Введение

Аттестация рабочих мест по условиям труда является одним из организационных методов обеспечения безопасности труда, контроля и экспертизы условий труда, основой сертификации предприятия на соответствие требованиям охраны труда.

Аттестация рабочих мест по условиям труда – это система анализа и оценки рабочих мест для проведения оздоровительных мероприятий, ознакомления работающих с условиями труда, сертификации производственных объектов, подтверждения или отмены права предоставления компенсаций и льгот работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда.

Проведение аттестации рабочих мест определяется «Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» Минтруда России и включает:

- гигиеническую оценку существующих условий и характера труда;

- травмобезопасности рабочих мест

- оценку обеспеченности работников СИЗ.

По результатам аттестации проводится сертификация производственных объектов на соответствие требованиям по охране труда. Работы по сертификации только начинают внедряться  в практику управления охраной труда. Сертификация возложена на органы Государственной экспертизы условий труда.

Актуальность и необходимость проведения работ по аттестации рабочих мест и сертификации работ по охране труда связана также с предстоящим вступлением России в ВТО, одним из условий которого является приведение российских нормативов и работы по охране труда в соответствие с международными стандартами.

# I. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда

## 1.1. Роль государственной экспертизы условий труда при проведении аттестации рабочих мест.

Государственная экспертиза условий труда осуществляется федеральным органом исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ведающими вопросами охраны труда, (п. I в ред. Федерального закона от 20.05.2002 № 53-ФЗ)

Государственная экспертиза условий труда осуществляется в порядке, определенном Правительством Российской Федерации. (п. 2 в ред. Федерального закона от 20.05.2002 № 53-ФЗ)

Задачами государственной экспертизы условий труда являются контроль за условиями и охраной труда, качеством проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, правильностью предоставления компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда, а также подготовка предложений об отнесении организаций к классу профессионального риска в соответствии с результатами сертификации работ по охране труда в организациях.

Заключение государственной экспертизы условий труда является обязательным основанием для рассмотрения судом вопроса о ликвидации организации или ее подразделения при выявлении нарушения требований охраны труда.

Государственная экспертиза условий труда осуществляется на рабочих местах, при проектировании строительства и реконструкции производственных объектов, а также по запросам органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и судебных органов, органов управления охраной труда, работодателей, объединений работодателей, работников, профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных работниками представительных органов.

Работники, осуществляющие государственную экспертизу условий труда, имеют право беспрепятственно при наличии удостоверений установленного образца посещать организации всех организационно-правовых форм, запрашивать и безвозмездно получать необходимую для проведения государственной экспертизы Условий труда документацию, (ст. 21 Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ)

## 1.2. Основные понятия и задачи аттестации рабочих мест по условиям труда

Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификации работ по охране труда в организации является обязанностью работодателя согласно ст. 212 Трудового кодекса РФ, ст. 14 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации». Ее проведение регламентировано Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденным постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 14 марта 1997 г. № 12, Руководством Р 2.2.755-99 Минздрава России «Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса». В соответствии с ГОСТ Р 12.0.0-06-2002 ССБТ «Общие требования к управлению охраной труда в организации» аттестация рабочих мест по условиям труда является одним из направлений внедрения и функционирования системы управления охраной труда.

Аттестация рабочих мест по условиям труда

Орпеделе-ние страхо-вого тарифа организа-ции

Оценка професси-онального риска орга-низации

Сертифи-кация работ по охране труда

Оценка условий труда

Оценка травмоопасности рабочих мест

Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты

Оценка опасных и вредных производ-ственных факторов

Оценка тяжести и напряже-нности труда

Оценка производ-ственного оборудо-вания

Оценка приспособлений и инструментов

Обеспеченность средствами обучения и инструктажа

В соответствии с требованиями ст. 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране труда в организации.

Аттестация рабочих мест носит обязательный характер для работодателя, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

Аттестация рабочих мест является составной частью работы по сертификации работ по охране труда, определения профессионального риска (опасности) и введения дифференцированного страхового тарифа для организаций в Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (Федеральный закон № 125 от 24.07.1998 г. «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»).

Аттестация рабочих мест по условиям труда включает гигиеническую оценку существующих условий и характера труда, оценку травмобезопасности рабочих мест и учет обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты.

Аттестация рабочих мест по условиям труда — система анализа и оценки рабочих мест для проведения оздоровительных мероприятий, ознакомления работающих с условиями труда, сертификации работ по охране труда, подтверждения или отмены права предоставления компенсаций и льгот работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Аттестация рабочих мест по условиям труда направлена на решение следующих задач:

выявление вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах;

планирование и проведение мероприятий по улучшению условий труда в соответствии с действующими нормативными правовыми актами;

обоснование предоставления льгот и компенсации работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в предусмотренном законодательством порядке;

ознакомление работающих с условиями труда на рабочих местах;

решение вопроса о связи заболевания с профессией при подозрении на профессиональное заболевание, установлении диагноза  профзаболевания, в том числе при решении споров, разногласий в судебном порядке;

рассмотрение вопроса о прекращении (приостановлении) эксплуатации цеха, участка, производственного оборудования, изменении технологий, представляющих непосредственную угрозу для жизни и (или) здоровья работников;

включение в трудовой договор условий труда работников;

включение в коллективный договор и соглашение по охране труда мероприятий по улучшению условий труда;

составление статистической отчетности о состоянии условий труда, льготах и компенсациях за неблагоприятные условия труда;

учет результатов аттестации рабочих мест при определении страхового взноса работодателя на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

подготовка к сертификации работ по охране труда;

применение административно-экономических санкций к виновным должностным лицам в связи с нарушением законодательства об охране труда;

подготовка к сертификации работ по охране труда.

Аттестации подлежат все рабочие места в организации.

Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится по следующим направлениям:

1. оценка условий труда по гигиеническим критериям, включая определение уровней вредных и опасных производственных факторов на основе их измерений;

2. оценка тяжести и напряженности трудового процесса;

3. оценка травмобезопасности рабочих мест, включая оценку средств обучения и инструктажа;

4. оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты.

Аттестация рабочих мест по условиям труда в организации считается завершенной, если проведена государственная экспертиза качества ее проведения и получено положительное заключение территориального органа государственной экспертизы условий труда.

Ниже приводится структурная схема аттестации рабочих мест.

## 1.3. Сроки и подготовка к проведению аттестации рабочих мест

Сроки проведения аттестации устанавливаются организацией исходя из изменения условий и характера труда, но не реже одного раза в 5 лет с момента проведения последних измерений.

Обязательной переаттестации подлежат рабочие места после замены производственного оборудования, изменения технологического процесса, реконструкции средств коллективной защиты и др., а также по требованию органов Государственной экспертизы условий труда Российской Федерации при выявлении нарушений при проведении аттестации рабочих мест по условиям труда. Результаты переаттестации оформляются в виде приложения по соответствующим позициям к Карте аттестации рабочего места по условиям труда.

Подготовка заключается в составлении и утверждении Перечня рабочих мест и выявлении опасных и вредных факторов производственной среды, подлежащих инструментальной оценке, с целью определения фактических значений их параметров.

Приказом о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда назначается аттестационная комиссия (при необходимости, комиссии в структурных подразделениях), определяются сроки и график проведения работ по аттестации рабочих мест по условиям труда.

Аттестационная комиссия организации может формироваться в следующем составе:

Аттестационная комиссия организации

Председатель комиссии

Директор организации

Зам. директора (главный инженер)

Члены комиссии

Специалисты службы охраны труда

Главный энергетик

Специалисты службы организации труда и заработной платы

Главный технолог

Главный механик

Руково-дитель лабора-тории

Руководители подразделений

Представители профсоюзных организаций или трудового коллектива

Медицинские работники

Структурная схема оценки условий труда при аттестации рабочих мест по условиям труда

Труд

Факторы образующие условия труда на рабочем месте

Продукты труда

Окружающая среда

Орудия труда

Предметы труда

Условия труда

Факторы определяющие условия труда на рабочем месте

Гигиенические (физические, химические, биологические, тяжесть и напряженность труда)

Травмоопасные (движущиеся предметы, электрический ток, нагретые и охлажденные предметы, агрессивные химические вещества, падения)

Обеспеченность СИЗ

Инструментальные измерений уровней вредных и опасных производственных факторов (ОВПФ), эргономические исследования

Нормативные условия

Классы условий труда

1 – оптимальный

2 – допустимый

3 – вредный

4 – опасный

Оценка организации  рабочего места по охране труда, травмобезопасности средств производства, обучения по охране труда

Контроль выполнения требований и нормативных правовых актов по охране труда на рабочих местах

Нормативные условия

Классы условий труда

1 – оптимальный

2 – допустимый

3 – вредный

Сопоставление с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи СИЗ; оценка эффективности и соответствия фактическим условиям труда

Нормативные условия

Контроль качества и эффективности СИЗ, требования ГОСТ, ТУ

Метрологические аттестованные средства имзерений

Общая оценка условий труда на рабочем месте

Карты аттестации рабочих мест по условиям труда

Планирование и реализация мероприятии по улучшению условий и охраны труда, предоставление льгот и компенсаций

Протоколы оценки травмобезопасности

Протоколы оценки обеспечения СИЗ

Протоколы измерений уровней ОВПФ

Сертификат соответствия

Цеховая аттестационная комиссия может быть представлена:

Цеховая аттестационная комиссия

Председатель комиссии

Заместитель руководителя подразделения

Члены комиссии

Мастера

Технологи

Нормировщики

Механики

Руководитель подразделения

Уполномоченные лица по охране труда профессиональных союзов или трудового коллектива

Аттестационная комиссия осуществляет методическое руководство и контроль за проведением работы на всех ее этапах, формирует необходимую нормативно-справочную базу для проведения аттестации рабочих мест и организует ее изучение, аттестует и принимает решения по дальнейшему использованию рабочих мест, разрабатывает предложения по улучшению и оздоровлению условий труда, вносит предложения о готовности подразделений организации (производственных объектов) к их сертификации на соответствие требованиям по охране труда.

### 1.4. Нормативная основа проведения аттестации рабочих мест по условиям труда

- Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса, утвержденные Госкомсанэпиднадзором России 1 ноября 2005 года, Руководство - Р 2.2.2006-05.

- Стандарты системы безопасности труда (ССБТ).

- Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы.

- Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные постановлением Минтруда РФ от 18 декабря 1998 г. № 51.

- Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, утвержденные постановлениями Минтруда РФ в 1997 г., с последующими изменениями и дополнениями.

- Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденный постановлением Госкомтруда и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-22, с последующими изменениями и дополнениями.

- Нормы и условия бесплатной выдачи молока и других равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, утвержденные постановлением Минтруда РФ 31.03.2003 г. № 13.

- Перечень вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов, утвержденный Приказом Минздрава России 28.03.2003 г. № 126.

- Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания, утвержденный постановлением Минтруда РФ 31.03.2003 г. № 14.

- Списки № 1 и № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение, утвержденные постановлением Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10.

## 1.5. Порядок проведения аттестации

Таблица 1.1

| № п/п | Мероприятия | Срок | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и издание приказа о создании постоянно действующей комиссии по аттестации рабочих мест по условиям труда |  |  |

Продолжение таблицы 1.1

| 2 | Формирование нормативной документации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Обучение персонала правилам аттестации рабочих мест по условиям труда |  |  |
| 4 | Составление полного перечня рабочих мест (с выделением аналогичных) с соответствующими производственными факторами, средствами производства, средствами индивидуальной защиты |  |  |
| 5 | Подготовка бланков протоколов, карт аттестации, ведомостей рабочих мест и т.п. |  |  |
| 6 | Разработка кодов производств и рабочих мест |  |  |
| 7 | Проведение инструментальных измерений уровней производственных факторов (шум, вибрация, микроклимат, освещенность, запыленность, загазованность и др.). Оформление протоколов |  |  |
| 8 | Проведение оценки травмобезопасности средств производства (оборудования, инструмента и т.п.). Оформление протоколов |  |  |
| 9 | Проведение оценки обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты. Оформление протоколов |  |  |
| 10 | Оформление карт аттестации рабочих мест по условиям труда |  |  |
| 11 | Составление ведомостей по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда в подразделениях |  |  |
| 12 | Составление сводной ведомости по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда в организации |  |  |
| 13 | Разработка плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации |  |  |
| 14 | Проведение заседания аттестационной комиссии. Принятие итогового протокола |  |  |
| 15 | Издание приказа об утверждении результатов аттестации рабочих мест по условиям труда |  |  |

Учет рабочих мест - первый этап работы по аттестации. Определяется фактическое количество рабочих мест в цехе, на участке, предприятии в целом. Учет РМ (рабочих мест) производится одновременно по всему предприятию в основном производстве, вспомогательном, в подразделениях, осуществляющих руководство и функциональное обеспечение предприятия (дирекция, бухгалтерия и т. д.). Учету подлежат РМ всех категорий работников (рабочие, руководители, специалисты), действующие и неиспользуемые, обеспеченные или необеспеченные рабочей силой на дату проведения учета, а также резервные и учебные РМ. РМ, функционирующее в одну, две или более смен, считается как одно. При проведении учета в качестве рабочих мест не учитывается:

- не установленное оборудование, находящееся на складах и в других местах;

- оборудование, находящееся в монтаже;

- оборудование смонтированное, но еще не сданное в эксплуатацию по акту;

- демонтированное оборудование;

- оборудование общего пользования, за которым нет закрепленных работников (например, заточные станки установлены в механических мастерских и используемые различными категориями работников: наладчиками, слесарями, электромонтерами, токарями эпизодически, не более 5-10 минут за рабочую смену).

При учете РМ проводится сквозная нумерация.

Рабочее место - место постоянного или временного пребывания работающих в процессе трудовой деятельности. Под постоянным рабочим местом понимается место, на котором работающий находится большую часть своего времени (более 50% или более двух часов непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона. Одним рабочим местом можно считать несколько единиц оборудования, обслуживаемых по действующим нормам одним работником (например, станочник обслуживает несколько металлообрабатывающих станков - токарный, сверлильный, точильный).

Под коллективным (бригадным) рабочим местом понимается такое рабочее место, на котором занято несколько работников без закрепления за каждым из них индивидуальной рабочей зоны, обслуживающих одно оборудование и осуществляющих в течение всей рабочей смены весь комплекс операций вместе, взаимозаменяющих друг друга. Коллективное (бригадное) рабочее место при учете приводится к индивидуальному.

Рабочие места уборщиков производственных или служебных помещений, наладчиков, электромонтеров, подсобных рабочих, транспортировщиков и др. учитываются по установленным зонам обслуживания, количество РМ водителей определяется по числу машин, РМ руководителей и специалистов определяются по утвержденному действующему штатному расписанию.

Рабочее место, функционирующее в одну, две или более смен следует считать как одно.

Необходимо отметить, что количество аттестуемых рабочих мест не есть количество однотипных машин, умноженных на штатное число обслуживающих каждую из них. Например: при наличии 2-х однотипных машин, но с различным техническим состоянием, число РМ, подлежащих аттестации, действительно удваивается. Однако, если машины находятся в сопоставимом состоянии (год выпуска и т. д.), то для аттестации достаточно выбрать любую из них с последующим распространением результатов на остальные.

Перечни рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям труда, рекомендуется составлять отдельно на основное производство, вспомогательное производство, руководителей, специалистов и ИТР. Перечни РМ утверждаются работодателем, подписываются лицом, ответственным за составление Перечня, согласовываются со службой охраны труда.

### 1.6. Обязанности отделов, производств и служб по аттестации рабочих мест.

Служба охраны труда осуществляет организационно-методическое руководство работой по аттестации рабочих мест. Контролирует своевременность и правильность ведения работ, полноту учета опасных и вредных производственных факторов. Обеспечивает совместно с финансовыми структурами нормативной документацией комиссию и структурные подразделения, используя соответствующие центры информации.

Участвует в проведении работ по аттестации рабочих мест. Выборочно проверяет соответствие оборудования, приспособлений и инструмента требованиям травмобезопасности, качество средств обучения и инструктажа.

Проверяет соответствие применяемых нормативных правовых актов: не отменено ли их действие на момент аттестации; распространяются ли они на объект аттестации и сертификации.

Совместно с метрологической службой вносят изменения в перечень нормативных правовых актов, а также в применяемые с выходом для них новых требований и изменений.

Проверяет правильность заполнения и оформления карты аттестации рабочих мест. Один экземпляр или копию карты передают в отдел по труду для установления права работающих на льготы и компенсации.

Взаимодействует с отделом кадров и медицинским учреждением по вопросу выявления изменений в текучести кадров, частоте обращения за помощью и заболеваний.

Санитарно-гигиеническая лаборатория осуществляет метрологическое обеспечение аттестации рабочих мест.

Отвечает за достоверность санитарно-гигиенических измерений.

Организует представление на государственную поверку в органы Госстандарта средств измерений условий труда на производственном объекте и получение соответствующих разрешений деятельности лаборатории в целом.

Подготавливает предложения к заявкам на приобретение средств измерений опасных и вредных производственных факторов.

Осуществляет измерения опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах согласно плана-графика, составляя при этом протокол по каждому фактору.

Специалисты основных технологических производств, вспомогательных отделов, управленческие структуры в соответствии с планом-графиком содействуют проведению   измерений

санитарно-гигиенической лабораторией (подготавливают рабочие места к измерениям, предоставляют информацию для определения типовых (аналогичных) рабочих мест, данные о субъективных ощущениях и жалобах работающих на условия их труда).

Совместно со службой охраны труда проводят аттестацию травмобезопасности оборудования, приспособлений и инструмента, оформляют соответствующим образом протоколы и передают в отдел охраны труда.

Подготавливают предложения к заявкам на замену, ремонт или модернизацию машин, станков и оборудования, укомплектование их средствами защиты.

Составляют предложения в План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда, по доведению рабочих мест до уровня соответствия требованиям охраны труда.

Технический отдел регулярно подготавливает сведения об изменениях в технологических и производственных процессах для служб охраны труда и санитарно-гигиенической лаборатории. В качестве сведений о фактической и потенциальной опасности на рабочих местах совместно с отделом охраны труда и подразделениями собираются следующие данные и факторы:

- характер материалов, составляющих исходное сырье по показателям токсичности; наименование компонентов, их агрегатное состояние (газ, пыль, жидкость, порошок, паста, аэрозоль и т.д.), наличие токсичных примесей;

- места образования и выделения вредных веществ в рабочую зону, участки открытых опасных узлов, движущихся предметов на вновь устанавливаемом оборудовании;

- параметры новых технологий (температура, влажность, подвижность воздуха, давление);

- ориентировочное время пребывания работающих в месте возможного опасного или вредного воздействия факторов производственной среды;

- наименование нового оборудования, приспособлений нестандартной техники, которые планируется применять для организации новых рабочих мест или модернизации существующих;

- наименование оборудования, приспособлений и инструмента, подлежащих демонтажу или консервации.

Технический отдел также обеспечивает включение требований безопасности в конструкторскую и технологическую документацию.

Контролирует совместно со службой охраны труда наличие паспортов и инструкций по эксплуатации на установленную технику. При отсутствии указанных паспортов и инструкций на какой-либо вид техники применяются меры к составлению этих документов и их согласованию в государственной инспекции по охране труда.

Отдел по труду производит расчет сумм выплат льгот и компенсаций за опасные и вредные условия труда по результатам аттестации рабочих мест. Участвует в составлении планов-графиков.

Подготавливает предложения по сокращению числа рабочих мест с опасными и вредными условиями труда.

Плановый отдел и бухгалтерия обеспечивают финансирование работ по аттестации рабочих мест, в том числе привлечение организаций-экспертов, приобретение нормативных правовых актов, новых средств защиты, безопасной техники и технологии и т.п.

Отдел кадров обеспечивает информацией вновь поступающих на работу об условиях труда, анализирует и представляет руководству данные о численности и причинах переходов на другую работу в связи с неблагоприятными условиями труда.

Вопросы для самоконтроля

- Что понимается под аттестацией рабочих мест?

- Назовите основные задачи аттестации рабочих мест.

- В каком случае аттестация рабочих мест считается завершенной?

- Какие мероприятия проводятся при подготовке к аттестации рабочих мест?

- Назовите первый этап работы по аттестации.

- Что понимают под постоянным рабочим местом?

- Что называют коллективным рабочим местом?

- В каком составе формируется аттестационная комиссия?

- Перечислите факторы, подлежащие оценке при проведении аттестации.

- Назовите классы условий труда, в том числе по травмоопасности.

## 1.7. Факторы подлежащие оценке при проведении аттестации

Стандарт ССБТ 12.0.003-74 «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» подразделяет опасные и вредные производственные факторы на 4 группы:

- физические;

- химические;

- биологические;

- психофизические.

К физическим опасным и вредным производственным факторам относятся - движущиеся машины и механизмы, различные подъемно-транспортные устройства и перемещаемые грузы, незащищенные подвижные элементы производственного оборудования (приводные и передаточные механизмы, режущие инструменты, вращающиеся и перемещающиеся приспособления и др.), отлетающие частицы обрабатываемого материала и инструмента, электрический ток, повышенная температура поверхностей оборудования и обрабатываемых материалов, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы, острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности заготовок, инструментов и оборудования, разрушающиеся конструкции, обрушающиеся горные породы, повышенные или пониженные микроклиматические условия, повышенные уровни шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных излучений, недостаточная освещенность рабочей зоны, расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола).

Физические (статические и динамические) и нервно-психические (умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные нагрузки) перегрузки относятся к психофизиологическим опасным и вредным производственным факторам.

Химические опасные и вредные производственные факторы подразделяются на токсические, канцерогенные, раздражающие, мутагенные, сенсибилизирующие, влияющие на репродуктивную функцию и могут проникать в организм человека через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки.

Биологические опасные и вредные производственные факторы - это патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы и т. д.) и продукты их жизнедеятельности; микроорганизмы (растения и животные).

На состояние человеческого организма опасные и вредные производственные факторы оказывают большое влияние. Производственные шум и вибрация очень резко снижают работоспособность человека и остроту слуха, возникают головные боли и наблюдается расстройство нервной системы, влияют на сердечно-сосудистую деятельность, вызывают язвенную болезнь желудка. При длительной работе в условиях неправильного и недостаточного освещения снижается эффективность зрения, развивается близорукость, возникают головные боли, резь в глазах, появляется утомляемость, снижается работоспособность. Токсические вещества вызывают острые и хронические отравления, такие заболевания как экзему, аллергию, астму, пиелонефрит и т. д. Не менее опасна пыль различного происхождения, она оседает в легких, затрудняет дыхание, загрязняет кожу и внутренние органы человека, вызывает аллергию и силикоз легких. Кроме того, отдельные виды пыли пожароопасны и взрывоопасны. На здоровье человека оказывают влияние электростатические и электромагнитные поля, которые нарушают ионный состав воздуха. Температура, относительная влажность, скорость движения воздуха и его чистота также оказывают огромное влияние на самочувствие и работоспособность человека.

При аттестации рабочих мест по условиям труда проводится:

- оценка условий труда по производственным факторам;

- оценка травмоопасности рабочих мест;

- оценка обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

Оценка условий труда - определение фактических значений опасных и вредных производственных факторов, напряженности и тяжести труда.

Уровни опасных и вредных производственных факторов определяются на основе инструментальных измерений, которые должны выполняться в процессе работы, то есть при проведении производственных процессов в соответствии с технологическим регламентом, при исправных и эффективно действующих средствах коллективной и индивидуальной защиты.

Измерение параметров опасных и вредных производственных факторов, определение показателей тяжести и напряженности трудового процесса осуществляют лабораторные подразделения организации. При отсутствии у организации необходимых для этого технических средств и нормативно-справочной базы привлекаются центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора, лаборатории органов Государственной экспертизы условий труда РФ и другие лаборатории аккредитованные (аттестованные) на право проведения указанных измерений.

Инструментальные измерения уровней производственных факторов оформляются протоколами. Форма протоколов устанавливается нормативными документами, определяющими порядок проведения измерений уровней показателей того или иного фактора.

Протоколы измерения уровней производственных факторов должны содержать следующие данные:

- наименование и код подразделения организации рабочего места;

- дата проведения измерений;

- наименование организации (или ее подразделения), привлеченной к выполнению измерений;

- наименование измеряемого производственного фактора;

- средство измерения (наименование прибора, инструмента, дата проверки и номер свидетельства о поверке);

- метод проведения измерений с указанием нормативного документа, на основании которого проводится измерение;

- место проведения измерения, эскиз помещения с указанием на нем точки измерения (отбора пробы);

- фактическое значение измеряемого параметра;

- должность, фамилия, инициалы и подписи работника, проводившего измерения, и представителя администрации объекта, на котором проводились измерения;

- подпись ответственного лица, печать организации (или ее подразделения), привлеченной к выполнению измерений.

Результаты обследования сравниваются с Гигиеническими критериями оценки и классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса, утвержденными Госкомсанэпиднадзором России 1 сентября 1999 года, Руководство - Р 2.2.755-99.

Условия труда

Безопасные

Опасные

4-ый класс

Вредные

З-ий класс

Допустимые

2-ой класс

Оптимальные

1-ый класс

4-й степени (3.4)

3-й степени (3.3)

2-й степени (3.2)

1-й степени (3.1)

Критерии основаны на дифференциации условий труда по степени отклонения параметров производственной среды и трудового процесса от действующих гигиенических нормативов и влияние этих отклонений на функциональное состояние и здоровье работающих.

Условия труда в соответствии с «Гигиеническими критериями оценки и классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса» оцениваются по четырем классам.

Безопасными условиями труда считаются уровни вредных производственных факторов, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа не должны вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья работающего и его потомства. Безопасными условиями труда также считаются условия труда при полном отсутствии вредных и опасных производственных факторов.

1 класс - оптимальные условия труда, выполняя профессиональные обязанности при которых, работающие сохраняют свое здоровье и имеют предпосылки для поддержания высокого уровня трудоспособности.

2 класс - допустимые условия труда характеризуются значениями факторов, не превышающими установленных гигиеническими нормами, а функциональное состояние организма от их воздействия восстанавливается к началу следующей смены, не оказывая неблагоприятного действия на работающего и его потомство.

Вредными условиями труда считаются условия, характеризующиеся наличием вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм работающего и его потомство и относятся к 3-ему классу.

В зависимости от уровня превышения нормативов факторы этого класса подразделяются на четыре степени вредности:

3.1. - вызывающие обратимые функциональные изменения организма;

3.2. - приводящие к стойким функциональным нарушениям и росту заболеваемости;

3.3. - приводящие к развитию профессиональной патологии в легкой форме и росту хронических заболеваний;

3.4. - приводящие к возникновению выраженных форм профессиональных заболеваний, значительному росту хронических и высокому уровню заболеваемости с временной утратой трудоспособности.

Опасными условиями трудя считаются условия, когда уровни производственных факторов оказывают воздействие на протяжении рабочей смены или ее части и создают угрозу для жизни и высокий риск возникновения тяжелых форм острых профессиональных заболеваний и относятся к 4-ому классу

### 1.7.1. Оценка условий труда по химическим факторам

Степень вредности условий труда устанавливается по максимальным концентрациям вредных веществ. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны двух и более вредных веществ разнонаправленного действия класс   вредности условий труда по химическому фактору устанавливается следующим образом:

- по веществу, концентрация которого соответствует наиболее высокому классу и степени вредности;

- присутствие любого числа веществ, уровни которых соответствуют классу 3.1, не увеличивает степень вредности условий труда;

- три и более веществ с уровнями класса 3.2 переводят условия труда в следующую степень вредности - 3.3;

- два и более вредных веществ класса 3.3 переводят условия труда в класс 3.4. Аналогичным образом осуществляется перевод из класса 3.4 в 4 класс - опасные условия труда.

### 1.7.2. Оценка условий труда по виброакустическим факторам

Допустимые шумовые и вибрационные характеристики рабочих мест регламентируются Санитарными нормами допустимых уровней шума на рабочих местах (СН 2.2.4.562-96), Санитарными нормами вибрации на рабочих местах  (СН 2.2.4.566-96).

В качестве характеристик постоянного шума на рабочих местах, а также для определения эффективности мероприятий по ограничению его вредного влияния, принимаются уровни звукового давления в децибелах (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250 Гц (низкие частоты); 500 и 1000 Гц (средние частоты); 2000; 4000; 8000 Гц (высокие частоты). Уровни шума нормируются по каждой октавной полосе. Наиболее неблагоприятным является высокочастотный шум.

В качестве общей характеристики шума на рабочих местах применяется оценка в дБ(А), представляющая собой среднюю величину частотных характеристик звукового давления. Предельно допустимой величиной уровня звука по санитарным нормам считается 80 дБ(А), в административных помещениях, корректорских, компьютерных залах в т. д. - не более 50 дБ.

После проведения инструментальных замеров виброакустических факторов определяется класс условий труда по «Гигиеническим критериям оценки и классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса».

Образцы заполнения протоколов.

Протокол № 08-Ж

оценки условий труда по показателям световой среды

1.	Предприятие: ФГУП «Издательство «Просвещение»

2.	Подразделение: Дирекция

3.	Профессия: Секретарь                                   Код: 26341

4.	Дата проведения замеров: 06.02.2004 г.

5.	Сведения о средствах измерения: Пульсометр-люксометр «Аргус-07», зав.№ 380, свид-во о поверке № 448/40416 до 03.04.2004г.

6.	Метод проведения измерений с указанием нормативных документов, на основании которых проводились измерения: МУ ОТ РМ 01-98 «Оценка освещения рабочих мест» № 2.2.4.706-98, СниП 23-05-95, ГОСТ 24940-96, СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03

7.	Разряд и подразряд зрительных работ: 4в

8.	Тип и высота подвеса светильноков: 1) h - 3,5м

9.	Тип и мощность ламп: 1) ЛБ-40

10.	Доля не горящих ламп, %: 1) 12.5

11.	Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| Наименование измеряемых параметров рабочей поверхности | Фактическое значение | Значение по нормам | Класс условий труда | Время пребывания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественное освещение |  |  |  | 100 |
| К.Е.О. % | 2.1 | 0.9 | 2 |  |
| Искусственное освещение |  |  |  |  |
| Освещенность (общая), лк | 295 | 200 | 2 |  |
| Освещенность (комбиниров.), лк | 474 | 300-500 | 2 |  |
| Кп(при общем освещении), % | 32.2 | 20 | 3.1 |  |
| Кп(при комбинир. освещении), % | 24.3 | 20 | 3.1 |  |
| Р, относительные единицы | <40 | 40 | 2 |  |
| Отраженная блесткость | отсутствует |  | 2 |  |

12.	Заключение: класс условий труда - 3.1

13.	Эскиз помещения с указанием контрольных точек замеров: (т. 34, см. приложение 1)

14.	Организация, проводившая замеры:

15.	Оценку провели:

16.	Представитель администрации объекта, на котором проводилась оценка:

М.П.

«__»_________200_г.

Протокол № 07-К

оценки условий труда по показателям микроклимата

1.	Предприятие: ФГУП «Издательство «Просвещение»

2.	Подразделение: Дирекция

3.	Профессия: Секретарь                                   Код: 26341

4.	Дата проведения замеров: 06.02.2004 г.

5.	Сведения о средствах измерения: Термоанемометр переносной «Testo 425» (ФРГ), зав. № 00290478, свид-во о поверке № 62057 до 11.04.2004 г.; Психрометр аспирационный МВ-4М, св-во о поверке № 33991 до 11.04.2004 г.

6.	Метод проведения измерений с указанием нормативных документов, на основании которых проводились измерения: СанПиН 2.2.4.548-96; Руководство Р 2.2.755-99

7.	Период года: холодный

8.	Категория работ: 1а

9.	Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| Наименование фактора | Фактическое значение |  |  |  | Значение по нормам | Класс условий труда | Время пребывания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало смены | Серед. смены | Конец смены | Средне-сменное |  |  |  |
| Температура |  |  |  |  |  |  |  |
| на высоте 0.1 м на высоте 1.0 м | 21.3 21.6 | 21.5 21.8 | 21.4 21.7 | 20.4 21.7 | 20-25 (22-24) | 2 | 100 |
| Скорость воздуха, м/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| на высоте 0.1 м на высоте 1.0 м | 0.04 0.02 | 0.02 0.02 | 0.03 0.02 | 0.03 0.02 | <0.1 | 1 |  |
| Относительная влажность, % | 40 | 39 | 38 | 39 | 40-60 (15-75) | 2 |  |

10.	Заключение: класс условий труда - 2.0 (допустимый)

11.	Эскиз помещения с указанием контрольных точек замеров: не требуется

12.	Организация, проводившая замеры:

13.	Оценку провели:

14.	Представитель администрации объекта, на котором проводилась оценка:

М.П.

«__»_________200_г.

Протокол № 03-Е

оценки условий труда по показателям шума

1.	Предприятие: ФГУП «Издательство «Просвещение»

2.	Подразделение: Дирекция

3.	Профессия: Секретарь                                   Код: 26341

4.	Дата проведения замеров: 06.02.2004 г.

5.	Сведения о средствах измерения: Измеритель шума и виброускорения ф. Robotron тип 00023, зав.№ 51006, св-во о поверке № 9891/441 до 14.07.2004г., шумомер тип 00026 с МК 221 и MV 201,зав. № 01038/10662/12867, св-во о поверке № 8927/441 до 09.07.2004 г., акустический калибратор тип 05000, зав.№ 53297, св-во о поверке 7520/441 до 04.07.2004 г.

6.	Метод проведения измерений с указанием нормативных документов, на основании которых проводились измерения: ГОСТ 12.1.050-86, СН 2.2.4/2.1.8..562-96; Руководство Р 2.2.755-99.

7.	Измеренные величины параметров шума на рабочем месте:

| Уровень звука, дБА | Время воздействия, % | Наименование рабочей зоны |
| --- | --- | --- |
| 54.8 | 100 | Кабинет |

8.	Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| Фактор | Нормативное значение | Фактическое значение | Величина отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| Эквивалентный уровень звука, дБА | 65 | 55 | - |
| Максимальный уровень звука, дБА | 110 | - | - |

9.	Заключение: класс условий труда - 2.0 (допустимый)

10.	Организация, проводившая замеры:

11.	Испытание провели:

12.	Представитель администрации объекта, на котором проводилась оценка:

М.П.

«__»_________200_г.

### 1.7.3. Оценка условий труда по микроклиматическим факторам

Микроклиматические условия регламентируются ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» и Гигиеническими требованиями к микроклимату производственных помещений (СанПиН 2.2.4.548-96) по категориям работ (легкая, средняя, тяжелая) и периоду года (холодный, теплый).

Холодный период года - период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха, равной +10° С и ниже.

Теплый период года - период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха выше +10° С.

Разграничение работ по категориям осуществляется на основе интенсивности общих энерготрат организма в ккал/ч (Вт):

- к категории Iа относятся работы с интенсивностью энерготрат до 120 ккал/ч (до 139 Вт), производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением (ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в сфере управления и т. п.);

- к категории Iб относятся работы с интенсивностью энерготрат 121-150 ккал/ч (140-174 Вт), производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением (ряд профессий в полиграфической промышленности, на предприятиях связи, контролеры, мастера в различных видах производства и т. п.);

- к категории IIа относятся работы с интенсивностью энерготрат 151-200 ккал/ч (175-232 Вт), связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения (ряд профессий в механосборочных цехах машиностроительных предприятий, в прядильно-ткацком производстве и т. п.);

- к категории IIб относятся работы с интенсивностью энерготрат 201-250 ккал/ч (233-290 Вт), связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением (ряд профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнечных, термических, сварочных цехах машиностроительных и металлургических предприятий и т. п.);

- к категории III относятся работы с интенсивностью энерготрат более 250 ккал/ч (более 290 Вт), связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий (ряд профессий в кузнечных цехах с ручной ковкой, литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок машиностроительных и металлургических предприятий и т. п.).

Оптимальные микроклиматические условия установлены по критериям оптимального теплового и функционального состояния человека. Они обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение 8-часовой рабочей смены при минимальном напряжении механизмов терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоровья, создают предпосылки для высокого уровня работоспособности и являются предпочтительными на рабочих местах.

Таблица 1.2

Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений

| Период года | Категория работ по уровням энергозатрат, Вт | Температура воздуха, ºС | Температура поверхностей, ºС | Относительная влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодный | Iа(до 139) Iб(140-174) IIа(175-232) IIб(233-290) III(более 290) | 22-24 21-23 19-21 17-19 16-18 | 21-25 20-24 18-22 16-20 15-19 | 60-40 60-40 60-40 60-40 60-40 | 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 |
| Теплый | Iа(до 139) Iб(140-174) IIа(175-232) IIб(233-290) III(более 290) | 23-25 22-24 20-22 19-21 18-20 | 22-26 21-25 19-23 18-22 17-21 | 60-40 60-40 60-40 60-40 60-40 | 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 |

Допустимые микроклиматические условия установлены по критериям допустимого теплового и функционального состояния человека на период 8-часовой рабочей смены. Они не вызывают повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут приводить к возникновению общих и локальных ощущений теплового дискомфорта, напряжению механизмов терморегуляции, ухудшению самочувствия и понижению работоспособности.

Допустимые величины показателей микроклимата устанавливаются в случаях, когда по технологическим требованиям, техническим и экономически обоснованным причинам не могут быть обеспечены оптимальные величины.

Измерения показателей микроклимата в целях контроля их соответствия гигиеническим требованиям должны проводиться в холодный период года - в дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от средней температуры наиболее холодного месяца зимы не более чем на 5° С, в теплый период года - в дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от средней максимальной температуры наиболее жаркого месяца не более чем на 5° С. Частота измерений в оба периода года определяется стабильностью производственного процесса, функционированием технологического и санитарно-технического оборудования.

Таблица 1.3

Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений

| Период года | Категория работ по уровню энергозатрат, Вт | Температура воздуха, ºС |  | Температу-ра поверхнос-тей, ºС | Относи-тельная влажность воздуха,% | Скорость движения воздуха, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | диапазон ниже оптимальных величин | диапазон выше оптимальных величин |  |  | для диапазона температур воздуха ниже оптималь-ных величин, но не более | для диапазона температур воздуха выше оптималь-ных величин, но не более |
| Холод-ный | Iа(до 139) Iб(140-174) IIа(175-232) IIб(233-290) III(более 290) | 20,0-21,9 19,0-20,9 17,0-18,9 15,0-16,9 13,0-15,9 | 24,1-25,0 23,1-24,0 21,1-23,0 19,1-22,0 18,1-21,0 | 19,0-26,0 18,0-25,0 16,0-24,0 14,0-23,0 12,0-22,0 | 15-75 15-75 15-75 15-75 15-75 | 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 | 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 |
| Теплый | Iа(до 139) Iб(140-174) IIа(175-232) IIб(233-290) III(более 290) | 21,0-22,9 20,0-21,9 18,0-19,9 16,0-18,9 15,0-17,9 | 25,1-28,0 24,1-28,0 22,1-27,0 21,1-27,0 20,1-26,0 | 20,0-29,0 19,0-29,0 17,0-28,0 15,0-28,0 14,0-27,0 | 15-75 “*” 15-75 “*” 15-75 “*” 15-75 “*” 15-75 “*” | 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 | 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 |

При выборе участков и времени измерения необходимо учитывать все факторы, влияющие на микроклимат рабочих мест (фазы технологического процесса, функционирование систем вентиляции и отопления и др.). Измерения показателей микроклимата следует проводить не менее 3 раз в смену (в начале, середине и в конце). Измерения следует проводить на рабочих местах. Если рабочим местом являются несколько участков производственного помещения, то измерения осуществляются на каждом из них.

После проведения инструментальных замеров виброакустических факторов определяется класс условий труда по «Гигиеническим критериям оценки и классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса».

### 1.7.4. Оценка условий труда по факторам световой среды

Перед проведением обследования рекомендуется произвести замену всех перегоревших ламп, чистку ламп, светильников, остеклений светопроемов. Проверку условий освещения допускается производить без предварительной подготовки, что отмечается при оформлении результатов обследования. Осветительные условия на рабочих местах оцениваются:

- коэффициентом естественной освещенности (конструктивно он характеризует достаточность площади световых проемов для обеспечения необходимого светового комфорта);

- уровнем искусственной освещенности рабочей поверхности, т.е. уровнем общей освещенности и уровнем комбинированной освещенности;

- показателем ослепленности (коэффициент);

- коэффициентом пульсации освещенности;

- коэффициентом блесткости.

После проведения инструментальных замеров показателей определяется класс условий труда по «Гигиеническим критериям оценки и классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса». После присвоения классов по отдельным показателям освещения проводится окончательная оценка условий труда по показателям световой среды путем выбора из них наибольшей степени вредности.

### 1.7.5. Оценка условий труда при воздействии неионизирующих электромагнитных полей и излучений

Отнесение условий труда к тому или иному классу вредности и опасности при воздействии неионизирующих электромагнитных полей и излучений осуществляется в соответствии с «Гигиеническим критериям оценки и классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса». При одновременном воздействии на работающих неионизирующих электромагнитных полей и излучений, создаваемых несколькими источниками., работающими в разных нормируемых частотных диапазонах, класс условий труда на рабочем месте устанавливается по фактору, получившему наиболее высокую степень вредности. При этом, если выявлено превышение ПДУ в двух и более нормируемых частотных диапазонах, то степень вредности увеличивается на одну ступень.

Оценка условий труда по показателям ионизации воздуха

Оценку фактора осуществляют в соответствии с Гигиеническими требованиями к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений (СанПиН 2.2.4.1294-03).

При превышении максимально допустимого и/или несоблюдении минимально необходимого числа ионов воздуха и показателя полярности условия труда по данному фактору относятся к классу 3.1.

Вопросы для самоконтроля

- Что понимается под оценкой условий труда?

- Какими методами определяются уровни опасных и вредных производственных факторов?

- Какие данные должны содержать протоколы измерения уровней производственных факторов?

- С чем сравниваются результаты обследования?

- Назовите классы условий труда.

- Какие условия труда называют безопасными?

- Какие условия труда считаются вредными?

- К чему приводят условия труда, соответствующие классу 3.2?

- Какой класс условий труда имеет 4 степени?

- К какому классу относятся условия труда, приводящие к возникновению выраженных форм профессиональных заболеваний?

## 1.8.Оценка условий труда по показателям тяжести трудового процесса

Тяжесть трудового процесса оценивают в соответствии с «Гигиеническими критериями оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса». Уровни факторов тяжести труда выражены в эргометрических величинах, характеризующих трудовой процесс, независимо от индивидуальных особенностей человека, участвующего в этом процессе.

Основными показателями тяжести трудового процесса являются:

- физическая динамическая нагрузка;

- масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную;

- стереотипные рабочие движения;

- статическая нагрузка;

- рабочая поза;

- наклоны корпуса;

- перемещение в пространстве.

Каждый из указанных факторов трудового процесса для количественного измерения и оценки требует своего подхода.

Физическая динамическая нагрузка - это масса груза, перемещаемого вручную в каждой операции и путь его перемещения. Физическая динамическая нагрузка может быть региональной (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) и общей (с участием мышц рук, корпуса, ног). В соответствии с гигиеническими критериями оценки и классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса (Р 2.2.755-99) при региональной нагрузке до 2500 кгм она считается легкой, до 5000 кгм средней, а при превышении последней величины условия труда считаются тяжелыми. При общей нагрузке соответствующие значения следующие: до 12500 кгм - легкой, до 25000 кгм -средней, при превышении последней величины - тяжелыми.

Масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза. Подъем и перемещение груза может быть постоянным в течение всей смены и при чередовании с другой работой. В обоих случаях определяется суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены отдельно с рабочей поверхности и отдельно с пола.

Стереотипные рабочие движения - это количество движений за смену отдельно для мышц кистей и пальцев рук (локальная нагрузка) и отдельно для мышц рук и плечевого пояса (региональная нагрузка). Для определения этого показателя составляется перечень повторяющихся рабочих движений.

При локальной нагрузке легкими считаются условия труда с числом движений за смену до 20000, средними - до 40000, тяжелыми - до 60000. При региональной нагрузке: до 10000 - легкими, до 20000 - средними, свыше 20000 - тяжелыми.

Рабочая поза. Проектируя рабочее место следует ориентироваться на удобные рабочие позы, как можно более близкие к естественным. Естественная поза при сидении принимается самопроизвольно. Фиксированная рабочая поза физиологически не оправдана. Работа в позе «стоя» приводит к более быстрому утомлению, чем работа в позе «сидя». Однако фиксация любой из рассмотренных поз вызывает нарушение кровообращения в нижних конечностях и тазовой области. Во избежание профессиональных заболеваний целесообразно предусматривать возможность работы как стоя, так и сидя. Легким условиям труда соответствует удобная свободная рабочая поза при возможности ее смены по усмотрению работника. Если же до 25% времени смены человек должен находиться в неудобной фиксированной позе с невозможностью изменить взаимное расположение частей тела - условия труда средней тяжести, свыше 25% - к тяжелым условиям труда.

Наклоны корпуса. Мышцы живота и поясничные мышцы испытывают значительное напряжение при необходимости частых наклонов корпуса, даже если это не связано с перемещением тяжестей. Человек свободно выдерживает до 50 наклонов за смену )один наклон примерно за 10 минут). Такие условия считаются легкими. Если же наклоны с углом более 30 градусов достигают 100 раз за смену, то такие условия относятся к средней тяжести, свыше 100 раз - к тяжелым условиям труда.

Перемещение в пространстве. Под перемещением в пространстве понимают' переходы в течение смены, обусловленные технологическим процессом. Если работник подвержен легким физическим нагрузкам, то относительно небольшие перемещения общей протяженностью 2-3 км он переносит легко. Однако сочетание физических нагрузок с длительным хождением может существенно «утяжелить» труд. Условия труда при ходьбе до 4 км считаются легкими, от 4 до 10 км -средней тяжести, свыше 10 км - тяжелые.

Общая оценка по степени физической тяжести проводится на основе всех приведенных выше показателей. При этом в начале устанавливается класс по каждому измеренному показателю и вносится в протокол, а окончательная оценка тяжести труда устанавливается по показателю, отнесенному к наибольшей степени тяжести. При наличии двух и более показателей класса 3.1 и 3.2 общая оценка устанавливается на одну степень выше.

## 1.9. Оценка условий труда по показателям напряженности трудового процесса

Напряженность трудового процесса оценивают в соответствии с «Гигиеническими критериями оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса».

Оценка напряженности труда профессиональной группы работников основана на анализе трудовой деятельности и ее структуры, которые изучаются путем хронометражных наблюдений в динамике всего рабочего дня, в течение не менее одной недели. Анализ основан на учете всего комплекса производственных факторов (стимулов, раздражителей), создающих предпосылки для возникновения неблагоприятных нервно-эмоциональных состояний (перенапряжения).

Все факторы (показатели) трудового процесса имеют качественную или количественную выраженность и сгруппированы по видам нагрузок: интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные, монотонные, режимные нагрузки.

Интеллектуальная нагрузка. Легким считается умственный труд, в котором отсутствует необходимость принятия решения. Если же работник принимает решения в рамках инструкции, то такие условия труда относятся к допустимым. К напряженным условиям труда относят труд, который связан с решением сложных задач с использованием нескольких инструкций. В процессе производственной деятельности человек выполняет задания различной степени сложности. Обработка какой-либо информации или выполнения задания без оценки его результатов является менее сложным трудом, что позволяет оценивать его как оптимальный. Если же к указанным действиям добавляется необходимость проверки полученного результата, то такие условия труда являются допустимыми. Напряженность труда включает в себя обработку, проверку и контроль за выполнением задания, работу по распределению производственного задания между другими лицами и контроль за их работой. Характер производственных заданий может предусматривать работу по индивидуальному плану, по установленному графику и с ответственностью за конечный результат. Работа по индивидуальному плану характеризуется оптимальной напряженностью. Работа по графику с необходимостью коррекции хода производственного процесса является допустимой по напряженности. Те же функции, но в условиях дефицита времени и если еще добавляется ответственность за конечный результат, определяют выполняемую работу как напряженную.

Сенсорные нагрузки оцениваются длительностью сосредоточенного наблюдения, плотностью поступления сигналов и сообщений, числом производственных объектов, за которыми ведется наблюдение, а также нагрузкой на зрительный и слуховой анализатор. Длительность сосредоточенного наблюдения в процентах следующим образом классифицирует этот показатель: до 25% от продолжительности рабочей смены - оптимальные условия труда, до 50% - допустимые, более 50% - напряженный труд. Плотность звуковых и световых сигналов, то есть количество их поступающих в течение каждого часа, характеризует условия труда следующим образом: до 75 сигналов или сообщений — оптимальные условия труда, до 175 - допустимые, свыше 175 - напряженный труд. Напряженность труда зависит и от числа одновременно наблюдаемых объектов. Под объектами в данном случае подразумевается технологический процесс, контрольно-измерительные приборы, продукт производства и т. п. С увеличением числа объектов одновременного наблюдения возрастает напряженность труда. Нагрузка на зрительный анализатор определяется размером рассматриваемого предмета и временем наблюдения. Чем меньше размер рассматриваемого предмета и чем продолжительнее время наблюдения, тем выше нагрузка на зрительный анализатор и соответственно возрастает напряженность труда. Работа с видеодисплейными терминалами до двух часов в смену считается оптимальной, до трех — допустимой. Работа за компьютером или наблюдение за процессом по видеотерминалу свыше указанного времени определяется как напряженная.

Эмоциональные нагрузки. Степень ответственности за результат собственной деятельности и значимость ошибки указывает, в какой мере работник может влиять на результат собственного труда при различных уровнях сложности осуществляемой деятельности. С возрастанием сложности повышается степень ответственности, поскольку ошибочные действия приводят к дополнительным усилиям со стороны работника или целого коллектива, что соответственно, приводит к увеличению эмоционального напряжения. При отсутствии риска для собственной жизни в процессе выполнения своих обязанностей труд исполнителя считают оптимальным, если же он вероятен, то условия труда относятся к напряженному. Аналогично оцениваются условия труда по степени риска за безопасность других лиц.

Монотонность нагрузок - это однообразие выполняемых операций, которая приводит к определенному психическому состоянию человека, называется монотонней. Монотония делится на два вида: как результат информационной перегрузки или как недостаток новой. Человек теряет интерес к выполняемой работе (для него рабочее время как бы остановилось и он с нетерпением ждет окончания смены, его клонит ко сну). Монотонная работа снижает эффективность труда, увеличивает текучесть кадров, аварийность, травматизм на производстве. Степень монотонности определяется числом элементов и продолжительностью во времени выполнения этих элементов или операций. Если число элементов, необходимых для реализации простого задания составляет 10 и более, то условия труда считают оптимальными, при числе элементов от 9 до 6 - допустимыми, при меньшем числе элементов (они, следовательно, чаще повторяются) — напряженными. Чем короче продолжительность выполнения операций, тем выше монотонность нагрузок: более 100с условия труда оптимальные, от 100 до 25 - допустимые, от 24 и меньше - напряженные.

Режим работы. Исследования показали, что в первую и вторую половину дня производительность, работоспособность, самочувствие и уровень травматизма одинаковы. В ночное время снижается производительность труда, защитные функции организма, повышается сонливость. Работоспособность человека определяется не только активностью мышечного аппарата и органов чувств, но и деятельностью сердечно-сосудистой, пищеварительной, эндокринной и других систем, не управляемых сознанием человека и работающих по суточному ритму. Принято относить режим работы с продолжительностью не более 7 часов к оптимальному, а с длительностью до 9 часов - допустимому. Продолжительность непрерывной работы до 12 часов и более к напряженному труду. Сменность работы классифицируется следующим образом:

- односменная работа без ночной смены - оптимальные условия;

- 2-х сменная работа без ночной смены - допустимые условия труда;

- трехсменная работа с работой в ночную смену и нерегулярная сменность с работой в ночное время - напряженные условия труда.

Общая оценка напряженности трудового процесса проводится следующим образом:

независимо от профессиональной принадлежности (профессии) учитываются все 22 показателя. Не допускается выборочный учет каких-либо отдельно взятых показателей для общей оценки напряженности труда.

По каждому из 22 показателей в отдельности определяется свой класс условий труда. В том случае, если по характеру или особенностям профессиональной деятельности какой-либо показатель не представлен (например, отсутствует работа с экраном видеотерминала или оптическими приборами), то по данному показателю ставится 1 класс (оптимальный) - напряженность труда легкой степени.

При окончательной оценке напряженности труда:

«Оптимальный» (1 класс) устанавливается в случаях, когда 17 и более показателей имеют оценку 1 класса, а остальные относятся ко 2 классу. При этом отсутствуют показатели, относящиеся к 3 (вредному) классу.

«Допустимый» (2 класс) устанавливается в следующих случаях:

- когда 6 и более показателей отнесены ко 2 классу, а остальные - к 1 классу;

- когда от 1 до 5 показателей отнесены к 3.1 и / или 3.2 степеням вредности, а остальные показатели имеют оценку 1 и / или 2 классов.

«Вредный» (3) класс устанавливается, когда 6 или более показателей отнесены к третьему классу.

При этом труд напряженный 1 степени (3.1) в тех случаях:   *

- когда 6 показателей имеют оценку только класса 3.1, а оставшиеся показатели относятся к 1 и / или 2 классам;

- когда от 3 до 5 показателей относятся к классу 3.1, а от 1 до 3 показателей отнесены к классу 3.2.

Труд напряженный 2 степени (3.2):

- когда 6 показателей отнесены к классу 3.2;

- когда более 6 показателей отнесены классу 3.1;

- когда от 1 до 5 показателей отнесены к классу 3.1, а от 4 до 5 показателей -к классу 3.2

- когда 6 показателей отнесены к классу 3.1 и имеются от 1 до 5 показателей класса 3.2.

В тех случаях, когда более 6 показателей имеют оценку 3.2, напряженность трудового процесса оценивается на одну степень выше - класс 3.3.

Вопросы для самоконтроля

- Назовите основные показатели тяжести трудового процесса.

- Что понимают под стереотипными рабочими движениями?

- Какая рабочая поза считается наиболее целесообразной?

- На чем основана оценка напряженности трудовой деятельности?

- По каким принципам оценивается интеллектуальная нагрузка?

- Как влияет на оценку сенсорных нагрузок плотность поступаемых звуковых и световых сигналов?

- На какие два вида делится монотония?

- На какие 2 вида классифицируются условия труда в зависимости от числа элементов?

- Как классифицируются условия труда в зависимости от сменности работы?

- Каким образом производится общая оценка напряженности трудового процесса и общая гигиеническая оценка условий труда?

## 1.10. Общая гигиеническая оценка условий труда

Если на рабочем месте фактические значения уровней вредных факторов находятся в пределах оптимальных или допустимых величин, условия труда на этом рабочем месте отвечают гигиеническим требованиям и относятся соответственно к 1 или 2 классу. Если уровень хотя бы одного фактора превышает допустимую величину, то условия труда на таком рабочем месте, в зависимости от величины превышения ив соответствии с гигиеническими критериями, как по отдельному фактору, так и при их сочетании могут быть отнесены к 1-4 степеням 3 класса вредных или 4 классу опасных условий труда.

Общая оценка условий труда по степени вредности и опасности устанавливается:

- по наиболее высокому классу и степени вредности;

- в случае сочетанного действия 3 и более факторов, относящихся к классу 3.1, общая оценка условий труда соответствует классу 3.2;

- при сочетании 2-х и более факторов классов 3.2, 3.3, 3.4 - условия труда оцениваются соответственно на одну степень выше.

Вопросы для самоконтроля

- Какой нормативный документ используется для оценки условий труда по гигиеническим факторам?

- + 10° С – это теплый или холодный период года?

- На чем основано разграничение физичсеких работ по категориям?

- К какой категории относятся работы с энергозатратами 121-150 ккал/ч (140-174 Вт)?

- Какими энергозатратами сопровождаются работы категории III?

- Дайте определение оптимальным микроклиматическим условиям.

- Сколько раз в смену следует производить измерения показателей микроклимата?

- Какие микроклиматические условия называют допустимыми?

- Что следует сделать перед проведением оценки условий труда по факторам световой среды?

- Какими показателями оцениваются осветительные условия на рабочих местах?

- Как устанавливается класс условий труда при одновременном воздействии на работающих неионизирующих электромагнитных полей и излучений, создаваемых несколькими источниками?

## 1.11. Оценка травмоопасности рабочих мест

Травмоопасность - свойство рабочих мест соответствовать требованиям безопасности труда, исключающим травмирование работающих в условиях, установленных нормативно-правовыми актами.

Травмобезопасность рабочих мест обеспечивается исключением повреждений частей тела человека, которые могут быть получены в результате воздействия:

- движущихся предметов, механизмов или машин, а также неподвижными их элементами на рабочем месте (при механическом воздействии). Такими предметами являются: зубчатые, цепные, клиноременные передачи, кривошипные механизмы, подвижные столы, вращающиеся детали, органы управления и т. п.;

- электрического тока (источником поражения могут быть незащищенные и 1 неизолированные электропровода,

поврежденные электродвигатели, открытые коммутаторы, незаземленное оборудование и др.;

- агрессивных и ядовитых химических веществ (например, химические ожоги сильными кислотами, едкими щелочами и ядовитыми химическими веществами (хлор, аммиак, и т. д.) при попадании их на кожу или в легкие при вдыхании;

- нагретых элементов оборудования, перерабатываемого сырья, других теплоносителей (при термическом воздействии). Примерами таких элементов являются горячие трубопроводы, крышки котлов, танков, корпуса оборудования, детали холодильных установок и т. д.;

- а также повреждения, полученные при падениях. Падения подразделяются на два вида: падения на человека различных предметов и падения человека в результате поскальзывания, запинания, падения с высоты или внезапного I ухудшения здоровья.

Оценка рабочих мест по фактору травмоопасноти проводится организациями самостоятельно или по их заявкам сторонними организациями. Основной целью аттестации травмоопасности рабочих мест являются:

- оценка безопасности производственного оборудования;

- оценка безопасности приспособлений и инструментов;

- оценка обеспеченности средствами обучения и инструктажа.

При оценке безопасности производственного оборудования проверяется наличие, правильность ведения и соблюдения требований технологической и эксплуатационной документации (паспорта оборудования, инструкции по эксплуатации, наличие и выполнение графиков ППР, наличие и ведение журналов технического состояния оборудования), проверка общей работоспособности оборудования (проводятся пробные пуски и остановки оборудования), наличие и исправность коллективных средств защиты: кожухов, планок, щитов, дверц, ограждений, сигнализаций, блокировок и т. д.

Для обеспечения безопасной эксплуатации производственного оборудования его оснащают надежно работающими тормозными устройствами, гарантирующими в нужный момент остановку машины, сигнализацией, оградительными и блокировочными устройствами, устройствами аварийного отключения, устройствами дистанционного управления, устройствами электробезопасности.

Тормозные устройства могут быть механическими, электромагнитными, пневматическими, гидравлическими и комбинированными. Тормозное устройство считается исправным, если установлено, что после отключения оборудования время выбега опасных органов не превышает указанных в нормативной документации.

Сигнализация является одним из звеньев непосредственной связи между машиной и человеком. Она способствует облегчению труда, рациональной организации рабочего места и безопасности работы. Сигнализация может быть звуковая, световая, цветовая и знаковая. Сигнализация должна быть расположена и выполнена так, чтобы сигналы, предупреждающие об опасности, были хорошо различимы и слышны в производственной обстановке всеми лицами, которым может угрожать опасность

Блокировочные устройства предназначены для автоматического отключения оборудования при ошибочных действиях работающего или опасных изменениях режима работы машин, при поступлении информации о наличии опасности травмирования через имеющиеся чувствительные элементы контактным и бесконтактным способом.

Блокировочные устройства

Механические.

Основаны на принципе разрыва кинематической цепи

Электри-ческие.

Отключения цепи приводит к мгновенной остановке рабочих органов

Струйные устройства.

При пересечении рукой работающего струи воздуха, истекающей из управляемого сопла, восстанавливается ламинарная струя между другими соплами, переключающая логический элемент, который передает сигнал на остановку рабочего органа

Электроме-ханические.

Основаны на принципе взаимодействия механического элемента с электрическим в результате чего отключается система управления машиной

Бесконтактные.

Основаны на фотоэлектрическом эффекте, ультразвуке, изменении амплитуды колебаний температуры и т. д. Датчики передают сигнал на исполнительные органы при пересечении работающими границ рабочей зоны оборудования

Оградительные устройства предназначены для предотвращения случайного попадания человека в опасную зону. Они применяются для изоляции движущихся частей машин, зон обработки станков, прессов, ударных элементов машин и т. д. Оградительные устройства могут быть стационарными, подвижными и переносными. Оградительные устройства могут быть выполнены в виде защитных кожухов, дверц, козырьков, барьеров, экранов.

Конструкция производственного оборудования, приводимого в действие электрической энергией, должна включать устройства (средства) для обеспечения электробезопасности.

При аттестации проверяется:

- наличие заземляющего проводника, его крепление в зажиме (под болт или сваркой, не прикруткой);

- состояние электропроводки (отсутствие видимых повреждений изоляции);

- наличие маркировки и различительной окраски проводов, заземлителей;

- наличие и четкость знаков безопасности, табличек и схем;

- применение зануления, защитно - отключающих устройств, пониженного напряжения, защитного разделения цепей, выравнивания потенциалов, компенсирующих устройств;

- наличие защиты от прикосновения к токоведущим частям электрооборудования, от замыканий на землю, от перенапряжений;

- наличие и эффективность средств для снятия зарядов статического электричества;

- использование устройств аварийного отключения, токоограничения и молниезащиты;

- наличие плавких предохранителей и автоматических выключателей.

При оценке безопасности используемых в работе инструментов и приспособлений проверяется их наличие, исправность и соответствие нормативным требованиям. Оценка производится путем внешнего осмотра, при необходимости инструменты и приспособления должны быть испытаны (грузозахватные приспособления, диэлектрические коврики, галоши, перчатки и т. д.), средств индивидуальной защиты.

При оценке качества средств инструктажа и обучения проверяются проведение инструктажей и обучения по охране труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда» и «Порядка обучения по охране труда и проверки требований охраны труда работников организации»,соблюдение периодичности проведения обучения и инструктажей, наличие и правильность ведения журналов, наличие протоколов проверки знаний, наличие и качество инструкций по охране труда (перечень действующих инструкций, журнал учета выдачи инструкций). Основополагающим документом при оценке качества инструкций по охране труда являются Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда, утвержденные постановлением Министерства труда РФ от 17.12.2002 г. № 80.

Травмобезопасность рабочего места оценивается по одному из трех классов опасности.

Класс 1 - оптимальные условия труда - оборудование и инструмент полностью соответствуют стандартам и правилам (нормативным правовым актам), установлены и исправны требуемые средства защиты, средства инструктажа и обучения составлены в соответствии с требованиями, оборудование исправно.

Класс 2 - допустимые условия труда - повреждены и неисправны средства защиты, не снижающие их защитных функций (частичное загрязнение сигнальной окраски, ослабление отдельных крепежных деталей и т. п.).

Класс 3 - опасные условия труда - повреждены, неисправны или отсутствуют предусмотренные конструкцией оборудования средства защиты рабочих органов и передач (ограждения, блокировки, сигнальные устройства и др.), неисправен инструмент, отсутствуют инструкции по охране труда либо имеющиеся инструкции составлены без учета соответствующих требований, нарушены условия их пересмотра и т. д.

Результаты аттестации оформлялся протоколом и утверждаются главным инженером, техническим директором или другим руководителем, ответственным за охрану труда в организации.

Вопросы для самоконтроля

- Что понимают под травмоопасностью рабочих мест?

- Перечислите источники травмоопасности на производстве.

- По каким направлениям проводится оценка безопасности производственного оборудования?

- Какими техническими средствами и устройствами безопасности оснащают производственное оборудование?

- Какие вы знаете виды сигнализации и требования к ней?

- Для чего предназначены оградительные устройства?

- Каким образом классифицируются ограждения по назанчению и конструктивному исполнению?

- Как обеспечивается электробезопасность оборудования, приводимого в действие электроэнергией?

- Как оформляются результаты аттестации?

- Как проводится оценка обеспеченности работников СИЗ?

## 1.12. Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты

По каждому рабочему месту определяется обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты, а также эффективность этих средств.

При оценке обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты проверяется: обеспеченность работников СИЗ в соответствии с Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (утв. постановлением Минтруда РФ от 18 декабря 1998 г. № 51) и Перечнем бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты на предприятии, оценка соответствия выданных средств индивидуальной защиты фактическому состоянию условий труда на рабочем месте, а также производится контроль их качества. Эффективность средств индивидуальной защиты должна подтверждаться сертификатами соответствия.

Оценка обеспечения работников средствами индивидуальной защиты оформляется в виде протокола.

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ _______________________________________________ код________ (профессия, должность) Дата проведения оценки ________ Наименование организации___________________ код________ Наименование организации (или подразделения), проводящего оценку________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Перечень средств индивидуальной защиты (СИЗ), которые должны быть выданы работнику, согласно действующим нормам ___________________________________________________________________________ (наименование СИЗ) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Перечень фактически выданных работнику СИЗ ___________________________________________________________________________ (наименование СИЗ, ГОСТ, наличие сертификата) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Травмы по причине неприменения или отсутствия СИЗ <*> ___________________________________________________________________________ (характер травмы, год, месяц, когда она была получена) Профессиональные заболевания по причине неприменения или отсутствия СИЗ <*> ______________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Предложения по совершенствованию норм на СИЗ ____________________________ ___________________________________________________________________________ Наименование должности, фамилия, имя, отчество и подпись лица, проводившего оценку. ______________________________________ <*> За последние пять лет по отчетным данным.

# II. Анализ и оформление результатов аттестации рабочих мест

## 2.1. Оценка фактического состояния условий труда

Анализ и оформление результатов аттестации рабочих мест проводятся на основании Положения о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и приложений к нему (в дальнейшем Положение).

Оценка фактического состояния условий труда по степени вредности и опасности производится в соответствии с Гигиеническими критериями оценки условий труда по вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса на основе сопоставления результатов измерений всех опасных и вредных факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса с установленными для них гигиеническими нормативами. На базе таких сопоставлений определяется класс условий труда как для каждого фактора, так и для их комбинации и сочетания, а также для рабочего места в целом.

Определение допустимого времени контакта работников с опасными и вредными производственными факторами за рабочую смену и (или) период трудовой деятельности (ограничение стажа работы) осуществляют центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора по представлению администрации организации применительно к профессиональным группам. При этом условия труда могут быть классифицированы как менее вредные, но не ниже класса 3.1.

Отдельно по результатам оценки травмобезопасности рабочего места в соответствии с классификацией условий труда по травмобезопасности (приложение № 8 к Положению) устанавливается класс опасности или дается заключение о полном соответствии рабочего места требованиям безопасности.

Результаты оценки фактического состояния условий труда на рабочем месте заносятся в Карту аттестации рабочих мест по условиям труда, в которой аттестационной комиссией организации дается заключение о результатах аттестации.

При отсутствии на рабочем месте опасных и вредных производственных факторов или соответствии их фактических значений оптимальным или допустимым величинам, а также при выполнении требований по травмобезопасности и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты, считается, что условия труда на рабочем месте отвечают гигиеническим требованиям и требованиям безопасности. Рабочее место признается аттестованным

В случаях, когда на рабочем месте фактические значения опасных и вредных производственных факторов превышают существующие нормы или требования по травмобезопасности и обеспеченности работников средствам индивидуальной защиты не соответствует существующим нормам , условия труда на таком рабочем месте относятся к вредным и (или) опасным.

При отнесении условий труда к 3 классу (вредному) рабочее место признается условно аттестованным с указанием соответствующего класса и степени вредности (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, а также 3.0 - по травмобезопасности) и внесением предложений по приведению его в соответствие с нормативными правовыми актами по охране труда в План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации.

При сертификации производственных объектов на соответствие требованиям по охране труда условно аттестованное рабочее место не засчитывается как аттестованное.

При отнесении условий труда к 4 классу (опасному) рабочее место признается не аттестованным и подлежит незамедлительному переоснащению или ликвидации.

## 2.2. Оформление результатов аттестации рабочих мест по условиям труда

По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда заполняются:

Ведомость рабочих мест (РМ) и результатов их аттестации по условиям труда в подразделении, в которую включаются сведения об аттестуемых рабочих местах и условиях труда на них, количестве занятых в этих условиях работниках, обеспеченности их средствами индивидуальной защиты (приложение № 9 к Положению).

Сводная ведомость рабочих мест (РМ) и результатов их аттестации по условиям труда в организации, где указывается количество рабочих мест по структурным подразделениям и в целом по организации, количество рабочих мест, на которых проведена аттестация с распределением по классам условий труда, количество работников, занятых на рабочих местах, на которых проведена аттестация, сведения об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты (приложение № 10 Положению).

Результаты работы аттестационной  комиссии  организации оформляются  протоколом аттестации рабочих мест по условиям труда (приложение № 12 к Положению). К протоколу должны прилагаться:

1. Карты аттестации рабочих мест по условиям труда;

2. Ведомости рабочих мест (РМ) и результатов их аттестации по условиям труда в подразделениях,

3.Сводная ведомость рабочих мест (РМ) и результатов их аттестации по условиям труда в организации;

4. План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации (Приложение № 11 к Положению).

## 2.3. Карта аттестации рабочих мест

Карта аттестации рабочих (его) мест (а) по условиям труда (далее - Карта) является документом, содержащим сведения о фактических условиях труда на рабочем месте, применяемых льготах, компенсациях, доплатах работникам и соответствии их действующему законодательству, нормах выдачи спецодежды и защитных средств, а также рекомендации по улучшению условий труда на данном рабочем месте или группе аналогичных рабочих мест и, в случае необходимости, предложения об отмене льгот и компенсаций или введении новых.

Карта предназначена для:

- комплексной оценки существующих условий и содержания труда на рабочем месте или группы аналогичных (типовых) рабочих мест;

- оценки травмобезопасности;

- выявления рабочих мест, не соответствующих нормам, правилам и стандартам безопасности труда;

- обоснования предоставления льгот и компенсаций за неблагоприятные условия труда( доплаты к тарифным ставкам, дополнительный отпуск , сокращенная рабочая неделя, пенсии на льготных условиях);

- разработки мероприятий, направленных на улучшение условий труда и сохранение здоровья работников;

- ознакомления работников при приеме на работу с условиями труда, их влиянием на здоровье и необходимых средствах индивидуальной защиты;

## 2.4. Порядок заполнения Карты аттестации рабочих мест по условиям труда

Заполнение Карты аттестации рабочих мест производится на основе Приложения №4 к Положению.

При анализе материалов по состоянию условий труда для автоматизированной обработки результатов аттестации в Карте предусмотрена система кодирования.

В адресной части указывается полное наименование организации, отрасли (подотрасли) и территории.

Таблица «Коды» заполняется:

- графа "организация" - в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО), утвержденным и введенным в действие постановлением Госстандарта России от 30 декабря 1993 г. № 297;

- графа "министерства (ведомства) - в соответствии с Общероссийским классификатором органов государственной власти и управления (СООГУ), утвержденным и введенным в действие постановлением Госстандарта России от 30 декабря 1993 г. № 294. При отсутствии соответствующего министерства или ведомства ставить прочерк;

- графа "отрасли" - в соответствии с Общесоюзным классификатором «Отрасли народного хозяйства» (ОКОНХ) 1750 - 18, утвержденным и введенным в действие постановлением Госстандарта СССР от 14 ноября 1975 г. № 18;

- графа "территории" - в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно - территориального деления (ОКАТО), утвержденным постановлением Госстандарта России от 31 июля 1995г. № 413.

Контроль за заполнением Карт осуществляется ответственным работником организации.

Для заполнения Карт используются планировки рабочих мест, порядок расстановки рабочих в производственных бригадах, техническая и технологическая документация, результаты хронометражных, гигиенических и психофизиологических исследований, проводимых на рабочих местах, критерии оценки вредности и опасности условий труда, нормы выдачи спецодежды и

защитных средств, законодательство для определения льгот и другие документы.

В соответствующих строках проставляются номер карты, наименование профессии и должности работников Коды профессий и должностей работников заполняются в соответствии с «Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов» ОК 016-94, принятым и введенным в действие постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. №367.

Наименования и коды производства, цеха (отдела), участков (бюро, сектора), рабочего места заполняются в соответствии с имеющейся в организации системой кодирования. Указывается количество аналогичных рабочих мест с идентичными условиями труда и их коды. Каждому рабочему месту присваивается, при необходимости, номер в виде одиннадцатизначного кода:

хх ххх ххх ххх, где:

первая группа цифр - номер рабочего места на участке;

вторая - номер бригад (1-я цифра номер участка);

третья - номер цеха;

четвертая - номер производства, филиала.

Общие сведения о рабочих(ем) местах(те)

Строка 010 - выпуск ЕТКС - код выпуска ЕТКС заполняется в соответствии с ОК 016-94.

Строка 011 - наименования раздела и параграфа заполняются в соответствии с выпуском ЕТКС.

Строка 020 - категория персонала - заполняется по ОК 016-94.

| Наименование | Код |
| --- | --- |
| Руководители | 1 |
| Специалисты | 2 |
| Другие служащие | 3 |
| Рабочие | 4 |

Возможно использование кодирования персонала но системе, принятой в организации, при этом соответствующий код проставляется в скобках.

Строки 030, 040 - проставляется численность работающих по штатному расписанию (в скобках - фактическая численность за месяц, предшествовавший заполнению Карты ).

Строка 050 - «Форма организации труда» указывается одна из форм организации труда (индивидуальная, бригадная и т.д.).

«Форма организации производства» - единичное, серийное, поточное, конвейер и т.д.).

«Оборудование», «Операция» - указываются наименование и код оборудования, наименование и вес детали (и наименование выполняемой операции). В случаях, если на рабочем месте обрабатываются две и более детали, то записывается наименование одной из них (основной) и указывается их количество. Если выполняется несколько операций, то указывается наименование одной из них (основной) и заносятся номера всех операций, выполняемых, рабочим, а в аппаратурных процессах - наименование технологического процесса.

«Используемые материалы и сырье» - указываются наименование, марки сырья и материалов, используемые при выполнении операции.

Фактическое состояние условий труда на рабочих местах и его количественная оценка

При аттестации рабочих мест измерению и оценке подлежат все имеющиеся на рабочем месте опасные и вредные производственные факторы: химические, физические, биологические, психофизиологические (приложение № 5 к настоящему. Положению).

Перечень опасных и вредных факторов определяется в соответствии с государственным стандартом ГОСТ 12.0 003-74 «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» и отраслевыми особенностями производства.

Строка 060 заполняется на основе результатов, полученных при оценке рабочего места по показателям, приведенным в приложении № 5 к Положению, и по травмобезопасности.

Графа «Наименование производственного фактора» - приводятся из приложения № 5 к Положению факторы, свойственные данному рабочему месту.

Графа «ПДК, ПДУ, допустимый уровень» - приводятся значения гигиенических нормативов условий труда.

При оценке травмобезопасности указываются применяемые нормативные правовые акты по охране труда.

Графа «Фактическое значение фактора» - указываются значения зафиксированных на рабочем месте фактических величин вредных и опасных производственных факторов.

Графа «Величина отклонения» - указываются величины превышения значений нормативов временных и опасных производственных факторов.

Графа «Класс, степень вредности и опасности» - определяется и обозначается цифрами, соответствующими классу условий труда, степени вредности и опасности по каждому фактору, исходя из таблиц 1-9 «Гигиенических критериев оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса» (далее - «Гигиенические критерии»).

Графа «Продолжительность воздействия» - указывается фактическое время воздействия фактора, полученное путем хронометражных наблюдений.

Продолжительность воздействия учитывается для всех оцениваемых факторов.

При этом при расчете эквивалентных корректированных уровней шума, локальной и общей вибрации, инфразвука, ультразвука, среднесменных концентраций химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия время воздействия на работающих в течение смены уже учтено.

В строке 060 результатов оценки травмобезопасности заполняются на отдельном листе следующие графы:

«Наименование производственного фактора»: вносится запись «Травмобезопасность»;

«ПДК, ПДУ, допустимый уровень». - «Нормативные правовые акты по охране труда»;

«Фактическое значение фактора»: Первые три вывода из протокола аттестации рабочего места по травмобезопасности о (не) соответствии оборудования, приспособления и инструмента требованиям безопасности, о выполнении средств обучения и инструктажа (не) в соответствии с нормативными требованиями;

В графе «Класс», степень вредности и опасности» указывается класс опасности условий труда по травмобезопасности, определяемый в соответствии с приложением № 8 к Положению.

Строка 061 - указываются общая оценка условий труда - класс и степень вредности, установленные по таблице 11 «Гигиенических критериев», и оценка травмобезопасности рабочего места - класс опасности.

Строка 070 - указывается фактическое наличие спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, закрепленных за работником на данном рабочем месте для предохранения работников от воздействия вредных и опасных производственных факторов. Дается оценка соответствия выданных средств индивидуальной защиты требованиям документов, регламентирующих нормы выдачи и требования к средствам защиты.

Строка 080 - приводится общая оценка условий труда на данном рабочем месте и соответствующий ей размер доплат (% к тарифной ставке, окладу).

Строка 090 - приводятся сведения о фактическом обеспечении работника лечебно-профилактическим питанием или молоком.

Строка 100 - заполняется в соответствии со Списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день.

Строка 110 - приводятся сведения по льготному пенсионному обеспечению в соответствии со Списками производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение.

Строки 120 - 130 - указываются рекомендации по режиму труда, отдыха, по подбору рабочих с учетом пола возраста и другие требования применительно к конкретному (данному) рабочему месту.

Строка 140 - заполняется на основании согласованного с центрами Госсанэпиднадзора списка должностей и профессий, подлежащих обязательным предварительным и периодическим медосмотрам.

Строки 070-130 - заполняются руководителями соответствующих служб и подразделений организации на основании утвержденных норм, положений и действующего законодательства.

Строка 150 - дается заключение комиссии по аттестации о соответствии установленных льгот и компенсаций фактическим условиям труда, рекомендации по отмене действующих льгот и компенсаций или установлении дополнительных (в порядке, определенном действующим законодательством). Вносится перечень мероприятий, разработанных комиссией по аттестации и направленных на улучшение условий труда и сохранение здоровья работающих. Карта подписывается председателем и членами аттестационной комиссии, а также работниками, чьи рабочие места подлежали аттестации.

Строка 151 - приводится заключение аттестационной комиссии по результатам аттестации данного рабочего места:

«Рабочее место аттестовано»;

«Рабочее место условно аттестовано»;

«Рабочее место не аттестовано».

Таким образом в Карте аттестации на основании общей оценки условий труда на данном рабочем месте указываются компенсации за неблагоприятные условия труда, гарантируемые трудовым кодексом (ТК) РФ (ст. 127).

Соответствующий размер доплаты (% к тарифной ставке, окладу) определяется согласно Типовому положению об оценке условий труда на рабочих местах и порядке применения отраслевых перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда.

Для определения размера доплат (в процентах) используются данные инструментальных замеров уровней вредных производственных факторов. Сравнивая результаты полученных измерений с предельно допустимыми уровнями физических параметров и предельно допустимыми концентрациями вредных веществ, установленных санитарными нормами и правилами, применяя балльную систему, рекомендуемую указанным выше Типовым положением с учетом продолжительности воздействия каждого вредного производственного фактора, выводится процент доплат.

Трудности в заполнении строки «Доплаты к тарифной ставке» вызваны нестыковкой, связанной с определением доплат (в процентах) в зависимости от класса условий труда. «Гигиенические критерии» устанавливают четыре степени вредности по третьему классу, а по вышеуказанному Типовому положению доплаты проводятся по балльной системе.

Рекомендуется следующая методика определения доплат к тарифной ставке за вредные и опасные условия труда.

По классификации «Гигиенических критериев»:

класс 3.1 оценивается в 1 балл;

класс 3.2 — 2 балла;

класс 3.3 — 3 балла;

класс 3.4 — 4 балла.

Баллы, установленные по степени вредности (3.1; 3.2; 3.3; 3.4) с учетом фактора времени, определяют по формуле:

Бi = Бст. х Ti,

где Бi - балл, соответствующий i-фактору; Бст. - балл, соответствующий вредности фактора (1, 2, 3 или 4 балла); Ti - относительное время воздействия данного фактора в течение рабочей смены, определяемое в результате аттестации рабочих мест.

Т = 1 при действии опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ) в течение полной смены. Продолжительность воздействия ОВПФ определяется путем хронометражных наблюдений в процессе аттестации рабочих мест.

Совокупность воздействия ОВПФ на рабочем месте определяется суммарно количеством баллов (Б).

По суммарному количеству баллов:

Б = ∑ Б. = (Б1 + Б2 + Б3 + ... + Бn)

определяются размеры доплат в зависимости от фактического состояния условий труда по шкале:

| Количество баллов (Б) | Размер доплат(%) |
| --- | --- |
| до 2-х | 4 |
| 2,1 - 4,0 | 8 |
| 4,1 – 6,0 | 12 |
| 6,1 – 8,0 | 16 |
| 8,1 – 10,0 | 24 |

Рассмотрим пример для электросварщика ручной сварки. Например, в соответствии с результатами аттестации рабочего места электросварщика ручной сварки имеем класс 3.2 по сварочному аэрозолю, класс 3.1 — по двуокиси марганца, класс 3.1 — по озону, класс 3.1 — по шуму, класс 3.1 — по температуре воздуха. Воздействие указанных вредных факторов производственной среды составляет 80% рабочего времени. Это соответствует следующим баллам по вышеуказанной формуле:

Б1 (сварочный аэрозоль) = 2 балла х 0,8 = 1,6 балла

Б2 (двуокись марганца) = 1 балл х 0,8 = 0,8 балла

Б3 (озон) = 1 балл х 0,8 = 0,8 балла

Б4 (шум) = 1 балл х 0,8 = 0,8 балла

Б5 (температура воздуха) = 1 балл х 0,8 = 0,8 балла

В итоге, суммируя количество баллов, получаем Б=4,8 балла. По вышеуказанной шкале размер доплат составит 12%.

Сведения о фактическом обеспечении работника молоком указываются в соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 31 марта 2003 г. № 13 «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями труда», лечебно-профилактическим питанием - в соответствии с Постановлением Минтруда России от 31 марта 2003 г. № 14 «Об утверждении перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания». Дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день указываются в соответствии со Списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденным Постановлением Госкомтруда и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-22, с последующими изменениями и дополнениями (дополнительные отпуска присоединяются к основному отпуску в 28 календарных дней согласно ТК РФ).

## 2.5. Оформление ведомостей

По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда заполняются:

Ведомость рабочих мест (РМ) и результатов их аттестации по условиям труда в подразделении, в которую включаются сведения об аттестуемых рабочих местах и условиях труда на них, количестве занятых в этих условиях работниках, обеспеченности их средствами индивидуальной защиты (приложение № 9 к Положению).

Сводная ведомость рабочих мест (РМ) и результатов их аттестации по условиям труда в организации, где указывается количество рабочих мест по структурным подразделениям и в целом по организации, количество рабочих мест, на которых проведена аттестация с распределением по классам условий труда, количество работников, занятых на рабочих местах, на которых проведена аттестация, сведения об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты (приложение № 10 Положению).

Результаты работы аттестационной  комиссии  организации оформляются  протоколом аттестации рабочих мест по условиям труда (приложение № 12 к Положению). К протоколу должны прилагаться:

1. Карты аттестации рабочих мест по условиям труда;

2. Ведомости рабочих мест (РМ) и результатов их аттестации по условиям труда в подразделениях,

3.Сводная ведомость рабочих мест (РМ) и результатов их аттестации по условиям труда в организации;

4. План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации (Приложение № 11 к Положению).

Оценка травмобезопасности рабочего места оформляется протоколом в соответствии с приложением № 6 к Положению. В пункте 2 протокола указываются:

в графе 2, «Нормативные требования безопасности к рабочему месту» только такие требования, которые относятся к факторам травмобезопасности;

в графе 3 «Наличие» - фактическое состояние безопасности труда на рабочем месте 1 (установленные устройства и приспособления, направленные на обеспечение безопасности труда на рабочем месте, в том числе собственного изготовления);

в графе 4 «Соответствие нормативным правовым актам по охране труда» - краткая оценка соответствия фактического состояния безопасности труда на рабочем месте требованиям нормативной документации;

в графе 5 «Необходимые мероприятия» - мероприятия по выполнению данного нормативного требования безопасности к рабочему месту с целью обеспечения соответствия фактического состояния нормативному.

По результатам оценки травмобезопасности рабочего места в протоколе приводятся краткие выводы. В них указывается, каким пунктам норм, правил и стандартов не соответствует оцениваемое рабочее место, а также указываются должности, фамилии, имена, отчества и подписи лиц, проводивших оценку.

## 2.6. Планирование мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда

На основе анализа результатов проведенной работы по аттестации рабочих мест по условиям труда, а также с учетом предложений, поступивших от подразделений, отдельных работников комиссией разрабатывается "План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации ".

План должен предусматривать улучшение техники и технологии, применение средств индивидуальной и коллективной защиты, оздоровительные мероприятия, а также мероприятия по охране и организации труда.

В плане указываются объемы работ, источники их финансирования, сроки исполнения и исполнители. План должен предусматривать приведение рабочих мест до соответствия требованиям по охране труда.

План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации подписывается председателем аттестационной комиссии и после согласования с совместным комитетом (комиссией) по охране труда, утверждается руководителем организации и включается в соглашение по охране труда.

Результаты работы аттестационной комиссии организации (структурных подразделений) оформляются протоколом аттестации рабочих мест по условиям труда, к протоколу прилагаются: карты аттестации рабочих мест по условиям труда, "Ведомости рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в подразделениях", "Сводная ведомость рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в организациях" и "План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда".

По завершении работы по аттестации рабочих мест по условиям труда руководитель организации издает приказ, в котором дается оценка проведенной работы и утверждаются ее результаты.

С учетом результатов аттестации по условиям труда аттестационная комиссия разрабатывает предложения о порядке подготовки подразделений к их сертификации на соответствие требованиям по охране труда намечает мероприятия, • конкретизирующие содержание такой подготовки.

Информация о результатах аттестации рабочих мест доводится до сведения работающих, а также до органов по труду местного самоуправления. Материалы аттестации рабочих мест по условиям труда являются материалами, строгой отчетности и подлежат хранению в течении 45 лет.

Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда могут использоваться для определения административно-экономических санкций в связи с неблагоприятными условиями труда.

План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда

| Наименование подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Назначение мероприятия | Источник финансирования | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Службы, привлеченные для исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

## 2.7. Ответственность за проведение работ по аттестации рабочих мест по условиям труда

Ответственность за организацию работ по аттестации рабочих мест несет руководитель организации (работодатель) в соответствии с действующим законодательством.

Ответственность за качество измерений несут руководители подразделений и отделов производственного объекта в соответствии с Уставом организации и в соответствии с возложенными на них обязанностями.

Руководство организации обязано предъявить все материалы по аттестации органу государственного контроля - Всероссийской Государственной экспертизе условий труда.

## 2.8. Приложения к Положению о порядке проведения аттестации рабочих мест

Приложение N 3

к Положению о порядке проведения

аттестации рабочих мест по условиям труда,

утвержденному Постановлением

Министерства труда и социального развития

Российской Федерации

от 14 марта 1997 г. N 12

КОДЫ

| Организации составителя по ОКПО | Министерства (ведомства) по СООГУ | Отрасли по ОКОНХ | Территории по СОАТО |
| --- | --- | --- | --- |

Организация __________________________________________________

Адрес организации ____________________________________________

КАРТА АТТЕСТАЦИИ N ___________

рабочих(его) мест(а) по условиям труда _________           Код _________

__________________________________________________________________

(профессия, должность работника)

Производственный объект ________________________    Код _________

Цех (отдел) ____________________________________      Код _________

Участок (бюро, сектор) _________________________       Код _________

Рабочее место N ________________________________     Код _________

Количество аналогичных рабочих мест ____________      Код _________

1. Общие сведения о рабочих(ем) местах(е) (РМ)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, КС _______________________

Строка 011. Раздел ___________ параграф ___________

Строка 020. Категория персонала ___________________

Строка 030. Количество работающих на рабочем месте

(на одном РМ / на всех аналогичных РМ)

_______________________________________

Строка 040. Из них женщин _________________________

Строка 050. Форма организации труда _______________

Форма организации производства _____

____________________________________                           Код _________

Оборудование: тип ___ кол-во _______                                Код _________

Операция ___________________________                           Код _________

Используемые материалы и сырье

2. Строка 060. Фактическое состояние условий труда

на рабочих местах <*>

--------------------------------

<*> Заполняется на отдельных листах в виде приложения к Карте аттестации рабочих(его) мест(а) по условиям труда с указанием сроков проведения измерений производственных факторов.

| N п/п | Код фактора | Наименование производственного фактора, единица измерения | ПД, ПДУ, допустимый уровень | Дата проведения измерения | Факт. уровень производственного фактора | Величина отклонения | Класс условий труда, степень вредности и опасности | Продолжительность воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Строка 061. Оценка условий труда:

по степени вредности и опасности _________________

по степени травмобезопасности ____________________

Строка 070. Обеспеченность средствами индивидуальной защиты

| Дата проведения оценки | Наименование средств индивидуальной защиты | Документ, регламентирующий требования к средствам индивидуальной защиты | Фактичсекое значение оценки |
| --- | --- | --- | --- |

Строка 080. Доплаты к тарифной ставке

| Общая оценка условий труда | Доплата (в процентах) | Примечание |
| --- | --- | --- |

Строка 090. Молоко или лечебно - профилактическое питание ______________________________________________________________

Строка 100. Продолжительность рабочей недели, дополнительного

отпуска

|  | Дней | Час. | Основание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | список | раздел | пункт | стр. |
| Продолжительность дополнительного отпуска |  | не указывать |  |  |  |  |
| Продолжительность рабочей недели | не указывать |  |  |  |  |  |

Строка 110. Льготное пенсионное обеспечение.

Список N _________, вид производства _____________

вид работ ____________, позиция (тринадцатизначный

символ) в Списке профессии, должности__________________________

Строка 120. Рекомендуемые режимы труда и отдыха:

а) регламентируемые перерывы (количество,

продолжительность,) ______________________________

б) необходимость перемещения с одной операции на

другую (да, нет, N задания) ______________________

в) другие рекомендации ___________________________

Строка 130. Рекомендации по подбору рабочих:

а) возможность применения труда б) возраст _______

женщин ________________________ в) рост __________

подростков ____________________ г) другие

легкотрудников ________________ рекомендации _____

пенсионеров ___________________ __________________

Строка 140. Периодичность медицинских осмотров (заполняется на основании согласованного с центрами госсанэпиднадзора списка должностей и профессий, подлежащих обязательным предварительным и периодическим медосмотрам) _______________________________________

Строка 150. Рекомендации по улучшению условий труда, необходимость дополнительных исследований

| Дата | Кем внесено (должность, фамилия) | Содержание мероприятия | Исполнитель (должность, фамилия) | Срок внедрения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Строка 151. Заключение аттестационной комиссии

Рабочее место ____________________________________

(условно (не) аттестовано)

Председатель аттестационной комиссии

______________________ __________________ __________________

(подпись) Ф.И.О. (дата)

Члены аттестационной комиссии

______________________ __________________ __________________

(подпись) Ф.И.О. (дата)

______________________ __________________ __________________

(подпись) Ф.И.О. (дата)

______________________ __________________ __________________

(подпись) Ф.И.О. (дата)

С результатам оценки условий труда ознакомлен(ы)

______________________ ___________________ __________________

Ф.И.О. (подпись работника) (дата)

______________________ ___________________ __________________

Ф.И.О. (подпись работника) (дата)

Приложение N 5

к Положению о порядке проведения

аттестации рабочих мест по условиям труда,

утвержденному Постановлением

Министерства труда и социального развития

Российской Федерации

от 14 марта 1997 г. N 12

КОДЫ

вредных производственных факторов

| Код | Наименование вредного производственного фактора | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 2.00 | Химический фактор | мг/м3 |
| с 2.01 по 2.99 | Вредные вещества |  |
| 3.00 | Биологический фактор |  |
| с 3.01 по 3.33 | Патогенные микроорганизмы |  |
| с 3.34 по 3.66 | Микроорганизмы – продуценты, препараты, содержащие живые клетки и споры микроорганизмов |  |
| с 3.67 по 3.99 | Белковые препараты |  |
| 4.00 | Физические факторы |  |
| с 4.01 по 4.49 | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | мг/м3 |
| 4.50дБА | Шум (эквивалентный уровень звука) | дБА |
| 4.51 | Вибрация локальная (эквивалентный корректированный уровень виброскорости) | дБ |
| 4.52 | Вибрация общая (эквивалентный корректированный уровень виброскорости) | дБ |
| 4.53 | Инфразвук (общий уровень звукового давления) | дБ Лин |
| 4.54 | Ультразвук воздушный (уровни звукового давления) | в 1/3 октавных полосах частот |
| 4.55 | Ультразвук контактный (виброскорость) | м/с |
|  | (логарифмический уровень виброскорости) | дБ |
|  | (интенсивность) | Вт/см2 |
| 4.56 | Постоянное магнитное поле | мТл |
| 4.57 | Электростатическое поле | кВ/м |
| 4.58 | Электрические поля промышленной частоты | В/м |
| 4.59 | Магнитные поля промышленной частоты | А/м |
| 4.60 | Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона | мкВт/см2 |
| 4.61 | Лазерное излучение | Вт/см2 Дж/см2 |
| 4.62 | Температура воздуха | град. С |
| 4.63 | Скорость движения воздуха | м/с |
| 4.64 | Влажность воздуха | % |
| 4.65 | Тепловое излучение | Вт/см2 |
| 4.66 | ТНС (тепловая нагрузка среды), WBGT-индекс | град. С |
| 4.67 | Естественное освещение | КЕО, % |
| 4.68 | Освещенность рабочей поверхности | Е, лк |
| 4.69 | Слепящая блесткость источников | Р, отн. ед. |
| 4.70 | Отраженная слепящая блесткость |  |

Продолжение приложения N 5

| 4.71 | Пульсация освещенность | Кп, % |
| --- | --- | --- |
| 4.72 | Ультрафиолетовая радиация | Еуф, Вт/м2 |
| 4.73 | Ионизирующие излучения | части от ПДД |
| 5.00 | Тяжесть и напряженность трудового процесса | кгм |
| 5.01 | Физическая динамическая нагрузка: при региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м; при общей нагрузке; |  |
| 5.02 | Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой; подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены; суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены - с рабочей поверхности - с пола | кг |
| 5.03 | Стереотипные рабочие движения: при локальной нагрузке; при региональной нагрузке | количество за смену |
| 5.04 | Статическая нагрузка |  |
| 5.05 | Рабочая поза |  |
| 5.06 | Наклоны корпуса |  |
| 5.07 | Перемещение в пространстве |  |
| 5.08 | Интеллектуальные нагрузки: содержание работы; восприятие сигналов (информация) и их оценка; степень сложности задания; характер выполняемой работы |  |
| 5.09 | Сенсорные нагрузки: длительность сосредоточенного наблюдения; плотность сигналов и сообщений в среднем за 1 час работы; число производственных объектов одновременного наблюдения |  |
| 5.10 | Нагрузка на зрительный анализатор: размер объекта различения при длительности сосредоточенного наблюдения; работа с оптическими приборами при длительности сосредоточенного наблюдения; наблюдение за экранами видеотерминалов |  |
| 5.11 | Нагрузка на слуховой анализатор |  |
| 5.12 | Эмоциональные нагрузки: степень ответственности. Значимость ошибки; степень риска для собственной жизни; степень риска за безопасность других лиц |  |
| 5.13 | Монотонность нагрузок: число элементов, необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях; продолжительность выполнения простых производственных заданий или повторяющихся операций |  |
| 5.14 | Режим работы: фактическая продолжительность рабочего дня; сменность работы |  |

Приложение N 6

к Положению о порядке проведения

аттестации рабочих мест по условиям труда,

утвержденному Постановлением

Министерства труда и социального развития

Российской Федерации

от 14 марта 1997 г. N 12

ПРОТОКОЛ

оценки травмобезопасности рабочего места

______________________________________________________________

(профессия, должность работника)

___________________________________________________ Код _______

Дата оценки _____________

1. Используемые нормативные правовые акты по охране труда:

на производственное оборудование;

на приспособления и инструменты;

на средства обучения и инструктажа.

2. Результаты оценки:

| N п/п | Нормативные требования безопасности к рабочему месту | Фактическое их выполнение |  | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие | Соответствие нормативным правовым актам по охране труда |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

3. Выводы:

оборудование (не) соответствует требованиям безопасности (указываются пункты требований, по которым выявлено несоответствие);

приспособление и инструменты (не) соответствуют требованиям безопасности (указываются пункты требований, по которым выявлено несоответствие);

средства обучения и инструктажа выполнено (не) в соответствии с нормативными требованиями безопасности к рабочему месту (указываются пункты требований, по которым выявлено несоответствие);

условия труда на рабочем месте по фактору травмобезопасности относятся к классу (указывается класс условий труда, определяемый по таблице Приложения N 8 к настоящему Положению).

Наименование должности, фамилия, имя, отчество и подписи лиц, проводивших аттестацию рабочих мест по условиям труда.

Приложение N 7

к Положению о порядке проведения

аттестации рабочих мест по условиям труда,

утвержденному Постановлением

Министерства труда и социального развития

Российской Федерации

от 14 марта 1997 г. N 12

ПРОТОКОЛ

Оценки обеспечения работников средствами индивидуальной защиты

__________________________________________________ Код ________

(профессия, должность)

Дата проведения оценки ________

Наименование организации _______________________ Код _________

Наименование организации (или подразделения), проводящего

оценку______________________________________________________________________________________________________________________Перечень средств индивидуальной защиты (СИЗ), которые должны

быть выданы работнику, согласно действующим нормам_______________________________________________________

(наименование СИЗ)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Перечень фактически выданных работнику СИЗ

______________________________________________________________

(наименование СИЗ, ГОСТ, наличие сертификата)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Травмы по причине неприменения или отсутствия СИЗ <*>

______________________________________________________________

(характер травмы, год, месяц, когда она была получена)

Профессиональные заболевания по причине неприменения или

отсутствия СИЗ<*>_____________________________________________

______________________________________________________________

Предложения по совершенствованию норм на СИЗ _________________

______________________________________________________________

Наименование должности, фамилия, имя, отчество и подпись лица,

проводившего оценку.

________________

<*> За последние пять лет по отчетным данным.

Приложение N 8

к Положению о порядке проведения

аттестации рабочих мест по условиям труда,

утвержденному Постановлением

Министерства труда и социального развития

Российской Федерации

от 14 марта 1997 г. N 12

КЛАССИФИКАЦИЯ

условий труда по травмобезопасности

| Оптимальные (класс 1) | Допустимые (класс 2) | Опасные (класс 3) |
| --- | --- | --- |
| Оборудование и инструмент полностью соответствуют стандартам и правилам (нормативным правовым актам). Установлены и исправны требуемые средства защиты, инструмент; средства инструктажа и обучения составлены в соответствии с требованиями, оборудование исправно. | Повреждены и неисправны средства защиты, не снижающие их защитных функций (частичное загрязнение сигнальной окраски, ослабление отдельных крепежных деталей и т.п.) | Повреждены, неисправны, или отсутствуют предусмотренные конструкцией оборудования средства защиты рабочих органов и передач ограждения, блокировки, сигнальные устройства и др.), неисправен инструмент. Отсутствуют инструкции по охране труда либо имеющиеся инструкции составлены без учета соответствующих требований, нарушены условия их пересмотра. Отсутствуют средства обучения безопасности труда (правила, обучающие и контролирующие программы, учебные пособия и др.) либо имеющиеся средства составлены некачественно и нарушены условия их пересмотра. |

Приложение N 9

к Положению о порядке проведения

аттестации рабочих мест по условиям труда,

утвержденному Постановлением

Министерства труда и социального развития

Российской Федерации

от 14 марта 1997 г. N 12

ВЕДОМОСТЬ

рабочих мест (РМ) и результатов их аттестации по условиям труда в подразделении

__________________________________ 							Дата ___________________

(наименование подразделения)

| Рабочее место |  |  | Кол-во работников, занятых на этих рабочих местах (чел.) | Количество РМ с классами условий труда |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность СИЗ в соответствии с нормами выдачи | Результаты аттестации, количество РМ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование профессии, должности | кол-во рабочих мест | Порядковый номер Карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оптимальными и допустимыми | вредными и опасными |  |  |  |  | травмоопасными |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аттестовано | условно аттестовано | неаттестовано |
|  |  |  |  | 1 и 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.0 | 3.0 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого по под- раз- деле- нию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Председатель аттестационной комиссии ____________________

(Ф.И.О.) (подпись)

Приложение N 10

к Положению о порядке проведения

аттестации рабочих мест по условиям труда,

утвержденному Постановлением

Министерства труда и социального развития

Российской Федерации

от 14 марта 1997 г. N 12

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

рабочих мест (РМ) и результатов их аттестации по условиям труда в организации

| Наименование структурного подразделения | Кол-во РМ | Кол-во РМ, на кот. проведена аттестация по условиям труда | Кол-во работников, занятых на этих рабочих местах (чел.) | Количество РМ с классами условий труда |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность СИЗ в соответствии с нормами выдачи | Результаты аттестации, количество РМ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оптимальными и допустимыми | вредными и опасными |  |  |  |  | травмоопасными |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аттестовано | условно аттестовано | не аттестовано |
|  |  |  |  | 1 и 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.0 | 3.0 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого по организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дата ________________

Председатель аттестационной комиссии ____________________

(Ф.И.О.) (подпись)

Приложение N 11

к Положению о порядке проведения

аттестации рабочих мест по условиям труда,

утвержденному Постановлением

Министерства труда и социального развития

Российской Федерации

от 14 марта 1997 г. N 12

Согласовано Утверждаю

Руководитель профессионального Руководитель организации

союза организации ________________________

______________________________ (подпись) Ф.И.О.

(подпись) (Ф.И.О.) "__" __________ 199_ г.

"__" ________________ 199_ г.

Председатель совместного

комитета (комиссии)

организации

______________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

"__" ________________ 199_ г.

ПЛАН

мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации

| Наименование подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Назначение мероприятия | Источник финансирования | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок выполнения | Службы, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Председатель аттестационной комиссии ________  ___________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Приложение N 12

к Положению о порядке проведения

аттестации рабочих мест по условиям труда,

утвержденному Постановлением

Министерства труда и социального развития

Российской Федерации

от 14 марта 1997 г. N 12

ПРОТОКОЛ N ___________

аттестации рабочих мест по условиям труда

_____________________________________

(наименование организации)

"__" ____________ 199_ г.

В соответствии с Приказом по организации от "__" _________________ N ______ аттестационная комиссия провела с ________ по _____ 199_ г. аттестацию _________ рабочих мест по условиям труда.

Результаты аттестации представлены в:

картах аттестации рабочих мест по условиям труда;

ведомостях рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в подразделениях;

Сводной ведомости рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в организации.

По результатам аттестации разработан План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации для ____________ рабочих мест

(количество)

(Материалы аттестации и План мероприятий прилагаются к Протоколу).

Рассмотрев результаты аттестации, комиссия постановила:

1. Считать работу по аттестации завершенной.

2. План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда передать для утверждения руководителю организации.

Дополнительные предложения комиссии (о повторной аттестации, о приостановке или ликвидации отдельных рабочих мест, о совершенствовании организации работ по улучшению условий труда и др.):

______________________________________________________________

Председатель аттестационной комиссии___________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Члены аттестационной комиссии ______________ __________________

(подпись) (Ф.И.О.)

______________ __________________

(подпись) (Ф.И.О.)

# III. Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса

«Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» (далее - руководство) включает гигиенические критерии оценки факторов рабочей среды, тяжести и напряженности трудового процесса и гигиеническую классификацию условий труда по показателям вредности и опасности.

Данное руководство применяют с целью:

• контроля состояния условий труда работника на соответствие действующим санитарным правилам и нормам, гигиеническим нормативам и получения санитарно-эпидемиологического заключения;

• установления приоритетности проведения профилактических мероприятий и оценки их эффективности;

• создания банка данных по условиям труда на уровне организации, отрасли и др.;

• аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда в организации;

• составления санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника;

• анализа связи изменений состояния здоровья работника с условиями его труда (при проведении периодических медицинских осмотров, специального обследования для уточнения диагноза);

• расследования случаев профессиональных заболеваний, отравлений и иных нарушений здоровья, связанных с работой.

Работа в условиях превышения гигиенических нормативов является нарушением Законов Российской Федерации: «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об основах охраны труда в Российской Федерации» и основанием для использования органами и учреждениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и другими контролирующими организациями в пределах предоставленных им законом прав для применения санкций за вредные и опасные условия труда.

Превышение гигиенических нормативов, обусловленное особенностями профессиональной деятельности работников и регламентированное отраслевыми, национальными или международными актами (например, труд летчиков, моряков, водолазов, пожарных, спасателей и т. п.) является основанием для использования рациональных режимов труда и отдыха и мер социальной защиты в данных профессиях. Фактические условия труда в этих профессиях оценивают в соответствии с настоящим руководством.

Работа в опасных (экстремальных) условиях труда (4 класс) не допускается за исключением ликвидации аварий, проведения экстренных работ для предупреждения аварийных ситуаций. При этом, работа должна проводиться в соответствующих средствах индивидуальной защиты и при соблюдении режимов, регламентированных для таких работ.

## 3.1.  Общие принципы гигиенической классификации условий труда

Гигиенические критерии - это показатели, характеризующие степень отклонений параметров факторов рабочей среды и трудового процесса от действующих гигиенических нормативов. Классификация условий труда основана на принципе дифференциации указанных отклонений за исключением работ с возбудителями инфекционных заболеваний, с веществами, для которых должно быть исключено вдыхание или попадание на кожу (противоопухолевые лекарственные средства, гормоны-эстрогены, наркотические анальгетики), которые дают право отнесения условий труда к определенному классу вредности за потенциальную опасность.

Исходя из степени отклонения фактических уровней факторов рабочей среды и трудового процесса от гигиенических нормативов условия труда по степени вредности и опасности условно подразделяются на 4 класса: оптимальные, допустимые, вредные и опасные.

Оптимальные условия труда (1 класс) - условия, при которых сохраняется здоровье работника и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности. Оптимальные нормативы факторов рабочей среды установлены для микроклиматических параметров и факторов трудовой нагрузки. Для других факторов за оптимальные условно принимают такие условия труда, при которых вредные факторы отсутствуют либо не превышают уровни, принятые в качестве безопасных для населения.

Допустимые условия труда (2 класс) характеризуются такими уровнями факторов среды и трудового процесса, которые не превышают установленных гигиенических нормативов для рабочих мест, а возможные изменения функционального состояния организма восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к началу следующей смены и не оказывают неблагоприятного действия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние здоровья работников и их потомство. Допустимые условия труда условно относят к безопасным.

Вредные условия труда (3 класс) характеризуются наличием вредных факторов, уровни которых превышают гигиенические нормативы и оказывают неблагоприятное действие на организм работника и/или его потомство.

Вредные условия труда по степени превышения гигиенических нормативов и выраженности изменений в организме работников* условно разделяют на 4 степени вредности:

1 степень 3 класса (3.1) - условия труда характеризуются такими отклонениями уровней вредных факторов от гигиенических нормативов, которые вызывают функциональные изменения, восстанавливающиеся, как правило, при более длительном (чем к началу следующей смены) прерывании контакта с вредными факторами и увеличивают риск повреждения здоровья;

2 степень 3 класса (3.2) - уровни вредных факторов, вызывающие стойкие функциональные изменения, приводящие в большинстве случаев к увеличению профессионально обусловленной заболеваемости (что может проявляться повышением уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособности и, в первую очередь, теми болезнями, которые отражают состояние наиболее уязвимых для данных факторов органов и систем), появлению начальных признаков или легких форм профессиональных заболеваний (без потери профессиональной трудоспособности), возникающих после продолжительной экспозиции (часто после 15 и более лет);

3 степень 3 класса (3.3) - условия труда, характеризующиеся такими уровнями факторов рабочей среды, воздействие которых приводит к развитию, как правило, профессиональных болезней легкой и средней степеней тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в периоде трудовой деятельности, росту хронической (профессионально обусловленной) патологии;

4 степень 3 класса (3.4) — условия труда, при которых могут возникать тяжелые формы профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности), отмечается значительный рост числа хронических заболеваний и высокие уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности.

Опасные (экстремальные) условия труда (4 класс) характеризуются уровнями факторов рабочей среды, воздействие которых в течение рабочей смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск развития острых профессиональных поражений, в т. ч. и тяжелых форм.

## 3.2. Гигиенические критерии и классификация условий труда при воздействии факторов рабочей среды и трудового процесса

### 3.2.1. Химический фактор

Степень вредности условий труда с веществами, имеющими одну нормативную величину, устанавливают при сравнении фактических концентраций с соответствующей ПДК - максимальной (ПДКмакс) или среднесменной (ПДКсс). Наличие двух величин ПДК требует оценки условий труда как по максимальным, так и по среднесменным концентрациям, при этом в итоге класс условий труда устанавливают по более высокой степени вредности.

Для веществ, опасных для развития острого отравления, и аллергенов определяющим является сравнение фактических концентраций с ПДКмакс, а канцерогенов - с ПДКсс. В тех случаях, когда указанные вещества имеют два норматива, воздух рабочей зоны оценивают как по среднесменным, так и по максимальным концентрациям. Дополнением для сравнения полученных результатов служат значения строки «Вредные вещества 1—4 классов опасности» табл. 1.

При одновременном присутствии в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия с эффектом суммации исходят из расчета суммы отношений фактических концентраций каждого из них к их ПДК. Полученная величина не должна превышать единицу (допустимый предел для комбинации), что соответствует допустимым условиям труда. Если полученный результат больше единицы, то класс вредности условий труда устанавливают по кратности превышения единицы по той строке табл. 3.1, которая соответствует характеру биологического действия веществ, составляющих комбинацию, либо по первой строке этой же таблицы.

При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны двух и более вредных веществ разнонаправленного действия класс условий труда для химического фактора устанавливают следующим образом:

• по веществу, концентрация которого соответствует наиболее высокому классу и степени вредности;

• присутствие любого числа веществ, уровни которых соответствуют классу 3.1, не увеличивает степень вредности условий труда;

• три и более веществ с уровнями класса 3.2 переводят условия труда в следующую степень вредности - 3.3;

• два и более вредных веществ с уровнями класса 3.3 переводят условия труда в класс 3.4. Аналогичным образом осуществляется перевод из класса 3.4 в 4 класс - опасные условия труда.

Если одно вещество имеет несколько специфических эффектов (канцероген, аллерген и др.), оценка условий труда проводится по более высокой степени вредности.

При работе с веществами, проникающими через кожные покровы и имеющими соответствующий норматив - ПДУ (согласно ГН 2.2.5.563—96 «Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными веществами»), класс условий труда устанавливают в соответствии с табл. 3.1 по строке - «Вредные вещества 1—4 классов опасности».

Химические вещества, имеющие в качестве норматива ОБУВ (согласно ГН 2.2.5.1314—03 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»), оценивают согласно табл. 3.1 по строке - «Вредные вещества 1—4 классов опасности».

Таблица 3.1

Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ (превышение ПДК, раз)

| Вредные вещества |  |  | Класс условий труда |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | допустимый | вредный | опасный |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вредные вещества 1—4 классов опасности за исключением перечисленных ниже |  |  |  ПДКмакс | 1,1-3,0 | 3,1-10,0 | 10,1-15,0 | 15,1-20,0 | > 20,0 |
|  |  |  |  ПДКсс | 1,1-3,0 | 3,1-10,0 | 10,1-15,0 | > 15,0 | — |
| Особенности действия на организм | вещества опасные для развития острого отравления | с остронаправленным механизмом действия, хлор, аммиак |  ПДКмакс | 1,1-2,0 | 2,1-4,0 | 4,1-6,0 | 6,1-10,0 | > 10,0 |
|  |  | раздражающего действия |  ПДКмакс | 1,1-2,0 | 2,1-5,0 | 5,1-10,0 | 10,1-50,0 | > 50,0 |
|  | канцерогены; вещества, опасные для репродуктивного здоровья человека |  |  ПДКсс | 1,1-2,0 | 2,1-4,0 | 4,1-10,0 | > 10,0 | — |
|  | аллергены | Высокоопасные |  ПДКмакс | — | 1,1-3,0 | 3,1-15,0 | 15,1-20,0 | > 20,0 |
|  |  | Умеренноопасные |  ПДКмакс | 1,1-2,0 | 2,1-5,0 | 5,1-15,0 | 15,1-20,0 | > 20,0 |
|  | Противоопухолевые лекарственные средства, гормоны (эстрогены) |  |  |  |  |  | + |  |
|  | Наркотические анальгетики |  |  |  | + |  |  |  |
| + Независимо от концентрации вредного вещества в воздухе рабочей зоны условия труда относятся к данному классу |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.2.2. Виброакустические факторы

Градация условий труда при воздействии на работников шума, вибрации, инфра- и ультразвука в зависимости от величины превышения действующих нормативов представлена в табл. 3.2.

Степень вредности и опасности условий труда при действии виброакустических факторов устанавливается с учетом их временных характеристик (постоянный, непостоянный шум, вибрация и т. д.).

Предельно допустимые уровни шума на рабочих местах установлены с учетом тяжести и напряженности трудовой деятельности (согласно табл. 1 СН 2.2.4./2.1.8.562—96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и территории жилой застройки»). Для определения ПДУ шума, соответствующего конкретному рабочему месту, необходимо провести количественную оценку тяжести и напряженности труда, выполняемого работником).

Оценка условий труда при воздействии на работника постоянного шума проводится по результатам измерения уровня звука, в дБА, по шкале «А» шумомера на временной характеристике «медленно».

Таблица 3.2

Классы условий труда в зависимости от уровней шума, локальной, общей вибрации, инфра- и ультразвука на рабочем месте

| Название фактора, показатель, единица измерения | Класс условий труда |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Допустимый | Вредный |  |  |  | Опасный |
|  | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 |
|  | Превышение ПДУ до ... дБ/раз (включительно): |  |  |  |  |  |
| Шум, эквивалентный уровень звука, дБА |  ПДУ | 5 | 15 | 25 | 35 | > 35 |
| Вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень (значение) виброскорости, виброускорения (дБ/раз) |  ПДУ | 3/1,4 | 6/2 | 9/2,8 | 12/4 | > 12/4 |
| Вибрация общая, эквивалентный корректированный уровень виброскорости, виброускорения (дБ/раз) |  ПДУ | 6/2 | 12/4 | 18/6 | 24/8 | > 24/8 |
| Инфразвук, общий уровень звукового давления, дБ/Лин |  ПДУ | 5 | 10 | 15 | 20 | > 20 |
| Ультразвук воздушный, уровни звукового давления в 1/3 октавных полосах частот, дБ |  ПДУ | 10 | 20 | 30 | 40 | > 40 |
| Ультразвук контактный, уровень виброскорости, дБ |  ПДУ | 5 | 10 | 15 | 20 | > 20 |

При воздействии в течение смены на работающего шумов с разными временными (постоянный, непостоянный - колеблющийся, прерывистый, импульсный) и спектральными (тональный) характеристиками в различных сочетаниях измеряют или рассчитывают эквивалентный уровень звука.

Гигиеническая оценка воздействующей на работника постоянной вибрации (общей, локальной) проводится согласно СН 2.2.4/2.1.8.566—96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий» методом интегральной оценки по частоте нормируемого параметра. При этом для оценки условий труда измеряют или рассчитывают корректированный уровень (значение) виброскорости или виброускорения (согласно приложению к СН 2.2.4/2.1.8.566—96).

Гигиеническая оценка воздействующей на работника непостоянной вибрации (общей, локальной) проводится согласно СН 2.2.4/2.1.8.566—96 методом интегральной оценки по эквивалентному (по энергии) уровню нормируемого параметра. При этом, для оценки условий труда измеряют или рассчитывают эквивалентный корректированный уровень (значение) виброскорости или виброускорения (согласно приложению к СН 2.2.4/2.1.8.566—96).

При воздействии на работника в течение рабочего дня (смены) как постоянной, так и непостоянной вибрации (общей, локальной) для оценки условий труда измеряют или рассчитывают с учетом продолжительности их действия эквивалентный корректированный уровень (значение) виброскорости или виброускорения (согласно приложению к СН 2.2.4/2.1.8.566—96).

Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах согласно СН 2.2.4/2.1.8.583—96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки» дифференцированы по видам работ, в частности для работ различной степени тяжести и работ различной степени интеллектуально-эмоциональной напряженности. Поэтому оценку условий труда работников, подвергающихся воздействию инфразвука, следует начинать с количественной оценки тяжести и напряженности труда.

Оценка условий труда при воздействии на работника постоянного инфразвука проводится по результатам измерения уровня звукового давления по шкале «линейная», в дБЛин (при условии, если разность между уровнями, измеренными по шкале «линейная» и «А» на характеристике шумомера «медленно», составляет не менее 10 дБ).

Оценка условий труда при воздействии на работника воздушного ультразвука (с частотой колебаний в диапазоне от 20,0 до 100,0 кГц) проводится по результатам измерения уровня звукового давления на рабочей частоте источника ультразвуковых колебаний.

Оценка условий труда при воздействии контактного ультразвука (с частотой колебаний в диапазоне от 20,0 кГц до 100,0 МГц) проводится по результатам измерения пикового значения виброскорости (м/с) или его логарифмического уровня (дБ) на рабочей частоте источника ультразвуковых колебаний.

### 3.2.3. Микроклимат

Оценка микроклимата проводится на основе измерений его параметров (температура, влажность воздуха, скорость его движения, тепловое излучение) на всех местах пребывания работника в течение смены и сопоставления с нормативами согласно СанПиН 2.2.4.548—96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

Если измеренные параметры соответствуют требованиям СанПиН, то условия труда по показателям микроклимата характеризуются как оптимальные (1 класс) или допустимые (2 класс). В случае несоответствия - условия труда относят к вредным и устанавливают степень вредности, которая характеризует уровень перегревания или охлаждения организма человека.

Оценка нагревающего микроклимата.

Нагревающий микроклимат — сочетание параметров микроклимата (температура воздуха, влажность, скорость его движения, относительная влажность, тепловое излучение), при котором имеет место нарушение теплообмена человека с окружающей средой, выражающееся в накоплении тепла в организме выше верхней границы оптимальной величины (> 0,87 кДж/кг) и/или увеличении доли потерь тепла испарением пота (> 30 %) в общей структуре теплового баланса, появлении общих или локальных дискомфортных теплоощущений (слегка тепло, тепло, жарко).

Для оценки нагревающего микроклимата в помещении (вне зависимости от периода года) используется интегральный показатель - тепловая нагрузка среды (ТНС-индекс).

ТНС-индекс — эмпирический интегральный показатель (выраженный в °С), отражающий сочетанное влияние температуры воздуха, скорости его движения, влажности и теплового облучения на теплообмен человека с окружающей средой.

Если температура воздуха и/или тепловое излучение не превышает верхних границ допустимых уровней (согласно СанПиН 2.2.4.548—96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»), оценка микроклимата может проводиться как по отдельным его составляющим (табл. 6), так и по ТНС-индексу (табл. 5).

В случае если температура воздуха и/или тепловое излучение на рабочем месте превышают верхнюю границу допустимых значений по СанПиН 2.2.4.548—96 оценку микроклимата проводят по показателю ТНС-индекса (табл. 5). Для открытых территорий в теплый период года и температуре воздуха 25 °С и ниже микроклимат оценивается как допустимый (2 класс). Если температура превышает эту величину, класс условий труда устанавливают по ТНС-индексу (табл. 3.3), который рекомендуется определять в полдень при отсутствии облачности.

Для предупреждения неблагоприятного влияния отдельных показателей микроклимата следует определять также влажность воздуха, скорость его движения, интенсивность теплового излучения (табл. 3.4). Тепловое облучение тела человека ( 25% его поверхности), превышающее 140 Вт/м2, и дозу облучения 500 Вт·ч характеризует условия труда как вредные и опасные даже если ТНС-индекс имеет допустимые параметры согласно табл. 3.4.

Таблица 3.3

Класс условий труда по показателю ТНС-индекса (°С) для рабочих помещений с нагревающим микроклиматом независимо от периода года и открытых территорий в теплый период года (верхняя граница)

| Категория работ | Класс условий труда |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Допустимый | Вредный |  |  |  | Опасный (экстрем.) |
|  |  | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |  |
| Iа | 26,4 | 26,6 | 27,4 | 28,6 | 31,0 | > 31,0 |
| Iб | 25,8 | 26,1 | 26,9 | 27,9 | 30,3 | > 30,3 |
| IIа | 25,1 | 25,5 | 26,2 | 27,3 | 29,9 | > 29,9 |
| IIб | 23,9 | 24,2 | 25,0 | 26,4 | 29,1 | > 29,1 |
| III | 21,8 | 22,0 | 23,4 | 25,7 | 27,9 | > 27,9 |

При этом класс условий труда определяется по наиболее выраженному показателю - ТНС-индексу или тепловому облучению (табл. 3.3 или 3.4).

В случае занятости работника как в помещении, так и на открытой территории в теплый период года определяют ТНС-индекс для обеих ситуаций и на основании полученных за период рабочей смены величин рассчитывается его среднесменное значение (с учетом времени пребывания в помещении и на открытой территории). По его величине определяют класс условий труда (табл. 3.3).

Если рабочих мест несколько, то среднесменная величина ТНС-индекса определяется с учетом времени пребывания на каждом из них. По этой среднесменной величине применительно к конкретной категории работ определяется класс условий труда (табл. 3.3).

Таблица 3.4

Классы условий труда по показателям микроклимата для рабочих помещений

| Показатель | Класс условий труда |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оптимальный | допустимый | вредный* |  |  |  | опасный* (экстремальный) |
|  | 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 |
| Температура воздуха, °С | по СанПиН | по СанПиН | Температура воздуха для рабочих мест с охлаждающим микроклиматом представлена в табл. 7. В нагревающем микроклимате температура воздуха учтена в ТНС-индексе, используемом для его оценки. |  |  |  |  |
| Скорость движения воздуха, м/с | по СанПиН | по СанПиН | > 0,6- |  |  |  |  |
|  |  |  | Применительно к охлаждающему микроклимату учтена в температурной поправке на ветер (табл. 7) |  |  |  |  |
| Влажность воздуха, % | по СанПиН | по СанПиН | 14-10 | < 10 |  |  |  |
| ТНС-индекс, °С |  | по СанПиН | по табл. 5 |  |  |  |  |
| Тепловое излучение: |  |  |  |  |  |  |  |
| интенсивность, Вт/м2 |  | 140 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 2 800 | > 2 800 |
| экспозиционная доза, Вт·ч |  | 500 | 1 500 | 2 600 | 3 800 | 4 800 | > 4 800 |

Кроме того, учитывают и другие показатели микроклимата (скорость движения воздуха, влажность, интенсивность теплового излучения). Окончательную оценку устанавливают по показателю, отнесенному к наибольшей степени вредности, согласно табл. 3.4).

### 3.2.4. Световая среда

Оценка параметров световой среды по естественному и искусственному освещению проводится по критериям, приведенным в табл. 3.5, и в соответствии с методическими указаниями «Оценка освещения рабочих мест».

Естественное освещение оценивается по коэффициенту естественной освещенности (КЕО). При расположении рабочего места в нескольких зонах с различными условиями естественного освещения, в т.ч. и вне зданий, класс условий труда присваивается с учетом времени пребывания в этих зонах в соответствии с методическими указаниями «Оценка освещения рабочих мест».

Таблица 3.5

Классы условий труда в зависимости от параметров световой среды

| Фактор, показатель |  | Класс условий труда |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | допустимый | вредный - 3 |  |
|  |  |  | 1 степени | 2 степени |
|  |  | 2 | 3.1 | 3.2 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Естественное освещение: |  |  |  |  |
| Коэффициент естественной освещенности КЕО, % |  |  0,5 | 0,1-0,5 | < 0,1 |
| Искусственное освещение: |  |  |  |  |
| Освещенность рабочей поверхности (Е, лк) для разрядов зрительных работ: | I-III, А, Б1 | Ен | 0,5Ен  - < Ен | < 0,5 Ен |
|  | IV-XIV, Б2, В, Г, Д, Е, Ж | Ен | < Ен |  |
| Прямая блесткость |  | Отсутствие | Наличие |  |
| Коэффициент пульсации освещенности (Кп, %) |  | Кпн | > Кпн |  |

Искусственное освещение оценивается по ряду показателей (освещенности, прямой блесткости, коэффициенту пульсации освещенности и другим нормируемым показателям освещения). После присвоения классов по отдельным показателям проводится окончательная оценка по фактору «искусственное освещение» путем выбора показателя, отнесенного к наибольшей степени вредности.

При выполнении на рабочем месте различных зрительных работ или при расположении рабочего места в нескольких зонах (помещениях, участках, на открытой территории и т.п.) оценка условий труда по показателям искусственного освещения проводится с учетом времени выполнения этих зрительных работ или с учетом времени пребывания в разных зонах работы. При этом вначале определяется класс условий труда с учетом времени воздействия по каждому показателю отдельно, а затем присваивается класс по фактору «искусственное освещение» в соответствии с методикой, изложенной в методических указаниях «Оценка освещения рабочих мест».

### 3.2.5. Неионизирующие электромагнитные поля и излучения

Отнесение условий труда к тому или иному классу вредности и опасности при воздействии неионизирующих электромагнитных полей и излучений осуществляется в соответствии с табл. 3.6.

Условия труда при действии неионизирующих электромагнитных полей и излучений относятся к 3 классу вредности при превышении на рабочих местах ПДУ, установленных для соответствующего времени воздействия, с учетом значений энергетических экспозиций в тех диапазонах частот, где она нормируется, и к 4 классу - для ЭП 50 Гц и ЭМП в диапазоне частот 30 МГц - 300 ГГц при превышении их максимальных ПДУ до значений, указанных в табл. 3.6, а также для широкополосных электромагнитных импульсов при превышении ПДУ напряженности электрического поля в 50 и более раз (для количества электромагнитных импульсов не более 5 в течение рабочего дня).

При одновременном или последовательном пребывании за рабочую смену в условиях воздействия нескольких электромагнитных полей и излучений, для которых установлены разные ПДУ (табл. 3.6), класс условий труда на рабочем месте устанавливается по фактору, для которого определена наиболее высокая степень вредности. Превышение ПДУ (ВДУ) двух и более оцениваемых электромагнитных факторов, отнесенных к одной и той же степени вредности, повышает класс условий труда на одну ступень.

Таблица 3.6

Классы условий труда при действии неионизирующих электромагнитных полей и излучений

| Фактор | Класс условий труда |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оптимальный | Допустимый | Вредный - 3 |  |  |  | Опасный (экстрем.) |
|  | 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 |
| Геомагнитное поле (ослабление) | Превышение ПДУ (раз) |  |  |  |  |  |  |
|  | естественный фон |  ВДУ |  5 | > 5 | — | — | — |
| Электростатическое поле | естественный фон |  ПДУ |  5 | > 5 | — | — | — |
| Постоянное магнитное поле | естественный фон |  ПДУ |  5 | > 5 | — | — | — |
| Электрические поля промышленной частоты (50 Гц) | естественный фон |  ПДУ |  5 |  10 | > 10 | — | > 40 |
| Магнитные поля промышленной частоты (50 Гц) | естественный фон |  ПДУ |  5 |  10 | > 10 | — | — |
| Электромагнитные поля на рабочем месте пользователя ПЭВМ | — |  ВДУ | > ВДУ | — | — | — | — |
| Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,01—0,03 МГц | естественный фон |  ПДУ |  5 |  10 | > 10 | — | — |
| 0,03—3,0 МГц | естественный фон |  ПДУ |  5 |  10 | > 10 | — | — |
| 3,0—30,0 МГц | естественный фон |  ПДУ |  3 |  5 |  10 | > 10 | — |
| 30,0—300,0 МГц | естественный фон |  ПДУ |  3 |  5 |  10 | > 10 | > 100 |
| 300,0 МГц—300,0 ГГц | естественный фон |  ПДУ |  3 |  5 |  10 | > 10 | > 100 |
| Широкополосный электромагнитный импульс | — |  ПДУ |  5 |  5 |  |  | > 50 |

### 3.2.6. Тяжесть и напряженность трудового процесса

Критерии и классификация тяжести и напряженности трудового процесса представлена соответственно в табл. 3.7 и 3.8.

Оценка тяжести физического труда проводится на основе учета всех приведенных в табл. 3.7 показателей. При этом, вначале устанавливают класс по каждому измеренному показателю, а окончательная оценка тяжести труда устанавливается по наиболее чувствительному показателю, получившему наиболее высокую степень тяжести. При наличии двух и более показателей класса 3.1 и 3.2 условия труда по тяжести трудового процесса оцениваются на 1 степень выше (3.2 и 3.3 классы соответственно). По данному критерию наивысшая степень тяжести - класс 3.3.

Таблица 3.7

Классы условий труда по показателям тяжести трудового процесса

| Показатели тяжести трудового процесса | Классы условий труда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оптимальный (легкая физическая нагрузка) | Допустимый (средняя физическая нагрузка) | Вредный (тяжелый труд) |  |
|  |  |  | 1 степени | 2 степени |
|  | 1 | 2 | 3.1 | 3.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг·м) |  |  |  |  |
| 1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м: |  |  |  |  |
| для мужчин | до 2 500 | до 5 000 | до 7 000 | более 7 000 |
| для женщин | до 1 500 | до 3 000 | до 4 000 | более 4 000 |
| 1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног): |  |  |  |  |
| 1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м |  |  |  |  |
| для мужчин | до 12 500 | до 25 000 | до 35 000 | более 35 000 |
| для женщин | до 7 500 | до 15 000 | до 25 000 | более 25 000 |

Продолжение таблицы 3.7

| 1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| для мужчин | до 24 000 | до 46 000 | до 70 000 | более 70 000 |
| для женщин | до 14 000 | до 28 000 | до 40 000 | более 40 000 |
| 2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную (кг) |  |  |  |  |
| 2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): |  |  |  |  |
| для мужчин | до 15 | до 30 | до 35 | более 35 |
| для женщин | до 5 | до 10 | до 12 | более 12 |
| 2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены: |  |  |  |  |
| для мужчин | до 5 | до 15 | до 20 | более 20 |
| для женщин | до 3 | до 7 | до 10 | более 10 |
| 2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены: |  |  |  |  |
| 2.3.1. С рабочей поверхности |  |  |  |  |
| для мужчин | до 250 | до 870 | до 1 500 | более 1 500 |
| для женщин | до 100 | до 350 | до 700 | более 700 |
| 2.3.2. С пола |  |  |  |  |
| для мужчин | до 100 | до 435 | до 600 | более 600 |
| для женщин | до 50 | до 175 | до 350 | более 350 |
| 3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену) |  |  |  |  |
| 3.1. При локальной нагрузке |  |  |  |  |
| (с участием мышц кистей и пальцев рук) | до 20 000 | до 40 000 | до 60 000 | более 60 000 |
| 3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) | до 10 000 | до 20 000 | до 30 000 | более 30 000 |

Продолжение таблицы 3.7

| 4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий (кгс·с) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Одной рукой: |  |  |  |  |
| для мужчин | до 18 000 | до 36 000 | до 70 000 | более 70 000 |
| для женщин | до 11 000 | до 22 000 | до 42 000 | более 42 000 |
| 4.2. Двумя руками: |  |  |  |  |
| для мужчин | до 36 000 | до 70 000 | до 140 000 | более 140 000 |
| для женщин | до 22 000 | до 42 000 | до 84 000 | более 84 000 |
| 4.3. С участием мышц корпуса и ног: |  |  |  |  |
| для мужчин | до 43 000 | до 100 000 | до 200 000 | более 200 000 |
| для женщин | до 26 000 | до 60 000 | до 120 000 | более 120 000 |
| 5. Рабочая поза |  |  |  |  |
| 5. Рабочая поза | Свободная, удобная поза, возможность смены рабочего положения тела (сидя, стоя). Нахождение в позе стоя до 40% времени смены. | Периодическое, до 25 % времени смены, нахождение в неудобной и/или фиксированной позе. Нахождение в позе стоя до 60 % времени смены. | Периодическое, до 50 % времени смены, нахождение в неудобной и/или фиксированной позе; пребывание в вынужденной позе до 25 % времени смены. Нахождение в позе стоя до 80 % времени смены | Периодическое, более 50% времени смены нахождение в неудобной и/или фиксированной позе; пребывание в вынужденной позе (на коленях, на корточках и т. п.) более 25 % времени смены. Нахождение в позе стоя более 80 % времени смены. |
| 6. Наклоны корпуса |  |  |  |  |
| Наклоны корпуса (вынужденные более 30 °), количество за смену | до 50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 |
| 7. Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км |  |  |  |  |
| 7.1. По горизонтали | до 4 | до 8 | до 12 | более 12 |
| 7.2. По вертикали | до 1 | до 2,5 | до 5 | более 5 |

Таблица 3.8

Классы условий труда по показателям напряженности трудового процесса

| Показатели напряженности трудового процесса | Класс условий труда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оптимальный | Допустимый | Вредный |  |
|  | Напряженность труда легкой степени | Напряженность труда средней степени | Напряженный труд |  |
|  |  |  | 1 степени | 2 степени |
|  | 1 | 2 | 3.1 | 3.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Интеллектуальные нагрузки: |  |  |  |  |
| 1.1. Содержание работы | Отсутствует необходимость принятия решения | Решение простых задач по инструкции | Решение сложных задач с выбором по известным алгоритмам (работа по серии инструкций) | Эвристическая (творческая) деятельность, требующая решения алгоритма, единоличное руководство в сложных ситуациях |
| 1.2. Восприятие сигналов (информации) и их оценка | Восприятие сигналов, но не требуется коррекция действий | Восприятие сигналов с последующей коррекцией действий и операций | Восприятие сигналов с последующим сопоставлением фактических значений параметров с их номинальными значениями. Заключительная оценка фактических значений параметров | Восприятие сигналов с последующей комплексной оценкой связанных параметров. Комплексная оценка всей производственной деятельности |
| 1.3. Распределение функций по степени сложности задания | Обработка и выполнение задания | Обработка, выполнение задания и его проверка | Обработка, проверка и контроль за выполнением задания | Контроль и предварительная работа по распределению заданий другим лицам. |
| 1.4. Характер выполняемой работы | Работа по индивидуальному плану | Работа по установленному графику с возможной его коррекцией по ходу деятельности | Работа в условиях дефицита времени | Работа в условиях дефицита времени и информации с повышенной ответственностью за конечный результат |

Продолжение таблицы 3.8

| 2. Сенсорные нагрузки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены) | до 25 | 26—50 | 51—75 | более 75 |
| 2.2. Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы | до 75 | 76—175 | 176—300 | более 300 |
| 2.3. Число производственных объектов одновременного наблюдения | до 5 | 6—10 | 11—25 | более 25 |
| 2.4. Размер объекта различения (при расстоянии от глаз работающего до объекта различения не более 0,5 м) в мм при длительности сосредоточенного наблюдения (% времени смены) | более 5 мм — 100 % | 5-1,1 мм — более 50 %; 1-0,3 мм — до 50 %; менее 0,3 мм — до 25 % | 1-0,3 мм — более 50 %; менее 0,3 мм — 26-50 % | менее 0,3 мм — более 50 % |
| 2.5. Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) при длительности сосредоточенного наблюдения (% времени смены) | до 25 | 26—50 | 51—75 | более 75 |

Продолжение таблицы 3.8

| 2.6. Наблюдение за экранами видеотерминалов (часов в смену): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| при буквенно-цифровом типе отображения информации: | до 2 | до 3 | до 4 | более 4 |
| при графическом типе отображения информации: | до 3 | до 5 | до 6 | более 6 |
| 2.7. Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов) | Разборчивость слов и сигналов от 100 до 90 %. Помехи отсутствуют | Разборчивость слов и сигналов от 90 до 70 %. Имеются помехи, на фоне которых речь слышна на расстоянии до 3,5 м | Разборчивость слов и сигналов от 70 до 50 %. Имеются помехи, на фоне которых речь слышна на расстоянии до 2 м | Разборчивость слов и сигналов менее 50 % Имеются помехи, на фоне которых речь слышна на расстоянии до 1,5 м |
| 2.8. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю) | до 16 | до 20 | до 25 | более 25 |

Продолжение таблицы 3.8

| 3. Эмоциональные нагрузки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Степень ответственности за результат собственной деятельности. Значимость ошибки | Несет ответственность за выполнение отдельных элементов заданий. Влечет за собой дополнительные усилия в работе со стороны работника | Несет ответственность за функциональное качество вспомогательных работ (заданий). Влечет за собой дополнительные усилия со стороны вышестоящего руководства (бригадира, мастера и т. п.) | Несет ответственность за функциональное качество основной работы (задания). Влечет за собой исправления за счет дополнительных усилий всего коллектива (группы, бригады и т. п.) | Несет ответственность за функциональное качество конечной продукции, работы, задания. Влечет за собой повреждение оборудования, остановку технологического процесса и может возникнуть опасность для жизни |
| 3.2. Степень риска для собственной жизни | Исключена |  |  | Вероятна |
| 3.3. Степень ответственности за безопасность других лиц | Исключена |  |  | Возможна |
| 3.4. Количество конфликтных ситуаций, обусловленных профессиональной деятельностью, за смену | Отсутствуют | 1—3 | 4—8 | Более 8 |
| 4. Монотонность нагрузок |  |  |  |  |
| 4.1. Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях | более 10 | 9—6 | 5—3 | менее 3 |

Продолжение таблицы 3.8

| 4.2. Продолжительность (в сек) выполнения простых заданий или повторяющихся операций | более 100 | 100—25 | 24—10 | менее 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. Время активных действий (в % к продолжительности смены). В остальное время - наблюдение за ходом производственного процесса | 20 и более | 19—10 | 9—5 | менее 5 |
| 4.4. Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены) | менее 75 | 76—80 | 81—90 | более 90 |
| 5. Режим работы |  |  |  |  |
| 5.1. Фактическая продолжительность рабочего дня | 6—7 ч | 8—9 ч | 10—12 ч | более 12 ч |
| 5.2. Сменность работы | Односменная работа (без ночной смены) | Двухсменная работа (без ночной смены) | Трехсменная работа (работа в ночную смену) | Нерегулярная сменность с работой в ночное время |
| 5.3. Наличие регламентированных перерывов и их продолжительность | Перерывы регламентированы, достаточной продолжительности: 7 % и более рабочего времени | Перерывы регламентированы, недостаточной продолжительности: от 3 до 7 % рабочего времени | Перерывы не регламентированы и недостаточной продолжительности: до 3 % рабочего времени | Перерывы отсутствуют |

# IV. Сертификация работ по охране труда в организациях

## 4.1. Основные понятия сертификации работ по охране труда

Ряд статей Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации» касается сертификации. Статья 5 к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области охраны труда относит организацию и проведение сертификации работ по охране труда в организациях. Аналогично статья 6 к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда относит организацию государственной экспертизы условий труда работников, сертификацию работ по охране труда в организациях. Статья 14, касающаяся обязанностей работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда, как уже упоминалось, определяет ряд новых требований. Работодатель обязан обеспечить проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране труда в организации. Статья 21, посвященная государственной экспертизе условий труда, в качестве задач данного органа определяет контроль за качеством проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, подготовку предложений об отнесении организаций к классу профессионального риска в соответствии с результатами сертификации работ по охране труда в организациях.

На всех уровнях управления охраной труда (федеральном, субъектов Российской Федерации, организаций) введена сертификация на соответствие требованиям охраны труда. Государственные нормативные требования охраны труда определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. № 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда». В этот перечень входят межотраслевые правила по охране труда (ПОТ Р М), межотраслевые типовые инструкции по охране труда (ТИ Р М), отраслевые правила по охране труда (ПОТ Р О), типовые инструкции по охране труда (ТИ Р О), правила безопасности (ПБ), правила устройства и безопасной эксплуатации (ПУБЭ), инструкции по безопасности (ИБ), государственные стандарты системы стандартов безопасности труда (ГОСТ Р ССБТ), строительные нормы и правила (СНиП), своды правил по проектированию и строительству (СП), государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила (СП), гигиенические нормативы (ГН), санитарные правила и нормы (СанПиН), санитарные нормы (СН).

Сертификация работ по охране труда - это деятельность органов по сертификации, аккредитованных в установленном Минздравсоцразвитием России порядке, по подтверждению соответствия работ по охране труда на производственном объекте государственным нормативным требованиям охраны труда. Сертификация проводится с целью реализации государственной политики, направленной на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе лицензионных (при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и др. оборудования, разработке и ведению технологических процессов, организации производства и труда). Сертификации подлежат все работы по охране труда на производственных объектах организаций всех форм собственности и организационно-правовых форм.

## 4.2. Система сертификации работ по охране труда в организациях

Сертификация работ по охране труда проводится в соответствии с Постановлением Минтруда России от 24 апреля 2002 г. № 28 «О создании Системы сертификации работ по охране труда в организациях». В целях реализации норм Трудового кодекса Российской Федерации данным постановлением закреплено создание Системы сертификации работ по охране труда в организациях (ССОТ) и утверждены:

Положение о Системе сертификации работ по охране труда в организациях;

Правила сертификации работ по охране труда в организациях;

Положение о знаке соответствия Системы сертификации работ по охране труда в организациях.

Минздравсоцразвитие Российской Федерации организует и проводит во взаимодействии с Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии, др. федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти по труду субъектов Российской Федерации сертификацию работ по охране труда в организациях.

Объектами сертификации в ССОТ являются работы по охране труда, выполняемые организациями независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, в том числе:

деятельность работодателя по обеспечению безопасных условий труда в организации;

деятельность службы охраны труда;

работы по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда;

организация и проведение инструктажа по охране труда работников и проверки их знаний требований охраны труда.

ССОТ обеспечивает проведение сертификации на всей территории Российской Федерации путем формирования сети органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), аккредитованных в установленном порядке.

В работе комиссий органов по сертификации участвуют эксперты по сертификации, аттестованные на право проведения одного или нескольких видов работ в области сертификации.

Организационную структуру ССОТ, обеспечивающую ее деятельность, образуют:

Минтруд России;

Центральный орган ССОТ (далее - ЦО), определяемый Минтрудом России;

центральные органы отраслевых подсистем ССОТ;

аккредитованный органы по сертификации;

аккредитованные испытательные лаборатории (центры).

В деятельности по сертификации работ по охране труда в организациях Минтруд России выполняет функции:

создает ССОТ, устанавливает правила процедуры и управления для проведения сертификации в ней;

формирует и реализует научно-техническую и экономическую политику в области сертификации работ по охране труда в организациях нормативного обеспечения;

устанавливает способы подтверждения соответствия работ по охране труда в организациях государственным нормативным требованиям охраны труда (схемы сертификации);

определяет ЦО ССОТ и центральные органы отраслевых подсистем ССОТ;

устанавливает правила аккредитации и аккредитует органы по сертификации и испытательные лаборатории (центры) на проведение работ по сертификации работ по охране труда в организациях;

ведет государственный реестр участников и объектов сертификации работ по охране труда в организациях;

устанавливает правила признания зарубежных сертификатов, знаков соответствия сертификации работ по охране труда в организациях и результатов испытаний;

взаимодействует с Госстандартом России по методическим вопросам сертификации работ по охране труда в организациях;

готовит предложения о присоединении к международным (региональным) системам сертификации, взаимном признании результатов сертификации, участвует в установленном порядке в деятельности международных и региональных организаций по сертификации и стандартизации в области охраны труда;

осуществляет государственный контроль и надзор и устанавливает порядок инспекционного контроля за соблюдением правил сертификации работ по охране труда в организациях и за сертифицированными работами по охране труда в организациях;

рассматривает апелляции по вопросам сертификации работ по охране труда в организациях.

Минтруд России формирует Совет ССОТ. В состав Совета ССОТ на общественных началах могут входить (по согласованию) представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и заинтересованных органов государственного надзора и контроля, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ведающих вопросами охраны труда (государственные экспертизы условий труда), профессиональных союзов и их объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, ассоциаций специалистов по охране труда, а также ведущих научно-исследовательских организаций в области охраны труда, сертификации и стандартизации.

Совет ССОТ, как консультативный орган при Центральном органе ССОТ, осуществляет функции:

вырабатывает рекомендации по научно-технической политике и обеспечению функционирования ССОТ;

рассматривает основные результаты деятельности ССОТ и вырабатывает рекомендации по ее развитию и совершенствованию;

готовит предложения по взаимодействию с другими системами сертификации, техническими комитетами по стандартизации, органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, ведущими организациями в сфере экономики, а также международными органами и организациями;

разрабатывает предложения по совершенствованию основных направлений деятельности ССОТ, ее нормативному, методическому, организационному и информационному обеспечению.

Основные функции ЦО ССОТ:

организация работы по формированию ССОТ, осуществление организационно-методического руководства ею;

формирование, ведение и совершенствование фонда нормативных правовых актов по охране труда, на соответствие которым проводится сертификация работ по охране труда в организациях, участие в работах по их совершенствованию;

разработка и совершенствование основополагающих нормативных правовых актов ССОТ;

осуществление информационного обеспечения ССОТ;

организация аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) и непосредственное участие в ней;

сбор сведений для составления государственного реестра участников и объектов сертификации работ по охране труда в организациях

анализ практики сертификации работ по охране труда в организациях и подготовка предложений по проведению необходимых корректирующих мероприятий;

рассмотрение апелляций по поводу действий органов по сертификации и испытательных лабораторий (испытательных центров);

организация и проведение проверочных испытаний (измерений) и оценок при наличии разногласий;

организация ведения предусмотренной Правилами сертификации работ по охране труда отчетности.

При необходимости в ССОТ создается научно-методический центр сертификации работ по охране труда в организациях из числа компетентных в данной; области организаций (НМЦ).

НМЦ выполняет следующие основные функции:

осуществляет общее научно-методическое обеспечение ССОТ;

участвует в разработке и совершенствовании нормативных правовых актов ССОТ;

осуществляет разработку прогнозов развития сертификации работ по охране труда в организациях, контроль за деятельностью экспертов по сертификации;

обеспечивает информацией в области сертификации работ по охране труда в организациях;

проводит специальную подготовку паспортов по сертификации;

осуществляет координацию деятельности центров по подготовке экспертов сертификации;

оказывает участникам сертификации методическую помощь в проведении сертификации работ по охране труда в организациях;

участвует по поручению ЦО ССОТ в работе международных (региональных) организаций по сертификации работ по охране труда в организациях;

проводит научно-исследовательские работы по сертификации работ по охране труда в организациях, имеющие общегосударственное значение.

Органы по сертификации осуществляют непосредственное проведение сертификации работ по охране труда в организациях в соответствии с областью аккредитации, и на них возлагаются следующие основные функции:

формирование и совершенствование базы нормативных правовых актов, необходимых для сертификации работ по охране труда в организациях;

проведение сертификации работ по охране труда по заявкам организаций;

оформление и выдача сертификатов соответствия работ по охране труда (сертификатов безопасности), далее - сертификат безопасности;

инспекционный контроль за сертифицированными работами по охране труда в организациях;

приостановка либо отмена действия выданных сертификатов безопасности;

представление заявителю по его требованию необходимой информации в пределах своей компетенции;

ведение банка данных организаций - обладателей сертификатов безопасности;

ведение реестра привлекаемых для целей сертификации работ по охране труда в организациях независимых организаций и экспертов по сертификации;

подготовка и представление в ЦО ССОТ отчетной информации и др. сведений, необходимых для включения в государственный реестр участников и объектов сертификации работ по охране труда в организациях.

Непосредственную работу в органе по сертификации осуществляют специалисты с обязательным участием экспертов по сертификации, аттестованных на право проведения одного или нескольких видов работ по сертификации.

Испытательные лаборатории (испытательные центры), аккредитованные в установленном порядке:

осуществляют в соответствии с областью аккредитации измерения (оценку) параметров опасных и вредных производственных факторов для целей сертификации работ по охране труда в организациях по программам, разработанным органом по сертификации;

выдают протоколы измерений (оценок) для целей сертификации работ по охране труда в организациях.

Заявители (организации) реализуют свои функции и права в соответствии с Правилами сертификации работ по охране труда. При этом заявители (организации):

составляют документы, отражающие результаты аттестации рабочих мест, представляют их органу по сертификации;

подают заявку на сертификацию работ по охране труда в организациях;

определяют соответствующие структуры и должностных лиц - представляющих организацию при проведении в ней сертификации работ по охране труда в организациях; обеспечивают беспрепятственный допуск в организацию должностных лиц и экспертов по сертификации для осуществления ими своих полномочий;

разрабатывают комплекс мероприятий по приведению объектов сертификации в соответствие с требованиями нормативных правовых актов по охране труда при отрицательных результатах сертификации работ по охране труда в организациях;

обеспечивают поддержание на сертифицированных объектах условий труда, отвечающих требованиям охраны труда, на соответствие которым объекты были сертифицированы;

извещают орган по сертификации об изменениях состояния работ по охране труда на сертифицированных объектах, сертифицированного оборудования и средств индивидуальной защиты, а также об изменениях, внесенных в техническую документацию (включая проектно-конструкторскую) или в технологический процесс применительно к сертифицированным объектам.

## 4.3. Правила сертификации работ по охране труда в организациях

Правила сертификации работ по охране труда учитывают требования нормативных правовых актов Российской Федерации по организации работ в области охраны труда, включая организацию и проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.

Объектами сертификации являются работы по охране труда, выполняемые организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

Сертификацию работ по охране груда в организациях осуществляют органы по сертификации. Органы по сертификации сертифицируют работы по охране труда и выдают сертификаты безопасности. Сертификация работ по охране труда в организациях осуществляется посредством проверки и оценки соответствия элементов деятельности работодателя по обеспечению охраны труда государственным нормативным требованиям охраны труда с учетом проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и особенностей организации работ по охране труда в отраслях экономики.

Сертификацию работ по охране труда в организациях проводят по схемам сертификации работ по охране труда в организациях (схемы 2.1 и 2.2).

| Номер схемы | Оценка выполнения работ по охране труда в организации | Проверка (измерения) результатов по охране труда в организации | Инспекционный контроль за сертифицированными работами по охране труда в организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Оценка выполнения работ по охране труда | Оценка организации работ по охране труда и достоверности результатов аттестации рабочих мест по условиям труда с проведением выборочных контрольных измерений и оценок | Контроль за соответствием выполняемых работ по охране труда установленным государственным нормативным требованиям охраны труда |
| 2.2 | Оценка выполнения работ по охране труда | Оценка организации работ по охране труда и материалов аттестации рабочих мест по условиям труда без проведения выборочных контрольных измерений и оценок | Контроль за соответствием выполняемых работ по охране труда установленным государственным нормативным требованиям охраны труда |

По схеме 2.1 осуществляется оценка выполнения работ по охране труда и материалов аттестации рабочих мест по условиям труда, включая оценку достоверности полученных результатов аттестации рабочих мест по условиям труда посредством проведения выборочных контрольных измерений и оценок аккредитованными в ССОТ испытательными лабораториями.

Измерения параметров опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах осуществляют по утвержденным в установленном порядке методикам. Результаты измерений отражаются в протоколах.

По схеме 2.2 осуществляется оценка выполнения работодателем работ по охране труда и материалов аттестации рабочих мест по условиям труда без проведения выборочных контрольных измерений и оценок в случаях, когда результаты аттестации рабочих мест основаны на данных измерений и оценок, выполненных аккредитованными в ССОТ испытательными лабораториями.

При сертификации работ по охране труда в организациях по схеме 2.1 для определения количества рабочих мест на которых следует провести необходимые выборочные контрольные измерения и оценки, комиссия органа по сертификации проводит отбор рабочих мест в соответствии со следующей таблицей:

| Общее число рабочих мест в организациях | Количество рабочих мест, отбираемых для процедуры сертификации работ по охране труда |
| --- | --- |
| до 10 от 11 до 100 от 101 до 500 от 501 до 1000 более 1000 | 3 3 - 10 10 - 30 30 - 50 более 50 |

Для проведения контрольных измерений и оценок параметров опасных и вредных производственных факторов следует, как правило, отбирать рабочие места таким образом, чтобы обеспечивалось наличие рабочих мест, характеризуемых всеми классами условий труда и степенями вредности и опасности. Кроме того, на таких рабочих местах должен быть максимальный набор измеряемых и оцениваемых производственных факторов.

Аккредитованная в ССОТ испытательная лаборатория проводит необходимые выборочные контрольные испытания (измерения) в соответствии с программой, определенной органом по сертификации. Протоколы выборочных контрольных испытаний (измерений) представляются заявителю и в орган по сертификации.

В ССОТ установлен знак соответствия работ по охране труда в организациях, который наносится на сертификат безопасности и регистрируется Госстандартом России. Основой информационного обеспечения деятельности по сертификации работ по охране труда в организациях является государственный реестр ССОТ, образованный в установленном Минтрудом России порядке,

Государственный реестр ССОТ содержит сведения об участниках и объектах сертификации работ по охране труда в организациях.

Сертификация работ по охране труда в организациях включает следующие этапы:

подачу заявки на проведение сертификации работ по охране труда в организациях, рассмотрение заявки и принятие по ней решения;

проведение проверки и оценки соответствия работ по охране труда в организации установленным государственным нормативным требованиям охраны труда;

анализ полученных результатов проверки и оценки соответствия работ по охране труда в организации установленным государственным нормативным требованиям охраны труда, принятие решения о возможности выдачи (отказе в выдаче) сертификата безопасности; выдачу сертификата безопасности;

инспекционный контроль за сертифицированными работами по охране труда.

Порядок подачи заявки на проведение сертификации работ по охране труда в организациях, рассмотрения заявки и принятия по ней решения следующий:

заявитель направляет в орган по сертификации заявку на проведение сертификации работ по охране труда в организации (заявитель вправе обратиться в любой из органов по сертификации с соответствующей областью аккредитации);

орган по сертификации регистрирует и в двухнедельный срок рассматривает заявку на сертификацию работ по охране труда в организации;

по результатам рассмотрения документов, представленных заявителем в соответствии с заявкой на проведение сертификации работ по охране труда в организации, орган по сертификации принимает решение по заявке на проведение сертификации работ по охране труда в организации;

в случае принятия положительного решения орган по сертификации сообщает заявителю основные условия проведения сертификации.

При этом орган по сертификации определяет схему и разрабатывает программу проведения сертификации работ по охране труда в организации.

В программе сертификации работ по охране труда в организации устанавливается перечень работ по охране труда, подлежащих проверке; при использовании схемы сертификации 2.1 - перечень и объем контрольных выборочных измерений и оценок параметров вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах.

В случае принятия отрицательного решения по заявке на проведение сертификации работ по охране труда в организации заявителю направляют уведомление о невозможности проведения сертификации работ по охране труда с указанием причин такого решения.

Проведение проверки и оценки соответствия работ по охране труда в организациях установленным государственным нормативным требованиям охраны труда является основным объемом процедуры сертификации.

Сертификацию работ по охране труда в организации осуществляют посредством проверки и оценки представленных заявителем документов, а также проверки и оценки соответствия работ по охране труда в организации установленным государственным нормативным требованиям охраны труда. Проверку соответствия работ по охране труда в организации установленным государственным нормативным требованиям охраны труда осуществляет комиссия, формируемая руководителем органа по сертификации. В комиссию должны входить представители органа по сертификации, включая штатных и внештатных экспертов по сертификации.

Процедура подтверждения соответствия работ по охране труда в организации установленным государственным нормативным требованиям охраны труда включает:

оценку соответствия деятельности работодателя по обеспечению безопасных условий труда в организации;

оценку деятельности службы охраны труда;

оценку деятельности работодателя по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда.

Орган по сертификации на основе анализа результатов проверки и оценки соответствия работ по охране труда в организации установленным государственным нормативным требованиям охраны труда принимает решение о возможности выдачи сертификата безопасности.

При отрицательных результатах анализа проверки и оценки соответствия работ по охране труда в организации установленным государственным нормативным требованиям охраны труда орган по сертификации принимает решение об отказе в выдаче сертификата безопасности с указанием причин отказа и доводит его до сведения заявителя.

При положительных результатах проверки и оценки соответствия работ по охране труда в организации установленным государственным нормативным требованиям охраны труда орган по сертификации оформляет сертификат безопасности по установленной форме, регистрирует его и выдает заявителю.

Срок действия сертификата безопасности устанавливает орган по сертификации с учетом результатов сертификации работ по охране труда в организациях, сроков действия государственных нормативных требований охраны труда и даты завершения организацией аттестации рабочих мест по условиям труда.

При внесении изменений в государственные нормативные требования охраны труда, в организационно-правовую форму юридического лица и др. изменениях, которые могут влиять на требования, подтверждаемые при сертификации работ по охране труда в организациях, держатель сертификата безопасности должен извещать об этом орган по сертификации, который может принять решение о необходимости проведения дополнительных проверок или внепланового инспекционного контроля.

Знак соответствия работ по охране труда в организациях наносится на сертификат безопасности.

Использование знака соответствия работ по охране труда в организациях в рекламных и печатных изданиях осуществляется согласно положению о знаке соответствия работ по охране труда в организациях.

Сертификаты безопасности вступают в силу с даты их регистрации в органе по сертификации.

## 4.4. Инспекционный контроль за сертифицированными работами по охране труда

Инспекционный  контроль за сертифицированными  работами по охране труда в организациях (далее - инспекционный контроль) организуется и проводится в соответствии с Постановлениями Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 апреля 2002 г. № 28 «О создании Системы сертификации работ по охране труда в организациях» и от 10 декабря 2002 г. № 77 «Об утверждении Правил аккредитации органов по сертификации и Правил аккредитации испытательных лабораторий». Инспекционный контроль осуществляется в целях установления соответствия деятельности организаций заданным требованиям, подтвержденным при сертификации работ по охране труда, а также обеспечения качества проведения работ по охране труда в период действия выданного сертификата безопасности.

Инспекционные проверки проводятся комиссией инспекционного контроля органа по сертификации (ОС) на основании:

плана обязательных периодических (ежегодных) проверок организаций в течение срока действия выданного сертификата;

информации о несоблюдении организаций правил ССОТ;

изменений состояния условий труда и работ по охране труда на на сертифицированных объектах, сертифицированного оборудования и средств индивидуальной защиты, а также изменений, внесенных в техническую документацию или в технологический процесс применительно к сертифицированным объектам.

В рамках инспекционного контроля могут проводиться инспекционные проверки в не оговоренные с организацией сроки.

Основой информационного обеспечения инспекционного контроля является государственный реестр участников и объектов сертификации работ по охране труда в организациях.

Деятельность инспектируемых организаций должна соответствовать принципам, предусматривающим: компетентность; независимость ОС от проверяемых организаций;

единство правил и методов исследований (испытаний) и измерений при проведении оценки соответствия.

Инспекционный контроль включает следующие процедуры:

извещение организации о плановой (внеплановой) проверке;

согласование сроков проверки организации;

подготовка программы проведения инспекционного контроля;

составление и заключение договора ОС с организацией о проведении инспекционного контроля;

формирование комиссии из состава экспертов по сертификации;

проведение предварительного совещания комиссии инспекционного контроля;

проведение проверки и оценки соответствия деятельности организации установленным требованиям;

анализ результатов проверки и оценки деятельности организации;

составление акта о результатах инспекционного контроля с заключением о возможности сохранения (приостановления либо отмены) действия сертификата;

проведение заключительного совещания комиссии инспекционного контроля.

Оплата работ по инспекционному контролю проводится в установленном законодательством РФ порядке. Договор возмездного оказания услуг подписывают в качестве заказчика - организация, исполнителя - орган по сертификации. Заказчиком осуществляется 100%-ная предоплата работ по инспекционному контролю.

После получения ОС предоплаты в рамках заключенного договора на проведение инспекционного контроля формируется комиссия из состава экспертов по сертификации. В зависимости от обстоятельств в комиссию могут быть включены представители государственных органов управления, надзора и контроля и др. специалисты (консультанты). Количество членов комиссии и дней, отведенных на инспекционный контроль, устанавливается в зависимости от масштабов проверки и специфики организации.

Подготовка программы проведения инспекционного контроля осуществляется комиссией инспекционного контроля. С программой должны быть ознакомлены все члены комиссии, специалисты (консультанты) и проверяемые организации. Программа проверки утверждается руководством ОС и согласовывается с проверяемой организацией.

Инспекционный контроль комиссия инспекционного контроля осуществляет посредством проверки и оценки представленных организацией документов, а также выездной проверки и оценки деятельности организаций, получивших сертификаты соответствия.

По результатам инспекционного контроля действие сертификата безопасности может быть приостановлено либо отменено. Решение о приостановке, отмене или возобновлении действия сертификата доводится ОС до организации, а также заинтересованных участников ССОТ.

Решение о приостановлении действия сертификата принимается в том случае, если путем корректирующих мероприятий, согласованных с ОС, можно устранить обнаруженные нарушения в деятельности по охране труда организации. При проведении корректирующих мероприятий ОС:

приостанавливает действие сертификата;

информирует об этом соответствующий орган исполнительной власти субъекта РФ, ведающий вопросами охраны труда, на территории которого находится организация;

устанавливает срок выполнения корректирующих мероприятий;

проверяет силами своей комиссии инспекционного контроля ход выполнения корректирующих мероприятий.

При выполнении корректирующих мероприятий и при положительных итогах их оценки (проверки, контроля) комиссия инспекционного контроля ОС принимает решение о возобновлении действия сертификата. Информация о возобновлении действия сертификата доводится ОС до организации, органа исполнительной власти субъекта РФ, ведающего вопросами охраны труда, а также заинтересованных участников ССОТ.

В случае невыполнения корректирующих мероприятий или их неэффективности ОС отменяет действие аттестата аккредитации и в трехдневный срок информирует об этом организацию, орган исполнительной власти субъекта РФ, ведающий вопросами охраны труда, а также заинтересованных участников ССОТ. Решение об отмене действия сертификата принимается также в том случае, если деятельность организации противоречит принципам ССОТ, правилам сертификации ССОТ либо при отказе организации проведению внепланового инспекционного контроля. '

Внеплановый инспекционный контроль проводится в случаях поступления информации об ухудшении состояния условий и охраны труда в организации, федеральных и территориальных органов исполнительной власти, осуществляющих надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда, органов исполнительной власти субъекта РФ, ведающих вопросами охраны труда, а также заинтересованных участников ССОТ.

Инспекционный контроль деятельности организации в области охраны труда включает изучение и анализ проводимых в организации мероприятий, включающих:

общую организацию работы по управлению охраной труда в организации;

формирование и совершенствование базы нормативных правовых актов, необходимых для работ по охране труда в организации;

организацию ведения документации и делопроизводства по охране труда, состояние распорядительной, учетной и отчетной документации, соблюдение сроков ведения, наличия ответственных исполнителей;

разработку и реализацию мероприятий по улучшению условий и безопасности труда в организации.

Проверка организаций, получивших сертификаты соответствия по схемам 2.1 и 2.2, включает:

оценку деятельности работодателя по обеспечению безопасных условий труда в организации;

оценку деятельности службы (специалистов, ответственных лиц) по охране труда;

оценку работы по реализации мероприятий, связанных с результатами аттестации рабочих мест по условиям труда;

оценку организации и проведения инструктажа по охране труда работников и проверки их знаний требований охраны труда.

В программе инспекционного контроля организации устанавливаются перечень работ по охране труда, подлежащих проверке при использовании схемы сертификации 2.1, перечень и объем контрольных выборочных измерений и оценок параметров вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах. Исходными материалами для осуществления инспекционного контроля организации может являться статистическая отчетность по форме № 7-травматизм «Сведения о травматизме на производстве» (по несчастным случаям, причинам и травмирующим факторам, количеству дней нетрудоспособности у пострадавших в результате происшедших несчастных случаев, затратам на мероприятия по охране труда); по форме 1-т (условия труда) «Сведения о состоянии условий труда и компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда» (данные о фактических расходах на компенсации и средства индивидуальной защиты, в том числе расходы на оплату дополнительного отпуска, лечебно-профилактического питания, молока или других равноценных пищевых продуктов, оплату труда в повышенном размере, на предоставление спецодежды, спецобуви и др. средств индивидуальной защиты); по форме 4-ФСС РФ (показатели затрат на возмещение вреда пострадавшим, расходы, учитывающие единовременные страховые выплаты, ежемесячные страховые выплаты, пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями, расходы на оплату отпуска для санаторно-курортного лечения застрахованным сверх ежегодного оплачиваемого отпуска).

Рассмотрение жалоб организаций, связанных с их инспекционным контролем, осуществляется в соответствии с Постановлениями Минтруда России от 24 апреля 2002 г. № 28 «О создании Системы сертификации работ по охране труда в организациях» и от 10 декабря 2002 г. № 77 «Об утверждении Правил аккредитации органов по сертификации и Правил аккредитации испытательных лабораторий».

## 4.5. Сертификация производственного оборудования

Сертификация производственного оборудования производится на основании постановления Госстандарта РФ от 3 мая 2000 г. N 25 "Об утверждении документа "Правила сертификации производственного оборудования"

Во исполнение законодательных актов Российской Федерации с целью учета специфики и регламентации правил и порядка сертификации производственного оборудования, окончательная сборка, наладка, испытания и доводка которого могут быть проведены на месте эксплуатации, а также оборудования, находящегося в эксплуатации, на основе предложений отраслей промышленности и отдельных организаций разработаны "Правила сертификации производственного оборудования".

Положения Правил сертификации производственного оборудования (далее - Правила) разработаны на основе и в соответствии со следующими законодательными актами Российской Федерации:

Законом Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг" от 10 июня 1993 г. N 5151-1

Законом Российской Федерации "Об основах охраны труда в Российской Федерации" от 17 июля 1999 г. N 181-ФЗ;

Законом Российской Федерации "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ;

Законом Российской Федерации "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" в редакции от 7 января 1999 г. N 18-ФЗ.

Подтверждаемые при сертификации обязательные требования к производственному оборудованию (далее - оборудование) приведены в "Номенклатуре продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация", утвержденной постановлением Госстандарта России от 23 февраля 1998 г. N 5, с изменениями* (далее - Номенклатура). В соответствии с настоящими Правилами сертифицируется оборудование, окончательная сборка, наладка, испытания и доводка которого могут быть проведены в условиях конкретного производственного объекта, в том числе оборудование, находящееся в эксплуатации и включенное в Номенклатуру. Сертифицируемое производственное оборудование входит в следующие классификационные группировки Общероссийского классификатора продукции ОК 005-93: 31 0000; 33 0000; 36 0000; 37 0000; 38 0000; 41 0000; 48 0000; 51 0000. Настоящие Правила могут быть использованы при проведении добровольной сертификации оборудования.

### 4.5.1. Общие положения

1 Сертификация оборудования осуществляется в соответствии с Порядком проведения сертификации продукции в Российской Федерации (утверждено постановлением Госстандарта России от 21.09.94 г. N 15.

2. Сертификация оборудования проводится на соответствие требованиям государственных стандартов, санитарных норм и правил, строительных норм и правил, норм безопасности, а также других документов (далее-стандартов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливают обязательные требования к продукции.

3. Сертификация нестандартизованного в Российской Федерации оборудования, в том числе ввозимого из-за рубежа, проводится по основополагающим государственным стандартам с учетом требований государственных стандартов на аналогичное по назначению оборудование, технических условий (далее - ТУ) и (или) технических заданий (далее - ТЗ), утвержденных в установленном порядке, а также по согласованию с Госстандартом России (для поднадзорного оборудования - с Госгортехнадзором России) по международным (региональным) и (или) национальным стандартам других стран.

### 4.5.2. Правила сертификации оборудования

1. Для проведения сертификации заявитель направляет заявку (заявку-декларацию) в соответствующий орган по сертификации оборудования (далее - орган по сертификации), прилагая к ней следующие основные документы**:

- копию ТУ (ТЗ) - для оборудования российского производства;

- международный, региональный или национальный стандарт (для иностранного оборудования***);

- эксплуатационные документы (техническое описание оборудования и руководство по монтажу и эксплуатации, включающие данные о назначении и области применения, описание конструкции, схем управления и принципа действия, техническую характеристику, требования безопасности при монтаже и эксплуатации, комплект поставки);

- спецификацию, содержащую перечисление состава конкретных типов (моделей) оборудования, заводские номера, наименования и адреса изготовителей и технологическую схему размещения оборудования на месте эксплуатации, согласованную с заказчиком (для сертифицируемых комплектов оборудования, комплексов и технологических линий).

При сертификации объем проверок по решению органа по сертификации может быть сокращен при наличии у заявителя дополнительных доказательств соответствия. В качестве таких доказательств соответствия могут быть использованы:

- протоколы испытаний (приемочных, периодических, инспекционных и др.), в том числе протоколы испытаний в зарубежных лабораториях;

- сертификаты соответствия (декларации о соответствии) поставщиков комплектующих изделий и материалов.

- сертификаты на оборудование, полученные вне рамок обязательной сертификации (сертификаты добровольных систем сертификации, зарубежные сертификаты);

- сертификаты происхождения;

- сертификаты на систему качества или производства.

2. Орган по сертификации имеет право в обоснованных случаях запрашивать дополнительную техническую документацию, необходимую для подтверждения соответствия оборудования установленным правилам.

3. Орган по сертификации рассматривает заявку (заявку-декларацию) на сертификацию оборудования и доводит до заявителя и испытательной лаборатории решение по установленной форме. При этом, в зависимости от вида оборудования и схемы сертификации, в решении по заявке (заявке-декларации) дополнительно указывают особые условия проведения сертификационных испытаний, оценки производства, приемки в эксплуатацию и проведения инспекционного контроля

Испытательная лаборатория после получения решения составляет программу испытаний с указанием нормативных документов и регламентированных ими проверяемых параметров (требований), а также места проведения испытаний и согласовывает ее с органом по сертификации.

4. Испытания оборудования проводит персонал аккредитованной испытательной лаборатории у изготовителя и (или) на месте его эксплуатации или на месте эксплуатации аналогичного по назначению и конструкции оборудования.

Контрольное, измерительное и испытательное оборудование, применяемое при проведении испытаний у изготовителя и (или) на месте эксплуатации, должно быть поверено в соответствии с правилами, установленными в стране изготовителя (заказчика).

5. Испытания по п.4 настоящих Правил проводятся лабораторией, аккредитованной Госстандартом России на независимость и (или) техническую компетентность. Лаборатория, аккредитованная на техническую компетентность, проводит испытания под контролем представителя органа по сертификации и при условии подписания протокола испытаний уполномоченными представителями лаборатории и органа по сертификации.

6. Допускается совмещать сертификационные испытания с приемочными при обязательном участии в приемочных испытаниях уполномоченного представителя аккредитованной лаборатории и соблюдении требований, установленных в п.3.5 настоящих Правил.

7. Отбор образцов и их идентификацию проводит орган по сертификации или, по его поручению, испытательная лаборатория или территориальные органы Госстандарта России. Сертификационные испытания оборудования, собираемого на месте эксплуатации, проводят, как правило, на одном образце.

### 4.5.3. Выдача сертификата и маркирование знаком соответствия

При положительных результатах проверки соответствия оборудования установленным требованиям орган по сертификации принимает решение о выдаче сертификата, оформляет, регистрирует и выдает заявителю сертификат и лицензию на право применения знака соответствия.

При отрицательных результатах проверки орган по сертификации выдает решение об отказе в выдаче сертификата с указанием причин.

Оборудование, на которое выдан сертификат, маркируется знаком соответствия, установленным ГОСТ Р 50460.

Общие правила применения знака соответствия - согласно Правилам применения знака соответствия при обязательной сертификации продукции (утверждено Постановлением Госстандарта России от 25.07.96 г. N 14, зарегистрировано Минюстом России 1.08.96 г., регистрационный N 1138) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Госстандарта России от 20.10.99 г. N 54 (зарегистрировано в Минюсте России 10 ноября 1999 г., регистрационный N 1968).

Гигиенические сертификаты на продукцию введены в соответствии с Приказом Минздрава России №325 от 15.08.2001 «О санитарно-эпидемиологичсекой экспертизе продукции».

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предотвращения поступления на потребительский рынок страны опасной для человека продукции, руководствуясь Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" утвержден:

- Порядок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции.

- Продукцию, подлежащую санитарно-эпидемиологической экспертизе

- Продукцию, подлежащую санитарно-эпидемиологической экспертизе в Департаменте госсанэпиднадзора Минздрава России

Установлено, что:

- Выдачу санитарно-эпидемиологического заключения на продукцию осуществляют:Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федеральный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Российской Федерации и др.

- Санитарно-эпидемиологические заключения, выданные органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы, действуют на всей территории Российской Федерации.

- Требования, предъявляемые к санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции, производимой на территории Российской Федерации и ввозимой из-за рубежа, являются едиными.

3. На Центр нормирования и сертификации Минздрава России возложено:

- Проведение организационно-технических мероприятий, связанных с санитарно-эпидемиологической экспертизой продукции в Департаменте государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Российской Федерации, ведение Реестра санитарно-эпидемиологических заключений на продукцию, прошедшую санитарно-эпидемиологическую экспертизу.

- Организацию изготовления и распространение бланков санитарно-эпидемиологических заключений, имеющих установленные степени защиты, в органы и учреждения Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации на договорной основе.

Вопросы для самоконтроля

- С какими органами взаимодействуют в своей деятельности органы сертификации?

- Назовите функции органов по сертификации.

- В соответствии с каким документом осуществляется сертификация работ по охране труда?

- Каковы действия организации для организации проведения сертификации?

- В каких случаях заявителю отказывается в выдаче сертификата безопасности?

- Каковы цели проведения сертификации?

- Какие лица допускаются к работе в комиссии по сертификации?

- Деятельность каких работников и служб являются объектами сертификации?

- Какова организационная структура ССОТ?

- Каковы функции участников ССОТ?

# V. Конвенции и Рекомендации Международной организации труда по безопасности и гигиене труда.

Действующая Конвенция состоят из 30 статей. Она распространяется на все отрасли экономической деятельности, на всех трудящихся, работающих в отраслях экономической деятельности, к которым применяются ее положения.

В разделеI Конвенции даются понятия и назначение ряда терминов:

а) термин “отрасль экономической деятельности” включает все отрасли, где трудящиеся работают по найму, в том числе государственную службу;

б) термин “трудящиеся” включает все распространяется на всех работающих по найму в том числе в государственном секторе;

в) термин “рабочее место” означает все места, где трудящимся необходимо находится или куда необходимо следовать в связи с их работой, и которые прямо или косвенно находятся под контролем предпринимателя;

г) термин “правила” включает все положения, которым компетентные органы придали силу закона;

д) термин “здоровье” в отношении труда означает не только отсутствие болезни или недуга, он включает также влияющие на здоровье физические и психологические элементы, которые имеют непосредственное отношение к безопасности и гигиене труда.

В разделе II Конвенции учтены принципы в соответствии с которыми представительные организации предпринимателей и трудящихся разрабатывают, осуществляют и пересматривают согласованную национальную политику в области безопасности труда, гигиены труда и производственной среды

Цель такой политики - предупредить несчастные случаи и повреждение здоровья, возникающие в результате работы.

При этом принимаются во внимание следующие сферы деятельности:

а) разработка, испытание, выбор, замена, монтаж, размещение и т.п. рабочих мест, производственной среды, инструментов, механизмов и оборудования, химических, физических и биологических веществ;

б) связь между материальными элементами труда и лицами, которые выполняют работу или контролируют ее;

в) профессиональная подготовка и др.

При разработке национальной политики указываются соответствующие функции и обязанности государственных органов, предпринимателей, трудящихся области безопасности и гигиены труда.

Проведение в жизнь законодательства и правил по безопасности и гигиене труда и производственной среде обеспечивается надлежащей и соответствующей системой инспекции

Организуется консультирование предпринимателей и трудящихся для оказания им помощи в выполнении юридических обязательств.

Компетентные органы обеспечивают определение характера и степени опасности при строительстве, вводе в эксплуатацию предприятий, оборудования и т.п., а так же определяют процессы и вещества, контакт с которыми нужно запретить или ограничить и контролировать.

В Конвенции устанавливается процедура объявления о несчастных случаях и профзаболеваниях, а также представление ежегодных статистических данных о несчастных случаях, проведение расследований, публикация информации о принятых мерах.

Трудящемуся, оставившему работу в связи с непосредственной опасностью для его жизни или здоровья, обеспечивается защита от необоснованных последствий.

В соответствии с Конвенцией на уровне предприятия предприниматели должны обеспечивать:

а) безопасные рабочие места, оборудование и процессы;

б) безопасность и контроль при использовании химических, физических, биологических веществ;

в) предоставлять соответствующие защитные одежу и средства.

Предприниматели должны принимать меры при возникновении аварийных ситуаций и несчастных случаев на производстве, в том числе надлежащие меры по оказанию первой помощи.

В соответствии с Конвенцией На уровне предприятия принимаются меры, в соответствии с которыми:

а) трудящиеся сотрудничают с предпринимателем в деле выполнения возложенных обязанностей;

б) в области безопасности и гигиены труда;

в)в области информирования о мерах по обеспечению безопасности;

г) получают подготовку в области безопасности и гигиены труда;

Каждый член Организации, ратифицировавший Конвенцию, по истечении десяти лет со дня ее первоначального вступления в силу может денонсировать ее заявлением о денонсации, направленным Генеральному директору Международного бюро труда и зарегистрированным им. Денонсация вступает в силу через год после даты регистрации заявления о денонсации.

Каждый члена Организации, который ратифицировал Конвенцию и в годичный срок по истечении указанных десяти лет не воспользовался правом на денонсацию, впоследствии сможет денонсировать ее по истечения каждого.

Положения Конвенции, а также Рекомендации Международной организации труда от22 июня 1981г. №164 “О безопасности и гигиене труда” в максимально возможной степени распространяются на все отрасли экономической деятельности и на все категории трудящихся.

# VI. Психология безопасности труда и профессиональный отбор

## 6.1. Психология в проблеме безопасности

Психология безопасности труда составляет важное звено в структуре мероприятий по обеспечению безопасной деятельности человека. Проблемы аварийности и травматизма на современных производствах невозможно решать только инженерными методами.

Опыт свидетельствует, что в основе аварийности и травматизма (до 60—90 % случаев) часто лежат не инженерно-конструкторские дефекты, а организационно-психологические причины: низкий уровень профессиональной подготовки по вопросам безопасности, недостаточное воспитание, слабая установка специалиста на соблюдение безопасности, допуск к опасным видам работ лиц с повышенным риском травматизации, пребывание людей в состоянии утомления или других психических состояний, снижающих надежность и безопасность деятельности специалиста.

В психической деятельности человека различают три основные группы компонентов: психические процессы, свойства и состояния.

Психические процессы составляют основу психической деятельности и являются динамическим отражением действительности. Без них невозможно формирование знаний и приобретение жизненного опыта. Различают познавательные, эмоциональные и волевые психические процессы (ощущения, восприятия, память и др.).

Психические свойства (качества личности) - это свойства личности или ее существенные особенности (направленность, характер, темперамент). Среди качеств личности выделяют интеллектуальные, эмоциональные, волевые, моральные, трудовые. Эти свойства устойчивы и постоянны.

Чрезмерные формы психического напряжения. Часто их называют запредельными. Они вызывают дезинтеграцию психической деятельности различной выраженности, что в первую очередь ведет к снижению индивидуального, свойственного человеку уровня психической работоспособности. В более выраженных формах психического напряжения утрачиваются живость и координация действий, могут появляться непродуктивные формы поведения и другие отрицательно явления. В зависимости от преобладания возбудительного или тормозного процесса можно выделить два типа запредельного психическом напряжения - тормозной и возбудимый.

Тормозной тип - характеризуется скованностью и замедленностью движений. Специалист не способен с прежней ловкостью производить профессиональные действия. Снижается скорость ответных реакций. Замедляется мыслительный процесс, ухудшается воспоминание, появляется рассеянность и другие отрицательные признаки, не свойственные данному человеку в спокойном состоянии.

Возбудимый тип - проявляется гиперактивностью, многословностью, дрожанием рук и голоса. Операторы совершают многочисленные не диктуемые конкретной потребностью действия. Они проверяли состояния приборов, поправляют одежду, растирают руки. В общении с окружающими они обнаруживают раздражительность, вспыльчивость, не свойственную им резкость, грубость, обидчивость.

Запредельные формы психического напряжения лежат нередко в основе ошибочных действий и неправильного поведения оператора в сложной обстановке. Длительные психические напряжения и особенно их запредельные формы ведут к выраженным состояниям утомления.

Особые психические состояния. Организация контроля за психическим состоянием операторов необходима в связи с возможностью появления у специалистов особых психических состояний, которые не являются постоянным свойством личности, но, возникая спонтанно или под влиянием внешних факторов, существенно изменяют работоспособность человека. Среди особых психических состояний, имеющих значение для психической надежности оператора, необходимо выделить пароксизмальные расстройства сознания, психогенные изменения настроения и состояния, связанные с приемом психически активных средств (стимуляторов, транквилизаторов, алкогольных напитков).

Под влиянием обиды, оскорбления, производственных неудач могут развиваться аффективные состояния (аффект - взрыв эмоций). На ситуацию, воспринимаемую в качестве обидной, возможны следующие реакции:

Конфликт - реакция, возникающая, когда человеку приходится выбирать между двумя потребностями, которые действуют одновременно.

Неудовлетворенность - вид реакции, проявляющийся в виде состояния упадка, агрессивности, жестокости, а иногда смирения.

Поведение срыва - при повторяющихся неудачах или при чрезвычайной ситуации человек может в некотором смысле отказаться от своих целей. Тревога (тревожное ожидание). Это эмоциональная реакция на опасность. Человек с трудом способен определить объект или причины своего состояния. Лицо, находящееся в состоянии беспокойства, гораздо больше предрасположено к совершению ошибки или опасного поступка.

Страх - эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или социальному существованию индивида и направленная на источник действительной или воображаемой опасности.

Осознание опасности может вызывать различные формы эмоциональных решений. Первая их форма - реакция страха - проявляется в оцепенении, дрожи, нецелесообразных поступках. Эта форма реакции на опасность отрицательно отражается на деятельности.

Паника - следующая форма страха. Она также отрицательно сказывается на деятельности человека. В этом случае страх достигает силы аффекта и способен навязывать стереотипы поведения (бегство, оцепенение, защитная агрессия).

Рассматривая влияние панического состояния на движения человека, следует выделить следующие наиболее возможные ошибки:

- Действие не совершается, т.е. паническое состояние приводит к полной закоренелости поступков. В обиходе о подобных случаях говорят: «он оцепенел», «остолбенел» от ужаса (либо от неожиданности.)

- В автоматически выполняемой последовательности поступков возникает пробел, и человек совершает движения, лишние в данной ситуации.

- Реакция на панику выражается в виде инстинктивных защитных движений, которые, однако, не соответствуют объективным требованиям защиты.

- Человек продолжает выполнять автоматические действия без каких-либо изменений, вместо того, чтобы прекратить или изменить их.

Производственные психические состояния. Эти психические состояния возникают в процессе трудовой деятельности, классифицируются по следующим группам:

- Относительно устойчивые и длительные по времени состояния. Они определяют отношение человека к данному конкретному производству и конкретному виду труда. Эти состояния (удовлетворенности или неудовлетворенности работой, заинтересованности трудом или безразличия к нему т. п.) отражают общий психологический настрой коллектива.

- Временные, ситуативные, быстропроходящие состояния. Возникают под влиянием разного рода неполадок в производственном процессе или во взаимоотношениях работающих.

- Состояния, возникающие периодически в ходе трудовой деятельности.

Наиболее важным является рассмотрение состояний по уровню Напряжения, так как именно этот признак наиболее существен с точки зрения влияния состояния на эффективность и безопасность деятельности.

Умеренное напряжение - нормальное рабочее состояние, возникающее под мобилизируюшим влиянием трудовой деятельности. Это состояние психической активности - необходимое условие успешного выполнения действий. Оно сопровождается умеренным изменением физиологических реакций организма, проявляется в хорошем самочувствии, стабильном и уверенном выполнении действий. Умеренное напряжение соответствует работе в оптимальном режиме. Оптимальный режим работы осуществляется в комфортных условиях, при нормальной работе технических устройств. Обстановка является привычной, рабочие действия осуществляются в строго определенном порядке, мышление носит алгоритмический характер. В оптимальных условиях промежуточные и конечные цели труда достигаются при невысоких нервно-психических затратах. Обычно здесь имеют место длительное сохранение работоспособности, отсутствия грубых нарушений, ошибочных действий, отказов, срывов и других аномалий. Деятельность в оптимальном режиме характеризуется высокой надежностью и оптимальной эффективностью.

Повышенное напряжение сопровождает деятельность, протекающую в экстремальных условиях. Экстремальные условия - условия, требующие от работающего максимального напряжения физиологических и психических функций, резко выходящего за пределы физиологической нормы. Неблагоприятные факторы, повышающие напряжение, следующие: 1) физиологический дискомфорт, т.е. несоответствие условий обитания нормативным требованиям; 2) биологический страх; 3) дефицит времени на обслуживание; 4) повышенная трудность задачи; 5) повышенная значимость ошибочных действий; 6) наличие релевантных помех; 7) неуспех вследствие объективных обстоятельств; 8) дефицит информации для принятия решений; 9) недогрузка информацией (сенсорная депривация); 10) перегрузка; информацией; 11) конфликтные условия, т.е. условия, при которых выполнение одного из них требует осуществления действий, противоречащих выполнению другого условия.

Напряжения могут быть классифицированы в соответствии с теми психическими функциями, которые преимущественно вовлечены в профессиональную деятельность и изменения которых наиболее выражены в неблагоприятных условиях.

Интеллектуальное напряжение - напряжение, вызванное частым обращением к интеллектуальным процессам при формировании плана обслуживания, обусловленное высокой плотностью потока проблемных ситуаций обслуживания.

Сенсорное напряжение - напряжение, вызванное неоптимальными условиями деятельности сенсорных и перцептивных систем и возникающее в случае больших затруднений в восприятии необходимой информации.

Монотония - напряжение, вызванное однообразием выполняемых действий, невозможностью переключения внимания, повышенными требованиями как к концентрации, так и к устойчивости внимания.

Политония - напряжение, вызванное необходимостью переключений внимания, частых и в неожиданных направлениях.

Физическое напряжение - напряжение организма, вызванное повышенной нагрузкой на двигательный аппарат человека.

Эмоциональное напряжение - напряжение, вызванное конфликтными условиями, повышенной вероятностью возникновения аварийной ситуации, неожиданностью либо длительным напряжением прочих видов.

Напряжение, наиболее присущее профессиональной деятельности человека-оператора - это состояние утомления. Утомление является одним из самых распространенных факторов, оказывающих существенное влияние на эффективность и безопасность деятельности. Утомление представляет собой весьма сложный и разнородный комплекс явлений. Полное содержание его определяется не только физиологическим, но также психологическим, результативно производственным и социальным факторами. Исходя из этого, утомление и должно рассматриваться по меньшей мере с трех сторон: 1) со стороны субъективной - как психическое состояние; 2) со стороны физиологических механизмов; 3) со стороны понижения эффективности труда.

Рассмотрим компоненты утомления (субъективные психические состояния):

- Чувство слабосилия.

- Расстройство внимания.

- Расстройство в сенсорной области.

- Нарушение в моторной сфере.

- Дефекты памяти и мышления.

- Ослабление воли.

- Сонливость.

Отмеченные психологические показатели утомления проявляются в зависимости от его силы. Бывает слабое утомление, при котором не происходит значительных изменений в психике. Такое утомление только сигнализирует о необходимости принять меры, чтобы не понизилась работоспособность. Вредно переутомление, при котором резко понижается работоспособность и тем самым безопасность деятельности. При переутомлении указанные выше нарушения в психической: сфере очень заметны.

В динамике утомления выделяют разные стадии: первая стадия утомления характеризуется относительно слабым чувством усталости, при этом производительность труда не падает или падает незначительно.

На второй стадии утомления понижение производительности становится заметным и все более и более угрожающим, причем часто это понижение относится только к качеству, а не к количеству выработки.

Третья стадия характеризуется острым переживанием утомления, которая принимает форму переутомления.

Состояние монотонности. В процессе деятельности помимо состояния утомления возникает состояние монотонности, отрицательно действующее на работоспособность человека. Под влиянием переживания монотонности человек, не умеющий это психическое состояние сдерживать или устранять, становится вялым, безучастным к работе. Состояние монотонности также отрицательно действует на организм работающих, приводя к преждевременному утомлению.

Необходимо также отличать состояние монотонности от психической возбудимости. Психическая возбудимость вызывает волнение нервозность, беспокойство; монотонность, напротив, сопровождается полусонным состоянием, сопровождающимся снижением психической активности и скукой.

Напряженный тип поведения проявляется в общей заторможенности, замедленности, скованности, импульсивности и напряженности выполнения рабочих функций. Такие работники судорожно сжимая рукоятки управления, кусают губы, лицо перекошено, внимание их приковано к индикатору.

Тормозной тип эмоционального поведения человека характеризуется полной заторможенностью его действий, возникающей при воздействии эмоциогенных, необычных и ответственных ситуаций.

Наиболее яркой и опасной формой проявления эмоциональной неустойчивости человека являются аффективные срывы деятельности, в результате чего он начинает действовать агрессивно, бессмысленно и бесконтрольно, что усугубляет состояние управляемой им системы, ускоряя этим наступление катастроф и аварий. Это - агрессивно-бесконтрольный тип поведения.

Существует такая категория людей, которые при наличии надлежащей мотивации, находясь в экстремальных условиях, значительно улучшают показатели своей работы. Такой тип поведения называется прогрессивным. Он характеризуется боевым задором, повышенной работоспособностью, минимальной затратой сил.

Напряженный тип поддается исправлению в процессе специально организованного обучения, направленного на формирование навыков. При этом трудовая деятельность на уровне навыка приобретает свойство стабильности, надежности и помехоустойчивости.

Особенности групповой психологии. Поведение больших масс людей, особенно в условиях паники, имеет свои законы и отличается от поведения одного человека.

Известно, что в экстремальной ситуации своевременное и правильно выбранное решение зачастую снижает или предотвращает развитие аварии с катастрофическими последствиями. В условиях производства действует группа людей (цех, управление и т.п.) и принятие решений ложится на эту группу. В психологии оно носит название как групповое принятие решений (ГПР), т.е. осуществляемый групповой выбор из ряда альтернатив в условиях взаимного обмена информацией при решении общей для всех членов группы задачи.

Процедура ГПР предполагает обязательное согласование мнений членов группы в отличие от групповой дискуссии, которая является лишь фазой, предшествующей ГПР. В процессе дискуссии могут возникать некоторые деформации, снижающие качество принимаемых  решений, могут наблюдаться и феномены сдвига к риску и групповой поляризации.

Сдвиг к риску - возрастание рискованности групповых или индивидуальных решений после проведения групповых дискуссий по сравнению с первоначальными решениями членов группы - происходит из-за того, что каждый член группы в процессе дискуссии пересматривает свое решение, чтобы приблизить его к ценностному стандарту группы. Суть таких изменений состоит в так называемом «заражении» - процессе передачи эмоционального состояния от одного индивида, к другому на психофизическом уровне контакта помимо собственно - смыслового воздействия или дополнительно к нему. Этот процесс может иметь хаотический характер. При наличии обратной связи заражение способно нарастать в силу взаимной индукции, приобретая вид циркулярной реакции. В ряде случаев такая реакция способствует эффективным массовым акциям (принятие решения, ликвидации чрезвычайной ситуации и т.п.), восприятие верного мнения одного авторитетного лидера и служит дополнительным сплачивающим фактором, пока не превысит некоторой оптимальной по эмоциональным параметрам интенсивности. Основными механизмами формирования толпы и развития ее специфических качеств является циркуляционная реакция - нарастающее обоюдонаправленное эмоциональное заражение, а также слухи.

Отсутствие ясных целей порождает практически наиболее важное свойство толпы - ее легкую превращаемость из одного вида поведения в другой (любопытство, экспрессия, агрессивные действия и др.). Такие превращения происходят спонтанно, и в условиях чрезвычайных ситуаций (пожар, авария и пр.) весьма опасна толпа, зараженная массовой паникой и трудно поддающаяся управлению.

Массовая паника - один из видов поведения толпы. Психологически характеризуется состоянием массового страха перед реальной или воображаемой опасностью, нарастающего в процессе взаимного «заражения» и блокирующего способность рациональной оценки обстановки, мобилизацию волевых ресурсов и организацию совместного противодействия. Взаимодействующая группа людей тем легче вырождается в паническую толпу, чем менее ясны или субъективно значимы общие цели, чем ниже сплочённость группы и авторитет ее лидеров.

Выделяются социально-ситуативные условия возникновения массовой паники, связанные с общей обстановкой психической напряженности, вызывающей состояние тревоги, ожидание тяжелых событий (наводнение, землетрясение, засуха и пр.); общепсихологические условия (неожиданность, испуг, связанный с недостатком сведений о конкретном источнике опасности, времени ее возникновения способах противодействия); физиологические условия (усталость, голод, опьянение).

Психологические причины создания опасных ситуаций и производственных травм. В каждом действии человека психологи выделяют три функциональные части: мотивационную, ориентировочную и исполнительную. Нарушение в любой из этих частей влечет за собой нарушение действий в целом. Человек нарушает правила, инструкции, либо он не хочет их выполнять, либо он не знает, как это сделать, либо он не в состоянии это сделать

Таким образом, в психологической классификации причин возникновения опасных ситуаций и несчастных случаев можно выделить три класса:

Нарушение мотивационной части действий. Проявляется в нежелании выполнять определенные действия (операции). Нарушение может быть относительно постоянным (человек недооценивает опасность склонен к риску, отрицательно относится к трудовым и (или) техническим регламентациям, безопасный труд не стимулируется и т.п.) и временным (человек в состоянии депрессии, алкогольного опьянении).

Нарушение ориентировочной части действий. Проявляется в незнании правил эксплуатации технических систем и норм по безопасности труда и способов их выполнения.

Нарушение исполнительной части. Проявляется в невыполнении правил (инструкций, предписаний, норм и т.д.) вследствие несоответствия психических и физических возможностей человека требованиям работы. Такое несоответствие, как и в случае с нарушением мотивационной части действий, может быть постоянным (недостаточная координация, плохая концентрация внимания, несоответствие роста габаритам обслуживаемого оборудования и т. д.) и временным (переутомление, понижение трудоспособности, ухудшение состояния здоровья, стресс, алкогольное опьянение).

Эта классификация представляет реальную возможность в соответствии с каждой группой причин возникновения опасных ситуаций и несчастных случаев назначить группу профилактических мероприятий в каждой части: мотивационная часть - пропаганда и воспитание; ориентировочная - обучение, отработка навыков; исполнительная - профотбор, медицинское обследование.

Причины возникновения опасных ситуаций и производственных травм, связанных с человеческим фактором, можно расположить по следующим уровням:

- уровень индивидуума (врожденные или приобретенные временно или постоянно психические и физиологические характеристики организма);

- уровень ближней среды (условия труда, нарушение коллегиальных отношений, неудовлетворительный инструктаж по безопасности труда, жилищные и материальные заботы и т. д.);

- уровень общества (недостаточная информированность о профессиональных рисках и последствиях от них, изъяны в стратегии организации безопасного труда в отрасли или регионе и т. д.).

Производственная деятельность - процесс, в котором тесно переплелись факторы внешней среды и особенности человеческого организма. Поэтому при анализе опасных ситуаций необходимо рассматривать систему «человек - среда обитания» в целом.

Например, неоднократно отмечались факторы, обусловившие временную склонность к несчастному случаю, возраст и стаж пострадавшего от травмы.

Замечено, что травматизм имеет два пика: у молодых работников и у лиц, имеющих стаж более 10—15 лет

Факторы молодости и недостатка профессионального опыта в начале освоения профессии обусловливают наивысший уровень травматизма в первый год работы. Это связано с неопытностью работающего: недостатком знаний, неумением диагностировать опасную ситуацию, а также определить возможные последствия допущенной ошибки, быстро реагировать и находить правильные решения в сложных ситуациях. С ростом стажа число несчастных случаев, как правило, снижается.

Второй пик травматизма намечается улиц, имеющих трудовой стаж более 10—15 лет. Это объясняется следующими обстоятельствами. Во-первых, снижением психических и физиологических функций, связанных с процессом старения, влияющим на четкость и точность выполнения работ (осложнение в приеме информации, уменьшение сопротивляемости действию побочных факторов, нарушающих выполнение работ, ухудшение памяти, закрепление старых привычек, понижение точности движений и т.д.). Во-вторых, пренебрежительным отношением к правилам безопасности в результате адаптации к опасности: «вторичная беспечность» - так называют это состояние, формирующееся под влиянием опыта, которое приводит к нарушению правил безопасности. Возраст и стаж однозначно не могут быть причиной несчастного случая, но могут быть дополнительными условиями возникновения опасной ситуации, т.е. быть предпосылками производственной травмы.

Важное значение в формировании модели поведения имеет социальная и физическая безнаказанность работника, совершающего опасные действия. Физическая безнаказанность обусловливается тем, что неправильное действие в определенных случаях не сопровождается травмой. Рабочий считает, что вероятность получения травмы настолько мала, что ею можно пренебречь. Социальная безнаказанность обусловливается тем, что зачастую коллеги и начальство снисходительно относятся к нарушению, считая, что полученная продукция компенсирует такие мелочи, как нарушение инструкции по технике безопасности труда. Такая безнаказанность формирует адаптацию к опасности и ложное представление работающих о личной неуязвимости.

При обстоятельствах, одинаковых для всех работающих, определяющее значение в формировании линии поведения каждого человека в отдельности имеют его индивидуальные качества, отражающие совокупность социально-психологических и физиологических свойств. Они включают: тип нервной системы, темперамент, характер, особенности мышления, образование, опыт, воспитание, здоровье и т.п. Тем не менее широкий спектр формируют 12 психологических причин сознательного нарушения правил безопасной работы.

Экономия сил - потребность, которая побуждает к действиям, направленным на сохранение энергетических ресурсов. Поведение человека строится по принципу «наименьшего действия».

Экономия времени - стремление увеличить производительность труда для выполнения плана или личной выгоды за счет увеличения темпа работы, пропуска отдельных операций, не влияющих на конечный результат труда, но необходимых для обеспечения его безопасности.

Адаптация к опасности или недооценка опасности и ее последствий - причина, которая возникает в результате способности человека привыкать к явлениям, осваиваться с ними. Основа фактора «недооценка опасности» - безнаказанность физическая и социальная, за совершение неправильных действий.

Самоутверждение в глазах коллег, желание нравиться окружающим. Проявляются эти моменты рискованными действиями. Риск для таких людей дело не просто привычное - благородное.

Стремление следовать групповым нормам трудового коллектива. Это происходит там, где нарушение правил безопасности или технологического процесса поощряется молчаливо или громогласно. Девиз производственной деятельности - «план любой ценой». Выполнение правил безопасности в таких случаях может поставить человека в положение «белой вороны».

Ориентация на идеалы. Идеалами могут быть как примерные работники, так и нарушители.

Самоутверждение в собственных глазах может быть причиной сознательного игнорирования безопасных методов труда. Часто это объясняется врожденной неуверенностью в себе или упреками каких-либо лиц, не связанных с конкретным производством.

Переоценка собственного опыта приводит к тому, что, зная об опасности и ее последствиях, человек рискует, думая, что его расторопность и опыт могут или даже гарантируют возможность быстро принять меры для предотвращения аварии или несчастного случая, выскочить из опасной зоны и т.п.

Привычка работать с нарушениями, перенесение привычек. Эти «качества» могут быть приобретены на другой работе или вне работы.

Стрессовые состояния, побуждающие человека к действиям, которые, по его убеждению, способны снять это состояние или ослабить. Более сильная форма этого - эмоциональный шок. Человеком движут чувства, а не разум.

Склонность к риску, вкус к риску как личностная характеристика. В психической структуре некоторых лиц имеется повышенная тенденция к рискованным действиям. Такие люди испытывают удовольствие «поставить все на карту».

Следовательно, в целях предупреждения нарушения правил безопасности необходимо применять меры организационного и технического характера, исключающие возможность появления или создания условий для выполнения опасных действий, лишить работающего возможности делать выбор между опасным и безопасным

способом деятельности; усиление воспитательной, пропагандистской и учебной деятельности, направленной на формирование необходимого поведения.

Психологическая модель руководителя коллективом. Коллектив нельзя рассматривать как простую сумму образующих его личностей. Поведение личности изменяется в коллективе. И если метод убеждения оказал положительное влияние на индивидуума, то это вовсе не значит, что он обязательно окажется эффективен для всего коллектива. В то же время нельзя отрицать и роли каждого отдельного члена коллектива в формировании общего мнения, его определенного влияния на эту точку зрения.

Отсюда вытекает важное требование: при формировании коллективной точки зрения необходимо постоянно сочетать воздействие на отдельных членов с воздействием на коллектив в целом.

Исходя из этого главного требования подхода к коллективу, должны быть выработаны и основные принципы правильного поведения руководителей.

Основным признаком эффективного поведения руководителя в коллективе является его умение создать себе прочный авторитет и тем самым добиться, чтобы его указания выполнялись работниками не в силу административного подчинения, а вследствие осознания их правильности.

Можно делить ошибки на систематические и случайные. Случайные ошибки непредсказуемы, а систематические предсказуемы и, следовательно, легко исправимы. Подобное различение ошибок вполне оправдано. Но применение этого метода на практике часто составляет существенные трудности, поскольку систематически действующий побудитель ошибки не всегда очевиден и, пока он не выявлен, ошибку вполне можно отнести к ошибкам случайного происхождения.

В большинстве своем ошибки являются результатом изменения самочувствия работающего, что сказывается на его надежности.

Основные причины ошибок, приводящих к травмам, следующие:

- усталость (утомление);

- употребление алкоголя, наркотиков и некоторых лекарств;

- изменение погоды;

- болезнь;

- недостатки образования и профессиональных навыков;

- недостаточная четкость и полнота инструкций по безопасности труда;

- отсутствие «климата» безопасности в коллективе, плохие производственные отношения;

- стресс;

- материальные и другие личные заботы;

- плохие условия труда;

- несоответствие индивидуальных психических качеств требованиям трудовой деятельности;

- снижение возможности выполнять работу в экстремальных условиях после пережитой опасности или травмы.

Чтобы правильно понять механизм, толкающий человека к совершению ошибок, нужно хорошо представлять основные особенности личности и состояния человека. Их можно разделить на врожденные особенности и временные состояния.

К врожденным особенностям относятся биологические характеристики человека и его наследственный «багаж», в том числе анализаторы (слух, зрение, обоняние, вкус, осязание), двигательная система (мышечная сила, скорость движения, координация и т.д.), психомоторная система (рефлексы и т.д.), интеллект (уровень знаний, способность ориентироваться и т.д.).

Говоря о временных состояниях, т.е. о переменных условиях, способствующих возникновению ошибок, следует отметить усталость как физическую, так и психологическую, которая выражается в снижении внимания и мышечной силы, ухудшении состояния здоровья и работоспособности.

У каждого человека есть свой «набор» приемов выхода из трудной ситуации. Но самоуправление всегда предполагает умение вводить в поле сознания нужные в данный момент мысли, представления, впечатления и блокировать или ограничивать с их помощью отрицательные воздействия и переживания. Возможности самоуправлении увеличиваются, если специалист внутренне и внешне активен в критической ситуации. В этом случае у него повышается способности владеть собой, преодолевать напряженность, более правильно использовать свои знания, умения и навыки.

Способами самомобилизации и регуляции своего управления являются: самоубеждение, самоприказ, самоободрение (например, сохранить стойкость и готовность к действию, некоторым специалистам помогало чувство личной удачливости, основанное на предшествующем опыте успешного преодоления сложных препятствий), самоанализ (снять эмоциональную напряженность помогает анализ вызвавших ее причин), отвлечение сознания с помощью «умственного действия» (концентрация внимания не на исходе дела, а на технике решении задачи, технических приемах); наконец, устранение признаков эмоциональной напряженности.

## 6.2. Связь профотбора с повышением безопасности и эффективности труда.

Задача профотбора - определение пригодности человека к данной работе. При этом следует различать готовность и пригодность к работе по той или иной профессии. Профессиональная готовность определяется исходя из уровня образования, опыта и подготовки исполнителя. Профессиональная пригодность устанавливается с учетом степени соответствия индивидуальных психофизиологических качеств данного человека конкретному виду деятельности.

Профотбор представляет собой специально организуемое исследование, основанное на четких качественных и количественных оценках с помощью ранжированных шкал, позволяющих не только выявить но и измерить присущие человеку свойства с тем, чтобы сопоставив их с нормативами, определяющими пригодность к данной профессии. Для изучения профессионально важных качеств человека используется анкетный, аппаратурный и тестовый методы.

Анкетный метод заключается в том, что с помощью определенным образом сформулированных и сгруппированных вопросов получают информацию о профессиональных интересах и некоторых свойствах человека. Анкеты могут быть самооценочными, когда испытуемый сам дает оценку своих качеств, и внешнеоценочными, когда оценку дает эксперт на основе обобщения данных, получаемых от лиц, длительное время наблюдавших за испытуемым.

Аппаратурный метод состоит в том, что отдельные психофизиологические факторы выявляют и оценивают с помощью специально сконструированных приборов и аппаратуры. Наряду с приборами, обеспечивающими общее исследование психофизиологических свойств, на предприятиях конструируются установки, имитирующие тот или иной трудовой процесс. Они служат для определения наличия у испытуемого качеств, важных для данной работы, а также как тренажеры при обучении соответствующей профессии.

Тестовый метод располагает наборами тестов, предлагаемых испытуемому, в процессе решения которых выявляются те или иные психофизиологические свойства. Этот метод в настоящее время активно используется за рубежом.

Тесты делятся на следующие группы:

- тесты определения способностей, которые служат для установления общего уровня интеллекта, пространственного воображения, точности восприятия, психомоторных способностей;

- тесты проверки зрения и слуха, назначение которых вытекает из самого названия;

- личностные тесты, ставящие цель оценить такие качества, как импульсивность, активность, чувство ответственности, уравновешенность, общительность, осторожность, уверенность в себе, оригинальность мышления;

- тесты определения уровня квалификации, применяемые для проверки профессиональных навыков.

Исходным материалом для проведения работы по профессиональному подбору (отбору) являются профессиограммы, которые составляются на соответствующие профессии на основе всестороннего изучения трудового процесса, проведения необходимых исследований, опроса самих работников, использования литературных источников.

Профессиограммы представляют собой описание профессионально важных свойств и качеств. В них объективные особенности трудового процесса - технические, технологические, организационные - находят выражение в физиологических, психических и социально-психологических показателях. Перечень этих показателей приведен в таблице.

Профессиональная пригодность: положительная мотивация к данной специальности; порог ощущения опасности; хороший глазомер; устойчивость, концентрация, распределение внимания; нормальное состояние двигательного аппарата; высокая пропускная способность анализаторов и т.д.

Профессиональная непригодность: наличие хронического заболевания и травм; низкий порог ощущения опасности; плохое зрение; невнимательность, рассеянность; отсутствие положительной мотивации к данной работе и т.д.

Профессиональные показатели важных свойств и качеств личности

| Группы показателей | Виды показателей |  |
| --- | --- | --- |
| I | Физические | Затраты мышечной энергии. Выносливость к физическим усилиям. Динамическая и статическая нагрузки. Выносливость к климатическим изменениям. Сила рук. |
| II | Психосенсорные | Острота и точность зрения, слуха, тактильных и кинестетических ощущений. Чувствительность к различию ощущений. Восприятие предметов в статическом положении и движении. Восприятие пространства и времени. |
| III | Психомоторные | Темп движения. Скорость двигательной реакции. Ритм. Координация движений. Устойчивость движений. Точность движений. |
| IV | Интеллектуальная сфера | Особенность внимания. Наблюдательность. Зрительная, слуховая и двигательная память. Воображение. Особенности мышления. Понимание технических устройств и существа техпроцессов. |
| V | Темперамент и характер | Тип наивысшей нервной деятельности. Эмоционально-волевые качества. Целеустремленность. Настойчивость. Старательность. Инициативность Активность. Организованность. |
| VI | Социально-психологические | Способность к сотрудничеству. Чувство товарищества и коллективизма. Отношение к труду. |

Таким образом, аттестация рабочих мест по условиям труда проводится в РФ в соответствии с Постановлением Министерства труда РФ от 14 марта 1997г.

С 1 июля 1997 г. введено в действие Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.

Аттестация рабочих мест носит обязательный характер для работодателя независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской федерации (ТК РФ ст. 212) работодатель обязан обеспечить проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране труда в организации.

Аттестации подлежат все рабочие места в организации.

Аттестация должна проводиться не реже одного раза в 5 лет с момента проведения последних измерений.

Целями аттестации являются:

- планирование и проведение мероприятий по охране труда;

- сертификация производственных объектов на соответсвтие требованиям охраны труда;

- обоснование предоставления компенсаций и льгот работникам;

- решение вопроса о связи заболевания с профессией и др.

Аттестация рабочих мест проводится в несколько этапов:

- подготовка к проведению аттестации;

- проведение аттестации рабочих мест;

- анализ и оформление результатов аттестации рабочих мест по условиям труда;

- реализация результатов аттестации рабочих мест по условиям труда.

Аттестация рабочих мест включает гигиеническую оценку существующих условий и характера труда, оценку травмобезопасности рабочих мест и учет обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты.

По результатам аттестации рабочих мест проводится сертификация работ по охране труда. Таким образом, аттестация является составной частью работы по сертификации, определению профессионального риска и введению дифференцированного страхового тарифа для организации в Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Вопросы для самоконтроля

- Какие состояния человека относят к особым психическим состояниям?

- Как классифицируются производственные психические состояния?

- Что понимают под чрезмерным напряжением?

- В каких условиях наблюдается повышенное напряжение?

- Что понимают под мотивационным напряжением?

- Назовите характеристики напряжений, наиболее присущие профессиональной деятельности человека-оператора.

- Каковы компоненты утомления?

- Чем характеризуется состояние монотонности?

- Назовите особенности групповой психологии.

- Каковы психологические причины создания опасных ситуаций и производственных травм?

- Как осуществляется стимулирование безопасности деятельности?

- Каковы задачи профотбора?

# VII. Практические задания для освоения и закрепления теоретического материала по дисциплине «Аттестация рабочих мест».

Студенту необходимо:

- Проанализировать методику и последовательность оценки условий труда на рабочем месте.

- Оценка должна проводится на основе Руководства по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса и критериев классификации условий труда (Руководство Р 2.2.2006 - 05).

- Студент должен, используя табличные данные, приведенные в пособии, определить класс условий труда и оценить размер доплат в зависимости от фактического состояния условий труда. При этом может быть использована бальная методика, предлагаемая в данном пособии.

- По результатам оценки условий труда на рабочем месте студент должен заполнить карту аттестации рабочего места по методике представленной в разделе «Порядок заполнения карты аттестации рабочего места по условиям труда».

Для получения достоверных данных при оценке условий труда и грамотной оптимизации рабочего места необходимо придерживаться такой последовательности:

  - выберите в таблице 7.1 исходные данные, соответствующие анализируемому рабочему месту (варианту задания);

  - на основании имеющихся исходных данных в соответствии с рекомендациями разделов I и II проведите аттестацию рабочего места;

  - в зависимости от фактического состояния условий труда на рабочем месте установите возможный размер доплаты к должностному окладу или тарифной ставке;

  - для факторов, значения которых превышают предельно допустимые уровни, руководствуясь рекомендациями, приведенными в разделе VII.2 , разработайте технические средства, позволяющие улучшить условия труда на рабочем месте;

  - проведите повторную аттестацию рабочего места и установите, насколько удалось уменьшить воздействие опасных и вредных факторов на работающих и снизить размер доплаты за работу во вредных условиях;

  - исходя из класса помещения по степени опасности поражения человека электрическим током, установите требования к заземлению (занулению) электроустановок и, в случае необходимости, руководствуясь рекомендациями, приведенными в разделе 3, рассчитайте заземляющее устройство;

  - используя рекомендации, приведенные в разделе 4, установите нормативное значение освещенности на рабочих местах и, при несоответствии фактической освещенности требованиям к производственному освещению, рассчитайте осветительную установку;

  - согласно рекомендациям, изложенным в разделе 5, оцените степень взрывопожароопасности применяемых на рабочих местах веществ и материалов и разработайте мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

  - руководствуясь сведениями, приведенными в разделе 6, выберите средства измерения, необходимые для контроля опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах.

Методика аттестации рабочих мест

Все рабочие места не реже двух раз в пять лет подлежат аттестации, по результатам которой они подразделяются на три группы:

- аттестованные - параметры которых полностью соответствуют предъявленным требованиям;

- подлежащие рационализации - несоответствующие параметры которых могут быть доведены до уровня этих требований в процессе рационализации;

- подлежащие ликвидации - параметры которых не соответствуют и не могут быть доведены до уровня установленных требований.

Оценка условий труда выполняется в соответствии с типовым Положением об оценке условий труда на рабочих местах.

При аттестации рабочих мест на основе фактических значений параметров опасных и вредных производственных факторов составляют "Карту условий труда на рабочем месте". Степень вредности факторов производственной среды и тяжести работ Хст оценивают в баллах по критериям, приведенным в таблице 3, в соответствии с "Гигиеническими критериями оценки условий труда" (№ Р 2.2.2006-05). При этом условия труда делятся на три класса:I - оптимальные, II – допустимые, III - вредные, VI –опасные.

Число баллов по каждому значимому фактору проставляется в "Карте условий труда". При оценке влияния данного фактора на состояние условий труда учитывается продолжительность его действия в течение смены.

Баллы, установленные по степени вредности факторов и тяжести работ Хст, корректируются по формуле Хфакт=ХстТ, где Т -отношение времени действия данного фактора к продолжительности смены. Если время действия данного фактора составляет более 90% рабочей смены, то Т=1.

Если значение фактора производственной среды ниже или равно предельно допустимому или он отсутствует на данном рабочем месте, то в "Карте условий труда" против соответствующего фактора ставится прочерк.

Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) или предельно допустимого уровня (ПДУ) на рабочем месте считается нарушением норм и правил по охране труда, что не исключает возможности использования техническими инспекторами труда предоставленных им прав.

За работу во вредных и особо опасных условиях труда рабочим, занятым в этих условиях, устанавливаются доплаты по шкале, приведенной в табл.7.4. Доплаты устанавливаются для конкретных рабочих мест и начисляются только за время фактической занятости на этих местах.

Перечень подлежащих рационализации рабочих мест включается в коллективный договор наряду с мероприятиями по улучшению условий труда и ежегодно пересматривается с учетом проделанной работы. При рационализации рабочих мест составляются новые "Карты условий труда", на основании которых доплаты уменьшаются или отменяются полностью.

Министерства и ведомства могут по согласованию с центральными комитетами профсоюзов вводить в отраслевые положения об оценке условий труда дополнительно к факторам, предусмотренным в "Карте условий труда", и другие факторы, наиболее полно учитывающие специфику работ, выполняемых на предприятиях данной отрасли, однако общее число факторов производственной среды и тяжести труда не должно превышать восьми.

Порядок заполнения "Карты условий труда на рабочем месте"

Заполнение раздела "Факторы производственной среды" осуществляется в такой последовательности:

1)Вредные химические вещества

- для вредных химических веществ   имеющихся на рабочем месте (табл.7.1, ст. 15), в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 (табл.7.5) установите класс опасности и ПДК и занесите значения ПДК в соответствующие графы "Карты" (при наличии нескольких токсичных веществ учтите возможность суммирования эффекта воздействия );

- занесите в "Карту" фактические значения концентрации вредных веществ на рабочем месте (табл.7.1, ст. 16);

- исходя из класса опасности и превышения ПДК, установите степень вредности данного фактора Хст в соответствии с "Гигиеническими  критериями  оценки условий труда" (табл. 7.3);

- оцените возможную продолжительность воздействия данного фактора в течение смены t и рассчитайте параметр T=t/Tc, где Тс - продолжительность смены;

- найдите фактическое значение степени тяжести работ по данному фактору Хфакт=ХстТ и занесите его в "Карту".

2) Пыль

- при наличии в воздухе рабочей зоны пыли (аэрозолей) преимущественно фиброгенного действия в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 (табл.7.5) установите ее класс опасности и ПДК и занесите найденное значение ПДК в соответствующую графу "Карты";

- занесите в "Карту" фактическое значение концентрации (табл.7.1);

- исходя из класса опасности пыли и превышения ПДК, установите степень вредности данного фактора Хст в соответствии с "Гигиеническими критериями оценки условий труда" (табл.3);

- оцените возможную продолжительность воздействия данного фактора в течение смены t и рассчитайте параметр T=t/Tc;

- найдите фактическое значение степени тяжести работ по данному фактору Хфакт=ХстТ и занесите его в "Карту".

3) Вибрация

- для оценки воздействия вибрации на рабочего найдите соответствующее выполняемой работе значение ПДУ вибрации в зависимости от ее типа (ГОСТ 12.1.012-90) и занесите его в "Карту";

-  занесите в "Карту" фактическое значение уровня вибрации и установите степень вредности данного фактора Хст в соответствии с "Гигиеническими критериями оценки условий труда" (табл.7.3);

- оцените возможную продолжительность воздействия данного фактора в течение смены t и рассчитайте параметр T=t/Tc,;

- найдите фактическое значение степени тяжести работ по данному фактору Хфакт=ХстТ и занесите его в "Карту".

4) Шум

- для оценки воздействия шума на рабочего найдите в табл.7.7 соответствующее характеру выполняемой работы значение ПДУ эквивалентного уровня шума [дБА] и занесите его в "Карту" (см. вариант в табл.7.1, ст.4 и табл. 7.6,

- найдите в табл.7.8 фактическое значение эквивалентного уровня шума [дБА], измеренного на аттестуемом рабочем месте, и занесите его в "Карту" (см. вариант в табл. 7.1, ст. 14);

- установите степень вредности данного фактора Хст в соответствии с "Гигиеническими критериями оценки условий труда" (табл.7.3);

- оцените возможную продолжительность воздействия данного фактора в течение смены t и рассчитайте параметр T=t/Tc;

- найдите фактическое значение степени тяжести работ по данному фактору Хфакт=ХстТ и занесите его в "Карту".

5) Инфракрасное излучение

- при наличии в помещении тепловых потоков найдите в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 ПДУ интенсивности теплового облучения (табл.7.9) и укажите в соответствующей графе "Карты";

- занесите в "Карту" фактическое значение интенсивности теплового облучения и установите степень вредности данного фактора Хст в соответствии с "Гигиеническими критериями оценки условий труда" (табл. 7.3);

- оцените возможную продолжительность воздействия данного фактора в течение смены t и рассчитайте параметр T=t/Tc;

- найдите фактическое значение степени тяжести работ по данному фактору Хфакт=ХстТ и занесите его в "Карту";

6) Неионизирующее излучение

6.1. Радиочастотный диапазон

- при наличии источника излучения (табл.7.1, ст. 18), исходя из диапазона частот и предполагаемой продолжительности облучения t [ч], рассчитайте ПДУ напряженности ЭМП E=ЭНЕt или ПДУ плотности потока энергии ППЭ=КЭНППЭпt,       (см. Приложение, разд. 1.) и занесите его значение в соответствующую графу "Карты";

- занесите в "Карту" фактическое значение напряженности (ППЭ) ЭМП на рабочем месте (табл. 7.1, ст. 19);

- установите степень вредности данного фактора Хст в соответствии с "Гигиеническими критериями оценки условий труда" (табл.7.3);

- занесите в "Карту" фактическое значение степени тяжести работ по данному фактору Хфакт=ХстТ, полагая Т=1.

6.2. Диапазон промышленных частот

- исходя из предполагаемой продолжительности облучения t [ч], рассчитайте ПДУ напряженности ЭМП промышленной частоты как E=50/(t+2) [кВ/м] (Приложение, раздел 1) и занесите его значение в соответствующую графу "Карты";

- занесите в "Карту" фактическое значение напряженности ЭМП на рабочем месте;

- установите степень вредности данного фактора Хст в соответствии с "Гигиеническими критериями оценки условий труда" (табл.7.З);

- занесите в "Карту" фактическое значение степени тяжести работ по данному фактору Хфакт=ХстТ, полагая Т=1.

6.3. Оптический диапазон (лазерное излучение)

- занесите значение ПДУ лазерного излучения в соответствующую графу "Карты";

- занесите в "Карту" фактическое значение плотности потока энергии (энергии импульса) лазерного излучения на рабочем месте;

- установите степень вредности данного фактора Хст в соответствии с "Гигиеническими критериями оценки условий труда" (табл.7.З);

- оцените возможную продолжительность воздействия данного фактора в течение смены t и рассчитайте параметр T=t/Tc,;

- найдите фактическое значение степени тяжести работ по данному фактору Хфакт=ХстТ и занесите его в "Карту".

7) Температура воздуха на рабочем месте в помещении

- для оценки воздействия, параметров микроклимата на рабочего по описанию выполняемой работы (табл. 7.1 и табл. 7.10) определите категорию тяжести физических работ (табл. 7.11);

- найдите соответствующие ей и времени года значения допустимых параметров микроклимата (табл. VII.12) и занесите их в "Карту" (температура воздуха на улице приведена в табл.7.1, ст.27);

- занесите в "Карту" фактическое значение температуры воздуха на рабочем месте;

- установите степень вредности данного фактора Хст в соответствии с "Гигиеническими критериями оценки условий труда" (табл. 7.3);

- оцените возможную продолжительность воздействия данного фактора в течение смены t и рассчитайте параметр Т=1/Тс;

- найдите фактическое значение степени тяжести работ по данному фактору Хфакт=ХстТ и занесите его в "Карту".

8)Тяжесть труда

- занесите в соответствующую графу "Карты" результаты хронометража работы, выполняемой на рабочем месте, или массу поднимаемого груза;

- укажите в "Карте" допустимую для данного рабочего (в зависимости от его пола и возраста) тяжесть труда или массу поднимаемого груза;

- установите степень вредности данного фактора Хст в соответствии с "Гигиеническими критериями оценки условий труда" (табл. 7.3);

- оцените возможную продолжительность воздействия данного фактора в течение смены t и рассчитайте параметр T=t/Tc,;

- найдите фактическое значение степени тяжести работ по данному фактору Хфакт=ХстТ л занесите его в "Карту".

9) Просуммируйте баллы в графе Хфакт и укажите их в конце таблицы.

10) По шкале, приведенной в табл. 7.4, определите размер доплат к тарифной ставке (окладу) за работу в тяжелых условиях труда и занесите их в "Карту". Эти доплаты должны назначаться  руководителем предприятия по согласованию с профсоюзным комитетом.

## 7.1.Разработка технических средств для улучшения условий труда

#### Примеры расчетов

Нормализация параметров воздуха рабочей зоны

Если в результате предварительного анализа при составлении карты условий труда Вы установили, что фактическое значение параметров воздуха рабочей зоны выходит за допустимые значения, то необходимо оптимизировать воздухообмен в помещении. Необходимые для этого расчеты рекомендуется проводить в такой последовательности:

- рассчитайте требуемую кратность воздухообмена, при которой в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 достигаются оптимальные, а при их отсутствии или невозможности достижения, - допустимые значения параметров воздуха рабочей зоны (ПДК вредных веществ см. в табл.7.5, а ПДУ параметров микроклимата - в табл. 7.14);

- выберите наибольшее из полученных значений и уточните параметры микроклимата, формирующегося при новой кратности воздухообмена;

- в случае необходимости, подкорректируйте параметры микроклимата за счет дополнительного нагрева или осушения (увлажнения) воздуха.

При расчете требуемой кратности воздухообмена следует иметь в виду:

- при наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ, концентрация которых превышает ПДК, новое значение кратности воздухообмена, обеспечивающей требуемое качество воздуха, может быть найдено как К2=СуI−CПСyII−CПК1 [1/ч], где СIy - фактическое значение концентрация [мг/м3] вредного вещества в воздухе при исходной кратности воздухообмена К1 (табл. 7.1, ст. 16), СIIyCПДК - требуемое значение концентрации, СП0,3CПДК - концентрация вредного вещества в поступающем в помещение воздухе, CПДК - предельно допустимая концентрация [мг/м3] вредного вещества (табл. 7.5);

- при наличии в воздухе рабочей зоны избытка тепла новое значение кратности воздухообмена, обеспечивающей требуемое качество воздуха при неизменной мощности источников тепла, находится как К2=ρItyI−tПρIItyII−tПК1 [1/ч], где tyI- фактическое значение температуры воздуха [°С] при исходной кратности воздухообмена K1(табл. 7.1 , ст.9), tyII - требуемое значение температуры (табл. 7.14), tn - температура поступающего в помещение воздуха (табл. 7.1, ст.27), рI, рII - плотность воздуха [кг/м3] при соответствующей температуре (табл. 7.12);

- при наличии в воздухе рабочей зоны избытка влаги новое значение кратности воздухообмена, обеспечивающей требуемое качество воздуха,К2=dyI−dПdyII−dПК1 (3) [1/ч], где dIv - фактическое значение абсолютной влажности воздуха [г/м3] при исходной кратности воздухообмена K1, dyI - требуемое значение абсолютной влажности, dП - абсолютная влажность поступающего в помещение воздуха. Так как при увеличении кратности воздухообмена и постоянной мощности источников тепла температура воздуха в помещении будет снижаться, то будет уменьшаться и значение dmax. Поэтому требуемая кратность воздухообмена в этом случае может быть найдена либо путем последовательных приближений, либо подключением дополнительных источников тепла для поддержания оптимальной температуры воздуха. При расчете путем последовательных приближений, используя полученное по формуле (3) значение K2 и пренебрегая изменением плотности воздуха, находят новое значение температуры

tyII=K1K2tyI−tП+tП (4) [C], значение dmax при этой температуре и повторяют расчет по формуле (3). Расчет считается законченным, если новое значение K2 отличается от предыдущего не более чем на 10%.

Для уточнения параметров микроклимата, формирующегося в помещении при максимальной расчетной кратности воздухообмена, необходимо по формуле (5) найти новое значение температуры и при этой температуре - относительной влажности воздуха

ϕ=100dmaxK1K2dyI−dn+dn [%]. Если полученное значение температуры окажется ниже допустимого, необходимо рассчитать мощность дополнительных источников тепла, необходимых для ее оптимизации, N=K2VCρ(tТР−tyII)3600[кВт], где V – объем помещения [м3], С=1,01 [кДж/кгград] - удельная теплоемкость воздуха, р - его плотность [кг/м3], tmp - требуемая температура [°С].

Расчет средств защиты от шума

Если в результате предварительного анализа при составлении карты условий труда Вы установили, что фактическое значение уровня шума превышает предельно допустимое - выберите и рассчитайте вариант защиты - кожух на шумящее оборудование, шумопоглощающий экран или акустическую отделку помещения.

При выборе средств защиты от шума следует отдавать предпочтение уменьшению шума в источнике возникновения. Поскольку чаще всего используется стандартное оборудование с шумами механического происхождения, то снижение шума возможно, в основном, за счет установки звукоизолирующего кожуха. Если установка кожуха невозможна или нецелесообразна, то следует применять шумопоглощающие экраны. Если эффективность экрана недостаточна или его невозможно установить без нарушения технологического процесса, то следует применять акустическую отделку помещений. При значительном превышении допустимого уровня шума возможно одновременное использование нескольких или всех средств защиты. Если эти меры недостаточны, то необходимо использовать индивидуальные средства защиты обслуживающего персонала.

Исходными данными для оценки необходимости защиты людей от шума и проведения соответствующих расчетов являются спектр шума, измеренный на рабочем месте, шумность выполняемых работ и размеры производственного помещения.

Расчет средств защиты ведется таким образом, чтобы их эффективность ΔLЗ была больше или равна значению ΔLi для каждой из частот.

При проведении расчетов рекомендуется придерживаться такой последовательности:

- сравните фактическое значение .спектра уровня шума на рабочем месте, найденное ранее в табл.8, с допустимым (табл. 7.7);

- установите частоты ƒi, на которых наблюдается превышение допустимого уровня шума, и величину превышения ΔLi.

Эффективность звукоизоляции однослойного кожуха R=17lgƒ+13lgm-34 (6), где ƒ -частота звука [Гц], т - масса 1 м2 материала кожуха [кг/м2]. Для повышения эффективности звукоизоляции применяют двухслойные кожухи и нанесение на внутреннюю и наружную поверхности, соответственно, звукопоглощающего и вибродемпфирующего материалов. Значение массы 1 м2 для различных материалов, используемых при изготовлении кожухов, приведены в табл. 7.15.

Требуемая эффективность звукоизоляции кожуха Rmp=ΔLЗ+10lgSкож/Sucm (7), где Sкож и Sucm - площади поверхности кожуха и источника соответственно. В большинстве случаев Sкож/Sucm2, и можно считать, что 10lgSкож/Sucm =3 [дБ].

При расчете кожуха рекомендуется придерживаться такой последовательности:

- по формуле (7) найдите требуемую эффективность звукоизоляции кожуха для всех частот, на которых наблюдается превышение допустимого уровня шума;

- для каждой из частот найдите значение массы 1 м2 материала кожуха, обеспечивающего требуемую звукоизоляцию т = 10R−17lgƒ+3413;

- в табл. 7.14 найдите однослойный материал, масса 1 м2 которого равна или превосходит наибольшее из полученных для разных частот значений, или двухслойный, эффективность звукоизоляции которого равна или превосходит требуемую на всех частотах.

Для снижения уровня шума от источников, которые не могут быть закрыты кожухами, применяют акустические экраны. Их используют для уменьшения уровня шума в рабочей зоне операторов, если 5ΔL10дБ.

Эффективность звукоизоляции экрана, установленного в свободном пространстве, Rэ=10lg(100,1ΔLI+100,1ΔLII+100,1ΔLIII) (8), где ΔLi - ослабление кожухом уровня звукового давления, при огибании его звуковой волной сверху и с боковых сторон. Для помещений эффективность экрана оказывается ниже из-за проникновения за него отраженных от стен звуковых волн. Снижение уровня шума в помещении после установки экрана

ΔL3=10lg1+8πr2B100,1R+8πr2B1 (9)

где г - расстояние от акустического центра источника шума до расчетной точки [м], В и B1 - постоянные помещения до и после установки экрана [м2].

Значения В и В1 вычисляются как B=a1−aSогр (10), где Sогр=2(LB+LH+BH) - площадь ограждающих конструкций, L, В, Н - длина, ширина и высота помещения соответственно, a=l-(l-a0)ml (11) - среднее значение звукопоглощения в помещении (в формулу (10) подставляются соответствующие значения а - до и а1 после установки экрана), т=/4340 и 1=4LBH/Soгp Значения  - коэффициента звукопоглощения воздуха - приведены в табл. 7.16 (для температуры 20 С и относительной влажности 60%). В большинстве случаев для помещений малых размеров на частотах ниже 1000 Гц приближенно можно считать а=а0, где а0=аiSiSогр (12) - средний коэффициент звукопоглощения облицовочных, материалов в помещении, аi - значение коэффициента а0 для i-го материала отделки (табл. 7.17), Si - площадь строительных конструкций, отделанная этим материалом.

При расчете экрана рекомендуется придерживаться такой последовательности:

- изобразите в произвольном масштабе взаимное расположение источника шума, защищаемого объекта и экрана ;

- графически или аналитически для каждого из трех направлений вычислите разность хода лучей, соединяющих источник шума с защищаемым объектом непосредственно и огибающих экран, то есть Δl=(a+b)-c, и определите безразмерную величину N=2Δl/λ, где λ - длина волны излучаемого шума. Значения λ для среднегеометрических частот октавных полос приведены в табл. 7.18;

- по графику для найденного значения N определите величину ослабления шума экраном ΔLэ по данному направлению.

- по формуле 8 найдите эффективность звукоизоляции экрана RЭ;

- по формуле (12) для каждой из частот найдите среднее значение коэффициента звукопоглощения акустической отделки a0 до и после установки экрана;

- по формуле (11) для каждой из частот найдите значение среднего коэффициента звукопоглощения в помещении;

- для каждой из частот по формуле (10) вычислите значения постоянных помещения B и B1 до и после установки экрана, подставив соответствующие значения для a и Sогр;

- по формуле (9) найдите уровень шума в помещении после установки экрана для каждой из октавных полос и сравните его с требуемым.

Если при всех возможных размерах экрана и материалах его акустической отделки не удается добиться снижения уровня шума до требуемых величин, необходимо помимо экрана использовать акустическую отделку помещения.

Снижение уровня шума в помещении за счет его акустической отделки ΔL=10lg1+M1+MBB1 (13), где В и B1 - постоянная помещения до и после установки акустической отделки соответственно. М- акустическое отношение.

Постоянные помещения В и В1 вычисляют по формуле (10), но при расчете В в качестве значения среднего коэффициента звукопоглощения помещения принимают качестве значения среднего коэффициента звукопоглощения помещения принимают величину a1=a0(Sогр−Sобл)+ΔАSогр, где ΔА=аоблSобл+ΔАЭn - звукоизоляция облицовки [м2], коэффициент звукопоглощения облицовки, ΔАЭ - звукопоглощение объемных конструкций (штучных звукопоглотителей) [м2], п - их число.

При расчете акустической отделки помещения рекомендуется придерживаться такой последовательности:

- из табл. 7.17 для частот, на которых наблюдается превышение допустимого уровня шума, найдите значения коэффициента a0 материалов, используемых в отделке помещения;

- для каждой из частот по формуле (12) найдите среднее значение коэффициента a0.

- для каждой из частот по формуле (11) найдите значение среднего коэффициента звукопоглощения в помещении а.

- для каждой из частот по формуле (10) найдите значение постоянной помещения В;

- найдите соответствующие им требуемые значения постоянной помещения после его отделки звукопоглощающим материалом B1=8πr2∗100,1ΔL1+8πr2B−100,1ΔL при r>2λ, где ΔL - требуемое снижение уровня шума в соответствующей октавной полосе частот (см. пояснения к формуле 13);

- для каждой из частот найдите требуемый средний коэффициент звукопоглощения помещения после его акустической отделки а1=B1B1+Sогр;

- выберите тип облицовочного материала и в табл. 7.17 найдите значения аобл для соответствующих частот;

- найдите площадь строительных конструкций, которую необходимо облицевать этим материалом для получения требуемых  шумовых характеристик помещения Sобл=а1−а0аобл−а0Sогр;

- выберите наибольшее из полученных для разных частот значение и сравните его с Sогр. Если полученное значение Sобл<0,8(Sогр-BL), то расчет можно считать законченным. В противном случае, требуемые шумовые характеристики при выбранном отделочном материале не могут быть достигнуты. Необходимо либо выбрать другой отделочный материал с большим коэффициентом звукопоглощения, либо использовать штучные поглотители.

Число требуемых штучных поглотителей n=(a1−a0)Sогр−(аобл−а0)SоблΔАэ где ΔАэ - эквивалентная площадь одного поглотителя (табл. 7.19), а Sобл - суммарная площадь поверхностей, которые могут быть облицованы поглощающим материалом. Штучные поглотители, как правило, подвешиваются к потолку в шахматном порядке не ближе 2r друг от друга, где r - характерный размер поглотителя (радиус для сферического или длина ребра для куба), так как при более близком расположении их эффективность падает из-за взаимного экранирования.

Расчет средств защиты от электромагнитных полей

Если в результате предварительного анализа при составлении карты условий труда Вы установили, что фактическое значение уровня ЭМП превышает предельно допустимое - выберите и рассчитайте вариант защиты - временем, расстоянием или экранированием источника излучения.

При выборе средств защиты следует отдавать предпочтение экранированию источника излучения, поскольку чаще всего используется стандартное оборудование. Если установка экрана невозможна или нецелесообразна, то может быть применена защита обслуживающего персонала путем удаления рабочего места от источника излучения (источника излучения от рабочего места) или сокращения продолжительности работы в зоне воздействия электромагнитных полей. Если эффективность экрана недостаточна, а сокращение рабочего времени нежелательно, то следует применять отделку помещений материалами, поглощающими электромагнитное излучение. При значительном превышении допустимого уровня ЭМП возможно одновременное использование нескольких или всех средств защиты. Если эти меры недостаточны, то необходимо использовать индивидуальные средства защиты обслуживающего персонала.

Экранирование источников ЭМП может быть полным (при использовании замкнутых экранов) или частичным. В качестве экранов чаще всего используют металлические листы, сетки или решетки, обладающие высокой эффективностью благодаря высокой отражательной способности металлов в области высокочастотного и СВЧ излучения.

Металлические сетки и решетки обладают меньшей экранирующей способностью, чем сплошные листы, но они удобнее в конструктивном отношении, особенно при необходимости экранирования смотровых и вентиляционных отверстий, окон, дверей и т.д. Защитные свойства сеток зависят от величины ячейки и толщины проволоки. Сетки, специально предназначенные для экранирования ЭМП, имеют данные об эффективности ослабления на различных частотах (табл. 7.20).

Недостатком отражающих экранов является опасность возникновения за счет отраженного излучения зон с повышенной напряженностью ЭМП за пределами экранируемой территории. От этого недостатка свободны экраны из поглощающих материалов, хотя они и обладают существенно меньшей эффективностью (табл. 7.21). Радиопоглощающие материалы применяют вместо или совместно с металлическими экранами в качестве облицовки.

В качестве средств индивидуальной защиты применяют комбинезоны или халаты с капюшоном, изготовленные из металлизированной ткани (расстояние между металлическими нитями не более 0,5 мм) и ослабляющие излучение с длиной волны 3,2 см более чем на 20 дБ, а также радиозащитные очки ОРЗ-5.

Расчет средств защиты ведется таким образом, чтобы их эффективность ΔL3 была больше или равна требуемому значению ΔLmp.

При проведении расчетов рекомендуется придерживаться такой последовательности:

- вычислите требуемую эффективность средств защиты как ΔLТР=10lgEфЕПДУ или ΔLТР=10lgППЭфППЭПДУ [дБ], где индексы “ПДУ” и “ф” соответствуют найденным ранее при составлении карты условий труда допустимому при 8-часовой продолжительности смены и фактическому значениям напряженности электромагнитного поля (плотности потока энергии) на рабочем месте;

- при использовании в качестве средства защиты кожуха из металлического листа найдите его толщину d=ΔLтр15,4ƒμσ [мм], где ƒ - частота излучения [Гц], μ – магнитная проницаемость металла [Гн/м], а σ- его удельная проводимость [1/0мм] (значения μ и σ приведены в табл. 7.22);

- при использовании в качестве средства защиты кожуха из металлической сетки подберите в табл. 20 номер сетки, обеспечивающей требуемую эффективность экранирования на заданной частоте ЭМП;

- при использовании в качестве средства защиты экрана из радиопоглощающих материалов подберите в табл. 7.21 материал и изделие из него, обеспечивающие требуемую эффективность.

Если материалы, обеспечивающие требуемую эффективность, не найдены или не подходят по конструктивным соображениям, используйте комбинированную защиту из нескольких материалов или используйте защиту временем и расстоянием.

Допустимая продолжительность работы при воздействии ЭМП в диапазоне частот от 60 кГц до 300 МГц составляет T=8⋅10−0,2(ΔLтр−ΔLЭ) [ч], а в диапазоне свыше 300 МГц - T=8⋅10−0,1(ΔLтр−ΔLЭ) [ч], где ΔL3 - эффективность используемого экрана (при отсутствии экрана ΔL3 = 0).

При защите расстоянием его минимальное значение (от источника излучения до рабочего места) рассчитывается как lmin=lф100,1(ΔLтр−ΔLФ) [м] в диапазоне частот от 60 кГц до 300 МГц и как lmin=lф100,05(ΔLтр−ΔLФ) в диапазоне частот свыше 300 МГц, где lф -фактическое расстояние до источника излучения [м].

При невозможности защиты временем и расстоянием и недостаточной эффективности экранов необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

В пояснительной записке к данному разделу необходимо привести обоснование выбора типа защиты и использованных материалов, а также все необходимые расчеты.

## 7.2. Расчет заземляющих устройств

##### Оценка необходимости применения защитных устройств

В качестве меры защиты людей от поражения электрическим током применяются защитное заземление (в сетях с изолированной нейтралью) и зануление (в сетях с глухозаземленной нейтралью) нетоковедущих частей электрооборудования.

Исходными данными для оценки необходимости защиты людей от поражения электрическим током и проведения соответствующих расчетов являются характеристика производственного помещения, напряжение сети и режим нейтрали.

При проведении оценки рекомендуется придерживаться такой последовательности:

- сравните сочетания факторов электрической опасности, характеризующих производственное помещение до рационализации рабочих мест (табл. 7.1, ст.22 и табл. 7.23) с приведенными в “Классификации помещений по степени опасности поражения электрическим током” (табл. 7.24) и сделайте вывод о том, какому классу опасности соответствует производственное помещение;

- руководствуясь данными табл. VII.25, проверьте, не изменился ли класс опасности производственного помещения после рационализации рабочих мест, и, в случае необходимости, уточните его;

- в табл. 7.1 ст.23 найдите напряжение сети, соответствующее данному рабочему месту;

- оцените, возможно ли применение такого напряжения сети в помещении без дополнительных мер по обеспечению электробезопасности рабочих.

При этом следует иметь в виду, что в соответствии с "Правилами устройства электроустановок потребителей (ПУЭ)" защитное заземление или зануление электроустановок следует выполнять при напряжении питания 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока во всех случаях. При напряжении питания выше 42, но ниже 380 В переменного тока, и выше 110, но ниже 440 В постоянного тока, защитное заземление (зануление) электроустановок выполняется только в помещения с повышенной опасностью и особо опасных по поражению электрическим током, а также в наружных электроустановках. Во взрывоопасных зонах всех классов защитному заземлению (занулению) подлежат все электроустановки, независимо от напряжения питания. Является ли зона установки электрооборудования в помещении взрывоопасной указано в табл. 7.1, ст.23.

Если в результате проведенного анализа Вы установили, что дополнительные меры но обеспечению электробезопасности не нужны, то на этом работа над разделом заканчивается, но в пояснительной записке необходимо подробно объяснить на основании чего Вы пришли к такому заключению и какими еще мерами кроме заземления (зануления) корпусов электрооборудования можно обеспечить электробезопасность рабочих.

В противном случае необходимо произвести расчет заземляющего устройства (ЗУ), которое будет использоваться в качестве защитного в сетях с изолированной нейтралью или рабочего в сетях с глухозаземленной нейтралью. Расчет допустимого сопротивления участка цепи фаза-нуль при устройстве зануления в данном пособии не рассматривается.

##### Расчет заземляющего устройства

При расчете. ЗУ рекомендуется придерживаться такой последовательности:

- найдите в табл. VII.26 характеристику площадки для размещения ЗУ, соответствующую данному рабочему месту (табл. 7.1, ст.26);

- в зависимости от режима нейтрали и напряжения, питания  электрооборудования выберите требуемое значение сопротивления ЗУ RЗУ (табл. VII.27);

- в табл. 7.28 найдите удельное сопротивление грунта, соответствующего характеристике площадки;

- при наличии железобетонного фундамента, который можно использовать в качестве естественного заземлителя, найдите его сопротивление Rф=0,5ρЭS [Ом], где S - площадь фундамента, ρЭ=ρ1(1−е−μlS)+ρ2(1−e−ηSl) - эквивалентное удельное сопротивление грунта [Омм], р1 и р2 - удельное сопротивление верхнего и нижнего слоя грунта соответственно, l - толщина верхнего слоя грунта [м], μ и η - безразмерные коэффициенты, зависящие от соотношения р1 и р2;

- сравните полученное значение Rф с требуемым сопротивлением ЗУ.

Если полученное значение меньше требуемого, то на этом расчет заканчивается, а в пояснительной записке приводятся результаты расчета и указывается порядок и периодичность контроля сопротивления ЗУ. В противном случае, а также при отсутствии фундамента, пригодного для использования в качестве естественного ЗУ, необходимо рассчитать искусственное заземляющее устройство, при подключении которого параллельно естественному сопротивлению фундамента, будет обеспечено требуемое сопротивление ЗУ. Для этого:

- найдите требуемое значение сопротивления искусственного ЗУ Ru≤RфRЗУRф−RЗУ;

- выберите тип ЗУ - выносной (при напряжении до 1000 В) или контурный, а также конструкцию ЗУ - с расположением вертикальных заземлителей в один или несколько рядов или по контуру защищаемого участка;

- исходя из размеров участка и конструкции ЗУ, выберите длину соединительной полосы ln=(0,2-1) lуч;

- найдите число полос пп и число вертикальных заземлителей пв;

- найдите длину вертикального заземлителя как lв=ln/A, задавшись значением А=1, 2 или 3 (длина вертикального заземлителя может лежать в пределах от 1,5 до 18 м);

- найдите сопротивление одной горизонтальной полосы Rn=ρ22πlnlnln2dnh, где ρ2 – удельное сопротивление нижнего слоя грунта [Омм], ln - длина соединительной полосы [м], dn - диаметр соединительной полосы (выбирается в пределах 0,01-0,025 м), h - глубина заложения полосы [м] (выбирается в пределах 0,5 - 2 м в зависимости от глубины промерзания почвы);

- найдите сопротивление одиночного вертикального заземлителя Rв=ρ22πlвln2lвdв+12ln4lз+lв4lз−lв, где lз=lв2+h−dв2 - где глубина заложения вертикального заземлителя [м], a dв - его диаметр (выбирается в пределах от 0,02 до 0,06 м и превышает диаметр соединительной полосы в 2-2,5 раза; для уголковой стали d=0,95b, где b - ширина уголка);

- найдите результирующее значение сопротивления искусственного заземлителя Ru=RuRвRгnвηв+Rвnгηг, где ηг и ηв - коэффициенты использования соединительных полос и вертикальных заземлителей (табл. 7.29).

Если полученное значение меньше требуемого (но не более чем в 2 раза), то на этом расчет ЗУ заканчивается. В пояснительной записке помимо расчетов ЗУ необходимо привести схему расположения заземляющего устройства на участке с указанием размеров элементов, а также указать периодичность и методы контроля сопротивления ЗУ.

В противном случае необходимо повторить расчет, изменив значение параметра А или размещение элементов ЗУ.

Требования к периодичности и средствам контроля ЗУ приведены в ГОСТ 12.1.030-88, в соответствии с которым вновь вводимые в эксплуатацию ЗУ подлежат испытанию при приемке, а затем в течение первых двух лет эксплуатации дважды (в период наибольшего высыхания и промерзания почвы) и далее с периодичностью не реже одного раза в год. Для испытания ЗУ применяются методы "амперметра-вольтметра", "трех измерений", а также логометрические мегомметры типа МС-08, реализующие в одном приборе метод "амперметра-вольтметра". Наряду с рассмотренными примерами расчета могут быть произведены и другие для факторов,значения которых превышают ПДУ или ПДК.

Таблица 7.1

Исходные данные

| Вариант | Цех |  |  |  |  | Характеристика помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Операция | Характер выполняемых работ |  |  | Размеры помещения, м |  |  | Микроклимат |  |  | Освещенность, лк |  | Шум |
|  |  |  | Тяжесть работ (№ варианта по табл. 10) | Шумность работ (№ варианта по табл. 6) | Характер зрительных работ (№ варианта по табл. 30) | Ширина B | Длина L | Высота H | Температура, ˚С | Влажность, % | Кратность воздухообмена 1/ч | Общее освещение | От местных светильников | Фактический уровень шума (№ варианта по табл. 8) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | сборочный | пайка | 1 | 6 | 6 | 10 | 20 | 5 | 20 | 60 | 1,5 | 100 | 2000 | 25 |
| 2 | малярный | окраска | 3 | 9 | 9 | 12 | 18 | 4 | 28 | 70 | 0,8 | 480 | 0 | 1 |
| 3 | металлопокрытий | промывка | 5 | 7 | 15 | 12 | 18 | 4 | 32 | 80 | 1 | 150 | 0 | 4 |
| 4 | электромонтажный | промывка | 2 | 6 | 10 | 20 | 20 | 5 | 20 | 60 | 1 | 100 | 500 | 7 |
| 5 | эелктромонтажный | обезжиривание | 2 | 6 | 13 | 20 | 18 | 4 | 20 | 60 | 0,6 | 100 | 350 | 28 |
| 6 | керамики и ферритов | склейка | 3 | 7 | 11 | 12 | 18 | 4 | 25 | 75 | 0,2 | 320 | 0 | 5 |
| 7 | металлопокрытий | промывка | 5 | 9 | 9 | 15 | 18 | 3 | 32 | 90 | 0,6 | 120 | 0 | 9 |
| 8 | керамики и ферритов | подготовительная | 7 | 7 | 10 | 12 | 24 | 4 | 35 | 60 | 0,9 | 300 | 0 | 10 |
| 9 | малярный | окраска | 3 | 9 | 14 | 6 | 9 | 3 | 15 | 60 | 0,5 | 100 | 0 | 11 |
| 10 | гальванический | нанесение покрытий | 7 | 9 | 12 | 12 | 15 | 3,5 | 14 | 73 | 1,3 | 75 | 150 | 25 |
| 11 | сборочный | регулировка | 1 | 3 | 6 | 20 | 20 | 4 | 29 | 65 | 1 | 120 | 800 | 24 |
| 12 | механический | шлифовка | 5 | 9 | 9 | 20 | 20 | 4 | 15 | 60 | 0,4 | 210 | 0 | 16 |
| 13 | механический | точение | 5 | 9 | 9 | 20 | 24 | 4,5 | 20 | 60 | 0,5 | 200 | 900 | 15 |
| 14 | термический | воронение | 8 | 9 | 5 | 20 | 24 | 4,5 | 14 | 75 | 0,5 | 200 | 1700 | 12 |
| 15 | механический | фрезерование | 5 | 9 | 2 | 20 | 38 | 5 | 32 | 60 | 0,5 | 500 | 0 | 22 |
| 16 | механический | резка | 12 | 9 | 6 | 18 | 24 | 5 | 30 | 60 | 0,5 | 510 | 4600 | 20 |
| 17 | литейный | формовка | 12 | 9 | 1 | 18 | 30 | 6 | 25 | 75 | 1 | 120 | 0 | 21 |
| 18 | прессовый | формовка | 11 | 9 | 14 | 20 | 20 | 4 | 35 | 60 | 0,5 | 900 | 0 | 27 |
| 19 | сборочный | настройка | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 3 | 35 | 60 | 1 | 200 | 0 | 22 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | паросиловой | регулировка | 8 | 9 | 14 | 12 | 15 | 3 | 14 | 90 | 1 | 75 | 0 | 2 |

Продолжение таблицы 7.1

| 21 | пропитки | промывка | 3 | 7 | 16 | 15 | 15 | 3 | 12 | 75 | 1 | 69 | 400 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | пропитки | подготовительная | 4 | 9 | 7 | 15 | 15 | 3 | 12 | 75 | 1 | 60 | 400 | 3 |
| 23 | сборочный | обжиг проводов | 1 | 7 | 3 | 9 | 9 | 3 | 20 | 60 | 0,4 | 100 | 1500 | 6 |
| 24 | гальванический | нанесение покрытий | 3 | 7 | 9 | 12 | 18 | 4 | 35 | 60 | 2 | 150 | 0 | 23 |
| 25 | сборочный | подготовительная | 2 | 6 | 5 | 18 | 24 | 5 | 20 | 60 | 0,5 | 150 | 2000 | 25 |
| 26 | малярный | окраска | 3 | 9 | 9 | 18 | 18 | 4 | 15 | 75 | 1 | 50 | 0 | 17 |
| 27 | гальванический | удаления покрытий | 5 | 9 | 14 | 20 | 20 | 5 | 14 | 85 | 2 | 50 | 0 | 18 |
| 28 | металлопокрытий | отжиг покрытий | 5 | 9 | 15 | 12 | 15 | 3 | 35 | 60 | 1 | 150 | 0 | 14 |
| 29 | фотошаблонов | травление | 3 | 7 | 1 | 18 | 20 | 4,5 | 20 | 60 | 0,5 | 510 | 4600 | 25 |
| 30 | малярный | обезжиривание | 3 | 9 | 15 | 12 | 12 | 3,5 | 18 | 75 | 1,4 | 40 | 0 | 8 |

Таблица 7.2

Карта условий труда на рабочем месте №____

Предприятие______________________________________________

Производство___________________Цех_______________________

Участок________________________Профессия_________________

Количество аналогичных рабочих мест_______________________

Численность рабочих______________________________________

| Факторы производственной среды | Норматив, пдк, ПДУ | Фактическое значение | X балл |  | X факт! балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные химические вещества, мг/м3 1 класс опасности 2 класс опасности 3, 4 класс опасности Пыль, мг/м3 Вибрация, дБ Шум, дБ А Инфракрасное излучение, Вт/м2 Неионизирующее излучение: - радиочастотный диапазон - диапазон промышленных частот оптический диапазон (лазерное излучение) Температура воздуха на рабочем месте (в помещении), ° С Тяжесть труда |  |  |  |  |  |

Сумма значений факторов производственной среды (Хфакт), балл____

Размер доплаты за условия труда, процент_______________________

Подпись ответственного за заполнение Карты____________________

Подпись начальника цеха (участка)_____________________________

Дата заполнения_____________________________________________

Таблица 7.3

Гигиенические критерии оценки условий труда

( № Р 22.755-99)

| № | Факторы условий труда | III класс - вредные условия труда |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I степень (1 балл) | II степень (2 балла) | III степень (3 балла) |
|  |  | Превышение ПДК |  |  |
| 1 | Вредные химические вещества: |  |  |  |
|  | 1 класс опасности 2 класс опасности 3,4 класс опасности | До 2 раз До 3 раз До 4 раз | 2,1-4 раз 3,1-5 раз 4,1- 6 раз | Более 4 раз Более 5 раз Более 6 раз |
| 2 | Пыль преимущественно фиброгенного действия | До 2 раз | 2,1-5 раз | Более 5 раз |
|  |  | Превышение ПДУ |  |  |
| -у | Вибрация (общая и локальная) | До З дБ | 3,1-6 дБ | >6дБ |
| 4 | Шум, дБ А | До 10 дБА | 11-15 дБА | >15 дБА |
| 5 | Инфразвук | Выше ПДУ | - | - |
| 6 | Ультразвук | Выше ПДУ | - | - |
| 7 | Неионизирующее излучение: радиочастотный диапазон диапазон промышленной частоты оптический диапазон (лазерное излучение) | Выше ПДУ Выше ПДУ Выше ПДУ | - | - |
| 8 | Микроклимат: |  |  |  |
|  | температура воздуха, °С | Выше максимально допустимых величин в теплый период или ниже минимально допустимых величин в холодный период |  |  |
|  |  | До 4 | 4,1-8 | Выше 8 |
|  | скорость движения воздуха | Выше ПДУ в теплый и холодный период года или ниже ПДУ в теплый период |  |  |
|  |  | До 3 раз | Более 3 раз |  |
|  | относительная влажность воздуха | Превышение ПДУ в теплый период года |  |  |
|  |  | До 25% | Более 25% | - |
| 9 | Инфракрасное излучение, Вт/м | 141-350 | 351-2800 | Выше 2800 |
| 10 | Температура наруж. воздуха (при работе на открытом воздухе), °С, летом зимой | До 32 -(10-14) | 32,1-40 -(15-20) | Выше 40 Ниже -20 |

Продолжение таблицы 7.3

| 11 | Тяжесть труда: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - мощность внешней работы при работе с участием мышц нижних конечностей и туловища, Вт - то же при работе с участием преимущественно мышц плеч, пояса | м более 90 ж более 63 м более 45 ж более 30,5 | - | - |
|  | масса поднимаемого груза, кг | м 31- 35 ж 11-15 | м более35 ж более 15 | - |

Таблица 7.4

Размер доплат за работу во вредных условиях труда

| Характер работы | Хфакт | Размер доплат к тарифной ставке (окладу), % |
| --- | --- | --- |
| С тяжелыми и вредными условиями труда | До 2-х 2,1-4,0 | 4 8 |
| С особо тяжелыми и особо вредными условиями труда | 4,1-6,0 6,1-8,0 8,1-10 >10 | 12 13 20 24 |

Таблица 7.5

Основные характеристики вредных веществ

| Вещество | ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3 | Класс опасности | Тем-ра вспышки, С | Хим. формула | Молярная масса, кг/кмоль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюминий | 2 | 4 |  | Al | 26,98 |
| Амилацетат | 100 | 4 | +25 | C7H14C7 | 130,196 |
| Аммиак | 20 | 4 |  | NH3 | 17,03 |
| Ацетон | 200 | 4 | -18 | C3H6O | 58,08 |
| Бензин растворитель | 300 | 4 | -25 | =11,5 | 102,2 |
| Бензин топливный АИ-93 | 100 | 4 | -50 | =10,5 | 98,2 |
| Бензол | 5 | 2 | -12 | C6H6 | 78,113 |
| Бутан | 300 | 4 |  | C4H10 | 58,123 |
| Дихлорэтан | 10 | 2 | +12 | C2H4Cl12 | 98,96 |
| Диэтиловый эфир | 300 | 4 | -43 | C4H10O | 74,122 |
| Керосин КО – 20 | 300 | 4 | +40 | =19,75 | 181,7 |
| Кислота уксусная | 5 | 3 | +38 | C2H4O2 | 11,097 |
| Ксилол | 50 | 3 | +25 | C8H10 | 106,167 |
| Поливинилхлорид | 6 | 3 |  | C2H3Cl | 62,499 |
| Полистирол | 5 | 3 |  | C8H8 | 104,151 |
| Сера | 6 | 3 |  | S | 32,064 |
| Сероводород | 10 | 2 | -43 | H2S | 34,076 |

Продолжение таблицы 7.5

| Скипидар (растворитель РМЛ-215) | 300 | 4 | +34 | =7,25 | 95,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смола эпоксидная (по эпихлоргидрину) | 1 | 2 |  |  | 74,122 |
| Спирт амиловый | 10 | 3 | +25 | C5H12O | 88,149 |
| Спирт бутиловый | 10 | 3 | +38 | C4H10O | 74,122 |
| Спирт метиловый | 5 | 3 | +8 | CH4O | 32,042 |
| Спирт n-октиловый | 10 | 3 |  | C8H18O | 120,08 |
| Спирт пропиловый | 10 | 3 | +13 | C3H8O | 60,096 |
| Спирт этиловый | 1000 | 4 | +13 | C2H6O | 46,069 |
| Стекло органичсекое | 20 | 4 |  |  |  |
| Стирол | 5 | 3 |  | C8H8 | 104,151 |
| Титан | 10 | 4 |  | Ti | 47,9 |
| Уайт-спирит | 300 | 4 | +33 |  | 147,3 |
| Углерода окись | 20 | 4 |  | CO | 28,01 |
| Фенопласты | 6 | 3 |  |  |  |
| Этилен | 100 | 4 |  | C2H6 | 28,054 |

Таблица 7.6

Характеристика шумности выполняемых работ

| № варианта | Выполняемая работа |
| --- | --- |
| 1 | Обработка экспериментальных данных |
| 2 | Проектные работы в конструкторском бюро |
| 3 | Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности |
| 4 | Измерительная и аналитическая работа в лаборатории |
| 5 | Наблюдение и дистанционное управление процессом без речевой связи по телефону |
| 5 | Наблюдение и дистанционное управление процессом с речевой связью по телефону |
| 6 | Точная сборка |
| 7 | Работа, требующая сосредоточенности |
| 8 | Работа в помещении лаборатории с шумным оборудованием |
| 9 | Постоянное рабочее место (рабочая зона) в производственном помещении |
| 10 | Постоянная рабочая зона на территории предприятия |

Таблица 7.7

Допустимые уровни шума на рабочих местах

| Рабочие места | Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Эквивалент ные уровни звука, дБ А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
|  | Уровни звукового давления, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Творческая деятельность, руководящая работа с повышенными требованиями, научная деятельность, конструирование и проектирование, программирование, преподавание и обучение, врачебная деятельность: - рабочие места в помещениях дирекции, проектно-конструкторских бюро, расчетчиков, программистов ЭВМ, в лабораториях для теоретических работ и обработки данных | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 39 | 50 |
| 2. Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, измерительная и аналитическая работа в лаборатории: - рабочие места в помещениях цехового управленческого аппарата, в рабочих комнатах конторских помещений, лабораториях. | 93 | 79 | 70 | 68 | 63 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |

Таблица 7.8

| Фактическое значение уровня шума на рабочем месте Вариант | Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | звука |
|  | Уровень звукового давления, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  | дБА |
| 1 | 100 | 87 | 93 | 88 | 85 | 89 | 84 | 85 | 84 | 93 |
| 2 | 100 | 82 | 89 | 82 | 89 | 81 | 80 | 75 | 74 | 89 |
| 3 | 99 | 84 | 80 | 82 | 86 | 82 | 82 | 76 | 71 | 88 |
| 4 | 97 | 88 | 81 | 82 | 86 | 82 | 80 | 84 | 78 | 89 |
| 5 | 98 | 86 | 84 | 81 | 85 | 84 | 79 | 69 | 63 | 87 |
| 6 | 85 | 88 | 85 | 84 | 90 | 88 | 82 | 74 | 70 | 92 |
| 7 | 80 | 80 | 83 | 86 | 86 | 85 | 79 | 72 | 65 | 88 |
| 8 | 80 | 78 | 84 | 85 | 90 | 94 | 88 | 86 | 81 | 96 |
| 9 | 81 | 89 | 86 | 84 | 98 | 87 | 81 | 72 | 62 | 96 |
| 10 | 82 | 87 | 85 | 87 | 90 | 90 | 93 | 89 | 78 | 97 |
| 11 | 101 | 120 | 117 | 104 | 102 | 97 | 90 | 86 | 84 | 105 |
| 12 | 107 | 105 | 104 | 96 | 93 | 76 | 64 | 54 | 50 | 94 |
| 13 | 107 | 122 | 124 | 115 | 110 | 99 | 98 | 94 | 92 | 112 |
| 14 | 92 | 90 | 98 | 106 | 110 | 112 | 111 | 110 | 106 | 117 |
| 15 | 99 | 100 | 99 | 98 | 100 | 102 | 101 | 95 | 98 | 107 |
| 16 | 90 | 88 | 91 | 93 | 96 | 90 | 93 | 86 | 77 | 98 |
| 17 | 91 | 98 | 99 | 102 | 107 | 110 | 111 | 104 | 96 | 115 |
| 18 | 85 | 88 | 91 | 93 | 96 | 90 | 93 | 86 | 77 | 98 |
| 19 | 80 | 81 | 86 | 84 | 86 | 85 | 81 | 80 | 75 | 89 |
| 20 | 85 | 96 | 101 | 101 | 91 | 78 | 76 | 74 | 73 | 94 |
| 21 | 90 | 99 | 115 | 117 | 123 | 123 | 121 | 117 | 107 | 127 |
| 22 | 95 | 100 | 103 | 102 | 97 | 90 | 88 | 85 | 79 | 99 |
| 23 | 94 | 100 | 99 | 98 | 100 | 102 | 101 | 95 | 88 | 106 |
| 24 | 75 | 70 | 59 | 52 | 45 | 45 | 41 | 40 | 38 | 50 |
| 25 | 102 | 90 | 83 | 76 | 72 | 70 | 68 | 64 | 64 | 75 |
| 26 | 94 | 82 | 71 | 68 | 60 | 60 | 55 | 55 | 54 | 65 |
| 27 | 67 | 66 | 56 | 49 | 44 | 39 | 37 | 34 | 33 | 45 |
| 28 | 92 | 90 | 87 | 82 | 76 | 75 | 71 | 71 | 70 | 80 |

Таблица 7.9

Допустимая интенсивность теплового облучения работающих

(ГОСТ 12.1.005-88)

| Источник излучения | Облучаемая поверхность тела, % | Допустимая интенсивность облучения, не более, Вт/м |
| --- | --- | --- |
| Нагретые поверхности технол. оборудования, осветительных приборов, инсоляция | 50 и более 25-50 не более 25 | 35 70 100 |
| Открытые источники (металл, стекло, открытое пламя и т.д.) | не более 25 | 140 |

Таблица 7.10

Физическая тяжесть работ

| № варианта | Характер работ |
| --- | --- |
| 1 | Работа производится сидя и сопровождается незначительным физическим напряжением |
| 2 | Работа производится сидя и сопровождается некоторым физическим напряжением |
| 3 | Работа производится стоя, связана с ходьбой и сопровождается некоторым физическим напряжением |
| 4 | Работа связана с постоянной ходьбой |
| 5 | Работа выполняется стоя и связана с перемещением мелких (до 1 кг) изделий |
| 6 | Работа выполняется сидя и требует определенного физического напряжения |
| 7 | Работа связана с ходьбой и перемещением тяжестей до 10 кг |
| 8 | Работа связана с ходьбой и сопровождается умеренным физическим напряжением |
| 9 | Работа связана с переноской тяжестей до 10 кг |
| 10 | Работа связана с постоянным передвижением |
| 11 | Работа связана с перемещением и переноской тяжестей значительных (свыше 10 кг) тяжестей |
| 12 | Работа требует больших физических усилий |

Таблица 7.11

Категории тяжести физических работ

| Характер работы | Категория | Энергозатраты,Вт |
| --- | --- | --- |
| Работы, выполняемые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением | Легкие - 1а | до 139 |
| Работы, производимые стоя, сидя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением | Легкие -16 | 140-174 |
| Работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения | Средней тяжести - Па | 175-232 |
| Работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением | Средней тяжести - Пб | 233-290 |
| Работы, связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий | Тяжелые- 111 | более 290 |

Таблица 7.12

Зависимость плотности  от температуры при давлении 101,3 кПА

| t, °C | , кг/м3 | t, °C | , кг/м3 | t, °C |  кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -20 | 1,113 | 0 | 1,071 | +20 | 1,034 |
| -15 | 1,103 | +5 | 1,062 | +25 | 1,025 |
| -10 | 1,092 | +10 | 1,052 | +30 | 1,017 |
| -5 | 1,081 | +15 | 1,044 | +35 | 1,009 |

Таблица 7.13

Зависимость плотности насыщенного водяного пара в воздухе dmax от температуры (максимальная влажность воздуха)

| t,°C | dmax, г/м3 | t,°C | dmax, | t,°C | dmax, г/м3 | r,°C | dmax, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 7,8 | 13 | 11,4 | 19 | 16,3 | 25 | 23,0 |
| 8 | 8,3 | 14 | 12,1 | 20 | 17,3 | 26 | 24,4 |
| 9 | 8,8 | 15 | 12,8 | 21 | 18,3 | 27 | 25,8 |
| 10 | 9,4 | 16 | 13,6 | 22 | 19,4 | 28 | 27,2 |
| 11 | 10,0 | 17 | 14,5 | 23 | 20,6 | 29 | 28,4 |
| 12 | 10,7 | 18 | 15,4 | 24 | 21,8 | 30 | 30,3 |

| Период года | Категория работ | Температура, °С |  |  |  |  | Относительная влажность, % |  | Скорость движения, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | оптимальная | допустимая |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верхняя граница |  | нижняя граница |  | оптимальная | допустимая на рабочих местах постоянных и непостоянных не более | Оптимальная не более | допустимая на рабочих местах постоянных и непостоянных |
|  |  |  | на рабочих местах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | постоянных | непостоянных | постоянных | непостоянных |  |  |  |  |
| Холодный | Легкая - 1а Легкая -16 Средней тяжести - Па Средней тяжести - Пб Тяжелая - III | 22-24 21-23 18-20 17-19 16-18 | 25 2,4 23 21 19 | 26 25 24 23 20 | 21 20 17 15 14 | 18 17 15 13 12 | 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 | 75 75 75 75 75 | 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 | Не более 0,1 Не более 0,2 Не более 0.3 Не более 0,4 Не более 0,5 |
| Теплый | Легкая - 1а Легкая -16 Средней тяжести - Па Средней тяжести - Пб Тяжелая -III | 23-25 22-24 21-23 20-22 18-20 | 28 28 27 27 26 | 30 30 29 29 28 | 22 21 18 16 15 | 20 19 17 15 13 | 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 | 55 (при 28 °С) 60 (при 27 °С) 65 (при 26 °С) 70 (при 25 °С) 75 (при 24 °С и ниже) | 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 | 0,1-0,2 0,1-0,3 0,2-0,4 0,2-0,5 0,2-0,6 |

Таблица 7.14

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений (по ГОСТ 12.1.005-88)

Большая скорость движения воздуха в теплый период года соответствует максимальной температуре воздуха, меньшая - минимальной температуре воздуха. Для промежуточных величин температуры воздуха скорость его движения допускается определять интерполяцией; при минимальной температуре воздуха скорость его движения может приниматься также ниже 0.1 м/с - при легкой работе и ниже 0,2 м/с - при работе средней тяжести и тяжелой.

Таблица 7.15

Звукоизолирующая способность преград

| Конструкция | Толщина, мм | Масса 1 м2, кг | Звукоизоляция, дБ на частотах, Гц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 125 | 500 | 2000 |
| Кирпичная стена | 260 | 470 | 40 | 46 | 55 |
| То же | 400 | 740 | 45 | 50 | 57 |
| Железобетонная перегородка | 100 | 250 | 38 | 44 | 54 |
| Железобетонное ребристое перекрытие | 220 | 280 | 32 | 47 | 63 |
| Обшивка по каркасу с клеткой жесткости 0,7x0,7 м: |  |  |  |  |  |
| - стальная | 2 | 15,8 | 20 | 20 | 38 |
| - дюралюминиевая | 2,5 | 6,8 | 13 | 21 | 28 |
| - фанерная | 6 | 4,2 | 14 | 16 | 22 |
| - оргстеклянная | 14 | 16,8 | 20 | 28 | 34 |
| Обшивка по каркасу с клеткой жесткости 0,2x0,2 м |  |  |  |  |  |
| - стальная с покрытием из вибродемпфирующей мастики | 0,7+4 | 5,5+1,6 | 24 | 33 | 39 |
| дюралюминиевая с покрытием из минераловатных плит (удельная плотность 100 кг/м3) | 2+80 | 5,4+8,0 | 15 | 28 | 43 |
|  | 3+70 | 8,1+7,0 | 20 | 38 | 54 |

Таблица 7.16

Значения коэффициента звукопоглощения воздуха  (при температуре 20 С и относительной влажности 60%)

| ,Гц | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , дБ/км | 0,3 | 1Д | 2,8 | 5,2 | 9,5 | 25 | 83 |

Таблица 7.17

Коэффициенты звукопоглощения 0 материалов

| Материал | Значение 0 на частотах, Гц |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 125 | 500 | 2000 |
| Бетон, мрамор, гранит | 0,011 | 0,016 | 0,023 |
| Кирпичная стена | 0,029 | 0,031 | 0,049 |
| Штукатурка | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
| Паркет на асфальтовом основании | 0,04 | 0,07 | 0,08 |
| Линолеум толщиной 5 мм | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| Древесноволокнистая плита толщиной 11 мм | 0,06 | 0,28 | 0,33 |
| Войлок толщиной 25 мм | 0,15 | 0,54 | 0,57 |
| Минеральная вата толщиной 100 мм | 0,47 | 0,59 | 0,70 |
| Акустическая штукатурка | 0,22 | 0,31 | 0,72 |
| Асбовата толщиной 100 мм | 0,43 | 0,59 | 0,70 |

Таблица 7.18

Значения длины волны звука  для среднегеометрических частот октавных полос

| ,Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ,м | 5,4 | 2,7 | 1, 35 | 0, 68 | 0, 34 | 0, 17 | 0, 085 | 0, 043 |

Таблица 7.19

Звукопоглощение штучных звукопоглотителей

| Вид поглотителя | Габаритные размеры, м | Эффективная площадь, м |
| --- | --- | --- |
| Сферический | 0,5 | 12 |
| Сферический | 1,5 | 42 |
| Пластина | 1,5x0,8x0,3 | 10 |
| Пластина | 2x1x0,4 | 17 |
| Куб | 1x1x1 | 25 |
| Куб | 1,5x1,5x1,5 | 58 |

Таблица 7.20

Защитные свойства сеток

| Номер сетки | Диаметр проволоки, мм | Ослабление ЭМП, дБ на частотах, МГц |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9375 | 4762 | 2830 | 857 | 600 | 300 |
| 0,1 | 0,07 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |
| 0,2 | 0,13 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |
| 0,4 | 0,15 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |
| 0,5 | 0,22 | 39 | 40 | 40 |  |  |  |
| 0,8 | 0,30 | 38 | 40 | 40 |  |  |  |
| 0,9 | 0,35 | 38 | 40 | 40 | 40 |  |  |
| 1,0 | 0,35 | 37 | 40 | 40 | 40 |  |  |
| 1,2 | 0,40 | 35 | 40 | 40 | 40 |  |  |
| 2,0 | 0,5 | 27 | 38 | 40 | 40 |  |  |
| 3,2 | 0,9 | 22 | 32 | 39 | 40 | 40 |  |
| 5,0 | 1,40 | 19 | 27 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| 10,0 | 0,7 | - | 14 | 23 | 24 | 28 | 34 |
| 20,0 | 1,40 | - | 7 | 11 | 17 | 20 | 27 |

Таблица 7.21

Характеристики радиопоглощающих материалов

| Вид изделия | Марка материала | Диапазон рабочих частот, МГц | Рпад/Pотраж, дБ | Рпад/Pпрош, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Резиновые коврики | В2Ф-2 В2Ф-3 ВКФ-1 | 7500-37500 | 17-20 | 17-20 |
| Магнитодиэлектрические пластины | ХВ-08 ХВ-2,0 ХВ-3,2 | 37500 15000 9375 | 17-20 | 17-20 |
| Поглощающие покрытия на основе поролона | "Болото" "Луч-40" | 300-37500 750-37500 | 17-20 15-20 | 17-20 15-20 |
| Ферритовые пластины | СВЧ-0,68 | 2000-150 | 14-15 | 14-15 |

Таблица 7.22

Удельная проводимость и магнитная проницаемость материалов

| Металл | Удельная проводимость, 1/0мм | Магнитная проницаемость, Гн/м |
| --- | --- | --- |
| Серебро | 6,25107 | 1,2610-6 |
| Медь | 5,65107 | 1,2610-6 |
| Алюминий | 3,57107 | 1,2610-6 |
| Латунь | 1,42107 | 1,2610-6 |
| Сталь | 1,0107 | 30010-6 |

Таблица 7.23

Характеристика помещения по условиям электробезопасности

| № варианта | Факторы повышенной и особой опасности поражения электрическим током |
| --- | --- |
| 1 | Отсутствуют |
| 2 | Сырое (до 90%) |
| 3 | Жаркое |
| 4 | Пыльное |
| 5 | С токопроводящим полом |
| 6 | Загроможденное оборудованием, есть возможность одновременного контакта с токопроводящими частями оборудования и заземленными конструкциями |
| 7 | Сырое (до 90%), жаркое |
| 8 | Жаркое, пыльное |
| 9 | Токопроводящий пол |
| 10 | Сырое, загроможденное оборудованием, есть возможность одновременного контакта с токопроводящими частями оборудования и заземленными конструкциями |
| 11 | Сырое, жаркое, с токопроводящим полом, загроможденное оборудованием, есть возможность одновременного контакта с токопроводящими частями оборудования и заземленными конструкциями |
| 12 | Сырое (до 90%), с токопроводящим полом |
| 13 | Сырое, с химически активной средой |
| 14 | Особо сырое помещение |

Таблица 7.24

Классификация помещений по степени поражения электрическим током

| Класс | Признаки |
| --- | --- |
| С повышенной опасностью | Наличие одного из перечисленных ниже факторов повышенной опасности: - сырое, жаркое, пыльное, с токопроводящим полом, с большим коэффициентом заполнения объема помещения оборудованием (более 0,2 по объему), имеется возможность одновременного прикосновения к токоведущим частям и заземленным конструкциям (корпусам оборудования). |
| Особо опасное | Наличие одновременно двух или более факторов повышенной опасности, перечисленных в предыдущем разделе или одного или более факторов особой опасности: - особая сырость, химически активная или органическая среда. |
| Без повышенной опасности | Отсутствие любого из перечисленных выше факторов. |

Таблица 7.25

Классификация производственных помещений по условиям среды

| Класс | Характеристика помещения |
| --- | --- |
| Сухое | Относительная влажность воздуха не превышает 60% |
| Влажное | Относительная влажность более 60%, но не превышает 75% |
| Сырое | Относительная влажность более 75%, но не превышает 90% |
| Особо сырое | Относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы покрыты влагой) |
| Жаркое | Температура воздуха длительно превышает +30°С |
| Пыльное | По условиям производства выделяется технологическая пыль в количестве, достаточном для проникновения внутрь машин и аппаратов непылезащищенного исполнения и осаждения на проводах. Могут быть с токопроводящей и нетокопроводящей пылью. |
| С химически активной или органической средой | По условиям производства постоянно или длительно содержатся пары или образуются отложения, разрушающие изоляцию и токоведущие части оборудования. |

Продолжение таблицы 7.25

| Пожароопасные | Помещения, в которых применяются или хранятся сгораемые вещества. |
| --- | --- |
| Взрывоопасные | Помещения, в которых по условиям технологического процесса могут образовываться взрывоопасные смеси: - горючих газов или паров с воздухом, кислородом или другими газами - окислителями; - горючих пылей или волокон с воздухом при переходе их во взвешенное состояние. |

Таблица 7.26

Характеристика площадки для размещения заземляющего устройства

| Вариант | Тип грунта | Размеры участка, м | Размеры ж/бетонного фундамента, м | Напряжение сети,В | Режим нейтрали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,5 м - суглинок, остальное - супесь | 60x60 | 6x4 | 660/380, трехфазная | Заземленная |
| 2 | 0,5 м - суглинок, остальное - супесь | 20x20 | 6x4 | 380/220, трехфазная | Заземленная |
| 3 | 0,5 м - суглинок, остальное - супесь | 15x15 | 4x4 | 220/127, трехфазная | Заземленная |
| 4 | Супесь | 20x20 | 20x30 | 380/220, трехфазная | Заземленная |
| 5 | Глина | 5x5 | 2x2 | 380,220, трехфазная | Заземленная |
| 6 | 0,5 м - суглинок, остальное - супесь | 10x10 | 20x30 | 660/380, трехфазная | Заземленная |
| 7 | Супесь | 20x20 | 20x30 | 380/220, трехфазная | Заземленная |
| 8 | Суглинок | 10x10 | 0,5x0,5 | 220, однофазная | Заземленная |
| 9 | 0,5 м - торф, остальное -суглинок | 5x5 | 0,5x0,5 | 127, однофазная | Заземленная |
| 10 | Суглинок | 5x5 | 1,5x1,5 | 380/220, трехфазная | Заземленная |
| 11 | Супесь | 16x16 | Отсутствует | 220/127, трехфазная | Заземленная |
| 12 | Суглинок | 6x6 | Отсутствует | 380/220, трехфазная | Изолированная |

Продолжение таблицы 7.26

| 13 | Суглинок | 3x3 | Отсутствует | 380/220, трехфазная | Изолированная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Садовая земля | 3x3 | Отсутствует | ±500, двухфазная | Изолированная |
| 15 | Супесь | 20x20 | Отсутствует | НО, однофазная | Изолированная |
| 16 | 0,5 м - садовая земля, остальное - глина | 20x15 | 2,5x2,5 | 127, однофазная | Заземленная |
| 17 | 0,5 м - суглинок, остальное - супесь | 40x40 | 30x40 | 660/380, трехфазная | Заземленная |
| 18 | Суглинок | 50x50 | 20x30 | 380/220, трехфазная | Заземленная |
| 19 | В этом варианте расчет ЗУ не проводится |  |  |  |  |

Таблица VII.27

Требования к сопротивлению заземляющих устройств

| Напряжение сети,В | Число фаз | Род тока | Режим нейтрали | Вид защиты | Сопротивление ЗУ, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110000-750000 |  | ~,= | любой | защитное заземление | 0,5 |
| >1000 |  | ~,= | изолированная | защитное заземление | R250/I R125/I |
| < 1000 | 1 | ~,= | изолированная | защитное заземление | 10 |
| < 1000 | 3 | ~,= | изолированная | защитное заземление |  10 |
| 127 | 1 | ~ | заземленная | зануление | 8 |
| 220 | 1 | ~ | заземленная | зануление | 4 |
| 380 | 1 | ~ | заземленная | зануление | 2 |
| <1000 | 2 | = | заземленная | зануление |  |
| 220/127 | 3 | ~ | заземленная | зануление | 8 |
| 380/220 | 3 | ~ | заземленная | зануление | 4 |
| 660/380 | 3 | ~ | заземленная | зануление | 2 |

Таблица VII.28

Удельные сопротивления грунтов

| Тип грунта | Удельное сопротивление, Омм |
| --- | --- |
| Торф | 20 |
| Глина | 40 |
| Садовая земля | 40 |
| Суглинок | 100 |
| Чернозем | 200 |
| Супесь | 300 |
| Песок | 700 |

Таблица VII.29

Коэффициенты использования заземлителей

| Заземлители |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| размещены | вряд |  |  | по контуру |  |  |
| Параметр А | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Число заземлителей | Коэффициент использования вертикальных заземлителей в |  |  |  |  |  |
| 4 | 0,73 | 0,83 | 0,89 | 0,69 | 0,78 | 0,85 |
| 6 | 0,65 | 0,77 | 0,85 | 0,61 | 0,73 | 0,80 |
| 10 | 0,59 | 0,74 | 0,81 | 0,55 | 0,68 | 0,76 |
| 20 | 0,48 | 0,67 | 0,76 | 0,47 | 0,63 | 0,71 |
| 40 | - | - | - | 0,41 | 0,56 | 0,66 |
| 60 | - | - | - | 0,39 | 0,59 | 0,64 |
| Число заземлителей | Коэффициент использования соединительных полос г |  |  |  |  |  |
| 4 | 0,77 | 0,89 | 0,92 | 0,45 | 0,55 | 0,70 |
| 6 | 0,72 | 0,84 | 0,88 | 0,40 | 0,48 | 0,64 |
| 10 | 0,62 | 0,75 | 0,82 | 0,34 | 0,40 | 0,56 |
| 20 | 0,42 | 0.56 | 0,68 | 0,27 | 0,32 | 0,45 |
| 40 | - | - | - | 0,22 | 0,29 | 0,39 |
| 60 | - | - | - | 0,20 | 0,27 | 0,36 |

# Темы контрольных работ по дисциплине                                    “Аттестация рабочих мест”

- Основные понятия, цели и задачи аттестации рабочих мест, подготовка к ее проведению.

- Порядок проведения аттестации рабочих мест и факторы, подлежащие оценке при проведении аттестации.

- Оценка травмоопасности рабочих мест и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты

- Анализ и оформление результатов аттестации (карта аттестации и протоколы).

- Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды.

- Оценка тяжести и напряженности трудового процесса.

- Сертификация работ по охране труда в организации: цели, задачи, система сертификации, Положения и Правила сертификации.

- Организация проведения сертификации работ по охране труда.

- Организационная структура ССОТ, ее основные функции и задачи.

- Сертификация производственного оборудования и гигиенические сертификаты на продукцию.

| № темы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

№ варианта выбирается в соответствии с последней цифрой зачетной книжки.

# Контрольные тесты

1. 	Проведение аттестации рабочих мест является обязанностью:

а) Федерального агенства по труду

б) работодателя

в) инспекции по труду

2. 	Аттестация рабочих мест должна проводиться не реже одного раза в:

а) 3 года

б) 5 лет

в) 7 лет

3.	Аттестация рабочих мест проводится по следующим направлениям (выбрать правильные):

а) по гигиеническим критериям

б) по видам риска

в) по тяжести и напряженности трудового процесса

г) по травмоопасности рабочих мест

д) по принципам безопасности

- Опасные и вредные производственные факторы подразделяют на:

а) 3 группы

б) 4 группы

в) 2 группы

- К химическим факторам относятся:

а) микроорганизмы

б) эмоциональные нагрузки

в) сенсибилизирующие

- Канцерогенные химические факторы вызывают:

а) перенапряжение

б) общее отравление

в) развитие раковых опухолей

- К физическим факторам не относятся:

а) шум

б) повышенная температура поверхностей оборудования

в) токсические факторы

- При аттестации рабочих мест не проводится:

а) оценка условий труда по производственным факторам

б) оценка травмоопасности рабочих мест

в) профессиональный отбор работников

- Степень вредности условий труда устанавливается по:

а) средним значениям концентраций вредных веществ

б) максимальным значениям

в) ПДК

- При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны двух и более веществ разнонаправленного действия устанавливается следующим образом (выбрать правильные ответы):

а) по веществу, концентрация которого соответствует наиболее высокому классу и степени вредности

б) по веществу, соответствующему наиболее низкому классу и степени вредности

в) три и более веществ с уровнем класса 3.2 переводят условия труда в следующую степень вредности – 3.3.

- В каких единицах оценивается уровень шума?

а) Гц

б) Вт/м2

в) дБ

- Предельно допустимой величиной уровня звука по санитарным нормам считается:

а) 95 дБА

б) 80 дБА

в) 50 дБА

- Какие классы условий труда установлены по микроклимату?

а) оптимальные

б) вредные

в) допустимые

г) тяжелые

д) опасные

- Основными показателями тяжести трудового процесса являются:

а) статическая нагрузка

б) наклоны корпуса

в) монотонность нагрузок

г) режим работы

д) рабочая поза

- Физическая динамическая нагрузка это:

а) количсество наклонов корпуса

б) масса поднимаемого и перемещаемого груза

в) масса груза перемещаемого вручную

г) количсество движений за смену

д) стереотипные рабочие движения

- При локальной нагрузке легкими считаются условия с числом движений за смену:

а) до 20000

б) до 40000

в) до 60000

г) до 10000

д) до 5000

- Региональная физическая динамическая нагрузка  - это нагрузка с участием мыщц:

а) рук

б) плечевого пояса

в) рук, корпуса

г) рук и плечевого пояса

д) рук, корпуса, ног

- Условия труда считаются тяжелыми, если человек должен находиться в неудобной фиксированной позе:

а) до 25% времени смены

б) до 30% времени смены

в) свыше 25% времени смены

г) свыше 20% времени смены

- Условия труда относятся к средней тяжести, если наклоны с углом более 30 градусов достигают за смену:

а) 25 раз

б) 30 раз

в) 50 раз

г) свыше 50 раз

д) свыше 100 раз

- Легким считается умственный труд, в котором:

а) работник выполняет несложные задания

б) работник принимает решения в рамках инструкции

в) отсутствует необходимость принятия решений

г) обрабатывается информация без оценки результатов

д) работник осуществляет контроль за другими лицами

- Работа по индивидуальному плану характеризуется по напряженности как:

а) допустимая

б) оптимальная

в) вредная

г) напряженная

д) опасная

- При оценке сенсорных нагрузок условия труда считаются допустимымипри длительности сосредоточенного наблюдения в % от продолжительности рабочей смены:

а) 50%

б) более50 %

в) до 50%

г) до 50%

д) до 70%

- Режим работы относится к оптимальному с продолжительностью в часах:

а) до 9

б) до 7

в) до 12

г) до 4

д) до 5

- Травмоопасность оценивается по:

а) двум направлениям

б) пяти направлениям

в) трем направлениям

г) четырем направлениям

д) семи направлениям

- Блокировочные устройства предназначены для:

а) торможения машины

б) подачи световых сигналов

в) подачи знаковых сигналов

г)автоматического отключения оборудования при ошибочных действиях работающего

д) ограждения опасной зоны

- Механические блокировочные устройства основаны на принципе:

а) отключения цепи

б) фотоэлектрическом эффекте

в) принципе разрыва кинематической цепи

г) взаимодействии механического элемента с электричсеким

д) ультразвуке

- Бесконтактными блокировочными устройствами являются:

а) механические

б) электрические

в) электромеханические

г) струйные

д) фотоэлектрические

- По травмоопасности условия труда классифицируются:

а) 2 класса

б) 4 класса

в) 3 класса

г) 5 классов

д) 8 классов

- ССОТ – это:

а) система стандартов охраны труда

б) система соответствия требованиям охраны труда

в) система сертификации работ по охране труда

- Объектами сертификации являются:

а) технологические процессы

б) факторы производства

в) работы по охране труда

- Функции органов по сертификации:

а) контроль за вредными и опасными производственными факторами

б) инспекционный контроль за сертифицированными работами

в) устанавливают срок действия сертификата

- Какой знак наносится на сертификат:

а) ССБТ

б) ССОТ

в) СУОТ

- Проверка и оценка результатов по охране труда может быть проведена по схемам:

а) с провидением выборочных контрольных измерений и оценок

б) без проведения выборочных контрольных измерений и оценок параметров вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах

в) с проведением постоянного контроля

- Наличие сертификата безопасности позволит определить (выбрать правильные ответы):

а) класс условий труда

б) степень профессионального риска

в) мероприятия по улучшению условий труда

г) дифференциальный страховой тариф в фонде социального

страхования

д) задачи и функции служб охраны труда

- Сертификация работ по охране труда включает следующие этапы(указать неправильные):

а) подача заявки на проведение сертификации в организации, рассмотрение, принятие решений

б) приведение проверки и оценки соответствия работ по ОТ нормативным требованиям

в) анализ полученных результатов, принятие решения о возможности выдачи (отказе) сертификата

г) выдача сертификата на производственное оборудование

д) выдача гигиенического сертификата на продукцию

- Процедура подтверждения соответствия работ по охране труда в организации установленным нормативным требованиям включает (выбрать правильные отвенты):

а) оценку деятельности службы охраны труда

б) оценку деятельности работодателя по проведению аттестации рабочих мест

в) оценку условий труда на рабочих местах

г) инспекционный контроль

д) анализ результатов проверки

- Знак соответствия работ по охране труда в организации наносится на:

а) оборудование

б) товары

в) сертификат безопасности

г) решение о выдачи сертификата

д) заявку на проведение сертификации работ по охране труда

- Сертификат безопасности вступает в силу:

а) с даты подачи заявки на проведение сертификации

б) после проведения инспекционной проверки

в) с даты регистрации сертификата в органе сертификации

г) с даты принятия решения по заявке

д) в течении 30 дней после регистрации сертификата

# Вопросы к зачету

- Общие положения о порядке проведения аттестации рабочих мест.

- Основные понятия, задачи, сроки проведения аттестации рабочих мест.

- Нормативная основа проведения аттестации рабочих мест.

- Аттестация рабочих меси по условиям труда – как одно из направлений внедрения и функционирования системы управления охраной труда.

- Роль государственной экспертизы условий труда при проведении аттестации рабочих мест.

- Задачи государственной экспертизы условий труда.

- Подготовка к проведению аттестации.

- Состав аттестационной комиссии.

- Порядок проведения аттестации рабочих мест.

- Определение рабочего места; постоянного рабочего места; коллективного (бригадного рабочего места).

- Основные направления по которым проводится аттестация рабочих мест по условиям труда.

- Факторы, подлежащие оценке при проведении аттестации.

- Классификация опасных и вредных производственных факторов.

- Содержание протоколов измерения уровней производственных факторов.

- Условия труда и классы условий труда в соответствии с «Гигиеническими критериями оценки».

- Оценка условий труда по химическим факторам.

- Оценка условий труда по виброакустическим факторам.

- Оценка условий труда по показателям микроклимата.

- Разграничение работ по категориям.

- Классы условий труда по микроклимату.

- Оценка условий труда по показателям световой среды.

- Оценка условий труда при воздействии неионизирующих электромагнитных полей и излучений.

- Оценка условий труда по показателям тяжести трудового процесса.

- Оценка условий труда по показателям напряженности трудового процесса.

- Содержание протокола оценки условий труда по показателям напряженности трудового процесса.

- Интеллектуальная нагрузка.

- Сенсорные нагрузки.

- Эмоциональные нагрузки.

- Монотонность нагрузок.

- Режим работы.

- Общая оценка напряженности трудового процесса.

- Содержание протокола оценки условий труда по показателям напряженности трудового процесса.

- Общая гигиеническая оценка условий труда.

- Оценка травмоопасности рабочих мест.

- Источники травмоопасности на рабочих местах.

- Порядок оценки рабочих мест по факту травмоопасности.

- Технические средства безопасности для обеспечения травмобезопасности при эксплуатации оборудования.

- Устройства для обеспечения электробезопасности.

- Оценка безопасности при эксплуатации инструментов и приспособлений.

- Оценка качества средств инструктажа и обучения по охране труда.

- Классификация условий труда по травмобезопасности.

- Оформление результатов аттестации рабочих мест.

- Содержание протокола оценки по фактору травмобезопасности рабочего места.

- Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты (Протокол оценки).

- Анализ и оформление результатов аттестации.

- Порядок заполнения карты аттестации рабочих мест по условиям труда.

- Ведомости рабочих мест и результатов их аттестации для структурных подразделений.

- Сводная ведомость рабочих мест по условиям труда.

- План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации.

- Система сертификации работ по охране труда в организации.

- Задачи и функции органов сертификации.

- Правила проведения сертификации.

- Порядок проведения сертификации.

- Сертификат соответствия и сертификат безопасности.

- Психология безопасности труда и профессиональный отбор.

# Глоссарий

Аттестация рабочих мест по условиям труда - система анализа и оценки рабочих мест для поведения оздоровительных мероприятий, ознакомления работающих с условиями труда, сертификации производственных объектов для подтверждения или отмены права предоставления компенсаций и льгот работникам, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда.

Безопасное расстояние - наименьшее расстояние между человеком и источником опасного и вредного производственного фактора, при котором человек находится вне опасной зоны.

Безопасность - это состояние деятельности, при которой с определенной вероятностью исключено проявление опасностей, а уровень риска деятельности не превышает приемлемый уровень.

Безопасность производственного оборудования - свойство производственного оборудования соответствовать требованиям безопасности труда при монтаже/демонтаже и эксплуатации в условиях, установленных нормативно-технической документацией.

Безопасность производственного процесса - свойство производственного процесса соответствовать требованиям безопасности труда при проведении его в условиях, установленных нормативно-технической документацией.

Безопасность труда - это состояние трудовой деятельности (труда), обеспечивающее приемлемый уровень ее риска.

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и опасных производственных факторов исключено или их уровни не превышают гигиенических нормативов.

Бытовая травма - повреждения в организме человека, не связанные с работой.

Вредные условия труда - условия труда, характеризующиеся наличием вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм работающего и (или) его потомство.

Вредным производственным факторам (ВПФ) называют такой производственный фактор, воздействие которого на человека приводит к ухудшению самочувствия или, при длительном воздействии, к заболеванию.

Гигиена труда - система обеспечения здоровья работающих в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Гигиенические нормативы условий труда - уровни вредных производственных факторов, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа не должны вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

Соблюдение гигиенических нормативов условий труда не исключает нарушение здоровья у сверхчувствительных лиц.

Допустимые условия труда - условия труда, характеризующиеся такими уровнями факторов среды и трудового процесса, которые не превышают уровней, установленных гигиеническими- нормативами для рабочих мест, а возможные изменения функционального состояния организма восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к началу следующей смены и не должны оказывать неблагоприятного воздействия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние здоровья работающих и их потомство.

Защита временем - уменьшение вредного действия неблагоприятных факторов производственной среды и трудового процесса па работающих за счет снижения времени их действия: введение внутрисменных перерывов, сокращение рабочего дня. увеличение продолжительности отпуска, ограничение стажа работы в данных условиях.

Здоровье - это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов (преамбула Устава Всемирной Организации Здравоохранения).

Знак безопасности - знак, предназначенный для предупреждения человёка о возможной опасности, запрещении или предписании определенных действий, а также для информации о расположении объектов, использование которых связано с исключением или снижением последствий воздействия опасных и/или вредных производственных факторов.

Знак соответствия - зарегистрированный знак, которым по правилам сертификации подтверждается соответствие чего-либо установленным требованиям.

Знак соответствия по охране труда - изображается в виде эллипса, внутри которого размещена аббревиатура - ССОТ - система сертификации работ по охране труда в организациях (сертификат безопасности) для подтверждения, что проводимые в организации работы по ОТ соответствуют государственным нормативным требованиям ОТ. Право на использование ЗС утрачивают силу одновременно с прекращением действия сертификата.

Идентификация опасностей - это распознавание опасностей, установление причин их возникновения, пространственных и временных характеристик опасностей, вероятности, величины и последствий их проявления.

Комбинированная травма - травма, сочетающая несколько видов травм.

Лечебно-профилактические меры - это профилактические медицинские осмотры, лечебное и профилактическое питание, витаминизация и т. д.

Мотивированный (обоснованный) риск - возникает в случае производственных аварий, пожаров, для спасения людей и материальных ценностей человеку приходится идти на риск, превышающий приемлемый.

Напряженность труда - характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу работника. К факторам, характеризующим напряженность труда относятся: интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки, степень монотонности нагрузок, режим работы.

Немотивированным (необоснованным) риском называют риск превышающий приемлемый и возникающий в результате нежелание работников на производстве соблюдать требования безопасности, использовать средства защиты и т. д.

Несчастный случай на производстве - случай воздействия на работающего производственного фактора при выполнении им трудовых обязанности или задания руководителя работ.

Нормативно-правовые меры - это система законов, законодательных актов, норм, правил, регламентирующих и регулирующих безопасность и определяющих требования безопасности.

Опасность — это свойство среды обитания человека, которое вызывает негативное действие на жизнь человека, приводя к отрицательным изменениям в состоянии его здоровья.

Опасным производственным фактором (ОПФ) называют такой производственный фактор, воздействие которого на человека приводит к травме или летальному (смертельному) исходу.

Опасные (экстремальные) условия труда - условия труда характеризующиеся такими уровнями производственных факторов, воздействие которых, в течение рабочей смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск возникновения тяжелых форм острых профессиональных поражений.

Операция - совокупность согласованных и взаимосвязанных по целям и задачам, месту и времени, одновременных и последовательных действий.

Оптимальные условия труда - такие условия, при которых сохраняется не только здоровье работающих, но и создаются предпосылки поддержания высокого уровня работоспособности.

Организационные меры - это организация рабочей зоны и рабочего места, режима труда и отдыха, продолжительности рабочего дня и т. д.

Охрана труда - система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально - экономические, организационно - технические, санитарно - гигиенические, лечебно - профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Постоянное рабочее место - место, на котором работающий находится большую часть своего рабочего времени (более 50 % или более 2ч непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона.

Производственная травма - травма, полученная в процессе трудовой деятельности на производстве.

Производственная безопасность - это система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих или уменьшающих вероятность воздействия на работающих опасных (травмирующих) производственных факторов, возникающих в рабочей зоне в процессе трудовой деятельности.

Производство - материальное, процесс создания материальных благ, необходимых для существования и развития общества; преобразование и присвоение индивидуумом предметов природы в пределах определенной общественной формы и посредством неё.

Производственно-обусловленная заболеваемость - заболеваемость (стандартизованная по возрасту) общими заболеваниями различной этиологии (преимущественно полиэтиологичных), имеющая тенденцию к повышению по мере увеличения стажа работы в неблагоприятных условиях труда и превышающая таковую в профессиональных группах, не контактирующих с вредными факторами.

Профессиональное заболевание - это заболевание, причиной которого явилось воздействие на человека вредных производственных факторов в процессе трудовой деятельности.

Профессиональная заболеваемость - показатель числа вновь выявленных в течение года больных с профессиональными заболеваниями и отравлениями, рассчитанное на 100, 1000, 10000. 100000 работающих, подвергающихся воздействию вредных факторов производственной среды и трудового процесса.

Профессиональный риск - это величина вероятности нарушения (повреждения) здоровья с учетом тяжести последствий в результате неблагоприятного влияния факторов производственной среды и трудового процесса. Оценка профессионального риска проводится с учетом величины экспозиции последних, показателей состояния здоровья и утраты трудоспособности работников.

Процесс - в широком смысле - последовательная смена в развитии явлений, состояний и изменений; в узком смысле - совокупность последовательных действий, направленных на достижение определенных результатов.

Работодатель - физическое либо юридическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работником.

Работоспособность - величина функциональных возможностей человека, характеризующая его способность выполнять максимальное количество работы на протяжении заданного времени при интенсивном или длительном напряжении организма.

Рабочая (производственная) зона - это пространство высотой до 2,0 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или временного пребывания работающих (рабочие места).

Рабочее место - это часть рабочей зоны, в которой постоянно или временно находятся работающие в процессе трудовой деятельности.

Рабочий день (смена) - установленная законодательством продолжительность (в часах) работы в течение суток.

Режим труда и отдыха - соотношение и содержание периодов работы и отдыха, при которых высокая производительность труда сочетается с высокой устойчивой работоспособностью человека без признаков чрезмерного утомления в течении длительного периода.

Риск - количественная характеристика опасности, определяемая частотой реализации опасностей: это отношение числа случаев проявления опасности к возможному числу случаев проявления опасности.

Риск производственного травматизма - количественная мера проявления опасности несчастного случая на производстве.

Риск профессиональных заболеваний - возможная угроза возникновения у работников болезней, обусловленных воздействием вредных производственных факторов.

Санитарно-гигиенические меры - это меры, направленные на обеспечение санитарии и гигиены.

Сертификация - определение (подтверждение) соответствия продукции, процессов, услуг, установленным требованиям качества, безопасности и др.

Средство защиты работающего - средство, предназначенное для предотвращения или уменьшения воздействия на работающего опасных или вредных производственных факторов.

Средство индивидуальной защиты работающего - средство защиты, надеваемое на тело человека или его части или используемое им.

Средство коллективной защиты работающего - средство защиты, конструктивно и/или функционально связанное с производственным оборудованием, производственным процессом, производственным помещением или производственной площадкой.

Технология (от греч. techne - искусство, мастерство, умение) совокупность приёмов и способов получения, обработки или переработки сырья, материалов, полуфабрикатов или изделий осуществляемых в различных отраслях промышленности, строительстве и т. д.

Технические меры - применение технических методов и средств, обеспечивающих безопасность трудовой деятельности.

Травма - это повреждение в организме человека, вызванное действием факторов внешней среды.

Травмобезопасность - соответствие рабочих мест требованиям безопасности труда, исключающим травмирование работающих в условиях, установленных нормативными правовыми актами по охране труда.

Трудовая деятельность - осознанная, энергозатратная, общепризнанная целесообразной деятельность человека, требующая приложения усилий для осуществления работы. Посредством трудовой деятельности человек видоизменяет предметы природы и приспосабливает их для удовлетворения своих потребностей.

Трудовая дисциплина - строгое соблюдение установленного порядка на производстве. Трудовая дисциплина предусматривает своевременный приход на работу, соблюдение установленной продолжительности рабочего дня.

Трудоспособность - состояние человека, при котором совокупность физических, умственных и эмоциональных возможностей позволяют трудящемуся выполнять работу определенного объема и качества (Руководство по врачебной и трудовой экспертизе).

Условия труда - совокупность факторов производственной среды трудового процесса, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда.

Тяжелые работы - работы, отражающие преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма, выполнение которых связано с вовлечением более чем 2/3 мышечной массы человека.

Тяжесть труда - характеристика трудового процесса, отражающая преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.), обеспечивающие его деятельность. Тяжесть труда характеризуется физической динамической нагрузкой, массой поднимаемого и перемещаемого груза, общим числом стереотипных рабочих движений, величиной статической нагрузки, формой рабочей позы, степенью наклона корпуса, перемещениями в пространстве.

Цвет безопасности - цвет, предназначенный для привлечения внимания человека к отдельным элементам производственного оборудования и/или строительной конструкции, которые могут являться источникам опасных и/или вредных производственных факторов, средствам пожаротушения и знаку безопасности.

Экономические меры - это экономические механизмы, стимулирующие выполнение требований безопасности: материальная ответственность за несоблюдение, материальное поощрение за организацию безопасных условий и т. д.

Экспозиция - количественная характеристика интенсивности и продолжительности действия вредного фактора.

# Библиографический список

- ФЗ “Об основах охраны труда в РФ” от 17 июля 1999 г.

- ФЗ №125 от 24.07.1998 г. «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

- Руководство Р 2.2.2006-05 Минздрава России «Руководство по гигиенической оценке факторов и рабочей среды. Критерии и классификация условий труда».

- Трудовой кодекс РФ ФЗ от №197 от 30.12.2001 (действует с 1.01.2002г.).

- Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (от 1.07.1997 г.).

- Абрамов Н. Р. Руководство по охране труда. Учебно-практическое пособие для руководителей, специалистов и работников организаций – Издательство «Безопасность труда и жизни», 2005.

- Ефремова О. С. Аттестация рабочих мест по условиям труда в организациях. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2004.

- Кукин П. П., Лапин В. Л., Подгорных Е. А. И др. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств. Охрана труда. Учебное пособие. – М.: Издательство «Высшая школа», 1999.

- Нейман Л. А. Безопасность труда в приборо- и радиоаппаратуростроении: Учебное пособие, Санкт-Петербург ГТУАП, 1998.

Содержание

I. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда	4

1.1. Роль государственной экспертизы условий труда при проведении аттестации рабочих мест.	4

1.2. Основные понятия и задачи аттестации рабочих мест по условиям труда	4

1.3. Сроки и подготовка к проведению аттестации рабочих мест	7

1.4. Нормативная основа проведения аттестации рабочих мест по условиям труда	10

1.5. Порядок проведения аттестации	11

1.6. Обязанности отделов, производств и служб по аттестации рабочих мест.	14

1.7. Факторы подлежащие оценке при проведении аттестации	17

1.7.1. Оценка условий труда по химическим факторам	21

1.7.2. Оценка условий труда по виброакустическим факторам	21

1.7.3. Оценка условий труда по микроклиматическим факторам	26

1.7.4. Оценка условий труда по факторам световой среды	28

1.7.5. Оценка условий труда при воздействии неионизирующих электромагнитных полей и излучений	29

1.8.Оценка условий труда по показателям тяжести трудового процесса	30

1.9. Оценка условий труда по показателям напряженности трудового процесса	32

1.10. Общая гигиеническая оценка условий труда	36

1.11. Оценка травмоопасности рабочих мест	37

1.12. Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты	41

II. Анализ и оформление результатов аттестации рабочих мест	44

2.1. Оценка фактического состояния условий труда	44

2.2. Оформление результатов аттестации рабочих мест по условиям труда	45

2.3. Карта аттестации рабочих мест	46

2.4. Порядок заполнения Карты аттестации рабочих мест по условиям труда	46

2.5. Оформление ведомостей	53

2.6. Планирование мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда	54

2.7. Ответственность за проведение работ по аттестации рабочих мест по условиям труда	56

2.8. Приложения к Положению о порядке проведения аттестации рабочих мест	57

III. Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса	70

3.1.  Общие принципы гигиенической классификации условий труда	71

3.2. Гигиенические критерии и классификация условий труда при воздействии факторов рабочей среды и трудового процесса	73

3.2.1. Химический фактор	73

3.2.2. Виброакустические факторы	75

3.2.3. Микроклимат	77

3.2.4. Световая среда	79

3.2.5. Неионизирующие электромагнитные поля и излучения	80

3.2.6. Тяжесть и напряженность трудового процесса	82

IV. Сертификация работ по охране труда в организациях	90

4.1. Основные понятия сертификации работ по охране труда	90

4.2. Система сертификации работ по охране труда в организациях	91

4.3. Правила сертификации работ по охране труда в организациях	96

4.4. Инспекционный контроль за сертифицированными работами по охране труда	101

4.5. Сертификация производственного оборудования	105

4.5.1. Общие положения	106

4.5.2. Правила сертификации оборудования	106

4.5.3. Выдача сертификата и маркирование знаком соответствия	108

V. Конвенции и Рекомендации Международной организации труда по безопасности и гигиене труда.	110

VI. Психология безопасности труда и профессиональный отбор	112

6.1. Психология в проблеме безопасности	112

6.2. Связь профотбора с повышением безопасности и эффективности труда.	126

VII. Практические задания для освоения и закрепления теоретического материала по дисциплине «Аттестация рабочих мест».	130

7.1.Разработка технических средств для улучшения условий труда	136

7.2. Расчет заземляющих устройств	145

Темы контрольных работ по дисциплине                                    “Аттестация рабочих мест”	170

Контрольные тесты	171

Вопросы к зачету	177

Глоссарий	179

Библиографический список	186

Для анализа при возможности следует использовать конкретное рабочее место, либо предлагаемое преподавателем в соответствии с вариантом задания.

Пример заполнения карты аттестации рабочего места прилагается.