Приложение 2

Термодинамические свойства некоторых простых веществ и соединений

| Вещество |  | ∆Н°f, 298, кДж/моль | S°298 Дж/(моль∙К) |  | ∆G°f, 298 кДж/моль |  | C°P, 298, Дж/(моль∙К) |  |  | Коэффициенты уравнения С°Р = f (T) |  |  |  |  |  | Интервал температур, К |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | а |  |  | в ∙ 103 | с ∙ 10-5 |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |
| Простые вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С (алмаз) | 1,90 |  | 2,38 | 2,83 |  |  | 6,07 |  | 9,12 |  |  | 13,22 |  |  | – 6,19 | 298 – 1200 |  |
| С (графит) | 0 |  | 5,74 | 0 |  |  | 8,53 |  | 17,15 |  |  | 4,27 |  |  | – 8,79 | 298 – 2500 |  |
| Cl2 (г.) | 0 |  | 223,00 | 0 |  |  | 33,84 |  | 36,69 |  |  | 1,05 |  |  | – 2,52 | 298 – 3000 |  |
| F2 (г.) | 0 |  | 202,90 | 0 |  |  | 31,32 |  | 34,69 |  |  | 1,84 |  |  | – 3,35 | 298 – 2000 |  |
| Н (г.) | 217,98 |  | 114,60 | 203,28 |  |  | 20,79 |  | - |  |  | - |  |  | - | до 20000 |  |
| Н2 (г.) | 0 |  | 130,60 | 0 |  |  | 28,83 |  | 27,28 |  |  | 3,26 |  |  | 0,50 | 298 – 3000 |  |
| Hg (ж.) | 0 |  | 76,10 | 0 |  |  | 27,82 |  | - |  |  | - |  |  | - | 298 – 630 |  |
| Hg (г.) | 60,83 |  | 174,90 | 31,80 |  |  | 20,79 |  | - |  |  | - |  |  | - | до 4000 |  |
| I2 (кр.) | 0 |  | 116,73 | 0 |  |  | 54,44 |  | 40,12 |  |  | 49,79 |  |  | - | 298 – 385 |  |
| Li (кр.) | 0 |  | 28,03 | 0 |  |  | 23,64 |  | 12,76 |  |  | 35,98 |  |  | - | 298 – 450 |  |
| Mg (кр.) | 0 |  | 32,55 | 0 |  |  | 24,80 |  | 22,30 |  |  | 10,64 |  |  | – 0,42 | 298 – 92.0 |  |
| N2 (г.) | 0 |  | 191,50 | 0 |  |  | 29,10 |  | 27,87 |  |  | 4,27 |  |  | - | 298 – 2500 |  |
| Na (кр.) | 0 |  | 51,42 | 0 |  |  | 28,22 |  | 20,92 |  |  | 22,43 |  |  | - | 298 – 371 |  |
| Ni-a | 0 |  | 29,86 | 0 |  |  | 26,05 |  | 16,99 |  |  | 29,46 |  |  | - | 298 – 633 |  |
| O (г.) | 249,18 |  | 160,95 | 231,75 |  |  | 21,90 |  | - |  |  | - |  |  | - | 298 |  |

## Продолжение прил. 2

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O2 (г.) |  | 0 |  | 205,03 |  | 0 | 29,36 | 31,46 |  | 3,39 | – 3,77 |  | 298 – 3000 |
| O3 (г.) |  | 142,30 |  | 238,80 |  | 162,76 | 39,20 | 47,03 |  | 8,03 | – 9,04 |  | 298 – 1500 |
| P (белый) |  | 0 |  | 44,35 |  | 0 | 23,20 | - |  | - | - |  | 273 – 317 |
| P (красный) |  | – 18,41 |  | 22,80 |  | – 12,00 | 20,83 | 19,83 |  | 16,32 | - |  | 298 – 870 |
| S (моноклинная) |  | 0,30 |  | 32,55 |  | 0,19 | 23,64 | 14,90 |  | 29,08 | - |  | 368 – 302 |
| S (ромбическая) |  | 0 |  | 31,88 |  | 0 | 22,60 | 14,98 |  | 26,11 | - |  | 273 – 368 |
| Si (кр.) |  | 0 |  | 18,72 |  | 0 | 19,80 | 24,02 |  | 2,58 | – 4,23 |  | 298 – 1085 |
| Sn (белый) |  | 0 |  | 51,40 |  | 0 | 26,36 | 18,49 |  | 26,36 | - |  | 298 – 505 |
| Неорганические соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AlCl3 (кр.) | – 697,40 |  | 167,00 |  | – 628,58 |  | 89,10 |  | 55,44 | 117,15 |  | - | 273 – 453 |
| AlF3- | – 1488,00 |  | 66,48 |  | – 1431,15 |  | 75,10 |  | 72,26 | 45,86 |  | – 9,62 | 298 – 727 |
| Al2O3 (корунд) | – 1075,00 |  | 50,94 |  | – 1582,27 |  | 79,00 |  | 114,56 | 12,89 |  | – 34,31 | 298 – 1800 |
| Al2(SO4)3 (кр.) | – 3434,00 |  | 239,20 |  | –3100,87 |  | 259,30 |  | 366,30 | 62,60 |  | –111,60 | 298 – 1100 |
| AsCl3 (ж.) | – 305,01 |  | 216,31 |  | – 259,16 |  | 133,47 |  | - | - |  | - | - |
| AsCl3 (г.) | – 299,20 |  | 327,20 |  | – 258,04 |  | 75,70 |  | 82,10 | 1,00 |  | – 5,94 | 298 – 2000 |
| As2O3 (кр.) | – 656,80 |  | 107,10 |  | – 577,03 |  | 95,65 |  | 35,02 | 203,30 |  | - | 298 – 582 |
| As2O5 (кр.) | – 918,00 |  | 105,40 |  | – 576,16 |  | 117,50 |  | - | - |  | - | 298 – 548 |
| BaCl2 (кр.) | – 859,80 |  | 125,50 |  | – 811,71 |  | 75,30 |  | 71,13 | 13,97 |  | - | 298 – 1195 |
| Ba(NO3)2 (кр.) | – 991,60 |  | 213,70 |  | – 797,23 |  | 150,90 |  | 125,70 | 149,40 |  | – 16,78 | 298 – 868 |
| BaO (кр.) | – 556,60 |  | 70,30 |  | – 525,84 |  | 47,23 |  | 53,30 | 4,35 |  | – 8,30 | 298 – 1270 |
| Ba(OH)2 (кр.) | – 946,10 |  | 103,80 |  | – 855,42 |  | 97,90 |  | 70,70 | 91,60 |  | - | 298 – 681 |

Продолжение прил. 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO (г.) | – 110,50 | 197,40 | – 137,15 | 29,15 | 28,41 | 4,10 | – 0,46 | 298 – 2500 |
| CO2 (г.) | – 393,51 | 213,60 | – 394,37 | 37,13 | 44,14 | 9,04 | – 8,53 | 298 – 2500 |
| CaC2- | – 62,70 | 70,30 | – 64,85 | 62,34 | 68,62 | 11,88 | – 8,66 | 298 – 720 |
| CaCO3 (кальцит) | – 1206,00 | 92,90 | –1128,35 | 81,85 | 104,50 | 21,92 | – 25,94 | 298 – 1200 |
| CaO (кр.) | – 635,10 | 39,70 | – 603,46 | 42,80 | 49,63 | 4,52 | – 6,95 | 298 – 1800 |
| Ca(OH)2 (кр.) | – 986,20 | 83,40 | – 897,52 | 87,50 | 105,20 | 12,00 | –19,00 | 298 – 600 |
| CaSO4(ангидрит) | – 1424,00 | 106,70 | –1323,90 | 99,66 | 70,21 | 98,74 | - | 298 – 1400 |
| CuO (кр.) | – 165,30 | 42,64 | –134,26 | 44,78 | 38,79 | 20,08 | - | 298 – 1359 |
| CuSO4 (кр.) | – 771,10 | 113,30 | – 661,79 | 100,00 | 78,53 | 71,96 | - | 298 – 900 |
| CaO.Al2O3 | –2324,61 | 114,39 | – 2205,20 | - | 150,88 | 42,82 | – 33,35 | - |
| 3СаО· Al2O3 | –3561,50 | 205,73 | – 3381,33 | - | 260,95 | 19,19 | – 50,66 | 298 – 1000 |
| CaO.Fe2O3 | –1533,12 | 145,39 | – 1425,44 | - | 165,17 | 20,07 | –12,82 | 298 – 1510 |
| 2CaO.Fe2O3 | –2122,19 | 188,58 | - | - | 247,62 | 48,82 | - | 298 – 1700 |
| CaO.SiO2 | –1922,46 | 136,60 | –1810,90 | - | 158,53 | 28,54 | – 21,59 | 298 – 1500 |
| 2CaO.SiO2 | –2311,79 | 127,80 | – 2196,36 | - | 151,89 | 37,00 | – 30,36 | 298 – 1200 |
| 3CaO.SiO2 | –2972,60 | 168,86 | – 2788,32 | - | 208,87 | 36,12 | – 42,53 | 298 – 1800 |
| HCl (г.) | – 92,30 | 186,70 | – 95,30 | 29,16 | 26,53 | 4,60 | – 1,09 | 298 – 2000 |
| H2O (кр.) | – 291,85 | (39,33) | - | - | - 0,20 | 140,16 | - | 100 – 273 |
| H2O (ж.) | – 285,84 | 69,96 | – 237,23 | 75,31 | - | - | - | 273 – 380 |

Продолжение прил. 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2O (г.) | – 241,81 | 188,74 | – 228,61 | 33,56 | 30,00 | 10,71 | 0,33 | 298 – 2500 |
| Н4SiО4 | – 1478,86 | 108,94 | - | - | 127,79 | 37,5 | - |  |
| K2CO3 (кр.) | –150,18 | 155,52 | – 1064,87 | 114,44 | 80,29 | 109,04 | - | 630 – 1171 |
| K2SiO3 (кр.) | – 1558,68 | 138,27 | – 1467,13 | - | 136,68 | 24,51 | – 21,58 | 298 – 1249 |
| MgCO3 (кр.) | – 1096,21 | 65,69 | – 1012,15 | 75,52 | 77,91 | 57,74 | –17,41 | 298 – 750 |
| MgO (кр.) | – 601,24 | 26,94 | – 569,27 | 37,41 | 42,59 | 7,28 | – 6,19 | 298 – 3000 |
| MgO.SiO2 | – 1551,35 | 67,88 | – 1464,32 | - | 24,55 | 4,74 | – 6,23 | 198 – 1600 |
| Na2CO3- | – 1129,00 | 136,00 | – 1048,20 | 110,00 | 70,63 | 135,60 | - | 298 – 723 |
| Na2CO3.10H2O(кр.) | – 4077,00 | 2172,00 | – 3906,00 | 536,00 | - | - | - | 298 |
| NaNO3-α | – 466,70 | 116,50 | – 365,97 | 93,05 | 25,69 | 225,94 | - | 298 – 550 |
| Na2O (кр.) | – 430,60 | 71,10 | – 379,26 | 72,43 | 65,69 | 22,59 | - | 298 – 1000 |
| NaOH-α | – 426,60 | 64,18 | - | 59,66 | 7,34 | 125,00 | 13,38 | 298 – 566 |
| Na2SO3 (кр.) | – 1090,00 | 146,00 | – 1001,21 | 120,10 | - | - | - | 298 – 1000 |
| Na2SO4- | – 1384,00 | 149,40 | – 1269,50 | 130,80 | 65,00 | 220,90 | - | 298 – 518 |
| Na2SO4.10H2O (кр.) | – 4324,75 | 591,87 | – 3644,09 | 547,46 | - | - | - | - |
| Na2S2O3 (кр.) | – 1117,00 | - | (– 1043) | 146,00 | - | - | - | 298 |
| Na2SiO3 (кр.) | – 1518,00 | 113,80 | –1467,50 | 111,80 | 130,30 | 40,17 | – 27,02 | 298 – 1362 |
| Na2SiO3(стекл.) | – 1541,64 | - | - | 179,20 | 179,20 | - | - | 298 – 2000 |
| Na2Si2O5- | – 2398,00 | 164,80 | – 2324,39 | 156,60 | 85,69 | 70,54 | – 44,64 | 298 – 951 |
| Na2Si2O5(стекл.) | – 2443,04 | - | - | - | - | - | - | - |
| Na4SiO4 (кр.) | – 2106,64 | 195,81 | – 1976,07 | 184,72 | 162,59 | 74,22 | - | 298 – 1393 |

Продолжение прил. 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 (г.) | – 296,90 | 248,10 | – 300,21 | 39,87 | 42,55 | 12,55 | – 5,65 | 298 –1800 |
| SO3 (г.) | – 395,20 | 256,23 | – 371,17 | 50,63 | 57,32 | 26,86 | – 13,05 | 298 –1300 |
| SiO2 (кварц-) | – 859,30 | 42,09 | – 856,67 | 44,48 | 46,94 | 34,31 | – 11,30 | 298 – 846 |
| SiO2 (кварц-) | H =0,63 846 | - | - | - | 60,29 | 8,12 | - | 846 – 2000 |
| SiO2 (тридимит-) | – 856,90 | 43,93 | – 855,29 | 44,68 | 13,68 | 103,80 | - | 298 – 390 |
| SiO2 (тридимит-) | H = 0,29 390 | - | - | - | 57,07 | 11,05 | - | 390 – 2000 |
| SiO2 (кристобалит-) | – 857,70 | 43,26 | – 855,46 | 44,18 | 17,91 | 88,12 | - | 298 – 515 |
| SiO2 (стекл.) | – 903,49 | 46,86 | – 850,71 | 44,35 | 56,02 | 15,41 | – 14,44 | 298 – 2000 |
| Органические соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | a | b . 103 | c .106 |  |
| CH4 (г.) метан | – 74,85 | 186,19 | –- 50,85 | 35,79 | 17,45 | 60,46 | 1,12 | 298 – 1500 |
| C2H2 (г) ацетилен | 226,75 | 200,80 | - | 43,93 | 23,46 | 85,77 | –58,34 | 298 – 1500 |
| C2H4 (г.) этилен | 52,30 | 219,45 | 68,14 | 43,56 | 4,20 | 154,59 | – 81,09 | 298 – 1500 |
| C2H6 (г.) этан | – 84,67 | 229,49 | – 32,93 | 52,64 | 4,50 | 182,26 | – 74,85 | 298 – 1500 |

Продолжение прил. 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C6H6 (ж.) бензол | 49,03 | 173,26 | 124,38 | 135,14 | 59,50 | 255,01 | - | 281 – 353 |
| C6H6 (г.) бензол | 82,92 | 269,20 | 129,68 | 81,67 | – 33,90 | 471,87 | – 298,34 | 298 – 1000 |
| C7H8 (ж) толуол | 8,08 | 219,00 |  | 166,00 |  |  |  | 298 |
| C7H8 (г) толуол | 50,00 | 319,70 |  | 103,8 | – 33,88 | 557,00 | – 342,40 | 298 – 1500 |
| C10H8 (кр.) нафталин | 75,44 | 166,90 | 201,08 | 165,27 | - | - | - | 298 |
| C10H8 (ж.) нафталин | (97) | 251,63 | (195) | - | (180) | - | - | 352 – 490 |
| C10H8 (г.) нафталин | 150,96 | 335,64 | 223,66 | 132,55 | – 26,48 | 609,48 | – 255,01 | 298 – 1000 |
| CH2O2 (ж.) муравьиная кислота | – 422,76 | 128,95 | – 361,74 | 99,04 | - | - | - | 298 |
| CH2O2 (г.) муравьиная кислота | – 376,80 | 251,77 | – 351,51 | 48,80 | 19,40 | 112,80 | – 47,50 | 298 – 1000 |
| CH4O (ж.) метанол | – 238,57 | 126,78 | – 166,27 | 81,60 | - | - | - | 298 |
| CH4O (г.) метанол | – 201,00 | 239,76 | – 162,38 | 43,13 | 15,28 | 105,20 | – 31,04 | 298 – 1000 |

Окончание прил. 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2H4O2 (ж.) уксусная кислота | – 484,09 | 159,83 | – 389,36 | 123,43 | - | - | - | - |
| C2H4O2 (г.) уксусная кислота | – 437,84 | 282,50 | – 376,68 | 66,50 | 5,56 | 243,50 | –151,90 | 298 – 1000 |
| C2H6O (ж.) этанол | – 276,98 | 160,67 | – 174,15 | 111,96 | - | - | - | 298 |
| C2H6O (г.) этанол | – 234,80 | 281,38 | – 167,96 | 65,75 | 10,99 | 204,70 | –74,20 | 298 – 1000 |
| C3H6O (ж.) ацетон | – 247,70 | 200,41 | – 155,42 | 125,00 | - | - | - | 298 |
| C3H6O (г.) ацетон | – 217,57 | 294,93 | – 153,05 | 74,90 | 22,47 | 201,80 | – 63,50 | 298 – 1500 |
| C6H6О (кр) фенол | – 162,80 | 142,00 | - | 134,70 | - | - | - | 298 |
| C6H6О (ж) фенол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCl4 (ж.) тетрахлорметан | – 132,84 | 216,19 | – 62,66 | 131,70 | - | - | - | 298 |
| CCl4 (г.) тетрахлорметан | – 106,70 | 309,70 | – 58,23 | 83,76 | 97,65 | 9,62 | –15,06 | 298 – 1000 |