ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РФ

Белгородский государственный технологический университет

им В.Г. Шухова

#### ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ

Методические указания к выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения с применением дистанционных технологий специальностей 290700 – Теплогазоснабжение и вентиляция, 330500 – Безопасность технологических процессов и производств.

Белгород 2005

Методические указания

по изучению отдельных тем курса

Студенты изучают инженерную геодезию, самостоятельно изучая учебную литературу, выполняя контрольные работы по индивидуальным заданиям и указаниям, а также с помощью устных и письменных консультаций.

В процессе изучения курса студенты выполняют две контрольные работы, которые с краткой пояснительной запиской представляются на рецензию преподавателю.

Общие методические указания

Основной отчетный документ, определяющий качество самостоятельного изучения учебного материала, – контрольная работа. Контрольные работы выполняются в соответствии с индивидуальным заданием и указаниями, которые приводятся в настоящем пособии. При выполнении контрольных работ необходимо не только дать исчерпывающие решения задач, предусмотренным заданием, но и привести ответы на те контрольные вопросы, которые предусмотрены индивидуальным заданием.

При составлении ответов на вопросы, предусмотренные контрольными заданиями, необходимо показать, что учебный материал проработан и усвоен. Ответы должны быть достаточно исчерпывающими и обоснованными, в необходимых случаях дополнены чертежами и зарисовками; решения задач должны сопровождаться кратким пояснительным текстом, в котором указывается, какая величина определяется и по какой формуле, какие числовые значения подставляются в формулы и откуда они берутся.

Оформлять контрольные работы следует четко, чернилами, оставляя поля для замечаний преподавателя. После рецензирования контрольных работ студенту сообщается отзыв о их качестве. Замечания рецензента студент должен продумать, а если потребуется дополнительная доработка, тщательно ее выполнить, включая изучение дополнительной литературы.

Необходимо помнить, что сознательное выполнение контрольных работ на основе предварительно изученного и усвоенного учебного материала, соблюдение рекомендаций, правил и методических указаний исключают появление ошибок и обеспечивают получение прочных знаний, что в конечном счете экономит время и уменьшает трудовые затраты на выполнение работ.

Раздел 1. Основные сведения по геодезии

1. Введение

Предмет, задачи и содержание инженерной геодезии как учебной дисциплины. Связь инженерной геодезии с другими дисциплинами.

Задачи и значение инженерной геодезии в строительстве.

Значение геодезической подготовки для инженера-строителя в современных условиях.

Краткий очерк развития инженерной геодезии. Современные организационные формы геодезической службы в строительстве.

Указания по изучению темы

Исходные сведения о предмете и задачах инженерной геодезии как учебной дисциплины, структуре и порядке ее изучения, сведения об основных нормативных документах, в которых определяются состав и задачи инженерно-геодезических работ в строительстве. При самостоятельном изучении необходимо проследить процесс развития инженерной геодезии, возрастание ее роли в экономическом развитии страны. Отмечаются также особенности геодезического обеспечения строительства в современных условиях.

2. Основные сведения о форме и размерах Земли и способах изображения земной поверхности

Основные понятия и сведения о форме и размерах Земли. Физическая и уровенная поверхности. Земной эллипсоид. Референц-эллипсоид Красовского.

Система географических координат. Местная система прямоугольных координат. Полярные координаты.

Уровенная поверхность и высотные координаты. Понятия об основных геодезических чертежах (план, карта, профиль). Основные геодезические измерения в геодезии (линейные, угловые, высотные). Масштабы карт и планов (численный, линейный, поперечный). Точность масштаба.

Указания к изучению темы:

Необходимо четко понимать основные понятия и термины, применяемые в инженерной геодезии. Следует также уяснить принципиальное различие карт и планов, достоинства и недостатки различных систем координат. При изучении масштабов необходимо добиться умения переходить от измеренных отрезков на планах и картах к их значению на местности и наоборот.

Вопросы и задачи для самостоятельной работы

1. Что такое референц-эллипсоид?

2. Что называют уровенной поверхностью?

3. В чем сходство и различие между картой и планом?

4. Почему в инженерной геодезии отдается предпочтение прямоугольной системе координат?

5. Как выбирают местную систему прямоугольных координат?

6. Какие размеры участка земной поверхности принимают за плоский, если пренебрегают кривизной поверхности Земли?

7. Что называется масштабом карты (плана) и как он выражается? Что называют предельной точностью масштаба? Укажите предельную точность масштабов 1:10 000 и 1: 1 000

3. Ориентирование линий

Азимуты, румбы, дирекционные углы, связь между ними. Прямой и обратный азимуты. Сближение меридианов. Магнитное склонение. Связь между истинными азимутами, дирекционными углами и магнитными азимутами.

Приборы для ориентирования на местности: компас, буссоль, ориентир-буссоль. Приемы ориентирования этими приборами. Гироскопический теодолит.

Указания по изучению темы

Особое внимание нужно уделить изучению области применения того или иного ориентирного угла, формулам связи между различными углами. Рекомендуется уяснить, что в общем случае ориентирный угол – это отсчитываемый по определенному правилу угол между направлением, принятым за начальное, и направлением на данную точку. Глубокое усвоение этих вопросов  этих вопросов потребуется для успешного выполнения контрольных работ.

Вопросы и задачи для самостоятельной работы

1. Что называют географическим, или истинным азимутом и дирекционным углом? Какова зависимость между прямым и обратным дирекционными углами  данной линии?

2. Покажите на рисунке зависимость между дирекционными углами и румбами.

3. Приведите формулы для перехода от дирекционных углов к румбам. Вычислите румб линии, если ее дирекционный угол равен 3150 47/.

4. Что называют магнитным азимутом и как перейти к нему от измеренного на плане или карте дирекционного угла линии?

5. Какими ориентирными углами удобнее пользоваться при ориентировании на местности?

6. Какие ориентирные углы определяются гиротеодолитами?

4. Топографические карты и планы. Решение задач по картам и планам

Картографическая проекция Гаусса-Крюгера. Система зональных прямоугольных координат. Разграфка и номенклатура карт и планов. Стандартные масштабы. Условные знаки карт и планов. Формы рельефа земной поверхности и его изображение на картах и планах.

Решение задач по картам и планам (определение координат точек, расстояний, ориентирных углов, определение крутизны ската, масштаба заложений, определение отметок точек местности, построение линии заданного уклона, построение профиля местности по карте или плану, измерение площадей по картам и планам).

Указания по изучению темы

Необходимо обратить внимание на принципиальные отличия между картой и планом, различия между масштабными и внемасштабными условными знаками, понимание сущности способа изображения рельефа горизонталями, а также на типы задач, решаемых по топографическому плану и карте, и методику их решения. Приобретение этих навыков – необходимое условие грамотного использования топографических карт и планов в качестве топографической основы при проектировании инженерных сооружений, при решении многих специальных задач. Особое внимание надо обратить на решение задач по топографической карте, плану с горизонталями, в частности, по определению уклонов, учитывая, что величина уклона может быть выражена в тысячных, процентах, промилях, например, i = 0,013 = 1,3% = 13‰

Вопросы и задачи для самостоятельной работы

1. Что такое топографический план и карта? В чем сходство и различие?

2. В чем состоит различие между масштабными и внемасштабными условными знаками?

3. Что называют высотой сечения рельефа и заложением? Как определить отметку точки, лежащей между горизонталями?

4. Что такое уклон и по какой формуле он определяется? Как его выразить в процентах и промилях? Как построить график заложений для уклонов и как провести на плане или карте линию заданного уклона?

5. Рассчитайте величину заложения, соответствующего заданному уклону, величина которого (в тысячных) численно равна двум последним цифрам учебного шифра студента, если масштаб плана 1: 2 000, а высота сечения рельефа – 1 метр.

6. Как строится профиль линии местности по карте (плану)?

7. как измерить на карте дирекционный угол и перейти  от него  к магнитному азимуту?

8. Какие способы определения площадей на картах и планах Вы знаете?

5. Общие сведения об измерениях и элементы математической обработки результатов геодезических измерений

Методы измерений. Виды погрешностей измерений. Свойства случайных погрешностей. Средняя квадратическая, предельная и  относительная погрешности. Оценка точности результатов непосредственных измерений. Погрешности функций измеренных величин. Понятие о двойных измерениях. Полнятие об обработке результатов неравноточных измерений.

Представление результатов измерений с оценкой их точности. Основные правила вычислений.

Указания по изучению темы

Производственная деятельность инженеров строительных специальностей, включая изыскания, проектирование и строительство различных инженерных сооружений, а также проведение работ по геодезическому контролю строительства, связана с различного вида измерениями, определением количественного значения измеряемой величины. Им приходится иметь дело с оценкой точности геодезических работ на разных стадиях строительства. В строительстве система допусков, регламентирующая геометрическую точность. Нормы точности геодезических работ, назначаемые в СНиПе и других нормативных документах, даются в форме абсолютных и относительных средних квадратических или предельных погрешностей, допустимых невязок геодезических ходов, допусков при выполнении разбивочно-разметочных построений. Поэтому инженер должен хорошо ориентироваться в этих вопросах при выполнении геодезических работ и правильно оценивать их качество. При изучении темы необходимо обратить внимание на следующие вопросы: оценка точности результатов измерений, отыскание из ряда непосредственных измерений наиболее надежного значения измеряемой величины и оценка его точности; обоснование рекомендаций по методике геодезических измерений, обеспечивающих необходимую точность в соответствии со СНиПом и другими нормативными документами.

Вопросы и задачи для самостоятельной работы

1. В чем главное различие между случайными и систематическими погрешностями измерений?

2. Какими свойствами обладают случайные погрешности?

3. Что принимается за результат непосредственных измерений одной и той же величины?

4. Как вычисляют истинные и вероятнейшие погрешности? Каким свойством обладает сумма вероятнейших погрешностей и как это свойство используется при обработке геодезических измерений?

5. Точность измерения каких величин оценивают абсолютной и относительной погрешностями? Как представляют относительную погрешность в геодезии?

6. Что такое предельная погрешность и как ее определяют в зависимости от доверительной вероятности?

7. Как обрабатывают результаты многократных равноточных измерений?

8. Как обрабатывают двойные измерения?

9. Как определяют среднюю квадратическую погрешность функции измеренных величин? Ответ составьте на примере функции общего вида.

6. Угловые измерения.

Принципы измерения горизонтального угла и угла наклона. Приборы для измерения углов. Устройство, поверки и юстировки теодолитов. Способы измерения горизонтальных и вертикальных углов. Погрешности измерения, влияющие на точность измерения углов и методы ослабления их влияния. Организация полевых измерений горизонтальных и вертикальных углов.

7. Линейные измерения

Мерные приборы, их компарирование. Измерение расстояний землемерными лентами и стальными мерными рулетками. Оптические дальномеры. Нитяной дальномер, его теория, применение, точность. Понятие о светодальномерах, радиодальномерах, лазерных дальномерах. Источники погрешностей, влияющие на точность измерений землемерной лентой, и методы ослабления их влияния. Определение неприступных расстояний.

8. Измерение превышений (нивелирование)

Виды нивелирования: геометрическое, тригонометрическое, гидростатическое и др. Приборы для нивелирования. Лазерные нивелиры.

Способы геометрического нивелирования. Нивелирные знаки. Основные типы нивелиров. Устройство и поверки нивелиров. Источники погрешностей при геометрическом нивелировании, нивелирование связующих и промежуточных точек; контроль измерений. Классы нивелирования, техническое нивелирование. Тригонометрическое нивелирование. Основные формулы и методика тригонометрического нивелирования.

Указания по изучению тем 6-8

В указаниях по разграничению обязанностей между работниками геодезической службы и линейным персоналом строительства сформулированы требования к инженеру-строителю: уметь самостоятельно работать с основными геодезическими приборами и выполнять комплекс геодезических измерений. Принципиальные схемы устройства геодезических приборов, их поверки и правила геодезических измерений подробно описывается в паспорте прибора. Навыки работы с геодезическими приборами студенты приобретают в ходе лабораторных занятий. Усвоение содержания темы обеспечит успешное выполнение контрольных работ 1 и 2.

При самостоятельном изучении темы необходимо самое серьезное внимание обратить на анализ источников погрешностей, влияющих на точность измерений, уяснение правил введения поправок в результаты измерений и предрасчета ожидаемой точности результата, получаемого как некоторая функция измеренных величин.

Вопросы и задачи для самостоятельной работы по теме 6

1. Какие приборы применяют для измерения только горизонтальных и только вертикальных углов? С помощью каких приборов измеряют горизонтальные и вертикальные углы?

2. Назовите требования к взаимному положению осей теодолита.

3. Покажите на рисунке поле зрения штрихового микроскопа.  Как сделать правильный отсчет?

4. Покажите на рисунке поле зрения шкалового микроскопа теодолита. Как сделать правильный отсчет?

5. Что называется местом нуля (М0) вертикального круга и для чего его нужно знать?

6. Какова последовательность работы при подготовке теодолита для наблюдений?

7. Какова последовательность работы при измерении угла наклона теодолитом?

8. Назовите способы измерения горизонтальных углов. Изложите сущность  и области применения.

9. Опишите порядок работы при измерении теодолитом горизонтального угла «от нуля» (отсчет по горизонтальному кругу при визировании на опорную точку 0°).

10. Рассчитайте необходимое количество приемов, если значение угла должно быть определено со средней квадратической  погрешностью не более 15˝, а средняя квадратическая погрешность измерения угла одним приемом 30˝.

Вопросы и задачи для самостоятельной работы по теме 7

1. Какова последовательность измерения линии землемерной лентой и стальной мерной рулеткой?

2. Какие поправки вводят в длину линии, измеренную землемерной лентой и рулеткой? Приведите формулы и дайте им объяснение.

3. Что такое компарирование мерного прибора и как определяют поправку за компарирование при измерении длины линии землемерной лентой и рулеткой?

4. Как определяют поправку за температуру мерного прибора при измерении длины линии мерной лентой и рулеткой?

5. Как определяют поправку за приведение линии к горизонту при измерении длины линии землемерной лентой и рулеткой?

6. Каков принцип измерения расстояний нитяным дальномером? напишите рабочую формулу.

7. как определяют поправку за наклон линии, измеренной нитяным дальномером?

8. Чему равна абсолютная погрешность измерения линии длиной 80 м, если относительная погрешность равна 1/2000?

9. Найдите средние квадратические абсолютную и относительную погрешности определения расстояния по нитяному дальномеру, если коэффициент дальномера К = 100,0, длина линии 80 м, а длина отрезка рейки между дальномерными нитями (в поле зрения трубы) отсчитана со средней квадратической погрешностью 2,0 мм.

10. Как определяют неприступное расстояние?

Вопросы и задачи для самостоятельной работы по теме 8

1. Назовите главное условие нивелира с цилиндрическим уровнем.

2. Как вычисляют превышения и отметки связующих точек при геометрическом нивелировании «из середины»?

3. Как вычисляют отметки промежуточных точек при геометрическом нивелировании? Что называется горизонтом прибора?

4. Каков порядок работы при установке нивелиров в рабочее положение?

5. Какова последовательность работы на станции при техническом нивелировании?

6. Как определяют превышение при тригонометрическом нивелировании, если вычислено горизонтальное проложение?

7. Как вычисляют превышение при тригонометрическом нивелировании, если длина линии измерена нитяным дальномером?

8. Найдите погрешность определения превышения тригонометри-ческим нивелированием, если длина линии 100 м измерена с относительной погрешностью 1/2000, а угол наклона линии равен 5° и измерен со средней квадратической погрешностью 0,5´.

9. В чем сущность гидростатического нивелирования?

10. Найдите среднюю квадратическую погрешность определения превышения геометрическим нивелированием из середины, если погрешность отсчетов по рейкам 2 мм.

9. Геодезические сети

Назначение, принципы построения и классификация геодезических сетей. Государственная геодезическая сеть, геодезическая сеть сгущения, съемочная сеть. Основные геодезические задачи. Методы определения планового положения точек: триангуляция, трилатерация, полигонометрия, геодезические засечки. Высотные сети. Технологическая последовательность создания геодезических сетей Геодезические знаки и центры.

Указания по изучению темы:

Геодезические сети являются основой всех инженерных работ, выполняемых на местности при производстве инженерных изысканий для строительства, перенесении на местность проектов планировки и застройки, производстве геодезических работ в ходе строительства, исполнительных съемок, наблюдений за осадками и смещениями зданий и сооружений.

Важно уяснить сущность прямой и обратной геодезических задач, методов определения плановых координат и высот точек. Рекомендуется следующая схема самостоятельного изучения: исходные данные – измеряемые величины – определяемые величины – используемые формулы для вычисления определяемых величин. Необходимо обратить внимание на то, что методы микротриангуляции и трилатерации, полигонометрические и теодолитные ходы широко применяются при создании съемочного обоснования на строительной площадке, при инженерных изысканиях для различных видов строительства, при перенесении в натуру проектов сооружений, создании разбивочной сети здания (сооружения) на исходном и монтажном горизонтах. При изучении методов высотного обоснования следует рассмотреть два способа: проложения нивелирных и теодолитно-высотных ходов. Следует обратить внимание на способы привязки теодолитных ходов к опорной геодезической сети, закрепления пунктов геодезической основы, методику уравнивания геодезических ходов. Глубокое усвоение темы необходимо для успешного выполнения контрольной работы 1. Изученные в данной теме способы построения геодезических сетей применяют при создании геодезической основы для строительства.

Вопросы для самостоятельной работы

1. В чем состоят основные принципы построения и развития геодезических сетей?

2. В чем сущность метода триангуляции?

3. В чем сущность метода трилатерации?

4. В чем сущность полигонометрии?

5. Как измеряют углы и длины сторон при проложении теодолитно-высотного хода для создания планово-высотного съемочного обоснования?

6. В чем сущность прямой и обратной геодезических задач? При выполнении каких работ они находят применение?

7. В какой последовательности уравнивают углы и приращения координат при обработке теодолитных ходов?

8. В какой последовательности уравнивают превышения при обработке теодолитно-высотного хода?

9. В какой последовательности уравнивают превышения при обработке нивелирного хода в качестве высотного съемочного обоснования?

10. Чем определяется выбор метода создания высотного съемочного обоснования?

10. Топографические съемки

Топографические съемки как неотъемлемая часть геодезического обеспечения строительства. Виды топографических съемок. Общая характеристика полевых и камеральных работ при различных методах съемки. Выбор масштаба съемки и высоты сечения рельефа.

Теодолитная (горизонтальная), тахеометрическая и мензульная съемки. Нивелирование поверхности (вертикальная съемка). Фотограмметрические методы съемок.

Указания по изучению темы

Изучаемые в теме методы топографических съемок находят широкое применение при инженерных изысканиях для строительства и исполнительных съемках, что закреплено в СНиПе, инструкциях и руководствах. Так, после изучения в этой теме способов съемки контуров и закрепления результатов изучения в ходе выполнения контрольной работы 1 лучше усваивается методика проведения разбивочных работ при перенесении в натуру проектов планировки и застройки, методика производства исполнительных геодезических съемок. Уяснение принципа изображения рельефа горизонталями и методики их проведения на топографическом плане в ходе выполнения контрольной работы 1 обеспечивает успешное решение проектно-изыскательских задач на топографических планах (картах). Усвоение методов топографических съемок необходимо для грамотного использования топографических карт и планов как подосновы для разработки генпланов, стройгенпланов, ситуационных планов, решения многих задач проектно-изыскательских и разбивочных работ.

Преимущественные условия применения различных методов топографической съемки в строительстве определены СНиП II-9-78 (с.15). Сложность самостоятельного изучения темы заключается в том, что без полевой практики целый ряд вопросов (состав и методика проведения полевых топографических работ, содержание полевой документации) трудно воспринимается.

Изучая метод тахеометрической съемки, следует понять, когда этот вид съемки применяется (см. СНиП II-9-78), а также то, что на стадии получения контурного плана он включает комплекс всех работ, относящихся к теодолитной (горизонтальной) съемке. Главное внимание следует обратить на глубокое уяснение существа формул тахеометрической съемки, усвоение состава и содержания полевых работ и получаемых при этом полевых материалов. Камеральные вычислительно-графические работы, включая составление топографического плана строительной площадки, осваиваются в процессе выполнения контрольной работы 1.

Метод вертикальной съемки изучается в ходе выполнения лабораторной работы по проектированию вертикальной планировки. При самостоятельной работе особое внимание надо обратить на изучение полевых геодезических работ по разбивке площадки на квадраты и нивелирования по квадратам в условиях многоэтажной или плотной застройки.

Вопросы и задачи для самостоятельной работы

1. Как классифицируют топографические съемки в масштабах 1:5000 и крупнее?

2. Каковы отличительные особенности теодолитной (горизонтальной), тахеометрической, вертикальной и аэрофототопографической съемок?

3. Какие способы применяют для съемки контуров (ситуации)?

4. Каковы особенности съемки застроенных территорий?

5. Чем отличается журнал теодолитной съемки от журнала тахеометрической съемки?

6. Что называется абрисом съемки? Чем отличается абрис тахеометрической съемки от абриса теодолитной съемки?

7. Как вычисляют превышения реечных точек относительно станции при тахеометрической съемке?

8. Как выполняют разбивку участка на квадраты, нивелирование по квадратам и вычисление отметок при вертикальной съемке?

Раздел 2. Основные виды работ по геодезическому обеспечению изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации сооружений.

11. Перенесение на местность проектов застройки и планировки

Элементы инженерно-геодезического проектирования. Понятие о проекте производства геодезических работ (ППГР).

Создание геодезической разбивочной основы на строительной площадке. Строительные сетки, методы их создания, точность, закрепление на местности.

Плановые и высотные геодезические разбивочные работы; построение в натуре элементов разбивочных работ: проектных углов, расстояний, проектных отметок и линий заданного уклона. Построение в натуре проектных точек способами полярных и прямоугольных координат, угловых и линейных засечек, створных засечек.

Разбивка основных и главных осей зданий и сооружений, требования к точности, знаки закрепления осей, Разбивка основных осей от существующих зданий, красных линий, с пунктов строительной сетки и точек геодезического обоснования. Контроль разбивки. Перенесение на местность проектов планировки городских и сельскохозяйственных объектов.

Геодезические расчеты при перенесении на профиль трассы проектной линии, составлении проекта вертикальной планировки. Картограмма земляных работ. Перенесение в натуру проектов насыпей и выемок автомобильных дорог, каналов и т.п.

Указания по изучению темы

Материал темы в основном изложен в учебной литературе. Трудности самостоятельного изучения темы обусловлены тем, что студенты пока не имеют необходимых специальных знаний. Поэтому при изучении инженерной геодезии ставится пока узкая задача – уяснить сущность геодезических расчетов, выполняемых при проектировании планово-высотной геодезической основы на строительной площадке и определении исходных данных для производства геодезических разбивочных работ, проектировании вертикальной планировки и сооружений линейного типа.

Вопросы и задачи для самостоятельной работы

1. Для чего и какими методами создают разбивочную основу для строительства?

2. Изобразите на рисунке основные схемы построения плановой разбивочной сети строительной площадки?

3. Как построить на местности проектный горизонтальный угол с точностью выше, чем точность отсчетного устройства теодолита?

4. Как вынести на местность проектную отметку с помощью нивелира и теодолита?

5. Как построить на местности линию проектного уклона с помощью нивелира и теодолита?

6. Назовите способы плановой разбивки сооружений и области их преимущественного применения. Изобразите на рисунке разбивочные элементы.

7. Изобразите на рисунке схему полярного способа разбивки сооружений и поясните способы определения разбивочных элементов.

8. Изобразите на рисунке схему разбивки сооружений способом угловой засечки и поясните, как определяют разбивочные элементы.

9. Изобразите на рисунке схемы разбивки сооружений способами прямоугольных координат и линейной засечки. В каких случаях эффективно использование этих способов?

10. Какие геодезические расчеты выполняют при проектировании горизонтальной площадки под условием соблюдения баланса земляных работ?

12. Геодезическое обеспечение строительства

Геодезические работы при сооружении котлованов и возведении фундаментов. Закрепление осей. Передача отметок на дно глубоких котлованов. Геодезическое обслуживание свайных работ.

Геодезический контроль возведения подземной части зданий (сооружений).

Геодезическое обеспечение строительства надземной части зданий (сооружений). Построение плановой и высотной основы на исходном горизонте. Проектирование основных точек и передача отметок с исходного на монтажные горизонты. Построение опорной сети на монтажном горизонте.

Геодезические работы при монтаже и эксплуатации технологического оборудования инженерных сооружений; схемы опорных планово-высотных сетей, вынос в натуру монтажных и технологических осей. Специальные методы нивелирования. Установка и контроль положения высотных сооружений по вертикали. Геодезический контроль строительно-монтажных работ.

Исполнительные съемки. Техника безопасности и охрана окружающей среды при выполнении инженерно-геодезических работ.

Указания по изучению темы

Изучению методов геодезического обеспечения строительства должно быть уделено большое внимание. Инженерная подготовка территории, вертикальная планировка, разработка котлованов, возведение фундаментов, монтаж технологического оборудования и строительных конструкций, оценка соответствия геометрических параметров сооружения в целом и отдельных его частей проекту требуют постоянного применения геодезических методов.

Современное крупносборное строительство характеризуются многообразием объемно-планировочных и конструктивных решений здания (сооружения), ведется в различных условиях с применением разных технологий. В результате изучения темы должны быть получены твердые знания методов выполнения геодезических работ в процессе строительства объекта независимо от типа. Поэтому при изучении данной темы необходимо сосредоточить внимание на уяснении принципиальной сущности методов геодезических измерений и построений, выполняемых в процессе строительства, и условий, обеспечивающих соответствие геометрических параметров возводимых элементов, конструкций и частей здания (сооружения) проектным требованиям. При этом надо усвоить методику и правила выполнения: 1) линейных измерений при выносе в натуру проектных значений отрезков от разбивочных осей и определении действительных размеров возведенных элементов и габаритов зданий (сооружений), расстояний между этими элементами, их соответствия проекту; 2) угловых измерений при выносе в натуру осей здания (сооружения) от пунктов разбивочной основы, определении планового положения возведенных частей зданий; 3) высотных измерений при выносе проектных отметок точек от пунктов высотной разбивочной основы и определении отметок возведенных конструкций; 4) вертикальных измерений при передаче точек разбивочных осей на монтажные горизонты, выверке вертикальности высотных сооружений.

Вопросы и задачи для самостоятельной работы

1. Для какой цели и на основании каких планово-картографических материалов производят вертикальную планировку территории строительства?

2. Какие геодезические работы выполняют при отрывке котлована?

3.Какие геодезические работы выполняют при возведении фундаментов?

4. Как передают отметку на дно глубокого котлована с помощью нивелира?

5. Как передают отметку на высокую точку сооружения с помощью нивелира?

6. Какими методами строят плановую основу на монтажном горизонте?

7. Какими методами создают высотную основу на монтажном горизонте?

8. В чем сущность способа вертикального проектирования, применяемого для передачи осей по вертикали на монтажный горизонт с помощью прибора вертикального визирования?

9. В чем сущность способа наклонного проектирования, применяемого для передачи осей по вертикали с помощью теодолита?

10. С какой целью проводят исполнительные съемки?

13. Основные сведения о наблюдениях за осадками и смещениями зданий и сооружений

Виды деформаций инженерных сооружений, методы наблюдений за смещениями сооружений в плане и по высоте. Определение осадок, сдвигов и кренов. Закладка плановых и высотных знаков. Стереофотограмметрические методы наблюдений за осадками и деформациями сооружения при эксплуатации и испытаниях строительных конструкций. Периодичность и точность наблюдений за осадками и деформациями сооружений и несущих конструкций в период строительства объекта и его эксплуатации.

Указания по изучению темы

Цель изучения темы – получить представление о геодезических методах измерения осадок, смещений и кренов конструкций и сооружений для оценки  их состояния, предупреждения разрушающих деформаций. Рекомендуется обратить внимание на эффективность фотограмметрических методов измерения деформаций сооружений.

Вопросы и задачи для самостоятельной работы

1. С какой целью выполняют геодезические наблюдения за деформациями зданий и сооружений?

2. Назовите основные виды деформаций зданий и сооружений, являющиеся предметом геодезических наблюдений.

3. Как и с какой точностью определяют геодезическими методами осадки зданий и сооружений?

4. Что служит высотной основой для измерения осадок сооружения?

5. Рассчитайте величину осадки сооружении, если при геометрическом нивелировании отсчеты по рейкам, установленным на фундаментальном (глубинном) репере и осадочной марке, получились равными: в первом цикле наблюдения – 1595 и 1442; во втором цикле – 1802 и 1646.

6. Какие способы и приборы применяют для измерения горизонтальных смещений (сдвигов) элементов конструкций зданий и сооружений?

7. Рассчитайте величину сдвига (смещения) некоторой точки сооружения, если ее координаты, определенные методом микротриангуляции, в первом и во втором циклах наблюдений получились (м) : х1 = 114,116; y1 = 236,918; х2 = 114,119; y2 = 236,914.

8. Как определяют скорость осадки сооружения?

9. Как и с какой точностью измеряют геодезическими методами крен зданий и сооружений?

10. Рассчитайте угловую величину крена стены здания высотой 30 м, если линейная величина крена, найденная с помощью отвеса, равна 32 мм.

14. Геодезические работы при инженерных изысканиях линейных сооружений

Задачи и состав инженерно-геодезических изысканий для строительства. Нормативные документы. Выбор метода, масштаба топографической съемки и высоты сечения рельефа в зависимости от стадии проектирования, вида сооружения и характера местности.

Инженерно-геодезические работы при изысканиях сооружений линейного типа. Камеральное и полевое трассирование. Инженерно-геодезическое обеспечение других видов изысканий.

Указания по изучению темы

Задачи и состав инженерно-геодезических изысканий, классификация методов топографической съемки, требования к масштабу съемки и высоте сечения рельефа, основные условия применения различных методов съемки определены СНиП II-9-78 (с. 6-8,15).

Так как теория и практика составления топографически планов, что является одной из задач инженерно-геодезических изысканий, изучены в предыдущей теме и закреплены в ходе выполнения контрольной работы 1, то в этой теме главное внимание необходимо сосредоточить на изучении особенностей технологии инженерно-геодезических изысканий для строительства сооружений линейного типа.

Вопросы и задачи для самостоятельной работы

1. Назовите состав и задачи инженерно-геодезических изысканий.

2. Что такое трасса линейного сооружения и из каких элементов она состоит?

3. Назовите состав геодезических работ, выполняемых при изысканиях сооружений линейного типа.

4. Как разбивают пикетаж, выбирают углы поворота и радиусы кривых, плюсовые точки и поперечники?

5. Как определяют элементы круговой кривой и положение главных точек кривой на местности?

6. Рассчитайте пикетажные значения главных точек круговой кривой, если пикетажное значение вершины угла поворота ПК 4+20,45, угол поворота трассы 60º, радиус кривой 100 м.

7. Как вынести пикет на кривую? Приведите формулы и опишите методику полевых работ.

8. Как рассчитать длины и румбы прямых вставок трассы?

9. Какие точки трассы называют связующими и промежуточными? Как их нивелируют и как вычисляют отметки этих точек?

10. Как вычисляют и используют при разбивке пикетажа величину домера?

15. Строительство систем теплогазоснабжения и вентиляции

Основные виды топогрофо-геодезических работ при строительстве систем теплогазоснабжения и вентиляции. Топографическая основа для различных стадий проектирования и видов сооружений. Съемка подземных коммуникаций. Геодезические работы при изысканиях трубопроводов, проектирование вертикальной планировки. Перенос в натуру и укладка трубопроводов. Исполнительные съемки и особенности наблюдения за деформациями.

Указания по изучению темы

Содержание темы обобщает результаты изучения тем 1-13. Основная цель изучения темы – уяснить особенности геодезического обеспечения работ по изысканиям, проектированию и строительству систем теплогазоснабжения и водоснабжения.

Предполагается, что наиболее полное решение задач по теме может быть достигнуто в комплексе со специальными дисциплинами. Необходимая студенту помощь по обобщению основных принципиальных вопросов темы дается в обзорной лекции.

Вопросы и задачи для самостоятельной работы

1. Какие методы планово-высотного обоснования применяют чаще всего для обеспечения строительства подземных коммуникаций?

2. Как разбить на местности линию заданного уклона с помощью нивелира?

3. Как разбить на местности линию заданного уклона с помощью теодолита?

4. Какие способы применяют при плановой съемке смотровых колодцев канализации? Назовите области преимущественного применения способов.

5. Для вынесения в натуру с помощью нивелира линии заданного уклона вычислите отсчет по нивелирной рейке, соответствующий концу линии с уклоном – 8‰; длина линии 60 м, отсчет по рейке на начальной точке линии 0252.

6. Рассчитайте по результатам геометрического нивелирования отметку дна котлована, если отметка репера 119,119 м, отсчеты на станции l: по рейке, стоящей на репере –- 1212, а по рулетке, опущенной отвесно в котлован нулем вниз – 4,315 м; отсчеты на станции 2: по рейке на дне котлована – 1238 и по рулетке – 1,038 м.

7. Какие расчеты выполняют, чтобы обозначить на местности проектный контур водохранилища?

8. Опишите методику определения разбивочных элементов и порядок работы при перенесении в натуру проектного положении смотрового колодца способом линейной засечки.

9. Опишите методику определения разбивочных элементов и порядок работы при перенесении в натуру проектного положения трассы трубопровода способом проложения теодолитного хода.

10. Рассчитайте среднюю квадратическую погрешность передачи отметки на дно глубокого котлована с помощью нивелира, рейки и опущенной вертикально вниз рулетки, если средние квадратические погрешности отсчета по рейке 2 мм, а по рулетке 3 мм (другими источниками погрешностей пренебречь).

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ

Изучение курса инженерной геодезии предусматривает выполнение студентами двух контрольных работ. Каждую работу следует выполнять только после проработки соответствующего учебного материала по литературе.

Контрольная работа 1

Работа состоит из четырех заданий, выполняемых в «Тетради для выполнения контрольной работы 1». Ответы на вопросы и решения задач, входящих в данную работу, высылаются на рецензирование одновременно.

Задание 1. Ответы на вопросы по темам 2-9 раздела 1. Основные сведения по геодезии

Студент должен составить ответы на четыре вопроса из списка вопросов и задач для самостоятельной работы, рекомендуемых в настоящем пособии. Номер вопроса или задачи определяется последней цифрой учебного шифра студента № 1, 2, 3,…, 9, 0 (10), причем студенты, фамилии которых начинаются с букв А, Б, В,…, К, отвечают на вопросы или решают задачи к темам, которые имеют нечетные номера (за исключением темы 1), все остальные студенты отвечают на вопросы или решают задачи к темам, которые имеют четные номера. Требования к ответам изложены в общих методических указаниях.

Задание 2. Вычисление исходных дирекционных углов линий; решение прямой геодезической задачи

Задание состоит из двух задач, при решении которых следует руководствоваться указаниями к темам 2 и 8.

Задача 1. Вычислить дирекционные углы линий ВС и СD, если известны дирекционный угол αАВ и измеренные правые по ходу углы β1 и β2 (рис. 46).

Исходный дирекционный угол αАВ берется в соответствии с шифром и фамилией студента: число градусов равно двухзначному числу, плюс столько минут, сколько букв в фамилии студента.

Пример.

Зуев	85229	αАВ = 29°34,2´

Иванова	85020	αАВ = 20°37,2´

Соколов-Осадчий	85002	αАВ = 2°44,2´

Руднев	85100	αАВ = 0º 36,2´.

Правый угол при точке В (между сторонами АВ и АC) для всех β1 = 189º59,2´; правый угол при точке С (между сторонами ВС и СD) β2 = 159º28,0´.

Рис. 46. К вычислению дирекционных углов сторон теодолитного хода

Дирекционные углы вычисляют по правилу: дирекционный угол последующей стороны равен дирекционному углу предыдущей стороны плюс 180º и минус горизонтальный угол, справа по ходу лежащий. Следовательно, αВС = αАВ + 180º - β1; αСD = αВС + 180º - β2.

Пример. Вычисление дирекционных углов выполняем столбиком:

αАВ……         29º34,2´

+180º

209º34,2´

-  189º 59,2´

αВС…….          19º 35,0´

+ 180º

199º35,0´

- 159º28,0´

αСD…….         40º07,0´

Примечание. Если при вычислении уменьшаемое окажется меньше вычитаемого, то к уменьшаемому прибавляют 360°. Если дирекционный угол получается больше 360º, то из него вычитают 360°.

Задача 2. Найти координаты хС и yС  точки С (рис. 46), если известны координаты хВ и yВ точки В, длина (горизонтальное проложение) dВС линии ВС и дирекционный угол αВС этой линии. Координаты точки В и длина d ВС берутся одинаковыми для всех вариантов: хВ  = – 14,02 м, yВ = + 627,98 м, dВС = 239,14 м. Дирекционный угол αВС линии ВС следует взять из решения предыдущей задачи.

Координаты точки С вычисляются по формулам:

хС = хВ + ΔхВС;          yС = yВ + ΔyВС,  ,

где ΔхВС и ΔyВС – приращения координат, вычисляемые из соотношений  ΔхВС = dВС сosαВС; ΔyВС = dВС sinαВС.

Вычисления приращений координат рекомендуется вести на микрокалькуляторе для инженерных расчетов.

Пример. Дано: dВС = 239,14 м; αВС = 19º35´. Выполнив вычисления, получаем ΔхВС = = + 225,31 м; ΔyВС = + 80,15 м.

Решение каждой задачи должно сопровождаться схематическим чертежом, соответствующим выполняемому варианту.

В задаче 1 пример подобран так, что вычисленный дирекционный угол αCD последней линии должен получиться на 10º32,8´ больше, чем исходный дирекционный угол αАВ. Это должно служить контролем правильности решения первой задачи.

Решение задачи 2 непосредственно не контролируется. К ее решению надо подойти особенно внимательно, так как вычисленные координаты хС и yС точки С будут использованы в следующем задании.

Задание 3. Составление топографического плана строительной площадки

По данным полевых измерений составить и вычертить топографический план строительной площадки в масштабе 1: 2000 с высотой сечения рельефа 1 м.

Работа состоит из следующих этапов: обработка ведомости вычисления координат вершин теодолитного хода; обработка тахеометрического журнала; построение топографического плана.

Исходные данные

1. Для съемки участка на местности между двумя пунктами полигонометрии П3-8 и П3-19 был проложен теодолитно-высотный ход. В нем измерены длины всех сторон (рис.47), а на каждой вершине хода – правый по ходу горизонтальный угол и углы наклона на предыдущую и последующую вершины.

Рис. 47. Схема теодолитно-высотного хода съемочного обоснования

Результаты измерений горизонтальных углов и линий (табл. 7), а также тригонометрического нивелирования (табл. 9 и 10) являются общими для всех вариантов.

Таблица 7.

Результаты измерений углов и длин сторон хода

| Номера вершин хода | Измеренные углы (правые) |  | Длина сторон (горизонтальные проложения), м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | º | ´ | 263,02 |
| ПЗ 8 | 330 | 59,2 |  |
| I | 50 | 58,5 |  |
|  |  |  | 239,21 |
| II | 161 | 20,0 |  |
|  |  |  | 269,80 |
| III | 79 | 02,8 |  |
|  |  |  | 192,98 |
| ПЗ 19 | 267 | 08,2 |  |

Измерение углов производилось оптическим теодолитом 2Т30 с точностью отсчетов по шкаловому микроскопу 0,5´.

2. Известны координаты полигонометрических знаков ПЗ-8 и ПЗ-19 (т.е. начальной и конечной точек хода):

хПЗ  8 = - 14,02 м,        yПЗ 8  = + 627,98.

Координаты хПЗ 19 принимается равным значению хС, а yПЗ 19 – значению yС, полученным при решении задачи 2 в задании 2.

Известны также исходный αо и конечный αn дирекционные углы:

αо – дирекционный угол направления ПЗ 7 – ПЗ 8; берется в соответствии с шифром и фамилией студента – так же, как и в задании 2; таким образом, αо = αАВ;

αn – дирекционный угол стороны ПЗ 19 – ПЗ 20; для всех студентов принимается равным дирекционному углу αСD линии CD, вычисленному в задаче 1.

Так, в нашем примере αо = αАВ = 29º34,2´, αn = αCD = 40º07,0´.

3. Отметки пунктов ПЗ 8 ПЗ 19 должны быть известны из геометрического нивелирования. При выполнении же задания значение отметки ПЗ 8 следует принять условно: количество целых метров в отметке должно быть трехзначным числом, в котором количество сотен метров равно единице, а количество десятков и единиц метров составляют две последние цифры шифра студента. В дробной части отметки (дм, см, мм) ставятся те же цифры, что и в целой части.

Пример.

Зуев	85 229	129,129 м

Иванова	85 020	120,120 м

Соколов-Осадчий	85 002	102,102 м

Руднев	85 100	100,100 м

Отметка ПЗ 19 для всех студентов принимается на 3,282 м больше отметки ПЗ 8.

4. При съемке участка были составлены абрисы (рис. 48, а, б).

Рис. 48. Абрисы съемки зданий

Указания к выполнению работы

Обработка ведомости вычисления координат вершин теодолитного хода

Увязка углов хода.  Значения измеренных углов записывают в графу 2 ведомости вычисления координат (табл. 8). В графе 4 записывают и подчеркивают исходный дирекционный угол αо (на верхней строчке) и конечный дирекционный угол αn (на нижней строчке). Вычисляют сумму ∑βпр измеренных углов хода. Определяют теоретическую сумму углов:

∑βт = αо – αn + 180ºn,

где n – число вершин хода.

Находят угловую невязку:

fβ = ∑βпр – ∑βт .

Если невязка fβ не превышает допустимой величины

fβдоп = + 1´√n,

то ее распределяют с обратным знаком поровну на все углы хода с округлением значений поправок до десятых долей минут. Исправленные этими поправками углы записывают в графу 3 ведомости. Сумма исправленных углов должна равняться теоретической.

Вычисление дирекционных углов сторон хода. По исходному дирекционному углу αо и исправленным значениям углов β хода по формуле для правых углов вычисляют дирекционные углы всех остальных сторон: дирекционный угол последующей стороны равен дирекционному углу предыдущей стороны плюс 180º и минус правый (исправленный) угол хода, образованный этими сторонами.

Пример.

αПЗ 8–I = αо + 180º - βПЗ 8 = 29º34,2´ + 180º + 360º - 330º58,9´ = 238º35,3´.

Для контроля вычисления дирекционных углов следует найти конечный дирекционный угол αn  по дирекционному углу αIII – ПЗ 19 последней стороны и исправленному углу βпз 19 при вершине ПЗ 19:

αn = αШ – ПЗ 19 + 180º - βПЗ 19.

Это вычисленное значение αn должно совпасть с заданным дирекционным углом αn.

Вычисление приращений координат. Приращения координат вычисляют по формулам:

Δх = d cos α ;       Δy = d sin α.

так же, как в задаче 2 задания 2, на микрокалькуляторе или по «Таблицам приращений координат», правила использования которыми содержатся в предисловии к ним.

Вычисленные значения приращений Δх и Δy выписывают в графы 6 и 7 ведомости с точностью до сотых долей метра. Знаки приращений устанавливают в зависимости от знаков cos α и sin α. Складывают все вычисленные значения Δх и Δ y, находя практические суммы приращений координат ∑Δхпр и ∑Δyпр.

Нахождение абсолютной и относительной линейных невязок хода; увязка приращений координат. Сначала вычисляют невязки fx и fy в приращениях координат по осям х и y:

fx  = ∑ Δхпр - ∑ Δхт,          fy = ∑ Δyпр - ∑ Δyт,

где ∑ Δхт = хкон – хнач и ∑Δyт = yкон – yнач теоретические суммы приращений координат, вычисляемые как разности абсцисс и ординат конечной ПЗ 19 и начальной ПЗ 8 точек хода.

Примечание. Координаты начальной и конечной точек хода предварительно записывают в графах 10 и 11 ведомости и подчеркивают.

Абсолютную линейную невязку ΔP хода вычисляют по формуле

ΔP =fx2+fy2

и записывают с точностью до сотых долей метра.

Относительная линейная невязка ΔP/P хода (P – сумма длин сторон хода) выражается простой дробью с единицей в числителе. Если относительная невязка окажется меньше допустимой 1/2000, то невязки fx и fy распределяют, вводя поправки в вычисленные значения приращений координат. Поправки в приращения распределяют прямо пропорционально длинам сторон хода, записанным в графе 6, и вводят со знаком, обратным знаку соответствующей невязки. Значения поправок округляют до сотых долей метра и записывают в ведомости над соответствующими приращениями, следя за тем, чтобы суммы поправок в Δх и Δy равнялись невязке соответственно fх или fy  с противоположным знаком. Исправленные приращения записывают в графы 8 и 9; суммы исправленных приращений координат должны быть равны соответственно ∑Δхт и ∑Δyт.

Примечание. Примеры в задании подобраны так, чтобы невязка ΔP/P получалась допустимой. Если эта величина окажется больше 1/2000, значит в вычислениях допущена ошибка.

Вычисление координат вершин хода. Координаты вершин хода получают путем последовательного алгебраического сложения координат предыдущих вершин хода с соответствующими исправленными приращениями:

х1 = хПЗ 8 + ΔхПЗ 8-I; хII = хI + ΔхI –II  и т.д.

Контролем правильности вычислений являются получение по формулам

хПЗ 19 = хIII + ΔхIII-ПЗ 19;    yПЗ 19 = yШ + ΔyIII – ПЗ 19

координат конечной точки ПЗ 19 хода.

Обработка тахеометрического журнала

В табл. 9 приведена часть журнала тахеометрической съемки, в котором студент должен обработать результаты измерений, выполненных на станции ПЗ 19.

Вычисление места нуля вертикального круга и углов наклона. Из отсчетов по вертикальному кругу при «круге лево» (КЛ) и «круге право» (КП) на предыдущую и последующую станции дважды вычисляют место нуля (М0). Для оптического теодолита 2Т30, которым была выполнена тахеометрическая съемка

М0=КЛ−КП2.

При наведении со станции ПЗ 19 на станцию III

М0=−1°34'+1°35,5'2=+0°00,75'≈+0°00,8'.

Углы наклона ν на предыдущую и последующую точки теодолитно-высотного хода вычисляют с контролем по формуле

ν=КЛ−КП2=КЛ−М0=М0−КП

и записывают со своим знаком (плюс или минус) в графу 6.

При наблюдении со станции ПЗ 19 на станцию III угол наклона

ν=−1°34'−1°35,5'2=−1°34,75'≈−1°34,8',

ν=−1°34'−0°00,75'=−1°34,75'≈−1°34,8',

ν=+0°00,75'−1°35,5'=−1°34,75'≈−1°34,8'

Значение М0 для направления на ПЗ 20 следует вычислить самостоятельно. Полученные на станции ПЗ 19 два значения М0 не должны различаться более чем на двойную точность отсчетного приспособления теодолита; записывают их в графе 5 табл. 9 на соответствующих строчках. Далее из этих двух значений М0 выводят среднее арифметическое, округляют его до целых минут и используют для вычисления углов наклона на реечные точки:

ν = КЛ – М0.

Углы наклона на реечные точки также записывают в графе 6 табл. 9.

Вычисление горизонтальных проложений и превышений. Значения горизонтальных расстояний между вершинами теодолитно-высотного хода переписывают в графу 7 табл. 9 из ведомости вычисления координат (табл. 8). Вычисление горизонтальных проложений d от станций до реечных точек производят по значениям расстояний D′ (табл. 9, графа 2), полученных по нитяному дальномеру:

d = D′ cos2 ν.

Превышения h точек относительно станции вычисляют по формуле

h = h´ + i – l,

где i – высота инструмента на данной станции; l – высота наводки (табл. 9, графа 9).

Таблица 9.

Тахеометрический журнал

| Номер пикета | Расстояние по нитяному дальномеру | Отсчет по горизонт. кругу | Отсчет по вертик. кругу | Место нуля | Угол наклона | Горизонтальное проложение, d = D′cos2ν | h'=12D'sin2ν | Высота наводки | Превышение h = h′ +i – l | Отметка |  |  | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |
| Станция ПЗ 19, i = 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЗ 20 | – | – | КП 0º32,5′ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | – | – | КП 1º35,5′ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЗ 20 | – | – | КЛ –0º30,5′ | … | – | – | – | 3,00 | – | – |  |  |  |
| III | – | 0º00′ | –1º34′ | +0,8′ | –1º34,8′ | 192,98 | –5,32 | 3,00 | –6,92 | – |  |  |  |
| 18 | 86,2 | 29º31′ | –2º05′ |  |  |  |  | 1,40 |  | … |  |  |  |
| 19 | 56,2 | 69º28′ | –2º16′ |  |  |  |  | 1,40 |  | … |  |  |  |
| 20 | 48,0 | 165º26′ | –3º23′ |  |  |  |  | 1,40 |  | … |  |  |  |
| 21 | 103,2 | 288º07′ | –0º52′ |  |  |  |  | 3,00 |  | … |  |  |  |
| 22 | 60,3 | 340º11′ | –2º49′ |  |  |  |  | 1,40 |  | … |  |  |  |

Превышений на реечные точки, расстояния до которых измерялись по нитяному дальномеру, вычисляются по формуле:

h'=D'2sin2ν.

Для вычисления d и h´ используют микрокалькулятор или тахеометрические таблицы различных авторов. Значения горизонтальных проложений d записывают в графу 7 журнала с округлением до десятых долей метра. Если угол наклона меньше 2º, то горизонтальное проложение принимают практически равным измеренному расстоянию.

Таблица 10

Выписка из тахеометрического журнала

| Номера наблюдаемых точек | Отсчеты по горизонтальному кругу | Горизонтальные проложения, м | Превышения, м | Отметки, м | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Станция ПЗ 8 |  |  |  | 129,13 |  |
| I | 0º00′ | – | –4,17 |  |  |
| 1 | 57º50′ | 111,2 | –2,32 | 126,81 |  |
| 2 | 140º05′ | 61,8 | 0,20 | 129,33 |  |
| 3 | 181º10′ | 66,0 | – | – |  |
| 3а | 238º00′ | 13,6 | – | – |  |
| 4 | 345º00′ | 82,1 | +0,05 | 129,18 |  |
| Станция I |  |  |  |  |  |
| II | – | – | –0,30 |  |  |
| ПЗ 8 | 0º00′ | – | +4,13 |  |  |
| 5 | 13º00′ | 149,6 | +4,05 | 129,00 |  |
| 6 | 52,05 | 68,0 | +2,02 | 126,97 |  |
| 7 | 148º30′ | 11,8 | –0,80 | 124,15 |  |
| 8 | 175º58′ | 25,2 | – | – |  |
| 9 | 327º45′ | 147,8 | +2,06 | 127,01 |  |
| Станция II |  |  |  | 124,65 |  |
| III | – | – | +0,90 |  |  |
| I | 0º00′ | – | +0,26 |  |  |
| 10 | 27º08′ | 98,3 | –0,23 | 124,42 |  |
| 11 | 50º28′ | 24,6 | – | – |  |
| 12 | 66º48′ | 34,4 | – | – |  |
| 13 | 182º43′ | 62,1 | –0,03 | 124,62 |  |
| Станция III |  |  |  | 125,53 |  |
| ПЗ 19 | – | – | +6,87 |  |  |
| II | 0º00′ | – | –0,92 |  |  |
| 14 | 24º41′ | 102,8 | –0,76 | 124,77 |  |
| 15 | 56º23′ | 44,1 | –0,63 | 124,90 |  |
| 16 | 128º00′ | 38,0 | – | – |  |
| 17 | 143º19′ | 25,6 | –0,60 | 124,93 |  |

Вычисленные значения h´ записывают в графу 8 с округлением до сотых долей метра. В графу 10 записывают значения превышений h. Если при визировании на точку труба наводилась на высоту, равную высоте инструмента (l = i), то h = h´ и значение превышения из графы 8 без изменения переписывают в графу 10.

Результаты измерений, выполненных на станциях ПЗ 8, I, II, и III, обработаны почти полностью, и для этих станций, вместо журнала тахеометрической съемки, в табл. 10 приведена выписка из его граф 1, 3, 7, 10, 11 и 12. Данные в графах 1–4 этой таблицы – общие для всех студентов, а отметки станций и реечных точек в графах 5, 6 каждый студент находит самостоятельно.

Вычисление отметок станций. Вычисление отметок станций выполняют в «Ведомости увязки превышений теодолитно-высотного хода и вычисления отметок станций» (табл. 11). Известные отметки HПЗ 8 и HПЗ 19, округленные до сотых долей метра, записывают в графу 8 на первой и последней строчках ведомости. Из журнала тахеометрической съемки выписывают значения прямых hпр  и обратных hобр превышений по сторонам хода, вычисляют средние значения hср этих превышений. Затем определяют сумму ∑h полученных превышений, вычисляют теоретическое значение суммы превышений, равное разности известных отметок конечной и начальной точек хода: ∑hт = Hкон – Hнач, находят невязку хода fh = ∑hср – ∑hт и ее допустимое значение

fhдоп=±0,20мL,

где L – длина хода, км.

В графе 6 ведомости в превышения введены поправки пропорционально длинам сторон хода.

Таблица 11

Ведомость увязки превышений теодолитно-высотного хода и вычисления отметок станций

| Номер станции | Горизонтальное проложение, м | Превышения, м |  |  | Поправки в превышения, м | Исправленные превышения, м | Отметка станции, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые hпр | Обратные hобр | Средние hср |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПЗ 8 | 263,02 | –4,17 | +4,13 | –4,15 | –0,03 | –4,18 | 129,13 |
| I |  |  |  |  |  |  | 124,95 |
|  | 239,21 | –0,30 | +0,26 | –0,28 | –0,02 | –0,30 |  |
| II |  |  |  |  |  |  | 124,65 |
|  | 269,80 | +0,90 | –0,92 | +0,91 | –0,03 | +0,88 |  |
| III |  |  |  |  |  |  | 125,53 |
|  | 192,98 | +6,87 | –6,92 | +6,90 | –0,02 | +6,88 |  |
| ПЗ 19 |  |  |  |  |  |  | 132,41 |
|  | P = 965,01 |  |  | Σ +3,38 | Σ –0,10 | Σ +3,28 |  |

Отметки станций вычисляют по известной отметке HПЗ 8 станции ПЗ 8 и по исправленным превышениям hиспр  и записывают в графу 8: HI = HПЗ 8 + hПЗ 8-1; HII = HI + hI-II и т.д.

Контролем правильности вычислений является получение известной отметки станции ПЗ 19, записанной ранее в графе 8.

Вычисление отметок реечных точек. Вычисленные отметки станций переписывают в графу 11 (табл. 9) или графу 5 (табл. 10) на одной строчке с номером той станции, к которой данная отметка относится. Отметки станций аккуратно подчеркивают.

Отметки реечных точек на каждой станции студент вычисляет самостоятельно путем алгебраического сложения отметки данной станции с соответствующим превышением. Полученные отметки записывают в графу 11 таблицы 9 или в графу 5 таблицы 10.

Построение топографического плана

Построение координатной сетки. Координатную сетку в виде квадратов со сторонами по 10 см вычерчивают на листе чертежной бумаги размером не менее 40 × 40 см. Если для построения сетки используется линейка Ф.В. Дробышева, то удобнее взять лист размерами не менее 60 × 60 см. Необходимое количество квадратов сетки рассчитывают, исходя из полученных знаний координат вершин теодолитного хода (табл. 8, графы 10, 11).

Пример. Самая северная (имеющая наибольшее значение х) и самая южная (имеющая наименьшее значение х) точки имеют абсциссы хсев =+230,24 м≈+230 м; хюжн=–355,74 м ≈– 356 м.

В масштабе плана (1 : 2000) стороне квадрата в 10 см на местности соответствует расстояние в 200 м.

хсев−хюжн200=+230−(−356)200=586200≈3.

Следовательно, необходимо построить три горизонтальных ряда квадратов. Аналогично определяют число вертикальных рядов квадратов по оси y.

Сетку вычерчивают остро отточенным карандашом. Построение координатной сетки необходимо тщательно проконтролировать: циркулем–измерителем сравнивают между собой диагонали квадратов. Расхождения в их длинах допускаются не более 0,2 мм; если расхождения получаются больше, сетку строят заново.

Координатную сетку оцифровывают так, чтобы теодолитный ход размещался примерно в середине листа бумаги. Так, для примера, приведенного в «Ведомости вычисления координат вершин теодолитного хода» (табл. 8), была бы удобна оцифровка, показанная на рис. 49, а.

Построение теодолитного хода по координатам его вершин. Вершины хода наносят на план по их вычисленным координатам (табл. 8, графы 10, 11). Нанесение точек выполняют с помощью циркуля-измерителя и масштабной линейки.

Предположим, требуется нанести точку с координатами х = -14,02 м и y = +627,98 м. Сначала выясняют, в каком из квадратов сетки должна лежать эта точка: по направлению х точка должна находиться между линиями сетки с абциссами 0 и -200, по направлению y – между линиями сетки с ординатами + 600 и +800 (рис. 49, а). От линии с абциссой 0 по вертикальным сторонам этого квадрата откладывают вниз расстояние 14,02 м (рис. 49, б) и проводят линию, параллельную линии с абциссой 0. Вдоль этой линии от вертикальной линии сетки с ординатой +600 откладывают вправо расстояние 627, 98 м – 600 м = 27, 98 м.

Рис. 49. Построение по координатам точек планового съемочного обоснования:

а – оцифровка координатной сетки; б – построение точки по координатам

Полученную точку обозначают слабым наколом иглы циркуля-измерителя и сразу же обводят окружностью диаметром 1,5 мм; внутрь этой окружности никакие линии проводить нельзя. Рядом записывают в виде дроби: в числителе – номер точки, а в знаменателе – взятую из табл. 11 ее отметку с точностью до сотых долей метра.

Нанесение точек хода необходимо проконтролировать. Для контроля измеряют расстояния между нанесенными вершинами: получившиеся на плане длины сторон хода должны отличаться от записанных в графе 5 ведомости вычислений координат не более чем на 0,2 мм в масштабе составляемого плана.

Последующие графические работы по составлению плана: нанесение реечных точек, изображение ситуации и рельефа местности – каждый студент выполняет по одному из двух вариантов («а» или «б»).

Нанесение на план реечных точек. Реечные точки наносят на план с помощью циркуля-измерителя, масштабной линейки и транспортира. Данные для нанесения берут из тахеометрического журнала (табл. 9 и 10).

Вариант «а». Студенты, фамилии которых начинаются с букв, А, Б, В,…., К, наносят реечные точки 1, 3а, 4-12, так как им следует изобразить ситуацию и рельеф местности в пределах участка, ограниченного линией ПЗ 8-II, рекой и шоссейной дорогой.

Вариант «б». Студенты, фамилии которых начинаются с букв Л, М, Н.,…, Я, наносят реечные точки 1-3, 3а, 11-22, изображая ситуацию и рельеф в пределах участка, ограниченного линией ПЗ 8-II, рекой, линией 17-19, грунтовой и шоссейной дорогами.

Приемы нанесения на план реечных точек описаны в теоретической части настоящего пособия.

Нанесенную на план реечную точку обозначают слабым наколом иглы циркуля-измерителя и обводят окружностью диаметром 1,0 мм. Рядом карандашом подписывают в виде дроби номер точки и ее отметку с округлением до десятых долей метра. Реечные точки 7, 10, 13-15 и 17, в которых были определены отметки уреза воды в реке, надо обвести окружностями диаметром 1,2 мм, указав отметки уреза воды с точностью до сотых долей метра. Возле остальных реечных точек, взятых на линии уреза воды, подписывают только их номера.

Изображение ситуации на плане. Накладку ситуации производят в масштабе 1: 2000 по абрисам съемки зданий (см. рис. 48) и абрисам тахеометрической съемки (см. рис. 50, а-г). Вначале рекомендуется нанести здание, снятое способами перпендикуляров и линейных засечек.

Рис. 50. Абрисы тахеометрической съемки.

Вариант «а». Используется абрис съемки здания (см. рис. 48, а) и абрисы тахеометрической съемки (см. рис, 50, а-в). Шоссе наносится по реечным точкам 3а, 5 и 6; ширина его (22м) в пределах участка съемки везде одинакова. Линия уреза воды в реке Ик проводится по реечным точкам 7, 10, 11 и 8, 12; ширина реки определяется взаимным положением точек 7 и 8, 11 и 12.

Вариант «б». Используют абрис съемки здания (рис. 48, б) и абрисы тахеометрической съемки (см. рис. 50, а, в, г). Шоссе и грунтовая дорога наносятся по реечным точкам 3а, 3, 20, 19; ширина шоссе (22м) и грунтовой дороги (6м) в пределах участка съемки сохраняются постоянными. Линия уреза воды в реке Ик проводится по реечным точкам 11, 13, 14, 15, 17 и 12, 16; ширина реки определяется взаимным положением точек 11 и 12, 16 и 17.

Рисовка рельефа на плане. По отметкам станций и реечных точек на плане проводят горизонтали с сечением рельефа через 1 м. Следы горизонталей следует отыскивать графической интерполяцией; ее выполняют только между точками, которые в абрисах тахеометрической съемки (рис. 50, а-в – по варианту «а» или рис. 50, а, в, г – по варианту «б») соединены стрелками. Соединение каких-либо двух точек в абрисе стрелкой говорит о том, что местность между ними имеет один скат (без перегибов), направление по которому сверху вниз и указывает стрелка. Приступая к изображению рельефа, точки на плане, между которыми в абрисах имеются стрелки, соединяют карандашом тонкими вспомогательными линиями. Интерполяция по намеченным линиям может производиться любым из способов.

Найденные интерполяцией следы одноименных горизонталей соединяют плавными кривыми и таким образом получают горизонтали. Отметки горизонталей, кратные 5 м, подписывают в разрывах горизонталей; при этом верх цифр должен быть обращен в сторону ската местности. При некоторых горизонталях ставят бергштрихи в направлениях характерных линий рельефа; бергштрих обязательно ставят при каждой замкнутой горизонтали.

Через контуры здания, шоссе и грунтовой дороги горизонтали не проводят.

Построение графика заложений. В нижней части плана строят график заложений для уклонов. Задаваясь уклонами 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07 и высотой сечения рельефа 1 м составляемого плана, вычисляют соответствующие им заложения. Исходной формулой для вычисления является формула уклона i= h/d, где i – уклон; h – превышение (в нашем случае – высота сечения рельефа); d – заложение.

Пример. Для уклона i = 0,02 вычисляем заложение d = h/i = 1,0м / 0,02 = 50,0 м, которое в масштабе плана составит 25,0 мм.

По одной оси графика откладывают значения уклонов: отложив впритык друг другу шесть равных отрезков произвольной величины, у концов их подписывают значения уклонов от 0,01 до 0,07 через 0,01. На концах отложенных отрезков восстанавливают перпендикуляры, по которым откладывают в масштабе 1:2000 соответствующие уклонам вычисленные значения заложения d. Через концы отложенных заложений проводят плавную кривую (по лекалу).

Оформление топографического плана строительной площадки.

Все контуры и рельеф, изображаемые на плане, вычерчивают тушью в соответствии с «Условными знаками для топографических карт и планов». При этом необходимо тщательно выдерживать очертания и размеры, а также порядок размещения значков, для масштаба 1:2000. Все построения и надписи выполняют тонкими линиями. Вспомогательные построения на плане тушью не обводят.

Береговые линии реки и маленькие окружности, обозначающие реечные точки 7, 10, 13-15 и 17, в которых были определены отметки уреза воды, вычерчивают зеленой тушью. Зеленой тушью проводят и по две крайние линии (кюветы) с обеих сторон шоссе.

При вычерчивании элементов рельефа горизонтали проводят коричневой тушью (жженой сиеной). Обычная толщина горизонтали должна быть 0,1 мм, а горизонтали с отметками, кратными 10 м, утолщают в 2,5 раза. Отметки горизонталей, кратные 5 м, подписывают в разрывах горизонталей; это делается также коричневой тушью (в отличие от отметок реечных точек и станций, выписываемых черной тушью). Коричневой тушью ставят и точки в условном знаке песка. Все остальные линии, условные знаки и надписи выполняют черной тушью. Номера реечных точек тушью не обводят, оставляя их в карандаше.

С северной стороны участка подписывают значения y, а с восточной – х линий координатной сетки. Это делают возле пересечений координатных линий (вершин квадратов) сетки. В верхней части листа выполняют заглавную надпись, в нижней указывают численный масштаб плана, высоту сечения рельефа и размещают график заложений для уклонов.

Общее представление об оформлении составленного плана дает рис. 51 (построение выполнено по значениям координат, взятым произвольно).

Рис. 51. Образец оформления составленного топографического плана

Задание 4. Решение задач по топографическому плану строительной площадки.

Задача 1. Найти отметку точки А, взятой между двумя соседними горизонталями. Точка А намечается самим студентом между любыми двумя горизонталями. Найденную отметку подписывают на плане возле точки.

Задача 2. Определить уклон отрезка ВС, проведенного между соседними горизонталями. Отрезок проводится в любом месте плана так, чтобы его точки В и С лежали на двух соседних горизонталях. Найденное значение уклона записывают вдоль отрезка.

Задача 3. От ПЗ 8 к реечной точке 10 (для варианта «а») или от ПЗ 19 к точке III (для варианта «б»), пользуясь графиком заложений, провести кратчайшую ломаную линию так, чтобы ни на одном из ее отрезков уклон не превышал i = 0,02.

Задачи следует решать в «Тетради для выполнения контрольной работы 1». Ответ оформляется на составленном студентом плане (рис. 51); необходимые при этом построения выполняют в карандаше, но четко и аккуратно.

На рецензирование представляются: 1) ответы на контрольные вопросы; 2) решения задач на вычисление дирекционных углов линий и координат точек; 3) ведомость вычислений координат вершин теодолитного хода; 4) тахеометрический журнал; 5) ведомость увязки превышений теодолитно-высотного хода и вычисления отметок станций; 6) план строительной площадки; 7) решения задач по топографическому плану строительной площадки.

Контрольная работа 2

Работа состоит из трех заданий, выполняемых в “Тетради для выполнения контрольной работы 2”. Ответы на вопросы и решения всех задач, входящих в данную работу, высылаются на рецензирование одновременно.

Задание 1. Ответы на вопросы по темам специальной части курса

Студент должен составить ответы на три вопроса из списка вопросов и задач для самостоятельной работы, рекомендуемых в настоящем пособии. Номер вопроса или задачи, как и в контрольной работе 1, определяется последней цифрой учебного шифра студента. Причем студенты, фамилии которых начинаются с букв А,Б,..., К, отвечают на вопросы и решают задачи к темам 11, 13 и к теме, соответствующей номеру специальности, например студенты специальности промышленное и гражданское строительство и городское строительство и хозяйство — к теме 14. Студенты, фамилии, которых начинаются с букв Л, М, ..., Я, отвечают на вопросы и решают задачи к темам 10, 12 и к теме, соответствующей номеру специальности, например студенты специальностей теплогазоснабжение и вентиляция – к теме 16.

Требования к ответам на вопросы изложены в общих методических указаниях. Во всех случаях, когда для пояснения ответа необходим рисунок, такой рисунок должен быть представлен.

Задание 2. Решение задач по обработке результатов геометрического нивелирования

Задача 1. Дана отметка НА точки А. Вычислить отметку точки В через ее превышение над точкой А, если по нивелирным рейкам получены отсчеты:

в точке А		а =1454 мм;

в точке В		b = 2878 мм;

Построить поясняющий схематический чертеж.

Отметкой точки А студент задается в зависимости от своего шифра (ее условно принимают равной отметке ПЗ 8 в работе 1). Например, студент, имеющий шифр 85 229, должен взять НА = 129,129 м.

Задача 2. Воспользовавшись исходными данными предыдущей задачи, вычислить вторично отметку НВ точки В, но теперь через горизонт инструмента. Построить поясняющий схематический чертеж.

Задание 3. Составление профиля трассы дороги

Содержание работы

По данным журнала геометрического нивелирования и пикетажного журнала построить продольный и поперечный профили участка трассы дороги. Нанести на продольный профиль проектную линию.

Работа состоит из следующих этапов: обработка пикетажного журнала; обработка журнала геометрического нивелирования; построение продольного профиля в масштабах: для горизонтальных расстояний –  1:2000, вертикальных – 1 :200; построение поперечного профиля в масштабе 1: 200 для горизонтальных и вертикальных расстояний; построение на продольном профиле проектной линии; оформление профилей.

Исходные данные

1. Пикетажный журнал (рис. 52). В пикетажном журнале записан румб СВ : 48º50′ (общий для всех студентов) первоначального направления трассы, указано значение первого (правого) угла поворота трассы: Уг. 1 = 35º45′ (также общее для всех вариантов). Величину же второго (левого) угла поворота каждый студент получает индивидуально: к 50°20′ (для всех) прибавляется столько градусов, сколько букв в фамилии студента.

Пример.

Зуев	Уг.2лев = 50º20′ + 4° = 54º20′.

Соколов-Осадчий	Уг.2лев =50° 20' + 14° = 64° 20'.

2. Журнал геометрического нивелирования (табл. 11). Записанные в журнале отсчеты по нивелирным рейкам и вычисляемые по этим отсчетам значения превышений являются общими для всех студентов.

Таблица 11

Журнал геометрического нивелирования

| Номер станции | Нивелируемые точки | Отсчет по рейке, мм |  |  | Превышения, мм |  |  | Горизонт инструмента, м | Отметка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Задний | Передний | Промежут. | Вычисленные | Средние | Исправленные |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реп. 19 | 1582 |  |  |  |  |  |  | 129,129 |
|  |  | 6266 |  |  | –0104 | +1 |  |  |  |
|  | ПК 0 |  | 1684 |  | –0102 | –0103 | –0102 |  | 129,027 |
|  |  |  | 6370 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ПК 0 | 1406 |  |  |  |  |  |  | 129,027 |
|  |  | 6090 |  |  | –0905 | +1 |  |  |  |
|  |  |  | 2311 |  | –0905 | –0905 | –0904 |  | 128,123 |
|  |  |  | 6995 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ПК 1 | 1089 |  |  |  |  |  | 129,212 | 128,123 |
|  |  | 5773 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +44 |  |  | 0307 |  |  |  |  | 128,905 |
|  | ПК 2 – П+6 |  |  | 2685 | –1410 | +1 |  |  | 126,527 |
|  | ПК 2 – П+20 |  |  | 0397 | –1412 | –1411 | –1410 |  | … |
|  | ПК 2 – Л+14 |  |  | 1931 |  |  |  |  | … |
|  | ПК 2 – Л+20 |  |  | 0639 |  |  |  |  | … |
|  | ПК 2 |  | 2501 |  |  |  |  |  | 126,713 |
|  |  |  | 7183 |  |  |  |  |  |  |
| Постраничный контроль |  | 22206 | 27044 |  | –4838 | –2419 |  |  |  |
|  |  |  | –4838 |  | –2419 |  |  |  |  |

Продолжение табл. 11

| Номер станции | Нивелируемые точки | Отсчет по рейке, мм |  |  | Превышения, мм |  |  | Горизонт инструмента, м | Отметка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Задний | Передний | Промежут. | Вычисленные | Средние | Исправленные |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | ПК 2 | 0908 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5592 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + 56 |  | 2517 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7203 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | + 56 | 1410 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6094 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2990 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1030 |  |  |  |  |  |
|  | ПК 3 |  | 1386 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6072 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ПК 3 | 2108 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6792 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 4 |  | 1712 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6395 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ПК 4 | 2342 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 5 |  | 0741 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5425 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ПК 5 | 1517 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6203 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реп. 20 |  | 1619 |  |  |  |  |  | 127,028 |
|  |  |  | 6302 |  |  |  |  |  |  |
| Постраничный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В графе 10 на верхней и нижней строчках записывают исходные данные – известные отметки реперов № 19 и 20, между которыми на местности был проложен нивелирный ход. Отметка репера № 19 задается в соответствии с шифром студента: ее вычисляют так же, как отметку ПЗ 8 или точки А. Например, у студента, имеющего шифр 85 002, отметка репера № 19 равна 102,102 м. Отметка репера № 20 для всех вариантов берется на 2,101 м меньше отметки репера № 19.

3. Данные для нанесения на продольный профиль проектной линии:

- на ПК 0 запроектирована насыпь высотой 0,50 м;

- на участке от ПК 0 до точки ПК 1+80 уклон проектной линии i1 = –0,020;

- на участке от точки ПК 1 + 80 до ПК 4 – горизонтальная площадка i2 = 0,000;

- на последнем участке трассы от ПК 4 до ПК 5 уклон i3 = +0,015.

Указания к выполнению работы

Обработка пикетажного журнала.

1. По радиусу R2 = 100 м и величине второго угла поворота находят элементы второй кривой. Элементы горизонтальной круговой кривой (тангенс Т, кривую К, биссектрису Б и домер Д) выбирают из специальных “Таблиц для разбивки круговых кривых” или вычисляют на микрокалькуляторе по формулам, приведенным в теоретической части настоящего пособия. Элементы второй кривой записывают в пикетажном журнале слева от трассы против вершины второго угла.

2. Рассчитывают пикетажные значения начала (НК) и конца (КК) обеих кривых с обязательным контролем вычислений. Расчет следует произвести в пикетажном журнале справа от трассы, условно проведенной в виде прямой. На рис. 52 приведен одинаковый для всех студентов расчет первой кривой. По результатам расчетов главные точки (НК и КК) кривых следует нанести на трассу, обозначив их окружностями диаметром 1,0 мм.

Рис. 52

3. По румбу первоначального направления и углам поворота трассы вычисляют румбы остальных прямых отрезков (вставок) трассы. Сначала вычисляют дирекционные углы по правилу: дирекционный угол последующей прямой вставки равен дирекционному углу предыдущей прямой плюс угол поворота трассы, если трасса поворачивает вправо, или минус угол поворота, если она поворачивает влево. Расчет производится в “Тетради для выполнения контрольной расчетно-графической работы 2” и должен сопровождаться схематическим чертежом трассы в плане.

Вычисленные значения дирекционных углов переводят в румбы, которые записывают в пикетажном журнале вдоль стрелок, указывающих повороты трассы. На рис. 52 записан вычисленный румб СВ: 84°35′ второй прямой вставки.

Обработка журнала геометрического нивелирования

Отметки связующих точек вычисляют через превышения, отметки же промежуточных точек – через горизонт инструмента. В качестве примера в журнале (табл. 11) выполнена обработка результатов нивелирования на первых трех станциях.

1. Вычисляют превышения между связующими точками: превышение равно разности заднего отсчета а и переднего b (“взгляд” назад минус “взгляд” вперед), т.е.

h = a – b.

Для вычисления превышения используют отсчеты как по черной (а' и b'), так и по красной (а" и b") сторонам реек. Таким образом, для каждого превышения находят два его значения: h' = а' – b’ и h′′ = а′′ – b′′, между которыми допускается расхождение не более ±5 мм. Записав вычисленные значения h' и h′′ превышения в графу 6 журнала, выводят среднее из них: h=h'+h''2, которое округляют до целого количества миллиметров, после чего записывают в графу 7. Если в округляемом значении h последней цифрой окажется 5 (десятых), то, в соответствии с правилом Гаусса, округление производят до ближайшего целого четного числа.

2. Для контроля правильности вычислений в журнале выполняют постраничны контроль. С этой целью, как показано в табл. 11, в каждой из граф 3, 4, 6, 7 суммируют все записанные в них числа. Так как на всех станциях на каждую из нивелируемых точек взято по два отсчета (один – по черной стороне рейки, другой – по красной), то очевидно, что в результате сложения в графах 3 и 4 будут получены суммы всех записанных на данной странице соответственно задних ai'+ai'' и передних bi'+bi'' отсчетов.

Найденные суммы записывают под итоговой чертой, проведенной в нижней части страницы, строчкой ниже – под ними – записывают их разность, а еще ниже – половину этой разности. Контролем правильности вычисления превышений будет являться равенство суммы вычисленных превышений разности сумм задних и передних отсчетов и равенство суммы средних превышений половине суммы вычисленных превышений. Незначительное расхождение в 1-2 мм, которое может при этом получиться за счет округления средних значений превышений, будет не более погрешности отсчета по рейке, а потому им можно пренебречь.

В журнале постраничный контроль оформляют чернилами, записывая только числовые значения найденных сумм и разностей без их буквенных обозначений.

3. По известным отметкам (графа 10) начальной (репер № 19) и конечной (репер № 20) точек хода вычисляют и записывают под итоговой чертой в конце журнала теоретическую сумму превышений:

hтеор=Hреп.20−Hреп.19.

Находят и записывают со своим знаком невязку fh хода, равную разности: практическая сумма Σhпр превышений (средних) минус теоретическая Σhтеор, т.е.

fh=hпр−hтеор,

а ниже вычисляют допустимую величину невязки:

fhдоп=±50ммL.

где L – длина нивелирного хода, км.

4. Если фактическая невязка меньше допустимой, то в средние значения превышений вводят поправки со знаком, обратным знаку невязки. Поправки вводят поровну (с округлением до целых миллиметров) во все превышения. Если невязка невелика (число миллиметров в невязке меньше количества превышений), то некоторые превышения – в начале и конце хода – оставляют без поправок. Убедившись, что сумма всех поправок равняется невязке с обратным знаком, поправки записывают в графе 7 сверху над средними значениями превышений.

5. Вычисляют последовательно отметки всех связующих точек хода:

HПК 0 = Нреп.19 + h1испр,

HПК 1 = НПК 0 + h2испр, и т.д.

Контролем правильности вычислений отметок является получение в конце хода известной отметки Нреп. 20 конечной точки.

6. В конце журнала по данным постраничного контроля выполняют аналогичный постраничному общий контроль по всему ходу.

7. На станциях 3 и 5 вычисляют значения горизонта инструмента. Для каждой станции это делают дважды – по наблюдениям на заднюю и переднюю точки: ГИ равен отметке Н задней (или передней) точки плюс отсчет по черной стороне рейки, стоявшей на этой точке. Расхождение между двумя вычисленными значениями ГИ допускают в пределах ±2 мм; одно из значений ГИ записывают в графу 9 журнала.

8. На станциях 3 и 5 вычисляют отметки промежуточных точек. Вычисления выполняют через горизонт инструмента: отметка промежуточной точки равна ГИ на данной станции минус отсчет по рейке, стоявшей на этой промежуточной точке.

Построение продольного профиля трассы

Продольный профиль строят по данным пикетажного и нивелирного журналов.

Для построения берут лист миллиметровой бумаги размером 65 × 30 см. Сначала профиль составляют в карандаше, выполняя все необходимые построения тонкими линиями; закончив составление, профиль оформляют в туши. На рис. 53 приведен образец части профиля, составленного по одному из вариантов.

Построение выполняют в такой последовательности:

1. В нижней левой части листа заготавливают профильную сетку – систему горизонтальных граф, размеры и названия которых см. на рис. 53.

Верхняя линия профильной сетки называется линией условного горизонта. Ее следует вычертить на утолщенной (жирной) горизонтальной линии миллиметровой бумаги; начало линии условного горизонта располагают на одной из утолщенных вертикальных линий миллиметровки.

2. По данным пикетажного и нивелирного журналов заполняют графу 5 “Расстояния”, откладывая в ней горизонтальные расстояния в масштабе 1: 2000. Плановое положение всех пикетов и плюсовых точек фиксируют в этой графе вертикальными отрезками (перегородками). Вертикальные отрезки, обозначающие пикеты, в масштабе 1 :2000 проводятся через каждые 5 см и должны попасть на утолщенные вертикальные линии миллиметровки. Под нижней линией графы расстояний, называемой линией пикетажа, подписывают номера пикетов. Пикетажные значения плюсовых точек не подписывают, но между вертикальными отрезками в графе 5 записывают горизонтальные расстояния между каждыми двумя соседними точками профиля (см. отрезок ПК 1 – ПК 2 на рис. 53). Если между соседними пикетами плюсовых точек нет, то расстояние 100 м в графе расстояний не записывают.

3. Заполняют графу “Отметки поверхности земли”, выписывая в нее из графы 10 нивелирного журнала отметки пронивелированных точек поверхности земли; отметки при записи их на профиле округляют до сотых долей метра.

Рис. 53. Образец оформления продольного профиля

4. По отметкам поверхности земли строят черную линию профиля, откладывая высоты точек в масштабе 1 : 200 вверх от линии условного горизонта. Отметку условного горизонта выбирают в зависимости от фактических отметок: она должна быть кратной 10 м и притом такой, чтобы самая низкая точка профиля отстояла от линии условного горизонта не ближе чем на 4 см (превышение на местности 8 м). Эту отметку (на рис. 53 – 110 м) записывают левее начальной точки линии условного горизонта.

Все пронивелированные точки строят на перпендикулярах к линии условного горизонта, откладывая от этой линии в масштабе 1:200 соответствующие разности отметок поверхности земли и отметки линии условного горизонта. Для удобства построений на профиле слева можно нанести вспомогательный вертикальный масштаб, подписав его через каждый сантиметр по вертикали значениями отметок через 2 м, начиная от отметки условного горизонта.

5. Графы 1 и 6 заполняют по данным пикетажного журнала. В графе 1, посередине ее, проводят ось дороги, условно развернутую в прямую линию, и в масштабе 1: 2000 строят план полосы местности, прилегающей к трассе. Вместо изображения условных знаков угодий обычно пишут соответствующие названия: “луг”, “выгон”, “пашня” и т.п. Короткими стрелками показывают направления основных скатов местности.

В графе 6 ниже линии пикетажа на расстоянии 20 мм от нее проводят горизонтальную линию, изображающую ось дороги. Рассчитанные для обеих кривых пикетажные значения НК и КК откладывают (также в масштабе 1: 2000) на линии пикетажа, отмечая их перпендикулярами, опущенными от этой линии на проведенную ось дороги. Вдоль перпендикуляров записывают расстояния от начала или конца кривой до ближайших заднего и переднего пикетов.

Кривые условно обозначают скобами, обращенными при поворотах трассы вправо – выпуклостью вверх, а при поворотах ее влево – выпуклостью вниз; скобы делают высотой (глубиной) 5 мм. Под каждой кривой записывают значения всех шести ее элементов. Над серединой каждой прямой вставки трассы выписывают ее длину, а под ней – ее румб.

Для изображения километрового указателя (на ПК 0) от линии пикетажа опускают вниз перпендикуляр длиной 35 мм, нижние 5 мм из которых будут служить диаметром окружности, правую половину которой при оформлении профиля заливают тушью.

6. Примерно в 1,5 см над линией профиля показывают положение реперов. Для этого проводят вертикальные отрезки длиной около 2 см, вдоль которых, слева и справа, записывают прямоугольные координаты репера относительно трассы. Над горизонтальной чертой сверху указывают номер репера и его отметку.

7. Заглавную и прочие надписи на профиле выполняют в соответствии с образцом (см. рис. 53).

Построение поперечного профиля трассы

Поперечный профиль располагают правее продольного. Оба его масштаба – и горизонтальный, и вертикальный – принимают одинаковыми (1: 200).

1. Для поперечного профиля заготавливают и заполняют только две графы: “Отметки поверхности земли” и “Расстояния”.

Следует помнить, что все горизонтальные расстояния в поперечнике указываются от оси трассируемого сооружения. На поперечном профиле их следует откладывать вправо и влево от вертикального отрезка, обозначающего в графе расстояний положение ПК 2. Последний подписывают симметрично относительно этого отрезка под нижней линией графы расстояний. Расстояния между соседними точками поперечного профиля записывают в графе 5.

2. По отметкам поверхности земли строится линия поперечного профиля. Отметка его линии условного горизонта может быть взята та же, что и на продольном профиле.

3. Над поперечным профилем подписывают его название “Поперечный профиль на ПК 2”; под чертежом указывают масштабы его построения.

Нанесение на продольный профиль проектной линии

Проектную (красную) линию наносят в соответствии с заданием. Все необходимые расчеты следует произвести в “Тетради для выполнения контрольной работы № 2”.

1. Заполняют графу 3 уклонов, прочерчивая в ней в местах переломов (изменений уклона) проектной линии вертикальные перегородки. У каждой перегородки, слева и справа вдоль нее, вертикально записывают расстояния в метрах на местности от места данного изменения уклона до ближайшего заднего и переднего пикетов. Если это изменение происходит на пикете, то с обеих сторон пишут нули.

Внутри каждого узкого прямоугольника, на которые будет разбита графа уклонов, проводят диагональ: из верхнего левого угла в нижний правый, если уклон отрицательный (линия идет на понижение), или из нижнего левого в верхний правый, если уклон положительный. На горизонтальных отрезках трассы посередине графы проводят горизонтальную черту. Над диагональю или горизонтальной чертой указывают значение проектного уклона в тысячных, а под ней – длину заложения в метрах, на которое этот уклон распространяется.

2. Вычисляют проектные отметки точек ПК 0, ПК 1 + 80, ПК 4 и ПК 5, в которых запроектированы переломы проектной линии. В начале трассы на ПК 0, на котором запроектирована насыпь высотой 0,50 м, записывают проектную отметку, равную фактической отметке поверхности земли на ПК 0 плюс 0,50 м. Отметки остальных точек вычисляют по формуле

Hn=Hn−1+i⋅d,

где Hn – определяемая проектная отметка; Нn–1 – известная проектная отметка предыдущей точки; i – проектный уклон; d – горизонтальное расстояние (заложение) между точкой, в которой определяется отметка, и предыдущей.

Вычисленные проектные отметки округляют до сотых долей метра, после чего записывают в графу 2 проектных отметок.

3. По вычисленным проектным отметкам точек переломов проектную (красную) линию наносят на профиль.

4. Вычисляют проектные отметки всех остальных пикетов и плюсовых точек профиля (по той же формуле, что и в п. 2). Во избежание лишних ошибок в вычислениях рекомендуется за предыдущую точку с отметкой Н всегда брать начало данного элемента проектной линии, учитывая расстояние от этой начальной точки до точки, отметка которой вычисляется. Вычисленные отметки записывают в графу 2 профиля.

Чтобы убедиться в правильности расчетов и графических построений, целесообразно все вычисленные проектные отметки использовать для контроля построения проектного профиля трассы. Очевидно, что если и вычисления, и построения выполнены верно, то точки ПК 1, ПК 1+44, ПК 2, ПК 2 + 56, ПК 2 + 70, ПК 2 + 91, ПК 3, построенные по их проектным отметкам, должны точно попасть на проектную линию, проведенную раньше.

5. Вычисляют отметку поверхности земли в точке ПК 1 + 80, которая нивелированием на местности не определялась. Для этого вычисляют уклон ската местности на отрезке от ПК 1 + 44 до ПК 2:

i=hd

где h – разность фактических отметок поверхности земли в ближайших к ПК 1+80 передней и задней точках профиля, т.е. на ПК 2 и в плюсовой точке ПК 1 + 44; d – горизонтальное расстояние между этими точками.

По вычисленному уклону ската и по горизонтальному расстоянию d′ до точки ПК 1 + 80 от ближайшей задней точки профиля и находят искомую отметку. Найденную расчетным путем отметку точки ПК 1+80 записывают в скобках в графу 4 профиля.

6. На всех пикетах и плюсовых точках профиля вычисляют рабочие отметки (высоты насыпей или глубины выемок) как разность проектной отметки земляного полотна и фактической отметки поверхности земли. На выемках рабочие отметки записывают под красной линией (см. рис. 53), а на насыпях – над ней. Над точками пересечений черной линии профиля поверхности земли с проектной (красной) линией профиля земляного полотна, называемыми точками нулевых работ (или переходными) , записывают рабочие отметки 0,00.

7. Из точки нулевых работ опускают перпендикуляр (ординату) на линию условного горизонта и вычисляют горизонтальные расстояния до этой точки от ближайших пикетов или плюсовых точек профиля (рис. 54). Вычисления выполняют по формулам:

x=aa+bd;           y=ba+bd

в которых х и у – горизонтальные расстояния до точки нулевых работ от ближайших к ней соответственно задней и передней точек (пикетных или плюсовых) профиля; а и b – рабочие отметки на этих же, задней и передней, точках профиля, между которыми находится точка нулевых работ; d – горизонтальное расстояние между теми же ближайшими к точке нулевых работ точками профиля.

Рис. 54. К вычислению расстояний до точки нулевых работ

Вычисления расстояний х и у контролируются соблюдением равенства х + у = d. Отметку Н точки нулевых работ вычисляют по формуле для нахождения проектных отметок и, округлив ее до сотых долей метра, записывают вдоль ординаты, опущенной из точки нулевых работ на линию условного горизонта профиля. Слева и справа от этой ординаты над линией условного горизонта записывают расстояния х и у до точки нулевых работ от ближайших задней и передней точек профиля (см. рис. 53).

Оформление профилей

Все надписи и построения аккуратно выполняют тушью тонкими линиями. Красной тушью оформляют проектную линию и все рабочие отметки (кроме нулевых), ось дороги в графе 1, все линии и цифры в графе уклонов, разделительную линию между графами 2 и 3, проектные отметки, все линии и надписи в графе 6 (кроме номеров пикетов).

Синей тушью показывают перпендикуляры из точек нулевых работ на линию условного горизонта, рабочие отметки 0,00, синие отметки (высоты) точек нулевых работ, горизонтальные расстояния х и у, а также линию пикетажа (нижнюю линию графы 5).

Все остальные линии, надписи и цифры выполняют черной тушью. Насыпи окрашивают красной краской, а выемки – желтой. На рецензирование представляются: 1) ответы на контрольные вопросы; 2) решения задач на вычисление отметки точки через превышение и через горизонт инструмента; 3) пикетажный журнал; 4) журнал геометрического нивелирования; 5) продольный и поперечный профили трассы дороги.