ГЛАВА 2. Проекционное черчение

2.1. Основные положения

Проекционное черчение излагает практические  способы изображения пространственных форм на плоскости, дающие возможность выполнять все виды технических чертежей.

В предыдущих главах рассмотрены элементы начертательной геометрии, являющиеся теоретической основой построения. При этом изображения геометрических тел и простейших предметов на их основе выполнялись параллельным ортогональным проецированием на две или три основные взаимно перпендикулярные плоскости проекций и на дополнительные плоскости проекций.

В процессе конструирования при выполнении технических чертежей предметов – деталей, приборов, зданий и других устройств – трех основных плоскостей проекций нередко оказывается недостаточно. При выполнении изображений применяют также ряд правил и условностей, которые позволяют существенно снизить трудоемкость выполнения чертежей, уменьшить расход бумаги на их оформление при сохранении наглядности и однозначности на их понимания.

Правила изображения предметов на чертежах всех отраслей промышленности и строительства изложены в стандартах ЕСКД.

Предметы на технических чертежах  изображают методом прямоугольного проецирования на взаимно перпендикулярные плоскости. (Для аксонометрических проекций, кроме прямоугольного, применяют и косоугольное проецирование). При этом предполагается, что изображаемый предмет расположен между наблюдателем и соответствующей плоскостью проекций (рис. 56).

За основные плоскости проекций принимают шесть граней куба. Грани (плоскости проекций) вместе с полученными на них изображениями совмещают с гранью 1, принятой за фронтальную плоскость проекций, так показано на рис.56,б. Грань 6 допускается располагать рядом с гранью 4.

Изображением является любой чертеж, который может быть видом разрезом, сечением, выполненный установленным способом проецирования, как правило, в определенном масштабе, и служащей для выявления формы и всех необходимых размеров предмета.

Предмет располагают относительно фронтальной плоскости так, чтобы изображение на ней давало наиболее полное представление о его форме и размерах. Такое изображение на чертеже принимают в качестве главного.                                                                                           Рис. 56

При выполнении изображений на чертежах следует руководствоваться стандартом ЕСКД (ГОСТ 2.305-68 «Изображение – виды, разрезы, сечение»).

2.2. Виды

Вид – изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета. С целью уменьшения количества изображений допускается на видах показывать невидимые части поверхности с помощью штриховых линий. Виды делятся на основные, дополнительные и местные.

Помещая предмет внутри пустотелого куба, и направляя проецирующие лучи перпендикулярно к граням, на них получают основные вид: 1 – вид спереди (главный вид); 2 – вид сверху; 3 – вид слева; 4 – вид справа; 5 – вид снизу; 6 – вид сзади (рис. 56,б).

Основные виды по отношению к главному должны располагаться в определенной последовательности с соблюдением проекционной связи. В этом случае название видов не подписывается. Если виды сверху, слева, справа, снизу, сзади смещены относительно главного изображения, то направление взгляда указывают стрелкой, обозначаемой прописной буквой, а соответствующие виды отмечают на чертеже надписью по типу А. Чертеж оформляют также, если перечисленные виды отделены от главного изображения другими изображениями или расположены не на одном листе с ним.

Когда отсутствует изображение, на котором может быть показано направление взгляда, название вида надписывают.

Рис. 57

Количество видов на чертеже должно быть наименьшим, но достаточным для получения полного представления о предмете.

Если какую-либо часть предмета невозможно показать на рассмотренных выше основных видах без искажения формы и размеров, то применяют дополнительные виды, получаемые на плоскостях, не параллельных основным плоскостям проекций. Применяемый при  этом способ замены плоскостей проекций рассмотрен в курсе начертательной геометрии.

Дополнительный вид отмечают на чертеже надписью А, а у связанного с дополнительным видом изображения предмета ставят стрелку, указывают направление взгляда, с соответствующими буквенным обозначением (рис. 57,а, б). Соотношение размеров для вычерчивания стрелок приведено на рис. 58.

Когда дополнительный вид расположен в непосредственной проекционной связи с соответствующим изображением, стрелку и надпись над видом не наносят (рис. 57,а).

Изображение отдельного, ограниченного листа поверхности предмета называют местным видом. Местный вид может быть ограничен линией обрыва, по возможности в наименьшем размере                  (рис. 59,а), или не ограничен (рис. 59,б).                                                                            Рис. 58

а)                                                                          б)

Рис. 59

Местный вид отмечают на чертеже подобно дополнительному виду.

2.3. Сечения.

Форму отдельных элементов деталей не всегда удается установить с помощью видов (основных, дополнительных, местных). С целью выявления формы деталей и её элементов, особенно в поперечных измерениях, применяют сечения.

Для получения сечения предмет мысленно рассекают плоскостью, называемой секущей (рис. 60).  Часть предмета, расположенную между глазом наблюдателя и секущей плоскостью, условно удаляют. Итак, сечение – это изображение плоской фигуры, полученной при мысленном пересечении детали или её элементов одной или несколькими плоскостями. На сечении показывают только то, что получается непосредственно в секущей плоскости. Мысленные сечения предмета относятся только к данному сечению и не влечет за собой изменения других изображений того же предмета.

Рис. 60

рис.62                                                                              рис.63

На чертеже сечение заштриховывают, руководствуясь ГОСТ 2.306-68. На рисунке 
рис.61, а, показана штриховка сечений деталей, изготовленных из металлов и твердых сплавов, на рис.61, б, - из неметаллических металлических материалов за исключением древесины, камня, стекла, керамики и силикатных материалов для кладки (см. главу «Строительное черчение»), на рис.61, в, - из древесины, если нет необходимости указывать направление волокон. Общие обозначения материалов в сечениях независимо от вида материала такое же, как и металлов. Поэтому тонкие сплошные линии штриховки должны проводится под углом 45° к линиям рамки чертежа. При совпадении направлений линии штриховки с линиями контура следует брать угол 30° или 60° (рис. 62, а, б). Лини штриховки могут быть наклонены влево или вправо. Расстояние между ними зависит от площади штриховки и равняется 1 – 10мм. Наклон и расстояние между линиями штриховки на всех сечениях одной и той же детали должны быть выдержанны одинаковыми (рис. 63).

Различают сечения наложенные (рис. 64, б) и вынесенные (рис. 64,а). Наложенным называют сечение, которое выполняют непосредственно на виде, при этом контур основного изображения в месте расположения такого сечения не прерывается. Вычерчивается оно сплошными тонкими линиями. Вынесенные сечения являются предпочтительными, и их допускается располагать в разрыве между частями одного и того же вида (рис. 64, в). Вынесенные сечения, выполняемые сплошными основными линями, могут быть расположены на продолжении линии сечения или помещены на любом свободном поле чертежа с соблюдением или без соблюдения проекционной связи (рис. 65).

При выполнении вынесенных сечений, смещенных в сторону, от следа секу -

щей плоскости, положение      последней

указывают          разомкнутой        линией,

штрихи, которой не должны 
          Рис.66

пересекать контур основного изображения                      Рис.65

(длина штрихов 8…20мм, толщина 1…1,5 s).

Направление взгляда указывают прямыми линиями со стрелками, упирающимися в штрихи линии сечения на  расстоянии 2…3 мм от внешнего конца штриха, возле стрелок пишут прописную начальную букву русского алфавита высотой 5 или 7 мм (надпись всегда располагают горизонтально, независимо от наклона линии сечения – рис. 66).

Для несимметричных сечений линию сечения обозначают разомкнутой линией с указанием стрелками направление взгляда. При этом для вынесенного сечения её обозначают одинаковыми прописными буквами русского алфавита, а изображение сечения надписывают (рис. 64,а).

Для таких же сечений, наложенных (рис. 64,б) или расположенных в разрыве (рис. 64,в), линию сечения проводят со стрелками, но буквами не обозначают.

Рис. 67                                                      Рис. 68

У симметричных сечений, наложенных или вынесенных (рис. 67), ось симметрии указывают штрихпунктирной тонкой линией без обозначения буквами и стрелками и линию сечения не проводят.

Для нескольких одинаковых сечений, относящихся к одному предмету, линию сечения обозначают одной буквой и вычерчивают одно сечение, например сечение А-А на  рисунке 68.

Если секущая плоскость проходит через ось поверхности вращения, ограничивающей отверстие или углубление, то контур поверхности или углубления в сечении показывают полностью. Например, в сечениях А-А на рисунке 69, а в соответствии с этим требованием изображено коническое углубление на рисунке 69, б – цилиндрические сквозное и глухое отверстия.

Рис. 69

2.4. Разрезы.

Разрез – изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями. При этом мысленное рассечение предмета относится только к данному разрезу и не влечет за собой изменения других изображений того же предмета.

На разрезе показывают то, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней.

Секущую плоскость разреза выбирают так, чтобы можно было наиболее полно показать внутренние формы предмета.

а)                                          Рис. 70                                                   б)

Наглядное представление о разрезах и изображениях деталей с разрезом в системе трех ортогональных плоскостей проекций дают рисунки 70, а, б. Секущая плоскость изображена в виде прозрачной пластины, пересекающей деталь.

На чертеже разрезы обозначают так же, как сечения: секущая плоскость – разомкнутой линией со стрелками и буквами, построенный разрез – надписью над ним типа А-А.

Когда секущая плоскость разреза (горизонтальная, фронтальная или профильная) совпадает с плоскостью симметрии предмета в целом, а соответствующие изображения расположены на одном и том же листе в непосредственной проекционной связи и не разделены какими-либо другими изображениями, то положение секущей плоскости не обозначают и разрез не подписывают. По этой причине не подписан разрез фронтальной секущей плоскостью на рисунке        70, б.

Разрезы разделяют в зависимости от положения секущей плоскости на горизонтальные, вертикальные и наклонные, от числа секущих плоскостей – на простые (при одной секущей плоскости) и сложные (при нескольких секущих плоскостях), а так же на местные (или частичные).

Простые разрезы. В зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций простые разрезы разделяют на:

горизонтальные — секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций (см., например, разрез А—А на рис. 70,а);

вертикальные — секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций (см., например, разрез на рис. 70,б);

наклонные— секущая плоскость составляет с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого, или секущая плоскость которого непараллельна ни одной из основных плоскостей проекций (см., например, разрез А—А на рис. 71).

Вертикальный разрез называют фронтальным, если секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости проекций, и профильным, если секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекций. Фронтальным и профильным разрезам, как правило, придают положение, соответствующее принятому для данного                                           предмета на главном изображении.                                                               			Рис. 71                                             Горизонтальные, фронтальные  и профиль -

ные разрезы могут быть расположены на месте соответствующих основных видов (см. фронтальный разрез на рис. 70,б, горизонтальный разрез на рис.70,а).

Вертикальный разрез, когда секущая плоскость непараллельна фронтальной или профильной плоскостям проекций, а также наклонный разрез должны строиться и располагаться в соответствии с направлением, указанным стрелками на линии сечения. Их допускается располагать в любом месте чертежа.

Разрезы называют продольными, если секущие плоскости направлены вдоль длины или высоты предмета, и поперечными, если секущие плоскости направлены перпендикулярно длине или высоте предмета. В случае, если плоскость разреза направлена вдоль оси или длинной стороны таких элементов, как тонкие стенки типа ребер жесткости, спицы маховиков, шкивов и т. п., то их показывают незаштрихованными.

Соединение видов и разрезов. В целях сокращения числа изображений допускается соединять половину вида с половиной соответствующего разреза, если каждое из этих изображений представляет симметричную фигуру (рис. 72, а). Границей между половинами вида и разреза следует оставлять тонкую штрихпунктирную линию, (ось симметрии), что показывает условность разреза. При этом следует снять все штриховые линии, за исключением тех, без которых нельзя прочитать чертеж.

а          Рис.72                      б

При наличии ребра, проецирующегося в видимый или невидимый отрезок прямой, расположенный на оси симметрии вида, следует соединять не половину вида с половиной разреза, а часть вида с частью разреза, разграничивая их сплошной волнистой линией. При этом разделяющую линию необходимо проводить правее оси симметрии (или ниже), чтобы сохранить на виде наружное видимое ребро, или левее, чтобы в разрезе открыть внутреннее, ранее невидимое ребро (рис. 72, б).

Сложные разрезы. В зависимости от положения секущих плоскостей различают ступенчатые и ломаные разрезы. Ступенчатыми называют разрезы, когда секущие плоскости параллельны (например, фронтальный разрез A—A нa рис. 73 при трех секущих плоскостях).

Рис. 73

Ломаными называют разрезы, когда секущие плоскости пересекаются (например, разрез А—А на рис. 74, а, б).

Рис.74

При ломаных разрезах секущие плоскости условно повертывают

до совмещения в одну плоскость (см. разрез А—А на рис. 74, а),

Если совмещенные секущие плоскости окажутся параллельными одной из основных плоскостей проекций, то ломаный разрез допускается помещать на месте соответствующего вида (см. разрез А—А на. рис. 74).

При повороте секущей плоскости элементы предмета, расположенные за ней, вычерчивают так, как они проецируются на соответствующую плоскость, до которой производится совмещение (см., например, положение верхнего выступа на рис. 74, б).

Наряду с рассмотренными ступенчатыми и ломаными разрезами применяют сложные разрезы по типу, приведенному на рисунке 75.

При одной секущей плоскости могут быть выполнены два разреза с противоположными направлениями взгляда. В этом случае наносят

Рис. 75                две встречные стрелки, соответствующие направлениям взгляда, рас -

полагая их на одной линии (рис. 76).

Рис. 76

Местный разрез. Разрез, служащий для выявления формы предмета лишь в отдельном, ограниченном месте, называют местным. Местный разрез отделяют от вида сплошной волнистой линией (рис.77, а, б). Эта линия не должна совпадать с какими-либо другими линиями изображения (рис. 77, б).

Контрольные вопросы по теме «Проекционное черчение».

- Перечислите название шести основных видов и укажите, как они располагаются на чертеже?

- Что называется главным видом?

- Что такое дополнительный, местный вид?

- Нарисуйте тип стрелки, применяемый для указания направления взгляда.

- Что такое сечение?

- Как обозначается положение секущей плоскости?

- Как обводится линия контура наложенного и вынесенного сечений?

- Что такое разрез?

- Для какой цели применяются разрезы?

- Что такое простой и сложный разрезы?

- Как можно соединить половину вида с половиной разреза? Где в этих случаях располагаются разрезы?

- Что такое местный разрез, и какой толщины проводятся линии, обозначающие местный вид?

- Что такое сложный ступенчатый и ломаный разрезы?