Глава 4. Чертежи сборочных единиц

4.1.Виды изделий и конструкторская документация к ним

Чтобы понять порядок и процесс составления конструкторской документации на изготовление изделий, необходимо ознакомиться со следующими ГОСТ единой системы конструкторской документации:

ГОСТ 2.101-68 Виды изделий.

ГОСТ 2.102-68 Виды и комплектность конструкторских документов.

ГОСТ 2.103-68 Стадии разработки.

ГОСТ 2.104-68 Основные надписи.

ГОСТ 2.108-68 Спецификация.

ГОСТ 2.109-73 Основные требования к чертежам.

ГОСТ 2.118-73 Техническое предложение.

ГОСТ 2.119-73 Эскизный проект.

ГОСТ 2.120-73 Технический проект.

Изделием согласно ГОСТ 2.101-68, называется любой предмет или набор предметов производства, подлежащий изготовлению на производстве.

Устанавливаются следующие виды изделий: детали, сборочные единицы, комплексы и комплекты. Изделия, в зависимости от наличия или отсутствия в них составных частей, делятся на неспецифицируемые (детали), не имеющие составных частей, и специфицированные (сборочные единицы, комплексы и комплекты), состоящие из двух и более составных частей.

Деталь – изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без использования сборочных операций.

Сборочная единица – изделие, составные части которого соединяют между собой на предприятии сборочными операциями.

Комплект – два и более изделий, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями и представляющих набор изделий, имеющих общее эксплуатационное назначение вспомогательного характера.

Комплекс – два и более изделий, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций.

Изделия, в зависимости от соединения их составных частей, подразделяют на разъемные и неразъемные.

В проектных конструкторских бюро на различных этапах создания нового изделия разрабатываются чертежи различных видов. Все конструкторские документы (чертежи, схемы, пояснительные записки и т.п.) можно разделить на проектные и рабочие (ГОСТ 2.102-68). В зависимости от содержания конструкторские документы делятся на следующие основные виды:

чертежи деталей – чертежи, изображающие отдельные детали и содержащие необходимые данные для их изготовления и контроля;

чертежи сборочные – чертежи, изображающие изделия, группы, подгруппы или узлы в сборке и содержащие в совокупности с техническими условиями необходимые данные для комплектования, сборки, обработки и контроля;

чертежи общего вида – чертежи, определяющие основные характеристики конструкции изделия, взаимодействие его основных составных частей и поясняющие принцип работы изделия;

чертежи габаритные – чертежи, изображающие контуры изделия или его составных частей с простановкой габаритных, установочных и присоединительных размеров;

чертежи монтажные – чертежи, содержащие упрощенное изображение изделия и необходимые данные для установки при монтаже;

чертежи теоретические – чертежи, содержащие данные, определяющие геометрическую форму изделия и координаты расположения составных частей;

спецификация – документ, определяющий состав сборочной единицы, комплексов или комплекта;

пояснительная записка – документ, в котором описаны устройство и принцип действия изделия и дано обоснование принятого технического и технико-экономического решения;

технические условия – документ, которых содержит эксплуатационные показатели изделия и методы контроля его качества.

4.2. Чертеж общего вида. Основные понятия

Чертеж общего вида разрабатывается для каждой функционирующей сборочной единицы в соответствии с требованиями ГОСТ 2.119-73 и ГОСТ 2.120-73 и представляет собой документ, который определяет конструкцию устройства, взаимодействие отдельных составных частей его, поясняет принцип работы.

Как правило, к чертежу общего вида прилагаются другие конструкторские документы, спецификация, пояснительная записка, паспорт и т.п., дополняющие графическую информацию чертежа.

Согласно ГОСТ 2.109-73 чертеж общего вида содержит (рис.95):

1) Изображение сборочной единицы, дающее представление о расположении и взаимной связи составных частей, соединяемых по данному чертежу и обеспечивающих возможность осуществления сборки и контроля сборочной единицы. На сборочном чертеже количество изображений должно быть минимальным и достаточным для удовлетворения всех требований, предъявляемых к сборочному чертежу. Большое значение имеет правильный выбор главного изображения, которое должно давать наиболее полное представление о конструкции и принципе работы данного изделия в целом. Главное изображение располагают в таком положении, которое занимает сборочная единица в машине во время работы. На учебных сборочных чертежах дается большое количество изображений, для того чтобы можно было прочесть форму каждой отдельной детали сборочной единицы;

2) Габаритные размеры изделия – исполнительные или справочные размеры, определяющие предельное расстояние между точками внешнего или внутреннего очертания изделия (рис.95);

3) Размеры формы и положения элементов деталей устройства, которые служат для присоединения этого изделия к другим изделиям или для его монтажа – это присоединительные и установочные размеры, которые указываются с предельными отклонениями (рис.95);

4) Номера позиций составных частей, которые соответствуют номерам в перечне, прилагаемому к чертежу (спецификация, ГОСТ 2.108-68), (рис.95). Каждая составная часть, входящая  в изделие, должна иметь свою позицию (номер). Цифры номеров позиций проставляют над полками линий-выносок, которые располагают вне контура изображения, параллельно основной надписи чертежа и по возможности в горизонтальную строчку или вертикальную колонку (рис.95). Высота цифр номеров позиций должна быть на один-два размера больше чем шрифты размерных чисел на том же чертеже. Допускается делать общую линию-выноску с расположением полок в одну колонку для групп крепежных деталей, относящихся к одному месту крепления (болты, гайки, шайбы и т.п.). Линии-выноски заканчивают точками и проводят от каждой детали, преимущественно на главном изображении. Сплошные тонкие линии-выноски не должны пересекаться между собой и проводиться параллельно линиям штриховки. По возможности линии-выноски не должны пересекать размерные и выносные линии, а также изображения других деталей;

5) Основную надпись по ГОСТ 2.104-68;

6) Технические требования к устройству;

7) Техническую характеристику устройства, если она не представлена в описании.

Рис. 95

4.3.Условности и упрощения на сборочных чертежах

С целью облегчения выполнения сборочных чертежей допускается ряд условностей и упрощений:

1) Смежные детали узла в разрезах и сечениях показывают штриховкой в различных направлениях. Помимо направления штриховки, изменять можно и частоту штриховки (расстояние между штрихами). Чем больше площадь штриховки, тем меньше ее частота (рис. 96, 97, 98);

2) Сплошные (не пустотелые) детали – оси, валы, болты, шпильки, клинья, штифты, а также спицы,  при продольном разрезе показывают не заштрихованными (не рассеченными), (рис. 95, 96). Отверстия на таких деталях показывают местным разрезом;

Рис. 96                                                                           Рис. 97

3) Такие элементы, как тонкие стенки, ребра жесткости, зубья колес при продольном разрезе показывают не заштрихованными;

4) Деталь, попадающую в сечение несколько раз, заштриховывают на всех изображениях одинаково, т.е. с одинаковой частотой штриховых линий и наклоном в одну сторону (рис. 95);

5) Узкие площадки сечений на чертеже шириной 2 мм и менее чернят (прокладки), (рис. 99,100);

6) На симметричных изображениях принято соединять половину вида и половину разреза (рис. 97,  98).

Рис. 98                                    Рис. 99                                               Рис. 100

При этом разрез выполняют на правой или нижней половине изображения;

7) Разрезы дают возможность выявить на  сборочных чертежах характер соединения деталей. Те соединения, которые не могут быть показаны на основных видах, выявляют с помощью дополнительных (частичных) разрезов. При  этом допускается изображать в разрезах не все, что расположено за секущей плоскостью, а лишь необходимые в данном случае элементы;

8) Движущиеся части механизма изображают: в одном положении контурными линиями, в другом – штрихпунктирной тонкой линией с двумя точками (рис.101). При этом проставляют размер хода движущейся части (рис. 95);

9) Маховички, рукоятки изображают, как правило, только на главном виде. Вторую проекцию маховика изображают обычно на свободном месте (рис. 95);

10) Плоскогранные детали (гайки, головки болтов и т.п.) на главном виде показывают с максимальным количеством граней. Гайки и головки болтов принято показывать без конических фасок (рис. 95);

11) Сборочные чертежи арматуры трубопроводов выполняют с учетом общепринятых положений: пробковые краны изображают в открытом положении (рис. 102), а задвижки и вентили – в закрытом  (рис.95);

12) Если на круглом фланце расположено несколько отверстий (или крепежных соединений) и ни одно не попадает в секущую плоскость, то допускается одно из них условно передвигать по дуге центровой окружности в сечение. На прямоугольных фланцах такое смещение не рекомендуется (рис.95);

Рис. 101                                                                                 Рис. 102

13) На разрезах резьбовых соединений, изображенных на плоскости, параллельной их оси, резьбу у глухих отверстиях показывают на всей глубине сверления. При этом в отверстии показывают только ту честь резьбы, которая не перекрыта резьбой ввинчиваемого стержня (рис.96, 98, 99);

14) На сборочных чертежах допускается не показывать фаски, зазоры, скругления, проточки, углубления, рифления.

4.4. Спецификация

Спецификация – это текстовой конструкторский документ, определяющий состав сборочной единицы. Спецификацию составляют на отдельных листах формата А4 и заполняют сверху вниз (рис.103). Допускается совмещать спецификацию со сборочным чертежом, если чертеж простой конструкции и выполняется на формате А4. Размеры спецификации приведены на рис. 104  в соответствии с ГОСТ 2.108-68. Основная надпись для первого листа спецификации форма 2 выполняется по ГОСТ 2.104-68, для последующих листов – форма 2а.

Рис. 103

Рис. 104

Спецификация состоит из семи граф. В графе «Формат» указывают форматы документов. В графе «Зона» указывают обозначения зоны, в которой находится номер позиции записываемой составной части. В графе «Позиция» записывают порядковые номера составных частей, входящих в изделие, в последовательности записи их в спецификации. В графе «Обозначение» указывают обозначение основных конструкторских документов и составных частей изделия. В графе «Наименование» в разделе «Документация» записывают только наименование документа, например, сборочный чертеж, в разделе «Детали» - наименование изделий в соответствии с основной надписью на основных конструкторских документах этих изделий, в разделе «Стандартные изделия» - наименование и обозначение  изделий в соответствии со стандартами на эти изделия. Стандартные изделия записываются в алфавитном порядке: болт, гайка, шайба и т.п. В графе «Количество» указывают количество составных частей, входящих в одно изделие. В графе «Примечание» записывают дополнительные сведения, относящиеся к записанным в спецификацию составным частям изделия.

После каждого раздела оставляют несколько свободных строк (рис. 103).

4.5. Чтение сборочного чертежа

Под чтением сборочного чертежа (чертежа общего вида) необходимо понимать изучение формы и размеров изделия и каждой его отдельной детали, взаимное расположение и способы соединения деталей, а в итоге – выяснение назначения, устройства и работы изделия.  В процессе изучения чертежей общего вида совершенствуются навыки, приобретенные при выполнении и чтении проекционных и рабочих чертежей деталей.

Прочесть сборочный чертеж – это значит выявить следующее в определенной последовательности:

1) Ознакомиться с содержанием основной надписи; установить наименование изделия (узла, приспособления), масштаб, вес изделия.

2) Ознакомиться с изображениями изделия. Проанализировать их характер (виды, разрезы, сечения). Найти на чертеже главный вид, установить проекционную связь с другими изображениями. Если речь идет о разрезе или сечении – установить, как проходит секущая плоскость. Выявить характер разрезов: простые, сложные, местные.

3) Ознакомиться с описанием устройства, выяснить принцип работы, конструктивные особенности изделия.

4) Ознакомиться с содержанием спецификации, затем найти каждую деталь на  чертеже общего вида, отыскав все ее изображения на видах, разрезах, сечениях. Это даст возможность выявить конструктивные особенности геометрической формы каждой детали приспособления.

5) Установить характер соединения отдельных деталей между собой. Для неразъемных соединений (сварных, клепанных, паянных и др.) определить каждый элемент соединения. Для разъемных соединений выявить все крепежные детали, входящие в соединение. Для подвижных деталей следует установить возможность их перемещения при работе механизма.

6) Определить последовательность сборки и разборки изделия.

Указанный порядок чтения чертежей не всегда может быть строго выдержан.

Конечной целью чтения чертежа являются обычно выяснение устройства изделия, принципа работы и установление его назначения. В учебном процессе при чтении чертежа общего вида главным является изучение форм отдельных деталей приспособления.

4.6. Деталирование чертежа общего вида

Часто по чертежам общего вида приходится выполнять рабочие чертежи деталей. Процесс разработки и выполнения рабочих чертежей деталей называется деталированием (рис. 105).

Для стандартных изделий рабочие чертежи не выполняют, т.к. все их размеры и другие данные записывают в условном обозначении.

Деталирование – последний этап чтения чертежа, завершающийся изготовлением чертежей деталей.

Эти чертежи должны отвечать требованиям стандарта ГОСТ 2.109-73 и содержать:

1) Необходимое количество изображений, по которым можно понять формы детали и их взаимное расположение. При выполнении рабочего чертежа детали нужно помнить, что главный вид отдельной детали может и не совпадать с расположением этой детали на главном изображении чертежа общего вида.

2) Исчерпывающие сведения, необходимые для изготовления детали и ее контроля:

а) размеры;

б) материал;

в) шероховатость поверхности;

г) допускаемые отклонения размеров, форм;

д) покрытие, термическая или другая обработка;

е) технические требования.

Работу по выполнению рабочего чертежа детали рекомендуется выполнять в таком порядке (рис. 105):

- Выбрать главный вид.

- Выбрать минимально необходимое количество других изображений (кроме главного вида), которые дадут полное представление о внешних и внутренних формах детали и их взаимное положение.

- Выявить габаритные размеры детали.

- Выбрать стандартный масштаб для основных изображений с учетом сложности и величины детали.

- Выбрать формат чертежа.

Рис. 105

- Произвести компоновку чертежа, затем вычертить изображения в выбранном масштабе с учетом необходимых разрезов и сечений.

- Нанести все необходимые размеры, которые необходимо измерять по чертежу общего вида (ГОСТ 2.307-68).

- Заполнить основную надпись чертежа (наименование детали, материал, масштаб и пр.).

Деталирование – не простое копирование изображений детали из чертежа общего вида, а творческая работа, состоящая из анализа этих изображений и последующего выполнения рабочих чертежей отдельных деталей.

Контрольные вопросы по теме «Сборочный чертеж»

- Какие чертежи называются сборочными?

- Какие чертежи называются чертежами общего вида?

- Какие чертежи называются монтажными?

- Как располагается нумерация деталей на сборочных чертежах?

- Как располагаются полки-выноски на чертеже?

- Какие размеры проставляются на сборочном чертеже?

- Что называют спецификацией?

- Какие чертежи называются рабочими чертежами деталей?

- Какие размеры наносятся на рабочих чертежах деталей?