ГЛАВА 5. СТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ

5.1 Виды строительных чертежей

Строительными чертежами называют чертежи и относящиеся к ним документы, которые содержат изображение здания или его частей, коммуникации и другие данные, необходимые для его возведения, а также изготовления строительных изделий и конструкций.

По назначению строительные чертежи подразделяются на чертежи строительных изделий и на строительно-монтажные чертежи. По чертежам строительных изделий на специализированных предприятиях строительной индустрии изготавливают отдельные части и детали зданий и сооружений. По строительно-монтажным чертежам на строительной площадке осуществляют монтаж и возведение зданий и сооружений.

При разработке строительно-монтажных чертежей учитываются особенности технологии и организации строительно-монтажных работ, строительных механизмов, специализация строительных организаций. Поэтому в дополнении к стандартам ЕСКД разработаны и утверждены государственные стандарты «Системы проектной документации для строительства» (СПДС).

Стандартами СПДС, как и стандартами ЕСКД, руководствуясь при выполнении и оформлении всех видов проектной документации для строительства.

5.2 Основные требования к рабочим строительным чертежам

Строительные чертежи в отличии от машиностроительных чертежей из-за больших размеров изображаемых объектов, различных строительных материалов и конструкций отличается большим разнообразием и специфическими особенностями графических обозначений. Это отразилось на видах чертежей и применяемых в типах них линий, масштабах, условностях простановки размеров, специальных знаков и т.д.

Масштабы. Масштаб на чертежах не представляют, за исключением изделий и случаев, оговоренных в соответствующих стандартах СПДС. Их выбирают в соответствии с ГОСТ 2302-68. Архитектурно-строительные рабочие чертежи жилых и общественных зданий выполняют в следующих масштабах:

генеральные планы - 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500;

планы этажей, подвала фундаментов и кровли, фасады зданий, монтажные планы этажей и перекрытий — 1:100, 1:200;

разрезы, планы секций, фрагменты планов и фасадов — 1:50, 1:100;

изделия и углы — 1:5, 1:10, 1:20.

Изображения. Изображения — виды, разрезы и сечения на рабочих чертежах — выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.305—68 ЕСКД и следующими дополнительными требованиями.

Не допускается изображение до оси симметрии симметричных планов и фасадов зданий или сооружений, схем расположения элементов конструкций, планов и схем расположения технологического и энергетического, санитарно-технического и другого оборудования.

Расположение видов, разрезов, сечений, фрагментов и узлов на листах принимают в последовательности их нумерации слева направо и (или) сверху вниз.

Координационные оси. Здание или сооружение в плане расчленяется осевыми линиями на ряд элементов. Эти линии, определяющие расположение основных несущих конструкций (стен и колонн), называются координационными осями, продольными и поперечными.

Координационные оси каждого отдельного здания или сооружения (рис. 106) наносят на изображение тонкими штрихпунктирными линиями с длинными штрихами и обозначают арабскими цифрами или прописными буквами русского алфавита (без пропусков), за исключением букв з, и, о, х, ъ, ы, ь, в кружках диаметром 6—12 мм. Размеры шрифта для обозначения координационных осей в полтора-два раза больше, чем размер цифр размерных чисел в том же чертеже.

Цифрами обозначают (см. рис. 106 — оси 1—10,) координационные оси по длинной стороне здания с большим количеством координационных осей. Последовательность цифровых и буквенных обозначений координационных осей принимают по плану слева направо и снизу вверх. (Примеры буквенных обозначений координационных осей А, Б, В на разрезе здания см. на рис. 117, осей А—Е на рис. 106).

Обозначения координационных осей, как правило, наносят

Рис. 106               по левой и нижней сторонам плана здания или сооружения. При несовпадении координационных осей противоположных сторон плана обозначения указанных осей в местах расхождения дополнительно наносят по верхней и (или) правой сторонам (см. оси 3, 4, 8 и ТЕ на рис.106).

Каждое отдельное здание или сооружение должно иметь самостоятельную систему координационных осей.

Нанесение размеров на чертежах. Нанесение размеров на чертежах производят по ГОСТ 2.307—68 с учетом следующих требований по ГОСТ 21.105—79.

Размерную линию на ее пересечении с выносными линиями, линиями контура или осевыми линиями ограничивают засечками в виде основных линий длиной 2—4 мм, проводимых с наклоном вправо под углом 45° к размерной линии; при этом размерные линии должны выступать за крайние выносные линии на 1—3 мм (см. рис. 114, 116, 117).

При нанесении размера диаметра или радиуса внутри окружности, а также размера угла размерную линию ограничивают стрелками по ГОСТ 2.307—68. Стрелки применяют также при нанесении размеров радиусов наружных и внутренних скруглений.

Размеры наносят в виде замкнутой цепи. Размеры допускается повторять. Отметки уровней (высоты, глубины) элементов конструкции от отсчетного уровня (условной «нулевой» отметки) указывают в метрах с тремя десятичными знаками. На видах. (фасадах), разрезах и сечениях отметки помещают на выносных линиях или линиях контура и обозначают условным знаком  (рис. 107); при этом стрелки выполняют тонкими линиями длиной 2—4 мм, проведенными под углом 45° к выносной линии (линии контура).

Рис.107                                                                Рис. 108

«Нулевую» отметку и отметки выше «нулевой» указывают без знака    (например, 0,000, 3,600), отметки ниже «нулевой» указывают со знаком минус (например, —0,150). В качестве «нулевой» отметки для зданий принимают, как правило,   уровень пола первого этажа (см. рис. 117, узел 13 на рис. 114). Отметки при необходимости сопровождают поясняющими надписями, например: Ур. ч. п. — уровень чистого пола, Ур. з. — уровень земли.

На планах отметки наносят в прямоугольнике или на полке линии-выноски. В этих случаях отметки указывают со знаком + или — при отметках соответственно выше или ниже «нулевой» (рис. 108).

Направление уклона плоскостей на планах

указывают стрелкой, над которой при необходимости проставляют величину уклона.

Надписи, технические требования, таблицы. Надписи, технические требования и таблицы наносят по ГОСТ 2.316—68 с учетом следующих требований ГОСТ 21.105—79. Основную надпись выполняют по ГОСТ 21.103—78 (рис. 109).

Рис. 109

Разрезам здания или сооружения присваивают общую последовательную нумерацию арабскими цифрами в пределах каждого основного комплекта рабочих чертежей. Допускается разрезы обозначать прописными буквами русского алфавита.

В названиях планов здания указывают отметку чистого пола этажа, номер этажа или обозначение соответствующей секущей плоскости, например: «План на отм. О, 000», «План 2, 4, 6, 8 этажей», «План 2.. 16 этажей», «План 3—3».

В названиях разрезов, сечений, видов указывают обозначение соответствующей секущей плоскости, например: «Разрез 1—1» (см. рис. 117), «Вид 2—2». В названиях фасадов указывают крайние оси, между которыми расположен фасад, например: «Фасад 1—12», а в названиях фрагментов планов и фасадов — порядковые номера (арабские цифры) фрагментов, например: «Фрагмент 1». »

К многослойным конструкциям выполняют выносные надписи в соответствии с рисунком 110, где цифрами условно обозначена последовательность расположения слоев конструкции и надписей на линиях-выносках.

Названия изображений располагают над изображениями. Заголовки спецификаций, ведомостей и других таблиц располагают над ними. Если на листе расположено одно  изображение  или

Рис. 110                  одна таблица, то их названия приводят только в основной надписи

чертежа.

Линии-выноски выполняют по ГОСТ 2.316—68. Марки (позиции) элементов конструкций, санитарно-технических, технологических и других установок на чертежах наносят на полках линий-выносок. Допускается марки (позиции) элементов наносить в пределах их контуров. Размер шрифта для обозначений марок (позиций) в полтора-два раза больше размера цифр размерных чисел.

Выносные элементы. Выносные элементы (фрагменты фасадов, планов, узлы) выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.305—68 с учетом следующих требований.

При выполнении узлов соответствующее место отмечают на виде (фасаде), плане или разрезе замкнутой сплошной тонкой линией (например, окружностью или овалом) с указанием на полке линии-выноски порядкового номера римской или арабской цифрой или буквенного обозначения выносного элемента (рис. 111, а).

Если узел помещен на другом листе основного комплекта рабочих чертежей, то под полкой линии-выноски указывают номер листа, на котором помещен узел (рис. 111, б).

У изображения выносного элемента в кружке указывают его порядковый  номер  (рис. 112).

Примеры нанесения ссылок на выносные элементы (узлы) и их чертежи приведены на рисунках 113 и 114 соответственно.

Рис. 111                                           Рис. 112                                              Рис.113

Ссылку на узлы, которые дают в сечении, можно выполнять и так, как показано на рисунке 115, а. В месте прохождения сечения проводят короткую линию нормальной толщины (s) и на ее продолжении — тонкую линию-выноску с полкой или без нее. Утолщенный отрезок линии проходит  через все элементы, изображенные на узле. Фрагменты на фасадах и планах зданий или сооружений отмечают фигурной  скобкой (рис. 115, б).  Под фигурной скобкой, а также над соответствующим фрагментом наносят    соответствующее наименование фрагмента, например: «Фрагмент 3». Если  фрагмент помещен на другом листе основного комплекта рабочих  чертежей, то под фигурной скобкой дают ссылку на этот лист, например:    «Фрагмент 3. Лист12».

Рабочие чертежи зданий и сооружений. Строительные чертежи зданий и сооружений составляют по общим правилам прямоугольного проецирования на основные плоскости проекций. Виды здания спереди, сзади, справа и слева называют фасадами. Вид здания сверху называют планом кровли (крыши). Планом здания называют его горизонтальные разрезы. При выполнении разрезов зданий используют вертикальные мнимые секущие плоскости. Разрезы делают по наиболее важным в архитектурном отношении частям здания, по лестничной клетке, оконным и дверным проемам. Колонны, перегородки, прогоны, балки и стропила в продольном направлении всегда показывают не рассеченными. В поперечном сечении эти элементы, за исключением колонн, изображают рассеченными.

В разрезах и планах видимые линии контуров, не попадающие в плоскость сечения, выполняют сплошной тонкой линией.

Планы зданий и этажей. Планы зданий и сооружений располагают, как правило, длинной стороной вдоль горизонтальной стороны листа в положении, принятом на генеральном плане, или с поворотом по отношению к этому положению.

Планы располагают на листе в порядке возрастания нумерации этажей снизу вверх или слева направо.

При выполнении плана этажа здания положение мнимой горизонтальной плоскости разреза принимают, как правило, на уровне 1/3 высоты изображаемого этажа или 1 м над изображаемым уровнем. В случаях, когда оконные проемы расположены выше мнимой горизонтальной плоскости разреза по периметру плана, сечения соответствующих стен располагают на уровне оконных проемов.

На планах этажей наносят и указывают:

- координатные оси здания, расстояния между ними и крайними осями, оси у деформационных швов;

- отметки участков, расположенных на разных уровнях;

Рис. 114                                                            Рис. 115

- направление и величину уклона полов;

- толщину стен и перегородок и их привязку; все (независимо от размеров) проемы, отверстия, борозды, ниши и гнезда в стенах и перегородках с необходимыми размерами и привязками. Для проемов с четвертями размеры показывают по наименьшей величине проема. Размеры дверных проемов в перегородках на планах не показывают.

- площади помещений (приводят в правом нижнем углу плана и подчеркивают сплошной толстой линией);

Вычерчивание планов зданий. План здания вычерчивают в такой последовательности: проводят продольные и поперечные координатные оси (рис. 116, а) вычерчивают все наружные и внутренние стены, перегородки и колонны, если они имеются (рис. 116, б); производят разбивку оконных и дверных проемов в наружных и внутренних стенах и перегородках, условно показывают открывание дверей, вычерчивают санитарно-технические устройства и наносят необходимые выносные и размерные линии (рис. 116, в); проставляют на чертеже все размеры, делают соответствующие надписи и проверяют чертеж, выполненный в тонких линиях; после исправлений и доработки пропущенных мест приступают к окончательной обводке плана (рис. 116, г).

Контуры разрезов и сечений на чертежах планов зданий выполняют сплошной основной линией (толщиной 0,6... 1,5 мм). Все остальные линии чертежа, не попадающие в плоскость сечения, выполняют сплошными тонкими линиями (s/3...s/2) так же, как размерные и осевые линии. Законченный чертеж плана этажа проверяют и удаляют лишние линии.

Рис. 116

Чертежи разрезов зданий. На размерах в рабочих чертежах зданий показывают конструктивные элементы (фундаменты, стропила, перекрытия и т. д.) и их сопряжения (рис. 117). Координационные оси А, Б, В вынесены вниз, их марки проставлены в кружках. Положение конструктивных элементов здания по высоте определено с помощью высотных отметок, которые проставлены на выносных линиях уровней соответствующих элементов слева и справа от изображения. Внутри разреза нанесены высоты этажей, дверных и оконных проемов, а также высотные отметки уровней полов и площадок лестницы.

Построение и вычерчивание разреза. При вычерчивании разреза все построения выполняют тонкими линиями в следующем порядке:

проводят вертикальные координационные оси основных несущих конструкций стен и колонн, если они имеются (рис. 118, а). Перпендикулярно координационным осям чертят горизонтальные линии уровней: поверхности земли (тротуара), пола всех этажей и условно верха чердачного перекрытия и карниза;

наносят тонкими линиями контуры наружных и внутренних стен, перегородок, которые входят в разрез, а также высоты междуэтажных и чердачного перекрытий и конька крыши (рис. 118, б); отмечают и вычерчивают выносы карниза (от стены) и цоколя, вычерчивают скаты крыши;

намечают в наружных и внутренних стенах и перегородках оконные и дверные проемы, а также видимые дверные проемы и другие элементы, расположенные за секущей плоскостью (рис. 118, в);

проводят выносные и размерные линии, кружки для маркировки координационных осей и знаки для простановки высотных отметок; окончательно обводя сечения, проставляют высотные отметки и размеры, делают поясняющие надписи и указывают наименование разреза, удаляют лишние линии (рис. 118, г).

Рис. 117

Рис. 118

Конструктивные разрезы вычерчивают в такой же последовательности.

Участки сечений заполняют изображением элементов конструкций и графическим обозначением материала.

Построение разреза по лестнице. На рисунке 119 дана схема построения разреза по лестничной клетке. Длина лестничной клетки 5610 мм, ширина 2200 мм. Ширина марша 1000 мм, зазор между маршами (в плане) 200 мм, высота этажей 3000 мм. При высоте ступени 150 мм в каждом марше должно быть (1500:150) десять ступеней.

Вертикальную плоскость ступени называют подступенком, а горизонтальную плоскость — проступью. Так как проступь последней ступени каждого марша совпадает с уровнем площадки и включается в нее, то в плане каждого марша число проступей будет меньше числа ступеней на одну; в марше, изображенном на рисунке 119, девять проступей.

После предварительных расчетов приступают к построению разреза. Проводят координационные оси, вычерчивают стены, отмечают уровни лестничных площадок (поэтажных и промежуточных) горизонтальными линиями.                                                                                                                                  Затем откладывают на какой-либо горизонтальной линии разреза от внутренней стены ширину площадки (1410 мм) и девять раз по 300 мм и через полученные точки проводят на разрезе тонкие вертикальные линии для разбивки ступеней. После этого откладывают ширину одной ступени (300 мм) в сторону площадки первого этажа (точка а) и соединяют наклонной прямой линией эту точку с крайней точкой (точка b) уровня вышележащей промежуточной площадки. Прямая ab                         Рис. 119

пересекает вертикальные линии в точках, через которые и

проводят горизонтальные линии (проступи) и вертикальные (подступенки). Таким же способом производят на разрезе разбивку ступеней и других маршей.

После этого вычерчивают на разрезе лестничные площадки и марши, обводят основными линиями контуры сечений всех элементов (стен, площадок, ступеней), расположенных в плоскости разреза. Плоскость разреза по лестнице всегда проводят по ближайшим к наблюдателю маршам.

Чертежи фасадов зданий. На чертежах фасадов зданий показывают внешний вид здания, расположение окон, дверей, балконов, наличников и т. п. В крупноблочных и панельных зданиях показывают разрезку стен на блоки и панели. На фасадах наносят координационные оси, проходящие в характерных местах: крайние, у деформационных швов, у перепадов высот,

у одной из сторон каждого проема ворот и т.п.

Все построения, связанные с вычерчиванием фасада, производят в следующей последовательности: наносят координационные оси и чертят общий контур здания и, если имеются, контуры выступающих его частей (рис. 120, а); вычерчивают оконные и дверные проемы, балконы, плиты козырьков над входами, карниз и другие архитектурные элементы фасада (рис. 120, б); вычерчивают оконные переплеты, двери, ограждения балконов, вентиляционные и дымовые трубы на крыше, проставляют знаки высотных отметок (рис. 120, в); после проверки соответствия фасада с планом и разрезом производят окончательную обводку фасада. На фасадах панельных и крупноблочных зданий прочерчивают швы между панелями или блоками (рис. 120, г).

Видимые контуры на чертежах фасадов выполняют сплошной основной линией; линию контура земли допускается выполнять утолщенной линией, выходящей за пределы фасада. На архитектурных чертежах фасадов, выполняемых в стадии проектного здания, а иногда и на архитектурно-строительных чертежах технического проекта показывают тени и элементы окружения здания.

Рис. 120

Контрольные вопросы по теме «Строительное черчение»

- Что называют координационными осями здания и как они маркируются на плане и разрезе?

- В чем особенности обводки линий на планах, разрезах и фасадах зданий?

- Что называется планом здания?

- Последовательность построения плана этажа?

- По каким частям здания следует проводить секущую плоскость при выполнении чертежа разреза здания?

- Расчет лестницы на разрезе здания.

- Какие размеры и отметки наносят на чертежах разрезов, фасадов зданий?