# ТЕСТ

1.Что представляет собой  производственный процесс:

- Совокупность основных технологических процессов, применяемых для изготовления или ремонта выпускаемых изделий.

- Совокупность всех действий людей и орудий производства, необходимых для изготовления и ремонта выпускаемых изделий.

- Совокупность вспомогательных технологических процессов.

- Правильных ответов нет

2.Что включает в себя технологический процесс:

- Часть производственного процесса.

- Часть вспомогательного процесса.

- Часть производственного процесса, содержащая действия по изменению состояния предмета труда.

- Правильных ответов нет.

3.Что такое операция:

- Элементарный технологический процесс.

- Часть производственного процесса.

- Оба ответа верны.

- Оба ответа неверны.

4.Что является главной частью технологического процесса:

- Вспомогательные ходы и переходы.

- Установ.

- Рабочий ход.

- Правильных ответов нет

5.Технологическая схема включает в себя:

- Блок-схему.

- Качественно-количественную схему.

- Схему цепи аппаратов.

- Все ответы верны.

6. Параметры, характеризующие индивидуальные особенности технологических процессов:

- Состав сырья.

- Энергоемкость.

- Производительность

- Оба ответа верны.

7. Параметры,  характеризующие ряд однотипных технологических процессов:

- Производительность.

- Давление.

- Температура.

- Размещение производств

8. Потери рабочего времени на осуществление вспомогательных ходов имеют место:

- В непрерывных технологических процессах.

- В дискретных технологических процессах.

- Оба ответа верны.

- Правильных ответов нет

9. Наиболее совершенными, экономичными и экологически безвредными являются технологические процессы:

- С открытой (разомкнутой)  схемой.

- С замкнутой (циркуляционной)  схемой.

- Комбинированные.

- Универсальные.

10. Эволюционный путь развития технологических процессов возможно осуществить:

- За счет замены рабочего хода.

- Путем совершенствования вспомогательных ходов.

- В результате капитального ремонта

- Все ответы верны.

11. Революционный путь развития технологических процессов возможен:

- При коренном преобразовании сущности рабочего хода.

- При замене вспомогательных ходов.

- Путем проведения текущего ремонта оборудования.

- Все ответы верны.

12. При эволюционном пути развития технологических процессов величина прошлого труда, затрачиваемого на единицу продукции,  по мере развития процесса:

- Растет.

- Не изменяется.

- Снижается.

- Сначала растет, затем снижается.

13. Революционный путь развития технологических процессов является:

- Ограниченным.

- Бесконечным.

- Неопределенным.

- Правильных ответов нет

14. Последовательные связи в технологических системах характерны для уровней:

- Производственного подразделения.

- Производственного предприятия.

- Отрасли промышленности.

- Правильных ответов нет

15. Параллельные связи в технологических системах характерны для уровней:

- Производственного подразделения.

- Производственного предприятия.

- Народного хозяйства.

- Все ответы верны.

16. Способностью к адаптации в большей степени обладают:

- Перестраиваемые системы.

- Жесткие системы.

- Переналаживаемые системы.

- Гибкие системы.

17. Надежность технологической системы обеспечивается:

- Надежностью оборудования.

- Надежностью технологических процессов.

- Оптимальной ее структурой.

- Все ответы верны.

18. Малостадийность и малооперационность технологической системы дают возможность:

- Повысить производительность труда.

- Сократить потребность в производственных площадях.

- Оба ответа верны.

- Правильных ответов нет

19. Наиважнейшей составляющей технико-экономического уровня производственной системы является:

- Уровень рабочей силы.

- Уровень средств труда.

- Технологический уровень.

- Уровень заработной платы.

20. Уровень технологической интенсивности характеризуется:

- Степенью использования материальных ресурсов.

- Степенью использования энергетических ресурсов.

- Оба ответа верны.

- Правильных ответов нет

21. К технологическим системам с сильными внутриотраслевыми связями относятся:

- Черная металлургия.

- Машиностроение.

- Химическая промышленность.

- Строительство.

22. К технологическим системам с сильными внешними связями относятся:

- Черная металлургия.

- Химическая промышленность.

- Оба ответа верны.

- Правильных ответов нет

23. Что такое чугун:

- Сплав железа  с углеродом, содержащий до 2% углерода.

- Химические соединение железа и углерода.

- Сплав железа с марганцем, кремнием и серой.

- Сплав железа с углеродом, содержащий до 4% углерода.

- Сплав железа с углеродом и другими примесями, содержащий более 2% углерода.

24. Чугун получают:

- Мартеновским способом.

- В доменных печах.

- Электролитическим способом.

- Все ответы верны.

25. Место скопления жидкого чугуна в домне:

- Колошник.

- Горн.

- Шахта.

- Ванна.

26. Методы обогащения железных руд:

- Магнитная сепарация.

- Агломерация.

- Окатывание.

- Все ответы верны.

- Правильных ответов нет

27. Суть доменного процесса состоит:

- В восстановлении железа из окислов руды.

- В окислении углерода и примесей.

- В восстановлении железа и науглероживании его.

- Правильных ответов нет

28. Восстановителями в доменном процессе служат:

- Окись углерода.

- Двуокись углерода.

- Окись серы.

- Окись железа.

29. Применение агломерата и окатышей:

- Снижает себестоимость чугуна.

- Повышает качество чугуна.

- Повышает производительность.

- Все ответы верны.

30. Назовите вредные примеси чугуна.

- Марганец и сера.

- Марганец и фосфор.

- Сера и фосфор.

- Марганец и кремний.

31. Доменный процесс является:

- Дискретным технологическим процессом.

- Непрерывным процессом.

- Комбинированным технологическим процессом.

- Правильных ответов нет

32. Что такое ковкий чугун:

- Чугун, который можно подвергать ковке.

- Чугун, который в своей структуре содержит ледебурит.

- Чугун, в котором углерод содержится в виде графита
хлопьевидной формы.

- Чугун, содержащий графит в форме игл.

- Чугун, содержащий графит в форме пластин.

33. Углерод находится в виде цементита в чугуне:

- Сером.

- Белом.

- Черном.

- Ковком.

34. Отжигом белого чугуна получают чугун:

- Серый.

- Черный.

- Ковкий.

- Передельный.

35. Сырьем для получения высокопрочных чугунов служит:

- Серый чугун.

- Передельный чугун.

- Черный чугун.

- Оба ответа верны.

36. Цифра в марке чугуна показывает:

- Содержание в нем углерода.

- Механические свойства чугуна.

- Содержание вредных примесей.

- Содержание легирующих элементов.

37. Что такое сталь:

- Сплав железа с углеродом, содержащий до 4% углерода.

- Химическое соединение железа с углеродом.

- Сплав железа с углеродом, содержащий до 3% углерода.

- Сплав железа с углеродом и другими примесями  (Мп, Si), содержащий до 2% углерода.

- Сплав железа с марганцем и кремнием.

38. Назовите полезные неизбежные примеси в стали:

- Марганец и кремний.

- Марганец и фосфор.

- Сера и фосфор.

- Марганец, кремний, сера, фосфор.

- Кислород, азот, марганец, сера, кремний, фосфор.

39. Наиболее производительный способ выплавки стали:

- Мартеновский.

- Конверторный.

- Электродуговой.

- Правильных ответов нет

40. Качество стали определяется:

- Содержанием в ней легирующих элементов.

- Содержанием в ней углерода.

- Содержанием в ней вредных примесей.

- Все ответы верны.

41. Пути повышения качества стали:

- Вакуумирование.

- Электрошлаковый переплав.

- Обработка синтетическим   флюсом.

- Все ответы верны.

42. Полностью раскисленная сталь:

- Спокойная.

- Кипящая.

- Все ответы верны.

- Правильных ответов нет

43. Наиболее экономичным методом выплавки стали является:

- Мартеновский.

- Кислородно-конверторный.

- В электропечах.

- Правильных ответов нет

44. Отпуск сталей применяется:

- Для повышения твердости стали.

- Для повышения пластичности стали и снятия внутренних напряжений.

- Для повышения вязкости стали и снятия внутренних напряжений.

- Все ответы верны.

45. Пластичность металлов при отжиге:

- Увеличивается.

- Уменьшается.

- Не изменяется.

- Сначала увеличивается, затем остается неизменной.

46. Закалка стальных отливок увеличивает:

- Вязкость.

- Плотность.

- Твердость.

- Прочность.

47. Химико-термическая обработка стали повышает:

- Твердость стальных изделий по всему объему.

- Износостойкость стальных изделий по всему объему.

- Твердость и износостойкость поверхностного слоя стальных изделий.

- Пластичность.

48. Медные руды:

- Богаты медью.

- Бедны медью

- Содержат мало меди, но являются комплексными.

- Наполовину содержат медь.

49. Методы обогащения медных руд:

- Магнитная сепарация.

- Флотация.

- Агломерация.

- Окатывание.

50. Медь получают:

- Пирометаллургическим способом.

- Электролизом.

- Оба ответа верны.

- Правильных ответов нет

51. Сплавы на основе меди:

- Бронзы.

- Чугуны.

- Стали

- Все ответы верны.

52. Чистая медь относится к:

- Тугоплавким металлам.

- Легкоплавким металлам.

- Среднеплавким.

- Неплавким.

53. Чистый алюминий:

- Легкий металл.

- Тяжелый металл.

- Особолегкий металл.

- Особотяжелый металл.

54. Алюминий получают:

- Пирометаллургическим способом.

- Путем восстановления из окислов руды.

- Электролизом.

- Все ответы верны.

55. Силумины — это сплавы на основе:

- Алюминия с медью.

- Алюминия с кремнием.

- Меди с кремнием.

- Меди с висмутом.

56. Дуралюмины — это:

- Литейные алюминиевые сплавы.

- Литейные медные сплавы.

- Деформируемые алюминиевые сплавы.

- Правильных ответов нет

57. Латуни — это сплавы на основе:

- Меди с цинком.

- Меди с оловом.

- Меди с кремнием.

- Меди с серебром.

58. Дуралюмины обладают:

- Хорошей пластичностью.

- Хорошими литейными свойствами.

- Все ответы верны.

- Правильных ответов нет.

59. Цифра в марке углеродистой конструкционной стали показывает:

- Содержание углерода в десятых долях процента.

- Содержание углерода в сотых долях процента.

- Содержание кремния в процентах.

- Содержание железа в процентах.

60. Цифра в марке инструментальной углеродистой стали показывает содержание, углерода:

- В сотых долях процента.

- В тысячных долях процента.

- В десятых долях процента.

- Содержание кремния в процентах

61. Автогенный процесс способствует:

- Повышению производительности труда.

- Сокращению эксплуатационных и капитальных затрат.

- Оба ответа верны.

- Правильных ответов нет.

62. Автогенный процесс — это процесс,  протекающий:

- С использованием естественного топлива.

- С использованием искусственного топлива.

- Без подвода тепла.

- Правильных ответов нет

63. В основе обработки металлов давлением лежат процессы:

- Упругого деформирования металлов.

- Пластической деформации.

- Литья

- Все ответы верны.

64. Сортовой прокат получают прокаткой:

- В гладких валках.

- В ручьевых валках.

- Оба ответа верны.

65. Листовой прокат получают прокаткой:

- В гладких валках.

- В ручьевых валках.

- Оба ответа верны.

66. Прокаткой получают:

- Шовные трубы.

- Бесшовные трубы.

- Оба ответа верны.

67. Исходной заготовкой для прокатки сварных труб служат:

- Слитки.

- Листы.

- Оба ответа верны.

68. Волочением получают:

- Проволоку.

- Трубы.

- Оба ответа верны.

69. После холодной деформации металл:

- Наклепан.

- Кристаллизован.

- Оба ответа верны.

70. Операции свободной ковки:

- Осадка.

- Штамповка.

- Оба ответа верны.

71. Волочение относится к:

- Холодному методу обработки давлением.

- Горячему методу обработки давлением.

- Оба ответа верны.

72. Исходной заготовкой для штамповки служат:

- Сортовой прокат.

- Листовой прокат.

- Слиток.

73.	Операция листовой штамповки:

- Прошивка.

- Вырубка.

- Оба ответа верны.

74. В открытых штампах производят штамповку:

- С облоем.

- Без облоя.

- Оба ответа верны.

75. Более высокую точность размеров заготовок можно получить:

- При ковке.

- При объемной штамповке.

- Оба ответа верны.

76. Наиболее производительный метод обработки металлов давлением:

- Ковка.

- Объемная штамповка.

- Листовая штамповка.

77. Модели служат для изготовления:

- Форм.

- Стержней.

- Оба ответа верны.

78. Для изготовления стержней необходимы:

- Модели.

- Ящики.

- Опоки.

79. К специальным методам литья относятся:

- Литье в землю.

- Оболочковое литье.

- Оба ответа верны.

80. Тонкостенное цветное литье сложной конфигурации:

- Кокильное.

- Под давлением.

- Центробежное.

81. Наиболее производительный способ литья:

- По выплавляемым моделям.

- Под давлением.

- В кокиль.

82. Состав для изготовления выплавляемых моделей:

- Парафин + стеарин.

- Бакелит.

- Смола.

83. Литейные свойства сплавов:

- Усадка.

- Твердость.

- Оба ответа верны.

84. Элементы литниковой системы.

- Питатели.

- Литник.

- Оба ответа верны.

85. Трубы можно получить:

- Литьем под давлением.

- Литьем по выплавляемым моделям.

- Центробежным литьем.

86. Отливки высокой точности размеров из тугоплавких сплавов получают литьем:

- Под давлением.

- В землю.

- По выплавляемым моделям.

87. Универсальным способом получения отливок является:

- Литье в землю.

- Литье под давлением.

- Центробежное литье.

88. С повышением температуры сплава пластичность его:

- Увеличивается.

- Уменьшается.

- Не изменяется.

89. Факторы,  влияющие на пластичность сплавов:

- Степень деформирования.

- Состав сплава.

- Оба ответа верны.

90. Сортаментом прокатанной продукции называется:

- Геометрическая форма поперечного сечения продукции прокатки.

- Перечень всех профилей продукции прокатки.

- Оба ответа верны.

91. Наиболее экономичным методом получения отливок является:

- Литье в кокиль.

- Литье под давлением.

- Литье в землю.

92. Целью обработки металлов давлением служит:

- Изменение формы заготовок.

- Изменение структуры металла (сплава).

- Оба ответа верны.

93. Исходной заготовкой для получения бесшовных труб прокаткой служит:

- Сортовой прокат.

- Листовой прокат.

- Слиток.

94. Главным движением при токарной обработке является:

- Поступательное перемещение заготовок.

- Вращение заготовки.

- Поступательное перемещение резца.

95. Инструментом при токарной обработке являются:

- Зенкеры.

- Метчики.

- Резцы.

96 На токарно-каруселъных станках обрабатывают заготовки:

- Малых размеров.

- Больших размеров.

- Оба ответа верны.

97. Главным движением при сверлении является:

- Вращательное движение заготовки.

- Вращательное движение сверла.

- Поступательное перемещение сверла.

98. Наиболее производительный метод обработки металлов резанием:

- Токарная обработка.

- Строгание.

- Фрезерование.

99. Инструментом при сверлении служат:

- Развертки.

- Зенкеры.

- Оба ответа верны.

100. На радиально-сверлильных станках можно одновременно обрабатывать:

- Одно отверстие.

- Несколько отверстий.

- Обработку отверстий производить нельзя.

101. Наибольшая скорость резания имеет место при:

- Фрезеровании.

- Шлифовании.

- Точении.

102. Для нарезания резьбы в отверстиях применяют:

- Сверла.

- Резцы.

- Метчики.

103.	Малая толщина срезаемого слоя металла и высокие скорости резания характерны для:

- Строгания.

- Точения.

- Шлифования.

- Главным движением при фрезеровании служит:

- Вращательное движение заготовки.

- Вращательное движение фрезы.

- Поступательное перемещение фрезы.

105. Заготовка при токарной обработке крепится:

- В суппорте станка.

- В патроне шпинделя.

- Оба ответа верны.

106. Движение подачи при фрезеровании осуществляет:

- Заготовка.

- Инструмент.

- Оба ответа верны.

107. Движение подачи при сверлении осуществляет:

- Заготовка.

- Инструмент.

- Оба ответа верны.

108. Машинное время при токарной обработке — это время:

- Обработки одной заготовки.

- Снятия припуска на механическую обработку.

- Одного прохода резца.

109. Для нарезания наружной резьбы на заготовках применяют:

- Метчики.

- Резьбовые резцы.

- Фрезы.

110. Отверстия в заготовках можно обрабатывать:

- На токарных станках.

- На сверлильных станках.

- Оба ответа верны.

111. Свойства материалов для изготовления режущихинструментов:

- Красностойкость.

- Твердость.

- Износостойкость.

- Все ответы верны.

112. На качество поверхности при обработке металлов резанием влияет:

- Материал режущего инструмента.

- Геометрия режущей части инструмента.

- Оба ответа верны.

113. Технологический процесс обработки резанием на
роторных линиях является:

- Дискретным процессом.

- Непрерывным процессом.

- Комбинированным процессом.

- Правильных ответов нет.

114. Сборочная единица:

- Узел.

- Деталь.

- Механизм.

- Правильных ответов нет.

115. Наиболее производительным, методом, сборки является:

- Концентрированная.

- Дифференцированная.

- Системная.

- Модульная.

116. Неразъемные соединения,  применяемые при сборке:

- Винтовые.

- Болтовые.

- Сварные.

- Правильных ответов нет.

117. Взаимозаменяемость при сборке:

- Повышает производительность.

- Снижает производительность.

- Не изменяет производительность.

118. Взаимозаменяемость при сборке:

- Увеличивает ее себестоимость.

- Уменьшает ее себестоимость.

- Не изменяет ее себестоимость.

119. Наиболее экономически выгодно при сборке:

- Применять полную взаимозаменяемость.

- Применять неполную взаимозаменяемость.

- Не применять взаимозаменяемость вообще.

120. Неполная взаимозаменяемость осуществляется путем:

- Предварительной сортировки деталей по размерам.

- Применением компенсаторов.

- Оба ответа верны.

121. Технологические свойства металлов:

- Свариваемость.

- Ковкость.

- Оба ответа верны.

122. Сваркой получают:

- Неподвижные соединения.

- Подвижные соединения.

- Неразъемные соединения.

123. Электрической контактной сваркой получают:

- Точечные соединения.

- Шовные соединения.

- Стыковые соединения.

- Все ответы верны.

124. В качестве защитной среды при электродуговой
сварке применяют:

- Флюс.

- Шлак.

- Оба ответа верны.

125. В качестве защитных газов при сварке применяются:

- Инертные газы.

- Углекислый газ.

- Оба ответа верны.

126. Источником тепла для нагрева свариваемых дета
лей при лазерной сварке служит:

- Электронный луч.

- Световой луч.

- Электрическая дуга.

127. К сварке плавлением относится:

- Электродуговая сварка.

- Диффузионная сварка.

- Электроконтактная сварка.

128. Крупные тяжелые заготовки большой толщины,
сваривают:

- Лазерной сваркой.

- Электронно-лучевой сваркой.

- Электрошлаковой сваркой.

129.	К сварке давлением относится:

- Ручная электродуговая сварка.

- Электрическая контактная сварка.

- Лазерная сварка.

130. Концентрированная сборка применяется:

- В крупносерийном производстве.

- В мелкосерийном производстве.

- В массовом производстве.

- В единичном производстве.

131. Допуском называется:

- Разница между верхним и нижним отклонениями номинального размера детали.

- Допустимый максимальный размер детали.

- Допустимый минимальный размер детали.

132. Для осуществления принципа взаимозаменяемости  при сборке необходимо,  чтобы:

- Размеры деталей и узлов были в пределах допуска.

- Отклонения размеров деталей и узлов были минимальными.

- Оба ответа верны.

133. К полимерным материалам относятся:

- Пластмассы.

- Резина.

- Оба ответа верны.

134. Полимерные смолы служат сырьем для производства:

- Синтетических волокон.

- Пластмасс.

- Оба ответа верны.

135. Процессом вулканизации получают:

- Пластмассы.

- Резину.

- Каучук.

136. В реакцию полимеризации вступают молекулы:

- Однородных веществ.

- Разнородных веществ.

- Оба ответа верны.

137. Сырьем для производства серной кислоты является:

- Аммиак.

- Серный ангидрид.

- Сернистый газ.

138. Азотную кислоту получают:

- Контактным способом.

- Нитрозным способом.

- Оба ответа верны.

- получают при реакции:

139. Синтетические смолы

- Полимеризации.

- Поликонденсации.

- Оба ответа верны.

140. Исходным сырьем для производства резины служат:

- Каучук.

- Синтетические смолы.

- Оба ответа верны.

141. Суть процесса коксования углей состоит:

- В нагреве углей до высоких температур в среде водорода.

- В нагреве углей до высрких температур на воздухе.

- В нагреве углей до высоких температур без доступа воздуха.

142. Серную кислоту получают:

- Контактным способом.

- Нитрозным способом.

- Оба ответа верны.

143. Сырьем для производства азотной кислоты служит:

- Сернистый газ.

- Аммиак.

- Окись азота.

144. Сырьем для получения соляной кислоты служит:

- Хлор.

- Водород.

- Оба ответа верны.

145. Соляную кислоту получают:

- Контактным способом.

- Методом синтеза.

- Нитрозным способом.

146. Термореактивные пластмассы можно перерабатывать в изделия:

- Один раз.

- Многократно.

- Два раза.

147. Обратимые пластмассы:

- Термопласты.

- Реактопласты.

- Оба ответа верны.

148. Методы переработки твердого топлива:

- Крекинг.

- Газификация.

- Оба ответа верны.

149. Методы переработки нефти:

- Прямая перегонка.

- Сухая перегонка.

- Газификация.

150. Исходным сырьем для производства синтетического каучука служит:

- Бутадиен.

- Изопрен.

- Оба ответа верны.

151. Катализатором при производстве азотной  кислоты служит:

- Пятиокись ванадия.

- Платино-родиевые сетки.

- Нитроза.

152. Предприятия машиностроительной отрасли промышленности характеризуются:

- Дискретным производством.

- Непрерывным производством.

- Комбинированным производством.

153. К последовательным технологическим системам относятся предприятия:

- Машиностроительной отрасли.

- Металлургии.

- Оба ответа верны.

154.	Преимущественно параллельные внутренние связи имеют предприятия:

- Металлургии.

- Химической промышленности.

- Машиностроения.

155.	Технологические производственные системы с низким уровнем технологии должны развиваться путем:

- Усовершенствования за счет механизации производственных процессов.

- Замены технологического процесса.

- Усовершенствования за счет автоматизации технологических процессов.

156.	Обрабатывающие центры относятся к автоматизированному оборудованию:

- С ограниченными возможностями переналадки.

- Жесткой автоматизации.

- Гибкого автоматизированного производства.

157.	Автоматические линии экономически выгодно применять:

- В единичном производстве.

- В серийном производстве.

- В массовом производстве.

158.	К автоматизированному производству с ограниченными возможностями переналадки относятся:

- Роторно-конвейерные линии.

- Обрабатывающие центры.

- Гибкие производственные системы.

159. Катализом называется:

- Процесс, приводящий к ускорению химической реакции в результате введения дополнительных веществ - - катализаторов.

- Процесс изменения скорости химической реакции в результате введения дополнительных веществ — катализаторов.

- Процесс, приводящий к замедлению химической реакции.

160. В автокаталитическом процессе катализатором служит:

- Исходное вещество.

- Продукты реакции.

- Оба ответа верны.

161. Ионизирующие излучения высокой энергии являются возбудителями и ускорителями химических реакций:

- При биохимических процессах.

- При радиационно-химических процессах.

- При фотохимических процессах.

162. Факторы,  влияющие на выбор метода изготовления заготовок:

- Тип производства.

- Материал заготовки.

- Конфигурация и размеры.

- Все ответы верны.

163. Путь снижения металлоемкости изделия:

- Выбор прогрессивного метода изготовления изделия.

- Повышение качества материала.

- Оба ответа верны.

164. Ионно-лучевую обработку применяют в производстве:

- Электронной аппаратуры.

- Вакуумной техники.

- Оба ответа верны.

165. Для получения и обработки отверстий диаметром до 10 микрон в нержавеющей стали,  вольфраме,  алмазе и др.  применяют:

- Лазерную размерную обработку.

- Плазменную размерную обработку.

- Оба ответа верны.

166.	На электрохимическом (анодном) растворении металлов,  помещенных в цепь постоянного тока, основана:

- Химическая размерная обработка.

- Электрохимическая размерная обработка.

- Электроэрозионные методы обработки.

167. Химическое фрезерование применяют:

- Для обработки фасонных поверхностей, которые невозможно получить другими способами обработки.

- Для уменьшения толщины деталей или ребер деталей, которые неэкономично обрабатывать или получать другими способами.

- Оба ответа верны.

168. Достоинством порошковой металлургии является:

- Высокая экономичность.

- Возможность получения изделий из тугоплавких сплавов.

- Возможность получения изделий из высокотвердых сплавов.

- Все ответы верны.

169. Безотходная технология предусматривает:

- Комплексную и глубокую переработку сырья.

- Получение готового продукта или его части без отходов.

- Получение продукции с последующей утилизацией отходов.

- Все ответы верны.

170. Отходы производства — это:

- Физически или морально устаревшие предметы труда, подлежащие переработке.

- Количество исходного сырья и материалов, которые безвозвратно теряются в процессе изготовления продукции.

- Оба ответа верны.

171. Полупроводниковые материалы — это материалы, которые:

- Не обладают электропроводностью.

- Имеют высокую электропроводность.

- Занимают промежуточное положение по электропроводности между проводниками и диэлектриками.

172. Полупроводниковые материалы чувствительны:

- К световым излучениям.

- К содержанию примесей в них.

- К изменению температуры.

- Все ответы верны.

173. Технико-экономическая эффективность применения каталитических процессов состоит в том, что они позволяют:

- Снизить температуру технологического процесса.

- Повысить производительность.

- Оба ответа верны.

174. Применение катализатора в химико-технологических процессах:

- Повышает качество продукции.

- Снижает качество продукции.

- Не изменяет качество продукции.

175. Каталитический крекинг нефтепродуктов:

- Увеличивает глубину переработки сырья.

- Снижает глубину переработки сырья.

- Не изменяет глубину переработки сырья.

176. Искусственное топливо получают в результате:

- Коксования углей.

- Перегонки нефти.

- Оба ответа верны.

177. Газификация — это процесс нагрева твердого
топлива до высоких температур:

- Без доступа воздуха.

- В среде водорода.

- В среде кислорода, воздуха, водяного пара и др.

178. Источником тепла при лазерной сварке служит:

- Электронный луч.

- Световой луч.

- Расплавленный шлак.

179. Радиационно-химические процессы применяются:

- Для повышения термической стойкости полимеров.

- Для вулканизации каучука.

- Оба ответа верны.

180. Методы элионной обработки:

- Ультразвуковая.

- Лазерная.

- Оба ответа верны.

181. Электроэрозионные методы обработки:

- Электроискровая обработка.

- Электронно-лучевая обработка.

- Плазменная обработка.