Оглавление

1. Технологические процессы как экономические объекты……………...5

1.1. Отраслевая структура промышленности	5

1.2. Понятие и содержание производственного и технологического процессов	8

1.3. Структура технологического процесса	10

1.4. Классификация технологических процессов	13

1.5. Пути и закономерности развития технологических процессов	15

1.6. Технико-экономические показатели технологических процессов………………………………………………………………..24

2. Технологические системы как экономические объекты……………..31

2.1. Понятие и свойства  системы	31

2.2. Закономерности  развития технологических систем	40

2.3.  Особенности технологического развития на уровне предприятия……………………………………………………………..45

2.3.1.  Формирование и развитие технологических систем предприятия с дискретным производством	45

2.3.2. Формирование и развитие технологических систем предприятий с непрерывным производством	48

2.4. Автоматизация производства	49

2.5. Отраслевые особенности технологического развития	55

Контрольные вопросы для самопроверки………………………………..56

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ………………………………………………….57

3. Анализ и экономическая оценка технологий базовых отраслей народного хозяйства……………………………………………………….62

3.1. Основы развития технологий в черной  металлургии	62

3.2. Технологические процессы в цветной металлургии	69

3.3. Основы технологий в машиностроении	73

3.4.  Базовые технологии в химической промышленности	99

3.5. Анализ базовых технологий в промышленности	120

строительных материалов	120

3.5.1.  Место и роль промышленности в экономике страны	120

3.5.2. Производство и качество строительных материалов и изделий	122

3.5.3. Основные цели и задачи развития промышленности строительных материалов	124

3.5.4. Основы технологий промышленности строительных материалов	127

4. Технологический прогресс и экономическое развитие……………..135

4.1. Сущность и основные направления ускорения НТП	135

4.2. Прогрессивные виды технологий	142

4.3. Развитие нанотехнологий	146

Заключение………………………………………………………………..153

Контрольные вопросы для самопроверки………………………………156

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ………………………………………………...158

ТЕСТЫ…………………………………………………………………….163

Задание к выполнению курсовой работы……………………………..   186

Задание к выполнению контрольной работы…………………………...197

Экзаменационные вопросы………………………………………………207

Библиографический список……………………………………………   209

# 1. Технологические процессы как экономические объекты

## 1.1. Отраслевая структура промышленности

Народное хозяйство (нем. die Volkswirtschaft) — исторически сложившийся комплекс (совокупность) отраслей производства данной страны, взаимосвязанных между собой разделением труда. Подразделяется по видам деятельности субъектов отношений.

Часто используется более широкий по значению термин «экономика».

Структура народного хозяйства (от лат. structura - порядок) - комплекс производств той или иной страны, возникший на основе сочетания общественного разделения труда, природных ресурсов, исторических традиций и территориальной специфики.

Сложная структура народного хозяйства определяется посредством таких понятий, как сектор, отрасль, сфера народного хозяйства.

Так, например, в зависимости от сложившихся отношений собственности в народном хозяйстве выделяются частный и  государственный сектора. Выделяется так называемый реальный сектор экономики как совокупность отраслей, в которых производится материальный продукт.

Народнохозяйственный комплекс страны может рассматриваться  как совокупность предприятий, производящих различную продукцию или оказывающих какие-либо услуги. В зависимости от вида своей деятельности, они будут относиться либо к производственной сфере, либо к непроизводственной.

Предприятия производственной сферы принимают непосредственное участие в процессе создания материальных благ, тогда как предприятия непроизводственной сферы, в большей степени, потребляют национальный продукт, перераспределяемый государством из производственной сферы (культура, спорт, образование, наука, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство и др.).

Для производственной сферы народного хозяйства характерно деление на отрасли -  структурные подразделения народного хозяйства, состоящие из совокупности предприятий, учреждений и организаций, которые в процессе общественного воспроизводства выполняют одинаковые социально-экономические функции независимо от территориального расположения и ведомственного подчинения.

Т.е. под отраслью понимается совокупность предприятий, организованных по одному из отраслеобразующих признаков, к которым относятся:

1) выпуск продукции одинакового назначения и исполнения;

2) использование однотипных технологий;

3) использование одинакового исходного сырья;

Основным, отраслеобразующим признаком чаще всего выступает критерий выпуска продукции одинакового назначения и исполнения. Но это верно лишь для так называемых комплексных отраслей народного хозяйства, в состав которых могут входить другие отрасли, организованные как по этому признаку, так и по признакам выполнения одинаковых функций, использования схожих технологий, использования одинакового исходного сырья.

Производственная сфера («реальный сектор» - в современной терминологии) представляет собой совокупность производств и видов деятельности, результатом которых является материальный продукт (товар). В состав отраслей материального производства обычно включаются промышленность, сельское хозяйство, транспорт, связь.

Ведущей отраслью народного хозяйства России является промышленность. На долю промышленности в ВВП приходится около 36 %. Промышленность охватывает производство средств труда для всех отраслей народного хозяйства, является крупнейшим потребителем продукции строительной отрасли, сельского хозяйства и услуг транспорта, занимается производством товаров народного потребления.

Промышленность играет решающую роль в ликвидации экономического неравенства различных регионов, стимулирует развитие науки и техники, является основой обороноспособности любого государства.

По характеру воздействия на предмет труда отрасли промышленности делятся на две группы: добывающие и обрабатывающие.

Добывающие отрасли обеспечивают получение природных ресурсов минерального и растительного происхождения, а обрабатывающие отрасли обеспечивают переработку исходного сырья, полученного в добывающей промышленности, а также в сельском хозяйстве. Таким образом, к добывающей промышленности относят горнодобывающие предприятия - по добыче руд цветных и черных металлов и нерудного сырья для металлургии, горнохимического сырья, нефти, газа, угля, торфа, сланцев, соли, нерудных строительных материалов, а также гидроэлектростанции, предприятия по лесоэксплуатации, по улову рыбы и добыче морепродуктов.

К обрабатывающей промышленности относят предприятия по производству черных и цветных металлов, проката, химических и нефтехимических продуктов, машин и оборудования, продуктов деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности, цемента и других строительных материалов, продуктов легкой и пищевой промышленности, а также теплоэлектростанций и предприятий по ремонту промышленных изделий.

Опережающее развитие перерабатывающих отраслей промышленности по сравнению с добывающими характеризует положительные тенденции в развитии экономики страны.

При анализе отраслевой структуры промышленности целесообразно рассматривать не только отдельные ее отрасли, но и группы отраслей, представляющие собой межотраслевые комплексы. Под промышленным комплексом понимается совокупность определенных групп отраслей, для которых характерно выпуск схожей (родственной) продукции или выполнение работ (услуг).

В настоящее время отрасли промышленности объединены в следующие комплексы: топливно-энергетический, металлургический, машиностроительный, химико-лесной, агропромышленный, социальный, строительный комплекс и военно-промышленный.

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) включает угольную, газовую, нефтяную, торфяную и сланцевую промышленности, энергетику, отрасли по производству энергетического и других видов оборудования. Все эти отрасли объединены общей целью - удовлетворение потребностей народного хозяйства в топливе, тепле, электроэнергии.

Металлургический комплекс (МК) представляет собой интегрированную систему отраслей черной и цветной металлургии, металлургического, горного машиностроения и ремонтной базы.

Машиностроительный комплекс представляет собой совокупность отраслей машиностроения, металлообработки и ремонтного производства. Ведущими отраслями комплекса являются общее машиностроение, электротехника и радиоэлектроника, транспортное машиностроение, а также производство ЭВМ.

Химико-лесной комплекс представляет собой интегрированную систему химической, нефтехимической, лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности, машиностроения и других отраслей.

Агропромышленный комплекс (АПК) характеризуется тем, что в его состав входят разнородные по своей технологии и производственной направленности отрасли экономики: система сельского хозяйства, отрасли перерабатывающей промышленности, комбикормовая и микробиологическая промышленность, сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для легкой и пищевой промышленности. В деятельности АПК принимает прямое или косвенное участие около 80 отраслей. Аграрно-промышленный комплекс можно рассматривать как совокупность технологически и экономически связанных звеньев народного хозяйства, конечным результатом деятельности которых является наиболее полное удовлетворение потребностей населения в продовольствии и непродовольственных товарах, производимых из сельскохозяйственного сырья.

Строительный комплекс включает систему отраслей строительства, промышленность строительных материалов, машиностроение, ремонтную базу.

Социальный комплекс объединяет более чем 20 подотраслей легкой промышленности, которые могут быть объединены в три основные группы: текстильная; швейная; кожевенная, меховая, обувная - производящие товары народного потребления.

Военно-промышленный комплекс (ВПК) представлен отраслями и видами деятельности, ориентированными на удовлетворение потребностей Вооруженных Сил.

## 1.2. Понятие и содержание производственного и технологического процессов

Основой деятельности каждого предприятия, входящего в отрасль промышленности, является производственный процесс.

Производственный процесс — это совокупность действий людей и орудий труда, применяемых на данном предприятии, для изготовления или ремонта выпускаемых изделий.

Производственный процесс невозможен без реализации одного или нескольких технологических процессов.

Технологический процесс — часть производственного процесса, содержащая действия по изменению свойств и  состояния предмета труда.

В производственный процесс, кроме технологического, входят  вспомогательные процессы, обеспечивающие функционирование производственного процесса в целом (транспортирование сырья, полуфабрикатов обеспечение производства топливно-энергетическими ресурсами, контроль состояния оборудования и его ремонт, замена оснастки, инструмента и т.п.).

Для осуществления технологического процесса составляется схема, в которой описываются все технологические операции переработки сырья или полуфабрикатов в готовую продукцию.

Первым этапом построения технологической схемы является разработка блок-схемы, которая представляет собой графическое изображение технологических операций в той последовательности, в которой протекает технологический процесс.

Второй этап - по каждой операции обозначается оборудование, применяемое в технологическом процессе (как основное, так и вспомогательное, включая  транспортное).

Третий этап - качественно-количественная характеристика технологических операций, представляющая собой сведения о качестве и количестве каждого из получаемых в данном процессе продуктов.

Один и тот же продукт можно изготовить разными способами, т.е. с применением различных технологических приемов (процессов).

Выбор того или иного технологического процесса зависит от типа производства. Типы производства - классификационная категория производства, выделяемая по признакам широты номенклатуры, регулярности, стабильности и объема выпуска продукции. В зависимости от производственной программы и характера изготавливаемой продукции различают три типа производства: массовый, серийный, единичный.

Массовое производство характеризуется большим объемом выпускаемых изделий, непрерывно изготавливаемых или ремонтируемых продолжительное время, в течение которого на большинстве рабочих мест выполняется одна рабочая операция.

При массовом производстве для каждой операции выбирается наиболее производительное, дорогое оборудование, рабочее место оснащается сложными, высокопроизводительными устройствами и приспособлениями, в результате чего при большом объеме выпуска продукции достигается самая низкая себестоимость единицы изделия.

Серийное производство характеризуется изготовлением или ремонтом изделий периодически повторяющимися партиями. В зависимости от количества изделий в партии или серии различают мелкосерийное, среднесерийное и крупносерийное производство.

Чем крупнее объем партии, тем реже сменяемость на рабочих местах, тем ближе производство к массовому типу производства и тем дешевле может быть выпускаемая продукция. Категорию серийности устанавливают для того или другого производства, пользуясь коэффициентом закрепления операций – Кзо.

Кзо - это отношение числа всех различных технологических операций, выполненных или подлежащих выполнению в течение месяца к числу рабочих мест:

Кзо = О/Р.

При Кзо = I - массовое производство, при Кзо = 1 - 10 - крупносерийное производство, при Кзо = 10 - 20 - среднесерийное производство, при Кзо = 20 - 40 - мелкосерийное производство.

Кзо - характеризует частоту смены технологических операций в среднем за смену, среднее время выполнения одной операции, производительность работы.

Единичное производство характеризуется изготовлением широкой номенклатуры изделий в единичных количествах, повторяющихся через неопределенные промежутки времени или вовсе не повторяющихся, на рабочих местах, не имеющих определенной специализации. Изготовление продукции либо не повторяется вовсе, либо повторяется через неопределенный промежуток времени (индивидуальные заказы).

Крупносерийный тип производства приближается по своей характеристике к массовому типу производства, а мелкосерийный – к единичному типу.

## 1.3. Структура технологического процесса

Технологический процесс составляет основу любого производственного процесса, является важнейшей его частью, связанной с переработкой сырья и превращением его в готовую продукцию.

Технологический процесс включает в себя ряд стадий ("стадия" — по-гречески "ступень").

В свою очередь, стадии расчленяются на операции. Операция — это законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте и характеризуемая постоянством предмета труда, орудий труда и характером воздействия на предмет труда. На операцию определяется норма времени и операция является, таким образом, единицей для планирования объема работы и рабочих мест в цехе.

Практически любой технологический процесс можно рассматривать как часть более сложного процесса и одновременно как совокупность менее сложных технологических процессов. В соответствии с этим операция - это элементарный технологический процесс.

Элементарный технологический процесс — это простейший процесс, дальнейшее упрощение которого приводит к потере характерных признаков технологического процесса. Поэтому наиболее наглядно структуру технологического процесса можно представить на примере простой операции, обладающей одним рабочим ходом и комплексом вспомогательных ходов и переходов, обеспечивающих ее протекание.

Рабочий ход — это законченная часть операции, непосредственно связанная с изменением формы, размеров, структуры, свойств, состояния или положения в пространстве предмета труда (в соответствии с назначением технологического процесса). Рабочий ход — это главная (основная) часть технологического процесса. Все его остальные части по отношению к рабочему ходу являются вспомогательными.

Вспомогательный переход — законченная часть операции, не сопровождаемая обработкой предмета труда, но необходимая для выполнения данной операции (установка и снятие обрабатываемой детали) или рабочего хода (замена инструмента и др.).

Вспомогательный ход — законченная часть перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, но не сопровождаемая изменением формы, размеров, шероховатости поверхности или свойств заготовки, однако необходимая для выполнения рабочего хода (подвод инструмента к заготовке; отвод инструмента).

Установ — законченная часть операции, выполняемая при неизменном закреплении обрабатываемой заготовки (контрольный промер).

Расчленение технологического процесса позволяет выявить его элементы, протекающие наиболее медленно, оценить пути и стоимость их ускорения, проанализировать особенности затрат труда и возможные варианты его экономии. Выбор наиболее экономичных и рациональных операций — один из путей повышения эффективности производства.

Без изучения сущности технологического процесса и наиболее полно характеризующих его параметров невозможно выявить факторы, оказывающие самое благоприятное воздействие на его развитие.

Все параметры, используемые для характеристик технологических процессов, можно объединить в три группы.

К первой группе параметров относятся те, которые характеризуют индивидуальные особенности конкретных технологических процессов. Это могут быть параметры собственно технологического процесса (давление, температура, состав сырья и т.п.), технические характеристики оборудования, схемы компоновки оборудования и др. Данная группа параметров позволяет выделить конкретный технологический процесс из ряда однотипных, но не дает возможности проследить его развитие под действием различных факторов.

Ко второй группе параметров относятся те, которые характеризуют ряд однотипных технологических процессов. Среди них — энергоемкость, фондоемкость, расход различных видов материальных ресурсов на единицу продукции и металлоемкость, параметры производительности и т.п. Параметры данной группы дают возможность сравнивать различные наборы однотипных технологических процессов между собой, но не позволяют выявить закономерности развития всего ряда однотипных технологических процессов.

Итак, параметры обеих групп позволяют достаточно полно охарактеризовать конкретный технологический процесс и ряд однотипных технологических процессов. Однако они не могут быть использованы для выявления закономерностей развития технологических процессов в общем виде, а это необходимо для изучения динамики развития производственных систем и научно-технического развития в целом.

Параметрами третьей группы, которые обладают наибольшей общностью, а, следовательно, могут быть использованы для выявления закономерностей развития технологических процессов, являются живой и прошлый труд, затрачиваемые внутри технологического процесса.

В любом производственном процессе имеют место затраты живого и овеществленного труда. Совершенствование любого технологического процесса осуществляется при повышении эффективности использования прошлого труда и снижения затрат живого труда. Для характеристики технологического процесса необходимо знать соотношение живого и овеществленного труда в данном процессе. Целесообразность этих параметров объясняется и тем, что они связаны с такой основополагающей характеристикой, как производительность труда. Одним из относительных показателей соотношения живого и овеществленного труда в конкретном технологическом процессе  является технологическая вооруженность, представляющая собой долю технологических фондов, приходящихся на одного работающего в данном технологическом процессе:

В=ФгК,

где В — технологическая вооруженность труда, руб./чел. год; Фг — технологические фонды, руб. в год; К — количество работающих в технологическом процессе, чел.

Технологические фонды — это годовые затраты прошлого труда в технологическом процессе. Они определяются как сумма годовых амортизационных отчислений от стоимости оборудования, занятого в технологическом процессе, и всех годовых технологических затрат в этом процессе, за исключением затрат на предмет труда. Таким образом, технологическая вооруженность показывает количество прошлого труда переносимым  на предмет труда одним рабочим.

## 1.4. Классификация технологических процессов

В основу классификации технологических процессов положены различные признаки, такие как: вид воздействия на сырье и характер его качественных изменений; способ организации производства; кратность обработки сырья.

По характеру качественных изменений сырья технологические процессы подразделяются на физические, механические и химические процессы.

При физических и механических процессах переработки сырья происходит изменение размеров, формы и физических свойств сырья. При этом внутреннее строение и состав вещества не изменяется. Например: изготовление металлических деталей методом обработки резанием; дробление, измельчение вещества; приготовление растворов и т.п.

Химические процессы характеризуются изменением не только физических свойств, но и агрегатного состояния, химического состава и внутреннего строения вещества. Например, обжигом до спекания частиц сырьевой смеси получают портландцементный клинкер, вяжущие свойства которого обусловлены возникновением при высокой температуре (14500 оС) новых химических соединений (новообразований). Химической переработкой топлива (коксования углей) получают бензол, нафталин, водород, метан, этилен и другие продукты.

Однако деление процессов на физические, механические и химические является условным, так как трудно провести четкую границу между ними, поскольку механические процессы часто сопровождаются изменением  и физических, и химических свойств.

По способу организации технологические процессы делятся на дискретные (прерывистые) и непрерывные процессы.

Дискретный технологический процесс характеризуется чередованием рабочих и вспомогательных ходов с четким разграничением их по времени реализации. Например, при металлообработке происходят установка детали в патрон станка (вспомогательный ход), подвод режущего инструмента (вспомогательный ход), обработка заготовки режущим инструментом (рабочий ход), контроль (вспомогательный ход) снятие детали со станка, установка в патрон станка новой заготовки и т.д. (вспомогательный ход).

Такие технологические процессы чаще всего распространены в машиностроении, строительстве, добывающих отраслях промышленности. Недостатком дискретных технологических процессов являются потери рабочего времени в процессе выполнения вспомогательных ходов, так как в это время простаивает основное технологическое оборудование, и выпуск продукции не производится. Затраты труда увеличиваются. Так, в обработке металлов резанием доля основного (технологического) времени в штучном времени составляет менее 50%.

Непрерывные процессы отличаются тем, что они не имеют резко выраженного чередования (во времени осуществления) рабочего и вспомогательного ходов. В них всегда можно выделить группу вспомогательных ходов, которые осуществляются одновременно с рабочими, и группу вспомогательных ходов, которые периодически повторяются во времени, в зависимости от результатов рабочего хода. Такие процессы, характерны для химической промышленности металлургии, энергетике.

По кратности обработки сырья технологические процессы подразделяются на процессы с открытой (разомкнутой) схемой и процессы с циркуляционной (замкнутой) схемой. В процессах с разомкнутой схемой сырье подвергается однократной обработке. В процессах с замкнутой схемой сырье неоднократно возвращается в начальную стадию процесса для последующей обработки. Примером процесса с открытой схемой производства может служить любая технология, в которой вход (начальная операция) и выход (заключительная операция) не соединяются — технология изготовления бетона.

Процесс с замкнутой  схемой — оборотное водоснабжение (циркуляция воды в технологическом процессе после ее очистки).

Процессы с замкнутой схемой производства являются более  экономичными и экологически безвредными, хотя они и отличаются большей сложностью.

Эти процессы необходимы при переводе технологии на безотходную.

В производстве часто применяются процессы, сочетающие элементы открытой и закрытой схем. Примером такого процесса может служить технологический процесс производства азотной кислоты, в котором одни промежуточные продукты обрабатываются по открытой схеме, проходя последовательно ряд аппаратов, а другие циркулируют по замкнутой схеме.

В общем виде любой технологический процесс можно рассматривать в виде кибернетической схемы, имеющую вход, «черный ящик» и выход.

Вход

Черный ящик

Выход

На входе – исходные ресурсы и их свойства, на выходе – готовый продукт с конкретными характеристиками, «черный ящик» - все возможные способы изготовления продукта (изделия).

## 1.5. Пути и закономерности развития технологических процессов

Исходя из структуры технологического процесса, можно выделить два направления совершенствования технологических процессов - совершенствование вспомогательных ходов и совершенствование рабочих ходов. Одновременное совершенствование вспомогательных и рабочих ходов можно представить как совокупность действий по этим двум направлениям, поэтому для элементарного технологического процесса такое деление на два направления представляется вполне обоснованным.

Совершенствование вспомогательных ходов, связанное с движением исполнительных механизмов, может осуществляться по следующей схеме. Действия человека можно заменять действиями механизмов, затем осуществляется переход к комплексной механизации, которую, в свою очередь, сменяет автоматизация вспомогательных ходов. Одновременно с этим происходит замена оборудования на более мощное, и ускоряются движения исполнительных механизмов. Практически любое кинематическое движение можно реализовать с помощью различных механизмов, не представляет собой технической трудности и автоматизация этих движений. Ограничения могут возникать по экономическим соображениям, соображениям надежности или целесообразности.

Механизация и автоматизация, ускорение движения исполнительных механизмов приводят к сокращению промежутков между рабочими ходами и обеспечивают рост производительности живого труда. Но при этом сущность рабочего хода, а, следовательно, и самого технологического процесса не меняется. Отсутствие изменения сущности технологического процесса при совершенствовании вспомогательных ходов позволяет определить этот путь развития как эволюционный. Характерной особенностью такого пути развития можно считать достаточную очевидность мероприятий по его реализации, так как в каждом случае можно наметить пути совершенствования конкретных вспомогательных ходов, а реализация поставленных задач вполне прогнозируема. Подобная схема развития процесса напоминает реализацию большого ряда рационализаторских предложений, которые хотя и улучшают процесс, но изобретениями считаться не могут. Процесс носит рационалистический характер.

Совершенно другой принцип развития технологических процессов реализуется при совершенствовании рабочего хода. При таком направлении развития возможны самые различные технические решения, использующие достижения различных областей знаний, реализующие новые и нетрадиционные технологии, внедряющие известные технологические решения в новых условиях, объединяющие самые различные принципы обработки. Речь идет именно о коренном, революционном изменении сущности рабочего хода, а не об его интенсификации. В большинстве случаев результат таких изменений или не всегда точно можно предсказать, или он ясен, но техническое осуществление замысла сопряжено с большими трудностями. Например, несмотря на то, что процесс разделения смеси газов неоднократно совершенствовался, существенно расширить использование этого процесса оказалось возможным только с помощью применения лазерного излучения. Именно совершенствование рабочего хода позволяет охарактеризовать данный путь развития как революционный. Непредсказуемость результатов при совершенствовании технологических процессов подобным образом, наличие нетрадиционных технических решений позволяют говорить об эвристическом характере реализации такого типа решений.

Можно сформулировать следующие основные свойства технических решений, реализуемых при развитии технологических процессов по эволюционному или революционному пути.

Группа технических решений эволюционного типа характеризуется следующими свойствами:

1. Внедрение механизации и автоматизации обязательно связано с увеличением вооруженности рабочего и, следовательно, с ростом прошлого труда в единице продукта.

2. Внедрение эволюционных технических решений уменьшает количество затраченного живого труда в единице продукта и в большинстве случаев вызывает повышение его производительности.

3. Эффективность технических решений эволюционного типа падает по мере роста производительности труда.

Снижение эффективности обусловлено тем, что по мере усложнения технологического оборудования его модернизация требует еще большего усложнения, а, следовательно, все больших затрат.

Группа технических решений революционного типа характеризуется следующими свойствами:

1. Технические решения революционного типа всегда более эффективны, чем эволюционного того же назначения.

2. Уменьшение суммарных затрат труда при революционных решениях может осуществляться в результате уменьшения как живого, так и прошлого труда на единицу продукта.

3.  Революционный путь развития носит неограниченный характер.

Следует пояснить, что большая эффективность решений революционного типа по отношению к техническим решениям эволюционного типа есть некое абсолютное свойство всех решений такого типа. Так как реализация революционных решений требует дополнительных исследований, смену технологии и основного технологического оборудования, других затрат, то их внедрение становится реальным только при реализации указанного свойства, в противном случае развитие будет идти по эволюционному пути.

Для выявления вариантов развития технологических процессов необходимо знать возможный характер изменения абсолютных величин живого и прошлого труда в единице продукции с ростом производительности труда.

Рост производительности труда возможен только при уменьшении величины живого труда по мере развития технологического процесса. Технически возможен вариант развития в результате уменьшения суммарного труда при увеличении живого и уменьшении прошлого труда. Характер подобных решений не совпадает с общим направлением развития техники и последовательное развитие по такому пути идти не может.

Все возможные варианты изменения соотношения живого и прошлого труда, вызывающие повышение производительности труда, распределяются на две группы.

В одной группе прирост производительности совокупного труда осуществляется вследствие увеличения прошлого труда при снижении живого. В этом случае производительность совокупного труда растет только до достижения определенного соотношения живого и прошлого труда, а после достижения этого соотношения - прекращается, т.е. развитие носит ограниченный характер.

При приросте производительности совокупного труда за счет снижения прошлого труда при одновременном снижении живого - развитие неограниченное, так как рост производительности труда совокупного не прекращается.

Отмеченные ранее свойства технических решений эволюционного и революционного путей развития позволяют оценить варианты динамики живого и прошлого труда и определить соответствующие им типы этих решений.

Рост производительности труда, который осуществляется при снижении, как прошлого, так и живого труда, не может быть реализован эволюционными техническими решениями, потому что при них предполагается рост прошлого труда. Очевидно, что этот вариант динамики может быть реализован только при революционном пути развития технологических процессов.

Рост производительности труда, который появляется при повышении прошлого труда и снижении живого, реализуется исключительно при эволюционном пути развития технологических процессов. Кроме этих граничных случаев, возможны варианты попеременного чередования использования технических решений эволюционного и революционного типа по мере развития технологического процесса. В таком случае при преобладании эволюционных решений появится рост суммарных затрат, а при преобладании революционных решений реализуется неуклонное снижение затрат совокупного труда, т.е. выход на неограниченное развитие технологического процесса.

В результате изложенного можно сделать вывод, что все варианты динамики живого и прошлого труда по характеру изменения совокупного труда и типа их технического обеспечения можно распределить на три группы:

1)   обеспечивающиеся техническими решениями эволюционного типа;

2) обеспечивающиеся техническими решениями революционного типа;

3) обеспечивающиеся техническими решениями эволюционного и революционного типов, применение которых осуществляется поочередно.

Физический смысл вариантов динамик, которые вытекают из природы технологического процесса, а также сущность технического обеспечения этих вариантов позволяют определить объективные пути технического развития технологических процессов.

Эволюционным называется путь развития технологических процессов, в котором прирост производительности совокупного труда происходит при увеличении затрат прошлого труда за счет механизации и автоматизации вспомогательных ходов и переходов технологических процессов и который принципиально ограничен.

Революционным называется путь технического развития технологических процессов, в котором прирост производительности совокупного труда происходит при снижении затрат прошлого труда за счет замены технологических процессов (их рабочего хода) и который принципиально не ограничен.

Техническое развитие технологического процесса, при котором попеременно реализуются два этих пути развития, может привести к ограниченному развитию, если будет преобладать эволюционный путь, и к неограниченному — при преобладании технических решений революционного типа.

Таким образом, все многообразие технических решений, научных открытий и технологий может обеспечивать только два пути развития технологических процессов — эволюционный и революционный, каждый из которых имеет свои законы развития.

Выявленные пути технологического развития процессов дают возможность определять техническую политику, осуществлять прогнозирование эффективности конкретных технологических процессов и решений, выявлять рациональные пути интенсификации производства. Сопоставление этих двух путей позволяет сделать вывод о необходимости внедрения прогрессивных технологических процессов, кардинально отличающихся от традиционных, об усиливающейся роли научных исследований, которые являются базой для революционных решений в технике, о принципиальной ограниченности "неограниченного внедрения" автоматизации, без учета эффективности принимаемых решений.

Принципиальные различия между эволюционным и революционным путями развития технологических процессов не позволяют сформулировать общие для любого процесса закономерности и обусловливают необходимость рассмотрения закономерностей каждого из путей развития в отдельности.

Эволюционный путь развития технологических процессов характеризуется следующими закономерностями, которые необходимо рассматривать в совокупности. Первая закономерность - рост производительности живого труда в технологическом процессе по мере развития самого процесса. Вторая закономерность - рост величины прошлого труда, затрачиваемого на единицу продукции, по мере развития технологического процесса. Сочетание этих двух закономерностей свидетельствует о том, что при эволюционном развитии технологического процесса идет последовательное внедрение различных технических решений, которые направлены на совершенствование и ускорение вспомогательных ходов, что приводит к повышению производительности живого труда, но за счет увеличения объема и сложности технологического оборудования.

Третьей, наиболее характерной закономерностью эволюционного пути развития является то, что в ходе последовательного внедрения различных технических решений по мере совершенствования технологического процесса снижается эффективность их внедрения. Иными словами, по мере эволюционного развития технологического процесса для обеспечения одинакового прироста производительности живого труда требуются все увеличивающиеся затраты прошлого труда. Такой вывод  закономерен, так как на начальных стадиях совершенствования технологического процесса реализуются наиболее очевидные и принципиальные технические решения, которые далее только совершенствуются.

С учетом всех этих закономерностей можно представить следующую картину эволюционного развития технологического процесса. На начальных стадиях его развития за счет внедрения различных технических решений увеличиваются затраты прошлого труда и снижаются затраты живого труда на единицу продукции, при этом сумма затрат живого и прошлого труда на единицу продукции падает, следовательно, растет производительность труда и технологический процесс развивается. По мере его развития снижение эффективности внедрения технических мероприятий изменяет динамику процесса так, что наступает момент, когда внедрение очередного технического решения не обеспечивает снижения суммы затрат живого и прошлого труда на единицу продукции, следовательно, производительность труда не увеличивается и технологический процесс останавливается в развитии. Дальнейшее внедрение технических решений может только привести к увеличению суммы затрат живого и прошлого труда на единицу продукции. Следовательно, производительность труда начнет снижаться, и технологический процесс будет регрессировать.

Для анализа эволюционного пути развития технологических процессов целесообразно использовать базовую модель процесса.

Базовая модель устанавливает взаимосвязь между затратами живого и прошлого труда в технологическом процессе:

L=Y⋅B,

где L - производительность живого труда в технологическом процессе, руб./чел. в год.;

В - технологическая вооруженность труда в технологическом процессе, руб./чел. в год.;

у — коэффициент пропорциональности или показатель уровня технологии.

Предлагаемая базовая модель описывает общую закономерность эволюционного развития технологического процесса. Предполагается, что при технологической вооруженности труда, равной нулю, и производительность живого труда равна нулю. Особые случаи, которые учитывают наличие в технологическом процессе операций с ручным трудом или необходимость некоторого исходного технологического оборудования, без которого технологический процесс вообще не может осуществляться, в данном случае не рассматриваются, так как граничные условия не меняют сущности развития процесса.

Показатель уровня технологии однозначно характеризует конкретный технологический процесс, определяет его сущность и техническую реализацию этой сущности, выраженную в характере и последовательности рабочих ходов данного технологического процесса. При эволюционном пути развития, который не затрагивает сущности рабочего хода, уровень технологии процесса остается неизменным. С количественной стороны этот показатель представляет собой обобщающую оценку производительной полезности данной технологии с точки зрения общества. Он рассчитывается как произведение производительностей живого и прошлого труда. Чем больше величина данного показателя, тем более совершенен технологический процесс. Этот универсальный показатель дает возможность сравнить различные технологии в различных отраслях, что обеспечит определение приоритетов при техническом перевооружении.

Отличительной чертой эволюционного пути развития является наличие предела, при достижении которого развитие прекращается, и дальнейшее увеличение технологической вооруженности труда становится экономически нецелесообразным.

Предельное значение технологической вооруженности труда достигается при обеспечении равенства L = Вшах.  Математически это выглядит следующим образом. Если в координатах L и В построить параболу базовой модели эволюционного развития  и провести прямую линию L = В, то точка пересечения параболы и прямой линии покажет максимальную производительность живого труда и предельную величину технологической вооруженности труда, которую необходимо обеспечить для достижения этой производительности.

Достижение предела эволюционного развития при L = Вшах  позволяет произвести следующую подстановку:  и таким образом у = Вшах. В этой зависимости проявляется еще одна сторона экономической сущности показателя уровня технологии — он является количественным измерителем максимально эффективной технологической вооруженности для технологического процесса, характеризующегося данным уровнем технологии.

В координатах L и В семейство кривых, описывающих базовую модель эволюционного развития, располагается следующим образом: чем выше уровень технологии процесса, тем выше лежит соответствующая этому процессу ветвь параболы, а следовательно, тем большей производительности живого труда можно достигнуть при выходе на предельное значение технологической вооруженности для данного процесса. Повышение уровня технологии, т.е. совершенствование процесса, приводит к тому, что в усовершенствованном процессе более эффективно осуществляется перенос живого и прошлого труда на предмет труда, и для достижения одной и той же производительности в усовершенствованном процессе необходимо меньше затрат прошлого труда, чем в исходном процессе.

Революционный путь развития технологических процессов характеризуется следующими закономерностями. Первая закономерность, как и при эволюционном пути развития, такова, что по мере развития технологического процесса происходит рост производительности живого труда. Вторая закономерность - снижение затрат прошлого труда на единицу продукции. Уменьшение затрат прошлого труда при одновременном повышении производительности живого труда может происходить только в случае повышения эффективности переноса прошлого труда на предмет труда, т.е. при увеличении уровня технологии. Таким образом, можно сделать вывод о том, что революционный путь развития технологических процессов связан с переходом на более высокий уровень технологии.

Третьей, основной, закономерностью революционного пути развития является его неограниченность. Всегда можно предположить наличие более высокого уровня технологии, чем в данном конкретном технологическом процессе, а, следовательно, для этого конкретного технологического процесса переход на более высокий уровень технологии будет способствовать повышению эффективности переноса прошлого труда на предмет труда.

Для осуществления революционного развития технологического процесса необходим переход на более высокий уровень технологии, но при этом возможны следующие варианты. В первом варианте при переходе на более высокий уровень технологии сразу же реализуется снижение затрат живого и прошлого труда на единицу продукции, т.е. осуществляется скачкообразное революционное развитие технологического процесса. В дальнейшем, при эволюционном пути развития этого нового технологического процесса, произойдет его совершенствование и будет достигнута экономически целесообразная для данного процесса производительность. Во втором варианте после перехода на технологию с более высоким уровнем не происходит снижения затрат живого и прошлого труда на единицу продукции, а возможно даже их повышение, что, казалось бы, позволяет сделать вывод об отсутствии какого-либо развития. Но если проследить дальнейшее эволюционное развитие этого нового технологического процесса, то видно, что по мере совершенствования он быстрее достигнет высоких показателей и выйдет на экономически целесообразную производительность, которая всегда будет выше, чем при исходном технологическом процессе.  Можно сделать вывод, что при обоих вариантах происходит развитие, но при первом варианте это происходит более наглядно. В данном случае проявляется еще одна закономерность революционного пути развития — положительный эффект революционного пути развития полностью реализуется только в ходе последующего эволюционного развития нового технологического процесса с более высоким уровнем технологии. Данная закономерность хорошо объясняет несовершенство и сложность новых прогрессивных технологий и ту быстроту, с которой они развиваются и становятся эффективными — в этих процессах изначально заложены значительно большие потенциальные возможности, чем в тех процессах, которые они заменяют. Необходимо только большее или меньшее эволюционное развитие для того, чтобы эти потенциальные возможности полностью проявились.

Наличие некоторого промежутка времени, в течение которого проявляется эффективность революционного пути развития, требует его учета при выборе варианта развития технологического процесса.

Как уже отмечалось, революционный путь развития технологических процессов предполагает совершенствование рабочего хода, которое можно реализовать двумя путями — его изменением и заменой. В свою очередь, замена рабочего хода приводит к новым вспомогательным ходам, которые также могут в дальнейшем совершенствоваться.

Рабочий ход производит непосредственное воздействие на предмет труда, которое обусловлено целями технологического процесса. Принцип этого воздействия вытекает из используемых технологических свойств предмета труда и технологических возможностей орудий труда. Предмет труда может иметь различные технологические свойства, которые зависят от его физических, химических, механических и других свойств. В зависимости от того, какое технологическое свойство предмета труда заложено в основу рабочего хода, используются различные орудия со своими технологическими возможностями. Таким образом, технологическое свойство предмета труда и соответствующая ему технологическая возможность орудий труда формируют принципиальный тип рабочего хода технологического процесса.

В свою очередь, тип рабочего хода определяет возможные направления повышения его результативности, которые уменьшают совокупные затраты труда на единицу продукции. Результативность рабочего хода можно увеличить только в результате его изменений (без замены его принципиального типа), т.е. повышения уже используемой технологичности предметов труда и технологических возможностей орудий труда. Например, предварительный нагрев заготовки перед обработкой давлением позволяет уменьшить количество переходов при обработке давлением.

Результативность рабочего хода можно повысить и вследствие его замены, т.е. качественно изменив его принципиальный тип — перейти к использованию других технологических свойств предмета труда и орудий труда, имеющих другие технологические возможности. Например, переход от некаталитических процессов к каталитическим.

Практика свидетельствует, что чаще всего применяются технические решения революционного типа, в которых не меняется принципиальный тип рабочего хода. В результате этого возникает ситуация, при которой достигается такое состояние рабочего хода, которое уже более не может совершенствоваться подобными техническими решениями (на современном уровне развития науки и техники).

Выявленные характерные особенности технического развития технологических процессов позволяют формулировать конкретные требования к разработчикам новой техники. Появляется путь выработки наиболее эффективных управляющих воздействий, учитывающих, с одной стороны, объективные потребности технологического процесса, а с другой — возможности в сфере научно-исследовательской и конструкторской деятельности.

## 1.6. Технико-экономические показатели технологических процессов

Уровень технологии любого производства оказывает решающее влияние на его экономические показатели, поэтому выбор оптимального варианта технологического процесса должен осуществляться исходя из важнейших показателей его эффективности: производительности, себестоимости и качества производимой продукции.

Производительность труда характеризует эффективность, результативность затрат труда и определяется количеством продукции, произведенной в единицу рабочего времени, либо затратами труда на единицу произведенной продукции или выполненных работ.

Производительность труда измеряется различными показателями. Выражением общественного уровня, применяемого при международных сопоставлениях, является показатель произведенного национального дохода на душу населения или на занятого в общественном производстве.

На уровне отраслей, предприятий применяется показатель — производство валовой (товарной, в отдельных отраслях чистой) продукции на одного работника.

В некоторых монопродуктовых отраслях для измерения производительности труда используются натуральные измерители (например добыча нефти, угля на 1 работника промышленно-производственного персонала).

В целом, рассматривают 3 основных метода измерения производительности труда – стоимостной, натуральный и трудовой, которые различаются единицами измерения работы.

Стоимостной метод характеризует стоимость валовой или товарной продукции, приходящуюся на одного среднесписочного работника промышленно-производственного персонала (рабочего) или на одного основного рабочего (выработка), позволяет сравнивать производительность труда работников разных профессий, квалификаций, например кондитера и повара, токаря и водителя.

Достоинствами этого метода являются простота исчисления, возможность сравнения уровней продуктивности труда разных производств, а также определения его динамики в разные периоды времени. Но недостатком метода является влияние ценовых факторов: конъюнктуры рынка, инфляции, а также материалоемкости работы. Натуральный метод измерения производительно труда применяется в случае производства (выпуска) однородной продукции. Объем работы в этом случае определятся с помощью натуральных измерителей, таких, как: тонны, штуки, метры, литры и др. Уровень произведенных работ в натурально-вещественном измерении является наиболее объективным и достоверным показателем производительности труда. Посредством этого метода можно измерять и сравнивать производительность труда отдельных бригад и работников, планировать их численность, определять профессиональный и квалификационный состав, сопоставлять производительность труда разных предприятий.

Производительность труда (П) рассчитывается по формуле:

П = О*Ц/Ч,

где О - объем работы;

Ц – цена товара;

Ч - число работников.

Натуральный метод отражает выработку товарной продукции в штуках, метрах или условно-натуральных единицах, приходящуюся на одного среднесписочного рабочего (работающего) или за определенный период. Натуральный метод отличается простотой и наглядностью расчетов. Однако его использование ограничено: им нельзя пользоваться при расчетах производительности труда на тех участках, где производится или выпускается разнородная продукция, например машины и инструменты. Кроме того, он не учитывает изменение запасов незавершенного производства. Разновидностью натурального метода является условно-натуральный метод, когда объем работы учитывается в условных единицах однородной продукции. Так, разные по емкости вагоны переводятся в двухосные, консервные банки разной емкости — в условные банки, а различная обувь — в условную пару. Пересчет в условные измерители производится, как правило, с помощью переводных единиц (коэффициентов).

Условно-натуральный метод расчета производительности труда удобен для применения, так как производств (продажу) многих разнообразных товаров (услуг) с помощью переводных коэффициентов можно привести в сопоставимый вид. Например, затраты на реализацию муки, хлеба и макаронных изделий можно выразить через коэффициенты пересчета в затраты на реализацию одного условного килограмма хлебобулочных изделий. Такой подход приближает условно-натуральный метод к трудовому методу, в основе которого лежит измерение объемов продукции с помощью условной трудоемкости производства продукции или продажи товаров.

Производительность труда (П) рассчитывается по формуле:

П=О/Ч,

где О - объем работы;

Ч - число работников.

Трудовой метод измерения производительности труда показывает соотношение фактических затрат труда на определенный объем работы с затратами труда, полагающимися по норме, т. е. он характеризует степень выполнения нормы выработки рабочим. Расчет производительности труда этим методом представляет собой объем работы с учетом нормативной трудоемкости, приходящийся на единицу фактически отработанного времени. При измерении производительности труда трудовым методом используются нормативы времени на производство единицы продукции или продажу единицы товара.

Преимуществом трудового метода является возможность его применения ко всем видам работ и услуг. Но для широкого использования метода необходимы нормативы времени на каждый вид работы, которые имеются далеко не всегда. Этим методом нельзя пользоваться для расчета производительности труда работников, находящихся на повременной оплате труда, если в их трудовой деятельности не применяются нормы времени. В масштабах экономики страны общественная производительность труда измеряется валовым внутренним продуктом (ВВП), приходящимся на годовую среднесписочную численность работников, т. е. занятых в экономике. Трудовой метод измерения производительности обладает рядом недостатков (недостаточное обоснование и неравнонапряженность норм, их частые пересмотры и т.д.), что не способствует объективной оценке уровня и динамики производительности труда даже на отдельных рабочих местах и в бригадах.

Производительность труда (П) рассчитывается по формуле:

П = Т/О,

где  Т – количество трудо – часов;

О - объем работы.

Важнейшим фактором роста производительности труда является совершенствование технологии производства. Она включает в себя технические приемы изготовления продукции, производственные методы, способы применения технических средств, приборов и агрегатов. Технология охватывает весь процесс материального производства — от разведки и добычи природного сырья до переработки материалов и получения готовой продукции.

Основными направлениями совершенствования технологии производства, обеспечивающими рост производительности труда являются: сокращение длительности производственного цикла, снижение трудоемкости изготовления изделий, предметно-замкнутое построение структуры производственных процессов, сокращение объема обслуживания на межоперационных перемещениях обрабатываемых предметов и др.

Решение этих задач достигается различными способами, например, механическая обработка предметов труда дополняется, а в необходимых случаях заменяется химическими методами, электрохимией и другими видами технологического использования электроэнергии. Все большее применение в технологии производства получают сверхвысокие и сверхнизкие давления и температуры, ультразвук, токи высокой частоты, инфракрасные и другие излучения, сверхпрочные материалы и т. д. Совершенствование технологии изготовления продукции во всех отраслях производства обеспечивает значительную интенсификацию и ускорение производственных процессов, их непрерывность и высокое качество продукции.

Себестоимость — это стоимостная оценка используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных средств, трудовых ресурсов и других затрат на ее производство и продажу.

Виды себестоимости:

Производственная себестоимость — затраты, связанные с процессом производства продукции (от запуска производства до отгрузки на склад готовой продукции)

Полная себестоимость — сумма расходов, связанных с производством продукции и расходов по ее продаже (производственная себестоимость + коммерческие расходы).
Коммерческие расходы — затраты на упаковку, транспортировку, рекламу и пр.

Соотношение между различными видами затрат, составляющих себестоимость, представляет собой структуру себестоимости.

Все затраты, необходимые для изготовления продукции, делятся на четыре основные группы:

1) затраты, связанные с приобретением исходного сырья, полуфабрикатов, вспомогательных материалов, топлива, воды, электроэнергии;

2) затраты на заработную плату всего числа работников;

3) затраты, связанные с амортизацией, т.е. отчисления на возмещение износа основных производственных средств (зданий, сооружений, оборудования и т.д.);

4) прочие денежные затраты (цеховые и общезаводские расходы на содержание и ремонт зданий, оборудования, технику безопасности, оплата за аренду помещений, оплата процентов банку и т.д.).

При составлении калькуляции себестоимости единицы продукции применяют расходные нормы на сырье, материалы, топливо и энергию в натуральных единицах, а затем пересчитывают в денежном выражении.

Соотношение затрат по различным статьям себестоимости зависит от вида технологического процесса. Например, в металлургии при производстве металлов главными затратами являются затраты на энергию (так, в производстве алюминия эти затраты составляют 50% себестоимости). В большинстве же химических процессов, особенно в производстве продуктов органического синтеза, полимеров и др., важнейшей статьей себестоимости служат затраты на сырье (около 70%).

Доля заработной платы в себестоимости продукции тем ниже, чем выше степень механизации и автоматизации труда, его производительность.

Амортизация составляет примерно 3 - 4% себестоимости и зависит от стоимости оборудования, его производительности, организации работы.

Анализ структуры себестоимости необходим для выявления резервов производства, интенсификации технологических процессов. Основными путями снижения себестоимости при сохранении высокого качества продукции являются: экономное использование сырья, материалов, топлива, энергии; применение высокопроизводительного оборудования, повышение уровня технологии.

От уровня применяемой технологии зависит и качество изготавливаемой продукции. Качество продукции есть совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности общества в течение установленного периода времени.

В соответствии с методикой оценки качества промышленной продукции установлено восемь групп показателей качества:

1. Показатели назначения, которые характеризуют полезный эффект от использования продукции по назначению и обусловливают область ее применения;

2. Показатели надежности - безотказность, сохраняемость, ремонтопригодность, долговечность (ресурс, срок службы);

3. Показатели технологичности характеризуют эффективность конструкторских и технологических решений, обеспечивающих высокую производительность труда при изготовлении и ремонте продукции (коэффициент сборности, коэффициент расхода материалов, удельные показатели трудоемкости);

4. Показатели стандартизации и унификации показывают степень использования стандартизированных изделий и уровень унификации составных частей изделий;

5. Эргономические показатели учитывают комплекс гигиенических, антропологических, физиологических, психологических свойств человека, проявляющихся в производственных и бытовых процессах;

6. Эстетические показатели характеризуют такие свойства продукции, как оригинальность, выразительность, соответствие стилю, среде и т.п.;

7. Патентно-правовые показатели, характеризующие степень патентоспособности изделия в стране и за рубежом, а также его патентную чистоту;

8. Экономические показатели, отражающие затраты на разработку, изготовление и эксплуатацию изделий, а также экономическую эффективность эксплуатации.

Экономические показатели играют особую роль: с их помощью оценивают качество, надежность, ремонтопригодность продукции, технологичность, уровень стандартизации и унификации, патентную чистоту в их связи с затратами.

# 2. Технологические системы как экономические объекты

## 2.1. Понятие и свойства  системы

Общественное производство характеризуется набором технологий, используемых отраслями. Отрасль, в свою очередь, можно рассматривать как набор однородных технологий с различными интенсивностями их применения.

Подобно тому, как отрасли образуют в народном хозяйстве тесно связанные блоки (комплексы), технологии соединяются в более или менее крупные системы. Такие системы связаны изнутри потоками средств производства, которые для одних технологий представляют собой продукты  (отходы)  производства,  а для других служат ресурсами.

Системой называется совокупность функционально связанных между собой элементов. Система может бы разделена на подсистемы различной сложности.

Каждая система обладает присущими ей свойствами. Совокупность значений свойств системы в определенный момент времени называется состоянием системы.

Согласно определению ГОСТа, технологическая система — это "совокупность функционально связанных средств технологического оснащения, предметов производства и исполнителей для выполнения в регламентированных условиях производства заданных технологических процессов или операций».

Первые технологические системы появились при организации цехов ремесленников. Второй этап технологического развития производительных сил связан с возникновением производственных мануфактур.

Цеха ремесленников и производственные мануфактуры отражают наиболее важные технологические связи — последовательные и параллельные. Таким образом, в результате общественного разделения труда создаются предпосылки возникновения технологических систем.

С углублением общественного разделения труда ранее не обособленные производственные операции по изготовлению частичного продукта (полуфабриката) вычленяются в отдельную технологию, а полуфабрикат превращается в готовый товар. Каждая технология, с одной стороны, обеспечивает выпуск хотя бы одного продукта (ради которого она создана), с другой стороны, каждый продукт можно получить различными технологическими процессами. При замене одних технологий другими создаются условия технологического совершенствования.

Современное производство, основанное на последних достижениях науки и техники, должно быть организовано в виде единой целостной организационно-технологической системы, включающей все стадии и операции основных, вспомогательных и обслуживающих процессов. Таким образом, речь идет о создании технологической системы высокой экономической эффективности, где все этапы взаимосвязаны и направлены на достижение необходимых конечных результатов. Целью функционирования технологической системы является производство промышленной, строительной, сельскохозяйственной и иной продукции. При этом данная система должна обеспечивать рациональное и экономное использование природных, трудовых, материальных, энергетических, финансовых и других ресурсов.

Структура системы характеризует внутреннюю организацию, порядок и построение и определяет оптимальное функционирование системы.

Структурой системы называется совокупность ее элементов и связей между ними. Система, как правило, состоит большого числа элементов, связанных между собой и окружающей средой и действующих как единое целое. Например, станки, аппараты, механизмы, агрегаты связаны между собой транспортными потоками сырья, материалов, энергии и т.п.

Классификация технологических систем осуществляется по следующим признакам:

- иерархическому уровню;

- уровню автоматизации;

- уровню специализации;

- типу технологических связей.

Существует четыре иерархических уровня технологических систем: операция, технологический процесс, производственное подразделение, предприятие.

Три уровня автоматизации: механизированные системы, автоматизированные и автоматические.

Три уровня специализации: специальная технологическая система, т.е. система, предназначенная для изготовления или ремонта изделия одного наименования и типоразмера; специализированная -  предназначенная для изготовление или ремонта группы изделий; универсальная система, обеспечивающая изготовление изделий с различными конструктивными и технологическими признаками.

Свойства элементарных технологических процессов распространяются и на технологические системы более высокого иерархического уровня. Однако последние обладают и собственными специфическими особенностями. Так, например, отрасль, подотрасль, макроэкономический комплекс и народное хозяйство в целом представляют собой технологические системы, требующие специальных методов управления. Уже на уровне предприятия связи в технологической системе отличаются от связей, существующих на более низких уровнях. Если в сравнительно простых технологических процессах результат труда каждого предыдущего технологического элемента системы является предметом труда каждого последующего элемента, то в сложных технологических системах результат предыдущих технологических процессов не обязательно будет предметом труда последующих. Так, например, инструментальный цех обеспечивает резцами цех токарных автоматов. Программа цеха автоматов полностью зависит от поставки инструмента, но работа кузовного производства при производстве    автомобилей   не    зависит   непосредственно    от двигательного цеха.

Рассматривая системы технологических процессов производства, можно выделить параллельные и последовательные системы.	
          В современных параллельных технологических системах нашла свое отражение ремесленническая цеховая структура.

С самого начала развития промышленных методов производства одинаковые или однотипные технологические процессы выделялись в отдельные группы. Такое выделение объясняется удобством управления и обслуживания однотипных механизмов, возможностью совершенствования технологических приемов обучения рабочих и обмена опытом. Это способствует повышению производительности труда и качеству изготовления продукции.

Внутри параллельных систем внедрение новых технических решений становится более выгодным, так как трудности освоения и доводки в расчете на единицу оборудования уменьшаются пропорционально числу однотипных единиц. Для инновационного процесса   наиболее приспособлены параллельные технологические системы. Вот почему объединение технологических процессов по принципу параллельности пронизывает весь народнохозяйственный комплекс. Параллельные технологические связи широко используются в настоящее время на уровне технологического процесса и участка. Продукция такой технологической системы равна сумме продукции всех составляющих ее элементов. Это является главным признаком параллельности систем данного уровня.

На современных предприятиях цеха формируются по принципу однотипных или похожих технологий: цех штамповки (штамповка объемная, листовая, открытая, закрытая и т.д.), цех литья (литья под давлением, в кокиль) и др.

Предприятия объединяются в подотрасли также по принципу сходности их технологических процессов. Параллельные технологические системы и комплексы, несмотря на существенное отличие их от элементарных параллельных процессов, обладают теми же основными свойствами. Цель их функционирования - обеспечение наилучших условий для технического развития. Однако характер параллельных связей технологических систем данного уровня отличается от характера параллельной связи цехов или участков, так как предприятия, объединенные в подотрасли, могут различаться по номенклатуре выпускаемой продукции, хотя эта продукция и предназначена для удовлетворения одной и той же потребности.

Характерной особенностью технологических систем с последовательной связью является то, что выпуск продукции такой системы определяется ее лимитирующим звеном. Последовательные технологические системы разного уровня различаются между собой.  В  случае последовательной технологической системы высокого уровня действуют дополнительные факторы: связь одного элемента системы с несколькими другими; возможность в некоторых случаях использовать запасы исходных продуктов; значительный разрыв во времени производстве и поставке составляющих продуктов; возможность выпуска законченных продуктов, которые не используются внутри данной системы отдельными ее составляющими. Результат труда одних составляющих сложной систем может быть предметом труда, орудием или средством труда для других составляющих, а может и не быть использован в производстве какими-то составляющими.

На практике чаще всего имеют место смешанные типы систем - комбинированные технологические системы.

По уровню механизации и автоматизации все технологические процессы объединяются в три группы:

1) преимущественно с ручным трудом;

2) механизированные технологические процессы в дискретном производстве;

3) процессы высокоавтоматизированных и непрерывных производств.

Для технологических процессов с ручным трудом не существует внутренних закономерностей развития, так как их эффективность зависит от индивидуальных особенностей работников.

Механизированные технологические процессы характеризуются возможностью наращивания техники для замены труда рабочих на вспомогательных ходах и переходах и совершенствования рабочих ходов.

Смешанные технологические процессы включают наряду с механизированными операции с ручным или невооруженным трудом. Такие процессы состоят как бы из двух частей, одна из которых  механизированная — развивается в соответствии с законом рационалистического развития, а вторая не обладает внутренними закономерностями развития, в связи с чем для нее нельзя сделать прогнозы оценок по росту производительности. Эти процессы специфичны.

Технологические процессы высокоавтоматизированных дискретных производств (сборочный конвейер автомобильного завода; гибкое автоматизированное производство пневмоцилиндров)  и непрерывные производства (производство азотных удобрений, химическая переработка нефти, производство электроэнергии) сходны по своим закономерностям и выделяются в самостоятельную группу. Все элементы высокоавтоматизированных и непрерывных технологических процессов жестко связаны друг с другом и характеризуются ограниченным участием человека в их функционировании. Такие технологические процессы, как правило, могут работать какое-то время без внешнего вмешательства. Эти системы обладают особенностями своего научно-технического развития,  связанными с совершенствованием их организационно-информационных процессов и базовых технологий.

Все народное хозяйство можно рассматривать как системы технологических процессов разного уровня, последовательные и параллельные связи которых определяют характер функционирования.

Так, последовательность рабочих ходов и переходов образует операцию (последовательное соединение); однотипные операции (станки) объединяются в участки (параллельные соединения), цеха - в предприятия (последовательное соединение), предприятия - в отрасли (параллельное соединение), отрасли - в систему народного хозяйства (последовательное соединение).

Из вышеизложенного четко прослеживается взаимосвязь технологических и организационных структур производства. По мере развития и изменения технологических связей меняется и организационная структура системы управления ими. Например, первоначальный цех видоизменяется в мануфактуру с последовательными технологическими процессами. По мере дальнейшего развития производства роль первоначального цеха уже играют участки (параллельное соединение) с однородным оборудованием. Например, фрезерный участок, токарный, шлифовальный и т.д. Развитие начального цеха привело к разделению функций между отдельными мастерскими, участками внутри мануфактур (последовательное соединение) и к созданию новых организационных структур, т.е. предприятий. Отсюда можно сделать следующие выводы:

1) организационные структуры управления являются отражением структур технологических систем;

2) технологические связи первичны относительно организационных;

3) технологические процессы и их системы строятся по своим законам, организация и управление производством призваны обеспечить их функционирование и развитие.

Следовательно, зная объективные закономерности развития технологических систем, можно создать и оптимальную систему управления ими.

Рассмотрим функции управления в последовательных и параллельных системах. Основная причина выделения параллельных систем технологических процессов заключается в удобстве управления их развитием на любом уровне. Два одинаковых станка удобно совместно обслуживать, модернизировать и заменять оборудование на более совершенное. Аналогично, внедрять передовой опыт и достижения науки удобно на сравнительно однотипных предприятиях одной отрасли. Вот почему целесообразно объединять оборудование по участкам внутри цехов, однотипные технологические процессы - внутри предприятий и однотипные предприятия - в отрасли.

Основной функцией управления параллельной системой является обеспечение технологического развития составляющих ее производственных элементов, а обеспечение функционирования элементов системы имеет гораздо меньшую, второстепенную значимость. Так, организация поставок комплектующих изделий, сырья, материалов, обеспечение топливом и энергией являются второстепенными задачами на уровне отрасли.  В основном это функции предприятий, входящих в отрасль. Главная же задача отраслевого управления состоит в обеспечении научно-технического развития отрасли. То же можно сказать и об управлении техническим развитием цеха с однотипными технологическими процессами.

К структурным образованиям с последовательной взаимосвязью относятся: технологические процессы изготовления отдельных деталей; предприятия, в которых цеха представляют собой последовательные звенья одного общего технологического процесса; агропромышленный комплекс, состоящий из последовательных технологических структур высокого уровня.

Для систем с последовательной связью технологических элементов целью управления является поддержание заданного режима функционирования системы, т.е. достижение количественной и качественной сбалансированности выпуска продукции по всем элементам системы. Общими и наиболее важными функциями управления последовательной системой для всех уровней являются: планирование объемов выпуска по элементам системы; материально-техническое снабжение (для самых высоких уровней управления - баланс) производства; оперативное управление и т.д.

Итак, перечисленные уровни управления (вертикальные связи) образуются на основе чередующихся последовательных и параллельных связей технологических структур и отражают их диалектическое единство и противоречие. По мере формирования управленческого уровня в соответствии с тем или иным типом технологических связей ослабевают и обрываются связи другого типа. Структуру системы управления формируют технологические связи, наиболее сильные на данном уровне. Система управления должна меняться вместе с изменением технологических связей, а само управлений должно наиболее полно использовать внутренние закономерности научно-технического развития технологических систем. Недоучет взаимосвязи технологических и организационных структур влечет за собой существенные нарушения производственной деятельности.

Отраслевые производства — это преимущественно параллельные системы, характеризующиеся тем, что выпуск отраслевой продукции определяется суммой выпуска продукции предприятиями отрасли, практически не имеющими друг с другом  последовательных технологических связей.  Основной функцией  отраслевого управления должно быть обеспечение постоянного повышения технического уровня производства как базы роста производительности труда. Планирование же поста объемов выпуска продукции должно быть функцией предприятий, которые являются преимущественно последовательными системами.

По степени гибкости все технологические системы делятся на жесткие, переналаживаемые, гибкие.

Жесткие технологические системы рассчитаны на изготовление единой продукции. Перестраиваемые системы требуют остановки, демонтажа и замены оборудования при выпуске новой продукции. В основе переналаживаемых систем лежит программируемая компьютеризация и прежнее оборудование, но меняется порядок действий, процедур, программа. Гибкая автоматизированная система является наивысшим типом технологии.

Важнейшими свойствами любой технологической системы являются стабильность и надежность функционирования; гибкость и способность к адаптации, высокая интенсивность, малостадийность и малооперационность, малоотходность и безотходность.

Способность к адаптации является важнейшим свойством системы. Под адаптацией понимается такая реакция на изменение внутренней или внешней среды, которая противодействует снижению эффективности функционирования системы.

Гибкость технологии необходима как дискретным, так и непрерывным производствам. Непрерывные производства более пригодны для автоматизации и компьютеризации. Автоматизация производства в сочетании с его гибкостью дает возможность легко осуществлять переход на выпуск нового вида продукции, использование нового сырья и т.д. В гибком автоматизированном производстве переналадка становится органической частью технологии и осуществляется автоматически. Гибкость технологии обеспечивает рост производительности труда, как в основном, так и во вспомогательном производстве, сокращает технологический цикл, позволяет лучше использовать оборудование.

Чтобы система соответствовала своей цели, а ее функционирование было оптимальным, она должна быть управляемой. Первой задачей управления системой является перевод ее в нужное состояние. Затем решается задача поддержания управляемой системы в состоянии динамического равновесия и устойчивости (стабильности). Иными словами, управление технологической системой состоит в создании и поддержании таких форм соединения предметов труда, орудий труда, людей, технологических процессов и экономических ресурсов, при которых процесс протекал бы наиболее эффективно.

Важным свойством системы является ее надежность. Надежность системы - это не только надежность оборудования и технологических процессов, но и оптимальность ее структуры, основанная на малостадийности, малооперационности бесперебойности, минимизации затрат на выпуск достаточного количества продукции высокого качества.

Малостадийность и малооперационность технологической системы дают возможность резко повысить производительность труда и сократить потребность в производственных площадях.

Для функционирования производственной системы большое значение имеют принципы ее организации: непрерывность, ритмичность, замкнутость. Непрерывность и ритмичность  обеспечивают наилучшие условия функционирования. Принцип замкнутости многократных циклов способствует созданию  высокоэффективных безотходных технологических систем.

Технико-экономический уровень производственной системы характеризуется: уровнем орудий труда (инструмент, машины), уровнем предметов труда (сырье, материалы),   уровнем рабочей силы  (квалификация кадров), технологическим уровнем (уровень производственных процессов), организационно-экономическим уровнем.

Наиболее важным критерием высокого технико-экономического уровня производства является технологический уровень, поскольку высокий уровень средств труда и предметов труда сам по себе не может обеспечить эффективность производства, а при устаревшей технологии снизит фондоотдачу.

Технологический уровень представляет собой оценку качества технологий и тесно связан с техническим уровнем изделий и научно-техническим уровнем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Технологический уровень производственной системы составляют:

I) уровень технологической интенсивности процессов;

2) уровень технологической организации производства;

3) уровень технологической оснащенности;

4) уровень управляемости технологической системы.

Уровень технологической интенсивности характеризуется степенью использования материальных, энергетических и временных ресурсов, например, выходом продукта; коэффициентом использования сырья, энергии; производственной площади, мощностью и производительностью оборудования и др.

Уровень технологической организации производства определяется числом операций и стадий процесса, их комбинацией, их взаимозаменяемостью, совмещением, непрерывностью производства, переналаживаемостью процессов при переходе на изготовление других изделий или режимы работы.

Уровень технологической оснащенности характеризуется степенью оснащенности производства техническими средствами, а также согласованностью между требованиями технологии и оснащенностью процесса соответствующими машинами и уровнем рабочей силы, т.е. уровнем механизации и автоматизации производства, состоянием информационного обеспечения.

Уровень управляемости технологической системы характеризуется степенью достижения оптимальных режимов процесса с целью их наивысшей эффективности и результативности. Высокий уровень управляемости технологической системы — это достижение ее стабильности и надежности, безаварийности, безопасности, гибкости.

## 2.2. Закономерности  развития технологических систем

Для выявления соотношений, выражающих динамику развития систем технологических процессов, рассмотрим особенности технологических процессов, состоящих только из ручных операций (с использованием простого или механизированного инструмента). В случае технологического процесса с ручным трудом вооруженность рабочего либо равна нулю, либо очень мала. Например, процесс сборки компрессоров в мелкосерийном производстве обеспечивается самыми простыми инструментами; гаечными ключами, отвертками, оправками и др. При полном отсутствии вооруженности рабочего понятие "уровень технологии" неправомерно. При малой вооруженности производительность ручной операции определяется в основном затратами ручного труда и уровнем квалификации рабочего. Конечно, тот или иной инструмент влияет на эффективность затрат ручного труда, но ручной труд и уровень квалификации остаются определяющими. Кроме того, характер рабочего хода зависит от индивидуальных навыков рабочего. Например, опиловку детали в тисках слесарь может проводить в продольном или поперечном направлении с различной скоростью движения напильника и с различным усилием. Операция считается выполненной при достижении определенной точности размеров и шероховатости поверхности. При использовании ручного труда целесообразно пренебречь малыми значениями технологической вооруженности и можно говорить о наличии производительности невооруженного труда. Такой труд нельзя охарактеризовать уровнем технологии. Это утверждение справедливо  только с точки зрения непостоянства рабочего хода, но и потому, что такой труд не поддается рационалистическому развитию.  Рационалистическое развитие предусматривает замену выполняемых человеком вспомогательных ходов технологического процесса механизмами. Инструменты же потому и называются ручными, что сконструированы для использования только в работах, осуществляемых человеком. Так, например, пневматическая или электрическая машины для шлифования или зачистки кромок деталей используются рабочими при обработке с различным темпом движения, траекторий объемом снимаемого металла. Поэтому даже в каждом конкретном случае говорить об устойчивом технологическом процессе нельзя. Качество используемого инструмента влияет на производительность, но не может быть охарактеризовано постоянной величиной, аналогичной понятию "уровень технологии". Следовательно, в сравнении с механизированными операциями ручные, как полностью вооруженные, так и мало вооруженные, характеризуются только одной производительностью.

К особому виду технологических операций относятся такие, в которых чередуется ручной труд и труд с использованием механизмов. Примером такого случая может служить слесарная операция опиловки детали с использованием пневматических тисков для ее зажима. Элемент операции — зажим детали в тисках — полностью определяется работой механизма зажима (его скорость зависит от мощности пневмопривода). В данном случае технологическая вооруженность, создаваемая только механизмом зажима, относится только к процессу зажима, т.е. механизированной части технологической операции.

При механизированном труде результат рабочего хода зависит от используемого механизма, инструмента и предмета труда, но не от возможностей рабочего. В этом случае можно говорить об уровне технологии процесса.

Динамика развития сложных технологических систем отражает динамику развития ее составляющих. Так, уровень технологии системы технологических процессов зависит от уровня технологии составляющих ее компонентов.

Уровень технологии системы является функцией технологических процессов. Если наращивать технологическую вооруженность одной или нескольких простых технологий, то при условии их рационалистического развития рабочие ходы технологического процесса всей системы в целом затронуты не будут, однако уровень технологии системы будет изменяться.

Уровень технологии системы зависит также и от взаимных пропорций ее составляющих. Наращивание технологической вооруженности процессов, составляющих систему, будет давать максимальный эффект только при пропорциональном, сбалансированном изменении технологической вооруженности. Это отражает экономическую сущность уровня технологии, который определяет потенциальные возможности рационалистического развития. Таким образом, уровень технологии системы зависит от того, насколько существенно использованы резервы развития составляющих ее технологий. Максимальный рост уровня технологии системы, а, следовательно, и производительности труда будет достигаться при равенстве технологической отдачи элементарных технологических процессов:

B1Y1=B2Y2=....=BnYn,

где B1, B2, Bn, —  технологические вооруженности составляющих системы;

Y1, Y2, Yn, — соответственно уровни технологии составляющих системы.

Это соотношение показывает, что для достижения максимального роста производительности труда, необходимо имеющиеся средства распределить так, чтобы технологические вооруженности составляющих системы пришли в соответствие с уровнем их технологической отдачи. Это является условием максимизации уровня технологии производства в целом. Другими словами, приведенное соотношение определяет качественную сбалансированность системы, а, следовательно, и потенциальные возможности развития каждой из технологий по одному пути — рационалистическому или эвристическому, эволюционному или революционному.

Равенство отражает количественную сторону закона пропорционального развития экономики, так как оно определяет зависимость технологического развития каждой из отдельно взятых отраслей от степени развития остальных производственных сфер. Кроме того, это соотношение свидетельствует о достижении оптимума эффективности дополнительных вложений в различные отрасли народного хозяйства. В ситуации, характеризующейся наличием диспропорций в соотношении отдельных составляющих народного хозяйства, вложения не только обеспечат наибольшее приближение к пропорциональному оптимуму, но и вызовут рост уровня технологии.

В рамках простого технологического процесса имеет место однозначная зависимость между эвристичностью развития этого процесса и ростом его уровня технологии. С одной стороны, прогрессивные изменения или замена рабочего хода технологического процесса вызывают увеличение уровня технологии, с другой, рост уровня технологии возможен только при развитии технологического процесса по эвристическому пути. Если система технологических процессов состоит из нескольких простых процессов, то такая зависимость уже не будет иметь места ввиду того, что рост уровня технологии систем происходит не только в результате изменения рабочих ходов, но и в результате изменения пропорций технологических процессов, составляющих систему. Поэтому, чтобы определить границу между эвристическим и рационалистическим путями развития и выявить особенности эволюционного и революционного развития, оптимизируют пропорции составляющих системы и проводят экономический анализ.

Любая система технологических процессов количественно может быть оценена максимумом своей производительности при неизменных уровнях технологии составляющих. Рост уровня технологии, обеспечивающий повышение производительности, является результатом какой-либо рационализации технологических процессов системы. В данном случае качественного изменения в рабочем ходе технологического процесса не происходит, уровни технологии составляющих системы неизменны. В силу объективных причин технологического характера или причин, связанных ограниченностью финансовых, сырьевых, трудовых ресурсов, отдельные составляющие системы могут не соответствовать степени рационалистического развития, обеспечивающей оптимальную производительность системы. Дальнейшее развитие технологической системы путем оптимизации пропорций становится возможным только за счет реализации потенциальных возможностей данного технологического процесса, в результате чего будет достигнут максимальный (потенциальный) уровень технологии в данной системе при неизменных условиях ее составляющих. Этот уровень технологии является верхней границей. Ее достижение будет означать, что последующий прирост уровня технологии данной системы может быть получен только в результате кардинальных перестроек ее рабочих ходов, т.е. при эвристическом развитии.

Рост потенциального уровня системы (У) считается признаком эвристического развития систем технологических процессов и показывает не только увеличение реальной производительности системы, но и открывающиеся возможности для роста производительности труда и оптимизации структуры составляющих системы с помощью вложений, направленных на их рационалистическое развитие.

Необходимым и достаточным условием эвристического развития технологической системы является рост уровня технологии хотя бы одного из составляющих технологических процессов, входящих в состав системы.

Рост уровня технологии системы технологических процессов в результате наращивания уровня технологии ее составляющих является процессом сложным. Потенциальный уровень системы изменяется пропорционально приросту уровня технологии технологического процесса и его удельному весу в общем производстве.

Повышение реального уровня технологии системы зависит еще и от степени рационалистического развития ее составляющих и имеет тенденцию к замедлению в том случае, когда эвристическое развитие не в достаточной степени подкрепляется рационалистическим развитием составляющих.

Наиболее эффективным будет наращивание уровня технологии в технологических процессах, которые, во-первых, характеризуются наибольшим удельным весом в суммарной производительности системы и, во-вторых, являются хорошо развитыми в рационалистическом плане, но обладают относительно низким уровнем технологии.

Системы технологических процессов неоднородны по восприятию эволюционного и революционного путей развития. Поэтому возможно, основываясь на выявленных закономерностях, определить условия развития компонентов системы.

В случае, когда имеются в виду незначительные рационализации технологического процесса на уровне отдельных предприятий, можно ограничиться максимизацией эффективности непосредственных затрат. Когда речь идет о глобальных перестройках в технологии производства какого-либо продукта (или группы продуктов), то наибольшую важность приобретают вопросы пропорционального и оптимального развития всех составляющих системы технологий.

Эвристическое развитие технологической системы (комплекса, отрасли, подотрасли) может осуществляться за счет соответствующим образом организованного рационалистического развития ее элементов.

Однако уровень технологии благодаря росту технологической вооруженности может расти не более чем до средневзвешенного уровня технологии элементов технологической системы.

Очевидно, что сама возможность увеличения уровня технологии системы за счет технологической вооруженности возникает только как следствие роста уровней технологии элементов системы.

Различие рационалистического и эвристического путей развития заключается в том, что научные разработки повышают уровни технологии отдельных элементов системы, а последующее оптимально организованное увеличение технологической вооруженности системы создает дополнительный эффект от этих разработок в виде ограниченного прироста уровня технологии системы.

## 2.3.  Особенности технологического развития на уровне предприятия

Современное предприятие представляет собой технологическую систему, состоящую из взаимосвязанных по горизонтали и вертикали подсистем

Горизонтально связаны:

- техническая система (машины, оборудование, здания, сооружения);

- технологическая (набор и последовательность операций и процессов производства); организационная, обеспечивающая рациональное использование предметов и средств труда, рабочей силы и создающая условия для применения наиболее прогрессивных приемов и методов работы;

- подсистема трудовых ресурсов;

- экономическая, которая выражает единство экономических процессов в производстве и хозяйственных связей всего производственного цикла.

Первую, низшую ступень иерархической структуры предприятия образуют типовые технологические процессы, операции и стадии которых являются элементами данной подсистемы.

Вторую ступень составляет совокупность типовых основных и вспомогательных технологических процессов и аппаратов, управляемых АСУТП. Сюда относятся неоднородные по характеру протекания технологические процессы.

Третья, высшая ступень иерархической структуры предприятия - это технологические системы совокупности цехов, системы оперативного управления, системы организации производства, реализации готовой продукции и т.д. Задачу управления этой ступенью решает автоматизированная система управления предприятием.

### 2.3.1.  Формирование и развитие технологических систем предприятия с дискретным производством

Процесс формирования и развития технологических систем предприятий с преимущественно дискретным производством имеет свои отличительные особенности по сравнению с процессом формирования и развития систем технологий предприятий, характеризующихся преимущественно непрерывным производством. Примером предприятий с преимущественно дискретным производством могут служить предприятия машиностроительного комплекса.

Машиностроительное предприятие получает сырье, уже подвергнутое обработке на металлургических заводах (сортовой прокат, стальные слитки и др.). Продукцией машиностроительного предприятия являются машины (станки, прессы, трактора и другие машины и агрегаты). Современная машина представляет собой сложное изделие, состоящее из большого числа деталей различного назначения, конструкции и размера. Поэтому процесс изготовления машины является сложным производственным процессом, который расчленяется на более простые процессы изготовления отдельных деталей, их сборки в узлы и агрегаты, процессы общей сборки, отделки и испытания машины. Производственный процесс включает в себя основные, вспомогательные и обслуживающие процессы.

Основной процесс на машиностроительном предприятии разделяется на три стадии:

1) заготовительную — изготовление литых, кованых, штампованных и других заготовок;

2) обрабатывающую — обработка заготовок различными методами (резание, элионная обработка, термообработка и др.)

3) сборочную — сборка деталей в узлы и агрегаты, общая сборка и отделка, испытание машины.

Основной задачей заготовительного производства является придание заготовке формы и размеров, максимально приближающихся к формам и размерам готовой детали, а также обеспечение необходимых свойств - прочности, твердости, вязкости и др.

Вспомогательные и обслуживающие процессы должны обеспечивать бесперебойное и эффективное выполнение основного производственного процесса.

К вспомогательным процессам относятся производство инструментов, штампов, моделей, приспособлений, а также их ремонт, заточка, восстановление; ремонт оборудования и обеспечение его сохранности.

К обслуживающим процессам относятся транспортные, складские и хозяйственные (уборка, очистка).

Структура производственного процесса зависит от характера изготавливаемой продукции: от числа деталей, узлов, механизмов, агрегатов, образующих изготавливаемую машину; от требуемой точности изготовления деталей; от вида применяемых материалов (металл, дерево, полимерные материалы и т.п.)

Производственный процесс должен быть организован таким образом, чтобы обеспечить наиболее экономичное и эффективное изготовление продукции.

Цеховые технологические системы машиностроительных предприятий формируются по принципу однородности технологических процессов или операций по изготовлению различных изделий, например: литейные, сварочные цеха, цеха механообработки и т.д.

По иерархическому признаку цеховые технологические системы подразделяются на технологические системы низшего и высшего уровней.

Низший уровень — это производственные участки (отделения). Например, в литейном цехе— участок плавильный, заливочный, стержневой и т.д.; в кузнечно-прессовом — прессовый, молотовый, термический и т.д.

Расстановка оборудования осуществляется не по ходу технологического процесса, а по групповому признаку.

Описанная структура характерна для предприятий с единичным и мелкосерийным производством. Формирование систем технологий на предприятиях массового производства состоит в чередовании параллельных и последовательных цеховых технологических структур. Например, заготовительные цеха являются параллельными технологическими системами, а механические и сборочные — последовательными.

Особенности развития технологических систем предприятия обусловлены их структурой. Так, параллельная система предприятия состоит из независимых составляющих, каждая из которых обладает потенциальной возможностью развития. Так как основным признаком параллельности является суммарность выпуска продукции системы, то эффективность развития ее должна характеризоваться ростом суммарного выпуска продукции. Однако наиболее важными результатами работы параллельной технологической системы являются не количественные, а качественные изменения производимой продукции, так как именно технологическое развитие создаст возможность получения новых продуктов на основе новых технологий. При решении задачи развития параллельной системы наиболее логичным направлением является отыскание самых слабых ее составляющих и воздействие на них. В этом случае получают выигрыш по двум направлениям: во-первых, - развитие слабой составляющей, т.е. перевод ее на более высокую ступень. Это приводит к ликвидации в системе звена, которое в наибольшей степени снижает качественную характеристику системы. Во-вторых, наибольшими возможностями развития также обладает слабая составляющая, так как другие, более развитые, обычно уже исчерпали свои возможности в процессе развития.

Если независимые элементы в параллельных системах по-разному воспринимают эволюционное и революционное развитие, то следует ставить задачу не развития вообще, а определять предпочтительность того или иного вида развития применительно к составляющим элементам системы. Такое целенаправленное приложение управляющих воздействий должно дать больший эффект, чем результат, полученный при одновременном развитии всех составляющих параллельной системы. Например, устаревшие технологические процессы внутри цехов плохо воспринимают попытки усовершенствовать их за счет механизации или автоматизации. Необходим процесс качественного изменения метода технологического воздействия, т.е. замены технологического процесса.

Технологические системы с высоким уровнем технологии, но недостаточно оснащенные техникой, механизирующей работу вспомогательных ходов, должны хорошо воспринимать механизацию и автоматизацию.

### 2.3.2. Формирование и развитие технологических систем предприятий с непрерывным производством

К предприятиям с преимущественно непрерывным производством относятся предприятия металлургического, химико-лесного и других комплексов.

Эти предприятия являются в основном последовательными технологическими структурами, включающими последовательный ряд взаимосвязанных технологических процессов превращения предметов труда в готовую продукцию. Участки и цехи таких предприятий технологически связаны выпуском конечной продукции. Например, технологическая система Оскольского металлургического комбината состоит из следующих технологических процессов: производства металлизированных окатышей, прямого восстановления железа; получения стали в электропечах, прокатки в прокатных станах.

Характерной особенностью данной технологической системы является тот факт, что продукция одного звена последовательной системы служит сырьем для ее предыдущего звена. Основной структурной единицей последовательной системы являются поточные и автоматические линии; оборудование располагают по ходу производственного процесса. Главный критерий развития последовательных структур — уровень роста выпускаемой продукции.

Возможны различные варианты развития последовательных систем технологий на уровне предприятия. Все они обусловлены пропорциональным развитием всех составляющих. Каждая составляющая в отдельности может развиваться как эволюционным, так и революционным путем. В последовательных технологических системах так же, как и в параллельных, нужно говорить об адресности управления развитием. Особенность развития последовательной системы обусловлена тем, что она обеспечивает дополнительный прирост производимой продукции в результате увеличения мощности лимитирующего звена. При этом всегда возникает новое лимитирующее звено, ограничивающее выпуск продукции. Наличие лимитирующего звена может быть связано с отказом конкретного оборудования, необходимостью его остановки для проведения ремонтных работ, срывов в поставке сырья, чрезмерных отклонениях от уровня качества или различных других организационных неувязок. Чем менее жесткая связь в последовательных системах, тем меньший ущерб наносят полные или частичные выходы из строя последовательных звеньев.

## 2.4. Автоматизация производства

С точки зрения адаптивных возможностей к обновлению, смене номенклатуры и серийности производства можно выделить три уровня автоматизации технологических процессов:

- традиционная "жесткая" автоматизация;

- автоматизированное производство с ограниченными возможностями переналадки;

- гибкое автоматизированное производство.

Традиционная "жесткая" автоматизация технологических процессов осуществляется на основе применения полуавтоматов и автоматов, станков с программным управлением, обрабатывающих центров, автоматических линий и др. К автоматизированному производству с ограниченными возможностями переналадки можно отнести: автоматические линии, управляемые ЭВМ; роторные и роторно-конвейерные линии; роботизированное производство.

Гибкое автоматизированное производство базируется на применении гибких производственных систем.

На автоматических станках все процессы обработки детали осуществляются без непосредственного вмешательства рабочего по заданной программе. Изменить или полностью заменить программу работы автомата крайне сложно, а часто и невозможно. По этой причине эти станки применяются в серийном и массовом производстве.

Преимуществом станков с числовым программным управлением (ЧПУ) является увеличение количества выполняемых операций, сокращение времени обработки и относительная простота переналадки. Применение станков с ЧПУ дало возможность значительно повысить производительность труда (в 2— 4 раза), однако загрузка их заготовками и выгрузка обработанных деталей осуществляются вручную. Кроме того, станки с ЧПУ имеют ограниченный набор инструментов.

Обрабатывающий центр (ОЦ) - многопозиционный станок с ЧПУ - оснащен устройствами для размещения большого набора инструмента (магазины) и системой автоматической замены инструмента. В магазинах ОЦ можно разместить до 150 различных инструментов, позволяющих выполнять достаточно большое число операций. Важнейшим преимуществом является то, что эти многочисленные операции осуществляются без снятия заготовки со станка. Применение обрабатывающих центров обеспечивает высокую точность обработки; производительность труда при их использовании возрастает в 3 — 4 раза. Однако ОЦ с ЧПУ выполняют только часть технологических операций по производству готовой продукции. Для получения готового изделия заготовка должна пройти обработку на нескольких станках с ЧПУ.

Автоматическая линия (АЛ) — это система автоматически действующих станков, связанных транспортными средствами, имеющая единое управляющее устройство. АЛ могут компоноваться из автоматических станков, станков с ЧПУ и ОЦ. В одной автоматической линии могут работать все указанные элементы в различных сочетаниях. АЛ отличаются высокой производительностью. Однако каждую АЛ изготавливают для обработки вполне определенной детали. При изменении конструкции детали производят новую компоновку линии, ее переналадку с частичной или полной остановкой производства.

Отличительной особенностью роторных линий (РЛ) и роторно-конвейерных (РКЛ) является то, что технологические операции выполняются в процессе совместного транспортирования обрабатываемых заготовок и инструмента, расположенных на замкнутых транспортирующих устройствах (роторах).

РЛ представляет собой автоматические линии машин, принцип действия которых основан на совместном движении по окружности инструмента и обрабатываемого им предмета. Все операции по установке детали в ротор, ее обработке и выталкиванию производятся за один неполный оборот диска. Преимущества РЛ — конструктивная простота, надежность, точность и огромная производительность, недостаток -малая гибкость.

Значительно большей гибкостью обладают РКЛ. В таких линиях инструментальные блоки располагаются не на дисках роторов, а на огибающем их конвейере. В этом случае переналадка РКЛ на выпуск новой продукции сводится к автоматической замене инструмента.

Промышленный робот — это автономно-функционирующая машина (автомат), предназначенная для воспроизведения некоторых двигательных и умственных функций человека при выполнении основных и вспомогательных производственных операций без непосредственного участия человека. Различают три поколения роботов: 1) программируемые роботы, действующие по заданной программе, определяющей последовательность выполнения операций, и работающие по принципу "взять — положить"; 2) адаптивные (приспосабливающиеся) роботы, действующие по заданной программе и оснащенные рядом датчиков, а следовательно, и техническими органами чувств, позволяющими им корректировать свое поведение в зависимости от окружающей производственной среды; 3) интеллектуальные, или интегральные роботы, обладающие элементами искусственного интеллекта и возможностью свободного диалога с человеком.

Высшей формой организации промышленного производства является автоматизированное поточное производство. В машиностроении основными направлениями автоматизации являются: применение автоматических поточных линий системы автоматизированных машин; создание автоматизированных цехов и заводов-автоматов.

Одной из отличительных черт высокоразвитого производства в настоящее время является способность его быстро и своевременно без значительных затрат осуществлять переход на выпуск новой продукции взамен устаревшей. Тем более, что в машиностроении на долю массового и серийного производства приходится лишь 20 — 25% продукции, а 75 — 80% — это мелкосерийная продукция. Производство этой продукции и различных ее модификаций требует частых остановок, переналадок и настроек действующего автоматического оборудования. Это приводит к снижению производительности и качества производимой продукции и повышению ее себестоимости, т.е. к снижению эффективности производства. В связи с этим необходимо, чтобы современное производство было гибким. Главным элементом гибкого автоматизированного производства (ГАП) является гибкая производственная система.

Гибкая производственная система (ГПС) включает в себя: гибкие производственные модули (ГПМ) от 2 до 20 единиц; единую автоматизированную транспортно-складскую систему; автоматизированную систему инструментообеспечения; систему централизованного управления от ЭВМ.

Гибкий производственный модуль - это единица автоматизированного оборудования с ЧПУ, включающая в себя также робототехническую и другие устройства и обладающая возможностью автономного функционирования и оперативного переналаживания (например, станок-автомат, обрабатывающий центр, формовочная машина, сварочный автомат и т.д.). Такое оборудование способно выполнять в автоматическом режиме все технологические операции.

Робототехнические и другие устройства являются неотъемлемой составной частью любого ГПМ. Их назначение — полностью автоматизировать все вспомогательные операции, такие как: загрузка заготовок и удаление обработанных деталей; автоматическая подготовка и смена инструмента; удаление стружки, подача охлаждающей жидкости и др. ГПМ способен быстро переходить на изготовление и сборку деталей и узлов. Такая единица оборудования с успехом используется в литейных, кузнечно-прессовых, гальванических, механосборочных и других производствах.ГПМ снабжен автоматизированной связью со складом заготовок и деталей.

Единая автоматизированная транспортно-складская система функционирует по принципу "верни на место", т.е. заготовки со склада транспортируются к станкам простыми транспортными роботами и возвращаются на склад после обработки. В итоге через склад деталь может быть направлена от каждого станка к любому другому станку. Однако в случае необходимости (для экономии времени, увеличения загрузки оборудования и т.д.) транспортный робот может сразу передать деталь на соседний станок, минуя склад, конечно, если станок готов продолжить обработку данной детали.

Автоматизированная система инструментообеспечения (АСИ) производит автоматическую подготовку и смену инструмента (без вмешательства людей), необходимого для соответствующей программы работ. Например, для бесперебойной работы системы в течение суток в накопителях (магазинах) создается запас необходимого инструмента (несколько комплектов различного инструмента). В принципе возможно создание АСИ, которая обеспечивала бы гибкую работу оборудования до сроков, ограниченных лишь его надежностью.

Система централизованного управления от ЭВМ (СЦУ) выполняет важнейшую функциональную роль в ГПС. Она определяет порядок запуска деталей в работу и синхронно передает станкам соответствующие программы обработки. При отказе одного из станков ЭВМ перераспределяет его обязанности между другими станками. ЭВМ управляет работой также транспортно-складской системы и системы инструментообеспечения. ЭВМ определяет маршрут движения деталей по участку и разрабатывает программу инструментообеспечения. ЭВМ полностью руководит работой автоматизированного склада ГПС. По ее командам складирующий робот периодически извлекает из ячеек детали и помещает их на транспортирующие устройства, а также размещает и извлекает заготовки различной степени готовности. Все эти поступления заготовок, их движение, отгрузка готовых деталей и т.д. фиксируются в памяти ЭВМ.

Технико-экономическая эффективность функционирования ГПС состоит в:

- высокой гибкости и мобильности, что позволяет в короткий срок перестроиться на выпуск новой продукции;

- универсальности - способности обрабатывать широкую номенклатуру деталей (более 200 наименований);

- низкой чувствительности к изменению конструкции обрабатываемой детали;

- длительных сроках морального устаревания, превышающих сроки их физического износа;

- возможности повышать производительность труда и в несколько раз сокращать количество необходимого оборудования;

- возможности лучше использовать технологическое оборудование, повысить коэффициент загрузки оборудования;

- сокращении производственного цикла изготовления изделия;

- возможности перейти к созданию гибких автоматизированных предприятий.

Гибкое автоматизированное производство (ГАП) это сложная интегрированная система, охватывающая весь жизненный цикл продукции (от конструирования до серийного производства). ГАП включает в себя следующие автоматизированные системы (элементы):

1) элементы, образующие ГПС;

2) автоматизированную систему испытаний, измерений и контроля качества продукции;

3) автоматизированную систему диагностики отказов, определения и устранения неисправностей всех применяемых технических средств;

4) систему автоматизации научных исследований;

5) систему автоматизации труда всех ИТР, работающих непосредственно на производстве.

Значительную роль в получении высокого экономического эффекта при автоматизации играет правильный выбор степени автоматизации технологического процесса. Степень автоматизации определяется коэффициентом автоматизации tавт:

τавт=tавт.рабtцикла,

где tавт.раб  — время работы в автоматическом цикле;

tцикла — время полного цикла работы.

Этот коэффициент характеризует занятость рабочего и возможность организации многостаночного обслуживания.

Чем выше степень автоматизации, тем меньше Тшт (штучное время); выше возможность многостаночного обслуживания; выше стоимость оборудования и затраты на его модернизацию; больше затраты времени на переналадку станка для изготовления другой детали; больше размер партии деталей, при которой работа на данном станке становится экономически целесообразной.

Правильный выбор степени автоматизации дает возможность найти оптимальное решение для обеспечения наибольшего экономического эффекта при минимальных затратах средств на осуществление автоматизации. Экономическую эффективность от проведения автоматизации можно определить по формуле:

Z=Кtшт.1(Зp1+H1)−tшт2(Pp2+H2)N,

где Z — число лет окупаемости затрат (принимается не более четырех лет);

К — капитальные затраты на проведение автоматизации, руб.;

t шт.1 и tшт.2 — штучное время соответственно до и после автоматизации, ч.;

Зр1 и Зр2 — основная зарплата рабочего за 1 ч соответственно до и после автоматизации, руб.;

Н1 и .Н2 -накладные расходы на основную заработную плату (или стоимость одного часа работы станка) соответственно до и после автоматизации;

N — годовая программа выпуска деталей по рассматриваемой операции станка.

Эксплуатация комплексных автоматических линий всегда экономически выгодна.

## 2.5. Отраслевые особенности технологического развития

Любая отрасль промышленности должна рассматриваться как открытая технологическая система, где на соответствующей производственной цепочке сырье претерпевает ряд технологических преобразований для превращения его в конечную продукцию. Поэтому важным свойством отраслевой системы являются ее независимость, а также характер внутренних и внешних связей.

С точки зрения количества и качества связей отраслевые системы подразделяются на системы с сильными внешними связями и сильными внутренними связями. Так, например, черная металлургия является отраслевой технологической системой с сильными внутриотраслевыми и слабыми внешними связями, о чем свидетельствуют данные потребления ее продукции внутри отрасли и в других отраслях промышленности. Внутриотраслевое потребление черных металлов составляет около 81%, за пределы отрасли идет в основном готовая продукция, из которой около 39% стального проката потребляет машиностроение, около 19% - строительство и 3% - транспорт.

Примером отраслевой технологической системы с сильными внешними связями и минимумом внутриотраслевых связей может служить химическая промышленность. Продукция химической промышленности потребляется легкой, пищевой, мебельной, электротехнической, радиоэлектронной отраслями, а также машиностроением и строительством. Причем качество продукции и уровень технологии химической промышленности оказывают значительное влияние как на уровень развития этих отраслей, так и всего хозяйства в целом. Отраслевые технологические системы функционируют как в пределах отрасли, так и в межотраслевых комплексах. В результате технологического развития под воздействием новых технологий происходят структурные сдвиги в отраслевых системах, возникают интеграционные явления. Отраслевая интеграция проявляется в создании новых производств и качественно новом объединении предприятий на основе межотраслевых и внутриотраслевых технологических связей.

Показатель уровня технологии систем можно определить по формуле:

П =УВ,

где П - общественная производительность труда;

У - уровень технологии;

В — технологическая вооруженность труда.

Повышение уровня технологии (революционный путь развития) свидетельствует о качественных изменениях технологического способа производства в технологическом комплексе. Увеличение технологической вооруженности (эволюционный путь развития) связано с повышением технической оснащенности производства без существенного изменения его технологических принципов.

# Контрольные вопросы для самопроверки

- Что такое производственный процесс, технологический процесс, операция?

- Что является главной частью технологического процесса?

- Как формируется и что включает в себя технологическая схема производства?

- Какие параметры характеризуют индивидуальные особенности технологических процессов?

- Какие параметры характеризуют  однотипные технологические процессы?

- Что представляют собой параметры наибольшей общности?

- Какова классификация технологических процессов?

- Каковы пути развития технологических процессов?

- Какие свойства технических решений характерны при эволюционном  совершенствовании технологических процессов?

- Каковы свойства технических решений  революционного типа?

- Дать определение понятия системы.

- Каковы общие свойства системы?

- Что значит производственная система, каковы основные ее элементы?

- Что представляют  собой последовательные  и параллельные связи в технологических  системах?

- Какие виды  технологических систем   вам известны?

- Каковы  функции управления  параллельной  и последовательной  системами?

- Дать определение непрерывным и дискретным производствам.

- Что собой представляют жесткое и гибкое автоматизированное производство?

# ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплексная отрасль | объединение нескольких специализированных отраслей промышленности образует комплексную отрасль (например, черная металлургия, топливная промышленность, электро- и теплоэнергетика, металлообработка, химическая, легкая промышленность и др.) |
| 2 | Производственный процесс | это совокупность действий людей и орудий труда, применяемых на данном предприятии, для изготовления или ремонта выпускаемых изделий. |
| 3 | Технологический процесс | часть производственного процесса, содержащая действия по изменению свойств и состояния предмета труда. |
| 4 | Вспомогательные процессы | процессы, обеспечивающие функционирование производственного процесса в целом (транспортирование сырья, полуфабрикатов обеспечение производства топливно-энергетическими ресурсами, контроль состояния оборудования и его ремонт, замена оснастки, инструмента и т.п.). |
| 5 | Технологическая схема | схема, в которой описываются все технологические операции переработки сырья или полуфабрикатов в готовую продукцию. |
| 6 | Единичное производство | производство, характеризуемое малым объемом выпуска одинаковых изделий, повторное изготовление, или ремонт которых, как правило, не предусматриваются. |
| 7 | Серийное производство | производство, характеризуемое изготовлением или ремонтом изделий периодически повторяющимися партиями. |
| 8 | Массовое производство | производство, характеризуемое большим объемом выпускаемых изделий, непрерывно изготавливаемых или ремонтируемых продолжительное время, в течение которого на большинстве рабочих мест выполняется одна рабочая операция. |
| 9 | Элементарный технологический процесс | это простейший процесс, дальнейшее упрощение которого приводит к потере характерных признаков технологического процесса. |
| 10 | Рабочий ход | это законченная часть операции, непосредственно связанная с изменением формы, размеров, структуры, свойств, состояния или положения в пространстве предмета труда (в соответствии с назначением технологического процесса). |
| 11 | Вспомогательный переход | законченная часть операции, не сопровождаемая обработкой предмета труда, но необходимая для выполнения данной операции (установка и снятие обрабатываемой детали) или рабочего хода (замена инструмента и др.). |
| 12 | Вспомогательный ход | законченная часть перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, но не сопровождаемая изменением формы, размеров, свойств заготовки, однако необходимая для выполнения рабочего хода. |
| 13 | Установ | законченная часть операции, выполняемая при неизменном закреплении обрабатываемой заготовки (контрольный промер). |
| 14 | Технологическая вооруженность | доля технологических фондов, приходящихся на одного работающего в данном технологическом процессе. |
| 15 | Технологические фонды | это годовые затраты прошлого труда в технологическом процессе. Они определяются как сумма годовых амортизационных отчислений от стоимости оборудования, занятого в технологическом процессе, и всех годовых технологических затрат в этом процессе, за исключением затрат на предмет труда. |
| 16 | Дискретный технологический процесс | характеризуется чередованием рабочих и вспомогательных ходов с четким разграничением их по времени реализации. |
| 17 | Непрерывный технологический процесс | отличается тем, что он не имеет резко выраженного чередования (во времени осуществления) рабочего и вспомогательного ходов. В нем всегда можно выделить группу вспомогательных ходов, которые осуществляются одновременно с рабочими, и группу вспомогательных ходов, которые периодически повторяются во времени, в зависимости от результатов рабочего хода. |
| 18 | Эволюционный путь развития технологических процессов | называется развитие технологических процессов, в котором прирост производительности совокупного труда происходит при увеличении затрат прошлого труда за счет механизации и автоматизации вспомогательных ходов и переходов технологических процессов. |
| 19 | Революционный путь технологического развития | это такое развитие, при котором прирост производительности совокупного труда происходит при снижении затрат прошлого труда за счет замены технологических процессов (их рабочего хода). |
| 20 | Производительность | показатель, характеризующий количество продукции, изготовленной в единицу времени. |
| 21 | Себестоимость | совокупность материальных и трудовых затрат предприятия в денежном выражении, необходимых для изготовления и реализации продукции. |
| 22 | Структура себестоимости | соотношение между различными видами затрат, составляющих себестоимость. |
| 23 | Качество продукции | совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности общества в течение установленного периода времени. |
| 24 | Технологическая система | это совокупность функционально связанных средств технологического оснащения, предметов производства и исполнителей для выполнения в регламентированных условиях производства заданных технологических процессов или операций. |
| 25 | Параллельные технологические системы | технологические системы, продукция в которой равна сумме продукции всех составляющих ее элементов. |
| 26 | Последовательные технологические системы | характерной особенностью технологических систем с последовательной связью является то, что выпуск продукции такой системы определяется ее лимитирующим звеном, продукция одного звена последовательной системы служит сырьем для ее предыдущего звена. |
| 27 | Степень автоматизации | определяется коэффициентом автоматизации tавт: τавт=tавт.рабtцикла, где tавт.раб — время работы в автоматическом цикле; tцикла — время полного цикла работы. |
| 28 | Показатель уровня технологии систем | определяется по формуле: П =УВ, где П - общественная производительность труда; У - уровень технологии; В — технологическая вооруженность труда. |
| 29 | Экономическая эффективность от автоматизации | Z=кtшт.1(Зp1+H1)−tin2(Pp2+H2)N, где Z — число лет окупаемости затрат; к - капитальные затраты, руб.; tшт.1 и tшт.2 — штучное время соответственно до и после автоматизации, ч.; Зр1 и Зр2 — основная з/п рабочего за 1 ч до и после автоматизации, руб.; Н1 и .Н2 -накладные расходы на основную з/п до и после автоматизации; N — годовая программа. |

# 3. Анализ и экономическая оценка технологий базовых отраслей народного хозяйства

## 3.1. Основы развития технологий в черной  металлургии

Развитие систем технологических процессов происходит путем выделения и специализации новых технологий и последующей их интеграции в более развитую и совершенную систему. Новая технология является итогом оригинальных научно-исследовательских разработок, но может быть и результатом использования известных (базовых) технологических процессов из смежных областей. Базовая технология тесно переплетена и сопряжена со смежными производствами, профессиональным опытом работников, с условиями потребления, человеческими интересами и т.п. Долгосрочное совершенствование базовой технологии во многих случаях оказывается значительно предпочтительнее коренной перестройки и замены старой технологии на качественно новую. Очевидно, что прогресс в области технологий позволяет получить тот же объем продукции с меньшими затратами труда и капитала. А достигнутое сегодня становится основой достижений и "технологических сдвигов" в будущем. Широкое внедрение технологических нововведений носит название "диффузии" технологий.

Длительная эволюция технологии — это неравномерный процесс. Один из важнейших путей эволюции состоит в совмещении двух или более известных технологий, которое позволяет упростить систему, интенсифицировать ее и, тем самым, усовершенствовать. В результате в дальнейшем должны появиться принципиально новые технологии.

Эволюцию базовой технологии можно показать на примере технологии крекинга метана:

Базовая  технология (крекинг метана при  1000 °С)

Модернизированная технология (термо-окислительный пиролиз и электрокрекинг метана)

Новая технология (плазменный крекинг метана)

Применение окислительной атмосферы и электроимпульсного воздействия на метан сделало возможным быструю адаптацию технологической системы к воздействию плазмы — принципиально новой технологии, совмещающей как термические, так и электрические явления. Такой принцип совмещения получил название "созидательного симбиоза" и достаточно широко применяется в производстве.

Важнейшим фактором, способствующим ускорению смены технологий, является компьютеризация, позволяющая автоматизировать не только производство, но и процесс переноса научных знаний в производство, а также сам процесс получения новых знаний. Автоматизированные системы научных исследований, системы автоматизированного проектирования, гибкие автоматизированные производства выступают сегодня элементами системы, позволяющей автоматически формировать новейшие достижения науки. Прежде чем дать оценку новым прогрессивным технологиям, показать их особенности и преимущества перед традиционными, необходимо проанализировать технологические системы базовых отраслей промышленности.

Металлургия — отрасль промышленности — система технологических процессов, направленных на производство металлов из их природных соединений (руд) и дальнейшую обработку этих металлов для придания им определенного вида и свойств. В связи с делением металлов на черные и цветные металлургия также делится на металлургию черных металлов и металлургию цветных металлов.

К металлургии черных металлов относятся предприятия, производящие чугун и сталь. Сталь и чугун — это сплавы на основе железа с углеродом, причем в сталях углерода может содержаться не более 2%, а в чугунах — от 2% и выше (до 6,67%). Кроме углерода и в сталях, и в чугунах присутствуют так называемые неизбежные примеси (марганец, кремний, сера, фосфор), по-разному влияющие на их свойства. Сера и фосфор ухудшают свойства этих сплавов, а потому называются вредными; марганец и кремний являются полезными примесями. Традиционным процессом производства чугуна является доменный процесс, суть которого состоит в восстановлении железа из руд и его науглероживании.

Технологический процесс выплавки чугуна в доменной печи можно представить в виде системы, имеющей входы и выходы:

Окисление (горение) топлива. Восстановление

Fe, Mn, Si, S, Р

Науглероживание железа

Исходные материалы: железные и марганцевые

руды; топливо — кокс, флюс (известняк)

Чугун, доменный газ, доменный шлак

К технико-экономическим показателям данной технологической системы относятся:

коэффициент использования полезного объема доменной печи:

КИПО =VполQсут,

где Vпол — полезный объем доменной печи,м3;

QCyт— производительность печи, т.

Полезный объем доменной печи — объем занятый исходными материалами (шихтой) и продуктами плавки.

Коэффициент расхода кокса:

К=АТ,

где А — количество кокса, расходуемое для выплавки Т (тонн) чугуна.

Чем ниже эти показатели, тем более эффективно протекает доменный процесс. Анализ технико-экономических показателей позволяет сделать вывод о том, что для повышения производительности технологического процесса и снижения себестоимости чугуна необходимо:

1) усовершенствовать процесс подготовки исходных материалов к плавке (вместо руды применить агломерат и окатыши, содержащие повышенный процент железа, пониженное количество вредных примесей и обладающих хорошей восстановительной способностью);

2) усовершенствовать технологический процесс плавки (произвести частичную замену кокса природным газом, повысить температуру и давление вдуваемого в печь воздуха);

3) увеличить полезный объем доменной печи.

Главным продуктом доменной плавки является чугун.  Доменные чугуны подразделяются на:

- передельные чугуны, идущие на переработку в сталь;

- литейные чугуны — полуфабрикат для производства машиностроительных чугунов;

- ферросплавы — двойные сплавы железа с кремнием и марганцем, используемые для раскисления стали и других нужд металлургии.

Машиностроительные чугуны — чугуны, содержащие углерод в виде графита. В зависимости от формы графитовых включений меняются и прочностные свойства чугуна. Поэтому чугуны классифицируются и маркируются не по химическому составу, а по механическим свойствам на следующие группы:

1) Ковкий чугун, получаемый путем длительного ступенчатого отжига белого чугуна и содержащий углерод в виде графита хлопьевидной формы. Эти чугуны обладают более высокой пластичностью, чем серые, однако "ковкий" — название условное, обрабатывать чугун давлением нельзя. Маркируется ковкий чугун буквами КЧ (ковкий чугун). Первое число в марке показывает предел прочности чугуна на растяжения, второе — относительное удлинение, например, КЧ40-10;

2) Серый чугун — широко распространенный дешевый конструкционный материал, обладающий оптимальными свойствами, содержит графит в форме игл или пластин, например СУ21-40. Первое число означает предел прочности чугуна на растяжение, второе — предел прочности чугуна на изгиб;

3) Высокопрочный чугун обладает повышенной прочностью и имеет графит округлой (глобулярной) формы. Маркировка: ВЧ 60-2. Первое число — предел прочности чугуна на растяжение, второе — относительное удлинение.

Чугуны применяются в различных областях промышленности: для изготовления деталей машин, приборов, агрегатов, труб, в строительстве промышленных и гражданских зданий, мостов, в машиностроении, приборостроении применяют конструкции, изготовленные из стали. При работе под большими нагрузками (подкрановые балки, каркасы нижних этажей, многоэтажных зданий) стальные конструкции прочнее железобетонных.

По химическому составу сталь делится на углеродистую и легированную.

В зависимости от содержания углерода углеродистые стали подразделяются на низкоуглеродистые (до 0,3% углерода), среднеуглеродистые (0,3 — 0,6%С) и высокоуглеродистые (свыше 0,6%С). Низкоуглеродистые применяются в качестве конструкционных сталей, высокоуглеродистые — инструментальных.

Легированные стали, помимо углерода и неизбежных примесей, содержат еще такие элементы, как хром, никель, титан, молибден, вольфрам, ванадий и др. для придания им особых свойств (жаропрочности, кислотоупорности и т.д.).

Качество стали определяется содержанием в ней вредных примесей серы (S) и фосфора (Р), снижающих ее механические свойства.

Классифицируются стали по качеству, составу и назначению.

Углеродистые конструкционные стали маркируются буквами "Ст", затем следует цифра, показывающая содержание углерода С в сотых долях процента, например, Ст 45 (0,45% С). Инструментальные стали маркируются буквой "У". Цифра в марке показывает содержание углерода в десятых долях процента, например, У13 (1,3% С). В легированных сталях легирующий элемент обозначают буквой русского алфавита; его процентное содержание в стали — цифрой, например XI8H9T (18% Сг; 9% Ni; 1 — 1,5% Ti).

В современной металлургии сталь выплавляют в кислородных конвертерах, мартеновских печах и электрических печах  (электродуговых и индукционных).

Для повышения качества стали применяют дополнительную внепечную ее обработку — рафинирование, вакуумирование,  обработку синтетическим флюсом, электрошлаковый переплав и т.п.

Технологический процесс производства стали можно представить в виде системы, имеющей входы и выходы:

Передельный чугун, стальной скрап, металлолом; топливо (или кислород)

Флюс

Окисление марганца, кремния, углерода, серы и фосфора

Готовая продукция - сталь

Анализируя вышеуказанные методы выплавки стали, необходимо отметить преимущественный рост количества стали, выплавляемой в кислородных конвертерах. Этот метод имеет существенные достоинства перед другими: он более экономичен, так как топлива для передела чугуна в сталь не требуется, а все тепло берется от собственных, протекающих в шихте, реакций; так как шихта продувается кислородом и плавка идет под слоем флюса, сталь получается хорошего качества; метод обладает высокой производительностью. Один конвертер емкостью 250 т дает 1200 тыс. т стали в год, тогда как мартеновская печь вместимостью 500 т — около 400 тыс. т стали в год. В кислородном конвертере можно выплавлять низколегированные стали для листового и сортового проката труб, химического оборудования, для электротехнических целей и т.д. Однако более совершенным методом производства стали является ее выплавка в электропечах, позволяющих повышать температуру до 6000 °С. Это дает возможность получать стали с максимальным удалением вредных примесей (серы и фосфора) и с большим содержанием тугоплавких легирующих элементов. Недостаток метода — большая энергоемкость процесса, что повышает себестоимость стали.

Мартеновский способ выплавки стали отличается низкой производительностью, большими капитальными затратами, высокой себестоимостью стали. По этой причине мартеновские печи частично заменены на конвертеры, остальные — реконструированы в двухванные для улучшения технико-экономических показателей. В большинстве развитых стран этот метод выплавки стали вообще не применяется.

К новым технологическим процессам в черной металлургии относятся: технологический процесс получения синтетического чугуна в индукционных печах и бескоксовый, бездоменный процесс прямого восстановления железа.

Новый технологический процесс получения синтетического чугуна в индукционных печах основан на использовании отходов, образующихся на машиностроительных заводах. Качество чугуна, выплавляемого таким способом, высокое, что обеспечивается изотермической выдержкой расплава при достаточно высоких температурах. Выплавка чугуна в индукционных печах расширяет возможности производства высокопрочного чугуна различных марок и назначения, а также получения чугуна с шаровидным графитом. Механические свойства такого чугуна почти на 100% выше, чем серого. Достоинствами данного метода являются высокая производительность, снижение себестоимости (по сравнению с традиционными способами) на 15 — 25%, уменьшение безвозвратных потерь от угара в 6 - 7 раз.

Рассмотрим бескоксовый, бездоменный, метод прямого восстановления железа из железорудных концентратов с помощью водорода или природного газа. Суть этой технологии состоит в том, что мелкораздробленный железный концентрат, смешанный с водой, в виде пульпы подают с помощью насосов по трубе с месторождения на металлургический комбинат. Вода отделяется в специальных отстойниках и вновь поступает в водооборот.  Из руды благодаря специальным добавкам и обработке  во вращающихся барабанах получают окатыши — комки сферической формы размером 2 - 30 мм. Эти окатыши| направляются в шахтную печь.   Там в процессе взаимодействия с водородом   (или природным газом)   оксиды железа восстанавливаются до металла. В результате образуется губчатое железо  —  полуфабрикат,   содержащий до  85%  основного компонента,   который отправляется на переплавку в электропечах.   Так получают высококачественную сталь.   В  результате сокращается технологический цикл (отсутствует доменное и коксохимическое производство), экономятся ресурсы, уменьшается потребность в воде, практически отсутствую вредные   выбросы.

Среди принципиально новых методов, позволяющих получать конструкционные материалы, в частности сталь   несравненно более высокого качества, с большой надежностью и долговечностью, являются специальные методы рафинирования расплава. Это — электрошлаковый переплав (ЭШП), вакуумно-дуговой переплав  (ВДП), плазменно-дуговой (ПДП) и электронно-лучевой переплав  (ЭЛП),  вакуумная индукционная плавка и плазменная плавка. Общая особенность процессов специальной электрометаллургии состоит в том, что создаются благоприятные условия для рафинирования жидкой стали с использованием расплавленного токопроизводящего шлака (при ЭШП), вакуума (при ВДП,  ВИП и ЭЛП), инертной атмосферы (при ПДП) и перегрева жидкой стали в любом процессе.

Электрошлаковый переплав позволяет значительно повысить пластичность стали, в результате чего упрощается процесс и сокращается трудоемкость горячей обработки давлением, в том числе прокатки труб, штамповки и прессовки давлением, в том числе прокатка труб, штамповка и прессование изделий из жаростойких и жаропрочных сталей. С помощью ЭШП снижается металлоемкость, экономятся затраты живого труда.

Рассмотрим технико-экономические показатели сталеплавильного производства.

Экономическая эффективность работы конвертера:

П=Т⋅1440⋅a⋅nt,

где П — годовая производительность конвертера, т в год;

Т— масса металлической шихты, т;

1440 — число минут в сутках

a —  выход годных слитков, т;

n — длительность плавки, мин.;

t — число рабочих суток в году;

Основным показателем, характеризующим производительность мартеновской печи, является съем стали с одного квадратного метра площади пода печи в сутки С (т/м2):

C=PS,

где P — суточная производительность, т;

S — площадь пода печи, м2.

Производительность электропечей определяется по формуле:

П=24n⋅b⋅a100T,

где П — годовая производительность печи, т;

n — число рабочих суток в году;

Т — продолжительность плавки, ч;

b — масса металлической шихты на одну плавку, т;

а — выход годных слитков из металла шихты, %.

Себестоимость электростали определяется расходом металлической шихты на одну тонну годных слитков и стоимостью передела. Она включает также расход электроэнергии, электродов, огнеупоров, изложниц и зарплату персонала.

## 3.2. Технологические процессы в цветной металлургии

Цветная металлургия — одна из важнейших отраслей промышленности. Технический прогресс, начиная от освоения космического пространства и кончая электротехникой, химическим оборудованием и радиоэлектроникой, тесно связан с развитием технологии производства цветных металлов. Некоторые, давно освоенные металлы и сплавы, например, алюминиевые и титановые, ранее применявшиеся преимущественно в авиационной технике, теперь становятся одним из основных конструкционных материалов в строительстве, машиностроении и других отраслях.

По плотности цветные металлы подразделяют на тяжелые (4,5 г/см3) и легкие  (4,5 г/см3). Тяжелые металлы — свинец, медь, олово, цинк и др., легкие — алюминий, титан, магний и др.

По температуре плавления металлы разделяются на легкоплавкие и тугоплавкие. К легкоплавким относятся металлы с температурой плавления до 1000°С (свинец, олово,  цинк,  алюминий и др.),  остальные — к тугоплавким (вольфрам, молибден, ниобий и др.).

По степени окисления металлы подразделяются на благородные и обыкновенные. К благородным металлам относятся: золото, серебро, платина, к обыкновенным — все остальные.

Отличительной чертой руд цветных металлов является низкое содержание в них основного металла. Лишь в алюминиевых и магниевых рудах основного компонента находится от 10 до 30%. Второй отличительной чертой руд цветных металлов является их комплексный характер. Так, в медных и свинцово-цинковых рудах обычно содержатся кадмий, золото, серебро, селен, теллур, молибден, висмут и др. Присутствие столь ценных компонентов вызывает необходимость комплексной переработки руд для выделения всех элементов.

Медь — тяжелый цветной металл, плотность Сu — 8,94 кг/м3 , температура плавления 1083 °С. В чистом виде медь применяют для электротехнических целей (провода, шины, кабель). Более 50% чистой меди потребляет электротехническая промышленность и энергетика.

Сплавы на основе меди — это бронзы и латуни, которые широко применяются в технике в качестве конструкционных материалов.

Бронзы — сплавы меди с оловом, алюминием, кремнием марганцем, свинцом, бериллием. В зависимости от введенного элемента бронзы называют оловянистыми и безоловянистыми — кремниевыми, алюминиевыми и т.д. Бронзы обладают высокими механическими и антифрикционными свойствами. Оловянистые бронзы, содержащие до 6% Sn, хорошо обрабатываются давлением; бронзы, содержащие до 15% Sn, обладают хорошими литейными свойствами. Дефицитность и высокая стоимость олова — основной недостаток оловянистых бронз.

Бронзы маркируют следующим образом: буквы Бр означают бронзу,  следующие буквы означают легирующий элемент (О — олово,  Ц — цинк, Ф — фосфор,  Б — бериллий,  Н — никель, А — алюминий, Ж — железо, К — кремний, Mg —марганец, С — свинец), цифры показывают содержание элементов в сплаве. Например, БрОФ 10-1  (10% Sn, 1%  Р, остальное — медь).

Латуни — это сплавы меди с цинком. Применяют латуни с содержанием Zn до 45%. Сплавы, содержащие до 10%  Zn, называют томпаксами.  Если латунь, кроме цинка, не содержит легирующих элементов, то такая латунь называется простой. Латуни, содержащие алюминий, свинец, никель, марганец, олово и другие элементы, называются сложными. Добавки этих элементов повышают прочность латуни, а также придают им специальные свойства. Алюминий и никель повышают прочность и твердость латуни; олово, никель и марганец увеличивают прочность и коррозионную стойкость, свинец улучшает антифрикционные свойства и обрабатываемость латуни резанием.

Латуни маркируются следующим образом: Л — обозначает латунь, последующие две буквы обозначают легирующие элементы, цифры показывают содержание меди и легирующих элементов, например, ЛАЖМЦ 66-6-3-2 (66% Сu, 6% Аl, 2% Мn, остальное — Zn).

Около 90% извлекаемой из руд меди получают пирометаллургическим способом. Этот традиционный способ выплавки меди состоит из следующих операций:

1) флотация — обогащение руды, так как все медные руды очень бедны медью;

2) обжиг рудного концентрата для уменьшения содержания серы и примесей в нем (образующийся при обжиге SO2 поступает в химическую промышленность для производства серной кислоты);

3) плавка на штейн при температуре 1600 °С (штейн — расплав, состоящий из сульфидов меди около 80%);

4) передел штейна на черновую медь путем продувки воздухом в конвертере;

5) огневое рафинирование меди в отражательных печах;

6) электролитическое рафинирование меди в целях получения меди высокой степени чистоты и выделения драгоценных металлов.

Пирометаллургические процессы служат основой получения не только меди, но и свинца, никеля и других цветных металлов. Традиционные пирометаллургические процессы сопровождаются образованием большого количества шлаков, в которых содержатся окислы кремния, алюминия, кальция, магния, железа, марганца, меди, никеля, кобальта, цинка, свинца, кадмия, редких металлов. Вот почему переработка этих шлаков играет очень важную роль.

Новая технология извлечения цветных металлов из шлаков называется "карбидотермическое обогащение" шлаков. Процесс идет в электропечах. Шлаковые расплавы, содержащие оксиды металлов, восстанавливаются смесью кокса и извести до металла. В качестве побочного продукта получают силикат кальция — прекрасное сырье для производства строительных материалов.

Наиболее прогрессивными процессами, применяемыми в металлургии, являются автогенные процессы. Автогенный процесс — это процесс, протекающий без подвода внешнего тепла, источник тепла кроется в самой руде. Процесс идет с помощью экзотермических химических реакций. Автогенный процесс кардинально меняет технологию и многократно улучшает технико-экономические показатели. Особенно эффективно его использование в цветной металлургии. Так, например, при выплавке свинца производительность труда по сравнению с традиционным методом увеличивается в два раза. На столько же снижается расход кокса, себестоимость свинца уменьшается на 20%. Кроме того, этот способ получения свинца позволяет полностью извлечь из руды серу, которая поступает в химическую промышленность для производства H2SO4. Такая технология является практически безотходной. Автогенный процесс мало инерционен, что дает возможность мгновенно запускать и останавливать агрегат, который прост в обслуживании, герметичен, работает без шума. В результате применения этой технологии происходит сокращение капитальных и эксплуатационных затрат на 30—35%.

Одной из разновидностей автогенных процессов является плавка в жидкой ванне (ПЖВ). Применение ПЖВ для выплавки меди позволяет без использования какого-либо топлива резко повысить производительность плавки, уменьшить размеры плавильных агрегатов. Кроме того, сокращается технологический цикл, так как ПЖВ позволяет отказаться от конвертерного производства и получать черновую медь уже на первом переделе, т.е. исключить из технологического процесса целый передел.

Суть технологического процесса ПЖВ состоит в следующем: шихту загружают прямо в расплавленный шлак. Идет экзотермическая реакция с выделением такого количества тепла, при котором расплав остается жидким, пока в него поступает шихта. Этим же способом можно получать цинк и никель.

Алюминий — легкий легкоплавкий металл с температурой плавления 659°С, плотностью 2,7 кг/м3. Чистый алюминий обладает высокой пластичностью, высокой тепло- и электропроводностью и коррозионной стойкостью на воздухе. Алюминий подразделяется на особо чистый А999 (99, 999% Аl), высокой чистоты А99, А995, А97, А95 и технически чистый А85, А8, А7, А6, А5 и т.д. Примеси значительно снижают электропроводность, теплопроводность и пластические свойства алюминия. Чистый алюминий применяют в электротехнике в качестве заменителя дорогой меди.

В качестве конструкционных материалов в промышленности широко применяют сплавы на основе алюминия. Сплавы на основе алюминия подразделяют на две группы — деформируемые и литейные.

Деформируемые алюминиевые сплавы, не упрочняемые термической обработкой, широко применяются в строительстве и мостостроении, для малонагруженных и ненагруженных элементов конструкций зданий, для несущих сварных конструкций (фермы, арки, балки и т.д.). Деформируемые алюминиевые сплавы, упрочняемые термической обработкой, приобретают высокие механические свойства и хорошую сопротивляемость коррозии после термической обработки — это авиали (АВ, АД31, АДЗЗ), дуралюмины (Д1, Д16, Ак6, Ак8), сплавы высокой прочности (В95, В96), жаропрочные сплавы (АК4, ВД17 и др.). Термическая обработка — закалка и старение — эти сплавы применяется в авиации и судостроении.

Литейные алюминиевые сплавы находят в промышленности широкое применение. Это — сплавы на основе:

1) Al-Si; АЛ2, АЛ5, АЛ9 и др.;

2) Al-Mg;

3) Al-Cu;

4) Al-Zn.

Все эти сплавы обладают хорошими литейными и механическими свойствами, хорошо обрабатываются резанием. Широко применяются в авиации, судостроении, строительстве и в быту.

В природе в чистом виде алюминий не встречается, но он широко распространен в виде окисла, называемого глиноземом Аl2Oз. Технология получения чистого алюминия из его руд включает две основные стадии: выделение из руд чистого глинозема и получение из глинозема металлического алюминия.

В настоящее время в промышленности применяется в основном один технологический процесс получения алюминия из глинозема, основанный на электролизе расплава окиси алюминия. Глинозем Аl20з является тугоплавким соединением (tпл = 2050 °С), которое расплавить в чистом виде весьма сложно. В связи с этим выделение металлического алюминия осуществляют не из расплава чистого глинозема, а из расплава смеси, состоящей из 8—10% глинозема и 90—92% криолита Na2AlF6. Смесь такого состава плавится при температуре 935 °С.

Процесс электролиза осуществляют в ваннах — электролизерах, выложенных изнутри графитовыми плитами. Такая футеровка, кроме защитного действия, играет роль катода. В качестве анода используют графитовые или угольные пластины, которые подвешивают внутри ванны. При прохождении через расплав постоянного тока глинозем разлагается на ионы, и у катода (на дне ванны) собирается расплавленный металлический алюминий, который периодически выпускают в специальные ковши.

В связи с тем, что производство меди и алюминия включает процесс электролиза, одним из основных технико-экономических     показателей    является    удельный    расход электроэнергии (кВт×ч.). Кроме того, технико-экономические показатели определяются на всех переделах. К ним относятся такие, как: выход металла на 1 кВт×ч. затраченной энергии; продолжительность операции (ч), расход воздуха на 1 т металла и др.

## 3.3. Основы технологий в машиностроении

В машиностроении следует выделить три основные технологические стадии:

1 —заготовительное производство;

2 — обработка заготовок,

3 — сборочное производство.

Производство заготовок осуществляется двумя методами:

— метод пластической деформации;

— метод литья.

Изготовление заготовок методами пластической деформации. Для получения деталей применяют различные заготовки. Металлические заготовки изготавливают литьем, прокаткой, ковкой, штамповкой и другими способами.

Методами пластической деформации получают заготовки из стали, цветных металлов и их сплавов, а также пластмасс, резины, многих керамических материалов и др. Широкое распространение методов пластической деформации обусловливается их высокой производительностью и высоким качеством изготавливаемых изделий.

Важной задачей технологии является получение заготовок, максимально приближавшихся по форме и размерам к готовым деталям. Заготовки, получаемые методами пластической деформации, имеют минимальные припуски на механическую обработку, а иногда и не требуют ее вовсе. Структура металлической заготовки и ее механические свойства после пластической деформации улучшаются.

Обработка металлов давлением основана на пластической деформации. Этим методом изготавливают заготовки и изделия массой от нескольких граммов до сотен тонн из металлов и сплавов. Обработка металлов давлением включает: прокатку, ковку, штамповку, прессование и волочение. Это один из прогрессивных и распространенных методов получения заготовок деталей машин.

Обработка металлов давлением основана на  пластичности обрабатываемого материала. Пластичность — это способность материала изменять свою форму необратимо и не разрушаясь под действием внешних сил. При обработке давлением изменяется форма заготовки без изменения ее массы. Обработке давлением можно подвергать только те материалы, которые обладают пластичностью в холодном или нагретом состоянии. Например, чугун обрабатывать давлением нельзя. Пластичность сплавов зависит от их состава, температуры деформирования (чем выше температура, тем больше пластичность; однако температура деформирования не должна превышать значения 0,4 Тпл), степени деформирования (с повышением степени деформирования пластичность уменьшается).

Пластическая деформация твердых тел происходит в результате смещения атомов по кристаллографическим плоскостям, в которых расположено наибольшее количество атомов. В результате искажения кристаллической решетки — наклепа при деформации в холодном состоянии — свойства кристалла изменяются: увеличивается твердость, прочность, хрупкость; уменьшается пластичность, вязкость, коррозийная стойкость, электропроводность. Для восстановления пластических свойств, устранения наклепа производят раскристаллизационный отжиг, после которого материал приобретает прежние свойства. При этом материал из неустойчивого состояния наклепа постепенно переходит в устойчивое, равновесное состояние.

Прокатка является наиболее распространенным методом обработки давлением. Прокатке подвергают около 90% всей выплавляемой стали и большую часть цветных металлов и сплавов. Суть прокатки состоит в пластическом деформировании заготовки между вращающимися валками прокатного стана.

Прокатанный металл используют непосредственно в конструкциях машин, механизмов оборудования, из него изготавливают металлические конструкции мостов, ферм, станины, клепаные и сварные изделия, железобетонные конструкции и др.; он же служит заготовкой для механических цехов, а также для последующей ковки и штамповки.

Геометрическая форма поперечного сечения прокатного изделия называется его профилем, совокупность профилей разных размеров — сортаментом. Сортамент прокатанной продукции отличается огромным разнообразием и делится на пять групп:

1. Сортовой прокат, который подразделяется на две подгруппы:

а) профили простой геометрической формы (прямоугольник, квадрат, круг и др.);

б) профили сложной фасонной геометрической формы (швеллер, рельс, двутавровая балка и др.).

2. Листовой прокат, который также подразделяется на две подгруппы:

а) тонколистовой (для стали толщиной 0,2 - 4 мм; для цветных металлов — 0,05 - 2 мм);

б) толстолистовой (4 - 60 мм для стали и до 25 мм для цветных металлов). Листовой прокат толщиной менее 0,2 мм называется фольгой.

3. Трубный прокат разделяется на:

а) бесшовные трубы (для стали диаметром 30 - 650 мм);

б) сварные трубы (для стали диаметром 10 —1420 мм).

4. Периодический прокат. Профили этой группы проката представляют собой заготовку, геометрическая форма и площадь поперечного сечения которой периодически изменяется по ее длине. Периодический прокат применяется как заготовка для последующей штамповки.

5. Специальный прокат. Сюда относятся колеса, кольца, бандажи, шарики для шарикоподшипников и другая продукция законченной формы.

К основным технико-экономическим показателям прокатного производства относятся: расход металла на 1 т готовой продукции; часовая производительность прокатного стана; скорость прокатки; общая мощность главных приводов (кВт); выпуск продукции на единицу мощности главных приводов; выход годного проката (%); расход топлива на 1 т годного проката  (тыс.кал.),  энергии  (кВт× ч); качество выпускаемой продукции; себестоимость продукции по видам сортамента; производительность труда. Эти технико-экономические показатели характеризуют наличие и использование орудий труда — главной по своему значению и удельному весу части основных фондов предприятия. Расход металла на 1 т продукции рассчитывается по формуле:

Kp=G+a+b+cG,

где а,  b и c — потери металла при прокатке соответственно на угар, обрезы и брак, т;

G — вес готового проката, т;

Kр—расходный коэффициент, характеризующий количество металла, израсходованного на 1 т годного проката.

Скорость прокатки можно определить по формуле:

V=π⋅Д⋅n1000(обмин.)

где Д — диаметр валков, мм;

n — число оборотов валков в минуту.

Часовая производительность прокатного стана Р:

Р=3600Т⋅Кр⋅В,

где 3600 — число секунд в 1 ч;

Т — период прокатки, с;

В — масса слитков, т.

В структуре себестоимости продукции прокатного производства около 90% составляют затраты на металл. Из этого можно сделать вывод, что наиболее эффективными факторами снижения себестоимости продукции в прокатном производстве являются: снижение потерь металла по переделам; производство проката с минусовыми отклонениями; снижение брака; вторичное использование отходов.

К широко распространенным методам обработки металлов давлением относятся ковка и объемная штамповка. Это способы изготовления изделий, называемых поковками.  Ковка — единственно возможный способ изготовления крупных изделий весом более 250 т типа валов гидрогенераторов, турбинных дисков, коленчатых валов судовых двигателей, валков прокатных станов и т.п.

Ковку называют "свободной", потому что металл, пластически деформируясь под действием бойков молота или пресса, перемещается свободно в том направлении, где испытывает наименьшее сопротивление.

Специальные формы при ковке не применяют. Заготовка, которой является слиток, профильный или периодический прокат, помещается на плиту (наковальню). Чередование в определенной последовательности основных и вспомогательных операций составляет процесс свободной ковки. К операциям свободной ковки относятся: осадка, прошивка, протяжка, гибка, рубка, скручивание и др.

При получении изделий методом объемной штамповки применяют специальную оснастку — штампы. Штампы — это металлическая пресс-форма, имеющая полость, размеры и конфигурация которой соответствуют размерам и конфигурации будущей детали.

Объемная штамповка имеет ряд преимуществ по сравнению с ковкой. Объемной штамповкой можно получать поковки сложной конфигурации, более высокой точности размеров и качества поверхности. Припуск на механическую обработку значительно (в 3 - 4 раза) ниже, чем при ковке, а, следовательно, меньше потери металла в стружку и меньше объем последующей обработки. Кроме того, штамповка во много раз производительнее ковки. Поэтому объемную штамповку экономически целесообразнее применять в серийном и массовом производстве.

Максимальный вес поковок, получаемых объемной штамповкой, составляет 3 т. Объемной штамповкой производят заготовки ответственных деталей автомобилей, тракторов, самолетов, станков т.п.

Кроме объемной штамповки, существует листовая. Исходной заготовкой при листовой штамповке служит листовой прокат. Для изготовления деталей из тонколистового проката применяют холодную штамповку, при толстолистовой исходной заготовке (более 10 мм толщиной)  — горячую.

Листовой штамповкой получают широкую номенклатуру деталей типа шайб, колец, чашек, скоб, втулок, элементов крепления, облицовки автомобиля и т.д. из малоуглеродистой, нержавеющей и других сталей; а также из сплавов на основе меди, алюминия, магния и др. К операциям листовой штамповки относятся: отрезка, вырубка по контуру, пробивка отверстий, гибка, вытяжка, обжим, отбортовка и др.

Достоинствами листовой штамповки являются: высокая производительность (30 000 — 40 000 деталей в смену с одного штампа), высокие точность размеров и качество поверхности получаемых деталей, широкие возможности автоматизации технологического процесса.

К обработке металлов давлением относится также процесс волочения. Волочением называют процесс пластического формирования заготовки путем ее протягивания через отверстие волоки или волочильной доски волочильного стана. В результате обрабатываемая заготовка приобретает сечение, размеры и форма которого соответствует размерам и форме этого отверстия.

Исходной заготовкой для волочения служит катаный и прессованный металл. Волочение — это холодный вид обработки давлением, в процессе которого заготовка упрочняется. Для снятия наклепа проводят раскристаллизационный отжиг. Волочением получают проволоку диаметром от до 0,001 мм, прутки различного профиля.

Технологические процессы получения заготовок методами литья. Литье является одним из важнейших и распространенны способов изготовления заготовок и деталей машин. Литье получают заготовки различной конфигурации, размеров массы из различных металлов и сплавов — чугуна, стали, алюминиевых, медных, магниевых и др. сплавов.

Литье — это наиболее простой и дешевый, а иногда и единственный способ получения изделий.

Процесс литья заключается в том, что расплавленный металл заливается в заранее приготовленную литейную форму, полость которой по своим размерам и конфигурации соответствует форме и размерам будущей заготовки. После охлаждения и затвердевания заготовка (или деталь) извлекается из формы. Продукция литейного производства называется отливкой.

Литейные формы могут быть разовыми (для изготовления одной отливки) и постоянными (многократного применения).

Для получения качественных отливок литейные сплавы должны обладать определенными свойствами: хорошей жидкотекучестью, низкой усадкой, малой ликвацией (неоднородность химического состава сплава и структуры по толщине отливки).

В зависимости от того, в какую форму (постоянную или разовую) заливается металл и каким способом происходит заливка, существует тот или иной метод литья. В настоящее время до 60% чугунных и стальных отливок получают методом литья в песчано-глинистые формы. Для получения отливок высокой точности размеров, хорошего качества поверхности и лучшей структуры металла применяют специальные методы литья (в кокиль, под давлением, центробежным способом, по выплавляемым моделям и др.).

Технологический процесс получения отливок в песчано-глинистых разовых формах включает ряд продолжительных операций, связанных с приготовлением формовочных и стержневых смесей, изготовлением модельной оснастки, стержней, сушки их, формовки и т.д. Несмотря на то, что в настоящее время трудоемкие операции этого метода механизированы и автоматизированы, он все же остается сравнительно низкопроизводительным и трудоемким методом литья. Поэтому литье в песчано-глинистые формы применяют в основном, в единичном и опытном производстве, а также в тех случаях, когда изделие другими способами получить невозможно или трудно.

На предприятиях, производящих отливки в массовом количестве, созданы автоматические и полуавтоматические поточные линии. Недостатком литья в песчано-глинистые формы является также низкая точность размеров и плохое качество поверхности отливок, что вызывает необходимость обязательной последующей механической обработки. А это ведет к потерям металла в стружку и удлиняет технологический цикл изготовления изделия.

Литье в кокиль — один из распространенных способов получения отливок в металлических постоянных формах. Кокиль изготавливают из чугуна, стали, алюминия. По конструкции кокили бывают неразъемные и разъемные.

Наибольшее распространение получили разъемные кокили, состоящие из двух частей с горизонтальной или вертикальной плоскостью разъема. Для повышения производительности труда при литье в кокиль применяют многопозиционные машины карусельного типа, на определенной позиции которых последовательно выполняется одна из операций.

Преимуществами литья в кокиль по сравнению с литьем в песчано-глинистые формы являются: более высокая точность размеров и качество поверхности отливок; лучшие механические свойства, что связано с повышенной скоростью охлаждения отливки и получением более тонкой структуры; более высокая производительность.

Литье под давлением — высокопроизводительный метод получения отливок высокой точности размеров из сплавов цветных металлов (алюминиевых, цинковых, медных, магниевых).  Суть метода состоит в заполнении металлической пресс-формы расплавленным металлом под давлением поршня.

Отливки получают на машинах литья под давлением полуавтоматах. Применяют поршневые машины с горячей холодной (горизонтальной или вертикальной) камерой прессования. Поршневые машины с горячей камерой прессований применяют для изготовления небольших отливок из магниевых и цинковых сплавов. Машины с холодной камерой прессования используют в основном для отливки корпусных деталей из алюминиевых и медных сплавов.

Центробежное литье — производительный метод изготовления отливок, имеющих поверхности тел вращения, с центральным отверстием — труб, втулок и др., а также деталей фасонного литья.

Сущность метода заключается в заполнении расплавленным металлом вращающейся формы. Под действием центробежных сил жидкий металл отбрасывается к стенкам формы и затвердевает. В результате получается плотная структура отливки без усадочных раковин. Неметаллические включения собираются на внутренней стороне отливки, и удлиняются при дальнейшей механической обработке.

Отливки из чугуна, стали и цветных металлов и сплавов изготавливают центробежным способом на машинах центробежного литья с горизонтальной и вертикальной осью вращения. Фасонное литье малой высоты получают на машинах с вертикальной осью вращения. На машинах с горизонтально осью вращения изготавливают чугунные и стальные трубы, втулки и другие детали с отверстием.

Достоинствами центробежного литья являются: высокие производительность, экономичность (не требуется затрат на приготовление формовочной смеси, изготовление стержней и др.) и качество получаемых отливок.

Литье по выплавляемым моделям применяется для получения отливок высокой точности размеров и качества поверхности из любых литейных сплавов. С его помощью можно получать изделия сложной конфигурации с тонкими сечениями. Однако технологический процесс данного метода литья отличается высокой трудоемкостью и высокой стоимостью применяемых материалов. Технологический процесс литья по выплавляемым моделям включает следующие операции:

- изготовление модели — эталона отливки из легкообрабатываемого сплава (алюминиевого);

- изготовление пресс-формы по металлическому эталону, в которой прессуют модель из легкоплавких материалов (парафина, стеарина, полистирола, воска и др);

- изготовление оболочки путем многократного нанесения на модель огнеупорного состава — керамической суспензии с кварцевым песком с последующим просушиванием (обработка горячим воздухом)при температуре 150 — 200 °С для удаления легкоплавкой модели;

- прокаливание полученной литейной формы в печи при 800—850 °С; заливка формы.

Очистку отливки от остатков керамического покрытия производят выщелачиванием с последующей ее промывкой в горячей воде. Высокая стоимость отливок, полученных этим методом, позволяет применять этот способ лишь для изготовления изделий особо сложной конфигурации из труднообрабатываемых и тугоплавких материалов в массовом или крупносерийном производстве.

Оболочковое литье применяют в массовом и крупносерийном производстве для изготовления фасонных отливок из стали, чугуна, алюминиевых и медных сплавов.

Сущность метода состоит в том, что на поверхность предварительно нагретой до 200°С металлической модели, прикрепленной к подмодельной плите, насыпают формовочную смесь (кварцевый песок и 6 - 7% бакелитовой синтетической смолы), затем все вместе прокаливают при температуре 300 °С в течение 1 - 2 мин. Смола расплавляется и необратимо затвердевает, образуя песчано-смоляную оболочку толщиной 5 - 8 мм.

Оболочковые полуформы собирают, скрепляют и заливают жидким металлом. Изготавливают эти полуформы на одно-, двух и четырехпозиционных машинах с полуавтоматическим или стоматическим управлением.

Литье в оболочковые формы обеспечивает высокую точность размеров отливки, малую шероховатость поверхности, высококачественную структуру металла. Для выбора метода литья при получении заготовок необходимо учитывать все факторы, влияющие на технико-экономические показатели процесса.

Обработка заготовок осуществляется преимущественно механическим способом и независимо от ее вида заключается в снятии лишнего слоя металла с обрабатываемой поверхности.

Обработка резанием. Технологический процесс обработки конструкционных материалов резанием состоит в снятии с заготовки слоя металла (припуска на механическую обработку) режущим инструментом для придания ей (заготовке) требуемых точности размеров и качества поверхности. В качестве конструкционных материалов широко применяются стали, сплавы цветных металлов, пластмассы, керамика, композиционные материалы, резина, древесина, стекло и др.

Обработка заготовок деталей машин резанием ведется в механических цехах машиностроительных заводов. Заготовками для механических цехов являются: прокат (круглый, квадратный, полосовой и др.), поковки, штамповки и отливки.

Выбор заготовки зависит от материала, размеров и формы детали, условий ее работы, типа производства. При проектировании машины конструктор определяет вид наиболее рациональной заготовки, максимально приближенной по форме и размерам к готовой детали, так как величина припуска на последующую механическую обработку влияет на трудовые и финансовые затраты при изготовлении детали в целом. Снижение величины припуска на механическую обработку — один из важнейших факторов повышения производительности труда в машиностроении.

Среди главных показателей качества детали в машиностроении — точность размеров ее и шероховатость поверхности, поскольку эти показатели существенно влияют на характер динамических процессов в машине и ее механизмах, особенно если машина работает на повышенных скоростях, при высоких рабочих нагрузках,  температурах и т.п.  От точности обработки качества поверхности деталей зависят надежность и долговечность изделия.

Точность обработки деталей — это степень соответствия формы, размеров и положения обработанной поверхности требованиям чертежа и технических условий.

Качество поверхности деталей определяется совокупностью микронеровностей на поверхности деталей, а также физико-химическими свойствами поверхностного слоя детали.

Основными методами обработки материалов резанием являются: точение, строгание, сверление, фрезерование и шлифование.

Сначала заготовку закрепляют определенным образом на станке. Затем к ней подводят режущий инструмент (резец, сверло, фрезу, шлифовальный круг и пр.), который с заготовки снимает слой материала — припуск. Причем, каким бы инструментом ни производилось резание, сущность процесса остается неизменной, изменяются лишь условия обработки.

Сущность процесса резания заключается в возникновении под действием режущего инструмента упруго-пластических деформаций, в результате которых срезаемый пластически деформированный слой металла отделяется в виде стружки.

Таким образом, для осуществления процесса резания необходимо наличие относительных движений между инструментом и заготовкой, которые называются движениями резания. Процесс обработки деталей резанием характеризуется элементами режима резания, основными из которых являются скорость резания, подача и глубина резания.

Элементами режима резания для токарной обработки служат: скорость резания V — путь, пройденный обрабатываемой поверхностью заготовки в единицу времени:

V=π⋅D⋅n1000    (м/мин),

где D — диаметр заготовки, мм;

п — число оборотов заготовки в минуту.

Подача — путь, пройденный режущим лезвием резца относительно обрабатываемой поверхности заготовки за один ее оборот S, мм/об.

Глубина резания — толщина срезаемого слоя металла с обрабатываемой поверхности заготовки за один проход резца, мм:

t=D−d2,

где D —диаметр обрабатываемой  поверхности  заготовки, мм;

d— диаметр обработанной поверхности заготовки, мм.

Время, в течение которого происходит снятие припуска на механическую обработку, называется машинным или основным временем Тм:

Тм=L⋅hn⋅S⋅t,

где L — путь инструмента в направлении подачи, мм;

п — число оборотов заготовки в минуту;

S — величина припуска на механическую обработку, мм;

t — глубина резания, мм;

h — припуск на механическую обработку, мм.

Сокращение машинного времени в результате уменьшения величин L, h или увеличения параметров процесса резания п,S,t является важным фактором повышения производительности труда.

Время, необходимое на обработку одной заготовки Тшт (штучное время):

Тшт=Тм+Тв+Тоб+Тп,

где Тм — машинное время;

Тв — вспомогательное время, необходимое для установки и снятия заготовки, подвода и отвода инструмента и т.п.;

Тоб — время обслуживания оборудования рабочего места, поддержания инструмента и приспособлений в рабочем состоянии;

Тп — время перерывов на отдых рабочего, отнесенное к одной заготовке.

Снижение Тм и Тщт ведет к повышению производительности труда.

Точение — процесс обработки металлов резанием наружных, внутренних и торцовых поверхностей тел вращения цилиндрической, конической, сферической и фасонной форм, а также процесс нарезания наружной резьбы на заготовках, растачивание отверстий.

Инструментом при точении служат токарные резцы. Разновидности точения следующие:

- черновое точение — обдирка, отрезка и подрезание торцов заготовки; получистовое точение;

- чистовое точение;

- тонкое точение;

- растачивание.

Строгание — грубый низкопроизводительный вид обработки резанием с большой толщиной срезаемого слоя металла.

Этим методом обрабатывают в основном крупные тяжелые заготовки и производят строгание горизонтальных и наклонных плоскостей, фасонных и цилиндрических поверхностей шпоночных канавок. Инструмент — строгальные резцы.

Сверлением получают глухие и сквозные отверстия в сплошном материале, а также обрабатывают предварительно полученные отверстия для увеличения их размеров, повышения точности и снижения шероховатости поверхности. Кроме того, производят нарезание резьбы в отверстиях. Инструментом при сверлении служат: сверла, зенкеры, развертки, метчики и др.

Фрезерование — высокопроизводительный метод обработки резанием, осуществляемый многолезвийным инструментом, называемым фрезой. Фрезерование применяется как при грубой, так и при тонкой обработке. Этим методом обрабатывают горизонтальные плоскости заготовок, вертикальные плоскости, комбинированные поверхности, уступы и прямоугольные пазы, фасонные пазы и фасонные поверхности.

Шлифование — это процесс обработки резанием поверхностей деталей абразивными инструментами. Удаление припуска с заготовки при шлифовании производится огромным множеством миниатюрных резцов — абразивных зерен, соединенных связкой (шлифовальный круг) так, что между ними имеется пространство для размещения стружки.

Процесс шлифования характеризуется высокими скоростями резания и малой толщиной срезаемого слоя металла. Каждое зерно шлифовального круга срезает очень тонкую стружку, но так как одновременно в работе участвует большое количество зерен, а скорость резания велика, в единицу времени срезается большое количество металла.

В зоне резания выделяется большое количество теплоты, и мелкий частицы обрабатываемого материала, сгорая, образуют пучок искр.

Шлифование — отделочный метод обработки, позволяющий достичь высокой точности размеров детали и низкой шероховатости обработанной поверхности. Во многих случаях шлифование является операцией, которую трудно заменить какой-либо другой обработкой.

Например, обработка закаленных сталей, чугунных отливок, зачистка проката, окончательная обработка заготовок с минимальным припуском на механическую обработку без предварительной обработки лезвийным инструментом осуществляется шлифованием.

Электрофизические и электрохимические методы обработки металлов  успешно дополняют механическую обработку резанием. Они применяются при обработке очень прочных и очень вязких материалов; хрупких, тонкостенных нежестких деталей, а также пазов, отверстий, имеющих размеры в несколько микрон; при получении поверхностей деталей с малой шероховатостью, с очень малой толщиной дефектного поверхностного слоя и т.д. При электрофизических и электрохимических методах обработки механические нагрузки либо отсутствуют, либо настолько малы, что практически не влияют на погрешность точности обработки. Эти методы позволяют не только изменять форму обрабатываемой поверхности заготовки, но и влиять на состояние поверхностного слоя. При этом износостойкость и коррозионная стойкость поверхностного слоя повышаются, увеличиваются прочность и другие эксплуатационные характеристики поверхности детали. Технология электрофизических и электрохимических методов обработки проста, что обеспечивает широкие возможности их автоматизации.

Элионная обработка — это размерная обработка конструкционных материалов, основанная на использовании сфокусированных лучей или потоков частиц. Она применяется в тех случаях, когда обработка заготовок традиционными  методами резания затруднена или невозможна.

К методам элионной обработки относятся: лазерная, электронно-лучевая, плазменная, электроэрозионная.

Лазерная обработка основана на использовании мощного светового луча, сфокусированного в тонкий пучок с большой концентрацией энергии. Луч выделяет теплоту на поверхности обрабатываемой заготовки, материал заготовки плавится и испаряется. Источником лазерного луча является оптический квантовый генератор (ОКГ), работа которого основана на принципе стимулированного генерирования светового излучения. Рабочим элементом ОКГ является рубиновый стержень, состоящий из окиси алюминия, активированного 0,05 % Сг. Источником света для возбуждения атомов хрома служит импульсная лампа с температурой излучения около 4000 °С. Свет лампы с помощью отражателя фокусируется на рубиновый стержень, в результате чего атомы хрома приходят в возбужденное состояние. Из этого состояния они могут возвратиться в нормальное, излучая фотоны. Вся запасенная в стержне рубина энергия высвобождается почти одновременно в миллионные доли секунды в виде луча диаметрам около 0,01 мм. Системой оптических линз луч фокусируется на поверхность обрабатываемой заготовки. Температура луча - около 6000 - 8000°С.

При обработке лазером обеспечивается съем металла со скоростью до 100 мм3/с. Эффективность процесса обработки не зависит от свойств обрабатываемого материала. Этим методом можно обрабатывать, например, отверстия диаметром от 10 до 0,5 мкм и глубиной до 0,5 мм в нержавеющей стали, вольфраме, алмазе и других труднообрабатываемых материалах. Лазерную обработку применяют для разрезания заготовок на части, вырезания заготовок из листового материала, прорезания пазов и т.д.

Электронно-лучевая обработка основана на использовании энергии сфокусированного электронного луча, получаемого в электронной пушке. Электронный луч образуется в результате эмиссии электронов с вольфрамового катода, установленного в вакуумной камере и питаемого от источника накала. Электроны формируются в пучок и под действием электрического поля, создаваемого высокой разностью потенциалов между катодом и анодом, ускоряются в вертикальном направлении. Затем луч, пройдя через специальную фокусирующую систему, направляется к поверхности заготовки. Диаметр сфокусированного луча составляет несколько микрон. В зоне обработки температура достигает 6000 °С.

Достоинства электронно-лучевой обработки следующие:

• возможность создания локальной концентрации высокой энергии (металл нагревается и испаряется только под лучом);

• широкое регулирование и управление тепловыми процессами;

• обработка труднодоступных мест заготовок.

Электронным лучом обрабатывают отверстия диаметров от 10 мкм до 1 мм, разрезают заготовки, прорезают пазы, обрабатывают труднообрабатываемые металлы и сплавы.

Сущность плазменной размерной обработки состоит в том, что плазму направляют на обрабатываемую поверхность заготовки. Плазма представляет собой полностью ионизированный газ, имеющий температуру 10 000 — 30 000 °С. Получают плазму в плазмотронах (плазменных головках) следующим образом: между вольфрамовым электродом и медным электродом, выполненным в виде трубы, возбуждают электрическую дугу; затем в трубу подают газ (аргон, азот, гелий, водород, кислород) или смесь газов (воздух). Проходя по соплу, газ обжимает электрический разряд, ионизируется и выходит из головки в виде ярко светящейся струи — плазмы.

Плазменным методом производят строгание и точение заготовок, прошивают отверстия, отрезают часть заготовки. Обрабатывать можно любые материалы.

Электроэрозионные методы обработки основаны на разрушении электродов из токопроводимых материалов при пропускании между ними импульсного электрического тока. К электроэрозионным методам обработки относятся электроискровая и электроимпульсная. Впервые эти методы были предложены русскими учеными в 1943 г.

При электроэрозионных методах обрабатываемая заготовка служит одним из электродов (анод), а инструмент — другим электродом (катод). Электрический разряд между двумя электродами происходит в газовой среде при заполнении межэлектродного промежутка диэлектрической жидкостью (керосином, минеральным маслом и др.). В жидкой среде процесс электроэрозии происходит интенсивнее. При наличии определенной величины разности потенциалов электродах межэлектродное пространство ионизируется, становится токопроводящим. Между электродами возникает импульсный дуговой или искровой разряд. Время импульса составляет 10-5 — 10-8 сек. Мгновенная плотность тока в канале проводимости — 8000 - 10 000 А/мм2, в результате чего температура на поверхности обрабатываемой заготовки-электрода достигает 10000 - 12 000 °С. При такой температуре мгновенно оплавляется и испаряется элементарный объем металла, и на обрабатываемой поверхности образуется лунка. Удаленный металл застывает в виде сферических гранул диаметром 0,01 -0,005 мм в диэлектрической жидкости. Следующий импульс пробивает межэлектродный промежуток там, где расстояние между электродами окажется наименьшим. При непрерывном подведении к электродам импульсного тока процесс эрозии продолжается до тех пор, пока не будет удален весь металл, находящийся между электродами на расстоянии, при котором возможен электрический пробой при заданном напряжении импульса. Для продолжения процесса эрозии необходимо сблизить электроды до указанного расстояния. Для автоматического сближения электродов применяют следящие системы.

Электроэрозионные методы обработки широко применяют при изготовлении штампов, пресс-форм, фильер, режущего инструмента, сеток и др. Ими можно получать сквозные и глухие отверстия любой формы, выполнять плоское, круглое и внутреннее шлифование, разрезать заготовки и т.д. При электроимпульсной обработке съем металла в единицу времени в 8 - 10 раз больше, чем при электроискровой. Точность размеров деталей и шероховатость поверхности зависят от режима обработки.

В основе электрохимических методов обработки лежит явление анодного растворения при электролизе. Обрабатываемая заготовка помещается в электролит, включается в цепь постоянного тока и служит анодом. При прохождении электрического тока через электролит протекают химические реакции, превращающие поверхностный слой металла в химическое соединение. Продукты электролиза переходят в раствор. Производительность электрохимической обработки зависит от свойств обрабатываемого металла, электролита и плотности тока.

При электрохимической размерной обработке инструменту, служащему катодом, придается форма, обратная форме обрабатываемой поверхности. Через межэлектродный промежуток, образуемый обрабатываемой заготовкой-анодом и инструментом-катодом, непрерывно под давлением подается струя электролита, которая растворяет образующиеся на заготовке продукты анодного растворения и удаляет их из зоны обработки. При этом одновременно обрабатывается поверхность заготовки, находящаяся под воздействием катода, что обеспечивает высокую производительность процесса. Участки заготовки, не требующие обработки, изолируются.

Достоинством данного метода является возможность обрабатывать тонкостенные детали из высокопрочных сплавов и других труднообрабатываемых материалов. Электрохимическая обработка применяется при отделочных операциях (электроалмазная обработка); при этом достигается высокое качество обработанной поверхности.

Анодно-механическая обработка основана на сочетании электротермических и электрохимических процессов и занимает промежуточное место между электроэрозионными и электрохимическими методами.

Суть метода состоит в том, что заготовку подключают к аноду, а инструмент — к катоду. В качестве инструмента в зависимости от характера обработки применяют металлические диски, цилиндры, ленты, проволоку. Обработку ведут в среде электролита (водный раствор жидкого натриевого стекла). Заготовке и инструменту сообщают движение так же, как и при обычных методах механической обработки резанием (скорость резания и подачу), а в зону обработки через сопло подают электролит. При пропускании через электролит постоянного электрического тока происходит процесс анодного растворения. При соприкосновении инструмента (катода) с микронеровностями обрабатываемой поверхности заготовки (анода) происходит процесс электроэрозии. Под действием проходящего через заготовку электрического тока металл последней размягчается. Продукты электроэрозии и анодного растворения удаляются из зоны обработки в результате относительных движений инструмента и заготовки.

Анодно-механическим методом обрабатывают все токопроводящие материалы, высокопрочные и труднообрабатываемые металлы и сплавы, твердые сплавы, вязкие материалы.

Сущность химических методов размерной обработки деталей состоит в травлении их в крепких растворах кислот и щелочей. Перед травлением заготовки предварительно тщательно очищают от окалины и масла. Поверхности заготовок, не подлежащие обработке, покрывают химически стойкими защитными покрытиями (лаками, красками, эмульсиями, применяют гальванические покрытия, резиновые защитные покрытия). После этого заготовки опускают в ванну с раствором кислоты или щелочи - в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Незащищенные металлические поверхности травятся. Для повышения интенсивности процесса травильный раствор подогревают до температуры 40 — 80 °С. По окончании травления заготовки промывают, нейтрализуют, повторно промывают в горячей содовой воде, сушат и снимают защитные покрытия.

Химическое травление применяют для обработки ребер жесткости деталей, получения извилистых канавок и щелей, обработки труднодоступных для режущего инструмента поверхностей и т.д.

Химико-механическая обработка применяется для разрезания и шлифования пластинок из твердого сплава, при доводке твердосплавного инструмента. В качестве инструмента используют чугунные диски или пластины. Обработка происходит в ваннах, заполненных суспензией, состоящей из раствора серно-кислой меди и абразивного порошка. Заготовке и инструменту сообщаются относительные движения. В результате обменных химических реакций кобальтовая связка твердого сплава переходит в раствор в виде соли, а зерна карбидов титана и вольфрама удаляются инструментом и присутствующим в растворе абразивным порошком

Технико-экономический анализ процесса механообработки.

1)  Себестоимость изготовления одной детали С  (штучная себестоимость):

C=a+bN,

где a — сумма всех текущих расходов, приходящихся на одну деталь;

b — единовременные расходы на изготовление заданного количества деталей;

N — количество деталей, изготовленных в год.

2) Себестоимость заданной партии деталей (годовой программы):

S = aN + b,

где а - текущие расходы,

а = m + 3 + Р,

где m -расходы материалов и технического топлива,

m = qm • Cm - qo• C0,

где qm и qo — массы расходуемых материалов и утилизируемых отходов   соответственно, кг;

Сm и С0 — цена I кг материала и отходов   соответственно, руб.;

3 — расходы на зарплату основным рабочим и начисления на нее (по социальному страхованию и на оплату отпусков).

Заработная плата без учета начислений:

З=1ntшт⋅t,

где tшт — норма штучного времени;

t — тарифная ставка по данной квалификации (разряд) и профессии;

n — число операций;

P— накладные расходы текущего характера.

Единовременные расходы b определяют из уравнения:

b=Зн+Ci+K,

где 3н — заработная плата наладчиков оборудования;

Сi — стоимость специальной оснастки (штампов, пресс-форм, специальных приспособлений и инструмента), требующейся для выполнения заданного количества деталей;

К — коэффициент, учитывающий срок службы и расходы на ее эксплуатацию.

Зарплата наладчиков (без учета начислений):

Зн=1nТпз⋅tч⋅Ч,

где Тпз — норма подготовительно-заключительного времени;

tч — часовая зарплата наладчика;

Ч — число переналадок станка в рассматриваемый период времени (например, в год).

Сборочное производство — завершающая стадия машиностроительного производства, в которой аккумулируются результаты всей предыдущей работы, проделанной конструкторами и технологами по созданию машин или механизмов.

От качества сборки зависят эксплуатационные показатели изделия, его надежность, работоспособность и долговечность. В ряде случаев сборка является наиболее трудоемким процессом: для многих машин, приборов, аппаратов трудоемкость сборки составляет от 40 до 60% общей трудоемкости изготовления. Технологический процесс сборки заключается в координировании и последующем соединении деталей в сборочные единицы, механизмы, машины в целом в соответствии с техническими требованиями.

Деталь является простейшей сборочной единицей. Характерным признаком детали служит отсутствие каких-либо соединений: деталь изготавливается из единого однородного куска материала. Две или несколько деталей, соединенные между собой каким-либо способом, образуют узел.

Узел, входящий непосредственно в изделие, называется группой. Узел, входящий в группу, называется подгруппой первого порядка, а входящий в подгруппу первого порядка -подгруппой второго порядка и т.д. Изделие в зависимости от его сложности может быть расчленено на большее или меньшее число сборочных единиц.

Исходными данными для проектирования технологического процесса сборки являются следующие документы:

- сборочные чертежи изделия со спецификацией поступающих на сборку сборочных единиц и деталей;

- технические условия на приемку и испытания изделий;

- производственная программа.

Все операции технологического процесса сборки подразделяются на:

- подготовительные — связанные с расконсервированием деталей, их зачисткой, подачей к месту сборки;

- собственно сборочные операции — координирование деталей относительно друг друга, соприкосновение их базовыми плоскостями, соединение в узлы, группы, механизмы, изделия;

- вспомогательные операции — подгонка, регулировка;

- контроль и испытания.

Сборочные работы производятся на сборочных участках и в сборочных цехах заводов. Особенности изготавливаемых изделий, трудоемкость, длительность производственного цикла, объем производства являются определяющими факторами организации технологического процесса сборки. В единичном и мелкосерийном производстве сборка осуществляется в сборочных цехах, сборочных участках; в массовом производстве — на поточных или конвейерных линиях. Для сборки в массовом производстве характерна полная взаимозаменяемость, отсутствие доделочных работ и подбора деталей, что создает условия для автоматизации сборки и повышения ее производительности.

Основными видами сборки являются: стационарная сборка и подвижная сборка.

При стационарной сборке изделие неподвижно, а бригады сборщиков переходят от одного изделия к другому и совершают сборочные операции. Все детали и узлы в соответствии со сборочным комплектом подаются к рабочему месту. При подвижной сборке изделия принудительно перемещаются от одного поста к другому, на каждом из которых выполняется определенная сборочная операция. Перемещение изделия может быть непрерывным или периодическим. При непрерывном перемещении изделия сборщик выполняет операцию в процессе движения конвейера, скорость которого должна обеспечить выполнение сборочной операции на данном рабочем месте и соответствовать такту сборки (выпуска): tв = t0. При периодическом перемещении сборочная операция выполняется во время остановки конвейера. Продолжительность остановки tр должна соответствовать времени выполнения сборочной операции. Такт сборки в этом случае: tB = tp + tn, где tп – время перемещения изделия от одного рабочего места к другому.

С точки зрения организационных форм сборка подразделяется на концентрированную и дифференцированную.

При сборке по принципу концентрации операции весь технологический процесс сборки изделия выполняется одним сборщиком или одной бригадой сборщиков. Это низкопроизводительный процесс сборки, требующий высокой квалификации сборщика, большого количества сложного инструмента, приспособлений. Он применяется в единичном и опытном производстве, при сборке уникальных изделий.

Дифференцированная сборка подразделяется на общую и узловую. При сборке по принципу дифференцирования операций сборку узла или машины производят на нескольких рабочих местах, к которым подаются сборочные единицы. Подвижная дифференцированная сборка применяется в серийном и массовом производстве.

Для оценки технико-экономической эффективности процесса сборки служат следующие показатели:

1. Производительность рабочего места — количество узлов или изделий, собираемых за 1 ч:

N=60tсб,

где tсб — норма времени на выполнение сборочной операции.

2. Сумма затрат на выполнение процесса сборки узла или изделия (цеховая себестоимость Ссб):

Ссб=i=1mCо,

где Со — затраты, связанные с выполнением одной операции;

m — число сборочных операций.

Затраты на выполнение одной операции включают:

- основную заработную плату сборщиков за выполнение данной операции;

- отчисления на амортизацию оборудования, приспособлений, инструмента, отнесенных к одной операции;

- цеховые накладные расходы, также отнесенные к одной операции.

3. Коэффициент трудоемкости сборки — Ксб, который равен отношению трудоемкости сборки tсб к трудоемкости изготовления деталей, входящих в данное изделие tизг:

Ксб=tсбtизд,

где tc6 — время, затрачиваемое на сборку узла или изделия;

tизд — время, затрачиваемое на изготовление деталей для этого узла или изделия по всем видам обработки, начиная с заготовки.

Чем ниже этот показатель, тем совершеннее сборочный процесс. У наиболее эффективных сборочных процессов Ксб ≤ 0,2.

Технико-экономический анализ различных методов сборки позволяет выбрать наиболее эффективный в экономическом отношении вариант технологического процесса. Эффективность выполнения сборочных операций, качество изделий и их себестоимость во многом зависят от конструктивных особенностей собираемого изделия и степени автоматизации технологического процесса сборки. Упрощение конструкции изделия при сокращении его функционального значения, использование универсальных самопереналаживающихся автоматических сборочных машин с адаптивной технологической оснасткой для подачи, базирования и выверки относительного положения различных соединяемых деталей перед их сборкой в изделие являются основными путями совершенствования сборочных процессов.

Методы соединения сборочных элементов. Все соединения деталей и узлов в изделиях в зависимости от их конструкции могут быть подразделены на две группы: подвижные и неподвижные. Неподвижные соединения с точки зрения возможности разборки делят на разъемные (разбираемые) и неразъемные (неразбираемые).

Разъемные соединения могут быть разобраны без повреждений сопряженных и крепежных деталей. Эти соединения выполняются глухой, тугой, напряженной или плотной посадками, винтовыми соединениями (винтами, болтами, шпильками и т.п.), штифтовыми соединениями и др.

К неразъемным соединениям относятся такие, разборка которых при эксплуатации не предусмотрена и сопровождается повреждением сопряженных элементов. Эти соединения получают методами сварки, пайки, клепки, склеиванием, посадкой с натягом.

Сварка является одним из прогрессивных способов получения неразъемных соединений, обеспечивающим значительную экономию металла, снижение массы изделия и трудоемкости по сравнению с пайкой, клепкой и т.п. Сваркой называется технологический процесс получения неразъемных соединений металлов, сплавов и других материалов, осуществляемый на основе сил межатомного сцепления свариваемых материалов. Сварка широко применяется в машиностроении, приборостроении, судостроении, мостостроении, авиации, при создании трубопроводов в строительстве и других отраслях народного хозяйства. Сваркой соединяют как однородные, так и неоднородные металлы и сплавы, металлы с неметаллами (керамикой, стеклом, графитом и др.), а также пластмассы.

Сварку можно производить в холодном состоянии и с нагревом свариваемых деталей. При сварке в холодном состоянии необходимым условием получения качественного сварного соединения является давление, превышающее предел текучести материала свариваемых деталей. При сварке в горячем состоянии давление не является обязательным условием.

Все методы сварки можно классифицировать по многим признакам: физическим, по виду используемой энергии, способу образования сварного соединения, степени автоматизации.

По виду энергии, используемой для нагрева материала в зоне сварки, все методы сварки можно разделить на шесть групп: 1) электрическая, 2) химическая, 3) механическая, 4) лучевая, 5) электромеханическая, 6) химико-механическая сварка.

В зависимости от степени автоматизации процесса различают ручную полуавтоматическую и автоматическую сварку. По способу образования сварного соединения все виды сварки делятся на две группы: плавления и давления.

Сварке плавлением можно подвергать все металлы и сплавы, в том числе и такие, которые обладают низкой пластичностью (чугун, литейные алюминиевые сплавы, сплавы магния и др.). Сварной шов (неразъемное соединение) образуется в результате взаимного растворения расплавленного металла свариваемых деталей в зоне сварки без приложения внешних сил.

Сварка давлением подразделяется на холодную и горячую. Холодной сварке подвергают только очень пластичные металлы (алюминий, медь, свинец и сплавы на их основе); горячей сварке давлением — металлы и сплавы, обладающие хорошей пластичностью при повышенных температурах. Образование неразъемного соединения в данном случае основано на процессах диффузии и обмена атомами кристаллических решеток свариваемых металлов.

Способность материала образовывать надежное и прочное сварное соединение называется свариваемостью. Хорошей свариваемостью обладают низкоуглеродистые и низколегированные стали, технически чистый алюминий. Низкую свариваемость имеют чугуны, высокохромистые стали, алюминиевые сплавы, латуни, тугоплавкие металлы.

Наибольшее применение среди различных методов сварки плавлением имеет электродуговая сварка при которой для расплавления кромок свариваемых деталей используется электрическая дуга. Электрическая дуга обладает мощным световым и тепловым излучением (температура в зоне сварки составляет 5000 — 6000 °С). Дуга горит между двумя электродами, одним из которых, как правило, является свариваемая деталь, другим - металлический пруток или графитовый стержень (угольный).

При использовании неплавящегося электрода в дугу для заполнения шва вводят присадочную проволоку.

Плавящиеся электроды в зависимости от назначения могут быть изготовлены из алюминия, стали, титана, меди и других металлов и сплавов. Для обеспечения устойчивого горения дуги, защиты сварного шва и повышения его прочностных свойств на стержень электрода наносят покрытие (обмазку). Улучшение качества сварного шва достигается также созданием защитной атмосферы, которая исключает взаимодействие расплавленного металла при сварке с окружающей средой. Защита обеспечивается путем применения флюса, расплавленного шлака, инертных газов (аргона, гелия), активных газов (азота, углекислого газа).

Электродуговая сварка подразделяется на ручную и автоматическую. При автоматической электродуговой сварке под слоем флюса основные операции - подача электрода в дугу и перемещение дуги по направлению сварки — механизированы. Сварка осуществляется на сварочном автомате. Одновременно в зону сварки подается флюс, который обладает не только защитными, но и легирующими свойствами. Кроме того, флюс устраняет разбрызгивание металла и позволяет повысить сварочный ток, получить большую глубину проплавления материала. К преимуществам автоматической электродуговой сварки под слоем флюса относятся: высокое качество сварного шва; более плавная и высокая скорость сварки (автоматическая сварка в 20 раз производительнее ручной); меньше слой наплавленного металла; возможность сваривать швы большого сечения за один проход, а следовательно, экономить электроэнергию; сварку можно вести непокрытой электродной проволокой.

Разновидностью автоматической сварки под слоем флюса является электрошлаковая сварка. Процесс сварки начинается с возбуждения дуги под слоем флюса. После расплавления флюса и образования достаточного количества жидкого шлака дуговой процесс прекращается и начинается электрошлаковый. Металл электродов, опущенных в жидкий шлак, плавится и каплями стекает в сварной шов. Проходя через шлак, металл очищается от вредных примесей, т.е. рафинируется. Таким образом, полученный сварной шов обладает высокими механическими свойствами и почти не отличается по прочности и пластичности от основного металла. Сварной шов формируется между двумя медными ползунами. Этот метод позволяет сваривать заготовки практически неограниченной толщины и применяется для изготовления крупногабаритных конструкций, таких, как станины прессов, детали прокатных станов и др. Электрошлаковая сварка обеспечивает высокое качество сварного соединения, высокую производительность процесса и является одним из прогрессивных методов сварки.

Для получения плотных и прочных сварных соединений деталей, изготовленных из меди, нержавеющих сталей, алюминиевых сплавов, обладающих плохой свариваемостью, применяется атомно-водородная сварка. Эту сварку, как правило, осуществляют дугой независимого действия, горящей между двумя вольфрамовыми электродами. В зону сварки по специальным каналам электродержателей подается водород, оказывающий защитное действие и переносящий теплоту от горящей дуги к свариваемому металлу. Благодаря этому дуга независимого действия обеспечивает высокие температуры (до 4000 °С). Для устранения возможности взрыва при атомно-водородной сварке применяют не чистый водород, а азотоводородную смесь.

К сварке плавлением относится также и газовая сварка, основанная на использовании энергии газового пламени, которое получают при сгорании газа (ацетилена водорода, пропана, природного газа и др.). В кислороде, чаще всего при газовой сварке, используют ацетилен, обладающий высокой теплотой сгорания и обеспечивающий наибольшую температуру пламени (3150 °С). Для смешивания кислорода и ацетилена в заданном соотношении и получения устойчивого газового пламени применяют газовые горелки. Различные соотношения горючего газа и кислорода в смеси изменяют и условия сварки. Так, нормальным, или восстановительным, пламенем (соотношение объемов кислорода и ацетилена 1,1 : 1,2) сваривают большинство сталей, окислительным пламенем (с избытком кислорода) - латуни. При сварке алюминиевых сплавов применяют защитные флюсы. Газовую сварку применяют, как правило, для стыковых соединений деталей толщиной до 5 мм. Для заполнения сварного шва используют присадочную проволоку.

К специальным методам сварки плавлением относятся: электронно-лучевая, лазерная и плазменная.

Электронно-лучевую сварку применяют для соединения тугоплавких металлов и сплавов. Она ведется в вакууме узким электронным лучом, который получают в установке, называемой электронной пушкой. Электронный луч обладает высокой проникающей способностью, является управляемым источником теплоты, что позволяет точно и в довольно широких пределах регулировать температуру в зоне сварки. Электронно-лучевой сваркой можно сваривать как однородные, так и разнородные металлы и сплавы, а также металлы с неметаллами.

Для сварки деталей, изготовленных из разнородных металлов и сплавов и значительно различающихся по толщине или диаметру, а также по температуре плавления применяют лазерную сварку. Источником тепла при лазерной сварке служит лазерный луч. Лазерный луч — это световой луч высокой плотности и концентрации энергии. Он может быть сфокусирован до пятна диаметром 1 мкм. Такая концентрация энергии позволяет достигать на поверхности материала температуры в несколько тысяч градусов. Преломляя световой луч лазера с помощью оптических систем (линз), можно производить сварку в труднодоступных местах деталей, получать сварные соединения в виде микроточек. Лазерная сварка нашла широкое применение в радиоэлектронной промышленности.

Плазменная сварка применяется для соединения тугоплавких металлов и сплавов, нержавеющих сталей и многих неметаллических материалов. Источником тепла для pacплавления кромок свариваемых деталей служит плазменная струя, получаемая в специальных устройствах — плазмотронах.

К сварке давлением относится электрическая контактная сварка, газопрессовая сварка, диффузионная сварка в вакууме, холодная сварка и др. Электрическая контактная сварка, подразделяется на три вида: точечную, шовную и стыковую. Суть сварки состоит в том, что свариваемые детали доводят до контакта друг с другом, затем пропускают через них электрический ток, теплота которого нагревает место контакта до пластического состояния. Затем на свариваемые детали подается давление, формирующее сварной шов, после чего ток отключается и давление снимается. Надежность и высокое качество сварного соединения, высокий уровень механизации и автоматизации процесса, высокая производительность труда позволяют широко использовать электроконтактную сварку в промышленности. Этим методом получают более 30% сварных соединений, он уступает лишь электродуговой сварке.

При газопрессовой сварке заготовки соединяются встык. Этот метод сварки аналогичен электроконтактной стыковой сварке, но отличается источником тепла: заготовки нагреваются многопламенными газовыми горелками. Газопрессовая сварка уступает электроконтактной по производительности и качеству сварного соединения, однако незаменима в полевых условиях, когда отсутствует источник электрического тока. Этот способ широко применяется для сварки трубопроводов, рельсов, арматуры железобетона, труб.

Диффузионную сварку применяют для тех материалов, которые другими методами сварить трудно или невозможно (сталь с чугуном, титаном, ниобием, вольфрамом, стеклом, графитом, керамикой), для жаропрочных, тугоплавких и химически активных металлов, а также для получения многослойных (биметаллических, триметаллических) изделий. Сварка осуществляется в вакуумной камере под небольшим давлением при повышенной температуре. При этом методе металл находится в твердом состоянии, но температура нагрева близка к температуре плавления свариваемых металлов. Сварное соединение образуется в результате взаимной диффузии атомов в поверхностные слои контактируемых материалов.

При холодной сварке неразъемное соединение образуется в результате пластической деформации и возникновения межатомных связей между свариваемыми поверхностями при сжатии свариваемых деталей. Удельное давление выбирается в зависимости от химического состава и толщины свариваемых заготовок. Процесс сварки сопровождается упрочнением поверхностей в месте приложения силы. Этим методом сваривают внахлестку листовой материал толщиной 0,2 — 15 мм, а также встык тонкую проволоку и по контуру — полые заготовки. Преимуществами этого вида сварки являются высокая производительность, малый расход энергии, высокое качество сварного соединения, широкие возможности автоматизации. Однако холодную сварку можно применять только для пластичных материалов.

## 3.4.  Базовые технологии в химической промышленности

Химическая промышленность объединяет производства, в которых преобладают химические методы переработки сырья и материалов. Сюда входят предприятия, производящие неорганические кислоты, соли, щелочи, минеральные удобрения, каучуки, смолы, пластические массы и многие другие продукты. В настоящее время трудно найти область народного хозяйства, где бы ни использовались достижения химической промышленности.

Химические материалы широко применяются в машиностроении (пластмассы, лаки, клеи, герметики, резины), сельском хозяйстве (удобрения и ядохимикаты), здравоохранении (лекарства, витамины, материалы для хирургии) и т.д.

В отрасль химической промышленности входят разнообразные предприятия, отличающиеся как технологическими процессами, так и конечными продуктами производства.

Всю химическую продукцию можно разделить на следующие классификационные группы:

1.	Неорганические вещества, включающие следующие основные продукты: аммиак; неорганические кислоты (серная, азотная, соляная); содовые продукты; щелочи; минеральные удобрения и ядохимикаты; силикаты (строительная керамика, вяжущие вещества, стекло).

2.	Органические вещества: продукция переработки твердых топлив; продукция переработки жидких топлив; продукция переработки газообразных топлив.

3.	Продукты органического синтеза: пластические массы; химические волокна; каучук и резина; лакокрасочные материалы.

4.	Химические реактивы и особо чистые вещества.

5.	Медикаменты и химико-фармацевтическая продукция.

Продукция химической промышленности используется в ряде отраслей народного хозяйства как исходный материал. Поэтому качество химических продуктов должно соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТов). Качество химической продукции зависит как от качества применяемого исходного сырья, так и в значительной степени от уровня технологии ее производства.

Рассмотрим технологию получения трех групп химических продуктов, нашедших наиболее широкое применение в различных областях народного хозяйства: минеральных кислот, полимерных материалов и продуктов переработки топлива.

Технология  производства  неорганических  кислот.

Наиболее применяемыми неорганическими кислотами являются серная, азотная и соляная. Из них серной принадлежит особое место. По объему производства и области применения серная кислота занимает одно из первых мест среди химической промышленности. Серная кислота используется в самых разнообразных отраслях производства. Она служит одним из главных продуктов, определяющих развитие химической промышленности, вот почему ее часто называют "хлебом химии".

В химической промышленности серную кислоту используют для производства удобрений, получения красителей, пластмасс, химических волокон, при производстве нефтепродуктов — жидких топлив, смазочных масел и др.

В металлургии серная кислота используется при выделении металлов из руд; в машиностроении - при травлении металлов; в пищевой промышленности - при получении патоки, крахмала, спирта; в текстильной — при отбеливании тканей и т.д.

По химическому составу серная кислота представляет собой соединение серного ангидрида S03 с водой. При этом если на один моль серного ангидрида приходится моль воды, то образуется безводная серная кислота H2S04. Если соотношение SO3 : H20 < 1, то образуется разбавленная серная кислота, если соотношение S0з : Н20 > 1, то — раствор серного ангидрида в серной кислоте, называемый олеумом. В промышленности серная кислота выпускается в виде разбавленной, концентрированной и олеума.

По внешнему виду серная кислота - это бесцветная маслоподобная жидкость с удельным весом 1,84 кг/см3 . Исходным веществом при ее получении служит сернистый ангидрид S02, образующийся при обжиге различных серосодержащих продуктов.

Большое значение имеет использование отходящих газов цветной металлургии, образующихся при переработке сернистых руд, в качестве исходного сырья для получения серной кислоты, что позволяет снизить ее себестоимость, а утилизация их дает возможность улучшить условия труда на металлургических заводах. Сернистый газ можно также получить из сероводорода. Последний в значительных количествах выделяется из газов нефтеперерабатывающей промышленности. Самым лучшим сырьем для производства S02 является элементарная сера. При ее сжигании образуется чистый концентрированный сернистый газ, не загрязненный примесями, что упрощает его очистку при производстве серной кислоты. Однако чистая сера — это слишком дорогое сырье, вследствие чего себестоимость серной кислоты, получаемой из серы, в два раза выше себестоимости H2S04, получаемой из колчедана FeSO2.

В настоящее время в промышленности серную кислоту получают двумя способами — нитрозным и контактным. В обоих случаях сущность процесса сводится к окислению сернистого газа S02 до серного S0з и соединению трехокиси с водой.

В обычных условиях сернистый газ кислородом воздуха не окисляется, поэтому процесс окисления осуществляется либо при помощи азота, либо в присутствии твердого катализатора. Способ окисления и определяет технологию процесса. При нитрозном способе двуокись окисляют до S0з при помощи нитрозной смеси, состоящей из окиси и двуокиси азота, взятых в соотношении 1:1. Контактный способ состоит в окислении двуокиси в присутствии твердого катализатора.

Более старым является нитрозный способ производства серной кислоты. Нитрозный способ трудно поддается автоматизации. Кроме того, получаемая кислота имеет концентрацию не более 75— 77% и загрязнена примесями. Эти недостатки привели к тому, что нитрозный способ производства серной кислоты все больше утрачивает свое значение, а преимущественное развитие получает контактный метод.

Технология контактного процесса предусматривает окисление сернистого газа в присутствии твердых катализаторов. До 20—30-х годов в качестве катализатора использовали платину. Затем она была заменена значительно более дешевым и устойчивым катализатором, изготавливаемым из пятиокиси ванадия V2O5.

При контактном способе производства может быть получена серная кислота практически любой концентрации и высокой степени чистоты. Такая серная кислота может быть использована в любом производстве.

Нитрозная кислота, выпускаемая по устаревшей технологии, используется при производстве сельскохозяйственных удобрений, где не требуется высокой концентрации и чистоты исходных продуктов.

Азотная кислота по значению и объему производства занимает второе место после серной. Она широко применяется при производстве удобрений, взрывчатых веществ, ракетного топлива, синтетических красителей, пластмасс, нитроцеллюлозы, синтетических волокон и т.д. По внешнему виду азотная кислота представляет собой тяжелую бесцветную жидкость с удельным весом 1,52 г/см3, химический состав ее выражается формулой НNОз.

Промышленное получение азотной кислоты осуществляется окислением синтетического аммиака. Процесс осуществляется в три стадии:

1) окисление аммиака кислородом воздуха до окиси азота в присутствии катализатора (платины и ее сплавов);

2) окисление окиси азота до двуокиси;

3) поглощение N02 водой с образованием азотной кислоты.

Окисление аммиака до окиси азота протекает с достаточной скоростью лишь при высоких температурах. При этом возможны побочные реакции, приводящие к выделению не окиси азота, а свободного азота или его закиси. Чтобы предотвратить эти реакции, необходимо вести окисление при температурах не выше 700—800 °С в присутствии катализатора. Последний изготавливается в виде сеток из очень тонкой проволоки диаметром 0,06—0,09 мм.

Данный способ производства азотной кислоты позволяет получить кислоту концентрацией 48—50%. Для получения более концентрированного продукта процесс ведут при повышенном давлении. Применение давления до 10 ат. позволяет повысить концентрацию азотной кислоты до 60—62%.

В настоящее время в производстве различают три технологические схемы получения азотной кислоты:

1) под атмосферным давлением;

2) под давлением до 10 ат;

3) комбинированная.

Схема под давлением в принципе не отличается от схемы под атмосферным давлением, но объем окислительных и абсорбционных аппаратов значительно меньше. Процесс окисления окиси азота до двуокиси протекает намного быстрее и возрастает степень абсорбции окислов водой. Вместе с тем при увеличении давления в процессе окисления аммиака возрастают потери дорогостоящего катализатора, что является недостатком этой схемы.

Комбинированный способ позволяет использовать достоинства обеих схем. При нем окисление аммиака осуществляется при атмосферном давлении, что резко снижает потери платины, а окисление нитрозных газов до двуокиси и абсорбция их проводятся под давлением. Это позволяет получать кислоту концентрацией 60 — 62%. На установках комбинированного способа применяют давление до 4—9 ат.

Концентрированную азотную кислоту, содержащую 97 — 98% HNO3, получают путем упаривания разбавленной азотной кислоты в присутствии серной кислоты, поглощающей воду. Применяется также прямой синтез концентрированной HNO3. В этом случае двуокись азота охлаждают до 8 °С. Она при этом сжижается с образованием димера N204. Последний подается в аппараты, где под давлением 50 ат и температуре 75 °С в присутствии воды и кислорода образуется концентрированная азотная кислота:

2N2O4 + 2Н2О + О2 = 4HNO3.

Масштабы производства соляной кислоты меньше по сравнению с серной и азотной. Ее употребляют при производстве различных хлористых солей, в процессе гидролиза клетчатки, при травлении металлов, при пайке, лужении и т.д.

Соляная кислота представляет собой раствор хлористого водорода в воде. Хлористый водород НСI — это бесцветный газ с резким запахом, хорошо растворимый в воде. В промышленности он может быть получен двумя способами: прямым синтезом из Н2 и СI2 и при хлорировании органических соединений.

Наибольшее распространение в промышленности получил метод прямого синтеза хлористого водорода из газообразных хлора и водорода, получаемых при электролизе растворов поваренной соли.

Реакция между хлором и водородом 	СI2 + Н2 = 2НСI протекает только на свету и при нагревании. Она относится к типу цепных и может привести к взрыву, если смешивать большие объемы исходных компонентов. Спокойное течение реакции обеспечивается непрерывным поступлением струи газов в зону высокой температуры (до 2400 °С). Процесс ведется в специальных печах с охлаждением воздухом или водой.

Большое количество хлористого водорода образуется в процессе синтеза органических соединений, например, при хлорировании бензола для получения хлорбензола:

C6H6 + СI2 = С6Н5СI + НСI.

Для характеристики эффективности процессов в химической промышленности используют ряд показателей:

• степень превращения X — показатель, характеризующий полноту использования исходного сырья и степень его превращения в готовый продукт, которая рассчитывается по формуле:

X=PPo,

где Р — количество взятого в процессе исходного продукта;

Р0 — количество этого продукта, прореагировавшего в ходе химического процесса;

• выход продукта Ф — это отношение количества полученного вещества Р к максимально возможному Рmax рассчитанному по уравнению химической реакции:

Ф=РРmax;

• производительность П, т.е. количество продукта, выработанного в единицу времени:

П=АТ,

где А — количество выработанного продукта;

Т — время работы;

• интенсивность П - это производительность, отнесенная к объему или площади поперечного сечения аппарата:

U=ПS или U=ПV,

где П — производительность;

S — площадь сечения аппарата;

V — объем аппарата;

• себестоимость продукции: а) цеховая; б) производственная; в) полная.

Цеховая себестоимость представляет собой затраты цеха, связанные с производством продукции. Производственная себестоимость помимо затрат цехов включает общезаводские расходы. Полная себестоимость складывается из производственной себестоимости и непроизводственных расходов, включающих в основном расходы, связанные с реализацией продукции.

При расчете производственной себестоимости учитываются затраты на:

1) сырье, основные материалы, покупные изделия и полуфабрикаты;

2) вспомогательные материалы;

3) топливо;

4) энергию;

5) амортизацию основных фондов;

6) основную и дополнительную заработную плату;

7) отчисления на социальное страхование;

8) общезаводские расходы.

Наибольшие расходы при этом, как правило, приходятся на сырье. В среднем по химической промышленности затраты на сырье составляют 60—70% себестоимости, а на топливо и энергию — около 10%.

Производство полимерных материалов. Полимерными материалами называются химические соединения, молекулы которых состоят из десятков и сотен атомов. К полимерам относится большая группа материалов. Сюда входят целлюлоза, каучуки, пластмассы, химические волокна, лаки, клеи, пленки, различные смолы и др.

По своему происхождению полимерные материалы делятся на природные и синтетические. Первые были известны очень давно. Это всевозможные природные смолы типа щелока и канифоли, крахмал, белки, натуральный каучук и др. Синтетические полимеры были впервые синтезированы в прошлом веке, но нашли широкое применение начиная с 30-40-х годов нашего столетия.

Все полимерные материалы являются высокомолекулярными соединениями. В отличие от обычных веществ, молекулы которых состоят из единиц или десятков атомов (Н20, НСI, С2Н50Н и т.д.), молекулы полимеров содержат сотни и тысячи атомов. Такие молекулы называются макромолекулами и состоят из большого числа повторяющихся звеньев.

Синтетические полимеры, получают по реакциям полимеризации и поликонденсации. В реакцию полимеризации вступают органические вещества, содержащие в молекуле двойные связи, например, этилен СН2 = СН2. Под воздействием света, тепла, давления или в присутствии катализаторов молекулы веществ за счет раскрытия двойных связей соединяются друг с другом, образуя полимер, химический состав которого, в случае полимеризации этилена, может быть выражен формулой: (—СН2 — СН2) n, n - где степень полимеризации, т.е. число, показывающее, сколько молекул мономера объединилось при полимеризации в молекулы полимера. Характерной особенностью реакций полимеризации является отсутствие побочных продуктов. В процессе реакций поликонденсации полимерные вещества образуются с выделением побочных продуктов. Например, при получении фенолформальдегидных смол в реакцию вступают два мономерных продукта - фенол и формальдегид, в результате образуется полимер и выделяется вода.

Среди полимерных материалов особое место принадлежит пластмассам. Пластмассы представляют собой материал, в состав которого в качестве основного компонента входят высокомолекулярные смолы. При нагревании они способны переходить в пластическое состояние, формоваться под действием внешних сил и сохранять полученную форму при эксплуатации. За короткий срок они нашли широкое применение в таких ведущих отраслях промышленности, как машиностроение, электроника, радиотехника и др. Такое внедрение пластмасс в различные области обусловлено рядом причин.

Во-первых, это широкий комплекс уникальных свойств, присущих пластмассам. Они имеют небольшой удельный вес. В среднем пластмассы в 2 раза легче алюминия, в 5 - 8 раз легче стали, бронзы, а некоторые виды пенопластов в 25 раз легче пробки. Легкость этих материалов определяет экономическую эффективность их использования в авиа-, авто- и судостроении, железнодорожном транспорте и др. Химическая стойкость пластмасс позволяет использовать их в химическом машиностроении в качестве конструкционных антикоррозионных материалов, с успехом заменяющих дорогостоящие металлы и сплавы. Все пластмассы обладают диэлектрическими свойствами. Сочетание их с механической прочностью и теплостойкостью вплоть до 200 — 300 °С делает пластмассы основным электроизоляционным и конструкционным материалом электротехники. Многие пластмассы обладают низким коэффициентом трения и весьма малым износом. Их используют при изготовлении подшипников. Другие, наоборот, отличаются высокими фрикционными свойствами и применяются в качестве тормозного материала. Все эти свойства присущи пластмассам с исключительным разнообразием в сочетании, и это в значительной мере определило тот факт, что пластмассы в наше время стали незаменимыми материалами в самых разнообразных отраслях народного хозяйства.

Во-вторых, для получения пластмасс существует практически неограниченная сырьевая база. Основу пластмасс - синтетические смолы - получают путем химического синтеза, простейших веществ, извлекаемых из столь доступного сырья, как уголь, известь, воздух, нефть, природные газы.

Одним из главных преимуществ использования пластмасс по сравнению с другими материалами является простота переработки их в изделия. Присущие им пластические свойства позволяют с помощью пресс-автоматов, автоматов для литья и др. изготавливать в час сотни деталей сложных конфигураций. При этом расход материалов минимальный (нет отходов в стружку), уменьшается количество станков и обслуживающего персонала, сокращается расход электроэнергии.

Строительство предприятий по производству и переработке пластмасс требует значительно меньших капиталовложений и обходится дешевле строительства предприятий, производящих материалы, заменяемые пластмассами.

Все вышеперечисленные достоинства пластмасс определили высокую технико-экономическую эффективность использования их и способствовали тому, что в настоящее время. Эти материалы являются не только заменителями дорогостоящих металлов и сплавов, но и самостоятельными уникальными конструкционными материалами.

По своему составу пластмассы делятся на простые и сложные. Первые состоят только из высокомолекулярной смолы, например, полиэтилена, полистирола и др. Сложные пластмассы содержат, кроме смолы, ряд других компонентов — наполнители, пластификаторы, красители, стабилизаторы и др.

Высокомолекулярные смолы являются основой любой пластмассы, они связывают воедино все компоненты и поэтому называются связующими. Наполнители - это непластичные вещества, вводимые в состав пластмасс для улучшения их механических, химических, электроизоляционных свойств. В качестве их используют муку, гипс, сажу, графит, тальк, бумагу, асбестовое и стеклянное волокно и др. Введение их в состав пластмасс снижает стоимость изделий. Пластификаторы - это вещества, повышающие пластические свойства пластмасс и, следовательно, улучшающие процесс формования их в готовые изделия. В качестве пластификаторов используют камфару, касторовое масло, дибутилфталат и др. Красители вводят в состав пластмасс для придания изделиям определенной окраски. Стабилизаторы - вещества, предотвращающие старение пластмасс.

По своему отношению к температуре пластмассы делятся на термопластичные и термореактивные. К термореактивным относятся пластмассы, которые при нагревании до определенной температуры размягчаются, а затем переходят необратимо в неплавкое и нерастворимое состояние. Этот переход обусловлен химическими превращениями, происходящими в пластмассе при нагревании. Термореактивные пластмассы после отвердевания не могут быть переработаны повторно и поэтому называются необратимыми.

Термопластичными называются пластмассы, которые могут при нагревании размягчаться, а при охлаждении затвердевать без изменения своих первоначальных свойств. Такие пластмассы могут перерабатываться многократно и поэтому называются обратимыми. Примером термопластичных пластмасс могут служить: полиэтилен, полистирол, органическое стекло, фторопласт, винипласт и др; термореактивных пластмасс - фенопласты.

Существуют различные способы переработки пластмасс, но все они основаны на способности этих материалов в определенных условиях приобретать пластичность и текучесть, формоваться и затем сохранять приданную им форму. Наиболее распространенными способами переработки пластмасс являются прессование, литье под давлением, экструзия и формование из листа.

Методом прессования перерабатываются главным образом термореактивные пластмассы. Изготовление изделий осуществляется на механических или гидравлических прессах в специальных пресс-формах. Последние имеют внутреннюю полость, соответствующую форме и размерам будущего изделия, и обычно состоят из двух разъемных частей - матрицы и пуансона. Матрица укрепляется на нижней плите пресса, пуансон - на подвижном ползуне пресса. Отмеренное количество пресс-порошка, нагретого до 90—120 °С, подается в матрицу, имеющую температуру, необходимую для прессования. Под воздействием тепла от нагретой матрицы полимер размягчается и приобретает необходимую пластичность. Под давлением пуансона размягченный материал заполняет полость пресс-формы. При этом в термореактивной смоле происходят сложные химические превращения, приводящие к образованию неплавкого материала. Затвердевание изделия происходит в форме, находящейся под давлением. После определенной выдержки изделие извлекается из .пресс-формы. Температура, давление и время прессования определяются свойствами прессуемых материалов.

При переработке термопластичных пластмасс чаще применяют литье под давлением. Оно осуществляется на специальных литьевых машинах. Порошкообразный или гранулированный полимер подается в обогреваемый цилиндр литьевой машины, где он расплавляется. Образовавшаяся жидкая масса под давлением поршня через небольшое отверстие-литник выдавливается из цилиндра в полость сомкнутой пресс-формы, охлаждаемой водой. При охлаждении термопластичный полимер застывает и приобретает вид детали. Этим методом могут быть получены изделия сложной формы, высокой степени чистоты и точности. Кроме того, его отличает высокая производительность.

Метод выдавливания, или экструзия, применяется для переработки термопластичных и термореактивных материалов в листы, пленки, стержни, трубы, шланги. Такие изделия можно получать при непрерывном процессе формования в специальных машинах-экструдерах. Последние представляют собой червячные прессы. Исходный материал в виде порошка или гранул подается через загрузочную воронку в цилиндрическую камеру пресса, где вращается близко прилегающий к стенкам шнек (червяк). При вращении шнека материал продвигается в обогреваемую часть камеры, где он размягчается до пластичного состояния, а затем продавливается через формующую головку экструдера - мундштук. Профиль и размеры выходного отверстия мундштука определяют форму и размеры готового изделия.

Формование из листа применяется при переработке термопластичных пластмасс в изделия сложной конфигурации с малой толщиной стенок. Технология формования аналогична листовой штамповке. Заготовка в виде листа пластмассы нагревается до пластичного состояния и подается в матрицу. Под давлением пуансона материал деформируется, приобретая форму полости штампа. Выдержка заготовки в штампе продолжается до охлаждения материала и фиксирования приданной формы.

Кроме рассмотренных способов при переработке пластмасс в изделия, применяют формовку, штамповку, механическую обработку резанием, выдувание пустотелых изделий — бутылей, канистр, флаконов и др. Все способы характеризуются коротким технологическим циклом, небольшими затратами труда и легкостью автоматизации.

Пластмассы, в зависимости от химической природы и методов получения смол, входящих в их состав, подразделяются на четыре класса.

Пластмассы на основе высокомолекулярных соединений, полученных цепной полимеризацией. К ним относятся пластмассы на основе полимеров этилена, винилового спирта и их производных и др.

Пластмассы на основе высокомолекулярных соединений, полученных поликонденсацией и ступенчатой полимеризацией. К ним относятся пластмассы на основе фенолоальдегидных (фенопласты) и аминоформальдегидных (аминопласты) смол, кремнийорганических соединений и др.

Пластмассы, содержащие природные полимеры. К ним относятся простые и сложные эфиры целлюлозы (целлулоид, этроны), белковые вещества (галлалит) и др.

Пластмассы на основе природных и нефтяных асфальтов, а также смол, получаемых деструкцией различных органических веществ.

Пластмассы широко применяются в народном хозяйстве: в машиностроении, приборостроении, электро- и радиотехнике, быту и т.п. Объясняется это тем, что они сочетают в себе ряд ценных свойств: являются теплоизоляционными материалами, хорошими диэлектриками, могут быть оптически- и радиопрозрачными, упругими или эластичными. Пластические массы имеют низкую плотность, коррозионную стойкость, легко формуются в изделия, а некоторые из них по механическим свойствам вполне могут заменять металлы и сплавы. Стоимость пластмасс ниже стоимости металлов. Однако пластмассы имеют низкую теплостойкость и подвержены старению. Большинство из них могут работать в интервале температур 60—150 °С и только некоторые — до 300 °С.

Химические волокна - это полимерные материалы, имеющие форму тел, длина которых во много раз превышает размеры их поперечного сечения. Задолго до получения химических волокон человек пользовался натуральными, полчаемыми из растений, - хлопка, льна, джута, а также волокнами животного происхождения — шелк, шерсть. Все натуральные волокна имеют низкую температуру эксплуатации, невысокие механические свойства, высокую себестоимость. Поэтому с каждым годом все большее значение приобретают химические волокна. Они делятся на две группы - искусственные и синтетические волокна. Первые получают из природных высокомолекулярных соединений — целлюлозы, козеина и др., вторые - из высокомолекулярных соединений, полученных путем химических реакций из иономеров. Химические волокна превосходят натуральные по прочности, они легче по весу, не подвержены гниению. Себестоимость их значительно ниже, чем у натуральных.

Главным сырьем для производства искусственных волокон служит целлюлоза. Это природный полимер, входящий в состав растительных клеток и образующий твердый остов растений. В сухой древесине содержится 45 — 55% целлюлозы. Наиболее ценные ее сорта получают из хвойных деревьев. Путем химической обработки целлюлозы получают такие волокна, как вискозное и ацетатное, широко используемые как для получения различных сортов тканей, так и для других целей: например, ацетатное волокно обладает диэлектрическими свойствами и применяется в качестве электроизолятора.

Синтетические волокна получают из синтетических высокомолекулярных смол. Число их непрерывно возрастает. Большую группу составляют полиамидные волокна, куда входят капрон, нейлон, энант. Они характеризуются высокой прочностью, эластичностью, стойкостью к действию щелочи, электроизоляционной стойкостью. К группе полиэфирных волокон относится лавсан. Он используется для производства тканей, трикотажных изделий, электроизоляционных материалов. Отличается высокой механической прочностью и устойчивостью к действию повышенных температур.

Технологический процесс получения химических волокон включает следующие стадии:

1) получение исходного материала,

2) приготовление прядильной массы,

3) формование волокна,

4) отделка.

Для получения исходного материала используют традиционные методы синтеза высокомолекулярных смол. Однако, для получения волокон используются очень чистые смолы, способные либо растворяться в каких либо растворителях, либо плавиться. Для очистки исходное сырье подвергают фильтрованию.

Приготовление прядильной массы состоит в растворении полимера в растворителе или расплавлении его. Иногда на этой стадии добавляют красители для получения нужного цвета.

Формование волокна производится на специальном оборудовании путем продавливания прядильной массы через фильеры – мельчайшие отверстия диаметром 0,04 мм. Образующиеся тонкие струйки раствора или расплава отверждают путем охлаждения или химическим способом с использованием специальных отвердителей. Образующиеся нити сматывают на приемные катушки.

Отделка волокна состоит в обработке волокна различными реагентами, сушке, кручении, отбелке, вытягивании, термообработке, перемотке, сортировке.

Каучуки являются типичными представителями высокомолекулярных (полимерных) соединений. Каучук является основной составной частью резины. Народнохозяйственное значение каучука очень велико. Громадные и все возрастающие количества каучука потребляют автомобильная, авиационная и тракторная промышленности. Большое количество его идет на изготовление приводных ремней и транспортерных лент, шлангов и рукавов, электроизоляционных тканей, изделий широкого потребления (обувь, спортивные товары, игрушки), изделий санитарии и гигиены и многих других. Ассортимент резинотехнических изделий превышает 50 тыс. наименований.

Каучук бывает растительного происхождения (натуральный) и синтетический.

Натуральный каучук содержится в млечном соке (латексе) каучуконосных растений. Латекс содержит около 35% природного каучука и 60% воды. По химической природе натуральный каучук (НК) является непредельным углеводородом - линейный полимер изопрена:

СН2 — С = СН — СН2 —

СН3

Макромолекулы НК хотя и имеют линейную структуру, но они не вытянуты в линию, а сильно изогнуты и даже скручены в клубки. Такое строение каучука обусловливает возможность получения из него резины с высокой механической прочностью и эластичностью в широком интервале температур. Будучи непредельным углеводородом (ненасыщенным ациклическим) каучук способен к реакциям присоединения. Наибольшей эластичностью НК обладает при температуре 15 — 20 °С. С понижением температуры каучук становится хрупким. При 180—200 °С каучук плавится, а свыше 200 °С разлагается с частичным выделением изопрена. Обладая малой стойкостью к повышенным и пониженным температурам и к действию ряда растворителей, натуральный каучук, как и многие синтетические каучуки, в чистом виде для практических целей почти не применяются.

Интересно отметить, что в природе существует другой пространственный изомер натурального каучука (трансизомер), известный под названием гуттаперча. В чистом виде гуттаперча применяется для покрытия электрокабелей, изготовления клеев и др.

Химический состав и строение, а следовательно, и физико-химические свойства синтетических каучуков могут быть весьма разнообразны и сильно отличаться от свойств натурального каучука. В этом заключается значительное преимущество синтетических каучуков, так как, изменяя состав и строение каучука, ему можно придать такие свойства, которыми не обладает натуральный каучук.

Основным сырьем для производства синтетического каучука являются попутные газы нефтепереработки, этиловый спирт и ацетилен. Основные методы получения — полимеризация и поликонденсация.

При переработке каучуки превращают в резину. Важнейшие свойства резины: высокая эластичность, сопротивление к истиранию, изгибам, амортизирующая способность, газо- и водонепроницаемость, высокие электроизоляционные свойства и стойкость к агрессивным средам. Для получения резины к каучукам добавляют ряд компонентов (ингредиентов) и полученную смесь подвергают вулканизации. Вулканизация заключается в образовании мостиков между линейными молекулами каучука и получении трехмерной пространственной молекулярной структуры. Такая структура приводит к повышению термической стойкости и прочности материала, к уменьшению его растворимости и увеличению химической стойкости. Наиболее распространенным вулканизатором является сера. Для получения мягких резин вводят 2% серы от массы каучука, полутвердых - 7% и твердых — около 30%. Некоторые каучуки вулканизируются окислами металлов, кислородом и другими веществами. Ускорителями вулканизации служат сернистые и азотные соединения, в состав резиновой смеси для защиты от старения и увеличения срока службы резиновых изделий добавляют противостарители. Наполнители, применяемые при производстве резины, разделяются на активные и инертные. Активные — сажа, цинковые белила, каолин - применяются для повышения прочности резиновых изделий; инертные наполнители - мел, тальк и др. - вводятся в состав резины для их удешевления.

Мягчители (парафин, вазелиновое масло, стеарин, канифоль) облегчают переработку резины в изделия. Красители придают резине соответствующую окраску.

Для облегчения обработки смесей, увеличения химической стойкости резины, снижения стоимости изделий в состав резиновых смесей вводят от 10 (в шинном производстве) до 100% (при изготовлении резиновых ковриков) регенерата каучука.

Изготовление резиновых изделий осуществляется различными способами: листы получают на каландрах; трубки, шнуры, полосы и другие профилированные изделия - методом шприцевания, заключающимся в непрерывном выдавливании нагретой резиновой смеси шнеком через фигурное отверстие насадки червячного пресса; массивные заготовки получают штамповкой, мелкие и средние - литьем под давлением; тонкостенные изделия изготавливают путем окунания модели в латекс.

По назначению резины разделяются:

- общего назначения, эксплуатируемые в интервале температур от - 50 до + 150 °С (шины, обувь, ремни, амортизаторы и т.п.);

- теплостойкие, используемые для длительной эксплуатации при температуре выше 150 °С (детали самолетов; машин, электродвигатели и т.п.);

- морозостойкие, устойчивые при работе изделий в условиях Крайнего Севера и больших высот;

- маслостойкие, устойчивые в бензине, керосине, нефти;

- химически стойкие, устойчивые к озону, кислотам, щелочам, растворам солей;

- газонаполненные, используемые как теплоизолирующий и амортизационный материалы;

- стойкие к действию радиации - для изготовления деталей рентгеновских аппаратов, атомных реакторов и т.д.;

- диэлектрические, применяемые для изоляции.

Экономика производства синтетических каучуков и резины в значительной степени определяется стоимостью исходного сырья. Так, стоимость сырья в промышленности синтетических каучуков составляет около 75%, в промышленности резиновых изделий - 80%, в шинном производстве - 87% себестоимости продукции. Доля электроэнергии и топлива составляет 11 —12%. Следовательно, уменьшение сырья и материалов имеет решающее значение для повышения экономической эффективности производства синтетического каучука и резины.

Технологические процессы переработки топлива. Топливом называются твердые, жидкие и газообразные горючие вещества, являющиеся источником тепловой энергии и сырьем для химической промышленности.

В результате химической переработки различных топлив получают огромное количество углеводородного сырья для производства пластических масс, химических волокон, синтетических каучуков, лаков, красителей, растворителей и т.п.

Так, например, при коксовании углей получают: бензол, толуол, ксилолы, фенол, нафталин, антрацит, водород, метан, этилен и другие продукты. При добыче нефти из нее выделяют "попутные" газы, которые содержат метан, этан, пропан, бутан и другие углеводороды, используемые в химической промышленности. Источниками углеводородного сырья служат также газы, полученные в результате переработки нефти (крекинге, пиролизе, риформинге). Эти газы содержат предельные углеводороды — метан, этан, пропан, бутан и непредельные углеводороды — этилен, пропилен и др. Кроме того, при переработке нефти могут быть получены и ароматические углеводороды: бензол, толуол, ксилол и их смеси. Одним из важнейших видов химического сырья является природный газ, содержащий до 98% метана. Древесина и древесные отходы являются источником получения целлюлозы, этилового спирта, уксусной кислоты, фурфурола и ряда других продуктов. Из сланцев и торфа производят горючие газы, сырье для производства масел, моторных топлив, высокомолекулярных соединений и т.п.

Сжигание топлива обеспечивает энергией тепловые электростанции, промышленные предприятия, транспорт, быт. Значение топлива как химического сырья с каждым годом растет.

Поскольку в мировом топливном балансе повышается роль твердого топлива, то во всем мире разрабатывают методы получения из углей и сланцев дешевого жидкого и газообразного топлива, а также химического сырья.

Развитие угольной и ядерной энергетики даст в будущем возможность прекратить потребление нефти и природного газа в энергетических целях и полностью передать эти виды топлива в сферу промышленности как сырье для химической промышленности, а также для синтеза белков и жиров.

Все топлива по агрегатному состоянию делятся на твердые, жидкие и газообразные; по происхождению - на естественные и искусственные (табл. 3.1.).

Искусственные топлива получают в результате переработки естественных топлив.

Твердые топлива состоят из горючей органической массы и негорючей, или минеральных примесей, и баласта. Органическая часть топлива состоит из углерода, водорода и кислорода. Помимо этого в ней могут содержаться азот и сера. Негорючая часть топлива состоит из влаги и минеральных веществ.

Важнейшим жидким топливом является нефть. Нефть содержит 80 — 85% углерода, 10—14% водорода и представляет собой сложную смесь углеводородов. Помимо углеводородной части в нефти имеются небольшая неуглеводородная часть и минеральные примеси. Углеводородная часть нефти состоит из углеводородов трех рядов: парафинового (алканы), нафтенового (циклены) и ароматического (арены).

Таблица 3.1.

Виды топлива

| Агрегатное состояние топлива | Топливо |  |
| --- | --- | --- |
|  | естественное | искусственное |
| Твердое | Древесина, торф, уголь, сланцы | Кокс, полукокс, древесный уголь |
| Жидкое | Нефть | Бензин, керосин, лигроин, мазут и др. |
| Газообразное | Природный газ Попутные газы | Коксовый газ, генераторные газы, газы нефтепереработки |

Газообразные парафиновые углеводороды от СН4 до С4Н10 находятся в нефти в растворенном состоянии и могут быть выделены из нее в виде попутных газов при добыче нефти. Жидкие парафиновые углеводороды от C5H12 до С15Н34 составляют основную массу жидкой части нефти и жидких фракций, получаемых при ее переработке.

Твердые парафиновые углеводороды от С16Н34и выше растворены в нефти и могут быть выделены из нее.

Нафтеновые углеводороды представлены в нефти главным образом производными циклопентана и циклогексана.

Ароматические углеводороды содержатся в нефти в виде бензола, толуола, ксилола в небольших количествах.

Неуглеводородная часть нефти состоит из сернистых, кислородных и азотистых соединений. Кислородные соединения это нафтеновые кислоты, фенолы, смолистые вещества.

Минеральные примеси - это механические примеси, вода, минеральные соли, зола.

Механические примеси — твердые частицы песка, глины, пород — выносятся из недр земли с потоком добываемой нефти.

Вода в нефти присутствует в двух видах: свободная, отделяемая от нефти при отстаивании; в виде стойких эмульсий, которые могут быть разрушены только специальными методами.

Минеральные соли, например, хлориды магния и кальция, растворены в воде, содержащейся в нефти.

Зола составляет в нефти сотые и даже тысячные доли процента.

Твердые топлива перерабатывают следующими методами: пиролиз, или сухая перегонка, газификация и гидрирование.

Пиролиз осуществляется при нагревании топлива без доступа воздуха. В результате протекают физические процессы, например, испарение влаги, и химические процессы -превращение компонентов топлива с получением ряда химических продуктов. Характер отдельных процессов, протекающих при переработке различных топлив, различен. В основном все они требуют подвода тепла извне. Нагрев реакционных аппаратов производится горячими дымовыми газами, которые передают тепло топливу через стенку аппарата или же при непосредственном соприкосновении с топливом.

Газификация - процесс переработки топлива, при котором органическая часть его превращается в горючие газы в присутствии воздуха, водяного пара, кислорода и других газов. Этот процесс экзотермический. Температура газификации составляет 900 — 1100 °С.

Гидрирование - переработка твердого топлива, при которой под влиянием высокой температуры, при действии водорода и в присутствии катализаторов происходят химические реакции, приводящие к образованию продуктов, более богатых водородом, чем исходное сырье. Качество и количество продуктов, полученных при гидрировании, зависит от вида перерабатываемого топлива, от условий проведения процесса и ряда других факторов. Методы переработки нефти различны и их можно разделить на две группы: физические и химические.

Физические методы переработки основаны на использовании физических свойств фракций, входящих в состав нефти. Химических реакций при этих методах переработки не протекает. Наиболее распространенным физическим методом переработки нефти является ее перегонка, при которой нефть разделяют на фракции.

Химические методы переработки основаны на том, что под влиянием высоких температур и давления в присутствии катализаторов углеводороды, содержащиеся в нефти и нефтепродуктах, претерпевают химические превращения, в результате которых образуются новые вещества.

Термический крекинг — химический метод переработки нефти, суть которого заключается в расщеплении длинных молекул тяжелых углеводородов, входящих в высококипящие фракции, на более короткие молекулы легких, низкокипящих продуктов. Термический крекинг протекает при высоких температурах 450—500°С и повышенном давлении.

Термический крекинг, проводимый при температуре 670 — 1200°С и при атмосферном давлении, называется пиролизом.

Каталитическим называется крекинг с применением катализатора. Применение катализатора позволяет снизить температуру крекинга и не только увеличить количество получаемых продуктов, но и улучшить их качество. Катализаторами служат глины типа бокситов, а также синтетические алюмосиликаты, содержащие 10—25% АI20з, Si02.  Температура крекинга - 450 — 500 °С. Процесс идет при повышенном давлении.

Разновидностью каталитического крекинга является риформинг. Катализатором служит платина, нанесенная на окись алюминия.

С помощью вышеописанных методов переработки естественных топлив получают искусственные твердые, жидкие и газообразные топлива, а также важнейшие виды нефтепродуктов.

В результате коксования углей получают следующие продукты:

1. Кокс - продукт темно-серого цвета, пористость которого составляет 45 — 55%, содержит 97 — 98% углерода. В зависимости от назначения делится на:

а) доменный кокс - крупный, более 40 мм в диаметре, прочный и пористый. По содержанию серы подразделяется на марки КД-I, КД-2, КД-3. Содержание серы не должно превышать 1,3—1,9%;

б)	литейный кокс (марки КЛ). Нижний предел крупности - 25 мм в диаметре. Содержание серы в нем допускается не выше 1,2—1,3%. Он имеет меньшую пористость и прочность по сравнению с доменным коксом;

в)	коксовый орешек (КО) применяется для производства ферросплавов. Размер 10—25 мм в диаметре. Коксик -фракция от 10 до 20 мм - применяется для газификации;

г)	коксовая мелочь (фракция диаметром менее 10 мм) применяется для агломерации;

д)	кокс, не пригодный для технических нужд из-за большого содержания золы и серы, а также вследствие низких механических свойств, используется в качестве топлива.

2. Обратный коксовый газ содержит 60% водорода и 25% метана, остальное — азот, окись углерода, углекислый газ, кислород, непредельные углеводороды. Применяется для подогрева воздушного дутья в доменных печах, для обогрева сталеплавильных, коксовых и других печей, а также служит сырьем для производства водорода и аммиака.

3. Сырой бензол состоит из бензола, толуола, ксилола, сероуглерода, фенолов и др.

Вещества, входящие в состав сырого бензола, широко используются в производстве полимеров, красителей, лекарственных препаратов, взрывчатых веществ, ядохимикатов и др.

4. Каменноугольная смола является смесью ароматических углеводородов. Ее используют для производства красителей, химических волокон, пластических масс, в фармацевтической промышленности, а также для производства различных технических масел.

Продукты прямой перегонки нефти можно разделить на три группы: топливные фракции, масляные дистилляты и гудрон.

Наиболее ценной топливной фракцией являются бензины, в состав которых входят углеводороды с температурой кипения 180 — 200 °С. Бензины применяются как компоненты автомобильных и авиационных бензинов и в качестве растворителей.

Лигроины включают углеводороды с температурами кипения 105—220 °С. Легкий лигроин (с температурой кипения 105 —150 °С) используется как сырье для дальнейшей переработки на бензины, а тяжелый — как компонент реактивных топлив или растворителей для лакокрасочной промышленности.

Керосины — углеводородная фракция с температурами кипения 140 — 330°С. Применяются в качестве осветительного керосина, а также в качестве реактивных и дизельных топлив.

Газойль — фракции с температурами кипения до 400 °С. легкий газойль (соляр) является основой дизельных топлив. Тяжелые газойли являются сырьем для дальнейшей переработки.

Мазут — фракция, включающая углеводороды, парафин, маслянистые и смолистые вещества с температурой кипения свыше 300 °С. Легкие мазуты применяются в качестве котельного топлива и топлива газовых турбин; тяжелые идут на дальнейшую переработку.

Масляные дистилляты — фракции, состоящие из углеводородов С20 – С70. Температуры кипения веществ, входящих в их состав, составляют от 350 до 550 °С. Масляные дистилляты применяют для получения большого количества смазочных и специальных масел.

Гудрон состоит из смолистых веществ, парафинов и некоторого количества тяжелых углеводородов циклического строения. Гудрон - полупродукт для получения битумов и кокса. Некоторые виды гудрона применяются в качестве мягчителей для резиновой промышленности.

Продуктами крекинга являются: крекинг-бензины, крекинг-газы и крекинг-остаток.

Крекинг-бензины применяют в качестве компонентов автомобильных бензинов. Крекинг-газы используются в качестве топлива и как сырье для синтеза органических соединений. Крекинг-остаток является смесью смолистых и асфальтовых веществ с некоторым количеством непрореагировавшего сырья. Применяется крекинг-остаток как котельное топливо и сырье для производства битума. К технико-экономическим показателям нефтеперерабатывающей и коксохимической промышленности относятся: производительность и мощность оборудования, интенсивность процесса, производительность труда, себестоимость продукции, капитальные затраты.

Коксохимическая и нефтеперерабатывающая отрасли промышленности характеризуются высокой материале- и энергоемкостью. Затраты на сырье при производстве нефтепродуктов составляют 50—75%.

Следовательно, основным фактором, влияющим на себестоимость, является снижение затрат на тонну выпускаемой продукции, которое можно осуществить совершенствованием технологических процессов переработки нефти и кокса, применением каталитических процессов, более совершенных аппаратов и комплексной автоматизации.

Это приведет к сокращению капитальных затрат, затрат на энергию и пар, повысит производительность труда.

## 3.5. Анализ базовых технологий в промышленности

## строительных материалов

### 3.5.1.  Место и роль промышленности в экономике страны

В состав промышленности строительных материалов входит 23 подотрасли, объединяющие в настоящее время около 10 тыс. предприятий, из них 2, 5 тыс. крупных и средних предприятий с общей численностью работников около 700 тыс. человек. За годы реформ в промышленности строительных материалов практически ликвидирована монополия государства на собственность. Удельный вес государственных предприятий составил в 2010 г. всего 2,0% от общей численности, в том числе находящихся в федеральной собственности — 1%. Частные и находящиеся в смешанной собственности предприятия производят 90% продукции. Получило развитие малое предпринимательство. Около 7,5 тыс. предприятий отрасли относятся к сфере малого бизнеса. На них занято 110 тыс. человек (15% среднесписочной численности работающих в отрасли). Основную долю продукции, производимую малыми предприятиями, составляют стеновые материалы (до 3,5% от общего объема их производства); нерудные материалы (3%); конструкции сборные железобетонные (1,9%); полимерные материалы (1,4%).Наряду с этим в отрасли развиваются процессы интеграции. Создаются концерны, ассоциации, акционерные общества, холдинговые и лизинговые компании, крупные торгово-посреднические структуры.

Объем товарной продукции промышленности строительных материалов в общем объеме промышленной продукции России в 2010 г. составил 3,1%. Стоимость ее основных фондов — 2,9% стоимости основных производственных фондов страны.

Промышленность строительных материалов и изделий является одной из наиболее топливо- и энергоемких (более 20% в структуре затрат), а также грузоемких отраслей народного хозяйства. В общем объеме российских грузоперевозок железнодорожным, автомобильным и водным транспортом перевозки строительных грузов составляют около 25%.

Промышленность строительных материалов и изделий потребляет более 20 видов минерального сырья, используя при этом свыше 100 наименований горных пород, и относится к крупнейшим горнодобывающим отраслям экономики России. Объем горных работ в отрасли превышает объем аналогичных работ в черной и цветной металлургии. Минерально-сырьевая база промышленности строительных материалов насчитывает более 7 тыс. зарегистрированных месторождений общераспространенных полезных ископаемых. На большинстве из них расположено несколько тысяч карьеров по добыче природного сырья и объединенные с ними технологически и организационно предприятия по его обогащению и переработке.

Доля отечественной продукции отрасли на внутреннем рынке в 2010 г. составила 91%. По материалам общестроительного назначения (цемент, стеновые материалы, стекло, нерудные и др. материалы) имеется незначительный импорт. В то же время для группы отделочных строительных материалов и изделий, предметов домоустройства (линолеума, отделочных плит из природного камня, керамической плитки, санитарно-технических изделий и др.) доля импортных материалов достигает 20%. Объем экспорта отечественных материалов составляет всего 4% от общего объема отечественного производства. В промышленности строительных материалов наиболее экспортоориентированной является подотрасль по производству асбеста.

Инфраструктура рынка строительных материалов и изделий диктует предприятиям-изготовителям уровень цен на их продукцию и условия сбыта. Цены на отечественную продукцию постоянно растут, приближаясь к мировым, что является следствием высоких удельных расходов и затрат при ее производстве, особенно на топливно-энергетические ресурсы. Соотношение между ценами производства и потребления в среднем по России равняется двум, что обусловлено транспортными, снабженческо-сбытовыми, налоговыми и прочими начислениями. При этом по отдельным регионам цены потребления различаются значительно. Удельный вес транспортных расходов в цене потребления составляет в среднем около 10%, а при поставке на значительные расстояния — около 50%. В результате прибыль производителя сведена к минимуму, а основная часть прибавочной стоимости реализуется в сфере обращения, что снижает рентабельность производства и значительно повышает цену потребления против цены предложения. Ежегодный прирост выпуска продукции за последние годы составлял около 10%. По итогам за 2010 год темп роста составил по сборному железобетону 9,2%, а по деталям КПД — 15,1%. Однако коэффициент использования производственных мощностей предприятий в среднем не превышает 25%, что говорит о потенциальных возможностях увеличения выпуска деталей и конструкций для домостроения. В процессе модернизации предприятий начинают применяться отечественные технологии и оборудование.

### 3.5.2. Производство и качество строительных материалов и изделий

В Российской Федерации производятся все основные виды строительных материалов, изделий и конструкций. В короткие сроки созданы новые производства по выпуску современных эффективных строительных материалов: облицовочного и многопустотного кирпича и керамических камней; изделий из ячеистого бетона. Организовано производство многих видов строительных материалов, которые раньше не выпускались или выпускались в незначительных объемах, в том числе: теплоизоляционных изделий из стекловолокна, различных кровельных и гидроизоляционных материалов, широкого ассортимента отделочных материалов из гипса, теплоотражающего и теплосберегающего стекла, многих видов инженерного оборудования и другой продукции. Создана серия предприятий по производству изделий для малоэтажного строительства.

Приоритетным направлением в структурной перестройке отрасли стала организация производства высокоэффективных теплоизоляционных материалов на основе стекловолокна и минеральной ваты. Растет применение теплоизоляционных материалов на основе пенопластов. В цементной промышленности главное внимание уделялось совершенствованию технологии производства, реконструкции и развитию упаковочных отделений, что позволило существенно нарастить мощности по выпуску тарированного цемента. В керамической промышленности и промышленности стеновых материалов получил развитие выпуск лицевого кирпича, эффективных блоков из ячеистых бетонов, черепицы, крупногабаритной керамической плитки, расширен ассортимент санитарно-керамических изделий. В промышленности полимерных материалов продолжался процесс наращивания мощностей по производству высококачественного линолеума и пластмассовых труб. В связи с сокращением спроса на крупнопанельное домостроение и увеличением объемов индивидуального жилищного строительства продолжался процесс развития монолитного и сборно-монолитного домостроения, наращивания выпуска мелкоштучных эффективных стеновых материалов, сборных железобетонных конструкций и деталей для малоэтажного строительства. Реструктуризации отрасли способствовали принятые во многих регионах Российской Федерации законодательные акты по налоговому стимулированию производственной и инвестиционной деятельности промышленности, отработке механизмов долгосрочного кредитования, привлечению средств отечественных и зарубежных инвесторов и стратегических партнеров, созданию цивилизованного рынка строительных материалов. В процессе реформирования экономики наибольшая реализация рыночных принципов произошла в инвестиционной сфере. Переход предприятий преимущественно на внебюджетные источники финансирования инвестиционных проектов (собственные и заемные средства) позволил в последние годы заметно обновить ассортимент по массовым видам строительных материалов и дифференцировать его по различным ценовым группам потребления. По отдельным стройкам оказывается помощь за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. Государственная поддержка из федерального бюджета носит локальный характер.

В настоящее время качество отечественного цемента, полированного стекла, отдельных видов керамических изделий, асбеста и некоторых других материалов и изделий находятся в основном на уровне требований мировых стандартов. Однако еще большая доля отечественных материалов уступает зарубежным аналогам по внешнему виду, ассортименту, долговечности и токсичности. Облицовочные керамические плитки и санитарно-керамические изделия — по качеству глазурного покрытия и точности геометрических размеров. Теплоизоляционные материалы — по плотности, долговечности. Большинство отделочных материалов — по декоративности. Санитарно-технические изделия — по их дизайну.

### 3.5.3. Основные цели и задачи развития промышленности строительных материалов

В настоящее время товарный рынок насыщен строительными материалами, в то же время ассортимент отечественной продукции не полностью удовлетворяет потребностям современного строительства. Имеющееся отставание обусловлено, главным образом, низким техническим уровнем предприятий промышленности строительных материалов, износом парка технологического оборудования и в отдельных случаях вызвано необеспеченностью отрасли необходимыми видами качественного сырья и исходных материалов. Созданные новые производства, в том числе и на импортном оборудовании, используются не на полную мощность. Технический уровень многих предприятий стройматериалов и стройиндустрии отстает от современных требований и от передовой зарубежной практики. По выпуску ряда видов продукции в связи с высокой капиталоемкостью производственных мощностей, большой продолжительностью их создания, низкой инвестиционной привлекательностью из-за длительных сроков окупаемости не удается привлечь достаточные объемы инвестиционных ресурсов. В результате резко стареют основные фонды, особенно их активная часть. Степень износа основных фондов в отрасли достигает 54%, причем ежегодное выбытие их составляет около 2%, а ввод в действие новых — около 1 %. Это приводит к фактическому сокращению производственных мощностей. Наибольшая степень изношенности оборудования (70—80%) достигла на горных предприятиях промышленности строительных материалов. Низкими темпами осуществляется перевооружение предприятий по производству цемента, теплоизоляционных, стеновых, кровельных, отделочных материалов и других эффективных изделий и оборудования. Резко сократилось создание принципиально новых отечественных технологий, машин и оборудования для производства прогрессивных строительных материалов и добычи сырья. С отставанием ведутся разработка и формирование системы российских норм, правил и стандартов, способствующих развитию производства современных высокоэффективных материалов, изделий и конструкций. Все это требует концентрации усилий органов исполнительной власти всех уровней и руководителей предприятий промышленности строительных материалов на приоритетных направлениях развития отрасли на базе новейших разработок отраслевой науки и зарубежных технологий, опыта передовых предприятий. Наиболее остро эти проблемы стоят по ряду базовых подотраслей, от которых во многом зависит реализация Федеральной целевой программы «Жилище». К ним следует отнести развитие:

- сырьевой базы промышленности строительных материалов (карьеров и предприятий по добыче и первичной обработке природного сырья);

- цементной промышленности;

- промышленности теплоизоляционных материалов;

- стекольной промышленности;

- промышленности мягких кровельных и гидроизоляционных материалов;

- производства строительных материалов и изделий из полимерного сырья.

В настоящее время научно-технический прогресс в отечественной промышленности строительных материалов и строительной индустрии зачастую основывается на зарубежных научно-технических разработках и закупках импортного технологического оборудования. Отечественные разработки в области технологий производства эффективных видов строительных материалов, ввиду невозможности предложить потребителю сразу комплектное технологическое оборудование с услугами по его монтажу и пусконаладочным работам, остаются не всегда востребованными. Одновременно с этим отдельными отечественными фирмами уже подготовлены к внедрению и предлагаются к широкому использованию оригинальные отечественные разработки в области производства, как правило, местных строительных материалов и соответствующее технологическое оборудование в основном малой мощности.

Развитие промышленности строительных материалов в 2001—2005 гг. основывается на реализации основных целей и задач, вытекающих из федеральной целевой программы «Жилище». Существенное влияние на развитие отрасли оказывают вопросы развития рыночных финансовых механизмов в жилищной сфере и коммунальной инфраструктуре. 
Требования строительного комплекса к промышленности строительных материалов и строительной индустрии основаны на:

- изменении структуры жилищного строительства, переходе на новые архитектурно-строительные системы, типы зданий и технологии их возведения;

- снижении ресурсоемкости, энергетических и трудовых затрат при строительстве и эксплуатации жилья, сокращении продолжительности инвестиционного цикла;

- решении задач по увеличению объемов жилищного строительства;

- обеспечении потребности капитального строительства и эксплуатационных нужд в качественных, экологически чистых, современных по дизайну видах продукции.

Продукция отрасли, предлагаемая для реализации на товарных рынках, должна содержать широкую гамму строительных материалов, изделий и конструкций, отвечающих всем требованиям экономичной эксплуатации жилья и комфортности проживания в нем.

Развитие производственных мощностей по выпуску строительных материалов, изделий и конструкций в субъектах Российской Федерации должно быть экономически обоснованно с учетом изучения их спроса на товарных рынках, природно-климатических условий, оптимального использования имеющейся сырьевой базы отрасли, попутнодобываемых продуктов и отходов других отраслей промышленности, а также использования дополнительных энергетических ресурсов. Требуют проработки вопросы по снижению энерго- и материалоемкости продукции во многих подотраслях промышленности строительных материалов, а также по повышению технического уровня и экономической эффективности производства как за счет реконструкции действующих, так и при строительстве новых предприятий на основе современных технологий и оборудования. Эти вопросы должны решаться одновременно с совершенствованием нормативно-технической базы, гармонизации отечественных стандартов и нормативов с зарубежными.

Основной целью технического перевооружения и модернизации предприятий производственной базы строительства является развитие широкой номенклатуры современных высококачественных и конкурентоспособных строительных материалов, изделий и конструкций, систем инженерного оборудования и предметов домоустройства.

При этом предусматривается осуществить мероприятия по:

- обновлению основных фондов с переходом на более высокий уровень технической оснащенности отечественной промышленности строительных материалов и стройиндустрии;

- организации выпуска высококачественных строительных материалов и конструкций, способных конкурировать с импортной продукцией и позволяющих повысить уровень экономической безопасности страны;

- созданию равных условий для конкуренции всех субъектов хозяйственной деятельности в отрасли;

- снижению ресурсоемкости, энергетических и трудовых затрат в производстве строительных материалов, изделий и конструкций;

- сокращению продолжительности инвестиционного цикла;

- созданию дополнительных рабочих мест как на предприятиях отрасли, так и в смежных отраслях экономики Российской Федерации за счет повышения спроса на продукцию отечественного машиностроения, металлургии, химии и др.

Особенность промышленности строительных материалов заключается в том, что она может стать одним из механизмов в решении ряда экологических проблем за счет использования отходов производства других отраслей экономики, а также вовлечения в производство вторичных энергетических ресурсов.

Так, в производстве цемента широкое распространение получило использование отходов смежных отраслей экономики страны: шлаков черной и цветной металлургии, зол и золошлаковых отходов ТЭС, отходов химической, горнодобывающей и других отраслей промышленности. В качестве технологического топлива используются изношенные автомобильные покрышки, отходы угольной промышленности. В перспективе имеется возможность увеличить в 2,5—3 раза объем использования вторичных ресурсов. При этом экологический эффект от вовлечения вторичных сырьевых и энергетических ресурсов в технологические процессы многократно возрастает как за счет утилизации отходов, так и экономии потребляемых основных сырьевых и энергетических ресурсов. Для реализации этой проблемы необходимо решить вопрос законодательного обеспечения использования промышленностью строительных материалов вторичных сырьевых и энергетических ресурсов в производстве продукции с одновременным стимулированием предприятий, решающих экологические проблемы утилизации производственных отходов в других отраслях экономики страны.

### 3.5.4. Основы технологий промышленности строительных материалов

Все строительные материалы по техническим признакам подразделяются на следующие группы:

1. Природные каменные материалы:  рыхлые (песок, щебень, глина);  штучные (мрамор, туф);

2. Неорганические вяжущие материалы (полученные на основе минерального сырья – портландцемент, известь, гипс).

3. Строительные растворы и бетоны на основе неорганических вяжущих: кладочные растворы, штукатурные растворы и т.д.

4. Керамические материалы и изделия, полученные из глин и обожженные (черепица, керамический кирпич, керамзит)

5. Материалы из минеральных растворов (минеральная вата)

6. Теплоизоляционные и акустические материалы и изделия как штучные, так и рыхлые (теплоизоляционный бетон, ячеистый - силакпор)

7. Битумные и дегтевые материалы и изделия на их основе для кровли и гидроизоляции (толь, рубероид)

8. Полимерные строительные материалы (лаки, краски, линолеум, плёнки)

Неорганические вяжущие материалы  подразделяются на:

  - Воздушные – которые при затворении их водой образуют пластичное тесто, а со временем твердеют и набирают прочность только на воздухе.

  - Гидравлические – которые при затворении их водой образуют пластичное тесто и со временем твердеют и набирают прочность, как на воздухе, так и в воде.

Ярким представителем воздушных вяжущих веществ является воздушная известь и строительный гипс.

Строительная воздушная известь – это продукт обжига кальциево- магниевых пород (СаСО3, MgСО3), состоящих преимущественно из оксидов Са:

t = 1050 – 1250 оС

СаСО3                                          СаО + СО2

Температура выше обозначенной приводит к спеканию частиц и снижению качества извести.  Оксид кальция (СаО) называется комовой известью-кипелкой  (негашеная известь).

Другой вид извести — гашёную, получают путем взаимодействия  оксида кальция с водой:

СаО + Н2О= Са (ОН)2  + Q

Гашённая (гидратная) известь бывает трёх видов:

1. Если СаО гасится малым количеством воды (например, парами воды), то получается гидратная известь в виде лёгких частиц – известь-пушенка.

2. Если СаО затворить водой до образования сметанообразной массы, то полученную массу называют известковое тесто.

3. При  затворении водой СаО до получения литой массы, образовавшийся материал называют известковым молоком.

Основные  технологические операции изготовления извести-кипелки следующие:

- добыча сырья;

- подготовка сырья и топлива к обжигу, состоящая в основном из его дробления и помола;

- обжиг – основная и самая дорогостоящая  технологическая операция;

- охлаждение полученного материала.

Для получения гидратной (гашеной) извести добавляется операция гашения: затворение  водой в соответствующем количестве или обработка паром. Известь широко применяется практически во всех отраслях народного хозяйства (табл. 3.1.)

Таблица 3.1.

Применение известняка и извести

| Отрасль | Цель применения |
| --- | --- |
| Промышленность строительных материалов (23%) | Силикатные строительные материалах (силикатный кирпич, силикат, бетон) |
| Строительство (25,5%) | Различные виды растворов и водорастворимых красок |
| Черная металлургия (23%) | При флюсовании руд |
| Цветная металлургия (12,2%) | При флюсовании руд |
| Химическая промышленность (10%) | Производство соды, карбида кальция, гипохлорита |
| Пищевая промышленность (5%) | При производстве сахара |
| Целлюлозно-бумажная промышленность (около 0,5%) | Для регенерации (восстановления) шлама |
| Сельское коммунальное хозяйство (около 0,8%) | Для обработки почвы (кислые золы, песок) для чистки и дезинфекции |

Строительный гипс. Гипсовые вяжущие вещества – это тонко измельченные продукты тепловой обработки двуводного сульфата кальция. Гипс получают в основном из горной породы, которая называется природный гипсовый камень ( СаSО4 · 2Н2О).

В результате тепловой обработки при температуре 160 – 180 оС получается полуводный гипс:

160 – 180 оС

СаSО4 · 2Н2О                                      СаSО4 + 2Н2О

Технология производства гипсовых вяжущих включает в себя следующие основные операции:

- Подготовка сырья (измельчение гипсового камня).

- Тепловая обработка (используются шахтные печи, варочные котлы и вращающиеся печи).

- Охлаждение, расфасовка и складирование.

Строительный гипс используют  как добавку в растворы, в бетоны, в качестве вяжущего материала, в гипсокартонных изделиях, при заливке полов, изготовлении сантехкабин.

Преимущества строительного гипса:

- простота технологического процесса;

- быстрое схватывание и твердение, способствующее сокращению производственного цикла;

- низкая себестоимость продукции.

К недостаткам следует отнести  низкую его водостойкость и невысокую прочность.

Гидравлические вяжущие вещества — ценнейшая группа вяжущих материалов, основным представителем которой является портландцемент.

Портландцемент — это продукт тонкого измельчения портландцементного клинкера и гипса (от 1,5-5% от массы клинкера). Гипс добавляют для регулирования сроков схватывания портландцемента.

Портландцементный клинкер — это продукт спекания(1450 оС) сырьевой смеси  из карбонатных горных пород (СаСО3, MgСО3 ≈ 75%) и глины ( 25%). В качестве сырья может использоваться природный материал называемый мергель, вещественный состав которого близок  требуемому соотношению сырьевых компонентов.

Наряду с природными сырьевыми материалами при производстве портландцемента широко использую отходы промышленности, самым распространенным из которых является доменный гранулированный шлак.

Кроме основных сырьевых материалов при производстве портландцемента используют так называемые корректирующие добавки, которые восполняют дефицит определенных химических элементов в сырьевой смеси: пиритные огарки, бокситы и т.д.

В результате рационально подобранной и обожженной смеси образуются минералы портландцементного клинкера, придающие портландцементу вяжущие свойства:

- Алит (3CaO · SiO2);

- Белит (2CaO · SiO2);

- Трехкальциевый алюминат (3CaO · Al2O3)

- Четырехкальциевый алюмоферрит (4СаО· Al2O3· Fe2O3)

При затворении водой эти минералы образуют нерастворимые соединения:

3CaO · SiO2 · nН2О, 3CaO · Al2O3· nН2О, 4СаО· Al2O3· Fe2O3· nН2О.

Технология производства портландцемента зависит от способа его изготовления. Выбор того или иного способа производства зависит от вида сырьевых материалов и от общего технического уровня производства:

1.Сухой (измельчение сырья без воды).

2. Мокрый (измельчение сырья в присутствии воды).

3. Комбинированный (смешанный) – измельчение сырьевых компонентов в присутствии воды и последующее ее отфильтровывание.

Самый важный и дорогой процесс при изготовлении портландцемента  это обжиг. Он осуществляется во вращающихся печах. На рисунке 3.1 приведены основные технологические переделы изготовления портландцемента.

Подготовка сырьевых компонентов

(дробление, измельчение)

Обжиг (максимальная температура 1450 оС)

Охлаждение клинкера

Помол клинкера с гипсом

Складирование портландцемента

Рис. 3.1. Краткая схема производства портландцемента

Хранение портландцемента осуществляется в железобетонных банках (силосах), диаметром 8-15 м.,  высотой 25-30 метров.

Свойства портландцемента:

- Тонкость помола (2800-3800 г/см2);

- Водопотребность (необходимое количество воды в процентах от массы цемента, для получения цементного теста нормальной густоты);

- Сроки схватывания (определяются с момента затворения портландцемента водой и до того момента, когда соответствующие приборы зафиксируют начало и конец схватывания);

- Прочность портландцемента на сжатие и изгиб;

- Активность и марка портландцемента:

R = Р / S,

где R – прочность, МПа/см2;

Р – разрушающие усилие, МПа;

S – площадь поверхности испытываемого образца, см2.

Марка определяется по пределу прочности на сжатие при соответствующей величине предела прочности при изгибе, округленная в меньшую сторону до ближайшей марки.

Основные виды портландцемента:

- быстротвердеющий цемент (БТЦ);

- высокопрочный цемент ВПЦ.

- Шлакопортландцемент ШПЦ;

- Сульфатостойкий портландцемент СПЦ;

- Пуццолановый портландцемент ППЦ;

- Расширяющийся портландцемент РПЦ;

- Белый портландцемент БПЦ;

- На основе белого цветной ПЦ.

Портландцемент применяют:

- в бетонных и железобетонных конструкциях (блоки, стеновые, фундаментные, плиты стеновые, колоны, балки и т.д.).

- для бетонирования поверхностей;

- для замоноличевания стыков;

- для заделки различных скважин (нефтяных, газовых) и др.

Основы технологии производства бетона.

Бетон – искусственный каменный материал, полученный в результате твердения рационально подобранной и тщательно перемешанной сырьевой смеси, состоящей из вяжущего материала, крупного и мелкого заполнителей, воды и необходимых добавок.

Технология производства тяжелого бетона включает следующие основные технологические переделы:

Подготовка сырьевых материалов

(промывка крупного и мелкого заполнителя, рассев по фракциям крупного и мелкого заполнителя, приготовление водных растворов добавок и др.)

Перемешивание сырьевых компонентов

(перемешивание осуществляется в смесителях различного типа)

Формование

(естественное - без дополнительных внешних воздействий и с дополнительными механическими воздействиями на бетонную смесь)

Твердение

(в естественных условиях при повышенной влажности и температуре 18 ÷ 22 оС, в течение 28 суток; для ускорения твердения применяют тепловлажностную обработку изделий  пропаривание или запаривание).

Тепловлажностная  обработка

| Пропаривание Температура 90-100 оС , Р = 1 атм. (пропарочная камера) | Запаривание Температура 175-200 оС , Р = 8-10 атм. (автоклав) |
| --- | --- |

| Т,оС, Р,МПа t,час | Режим ТВО – представляет скорость набора температуры, время, в течение которого происходит подъем, изотермическая выдержка и время снижения температуры. |
| --- | --- |

Распалубка изделий, маркировка, складирование.

(данные операции осуществляются на специально оборудованных постах, на складе готовой продукции)

Рис. 3.2. Принципиальная технологическая схема производства бетонных изделий

Классификация бетона осуществляется по следующим  признакам:

1. По плотности:

- особо тяжелый, (m  свыше 2500 кг/м3);

- тяжелые бетоны (ρm  в пределах 1800 ÷ 2500 кг/м3);

- легкие бетоны на пористых заполнителях, ячеистые бетоны (ρm  =  500 - 1800 кг/м3);

- особо легкие бетоны ( ρm  = 500 кг/м3).

2. По виду вяжущего бетоны подразделяются на:

- цементные бетоны;

- силикатные бетоны;

- шлакощелочные бетоны;

- гипсовые вяжущие;

- полимербетоны;

- бетоны на смешанных видах вяжущих и др.

3. По крупности используемого заполнителя бетоны бывают:

- крупнозернистые бетоны;

- мелкозернистые бетоны;

- крупнопористые бетоны;

- малощебеночные бетоны.

# 4. Технологический прогресс и экономическое развитие

## 4.1. Сущность и основные направления ускорения НТП

Научно-технический прогресс (НТП) — это процесс совершенствования средств труда, являющийся исходной основой развития производительных сил общества. НТП в своем историческом развитии выступает в двух формах — эволюционной и революционной. Если эволюционная форма предполагает постепенное развитие и изменение техники, то революционная — качественный скачок, переход к новому типу средств труда, базирующийся на принципиально новых открытиях науки. Революционная форма НТП — это научно-техническая революция (НТР), которая обусловлена общественными потребностями и уровнем развития производительных сил крупного машинного производства. Одной из разновидностей качественных скачков в ходе последовательно сменяющих друг друга этапов НТР является технологическая революция.

Технологическая революция - это качественный скачок в развитии технологии переработки и преобразования информации, энергии и вещества, базирующийся на освоении новых структурных уровней организации материи, форм ее движения. Среди таких базовых технологий можно выделить следующие: механическую, физическую, химическую и биотехнологическую. Вся предшествующая история технологий может быть рассмотрена как с позиции совершенствования механической технологии, так и ее последовательной замены другими видами технологии. В ходе научного прогресса усиливается взаимосвязь научного, технического и технологического процессов.

Из всего многообразия направлений научно-технического прогресса на различных этапах развития общества принято выделять приоритетные, которые имеют первостепенное значение и получают первоочередное внимание ввиду социальной значимости разрабатываемых проблем. Такие направления отличаются более высокими темпами развития, большей концентрацией кадров и материальных ресурсов. Приоритетные направления могут быть национальными (отдельных стран), региональными (международных экономических объединений и организаций) и глобальными. По сути своей они обусловливаются типом организации общества и его экономическими отношениями. Выделение приоритетных направлений НТП - принципиальная особенность стратегии научно-технического развития в передовых в научном и экономическом отношениях странах. Приоритетные направления, ускоренное развитие которых является определяющим фактором интенсификации экономики и достижения наивысшего уровня научно-технического развития на современном этапе:

- электронизация народного хозяйства;

- комплексная автоматизация;

- атомная энергетика;

- новые материалы и технология их производства и обработки;

- биотехнология.

Электронизация народного хозяйства позволяет обеспечить все сферы производства наиболее передовыми средствами вычислительной техники. В результате электронизации кардинально повышается производительность труда, происходит экономия ресурсов, материалов и энергии, ускорение научно-технического прогресса в народном хозяйстве, резкое сокращение сроков научных исследований, качественная перестройка непроизводственной сферы. Электронизация народного хозяйства включает:

1. Создание супер-ЭВМ нового поколения с быстродействием более десяти миллиардов операций в секунду, с использованием принципов искусственного интеллекта. Это стало возможным при переходе к качественным методам проектирования компьютеров - параллельной обработке данных, т.е. переход от шаговой работы одного процессора к параллельной работе нескольких процессоров, решающих одну задачу. Традиционная схема ЭВМ позволяет обеспечить быстродействие (с использованием современной элементной базы) до 60 млн. операций в секунду, а возможности многопроцессорной машины теоретически значительно выше. Кроме того, использование большого числа процессоров вместо одного позволяет делать их проще и надежнее. В ЭВМ нового поколения используются сверхбольшие интегральные схемы с плотностью интеграции 10 на логический элемент, волоконно-оптические средства связи и другие нововведения. В результате созданы ЭВМ пятого поколения с искусственным интеллектом, которые могут не только хранить данные, но и оценивать их по степени важности и связывать с другой информацией; могут оценивать поступающую информацию, сравнивая с уже имеющейся, сокращая время на ее ввод; могут воспринимать человеческую речь, различать голоса, буквы и другую образную информацию и, используя ее, вести естественный диалог с оператором.

2.Создание массовых средств вычислительной техники, персональных ЭВМ с развитым программным обеспечением для широкого насыщения отраслей народного хозяйства, научно-исследовательских и конструкторских организаций, компьютеризация сферы образования и быта. При создании новых персональных ЭВМ предусматривается увеличение объема памяти, расширение возможностей при выводе графики на экран дисплея и введение цвета, обеспечение программной совместимости с другими моделями,  увеличение быстродействия машины и т.д. Персональная ЭВМ должна удовлетворять следующим требованиям: иметь небольшие размеры и автономность функционирования, аппаратные средства на базе микропроцессорной техники, универсальность, простоту освоения и эксплуатации.

3.Создание единой системы передачи цифровой информации, обеспечивающей резкое повышение пропускной способности и надежности системы связи и унификации применяемых технических систем. Внедрение цифровой видео- и звукозаписывающей техники значительно повышает качество воспроизведения и возможности обработки информации, практически ликвидирует помехи и сбои при передаче информации на большие расстояния.

4.Создание широкой гаммы разнообразных приборов, датчиков, контрольно-измерительных средств на основе передовых достижений микроэлектроники для неразрушающего контроля деталей машин и строительных конструкций, измерения состава и структуры материалов, ускоренного проведения научных исследований, позволяющих повысить эффективность производства, надежность и качество продукции. Микропроцессоры, которые расположены в различных частях технологических систем, позволяют автоматизировать и оптимизировать сложнейшие процессы, управление которыми от одного процессора потребовало бы чрезмерного усложнения систем.

5. Создание единой унифицированной системы изделий электронной техники и, в первую очередь, нового поколения сверхбольших интегральных схем и оборудования для их производства, различных новых видов изделий. Сверхбольшая схема содержит до миллиона транзисторов при собственной массе около 100 мг. Она может быть встроена в более сложную систему или выполнять функции самостоятельно. В одной сверхбольшой интегральной схеме, выполненной в виде кристалла, могут быть объединены несколько процессоров с нейроподобными связями. Кроме выполнения основных функций, такие кристаллы могут осуществлять самодиагностику и саморемонт, обучаться и распознавать образы. Новым типом интегральных схем является высоковольтная интегральная схема, которая при малых размерах, низкой стоимости и простоте обслуживания может совмещать свойства компьютера и способности выполнения операций, связанных с перемещением и подачей электрического тока, для чего до сих пор требовалось множество транзисторов и других компонентов.

Реализация этих и других задач по данному приоритетному направлению НТП позволит значительно увеличить темпы роста национального дохода, снизить материалоемкость, энергоемкость продукции в 1,5—2 раза, сократить в 2—3 раза сроки разработки и реализации научных программ и технических проектов, повысить качество продукции и снизить производственные затраты.

Широкомасштабная комплексная автоматизация отраслей народного хозяйства включает:

1. Применение быстро перестраиваемых и гибких производственных систем различного назначения, а также организацию полностью автоматизированных цехов и заводов. Наиболее актуально внедрение гибких производственных систем при автоматизации многономенклатурного производства, на которое приходится подавляющая часть общего объема производства в самых различных отраслях промышленности. Применение гибких производственных систем в народном хозяйстве значительно повысит эффективность производства, позволит сократить сроки и затраты при освоении новых видов изделий в 1,5 — 2 раза, повысит производительность труда в 2—5 раз, сократится численность работающих, улучшатся и условия труда. Быстро перестраиваемые системы в настоящее время создаются и на базе роторных линий за счет перехода к роторно-конвейерным линиям. Собственно роторная линия представляет собой автоматическое устройство, действие которого основано на совместном движении по окружности инструмента и обрабатываемого предмета. В одну автоматическую линию можно объединить несколько роторов, включая роторы с захватами для передачи деталей от одного ротора другому. Роторный принцип обработки универсален, при этом обеспечиваются надежность работы, точность и высокая (тысячи деталей в минуту) производительность. Гибкость обеспечивается в роторно-конвейерных линиях, в которых инструментальные блоки находятся не на дисках роторов, а на огибающем их конвейере, что позволяет автоматически заменять инструмент при переналадке линии.

2.Применение систем автоматизированного проектирования (САПР)  и технологической подготовки производства (АСУ ТПП), автоматизации и ускорения исследований и экспериментов (АСНИ), автоматизированных систем управления производством (АСУП) и управления технологическими процессами (АСУ ТП), интегрированных систем управления (ИАСУ). Внедрение таких систем позволило сократить затраты на проектирование и изготовление деталей, повысить качество планирования, учета, контроля и организации производства, сократить сроки его технологической подготовки. Сочетание гибких производственных систем с системами машинной научно-технической и организационной подготовки производства позволит создавать гибкие автоматизированные производства.

3. Применение промышленных роботов и манипуляторов в отраслях народного хозяйства. Современные роботы имеют манипуляторы с большим числом степеней свободы, т.е. возможностью перемещения в самых различных направлениях. Информационно-вычислительный комплекс, встроенный в различные узлы робота, существенно расширяет его возможности.

Осуществление данного приоритетного направления приведет к кардинальному повышению производительности труда в базовых отраслях народного хозяйства, надежности, качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, существенно поднимет общий технологический уровень и эффективность производства, резко сократит ручной и малоквалифицированный труд.

Главная цель ускоренного развития атомной энергетики - глубокая качественная перестройка энергетических хозяйств, повышение эффективности и надежности электроснабжения, сокращение использования органического топлива, охрана окружающей среды и рациональное использование энергии. Достижение поставленной цели связано с решением следующих проблем.

1.Создание новых, эффективных методов и средств обработки, транспортировки и захоронения радиоактивных отходов, использование природного урана.

2. Совершенствование и дальнейшее сооружение атомных электростанций с реакторами повышенной технико-экономической эффективностью, высокой степенью   стандартизации   и   унификации оборудования   и качественно новыми высоконадежными системами управления, контроля и автоматизации технологических процессов.

3. Разработка оборудования для реакторов на быстрых нейтронах, воспроизводящих в процессе работы ядерное топливо. Основным преимуществом этих реакторов является использование более распространенного в природе урана-238.Применение подобных реакторов позволит в десятки раз повысить эффективность использования ядерных ресурсов. Более того, в процессе работы такого реактора образуется плутоний-239, который со временем можно будет использовать как топливо ядерных реакторов.

Осуществление поставленной задачи по данному приоритетному направлению позволит обеспечить наращивание энергетического потенциала страны, снизит капиталовложения в топливодобывающие отрасли промышленности, высвободит значительное количество топлива для других нужд, расширит ресурсную базу ядерной энергетики, повысит надежность и безопасность АЭС.

Следует отметить, что ускоренное развитие атомной энергетики необходимо сочетать с расширением использования альтернативных или нетрадиционных источников энергии - солнечной, геотермальной, ветровой, приливной. Такие источники являются возобновляемыми: они не загрязняют окружающую среду, экономически эффективны, позволяют создавать комплексные производства (использование геотермальных вод для получения энергии будет сочетаться с извлечением содержащихся в них полезных ископаемых).

Применение в народном хозяйстве принципиально новых видов материалов, обладающих различными ценными свойствами, а также создание промышленных технологий их производства и обработки связано с решением следующих проблем:

1. Создание промышленного производства новых высокопрочных, коррозионно-стойких и жаропрочных композиционных и керамических материалов и широкое использование их в электротехнике и электронике, металлургии, химии и медицине. Внедрение новых материалов дает возможность переходить к принципиально новым технологическим процессам. Например, создание материалов, обладающих сверхпроводимостью при достаточно высоких температурах, позволяет подойти к революционному перевороту в технике. Уже сейчас имеются материалы с уникальными свойствами - память формы, отсутствие звука при ударе или трении, сочетание сверхпрочности и сверхлегкости и др.

2. Применение новых пластических масс, способных заменить металлы и сплавы и улучшить качество и долговечность машин. Такие пластмассы обладают большей теплостойкостью, чем большинство конструкционных материалов, прочны и легки, что позволяет их использовать вместо традиционных материалов с большей эффективностью. Например, 1 т термопластов освобождает в народном хозяйстве до 10 т цветных металлов и легированных сталей.

3. Создание новых износостойких и других материалов из черных и цветных металлов с использованием методов порошковой металлургии. Наиболее эффективна порошковая металлургия из-за резкого снижения отходов при изготовлении деталей, сокращения числа технологических операций и трудоемкости при одновременном повышении качества продукции, возможности создания принципиально новых материалов, которые нельзя получить никаким другим способом. В числе таких композитов - углепластики - углеродные волокна, покрытые алюминием. Стойкость композиции вольфрам - медь при изготовлении из нее электродов в несколько раз выше, чем у материалов, традиционно применяемых для электроэрозионной обработки или контактной сварки.

Не менее важно использование порошков для напыления на поверхность детали прочного покрытия, что позволяет практически полностью восстанавливать изношенные детали.

4. Создание новых полупроводниковых материалов, металлов и их соединений высокой чистоты с особыми физическими свойствами; новых аморфных и микрокристаллических материалов, обладающих уникальными свойствами.

5. Совершенствование технологии непрерывной разливки стали и применение технологии внепечной обработки для повышения ее качества. В настоящее время разработан принципиально новый метод разливки стали - непрерывное литье с горизонтально расположенным кристаллизатором. Схема с двусторонним вытягиванием слитка позволяет значительно снизить капитальные затраты на строительство цехов по сравнению с традиционными схемами (вертикальной и радиальной), повысить производительность труда и улучшить его условия.

Традиционные способы внепечной обработки стали - продувка аргоном и последующее вакуумирование в ковше, порционное вакуумирование — имеют серьезный недостаток: металл охлаждается во время вакуумирования и соответственно появляется необходимость его предварительно подогревать, что сказывается на затратах и качестве металла. Кроме того, последующая разливка открытой струей снижает эффект вакуумирования. Представляет несомненный интерес объединение двух технологических систем - непрерывной разливки стали и вакуумирования — в одну: вакуумирование стали непосредственно над машиной непрерывного литья заготовок. Пробные испытания такой системы показали существенное увеличение качества получаемого металла, снижение количества вредных примесей, улучшение структуры металла и технологического процесса.

6.Создание серии технологических лазеров и их внедрение для термической и размерной обработки, сварки и раскроя; оборудования для плазменной, вакуумной и детонационной технологии нанесения различных покрытий; технологий с применением высоких давлений, импульсных воздействий, вакуума для синтеза новых материалов и формообразования изделий. Область применения лазеров постоянно расширяется. Например, только в термообработке с помощью лазеров осуществляют поверхностную закалку металлов, отжиг, упрочнение сварных швов, поверхностное легирование, а еще и создание защитных покрытий и остеклений. С помощью сверхвысоких давлений получают алмазы и сверхтвердые материалы, металлокерамические изделия сверхпроводники, осуществляют сварку и резку, брикетирование и очистку отливок, формообразование, сборку и многое другое.

7.Ускоренное развитие биотехнологии позволит резко увеличить запасы продовольственных ресурсов, освоить новые возобновляемые источники энергии, обеспечить предупреждение и эффективное лечение тяжелых болезней, дальнейшее развитие безотходных производств и сокращение вредных воздействий на окружающую среду.

## 4.2. Прогрессивные виды технологий

Необходимость постоянного обновления продукции в соответствии с требованиями рынка, решение экологических проблем и потребность в высокоэффективном производстве обусловливают не только постоянное совершенствование традиционных технологических процессов, но и создание принципиально новых технологий. Список принципиально новых технологий обширен. Возможно также сочетание в одном технологическом процессе сразу несколько технологий. В ряде случаев элементы принципиально новых технологий удачно дополняют традиционные технологические процессы. Таковы, например, комбинированные технологии: магнитно-абразивная, плазменно-механическая, лазерно-механическая и др.

К прогрессивным и наиболее значимым современным технологическим процессам относятся: электронно-лучевая, лазерная, мембранная технология, а также порошковая металлургия.

Среди множества принципиально новых технологий лазерная технология является одной из самых перспективных. Благодаря направленности и высокой концентрации лазерного луча удается выполнять технологические операции, вообще невыполнимые каким-либо другим способом. С помощью лазера можно вырезать из любого материала детали сложнейшей конфигурации, причем с точностью до сотых долей миллиметра, раскраивать композитные и керамические материалы, тугоплавкие сплавы, которые вообще не поддаются резке каким-либо другим способом. Лазерный инструмент все чаще применяют вместо алмазного. Он дешевле и во многих случаях может заменять алмаз.

Весьма эффективным и экономичным процессом является лазерная сварка. Прочность сварных швов при лазерной сварке в несколько раз выше обычной, это очень важно для многих отраслей, например, атомной энергетики, химии и др. Лазерная сварка дает возможность избежать деформации свариваемых деталей; производительность агрегатов лазерной сварки в 5-8 раз выше, чем у современных сварочных автоматов. Лазерные технологии более производительны и благодаря поверхностному упрочнению деталей позволяют увеличить срок службы изделий в 3—10 раз. Применение лазерной технологии дает большой эффект при изготовлении деталей с особо высокими требованиями к качеству и точности и с особыми характеристиками.

С помощью лазерного излучения можно получать отверстия диаметром 0,03-3 мм и глубиной в несколько миллиметров, высокой точности, с производительностью до 60 отверстий в минуту в твердых сплавах, керамике, алмазах и т.п. Лазерным лучом можно упрочнить поверхность металла. При этом стойкость штамповой оснастки увеличивается в 2-5 раз.

Если раньше доминировали методы холодной обработки металлов резанием, то сейчас можно использовать химический и электрохимические процессы, применяемые к металлическим материалам и позволяющие получать изделия высокой точности размеров и качества поверхности. Это такие методы обработки, как: электрохимическая и анодно-механическая; электроконтактная, электроимпульсная и ультразвуковая, плазменно-механическая (ПМО), которая является одним из новых методов обдирки слитков и поковок весом до 50 т и заключающаяся в обработке резанием материалов, предварительно разупрочненных плазменной дугой в активных средах. В результате такой обработки нагрузка на резец снижается в 1,5-1,8 раза, а его стойкость повышается в 6—8 раз. В несколько раз увеличивается скорость резания.

Применение новых технологических процессов дает возможность получить значительный экономический эффект. Так, применение лазера для сверления и резки металла позволит в 3 — 4 раза повысить производительность труда. Процесс резания идет без образования стружки, а испаряющийся металл уносится сжатым воздухом. Лазером можно резать высокопрочные металлы и сплавы.

Для обработки сверхтвердых, износостойких и труднообрабатываемых материалов можно применять высокопроизводительный метод -электроконтактная обработка, сущность которого заключается в том, что вращающийся диск-инструмент, выполненный из токопроводящего материала, и обрабатываемая заготовка включаются последовательно в электрическую цепь. Процесс может проходить в жидкой среде и на воздухе. Жидкую среду применяют в тех случаях, когда необходимо повысить качество обрабатываемой поверхности. Обработка на воздухе дает возможность увеличить производительность процесса.

В настоящее время еще продолжается процесс совершенствования инструмента для традиционных способов обработки металлов резанием как за счет внедрения новых материалов режущей части инструмента, таких как синтетические алмазы, эльбор (кубический нитрид бора), керметы (керами-ко-металлические инструментальные материалы), так и путем совершенствования геометрии режущего лезвия.

Соединение деталей и узлов машины методом клепки заменено сваркой и пайкой-сложными физико-химическими процессами с привлечением высококонцентрированных источников энергии (электронного луча, лазеров и др.).

Особенно широко применяются физико-химические процессы обработки металлов и других материалов в приборостроении для создания миниатюрных и микроминиатюрных схем, которые другими способами не могут быть изготовлены. Более совершенными стали и такие классические методы обработки металлов, как прокатка, штамповка, ковка, литье. Так, например, литье деталей из тугоплавких металлов, обладающих при высоких температурах повышенной химической активностью (W, Mo, Re, Та), проводят в вакууме, удерживая металл в магнитном поле.

При сохранении традиционного технологического процесса получения песчано-глинистых форм с уплотнением применяются импульсный и взрывной методы уплотнения смеси, которые являются малоэнергоемкими и бесшумными.

Проблема качества поверхности деталей после закалки решается введением в охлаждающую среду полимеров (водный раствор полиакриламида). Применив полимерных охлаждающих сред при высокочастотной поверхностной закалке дает почти полное отсутствие коррозии стальных деталей.

Принципиально новым способом нагрева деталей при термообработке является нагрев в кипящем слое, представляющем собой частицы корунда с размером зерен 100 — 400 мкм, через который пропускают газ. Нагрев в кипящем слое является безокислительным нагревом, увеличивает производительность труда и сокращает время нагрева.

В современной технике широко применяются металлические материалы, полученные методом порошковой металлургии. В качестве конструкционных материалов наряду с металлами применяются и неметаллы — синтетический графит, более прочный при высоких температурах; керамика на базе корунда (Al2O3) или кварца (Si02), синтетические полимерные материалы на основе органических и неорганических соединений.

При изготовлении различных деталей машин методом порошковой металлургии получают значительный экономический эффект, выражающийся в резком сокращении удельного расхода материала, себестоимости и трудоемкости по сравнению с традиционными методами изготовления.

Большие возможности у порошковой металлургии. Это - новая технология, которая практически не дает отходов. Высококачественные мелкодисперсные металлические порошки заданного состава тщательно перемешивают, прессуют и спекают в формах, соответствующих форме изделия, при температуре несколько ниже температуры плавления. Иногда для получения деталей из металлических порошков применяют гидравлический удар или же взрыв. При этом частицы порошка также надежно соединяются за счет огромного контактного давления.

Промышленностью освоен выпуск большого ассортимента металлических порошков, позволяющих составлять разнообразные композиции. При этом оказалось возможным получать материалы, которые нельзя произвести методами плавления, например, спекать порошки металлов с труднорастворимыми в них легирующими добавками. Можно изготовить турбинный диск из двух сортов порошков в зависимости от характера нагрузки при его эксплуатации: обод - из порошкового сплава, стойкого к ползучести, а внутреннюю часть - из сплава повышенной прочности.

При производстве изделий с использованием порошковой металлургии могут применяться порошки различного элементного и гранулометрического состава, могут варьироваться режимы прессования и спекания для управления микроструктурой материала, в результате чего технолог имеет огромные возможности управлять свойствами материала и конечного продукта.

Специфика технологии прессования и спекания такова, что порошковая технология тяготеет к изделиям небольших размеров, а тенденция к миниатюризации расширяет возможности ее использования.

Особый эффект получается тогда, когда металлические порошки изготовлены распылением расплава металла с особо быстрым охлаждением капель. Иногда для охлаждения применяют атмосферу азота глубокого холода. Сверхбыстрое охлаждение частиц, со скоростью более 1 млн. градусов в секунду, приводит к тому, что для зародышеобразования и роста зерен не хватает времени. Получается так называемый аморфный металл или своеобразное металлическое стекло. Аморфные металлы обладают высокой химостойкостью и стабильностью, уникальными механическими и магнитными свойствами.

## 4.3. Развитие нанотехнологий

Нанотехнология является системообразующим фактором экономики 21 века – экономики, основанной на знаниях, а не только на использовании природных ресурсов или их переработке.

Нанотехнология –  это  искусство  использования  в соответствующих целях структур веществ  размером  от  одного  до  ста  нанометров, обладающих  полезными  функциями. Один нанометр равен миллионной части одного миллиметра, для сравнения: атомы всего лишь в  десять  раз  меньше  одного  нанометра.

Размерный фактор формирования свойств наноматериалов проявляется в изменении оптических, каталитических, механических, магнитных, термических и электрических свойств. Как правило, размерные эффекты действуют, когда размер зерен (частиц) не превышает 100 нм, и наиболее отчетливо проявляются, когда размер зерен становится менее 10 нм. Объекты нанометровых размеров: наночастицы или нанокластеры, двумерные тонкие пленки кристаллы для оптики, углеродные материалы (трубки, нановолокна, фуллерены). Наночастицы – это, по номенклатуре ИЮПАК (IUPAC – Международный союз теоретической и прикладной химии), размеры которых не превышают 100 нм и состоят из 106 или меньшего количества атомов. Наночастицу принято рассматривать как агрегат, являющийся частью объемного материала.

Технология  наночастиц  ограничивается использованием  искусственно  полученных наночастиц.  В  сфере  экономики  им  придается  на данный  момент  чрезвычайно  большое  значение.

Как  правило, наночастицы обладают  другими свойствами, чем  тот же материал в более крупном масштабе. Наночастицы уже по  геометрическим законам обладают большей реакционной способностью, так как доля  поверхностных  атомов  растет  по  мере уменьшения  размера  частицы.  Поверхностные атомы  склонны  к  образованию  соединений.

Новые подходы к проблеме получения материалов с заданными свойствами привлекают все большее внимание специалистов в медицине, фармакологии, энергетике, электронике, химической и нефтехимической промышленности, материаловедении, оптике, экологии, при создании новых видов топлива, новых методов химической и биологической защиты и др.

По прогнозам на ближайшие 10-15 лет, нанотехнологическая продукция будет занимать ведущее место.

Нанотехнология имеет дело как с отдельными нано-объектами, так и с материалами на их основе, а также процессами на нано-уровне. К наноматериалам  относятся такие материалы, основные физические характеристики которых определяются свойствами содержащихся в них нанообъектов. 
Сущность нанотехнологии состоит в способности работать на атомном, молекулярном и супрамолекулярном уровне и создавать материалы с новыми свойствами и функциональными возможностями благодаря малым размерам элементов их структуры. Таким образом, наноматериалы – это контролируемое упорядочение нанообъектов. Изучая нанообъекты, исследователи накапливают знания и опыт для целенаправленного усовершенствованием свойств материалов и производства новых материалов с заданными свойствами.

Развитие нанонауки и нанотехнологии  придает импульс в развитии других дисциплин: медицины, биотехнологии, химии, защиты окружающей среды, материаловедении (металлы, полимеры, керамика). Появилась возможность, манипулируя атомами, управлять свойствами материалов, придавая им специфические свойства.

Кроме фундаментальных исследований существует множество прикладных направлений: композиты на основе полимеров, керамика, углеродные нанотрубки, кремниевые нановолокна для электроники, лекарственные препараты с запрограммированным целенаправленным действием, наночастицы для улавливания следовых количеств примесей в воде и многие др.

Охват различных сторон нашей жизни, множество отраслей экономики, развивающихся благодаря открытиям нанонауки и достижениям нанотехнологий, уже сегодня впечатляет. Нанотехнологические разработки используют для получения нелиняющих красителей, прозрачных солнцезащитных покрытий на основе оксида цинка, устойчивых к царапинам автомобильных красок, полупроводников повышенной мощности, при создании «чистых» источников энергии, недорогих высокоактивных катализаторов, топливных элементов, в процессах газификации угля, в производстве материалов для протезирования (имплантанты на основе нанокристаллического гидроксиапатита - аналога костной ткани) и др.

Весь круг проблем делится специалистами на три категории по тем срокам, которые необходимы для получения ощутимых результатов.

Краткосрочные (1-5 лет): нанокомпозиты, наномембраны и фильтры, катализаторы нового поколения (с содержанием металлов на порядок меньше, чем в ныне используемых), химические и биологические сенсоры, медицинские диагностические приборы, аккумулирующие батареи с увеличенным сроком службы.

Среднесрочные (5-10 лет): целенаправленная лекарственная терапия, точная медицинская диагностика, мезо- и микро-мезопористые материалы, высокоэффективные недорогие солнечные батареи, топливные элементы, высокоэффективная технология получения водорода из воды.

Долгосрочные (более 20 лет): молекулярная электроника, введение лекарств сквозь оболочку клетки, оптические средства передачи информации.

Энергетика и оптика. В наноматериалах оптический сигнал передается во много раз быстрее и без потери энергии, так как перенос информации происходит с помощью фотонов.  Благодаря этому диссипация энергии в электронных устройствах практически сводится к нулю. В 2003 г. ученым удалость создать устройство, в котором оптический сигнал делился на 16 равноценных сигналов. В 2006 г. с помощью системы зеркал с размерами, близкими к нанометровым, удалость расщепить сигнал на несколько тысяч равноценных сигналов. Фотонные кристаллы, называемые световыми ловушками, способны осуществлять контроль световых потоков, выделять световые потоки по длине волны благодаря своей трехмерной структуре. Эти структуры представляют сегодня большой интерес. Используемая в настоящее время электрическая лампочка отдает в виде света только 3 - 4% энергии, подведенной к ней, остальная часть почти полностью теряется в виде тепловой энергии в окружающей среде. Используя оптические микросхемы на основе периодических структур, удалось добиться 28%-ной отдачи энергии в виде света. В настоящее время это – мировой рекорд. На ближайшие 20 лет запланировано доведение отдачи энергии в виде света до 70%  с помощью разрабатываемых ныне диодов световой эмиссии, которые должны потеснить привычные для нас лампочки накаливания. Поскольку около 15 - 20% вырабатываемой электроэнергии расходуется для освещения, то использование источников света с новым принципом работы сулит огромный экономический эффект.

Медицина. Активно проводятся работы по созданию нанокапсул и наносфер для целенаправленной доставки лекарственных препаратов в организме человека (онкологическая, противогепатитная и анти-ВИЧ-терапия). Лекарства, содержащиеся внутри наночастиц, переносятся к определенному органу, где происходит пролонгированное выделение препарата. Так, французские ученые уже несколько лет ведут работы по созданию нанокапсул, размер которых в 70 раз меньших, чем красные кровяные тельца. С током крови эти нанокапсулы способны переносить лекарственные препараты для борьбы, например, с тромбоэмболией. При использовании специфичных для данного типа частиц лигандов наночастицы будут способны атаковать непосредственно мишень, которой являются патогенная клетка или их скопление. Так, с нанесенным на поверхность протеином плазмы нанообъект может быть специфически «узнаваем» макрофагами печени или селезенки. Разрабатываемый метод «лаборатория в чипе» может быть использован для контроля за состоянием больных диабетом.

Охрана окружающей среды. Для очистки газовых выбросов разрабатываются фильтрующие мембраны из наноструктурированных материалов на основе оксида-гидроксида алюминия или оксида железа. Пористость таких мембран регулируется размером составляющих ее наночастиц с размером 10-500 нм. При прохождении воздуха через такую мембрану происходит каталитическое окисление органических примесей, обезвреживание бактерий, вирусов и пестицидов. Использование благородных металлов и РЗЭ в виде наноструктурных покрытий монолитных блоков может обеспечить высокую степень очистки выхлопных газов от монооксида углерода и оксидов азота, углеводородов и альдегидов, которой требуют Евро-стандарты (Евро-3 и -4). В данном случае know how заключается в способе получения высокодисперсных (5-7 нм) частиц дорогих металлов, чтобы не слишком повышать себестоимость нейтрализаторов и, в целом, автомобилей.

Электроника. Широкое использование наноматериалов может изменить лицо электроники. По мнению директора института фундаментальной электроники J.-M. Lourtioz (Франция), это потребует полного переосмысления архитектуры микросхем. Идея заключается в том, чтобы воспроизвести трехмерную схему по образцу мозга, в котором каждая клетка связана с несколькими тысячами таких же соседей. Это приведет к значительному выигрышу в скорости и появлению новых функций. Схема должна быть способна к самоорганизации, установлению внутренних связей и изменению конфигурации в соответствии с поставленной задачей. Решение одновременно и проблемы миниатюризации транзистора исследователи видят в создании блока памяти процессора с использованием нанокристалла, в котором каждый бит информации (0 или 1) обеспечен одним электроном. Специалисты связывают будущее электроники с гибридными системами, сочетающими в себе различные технологии, начало эры гибридной наноэлектроники относят к 2000 г. Эти «гибриды» должны помочь в решении нескольких проблем, связанных с усовершенствованием запоминающих элементов. 
Для решения проблемы энергосбережения решили использовать не только заряды электронов, но и их спины. Пионером в новой области электроники, получившей название спинтроники, является Albert Fert, удостоенный в 2003 г. Золотой медали Национального Центра Научных Исследований Франции. Основные преставления в спинтронике базируются на том положении, что электрон, обладая спином, является крошечным магнитом. Использование свойств спина электрона позволило создать такие наноэлементы для записывающего устройства, в которых ориентация намагниченности может сохраняться много дольше, чем электрический заряд в обычных блоках памяти. Это создает преимущества новых устройств при записи информации на жесткие диски и позволяет ускорить разработку новых блоков скоростной магнитной записи в память. Подобные блоки уже испытывают в космических исследованиях и рассматривают как весьма перспективные для использования в недалеком будущем в компьютерах. Работы по сочетанию магнитного и электрического способов записи были начаты еще в 1988 г., когда появилось понятие «спиновый клапан». Благодаря этому клапану, используемому в считывающей головке драйвера жесткого диска, в ближайшие несколько лет планируется увеличить плотность записи с 0.15 до 80 Гб/см2. Новый материал носителей информации нелетуч и устойчив к радиации, что очень важно для использования в аэронавтике и космонавтике. Спинтроника может обеспечить прорыв в исследованиях возможности магнитной записи информации без использования внешнего магнитного поля, но только благодаря процессу переноса спинового момента. Когда ток проходит через наноустройство, спин электронов реагирует непосредственно со спином электронов материала магнитного слоя, ориентируя их в определенном направлении, подобно «эффекту домино». При этом спин одного электрона ориентирует спин другого, и так – один за другим.

Синтез и изучение одномолекулярных наномашин (менее 1 нм), способных к расчету, механическому и коммуникативному действиям - одно из новых направлений в нанонауке. Цель – создать машину, состоящую из наименьшего числа атомов: молекулярная «тачка» ловит атом, присоединяет его к себе и «переносит» в нужном направлении. Сложность заключается в необходимости тщательного контроля условий химического синтеза таких машин, но полученные результаты закладывают основы для создания в будущем нанороботов с большим набором функций.

Композиты. Молекулярный дизайн полимеров, синтез дендримеров и сложных блок-сополимеров – это те направления в деятельности создателей новых композитных материалов, которые можно считать в настоящее время основными. Большое внимание также привлекают материалы, получаемые включением металлических наночастиц в полимерную матрицу. Так, английскими учеными показано,  что включение кобальт-железных металлических наночастиц (5 об. %) в блоксополимер приводит к так называемому наноэффекту, который проявляется в повышенной устойчивости материала к нагрузкам. Нанокомпозиты, содержащие даже 2 об. % минеральных наночастиц, обладают физическими характеристиками, на 10 - 125% превышающими ненаполненные аналоги, а температура деструкции при этом повышается с 65 до 150 °С. Большая часть композитов, содержащих неорганические наночастицы, пользуются повышенным коммерческим спросом. По прогнозам, к 2010 г. потребность в таких композитах возрастет до 600,000 т, а сфера их применения охватит такие важные отрасли промышленности, как производство средств связи, антикоррозионных покрытий (1 - 5 нм), УФ-защитных гелей, устойчивых красителей, новых огнезащитных материалов, сверхпрочных материалов, высококачественных волокон и пленок, ультрадисперсных (£0.1 мм) порошков тяжелых металлов (вольфрама, кобальта и др.). Поэтому аналитики Великобритании связывают экономический рост своей страны в ближайшие 20 лет с переходом многих отраслей на производство и использование наноструктурированных материалов и нанокомпозитов.

Химическое производство и нефтехимия. Особое место среди многочисленных возможностей наноматериалов занимает их использование в тонком химическом синтезе и нефтехимическом производстве как в виде реагентов, так и в качестве катализаторов. Для катализа нанообъекты представляют особый интерес, так как наноструктурированные катализаторы обладают повышенной активностью, способны работать и при пониженных температурах, и при повышенных объемных скоростях. Особый интерес вызывают высокопористые катализаторы с размером пор до 50 нм (на микрофотографиях представлены ультрадисперсные порошки мезопористых материалов на основе SiO2 c размерами пор 2 – 14 нм). Мезопору (2 - 50 нм) рассматривают как нанореактор, размеры которого часто соизмеримы с размерами молекул. Установлено, что в таких порах химические реакции нередко протекают по нетривиальным маршрутам. Поэтому особый интерес представляют исследования структуры, свойств поверхности, природы активных центров, изучение на молекулярном и нано-уровне процессов превращения веществ и их подвижности внутри мезопор катализаторов. Понимание этих процессов позволит заложить основы конструирования катализаторов нового поколения на нано-уровне и создания новых методов синтеза, в ходе которых можно было бы контролировать размерность формируемых объектов.

Углеродные нанотрубки. Из всего множества нанообъектов наиболее известными и изученными являются углеродные нанотрубки, открытые в 1991 г. Диаметр трубок составляет обычно от 1 до 100 нм, длина – около 1 мкм. Они обладают интересными оптическими, химическими и механическими свойствами (высокая устойчивость к разрыву и деформации), могут быть прекрасными полупроводниками. Их применение охватывает производство полимерных композитов и топливных батарей, электронику и др. Свойства углеродных нанотрубок зависят от количества слоев графита и от способа их скручивания.

Наиболее активно нанотехнологические работы проводятся там, где они поддерживаются государством: в Японии, ЕС, США, Израиле, Китае, Южной Корее, Сингапуре. Среди наиболее активных компаний – IBM, Motorola, HP, Lucent, Hitachi USA, Corning, DOW. Ключевая роль в развитии нанотехнологий, как правило, отводится академической науке (национальные исследовательские центры). Велика также доля венчурных проектов, финансируемых из государственного бюджета. Частный сектор, как правило, инвестирует только те проекты, продолжительность которых не превышает 3 лет. Выделяются шесть основных областей, в которых нанотехнологические исследования получают финансовую поддержку государства: производство материалов (1), электроника и оптика (2), энергетика и защита окружающей среды (3), биотехнологии и медицина (4) производство инструментов и машиностроение (5), образование (6).

# Заключение

В условиях рынка конкуренция вынуждает фирмы использовать последние научно-технические достижения в процессе производства продукции, проводить политику инноваций. Это способствует наращиванию выпуска конкурентоспобных изделий на основе наукоемких, ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий. Роль технологий служит определяющим фактором и в достижении максимальных размеров прибыли. А так как каждое предприятие или фирма отвечают за результаты своей деятельности своим капиталом, то является очевидным их стремление участвовать в процессе мировой торговли технологиями. В настоящее время во всем мире идет борьба на технологическом фронте, так как затраты на внедрение новых технологий окупаются максимум за год-полтора, в то время как простое расширение производства на технической основе и технологии прежнего уровня - за пять-семь лет.

Основные формы импорта технологий и научно-технических достижений на мировом рынке - это патенты, лицензии, образцы новой техники вместе с технической документацией и инженерно-консультационными услугами по ее наладке.

На мировом рынке научно-технических знаний страны приобретают технологии, заключая в дальнейшем коммерческие контракты на ее продажу. При приобретении технологий основными партнерами государств выступают транснациональные корпорации, на которые приходится 45% мировой торговли технологиями. Наиболее распространенной правовой формой участия транснациональных корпораций в мировой торговле технологиями являются лицензионные соглашения.

В сфере международной передачи технологий наблюдается преимущественное распространение научно-технических достижений по внутрифирменным каналам, т.е. дочерним компаниям транснациональных корпораций в различных странах. Передача технологии транснациональными корпорациями подчинена и осуществляется в интересах максимизации прибыли на базе повышения эффективности производства в рамках их собственных корпорационных структур.

Конкурентные фирмы используют наиболее эффективную из известных технологий и получают прибыль как результат сокращения затрат на техническое усовершенствование. Однако прибыль, выпадающая на долю фирмы, осуществляющей нововведение, будет быстро ликвидирована в ходе соревнования с конкурирующими фирмами, с готовностью перенимающими новую технологию. Появляется необходимость ее замены на более совершенную.

Частота смены технологий зависит от ряда факторов, важнейшими из которых являются рыночные.

Научно-технические предприятия России в современных условиях, когда внутренний спрос на результаты их деятельности падает, активно стремятся к развитию внешнеэкономических связей. К тому же возрастает интерес к нашей научно-технической сфере со стороны зарубежных партнеров. Но международные контакты и торговля развиваются при снижении государственного влияния и контроля за этой деятельностью, происходит неквалифицированная торговля технологиями, ноу-хау, другими научно-техническими достижениями. В таких условиях оценить реальные результаты международного технологического обмена невозможно. В то же время проведение глубоких качественных преобразований в экономике возможно лишь на базе широкого использования современной технологии. Роль технологий является определяющей в обеспечении качества и конкурентоспособности продукции.

Проблема качества промышленных изделий, а также товаров народного потребления является одной из основных в условиях активного включения России в мировую рыночную экономику.

В новых рыночных условиях качество как потребительская характеристика товара формируется в процессе непосредственных взаимоотношений потребителя и производителя или через посреднические структуры. Без стимулирования нововведений и технологического обновления производства, создания условий для быстрого роста требований к качеству труда невозможны высокие темпы технологического развития.

Уровень технологии зависит от совершенства конструкции изделия, его технологичности, используемых материалов и комплектующих, состояния технологического оборудования, метрологического обеспечения, оснащенности экспериментальной базы, степени охвата автоматизацией всех стадий изготовления изделий и других факторов.

Необходима концентрация материальных ресурсов для выпуска изделий, конкурентоспособных на мировом рынке, функционирования фирм, реализующих полностью инновационный цикл создания такой продукции в целях предложения ее на мировом рынке.

Новшества, используемые в материальном производстве и инновационном процессе, являются основным продуктом инновационного предпринимательства.

Существуют следующие виды инновационного товара:

- единое новшество;

- группа новшеств;

- новшество - объект (предприятие);

- программное новшество.

Единичное новшество-товар составляет основу рынка научно-технической продукции. Группа новшеств образуют новую потребительскую стоимость. Распространение на рынке таких групп новшеств отражает определенные тенденции в области научно-технических знаний и новые потребности производства. Развитие этого процесса идет по новым направлениям: первое - появление новых материалов, второе - появление новых технологий.

На базе рынка новых технологий складывается новый вид инновационного товара - новшество-объект. Инновационные организации предлагают весь комплекс научно-технической и проектной документации для сооружения предприятия по выпуску наукоемкой продукции.

В последние годы появился спрос на инновационный товар, имеющий программный характер. Это касается потребностей производства в комплексной его реконструкции.

С наступлением нового тысячелетия началась эра нанотехнологии. Стремительное развитие компьютерной техники, с одной стороны, будет стимулировать исследования в области нанотехнологий, с другой стороны, облегчит конструирование наномашин. Таким образом, нанотехнология будет быстро развиваться в течение последующих десятилетий.

Создание нанотехнологической промышленности будущего даст человечеству принципиально новый способ экологически чистого "выращивания" продуктов из атомов и молекул, что поможет решить проблему экологического и энергетического кризиса. А развитие таких технологий, особенно на начальном этапе, не рыночно, ибо требуют больших затрат на образование, научные исследования и их техническую реализацию.

Перспективы нанотехнологической отрасли поистине грандиозны. Нанотехнологии кардинальным образом изменят все сферы жизни человека. На их основе могут быть созданы товары и продукты, применение которых позволит революционизировать целые отрасли экономики.

# Контрольные вопросы для самопроверки

- Какие отрасли народного хозяйства относятся к базовым?

- Какие виды продукции относятся  к черной металлургии?

- Что такое чугун, какова технология его изготовления?

- Каковы технико-экономические показатели производства  чугуна?

- Что такое сталь, каковы  виды  и  свойства сталей?

- Какой способ производства  стали  наиболее эффективен?

- Где используется продукция  черной металлургии?

- Каковы основные технологические стадии машиностроительного производства?

- В чем сущность технологии заготовительного производства?

- Каковы методы и виды обработки заготовок?

- Каковы основные технологические процессы  сборки?

- Каковы пути совершенствования  технологических  процессов  в машиностроении?

- Какие предприятия относятся  к химической промышленности?

- На какие группы делится химическая продукция?

- Какой способ производства серной кислоты  наиболее эффективный?

- Какие  виды продукции производит промышленность    стройиндустрии?

- Каковы  основы технологии  производства вяжущих материалов?

- Какие основные операции осуществляются при изготовлении  бетонов?

- Каковы пути снижения себестоимости  и повышения качества  продукции промышленности стройиндустрии?

- Каковы сущность НТП и НТР, особенности НТР на современном этапе?

- Каковы основные направления НТП, их сущность и взаимосвязь?

- Как влияет НТП на основные экономические показатели работы предприятия?

- Какова сущность качества продукции как экономической категории?

- Какие показатели характеризуют качество продукции?

- Какая связь между качеством продукции и стандартизацией?

- Какие технологии на современном этапе  относятся к прогрессивным и наиболее значимым?

- Какие основные направления  имеет биотехнология?

- В чем сущность лазерной технологии?

- Какова суть электронно-лучевой технологии и где она используется?

- В чем сущность плазменной технологии?

- Какую роль играют предприятия  в экономике страны?

- Какие факторы влияют на работу предприятий в условиях

рынка?

- Сущность и содержание нанотехнологий.

# ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

| № п/п | Новые понятия | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Металлургия | отрасль промышленности — система технологических процессов, направленных на производство металлов из их природных соединений (руд) и дальнейшую обработку этих металлов для придания им определенного вида и свойств. |
| 2 | Сталь | это сплав железа с углеродом, содержание которого не более 2%, а также примеси (марганец, кремний, сера, фосфор). |
| 3 | Чугун | это сплав железа с углеродом, содержание которого составляет от 2% и выше (до 6,67%) и примеси марганца, кремния, серы, фосфора. |
| 4 | Коэффициент использования полезного объема доменной печи | КИПО =VполQсут,где Vпол — полезный объем доменной печи,м3; Qсyт— производительность печи, т. |
| 5 | Виды доменных чугунов | передельные чугуны, идущие на переработку в сталь; литейные чугуны — полуфабрикат для производства машиностроительных чугунов; ферросплавы — двойные сплавы железа с кремнием и марганцем, используемые для раскисления стали и других нужд металлургии. |
| 6 | Машинострои-тельные чугуны | чугуны, содержащие углерод в виде графита. |
| 7 | Ковкий чугун | продукт длительного ступенчатого отжига белого чугуна и содержащий углерод в виде графита хлопьевидной формы. |
| 8 | Серый чугун | конструкционный материал, содержащий графит в форме игл или пластин. |
| 9 | Высокопрочный чугун | обладает повышенной прочностью и имеет графит округлой (глобулярной) формы. |
| 10 | Специальные методы рафинирования расплава | электрошлаковый переплав (ЭШП), вакуумно-дуговой переплав (ВДП), плазменно-дуговой (ПДП) и электронно-лучевой переплав (ЭЛП), вакуумная индукционная плавка и плазменная плавка. |
| 11 | Экономическая эффективность работы конвертера | П=Т⋅1440⋅a⋅nt, где П — годовая производительность конвертера, т в год; Т— масса металлической шихты, т; 1440 — число минут в сутках; a — выход годных слитков, т; n — длительность плавки, мин.; t — число рабочих суток в году; |
| 12 | Себестоимость электростали | включает расход металлической шихты на одну тонну годных слитков, электроэнергии, электродов, огнеупоров, изложниц и зарплату персонала. |
| 13 | Производитель-ность электропечи | П=24n⋅b⋅a100T, где П — годовая производительность печи, т; n — число рабочих суток в году; Т — продолжительность плавки, ч; b — масса металлической шихты на одну плавку, т; а — выход годных слитков из металла шихты, %. |
| 14 | Новая технология извлечения цветных металлов | карбидотермическое обогащение шлаков в электропечах, где шлаковые расплавы, содержащие оксиды металлов, восстанавливаются смесью кокса и извести до металла. |
| 15 | Автогенный процесс | это процесс, протекающий без подвода внешнего тепла, за счет экзотермических химических реакций, что кардинально меняет технологию и многократно улучшает технико-экономические показатели. |
| 16 | Основные технико-экономические показатели производства цветных металлов | удельный расход электроэнергии (кВт×ч.); выход металла на 1 кВт×ч. затраченной энергии; продолжительность операции (ч), расход воздуха на 1 т металла. |
| 17 | Методы производства заготовок | метод пластической деформации; метод литья. |
| 18 | Пластичность | способность материала изменять свою форму необратимо без разрушений под действием внешних сил. |
| 19 | Основные технико-экономические показатели прокатного производства | расход металла на 1 т готовой продукции; часовая производительность прокатного стана; скорость прокатки; общая мощность главных приводов (кВт); выпуск продукции на единицу мощности главных приводов; выход годного проката (%); расход топлива на 1 т годного проката (тыс.кал.), энергии (кВт× ч); качество выпускаемой продукции; себестоимость продукции по видам сортамента; производительность труда. |
| 20 | Основные технологические стадии в машиностроении | 1 —заготовительное производство; 2 — обработка заготовок, 3 — сборочное производство. |
| 21 | Виды литья | литье в разовые формы, литье в кокиль, литье под давлением, центробежное литье. |
| 22 | Основные механические методы обработки материалов | точение, строгание, сверление, фрезерование и шлифование. |
| 23 | Элионная обработка | это размерная обработка конструкционных материалов, основанная на использовании сфокусированных лучей или потоков частиц. |
| 24 | Технологический процесс сборки | заключается в координировании и последующем соединении деталей в сборочные единицы, механизмы, машины в целом. |
| 25 | Способы получения серной кислоты | получают двумя способами — нитрозным и контактным. В обоих случаях сущность процесса сводится к окислению сернистого газа S02 до серного S0з и соединению трехокиси с водой. |
| 26 | Способы получения азотной кислоты | 1) окисление аммиака кислородом воздуха до окиси азота в присутствии катализатора (платины и ее сплавов); 2) окисление окиси азота до двуокиси; 3) поглощение N02 водой с образованием азотной кислоты. |
| 27 | Способы получения соляной кислоты | Соляная кислота представляет собой раствор хлористого водорода в воде. Хлористый водород НСI — это бесцветный газ с резким запахом, хорошо растворимый в воде. В промышленности он может быть получен двумя способами: прямым синтезом из Н2 и СI2 и при хлорировании органических соединений. |
| 28 | Химические волокна | это полимерные материалы, имеющие форму тел, длина которых во много раз превышает размеры их поперечного сечения. |
| 29 | Строительная воздушная известь | это продукт обжига кальциево- магниевых пород (СаСО3, MgСО3), состоящих преимущественно из оксидов Са: t = 1050 – 1250 оС СаСО3 СаО + СО2 |
| 30 | Строительный гипс | это тонко измельченные продукты тепловой обработки двуводного сульфата кальция (СаSО4 · 2Н2О), в результате тепловой обработки при температуре получают полуводный гипс: 160 – 180 оС СаSО4 · 2Н2О СаSО4 + 2Н2О |
| 31 | Портландцемент | это продукт тонкого измельчения портландцементного клинкера и гипса (от 1,5-5% от массы клинкера). Гипс добавляют для регулирования сроков схватывания портландцемента. |
| 32 | Портландцемент-ный клинкер | это продукт спекания(1450 оС) сырьевой смеси из карбонатных горных пород (СаСО3, MgСО3 ≈ 75%) и глины ( 25%). |
| 33 | Бетон | искусственный каменный материал, полученный в результате твердения рационально подобранной и тщательно перемешанной сырьевой смеси, состоящей из вяжущего материала, крупного и мелкого заполнителей, воды и необходимых добавок. |
| 34 | Научно-технический прогресс | (НТП) — это процесс совершенствования средств труда, являющийся исходной основой развития производительных сил общества. |
| 35 | Технологическая революция | это качественный скачок в развитии технологии переработки и преобразования информации, энергии и вещества. |
| 36 | Сущность нанотехнологии | состоит в способности работать на атомном, молекулярном и супрамолекулярном уровне и создавать материалы с новыми свойствами и функциональными возможностями благодаря малым размерам элементов их структуры. |

# ТЕСТЫ

1.Что представляет собой  производственный процесс:

- Совокупность основных технологических процессов, применяемых для изготовления или ремонта выпускаемых изделий.

- Совокупность всех действий людей и орудий производства, необходимых для изготовления и ремонта выпускаемых изделий.

- Совокупность вспомогательных технологических процессов.

- Правильных ответов нет

2.Что включает в себя технологический процесс:

- Часть производственного процесса.

- Часть вспомогательного процесса.

- Часть производственного процесса, содержащая действия по изменению состояния предмета труда.

- Правильных ответов нет.

3.Что такое операция:

- Элементарный технологический процесс.

- Часть производственного процесса.

- Оба ответа верны.

- Оба ответа неверны.

4.Что является главной частью технологического процесса:

- Вспомогательные ходы и переходы.

- Установ.

- Рабочий ход.

- Правильных ответов нет

5.Технологическая схема включает в себя:

- Блок-схему.

- Качественно-количественную схему.

- Схему цепи аппаратов.

- Все ответы верны.

6. Параметры, характеризующие индивидуальные особенности технологических процессов:

- Состав сырья.

- Энергоемкость.

- Производительность

- Оба ответа верны.

7. Параметры,  характеризующие ряд однотипных технологических процессов:

- Производительность.

- Давление.

- Температура.

- Размещение производств

8. Потери рабочего времени на осуществление вспомогательных ходов имеют место:

- В непрерывных технологических процессах.

- В дискретных технологических процессах.

- Оба ответа верны.

- Правильных ответов нет

9. Наиболее совершенными, экономичными и экологически безвредными являются технологические процессы:

- С открытой (разомкнутой)  схемой.

- С замкнутой (циркуляционной)  схемой.

- Комбинированные.

- Универсальные.

10. Эволюционный путь развития технологических процессов возможно осуществить:

- За счет замены рабочего хода.

- Путем совершенствования вспомогательных ходов.

- В результате капитального ремонта

- Все ответы верны.

11. Революционный путь развития технологических процессов возможен:

- При коренном преобразовании сущности рабочего хода.

- При замене вспомогательных ходов.

- Путем проведения текущего ремонта оборудования.

- Все ответы верны.

12. При эволюционном пути развития технологических процессов величина прошлого труда, затрачиваемого на единицу продукции,  по мере развития процесса:

- Растет.

- Не изменяется.

- Снижается.

- Сначала растет, затем снижается.

13. Революционный путь развития технологических процессов является:

- Ограниченным.

- Бесконечным.

- Неопределенным.

- Правильных ответов нет

14. Последовательные связи в технологических системах характерны для уровней:

- Производственного подразделения.

- Производственного предприятия.

- Отрасли промышленности.

- Правильных ответов нет

15. Параллельные связи в технологических системах характерны для уровней:

- Производственного подразделения.

- Производственного предприятия.

- Народного хозяйства.

- Все ответы верны.

16. Способностью к адаптации в большей степени обладают:

- Перестраиваемые системы.

- Жесткие системы.

- Переналаживаемые системы.

- Гибкие системы.

17. Надежность технологической системы обеспечивается:

- Надежностью оборудования.

- Надежностью технологических процессов.

- Оптимальной ее структурой.

- Все ответы верны.

18. Малостадийность и малооперационность технологической системы дают возможность:

- Повысить производительность труда.

- Сократить потребность в производственных площадях.

- Оба ответа верны.

- Правильных ответов нет

19. Наиважнейшей составляющей технико-экономического уровня производственной системы является:

- Уровень рабочей силы.

- Уровень средств труда.

- Технологический уровень.

- Уровень заработной платы.

20. Уровень технологической интенсивности характеризуется:

- Степенью использования материальных ресурсов.

- Степенью использования энергетических ресурсов.

- Оба ответа верны.

- Правильных ответов нет

21. К технологическим системам с сильными внутриотраслевыми связями относятся:

- Черная металлургия.

- Машиностроение.

- Химическая промышленность.

- Строительство.

22. К технологическим системам с сильными внешними связями относятся:

- Черная металлургия.

- Химическая промышленность.

- Оба ответа верны.

- Правильных ответов нет

23. Что такое чугун:

- Сплав железа  с углеродом, содержащий до 2% углерода.

- Химические соединение железа и углерода.

- Сплав железа с марганцем, кремнием и серой.

- Сплав железа с углеродом, содержащий до 4% углерода.

- Сплав железа с углеродом и другими примесями, содержащий более 2% углерода.

24. Чугун получают:

- Мартеновским способом.

- В доменных печах.

- Электролитическим способом.

- Все ответы верны.

25. Место скопления жидкого чугуна в домне:

- Колошник.

- Горн.

- Шахта.

- Ванна.

26. Методы обогащения железных руд:

- Магнитная сепарация.

- Агломерация.

- Окатывание.

- Все ответы верны.

- Правильных ответов нет

27. Суть доменного процесса состоит:

- В восстановлении железа из окислов руды.

- В окислении углерода и примесей.

- В восстановлении железа и науглероживании его.

- Правильных ответов нет

28. Восстановителями в доменном процессе служат:

- Окись углерода.

- Двуокись углерода.

- Окись серы.

- Окись железа.

29. Применение агломерата и окатышей:

- Снижает себестоимость чугуна.

- Повышает качество чугуна.

- Повышает производительность.

- Все ответы верны.

30. Назовите вредные примеси чугуна.

- Марганец и сера.

- Марганец и фосфор.

- Сера и фосфор.

- Марганец и кремний.

31. Доменный процесс является:

- Дискретным технологическим процессом.

- Непрерывным процессом.

- Комбинированным технологическим процессом.

- Правильных ответов нет

32. Что такое ковкий чугун:

- Чугун, который можно подвергать ковке.

- Чугун, который в своей структуре содержит ледебурит.

- Чугун, в котором углерод содержится в виде графита
хлопьевидной формы.

- Чугун, содержащий графит в форме игл.

- Чугун, содержащий графит в форме пластин.

33. Углерод находится в виде цементита в чугуне:

- Сером.

- Белом.

- Черном.

- Ковком.

34. Отжигом белого чугуна получают чугун:

- Серый.

- Черный.

- Ковкий.

- Передельный.

35. Сырьем для получения высокопрочных чугунов служит:

- Серый чугун.

- Передельный чугун.

- Черный чугун.

- Оба ответа верны.

36. Цифра в марке чугуна показывает:

- Содержание в нем углерода.

- Механические свойства чугуна.

- Содержание вредных примесей.

- Содержание легирующих элементов.

37. Что такое сталь:

- Сплав железа с углеродом, содержащий до 4% углерода.

- Химическое соединение железа с углеродом.

- Сплав железа с углеродом, содержащий до 3% углерода.

- Сплав железа с углеродом и другими примесями  (Мп, Si), содержащий до 2% углерода.

- Сплав железа с марганцем и кремнием.

38. Назовите полезные неизбежные примеси в стали:

- Марганец и кремний.

- Марганец и фосфор.

- Сера и фосфор.

- Марганец, кремний, сера, фосфор.

- Кислород, азот, марганец, сера, кремний, фосфор.

39. Наиболее производительный способ выплавки стали:

- Мартеновский.

- Конверторный.

- Электродуговой.

- Правильных ответов нет

40. Качество стали определяется:

- Содержанием в ней легирующих элементов.

- Содержанием в ней углерода.

- Содержанием в ней вредных примесей.

- Все ответы верны.

41. Пути повышения качества стали:

- Вакуумирование.

- Электрошлаковый переплав.

- Обработка синтетическим   флюсом.

- Все ответы верны.

42. Полностью раскисленная сталь:

- Спокойная.

- Кипящая.

- Все ответы верны.

- Правильных ответов нет

43. Наиболее экономичным методом выплавки стали является:

- Мартеновский.

- Кислородно-конверторный.

- В электропечах.

- Правильных ответов нет

44. Отпуск сталей применяется:

- Для повышения твердости стали.

- Для повышения пластичности стали и снятия внутренних напряжений.

- Для повышения вязкости стали и снятия внутренних напряжений.

- Все ответы верны.

45. Пластичность металлов при отжиге:

- Увеличивается.

- Уменьшается.

- Не изменяется.

- Сначала увеличивается, затем остается неизменной.

46. Закалка стальных отливок увеличивает:

- Вязкость.

- Плотность.

- Твердость.

- Прочность.

47. Химико-термическая обработка стали повышает:

- Твердость стальных изделий по всему объему.

- Износостойкость стальных изделий по всему объему.

- Твердость и износостойкость поверхностного слоя стальных изделий.

- Пластичность.

48. Медные руды:

- Богаты медью.

- Бедны медью

- Содержат мало меди, но являются комплексными.

- Наполовину содержат медь.

49. Методы обогащения медных руд:

- Магнитная сепарация.

- Флотация.

- Агломерация.

- Окатывание.

50. Медь получают:

- Пирометаллургическим способом.

- Электролизом.

- Оба ответа верны.

- Правильных ответов нет

51. Сплавы на основе меди:

- Бронзы.

- Чугуны.

- Стали

- Все ответы верны.

52. Чистая медь относится к:

- Тугоплавким металлам.

- Легкоплавким металлам.

- Среднеплавким.

- Неплавким.

53. Чистый алюминий:

- Легкий металл.

- Тяжелый металл.

- Особолегкий металл.

- Особотяжелый металл.

54. Алюминий получают:

- Пирометаллургическим способом.

- Путем восстановления из окислов руды.

- Электролизом.

- Все ответы верны.

55. Силумины — это сплавы на основе:

- Алюминия с медью.

- Алюминия с кремнием.

- Меди с кремнием.

- Меди с висмутом.

56. Дуралюмины — это:

- Литейные алюминиевые сплавы.

- Литейные медные сплавы.

- Деформируемые алюминиевые сплавы.

- Правильных ответов нет

57. Латуни — это сплавы на основе:

- Меди с цинком.

- Меди с оловом.

- Меди с кремнием.

- Меди с серебром.

58. Дуралюмины обладают:

- Хорошей пластичностью.

- Хорошими литейными свойствами.

- Все ответы верны.

- Правильных ответов нет.

59. Цифра в марке углеродистой конструкционной стали показывает:

- Содержание углерода в десятых долях процента.

- Содержание углерода в сотых долях процента.

- Содержание кремния в процентах.

- Содержание железа в процентах.

60. Цифра в марке инструментальной углеродистой стали показывает содержание, углерода:

- В сотых долях процента.

- В тысячных долях процента.

- В десятых долях процента.

- Содержание кремния в процентах

61. Автогенный процесс способствует:

- Повышению производительности труда.

- Сокращению эксплуатационных и капитальных затрат.

- Оба ответа верны.

- Правильных ответов нет.

62. Автогенный процесс — это процесс,  протекающий:

- С использованием естественного топлива.

- С использованием искусственного топлива.

- Без подвода тепла.

- Правильных ответов нет

63. В основе обработки металлов давлением лежат процессы:

- Упругого деформирования металлов.

- Пластической деформации.

- Литья

- Все ответы верны.

64. Сортовой прокат получают прокаткой:

- В гладких валках.

- В ручьевых валках.

- Оба ответа верны.

65. Листовой прокат получают прокаткой:

- В гладких валках.

- В ручьевых валках.

- Оба ответа верны.

66. Прокаткой получают:

- Шовные трубы.

- Бесшовные трубы.

- Оба ответа верны.

67. Исходной заготовкой для прокатки сварных труб служат:

- Слитки.

- Листы.

- Оба ответа верны.

68. Волочением получают:

- Проволоку.

- Трубы.

- Оба ответа верны.

69. После холодной деформации металл:

- Наклепан.

- Кристаллизован.

- Оба ответа верны.

70. Операции свободной ковки:

- Осадка.

- Штамповка.

- Оба ответа верны.

71. Волочение относится к:

- Холодному методу обработки давлением.

- Горячему методу обработки давлением.

- Оба ответа верны.

72. Исходной заготовкой для штамповки служат:

- Сортовой прокат.

- Листовой прокат.

- Слиток.

73.	Операция листовой штамповки:

- Прошивка.

- Вырубка.

- Оба ответа верны.

74. В открытых штампах производят штамповку:

- С облоем.

- Без облоя.

- Оба ответа верны.

75. Более высокую точность размеров заготовок можно получить:

- При ковке.

- При объемной штамповке.

- Оба ответа верны.

76. Наиболее производительный метод обработки металлов давлением:

- Ковка.

- Объемная штамповка.

- Листовая штамповка.

77. Модели служат для изготовления:

- Форм.

- Стержней.

- Оба ответа верны.

78. Для изготовления стержней необходимы:

- Модели.

- Ящики.

- Опоки.

79. К специальным методам литья относятся:

- Литье в землю.

- Оболочковое литье.

- Оба ответа верны.

80. Тонкостенное цветное литье сложной конфигурации:

- Кокильное.

- Под давлением.

- Центробежное.

81. Наиболее производительный способ литья:

- По выплавляемым моделям.

- Под давлением.

- В кокиль.

82. Состав для изготовления выплавляемых моделей:

- Парафин + стеарин.

- Бакелит.

- Смола.

83. Литейные свойства сплавов:

- Усадка.

- Твердость.

- Оба ответа верны.

84. Элементы литниковой системы.

- Питатели.

- Литник.

- Оба ответа верны.

85. Трубы можно получить:

- Литьем под давлением.

- Литьем по выплавляемым моделям.

- Центробежным литьем.

86. Отливки высокой точности размеров из тугоплавких сплавов получают литьем:

- Под давлением.

- В землю.

- По выплавляемым моделям.

87. Универсальным способом получения отливок является:

- Литье в землю.

- Литье под давлением.

- Центробежное литье.

88. С повышением температуры сплава пластичность его:

- Увеличивается.

- Уменьшается.

- Не изменяется.

89. Факторы,  влияющие на пластичность сплавов:

- Степень деформирования.

- Состав сплава.

- Оба ответа верны.

90. Сортаментом прокатанной продукции называется:

- Геометрическая форма поперечного сечения продукции прокатки.

- Перечень всех профилей продукции прокатки.

- Оба ответа верны.

91. Наиболее экономичным методом получения отливок является:

- Литье в кокиль.

- Литье под давлением.

- Литье в землю.

92. Целью обработки металлов давлением служит:

- Изменение формы заготовок.

- Изменение структуры металла (сплава).

- Оба ответа верны.

93. Исходной заготовкой для получения бесшовных труб прокаткой служит:

- Сортовой прокат.

- Листовой прокат.

- Слиток.

94. Главным движением при токарной обработке является:

- Поступательное перемещение заготовок.

- Вращение заготовки.

- Поступательное перемещение резца.

95. Инструментом при токарной обработке являются:

- Зенкеры.

- Метчики.

- Резцы.

96 На токарно-каруселъных станках обрабатывают заготовки:

- Малых размеров.

- Больших размеров.

- Оба ответа верны.

97. Главным движением при сверлении является:

- Вращательное движение заготовки.

- Вращательное движение сверла.

- Поступательное перемещение сверла.

98. Наиболее производительный метод обработки металлов резанием:

- Токарная обработка.

- Строгание.

- Фрезерование.

99. Инструментом при сверлении служат:

- Развертки.

- Зенкеры.

- Оба ответа верны.

100. На радиально-сверлильных станках можно одновременно обрабатывать:

- Одно отверстие.

- Несколько отверстий.

- Обработку отверстий производить нельзя.

101. Наибольшая скорость резания имеет место при:

- Фрезеровании.

- Шлифовании.

- Точении.

102. Для нарезания резьбы в отверстиях применяют:

- Сверла.

- Резцы.

- Метчики.

103.	Малая толщина срезаемого слоя металла и высокие скорости резания характерны для:

- Строгания.

- Точения.

- Шлифования.

- Главным движением при фрезеровании служит:

- Вращательное движение заготовки.

- Вращательное движение фрезы.

- Поступательное перемещение фрезы.

105. Заготовка при токарной обработке крепится:

- В суппорте станка.

- В патроне шпинделя.

- Оба ответа верны.

106. Движение подачи при фрезеровании осуществляет:

- Заготовка.

- Инструмент.

- Оба ответа верны.

107. Движение подачи при сверлении осуществляет:

- Заготовка.

- Инструмент.

- Оба ответа верны.

108. Машинное время при токарной обработке — это время:

- Обработки одной заготовки.

- Снятия припуска на механическую обработку.

- Одного прохода резца.

109. Для нарезания наружной резьбы на заготовках применяют:

- Метчики.

- Резьбовые резцы.

- Фрезы.

110. Отверстия в заготовках можно обрабатывать:

- На токарных станках.

- На сверлильных станках.

- Оба ответа верны.

111. Свойства материалов для изготовления режущихинструментов:

- Красностойкость.

- Твердость.

- Износостойкость.

- Все ответы верны.

112. На качество поверхности при обработке металлов резанием влияет:

- Материал режущего инструмента.

- Геометрия режущей части инструмента.

- Оба ответа верны.

113. Технологический процесс обработки резанием на
роторных линиях является:

- Дискретным процессом.

- Непрерывным процессом.

- Комбинированным процессом.

- Правильных ответов нет.

114. Сборочная единица:

- Узел.

- Деталь.

- Механизм.

- Правильных ответов нет.

115. Наиболее производительным, методом, сборки является:

- Концентрированная.

- Дифференцированная.

- Системная.

- Модульная.

116. Неразъемные соединения,  применяемые при сборке:

- Винтовые.

- Болтовые.

- Сварные.

- Правильных ответов нет.

117. Взаимозаменяемость при сборке:

- Повышает производительность.

- Снижает производительность.

- Не изменяет производительность.

118. Взаимозаменяемость при сборке:

- Увеличивает ее себестоимость.

- Уменьшает ее себестоимость.

- Не изменяет ее себестоимость.

119. Наиболее экономически выгодно при сборке:

- Применять полную взаимозаменяемость.

- Применять неполную взаимозаменяемость.

- Не применять взаимозаменяемость вообще.

120. Неполная взаимозаменяемость осуществляется путем:

- Предварительной сортировки деталей по размерам.

- Применением компенсаторов.

- Оба ответа верны.

121. Технологические свойства металлов:

- Свариваемость.

- Ковкость.

- Оба ответа верны.

122. Сваркой получают:

- Неподвижные соединения.

- Подвижные соединения.

- Неразъемные соединения.

123. Электрической контактной сваркой получают:

- Точечные соединения.

- Шовные соединения.

- Стыковые соединения.

- Все ответы верны.

124. В качестве защитной среды при электродуговой
сварке применяют:

- Флюс.

- Шлак.

- Оба ответа верны.

125. В качестве защитных газов при сварке применяются:

- Инертные газы.

- Углекислый газ.

- Оба ответа верны.

126. Источником тепла для нагрева свариваемых дета
лей при лазерной сварке служит:

- Электронный луч.

- Световой луч.

- Электрическая дуга.

127. К сварке плавлением относится:

- Электродуговая сварка.

- Диффузионная сварка.

- Электроконтактная сварка.

128. Крупные тяжелые заготовки большой толщины,
сваривают:

- Лазерной сваркой.

- Электронно-лучевой сваркой.

- Электрошлаковой сваркой.

129.	К сварке давлением относится:

- Ручная электродуговая сварка.

- Электрическая контактная сварка.

- Лазерная сварка.

130. Концентрированная сборка применяется:

- В крупносерийном производстве.

- В мелкосерийном производстве.

- В массовом производстве.

- В единичном производстве.

131. Допуском называется:

- Разница между верхним и нижним отклонениями номинального размера детали.

- Допустимый максимальный размер детали.

- Допустимый минимальный размер детали.

132. Для осуществления принципа взаимозаменяемости  при сборке необходимо,  чтобы:

- Размеры деталей и узлов были в пределах допуска.

- Отклонения размеров деталей и узлов были минимальными.

- Оба ответа верны.

133. К полимерным материалам относятся:

- Пластмассы.

- Резина.

- Оба ответа верны.

134. Полимерные смолы служат сырьем для производства:

- Синтетических волокон.

- Пластмасс.

- Оба ответа верны.

135. Процессом вулканизации получают:

- Пластмассы.

- Резину.

- Каучук.

136. В реакцию полимеризации вступают молекулы:

- Однородных веществ.

- Разнородных веществ.

- Оба ответа верны.

137. Сырьем для производства серной кислоты является:

- Аммиак.

- Серный ангидрид.

- Сернистый газ.

138. Азотную кислоту получают:

- Контактным способом.

- Нитрозным способом.

- Оба ответа верны.

- получают при реакции:

139. Синтетические смолы

- Полимеризации.

- Поликонденсации.

- Оба ответа верны.

140. Исходным сырьем для производства резины служат:

- Каучук.

- Синтетические смолы.

- Оба ответа верны.

141. Суть процесса коксования углей состоит:

- В нагреве углей до высоких температур в среде водорода.

- В нагреве углей до высрких температур на воздухе.

- В нагреве углей до высоких температур без доступа воздуха.

142. Серную кислоту получают:

- Контактным способом.

- Нитрозным способом.

- Оба ответа верны.

143. Сырьем для производства азотной кислоты служит:

- Сернистый газ.

- Аммиак.

- Окись азота.

144. Сырьем для получения соляной кислоты служит:

- Хлор.

- Водород.

- Оба ответа верны.

145. Соляную кислоту получают:

- Контактным способом.

- Методом синтеза.

- Нитрозным способом.

146. Термореактивные пластмассы можно перерабатывать в изделия:

- Один раз.

- Многократно.

- Два раза.

147. Обратимые пластмассы:

- Термопласты.

- Реактопласты.

- Оба ответа верны.

148. Методы переработки твердого топлива:

- Крекинг.

- Газификация.

- Оба ответа верны.

149. Методы переработки нефти:

- Прямая перегонка.

- Сухая перегонка.

- Газификация.

150. Исходным сырьем для производства синтетического каучука служит:

- Бутадиен.

- Изопрен.

- Оба ответа верны.

151. Катализатором при производстве азотной  кислоты служит:

- Пятиокись ванадия.

- Платино-родиевые сетки.

- Нитроза.

152. Предприятия машиностроительной отрасли промышленности характеризуются:

- Дискретным производством.

- Непрерывным производством.

- Комбинированным производством.

153. К последовательным технологическим системам относятся предприятия:

- Машиностроительной отрасли.

- Металлургии.

- Оба ответа верны.

154.	Преимущественно параллельные внутренние связи имеют предприятия:

- Металлургии.

- Химической промышленности.

- Машиностроения.

155.	Технологические производственные системы с низким уровнем технологии должны развиваться путем:

- Усовершенствования за счет механизации производственных процессов.

- Замены технологического процесса.

- Усовершенствования за счет автоматизации технологических процессов.

156.	Обрабатывающие центры относятся к автоматизированному оборудованию:

- С ограниченными возможностями переналадки.

- Жесткой автоматизации.

- Гибкого автоматизированного производства.

157.	Автоматические линии экономически выгодно применять:

- В единичном производстве.

- В серийном производстве.

- В массовом производстве.

158.	К автоматизированному производству с ограниченными возможностями переналадки относятся:

- Роторно-конвейерные линии.

- Обрабатывающие центры.

- Гибкие производственные системы.

159. Катализом называется:

- Процесс, приводящий к ускорению химической реакции в результате введения дополнительных веществ - - катализаторов.

- Процесс изменения скорости химической реакции в результате введения дополнительных веществ — катализаторов.

- Процесс, приводящий к замедлению химической реакции.

160. В автокаталитическом процессе катализатором служит:

- Исходное вещество.

- Продукты реакции.

- Оба ответа верны.

161. Ионизирующие излучения высокой энергии являются возбудителями и ускорителями химических реакций:

- При биохимических процессах.

- При радиационно-химических процессах.

- При фотохимических процессах.

162. Факторы,  влияющие на выбор метода изготовления заготовок:

- Тип производства.

- Материал заготовки.

- Конфигурация и размеры.

- Все ответы верны.

163. Путь снижения металлоемкости изделия:

- Выбор прогрессивного метода изготовления изделия.

- Повышение качества материала.

- Оба ответа верны.

164. Ионно-лучевую обработку применяют в производстве:

- Электронной аппаратуры.

- Вакуумной техники.

- Оба ответа верны.

165. Для получения и обработки отверстий диаметром до 10 микрон в нержавеющей стали,  вольфраме,  алмазе и др.  применяют:

- Лазерную размерную обработку.

- Плазменную размерную обработку.

- Оба ответа верны.

166.	На электрохимическом (анодном) растворении металлов,  помещенных в цепь постоянного тока, основана:

- Химическая размерная обработка.

- Электрохимическая размерная обработка.

- Электроэрозионные методы обработки.

167. Химическое фрезерование применяют:

- Для обработки фасонных поверхностей, которые невозможно получить другими способами обработки.

- Для уменьшения толщины деталей или ребер деталей, которые неэкономично обрабатывать или получать другими способами.

- Оба ответа верны.

168. Достоинством порошковой металлургии является:

- Высокая экономичность.

- Возможность получения изделий из тугоплавких сплавов.

- Возможность получения изделий из высокотвердых сплавов.

- Все ответы верны.

169. Безотходная технология предусматривает:

- Комплексную и глубокую переработку сырья.

- Получение готового продукта или его части без отходов.

- Получение продукции с последующей утилизацией отходов.

- Все ответы верны.

170. Отходы производства — это:

- Физически или морально устаревшие предметы труда, подлежащие переработке.

- Количество исходного сырья и материалов, которые безвозвратно теряются в процессе изготовления продукции.

- Оба ответа верны.

171. Полупроводниковые материалы — это материалы, которые:

- Не обладают электропроводностью.

- Имеют высокую электропроводность.

- Занимают промежуточное положение по электропроводности между проводниками и диэлектриками.

172. Полупроводниковые материалы чувствительны:

- К световым излучениям.

- К содержанию примесей в них.

- К изменению температуры.

- Все ответы верны.

173. Технико-экономическая эффективность применения каталитических процессов состоит в том, что они позволяют:

- Снизить температуру технологического процесса.

- Повысить производительность.

- Оба ответа верны.

174. Применение катализатора в химико-технологических процессах:

- Повышает качество продукции.

- Снижает качество продукции.

- Не изменяет качество продукции.

175. Каталитический крекинг нефтепродуктов:

- Увеличивает глубину переработки сырья.

- Снижает глубину переработки сырья.

- Не изменяет глубину переработки сырья.

176. Искусственное топливо получают в результате:

- Коксования углей.

- Перегонки нефти.

- Оба ответа верны.

177. Газификация — это процесс нагрева твердого
топлива до высоких температур:

- Без доступа воздуха.

- В среде водорода.

- В среде кислорода, воздуха, водяного пара и др.

178. Источником тепла при лазерной сварке служит:

- Электронный луч.

- Световой луч.

- Расплавленный шлак.

179. Радиационно-химические процессы применяются:

- Для повышения термической стойкости полимеров.

- Для вулканизации каучука.

- Оба ответа верны.

180. Методы элионной обработки:

- Ультразвуковая.

- Лазерная.

- Оба ответа верны.

181. Электроэрозионные методы обработки:

- Электроискровая обработка.

- Электронно-лучевая обработка.

- Плазменная обработка.

# 182. Нанотехнология –  это  искусство  использования  в соответствующих целях структур веществ  размером  от:

- одного  до  ста мм.

2.           одного  до  ста  см.

3.           одного  до  ста  нм.

# Задание к выполнению курсовой работы

Основной целью изучения дисциплины «Экономические основы технологического развития» является формирование теоретических знаний о факторах, определяющих развитие научно-технического прогресса на предприятиях базовых отраслей народного хозяйства (экономики). Изучение закономерностей развития технологических процессов производства, способов оценки их качественного состояния позволит бакалаврам приобрести навыки анализа научно-технической динамики производства, необходимые для принятия экономических решений с учетом научно-технического развития как отдельных производств и отраслей, так и народного хозяйства в целом.

Дисциплина «Экономические основы технологического развития» включена в план учебного процесса  подготовки студентов направления 080100.62 «Экономика». В соответствии с учебным планом студенты выполняют курсовую работу по данной дисциплине.

# 1. Цели и задачи курсовой работы

Курсовая работа – одна из форм самостоятельной научно-практической исследовательской работы, в которой студент должен показать умение творчески использовать материал теоретического курса в тесной связи с реальными данными и практической деятельностью предприятий, фирм. Самостоятельная работа со специальной литературой, методическими разработками, нормативными документами и практическим материалом способствует развитию аналитического мышления студентов.

Цель курсовой работы – приобретение студентами навыков и умения, необходимых при исследовании данной отрасли.

Задачами курсовой работы являются:

- закрепление теоретических знаний по дисциплине «Экономические основы технологического развития»;

- развитие у студентов умения самостоятельно, творчески работать с литературными, справочными, нормативными источниками;

- наработка способности делать обоснованные выводы и выносить рациональные предложения по совершенствованию технологических процессов.

Выполнение курсовой работы состоит из таких этапов, как:

- выбор темы;

- подбор теоретических, методических, нормативных источников;

- составление плана работы и согласование его с руководителем;

- сбор фактического материала по действующим предприятиям региона, области, города

- написание и оформление работы;

- защита курсовой работы.

# 2. Требования к оформлению курсовой работы

Общий объем работы (введение, основная часть и заключение)  должен составлять не менее 35 страниц печатного текста, расположенного на одной стороне листа, выполненного в редакторе Word, в режиме Times New Roman с полуторным межстрочным интервалом, размер шрифта 14, выравнивание по ширине. Не допускаются интервалы между абзацами. Размер полей: левое – 30 мм, правое – 10 - 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Нумерация страниц сверху посередине, сверху справа или внизу справа.

Каждый новый раздел (их три), а также введение, заключение, список литературы и приложения начинаются с новой страницы.

Выполнение рисунков (схем, графиков, диаграмм) и таблиц должно быть четким, представлено с объяснениями и последовательно пронумеровано либо в разрезе каждой главы либо в целом по работе. Перед таблицей (рисунком) в тексте работы обязательно должна быть ссылка на таблицу (рисунок), а после них – приведены соответствующие выводы. Используемый в таблицах шрифт – Times New Roman, размер шрифта 12 через один интервал. Приводимые в работе формулы располагаются и нумеруются аналогичным образом. Все обозначения в них расшифровываются.

Следует обратить внимание на необходимость ссылок на источники при использовании цитат, цифровых данных, таблиц, графиков и пр. Цитируя отрывок из книги, статьи журнала (или газеты), необходимо дать библиографические ссылки. Например, запись [7, с. 13] означает, что материал находится в списке литературы под номером 7 на 13-й странице.

Сведения о книгах в списке литературы должны включать: фамилию и инициалы автора, наименование книги, место издания (город), издательство, год издания, количество страниц. Сведения о статьях из журналов, сборников, научных трудов или газет указывают: автора (фамилию, инициалы), название статьи, наименование сборника, журнала (название, год, номер, страницы), по газетам (название, год, число, месяц или номер и страницу, если объем газеты более 6 страниц).

Последовательность включения источников в список литературы следующая:

- законодательные материалы РФ, решения Правительства и статистические материалы;

- книги и статьи по алфавиту авторов и заглавий с учетом последующих (вторых, третьих и т.д.) букв;

- неопубликованные документы (отчеты о НИР, ТЭО, диссертации и т.д.);

- книги и статьи, опубликованные на иностранном языке.

Нумерация источников в списке литературы должна быть сквозной.

После списка литературы представляют приложения (таблицы, графики, схемы, исходные и другие материалы, которые были использованы при выполнении проекта как вспомогательные). Приложения должны иметь последовательную нумерацию и заголовки, отражающие их содержание.

Приложения необходимо располагать в порядке появления ссылок на них в тексте основных разделов. Каждое приложение начинают с новой страницы. В правом верхнем углу пишут слово «Приложение» и номер (например: Приложение 1).

# 3. Структура курсовой работы

Курсовая работа состоит из введения, трех основных глав, заключения, приложений, списка использованной литературы. Объем работы составляет не менее 35 стр.

Введение (объем 2-3 стр.)

1. Основные сырьевые материалы для производства.....

(указывается вид продукции по варианту К.Р.) (6-8 стр.)

1.1. Перечень, состав и свойства сырьевых материалов

1.2. Способы изготовления или добычи сырьевых материалов

1.3. Нормативные требования, предъявляемые к сырьевым

материалам

2. Технология производства (конкретного вида продукции)

(12-14 стр.)

2.1. Основные способы производства (продукта)

2.2. Подробное изложение одного из эффективных способов производства (продукта)

3. Характеристика готового вида продукта и его экономическое назначение (8-10 стр.)

3.1. Виды и основные технико-экономические показатели изготовляемой продукции;

3.2. Области применения

3.3. Основные   производители   данного   вида   продукции  города (области, региона, России)

Заключение (объем 2-3 стр.)

Библиографический список (не менее 15 источников)

Приложения

# 4. Методические рекомендации к выполнению разделов

# курсовой работы

Все разделы работы должны быть связаны между собой и подчинены единым целям и задачам работы.

Цель работы, как правило, всегда одна, а задач столько, сколько необходимо для ее достижения. От числа задач, требующих своего решения, зависит количество основных подразделов в структуре работы.

Во введении студент обосновывает актуальность выбранной темы, определяет цель курсовой работы и приводит ряд задач для достижения данной цели.

В первой главе «Основные сырьевые материалы для производства (указывается вид продукции по варианту К.Р.)» необходимо представить полный перечень сырьевых материалов, используемых в изготовлении продукции, описать химический и минералогический состав и ряд свойств используемого сырья, которые предопределяют использование данного сырьевого материала для производства того или иного вида продукции.

Необходимо отразить существующие способы добычи или производства сырьевых материалов, каким видом транспорта доставляется на перерабатывающее предприятие.

Во второй главе «Технология производства (конкретного вида продукции)» студент должен описать существующие способы изготовления продукции, более подробно изложить один из изученных способов производства и графически представить его технологическую схему. В процессе построения технологической схемы  производства продукции необходимо обратить внимание на  3 основные этапа:

• перечень основных технологических операций в той последовательности, в которой протекает технологический процесс;

• основное технологическое оборудование, на котором выполняется та или иная операция;

• перечень контролируемых параметров по каждой операции как собственно технологического процесса,  так и предмета труда (сырья, полуфабриката или готовой продукции).

В третьей главе «Характеристика готового вида продукта и его экономическое назначение» необходимо изложить виды и основные технико-экономические показатели изготовляемой продукции, отразить области применения в зависимости от экономического назначения. Важно назвать основных производителей данного   вида   продукции  в разрезе города, области, региона,  страны.

Заключение представляет собой отражение выводов и степени выполнения поставленных целей и задач, а также краткую формулировку предложений и рекомендаций в изучаемой отрасли народного хозяйства.

5. Требования к содержанию и критерии оценки курсовой работы

При выполнении курсовой работы требуется логическая взаимосвязь и последовательность изложения всех разделов. Работа должна быть подчинена утвержденному содержанию (плану), не быть перегруженной второстепенной информацией и не должна сводиться к переписыванию одного литературного источника. Приводимые мнения различных авторов, цифровые материалы обязательно сопровождаются оформленными ссылками.

При изложении материала необходимо правильно использовать профессиональную терминологию, а также применять лишь общепринятые сокращения.

В процессе работы студент знакомится с различными способами производства продукции, приведенными в специальной литературе, методических и учебных пособиях, практических разработках по данной проблеме.

Результаты анализа данных, представленные в виде таблиц, графиков, диаграмм, должны быть обязательно отражены в основном тексте курсовой работы.

Основными критериями оценки курсовой работы при ее проверке являются:

1) глубина и обоснованность изученного способа производства;

- достаточная полнота, актуальность и логичность изложения материала;

- правильность оформления курсовой работы и соблюдение предъявляемых к ней требований.

К защите не допускается курсовая работа, выполненная студентами несамостоятельно, а также полностью не соответствующая требованиям, предъявляемым к содержанию, объему и оформлению курсовых работ.

Проверенную работу студент получает вместе с замечаниями, с которыми необходимо ознакомиться. Кроме того, необходимо просмотреть всю курсовую работу, прочитать все постраничные замечания.

Если работа допущена к защите следует учесть все рекомендации: прочитать или законспектировать дополнительную литературу, подобрать дополнительные материалы, подготовить ответы на отдельные вопросы. Кроме того, необходимо помнить, что при защите студент должен показать глубокие знания всех вопросов, затронутых в курсовой работе, как определяющих, так и смежных.

Если работа не допущена к защите, то ее следует переписать с учетом замечаний руководителя и повторно сдать на проверку.

Оценка курсовой работы выставляется на основании соответствия содержания работы предъявляемым требованиям и по результатам защиты. Работа защищается в сроки, установленные в соответствии с графиком работы студента. На защите необходимо иметь при себе курсовую работу, замечания руководителя и те необходимые материалы, которые были указаны преподавателем после проверки. Если было рекомендовано дописать какой-то раздел или переписать его заново, необходимо переписанный материал вновь представить к защите. Если при подготовке работы к защите возникают трудности, то следует обратиться за консультацией к преподавателю.

Защита проводится в форме собеседования преподавателя по теме работы. Студент, не защитивший курсовую работу, к экзамену не допускается.

# 6. Темы курсовых работ

| 1. | Экономические основы технологии производства строительной извести |
| --- | --- |
| 2. | Экономические основы технологии производства строительного гипса |
| 3. | Экономические основы технологии производства асбестоцементных листов |
| 4. | Экономические основы технологии производства асбестоцементных труб |
| 5. | Экономические основы технологии производства керамического кирпича |
| 6. | Экономические основы технологии производства силикатного кирпича |
| 7. | Экономические основы технологии производства керамзита |
| 8. | Экономические основы технологии производства чугуна |
| 9. | Экономические основы технологии производства стали |
| 10. | Экономические основы производства прямого восстановления железа |
| 11. | Экономические основы технологии производства портландцемента сухим способом |
| 12. | Экономические основы технологии производства портландцемента мокрым способом |
| 13. | Экономические основы технологии производства портландцемента комбинированным способом |
| 14. | Экономические основы технологии производства строительных растворов |
| 15. | Экономические основы технологии производства тяжелого бетона |
| 16. | Экономические основы технологии производства легкого бетона |
| 17. | Экономические основы технологии производства силикатных бетонов |
| 18. | Экономические основы технологии производства фаянсовых глазурованных плиток |
| 19. | Экономические основы технологии производства деревянных конструкций |
| 20. | Экономические основы технологии производства зеркал |
| 21. | Экономические основы технологии производства кровельных керамических материалов |
| 22. | Экономические основы технологии производства кровельных рулонных материалов |
| 23. | Экономические основы технологии производства пластмасс |
| 24. | Экономические основы технологии производства красок |
| 25. | Экономические основы технологии производства газобетона |
| 26. | Экономические основы технологии производства изделий из ячеистого газобетона |
| 27. | Экономические основы технологии производства железобетонных конструкций |
| 28. | Экономические основы технологии производства керамзитобетонных блоков |
| 29. | Экономические основы технологии производства дорожного покрытия |

# Библиографический список

Основная литература

| 1. | Бахталовский, И.В. Механическое оборудование керамических заводов / И.В. Бахталовский, В.П. Барыбин, Н.С. Гаврилов – М.: Машиностроение, 2007 – 432 с. |
| --- | --- |
| 2. | Буткевич, Г.Р. Состояние и перспективы развития промышленности строительных материалов / Г.Р. Буткевич, С.А. Ковалев. – Ж.: Строительные материалы, № 3 – 2006. |
| 3. | Госин, Н.Я. Производство керамического кирпича / Н.Я. Госин, М.А Соболев. – М.: Стройиздат, 2006 – 207 с. |
| 4. | Казас, М.М. Экономика промышленности строительных материалов и конструкций / М.М. Казас. – М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2008 – 320 с. |
| 5. | Кондратенко, В.А. Стройпрофиль: журнал / В.А Кондратенко, В.Н. Пешков. – М., 2010. |
| 6. | Рыбьев, И.А. Строительное материаловедение: учеб. пособие / И.А. Рыбьев. – М.: Высшая школа, 2006 – 701 с. |
| 7. | Щукина, Е.Г. Новые строительные материалы: словарь терминов / Е.Г. Щукина, Н.В. Архинчеева. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2006 - 40 с. |
| 8. | Экономические основы технологического развития /сост. Е.П. Никифорова. – Белгород: БГТУ им. В.Г. Шухова, 2005 – 123с. |
| 9. | Экономические основы технологического развития: методические указания /сост. Е.П. Никифорова, Н.А. Дровкина. – Белгород: БГТУ им. В.Г. Шухова, 2012 – 15 с. |

Дополнительные источники

| 10. | ГОСТ 530-95 «Кирпич и камни керамические. Технические условия». |
| --- | --- |
| 11. | ГОСТ 7484-78 «Кирпич и камни керамические лицевые. Технические условия». |
| 12. | Информационная система по строительству «Ноу-Хаус.ру». – М., 2010. |
| 13. | Справочник. Строительные материалы. Где их можно приобрести. № 24. – М., 2008. |
| 14. | http:// www/oskolkeramiks.ru/ |
| 15. | http:// ru. wikipedia. org/ |

# Приложение 1

Образец оформления титульного листа

Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Белгородский государственный технологический университет

им. В.Г. Шухова

Институт экономики и менеджмента

Кафедра стратегического управления

Курсовая работа

по дисциплине ЭОТР

на тему: «Экономические основы

технологии производства тяжелого бетона»

Выполнил:

студент группы ЭКд-21

Иванов И.И.

Руководитель:

ст. преп. Петров П.П.

Белгород - _____ г.

# Приложение 2

Образец построения блок-схемы

Технологическая схема

производства портландцемента сухим способом

Хранение сырьевых материалов

(Сырьевой склад; V, м3; T, сут)

Дробление известняка		Дробление глины

(Дробилка щековая; T, мин; d, мм)       (Дробилка щековая; T, мин; d, мм)

Сушка известняка		      Сушка глины

(Сушильная камера; T, час; t,° C)       (Сушильная камера; T час; t,° C)

Дозирование сырьевых компонентов

(весовой дозатор; отклонение по массе, %)

Измельчение сырьевых компонентов

(шаровая мельница; тонкость помола, см2/г; T, мин

Корректировка сырьевой муки

(рентгеноспектрометр; X:Y:Z)

Грануляция сырьевой смеси

(тарельчатый гранулятор; Т, мин; d, мм)

Обжиг

(вращающаяся печь; T, час; t,° C)

Охлаждение клинкера

(рекуператорный холодильник; T, час; t,° C

Складирование клинкера

(клинкерный склад; V, м3; T, сут.; W, %)

Помол клинкера

(трубная мельница; тонкость помола, см2/г; Т, мин)

Хранение портландцемента

(силос; V, м3; T, час

# Задание к выполнению контрольной работы

Учебная дисциплина «Экономические основы технологического развития» предназначена для студентов заочной формы обучения с применением дистанционных технологий, обучающихся по направлению 080200.62 «Менеджмент».

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов целостной системы знаний о приоритетных направлениях развития современных технологий, методах их экономической оценки и оптимизации.

Для того чтобы управлять производством, анализировать его хозяйственную деятельность, обеспечивать функционирование его подразделений, определять экономическую эффективность научно-технических разработок, необходимо иметь конкретное представление о самом производстве, его структуре, передовых технологических процессах. Без знания конкретных технологий, технологических возможностей того или иного процесса, видов производимой продукции экономист не может обеспечивать качественное выполнение поставленных перед ним задач.

Анализ технологических процессов в различных отраслях народного хозяйства позволит расширить представления о производстве, получить знания об их специфике. Изучение закономерностей развития технологических процессов производства, формирования и развития технологических систем, позволит экономистам широкого профиля не только овладеть навыками анализа научно-технической динамики производства, но и принимать экономические решения с учетом научно-технического развития как отдельных производств и отраслей, так и народного хозяйства в целом.

Содержание дисциплины «Экономические основы технологического развития» соответствует требованиям государственного образовательного стандарта. В соответствии с учебным планом студенты по данной дисциплине выполняют контрольную работу.

# 1. Цели и задачи контрольной работы

Контрольная работа – одна из форм самостоятельной научно-практической работы, в которой студент должен показать умение творчески использовать материал теоретического курса в тесной связи с практической деятельностью предприятий. Самостоятельная работа со специальной литературой, методическими разработками и нормативными документами способствует развитию аналитического мышления будущего бакалавра.

Цель контрольной работы – приобретение студентами навыков и умения, необходимых для анализа технологических процессов и систем.

Задачами контрольной работы являются:

- закрепление теоретических знаний по дисциплине «Экономические основы технологического развития»;

- развитие у студентов умения самостоятельно, творчески работать с литературными, справочными, нормативными источниками;

- наработка способности делать обоснованные выводы и выносить рациональные предложения по выбору технологических процессов.

Выполнение контрольной работы  состоит из таких этапов, как:

- выбор темы;

- подбор литературных, методических, нормативных источников;

- написание и оформление работы;

- защита контрольной работы.

# 2. Требования к оформлению контрольной работы

Основные требования к оформлению контрольной работы  состоят в следующем: общий объем работы (введение, основная часть и заключение)  должен составлять не менее 20 страниц.

Текст контрольной работы выполняется в редакторе Word, в режиме Times New Roman, межстрочный полуторный интервал, размер шрифта 14, выравнивание по ширине. Не допускаются интервалы между абзацами. Размер полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Красная строка – 1,25 см. Нумерация страниц сверху посередине или внизу справа.

Каждый раздел, а также введение, заключение, список литературы и приложения начинаются с новой страницы.

Выполнение схем, графиков, диаграмм, таблиц должно быть четким, представлено с объяснениями и последовательно пронумеровано. Используемый в таблицах шрифт – Times New Roman, размер шрифта 12 через один интервал. Автор может выбрать свой стиль оформления таблиц, но он должен быть единым на протяжении всей работы.

Приводимые в работе формулы располагаются и нумеруются последовательно. Все обозначения в них расшифровываются.

Следует обратить внимание на необходимость ссылок на источники при использовании цитат, цифровых данных, таблиц, графиков и пр. Цитируя отрывок из книги, статьи журнала (или газеты), необходимо дать библиографические ссылки. Например, запись [7, с. 13] означает, что материал находится в списке литературы под номером 7 на 13-й странице. Сама цитата заключается в кавычки («…»).

Работа оформляется в скоросшивателе и содержит чистый лист для замечаний. Не следует использовать в работе пластиковые файлы.

# 3. Структура контрольной работы

Контрольная работа  состоит из введения, трех основных разделов, заключения, приложений, списка использованной литературы. Объем работы составляет не менее 20 страниц.

Введение

1. Основные сырьевые материалы для производства (указать  конкретный продукт)

1.1. Перечень и характеристика сырьевых материалов

1.2. Способы производства или добычи сырьевых материалов

2. Технология производства (конкретного продукта)

2.1. Основные способы производства (продукта)

2.2. Подробное изложение одного из изученных методов произ-водства, построение технологической схемы изготовления (продукта)

3. Виды готовой продукции и области применения

3.1. Виды готовой продукции, ее назначение и области применения

3.2. Основные технико-экономические показатели

изготовляемой продукции

3.3. Основные предприятия-конкуренты, выпускающие данный вид продукции (в Белгородской области, регионе, России)

Заключение

Библиографический список (не менее 10 источников)

Приложения

# 4. Методические рекомендации к выполнению разделов

# контрольной работы

Все разделы контрольной работы  должны быть связаны между собой и подчинены единым целям и задачам работы.

Цель работы, как правило, одна, а задач столько, сколько необходимо для достижения поставленной цели. От числа задач, требующих своего решения, зависит количество основных разделов в структуре работы.

Во введении студент обосновывает актуальность темы контрольной работы, обозначает цель и задачи.

В первом разделе «Основные сырьевые материалы для производства (название конкретного продукта по варианту работы)» необходимо представить перечень всех основных и вспомогательных сырьевых материалов, описать их состав и свойства, которые предопределяют использование данного сырьевого материала для производства того или иного вида продукции. Отразить существующие способы добычи или производства сырьевых материалов, каким видом транспорта доставляется на перерабатывающее предприятие.

Во втором разделе «Технология производства (продукта)» студент должен описать способы производства, конкретно изложить один из изученных методов и представить его графически. В основе построения блок-схемы технологии изготовления продукции лежит 3 основных этапа:

• перечень основных технологических операций в той последовательности, в которой протекает технологический процесс;

• основное технологическое оборудование, на котором выполняется та или иная операция;

• перечень контролируемых параметров сырья, полуфабриката или готовой продукции по каждой технологической операции.

В третьем разделе «Виды готовой продукции и области применения» необходимо представить перечень видов производимой продукции и области применения в зависимости от назначения, привести их основные технико-экономические показатели в сравнении с продуктами-аналогами, привести примеры основных конкурентов, производящих данный вид продукции в        Белгородской области, регионе или России в целом и обосновать их конкурентоспособность.

Заключение представляет собой отражение выводов и степени выполнения поставленных целей и задач, а также краткую формулировку предложений и рекомендаций.

Библиографический список должен включать все источники, используемые в процессе выполнения задания, перечисленные в алфавитном порядке в соответствии с первой буквой фамилии автора или названия источника.

Приложение. В приложении размещаются дополнительные материалы, не нашедшие отражения в основной части контрольной работы, но дополняющие ее. По тексту необходимо делать ссылки на приложения с указанием их номера.

# 5. Темы контрольных работ

| 1. | Экономические основы технологии производства воздушной извести |
| --- | --- |
| 2. | Экономические основы технологии производства строительного гипса |
| 3. | Экономические основы технологии производства асбестоцементных листов |
| 4. | Экономические основы технологии производства асбестоцементных труб |
| 5. | Экономические основы технологии производства керамического кирпича |
| 6. | Экономические основы технологии производства силикатного кирпича |
| 7. | Экономические основы технологии производства керамзита |
| 8. | Экономические основы технологии производства чугуна |
| 9. | Экономические основы технологии производства стали |
| 10. | Экономические основы производства прямого восстановления железа |
| 11. | Экономические основы технологии производства портландцемента сухим способом |
| 12. | Экономические основы технологии производства портландцемента мокрым способом |
| 13. | Экономические основы технологии производства портландцемента комбинированным способом |
| 14. | Экономические основы технологии производства строительных растворов |
| 15. | Экономические основы технологии производства тяжелого бетона |
| 16. | Экономические основы технологии производства легкого бетона |
| 17. | Экономические основы технологии производства силикатных бетонов |
| 18. | Экономические основы технологии производства фаянсовых глазурованных плиток |
| 19. | Экономические основы технологии производства деревянных конструкций |
| 20. | Экономические основы технологии производства зеркал |
| 21. | Экономические основы технологии производства кровельных керамических материалов |
| 22. | Экономические основы технологии производства кровельных рулонных материалов |
| 23. | Экономические основы технологии производства пластмасс |
| 24. | Экономические основы технологии производства красок |
| 25. | Экономические основы технологии производства газобетона |
| 26. | Экономические основы технологии производства изделий из ячеистого газобетона |
| 27. | Экономические основы технологии производства железобетонных конструкций |
| 28. | Экономические основы технологии производства керамзитобетонных блоков |
| 29. | Экономические основы технологии производства дорожного покрытия |

6.Требования к содержанию и критерии оценки

контрольной работы

При написании контрольной работы требуется последовательность и логическая взаимосвязь изложения. Задание должно быть подчинено утвержденному содержанию (плану), не быть перегруженным второстепенной информацией и не должно сводиться к переписыванию одного литературного источника либо сайта из Интернет-ресурса. Приводимые мнения различных авторов, цифровые материалы обязательно сопровождаются оформленными ссылками.

При изложении материала необходимо правильно использовать профессиональную терминологию, а также применять лишь общепринятые сокращения.

Выполняя контрольную работу, студент знакомится с различными способами производства продукции, приведенными в специальной литературе, методическом пособии, практических разработках.

Основными критериями оценки контрольной работы при ее проверке являются:

- Глубина и обоснованность изученного способа производства.

- Достаточная полнота, актуальность и логичность изложения материала.

- Правильность оформления контрольной работы и соблюдение предъявляемых к ней требований.

К защите не допускается контрольная работа, выполненная студентами несамостоятельно, а также полностью не соответствующая требованиям, предъявляемым к содержанию, изложению и оформлению контрольной работы.

Проверенную работу студент получает вместе с замечаниями, с которыми необходимо ознакомиться. Кроме того, нужно просмотреть всю контрольную работу, прочитать все постраничные замечания.

Если контрольная работа  допущена к защите нужно учесть все рекомендации: прочитать или законспектировать дополнительную литературу, подобрать дополнительные материалы, подготовить ответы на отдельные вопросы. Необходимо помнить, что при защите студент должен показать глубокие знания по всем вопросам, затронутым в контрольной работе, как определяющим, так и смежным.

Если работа не допущена к защите, ее нужно переписать с учетом замечаний руководителя и повторно сдать на проверку.

Оценка выставляется на основании соответствия содержания  контрольной работы, предъявляемым требованиям и по результатам защиты. Работа защищается в сроки, установленные преподавателем, в соответствии с графиком учебного процесса. На защите необходимо иметь при себе контрольную работу, замечания руководителя и те необходимые материалы, которые были указаны преподавателем после проверки. Если было рекомендовано дописать какой-то раздел или переписать его заново, необходимо переписанный материал вновь предоставить к защите. Защита проводится в форме собеседования преподавателя со студентом по теме контрольной работы. Студент, не защитивший работу, к экзамену не допускается.

# Приложение 1

Образец оформления титульного листа

Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Белгородский государственный технологический университет

им. В.Г. Шухова

Институт экономики и менеджмента

Кафедра стратегического управления

Контрольная работа

по дисциплине ЭОТР

на тему: «Экономические основы

технологии производства портландцемента мокрым способом»

Выполнил:

студент группы Мд-21

Иванов И.И.

Руководитель:

доц. Петров П.П.

Белгород – 20___ г.

Приложение 2

Образец построения блок-схемы

Технологическая схема производства

легкого бетона

Хранение сырьевых материалов

Сырьевой склад; T, сут; W,%

Дозирование сырьевых материалов

Объемный и весовой дозаторы; V, м3; л

Приготовление пены

Пеногенератор; устойчивость

Приготовление бетонной смеси

Пенобетоносмеситель; состав смеси Ц:П:В:Д

Формование изделий

Форма, tºC; P, Па

Тепловлажностная обработка

Автоклав, Р, Па; tºС

Хранение готовой продукции

Склад готовой продукции; T, сут; W,%

# Библиографический список

Основная литература

| 1. | Бахталовский, И.В. Механическое оборудование керамических заводов / И.В. Бахталовский, В.П. Барыбин, Н.С. Гаврилов – М.: Машиностроение, 2007 – 432 с. |
| --- | --- |
| 2. | Буткевич, Г.Р. Состояние и перспективы развития промышленности строительных материалов / Г.Р. Буткевич, С.А. Ковалев. – Ж.: Строительные материалы, № 3 – 2006. |
| 3. | Госин, Н.Я. Производство керамического кирпича / Н.Я. Госин, М.А Соболев. – М.: Стройиздат, 2006 – 207 с. |
| 4. | Казас, М.М. Экономика промышленности строительных материалов и конструкций / М.М. Казас. – М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2008 – 320 с. |
| 5. | Кондратенко, В.А. Стройпрофиль: журнал / В.А Кондратенко, В.Н. Пешков. – М., 2010. |
| 6. | Рыбьев, И.А. Строительное материаловедение: учеб. пособие / И.А. Рыбьев. – М.: Высшая школа, 2006 – 701 с. |
| 7. | Щукина, Е.Г. Новые строительные материалы: словарь терминов / Е.Г. Щукина, Н.В. Архинчеева. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2006 - 40 с. |
| 8. | Экономические основы технологического развития /сост. Е.П. Никифорова. – Белгород: БГТУ им. В.Г. Шухова, 2005 – 123с. |
| 9. | Экономические основы технологического развития: методические указания /сост. Е.П. Никифорова, Н.А. Дровкина. – Белгород: БГТУ им. В.Г. Шухова, 2012 – 15 с. |

Дополнительные источники

| 10. | ГОСТ 530-95 «Кирпич и камни керамические. Технические условия». |
| --- | --- |
| 11. | ГОСТ 7484-78 «Кирпич и камни керамические лицевые. Технические условия». |
| 12. | Информационная система по строительству «Ноу-Хаус.ру». – М., 2010. |
| 13. | Справочник. Строительные материалы. Где их можно приобрести. № 24. – М., 2008. |
| 14. | http:// www/oskolkeramiks.ru/ |
| 15. | http:// ru. wikipedia. org/ |

# Экзаменационные вопросы по дисциплине

- Отраслевая структура промышленности. Классификация отраслей.

- Сущность и понятие технологического процесса. Производственный процесс.

- Структура технологического процесса.

- Основные параметры, характеризующие технологический процесс.

- Классификация технологических процессов.

- Основные технико-экономические показатели технологического процесса.

- Эволюционный путь развития. Свойства технических решений эволюционного пути развития.

- Революционный путь развития. Свойства технических решений революционного пути развития.

- Понятие технологической системы и её основные свойства.

- Виды технологических систем и связи в них.

- Функции управления параллельной и последовательной технологическими системами.

- Анализ дискретного производства.

- Анализ непрерывного производства.

- Автоматизация производства: виды автоматизированных систем, преимущества.

- Основы развития технологий в черной  металлургии.

- Технологические процессы в цветной металлургии.

- Основы технологий в машиностроении.

- Базовые технологии в химической промышленности.

- Технология производства чугуна. Классификация чугуна.

- Основные технологические процессы производства стали.

- Новые технологические процессы и методы в чёрной металлургии.

- Технология заготовительного производства в машиностроении.

- Основные технологические методы обработки заготовок и сборочного производства в машиностроении.

- Химическая промышленность. Виды продукции химической отрасли.

- Технология производства серной кислоты.

- Технология производства соляной кислоты.

- Технология производства азотной кислоты.

- Технология изготовления пластмасс.

- Место и роль промышленности строительных материалов в экономике страны.

- Классификация строительных материалов. Классификация вяжущих материалов.

- Вяжущие материалы: воздушная известь. Технология производства. Применение.

- Вяжущие материалы: строительный гипс. Технология производства. Применение.

- Портландцемент: сырьевые материалы и компоненты.

- Основные способы производства портландцемента.

- Портландцемент: основные свойства и область применения.

- Бетон: классификация и основные сырьевые материалы.

- Основы технологии производства тяжёлого бетона.

- Научно-технический прогресс и технологическая революция.

- Взаимосвязь НТП и качества продукции.

- Прогрессивные технологии: атомная, электронно-лучевая, плазменная, лазерная, биотехнология, нанотехнологии.

# Библиографический список

- Васильева, И.Н.	Экономические основы технологического развития: учеб. пос. / И.Н Васильева. – М.:ЮНИТИ,  1995.- 165 с.

- Виктор Балабанов. Нанотехнологии. Наука будущего М.: Эксмо, 2009. - 256 с.

- Казас, М.М. Экономика промышленности строительных материалов и конструкций / М.М. Казас. – М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2008. – 320 с.

- Концепция долгосрочного социально-экономического  развития

Российской Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации N 1662-р от 17 ноября 2008г.

- Макконел, К.Р. Экономикс / К.Р. Макконел, С.Л. Брю. - М: ИНФРА-М, 2003. - 983с.

- Металлургия черных металлов и теплотехника. История развития науки и техники с древнейших времен до наших дней: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 150100 / М. В. Темлянцев, Н. В. Темлянцев. - М.: Теплотехник, 2010.

- Никифорова, Е.П. Методические указания к выполнению расчетно-графических заданий (контрольных работ) по дисциплине «Экономические основы технологического развития» / Е.П. Никифорова, Н.А. Дровкина, Т.А. Смирнова. - Белгород: БГТУ им. В.Г. Шухова, 2005.

- Рыбьев, И.А. Строительное материаловедение: учеб. пособие / И.А. Рыбьев. – М.: Высшая школа, 2006 – 701 с.

- Сайт Минэкономразвития РФ - www.economy.gov.ru

- Сахал, Д. Технический прогресс: концепции, модели, оценки / Д. Сахал.  - М.: Финансы и статистика,  1995.

- Технология  важнейших  отраслей  промышленности.  Учебник  / Под ред. А.М. Гинберга,  Е.А. Хохлова. – М.:   Изд-во    Высшая школа, 1995.

- Технологические процессы в машиностроении: учеб. /В. С. Кушнер, А. С. Верещак, А. Г. Схиртладзе. - М.: Издательский центр "Академия", 2011.

- Технология бетона, строительных изделий и конструкций: учеб. / Ю. М. Баженов, Л. А. Алимов, В. В. Воронин, У. Х. Магдеев. - М.: АСВ, 2006.

- Ткаченко, Г.И. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Теоретические основы прогрессивных технологий» / Г.И. Ткаченко, К.О. Виноградова. Журнал «Успехи современного естествознания», № 10, 2010, стр. 137.

- Экономические основы технологического развития: /сост. Е. П. Никифорова. - Белгород: БГТУ им. В.Г. Шухова, 2005. – 123с.

- Экономика предприятия (фирмы).  Под ред. Волкова О.И., Девяткина О.В. 3-е изд., пер. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 601 с.

- Экономические основы прогрессивной техники и технологии.— М.: Машиностроение,  2001.