Задание по электротехнике

Группа     Студент

Электроприемники 3-х фазной 4-х проводной сети,

соединенные по схеме "звезда с нулевым проводом",

подключены к источнику переменного синусоидального тока

с номинальным напряжением  380.0 B и частотой   43.0 Гц

кабельной линией с алюминиевыми жилами сечением   70.0 кв.мм,

длиной  174.0  м.

Определить:

1. напряжение у электроприемников, сравнить его с допустимым

и, при необходимости, выбрать новое сечение кабеля;

2. выполнить расчет линейных токов, тока в нулевом проводе,

активную, реактивную и полную  мощности  каждой  фазы

и всей цепи;

3. построить векторную диаграмму токов и напряжений;

4. повторить расчет по пунктам 1 - 4 при обрыве нулевого

провода (аварийный режим);

Параметры фазных электроприемников:

R ( Ом )    L ( mГн )    C ( мкФ )

Фаза A         9.0         0.0         0.0

Фаза B         6.0         0.0         0.0

Фаза C         4.0         0.0         0.0