МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Белгородский государственный технологический университет

им. В. Г. Шухова

О.А. Слюсарь

КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ

Учебное пособие для студентов заочной формы обучения

с применением дистанционных технологий направлений

240100.62 – Химическая технология,

241000.62 – Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии

Белгород 2013

УДК 541.1

ББК 24.5

С49

Слюсарь О.А.

С49   Коллоидная химия: Учеб. пособие / О. А. Слюсарь. –   Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2013. – 135 с.

Данное издание представляет собой учебно-методический комплекс, состоящий из следующих разделов: поверхностные явления, дисперсные системы, лиофильные дисперсные системы, микрогетерогенные системы. Кроме  теоретических сведений, содержится лабораторный практикум. Каждый теоретический раздел пособия заканчивается вопросами для самоподготовки. Приведены примеры решения типовых задач, и задачи для самостоятельной работы. В конце пособия даны тестовые задания для проверки полученных знаний.

Учебное пособие предназначено для студентов заочной формы     обучения с применением дистанционных технологий направлений 240100.62 – Химическая технология,  241000.62 – Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии

УДК 541.1(075.8)

ББК 24.5

    Белгородский государственный

технологический университет

(БГТУ) им. В.Г.Шухова, 2013

Оглавление

Введение…………………………………….........................................5

- Коллоидная химия как наука о поверхностных явле-

ниях и дисперсных системах………………......................................6

- 1.1. Краткая история коллоидной науки........................................6

1.2.  Признаки объектов коллоидной химии..................................8

1.3.  Классификация дисперсных систем и поверхностных

явлений....…………………………………............................10

1.4.  Коллоидная химия и другие науки…...................................14

Вопросы для самоподготовки…………........................................16

2. Поверхностные явления……........................................................16

2.1. Поверхностная энергия, поверхностное натяжение...............16

2.2. Когезия, адгезия…………….....................................................18

2.3. Смачивание и растекание жидкостей......................................21

2.4. Адсорбция. Адсорбционное уравнение Гиббса......................23

2.5. Поверхностная активность. Поверхностно-активные

вещества.…………………………..…………………...............26

2.6. Классификация, строение ПАВ.   Нерастворимые ПАВ.......28

2.7. Водорастворимые ПАВ….........................................................29

2.8. Адсорбция паров и газов на твердой поверхности.

Уравнения Генри, Ленгмюра, БЭТ, Фрейндлиха...................34

2.9. Адсорбция из растворов.  Молекулярная

адсорбция из растворов……….................................................39

2.10. Адсорбция  ионов из растворов……….................................41

2.11. Образование и строение двойного электрического слоя...42

Вопросы для самоподготовки…………..................................45

3. Дисперсные системы……….…………………………………..46

3.1.  Кинетические свойства дисперсных систем.

Седиментация и  седиментационный анализ ..……………..46

3.2. Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем   51

3.3. Электрокинетические свойства дисперсных систем..............53

3.4. Агрегативная устойчивость и коагуляция дисперсных

систем. Факторы устойчивости ………………………………56

3.5.  Структурно-механические и реологические свойства

дисперсных систем ……………………………………………64

Вопросы для самоподготовки……………..................................71

4. Лиофильные дисперсные системы...............................................72

4.1. Мицеллообразование в растворах ПАВ……………...............72

4.2. Солюбилизация…………………….........................................73

4.3. Растворы высокомолекулярных соединений (ВМС).............75

Вопросы для самоподготовки……………..................................75

5. Микрогетерогенные системы…....................................................76

5.1. Эмульсии……………………………………………................76

5.2. Пены……....................................................................................78

5.3. Аэрозоли…………………….....................................................83

Вопросы для самоподготовки……………..................................84

6. Лабораторные работы……….…....................................................84

Работа 1. Определение изотермы поверхностного натяжения

растворов ПАВ методом наибольшего давления пузырька

воздуха...……………………………………………………………84

Работа 2. Построение изотермы краевого угла смачивания

твердой поверхности раствором ПАВ. Определение

работы адгезии и работы смачивания…........................................90

Работа 3. Изучение процессов адсорбции ПАВ из растворов

порошковыми материалами….…....................................................91

Работа 4. Определение реологических параметров дисперсной

системы……………..…...…….…....................................................93

Работа 5. Определение подвижности водных минеральных

суспензий в зависимости  от водотвердого отношения

и концентрации пластифицирующих добавок.…..........................96

Работа 6. Седиментационный анализ суспензий ……..…………98

7. Задачи для выполнения контрольной работы..………………102

Перечень вопросов для подготовки к экзамену............................112

Итоговые тесты............................…...................................................114

Краткий словарь основных терминов............................................130

Библиографический список.…..…...................................................134

Введение

Учебно-методический комплекс предназначен для студентов направлений 240100.62 – Химическая технология и 241000.62 – Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, обучающихся заочно с использованием дистанционных технологий. Поэтому материал представлен таким образом, чтобы способствовать эффективной самостоятельной работе студентов.

В издании рассмотрены разделы коллоидной химии, имеющие наиболее важное значение для различных процессов в химической технологии и для производства строительных материалов.

Значительная часть материала посвящена изучению таких поверхностных явлений, как адгезия, смачивание, адсорбция, образование и строение двойного электрического слоя, имеющих большое значение для процессов, происходящих при получении строительных материалов,

Даны общие свойства дисперсных систем. Рассмотрены факторы агрегативной устойчивости, некоторые способы регулирования агрегативной устойчивости и реологических свойств дисперсных систем.

Отдельный материал посвящен концентрированным дисперсным системам (суспензиям (пастам), эмульсиям, пенам), поскольку они применяются при производстве строительных материалов.

В конце каждого раздела даны контрольные вопросы и задания для самостоятельной подготовки. Приведены примеры решения типовых задач, что дополняет теоретический материал и способствует лучшему его усвоению. Представлены описания лабораторных работ, которые следует  выполнить студенту для  закрепления теоретических знаний и приобретения практических навыков исследования.

Задачи для самостоятельного решения даны в виде нескольких вариантов. Студенту предлагается выполнить расчетно-графическое задание по всему курсу, решая задачи всех разделов своего варианта. Номер варианта определяется последней цифрой номера зачетной книжки.

В конце комплекса имеются тесты для контроля знаний по всему курсу.

Учебно-методический комплекс содержит глоссарий для оперативного усвоения основных понятий и определений курса.

- Коллоидная химия как наука о поверхностных

явлениях и дисперсных системах

- 1. 1. Краткая история коллоидной науки

- Коллоидная химия – относительно молодая отрасль химии, она насчитывает около 200 лет. Однако свойства коллоидных дисперсных систем человек применял в своей деятельности еще на заре цивилизации. Получение керамики, красок, обработка льна, хлопка, шерсти, выделка кожи, мытье тела и одежды и другие процессы имеют прямое отношение к коллоидным процессам. Однако системные научные исследования коллоидных процессов начались значительно позже.

- В начале 19 века появились работы П. Лапласа (1806 г.), посвященные изучению капиллярных явлений. Эти работы позволили вычислять, в частности, высоту поднятия жидкости в капиллярах в зависимости от их радиуса.

В 1808 г. профессор Московского университета Фёдор Фёдорович Рейсс открыл новые эффекты действия электромагнитного поля на дисперсные системы, которые позже получили название электроосмоса  и электрофореза. Рейсс обнаружил, что мельчайшие частицы глины при наложении поля концентрируются в трубке с положительным электродом, вызывая помутнение воды, в то время как вода в трубке с отрицательным электродом остается прозрачной, Отсюда был сделан вывод о положительном заряде глинистых частиц.

В 1861 г. англичанин Томас Грэм обнаружил, что некоторые вещества (золи золота и берлинской лазури, пектин, казеин и др.) медленно диффундируют и не проходят через мембрану, в отличие от ионов хлора и натрия. Для таких веществ Грэм ввел научную терминологию – «коллоиды» (название от греческих «колло» и «едос» – подобные клею, т.к. некоторые из них, например, казеин легко превращаются в клеи). 1861 г. принято считать началом формирования коллоидной химии как науки благодаря работам Т.Грэма, в которых он обобщил и систематизировал полученные до него результаты исследований и сформулировал представления о коллоидных системах. Он разработал методы получения коллоидных систем и начал их систематическое изучение.

В конце 19 века (1882-1890 гг.) были выполнены работы               Г.О. Шульце и У. Гарди по коагуляции коллоидов, эти работы не потеряли своего значения до сих пор.

Из наиболее значимых работ, выполненных в 20 веке, необходимо отметить исследования по адсорбции Б.А. Шишковского (1906 г)  Ирвинга Лэнгмюра  (1917 г), Г. Фрейндлиха (1926 г.) Имена этих ученых получили соответствующие уравнения, И. Лэнгмюр получил в 1932 г. Нобелевскую премию.  Теория  двойного электрического слоя разрабатывалась Г. Гуи и Д. Чепменом, а потом О. Штерном (1924г.).

Основные этапы развития коллоидной химии представлены в      табл. 1.1.

Таблица 1.1.

Основные этапы развития коллоидной химии

| Даты | Основные имена, открытия, достижения |
| --- | --- |
| Алхимия | Получение «растворимого» золота (золи золота) |
| 1640-1660 гг. | Иоганн Глаубер. Гидрозоль золота (истинное питьевое золото) |
| 1777 г. | К. Шееле, Ф.Фонтана. Явление адсорбции газов углем |
| 1797 г. | А.А.Мусин – Пушкин . Золи ртути |
| 1840-1850 гг. | М.Фарадей. Золи золота и серебра |
| 1851 г. | Ф. Сельми. Золи серы и хлорида серебра |
| 1806-1808 гг. | Ф. Рейс. Явления электроосмоса и электрофореза |
| 1861 г. | Томас Грэм. Явление диффузии через мембраны. Понятие о коллоидах и кристаллоидах; «жидкие» коллоиды – золи; полутвердые – гели. Основные представления о коллоидах. Рождение коллоидной науки |
| 1878 г. | Дж. Гиббс. Уравнение адсорбции |
| 1882-1890гг. | Г.О.Шульце, У.Гарди. Законы электролитной коагуляции |
| 1903 г. | Рихард Зигмонди. Щелевой ультрамикроскоп; светорассеяние в коллоидах; микрогетерогенная природа коллоидов. |
| 1906-1912 гг. | Вильгельм Оствальд. Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию, 1908 г. |
| 1903-1917 гг. | Жан Перрен. Бимолекулярная структура тонких мыльных пленок. |
| 1923-1926 гг. | Теодор Сведберг. Первая скоростная ультрацентрифуга. |
| 1924-1932 гг. | Н.П. Песков. Агрегативная и седиментационная устойчи-вость дисперсных систем, синерезис в студнях. Первый русский учебник коллоидной химии, 1932 г. |
| 1916-1932 гг. | Ирвинг Лэнгмюр. Теория строения адсобционных слоев; устойчивость дисперсных систем. |
| 1904-1935 гг. | А.В..Думанский (1880-1967). Учение о лиофильности дисперсных систем. Основатель коллоидного журнала (1935) |
| 1926-1972 гг. | Академик П.А.Ребиндер (1898-1972). Учение о поверхностно-активных веществах (ПАВ). ПАВ – стабилизаторы дисперсных систем; адсорбционное понижение прочности (эффект Ребиндера). |
| 1935-1940 гг. | Чл. корр. Б. В. Дерягин. Понятие о расклинивающем давлении, 1935 г.; теория устойчивости лиофобных дисперсных систем ДЛФО |
| 1967-1994 гг. | Академик Русанов А. И. Фазовые равновесия и поверхностные явления мицеллообразования в растворах ПАВ |
| 1995-2005 гг. | Коллектив авторов. Коллоидная химия и нанохимия |

В СССР, начиная с 30-х годов 20 в., коллоидная химия получила развитие благодаря работам А. В. Думанского (одним из  первых предложил понятие лиофильности дисперсных систем),  А. Н.  Фрумкина,  П. А. Ребиндера и его школы (физикохимия ПАВ и проблемы устойчивости дисперсных систем). Основы теории агрегативной устойчисости дисперсных систем были сформулированы Б. В. Дерягиным при участии Л.Д. Ландау независимо от Фервея и Овербека (теория ДЛФО). В настоящее время мировое признание получили работы академика А. И. Русанова (структура адсорбционного слоя, мицеллообразование).

В 1906 г. Вильгельм  Оствальд основал первое периодическое издание, в котором публиковались работы ученых всего мира, занимающихся этими проблемами; в 1935 г. в СССР стал  издаваться «Коллоидный журнал», основанный академиком А.В. Думанским.

Первые учебники, изданные в СССР, принадлежат перу Н.П. Пескова: «Коллоиды. Физико-химические основы коллоидной науки», (Ивано-Вознесенск, 1925 г.) и «Курс коллоидной химии» (Госхимиздат,  1940 г.).

К настоящему времени вышло более двух десятков учебников коллоидной химии, предназначенные для студентов различных специальностей. Наиболее известны учебники Д.А. Фридрихсберга (1974 г., 1984 г.). С.С. Воюцкого (1975 г.), Ю.Г.Фролова (1989 г., 2004 г.), Е.Д. Щукина, А.В.Перцова, Е.А.Амелиной (1982 г., 1992 г., 2004 г., 2006 г), Б.Д. Сумма (2006 г.).

  - Признаки объектов коллоидной химии

Название «Коллоидная химия» не совсем верно отражает содержание этой науки. Такое название было принято раньше, чем коллоидная химия сформировалась в самостоятельную науку. В настоящее время коллоидную химию считают наукой о поверхностных явлениях и дисперсных системах. В ряде стран она называется «Поверхностные явления», «Поверхностные явления и коллоиды», «Физико-химия поверхностей» и др.

Объекты живой и неживой природы, используемые или создаваемые человеком, практически всегда представляют собой дисперсные системы, содержат в своем составе малые частицы, тонкие пленки, микроволокна и др. Дисперсное состояние вещества является необходимым условием жизни и практической деятельности человека. Коллоидная химия изучает дисперсные системы.

Дисперсные системы представляют собой гетерогенные системы, состоящие как минимум из двух фаз с сильно развитой поверхностью раздела между ними. Непрерывная, сплошная фаза называется дисперсионной средой. Другая фаза раздроблена в первой, прерывистая –  это дисперсная фаза.

Дисперсной называется фаза, вещество которой раздроблено хотя бы в одном из направлений. Если вещество раздроблено только в одном направлении, образуются пленки; если в двух направлениях – волокна, капилляры и т.д. При дроблении вещества по трем направлениям образуются дискретные частицы разной формы.

Дисперсные системы характеризуются двумя основными признаками: гетерогенностью и дисперсностью.

Гетерогенность предполагает наличие в системе, как минимум, двух фаз и наличие межфазной границы, поверхности раздела, отделяющей одну фазу от другой, дисперсную фазу от дисперсионной среды. Гетерогенность является важнейшим признаком объектов коллоидной химии, так как процессы на поверхности раздела фаз обусловливают свойства таких объектов.

С уменьшением размеров частиц общая поверхность полученных частиц значительно увеличивается. Если взять кубик с ребром 1 см, то его поверхность составляет 6 см2. Если этот кубик раздробить на меньшие с  ребром 1 нм,  то  общая  поверхность  всех  кубиков составит 6·107 см2. Общий объем системы при этом останется прежним. Таким образом, при дроблении значительно увеличивается удельная поверхность системы Sуд, увеличивается доля поверхностных молекул по отношению к молекулам, находящимся в объеме.

Поверхностные молекулы отличаются от тех, что находятся внутри. Внутренние молекулы имеют химические и физические связи с такими же молекулами. Поверхностные молекулы с одной стороны связаны с такими же по природе молекулами, а с другой – с молекулами соседней фазы, иными по природе и свойствам. Это приводит к возникновению на поверхности раздела особых поверхностных сил и избытка энергии – поверхностной энергии. Поверхностный слой молекул любого тела имеет иные физико-химические свойства. Физическая химия поверхностей изучает свойства любой поверхности, но особенно это важно  для  частиц  очень малого  размера. Для  частиц  с диаметром  менее 1 мкм их свойства в основном определяются свойствами молекул поверхностного слоя.

Степень раздробленности дисперсной фазы может характеризоваться несколькими параметрами. Прежде всего, это дисперсность. Дисперсность D (раздробленность) характеризуется величиной, обратной размеру частиц:

,

где а – размер по оси тела. Для кубических частиц это величина ребра куба, для сферических частиц это диаметр сферы d. Дисперсность сферических частиц определяется по формуле:

D=1d.

С дисперсностью неразрывно связана удельная поверхность. Удельной поверхностью Sуд называется площадь раздела фаз, приходящаяся на единицу объема или единицу массы дисперсной фазы. Связь между удельной поверхностью, приходящейся на единицу объема дисперсной фазы, и дисперсностью определяется уравнением:

Sуд=πd2(16)πd3=6d=6D.

Связь между диаметром частиц d и удельной поверхностью Sуд, отнесенной  к единице массы, определяется по формуле  Sуд = 6 / (dρ), где ρ – плотность частиц.

Чем больше дисперсность, тем больше удельная межфазная поверхность, тем большее влияние на свойства системы имеют поверхностные явления.

Коллоидная химия – это наука о дисперсных системах и поверхностных явлениях.

1.3. Классификация дисперсных систем и поверхностных явлений

Дисперсные системы многообразны, распространены в природе (горные породы, грунты, почвы)  и широко используются в технике (цементные растворы, бетоны, краски и др.). Многообразие дисперсных систем обусловлено различным химическим составом дисперсной фазы и дисперсионной среды, их агрегатным состоянием, размерами частиц дисперсной фазы.

Классифицируют дисперсные системы по разным признакам, поэтому существует несколько разных классификаций. Каждая из принятых классификаций не является универсальной, имеет свои преимущества и недостатки.

Наиболее общей можно считать классификацию по агрегатному состоянию дисперсной фазы и дисперсионной среды, предложенную в свое время В. Оствальдом  (табл. 1.2).

Таблица 1.2

- Виды дисперсных систем

| Дисперсионная среда | Дисперсная фаза | Обозначение системы | Название системы и примеры |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердая | Твердая | Т/Т | Твердые гетерогенные системы: минералы, сплавы, ситаллы, бетон, композиционные материалы |
|  | Жидкая | Ж/Т | Капиллярные системы: жидкость в пористых телах, в адсорбентах; почвы, грунты |
|  | Газообразная | Г/Т | Пористые тела: адсорбенты, пенобетоны |
| Жидкая | Твердая | Т/Ж | Суспензии и золи: латексы, пульпы, взвеси, пасты, илы |
|  | Жидкая | Ж/Ж | Эмульсии: природная нефть, кремы, молоко, эмульсионные краски, косметические и лекарственные препараты |
|  | Газообразная | Г/Ж | Газовые эмульсии и пены: флотационные, противопожарные, мыльные пены |
| Газообразная | Твердая | Т/Г | Аэрозоли (пыли, дымы), порошки |
|  | Жидкая | Ж/Г | Аэрозоли: туманы, в том числе промышленные, облака |
|  | Газообразная | Г/Г | Коллоидная система не образуется |

По характеру взаимодействия дисперсной фазы и дисперсионной среды, по предложению Г. Фрейндлиха, дисперсные системы делят на лиофильные и лиофобные. Лиофильные хорошо взаимодействуют с дисперсионной средой, растворяются в ней. Это растворы мыл, белков, красителей, некоторых высокомолекулярных соединений. Такие системы устойчивы к агрегации.

Лиофобные плохо растворимы в дисперсионной среде, неустойчивы, имеют тенденцию к агрегированию. Примером могут служить строительные суспензии, эмульсии. Такая классификация применима в основном для систем с жидкой дисперсионной средой.

Все дисперсные системы подразделяют на свободнодисперсные и связнодисперсные.

В свободнодисперсных системах частицы дисперсной фазы не связаны друг с другом и могут свободно перемещаться в дисперсионной среде, участвовать в тепловом движении, диффузии и т.д.

В связнодисперсных системах частицы дисперсной фазы связаны друг с другом, не способны к перемещению в дисперсионной среде, образуют относительно прочные пространственные каркасы, структуры.

К связнодисперсным системам, очевидно, следует отнести системы с твердой дисперсионной средой. Системы с жидкой и газообразной дисперсионной средой могут быть отнесены к свободнодисперсным системам. Однако с повышением содержания в системе дисперсной фазы из частиц могут образовываться пространственные сетки, образуются структуры. Система становится связнодисперсной.

В связнодисперсных системах обе фазы могут  быть непрерывными, пронизывая друг друга. Такие системы называют биконтинуальными.

Существует классификация дисперсных систем по дисперсности, по размеру частиц. Системы делят на грубодисперсные, у которых размер частиц более 10–5 м, микрогетерогенные с размером частиц  10–5–10–7 м, ультрамикрогетерогенные с размером частиц 10–7–10– 9 м.

Ультрамикрогетерогенные системы называют еще коллоидными, или золями. В последнее время такие системы получили название нанодисперсных систем. В зависимости от агрегатного состояния дисперсионной среды выделяют гидрозоли, аэрозоли.

Системы с твердой дисперсионной средой (пористые тела) делят на макропористые  с  размером  пор более  2·10–7  м,  переходные  с  размером  пор 2·10–7 – 2·10–9  м,  микропористые с размером пор менее     2·10–9 м.

Существует несколько методов получения дисперсных систем:             а) диспергация – метод получения высокодисперсных систем дроблением исходного сырья; б) конденсация – это кристаллизация частиц из водных растворов или капель из пересыщенного пара или другой путь, в результате которого из молекул или ионов путем их агрегации образуются более крупные частицы; в) пептизация – процесс разъединения слипшихся частиц, например, перевод осадков во взвешенное состояние введением стабилизаторов.C увеличением дисперсности значительно увеличивается поверхность и, следовательно, поверхностная энергия.

У микрогетерогенных и ультрамикрогетерогенных систем поверхность, а значит, и поверхностная энергия очень велики. Системы с развитой поверхностью термодинамически нестабильны, существовать в таком виде системам термодинамически не выгодно. Такие системы стремятся уменьшить свою поверхностную энергию.

Это реализуется в основном двумя способами:

а) снижением общей поверхности системы (частицы слипаются, коагулируют, агрегируют, т.е. укрупняются или меняется геометрия поверхности, снижается число выступов и впадин, частица стремится приобрести форму, близкую к шарообразной);

б) на поверхности частиц идут процессы взаимодействия с молекулами из окружающей среды по избыточным энергетическим центрам, по химическим связям поверхности, в результате снижается поверхностная энергия без снижения общей поверхности и без увеличения размеров частиц.

Процессы, идущие при формировании поверхностного (межфазного) слоя, измененяющие структуру и свойства этого слоя, называются поверхностными явлениями. Межфазный слой представляет собой область постепенного, плавного перехода структуры и свойств от одной фазы к другой.

Поверхностные явления можно классифицировать в соответствии с     объединенным уравнением первого и второго начала термодинамики для поверхностей

dG = – SdT + VdP + ∑idni  + ds + dq ,

где  – поверхностное натяжение; s – площадь поверхности;  – потенциал; q – количество электричества.

На основании этого уравнения можно сказать, что поверхностная энергия, характеризуемая выражением ds, может переходить в другие виды энергии: энергию Гиббса, теплоту, механическую энергию, химическую энергию, электроэнергию.

Процессами превращения поверхностной энергии в другие виды энергии являются адгезия и смачивание, адсорбция, электроповерхностные явления, изменение реакционной способности с изменением дисперсности.

Знание закономерностей процессов,  проходящих на границе раздела фаз, управление этими процессами дает возможность регулировать свойства дисперсных систем, определять качество материалов и изделий.

1.4. Коллоидная химия и другие науки

Практически все вещества и материалы, с которыми приходится сталкиваться в повседневной жизни, представляют собой объекты коллоидной химии, поскольку гетерогенность есть универсальное состояние подавляющего большинства реальных систем. Теоретические представления коллоидной химии используются в биологии, материаловедении, почвоведении и агрохимии, астрономии и метеорологии и других отраслях науки.

Методы коллоидной химии применяются в первую очередь в таких отраслях промышленности как пищевая, текстильная, фармацевтическая, нефтедобывающая и перерабатывающая, металлургическая, строительных материалов, пластических масс и др.

Закономерности поверхностных процессов, особенности структурообразования являются теоретической основой получения материалов с заданными свойствами: керамики и огнеупоров, цементов и бетонов, ситаллов, сплавов, сорбентов, катализаторов, полимеров, пищевых продуктов, моющих, лекарственных и косметических средств и т.д.

Становление и развитие многих новых научных направлений, новых отраслей промышленности базируется на теоретических представлениях и методах коллоидной химии.

Многообразие объектов и областей практического применения законов коллоидной химии по мере ее развития приводит к выделению из  коллоидной химии новых наук: физико-химии растворов полимеров, мембранологиии и других; значительную самостоятельность приобрели наука об аэрозолях и физико-химическая механика. Возникшие новые направления науки в силу востребованности и актуальности зачастую существенно опережали коллоидную химию по популярности, по числу исследователей. При этом не редко забывались (особенно в среде новых поколений исследователей) истоки выделившихся научных направлений, переоткрывалось то, что уже было известно в коллоидной химии. Некоторые примеры этому сейчас можно наблюдать в нанонауке.

В большинстве случаев новые термины с частицей «нано-» представляют давно известные объекты и явления. Основные положения  и принципы получения наносистем, результаты изучения их свойств достаточно давно описаны в работах Н.П Пескова, А.В. Думанского, А.Н. Фрумкина, Б.В. Дерягина, П.А. Ребиндера, Н.В. Чураева, Е.Д. Щукина, А.И. Русанова и многих других ученых.

Одним из объектов изучения коллоидной химии являются «ультрадисперсные системы». Этот термин получил наибольшее распространение только в некоторых странах, в частности в нашей стране. В других странах аналогичные объекты изучаются физической химией поверхностей, при этом до последнего времени особого внимания наноразмерным частицам не уделялось.

Стремительному возрастанию общественного интереса к нанотехнологиям, широкому использованию терминов с частицей «нано-» способствовали значительные успехи в развитии микроэлектроники и в увеличении плотности записи информации, понимание того, что существуют значительные резервы дальнейшего совершенствования этих ключевых современных технологий.

Преемственность между коллоидной химией и нанонаукой достаточно ярко проявляется в методах синтеза наночастиц, принципиальные основы которых заложены в работах исследователей-коллоидников и их предшественников. Значительную роль в становлении нанотехнологии сыграл и зародившийся на основе коллоидно-химических представлений и методов исследования атомно-силовой микроскоп.

Однако за последние 20 лет появились действительно новые объекты нанотехнологий. Весьма заметны успехи в синтезе новых структур: фуллеренов, нанотрубок, а также мезопористых твердых тел, катализаторов и мембран, при получении которых используются как шаблоны жидкокристаллические структуры, образуемые поверхностно-активными веществами.

Причиной выделения объектов с размером структурных  элементов от 1 до 100 нм  является то, что значительная доля вещества дисперсной фазы (от процентов до десятков процентов) находится на границе раздела фаз и размер частиц становится соизмеримым с толщиной поверхностного слоя, а при наличии в дисперсионной среде электролитов – с толщиной диффузной части двойного электрического слоя. В этих условиях именно поверхностные явления становятся доминирующими в свойствах дисперсных систем.

Среди особенностей наносистем следует особенно выделить термодинамическую неравновесность лиофобных дисперсных систем. Неравновесность дисперсий проявляется в протекании в них процессов коагуляции, коалесценции, изотермической перегонки. Это существенно ограничивает возможности применения наносистем из-за изменения их строения и свойств во времени.

Особенности нанодисперсных систем проявляются в особенностях свойств наноматериалов, по сравнению с массивными образцами. Среди них следует отметить повышение реакционной способности, повышение твердости наряду с высокой пластичностью, полупроводниковый характер проводимости, снижение температур плавления, спекания, полиморфных превращений и т.д.

Наиболее существенным отличием коллоидного и нанохимического подхода является то, что коллоидная химия, как правило, рассматривает дисперсную систему в целом, нанохимия, благодаря новым, преимущественно зондовым методам исследования больше интересуется отдельными частицами, их контактами и устройствами на их основе.

#### Вопросы для самоподготовки

- Что представляют собой  дисперсные системы?

- Как классифицируют дисперсные системы?

- Что называется удельной поверхностью системы?

- Как связаны между собой удельная поверхность и дисперсность?

- Каким образом системы стремятся уменьшить свою поверхностную энергию?

- Что представляют собой поверхностные явления?

- Как классифицируют поверхностные явления?

2. Поверхностные явления

2.1. Поверхностная энергия, поверхностное натяжение

Рис. 2.1. Капля анилина в воде

Капли дождя имеют форму, близкую к сферической. В невесомости капля жидкости имеет форму правильного шара.

Если в теплую воду ввести каплю анилина, имеющую плотность близкую к плотности воды, то анилин в воде примет форму правильного шара (рис. 2.1). При такой форме для данного объема поверхность наименьшая по сравнению с другими формами. Поверхностный слой жидкости удерживает такую форму благодаря тончайшему слою поверхностных молекул, подобно эластичной стенке шара, наполненного газом.

Характеристикой энергии для поверхностного слоя жидкости является поверхностное натяжение (). Оно обусловлено нескомпенсированным полем сил молекулярного слоя на поверхности. Молекулы поверхности как бы испытывают постоянную силу втягивания в объем и сжимают

Рис. 2.2. Схема взаимодействия молекул  внутри частиц

и на поверхности

Рис. 2.3. Схема действия

поверхностных сил

поверхность капли (рис. 2.2).

Можно дать несколько определений поверхностного натяжения. Под поверхностным натяжением понимают силу, действующую тангенциально на единицу длины поверхности, Н/м (рис. 2.3). Поверхностное натяжение можно понимать как работу, необходимую для образования единицы новой поверхности системы при неизменном ее составе, Дж/м2. Второе определение более универсально.

Термодинамическое определение поверхностного натяжения – это частная производная от любого термодинамического параметра по площади поверхности раздела фаз при постоянстве соответствующих параметров, количества вещества компонентов системы  и заряда поверхности.

Запишем уравнение:

dG = – SdT + VdP + ∑idni  + ds + dq ,

отсюда

σ=dGdsT, P, ni, q.

Аналогичные выражения можно записать для других термодинамических параметров:

σ=dUdsS, V, ni,q=dHdsS, P,ni,q =dFdsT, V, ni,q.

Поверхностное натяжение жидкостей определяется силами межмолекулярного взаимодействия. Чем больше эти силы, тем больше поверхностное натяжение.

Для некоторых жидкостей поверхностное натяжение на границе с воздухом имеет такие значения: вода  72 мДж/м2, этанол  22 мДж/м2, бензол  28 мДж/м2, ртуть  474 мДж/м2.

С повышением температуры поверхностное натяжение снижается, зависимость σ = f(T)  близка к линейной.

Поверхностное натяжение характеризует поверхностную энергию жидких тел. Для характеристики твердых поверхностей более подходит понятие удельной поверхностной энергии. Это понятие имеет более широкий смысл, оно может быть применено и к жидким поверхностям.

У твердых тел, чем больше, чем прочнее межатомные и межмолекулярные связи, тем больше работа по разрыву этих связей и образованию новой поверхности. Тем больше для таких тел удельная поверхностная энергия. При измельчении твердых тел возрастает поверхностная энергия системы. Чем мельче мы дробим, тем сильнее возрастают необходимые для этого энергетические затраты. Для снижения энергетических затрат при получении высокодисперсных систем в технологической практике используют химические добавки. Такие добавки, взаимодействуя с образующейся поверхностью, снижают поверхностную энергию и энергетические затраты на образование новой поверхности.

2.2. Когезия, адгезия

Сцепление атомов и молекул друг с другом внутри однородной системы обусловлено когезией. Работа когезии WK определяется энергией, необходимой для разрыва тела по сечению, равному единице площади (рис. 2.4). В результате разрыва образуются две новые поверхности, каждая из которых имеет поверхностную энергию . Значит, WK  = 2.

Рис. 2.4. Схема образования новых поверхностей

1 м

1 м





Для идеальных твердых тел работа когезии соответствует прочности на разрыв. Для реальных тел из-за дефектов структуры прочность на разрыв гораздо меньше работы когезии.

Стремление системы к уменьшению поверхностной энергии может проявляться в процессах адгезии и смачивания.

Межфазное взаимодействие или взаимодействие между поверхностями разных по природе тел называются адгезией (прилипанием). Адгезия непосредственно связана с такими явлениями, как смачивание. Для хорошей адгезии между двумя твердыми телами нужно хотя бы одно из них перевести в жидкое состояние. Эти явления широко используют в технике. Например, при получении бетона необходима хорошая адгезия цементной суспензии к заполнителям, при подборе краски – адгезия к поверхности и многое другое.

Адгезия – процесс самопроизвольный, это результат стремления системы к снижению поверхностной энергии, компенсация ненасыщенных поверхностных центров за счет взаимодействия с другой фазой.

Адгезию можно представить как образование новой межфазной поверхности. Возьмем две единицы поверхности на границе с воздухом. Например, поверхность жидкости с поверхностным натяжением ж - г и поверхность твердого тела с поверхностным натяжением т – г (можно две жидкости, можно два твердых тела). Соединим эти поверхности. Образуется из двух одна межфазная поверхность с поверхностным натяжением т - ж (рис. 2.5).

Т-Ж

ж – г

т – ж

т – г

Рис. 2.5. Схема образования межфазной поверхности

Изменение энергии Гиббса этого процесса будет равно

ΔG = Gконеч – Gнач  или ΔG = т – ж – (ж – г + т – г).

Учитывая, что энергия Гиббса и работа, как известно, связаны соотношением ΔG = – WА , получим

WА  = ж – г + т – г – т – ж.

Это уравнение называется уравнением Дюпре. WА – работа адгезии.

Работа адгезии тем больше, чем больше поверхностное натяжение исходных компонентов и чем меньше межфазное натяжение образовавшейся системы.

Межфазное натяжение в системе станет равным нулю, если произойдет полное растворение фаз друг в друге:

WА = ж – г + т – г – 0 = ж – г + т – г.

Учитывая выражение для работы когезии, можно написать

WА=2σж−г+2σт−г2=WKж+WKт2.

Механизм адгезии довольно сложен. Существует несколько представлений о механизме адгезии.

Рис. 2.6. Схема образования

адгезионной связи

Любая, даже очень гладкая поверхность имеет микровыступы, зазоры. Жидкая фаза затекает за эти выступы, во впадины, застывает.  В результате две поверхности прочно механически удерживаются вместе (рис. 2.6).

Адгезию можно представить как проявление межмолекулярных ван-дер-ваальсовых сил и водородных связей. С этой точки зрения, чем ближе по  строению  вещества, тем прочнее адгезионная связь между ними.

Электрическая теория объясняет процесс адгезии возникновением двойного электрического слоя на границе фаз. Разделение фаз, как и разделение обкладок конденсатора, приводит к увеличению разности потенциалов и препятствует разъединению фаз.

Возможен диффузионный механизм. Известно, что если две разнородные гладкие поверхности плотно прижать на некоторое время, то пройдет взаимная диффузия поверхностных атомов и молекул в поверхностные слои соседних фаз. Поверхности прочно соединятся.

Наконец, химическое взаимодействие приводит к соединению разнородных фаз.

Процессы адгезии обусловливают прочность соединения с поверхностью лакокрасочных и иных покрытий, соединения цементных смесей с поверхностью, с заполнителями в бетонах, соединения конструктивных деталей при их склеивании и т. д.

2.3. Смачивание и растекание жидкостей

Адгезия лучше происходит, если хотя бы одна фаза жидкая. В этом случае площадь контакта двух фаз наибольшая. При этом адгезия неразрывно связана с таким поверхностным явлением, как смачивание.

Смачивание – поверхностное явление, представляющее взаимодействие жидкости с поверхностью твердого тела или другой жидкости при одновременном контакте этих фаз с третьей фазой, чаще газовой.

Количественно процессы смачивания можно охарактеризовать с помощью краевого угла смачивания (рис. 2.7).

ж – г

т – г

т – ж







Рис. 2.7. Схема образования краевых углов смачивания

Капля жидкости на поверхности тела в условиях равновесия образует с поверхностью определенный угол . Величина этого равновесного краевого угла  определяется составляющей трех сил т – ж, ж – г и т – г.

Направление действия сил для вертикального сечения капли показано на рисунке стрелками. При механическом равновесии капли для точки соприкосновения трех фаз соблюдается следующее соотношение:

т – г = т – ж + ж – г ∙ cos .

Это уравнение Юнга–Лапласа.

Чем меньше угол  и больше cos , тем лучше смачивается поверхность данной жидкостью. Считают, что если угол   90°, – поверхность смачивается, если угол   90° – поверхность не смачивается, если     угол  =  0,  – имеет  место  полное  смачивание  ( кварц–вода ),  если  угол  = 180°,– полное несмачивание (практически не бывает).  Реально краевой угол смачивания в системе жидкость–твердое тело–газ  не превышает 150º.

Если поверхность смачивается водой, – это гидрофильная поверхность. Если поверхность не смачивается, – гидрофобная поверхность.

Можно увеличить или уменьшить краевой угол, а значит, и смачивание поверхности данной жидкостью. Смачивание улучшится, если  снизить поверхностное натяжение ж – г. Такой эффект достигается введением в жидкость типичных ПАВ на границе жидкость–газ, например, мыла. Введением электролитов можно снизить поверхностное натяжение т – ж, что также приведет к улучшению смачивания.

Уравнение Юнга–Лапласа справедливо для условий равновесия капли на идеально гладкой поверхности. Реальные поверхности твердых тел шероховаты. Это приводит к увеличению истинной поверхности контакта твердого тела и жидкости за счет смачивания микровыступов и микровпадин шероховатой поверхности, что сказывается на величине краевого угла смачивания. Связь между краевыми углами смачивания шероховатой и гладкой поверхности определяется уравнением Венцеля–Дерягина:

ш = K·,

где K – величина, показывающая отношение площадей шероховатой и гладкой поверхности.

Если поверхность не смачивается ( > 90º), увеличение шероховатости приводит к увеличению макрокраевого угла. Если поверхность смачивается ( < 90º), с увеличением поверхности уменьшается угол θш.

Между адгезией и краевым углом смачивания существует связь.

Напишем уравнение для работы адгезии:

WA = ж – г  + т – г  – т – ж.

Уравнения Юнга–Лапласа представим в таком виде:

т – г  – т – ж  = ж – г cos .

В первое уравнение вместо выражения т – г – т – ж подставим его значение из второго уравнения, получим

WA = ж – г  + ж – г cos  = ж – г  (1+ cos ).

Это уравнение показывает связь между работой адгезии и краевым углом смачивания.

Выражение т – г –  т – ж = ж – г(cos ) = Wсм называют работой смачивания. Отсюда можно показать связь между работой адгезии и работой смачивания:

WA = Wсм+ ж – г.

Регулирование процессов смачивания поверхностей дисперсных материалов имеет большое значение в промышленности.

Прежде всего – это процессы очистки поверхностей от жировых загрязнений и процессы стирки с использованием типичных ПАВ. Моющие средства улучшают смачивание жировых загрязнений, повышают их способность растворяться в воде и удаляться с поверхности.

Гидрофобизация поверхности, т.е. снижение смачиваемости применяется при получении масляных красок. Высокодисперсные гидрофильные  пигменты и наполнители гидрофобизируют  введением соответствующих ПАВ, которые химически взаимодействуют с поверхностью пигментов, делают их гидрофобными, хорошо растворяющимися в масляной фазе.

Гидрофобизированный аналогичным образом наполнитель, например, высокодисперсный мел, можно использовать при получении полимерных строительных материалов. Существует практика применения гидрофобизированного мела в качестве гидро- и теплоизолирующего материала при прокладке некоторых видов теплотрасс.

2.4. Адсорбция. Адсорбционное уравнение Гиббса

Стремление системы уменьшить поверхностную энергию проявляется в виде адсорбции. Адсорбция представляет собой процесс самопроизвольного концентрирования компонентов из объема фаз на границе раздела между ними.

Например, молекулы адсорбирующегося вещества из раствора сосредотачиваются на границе раздела с воздухом или на поверхности твердой фазы (рис. 2.8).

Более плотная фаза обычно называется адсорбентом. Вещество, которое перераспределяется и концентрируется на границе раздела фаз, называется адсорбатом.

Адсорбцию делят на физическую и химическую. Физическая адсорбция осуществляется за счет относительно слабых сил Ван-дер-Ваальса. Такая адсорбция сопровождается небольшим тепловым эффектом   (5–20 кДж/моль).

Рис.2.8. Схема адсорбции молекул на границе раздела

жидкость–газ (а) и жидкость–твердое тело (б)

Ж

Ж

Т

Г

а

б

Физическая адсорбция обратима. Например, при повышении температуры происходит обратный процесс – десорбция адсорбированного вещества с поверхности.

Химическая адсорбция осуществляется за счет образования химических связей между молекулами адсорбата и поверхностью адсорбента. Например, адсорбция СО2 на поверхности оксида кальция СаО приводит к образованию на поверхности карбоната кальция, т.е. к образованию новой химической связи. Такой вид адсорбции сопровождается тепловым эффектом ≈ 200–400 кДж/моль.

Количественно адсорбцию можно описать двумя методами: а) методом слоя конечной толщины – количество вещества или масса вещества, находящегося на единице площади раздела фаз или приходящегося на единицу массы адсорбента (А); б) методом избыточных концентраций – избыток концентрации адсорбента на поверхности раздела фаз по сравнению с концентрацией в объеме фазы. Эту величину также относят к единице площади или единице массы адсорбента (Г, гиббсовская адсорбция).

Процессы адсорбции описывает фундаментальное уравнение Гиббса. Напишем объединенное уравнение первого и второго начала термодинамики с учетом поверхностной и химической энергии:

dU = TdS + ds + ∑idni ,

интегрируем это уравнение, затем возьмем полный дифференциал:

dU = TdS + SdT + ds + sd + ∑idni + ∑ni di.

Подставим вместо dU его значение из предыдущего уравнения, сделаем сокращения, получим:

SdT + sd + ∑ ni di  = 0.

При постоянной температуре SdT = 0, поэтому:

sd + ∑ni di  = 0   –sd = ∑ ni di.

Pазделим обе части на s, в результате получим дифференциальную форму фундаментального адсорбционного уравнения Гиббса:

–d = ∑Гi di,

где Гi=nis – величина адсорбции, избыток адсорбата на единице площади раздела фаз.

На практике удобно применять уравнение Гиббса в другом виде. Для одного моля одного компонента при постоянстве химических потенциалов других компонентов можно записать:

Гi=−dσdμiμj.

Для системы, находящейся в состоянии химического равновесия, химический потенциал адсорбирующегося вещества одинаков во всех фазах, в том числе и в адсорбционном слое. Учитывая, что для растворов dμi = RT dlnai, получим для уравнения Гиббса:

или окончательно

Гi=−aiRT⋅dσdai.

Для разбавленных растворов вместо активности можно использовать концентрацию адсорбата:

Γi=−СiRT⋅dσdСi.

Если адсорбция происходит из газовой фазы, то используется уравнение

Гi=−PiRT⋅dσdPi.

2.5. Поверхностная активность.

Поверхностно-активные вещества

Рис. 2.9. Схема адсорбции

молекул ПАВ на границе

воды и воздуха

Производная –dσdai в адсорбционном уравнении Гиббса называется поверхностной активностью:

.

Она служит характеристикой поведения веществ при адсорбции. Если с повышением концентрации (активности) вещества в растворе снижается поверхностное (межфазное) натяжение, dσdC<0, такое вещество называется поверхностно-активным (ПАВ) на данной границе раздела фаз. Значение Г > 0, адсорбция положительна. Например, типичные мыла – это поверхностно-активные вещества на границе раздела жидкость–газ. При растворении мыла в воде его молекулы будут располагаться на поверхности воды, на границе с воздухом, снижая поверхностное натяжение жидкости  (рис. 2.9). Причем на поверхности окажется гораздо большая часть молекул, чем останется в жидкости.

Молекулы при адсорбции ориентируются таким образом, что их гидрофобная, органическая часть (обозначена чертой) направлена в воздух,  а  гидрофильная  группа   –COO– (изображена в виде кружка) направлена в воду. Чем больше концентрация ПАВ в растворе, тем больше снижается поверхностное натяжение в результате все увеличивающейся адсорбции.

Эти процессы и отражают уравнения Гиббса.

Методы определения  довольно просты. По результатам определений строят график зависимости σ = f(C) (рис. 2.10, а). Тангенс  угла наклона касательной к любой точке кривой дает значение производной dσdC. Для концентрации С1 имеем tg β = A/ С1. Отсюда

Γi=−СiRT⋅dσdСi=СiRT⋅АСi=АRT.

Находят значение Гi для нескольких концентраций, строят график функции Г = f(C) (рис. 2.10, б).

Такие графики имеют название  изотерм поверхностного натяжения и адсорбции соответственно, где Г∞ – емкость монослоя,  предельная адсорбция – максимальное количество вещества данного ПАВ, которое способно адсорбироваться на  данной границе раздела фаз.

Способность ПАВ адсорбироваться на границе раздела жидкость–газ обусловлена строением молекул этих веществ. Как и молекулы мыл, они имеют гидрофобную органическую часть и гидрофильную, образованную группами  –OH; –COO-; –SO3-; ≡N+ и другими. В зависимости от того, какой заряд приобретают гидрофильные группы при диссоциации в водных растворах, типичные ПАВ делят на анионные, катионные и неионные (неионогенные).

б

Г

С

Г∞

Рис. 2.10. Изотермы поверхностного натяжения (а)

и  адсорбции (б) ПАВ

С1



С

а

α

β

А

Если dσdC0, то вещество называют поверхностно-инактивным на данной границе раздела фаз (ПИАВ).

2.6. Классификация, строение ПАВ.   Нерастворимые ПАВ

К нерастворимым ПАВ относятся высшие жирные спирты ROH, где R – углеводородный радикал с числом углеродных атомов C8–C14, насыщенные  высшие жирные кислоты RCOOH от  декановой (С10) до миристиновой (С14) и непредельные  высшие жирные кислоты, например,  олеиновая (С18). При температуре выше 20°С эти соединения являются жидкостями. При нанесении вышеуказанных жидкостей на поверхность воды образуется мономолекулярный слой. При этом гидрофильные группы (для спиртов –ОН, для кислот –СООН) ориентированы в сторону воды, а гидрофобные – в сторону воздуха. Толщина пленок составляет ≈ 0,14–0,15 нм.

Для  так  называемых  конденсированных  пленок площадь, занимаемая молекулой в адсорбционном слое, составляет около 0,22 нм2 и практически близка как для спиртов, так и для кислот. Алифатические соединения с разветвленным радикалом образуют так называемые «жидко-растворимые поверхностные пленки» с площадью на молекулу ≈ 0,4–0,5 нм2. Эти данные показывают, что площадь, занимаемая молекулой  в адсорбционном слое, определяется площадью поперечного сечения углеводородного радикала.

2.7. Водорастворимые ПАВ

ПАВ данного вида способны к электролитической диссоциации в водной среде с образованием длинноцепочного аниона (анионные ПАВ, АПАВ), или катиона (катионные ПАВ, КПАВ) а также, в зависимости от условий среды – катиона или аниона.

- Анионные ПАВ. Структуру анионных  ПАВ  можно представить в общем виде R–Х, где Х – гидрофильная группа. В качестве гидрофильных групп АПАВ содержат карбоксильную –СООМе (мыла жирных кислот); сульфонатную –SO3Me (алкилсульфонаты и алкиларилсульфонаты); сульфатную –OSO3Me (алкилсульфаты и алкилэтоксисульфаты);

О

фосфатную   −Р –О–Ме  (моно и диалкилфосфаты).

ОН

В качестве противоиона водорастворимые АПАВ могут содержать ионы металлов; –NH4+ (аммониевую); –N(CH2CH2OH)3 (триэтаноламиновую) группы.

Мыла жирных кислот – наиболее широко распространенный класс АПАВ, известный человечеству несколько тысячелетий.

- Алкиларил- и алкилсульфонаты. Алкилбензолсульфонаты (АБС)

R

– SO3Na.

являются наиболее распространенными сульфосодержащими АПАВ.

Алкилсульфаты (ROSO3Na). Алкилсульфаты получают путем сульфирования высших спиртов с использованием олеума с содержанием 10% свободного триоксида серы, хлорсульфоновой кислоты или газообразного триоксида серы.

Алкилэтоксисульфаты (сульфоэтоксилаты) R(OCH2CH)nOSO3H получают путем сульфатирования этоксилатов спиртов с использованием чаще триоксида серы или хлорсульфоновой кислоты

Вместо этоксилатов могут использоваться этоксилаты алкилфенолов:

R

(OCH2CH2)nOH.

Алкилфосфаты (АФ) – относительно новый вид анионных ПАВ, они появились во второй половине 20 века, применяются АФ в составах специальных моющих средств, смазок, эмульгаторов и флотореагентов. Применяется смесь моно- (а) и диалкилфосфатов(б):

O

R–O–P

OH

O

ONa

+

P–ONa ....

RO

RO

а

б

- Катионные ПАВ. Общим признаком катионных ПАВ является их способность к диссоциации в кислой среде с образованием длинноцепочного катиона и неорганического аниона.

- RNH2 + НХ ↔ RN+H3 + X–

Алкиламины RCН2NH2 и диалкиламины (RCН2)2NH применяют как ингибиторы коррозии, антистатики, присадки к маслам, флотационные реагенты.

Алкилимидазолины используются в основном как пенообразователи для сильнокислых сред и как исходное сырье для получения четвертичных аммониевых солей и амфотерных ПАВ

N     CH

R   C

N     CH

C2H4NH2∙HCl

Четвертичные аммониевые соли (ЧАС) – содержат в составе ПАВ четвертичный азот N+4. Из ЧАС типа алкилтриметиламмоний хлоридов RCH2N+(CH3)3 Cl– (или бромидов) широко известен цетилтриметиламмоний бромид (ЦТАБ). Цетилпиридинийбромид (ЦПБ) – наиболее распространенное в России катионное ПАВ.

Амфолитные ПАВ. Выделяют три основные группы: производные аминокислот:

RN+H2CH2COO–,

карбоксибетаины:

CH2COO–

R – N+     CH2COOH,

CH2COOH

и имидазолиновые производные:

N     CH

R    C

N +    CH

–OOCH2C         C2H4OH.

Схематически поведение амфолитных ПАВ в водных растворах можно изобразить по следующей схеме:

где А – чаще Cl-, Br-, I- , Me+ = K+, Na+

Для реализации этой схемы необходимо, чтобы константы диссоциации анионной (основной) рКа катионной (кислотной) рКк групп были близким между собой. Если преобладает одна или другая группа, ПАВ следует относить к анионным или катионным, несмотря на наличие формального признака амфолитов – наличие двух видов функциональных групп в молекуле.

- Неионные ПАВ. Выделяют три основных группы неионных ПАВ.

Полиэтиленгликолевые эфиры получаются путем присоединения окиси этилена к гидроксильной группе соединений с углеводородным радикалом C12–C18.

RCH2OH + nCH2–CH2         RCH2 (OCH2CH2 )nOH

O

Многотоннажными продуктами являются полиэтиленгликолевые эфиры алкилфенолов:

(OCH2CH2)nOH,

где R в уравнении – алкилфенольный радикал c C8–C10.

Блоксополимеры окисей этилена (ОЭ) и окиси пропилена (ОП) получаются совместной полимеризацией вышеуказанных окисей с использованием в качестве стартового вещества низкомолекулярных алканолов:

RCH2 (OCH2 CH)n(OCH2CH2)mOH

CH3

Сложные эфиры высших жирных кислот и полигидроксильных соединений.

а) Моно- (или диглицериды) жирных кислот кислот C12, C18 – производные глицерина:

используются в качестве пищевых эмульгаторов.

б)  Эфиры ангидросорбита и жирных кислот (торговая марка «Спан») и их оксиэтилированные производные (торговая марка «Твин»):

(OC2H4)nOH

HO(C2H4O)n

Спаны и твины используются широко в фармацевтике, ветеринарии, а также в исследовательских целях при подборе эмульгаторов.

Эфиры сахарозы и высших жирных кислот получаются в результате сложного синтеза из-за особенностей химической структуры сахарозы и используются в качестве пищевых эмульгаторов. Лидером в производстве данного вида ПАВ являются фирма «Проктер Энд Гэмбел». В СССР и России эти продукты получили название «жиросахара», их получали лишь в опытном масштабе.

Другие виды ПАВ. Наиболее важные ПАВ.

а). Фторсодержащие ПАВ (фторПАВ) содержат аполярный алкильный радикал R и гидроксильную группу X, причём:

RI = RII(CHF)nX  или RI = RII(CF2)n X,

RII = СНз,   C2H5;   n = 5–7;    x = СОO-; NH4; -(OCH2CH2n)OH.

В структуре фторПАВ могут быть как анионные, так и катионные группы, так же и полиоксиэтиленовая цепь. ФторПАВ чрезвычайно термо- и кислотоустойчивы и применяются в специальных целях (см. далее «Свойства растворов ПАВ»).

б).  Полимерные ПАВ, имеющие молярную массу – десятки и сотни тысяч, могут быть отнесены к классу ПАВ лишь условно, так как гидрофильные группы достаточно хаотично распределены вдоль полимерной цепи. Условно полимерные ПАВ также можно разделить на анионные, катионные, амфолитные и неионогенные.

К анионным полимерным ПАВ относятся карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ). Другим широко распространенным АПАВ данного типа является полиакриламид ПАВ. КМЦ широко используются в составах моющих средств.

К катионным ПАВ относятся производные поливинилпиридина (ПВП), а также сополимеры полиэтиленполиаминов с этилхлоргидрином, содержащие в цепи группы с третичным азотом [-N+ (CH3)].

К неионным полимерным ПАВ относят производные оксиэтилцеллюлозы различной молекулярной массы и степени оксиэтилирования, а также высокомолекулярный «Полиокс» – продукт полимеризации окиси этилена ОН (СН2СН2О)nСН2СН2ОН.

К числу амфолитных высокомолекулярных ПАВ некоторые исследователи относят белки и гидролизаты белков.

в). Природные ПАВ содержатся в торфяных почвах (гуминовые кислоты, нефтепродуктах (асфальтены, порфирины и др.) и других объектах. Особое значение имеет лецитин – сложное соединение, в составе которого имеются анионные группы  и катионные группы

Лецитин используется в качестве эмульгатора при изготовлении фармацевтических препаратов, а также в пищевой промышленности.

2.8. Адсорбция паров и газов на твердой поверхности.

Уравнения Генри, Ленгмюра, БЭТ, Фрейндлиха

При малых концентрациях величина адсорбции пропорциональна концентрации адсорбирующегося вещества (или давлению газа при адсорбции газа). Эта зависимость может быть выражена уравнением Генри:

A=KГ⋅С; A=KГ⋅P,

где  KГ  –  константа  Генри;  С  –  концентрация  адсорбента  в  растворе; Р – давление газа, если адсорбция идет из газовой фазы.

В соответствии с уравнением Генри величина адсорбции пропорциональна концентрации или давлению. Но эти уравнения справедливы для низких концентраций и давлений, где соблюдается прямая зависимость. При повышении концентрации или давления наблюдаются отклонения от закона Генри. Кривая  адсорбции  имеет  вид,  представленный на рис. 2.11.

Рис. 2.11. Зависимость адсорбции от концентрации

А

С(Р)

Учесть отклонения от закона Генри позволяет адсорбционная теория Ленгмюра. В теории используются следующие допущения: а) адсорбция локализована на отдельных центрах поверхности; б) адсорбционные центры энергетически эквивалентны; в) адсорбирующиеся молекулы не взаимодействуют друг с другом.

Адсорбционные уравнения Ленгмюра имеют следующий вид:

;     ,

где K – константа адсорбционного равновесия; A∞ –  предельная адсорбция, емкость монослоя. Константа адсорбции характеризует энергию взаимодействия адсорбента и адсорбата в данных условиях.

Рис. 2.12. Изотерма адсорбции и емкость монослоя

I

А

С

А

II

III

Зависимость величины адсорбции от концентрации представлена на рис. 2.12.

На кривой можно выделить три участка. Первый характеризует адсорбцию при малых концентрациях адсорбата, второй – при средних значениях, третий – при высоких значениях концентрации адсорбата, когда кривая идет параллельно оси концентраций.

При малых концентрациях (С → 0) величиной KС в знаменателе можно пренебречь. Уравнение приобретает вид, подобный уравнению Генри:

А = А КС.

В области средних концентраций применяют полное уравнение Ленгмюра. При больших концентрациях величина K·С в знаменателе значительно больше единицы, тогда

А = А.

То есть, адсорбция прошла на всех центрах поверхности, дальнейшее увеличение концентрации адсорбирующегося вещества не влияет на величину адсорбции. По изотерме адсорбции можно найти емкость  монослоя A∞ (см. рис. 2.12).

Изотермы такого вида характеризуют мономолекулярную адсорбцию, когда на границе раздела фаз формируется один адсорбционный слой молекул адсорбата.

Зная значение A∞ (моль/кг) и площадь, которую занимает одна молекула адсорбата на поверхности адсорбента S0, можно найти удельную поверхность адсорбента:

Sуд = А NА S0.

Удельная поверхность является одной из важнейших характеристик дисперсных материалов, так как она определяет не только их адсорбционную емкость, но и реакционную способность в гетерогенных процессах и, как следствие, свойства готовых изделий.

Не пористые адсорбенты (кварцевый песок, барит, мел и т.п.) имеют относительно малую поверхность Sуд= 103–104 м2/кг. Высокопористые адсорбенты имеют весьма развитую поверхность.  Так, удельная поверхность глинистых минералов составляет от  4·104–8·105  м2/кг,  силикагеля – 4·105– 5·105 м2/кг , активированного угля – 3·105–106 м2/кг.

Удельная поверхность связана с дисперсностью системы, чем выше дисперсность, тем больше удельная поверхность. Для сферических частиц связь между диаметром частиц d и удельной поверхностью Sуд, отнесенной к единице массы, определяется по формуле

Sуд = 6 / (dρ),

где ρ – плотность частиц.

Зная удельную поверхность Sуд и емкость монослоя A∞, можно найти  S0, так называемую посадочную площадку одной молекулы или  площадь, которую занимает на поверхности раздела фаз одна молекула адсорбирующегося вещества:

Поменяв местами числитель и знаменатель в уравнении Ленгмюра и сделав некоторые преобразования, получим линейную форму уравнения:

1А=1+K⋅СА∞K⋅С⇒1А=1А∞+1А∞K⋅1С.

Некоторые величины, входящие в уравнение, можно найти графически. Построим график 1А=f1С (рис. 2.13). Отрезок, отсекаемый прямой на оси ординат, дает величину 1А∞, отсюда найдем значение A∞.

Угловой коэффициент .  Зная A∞, найдем константу                адсорбции K.

Для характеристики средней части изотермы (второго участка) можно использовать уравнение Фрейндлиха:

Рис. 2.13. Схема графического решения    уравнения Ленгмюра

1/A

1/A

1/С



А=K⋅Р1n,

где K и n – постоянные.

Прологарифмируем уравнение

lnA=lnK+1nlnР.

Это уравнение прямой. Построив график lnA = f(lnР), можно найти значение K и n.

Рис. 2.14. Схема полимолекулярной

адсорбции

Уравнения Генри, Ленгмюра, Фрейндлиха можно использовать только для мономолекулярной адсорбции. В ряде случаев мономолекулярный слой не компенсирует избытка поверхностной энергии. Адсорбат продолжает концентрироваться на поверхности, образуя второй и последующие слои молекул (рис. 2.14).

Этот вид адсорбции описывает уравнение полимолекулярной адсорбции БЭТ (Брунауэр, Эммет, Теллер):

A=A∞C⋅PPs1−PPs1+C−1PPs,

где Рs – давление насыщенного пара; Р/ Рs – относительное давление газа над адсорбентом; С – константа, равная отношению K0 константы адсорбции к константе конденсации.

Для расчетов чаще применяют линейную форму уравнения:

График полимолекулярной адсорбции, построенный в соответствии с этим уравнением, имеет вид, представленный на рис. 2.15.

Иногда при изучении адсорбции мы получаем  вид изотермы, приведенный на рис. 2.16. Это значит, что при определенном давлении (концентрации) адсорбата процессы адсорбции сопровождаются конденсацией газовой фазы адсорбата в порах адсорбента. Это явление возможно, если поверхность пор адсорбента хорошо смачивается жидкостью, образующейся в результате конденсации газа. В этом случае образующаяся жидкость втягивается в поры, обеспечивая тем самым специфическую адсорбционную  способность пористого  тела.

Рис. 2.15. Изотерма полимолекулярной адсорбции

Рис. 2.16. Изотерма адсорбции

с капиллярной конденсацией



С

Р/Рs

αα

tgα = (C-1)/A∞C

Одним из уравнений, описывающих процессы капиллярной конденсации, является уравнение Кельвина–Томпсона:

lgPP0=2σVMrRT,

где VМ – молярный объем конденсированного адсорбата; r – радиус мениска жидкости в порах; Р0 – давление насыщенного пара над плоской поверхностью жидкости; Р  давление насыщенного пара над мениском.

Из уравнения следует, что при смачивании (отрицательная кривизна мениска) конденсация наступает при давлении пара меньшем, чем Р0  (Р/Р0 < 1) (рис. 2.17).

Если провести процесс адсорбции, затем процесс десорбции на пористой поверхности (т.е., где есть капиллярная конденсация), то обнаружим явление гистерезиса (рис. 2.18). Величина гистерезиса зависит от формы пор адсорбента.

Рис. 2.17. Схема смачивания капилляра

r

Рис. 2.18. Гистерезис при  капиллярной конденсации

А

Р/Рs

2.9. Адсорбция из растворов.  Молекулярная

адсорбция из растворов

Ранее была рассмотрена адсорбция на свободной поверхности адсорбента. При адсорбции из растворов необходимо учитывать тот факт, что поверхность адсорбента всегда находится в контакте с молекулами растворителя. Изотермы адсорбции из растворов имеют в общем такой же характер, как изотермы адсорбции из газов. Для них можно применять те же уравнения, но с учетом ряда особенностей. Адсорбция молекул  адсорбата на поверхности адсорбента происходит в результате вытеснения с этой поверхности молекул растворителя. В контакте с растворителем находятся также и молекулы адсорбата. Поэтому адсорбция из растворов имеет ряд особенностей:

Влияние среды: а) чем хуже адсорбируются молекулы растворителя, тем лучше адсорбция адсорбата (чем больше поверхностное натяжение среды, тем хуже адсорбция среды и тем лучше адсорбция адсорбата);   б) чем хуже растворимость в растворителе молекул адсорбата, тем лучше их адсорбция. (Правило Дюкло–Траубе: чем длиннее «хвост» ПАВ тем лучше адсорбция из воды, тем хуже из органических сред.)

Свойства адсорбента и адсорбата: неполярные молекулы адсорбата лучше адсорбируются на неполярных адсорбентах, и наоборот. Правило Ребиндера: при адсорбции происходит выравнивание полярностей, т.е. адсорбция будет идти, если молекулы адсорбата имеют по полярности промежуточные значения между полярностью адсорбента и растворителя. Адсорбция будет тем сильнее, чем больше различаются значения полярностей адсорбента и растворителя.

На процессы адсорбции влияет температура. Физическая адсорбция уменьшается, химическая адсорбция увеличивается с повышением температуры.

С учетом перечисленных выше факторов молекулярную адсорбцию из растворов можно описывать уравнением Фрейндлиха или Ленгмюра. Гиббсовскую адсорбцию также можно рассчитать, но можно определить экспериментально, используя уравнение:

Γ=С0−СPVm⋅Sуд,

где С0 и СР – начальная и равновесная концентрации адсорбтива; V – объем раствора; m – масса адсорбента.

Вещества, обладающие высокой поверхностной активностью, в основном сосредоточены в поверхностном слое. Их концентрация в растворе во много раз меньше. Для таких веществ можно считать, что         А  Г, т.е. абсолютная адсорбция и относительная гиббсовская адсорбция близки по значению. Поэтому можно приравнять и соответствующие уравнения:

A∞KC1+KC=−CRT⋅dσdC.

Разделим переменные и получим:

A∞KdC1+KCRT=−dσ.

Проинтегрируем уравнение в пределах от С = 0 до С и от 0 до  соответственно. Получим

где σ0 и σ – поверхностное натяжение чистого растворителя и раствора на границе с воздухом.

KdC представим как d(1 + KC), тогда получим уравнение

.

Это уравнение называют уравнением Шишковского. Оно применимо лишь для веществ с высокой поверхностной активностью.

2.10. Адсорбция  ионов из растворов

Выше были рассмотрены процессы молекулярной адсорбции из растворов. Адсорбция ионов из растворов электролитов имеет ряд особенностей. Адсорбция ионов избирательна, т. е. на положительно заряженных активных центрах поверхности будут адсорбироваться отрицательные ионы, а на отрицательно заряженных центрах – положительные ионы. Адсорбция ионов происходит на полярных адсорбентах; чем полярнее адсорбент, тем лучше адсорбция на нем из водных растворов.  Адсорбция  сопровождается образованием на поверхности раздела фаз так называемого двойного электрического слоя, о чем далее будет сказано подробнее.

Для одинаково заряженных ионов, чем больше собственный радиус иона, тем меньше он сольватирован и лучше поляризуется, тем лучше он адсорбируется. Существуют так называемые лиотропные ряды, где ионы расположены по возрастанию способности к адсорбции. Например,  для  катионов  первой  группы  эта  способность  растет  в  ряду  Li+1   <   Na+1   <   K+1   <  Rb+1   <  Cs+1,   для   анионов   растет  в   ряду     Cl–1  <   Br–1  <  NO3–1  <  I–1.  С повышением заряда иона возрастает его способность к адсорбции (K+1 < Ca+2 < Al+3); (Fe+2 <  Fe+3).

Адсорбция ионов из растворов, как правило, имеет химический характер. Это особенно наглядно при адсорбции на поверхности кристаллов тех ионов, которые уже имеются в составе кристаллов. Так, на поверхности карбоната кальция, в зависимости от условий, будут преимущественно адсорбироваться и достраивать кристаллическую решетку ионы СО3–2 или ионы Ca+2. Для подобного вида адсорбции существует правило Панета–Фаянса, согласно которому на кристаллической поверхности преимущественно адсорбируются те ионы из раствора, которые способны достраивать кристаллическую решетку и давать труднорастворимое соединение с ионами кристалла.

При адсорбции из растворов устанавливается адсорбционное равновесие – равновесие между ионами, адсорбировавшимися на поверхности твердого тела и ионами, находящимися в растворе. Если изменить состав раствора, например, ввести другие виды ионов, то может наблюдаться обмен между ионами твердого адсорбента и ионами того же знака, введенными в раствор. Такой процесс называют ионообменной адсорбцией.

Ионообменная адсорбция специфична, т.е. обмениваться способны только определенные виды ионов. Такая адсорбция не всегда обратима. Ионы в лиотропном ряду с большей адсорбционной способностью вытесняют с поверхности ионы, имеющие меньшую тенденцию к адсорбции. Возможен и обратный процесс, но для этого необходима повышенная концентрация в растворе ионов с меньшей адсорбционной способностью.

Ионный обмен сопутствует процессам приготовления и применения сырьевых строительных масс, оказывает существенное влияние на их реологические свойства, агрегативную устойчивость.

2.11. Образование и строение двойного электрического слоя

Возникновение двойного электрического слоя (ДЭС) на границе раздела фаз, как и адсорбция, –  результат взаимодействия двух соприкасающихся фаз, результат стремления системы к снижению поверхностной энергии. При образовании двойного электрического слоя происходит снижение поверхностного (межфазного) натяжения, ослабевает тенденция частиц дисперсной фазы к коагуляции (коалесценции). На поверхности частиц появляется одноименный заряд, что приводит к взаимному отталкиванию частиц, сохранению высокой дисперсности системы.

Существует несколько теорий образования ДЭС. Рассмотрим некоторые из них. Двойной электрический слой может образоваться в результате поверхностной ионизации. Например, при попадании в воду частиц иодида серебра при определенных условиях идет преимущественное растворение в воде ионов серебра Ag+. На поверхности частицы образуется избыточный отрицательный слой. В растворе будут находиться противоположно заряженные (положительные) ионы серебра, которые образуют вокруг частицы второй электрический слой.

В соответствии с другой теорией двойной электрический слой может образоваться на поверхности в результате избирательной адсорбции из раствора заряженных ионов одного вида. Поверхность заряжается. Вблизи поверхности в растворе формируется второй слой из противоположно заряженных ионов. Пример адсорбции ионов на кристаллах рассмотрен выше. Такие явления наблюдаются также при адсорбции, например, ионных ПАВ на границе раздела двух жидких фаз.

Третий механизм образования ДЭС – ориентирование полярных молекул сопряженных фаз так, что поверхность дисперсной фазы и прилежащего слоя дисперсионной среды образуют два противоположно заряженных слоя.

Строение двойного электрического слоя описывает современная теория Штерна.  Hебольшой участок поверхности раздела фаз изображен на рис. 2.19. Твердая фаза заряжена отрицательно. Непосредственно к поверхности частиц примыкает плотный адсорбционный слой противоионов толщиной . Остальная часть противоионов образует диффузионный слой толщиной .

0







B



х

A

Рис. 2.19 Строение двойного электрического слоя

Наложенный на рисунок график зависимости величины потенциала  поверхности от расстояния х в глубину раствора показывает характер падения потенциала. Падение потенциала  происходит в основном в пределах плотного адсорбционного слоя (по прямой) до сравнительно небольших значений δ на расстоянии δ от границы раздела фаз. При дальнейшем увеличении расстояния наблюдается более плавное «гашение» потенциала ионами противоположного знака. В диффузионном слое падает экспоненциально число противоионов по мере увеличения расстояния х от поверхности. Также экспоненциально снижается значение потенциала в слое противоионов с ростом расстояния х. На каком-то расстоянии потенциал поверхности будет полностью нейтрализован противоионами. В зависимости от расстояния можно посчитать величину потенциала х. Если расстояние х взять от начала диффузионной части ДЭС, то можно использовать уравнение:

Если потенциал считать от начала границы раздела фаз, то следует применять уравнение:

,

где χ = 1/λ  – величина, обратная толщине диффузной части двойного электрического слоя. Согласно теории растворов электролитов Дебая–Хюккеля:

λ=1χ=ε0⋅ε⋅R⋅T2⋅F2⋅I,

где 0 – электрическая постоянная;  – относительная диэлектрическая проницаемость среды; F – число Фарадея; I – ионная сила раствора,

I=12=Ci⋅zi2.

Если принять х – δ = λ = 1/χ, то получим соотношение

ϕχ=ϕδ⋅e−χ(x−δ)=ϕδ⋅e−χ1χ=ϕδ⋅e−1.

Следовательно, толщиной диффузной части ДЭС можно считать расстояние, на котором величина   снижается в е раз, т.е. в 2,718 раза.

Величина  обусловливает электростатическую составляющую отталкивания частиц в растворе, препятствует их сближению и коагуляции. Измерить эту величину довольно сложно. Поэтому на практике измеряют другую величину – -потенциал (дзета-потенциал, электрокинетический потенциал). При движении заряженных частиц в дисперсионной среде двойной электрический  слой разрывается, часть противоионов диффузионного слоя движется вместе с частицей. Движение происходит не по границе адсорбционного и диффузионного слоя, а по некой линии АВ (рис. 2.19), находящейся в диффузионном слое близко к этой границе. На границе скольжения АВ частица имеет потенциал  (электрокинетический потенциал). Значения  и  близки, в расчетах часто используют величину  вместо .

Для многих реальных систем толщина плотного адсорбционного слоя составляет ≈ 10-10 м, а толщина диффузионного слоя λ в зависимости от условий находится в пределах 10-9 ÷ 10-5 м.

При увеличении в растворе концентрации индифферентных электролитов диффузионный слой сужается, падение потенциала до нулевой точки происходит ближе к границе  раздела фаз. При повышении температуры усиливается тепловое движение ионов, и диффузный слой раздвигается в глубину раствора.

Во многих случаях величина электрокинетического потенциала определяет агрегативную устойчивость и технологические свойства дисперсных систем.

#### Вопросы для самоподготовки

- Что называется поверхностным натяжением жидкости?

- Что представляет собой краевой угол смачивания и в каких пределах он может изменяться?

- Как классифицируются поверхностно-активные вещества?

- Каковы особенности процессов адсорбции на границе раствор – воздух?

- Каковы особенности адсорбции на границе твердое тело – раствор?

- Каков механизм образования ДЭС на поверхности раздела фаз?

- Как влияют индифферентные электролиты на величину электрокинетического потенциала?

- Напишите уравнение работы смачивания. Укажите связь между работой адгезии и работой смачивания.

- Выведите адсорбционное уравнение Гиббса и укажите границы его применимости.

- Напишите уравнение Ленгмюра. Сформулируйте основные постулаты теории Ленгмюра.

- Сформулируйте правило Ребиндера.

3. Дисперсные системы

3.1.  Кинетические свойства дисперсных систем.

Седиментация и  седиментационный анализ

Характерной особенностью частиц дисперсной фазы является их склонность к всплыванию на поверхность или к оседанию в виде осадка. Оседание частиц называют седиментацией. Оседают (седиментируют) частицы с плотностью большей, чем плотность дисперсионной среды. Всплывают (обратная седиментация) частицы с меньшей, чем у дисперсионной среды плотностью.

Чем меньше масса частиц, тем медленнее идет седиментация. Поэтому, чем устойчивее система к агрегации (к укрупнению) частиц, тем устойчивее она к седиментации.

Скорость седиментации шарообразных частиц в соответствии с законом Стокса описывается уравнением:

,

где  g –  ускорение  свободного  падения;  ρ и ρ0 – плотность  частиц  и

дисперсионной среды соответственно; r – радиус частицы; η – вязкость

дисперсионной среды.

По результатам седиментации можно определить радиус частиц, удельную поверхность частиц дисперсной фазы. Из уравнения следует, что

r=9ηU2gρ−ρ0.

Если не учитывать процессы диффузии, то мерой седиментационной устойчивости является величина, обратная константе седиментации. Такая устойчивость называется кинетической седиментационной устойчивостью (КСУ) и обусловлена гидродинамическими факторами: вязкостью и плотностью среды, плотностью и размером частиц:

Кинетическую седиментационную устойчивость измеряют в обратных сведбергах: обратный сведберг = 1013 с–1. Чем больше вязкость среды, чем меньше размер частицы и разность плотностей дисперсионной среды и дисперсной фазы, тем устойчивее система к седиментации. С повышением температуры КСУ должна падать, так как снижается вязкость дисперсионной среды.

Лиофобные дисперсные системы агрегативно неустойчивы, в них происходит самопроизвольный процесс слипания частиц, приводящий к их укрупнению, что увеличивает скорость седиментации этих систем. Агрегативно неустойчивые системы, как правило, являются седиментационно неустойчивыми системами, их частицы оседают за относительно небольшие промежутки времени.

Агрегативно неустойчивые суспензии образуют рыхлые агрегаты, которые дают большой по объему рыхлый седиментационный осадок. С течением времени осадок уплотняется за счет силы тяжести, его объем уменьшается во времени, но незначительно.

В агрегативно устойчивой суспензии частицы при столкновении не слипаются, оседание идет значительно медленнее, осадок имеет более плотную упаковку частиц, но при этом частицы и в осадке остаются отделенными друг от друга. Время полного оседания частиц таких суспензий значительно больше, чем в первом случае.

По результатам седиментации  можно судить об агрегативной устойчивости суспензии. Можно также рассчитать размеры частиц (радиус) и найти удельную поверхность дисперсной фазы. Используя данные седиментации, можно сравнить действие разных стабилизаторов, выбрать их оптимальную концентрацию и т.д.

H

Рис. 3.1. Схема установки

для седиментации

Седиментационный анализ ведут на установке,  общая схема  которой  дана  на рис. 3.1.

Измеряя массу частиц во времени на чашечке, строят график зависимости m=fτ.

Масса частиц в каждый момент времени может быть найдена из уравнения:

m=2r2g(ρ−ρ0)Qτ9ηH,

где Q – общая масса частиц; τ –  время оседания частиц; H – высота столба жидкости над чашечкой. Отсюда радиус частиц

r =9 ηHm2g(ρ−ρ0)Qτ.

Это уравнение используют на практике. По результатам анализа строят график зависимости m = f (τ) (рис. 3.2).

Из графика находят по касательным массу частиц для каждого значенияτ и, зная массу, рассчитывают соответствующие радиусы частиц.

Рассмотрим подробно этот графический метод. Если  допустить,  что все  частицы  суспензии одинаковы,   т.е. суспензия монодисперсная, то масса седиментационного осадка должна  увеличиваться равномерно, пропорционально   времени оседания.  График  этого  процесса    m = f (τ)   должен представлять  собой прямую  (прямая  ОА  на  рис. 3.3).

Теперь представим себе суспензию, которая имеет частицы двух фракций: крупных и мелких. Оседать будут обе фракции, но крупная осядет за время 1 (рис. 3.4, прямая ОА), а мелкая фракция за несколько большее время 2 (по прямой ОВ). Это разделение условно, так как за время 1 будут оседать совместно крупные и мелкие частицы. Общее увеличение массы осадка за это время будет происходить по прямой ОС, представляющей сумму ординат линий ОА и ОВ.

В дальнейшем увеличение массы седиментационного осадка будет происходить за счет оседания мелких частиц по линии CD (линия CD параллельна ОВ,  а  отрезок  2В  равен  отрезку  ВD). В результате накопление массы седиментационного осадка описывается ломаной линией OCD.

Рис. 3.2. График зависимости массы осадка от времени

для полидисперсной системы

m

m1

m2

m3

1

2

3

max

mmax



m

Рис. 3.3. Изменение массы

седиментационного осадка

для монодисперной суспензии

m

О

A



1

О



1

D

В

C

A

2

О1

О2

Рис. 3.4. Изменение массы

седиментационного осадка для

суспензии из двух частиц

Из рис. 3.4 видно, что отрезок ОО1 соответствует массе первой фракции m1, а отрезок О1О2 – массе второй фракции m2. (Это следует из равенств отрезков ОО1 = 1А, а ОО2 = 2В = ВD.)

Если суспензия состоит из трех разных фракций, график седиментации будет представлен ломаной линией, имеющей три участка. При увеличении числа фракций будет увеличиваться число изломов на седиментационной кривой.

Реальная полидисперсная суспензия будет иметь плавную кривую, близкую к параболе (см. рис. 3.2). Касательные, проведенные из разных точек кривой, отсекут на оси ординат отрезки, показывающие массы фракций, осевших к соответствующему времени.

Рис. 3.5. Общий вид интегральной (а) и дифференциальной (б) кривых распределения частиц по величине радиуса

rmin

rmаx

r

а

б

rсредн

При анализе, как правило, определяют относительный прирост массы осадка. В этом случае mmax составляет 100%, а величины m1, m2, m3,… представляют собой процентное содержание фракций соответствующего радиуса ri для времени τi. По этим данным строят интегральную кривую распределения частиц (рис. 3.5,а).

Более наглядное представление о распределении частиц по радиусам дает дифференциальная кривая распределения (рис. 3.5,б). Эту кривую получают дифференцированием интегральной кривой.

По кривым можно найти среднее значение радиусов частиц. Чем выше максимум дифференциальной кривой и чем ближе значения rmin

и rmаx, тем ближе система к монодисперсной.

Седиментационный анализ применим для условий, когда выполняется закон Стокса. Частицы анализируемых систем должны иметь размеры 0,1–100 мкм. При оседании более крупных частиц в маловязких средах могут развиваться турбулентные явления, а оседание частиц меньшего размера сопровождается диффузионными явлениями. Это приводит к отклонениям от закона Стокса.

На практике используют разбавленные суспензии, чтобы избежать  столкновения частиц и максимально ослабить их влияние друг на друга.

3.2. Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем

Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем, кроме седиментации, могут быть охарактеризованы броуновским движением, диффузией, осмотическим давлением. Броуновское движение присуще системам, диаметр частиц которых меньше 5 мкм и может быть описано известным уравнением Эйнштейна–Смолуховского:

Δ=RТNA⋅Δτ3πηr,

где Δ – величина среднего смещения частицы; Δτ – промежуток времени между двумя отсчетами; NA – число Авогадро; η –  вязкость дисперсионной среды;  r – радиус частицы дисперсной фазы.

Броуновское движение является причиной диффузии, приводящей к равномерному распределению частиц дисперсной фазы по всему объему дисперсной системы. Количественно диффузия может быть выражена законом Фика:

m=−DdСdxS,

где m – количество вещества, продиффундировавшего через площадь S в единицу времени; dСdx – градиент концентрации; D – коэффициент диффузии. Коэффициент диффузии рассчитывают по уравнению Эйнштейна:

,

где В – коэффициент трения; k –  константа Больцмана.

Для дисперсных систем с частицами сферической формы, уравнение принимает следующий вид:

D=RTNA⋅16πηr=kT6πηr.

Механизм диффузии различен в газах, жидкостях и твердых телах вследствие разного характера теплового движения частиц. Наиболее интенсивно идет диффузия в газах, где коэффициент диффузии имеет порядок 10–4 м2/с. В жидкости порядок этой величины  10–9 м2/с, а в твердых телах 10–12 м2/с.

С учетом  значения коэффициента   диффузии  уравнение Эйнштейна–Смолуховского можно представить так:

Δ= 2D⋅Δτ .

Законы молекулярно-кинетической теории в общем приложимы к коллоидным системам, что дает возможность использовать эти законы

для определения размеров коллоидных частиц, молекулярной массы макромолекул.

В золях через определенное время может наступить момент, когда скорости седиментации и диффузии сравняются. Установится диффузионно-седиментационное равновесие. В этих условиях в системе устанавливается  определенное  распределение  дисперсной фазы по высоте.

Чем меньше частицы, тем выше они будут находиться. Распределение частиц по высоте позволяет рассчитать уравнение Лапласа, которое носит название гипсометрического закона:

νh=ν0exp(−mотghkT)=ν0exp(−V(ρ−ρ0)ghkT),

где  mот  – относительная  масса  частицы с учетом плотности среды;           V  –  объем частицы;  ν0  – концентрация частиц на высоте h = 0.

Гипсометрический закон соблюдается и в аэрозолях, частицы которых имеют небольшую плотность и размер не более 0,05 мкм. В суспен-

зиях диффузионно-седиментационное равновесие может установиться для частиц размером не более 0,1 мкм.

С учетом процессов диффузии расширяется понятие  о седиментационной устойчивости системы. В этом случае дополнительно вводят понятие о термодинамической седиментационной устойчивости (ТСУ), которая непосредственно связана с диффузионно-седиментационным равновесием. Термодинамическая седиментационная устойчивость определяется как гипсометрическая высота he, на протяжении которой концентрация дисперсной фазы изменяется в е раз:

he=kTmотg=kTV(ρ−ρ0)g.

Из уравнения следует, что термодинамическая седиментационная устойчивость тем больше, чем меньше размер частиц и разность между плотностями частиц и среды. С повышением температуры ТСУ возрастает, так как усиливается тепловое движение и диффузия.

3.3. Электрокинетические свойства дисперсных систем

Под электрокинетическими свойствами дисперсных систем понимают способность дисперсной фазы или дисперсионной среды перемещаться под действием электрического поля. Электрокинетические свойства систем обусловлены наличием на межфазных поверхностях двойного электрического слоя.

Под действием электрического поля одна фаза движется относительно другой и на границе разрыва ДЭС возникает электрокинетический потенциал, называемый ζ-потенциалом. Граница скольжения одной фазы относительно другой находится обычно в диффузионном слое, вблизи границы раздела диффузионного слоя и адсорбционного слоя. Значения - и ζ-потенциалов соизмеримы, и часто для расчетов за величину  принимают значение ζ-потенциала, так как последний легко измерить практически.

Профессор Московского университета Ф.Ф. Рейсс в 1808 г. исследуя закономерности электролиза воды, с целью предотвращения взаимодействия продуктов электролиза, использовал U-образную трубку, перегороженную в нижней части диафрагмой из кварцевого песка и заполненную водой (рис. 3.6, а). При наложении электрического поля жидкость перемещалась к отрицательно заряженному электроду. Если диафрагмы в трубке не было, движения жидкости не происходило. Перемещение жидкости в пористых телах под действием электрического поля получило название электроосмоса. На основаниии этого эксперимента был сделан вывод о том, что жидкости заряжаются при контакте с частица

С

h

а

б

в

г

Рис. 3.6. Схематическое изображение опытов по электроосмосу (а) и

электрофорезу (б), потенциалу течения (в) и седиментации (г)

ми кварца.

Явление противоположное осмосу было обнаружено Рейссом в подобных опытах. Если в слой глины  погрузить две стеклянные трубки, заполнить их водой,  опустить в них  электроды, то после  наложения электрического поля, наряду с подъемом жидкости в прикатодном пространстве, будет  наблюдаться  перемещение частиц глины в жидкости в направлении анода (рис. 3.6, б). Таким образом, были обнаружены  электрокинетические свойства дисперсных систем, т.е. движение дисперсионной среды и дисперсной фазы относительно друг друга в электрическом поле.

Позднее были обнаружены обратные явления. Если через трубку,   разделенную  мембраной, под  определенным давлением  прокачивать жидкость, то на  концах этой трубки возникнет разность  потенциалов (рис. 3.6, в).  Это явление  получило  название потенциала течения (или потенциала протекания). Оно противоположно электроосмосу.

Явление,  противоположное  электрофорезу, получило название потенциала седиментации. Потенциал седиментации  возникает  между  нижней и верхней частью трубки, в которой идет процесс оседания частиц дисперсной фазы в дисперсионной среде под действием силы тяжести (рис. 3.6, г).

При  относительном смещении  дисперсной фазы и дисперсионной среды на границе скольжения возникает электрокинетический потенциал, ζ-потенциал.

Для расчета значения электрокинетического потенциала, который возникает при электрофорезе или электроосмосе, используют уравнение:

ζ=ηU0εε0E=ηxωεε0I=ηhLεε0τV,

где U0  – линейная скорость движения частиц; Е – напряженность электрического поля; ω – объемная скорость движения среды; х – удельная электропроводность  среды;  I – сила  тока;  h – смещение  границы золя; L – расстояние между электродами;τ – время движения золя; V – разность потенциалов на электродах; η –  вязкость среды.

Если радиусы капилляров диафрагмы соизмеримы с толщиной диффузной части ДЭС, в уравнения нужно вводить поправку на поверхностную проводимость:

ξ=η(xv+xs)ωεε0I,

где хv – удельная электропроводность в объеме раствора; хs – поверхностная проводимость.

При измерении потенциала, который возникает при протекании дисперсионной среды под действием внешнего давления относительно дисперсной фазы, ζ-потенциал определяют по уравнению:

ζ=Uηxεε0ΔP,

где ΔР – перепад давлений на входе в систему и на выходе из нее; U – разность потенциалов между измеряемыми точками  на входе в систему и на выходе из нее.

Уравнение для расчета ζ-потенциала, определяемого методом измерения потенциала седиментации, имеет следующий вид:

где ρ, ρ0  – плотность дисперсной фазы и дисперсионной среды соответственно; r – радиус частиц;  – численная концентрация частиц; g – ускорение свободного падения; Е – напряженность электрического поля.

Во многих случаях величина электрокинетического потенциала определяет агрегативную устойчивость и процессы коагуляции.

3.4. Агрегативная устойчивость и коагуляция дисперсных   систем. Факторы устойчивости

Под агрегативной устойчивостью дисперсных систем понимают их способность сохранять во времени дисперсность, распределение частиц дисперсной фазы по объему дисперсионной среды, устойчивость дисперсных систем к укрупнению или агрегации частиц дисперсной фазы и к их осаждению.

Согласно классификации П.А. Ребиндера, все дисперсные системы подразделяют на лиофильные, образующиеся при самопроизвольном диспергировании одной фазы в другую (самопроизвольное образование гетерогенной свободнодисперсной системы), и лиофобные, которые получают в результате принудительного диспергирования и конденсации с пересыщением.

Лиофобные системы обладают избытком поверхностной энергии, в них самопроизвольно идут процессы укрупнения частиц, т. е. происходит снижение поверхностной энергии за счет уменьшения удельной поверхности. Такие системы называют агрегативно неустойчивыми. Чтобы повысить устойчивость систем к агрегации, используют различного рода стабилизаторы.

Агрегативная устойчивость необходима при получении различных сырьевых строительных смесей, покрытий, эмульсий, лекарственных препаратов, аэрозольных средств и т. д. С другой стороны, в ряде случаев требуется устранить устойчивость, чтобы вызвать структурообразование. Это необходимо, например, при твердении цементных смесей, формовании керамических изделий, при коагуляции и осаждении примесей в промышленных стоках, очистке промышленных выбросов и др.

Одним из путей снижения избытка поверхностной энергии в агрегативно неустойчивых системах является процесс снижения общей поверхности частиц дисперсной фазы в результате укрупнения частиц.       Этот процесс может осуществляться двумя способами. Один из них называют изотермической перегонкой (эффект Кельвина). Он представляет собой процесс переноса вещества от мелких частиц к крупным, так как химический потенциал последних меньше. В результате мелкие частицы постепенно растворяются (испаряются), а крупные – растут.

Второй путь – это коагуляция (от лат. coagualatio свертывание, затвердение), представляющая собой процесс слипания или слияния частиц. Этот путь более характерен для всех видов дисперсных систем, поэтому под коагуляцией в общем смысле понимают потерю агрегативной устойчивости дисперсной системой. Для жидких систем процесс коагуляции получил название коалесценции.

При коагуляции частицы вначале сближаются и фиксируются на небольших расстояниях друг от друга. Между частицами остаются прослойки среды. В результате образуются либо флокулы – агрегаты из нескольких частиц, разделенных прослойками среды, либо коагуляционные структуры, у которых места контактов разделены прослойками среды. Для разбавленных суспензий более характерно образование агрегатов и последующая седиментация. Для концентрированных суспензий свойственно образование пространственных структур (рис. 3.7).

a

б

Рис. 3.7. Схема коагуляции разбавленной (а) и концентрированной (б)  суспензий

У флокул и коагуляционных структур частицы достаточно подвижны относительно друг друга, на этой стадии процесс обратим. Под действием сравнительно небольших нагрузок или введением некоторых стабилизаторов связи можно разрушить. В результате из осадка или геля вновь образуется устойчивая свободнодисперсная система. Такой процесс называется пептизацией.

Процесс коагуляции со временем приводит к разрушению прослоек среды и непосредственному контакту частиц. Происходит образование жестких агрегатов из твердых частиц или образуются жесткие объемные конденсационно-кристаллизационные твердые структуры.

Если дисперсная фаза жидкая, происходит слияние частиц. Разрушить такие структуры можно только в результате принудительного диспергирования с большими затратами энергии.

Агрегативная устойчивость дисперсных систем обеспечивается определенными факторами. Различают термодинамические и кинетические факторы агрегативной устойчивости. К первым, термодинамическим, относят факторы, которые тем или иным образом снижают поверхностную энергию, создают потенциальные барьеры, а следовательно, тенденцию частиц к коагуляции.

Кинетические факторы связаны в основном с гидродинамическими свойствами среды: с замедлением сближения частиц, замедлением разрушения и вытекания прослоек среды между ними.

Различают следующие термодинамические факторы устойчивости дисперсных систем.

1. Электростатический фактор заключается в уменьшении межфазного натяжения вследствие возникновения двойного электрического слоя на поверхности частиц. Двойной электрический слой образуется в результате диссоциации поверхностных ионов, адсорбции электролитов или вследствие других механизмов.

2. Адсорбционно-сольватный фактор состоит в уменьшении межфазного натяжения при взаимодействии частиц дисперсной фазы со средой (благодаря адсорбции и сольватации) в соответствии с уравнением Дюпре для работы адгезии и адсорбционным уравнением Гиббса. На поверхности частиц формируются полимолекулярные слои из дисперсионной среды, создаются условия для более плавного перехода свойств от поверхности частиц к среде, снижается межфазное натяжение.

3. Энтропийный фактор состоит в том, что частицы стремятся к равномерному распределению по объему системы, тем самым, повышая энтропию системы.

К кинетическим факторам агрегативной устойчивости дисперсных систем относятся:

1. Структурно-механический фактор. Его действие заключается в том, что на поверхности частиц образуются пленки, снижающие поверхностное натяжение, обладающие упругостью и механической прочностью, разрушение которых требует затраты энергии и времени. При столкновении частицы не коагулируют, так как этому механически препятствуют поверхностные пленки. К этому фактору можно в какой-то мере отнести и первые два фактора, способствующие образованию упругих поверхностных слоев.

2. Гидродинамический фактор обусловлен вязкостью среды и плотностью дисперсной фазы и дисперсионной среды. Чем больше вязкость среды и чем ближе по значению плотности дисперсной фазы и дисперсионной среды, тем медленнее идет процесс коагуляции.

Обычно агрегативная устойчивость обеспечивается несколькими факторами одновременно. Особенно высокая устойчивость наблюдается при совместном действии термодинамических и кинетических факторов, когда наряду со снижением межфазного натяжения проявляются структурно-механические свойства межчастичных прослоек. В этом случае предполагают действие смешанных факторов.

Рассмотрим более подробно, как действует один из факторов – электростатический. Агрегативная устойчивость дисперсных систем определяется соотношением между энергией притяжения и отталкивания частиц. Для оценки этого соотношения возможно использование теории ДЛФО (Дерягин, Ландау, Фервей, Овербек). В соответствии с этой теорией, между частицами дисперсной фазы, на поверхности которых образован двойной электрический слой, действуют электростатические силы отталкивания, убывающие экспоненциально с расстоянием. Между частицами осуществляется и притяжение, обусловленное в основном силами Ван-дер-Ваальса. В зависимости от расстояния между частицами может преобладать или энергия притяжения, или энергия отталкивания.

Энергетический баланс можно рассчитать по специальным уравнениям. Для двух плоскопараллельных пластин с малым значением потенциала поверхности применимо следующее уравнение:

U = 2ee0 хjδ2е–хh – A*/12πh2.

Для сферических частиц используется  иное уравнение:

U = 2πree0 jδ2ln(1+ е–xh) – A*r/12h.

В этих уравнениях jδ – потенциал диффузионного слоя; x – величина, обратная толщине диффузионного слоя; r – радиус частиц; h – расстояние между частицами (пластинами);  A*– сложная константа Гамакера, величина, учитывающая природу дисперсных частиц и дисперсионной среды и силы взаимодействия между ними. Константа Гамакера имеет значение порядка n ∙ 10–19 Дж.

Первые слагаемые уравнений характеризуют энергию электростатического отталкивания, а вторые – энергию межмолекулярного притяжения.

При больших потенциалах поверхностей используют более сложные уравнения.

Если рассчитать энергию взаимодействия частиц в зависимости от расстояния между ними, то можно получить график, представленный на рис. 3.8, из которого видно, что на кривой имеются два участка, где преобладает энергия притяжения, и один участок, где преобладает энергия отталкивания. Такой вид кривой обусловлен тем, что силы электростатического отталкивания снижаются с расстоянием более резко, чем силы молекулярного притяжения.

E

II

I

U

h

Рис. 3.8. Потенциальная кривая

взаимодействия двух частиц

Если частицы сблизились на расстояние, соответствующее второму энергетическому минимуму (II), то произойдет коагуляция, частицы будут зафиксированы на данном расстоянии относительно друг друга. Большему сближению частиц препятствует потенциальный барьер ΔЕ, соответствующий максимуму потенциальной энергии. Между частицами находятся прослойки дисперсионной среды. Такое положение соответствует коагуляционной структуре системы. Эту структуру легко разрушить, но с течением времени она восстановится (тиксотропия).

Из графика, приведенного на рис. 3.8, видно, что система будет тем устойчивее к агрегации, чем выше потенциальный барьер и чем меньше второй потенциальный минимум. Если снизить потенциальный барьер до уровня, который может быть преодолен частицами, например, за счет тепловой энергии движения, то произойдет агрегация на расстоянии, соответствующем первому энергетическому минимуму (I), т.е. произойдет непосредственное взаимодействие частиц. Образуется конденсационная структура. Первый потенциальный минимум гораздо глубже, следовательно, на таком расстоянии агрегация частиц значительно прочнее. Однако и на этом расстоянии действуют силы отталкивания. Они могут быть обусловлены адсорбционным слоем на поверхности частиц, значительной сольватацией поверхности.

Для твердых частиц агрегация частиц на расстоянии, соответствующем первому энергетическому минимуму, может соответствовать началу процессов сращивания кристаллов, образованию кристаллизационной структуры.

Для каждого фактора устойчивости существуют свои специфические методы воздействия. Например, действие электростатического фактора можно значительно повысить или понизить при введении в систему электролитов, влияющих на структуру двойного электрического слоя.

При введении в систему индифферентного иона, имеющего одноименный с противоионами заряд, произойдет «сжатие» двойного электрического слоя, т. е. заряд поверхности нейтрализуется на меньшем расстоянии,  потому что концентрация противоионов больше. В результате   уменьшится   величина   электрокинетического   потенциала,   следовательно,    величина    электростатического    фактора   устойчивости (рис. 3.9, кривая б). Таким образом, вводя электролит, можно ускорить процессы структурообразования в строительных суспензиях, осадить взвешенные частицы в очистных бассейнах и др.

ζ



h

Рис. 3.9. Влияние электролитов на величину

электрокинетического потенциала

б

в

а

ζ

ζ

B

A

Если ввести в систему ион, способный адсорбироваться на поверхности частиц и увеличивать одноименный заряд поверхности , возрастет также электрокинетический потенциал частиц, повысится агрегативная устойчивость системы (рис. 3.7, кривая в).

При введении в систему ионов, имеющих заряд, противоположный заряду поверхности, возможно изменение знака заряда частицы, знака электрокинетического потенциала.

П. А. Ребиндер считал, что большую роль в стабилизации играет структурно-механический барьер, который возникает при адсорбции некоторых видов ПАВ на поверхности частиц. В результате адсорбции образуется слой, подобный гелю, представляющий собой трехмерную структуру, обладающую повышенной вязкостью и механической прочностью. Такой слой способен сопротивляться деформации и разрушению при сближении частиц. Кроме того, при адсорбции таких ПАВ происходит лиофилизация поверхности частиц, обеспечивается постепенный переход от свойств дисперсной фазы  к свойствам дисперсионной среды, что снижает тенденцию частиц к агрегации. Структурно-механический барьер является сложным фактором стабилизации, объединяющим ряд термодинамических и кинетических факторов.

Для повышения агрегативной устойчивости дисперсных систем применяют так называемые модификаторы. Эти вещества представляют собой органические полиэлектролиты. Адсорбируясь на поверхности раздела фаз, они увеличивают действие прежде всего электростатического фактора устойчивости. Системы сохраняют устойчивость и подвижность дисперсной фазы.

Для снижения агрегативной устойчивости и повышения коагуляции можно ввести электролиты, содержащие ионы противоположного знака заряда и нейтрализовать действие потенциалопределяющих ионов.

Можно влиять и на другие факторы. Действие адсорбционно-сольватного фактора можно нейтрализовать лиофобизацией частиц дисперсной фазы, вводя соответствующие вещества. Действие структурно-механического фактора можно уменьшить, применяя вещества, разрушающие упругие структурированные слои на поверхности частиц.

Об агрегативной устойчивости лиофобных систем судят по скорости коагуляции. Скорость коагуляции в дисперсных системах различна. Некоторые системы коагулируют в течение нескольких секунд  после их получения, а другие – устойчивы в течение суток, месяцев, а иногда и лет. Различают быструю и медленную коагуляцию. Быстрая коагуляция происходит в системах, где потенциальный барьер равен нулю. Медленная – в системах с ΔЕ > 0.

Количественно описать процессы коагуляции частиц можно, используя теорию Смолуховского. В этой теории принято, что в системе одновременно могут столкнуться только две частицы, не более, поэтому в основу рассуждений положена теория бимолекулярных химических реакций.

Допуская, что все соударения эффективны, было получено уравнение для константы скорости коагуляции (К):

K=8πDRPexp[−ΔE(kT)],

где D – коэффициент диффузии; R – расстояние между центрами частиц  (R = 2r) ; Р – стерический множитель.

После интегрирования и преобразования получено  следующее уравнение:

где ν0 – первоначальное число частиц в дисперсной системе; ντ – число частиц ко времени τ .

Константу скорости коагуляции определить трудно, поэтому было введено понятие времени половинной коагуляции θ – времени коагуляции,  в  течение  которого  исходная  концентрация  частиц уменьшается

в 2 раза. Тогда  и . Отсюда

.

Быстрой коагуляции отвечает условие равенства нулю потенциального барьера ∆Е = 0 и равенства единице стерического множителя Р = 1. Константа скорости быстрой коагуляции равна

Так как R = 2r, D =  было получено

Время половинной коагуляции составит

Константа скорости быстрой коагуляции зависит только от температуры и вязкости среды.

Медленная коагуляция совершается при условии ΔЕ0, Р 1. Для расчета константы скорости медленной коагуляции предложено уравнение:

КМ=КбРexp[−ΔE(kT)].

3.5.  Структурно-механические и реологические свойства

дисперсных систем

По мере увеличения доли высокодисперсной фазы в дисперсных системах усиливается тенденция к структурированию. Формирование структуры сопровождается изменением механических свойств системы, таких, как вязкость, пластичность, упругость, прочность. Такие свойства системы называют структурно-механическими, или реологическими.

Деление структур, образующихся в высокодисперсных системах, на коагуляционные (тиксотропно-обратимые) и конденсационно-кристаллизационные (необратимо-разрушающиеся) принято по предложению П.А. Ребиндера.

Коагуляционные структуры образуются при фиксации частиц дисперсной фазы относительно друг друга в результате баланса сил притяжения, в основном Ван-дер-Ваальса, и сил отталкивания. Это относительно лабильная структура, способная обратимо разрушаться и восстанавливаться.

Конденсационно-кристаллизационные структуры – это жесткие структуры, возникающие в результате срастания частиц за счет химических связей. Конденсационная структура возникает при срастании аморфных частиц, кристаллизационная – при срастании кристаллов.

Переход коагуляционных структур в конденсационно-кристаллизационные – это необратимый процесс.

Реология – это наука о деформациях и течении систем под действием внешних напряжений. Реология показывает связь состава и структуры материала с характером его деформации, с реологическими константами (вязкостью, упругостью, прочностью и т. д.).

Способность системы определенным образом деформироваться или течь, т. е. ее реологические свойства зависят от структуры системы, величины и характера сил, действующих между частицами (от величины потенциала и толщины двойного слоя, характера и состояния адсорбционного слоя на поверхности частиц и др.). Следовательно, по реологическим параметрам можно судить о структуре системы, силе и характере взаимодействия между частицами, определить способы регулирования реологических свойств.

Если к верхней грани тела площадью S (рис. 3.10) приложить по касательной силу F, тело деформируется. Изменение формы тела, деформация произойдет под действием величины τ = F/S, называемой напряжением сдвига.

σ

F

L

ℓ

dx

dz

х

y

z

Рис. 3.10. Схема деформации сдвига

Деформация всего образца выразится величиной  γ = l/L, а производная  γ = dx/dz называется относительной деформацией.

Реологические свойства упругих тел описываются законом Гука:

τ = G.

Такая зависимость сохраняется пока τ не превысит предела прочности или ползучести материала. При снятии внешнего напряжения (τ = 0) упругая деформация исчезает.

Если система течет, что присуще жидкостям, деформация может иметь любое значение, она может увеличиваться во времени. Поведение таких систем под нагрузкой  характеризуется не деформацией, а ее изменением во времени t, т. е. скоростью деформации:

Скорость деформации равна градиенту скорости течения.

Скорость деформации пропорциональна напряжению сдвига:

Это выражение называют законом Ньютона для ламинарного течения жидких систем. Величина   называется вязкостью, она полностью характеризует реологические свойства жидкости.

Рис. 3.11. Кривые течения  жидкообразных тел: 1 – ньютоновского; 2 – псевдопластичного; 3 – дилатантного

1

2

3



График, построенный в координатах  –γ, представляет собой прямую, идущую из начала координат (рис.3.11, кривая 1). Тангенс угла наклона прямой к оси γ представляет вязкость жидкости. Для воды, например, эта величина равна 0,001 Пас.

Коллоидные системы – золи содержат частицы, которые по размерам значительно больше молекул, поэтому характер течения этих систем не будет подчиняться закону Ньютона. У таких систем вязкость зависит от градиента скорости. Например, у золей, содержащих удлиненные частицы, вязкость снижается при увеличении напряжения сдвига. Это происходит потому, что такие  частицы при движении ориентируются длинной осью вдоль потока, при этом снижается сопротивление движению. У эмульсий при увеличении напряжения сдвига шарообразные частицы удлиняются и также ориентируются вдоль направления течения. Вязкость системы снижается при увеличении  напряжения сдвига  (рис. 3.11, кривая 2).  У некоторых  систем  вязкость  может увеличиваться  при повышении напряжения сдвига (рис. 3.11, кривая 3). Вязкость таких систем в отличие от ньютоновской называют кажущейся, или эффективной.  Общим для таких систем является то, что они начинают течь при малейшем напряжении сдвига. По одной из реологических классификаций такие системы относят к жидкообразным телам.

Не подчиняется законам Ньютона и поведение структурированных твердообразных систем. Течение такой системы начнется в том случае, если напряжение сдвига превысит некоторое критическое значение, необходимое для разрушения структуры. Такое течение Бингам назвал пластическим, а критическое напряжение сдвига – пределом текучести.

Сопротивление деформированию таких систем описывается уравнением Бингама–Шведова:

τ = τ0 + ηпл γ.

Величина ηпл = (τ – τ0) /γ называется пластической вязкостью, а материал – пластичным. Для характеристики таких материалов обычно бывает достаточно двух реологических параметров: τ0 и ηпл. Величину τ0 называют предельным динамическим напряжением сдвига.

В соответствии с уравнением Бингама–Шведова после разрушения структуры вязкость системы принимает постоянное значение. Кривые течения должны иметь вид, представленный на рис.3.12. Однако для большинства реальных структурированных коллоидных систем зависмость γ от τ имеет более сложный характер (рис. 3.13).

Общая вязкость η пластичного материала, определяемая как отношение, имеет переменное значение:

η = ηпл + τ0 /γ.

В интервале напряжений сдвига τs – τm скорость сдвига реальных суспензий увеличивается нелинейно, затем при τ > τm  выполняется закон пластического течения. В этом случае величина τ0 – предельное динамическое напряжение сдвига, а τs – предельное статическое напряжение сдвига.

Такое поведение системы объясняется тем, что структура разрушается не сразу, а постепенно, по мере приближения напряжения сдвига к критическому напряжению.

Если в системе отсутствует структура или ее можно разрушить, например, введением электролитов, значение τ0 станет равным нулю. Уравнение Бингама–Шведова перейдет в уравнение Ньютона, пластическая вязкость станет истинной вязкостью.

τ

ηпл

η

τ

η

τ

τ

Рис. 3.12. Реологические

кривые  идеального

пластичного материала

Рис. 3.13. Реологические

кривые реального

пластичного материала

ηпл

В более широком интервале значений реологическая кривая имеет      вид, приведенный на рис. 3.14, и называется полной реологической кривой (ПРК). Для реальных систем переход от ползучести к пластическому и далее ньютоновскому течению происходит постепенно, реологическая кривая имеет S-образный вид (рис. 3.15).

На полной реологической кривой можно выделить три участка с линейной зависимостью  от : I – участок ползучести, II – участок пластического течения, III – участок ньютоновского течения. На кривой η = f(τ) также можно выделить три соответствующих участка: с высокой постоянной  вязкостью η1, с переменной вязкостью η = ηпл + τ0/γ и с низкой постоянной вязкостью η2.

II

I

II

III

I

τ0

τ

τ

η

τ

Рис. 3.14. Теоретические полные

реологические кривые

Рис. 3.15.  Полная реологическая

кривая тиксотропного материала

Последний участок часто недостижим в режиме ламинарного течения из-за перехода к турбулентному течению. Для некоторых систем, имеющих высокую вязкость, первый участок практически сливается с осью абсцисс.

Сравнивая реологические кривые различных систем, можно дать сравнительную характеристику типов структур, энергий взаимодействия частиц этих систем и др.

Более общим реологическим уравнением, связывающим напряжение сдвига и скорость деформации, является уравнение Оствальда–Вейля:

τ = kγn,

где k и n – параметры, характеризующие исследуемую систему.

Вязкость системы определяют по уравнению

η = τ/γ= kγn−1.

Если n = 1, система  представляет  собой  ньютоновскую жидкость, если n > 1 – это дилатантная жидкость, при n < 1 – псевдопластическая жидкость. Такие кривые были представлены на рис. 3.11.

Рис. 3.16. Кривые течения твердообразных

тел: 1 – бингамовского; 2 – псевдопластичного; 3 – дилатантного

1

2

3



Течение твердообразных тел (τ0 > 0) описывается уравнением

τ – τ0 = kγn.

Реологические кривые таких систем представлены на рис. 3.16.

При n = 1 система представляет собой бингамовское тело (кривая 1), если n < 1– псевдопластическое твердообразное тело (кривая 2), если  n > 1 – пластическое дилатантное тело (кривая 3).

К бингамовским твердообразным телам можно отнести масляные краски,   пульпы,   шламы, буровые растворы. Твердообразные тела отличаются тем, что имеют предельное динамическое напряжение сдвига.

Предельное динамическое напряжение сдвига для систем с коагуляционной структурой имеет относительно небольшие значения.

Твердообразные системы с жидкой дисперсионной средой называют гелями. К гелям относят глины, почвы, схватившуюся цементную суспензию и др.

Высушенные гели называют ксерогелями.

Гели со временем «стареют». Этот процесс представляет собой сжатие и упрочнение структуры, сопровождается вытеснением из структуры части жидкости. Такой процесс называют синерезисом. Со временем гелеобразная коагуляционная структура может перейти в конденсационно-кристаллизационную.

#### Вопросы для самоподготовки

- Как устроена коллоидная частица?

- Что представляет собой явление седиментации? Как можно количественно охарактеризовать термодинамическую устойчивость системы к седиментации?

- Какие вы знаете основные электрокинетические явления, характерные для дисперсных систем?

- Какие вы знаете факторы устойчивости дисперсных систем?

- Каков механизм действия стабилизаторов? Где и как используют стабилизаторы для повышения агрегативной устойчивости строительных суспензий?

- В чем заключается эффект Ребиндера? Где в практике используют понизители твердости материалов?

- Напишите уравнение Стокса для седиментации, укажите физический смысл входящих в него величин.

- Приведите и проанализируйте уравнение Смолуховского для описания кинетики коагуляции.

- Приведите примеры реологических кривых для структурированных систем.

- Приведите уравнения, характеризующие вязкость ньютоновских жидкостей и структурированных систем. Объясните физический смысл параметров, входящих в это уравнение.

4. Лиофильные дисперсные системы

4.1. Мицеллообразование в растворах ПАВ

Если дисперсная ситема самопроизвольно образуется из макрофазы, то она является термодинамически устойчивой. По предложению Ребиндера такие системы называются лиофильными коллоидными системами. Условия образования таких систем определяются уравнением Ребиндера–Щукина:

4πr2σ < βкТ.

Если межфазное натяжение σ имеет малые значения, частицы коллоидного размера самопроизвольно отцепляются от макрофазы. Работа образования новой поверхности компенсируется приростом энтропии за счет участия образованных частиц в тепловом движении.

В соответствии с приведенным уравнением можно получить выражение, характеризующее условия образования лиофильных систем (критерий Ребиндера-Щукина):

σкр=βkT4πr2  –  для сферических частиц;

σкр=βkTα⋅d2 – в общем случае.

Если межфазное  натяжение  имеет  значение  меньше критического (σ ≤ σкр) – возможно самопроизвольное диспергирование и образование лиофильных коллоидных систем.

Важнейшим представителем лиофильных дисперсных систем являются мицеллярные дисперсии некоторых видов ПАВ. При концентрации ПАВ в растворе выше некоторого значения, молекулы ПАВ образуют ассоциаты коллоидных размеров. Мицеллы образуют не все ПАВ, а те из них, которые имеют оптимальное соотношение между лиофильной и лиофобной частями молекул. В полярном растворителе, например, в воде при образовании мицелл гидрофобные радикалы молекул ПАВ ориентируются к внутренней части мицеллы, образуя ядро. Гидрофильные группы ориентируются в дисперсионную среду, образуя гидрофильную оболочку (рис. 4.1). Такая оболочка экранирует гидрофобную часть мицеллы от взаимодействуия с дисперсионной средой. Благодаря гидрофильной оболочке, поверхностное натяжение на границе мицелла/водная среда оказывается меньше σкр, система термодинамически устойчива.

Рис. 4.1. Схема строения

мицеллы ПАВ в воде

Концентрация ПАВ, выше которой начинается образование мицелл, называется критической концентрацией мицеллообразования (ККМ). При концентрациях ПАВ, незначительно превышающих ККМ, образуются мицеллы сферической формы. При более высокой концентрации ПАВ образуются анизометричные мицеллы более сложной формы: эллипсоидальные и цилиндрические, затем палочкообразные, ленточные и пластинчатые мицеллы.

В аполярных средах возникают мицеллы, у которых ядро образовано полярными группами молекул ПАВ. В дисперсионную неполярную среду направлены неполярные углеводородные радикалы. Они экранируют полярное ядро от  взаимодействия с неполярной средой.

- 4.2. Солюбилизация

- При введении, например, в водный раствор ПАВ третьего компонента – углеводорода изменяется строение мицелл. Неполярные молекулы углеводорода входят в состав ядра мицеллы. В результате поглощения мицеллами практически нерастворимые в чистой воде углеводороды (бензол, жиры, органические красители и др.) растворяются в мицеллярных дисперсиях ПАВ.

Включение в состав мицелл третьего компонента, нерастворимого или слаборастворимого в дисперсионной среде, называют солюбилизацией. Схематически такой процесс представлен на рис. 8.3.

ПАВ, мицеллы которого поглощают нерастворимое в дисперсионной среде вещество, называют солюбилизатором. Поглощаемое вещество – это солюбилизат.

Рис. 4.2. Схема солюбилизации

углеводорода в прямой мицелле

В зависимости от природы солюбилизата существуют разные способы включения в мицеллу. Например, неполярные органические растворители располагаются в неполярных ядрах мицелл. Полярные органические растворители (спирты, кислоты) располагаются в мицелле между молекулами ПАВ, при этом полярные группы ориентированы в полярную среду, а неполярные углеводоролные радикалы – в сторону ядра мсицеллы.

Различают прямую и обратную солюбилизацию. Первая происходит в водных дисперсиях мицеллообразующих ПАВ, вторая – в углеводородных системах.

Количественно способность к солюбилизации может быть охарактеризована величиной относительной солюбилизации S – отношением числа молей солюбилизированного вещества Ncoл к числу молей ПАВ, находящегося в мицеллярном состоянии Nмиц:

S=NcoлNмиц.

Солюбилизация имеет решающее значение при отмывании жировых загрязнений. Моющие растворы должны иметь концентрацию выше ККМ. Мицеллы ПАВ поглощают жировые загрязнения и удаляются вместе с жидкостью.

Солюбилизация используется при изготовлении пищевых продуктов, косметических препаратов, эмульсионных смазочных жидкостей, эмульсионных красок, в процессах эмульсионной коагуляции при очистке стоков и др.

4.3. Растворы высокомолекулярных соединений (ВМС)

Высокомолекулярными соединениями называются вещества с молекулярной массой от 10000 до нескольких миллионнов. Длина молекул некоторых ВМС достигает 1000 нм, т.е. ВМС соизмеримы с коллоидными частицами.

Растворы ВМС, как и растворы ПАВ, представляют собой лиофильные системы. Они самопроизвольно образуются из макрофазы, являются термодинамически устойчивыми.

Как правило, ВМС состоят из молекул разной степени полимеризации и характеризуются полидисперсностью – распределением по длине молекул или по молекулярной массе молекул.

По строению ВМС бывают линейными, раветвленными и пространственными.

Благодаря гибкости макромолекул высокомолекулярные соединения могут принимать различные конформации., или формы: линейную, клубка, глобулы. Разные конформации обусловлены стремлением макромолекул к самопроизвольному уменьшению свободной энергии.

Растворение ВМС является самопроизвольным процессом, в результате которого. при постоянных давлении и температуре. снижается энергия Гиббса (ΔG < 0). Это обусловлено тем, что при растворении происходит значительное увеличение энтропии системы |TΔS | > |ΔH |. Увеличение энтропии обусловлено тем, что в растворенном состоянии ВМС имею большее число степеней свободы, больше возможностей к образованию разных конформаций и распределению среди молекул растворителя.

Растворы ВМС являются термодинамически устойчивой системой, не требуют введения стабилизаторов.

ВМС имеют ряд свойств, которые присущи дисперсным системам. Они способны образовывать ассоциаты коллоидных размеров, рассеивать свет, участвуют в броуновском движении и диффузии, способствуют образованию пен, эмульсий, суспензий.

Многие ВМС в растворе диссоциируют с образованием высокомолекулярных ионов. Такие соединения называют полиэлектролитами. В зависимости от природы функциональных групп, они могут быть катионными, анионными, амфолитами.

#### Вопросы и задания для самоподготовки

- Что называют лиофильными коллоидными системами?

- Приведите критерий Ребиндера-Щукина для сферических частиц.

- Что представляет собой критическая концентрация мицелообразования?

- Что называется солюбилизацией?

- Как можно количественно охарактеризовать способность к солюбилизаци?

5. Микрогетерогенные системы

5.1. Эмульсии

Эмульсиями называют дисперсные системы, в которых дисперсионная среда и дисперсная фаза находятся в жидком состоянии. Эмульсии –   это, как правило,  грубодисперсные системы, у которых капельки дис-персной фазы имеют размеры от 1 до 50 мкм. Обе жидкости, образующие эмульсию, должны быть взаимно нерастворимыми и очень сильно отличаться друг от друга по характеру  молекул.

Различают прямые эмульсии, или эмульсии типа м/в («масло в воде»), и обратные, или эмульсии типа в/м («вода в масле»). У эмульсий первого типа капельки неполярной жидкости (общее название – масло) распределены в полярной дисперсионной среде (общее название – вода). В эмульсиях второго типа вода является дисперсной фазой, распределяется в виде капелек по всему объему масла, которое служит  дисперсионной средой.

Эмульсии классифицируют также по объемной  концентрации дисперсной фазы. Различают разбавленные (< 0,1%), концентрированные (от 0,1 до 74%) и высококонцентрированные, твердообразные   (> 74%). Эмульсии обычно образуются при дроблении одной жидкости в другой (при диспергировании). При  этом  сильно увеличивается поверхность раздела между двумя жидкими фазами, а вместе с этим растет избыток поверхностной энергии. Такая система неустойчива, тенденция к снижению поверхностной энергии в таких системах проявляется в  сокращении поверхности при слиянии (коалесценции) отдельных капелек друг с другом. В результате этого дисперсная система постоянно разделяется  на два несмешивающихся слоя.

Чтобы эмульсия была устойчива, в систему при диспергировании добавляют вещества, обладающие поверхностной активностью на границе раздела вода–масло. Такие вещества называются эмульгаторами. Они адсорбируются на поверхности капелек, препятствуют их слипанию.  Эмульгаторы в зависимости от их природы могут стабилизировать эмульсию путем  понижения поверхностного  натяжения, придания частицам эмульсии электрических зарядов, одинаковых по знаку, а также путем образования на поверхности раздела компактной пленки из эмульгатора, обладающей механической прочностью. Другими словами, эмульгаторы  формируют определенные факторы устойчивости.

В качестве эмульгаторов применяют белки, мыла, синтетические ПАВ. Поверхностно-активные вещества в эмульсиях ориентируются в     соответствии с правилом уравнивания полярностей Ребиндера: полярные группы ПАВ обращены к полярной фазе, а неполярные радикалы – к неполярной фазе. В зависимости от типа ПАВ (ионогенные или неионогенные) капельки эмульсии приобретают соответствующий заряд или на   их   поверхности    возникают   адсорбционно-сольватные   слои  (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Схема расположения молекул эмульгатора

Способность ПАВ образовывать эмульсии характеризуется гидрофильно-липофильным балансом (ГЛБ). Это определенное соотношение свойств  гидрофильной и липофильной части молекулы ПАВ. Так, чем длиннее липофильный (гидрофобный) «хвост» молекулы, тем меньше значение ГЛБ.

Эмульгаторы с числом ГЛБ от 8 до 13 образуют прямую эмульсию, с числом ГЛБ от 3 до 6 – обратную. Если ПАВ лучше растворяется в воде, чем в масле, образуется прямая эмульсия, и наоборот. Эффективность эмульгатора тем выше, чем ближе по свойствам полярные и неполярные части   молекул ПАВ  к соответствующим фазам эмульсии.

В качестве наиболее  эффективных эмульгаторов прямых эмульсий используют  натриевые мыла с числом углеродных атомов 8–10, а также синтетические  алкилсульфаты, алкилсульфонаты и др.   Для образования обратных эмульсий используют ПАВ с длинными  радикалами. Такие ПАВ образуют на поверхности капелек пленки, обладающие значительной вязкостью, обеспечивающие структурно-механический и энтропийный факторы устойчивости. Так получают высококонцентрированные эмульсии типа маргарина, где дисперсионная среда представляет собой лишь тонкие прослойки масла между каплями воды.

Стабилизация эмульсий возможна и с помощью высокодисперсных порошков. Механизм их действия аналогичен механизму действия ПАВ.

Порошки с гидрофильной поверхностью (глина, кремнезем и др.) стабилизируют прямые эмульсии. Гидрофобные порошки (сажа, гидрофобизированный аэросил и др.) стабилизируют обратные эмульсии.

Частицы порошка на поверхности капель эмульсий располагаются так, что большая часть их поверхности находится в дисперсионной среде. Для обеспечения устойчивости эмульсии необходимо плотное покрытие порошком поверхности капли.

Если степень смачивания частиц порошка-стабилизатора средой и дисперсной фазой сильно различается, то весь порошок будет находиться в объеме фазы, которая его хорошо смачивает. Стабилизации эмульсии не будет. Очевидно, для стабилизации эмульсии должно быть определенное соотношение смачивания порошка обеими жидкостями.

Эмульсии широко распространены как в природе, так и в различных отраслях промышленности. К природным эмульсиям относятся молоко, сливки, яичный желток, млечный сок каучуконосов и др. Продукты питания, такие, как майонез, маргарин, простокваша, сливочное масло, соусы представляют собой эмульсии. Многие лекарства готовят в виде различных эмульсий. В химической промышленности  эмульсии применяют при проведении различных синтезов, для получения пористых органических сорбентов, мембран, пленок, покрытий. Эмульсии применяют для жирования кож,  как инсектициды в сельском хозяйстве. Эмульсии применяют для облегчения резания и обработки металлов.

5.2. Пены

В общем случае пена – это  дисперсная система с газовой дисперсной  фазой. В зависимости от состава и состояния дисперсионной среды пены могут быть жидкими, твердыми и иметь более сложный состав.

Жидкая пена представляет собой концентрированную эмульсию газа в жидкости. Пузырьки газа (или воздуха), отделенные друг от друга     тонкими жидкими пленками, образуют сплошную ячеистую структуру.

Для получения  устойчивой  жидкой пены, так же, как и при приготовлении  эмульсий, необходим третий компонент. Он образует поверхностный  слой, отличающийся по составу от взятой для  приготовления  пены, препятствует соединению воздушных пузырьков (коалесценции). Если нет пенообразователя, пена не может образоваться и сколь-нибудь долго существовать. В качестве пенообразователей применяют типичные ПАВ, белки и  другие вещества.

Схема образования пены в полярной жидкости показана на рис. 5.2.

.

Рис. 5.2. Схема образования пузырька пены

В жидкости пузырек воздуха, подобно капле эмульсии, стабилизирован слоем молекул ПАВ. Молекулы ПАВ ориентированы гидрофобной частью в воздушный пузырек, а гидрофильной частью – в полярную жидкость

При выходе пузырька из жидкости  его стенки образуются двумя слоями  молекул ПАВ, которые формируют   двойные электрические или сольватные слои. Эти слои и обусловливают агрегативную устойчивость пен. С ростом концентрации газовой фазы в жидкости  пена приобретает ячеистую, или сотообразную, структуру, в которой каждая ячейка представляет собой многогранник. Пузырьки газа в таких пенах разделены тончайшими пленками жидкости, образующими каркас, прочность которого определяется свойствами пенообразователя и его концентрацией (рис. 5.3).

Рис. 5.3. Структура концентрированных пен

Воздух

Воздух

Общей теории устойчивости пен нет. Считают, что причины устойчивости пен для различных пенообразователей могут быть различны.

Прежде всего, пены – это системы, неустойчивые к седиментации. Вследствие значительно меньшей плотности газовой фазы, происходит всплывание (обратная седиментация) пузырьков пены. На поверхности жидкой фазы образуется концентрированная пена.

Концентрированная пена напоминает пчелиные соты. В местах, где стенки пены соединяются, образуются углы с сильно вогнутой поверхностью. Разность капиллярных давлений в плоской части и в углах вызывает приток жидкости от плоских к вогнутым участкам.

В результате пленка утончается. Она как бы вытекает через плоский капилляр, образованный слоями пенообразователя. Пенообразователь замедляет стекание жидкости к углам, обусловливает высокую поверхностную вязкость пленки,  ее структурно-механическую прочность. Адсорбционные слои пенообразователя образуют с водой два двойных электрических слоя или гидратные  слои.

В соответствии с гипотезой Плато, устойчивой является пена, в которой сильно замедлено вытекание жидкости из пленок, имеющих повышенную вязкость раствора. Роль пенообразователя Плато объясняет тем, что пенообразователь сильно повышает вязкость раствора.

Согласно теории Гиббса, пленка отвечает на местные растяжения увеличением поверхностного натяжения, а на сжатие – его понижением. Система, стремясь к равновесию, приводит эти участки к исходному состоянию. При растяжении пленки поверхностная концентрация пенообразователя должна уменьшаться, что приведет к повышению поверхностного натяжения, а сжатие будет приводить к противоположному эффекту. Повышение поверхностного натяжения препятствует оттоку жидкости. Следовательно, при достижении минимальной толщины пленка может существовать во времени, не утончаясь.

П. А. Ребиндер объясняет устойчивость пен тем, что мыла и мылоподобные вещества образуют высоковязкие адсорбционные слои, имею-щие студнеобразное строение, которые обусловливают механическую прочность пены и препятствуют стеканию жидкости к углам ячейки.

Со временем в пене более мелкие пузырьки уменьшаются и исчезают, а более крупные – растут. Это объясняется тем, что, по законам капиллярности  давление газа в мелких пузырьках больше, чем в крупных, и газ диффундирует из мелких в крупные пузырьки.

Устойчивость пен оценивается временем «жизни» пузырька пены или ее определенного объема. Установлено, что при использовании ПАВ в качестве пенообразователей с ростом их молекулярной массы стабильность пен увеличивается до определенного предела, а затем при дальнейшем увеличении молекулярной массы снижается. Максимум стабильности пен наблюдается и с увеличением концентрации таких пенообразователей, как истинно растворимые ПАВ (низкомолекулярные). Подобные вещества относят к пенообразователям первого рода. Пены, полученные с применением этих пенообразователей, быстро разрушаются по мере истечения междупленочной жидкости.

Коллоидные ПАВ и белки относят к пенообразователям второго рода. При увеличении их концентрации стабильность пен непрерывно повышается, что объясняется, по-видимому, возрастанием прочности структуры пены. Каркас пены, полученной с применением таких пенообразователей, очень устойчив и может сдерживать истечение междупленочной жидкости. Пенообразующая способность ионогенных ПАВ существенно выше, чем неионогенных ПАВ, что связывают с большой скоростью образования адсорбционных слоев из ионогенных ПАВ.

Пену могут образовывать также тонкие порошки твердых веществ. Однако их устойчивость зависит от определенного размера частиц. Обычно слишком мелкие частицы или крупнозернистые порошки дают менее устойчивые пены, чем частицы средних размеров.

С повышением температуры время жизни пены уменьшается, так как при этом увеличивается десорбция пенообразователя из поверхностного слоя, а также уменьшается вязкость. Если пенообразователь летучий, то его концентрация в поверхностном слое может быстро уменьшаться вследствие испарения и пленка быстрее разорвется. Испарение дисперсионной среды также ускоряет разрушение пены, так как пленка при этом быстрее утончается.

С увеличением вязкости жидкости устойчивость пены возрастает. Электролиты, как правило, снижают время жизни пены.

Пены находят широкое применение. В химической промышленности используют эффективные пенные аппараты, предназначенные для проведения процессов в газожидкостных системах: абсорбции, десорбции, испарения,    конденсации,  сушки  и  очистки  газов,   охлаждения газов и  жидкостей и т. д. Высокая скорость протекающих процессов достигается увеличением поверхности контакта взаимодействующих фаз. Пены способствуют очистке поверхностей от различных загрязнений.

Пены применяют для тушения пожаров. Их огнегасящее действие состоит в охлаждении горячих предметов водой, содержащейся в пене, а также в преграждении доступа кислорода к ним. Пена всегда находится наверху и поэтому очень эффективна при тушении горючих жидкостей.

Для пен, образующихся в пенных огнетушителях, пенообразователем  является лакричный экстракт, солодовый росток (отход пивоваренного производства), щелочные соли сульфонатриевых кислот и т. д.

Пены с твердой дисперсионной средой – твердые пены – нашли широкое распространение в качестве строительных, тепло- и звукоизоляционных материалов. Их получают путем отверждения растворов или расплавов пластмасс (пенопласты), бетона (пенобетон), стекла (пеностекло). При получении газонаполненных материалов (твердых пен), кроме основного компонента, играющего роль дисперсионной среды, в состав полупродукта вводят пенообразователи, которыми обычно служат вещества, легко разлагающиеся с выделением газов: карбонаты, диазоаминобензол и др.

В ряде технологических процессов (биотехнология, сахарная промышленность, лесохимия, моющее действие, флотация руд и т.д.) важной задачей является разрушение пены или предупреждение ее образования. Вещества, вводимые в пенящуюся среду, называют пенорегуляторами или антивспенивателями. Препараты, используемые для уменьшения объема уже образовавшейся пены, называют пеногасителями.

Механизм действия пеногасителей изучен более подробно. Различают два вида пеногашения: гомогенный и гетерогенный.

Гомогенное пеногашение основано на том, что наносимое на образующующуюся пену ПАВ-пеногаситель, ввиду его высокой поверхностной активности, вытесняет ПАВ-стабилизатор из адсорбционного слоя. Двухсторонняя пенная пленка становится весьма непрочной, и пена разрушается. Пеногасителями, являются низшие водорастворимые алифатические спирты: метиловый, этиловый, изопропиловый.

Более широкое распространение получили пеногасители, действующие по гетерогенному механизму. К таким пеногасителям относятся углеводороды, нефтепродукты, растительные масла и животные жиры. Особый интерес представляют кремнийорганические жидкости, но их использование имеет ряд ограничений.

5.3. Аэрозоли

Аэрозоль – это микрогетерогенная система, в которой частички твердого вещества или капельки жидкости взвешены в газовой дисперсионной среде. Аэрозоли образуются в земной атмосфере в результате протекания естественных процессов, а также в результате человеческой деятельности, сопутствуют промышленному производству.

При извержении вулканов в атмосферу выбрасывается миллионы тонн твердого вещества, значительная часть которого превращается в аэрозоли. С водной поверхности Земли испаряется огромное количество воды, которая образует аэрозоли.

Металлургические и химические предприятия, шахты, карьеры, все виды транспорта являются источниками аэрозолей антропогенного характера.

Многие аэрозоли получают искусственно. Это аэрозоли для обработки сельскохозяйственных угодий, бытовые аэрозоли, некоторые косметические и медицинские препараты.

Отличительной особенностью аэрозолей является малая концентрация частиц дисперсной фазы и малая плотность и вязкость дисперсионной среды (воздуха). Поэтому движение частиц в аэрозолях значительно интенсивнее, чем в лиозолях. При движении частицы аэрозоля сталкиваются и образуют более крупные агрегаты. Это приводит к седиментации частиц.

Для аэрозолей характерны такие процессы как термофорез, фотофорез, термопреципитация. Термофорез – это самопроизвольное перемещение частиц в более холодную часть системы. Это вызвано тем, что с более теплой стороны системы о частицу ударяются более быстрые молекулы газа и смещают частицу в направлении снижения температуры. Фотофорез – это передвижение частиц аэрозоля при одностороннем освещении. Непрозрачные частицы движутся в направлении луча света, прозрачные – в противоположном направлении.  Термопреципитация – осаждение частиц аэрозоля на холодных поверхностях вблизи нагретых тел. Частицы оседают на объектах, находящихся вблизи печей, радиаторов, горячих труб и т.д.

Частицы аэрозоля могут приобретать электрический заряд за счет адсорбции ионов из газа. В результате воздействия космических, ультрафиолетовых или радиоактивных  лучей молекулы газа ионизируются, в атмосфере всегда содержатся ионы. Заряд частиц сравнительно невелик, он меняется во времени, для одинаковых частиц может быть разным по знаку и величине. Для повышения заряда частиц и последующего их осаждения в электрофильтрах, в промышленности применяют дополнительную ионизацию воздуха, тем самым повышают заряд частиц.

Аэрозоли – агрегативно неустойчивые дисперсные системы. Они не имеют факторов стабилизации, характерных для лиозолей. Коагуляция аэрозолей как быстрая каогуляция, каждое столкновение частиц приводит к каогуляции. Однако, несмотря на агрегативную неустойчивость, остро стоит проблема разрушения аэрозолей, защиты атмосферы от частиц аэрозолей.

Для разрушения аэрозолей используют различные методы. Для улавливания заряженных частиц применяют электрофильтры. Инерционное осаждение частиц с использованием центробежных сил проводят в специальных аппаратах – циклонах. Применяют также мокрое пылеулавливание, для чего в циклоны подают распыленную жидкость или применяют пенные пылеулавливатели.

#### Вопросы и задания для самоподготовки

- Что называют эмульсиями?

- Что характеризует гидрофильно-липофильный баланс?

- Что называют пенами?

- Объясните механизм образования пен.

- Объясните механизм действия пеногасителей.

- Что называют аэрозолями?

6. Лабораторные работы

Работа 1. Определение изотермы поверхностного натяжения

растворов ПАВ методом наибольшего давления

пузырька воздуха

Цель работы: знакомство с методом измерения поверхностного натяжения растворов; построение изотермы поверхностного натяжения и изотермы адсорбции на границе раствор – воздух; определение посадочной площадки молекулы ПАВ и толщины адсорбционного слоя.

Оборудование, посуда, реактивы: коническая колба с отводом объемом 100 мл; капилляр с пробкой; манометр водяной; эжектор; стакан; бюретка на 25 мл; тройник стеклянный – 2 шт; соединительные стеклянные и резиновые трубки; мерная пипетка на 1 мл; растворы ПАВ; дистиллированная вода.

Порядок выполнения работы. В основу работы положен  предложенный П. А. Ребиндером метод наибольшего давления пузырька воздуха. Сущность метода заключается в преодолении сил капиллярного поднятия жидкости при ее выдавливании из капилляра под давлением газа (воздуха).

Избыточное давление газа Р, которое необходимо приложить для преодоления капиллярного поднятия смачивающей жидкости в трубке, опущенной в эту жидкость, зависит от поверхностного натяжения жидкости  и радиуса кривизны rM:

ΔР=2σrM.

Максимальное давление, возникающее в процессе образования пузырька газа в жидкости и необходимое для его отрыва, является функцией радиуса капиллярной трубки rK. В процессе выдувания радиус кривизны пузырька rM  приближается к радиусу капилляра rK. В момент, когда пузырек на конце капилляра примет форму полусферы, rM = rK. При rM = rK давление газа в пузырьке достигает максимальной величины ΔPmax. В этот момент достигается состояние равновесия.

При дальнейшем росте пузырька радиус кривизны его увеличивается, что приводит к уменьшению давления внутри пузырька. В результате воздух устремляется из трубки в пузырек и пузырек отрывается.

При измерениях капилляр доводят только до соприкосновения с жидкостью, не погружая его. Тогда

ΔРmax=2σrК;  σ=rК2⋅ΔРmax.

Величина rК2 не зависит от природы жидкости и является для данного прибора величиной постоянной k. Для ее определения используют жидкость с хорошо известным поверхностным натяжением 0. Тогда

k=rК2=σ0ΔPmax,

отсюда для последующих измерений используют уравнение

σ=k⋅ΔPmax.

Работу выполняют на приборе, представленном на рис. 6.1.

В чистую, сухую колбочку 1 (рис. 6.1) с помощью чистой мерной пипетки наливают точно 1 см3 раствора исследуемого ПАВ. Колбочку 1 с раствором плотно закрывают резиновой пробкой. Пипетку 2, вращая в пробке, осторожно опускают до соприкосновения с жидкостью (не погружать кончик пипетки в жидкость!).

Рис. 6.1. Прибор для измерения адсорбции

4

1

6

3

5

7

Во избежание попадания жировых загрязнений в жидкость нельзя касаться пальцами конца пипетки!

При открытом кране 6 отмечают с точностью до 0,5 мм и записывают значение уровня жидкости Н0 в одном из колен манометра. В дальнейшем все измерения проводят только по этому же колену манометра (например, левому).

Присоединив колбочку 1 к системе, испытывают ее герметичность. Для этого закрывают кран 6 и, приоткрыв кран 7, выпускают небольшое количество воды из эжектора 3, создавая в системе разрежение. Затем кран 7 закрывают. Если разность уровней в манометре 4 не уменьшается в течение 2–3 мин, можно приступить к измерениям. В противном случае проверяют герметичность соединений в системе.

Для выполнения измерений приоткрывают кран 7 (кран 6 закрыт) и по каплям выпускают воду из эжектора 3. Под влиянием создаваемого разрежения на капиллярном конце пипетки образуется пузырек воздуха, который затем отрывается. Скорость вытекания воды из эжектора регулируют таким образом, чтобы отрыв пузырька от капилляра проходил не менее, чем через 5–10 с от момента его зарождения. Это необходимо для установления адсорбционного равновесия на поверхности пузырька.

В момент отрыва пузырька воздуха в системе наблюдается максимальное разрежение, которое измеряется по высоте Н1 столба жидкости в манометре. После отрыва пузырька воздуха разрежение в системе уменьшается, а затем вновь начинает возрастать – до отрыва очередного пузырька воздуха.

Проведя не менее 5 измерений Н1 (первое измерение Н1 отбрасывается) открывают кран 6 и дожидаются восстановления начального уровня Н0 манометрической жидкости.

Определяют максимальное давление пузырька воздуха по уравнению

Н=Н1−Н0.

Найденные значения Н записывают в табл. 6.1.

Таблица 6.1

Результаты измерений

| Максимальное давление пузырька H·10-3, м | Количество воды для разбавления, см3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | Чистая вода |
|  | Концентрация раствора С, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hср·103, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σ·103, Н/ м |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вынув капилляр с пробкой из колбочки 1, доливают в нее из бюретки точно 1 мл дистиллированной воды, разбавляя тем самым исходный раствор вдвое. Плотно закрыв колбочку пробкой с пипеткой, вращательными движениями колбочки перемешивают раствор. Затем тщательно (5–7 раз) промывают кончик пипетки раствором, набирая и выдавливая его с помощью резиновой трубки, надетой на пипетку. Затем проводят измерения так же, как делали для первого раствора.

Дальнейшие измерения проводят, последовательно разбавляя растворы вдвое,  для  чего  в колбочку  добавляют  соответственно  4, 8, 16, 32 мл дистиллированной воды, тщательно промывая кончик капилляра. По окончании измерений тщательно, не менее 3 раз промывают колбочку и особенно пипетку дистиллированной водой. Затем, залив в колбочку 5–7 мл дистиллированной воды, проводят измерения с чистой дистиллированной водой, определяют константу прибора по уравнению:

k=σВНВ,

где σВ – поверхностное натяжение воды при температуре опыта; НВ – максимальное давление пузырька воздуха в опыте с чистой водой.

Зная значение k, определяют поверхностное натяжение σ всех растворов по уравнению:

σ=k⋅H.

По результатам измерений поверхностного натяжения растворов строят график σ = f(C), на основании которого рассчитывается адсорбция на границе раствор–газ (рис.6.2). Для расчета адсорбции на кривой σ = f(C) выбирают 5–7 произвольных точек в области малых концентраций, к которым строят касательные до пересечения с осью ординат. Через каждую из этих же точек проводят горизонтальные прямые и получают отрезок А.  Согласно построению:

АС=−dσdС; 	А=−СdσdС.

Сопоставляя данные этого уравнения и уравнение Гиббса, получим:

Г=АRТ.

По этому уравнению, зная значения А, вычисляют величины удельной адсорбции Г для 5–7 различных концентраций.

По полученным значениям Г строят график зависимости Г = f(C) (рис.6.3). По графику находят значение Г∞.

Г

Г

С

0

С

0

Сn

A

Рис. 6.2. Изотерма поверхностного натяжения

Рис. 6.3. Изотерма адсорбции

σ

Поскольку в предельно насыщенном монослое на 1 м2 поверхности приходится Г∞·NA молекул, то площадь, занимаемая одной молекулой, в данном случае составляет:

S=1NA⋅Г∞.

Толщина адсорбционного слоя определяется выражением:

δ=Г∞⋅Мγ,

где М – молярная масса;  – плотность адсорбента.

Требования к отчету. Отчет должен содержать: описание работы; таблицу экспериментальных данных;  графики σ = f(C); Г = f(C);  выводы, содержащие сведения о Г∞, S0, .

Работа 2. Построение изотермы краевого угла смачивания

твердой поверхности раствором ПАВ. Определение работы

адгезии и работы смачивания

Цель работы: знакомство с методами измерения краевых углов смачивания твердой поверхности жидкостями. Построение изотермы работы адгезии и работы смачивания.

Оборудование, посуда, реактивы: микроскоп МИР–2, снабженный угломерной приставкой; штатив для пробирок; 10 пробирок емкостью 10–15 мл; предметные стекла; пипетка с капиллярным кончиком; парафин;  мраморные  пластинки;  пипетки  мерные на 1 мл (2 шт.) и 10 мл (1 шт.); растворы ПАВ концентрации 1 %; дистиллированная вода; толуол; ацетон.

Порядок выполнения работы. Стеклянные пластинки (предметные стекла), тщательно промывают дистиллированной водой и насухо протирают чистой мягкой тряпкой. Пластинку следует держать за углы, чтобы избежать нанесения на рабочую поверхность жировых пятен.

В фарфоровом стакане при перемешивании расплавляют парафин, опускают в него чистое предметное стекло, вынимают и, оставляя его в вертикальном положении, дают парафину свободно стечь. После охлаждения на поверхности стекла получают тонкий жидкий слой парафина.

Мраморную пластинку промывают дистиллированной водой, обезжиривают ацетоном.

С помощью  мерной  пипетки  помещают в сухую чистую пробирку 1 мл 1%-го раствора ПАВ, а затем сюда же добавляют 9 мл соответствующего растворителя (дистиллированной воды или толуола), используя пипетку на 10 мл с делениями. Таким образом получают раствор концентрации 0,1 % ПАВ.

Остальные растворы получают последовательным разбавлением растворов вдвое. Для этого 1 мл 0,1%-го раствора  ПАВ переносят в следующую пробирку (пипетка предварительно ополаскивается чистым растворителем, затем ацетоном и высушивается), куда добавляют 1 мл растворителя. Приготовленный раствор используется для получения следующего раствора аналогичным образом и так – до получения всех растворов заданных концентраций (см. табл. 6.2).

Исследуемый образец устанавливают на предметный столик микроскопа, с помощью пипетки с капиллярным кончиком аккуратно наносят небольшую каплю дистиллированной воды, накрывают ее кюветой и выдерживают для установления равновесия 1-2 мин., после чего, подводя перекрестие окуляра к левому краю изображения капли, снимают показание угломера. Аналогичные измерения выполняют со всеми растворами ПАВ, начиная с меньших концентраций. Результаты измерений заносят в табл. 6.2. Определяют и заносят в  табл. 6.2 значение cos .

Для расчета работы адгезии в табл. 6.2. заносят результаты измерений поверхностного натяжения растворов ПАВ.

Таблица 6.2

Результаты измерений

| Измеряемая величина | СПАВ·102, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0, 31 | 0, 62 | 1,25 | 2,50 | 5,00 | 10,00 |
| Угол, град |  |  |  |  |  |  |  |
| cos  |  |  |  |  |  |  |  |
| σ, мДж/м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| WА, мДж/м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wсм, мДж/м2 |  |  |  |  |  |  |  |

По результатам измерений и расчетов строят графики зависимости    = f(C), cos  = f(C), WА = f(C),  Wсм = f(C).  Экстраполяцией  графика cos  = f(C) до ординаты cos  = 1 определяют критическую концентрацию полного смачивания исследуемого материала.

Требования к отчету. Отчет должен содержать: описание цели работы; краткое описание последовательности ее выполнения; таблицу экспериментальных и расчетных данных; графики изотерм краевого угла смачивания, работы адгезии и работы смачивания; выводы по результатам исследований о концентрационной зависимости смачивания, работы адгезии и работы смачивания.

Работа 3. Изучение процессов адсорбции ПАВ из растворов

порошковыми материалами

Цель работы: овладение методикой исследования процессов адсорбции ПАВ твердыми адсорбентами из растворов методом поверхностного натяжения и определение удельной поверхности адсорбента.

Оборудование, посуда, реактивы: сталагмометр; весы аналитические; трясучка лабораторная; штатив на 10 пробирок; мерная пипетка на 50 мл; цилиндр мерный на 100 мл; колбы конические с притертыми пробками объемом 100 мл – 8 шт.; воронка коническая; фильтровальная бумага; порошковые адсорбенты (мел, глина, молотый песок, активированный уголь и др.); растворы ПАВ; дистиллированная вода.

Порядок выполнения работы.  Вначале готовят рабочие растворы ПАВ (по указанию преподавателя) с концентрацией 40, 20, 10, 5 кг/м3, по 100 мл каждого раствора. Затем измеряют поверхностное натяжение каждого из растворов с помощью сталагмометра.

Рис. 6.4. Сталагмометр

Суть измерений в следующем: в сталагмометр (см. рис. 6.4) засасывают исследуемую жидкость до верхней метки и затем медленно по каплям сливают до нижней метки. Число капель, истекающих из одного и того же объема, обратно пропорционально поверхностному натяжению жидкости.

Вначале измеряют число капель дистиллированной воды, истекающей из сталагмометра. Затем отчитывают число капель каждого из растворов, начиная с раствора с наименьшей концентрацией. Отсчет числа капель каждого раствора следует проводить не менее 5 раз и определять среднее значение числа капель.

Расчет поверхностного натяжения исследуемого раствора ведут по формуле:

σх=σст⋅ncтnх,

где ст – поверхностное натяжение воды при температуре опыта (находят по справочнику); nст и nх – число капель соответственно воды и исследуемого раствора.

По результатам определений строят график зависимости σ = f(C), изотерму поверхностного натяжения и рассчитывают значение адсорбции Г (см. работу 1).

Зная значение Г для определенных концентраций, рассчитывают значение С/Г и строят график зависимости С/Г = f(C). По котангенсу угла наклона прямой определяют Г∞.

В колбы на 100 мл помещают по 1 г адсорбента и заливают до метки в каждую ранее приготовленные растворы ПАВ. Колбы закрепляют на встряхивающем столике и встряхивают в течение 30 мин. Затем содержимое колб центрифугируют и определяют поверхностное натяжение растворов над осадком после адсорбции с помощью сталагмометра.

По значениям σ, полученным после адсорбции, определяют равновесную концентрацию СР растворов, используя для этого полученную в начале изотерму поверхностного натяжения в качестве калибровочного графика. Рассчитывают значения Г′, кг/кг, по уравнению

Г'=С0−СРm⋅V.

Строят график зависимости Г′ = f(CP). Определяют тип изотермы адсорбции. Затем для каждой равновесной концентрации находят значение Cp/Г′  и строят график Cp/Г′ = f(Ср).  Определяют Г∞'=сtgα, где  – угол наклона прямой. По уравнению

Sуд=Г∞Г∞'

находят удельную поверхность адсорбента.

Требования к отчету. Отчет должен содержать описание работы, таблицы экспериментальных данных, графики σ = f(C); С/Г = f(C); σ'=f(СР); Г′ = f(CP);  Cp/Г′ = f(Ср), вывод о характере адсорбции и удельной поверхности адсорбента.

Работа 4. Определение реологических параметров

дисперсной системы

Цель работы: углубить представление о структурно-механических и реологических свойствах дисперсных систем; научиться определять реологические свойства и давать сравнительную характеристику различным дисперсным системам.

Оборудование и реактивы: ротационный вискозиметр ВСН–3; дисперсные материалы (цемент, мел, глина и др.), мерный цилиндр, торсионные весы.

Порядок выполнения работы. Для измерения реологических параметров строительных суспензий используют ротационные вискозиметры, по результатам измерений строят реологические кривые, которые достаточно хорошо могут характеризовать свойства исследуемых суспензий.

На полной реологической кривой тиксотропного материала, представленной на рис. 6.5,  можно выделить три участка.  Первый участок характеризуется тем, что под действием сдвигающего напряжения идет частичное разрушение связей между частицами.

Рис. 6.5. Полная реологическая кривая

дисперсной системы

τ0

τ

1

II

III

После некоторого значения τ0 связи между частицами не успевают восстанавливаться, система приобретает пластичные свойства (участок II). Третий участок представляет собой течение системы с разрушенной структурой, подобной ньютоновским жидкостям.

Для сравнительной оценки дисперсных систем по реологическим свойствам обычно достаточно знать предельное динамическое напряжение сдвига τ0 и пластическую вязкость ηпл. Чтобы найти эти параметры, достаточно иметь две точки на втором участке реологической кривой. Продолжение кривой II до пересечения с осью τ даст значение τ0, а котангенс наклона прямой участка II  к оси τ, даст значение ηпл.

Для определения τ0 и ηпл приготовленную суспензию тщательно перемешивают и помещают в пространство между цилиндрами вискозиметра так, чтобы ее уровень достигал верхнего обреза внутреннего цилиндра. Измерительная часть вискозиметра содержит два цилиндра, расположенных соосно (см. рис. 6.6). Один из цилиндров приводится во вращение с помощью электромотора. Скорость вращения можно задавать с помощью редуктора. Второй цилиндр соединен с пружиной, которая закручивается на определенный угол в зависимости от скорости вращения первого цилиндра и свойств исследуемой суспензии.

Рис. 6.6. Схема ротационного вискозиметра ВСН–3:  1 –плата;

2 – телескопический столик; 3 – стакан; 4 – измерительный цилиндр;

5 – втулка; 6 – измерительная пружина; 7 – ось; 8 – шкала; 9 – кожух

2

3

4

1

8

7

6

5

9

При включении электромотора связанный с ним цилиндр приходит во вращение. Это вращение передается суспензии и от нее второму цилиндру и пружине. Напряжение, которое испытывает пружина, пропорционально φ – углу поворота пружины.

Готовят ряд суспензий, измеряют значения углов поворота при разных скоростях движения цилиндра. По результатам измерений строят графики зависимости φ = f (n), где φ – угол поворота  пружины;  n – скорость вращения первого цилиндра (см. рис. 6.7).

Убедившись, что экспериментальные точки укладываются на прямую, берут на прямой две произвольные точки и рассчитывают реологические параметры исследуемых суспензий.

Пластическую вязкость ηпл  определяют как тангенс угла а из выражения:

ηпл=Аϕ2−ϕ1n2−n1.

n

Рис. 6.7. График экспериментальной

зависимости φ = f(n)

α

Предельное динамическое напряжение сдвига τ0 определяют по отрезку, отсекаемому на оси напряжений, пользуясь выражением

τ0=АВϕ2−n2n2−n1(ϕ2−ϕ1).

В этих уравнениях А и В – константы прибора, их берут из инструкции к прибору.

Требования к отчету. Отчет должен содержать описание хода работы, принцип действия ротационного вискозиметра, графики зависимости  = f (n) для исследуемых суспензий, рассчитанные значения τ0 и ηпл, сравнительную характеристику исследуемых суспензий.

Работа 5. Определение подвижности водных минеральных

суспензий в зависимости  от водотвердого отношения

и концентрации пластифицирующих добавок

Цель работы: изучить зависимость реологических свойств минеральных суспензий от концентрации сухого вещества и  пластифицирующих добавок.

Оборудование и реактивы: миниконус; дисперсные материалы (цемент, мел, глина и др.); пластифицирующая добавка; градуированная мерная  пипетка  емкостью 10 мл;  мерный цилиндр; стакан емкостью 200 мл; торсионные весы..

Порядок выполнения работы. Существует множество методов определения влияния различных параметров на реологические свойства дисперсных систем, применяемых в строительной практике. Одним из методов является предложенный НИИЖБ Госстроя СССР метод определения величины растекания исследуемой суспензии при снятии миниконуса, куда была помещена суспензия. Миниконус представляет собой полый усеченный конус, имеющий основания с внутренними диаметрами 4 и 2 см соответственно и высоту 6 см (рис. 6.8). Суть метода заключается в следующем: готовят суспензию из 100 г исследуемого порошкообразного материала (цемент, мел, глина и др.) и воды.

Рис. 6.8.  Миниконус для определения подвижности цементных паст

20

60

40

Полученная суспензия тщательно перемешивается в течение 5 мин, затем переносится в миниконус, который установлен на стекле, предварительно протертом влажной тряпкой. Миниконус вертикально поднимают, суспензия расплывается по стеклу. Определяют диаметр полученного круга d, мм. При введении пластифицирующих добавок в суспензию расплыв суспензии увеличивается до определенного предела, после чего остается постоянным. Концентрация добавки, при которой величина d достигает своего максимального значения, называется оптимальной концентрацией Сопт     (рис. 6.9).

d, мм

С,%

Сопт

Рис. 6.9. Зависимость расплыва цементной

суспензии от концентрации

пластифицирующей добавки

1.  Определение зависимости расплыва миниконуса от водотвердого отношения минеральной суспензии. Взвешивают 100 г материала (цемент, мел, глина и др.) по заданию преподавателя и переносят в стакан. Туда же добавляют воду, количество которой должно быть каким, чтобы расплыв миниконуса составлял 50–55 мм (определяется экспериментально). После этого

количество воды увеличивают на 5 мл и снова определяют расплыв миниконуса. Эксперимент продолжают до тех пор, пока расплыв миниконуса не перестанет увеличиваться с добавлением воды.

Результаты заносят в табл. 6.3, по результатам строят график зависимости d = f(В/Т).

2. Определение зависимости расплыва миниконуса от концентрации пластифицирующих добавок в минеральной суспензии с постоянным В/Т. Аналогично п. 1. готовят суспензию с В/Т, которому соответствует расплыв миниконуса 50–55 мм. Определяют величину d, мм. Затем в суспензию добавляют пластифицирующую добавку с шагом 0,05% от массы дисперсной фазы, каждый раз измеряя расплыв миниконуса. Добавку вводят до тех пор, пока величина d не будет постоянной. Данные эксперимента заносят в табл. 6.3 и строят график зависимости d = f(С). По данным графика определяют оптимальную концентрацию добавки.

Таблица 6.3

Экспериментальные данные

| Номер п/п | Суспензия без добавки |  |  | Суспензия с добавкой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Колич. воды V, мл | Расплыв d, мм | В/Т | С,% | Расплыв d, мм |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Требования к отчету. Отчет должен содержать описание хода работы, таблицу экспериментальных данных, графики зависимости           d = f(В/Т) и d = f(С), значение оптимальной концентрации добавки, вывод о влиянии пластифицирующих добавок на реологические свойства исследуемых суспензий.

Работа 6. Седиментационный анализ суспензий

Цель работы: овладеть приемами седиментационного анализа суспензий; определить дисперсный состав порошковых материалов, применяемых в строительстве (мела, кварца, глины и др.).

Оборудование и реактивы: торсионные весы, стакан на 1000 мл, алюминиевая чашечка с нитью, аналитические весы, мерный цилиндр на 1000 мл, секундомер, мешалка, минеральные порошки.

Порядок выполнения работы. Для полидисперсных систем используют метод непрерывного взвешивания осадка при седиментации.В стакан (рис. 6.10) наливают 800 мл воды и подставляют под торсионные весы так, чтобы чашечка погрузилась в жидкость, не доставая 3–4 см до дна стакана.

2

Рис. 6.10. Установка для седиментационных исследований:

1– плита; 2 – корпус весов непрерывного взвешивания; 3 – регулировочные винты; 4 – уровень; 5 – крючок; 6 – клетка; 7, 8 – компенсаторные барабаны;

9 – винты установки нуля весов непрерывного взвешивания; 10 – стакан;

11 – чашечка

7

5

6

9

1

3

10

11

4

8

2

Замеряют расстояние Н от поверхности жидкости до дна чашечки и определяют массу m пустой чашечки в жидкости. Берут навеску исследуемого порошка, необходимую для приготовления ~1% суспензии в жидкости, находящейся в стакане. Убирают стакан из под торсионных весов, освобождают чашечку от жидкости. В стакан всыпают навеску порошка и движениями вверх и вниз тщательно перемешивают мешалкой полученную суспензию. Быстро помещают стакан под торсионные весы на то же место так, чтобы чашечка оказалась на той же глубине, что и в первом случае. Одновременно включают секундомер. Записывают показания торсионных весов через интервалы времени 0,5; 1,3,5,10,15,25,35,45,60,70 мин. Измерения заканчивают, когда весы в течение нескольких интервалов времени будут показывать постоянное значение массы осадка. Строят график зависимости m = f(τ) (см. рис. 6.11). На графике из точек, соответствующих равным промежуткам времени на оси τ проводят перпендикуляры к кривой и из точек пересечения с кривой строят касательные к оси m. По оси m определяют  массу частиц (m1, m2…mn), осевших к данному времени, рассчитывают значение радиусов частиц:

r =9 ηHm2gρ−ρ0Qτ.

Рис. 6.11. График зависимости массы

осадка от времени

m

m1

m2

m3

1

2

3

max

mmаx



Определяют массовую долю частиц каждой фракции ω = mi / mmax,

где mi – масса  каждой фракции, mmax– максимальная масса осадка.

Все результаты записывают в табл. 6.4.

Строят кривую распределения частиц по радиусам ω/Δr = f(r) (см. рис. 6.12).  При этом следует иметь в виду, что значения радиусов, полученные в результате расчетов, являются граничными для каждой фракции.

Таблица 6.4

Экспериментальные данные

| Высота столба суспензии Н, м | Время седиментации , с | Радиус частиц r, м | Массовая доля частиц ω, % | Значение ωΔr |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Полученные интегральная и дифференциальная кривые распределения позволяют судить о полидисперсности системы. По дифференциальной кривой определяют минимальное и максимальное значение радиусов частиц, а также радиус основной фракции по максимуму кривой.

rср

r

Рис. 6.12. Дифференциальная кривая распределения частиц по радиусам

Требования к отчету. Отчет должен содержать описание работы, таблицу экспериментальных и расчетных данных, основные расчеты, кривую седиментации и дифференциальную кривую распределения частиц по радиусам, выводы о дисперсности исследуемого материала.

- Задачи для выполнения контрольной работы

# Примеры решения задач

Задача 1. Рассчитайте работу адгезии WА воды к полимерному покрытию, если поверхностное натяжение воды на границе с воздухом составляет 71,96 мДж/м2, а краевой угол смачивания равен 110.

Решение. Для расчета воспользуемся уравнением

WА=σж−г(1+co s θ)=71,96 (1+ cos 110°)=47,35 мДж/м2.

Задача 2. В 50 см3 раствора гидрофобизатора,  концентрация которого C0 = 2 моль/м3, перемешали 10 г цемента. В результате адсорбции концентрация гидрофобизатора снизилась до C1 = 0,9 моль/м3.

Удельная поверхность цемента Sуд = 5,3· 102 м2/кг. Найдите адсорбцию гидрофобизатора на цементе.

Решение. Расчет ведем по уравнению

Г=С0−С1⋅Vm⋅S=(2 − 0,9) 50⋅10-610⋅10-3⋅5,3⋅102=1,04 ⋅10−5моль/м2.

Задача 3. Вычислите удельную поверхность цемента, если для образования монослоя на 15 г цемента адсорбировалось 1,618 см3 азота (объем приведен к 1,013105 Па и 273 К). Адсорбция измерялась при температуре –195 ºС. Молекулярная посадочная площадка азота при данной температуре равна 16,210-20 м2.

Решение. Найдем количество вещества азота, адсорбированного 1 кг цемента (удельную адсорбцию)

A∞=VVMm=1,618⋅10−322,4⋅15⋅10−3=4,8⋅10−3 моль/кг.

Для дальнейших расчетов используем уравнение

Sуд=A∞⋅S⋅NA=4,8⋅10−3⋅16,2⋅10−20⋅6,02⋅1023=468м2кг.

Задача 4. Рассчитайте значение потенциала  в точке, удаленной от поверхности частицы суспензии на расстояние х = 10 нм, если потенциал диффузного слоя φδ = 0,03 В, дисперсионной средой служит водный раствор NaCl с концентрацией 0,2 моль/м3, температура Т = 298 K, относительная диэлектрическая проницаемость раствора ε = 80.

Решение. Для слабозаряженных поверхностей ϕ=ϕδe−χx.

Значение χ найдем из уравнения:

χ=1εε0RT2F2I.

Для определения I используем уравнение:

I=12Cizi2.

Учтем, что для данной среды  I = C, моль/м3, найдем значение χ:

χ=1εε0RT2F2I=180⋅8,85⋅10−12⋅8,31⋅2982⋅965002⋅0,2=4,6⋅107 м-1.

Значение потенциала φ на данном расстоянии от поверхности будет равно

ϕ=ϕδe−χx=0,03⋅e−4,6⋅107⋅10⋅10−9=0,019B.

Задача 5.  В растворе  1,1-валентного  электролита  с  концентрацией

С0 = 1 моль/м3 и объемом V = 50 см3 диспергировано 10 г мела с удельной поверхностью 6,5103 м2/кг. В результате адсорбции концентрация катиона снизилась до С1 = 0,8 моль/м3. Вычислите потенциал адсорбционного слоя частиц мела при T = 293 K.

Решение. Вычислим удельную адсорбцию катионов на поверхности частиц мела, воспользовавшись уравнением:

Г+=(С0−С1)⋅V⋅NAm⋅S=(1−0,8)⋅50⋅10−6⋅6,02⋅102310⋅10−3⋅6,5⋅103=9,26⋅1015м-2.

Рассчитаем потенциал адсорбционного слоя по уравнению:

ϕ=2KTZelnГ+Ze2εε0KT⋅C+1=2⋅1,38⋅10−232931,6⋅10−19ln9,26⋅1015⋅1,6⋅10−192⋅80⋅8,85⋅10−12⋅1,38⋅10−23⋅0,8⋅6,02⋅1023+1=0,14B.

Задача 6. Определите среднеквадратичный сдвиг  частицы микросуспензии за время τ = 15 с при температуре опыта 293 К, если радиус частицы r = 30 нм, вязкость среды η = 10-3 Пас. Определите коэффициент диффузии частиц данной системы.

Решение. Используем уравнение:

Для определения коэффициента диффузии можно использовать уравнение:

м2/с.

Задача 7. Рассчитайте концентрацию частиц водной суспензии на высоте h = 5 см после установления диффузионно-седиментационного равновесия  при  Т = 293 К,  если  концентрация  частиц  у дна кюветы ν0  = 12,6104  м-3.   Плотность  частиц  ρ = 2,1103  кг/м3,  радиус  частиц  r = 15 нм. Плотность среды ρ0 = 103 кг/м3.

Решение. Используя представления о гипсометрическом законе, можно рассчитать концентрацию частиц:

νh=ν0exp−43πr3(ρ−ρ0)⋅hkT=12,6⋅104ехр−43⋅3,14⋅(15⋅10−9)3⋅(2,1−1)⋅103⋅9,8⋅5⋅10−21,38⋅10−23⋅298=1,92⋅104м-3.

Задача 8. При электрофорезе смещение цветной границы золя в водной среде за 20 мин составляет 1,5 см, напряжение на электродах равно 36 В, расстояние между электродами 10 см. Рассчитайте значение электрокинетического потенциала, если относительная диэлектрическая проницаемость среды ε = 81, вязкость среды η = 10-3 Пас.

Решение. Для расчета воспользуемся выражением

ζ=ηhLτεε0U=10−3⋅1,5⋅10−2⋅10⋅10−21200⋅81⋅8,85⋅10−12⋅36=4,8⋅10−3 В.

Задача 9. Рассчитайте энергию взаимодействия сферических частиц золя с диаметром 160 нм в растворе 1,1-валентного электролита на расстоянии  h = 10 нм  при  T = 298 К,  если  концентрация  электролита С =

= 210-2 моль/м3, потенциал φδ = 15 мВ, относительная диэлектрическая постоянная среды ε = 80,1, константа Гамакера A* = 310-20 Дж.

Решение. Учитывая, что для 1,1-валентного электролита  I = C, найдем значение χ из уравнения

χ=1εε0RT2F2I=180,1⋅8,85⋅10−12⋅8,31⋅2982⋅965002⋅2⋅10−2=1,47⋅107 м-1.

Энергия взаимодействия сферических частиц при малом потенциале поверхности, равна

U=2πrεε0ϕδ2ln(1+e−χh)−Ar12h= =2⋅3,14⋅80⋅10−9⋅80,1⋅8,85⋅10−12(15⋅10−3)2×ln1+e−1,47⋅107⋅10⋅10−9−3⋅10−20⋅80⋅10−912⋅10⋅10−9=2,99⋅10−20 Дж.

Задача 10. Рассчитайте время половинной коагуляции θ и константы скорости  коагуляции  К, если  известна начальная концентрация  частиц ν0 = 25,81014 м-3 и концентрация частиц ν∑ = 8,15 1013 м-3 через некоторое время τ = 250 с.

Решение. Кинетика коагуляции описывается уравнением Смолуховского

θ=τν0νΣ−1=1ν0K ;   θ=25025,8⋅10148,15⋅1013−1=8,15 с.

K=1θν0=18,15⋅25,8⋅1014=4,76⋅10−17 м3/с

### Задачи для самостоятельного решения

Задача 1. Определите поверхностное натяжение жидкостей на границе с  воздухом, если работа смачивания Wсм и работа адгезии WA  жидкостей к поверхности СаСО3 даны в табл. 7.1.

Таблица 7.1

Варианты заданий

| Показатель | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Wсм, мДж/м2 | 41,3 | 36,8 | 40,1 | 31,2 | 46,8 | 49,2 | 40,6 | 31,2 | 30,0 | 42,0 |
| WA, мДж/м2 | 78,4 | 81,6 | 71,2 | 84,1 | 88,2 | 90,1 | 90,2 | 79,2 | 72,6 | 92,3 |

Задача 2. Суперпластификаторы для бетонов более эффективны при концентрациях, формирующих на поверхности частиц цемента адсорбционный монослой.  Рассчитайте  расход  суперпластификатора  (в кг на 1 т цемента), если известны его молярная масса М, молекулярная площадка S0 и удельная поверхность цемента Sуд (табл.7.2).

##### Таблица 7.2

Варианты заданий

| Показатель | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| М, г/моль | 810 | 912 | 968 | 746 | 874 | 985 | 850 | 990 | 845 | 986 |
| S0·1020, м2 | 182 | 120 | 82 | 128 | 142 | 107 | 98 | 156 | 204 | 110 |
| Sуд, м2/кг | 350 | 315 | 269 | 310 | 320 | 350 | 364 | 420 | 600 | 420 |

Задача 3. Эффективная гидрофобизация достигается при формировании на гидрофобизируемой поверхности не менее трех адсорбционных слоев из молекул гидрофобизатора. Исходя из этого, определите расход гидрофобизатора (в кг на 1 т) на гидрофобизацию порошковых материалов, если известны их удельная поверхность Sуд, молекулярная площадка гидрофобизатора S0 и его молярная масса М (табл.7.3).

##### Таблица 7.3

Варианты заданий

| Показатель | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| S0·1020,м2 | 26,2 | 25,8 | 40,7 | 62,0 | 45,6 | 38,8 | 42,9 | 56,4 | 52,7 | 55,1 |
| Sуд, м2/кг | 4800 | 2420 | 1040 | 1880 | 5360 | 1280 | 5200 | 3200 | 3980 | 5200 |
| М, г/моль | 532 | 386 | 425 | 350 | 510 | 480 | 450 | 390 | 480 | 356 |

Задача 4. По данным зависимости поверхностного натяжения растворов ПАВ от их концентрации рассчитайте поверхностную активность g ПАВ для каждой из концентраций, приведенных в табл. 7.4. Постройте график зависимости g от концентрации ПАВ.

##### Таблица 7.4

Варианты заданий

| Концентрация С, кмоль/м3 | Поверхностное натяжение σ (Н/м), по вариантам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0,00 | 72,0 | 74,1 | 72,3 | 73,2 | 73,5 | 72,8 | 71,2 | 72,5 | 73,1 | 71,9 |
| 0,02 | 59,8 | 67,0 | 62,9 | 65,3 | 56,3 | 58,2 | 68,2 | 57,4 | 66,0 | 58,4 |
| 0,04 | 51,3 | 57,4 | 55,6 | 60,4 | 40,6 | 48,2 | 58,1 | 46,1 | 62,2 | 47,9 |
| 0,06 | 43,6 | 52,6 | 48,8 | 56,2 | 36,6 | 40,4 | 55,3 | 40,9 | 58,3 | 41,2 |
| 0,08 | 38,4 | 49,2 | 45,1 | 53,8 | 30,4 | 34,5 | 51,6 | 36,8 | 55,9 | 36,1 |
| 0,10 | 35,7 | 47,4 | 42,8 | 51,5 | 25,7 | 31,0 | 49,0 | 34,2 | 53,6 | 34,0 |

Задача 5. Рассчитайте толщину диффузной части двойного электрического слоя частиц суспензии в растворе 1,1-валентного электролита при температуре 298 K, если известны концентрация раствора C и относительная диэлектрическая проницаемость раствора  (табл. 7.5).

Таблица 7.5

Варианты заданий

| Показатель | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| С, моль/м3 | 0,41 | 0,50 | 1,00 | 1,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
| ε | 81,0 | 80,0 | 80,5 | 82,0 | 81,5 | 80,0 | 81,0 | 80,4 | 81,2 | 80,1 |

Задача 6. По данным, приведенным в табл. 7.6, рассчитайте адсорбцию веществ на границе раствор – твердое тело, постройте и охарактеризуйте изотерму адсорбции Г = f(Ср), укажите (ориентировочно, где это возможно) величину емкости адсорбционного монослоя Г∞. Mассу адсорбента m принять равной 10-3 кг, объем раствора адсорбата V – равным 10-4 м3.

##### Таблица 7.6

Варианты заданий

| C0·105 кмоль/м3 | Сp·105 (кмоль/м3) по вариантам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1,00 | 0,35 | 0,50 | 0,30 | 0,41 | 0,93 | 0,33 | 0,40 | 1,50 | 0,50 | 0,80 |
| 2,00 | 1,50 | 1,20 | 0,72 | 1,01 | 1,84 | 0,52 | 1,00 | 2,30 | 1,15 | 1,61 |
| 3,00 | 2,70 | 1,70 | 1,02 | 1,66 | 2,56 | 1,01 | 1,60 | 3,00 | 1,68 | 2,43 |
| 4,00 | 3,85 | 2,65 | 1,56 | 2,36 | 3,30 | 1,61 | 2,30 | 3,50 | 2,61 | 3,32 |
| 5,00 | 4,70 | 3,60 | 2,04 | 3,29 | 3,90 | 2,35 | 3,20 | 4,00 | 3,70 | 3,83 |
| 6,00 | 5,10 | 4,50 | 2,80 | 4,20 | 4,54 | 3,14 | 4,24 | 4,50 | 4,50 | 4,40 |
| 7,00 | 6,12 | 5,20 | 3,70 | 5,20 | 5,06 | 3,82 | 4,73 | 5,30 | 5,15 | 4,90 |
| 8,00 | 7,13 | 5,70 | 4,80 | 6,24 | 5,58 | 4,74 | 5,02 | 6,20 | 5,30 | 5,41 |
| 9,00 | 8,14 | 6,00 | 6,00 | 7,23 | 5,83 | 5,72 | 5,12 | 7,20 | 5,39 | 5,64 |

Задача 7. Вычислите значение удельной адсорбции ионов CO32- на единице поверхности на частицах мергеля, диспергированного в водном растворе Na2CO3, если ε = 81, T = 298 К, значение равновесной концентрации С и потенциала адсорбционного слоя φδ даны в табл.7.7.

Таблица 7.7

Варианты заданий

| Показатель | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| С, моль/м3 | 10 | 30 | 45 | 40 | 15 | 25 | 80 | 20 | 20 | 35 |
| φδ, В | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |

Задача 8. Рассчитайте радиус частиц гидрозоля, если известно значение температуры Т и среднеквадратичное значение смещения частиц Δза время τ  = 10 с (табл. 7.8). Вязкость воды η = 10-3 Пас.

Таблица .7.8

Варианты заданий

| Показатель | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Т, К | 290 | 295 | 300 | 310 | 315 | 320 | 300 | 293 | 290 | 285 |
| м | 5,2 | 6,7 | 9,5 | 9,2 | 8,4 | 8,5 | 6,7 | 9,2 | 9,5 | 11,5 |

Задача 9. Определите среднеквадратичное значение смещения частицы кремнезема, если известны температура Т, время τ, удельная поверхность частиц Ѕуд  (табл. 7.9), а также вязкость среды η = 10 Пас и плотность частиц ρ = 2,7103 кг/м3.

Таблица 7.9

Варианты заданий

| Показатель | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Т, К | 293 | 298 | 300 | 315 | 323 | 300 | 293 | 320 | 293 | 285 |
| τ, c | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 |
| Sуд  10-4, м2/кг | 1,1 | 0,8 | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 0,5 | 9,2 | 8,4 | 6,2 | 4,5 |

Задача 10. Рассчитайте, за какое время сферические частицы дисперсной фазы суспензии оседают на высоту h = 0,15 м, если плотность дисперсионной среды ρ0 = 103 кг/м3, а вязкость η = 1,4·10-3 Пас. Удельная поверхность и плотность частиц приведены в табл. 7.10.

Таблица 7.10

Варианты заданий

| Показатель | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Sуд·10-6, м2/кг | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 1,5 | 1,0 |
| ρ·10-3, кг/м3 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 1,0 |

Задача 11. Рассчитайте радиус и удельную поверхность частиц, используя значение скорости оседания частиц в различных средах и значения плотности частиц (табл. 7.11). Необходимые для расчета характеристики дисперсионной среды найдите в справочнике.

Таблица 7.11

Варианты заданий

| Показатель | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Среда | вода | ацетон | толуол | изопропанол | вода | ацетон | толуол | изопропанол | вода | ацетон |
| ρ·10-3, кг/м3 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 2,7 | 2,9 |
| U·107, м/с | 1,2 | 10,5 | 5,6 | 0,8 | 10,5 | 8,2 | 16,0 | 0,9 | 5,5 | 4,5 |

Задача 12.  При изучении электроосмотического движения растворов через слой измельченного песка получены данные, приведенные в табл. 7.12. Значение диэлектрической проницаемости среды ε = 80,3, вязкости η = 10-3 Пас. Найдите значение электрокинетического потенциала.

Таблица 7.12

Варианты заданий

| Показатель | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I ·103, A | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 2,5 | 2,0 |
| ω·102, мл/с | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,1 | 0,9 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 2,0 | 2,2 |
| х·102, См·м-1 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 2,4 | 2,1 | 1,5 | 1,1 |

Задача 13.  Зная значение электрокинетического потенциала частиц ζ, давление Р (табл. 7.13), определите значение потенциала течения на границе мембрана – раствор. Вязкость среды η = 1,1510-3 Пас, удельная электропроводность х = 0,02 Смм-1, относительная диэлектрическая проницаемость ε = 80.

Таблица 7.13

Варианты заданий

| Показатель | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ζ·103, В | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 45 | 40 | 35 |
| P·10-4, Па | 5,0 | 6,1 | 4,5 | 4,0 | 4,8 | 3,9 | 5,2 | 5,5 | 6,2 | 4,9 |

Задача 14. Рассчитайте и постройте кривую энергии взаимодействия двух плоскопараллельных  пластин  в   растворе   KCl   с   концентрацией 210-3 моль/л на расстояниях от 0 до 80 нм (с шагом 10 нм). Для расчета используйте данные  табл. 7.14.  Диэлектрическая, проницаемость среды ε = 79. Константа Гамакера А*  = 1,510-20  Дж.

Таблица 7.14

Варианты заданий

| Показатель | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Т, К | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 320 | 310 | 300 | 290 | 330 |
| φδ, мВ | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 40 | 20 | 40 | 35 | 30 |

Задача 15. Определите величину энергетического барьера при взаимодействии двух частиц золя с диаметром d = 0,2 мкм, если константа Гамакера A* = 0,510-19 Дж, температура T = 293 К, диэлектрическая проницаемость среды ε = 81. Используйте данные табл. 7.15.

Таблица 7.15

Варианты заданий

| Показатель | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| φδ, В | 20 | 25 | 30 | 35 | 20 | 25 | 30 | 35 | 20 | 25 |
| χ·10-8, м-1 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 0,9 | 1,0 | 1,2 |

Задача 16. Определите константу скорости коагуляции золя, если концентрация частиц ν0 и νΣ приведена в табл. 7.16. Концентрацию определяли через τ = 250 с.

Таблица 7.16

Варианты заданий

| Показатель | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ν0·10-14, м-3 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| νΣ·10-14, м-3 | 4,9 | 5,2 | 10,3 | 6,2 | 6,5 | 9,0 | 7,2 | 8,4 | 8,8 | 8,5 |

Задача 17. По результатам измерений градиента скорости сдвига и сдвигающего напряжения в суспензиях (табл. 7.17) определите величины предельного динамического напряжения сдвига τ0 и пластическую вязкость ηпл системы.

Таблица 7.17

Варианты заданий

|  | Сдвигающее напряжение Р, Па, по вариантам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 437 | 365 | 269 | 250 | 545 | 61 | 37 | 45 | 64 | 280 | 79 |
| 243 | 225 | 125 | 144 | 467 | 39 | 21 | 27 | 35 | 246 | 49 |
| 146 | 152 | 98 | 93 | 397 | 27 | 12 | 18 | 22 | 203 | 36 |
| 81 | 97 | 61 | 56 | 281 | 20 | 7 | 10 | 16 | 157 | 23 |
| 49 | 73 | 40 | 42 | 227 | 16 | 4 | 8 | 11 | 132 | 20 |
| 27 | 53 | 27 | 27 | 165 | 12 | 2 | 7 | 9 | 108 | 17 |
| 16 | 40 | 23 | 18 | 103 | 10 | 2 | 6 | 8 | 87 | 14 |
| 9 | 32 | 15 | 14 | 73 | 8 | 1 | 5 | 7 | 73 | 11 |
| 5 | 21 | 12 | 10 | 52 | 7 | 0 | 4 | 6 | 62 | 9 |

Задача 18. Используя уравнение Эйнштейна, по данным табл. 7.18 рассчитайте значение коэффициента n, характеризующего форму частиц.

Таблица 7.18

Варианты заданий

| Показатель | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| φ | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| η·103, Па·с | 1,50 | 1,70 | 1,43 | 1,86 | 2,41 | 2,65 | 2,12 | 1,54 | 2,04 | 1,22 |

Перечень вопросов для подготовки к экзамену

- Признаки объектов коллоидной химии. Классификация поверхностных  явлений.  Классификация дисперсных систем.

- Поверхностное натяжение, поверхностная энергия.

- Поверхностная энергия (поверхностное натяжение) на границе раздела жидкость/газ. Методы определения поверхностного натяжения.

- Поверхностная активность. Поверхностно-активные вещества. Применение в строительной практике.

- Смачивание и растекание жидкостей. Основные понятия и уравнения.

- Адгезия и работа адгезии. Вывод основных уравнений. систем по Ребиндеру.

- Адгезия. Механизмы адгезии. Уравнения для расчета работы адгезии.

- Адсорбция. Виды адсорбции. Вывод и анализ адсорбционного уравнения Гиббса.

- Особенности молекулярной адсорбции из растворов. Уравнение Шишковского. Применение ПАВ в строительстве.

- Особенности адсорбции электролитов из растворов.

- Мономолекулярная адсорбция. Закон Генри, уравнение Ленгмюра..

- Полимолекулярная адсорбция. Теория Поляни. Уравнение БЭТ.

- Примеры адсорбции в строительных суспензиях.

- Особенности адсорбции на границе раствор-воздух. Поверхностная активность, поверхностно-активные вещества (ПАВ).

- Приведите и проанализируйте адсорбционное уравнение Ленгмюра. Укажите границы его применимости.

- Механизмы образования и строение двойного электрического слоя. Теория Штерна.

- Методы измерения и расчета электрокинетического потенциала. Уравнение Гельмгольца – Смолуховского.

- Электрокинетические свойства дисперсных систем. Электрокинетический потенциал.

- Классификация дисперсных систем. Строение коллоидных мицелл.

- Агрегативная устойчивость дисперсных систем. Факторы агрегативной устойчивости

- Энергия притяжения частиц и электростатическая составляющая расклинивающего давления в теории ДЛФО. Особенности применения в нанодисперсиях

- Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем. Уравнение Эйнштейна.

- Седиментация и седиментационный анализ

- Структурно-механические свойства дисперсных систем. Классификация. Механизмы образования структур.

- Основные понятия и идеальные законы реологии. Реологические кривые.

- Регулирование реологических свойств строительных суспензий. Пластификаторы бетонов и керамических шликеров.

- Реологические свойства структурированных жидкообразных систем. Уравнение Оствальда–Вейля

- Реологические свойства твердообразных систем. Уравнение Бингама.  Анализ свойств систем по реологическим кривым.

- Пены. Механизм пенообразования. Твердые пены. Применение в строительстве

- Эмульсии. Механизм действия эмульгаторов. Применение эмульсий в строительной практике.

Итоговые тесты

- При больших концентрациях адсорбата уравнение Ленгмюра имеет вид:

а) А = А∞

б) А = А∞КС

в) А = А∞

г) А =

- Уравнение Фрейндлиха имеет вид:

а) А = k·р

б) А = k+ р1/n

в) А = р1/n

г)  А = k· р1/n

- Посадочная площадка одной молекулы S0 и емкость монослоя А∞ связаны следующим соотношением:

а) S0=1NАА∞

б) S0=A∞SудNA

в) S0=NАSудА∞

г) S0= –1NАА∞

- Адсорбционное уравнение Ленгмюра применимо для:

а) полимолекулярной адсорбции

б) мономолекулярной адсорбции

в) мономолекулярной и полимолекулярной адсорбции

г) адсорбции с капиллярной конденсацией

- Сцепление молекул и атомов друг с другом внутри однородной системы обусловлено:

а) адгезией

б) когезией

в) смачиванием

г) поверхностным натяжением

- ПАВ, мицеллы которого поглощают нерастворимое в дисперсионной среде вещество, называют:

а) коагулятором

б) адсорбатом

в) солюбилизатором

г) стабилизатором

- Гидрофобными называются поверхности, ____________

а) обладающие высокой адсорбционной способностью

б) не смачиваемые водой

в) не смачиваемые неполярными соединениями

г) проводящие электрический ток

- Для реальных тел прочность на разрыв:

а) меньше работы когезии

б) больше работы когезии

в) равна работе когезии

г) не сопоставима с работой когезии

- В соответствии с классификацией дисперсных систем по агрегатному состоянию дисперсной фазы и дисперсионной среды, существует _________ типов дисперсных систем.

а) 6

б) 8

в) 7

г) 9

- В процессе измельчения твердых тел поверхностная энергия системы:

а) увеличивается

б) уменьшается

в) остается постоянной

г) сначала уменьшается, потом постоянна

- Гидрофобными называются поверхности, ______________

а) растворимые в воде

б) плохо смачиваемые водой

в) инертные к действию воды

г) хорошо смачиваемые водой

- Коагуляцией называется процесс:

а) распада мицелл

б) укрупнения частиц

в) стабилизации частиц

г) пептизации осадков

- Совокупность дисперсных частиц вместе с окружающей их средой называется:

а) дисперсной фазой

б) дисперсной системой

в) дисперсионной средой

г) дисперсностью

- Поверхностное натяжение это:

а) работа, затраченная на образование 1 м2 поверхности

б) работа, затраченная на увеличение объема на 1 м3

в) внутренняя энергия жидкости

г) работа, затраченная на перемещение дисперсной фазы в дисперсионной среде на 1 м

- Пептизацией называется процесс:

а) разрушения агрегатов

б) образования агрегатов

в) образования асоциатов

г) флокуляции частиц

- Уравнение Юнга – Лапласа имеет вид:

а) σт-г= σж-г + σт-ж sin θ

б) σт-г= σж-г + σт-ж cos θ

в) σт-г= σт-ж + σж-г cos θ

г) σт-г= σт-ж + σж-г sin θ

- Молекулы поверхностно-активных веществ ___________

а) увеличивают поверхностное натяжение

б) увеличивают поверхностное натяжение до определенного значения

в) не изменяют поверхностное натяжение

г) уменьшают поверхностное натяжение

- При полном смачивании краевой угол смачивания равен:

а) 0°

б) 90°

в) 120°

г) 180°

- С увеличением смачивания краевой угол смачивания_______

а) увеличивается

б) увеличивается до определенного значения

в) не изменяется

г) уменьшается

- Уравнение Венцеля – Дерягина имеет вид:

а) К = ш  + 

б) ш  = К + 

в) ш = К/

г)  ш = К · 

- Как влияет добавление электролита на ДЭС?

а) уменьшает

б) не влияет

в) увеличивает

г) до определенного момента увеличивает, затем уменьшает

- При снижении поверхностного натяжения σж-г смачивание:

а) увеличивается

б) уменьшается

в) сначала увеличивается, затем уменьшается

г) остается неизменным

- Электрокинетическим потенциалом называют потенциал на границе:

а) плотного слоя

б) раздела фаз

в) скольжения

г) слоя Гельмгольца

- Рассчитайте величину поверхностного натяжения на границе жидкость – газ, если работа адгезии жидкости к твердой поверхности равна 78,4 мДж/м2, а косинус краевого угла смачивания равен 0,6.

а) 47 мДж/м2

б) 49 мДж/м2

в) 131 мДж/м2

г) 125 мДж/м2

- Лиотропный ряд для одновалентных ионов имеет следующий вид:

а) K+ > Na+ > Cs+ > Rb+ > Li+

б) Cs+ > Na+ > Li+ >  K+ >Rb+

в) K+ > Li+ > Na+ > Cs+> Rb+

г) Li+ > Na+ > K+ > Rb+ > Cs+

- Каким должно быть поверхностное натяжение на границе жидкость – газ, чтобы работа адгезии жидкости к твердой поверхности была равна 53,3 мДж/м2. Косинус краевого угла смачивания равен 0,3.

а) 69 мДж/м2

б) 16 мДж/м2

в) 41 мДж/м2

г) 178 мДж/м2

- Порогом коагуляции называют:

а) максимальную  концентрацию электролита, вызывающую коагуляцию

б) концентрацию электролита, при которой коагуляция не происходит

в) минимальную концентрацию электролита, вызывающую коагуляцию

г) концентрацию электролита, при которой происходит переход от коагуляционых структур к конденсационно-кристаллизационным

- Чему равна работа адгезии жидкости к твердой поверхности, если поверхностное натяжение на границах жидкость – газ, твердое тело – газ и твердое тело – жидкость равны соответственно 72 мДж/м2, 31 мДж/м2, 45 мДж/м2 ?

а) 4 мДж/м2

б) 86 мДж/м2

в) 148 мДж/м2

г) 61 мДж/м2

- Какие ионы электролитов легче всего вызывают коагуляцию:

а) Cs+, K+

б) Fe3+, Al3+

в) Mg2+, Ca2+

г) Na+, Mg2+

- Поверхностное натяжение на границе жидкость – газ и твердое тело – жидкость равно соответственно 88 мДж/м2 и 37 мДж/м2. Вычислите поверхностное натяжение на границе твердое тело – газ, если работа адгезии равна 81 мДж/м2?

а) 30 мДж/м2

б) 44 мДж/м2

в) 132 мДж/м2

г) 206 мДж/м2

- Для жидких систем процесс коагуляции получил название:

а) конденсации

б) синерезиса

в) коалесценции

г) дилатансии

- В 20 мл раствора гидрофобизатора поместили 25 г цемента с удельной поверхностью 5,1·105 м2/кг. Какова была концентрация гидрофобизатора до адсорбции, если величина адсорбции равна 7,8·10-10 моль/м2, а концентрация гидрофобизатора после адсорбции равна 0,5 моль/м3?

а) 0,8 моль/м3

б)1,2 моль/м3

в) 1,5 моль/м3

г) 1 моль/м3

- Какова начальная концентрация раствора пластификатора, если после его адсорбции на цементе концентрация уменьшилась до 0,8 моль/л. Объем раствора 25 мл, масса навески 10 г, величина удельной адсорбции равна 0,2·10-8 моль/м2, удельная поверхность цемента 5·105 м2/кг.

а) 2 моль/м3

б)1,5 моль/м3

в) 1 моль/м3

г) 1,2 моль/м3

- Определите изменение концентрации пластификатора в растворе объемом 50 мл, если в него поместили 15 г цемента с удельной поверхностью 4,7·105 м2/кг. Величина удельной адсорбции 0,22 ·10-8 моль/м2.

а) 0,3 моль/м3

б) 3 моль/м3

в) 0,6 моль/м3

г) 6 моль/м3

- Навеску адсорбента массой 30 г с удельной поверхностью 5,8·105 м2/кг поместили в раствор адсорбата объемом 40 мл. Определите величину изменения концентрации раствора, если величина удельной адсорбции равна 0,14·10-8 моль/м2.

а) 6 моль/м3

б) 0,6 моль/м3

в) 0,3 моль/м3

г) 3 моль/м3

- К микропористым относятся системы, у которых размер частиц:

а)  более 2·10 -7 м

б)  2·10 -5  - 10 -7 м

в) 10 -7  - 10 -9 м

г) менее 2·10 –9 м

- Как зависит электропроводность растворов от концентрации ПАВ до и после ККМ?

а) увеличивается

б) уменьшается

в) не изменяется

г) сначала увеличивается, затем уменьшается

- Метод получения высокодисперсных систем дроблением исходного сырья называется:

а) диспергацией

б) конденсацией

в) пептизацией

г) седиментацией

- В чем заключается физическая природа светорассеяния?

а) в монохроматичности света

б) в немонохроматичности света

в) в многократном отражении света

г) в неравномерности плотности системы

- Кристаллизация частиц из водных растворов или капель из пресыщенного пара называется:

а) диспергацией

б) конденсацией

в) пептизацией

г) седиментацией

- Перемещение дисперсионной среды относительно дисперсной фазы под действием электрического поля называется:

а) электроосмосом

б) электрофорезом

в) потенциалом течения

г) потенциалом седиментации

- Оптический метод определения концентрации и дисперсности золей основанный на явлении светорассеяния называется ____________

а) нефелометрия

б) фотоколориметрия

в) кондуктометрия

г) спектроскопия

- Течение структурированных жидкостей подчиняется закону:

а) Ньютона

б) Бингама – Шведова

в) Гука

г) Мак-Бена

- Перемещение дисперсной фазы относительно дисперсионной среды под действием электрического поля называется:

а) электроосмосом

б) электрофорезом

в) потенциалом течения

г) потенциалом седиментации

- Интенсивность рассеянного света, согласно уравнению Рэлея, пропорциональна____________

а) квадрату объема частицы

б) объему частицы

в) квадрату длины волны

г) длине волны

- Пену можно разрушить с помощью:

а) встряхивания

б) интенсивного перемешивания

в) добавления ПАВ

г) добавления растворителя

- Уменьшение межфазного натяжения вследствие возникновения двойного электрического слоя обусловлено:

а) гидродинамическим фактором агрегативной устойчивости

б) энтропийным фактором агрегативной устойчивости

в) электростатическим фактором агрегативной устойчивости

г) адсорбционно-сольватным фактором  агрегативной устойчивости

- К коллоидным относятся частицы, размер которых _____________

а) 10-2 – 10-3 м

б) 10-7 – 10-9 м

в) 10-5 – 10-7 м

г) 10 – 10-2 м

- Солюбилизация это:

а) исключение из состава мицелл компонента, нерастворимого или слаборастворимого в дисперсионной среде

б) включение в состав мицелл третьего компонента, нерастворимого или слаборастворимого в дисперсионной среде

в) распад молекул в дисперсионной среде

г) растворение порошков в органических растворителях

- Коллоидные системы получают:

а) при действии катализатора

б) нагреванием до высоких температур

в) диспергированием и конденсацией

г) добавлением электролита

- Уменьшение межфазного натяжения при взаимодействии частиц дисперсной фазы со средой в результате формирования на поверхности частиц полимолекулярных слоев из дисперсионной среды обусловлено:

а) гидродинамическим фактором агрегативной устойчивости

б) энтропийным фактором агрегативной устойчивости

в) электростатическим фактором агрегативной устойчивости

г) адсорбционно-сольватным фактором  агрегативной устойчивости

- Какими оптическими свойствами обладает коллоидная система:

а) поглощает и пропускает свет

б) поглощает и рассеивает свет

в) рассеивает свет

г) пропускает свет

- Реология изучает _____________дисперсных систем под действием внешних напряжений.

а) скольжение

б) течение

в) вязкость

г) прочность

- Дисперсная система, состоящая из газообразной  дисперсной фазы и твердой дисперсионной среды, называется:

а) твердой гетерогенной системой

б) капиллярной системой

в) пористым телом

г) суспензией

- Согласно классификации по размеру частиц, золи относят к _______

а) микрогетерогенным системам

б) грубодисперсным системам

в) переходным системам

г) ультрамикрогетерогенным системам

- Дисперсная система, состоящая из твердой дисперсной фазы и жидкой дисперсионной среды,  называется:

а) капиллярной системой

б) пористым телом

в) суспензией

г) эмульсией

- С увеличением количества вводимого солюбилизата показатель преломления смеси___________

а) увеличивается

б) не изменяется

в) уменьшается

г) сначала увеличивается, затем уменьшается

- Моющая способность мыл зависит от __________

а) количества пены

б) температуры

в) поверхностной активности

г) концентрации

- Дисперсная система, состоящая из жидкой дисперсной фазы и жидкой дисперсионной среды, называется:

а) суспензией

б) эмульсией

в) пеной

г) аэрозолем

- В коллоидных растворах лучше рассеиваются:

а) зеленые световые волны

б) синие световые волны

в) красные световые волны

г) желтые световые волны

- Дисперсная система, состоящая из газообразной  дисперсной фазы и жидкой дисперсионной среды, называется:

а) суспензией

б) эмульсией

в) пеной

г) аэрозолем

- К ультрамикрогетерогенным относятся системы, у которых размер частиц:

а) 10 -7 -  10 -9 м

б) 10 -5  - 10 -7 м

в) 10 -7  - 10 -9 см

г) 10 -5  -  10 –7 см

- Ультрамикрогетерогенные системы с жидкой дисперсионной средой обычно называют:

а) золями

б) гидрозолями

в) аэрозолями

г) лиозолями

- Плотность среды и дисперсной фазы равны соответственно        2300 кг/м 3 и 1500 кг/м  3. Определите радиус шарообразных частиц, если они оседают в дисперсионной среде, имеющей вязкость 1,2·10 –3 Па·с, со скоростью 5,8·10 –14 м /с.

а) 4·10 -20 м

б) 2·10–10  м

в) 8·10–20 м

г) 3·10–20 м

- Аэрозолями называют дисперсные системы, в которых дисперсной фазой является:

а) раствор электролита

б) твердые частицы

в) жидкость

г) газ

- В жидкости, имеющей вязкость 2,4·10–3 Па·с и плотность 1400 кг/м3, оседают шарообразные частицы со скоростью 1,3·10 –14  м/с. Плотность дисперсной фазы 2800 кг/м 3 . Вычислите радиус частиц.

а) 2·10  -10 м

б) 1·10 –20  м

в) 1·10 –10 м

г) 2·10 –20 м

- Скорость оседания шарообразных частиц равна 0,22 ·10 -14 м/с. Разность между плотностью среды и частиц составляет 900 кг/м3, радиус частиц 0,5·10 –10 м. Определите вязкость среды.

а) 8,8·10  -3  Па·с

б) 1,1·10 –3  Па·с

в) 4,4·10 –3  Па·с

г) 2,2·10 –3 Па·с

- Какова должна быть вязкость дисперсионной среды, чтобы частицы с радиусом 0,7·10–10 м, оседали в ней со скоростью 0,5·10–14  м/с. Плотность частиц больше плотности среды на 500 кг/м3.

а) 1,07·10 -3  Па·с

б) 2,14·10–3  Па·с

в) 0,75·10–3  Па·с

г) 1,5·0–3 Па·с

- Турбидиметрия – это метод, основанный на измерении ________

а) проходящего света

б) отраженного света

в) поглощенного света

г) рассеянного света

- Уравнение Бингама–Шведова имеет вид:

а)  = ·

б)  = 0 + ·

в)  p = · n

г)  = G ·

- Интенсивность броуновского движения характеризуется:

а) временем смещения

б) скоростью смещения

в) коэффициентом диффузии

г) среднеквадратичным сдвигом

- При смещении границы золя относительно среды, значение             ξ-потенциала составило 0,057 В. Напряжение на электродах равна 47 В, ε0  = 8,85 ·10 -12 Ф/м, ε = 81, расстояние между электродами 0,17 м. Рассчитайте величину вязкости среды, если за 30 минут граница золя сместилась на 1,7 см.

а) 1,2 ·10 -3  Па ·с

б) 0,12 ·10–3  Па · с

в) 0,2 · 10 –3  Па ·с

г) 0,02 ·10 –3 Па · с

- Седиментационный анализ применим для дисперсных систем, размер дисперсной фазы которых находится в пределах ___________

а) 0,1 -10 мкм

б) 0,5 – 500 мкм

в) 1 -1000 мкм

г) 0,1 -100 мкм

- Определите расстояние между электродами, если при электрофорезе граница золя за 15 минут сместилась на 1,4 см, а значение ξ-потенциала составило 0,098 В. Вязкость среды равна 0,7 ·10 –3 Па ·с, напряжение на электродах 39 В, ε 0  = 8,85 ·10 -12 Ф/м, ε = 80.

а) 25 м

б) 25 см

в) 15 см

г) 15 м

- Значение электрокинетического потенциала при электрофорезе равно 0,09 В. При этом граница золя сместилась за 20 минут относительно среды на 1,7 см. Найдите расстояние между электродами, если вязкость среды равна 1,2 ·10 –3 Па ·с, напряжение на электродах 42 В, ε0  = 8,85 ·10 -12 Ф/м, ε = 81.

а) 2 см

б) 20 м

в) 20 см

г) 2 м

Краткий словарь основных терминов

Абсорбция газов – объемное поглощение газа или пара жидкостью (абсорбентом), приводящее к образованию раствора.

Адгезия – сцепление приведенных в контакт разнородных твердых или жидких тех (фаз).

Адсорбция – концентрирование вещества (адсорбата) из объема фаз на поверхности раздела между ними.

Аэрозоли – дисперсные системы, состоящие из мелких частиц, взвешенных в воздухе или другом газе.

Вискозиметрия – совокупность методов измерения вязкости жидкостей и газов.

Высокомолекулярные соединения – характеризуются молярной массой от нескольких тыс. до нескольких млн.

Вязкость – свойство жидкостей и газов оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой при сдвиге, растяжении и других видах деформации.

Вязкоупругость – деформационное поведение реальных тел, при котором сочетаются явления, характерные как для упругих сред, так и для вязких жидкостей.

Гели – структурированные коллоидные системы с жидкой дисперсионной средой.

Двойной электрический слой – тонкий слой, образующийся на границе двух фаз из пространственно разделенных электрических зарядов противоположного знака.

Десорбция – удаление адсорбированного вещества с поверхности адсорбента.

Диспергирование – тонкое измельчение твердого тела или жидкости, в результате которого образуются дисперсные системы.

Дисперсность – характеристика размеров частиц дисперсной фазы в дисперсных системах.

Дисперсные системы – гетерогенные системы из 2 или более фаз с сильно развитой поверхностью раздела между ними.

Диффузия – перенос вещества, обусловленный выравниванием его концентрации в первоначально неоднородной системе.

Золи – коллоидные системы с жидкой дисперсионной средой.

Коагуляция – слипание частиц дисперсной фазы в коллоидных системах.

Коалесценция – слияние капель или газовых пузырьков при их соприкосновении.

Когезия – сцепление частиц вещества (молекул, ионов, атомов), составляющих одну фазу.

Коллоидная химия – изучает дисперсные системы и поверхностные явления, возникающие на границе раздела фаз.

Коллоидные системы – дисперсные системы с частицами дисперсной фазы от 10-5 до 10-7 см.

Конденсация – переход вещества из газообразного состояния в жидкое или твердое.

Краевой угол – угол, образованный поверхностью твердого тела и плоскостью, касательной к поверхности жидкости, граничащей с телом.

Лиофильность и лиофобность – термины, характеризующие способность вещества (тела) взаимодействовать с жидкой средой.

Мицеллы – сольватированные частицы дисперсной фазы золя.

Модификация полимеров – целенаправленное изменение свойств полимеров. Бывает химическая и структурная.

Неньютоновские жидкости – жидкости, при формировании которых не соблюдается пропорциональность между касательными напряжениями и скоростью сдвига.

Ньютоновская жидкость – жидкость, подчиняющаяся при своем течении закону вязкого трения Ньютона.

Олигомеры – члены гомологических рядов, занимающие по значению молярной массы область между мономерами и высокомолекулярным соединениями.

Пены – ячеистые структурированные дисперсные системы, образованные скоплением пузырей газа (пара), разделенных тонкими прослойками дисперсионной среды.

Пептизация – распад агрегатов частиц в дисперсных системах; процесс обратный коагуляции.

Пластификаторы – поверхностно-активные добавки, которые вводят в строительные растворы и бетонные смеси для повышения их подвижности и снижения содержания воды.

Пластичность – свойство тел накапливать остаточные деформации под действием внешних сил без макроскопических нарушений сплошности тела.

Поверхностная активность  - способность вещества при адсорбции снижать поверхностное натяжение.

Поверхностная энергия – избыток энергии в поверхностном слое на границе двух фаз по сравнению с энергией в объеме этих фаз.

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) – вещества, которые концентрируются на поверхности раздела фаз, вызывая снижение поверхностного натяжения.

Поверхностное натяжение – термодинамическая характеристика поверхности раздела фаз, определяемая как работа обратимого изотермического образования единицы площади поверхности раздела фаз.

Поверхность удельная – отношение общей поверхности пористого или диспергированного в данной среде тела к его объему или массе.

Поликонденсация – синтез полимера, основанный обычно на реакциях замещения взаимодействующих между собой мономеров и (или) олигомеров и сопровождающийся выделением низкомолекулярного продукта.

Полимеризация – синтез полимера путем последовательного присоединения мономеров к активному центру, находящемуся в конце растущей цепи.

Полимеры – высокомолекулярные соединения, молекулы которых состоят из большого числа повторяющихся мономерных звеньев, соединенных между собой химическими связями.

Потенциал седиментации – возникновение в неподвижном столбе жидкости разности потенциалов при оседании заряженных частиц дисперсной фазы.

Потенциал течения – возникновение разности потенциалов при продавливании жидкости чрез капиллярную трубку или сквозь пористое тело.

Предел текучести – напряжение, при котором начинает развиваться пластическая деформация.

Реология  изучает деформационные свойства реальных тел.

Седиментация – направленное движение частиц в поле действия гравитационных или центробежных сил.

Смачивание – растекание жидкости по твердой поверхности, находящейся в контакте с газом или другой жидкостью.

Сольватация – взаимодействие растворенных частиц с молекулами растворителя.

Сублимация – переход вещества из твердого состояния непосредственно (без плавления) в газообразное.

Суспензии – грубодисперсные системы с твердой дисперсной фазой и жидкой дисперсионной средой.

Текучесть – свойство тел пластически или вязко деформироваться под действием напряжений.

Упругость – свойство тел изменять форму и размеры под действием нагрузок и самопроизвольно восстанавливать исходную конфигурацию при прекращении внешнего воздействия.

Фаза – совокупность частей системы, тождественных по химическому составу и термодинамическим свойствам и находящихся между собой в термодинамическом равновесии.

Фазовое равновесие – сосуществование термодинамически равновесных фаз, образующих гетерогенную систему.

Флокуляция – вид коагуляции, при которой частицы дисперсной фазы образуют рыхлые агрегаты (флокулы).

Электроосмос – движение жидкой фазы вдоль стенок капиллярной трубки или поверхности каналов-пор в пористом теле под действием внешнего электрического поля.

Электрофорез – направленное движение заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего электрического поля.

Эмульсии – дисперсные системы с жидкой дисперсионной средой и жидкой дисперсной фазой.

Библиографический список

- Adamson, Arthur W. Physical chemistry of surfaces / Arthur W. Adamson, Alice P. Gast. – Sixth edition, 1997. – Ch. 784 http://book.plib.ru/download/16299.html

- Щукин, Е.Д. Коллоидная химия: учеб. для университетов и хим.-технолог.  вузов / Е.Д. Щукин,  А.В. Перцов, Е.А. Амелина. –  М.:  Высшая школа, 2004. – 445 с.

- Фролов, Ю.Г.  Курс  коллоидной  химии.  Поверхностные  явления   и  дисперсные системы  / Ю.Г. Фролов. – М.:   ЭКСМО, 2004. –  400 с.

- Сумм, Б.Д. Основы коллоидной химии / Б.Д. Сумм. М.: Академия, 2006. – 240 с.

- 2. Бибик, Е.Е. Реология дисперсных систем  / Е.Е.  Бибик.  – Л.:  Изд-во Ленингр.   ун-та, 1981. – 172 с.

- Гельфман, М.И.  Коллоидная химия.  / М.И. Гельфман,  О.В. Ковалевич, В.П. Юстратов. – З-е изд., стер. – СПб.:Лань, 2005. – 332 с.

- Тихомиров, В.К.  Пены. Теория и практика их получения и разрушения  / В.К. Тихомиров. – М.: Химия,  1983. – 264 с.

- Физико-химические  методы анализа: Учеб. пособие для     вузов  / Под ред.  Алесковского В.Б. – М.: Химия,  1988. –  376 с.

- Физико-химическая механика природных дисперсных сис-тем / Под ред. Щукина Е.Д., Перцова Н.В. и др. –  М.: МГУ,  1985. – 266 с.

- Чистяков, Б.Е.  Поверхностно-активные  вещества в народном хозяйстве / Б.Е. Чистяков. –  М.: Химия,  1989. –  248 с.

- Шелудко,  А  Коллоидная  химия  / А. Шелудко. – М.:  Мир, 1984. – 320 с.

- Кругляков, П.М.   Физическая  и  коллоидная  химия:  Учеб. пособие /М.П. Кругляков,, Т.Н. Хаскова. – М.: Высш. шк., 2005. – 319 с.

- Практикум   по   коллоидной   химии :  Учеб.  пособие   / Под   ред. Лаврова И.С. – М.:  Высш. шк., 1983. – 216 с.

Учебное издание

Слюсарь Оксана Анатольевна

КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ

Учебное пособие для студентов заочной формы обучения

с применением дистанционных технологий направлений

240100.62 – Химическая технология,  241000.62 – Энерго-

и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,

нефтехимии и биотехнологии

Подписано в печать                  .Формат 60х84/16.  Усл.печ.л.12,7. Уч.-изд. л.13,6.

Тираж  200 экз.                           Заказ                                                 Цена

Отпечатано в  Белгородском  государственном  технологическом университете

им. В.Г.Шухова

308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46