ПРЕДИСЛОВИЕ

Содержание данного пособия соответствует программе курса «Металлические конструкции, включая сварку», читаемого в строительных вузах по специальности 270102, и объему часов, предусмотренному учебным планом.

Материал изложен в основном в соответствии с действующими на момент издания строительными номами и правилами Госстроя РФ. Вместе с тем из-за ограниченности объема курса лекций автор счел необходимым ввести некоторые упрощения в расчеты, не имеющие, впрочем, принципиального характера, но облегчающие восприятие и понимание материала студентами. По той же причине в пособии не нашли отражения такие вопросы, как учет пластических деформаций при определении несущей способности элементов, не рассматривается расчет балок с гибкой стенкой и других подобных элементов, не получивших широкого применения в производственных зданиях в силу очевидных специфических условий их эксплуатации.

В пособии значительное внимание уделено теоретическим основам расчета конструкций, при этом подчеркивается тесная связь курса с базовыми дисциплинами: сопротивлением материалов. Строительной механикой и теорией упругости. Некоторые обязательные для усвоения результаты из механики твердого тела набраны петитом. Кром того, даны необходимые сведения по металловедению.

Курс состоит из четырех разделов. В первом разделе анализируются свойства материала металлических конструкций и его поведение под нагрузкой. Рассматриваются общепринятые методы расчета основных элементов: балок, стоек, пластинок и оболочек.

Во втором разделе внимание студента акцентируется на принципах формообразования упомянутых элементов и их узлов.

Третий раздел посвящен проектированию стальных каркасов промышленных зданий.

В четвертом разделе рассматриваются наиболее распространенные специальные сооружения такие, как листовые конструкции, здания больших пролетов гражданского назначения, стальные конструкции, объединенные с железобетонной плитой, Кроме того даются сведения по изготовлению конструкций и технологии сварки.

Для закрепления теоретических сведений и развития навыков их практического применения текст снабжен численными примерами.

Раздел I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Предмет курса

Металлические конструкции как дисциплина - это учение о конструктивной форме несущих элементов из металла и их ансамбля, т.е. сооружения.

В технике под термином "металлические конструкции" подразумевается широкая область инженерной деятельности, включающей в себя проектирование, изготовление и монтаж конструкций.

1.2. Краткий исторический обзор развития металлических конструкций

Объем применения металлических конструкций в хозяйстве страны зависит, с одной стороны, от потребности в них, а с другой - от возможности металлургической промышленности обеспечить поставку материала в необходимом количестве.

Человечество впервые познакомилось с железом 4 тысячелетия тому назад. Это было метеоритное железо в ничтожных количествах.

Начало применения железа в орудиях труда и войны относится к XVII в. до н.э., когда человек научился извлекать железо из минералов. Первая технология получения железа, так называемая кричная технология, возникла на Кавказе, а затем в XI в. до н.э. проникла в Грецию и в V в. до н.э. распространилась по всей Европе.

С ростом производства железа в средневековье появилась возможность его использования в строительстве, однако не в качестве основного материала, а лишь в виде отдельных элементов - затяжек, скреп и т.п. в каменных сооружениях. После изобретения в ХШ в. в Германии доменного процесса производства чугуна началось его применение в сжатых элементах.

Металл в качестве основного материала в сооружениях проявил себя в XVIII в. Так, в 1779 г. в Англии был построен первый чугунный арочный мост пролетом 30,5 м через реку Северн, аналогичный мост был возведен в Санкт-Петербурге в 1784 г. Появились смешанные конструкции, в которых растянутые элементы выполняли из железа, а сжатые - из чугуна, например, перекрытие театра Французской комедии в Париже в 1786 г.

Существенный толчок в развитии металлические конструкции получили в середине XIX в. в Ходе первой технической революции, возникшей на рубеже ХVIII-ХГХ вв. бурное развитие тяжелой промышленности, в том числе металлургической, с одной стороны, позволяло получать металл в большом количестве, а с другой - возникала необходимость строить производственные здания больших объемов, где металл оказывался незаменимым строительным материалом. В то же время развитие сети железных дорог требовало строительства громадного количества мостов и прочих транспортных сооружений.

В 1855 г. в Санкт-Петербурге был построен самый большой в мире чугунный Николаевский мост с арками пролетом до 47 м. Интересные чугунные конструкции использованы, например, в покрытии Александрийского театра в 1832 г., а также в несущем каркасе барабана Исаакиевского собора в 1858 г. Примером эффективного использования смешанного каркаса являлся выставочный павильон "Хрустальный дворец", возведенный в Лондоне в 1852 г.

После изобретения в середине XIX в. конвертерного и мартеновского способов получения железа из чугуна стало возможным вытеснение последнего из строительных конструкций из-за его хрупкости при действии растягивающих напряжений. Новая технология позволила выплавлять железо в большом количестве и любого качества, т.е. современную сталь.

Сталь проявила себя как универсальный строительный материал. Вторая половина XIX столетия ознаменована выдающимися достижениями металлостроительства, появились сооружения с рекордными параметрами -пролетами и высотами. В 1885 г. сооружен первый небоскреб с металлическим несущим каркасом в Чикаго, в 1883 г. построен Бруклинский висячий мост в Нью-Йорке с главным пролетом 486 м, в Париже в 1889 г. Эйфель завершил монтаж стальной башни высотой 312 м.

Сталь удерживает рекорды до настоящего времени. Самый большой пролет, перекрытый висячей системой, - 1930 м - на скоростной магистрали Ахаши-Кайкко в Японии между островами Хонсю и Сикоку. Есть проекты таких мостов пролетами до 3 км. Самые высокие небоскребы, свыше 500 м, к настоящему времени сооружены в Малайзии в г. Куала-Лумпур. Высота телебашен и мачт достигает 550 м, имеются проекты, предусматривающие высоты до 4 км.

Ныне мировое производство стали достигло уровня, способного удовлетворить любые нужды строительства. Советский Союз до своего распада довел годовую выплавку стали до 160 млн тонн, в то время как в США выпуск стали не превышал 11О млн тонн. Такого же объема производства -11О млн тонн - достигали в совокупности страны ЕЭС, а также Япония. Однако в странах с рыночной экономикой объем производства зависит от конъюнктуры, поэтому обычно металлургическая промышленность этих стран загружена лишь на 40-60 %.

Из общего годового объема выплавки, как правило, строительство потребляет 15% стали, треть этого количества идет на изготовление собственно металлических конструкций.

С середины истекшего столетия в качестве строительного материала начали применять алюминий и его сплавы. Пока развитие алюминиевых конструкций сдерживает их высокая стоимость - они в 8 раз дороже стальных. Однако легкость и коррозионная стойкость этих конструкций имеют хорошую перспективу применения.

1.3. Области применения металлических конструкций и их номенклатура

Металлические конструкции весьма эффективны при их использовании в условиях значительных нагрузок и тепловых воздействий, при освоении больших пролетов и высот. Этими обстоятельствами объясняется широкое разнообразие областей применения металлоконструкций:

- каркасы промышленных зданий (в металлургии, машиностроении, судостроении, авиастроении);

-  каркасы зданий больших пролетов общественного назначения (спортивные сооружения, выставочные павильоны, крытые рынки, гаражи, ангары, эллинги);

-	транспортные сооружения (мосты, путепроводы, виадуки, акведуки, эстакады);

-	каркасы высотных зданий;

-	высотные сооружения (башни, мачты, опоры высоковольтных линий электропередачи);

листовые конструкции (резервуары, трубопроводы, бункеры, газгольдеры);

крановые и другие подвижные конструкции (краны мостовые, козловые, портальные, башенные, краны-перегружатели, затворы, шлюзные ворота, судоподъемники);

конструкции специального назначения (атомные и химические реакторы, конструкции ракетных пусковых комплексов, радиотелескопы, морские сооружения континентального шельфа и т.п.).

Отсюда видно, что в строительстве широко используются как стационарные, так и подвижные конструкции.

1.4. Достоинства и недостатки металлических конструкций

К достоинствам металлоконструкций относятся такие свойства как: непроницаемость, индустриальность, высокая надежность, легкость, быстрота монтажа, возможность вторичного передела.

Непроницаемость конструкций является следствием свойства металлов не пропускать ни жидкость, ни газ. Под индустриальностью следует понимать приспособленность конструкций к Изготовлению на автоматических линиях, что обеспечивает высокую точность и быстроту изготовления, тем самым снижается себестоимость конструкций.

Надежность конструкций определяется механическими свойствами металлов: однородностью и изотропностью. Эти свойства лежат в основе гипотезы о материале в механике твердого тела. Следовательно, результаты теоретических расчетов хорошо отражают действительное поведение металлов под нагрузкой, т.е. эти результаты достоверны и надежны, в то время как для железобетона и дерева классическая механика не применима из-за сложной структуры этих материалов.

Наконец, легкость металлических конструкций является следствием высокой прочности материала, несмотря на его значительный удельный вес. Наглядно это можно показать отношением расчетного сопротивления различных материалов Ry, кН/см2 к  их удельному весу γ, кН/см3 (табл.1.1):

с = Ry/ γ, см.

Таблица 1.1

Показатель прочности различных материалов

| Материал | Бетон В15 | Сосна | Сталь С235 | Сталь С440 | Дюраль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С, км | 0,5 | 2 | 3 | 6 | 10 |

В физическом смысле коэффициент с свидетельствует о том, что свободно висящий отрезок металлической нити длиной с обрывается под действием собственного веса, что нельзя построить, например, бетонную башню высотой более полкилометра.

Вместе с тем, несмотря на очевидные достоинства, металлические конструкции имеют и весьма серьезные недостатки, которые всегда надо иметь в виду при проектировании и эксплуатации, а именно: слабую стойкость против коррозии; потерю несущей способности при нагреве до высоких температур.

Во влажной среде, особенно загрязненной агрессивными химическими элементами, сталь начинает интенсивно окисляться. В таких условиях элементы конструкций могут быть полностью разрушены уже через 2-3 года. Алюминиевые сплавы сопротивляются коррозии лучше, но тем не менее и они не обладают абсолютной коррозионной стойкостью.

Для борьбы с коррозией используют разного вида покрытия: лаки и краски, эпоксидные смолы, оцинковку. В гидротехнике с успехом применяют катодную защиту. Как следствие, металлические конструкции требуют больших эксплуатационных расходов. Немаловажное значение для их снижения имеет правильный выбор конструктивной формы элементов и их узлов, не имеющих мест скопления влаги и грязи, труднодоступных для очистки и окраски.

При нагреве стальных конструкций до температур порядка 600 °С материал полностью теряет несущую способность, для алюминиевых конструкций критическая температура еще ниже - 300 °С. Поэтому в условиях повышенной пожароопасности конструкции необходимо защищать огнестойкой термоизолирующей облицовкой.

1.5. Сортамент

Металлургическая промышленность выпускает полуфабрикаты для производства металлических конструкций в виде листов различной толщины и ширины, а также фасонные профили в виде двутавров, швеллеров, уголков, труб и т.п. (табл. П8-П13 приложения). Стальные профили получают прокаткой, алюминиевые - прессованием. Этот ассортимент полуфабрикатов и представляет собой сортамент.

1.6. Структура стоимости металлических конструкций

Стоимость металлических конструкций ориентировочно складывается из следующих затрат:

проектирование - 3%;

материал - 50%;

изготовление - 25%;

транспортные расходы - 7%;

монтаж - 15%.

Основные пути снижения стоимости конструкций заключаются в упрощении конструктивной формы элементов и их узлов, в сокращении числа вспомогательных деталей и стержней, в повышении технологичности элементов при их изготовлении, в широком применении принципов унификации и типизации.

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

2.1. Химический состав сталей и алюминиевых сплавов

Механические свойства сталей и алюминиевых сплавов в значительной степени определяются их химическим составом. Чистое железо, как и химически чистый алюминий, непригодно к использованию в качестве конструкционных материалов - эти материалы очень пластичны и быстро деформируются при небольших напряжениях.

Основным химическим элементом, резко повышающим твердость же-леза, является углерод. В зависимости от содержания углерода стали делятся на малоуглеродистые, средне- и высокоуглеродистые. В металлических конструкциях часто используют малоуглеродистые стали: С235, С245, С255, С275, С285 (см. табл. П1 приложения), которые имеют высокую прочность и достаточно пластичны. В этих сталях содержится 0,09-0,22% углерода по весу. С повышением содержания углерода прочность растет, но увеличивается хрупкость стали.

Полезной добавкой, улучшающей прочностные свойства сталей, является также марганец. В малоуглеродистых сталях обычной прочности марганца содержится до 1%.

Для нейтрализации газов - кислорода, азота, попадающих в сталь при выплавке и ухудшающих однородность металла, полезны присадки - до 0,3% кремния или алюминия, образующие с газами твердые химические соединения.

В процессе выплавки стали не удается полностью избавиться от вредных примесей. К ним прежде всего относятся фосфор и сера. Фосфор увеличивает хрупкость стали при низких температурах, а сера - склонность металла к образованию трещин при сварке. Поэтому содержание этих примесей строго ограничивается: фосфора - не более 0,045%, серы - менее 0,055%.

Кроме указанных малоуглеродистых сталей обычного качества в строительных конструкциях используют низколегированные стали, имеющие повышенную прочность: С345, С375, С390, С440, С590. В качестве легирующих добавок часто используют медь, хром, никель, титан, вольфрам, молибден, ванадий и некоторые другие элементы. Содержание каждого из перечисленных выше металлов обычно не превышает 1%. Марганец в низколегированные стали добавляют до 2%. Комбинируя в разных пропорциях легирующие элементы, получают стали с требуемыми механическими свойствами.

Низколегированные стали дороже обычных малоуглеродистых, поэтому применение их должно обосновываться экономической целесообразностью.

Повышение прочности алюминия достигают также добавками легирующих металлов, отмеченных выше, но в несколько большем процентном отношении - до 6%.

2.2. Микроструктура металлов

Неоднородность структуры металла можно заметить только в микроскоп при значительном увеличении. Например, рассматривая шлифованную поверхность стали при 100-кратном увеличении после травления шлифа кислотой (рис. 2.1), нетрудно увидеть зернистую структуру металла. Зерна имеют неправильную форму, различаются по размерам и разделены темными прослойками по контуру. Каждое зерно представляет собой поликристалл железа. Само зерно имеет сложную структуру, поскольку состоит из многих монокристаллов, ориентированных в пространстве произвольным образом.

Материал зерна по химическому составу - это почти чистое железо, так называемый феррит. Феррит мягок и пластичен, следовательно, прочность его невелика.

Рис.2.1. Микроструктура стали

Темные прослойки между зернами образованы из перлита, который является смесью феррита с цементитом. Цементит есть химическое соединение Fe3C - карбид железа. В отличие от чистого железа цементит прочен, но хрупок. Перлит по своим свойствам занимает промежуточное положение между ферритом и цементитом, т.е. он достаточно прочен, упруг и менее склонен к хрупкому разрушению. Перлитный жесткий скелет, обволакивающий мягкие зерна железа, играет в микроструктуре стали в некотором смысле роль армирующей сетки, придающей металлу необходимую прочность. В этом прослеживается главная роль углерода как легирующей добавки в химическом составе стали.

Другие легирующие элементы также образуют карбиды в составе перлитного скелета, существенно упрочняя его; кроме того, их атомы, входя в твердый раствор железа, укрепляют ферритные зерна.

Следует заметить, что механические характеристики стали существенно зависят от величины зерна. Сталь с крупнозернистой структурой более пластична, но менее прочна, чем мелкозернистая. Таким образом, появляется возможность регулировать механические свойства стали путем изменения размеров ее зерна.

Как уже упоминалось выше, все металлы и их сплавы имеют зернистую микроструктуру, во многом аналогичную описанной.

2.3. Термообработка. Старение металлов

Термообработка - это изменение микроструктуры металла под влиянием тепла. Различают три вида термообработки: закалка, отжиг и отпуск или нормализация. При закалке сталь нагревают до температуры порядка 700 °С - температуры фазового превращения, а затем быстро охлаждают. В результате получают мелкое зерно, сталь становится прочной, но хрупкой.

При медленном охлаждении разогретой стали, отжиге, зерно увеличивается, и сталь теряет прочность, приобретая пластические свойства. Для получения желаемой микроструктуры закаленный металл подвергают нормализации, отпуску, т.е. медленному охлаждению после нагрева до температуры более низкой, чем температура фазового превращения.

Старение металла - физический процесс, который представляет собой миграцию атомов присадок по кристаллической решетке. В сталях явление старения ухудшает их механические свойства. В алюминиевых сплавах старение играет положительную роль, поскольку заметно увеличивает их прочность.

2.4. Механические характеристики сталей и алюминиевых сплавов

Несмотря на то что химический состав и микроструктура являются важным фактором, гарантирующим качество металла, этих данных еще недостаточно, чтобы достоверно судить о его прочности. Для этого необходимо проведение механических испытаний образцов материала. Наиболее показательным является испытание на растяжение.

Стандартный образец подвергают растяжению в разрывной машине вплоть до разрушения. В процессе испытания строится диаграмма зависимости растягивающих напряжений σ от относительного удлинения ε. На рис.2.2 эта зависимость показана для обычных малоуглеродистых сталей С235, С245, С255.

Рис. 2.2. Диаграмма растяжения стального образца

При первоначальной длине образца l и площади его поперечного сечения А образец получает под нагрузкой N абсолютное удлинение ∆l. Иными словами, растягивающие напряжения σ = N/A вызывают относительное удлинение ε = ∆l/l , что и отражается на диаграмме.

На первоначальном этапе испытания, когда растяжение невелико, между напряжениями и деформациями наблюдается зависимость:

σ = E. ε                                                                                                (2.1)

здесь Е - коэффициент пропорциональности, называемый модулем продольной деформации, или модулем Юнга, Е = tg α = 2,06.105МПа = 2,06.104 кН/см2 для всех марок сталей. Для алюминиевых сплавов модуль в три раза меньше Еа = 0,71 .105 МПа. Кстати, во столько же раз меньше плотность алюминиевых сплавов; если плотность сталей имеет величину ρ = 7,85 г/см3 = 7,85 т/м3, то для алюминиевых сплавов она равна ρa = 2,70 г/см3. Заметим, что малая жесткость алюминиевых сплавов является их недостатком по сравнению со сталями, поскольку по этой причине алюминиевые конструкции более деформативны.

Зависимость (2.1) выражает первый закон Гука. Второй закон Гука представляет собой взаимосвязь деформаций сдвига γ с касательными напряжениями:

τ = G.γ,                                                                                               (2.2)

где, как следует из курса теории упругости, G = 0,5E /(l + ν); ν - коэффициент поперечной линейной деформации - коэффициент Пуассона; для всех металлов ν = 0,3.

При дальнейшем увеличении нагрузки закон Гука нарушается после превышения уровня напряжений σmf - предела пропорциональности, и прямая диаграммы переходит в некоторую кривую А-В. Эта кривая свидетельствует о том, что в образце начинают развиваться пластические деформации. После преодоления точки В, называемой зубом текучести, происходит срыв нагрузки при непрерывном росте пластических деформаций; величина напряжений колеблется около некоторого уровня σm - предела текучести. Пределу текучести соответствует остаточная пластическая деформация εm = 0,2% , которую можно замерить, если разгрузить образец от точки Т. Размер площадки текучести определяется точкой С, εc = 2%, после которой нагрузка вновь увеличивается вплоть до наивысшего уровня напряжений σu - предела прочности, называемого также временным сопротивлением. По достижении предела прочности нагрузка падает при непрерывном росте пластических деформаций до полного разрыва образца. Для обычных малоуглеродистых сталей остаточная пластическая деформация разрыва достигает в среднем 25%, что свидетельствует о хорошей пластичности таких сталей.

Рис.2.3.Совмещенная диаграмма сталей различной прочности:

1 - сталь обычной прочности;

2 - сталь высокой прочности

Стали повышенной и высокой прочности не имеют площадки текучести, и деформация разрыва у них меньше - около 14%. Предел текучести таких сталей устанавливается условно по остаточной деформации εm = 0,2% (рис. 2.3). Аналогичную по характеру диаграмму показывают и алюминиевые сплавы.

Предел текучести является основной характеристикой, по которой определяют прочность металла. Величина его одинакова как при растяжении, так и при сжатии. Хрупкие материалы пластических свойств не проявляют, механизм разрушения у них иной.

2.5. Концентрация напряжений. Влияние пластичности на надежность конструкций

Рассмотрим работу материала на растяжение в плоских образцах с отверстиями различной конфигурации (рис. 2.4) в предположении, что материал идеально-упругий, не обладающий пластичностью. Работа такого материала следует диаграмме растяжения, показанной на рис. 2.5.

Рис.2.4.Концентрация напряжений вблизи отверстий

Первый образец (рис. 2.4, а), имеющий площадь поперечного сечения А, под нагрузкой N испытывает нормальные напряжения   σ0 =  N/А.

Наличие круглого отверстия во втором образце (рис. 2.4, б), обладающем той же рабочей площадью А, как показывает теория упругости, нарушает равномерность распределения напряжений и вызывает их концентрацию вблизи отверстия. Отношение максимальной величины этих напряжений σ к номинальной величине σ0 называется коэффициентом концентрации к = σ/ σ0. Для круглого отверстия он равен       2 + 3, для эллиптического (рис. 2.4, в) - 8+10, отверстие с острыми углами (рис. 2.4, г) приводит к бесконечно-большой концентрации.

Следовательно, при незначительной нагрузке N становятся возможными превышение предела прочности идеально-упругого материала и мгновенное разрушение образца. В то же время идеальный упругопластический материал, работа которого отображается диаграммой Прандтля (рис. 2.6), по-видимому, должен ограничивать рост напряжений пределом текучести στ. В таком материале развитие трещины может наступить только после большого развития пластических деформаций, превосходящих деформацию разрушения εr. Из этого вытекает, что чем больше пластичность металла, тем выше надежность элемента конструкций. Во всяком случае, концентраторов следует избегать, особенно для малопластичных материалов.

Рис.2.5.Диаграмма растяжения идеально-упругого материала

Рис.2.6.Диаграмма растяжения идеального упруго-пластичного материала

Рис.2.7.Образец для испытания стали на ударную вязкость

Склонность металла к трещинообразованию проверяют испытанием на ударную вязкость. Образец имеет форму бруска с выточкой - концентратором (рис. 2.7). Образец разрушается ударом массивного маятника с обратной стороны выточки, при этом о качестве металла судят по количеству поглощенной энергии удара. Для материала, более стойкого к образованию трещин, требуется больше энергии.

Заметим, что положительная роль пластических свойств металла в повышении надежности конструкций заключается также и в том, что случайная перегрузка элементов еще до обрушения сначала проявляется в медленном нарастании значительных остаточных прогибов и перемещений, которые своевременно могут быть обнаружены, а конструкции - усилены.

2.6. Наклеп. Усталость металлов

Не доводя образец до разрыва при испытании на растяжение, разгрузим его, начиная с некоторой точки F на кривой самоупрочнения (рис. 2.8). Материал получает остаточные пластические деформации ε/m. Повторное загружение на диаграмме будет соответствовать линии разгрузки ε/m  - F, и дальнейшее испытание до разрыва завершает диаграмму растяжения при тех же деформациях εr, как и в одноразовом испытании. Таким образом, повторному загружению соответствует вторая часть диаграммы, которая характеризуется меньшей областью пластичности и более высоким пределом текучести σ/m. Приращение ∆σm = (σ/m - σm) называется наклепом. Иными словами, наклеп - это увеличение предела упругости после предварительного пластического деформирования металла в холодном состоянии.

Рис.2.8.Образование наклепа при растяжении

Для сталей наклеп - явление нежелательное, поскольку он ухудшает их пластические свойства. В алюминиевых же сплавах наклеп играет положительную роль благодаря существенному повышению предела текучести, а значит, и прочности.

при медленном, квазистатическом, загружении. При быстром загру-жении и быстрой разгрузке материал ведет себя по-другому даже при низких напряжениях (рис. 2.9). Здесь линия загружения и разгрузки раздваивается, образуя петлю гистерезиса. Площадь петли показывает величину энергии, поглощаемую образцом за один цикл. Очевидно, что эта энергия расходуется в образце на разрушение межатомных связей, и после некоторого количества циклов образец разрывается. Это явление называется усталостью металла. Разрушение происходит тем быстрее, чем больше площадь петли гистерезиса. Например, полный симметричный знакопеременный цикл, растяжение-сжатие (рис. 2.9, б), более опасен, чем асимметричный (рис. 2.9, а). Усталость слабо проявляется при пульсирующем цикле (рис. 2.9, в), т.е. усталость зависит от вида цикла, который характеризуется коэффициентом асимметрии ρ = σmin /σmax

Рис.2.9.Работа металла при вибрационной нагрузке

Значения его лежат в пределах: - 1≤ ρ ≤ 1.

Рис.2.10.Зависимость разрушающего напряжения от количества циклов

Причиной возникновения усталости являются многочисленные несовершенства микроструктуры металла. К ним относятся, например, нарушения регулярной кристаллической структуры на стыках монокристаллов и на границах зерен, т.е. в металле всегда имеется большое количество микроскопических трещин, где межатомные связи ослаблены и склонны к разрыву при постоянно повторяющихся силовых воздействиях. Как правило, интенсивный рост микротрещин наблюдается в зоне концентрации напряжений, поэтому в конструкциях, работающих на вибрационные нагрузки, следует избегать резких переломов в геометрической форме несущих элементов со входящими острыми углами, подрезов и кратеров в сварных швах и т.п.

Следует заметить, что усталость проявляется тем быстрее, чем больше размеры элемента при прочих равных условиях. Зависимость усталости от масштабного фактора связана с тем, что в большем объеме материала содержится большее количество пороков микроструктуры и, значит, больше очагов зарождения трещин.

Для отыскания безопасного уровня напряжений от вибрационной нагрузки испытывают несколько одинаковых образцов, нагружаемых разными по величине усилиями. Образец, несущий более высокие напряжения, разрушается при меньшем числе циклов и наоборот. Нанося результаты испытаний на график, получают зависимость безопасного уровня напряжений от числа циклов — кривую Велера (рис. 2.10). График показывает, что для стали имеется такой уровень напряжений, при котором разрушение не происходит, как бы ни было велико число циклов, - предел усталости σν. То есть предел усталости определяется асимптотой, к которой приближается кривая Велера. Практически кривая совпадает с асимптотой, когда число циклов достигает 10 млн. По величине предел усталости для симметричного цикла не превышает 40% от временного сопротивления σu.

Если за весь срок эксплуатации элемент не получит более некоторого ограниченного количества циклов n.106 < 107, то кривая Велера дает для подобных случаев более высокий безопасный уровень σ’ν — так называемую вибрационную прочность, (см. рис. 2.10).

Алюминиевые сплавы предела усталости фактически не имеют, для них за предел усталости принимается условно вибрационная прочность при двух миллионах циклов.

Конкретный расчет стальных элементов на выносливость приведен в строительных нормах проектирования [13].

2.7. Зависимость прочности от температуры

Предел текучести и временное сопротивление получают, испытывая образцы при температуре +20° С. Величины этих характеристик прочности для сталей остаются практически неизменными при температурах до +350 0 С, далее с увеличением температуры они начинают заметно снижаться и падают до нуля вблизи +600 °С. В области отрицательных температур предел текучести стали несколько увеличивается, однако пластичность уменьшается, и материал становится более хрупким. Алюминиевые сплавы теряют несущую способность при нагреве всего лишь до +300 °С.

ГЛАВА 3. РАСЧЕТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

3.1. Предельные состояния

Расчет конструкций ведется по методике предельных состояний. Предельными состояниями называются такие состояния, при наступлении которых сооружение становится непригодным к эксплуатации (первая группа предельных состояний) или его нормальная эксплуатация становится невозможной (вторая группа предельных состояний).

Первая группа предельных состояний определяется прочностью элементов, устойчивостью, вибрационной прочностью, неизменяемостью конструкций, возникновением аварийных трещин.

Вторая группа предельных состояний определяется гарантией от появления недопустимых упругих деформаций и перемещений, затрудняющих эксплуатацию конструкций в нормальном режиме.

В широком смысле методика расчета по предельным состояниям устанавливает соответствие между действующими нагрузками на сооружение и его несущей способностью. Для этого необходим правильный выбор наиболее неблагоприятного сочетания нагрузок с учетом всех особенностей каждой из них.

3.2. Нагрузки и воздействия

В соответствии с нормами проектирования [12] нагрузки, по их характеристикам, классифицируют на постоянные, временные длительные, кратковременные и особые.

К постоянным нагрузкам и воздействиям относятся следующие: собственный вес конструкций, давление грунта, усилия от предварительного напряжения, гидростатическое и фильтрационное давление на гидросооружение.

Временные длительные нагрузки возникают от веса стационарного оборудования, давления жидкостей и газов в емкостях и трубопроводах. К временным длительным относятся также температурные технологические воздействия.

Кратковременные нагрузки создают снег, ветер, климатические температурные воздействия, подъемно-транспортное оборудование, толпа, а также воздействия волн, льда и судов на гидросооружения.

Особыми нагрузками называют аварийные, сейсмические, от воздействий взрыва и от изменения структуры грунтов.

Все нагрузки имеют изменчивую природу и носят вероятностный характер, что зависит от случайных изменений условий эксплуатации. Различают нормативные и расчетные значения величин нагрузок.

Нормативные нагрузки устанавливают по статистическим данным, нормативным документам по проектированию, на основе опыта эксплуатации или проектного задания. Нормативные величины нагрузок соответствуют нормальному режиму эксплуатации и не учитывают случайных отступлений от него, возникающих в силу ряда непредсказуемых причин. Эти отступления в неблагоприятных случаях могут вызвать превышение нормативного значения, т.е. перегрузку. Поэтому в расчетах по первой группе предельных состояний в нормативные значения нагрузок вводят коэффициенты перегрузки, так называемые коэффициенты надежности по нагрузке – γf > 1,0 [12]. Произведение нормативной величины нагрузки рn , на коэффициент надежности называется расчетной нагрузкой    р = pn . γf

Совокупность действующих на сооружение нагрузок представляет собой некоторое их сочетание. Сочетаний, различных по составу, может быть несколько. Основными сочетаниями называют сочетания, включающие постоянные, временные длительные и кратковременные нагрузки и воздействия. Особые сочетания кроме отмеченных содержат одну из особых нагрузок или воздействий.

Малая вероятность одновременного воздействия нескольких нагрузок максимальной расчетной величины учитывается коэффициентом сочетания ψ ≤ 1,0. Таким образом, расчетное сочетание нагрузок представится в виде:

q=fi.pni.ψ

Имея расчетное сочетание, по правилам строительной механики можно получить расчетное усилие в любом элементе:

N=N(q)=N(fi  . pni . ψ)

Следовательно, расчетные напряжения принимают значение:

σ= σ (q) =σ(fi  . pni . ψ)                                                             (3.1)

3.3. Прочность при центральном растяжении или сжатии

Расчетные напряжения (3.1) в поперечном сечении элемента с площадью А в этом случае (рис. 3.1) равны:

σ = N/A.                                          (3.2)

Прочность будет обеспечена, если напряжения не превзойдут некоторого допустимого уровня, определяемого пределом текучести с учетом его возможных отклонений по величине от браковочного минимума. Последнее обстоятельство учитывается введением коэффициента безопасности по материалу γm > 1,0 [13]. Отношение σm/γm называется расчетным сопротивлением материала по пределу текучести при растяжении или сжатии:

Рис.3.1.Центральное растяжение элемента

Ry = σm/γm	                                                                                        (3.3)

В приложении, табл. III, приведены расчетные сопротивления для некоторых наиболее распространенных марок сталей.

Кроме того, составляя критерий прочности, следует иметь в виду условия работы элемента и степень ответственности сооружения, т.е. его надежность по назначению. Таким образом, используя понятие (3.3), приходим к следующему критерию прочности:

σ ≤ Ry γc /γn	                                                                                        (3.4)

где γc - коэффициент условий работы; для основных элементов γc < 1,0 [13]; γn < 1,0 - коэффициент надежности конструкций по назначению [12].

Коэффициент условий работы отражает возможные потери материала от коррозии, несовершенство расчетной схемы и некоторые другие факторы, влияющие на точность расчетов.

Полученное неравенство (3.4) гарантирует элемент от наступления предельного состояния.

3.4. Прочность при чистом изгибе

Чистый изгиб бруса характеризуется одним усилием - изгибающим моментом М, сохраняющим по длине постоянное значение.

Рис.3.2.Напряженное состояние элемента при чистом изгибе

Изгибающий момент вызывает искривление бруса, сопровождаемое поворотом поперечных сечений (рис. 3.2). При этом часть волокон получает сжимающие упругие деформации, другая часть - растягивающие; между этими частями лежит нейтральный слой, не испытывающий каких-либо продольных деформаций.

Принимая во внимание гипотезу плоских сечений Я. Бернулли и закон Гука, получаем соотношение (рис. 3.3):

σmax/ymax = σi/yi                 (3.5)

Рис.3.3. Эпюра нормальных напряжений при изгибе

Разбивая поперечное сечение на п одинаковых элементарных площадок ∆A, каждая из которых испытывает напряжение σi, и составляя условие равновесия между внешним моментом М и суммой внутренних моментов σi .∆A. yi,  приходим к равенству

М = i . y i .∆A

Используя предыдущее соотношение (3.5), получаем:

М = (σmax/ymax) 2i .∆A = (σi / yi) 2i .∆A

В пределе при ∆A→∞ и n→∞ имеем:

М = (σ / y) 2 .dA = σ Iz / y,

где Iz = 2 .dA – экваториальный момент инерции поперечного сечения относительно главной оси z, см4; y – расстояние от нейтральной оси до рассматриваемого волокна, см.

Из последнео равенства вытекает известная формула для отыскания нормальных напряжений при изгибе:

σ = M . y / I = M / W,                                                                          (3.6)

здесь W = I / y – момент сопротивления волокна, см3.

Определив максимальные расчетные напряжения, остается использовать критерий прочности (3.4):

σ ≤ Ry γc /γn,                                                                                         (3.7)

3.5. Прочность при внецентренном сжатии

Если линия действия продольной силы не совпадает с осью стержня, то последний, наряду с осевым сжатием N, испытывает и второе усилие - изгибающий момент (рис. 3.4):

М = N . e = const,

где е - эксцентриситет.

Каждый из двух силовых факторов вызывает нормальные напряжения (3.2) и (3.6). По принципу суперпозиции получаем суммарные расчетные напряжения:

σ = N/A ± M/W                                    (3.8)

и условие прочности в прежнем виде (3.4), (3.7):

Рис.3.4.Расчетная схема внецентренно-сжатого стержня

σ ≤ Ry γc /γn,	                                                                                        (3.9)

Так же рассчитываются и внецентренно-растянутые стержни.

3.6. Теория прочности

Полученный критерий прочности (3.4), (3.7), (3.9) справедлив только для простейшего случая одноосного напряженного состояния материала, которое наблюдается при испытании образца на растяжение, откуда получена важнейшая характеристика прочности - предел текучести.

Рассмотрим, однако, поведение материала в плоском напряженном состоянии, когда образец испытывает продольные напряжения σx и одновременно поперечные σy (рис.3.5). Для простоты эксперимента полагаем σy = const. Причем для сравнения возьмем три образца: первый образец (рис.3.5,а) находится в линейном напряженном состоянии, второй (рис.3.5,б) при продольном растяжении сжат в поперечном, а третий растянут в обоих направлениях (рис.3.5, в).

Испытание первого образца дает обычную диаграмму растяжения (рис. 3.6, а), однако у второго текучесть появляется значительно раньше, и разрушение наступает при больших остаточных деформациях, наконец, последний образец ведет себя как хрупкий материал с высоким пределом текучести. Отсюда следует, что полученный выше критерий прочности, базирующийся на испытании материала в линейном напряженно-деформированном состоянии, неприемлем в самом общем случае (рис. 3.7), который описывается уже тензором напряжений второго ранга (3.10), включающим три компонента нормальных напряжений и шесть касательных.

Рис.3.5.Виды плоского напряжения состояния элемента

Рис.3.7.Объемно напряженное состояние

Рис.3.6.Влияние напряженного состояния на развитие пластических деформаций

(3.10)

По этой причине еще в XVII в. появилась необходимость в создании теории прочности, которая устанавливала бы связь между прочностью материала при стандартном испытании на растяжение и любом его другом напряженном состоянии. Для вязких материалов, каковыми являются конструкционные стали, наиболее приемлемые результаты дает энергетическая теория формоизменения Губера-Мизеса. По этой теории материал переходит в пластическое течение в момент, когда энергия Uф , поглощаемая единицей объема материала на изменение формы, равна удельной энергии формоизменения при простом растяжении U/ф, то есть Uф = U/ф.

Выражая энергию через компоненты напряженного состояния (3.10), как показано в курсе сопротивления материалов, получаем  σef = σm,  где выражение

σef =(σ2x+ σ2y +σ2z – (σx σy+ σy σz + σz σx) +3(τ2xy + τ2yz + τ2xz))     (3.11)

называется интенсивностью напряжении или приведенным напряжением. Критерий прочности в общем случае можно выразить следующим образом:

σef ≤ Ry γc /γn,	                                                                        (3.12)

Условия прочности (3.4), (3.7) и (3.9) являются следствием этого последнего, поскольку содержат только один компонент σx.

3.7. Прочность при чистом сдвиге

Чистый сдвиг наблюдается, например, в стенке трубы при ее кручении. Элемент стенки ∆x.∆y испытывает под действием касательных напряжений τxy, τyx угловые деформации γ (рис. 3.8), они же - деформации сдвига; тогда в соответствии со вторым законом Гука (2.2) имеем τ=G.γ.

Заметим, что касательные напряжения подчиняются закону парности, вытекающему из условия равновесия  ΣM0 = 0:

Рис.3.8.Деформация сдвига

τxy ∆x.∆y - τyx ∆x.∆y = 0,  т.е.  τxy = τyx	  (3.13)

Отсюда следует важный вывод: касательные напряжения всегда действуют по двум взаимно-перпендикулярным площадкам и равны по абсолютной величине в любой точке деформированного тела. Аналогично в общем случае можно получить еще два равенства: τxy = τyx и τxz = τzx. По этой причине из девяти компонентов тензора (3.10) в выражении (3.11) содержатся только шесть.

Возвращаясь к плоской задаче чистого сдвига, на основании критерия прочности (3.12) получаем при наличии только одного компонента τ.

≤ 0,58 Ry γc /γn, или τ ≤ 0,58 Ry γc /γn,                                (3.14)

Обозначая Rs= 0,58 Ry .окончательно приходим к выражению:

τ ≤ Rs γc /γn,                                                                            (3.15)

где Rs - расчетное сопротивление материала на срез.

3.8. Прочность при простом изгибе

Разобранный выше случай чистого изгиба является частным случаем простого изгиба. В отличие от чистого простой изгиб характеризуется, кроме изгибающего момента М, еще и поперечной силой Q. Например, в обычной балке, симметрично нагруженной двумя сосредоточенными силами (рис.3.9), средний участок находится в условиях чистого изгиба, в то время, как концевые участки работают на простой изгиб.

Заметим, что поперечная сила является производной от момента. Рассмотрим балку, загруженную распределенной произвольным образом нагрузкой (рис. 3.10). Вырежем из балки бесконечно-малый элемент Ах и составим условия его равновесия (рис. 3.11) ΣMA = 0:

ΣY = 0, т.е. Q ∆x +q ∆x2/2+∆M =0;  ∆Q - q ∆x =0.

Рис.3.9.Пример простого изгиба с зоной чистого изгиба

Рис.3.10.Простой изгиб стержня от произвольно распределенной нагрузки

Рис.3.11.К анализу дифференциальных зависимостей в брусе при изгибе

Пренебрегая бесконечно-малым второго порядка, в пределе получаем

Q =  ;  q =  ;                                                                       (3.16)

Эти дифференциальные зависимости полезны для проверки правильности построения эпюр.

При простом изгибе остается справедливым требование прочности по нормальным напряжениям (3.7):

σ = M/W≤ Rs γc /γn.

В то же время перерезывающее усилие Q должно вызывать деформации среза в поперечных сечениях, т.е. необходимо удовлетворять также условию прочности на сдвиг (3.15):

τ ≤ Rs γc /γn,                                                                                        (3.17)

Касательные напряжения при простом изгибе легко находят из условия равновесия отсеченного элемента бруса длиной ∆х горизонтальной плоскостью в уровне действия искомых напряжений τ (рис. 3.12):

τb∆x – σi∆A = 0,	                                                          (3.18)

где b - ширина сечения,  ∆A – элементарная площадь отсеченного сечения. Учитывая, что согласно (3.6) ∆σi = ∆М.yi/I  получаем:

τb∆x =  i∆A

Выполняя предельный переход  n→∞, dA→∞, limi∆A=  dA = S0, находим τb∆x = , или τ = ,

где S0 - статический момент отсеченной части сечения относительно главной оси, см3.

И, наконец, устремляя x→0, на основании первой дифференциальной зависимости (3.16) получаем известную формулу Журавского для вычисления касательных напряжений при изгибе:

τ =                                                                            (3.19)

Если характер эпюры нормальных напряжений при изгибе в силу закона плоских сечений не зависит от формы сечения, то распределение касательных напряжений существенно различается для разных конфигураций рабочей площади. Например, для прямоугольного сечения шириной b касательные напряжения распределяются по закону квадратной параболы (рис. 3.13, а), для двутавра эпюра терпит разрыв в месте изменения ширины (рис. 3.13, б).

Рис.3.12.К расчету касательных напряжений при изгибе

Рис.3.11.Эпюры напряжений поперечном сечении

При простом изгибе кроме частных условий прочности по нормальным и касательным напряжениям (3.7) и (3,17) необходимо соблюдать общее условие прочности (3.12), которое в данном случае принимает вид:

σef =  ≤ 1,15 Ry γc /γn.                   	                              (3.20)

Коэффициент 1,15 вводится для случаев, когда допустимо некоторое развитие пластических деформаций в ограниченной локальной зоне. Обычно это условие проверяют для двутавров на краю стенки в точках А и В (рис.3.13, б). Следовательно, прочность при простом изгибе определяется тремя условиями (3.7), (3.17) и (3.20), т.е.

σ ≤ Ry γc /γn;

τ≤ Rs γc /γn;

σef  ≤ 1,15 Ry γc /γn.

Аналогично рассматривается прочность при изгибе в двух плоскостях – косом изгибе.

3.9. Прочность сжато-изогнутого стержня

Условия (3.21) справедливы также для стержня, испытывающего изгиб одновременно со сжатием либо с растяжением (рис. 3.14). Однако здесь следует учитывать тот факт, что нормальные напряжения вызываются как осевой силой, так и изгибающим моментом                      σ = N/A± M/W.

Рис.3.14.Рассчетная схема сжато-изогнутого стержня

3.10. Устойчивость центрально-сжатого стержня

Предположим, что условие прочности стержня выполняется         σ≤Ryγc/γn, однако при сжатии это еще не означает, что несущая способность стержня обеспечена.

Рис.3.15. Потеря устойчивости центрально-сжатого стержня

При большой длине и значительной величине силы N возможна криволинейная форма равновесия, т.е., если изогнуть каким-либо способом сжатый стержень и затем снять возмущающее воздействие, упругой энергии стержня может не хватить, чтобы вернуть его в исходное прямолинейное состояние. Потеря устойчивости прямолинейной формы равновесия свидетельствует о недостаточной несущей способности системы. Следовательно, сжимающую силу необходимо ограничивать величиной, меньшей некоторого опасного критического значения Ncr, при котором стержень может удерживаться в искривленном состоянии.

Это критическое значение найдено Эйлером из условия равновесия изогнутого стержня под действием продольной силы N (рис 3.15).

Из курса сопротивления материалов известно уравнение упругой линии

EIy’’ = М,	                                                                                      (3.22)

где EI - жесткость стержня при изгибе.

Изгибающий момент в произвольном сечении бруса зависит от величины прогиба у:

M = - N.y.                                                                                          (3.23)

Подставляя это значение момента в  исходное уравнение (3.22) получим зависимость прогиба упругой линии от величины сжимающей силы:

EIy’’ =- N.y.                                                                                        (3.24)

Дифференциальному уравнению (3.24) удовлетворяет линия прогиба в форме полуволны синусоиды у = Csin(πx/l), т.е. – EIC(π2/l2)sin(πx/l) = - NCsin(πx/l) следовательно, криволинейная форма равновесия возможна при значении силы сжатия, равной:

Nсr=π2EI/l2                                     (3.25)

Полученная формула Эйлера наглядно показывает, что более устойчивы стержни из материалов с большим модулем упругости Е и малой длиной.

Рис.3.16.Схемы закрепления стержня: а – со свободным верхним концом; б – с защемленными концами; в – с защемленным и шарнирным закреплением

Величина критической силы, кроме того, зависит от условий закрепления концов стержня. Например, для стержня со свободным верхним концом (рис.3.16,а) упругая линия совпадает с четвертью синусоиды, тогда данный случай может быть приведен к предыдущему при l = 2L. Следовательно, устойчивость этого стержня в 4 раза меньше, чем первого, при одной и той же геометрической длине. Аналогично можно рассмотреть и другие случаи закрепления (рис. 3.16, б; 3.16, в). Для всех типов опирания концов формула (3.25) сохраняет  силу с учетом представления теоретической длины l через геометрическую L:

l = μL,                                                                                              (3.26)

где μ — коэффициент приведения длины стержня.

Формула Эйлера позволяет получить критическую величину сжимающих напряжений:

σсr = Nсr /A = π2EI/(Al2) = π2Ei2/l2= π2E/λ2,                                       (3.27)

здесь A – площадь поперечного сечения стержня; i = радиус инерции сечения; λ = l/I = μL/i  - гибкость стержня.

Выражение (3.27) представляет собой зависимость критического значения сжимающих напряжений от гибкости — гиперболу Эйлера (рис. 3.17, б). Однако заметим, что полученная кривая справедлива только для идеально-упругого материала, диаграмма работы которого представлена на рис. 3.17, а. Реальный же металл обладает упруго-пластическими свойствами. В частности, работа упруго-пластического материала следует диаграмме Прандтля (рис. 3.18, а), и, следовательно,

гипербола Эйлера теряет силу для малых гибкостей, поскольку действующие напряжения не могут превысить предел текучести σm (рис. 3.18, б). В действительности металл имеет более сложную диаграмму работы σ-ε, что отражается на зависимости критических напряжений от гибкости (рис. 3.19). Здесь гипербола Эйлера справедлива только для области, где работа материала следует закону Гука и где критические напряжения не превосходят предела пропорциональности σпц: σсr = π2E/λ2≤σпц. Из этого условия находим минимальную гибкость, ограничивающую область применения решения Эйлера, λ0≥πE/σпц для стали λ0≥100. Для меньших значений гибкости критические напряжения следуют другому более сложному закону

Рис.3.17.Работа идеально-упругого стержня при сжатии: а – диаграмма ε-σ; б – диаграмма λ- σсr

Рис.3.18.Работа сжатого стержня из идеального упруго-пластического материала

Рис.3.19.Работа сжатого стержня из реальной стали

Таким образом, условие устойчивости центрально-сжатого стержня можно выразить следующей зависимостью:

σ ≤ σcr . γс / γn . 1 / k,                                                                            (3.28)

где σ = N/A - действующие напряжения; k > 1,0 - коэффициент запаса, учитывающий возможную начальную кривизну стержня, случайное смещение продольной силы с оси стержня и прочие несовершенства.

Введем в неравенство (3.28) коэффициент, называемый коэффициентом устойчивости, или коэффициентом продольного изгиба:

φ= σcr /kRy,                                                                                        (3.29)

Тогда условие устойчивости запишется в виде:

σ ≤ Ry φ . γс / γn,                                                                                  (3.30)

Очевидно, коэффициент устойчивости зависит, как и критические напряжения, от гибкости λ и, кроме того, от расчетного сопротивления Ry: φ = φ (λ, Ry). Значения коэффициента приведены в табл. П5 приложения.

При изменении гибкости в границах 0 ≤ λ ≤ ∞ коэффициент устойчивости меняется в пределах 1,0 ≥ λ ≥ 0.

3.11. Устойчивость внецентренно-сжатого и сжато-изогнутого стержней

Такие стержни, кроме осевого сжатия, испытывают изгибающий момент, который с самого начала загружения уже вызывает некоторое искривление упругой линии, что ухудшает устойчивость стержня (рис. 3.20).

В этом состоит принципиальное отличие проблемы устойчивости этих стержней от устойчивости при центральном сжатии. Однако физическая картина потери устойчивости в обоих случаях аналогична. Если продольная сила N невелика, то любое случайное дополнительное искривление стержня не влечет потерю устойчивости, поскольку накопленная потенциальная энергия изгиба способна возвратить стержень в исходное состояние после удаления возмущающего воздействия. Но как только величина продольной силы примет критическое значение, прогиб стержня начинает самопроизвольно увеличиваться вплоть до полного разрушения стержня.

Рис.3.20.Расчетные схемы внецентренно-сжатого и сжато-изогнутого стержней

Условие устойчивости при сжатии с изгибом имеет аналогичную структуру, как и при центральном сжатии:

σ ≤ Ry φe . γс / γn,                                                                                 (3.31)

где    σ = N/A                                                                                            (3.32)

- напряжения осевого сжатия; φe= φe(λ,mef) - коэффициент устойчивости при сжатии с изгибом, см. табл. П6 приложения; λ=λRy/E) - условная гибкость стержня; mef=ηm - приведенный относительный эксцентриситет; η - коэффициент влияния формы сечения [13]; т=e/ρ - относительный эксцентриситет; е = M/N - абсолютный эксцентриситет; М - изгибающий момент в стержне; ρ = W/A - ядровое расстояние в сечении.

Коэффициент η учитывает величину области распространения пластических деформаций по сечению стержня в момент потери устойчивости и зависит от конфигурации сечения.

Ядровое расстояние определяет размеры ядра сечения (рис. 3.21). Ядро сечения - это область, при загружении которой силой, в сечении не возникают напряжение разного знака.

Заметим, что при проверке устойчивости нормальные напряжения в условии (3.31) вычисляют только от осевой силы, см. (3.32), в отличие от проверки прочности (3.9), где напряжения изгиба учитывают в явной форме (3.8).

Следует подчеркнуть также, что работа сжато-изогнутого стержня отличается от таковой при внецентренном сжатии наличием поперечной силы, которая, однако, мало влияет на устойчивость. Поэтому расчет на устойчивость в обоих случаях ведется одинаково. Эксцентриситет в сжато-изогнутом стержне рассчитывают по максимальному моменту е = М / N.

Рис.3.21.Ядро сечения:

а – прямоугольного; б – двутаврого;  в - круглого

Условие (3.31) выражает критерий устойчивости в плоскости действия момента. В другой плоскости, перпендикулярной плоскости действия момента, стержень обычно эксцентриситета не имеет, однако упомянутый момент ухудшает устойчивость и здесь. Поэтому, применяя критерий устойчивости при центральном сжатии (3.30), в правую часть неравенства вводят понижающий коэффициент "с"< 1 , зависящий от момента:

σ ≤ Ry φ c γс / γn,                                                                                 (3.33)

где φ = φ (λ, Ry) - коэффициент устойчивости при центральном сжатии, c=β/(1+αm), α и β - коэффициенты, определяемые формой сечения [13].

Здесь нормальные напряжения также вычисляют только от продольной силы (3.32).

3.12. Устойчивость стержня при изгибе

Устойчивость может быть потеряна и в отсутствие продольной силы. Например, узкая длинная консоль имеет тенденцию под вертикальной нагрузкой выходить из плоскости действия момента, прогибаясь в горизонтальной плоскости с кручением (рис. 3.22).

Критерий устойчивости записывается аналогично предыдущему:

Рис.3.22.Пример потери устойчивости при изгибе

σ ≤ Ry φb . γс / γn,                                   (3.34)

где σ=M/W - максимальные напряжения в сжатом волокне. Коэффициент устойчивости φb зависит от многих факторов, в том числе от длины балки, от условий ее закрепления, изгибной и крутильной жесткостей, вида и места расположения нагрузки [13].

3.13. Устойчивость пластинок

Стержни металлических конструкций в поперечном сечении представляют собой тонкостенный профиль, т.е. такие стержни следует рассматривать как некоторую систему, собранную из пластинок. В связи с этим возникает проблема устойчивости таких пластинок под нагрузкой - проблема

устойчивости. Очевидно, что потеря местной устойчивости неминуемо ведет к потере несущей способности самого стержня.

Рассмотрим работу тонкой пластинки толщиной t, шириной h и длиной а под действием равномерно распределенной сжимающей нагрузки в срединной плоскости Nx=σxt (рис. 3.23). Предполагаем шарнирное закрепление пластинки по контуру. Если нагрузка достаточно велика, то возможно выпучивание пластинки, т.е. искривленная форма равновесия - потеря устойчивости. Отыскание критического значения сжимающих напряжений ах проведем аналогично решению Эйлера для сжатого стержня.

Рис.3.23. Потеря устойчивости пластинки при сжатии

Из курса теории упругости известно уравнение изогнутой поверхности пластинки:

D∆2w=- Nx2w/x2                                                                          (3.35)

где D = t3E/12(1-v2) –цилиндрическая жесткость пластинки, v – коэффициент Пуасона; w(x,y)- прогиб пластинки;

∆2=4/x4+24/x2y2 +4/y4 - оператор.

Уравнению в частных производных (3.35) удовлетворяет, например, такое частное решение:

w(x,y)=Csin(πx/a)sin(πy/h)	                                                          (3.36)

Подставляя функцию прогиба (3.36) в уравнение (3.35), после некоторых преобразований получаем:

π4D(l/a2+l/h2)2=σxtπ2/a2,

откуда следует:

σcr=π2D/h2t . (h/a+a/h)2.

Минимальное значение критических напряжений получаем при соотношении h/a=a/h=1

σcr min=3,62 E (t/h)2 4 E (t/h)2	                                            (3.37)

В реальных конструкциях образующие стержень пластинки

соединены между собой по продольным краям не шарнирно, а жестко. С учетом этого обстоятельства решение (3.37) принимает вид:

σcr =k E (t/h)2                                                                                                                 (3.38)

где для рассмотренного случая равномерно распределенной нагрузки k = 5.

Заметим, что минимальная величина критических напряжений не зависит от длины пластинки, поскольку увеличение длины ведет только к росту числа волн выпучивания.

Аналогично решается задача для треугольного распределения сжимающей нагрузки (рис. 3.24, а), в этом случае в выражении (3.38) k = 10. Для обратно-симметричной нагрузки (рис.3.24, б) получаем k = 30. Коэффициент k для промежуточных видов линейных эпюр σ, например трапециевидных, находим в зависимости от характеристики:

Рис.3.24.Виды распределения нормальных напряжений

α=(σmax-σmin) /σmax,                                                                            (3.39)

где σmax,σmin - максимальное и минимальное напряжение сжатия соответственно. Тогда для равномерной эпюры получаем α = 0, для треугольной α = 1, для обратно-симметричной α = 2. То есть k(0) = 5, k(1) = 10, k(2) = 30.

Рассматривая коэффициент к как функцию параметра а, по криволинейной интерполяции приходим к выражению в общем виде:

K(α)=5(1,5α2 -0,5α +1),

и формулу (3.38) для любых эпюр σ можно записать в виде:

σcr =5(1,5α2 -0,5α +1) E (t/h)2                                                          (3.40)

Как видно, устойчивость пластинки зависит от жесткости материала, ее толщины и ширины, а также от характера распределения нормальных напряжений на поперечных кромках. Устойчивость будет обеспечена при следующем ограничении максимальных сжимающих напряжений от расчетной нагрузки:

σ ≤ σcr . γс/γn                                                                                (3.41)

Если пластинка подвержена по кромкам действию касательных напряжений (рис. 3.25), то и в этом случае возможно ее выпучивание в направлении сжатой диагонали. Форма волн здесь будет иная. Распределение напряжений в расчетах обычно приближенно принимается равномерным. Критическая величина касательных напряжений для этого случая вычисляется по формуле, аналогичной по структуре (3.38):

Рис.3.25.Потеря устойчивости пластинки при сдвиге

τcr =6 E (t/h)2                                                                                                                           (3.42)

и критерий устойчивости принимает вид:

τ ≤ τcr . γс/γn                                                                                         (3.43)

Когда пластинка одновременно испытывает нормальные и касательные напряжения, то условия устойчивости (3.41) и (3.43) безусловно должны выполняться, однако этих условий еще недостаточно. Чтобы получить общий достаточный критерий устойчивости, представим оба необходимых условия на графике (рис. 3.26) в виде:

Рис.3.26.К определению устойчивости пастинок

σ/σcr ≤ γс/γn ;   τ / τcr ≤  γс/γn

Область устойчивости при действии только нормальных напряжений выражается на оси абсцисс отрезком [0;γс/γn] то же для касательных - на оси ординат. Если, например, устойчивость при одновременном действии σ и τ не вызывает сомнений, когда состояние пластинки представляется на графике точкой А, то вблизи точки Б, очевидно, должна лежать область неустойчивого равновесия. Как показывают исследования, линия, ограничивающая область устойчивости, может быть описана окружностью:

(σ/σcr )2 + (τ / τcr)2≤ (γс/γn)2, т.е.

(σ/σcr )2 + (τ / τcr) 2]≤ γс/γn.                                                             (3.44)

Это и есть достаточное условие устойчивости в общем случае. Из полученного выражения вытекают частные условия (3.41) и (3.43).

3.14. Расчет оболочек

Емкости для хранения и транспортировки жидкостей и газов часто
представляют собой тонкостенные оболочки вращения различной формы
испытывающие внутреннее избыточное давление р. При малой толщин
стенок t и довольно гладкой образующей для расчета применима безмоментная теория оболочек.

Вырежем из стенки оболочки элемент ∆x∆y и рассмотрим его равновесие
(рис. 3.27):

=0, т.е. p∆x∆y-2σxt∆y sin(α/2)- 2σyt∆x sin(β/2)=0

Рис.3.27.Расчетная схема оболочки

Поскольку углы α и β весьма малы, имеют место равенства:

sin(α/2) (α/2) ∆x/2rx;  sin(β/2) (β/2) ∆y/2ry.

Тогда уравнение равновесия принимает вид:

p∆x∆y=σxt∆x∆y /rx+ σyt∆x∆y /ry

откуда получаем уравнение Лапласа:

p/t=σx/rx+ σy/ry                                                                                  (3.45)

В частности, для шарового сосуда имеем:

σ=pr/2t.                                                                                             (3.46)

В случае трубопровода полагаем ry→∞ и из уравнения (3.45) находим кольцевые напряжения:

σx= σк =pr/2t.                                                                                    (3.47)

Продольные меридиональные напряжения, действующие по образующей, получим из условия равновесия отсеченной части оболочки (рис. 3.28):

Рис.3.28.Расчетная схема трубы

=0, т.е. pπr2= σм t(2πr),

откуда следует:

σм=pr/2t.                                                                                           (3.48)

Поскольку кольцевые напряжения в два раза больше продольных, разрушение трубопроводов всегда происходит вдоль образующей, когда нарушается условие прочности:

σк ≤ Ryγc/γn	                                                                                      (3.49)

Следует иметь в виду, что если образующая оболочки имеет резкие перегибы, то в этих местах появляется так называемый краевой эффект, сопровождаемый изгибными напряжениями. Для определения последних привлекается моментная теория оболочек [4].

3.15. Трещиностойкость конструкций

В расчетах прочности предел текучести σт принят как основная характеристика прочности материала, полученная при испытании образца в одноосном напряженном состоянии. Такой принцип гарантирует элемент от разрушения, когда он находится также в линейном напряженном состоянии. Однако в конструкциях материал большей частью испытывает сложное напряженное состояние - плоское или объемное. Как было показано выше, в этих условиях может наступить ранняя текучесть или, наоборот, увеличение предела текучести, сопровождаемое снижением пластичности (рис. 3.5), что приводит к хрупкому характеру разрушения, иными словами, к снижению трещиностойкости. Объемное напряженное состояние возникает

у мест концентрации напряжений (рис. 2.4), а также вблизи сварных швов из-за температурных деформаций и в зоне локальных силовых воздействий.

В диапазоне отрицательных температур снижается пластичность металла, т.е. опять же увеличивается хрупкость, что и выявляется испытанием образцов на ударную вязкость.

Сопротивление хрупкому разрушению по строительным нормам [13] рассчитывают по условию:

σmax ≤ βRu/γu	                                                                                      (3.50)

где σmax - наибольшее расчетное растягивающее напряжение в элементе; β - коэффициент, зависящий от климатического района, предела текучести и толщины элемента; Ru - расчетное сопротивление по пределу прочности; γu - коэффициент надежности.

Выше была отмечена роль явления усталости на развитие трещин в металле при вибрационном характере силовых воздействий на элемент с большой скоростью. Поэтому такие элементы и их узлы следует проверять на выносливость по указаниям норм [13]

σmax ≤ αRv/γv                                                                                       (3.51)

здесь Rv - расчетное сопротивление усталости, зависящее от временного сопротивления материала и вида элемента; α - коэффициент, учитывающий количество циклов нагружения; γv - коэффициент, зависящий от вида напряженного состояния (растяжение или сжатие) и коэффициента асимметрии цикла ρ=smin / smax;  -1≤ρ<1.

Помимо упомянутых факторов снижения надежности конструкций необходимо отметить такие, как старение, коррозию, наклеп.

К настоящему времени теория развития трещин разработана достаточно подробно и называется она «Механика разрушения твердых тел» [8].

Механика разрушения возникла на основе исследований английского ученого А.А. Гриффитса, результаты которых были опубликованы им в 1921 г. Гриффите показал, что причиной хрупкого разрушения материалов являются разного рода несовершенства микроструктуры, которые под влиянием отмеченных выше факторов ведут себя как очаги зарождения трещин. Количество микродефектов в материалах огромно- 1013/см3, что определяет большую вероятность интенсивного развития трещины в каком-либо месте в объеме

нагруженного элемента. Этим же объясняется довольно низкая реальная прочность металлов по сравнению с теоретической в 80-100 раз.

Рис.3.29.Расчетная схема в задаче Граффитса

Гриффите решил вопрос о влиянии размера трещиноподобного дефекта на величину разрушающего напряжения, рассматривая пластинку единичной толщины, закрепленную на загруженных противоположных сторонах (рис. 3.29).

Если в пластинке создать щель длиной 2l , то произойдет разгрузка окрестности щели с выделением упругой энергии. Можно вычислить эту энергию, приближенно представляя область разгрузки в форме эллипса с полуосями l и 2l: W=πl2σ2/E, которая переходит в энергию поверхностного натяжения берегов 4γl, где γ - удельная энергия поверхностного натяжения. Соответственно полная энергия системы выражается в виде (рис. 3.30):

Рис.3.30. К определению критической длины трещины

V=4γl-W=4γl- πl2σ2/E,               (3.52)

Самопроизвольное увеличение длины трещины может происходить, когда приращение энергии поверхностного натяжения равно приращению высвобождаемой упругой энергии:

dV=4γdl- πlσ2dl/E=0,т.е.

πlσ2=2E,                                                                                          (3.53)

откуда нетрудно получить критическое напряжение, при котором возможен самопроизвольный рост трещины:

σcr=2E/(πl),

или критическую длину трещины при заданном уровне номинальных напряжений а:

lcr=2E/(πlσ2),                                                                                   (3.55)

Эти результаты допускают графическую интерпретацию (рис. 3.31), т.е. зная номинальное напряжение, можно определить критическую длину трещины, и наоборот, по имеющейся длине трещины нетрудно установить безопасный уровень действующих напряжений.

Рис.3.31.Кривая Гриффитса

Энергетический  критерий  Гриффитса  (3.53) можно записать в эквивалентной форме:

σ =,                                                                                   (3.56)

или K=Kcr                                                                                                        (3.57)

где K= σ	                                                                                      (3.58)

- коэффициент интенсивности напряжений, введенный Д.Р. Ирвином, а

Kcr=                                                                                                                                         (3.59)

- критическое значение этого коэффициента, характеризующее сопротивление материала продвижению трещины.

Из теории Гриффитса вытекает важный вывод о том, что элемент с трещиной еще не теряет несущую способность, если длина трещины меньше ее критического значения.

Решение Гриффитса применимо только к хрупким материалам. Металлам же присущи пластические свойства. Это означает, что развитие трещины должно сопровождаться пластическими деформациями у ее вершины. Работу пластической деформации по предложению Д.Р. Ирвина и Е. Орована можно учесть, введя в формулу (3.60) суммарную энергию разрушения γм+γ, где γм -удельная работа пластической деформации, а поскольку γм>>γ, то последней величиной можно пренебречь и представить формулу (3.59) в виде:

Kcr=                                                                                       (3.60)

В отличие от модели Гриффитса последняя называется квазихрупким разрушением, она справедлива для сравнительно узкой пластической зоны у вершины трещины, когда длина зоны не превышает 10% длины трещины. Критический коэффициент интенсивности напряжений (3.60) является характеристикой вязкости материала и определяется экспериментально.

Раздел II. ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

ГЛАВА 4. СОЕДИНЕНИЯ

4.1. Виды соединений

Металлические конструкции создаются путем соединений отдельных деталей в единое целое. По месту выполнения соединения подразделяют на заводские и монтажные, поскольку условия производства и оборудование на заводе и на стройплощадке различны, и это следует учитывать при проектировании.

По типу или виду соединения различают следующим образом:

сварные - наиболее распространенный тип в настоящее время; на сварке изготавливается 98 % конструкций;

болтовые (на болтах нормальной точности); эти соединения чаще всего используют в монтажных узлах;

фрикционные (на высокопрочных болтах) - наиболее эффективный

тип болтовых соединений;

заклепочные; в настоящее время не используются из-за их высокой трудоемкости.

В перспективе в строительных конструкциях найдут применение также клееболтовые и клеевые соединения.

Сварные соединения имеют ряд преимуществ благодаря простоте исполнения, однако они имеют один существенный недостаток. Заключается он в том, что после остывания наплавленного металла шва происходит его температурная усадка, приводящая к искажению геометрической формы стержня - грибовидности, серповидности и винтообразноcти (рис. 4.1). Одновременно в элементе возникают нежелательные остаточные сварочные напряжения. Для снижения вредного влияния этих факторов приходится разрабатывать специальную технологию выполнения сварочных работ.

Рис.4.1.Начальные несовершенства геометрической формы элементов: а- грибовидность, б- серповидность, в- винтообразность

К недостатку болтовых соединений относятся неизбежные потери части рабочего сечения соединяемых элементов из-за отверстий для установки болтов.

По конструктивному признаку сварные швы подразделяются на угловые и стыковые (рис. 4.2).

Под нагрузкой металл стыковых швов работает аналогично металлу соединяемых элементов. Поэтому при одинаковой прочности материала шва и основного металла стыковое соединение не требует специального расчета его прочности, чего нельзя сказать об угловых швах. Угловые швы имеют сложную геометрическую форму, по этой причине их напряженное состояние под нагрузкой требует специальной проверки расчетом.

Рис.4.2.Типы сварных швов: а-угловой, б-стыковой

4.2. Критерий прочности угловых швов

Рассмотрим работу углового шва под нагрузкой (рис. 4.3). Теоретически сечение шва представляют в виде прямоугольного-треугольника с катетами k. По одному из катетов действуют нормальные напряжения σ по другому - касательные τ. И те, и другие имеют одинаковую величину:

Рис.4.3.Расчетная схема углового шва

σ=N/(kl), τ=N/(kl),

где l - расчетная длина шва.

В главе 3 было показано, что прочность металла на срез меньше, чем на растяжение или сжатие. Следовательно, угловые швы достаточно проверить только по касательным напряжениям в плоскости контакта соединяемых элементов:

τ≤Rwγwγc/γn	                                                                                        (4.1)

здесь Rw - расчетное сопротивление сварного шва на срез, γw≤ 1,0 - коэффициент условий работы сварного шва, учитывающий весьма упрощенную расчетную схему [5; 13].

Следует заметить, что прочность на срез (4.1) необходимо обеспечить по двум плоскостям: по наплавленному металлу шва - плоскость f - и по зоне сплавления с соединяемым элементом - плоскость z (рис. 4.3), поскольку прочностные свойства здесь различны. Следовательно, условие (4.1) необходимо проверять дважды:

τf≤Rwf γwf γc/γn;  τz≤Rwz γwz γc/γn 	                                                            (4.2)

Расчет напряжений ведут с учетом глубины проплавления корня шва τf=N/βfkl, τz=N/βzkl, т.е. расчетный катет шва должен быть скорректирован некоторым коэффициентом глубины проплавления β≤≥ 1,0 в зависимости от принятой технологии сварки: ручная, полуавтоматическая, автоматическая и т.п. [13]. Расчетные сопротивления Rw приведены в приложении, см. табл. П1, П2. Расчетную длину шва берут на 1 см меньше геометрической ввиду того, что в момент зажигания вольтовой дуги и в момент ее гашения по концам шва образуются кратеры, диаметр которых условно принимают по 0,5 см.

4.3. Расчет узлов на угловых швах

В общем случае конфигурация швов в узлах может быть довольно сложной (рис. 4.4). Рабочая площадь среза шва определяется по катету в плоскости контакта соединяемых элементов:

A==β

Рис.4.4.Работа сварного узла при центральной нагрузке

Если нагрузка приложена центрально, т.е. когда направление силы N проходит через центр тяжести рабочей площади шва, то деформации сдвига, а значит, и касательные напряжения, повсюду будут одинаковы.

Тогда:   τN=N/A                                                                                  (4.3)

Применяя далее критерий прочности (4.2), проверяют несущую способность узла.

В случае, когда внешняя нагрузка выражается моментом М, напряжения в шве и по величине, и по направлению будут различны (рис. 4.5). Разрушение соединения сопровождается вращением приваренного элемента. В качестве гипотезы за центр вращения принимаем полюс 0 - центр тяжести рабочей площади шва. Тогда величина сдвиговых деформаций и напряжений должна быть пропорциональной расстоянию r от полюса до рассматриваемой точки шва.

Рис.4.5.Работа сварного узла при действии момета

Разобьем площадь шва на n элементарных площадок ΔА. На каждой площадке развивается реактивное усилие сопротивления Ni=τiΔА. Направление реакции определяется радиусом ri, сообразно закону вращения - перпендикулярно радиусу. Сумма всех реактивных моментов относительно полюса уравновешивает внешнюю нагрузку

iri=M                                                                                        (4.4)

Используя отмеченную выше пропорциональность между расстоянием до полюса и величиной реактивного усилия

Ni /ri= Nmax/rmax                                                                                   (4.5)

Имеем Ni = Nmax ri /rmax , и уравнение (4.4) принимает вид

(Nmax /rmax) 2i  =M

Отсюда следует:

Nmax =M rmax/2i                                                                          (4.6)

На основании соотношения (4.5) получаем усилие для любой i-той площади

Ni =M ri/2i                                                                                 (4.7)

и касательные напряжения τi=Ni/∆A=Mri/2i ∆A.

Формула приобретает общий вид предельным переходом

∆A→0, n→∞: τм = Mr/Ip	                                                            (4.8)

где Ip=2dA=2dl - полярный момент инерции шва. Для практических расчетов полезна следующая зависимость:

Ip=2+y2)dA=Iy+Ix Любая внешняя нагрузка может быть преобразована в центральную равнодействующую и момент. Например, рассмотрим соединение, в котором сила N не проходит через центр тяжести шва (рис. 4.6). Заменим ее на эквивалентную нагрузку - на центральную силу N и момент М = N.е, где е - плечо переноса. В каждой точке шва возникает напряжение от центральной силы τN (4.3), направленное параллельно силе и в противоположную сторону, и компонент τм, создающий момент, обратный внешнему.

Суммарное напряжение среза получим сложением двух векторов (рис. 4.7):

τ=(τ2+τ2м-2τNτмcosα)                                                                        (4.9)

И, наконец, в наиболее напряженной точке шва сверяем неравенства (4.2)

Рис.4.6.Работа сварного узла при произвольной нагрузке  Рис.4.7.К расчету суммарных напряжений