Рис. 13.2. Типы сечения связей и распорок

Распорки и связи подбирают по предельно допустимой гибкости: для сжатых элементов [λ] = 200, для растянутых [λ] = 400. Сначала определяют минимальный радиус инерции i = l / [λ], затем компонуют сечение. Для этого часто используют уголки, в длинных распорках выгодно применять трубчатые профили (рис. 13.2).

ГЛАВА 14. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА РАМ ОТ КРАНОВЫХ НАГРУЗОК

14.1. Схема каркаса с мостовыми кранами

Рис. 14.3. Расчетная схема рамы

Схема поперечной рамы зависит от способа опирания подкрановых путей на каркас. Наиболее распространенным опиранием подкрановых балок является установка их на уступ в колоннах (рис. 14.1).

Рис. 14.1. Конструктивная схема поперечной рамы

Рис. 14.2. Типы сечений колонн:

а - шатровая ветвь; б, в - подкрановая ветвь

В этом случае колонны делают переменного сечения, т.е. верхняя часть колонны - шатровая ветвь - обычно выполняется в виде симметричного двутавра, а нижняя часть - или в виде двутавра с развитым внутренним поясом, или в виде сквозного стержня (рис. 14.2). Вследствие разной ширины верхней и нижней частей на уровне уступа в колонне возникает смещение осей - некоторый эксцентриситет е.

Из-за значительных крановых воздействий на каркас желательно придать раме повышенную жесткость. Для этой цели опирание ригеля на колонну делают глухим, и рама получает более высокую степень статической неопределимости.

Таким образом, расчетную схему можно представить как показано на рис. 14.3. При этом в расчетах предварительно задают следующие соотношения жесткостей: 1н/1в≈5, 1Р /1в ≈ 20. В продольном направлении

Рис. 14.4. Основная система метода перемещений

колонны раскрепляются крестовыми связями в двух ярусах, роль распорок в этом случае выполняют подкрановые балки (рис. 8.1). В месте уступа жесткость колонн невелика, по этой причине условно в схеме на рис. 8.1 подразумевают шарнир; пунктиром показаны временные связи, подлежащие демонтажу после замыкания связей в средней части блока.

Горизонтальные связи по фермам показаны на рис. 8.2 и 8.3.

14.2. Расчет рамы от действия постоянной нагрузки

Схему на рис. 14.3 удобнее рассчитывать методом перемещений. Основная система имеет вид (рис. 14.4), где q - распределенная нагрузка на ригель от собственного веса шатра, кН/м; Np - нагрузка на колонну от реакции ригеля и веса стен на верхней части колонны, кН; М = Npe - момент в колонне на уровне уступа, кНм; G - нагрузка на нижнюю часть колонны от веса стен и подкрановых балок, кН.

В силу симметрии рамы и нагрузки боковое смещение ригеля отсутствует Δ = 0, а углы поворота левого и правого узлов равны φл=φп= φ. Таким образом получаем одно каноническое уравнение r11φ+R]p=0, откуда находим искомые углы поворота φ= -R1p/r11. Коэффициенты в уравнении определяют по таблицам [5]. Эпюры усилий в раме имеют вид (рис. 14.5).

Рис. 14.5. Усилия в раме от постоянной нагрузки

14.3. Расчет рамы от снеговой нагрузки

Расчетная схема аналогична представленной на рис. 14.4. Характер эпюр усилий отличается от эпюр на рис. 14.5 только осевым усилием в колоннах, где N = const.

14.4. Расчет на ветер

Рис. 14.6. Расчетная схема рамы при действии ветра

Рис. 14.7. Усилия в раме от ветра

Ветровая нагрузка асимметрична (рис. 14.6), поэтому в данном случае смещение Δ=0. При этом, как показывает практика, из-за большой жесткости ригеля повороты узлов здесь малы, и ими можно пренебречь φ = 0. Тогда остается только одно уравнение для определения смещения Δ: r11 φ + R]w= 0. Отсюда следует: Δ = -R1w / r11. В результате получаем следующие эпюры усилий в раме (рис. 14.7).

14.5. Воздействие крановой нагрузки

Крановая нагрузка состоит из вертикального давления подкрановой балки на уступ колонны D и поперечной горизонтальной силы Т, действующей на колонну в уровне верхнего пояса подкрановой балки при торможении тележки крана. Давление D принимает максимальное либо минимальное значение в зависимости от положения крана, а также тележки с грузом - относительно колонн в пролете рамы.

Рис. 14.8. Определение давления D

Рис. 14.9. Расчетная схема рамы для крановой нагрузки

Сила Т может действовать справа налево или наоборот и приложена либо к колонне ряда А, либо к колонне ряда Б.

Силы D и Т вычисляются от двух сближенных кранов (рис. 14.8; 14.9) по линии влияния опорной реакции двух смежных подкрановых балок ряда

D = γf ψ1 F Σ уi+ γg G; Т = γf ψ1 Tk Σ уi

где F - нормативное давление колеса крана, кН; γf = 1,1 - коэффициент надежности по нагрузке; ψ1 - коэффициент сочетаний, принимаемый равным 0,95 для тяжелого режима работы кранов и 0,85 - для среднего и легкого режимов; уi - ордината линии влияния; G - собственный вес подкрановой балки, кН; γg =1,05 - коэффициент надежности для собственного веса; Тк = = 0,05(Q + GT)/n0- боковое давление колеса крана при гибком подвесе груза, кН; Тк = 0,1(Q+GT)/n0- то же при жестком подвесе груза, кН; Q - грузоподъемность крана, кН; GT- вес тележки крана, кН; n0 - число колес с одной стороны крана.

В расчете рамы от крановых нагрузок ригель принимают абсолютно жестким. Изгибающий момент на уровне уступа возникает из-за эксцентриситета ек приложения давления D относительно оси нижней части колонны MK = D eK (puc. 14.10).

Определение неизвестного смещения Δ удобно выполнять отдельно от моментов Mmax , Mmin и от силы Т:

r11 ΔD + R1D = 0;

r11 ΔT + R1T = 0.

Результат расчетов представлен на  рис. 14.11.

Рис 14.10. Образование момента от давления D

Рис. 14.11. Усилия от крановых нагрузок

Подбор сечения колонны ведут отдельно для верхней и нижней частей по наиболее неблагоприятному сочетанию усилий [5] Mmax и N либо Nmax и M.

Если в сочетание входит более одной временной нагрузки, то к последним вводится коэффициент сочетаний ψ = 0,9. Следует учитывать, что нагрузка Т может действовать только одновременно с давлением D.

ГЛАВА 15. РАСЧЕТ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК

15.1. Определение усилий

Наиболее распространенной статической схемой балок является разрезная, которая упрощает монтаж и нечувствительна к осадке опор.

Рис. 15.1. Сечение подкрановой балки

Подкрановые балки работают в условиях косого изгиба, т.е., при одновременном изгибе в вертикальной и горизонтальной плоскостях (рис. 15.1). Для восприятия горизонтальной нагрузки балку приходится усилять в уровне верхнего пояса так называемой тормозной площадкой. В расчетах условно принимают, что на вертикальную нагрузку работает двутавр, а на горизонтальную -тормозная площадка совместно с верхним поясом двутавра (рис. 15.1, б,в).

Усилия в подкрановых конструкциях определяют от проезда двух сближенных кранов с полной нагрузкой на крюке (рис. 15.2). Расчетное вертикальное давление колеса равно:

FK=K1γf F ψ1

где F - максимальное нормативное давление, кН; K1=1,1 - коэффициент динамичности; горизонтальное давление - боковая сила Тк'= γf F ψ1, Тк -нормативное горизонтальное давление колеса (см. п. 14.5).

Рис. 15.2. Расчетное загружение подкрановой балки:

а - для максимального момента; б - для максимальной поперечной силы

Максимальный изгибающий момент находят по правилу Винклера: искомый момент возникает под колесом, ближайшим к равнодействующей R от всех сил, размещенных на балке, когда середина пролета располагается между упомянутым колесом и равнодействующей (рис. 15.2, а). Собственный вес балки можно учесть введением коэффициента а = 1,05.

15.2. Проверка прочности и жесткости

Подбор сечения балки ведут по методике, изложенной во втором разделе. Прочность подобранного сечения двутавра проверяют по нормальным напряжениям в условиях косого изгиба в точках сечения А к В (рис. 15.1):

σхА = MX/WXA +My/WyA ≤ Ryγc /γп;

σxB = Mx/WxB ≤ Ryγc /γп;

Рис. 15.3. Местные напряжения в стенке

Кроме того, необходимо учесть местные (локальные) напряжения в месте силового воздействия колеса (рис. 15.3), возникающие в стенке: σloc,y =γf1 γf F/tlef , σloc,x = 0,25 σloc,y , а также местные изгибные напряжения в стенке от кручения верхнего пояса (рис. 15.4): σfy = Mtta / (0,7Ifh ) [9]; σfx = v σfy; v - коэффициент Пуассона. Здесь γf1= 1,1÷1,6 - коэффициент, учитывающий динамический характер, нагрузки и неравномерность распределения давления между колесами крана [12; 13], If = 1t+ bf tf3/3 - суммарный момент инерции кручения рельса и пояса, см4; t - толщина стенки, см.   Для квадратного рельса 1t = 0,141hr4

Стандартные крановые рельсы по ГОСТ 4121-62(76*) имеют характеристики, представленные в табл. 15.1.

Таблица 15.1

| Тип рельса | Кр50 | Кр60 | Кр70 | Кр80 | Kpl00 | Кр120 | Кр140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hr, см | 9,0 | 10,5 | 12,0 | 13,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 |
| 1х, см4 | 358 | 655 | 1082 | 1547 | 2865 | 4924 | 7427 |
| 1t см4 | 78 | 137 | 253 | 387 | 765 | 1310 | 2130 |

Условная длина распределения давления:

lef=3,253I1ft см.

I1f= Ix+b f tf3/12 - суммарный момент инерции рельса и пояса на изгиб, см4;

Рис. 15.4. К расчету крутящего момента пояса

Рис. 15.5. Схема панели стенки

Мt = γf Fe + γf Т hr- крутящий момент, кНсм; е - эксцентриситет приложения давления F относительно стенки, см; hr - высота рельса, см; а - длина панели стенки, см (рис. 15.5); h - высота стенки, см.

Условия прочности стенки в средней части пролета балки имеют вид:

σy=σloc,y+σfy≤Ryγc/γn

(σx)2−σxσy+(σy)2+3τxy2≤Ryγc/γn

σx=σx+σloc,y+σfy≤Ryγc/γn

где τxy=QSf /It; Q - поперечная сила, кН; Sf- статический момент верхнего пояса балки, см3; / -момент инерции двутавра, см4.

Вблизи опоры необходимо проверить прочность стенки по касательным напряжениям: τxy = QSf /It ≤ Rs γc/γn - в уровне нейтральной оси, а также τxy+ τloc,xy+ τfxy ≤ Rs γc/γn - в верхней зоне стенки, где τloc,x=0,3 τloc,y,  τfxy = 0,7Мtt/If.

Проверка прочности подкрановых балок на выносливость выполняется по СНиП [13]: σх ≤ aRngn где aRn - вибрационная прочность, кН/см2; gn - коэффициент, зависящий от вида цикла.

Жесткость подкрановых балок проверяют от нормативной нагрузки одного крана f/l ≤[1/400], где f/l = MI/10EI; М - максимальный изгибающий момент.

Раздел IV. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ГЛАВА 16. КАРКАСЫ ЗДАНИЙ БОЛЬШИХ ПРОЛЕТОВ

16.1. Номенклатура зданий

Конструкции больших пролетов применяют в случаях, когда необходимо перекрывать площади шириною свыше 50 м при относительно небольшой высоте помещения. Пролеты таких сооружений могут достигать 150 м и более. Этим определяется номенклатура таких зданий по назначению, а именно:

- спортивные сооружения;

- концертные залы, дансинги;

- выставочные павильоны;

- крытые рынки;

- гаражи;

- ангары;

- эллинги.

По статической схеме такие сооружения подразделяют следующим образом:

- балочные;

- рамные;

- арочные;

- висячие.

По конфигурации в плане здания могут иметь:

- прямоугольное очертание;

- круглое;

- овальное.

Нетрудно предположить, что подобные сооружения отличаются большим разнообразием по конструктивному решению несущего каркаса, т.е. каждое сооружение подобного типа является уникальным, вследствие чего становится затруднительным применение принципа унификации и типизации. Часто общая компоновка здания в большей степени определяется архитектурной выразительностью объекта. Тем не менее при поиске рационального решения всегда следует преследовать цель снижения общего расхода материала и стоимости сооружения.

Как и в обычных зданиях, в каркасах больших пролетов основным несущим элементом является неизменяемый плоский портал, конфигурация которого определяет как внешний вид сооружения, так и экономический эффект по его возведению. Неизменяемость каркаса в целом обеспечивается объединением системы порталов в жесткие блоки при помощи второстепенных элементов: связями, распорками и т.п.

16.2. Балочные конструкции

Портал в балочном каркасе состоит из колонн и ригеля в виде фермы (рис. 16.1). Ферма опирается шарнирно на колонны. Неизменяемость поперечника обеспечивают либо защемлением колонн в фундаментах, либо использованием каркаса вспомогательных помещений [5; 6].

Преимуществом такой схемы поперечника является простота узлов опирания ферм на колонны, легкость монтажа, независимость усилий в элементах от осадок фундаментов и температурных перепадов. Однако такая конструкция имеет один существенный недостаток, заключающийся в том, что в ригеле слишком велик изгибающий момент Mmax= ql2/8 , и как следствие в поясах возникают большие усилия. Велика также деформативность ферм.

Для снижения момента используют консольную схему, которая разгружает ригель в середине пролета (рис. 16.2)

Mmax= q ( l 2 / 4 – с 2 ) / 2

Рис. 16.1. Балочная схема поперечника

Рис. 16.2. Консольная схема поперечника

Чтобы не увеличивать вылет консолей, можно применить искусственную их пригрузку Р, например, предварительным натяжением вертикальных затяжек (рис. 16.3):

Mmax= q ( l 2 / 4 – с 2 ) / 2 – Pc.

Существуют и другие эффективные способы предварительного напряжения (рис. 16.4).

Рис. 16. 3. Схема с пригрузкой консолей

Рис. 16.4. Вариант преднапряжения затяжкой

16.3. Рамные конструкции

Поперечник рамного типа имеет ряд преимуществ по сравнению с балочным. Во-первых, такой поперечник имеет меньший расчетный момент в пролете, во-вторых, он обладает большей жесткостью; как следствие, снижается расход стали на все сооружение. Такой эффект создается за счет распора Н, возникающего в сопряжении колонн с фундаментами (рис. 16.5). Вычислив распор, находим максимальный изгибающий момент в середине пролета:

Mmax= ql 2/ 8 - Hf

Для бесшарнирной рамы имеем два неизвестных НиМ (рис. 16.6):

Рис. 16.5. Двухшарнирная рама

Рис. 16.6. Бесшарнирная рама

Mmax= ql 2/ 8 – Hf +M

Как видно, рамные системы нуждаются в надежных фундаментах для восприятия распора и опорных моментов. Следовательно, принимать такие решения имеет смысл только при жестких грунтах во избежание больших затрат на развитие фундаментов. Необходимо также иметь в виду чувствительность рам к температурным воздействиям.

Освободить фундаменты от распора возможно путем использования затяжек, расположив их ниже уровня пола. Предварительное напряжение затяжек позволяет регулировать усилие Н на фундамент и изгибающий момент в ригеле. Этим не исключается возможность применения множества и других способов предварительного напряжения.

16.4. Арочные конструкции

Рис. 16.7. Статическая схема трехшарнирной арки

Стремление снизить изгибающий момент в пролете приводит к конфигурации поперечника, соответствующей балочной эпюре моментов. Изгибающий момент не возникает, если очертание поперечника совпадает с кривой давления. Таким образом мы приходим к арочной системе (рис. 16.7). В сооружениях больших пролетов арки применяют довольно пологими f/l ≤ 1/7 во избежание излишнего объема помещения. При небольшой стрелке подъема f нагрузка от собственного веса и снега q близка к равномерно распределенной

Трехшарнирная арка является статически определимой системой с присущими ей отмеченными выше достоинствами и недостатками. Из условия равновесия находим распор:

H = ql 2/ ( 8f ); R = ql / 2.

Приняв f/l = 1/10, получим Н = 12,5ql, т.е. распор в такой арке в 25 раз больше вертикальной реакции, что накладывает определенные требования к устройству фундаментов.

При равномерно распределенной нагрузке находим следующие усилия в арках (рис. 16.8; 16.9):

M = R ( l/2-x ) – q - ( l/2-x )2/2 –Hy +Mr ;

N = [R-( l/2-x )]sin α +H cos α ;

Рис. 16.8. Схема двухшарнирной арки

Рис. 16.9. Бесшарнирная арка

Q = [R-( l/2-x )]cos α -H sin α ;

Отсюда следует, что если очертание арки параболическое, у=f(1x2/l2), тоМ=0иQ=0в любой арке, как в статически определимой, так и в статически неопределимой. Этот результат имеет место всегда, когда

Рис. 16.10. Схема ветровой нагрузки

очертание арки совпадает с кривой давления. Однако на практике это свойство арочных систем не удается использовать в полной мере из-за различного вида одновременно действующих на сооружение нагрузок. Например, ветровая нагрузка на различных участках кровли имеет как различное значение, так и различное направление (рис. 16.10), к тому же для удобства изготовления форму арок чаще делают круговой.

Рис. 16.11. Варианты арочных покрытий с затяжками

В целях увеличения жесткости конструкций и разгрузки фундаментов уместно применение, как и в рамах, системы затяжек (рис. 16.11).

Следует заметить, что наиболее распространенными в применении являются двухшарнирные арки ввиду сложности исполнения конструкций по трехшарнирным и бесшарнирным схемам.

Для достижения необходимой точности расчетов рекомендуется учитывать кроме изгибающих моментов влияние продольных и поперечных усилий, деформативность затяжек, влияние температурных перепадов, а также осадок опор.

16.5. Купола

Купола - это сооружения на круглом или овальном плане. Диаметр перекрываемой площади может достигать 200 м. Как и арки, купола являются распорными конструкциями. Расположив арки в плане радиально, получаем ребристый купол (рис. 16.12), где каждая пара ребер в своей плоскости представляет собой по расчетной схеме трехшарнирную арку. Распор в нижних опорах ребер воспринимается наружным опорным кольцом, роль ключевого шарнира выполняет внутреннее кольцо (рис. 16.13).

Рис. 16.12. Ребристый купол в плане

Рис. 16.13. Расчетная схема ребер купола

Принципиально расчетная схема ребер не отличается от таковой для трехшарнирной арки с упругой затяжкой. При равномерном давлении на горизонтальную плоскость р0 погонная нагрузка на ребро принимает значение qr=p0xsinα.

Установка промежуточных колец увеличивает жесткость всего каркаса. Такие сооружения называются ребристо-кольцевыми куполами.

Рис. 16.14. План сетчатого купола

Оболочку купола можно собрать из стержней, образующих некоторую сетку (рис.16.14).Сетчатый купол удобно рассчитывать, представляя его в виде
сплошной оболочки с эквивалентной толщиной. Затем, используя безмоментную теорию Лапласа, находят меридиональные Тм и кольцевые Тк усилия:

TM/rM + TK/rK = p,

где р - давление на поверхность оболочки по нормали.

Рис. 16.15. Расчетная схема сферической оболочки

Для пологой сферической оболочки радиуса R имеем (рис. 16.15):

TM + TK=pR.

При действии равномерно распределенной нагрузки ро в сечении на расстоянии у от центра сферы усилия Тм уравновешивают суммарную нагрузку на отсеченную часть:

2 πr TM sinφ= πr2 po,

откуда следует   TM =po R/2.

Обращаясь к уравнению (16.8)

и учитывая зависимость р = p0 cos2φ, получаем:

TK = p0 R cos2φ - p0 R/2, или TK=0,5poRcos2 φ.

В вершине купола (φ = 0) имеем TM=TК=p0R/2 (сжатие).

Кольцевое усилие Тк меняет знак при       φ = π/4.

Аналогично можно найти усилия от собственного веса отсеченного сегмента. Поверхность сегмента s =2лR(R-y); полный вес сегмента G=2πRq0 (R - у); q0- нагрузка от собственного веса, распределенная по поверхности. Тогда равенство (16.9) принимает вид:

2πR Тм sinφ = 2πRq0 (R - у),

откуда следует Тм=q0R(1 + cosφ).

Учитывая, чтор = q0cosφ, из уравнения (16.8) получаем

Тк= q0 R[cosφ- 1/(1 + cosφ)].

В вершине купола Тм=Тк= q0R/2 (сжатие).

Трансцендентное уравнение cosφ -1/(1+cosφ)=0 позволяет получить значение угла φ= 0,288π; при котором кольцевое усилие Тк меняет знак.

Рис. 16.16. К определению усилий в стержнях купола

В расчетах на ветер эпюру давления удобно разбивать на симметричную и кососимметричную составляющие. Однако для пологих куполов, когда       f/D ≤ 1/5, каковыми и являются оболочки большого пролета, кососимметричная составляющая не имеет существенного влияния.

Имея значения Тм и Тк, отыскание усилий в стержнях не представляет труда. Например, для однослойной сетки (рис. 16.16) имеем:

NK= аТк, NM= bTM/2cosα,

где а и b определяют ширину грузовых площадей.

Изложенная методика, в которой оболочка представляется в виде жесткой "скорлупы", является приближенной и дает погрешность в зоне локальных силовых воздействий. Учет краевых эффектов, проверка устойчивости купола, оценка нелинейности в работе каркаса требуют применения специальных приемов расчета с использованием компьютеров.

16.6. Висячие конструкции

Рис. 16.17. Расчетная схема гибкой нити

Висячие конструкции обладают большим разнообразием по компоновочной схеме, что определяется статическими свойствами основного несущего элемента - нити или мембраны (рис. 16.17). Как видно из схемы, эта система является распорной и напоминает опрокинутую арку. Если нить не обладает изгибной жесткостью, то изгибающий момент в ней невозможен. Тогда из условия равновесия нити под действием равномерно распределенной нагрузки q получаем зависимость:

М(х)-Ну = 0,

где М(х) = q(l2/4 - х2)/ 2 - балочный момент; Н = ql2/8f- распор;

R = ql/2 -вертикальная реакция.

Равенство (16.15) определяет форму нити под нагрузкой:

у =f(1-4x2/l2) - квадратная парабола.

Максимальное натяжение нити:

Tmax=R2+H2.

От собственного веса покрытия нить принимает другую форму, которую можно определить, выразив вес дуги ОМ через ее длину s и линейный удельный вес q0 (cм.puc. 16.17):

sqo/H=tgαdydx

откуда следуетdsdx=d2ydx2=1a1+(y')2

где обозначено a = H/q0.

Решая последнее уравнение методом разделения переменных, находим

d(y')1+(y')21adx т.е. lny'+1+(y')2=xa+c1

Рис. 16.18. Кинематические перемещения в гибкой нити

Или y'+1+(y')2=expxa+c1  Поскольку у'=0, при x=0 c1=0 (см. рис. 16.17). Тогда y'=12expxa−exp−xa, интеграл последнего уравнения получаем в виде:

у = ach(x/a) - а.

Данная формула есть аналитическое выражение цепной линии.

Висячие конструкции покрытия выполняются довольно пологими: f/l < < 1/10... 1/30. Поэтому нагрузку от собственного веса обычно представляют по линейному закону. Гораздо важнее учитывать упругие деформации нити из-за заниженного модуля Юнга в тросах - Е = (1,2... 1,8)105 МПа.

Существенным недостатком висячих систем являются кинематические деформации и перемещения под асимметричной нагрузкой (рис. 16.18). Для снижения подобных перемещений используют пригрузку несущей системы тяжелой кровлей, а также

Рис. 16.19. Двухпоясные системы

преднапряжением в покрытии перекрестных нитей. Весьма эффективны в этом смысле двухпоясные преднапряженные конструкции, вантовые фермы (рис. 16.19). Кроме того, с успехом применяют изгибно-жесткие нити.

В целом благодаря высокой прочности канатов висячие конструкции обеспечивают минимальный расход стали, снижают транспортные затраты, позволяют избавиться от тяжелых подъемных кранов на монтаже.

Висячие конструкции дают возможность выполнить бесчисленное множество оригинальных архитектурных решений (рис. 16.20) [5]. Имеются интересные примеры использования висячего покрытия в виде мембраны толшиной всего 6 мм. пеоекоываюшей поолеты до 200 м.

Рис. 16.20. Схема сооружения с седловидным покрытием

ГЛАВА 17. ПРЕДНАПРЯЖЕННЫЕ И

КОМБИНИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

17.1. Способы предварительного напряжения

На примере конструкций больших пролетов была показана эффективность применения предварительно напряженных затяжек, регулирующих усилия в элементах каркаса.

Преднапряжение весьма успешно применяется также и для повышения несущей способности отдельных элементов сооружения.

Простейший способ предварительного напряжения балки заключен в создании обратного изгибающего момента путем принудительного изгиба двух частей балки перед их соединением сваркой (рис. 17.1). На рисунке обозначено: σ1 - напряжения от принудительного выгиба; σ2- напряжения после сварки и снятия воздействия обратного

Рис. 17.1. Преднапряжение при помощи обратного выгиба балок:

а - напряженно-деформированное состояние балок после их принудительного выгиба; b - напряженное состояние составной балки под рабочей нагрузкой

выгиба; σ3 - суммарные напряжения от предварительного выгиба; σ4 —напряжения в составной балке от рабочей нагрузки q; σ5 - суммарные напряжения. По эпюре суммарных нормальных напряжений видно, что сечение такой составной балки используется полнее, чем и объясняется повышение ее несущей способности.

Обратный изгибающий момент можно получить, используя преднапряженную затяжку вблизи растянутого пояса (рис. 17.2). Суммарный изгибающий момент М легко регулируется в желаемых пределах. Расчет таких балок ведут как статически неопределимую систему с одним неизвестным усилием Xв затяжке.

Рис. 17.2. Предварительное напряжение балки затяжкой

Схемы усиления затяжкой могут быть самыми разнообразными [1;5], например, в виде шпренгеля (рис.17.3).

Рис. 17.3. Варианты размещения затяжек в балках

Предварительное напряжение с успехом применяется для регулирования расчетных усилий в стержнях ферм. Здесь можно использовать поэлементное усиление затяжкой растянутых стержней, например нижнего пояса, либо выполнить общее усиление всей фермы (рис. 17.4). В последнем случае необходим анализ наиболее выгодной схемы затяжки и величины начального усилия в ней [10]. В принципе не исключено применение нескольких затяжек.

Рис. 17.4. Варианты предварительного напряжения ферм

На стадии предварительного натяжения необходимо иметь в виду устойчивость сжимаемых элементов, что неминуемо требует выполнения ряда конструктивных мероприятий, как-то: установку фиксаторов от поперечного смещения затяжек, объединения балок и ферм в жесткие блоки и т.п.

В целом применение предварительного напряжения в конструкциях позволяет снизить расход стали в балках до 20%, в фермах - до 30%.

17.2. Комбинированные конструкции

В сооружениях, где железобетонная плита опирается на металлические балки, имеет смысл включить плиту в состав сечения балки, что позволяет уменьшить площадь верхнего пояса (рис. 17.5). Ширину включенной части плиты принимают равной

Рис. 17.5. Сечение комбинированной балки

b =bf+12hb, где bf- ширина верхнего пояса металлической балки, hb- толщина плиты.

Работа такой конструкции рассматривается в два этапа. В процессе укладки плиты ее вес воспринимается стальной балкой:

σ1' = М'у1/I'

где М' - изгибающий момент от веса плиты и балки; I' - момент инерции сечения металлической балки; у1, у2 - расстояния до нижнего и верхнего волокон соответственно.

На втором этапе, после твердения бетона, полученное комбинированное сечение может воспринимать временную нагрузку. Для удобства проведения расчетов площадь плиты заменяют эквивалентной площадью некоторого стального стержня А0 в соответствии с величиной модуля упругости бетона Еb: А0=bhbЕь/Е. Модуль упругости бетона зависит от его класса прочности (табл. 17.1).

Таблица 17.1

| Класс прочности бетона | В20 | В25 | В30 | В35 | В40 | В45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eb,/E | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 |

Напряжения в модифицированной балке от временной нагрузки принимают значения

σ1"=М'(y1+а)/I"; σ2" = М"(у2-а)/I",

где М" - расчетный момент от временной нагрузки; I" - момент инерции модифицированного сечения; а=А0(у2+0,5hb)/А" - смещение центра

тяжести сечения; А" - площадь модифицированного сечения балки.

Рис. 17.6. Расстановка упоров

Прочность комбинированного сечения проверяют по суммарным нормальным напряжениям:

σ1= σ1'+ σ1"; σ2 = σ2 '+ σ2".

Для обеспечения надежного сопряжения железобетонной плиты с двутавром используют упоры, приваренные к верхнему поясу и замоноличенные в бетоне (рис. 17.6). В зависимости от шага упоров d и величины поперечной силы Q" от временной нагрузки упор воспринимает сдвигающую силу

T = Q"dS0/l",

где S0 = А0 (у2 - а + 0,5hb).

На сдвигающую силу рассчитывают сварные швы крепления упоров и прочность бетона на смятие. Напряжение смятия определяют по площади контакта Ау упора с бетоном σь = Т/Ау..

Включение железобетонных элементов в состав металлических конструкций возможно и в других случаях, где использование несущей способности бетона оказывается весьма эффективным. Достаточно упомянуть, например, использование железобетонной плиты в составе сжатого пояса металлических ферм или пространственных структур.

ГЛАВА 18. ЛИСТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

18.1. Номенклатура и особенности листовых конструкций

Листовыми конструкциями называют изделия, которые выполняют из листового проката, т.е. емкости для хранения и транспортировки жидкостей, газов, сыпучих материалов. Этим определяется номенклатура листовых конструкций: резервуары, газгольдеры, бункера и, наконец, важнейший тип конструкций в современной экономике - трубопроводы [4]. К листовым конструкциям относятся также доменные печи, химические и ядерные реакторы и широкий класс сооружений специального назначения [3; 5; 7].

Весьма разнообразны и условия эксплуатации таких конструкций. Здесь имеет место большое различие нагрузок и воздействий по виду, как-то: внешнее и внутреннее давление, динамические воздействия, температурные перепады, воздействия химически активных жидкостей и газов.

Характерной особенностью листовых конструкций является их сложное напряженное состояние. Помимо плоского напряженного состояния требуют учета явления краевого эффекта, поля остаточных сварочных напряжений, влияние усталости металла. Особое значение для листовых конструкций имеет проблема трещиностойкости, поскольку во многих случаях даже ничтожная потеря содержимого продукта может привести к непредсказуемым последствиям.

18.2. Резервуары

Рис. 18.1. Виды резервуаров:

а - вертикальный цилиндрический; b - горизонтальный цилиндрический; с - шаровой; d - каплевидный

По расположению резервуары бывают надземными и подземными. По форме резервуары подразделяются на цилиндрические, шаровые и каплевидные (рис. 18.1).

Рис. 18.2. Давление на стенку резервуара

Вертикальные цилиндрические резервуары имеют наибольшее распространение благодаря простоте их изготовления и монтажа. Их объем достигает 120 тыс. м3. При хранении нефтепродуктов во избежание потерь легких фракций используют плавающий понтон, закрывающий зеркало хранимой жидкости. Такая конструкция более целесообразна по сравнению с резервуаром с герметичной крышей, где испарение легких фракций снижает качество продукта. При хранении бензина пары создают избыточное давление, достигающее 30 кПа. Однако при опорожнении такого резервуара возможно образование вакуума до 0,25 кПа.

Давление жидкости на стенку вертикального резервуара pi переменно по высоте, давление паров р постоянно (рис. 18.2):

p1 = γf1 γx , p = γf0 po, где  γ - удельный вес жидкости, γf1= 1,1; γf0= 1,2  - коэффициенты надежности по нагрузке.

Толщину стенки t определяют по теории Лапласа:

σk =(p1+p) r/t ≤ Ryγc / γn -Здесь r - радиус цилиндра; γп =1 - коэффициент надежности по назначению; γс - коэффициент условий работы, γс = 0,7 - для нижнего пояса, γс = 0,8 - для прочих поясов резервуара.

Естественно, что из-за переменного давления толщина стенки получается разной в зависимости от глубины погружения пояса. Толщина менее 4 мм в стенках не допускается. Если толщина стенок, впрочем, как и днища, не превосходит 18 мм, то полотнища после сварки сворачивают в рулоны, которые после транспортировки нетрудно развернуть на месте монтажа. В этом заключается большое преимущество вертикальных резервуаров. Однако при больших толщинах приходится применять полистовую сборку.

Рис. 18.3. Краевой эффект

Как ранее было отмечено, безмоментная теория справедлива только для довольно гладких оболочек, не имеющих резких перегибов. Например, в уторной части вертикального резервуара, в сопряжении стенки с днищем, эта предпосылка нарушается, и возникает местный изгиб как в стенке, так и в днище (рис. 18.3). Изгибающий момент, кстати, довольно быстро затухает по мере удаления от места стыка. Однако величина его весьма велика:

М≈ 0,l(p1+p)rt

что является причиной возникновения пластических деформаций и раскрытия прямого угла.

По этой причине по периметру опорного кольца стенка нуждается в надежной анкеровке в фундаменте. Сварку стенки с днищем следует делать электродами повышенного качества, использовать сталь с хорошей трещи-ностойкостью.

В резервуаре с герметичной крышей может возникнуть вакуум, вследствие которого появляется опасность потери устойчивости кольцевой формы. Проверку устойчивости стенки от нормального бокового давления выполняют по условию:

σк ≤ σсr2 γс/γп ,

где σсr2 = 0,55E(r/l)(t/r)1,5 при 0,5 ≤l/r≤ 10; σсr2 = 0,17E(t/r)2 при l/r >20; в промежутке 10 < 1/r < 20 критические напряжения определяют по интерполяции; l =0,7H - расчетная длина оболочки; Н - высота стенки; t - среднее значение переменной толщины стенки [13].

Меридиональные сжимающие напряжения могут вызвать потерю устойчивости оболочки, если не выполняется условие:

σм ≤(1,1-0,1 σmin / σм ) σсr1 γс/γп,

где σсr1 = min{ ψRу; cEt/r); ψ= 0,97 - (2,5·10 -4+0,95Ry/E)r/t;             с = 0,125η2  - 0,308η+0,25; η=r·10-3/t; σmin - минимальное сжимающее напряжение.

Условие устойчивости оболочки при одновременном действии меридиональных и кольцевых напряжений имеет вид:

σм /σсr1+ σк / σсr2  ≤ γс/γп ,

Горизонтальные цилиндрические резервуары используют для хранения как нефтепродуктов, так и сжиженных газов под повышенным давлением -до 1,8 МПа. Их объем достигает 300 м3 при толщине стенки до 36 мм.

Рис. 18.4. Горизонтальный резервуар

Такие резервуары могут располагаться как под землей, так и на поверхности. В последнем случае обычно используют две опоры, расставляемые на некотором расстоянии l (рис. 18.4). Статическая схема такой конструкции представляет собой двухконсольную балку кольцевого сечения. Если расстояние между опорами принять l = 0,6L, то изгибающие моменты в пролете и на опорах будут равны М =0,02qL2, где q - расчетная погонная нагрузка от собственного веса цилиндра q0 и содержимого q1:q= γf0 q0 + γf1 γpr2

Напряжения изгиба цилиндра равны:

σu = M/W,

где W = pr2t.

Кольцевые и меридиональные напряжения от внутреннего давления принимают максимальное значение внизу оболочки:

δk=(p+2γf1γr)r/t, δM=0,5(p+2γf1γr)r/2t

Прочность оболочки проверяют по условиям:

δ=δи+δм≤Ryγc/γn

δk≤Ryγc/γn

δeq=δ2−δδk+δk2≤Ryγc/γn

Устойчивость цилиндра на действие вакуума проверяют по условиям (18.3), (18.4), (18.5).

Для хранения сжиженных газов с повышенным избыточным давлением с успехом применяют шаровые резервуары, если объем емкости V=4πr3/3 не превышает 2000 м3 и не ниже 600 м3. При этом избыточное давление свыше 2 МПа нежелательно во избежание применения слишком толстых стенок - более 36 мм (рис. 18.5).

Резервуары опираются на систему стоек или на опорный стакан.

Напряженные состояния оболочки выше и ниже опорного кольца равны

при φ ≤ α

при φ > α

Рис. 18.5. Шаровой резервуар

Прочность обеспечена, если всюду σeq ≤ Ryγc/γn.

При воздействии вакуума pv в сферической оболочке возникают напряжения сжатия: σ = γfpv/2t, где

γf= 1,15 - коэффициент надежности по нагрузке. Следовательно, необходима проверка шара на устойчивость

σ  ≤ σcr γc/γn.

Здесь σcr = 0,1Et/r, если r/t ≤ 500, и σcr = 0,82 E(t/r)1,5, если r/t > 500.

Для хранения легко испаряющихся жидкостей, например бензина, наиболее рациональна каплевидная форма резервуара (рис. 18.6). Объем газового пространства здесь составляет не более 10%. Емкость таких резервуаров обычно составляет от 2000 до 6000 м3, избыточное давление допускается до 2 МПа. Форма такой оболочки обладает тем преимуществом, что напряженное состояние ее одинаково повсюду, меридиональные и кольцевые напряжения равны σм = σк = σ, и как следствие получается одинаковой и толщина листов.

Рис. 18.6. Каплевидная форма резервуара

Используя уравнение Лапласа, нетрудно получить условие для построения каплевидной формы оболочки:

(1/rM + 1/rK)tRyγc = (р + γf1 γh) γn.

Наиболее простым и доступным способом построения каплевидной формы является графоаналитический [4].

Сложность изготовления таких резервуаров окупается экономическим эффектом их применения.

18.3. Газгольдеры

Газгольдеры - это емкости для хранения газов. Они могут иметь как постоянный, так и переменный объем. Газгольдеры постоянного объема выполняют цилиндрической и реже шаровой формы. Объем цилиндрической емкости колеблется от 100 до 500 м3 при давлении от 0,4 до 2 МПа. Конструктивно горизонтальный цилиндрический газгольдер напоминает схему горизонтального резервуара (см.рис. 18.4).

Газгольдеры переменного объема подразделяются на два типа: мокрые и сухие. Мокрые газгольдеры имеют телескопическую конструкцию, в которой под давлением газа телескопы могут перемещаться, изменяя объем емкости (рис. 18.7). Для герметичности емкости используют воду, которая в опущенном положении телескопа заполняет гидравлический затвор.

Переменный объем в сухом газгольдере регулируется положением в цилиндре перемещаемого поршня в виде шайбы (рис. 18.8). Герметичность здесь обеспечивается масляным уплотнением по периметру шайбы.

Рис. 18.7. Схема мокрого газгольдера

Рис. 18.8. Схема сухого газгольдера

Сухие газгольдеры могут иметь объем до 100 тыс. м3 и более, мокрые  до 10 тыс. м3.

18.4. Трубопроводы большого диаметра

Трубопроводы предназначены для транспортировки жидкостей, газов, разжиженных масс и т.п.

Трубопроводы весьма разнообразны по назначению. В зависимости от протяженности их подразделяют на магистральные, имеющие длину в несколько тыс. км, на промышленные, обеспечивающие производственный процесс на предприятиях, на гидротехнические, входящие в состав оборудования гидросооружений, и т.п.

По расположению трубопроводы могут быть надземными, подземными, подводными на дне морей и водоемов. В зависимости от внутреннего давления их подразделяют на высоконапорные с давлением свыше 10 МПа и низконапорные. В гидротехнике напоры достигают 165 МПа, диаметр трубы приближается к 10 м, толщина стенок - к 90 мм.

Надземные трубопроводы располагают на отдельных опорах. В этом случае труба по статической схеме представляет собой неразрезную балку кольцевого сечения (рис. 18.9). Опоры устраивают двух типов; анкерные и промежуточные; последние должны обеспечивать свободные продольные перемещения. Во избежание больших температурных усилий на участке

Рис. 18.9. Расчетная схема надземного трубопровода

Рис. 18.10. Упругий компенсатор

Рис. 18.11. Сальниковый компенсатор

Рис. 18.12. Способы прокладки трубопровода через препятствие:

а -балочный; b -арочный; с -дюкер

Для преодоления естественных препятствий - суходол, река, транспортная магистраль - используют балочную или арочную схему перехода, дюкер или самонесущее пролетное строение (рис. 18.12).

между анкерами предусматривают упругие или сальниковые компенсаторы (рис. 18.10; 18.11).

При подземном расположении трубопровод укладывают в траншею с последующей засыпкой грунтом либо замоноличивают в бетонном массиве или скальной породе. Такие трубопроводы менее чувствительны к температурным перепадам.

Рис. 18.13. Сечение кольца жесткости

В расчетах учитывают все виды действующих нагрузок: собственный вес трубопровода, вес транспортируемого продукта, воздействие ветра, гололеда, вакуума, внешнего давления и т.д.

Определив все компоненты напряженного состояния стенки трубы, по условиям (18.8) проверяют ее прочность. Кроме того, на действие вакуума и внешнего давления необходима проверка устойчивости оболочки, см. (18.3), (18.4), (18.5).

Если устойчивость не обеспечена, то стенку укрепляют кольцевыми ребрами жесткости. Кольца выполняют из уголков, тавров или двутавров (рис. 18.13). Наличие кольца затрудняет свободные деформации, что приводит к местному изгибу стенки - краевому эффекту, порождающему напряжения:

δм=N/A±M/W+pr/2t±6Mм/t2;

δk=pr/t+3Qr/st±6Mм/t2;

где Мм = 0,5Qs;  Мк = νMM -изгибающие моменты в стенке от краевого эффекта; V- коэффициент Пуассона;

Q = ps [AK ( 1- 0,5ν)- tK t]/(AK + 2tK s) - погонное усилие распора; s=0,78rt - характеристика волны затухания краевого эффекта; Ак- площадь кольца (рис. 18.13), в которую включают часть стенки цилиндра шириной b=1,3tERy .

Напряжения от краевого эффекта следует учитывать при проверке прочности стенки трубы.

ГЛАВА 19. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ. СВАРКА

19.1. Состав технологического процесса

Технологический процесс изготовления конструкций начинается с подготовки полуфабрикатов. На складе металлопроката проводят сортировку металла по профилям и маркам стали. При этом проводится тщательный контроль документации на поступающий металл с целью выявления соответствия качества материала условиям поставки.

Там же полуфабрикаты подвергаются очистке поверхности от окалины, ржавчины и загрязнений. Зачистку выполняют на дробеструйных или пескоструйных установках с использованием чугунного песка. Для правки листов применяют листоправильные вальцы, для профильного проката -правильно-гибочные прессы.

Подготовленный прокат поступает на участок разметки и резки. Для резки применяют гильотинные ножницы и абразивно-отрезные станки. Кислородная резка позволяет выполнять детали сложной конфигурации при толщине до 300 мм. Отверстия получают рассверловкой или давлением на дыропробивном прессе. Точные размеры, чистые кромки и торцы деталей и элементов получают строжкой или фрезеровкой. Гибка лепестков для листовых конструкций выполняется на листогибочных машинах. При правке и гибке элементов в холодном состоянии во избежание наклепа относительные деформации более 1% не допускаются. В противном случае используется ковка в разогретом состоянии.

Из готовых элементов на участке сборки компонуют отправочные блоки конструкций. Сборочные стенды оборудуют специальной оснасткой, гарантирующей точность заданных размеров в готовых изделиях: передвижными порталами, кантователями, кондукторами. После фиксации всех деталей в проектное положение приступают к наложению сварных швов.

Сварка - основной технологический процесс в производстве металлических конструкций. Трудоемкость операций по сварке составляет 30% от общей трудоемкости изготовления конструкций. После сварки часто приходится исправлять геометрические несовершенства, возникающие из-за поперечной и продольной усадки сварных швов. Для сложных сооружений делают контрольную сборку отправочных фрагментов конструкций с целью проверки качества изготовления и соблюдения допусков.

Технологический процесс производства заканчивается окраской конструкций, их маркировкой и погрузкой на транспортную платформу.

19.2. Сварка

Виды сварки подразделяют на две группы:

- сварка плавлением;

- сварка давлением.

К сварке плавлением относятся электродуговая сварка, газопламенная и электрошлаковая. В группу сварки давлением входят контактная сварка, газопрессовая, сварка трением. Это основные виды сварки, используемые в строительстве.

Наибольшее распространение в металлоконструкциях получила электродуговая сварка. Температура горения электродуги достигает 6000 °С; выделяемого при этом количества тепла достаточно для плавления стали, которое происходит при температуре 1535 °С.

Различают три основных вида электродуговой сварки:

- сварка открытой дугой;

- сварка закрытой дугой;

- сварка в среде защитного газа.

Сварку открытой дугой выполняют вручную плавящимся электродом, имеющим специальное покрытие (рис. 19.1). В состав покрытия входят компоненты, стабилизирующие горение дуги, защищающие расплавленный металл от воздушной среды и выполняющие легирование расплава. Состав обмазки определяет марку электрода.

При сварке закрытой дугой последняя горит под слоем флюса, плавление которого образует защитную пленку из шлака, предохраняющего шов от проникновения в зону плавления атмосферного воздуха (рис. 19.2). Флюс также содержит легирующие компоненты.

Рис. 19.1. Сварка открытой дугой

Рис. 19.2. Сварка закрытой дугой

В этом способе сварки голая сварочная проволока подается в зону горения дуги автоматически, флюс высыпается из воронки, закрепленной на рукоятке держателя.

Такая сварка называется полуавтоматической в отличие от автоматической, где механизировано и перемещение сварочной головки вдоль шва. Автоматическая сварка гарантирует стабильность режима плавления и тем самым дает хорошее качество шва.

В настоящее время вместо проволоки сплошного сечения часто используют полую, заполненную шихтой.

Определенные удобства при производстве работ дает сварка в среде защитного газа, который в данном случае заменяет флюс. В качестве защитного газа используют гелий, аргон, а также углекислый газ.

19.3. Особенности микроструктуры металла шва

Качество сварного соединения зависит как от химического состава металла, так и от его микроструктуры и микроструктуры околошовной зоны. Процесс кристаллизации металла шва происходит здесь в условиях быстрого нагрева и быстрого теплоотвода в подвижном температурном поле. Различают три зоны в соединении, где микроструктура металла получается различной: зона основного металла, зона термического влияния и зона наплавленного металла (рис. 19.3).

Рис. 19.3. Микроструктура

металла в зоне

термического влияния

Для обеспечения процесса сварки необходимо поддерживать температуру расплава не ниже 1500 °С - участок 1. Здесь расплавленный металл соединяемых элементов перемешивается с металлом плавящегося электрода и по мере остывания подвергается первичной кристаллизации. При этом из-за усадки возникают сварочные напряжения в интервале температур от 1000 до 1350 °С, когда металл еще не набрал прочность. В этих условиях возможно появление "горячих" трещин.

Образованию трещин способствуют повышенное содержание углерода и серы, шлаковые и газовые включения, концентраторы. Участок 2, где температура нагрева превышает 1100°С, характеризуется крупнозернистой структурой (видманштеттовой), которая имеет пониженную прочность.

Наоборот, участок 3, испытывающий нагрев до 900... 1100 °С, в результате полной рекристаллизации приобретает мелкозернистую структуру сорбита и повышенную прочность.

На участке 4 металл под влиянием нагрева в диапазоне 720...900 °С претерпевает частичную рекристаллизацию и состоит из крупных зерен феррита и перлита. Механические характеристики здесь мало отличаются от таковых для основного металла в области 6.

Так же мало отличается прочность металла на участке рекристаллизации 5, где температура нагрева не превышает 720 °С.

В зоне термического влияния возможно образование закалочных структур мартенсита, который имеет высокую прочность, но низкую пластичность, и тем самым способствует образованию "холодных" трещин.

Как видно, склонность к трещинообразованию является существенным недостатком сварных соединений. Для контроля качества сварных швов к тому же приходится применять довольно сложную аппаратуру, т.е. использовать ультразвуковую дефектоскопию, рентгеноскопию, гаммалучевую диагностику, магнитографический и индукционный методы контроля.

19.4. Поля остаточных сварочных напряжений

Сварочные напряжения возникают из-за усадки расплавленного металла при остывании. Механизм образования напряжений нетрудно показать на простейшем примере наложения сварного шва на кромку полосы шириной b (рис. 19.4).

При разогреве кромки до плавления в полосе возникают температурные деформации ε = aΔt, где а - коэффициент линейного расширения. Из-за неравномерного температурного перепада At по ширине полосы происходит ее искривление. В соответствии с гипотезой плоских сечений торец о-b займет положение 1-1, и в интервале температур 400...600 °С произойдут пластические деформации ε T (рис. 19.4).

Ранее упоминалось, что сталь полностью теряет несущую способность
при температуре 600 °С, т.е. модуль упругости падает до нуля. Последую-
щая усадка шва при остывании вызывает поворот концов полосы из поло-
жения 1-1 в положение 2-2 (рис. 19.5). Эпюре деформаций соответствует
равновесная эпюра напряжений:

Y=0bδdx=0;   Mo=0bδdx=0.

Рис. 19.4. Деформации полосы при разогреве кромки

Рис. 19.5. Деформации полосы после остывания

Полученное напряженно-деформированное состояние полосы является причиной ее искривления - серповидности.

Искажение геометрической формы сварных элементов возникает также и от поперечной усадки швов.

Наличие остаточных сварочных напряжений в элементах ухудшает их несущую способность, поскольку в местах концентрации сварочных напряжений теряются прочность и трещиностойкость конструкций. Сжимающие остаточные напряжения отрицательно влияют на общую и местную устойчивость стержней.

Для снижения остаточных сварочных напряжений и деформаций необходима тщательная проработка конструктивной формы элементов и их узлов на стадии проектирования с целью сокращения количества швов и их длины, а также мест их близкого взаимного расположения. Большое значение имеет правильный выбор технологической последовательности наложения сварных швов [15].

В заключение следует заметить, что данный раздел не охватывает полностью широкий класс специальных конструкций и сооружений, требующих учета специфических условий их эксплуатации и, соответственно, приемов их расчета. К таким конструкциям относятся транспортные сооружения (мосты, путепроводы, виадуки, акведуки, эстакады), гидротехнические конструкции (затворы, шлюзные ворота, судоподъемники, сооружение на континентальном шельфе), высотные сооружения (башни, мачты, опорь высоковольтных линий, антенные устройства), каркасы многоэтажных зданий, конструкции ракетных пусковых комплексов, радиотелескопы, химические и ядерные реакторы и т.п. Проектирование таких конструкций веду! на основе ведомственных нормативов и указаний.

ЛИТЕРАТУРА

Беленя Е.И. Предварительно напряженные несущие металлические конструкции. - М.: Стройиздат, 1975.

ГОСТ 27751-81. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету. - М.: 1988.

Кошин И.И, Митюгов Е.А. и др. Металлические конструкции в гидротехнике. - М.: АСВ, 2002.

Лессиг ЕМ., Лилеев А.Ф., Соколов А.Г. Листовые металлические конструкции. -М.: Стройиздат, 1970.

Металлические конструкции. В 3 т. / Под ред. В.В. Горева. - М.: Высшая школа, 2005.

Металлические конструкции / Под ред. Ю.И. Кудишйна. - М.: "Академия", 2006.

Митюгов Е.А. Металлические конструкции гидросооружений. - М.: Архитектура-С, 2006.

Митюгов ЕЛ. Прочность и механика разрушения металлических конструкций. - М.: МГСУ, 2005.

Митюгов ЕЛ. Развитие методики расчета стенки в подкрановых балках // Металлические конструкции: Развитие творческого наследия Н.С. Стрелецкого: Сб. тр. - М.: МГСУ, 2006.

Митюгов ЕЛ. Усиление стропильных ферм под нагрузкой преднапря-женным шпренгелем // Изв. вузов. Строительство.1992.№7-8.

Проектирование металлических конструкций / Под ред. В.В. Бирюлева. М.: Стройиздат, 1990.

СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия. - М., 2000.

СНиП 11-23-81 . Стальные конструкции. -М., 1998.

СНиП 2.03.06-85. Алюминиевые конструкции. - М., 1988.

СНиП III-18-75. Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ. -М.: Стройиздат, 1976

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица ПI

Нормативные и расчетные сопротивления стали по ГОСТ 27772-88, сварных и болтовых соединений, МПа

| Сталь | Вид проката | Толщина, мм | Rуп/Rип | Rу | Rр | Rs | Rwz | Rbp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С235 | лист, фасон лист, фасон лист | до 20 21-40 41-100 | 235/350 225/360 215/360 | 230 220 210 | 350 350 350 | 135 125 120 | 160 160 | 475 475 475 |
| С245 | Лист, фасон фасон | 2-20 21-30 | 245/370 235/370 | 240 230 | 360 360 | 140 135 | 165 165 | 485 485 |
| С255 | лист фасон лист фасон | 4-10 4-10 11-20 21-40 | 245/380 255/380 245/370 235/370 | 240 250 240 230 | 370 370 360 360 | 140 145 140 135 | 170 170 165 165 | 500 500 485 485 |
| С275 | лист, фасон лист фасон | 2-10 11-20 11-20 | 275/380 265/370 275/380 | 270 260 270 | 370 360 370 | 155 150 155 | 170 165 170 | 500 485 500 |
| С285 | лист лист фасон фасон | 4-10 11-20 4-10 11-20 | 275/390 265/380 285/400 275/390 | 270 260 280 270 | 380 370 390 380 | 155 150 160 155 | 175 170 180 175 | 515 500 525 515 |
| С345 | лист, фасон лист, фасон лист, фасон | 2-10 11-20 | 345/490 325/470 305/460 | 335 315 300 | 480 460 450 | 195 180 175 | 220 210 205 | 645 620 605 |
| С390 | лист | 4-50 | 390/540 | 380 | 525 | 220 | 245 | 710 |
| С440 | лист лист | 4-30 31-50 | 440/590 410/570 | 430 400 | 575 555 | 250 230 | 265 255 | 775 750 |
| С590 | лист | 10-36 | 540/635 | 515 | 620 | 300 | 285 | 830 |

Примечание: Ryn = σт.

Таблица П2

Нормативные и расчетные сопротивления металла угловых сварных швов

| Тип электрода ГОСТ 9467-75 | Марка проволоки | Rwun,МПа | Rwf ,МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Э42, Э42А Э46, Э46А Э50, Э50А | Св-08, Св-08А, Св-08ГА, Св-10ГА, Св-08Г2С, Св-08Г2СЦ, ПП-АН8, ПП-АНЗ | 410 450 490 | 180 200 210 |
| Э60 | Св-08Г2С*, Св-08Г2СЦ*, Св-10НМА, Св-10Г2 | 590 590 | 240 240 |
| Э70 | Св10ХГ2СМА, Св-08ХН2ГМЮ | 685 | 280 |
| Э85 | - | 835 | 340 |

Таблица П3

Расчетные сопротивления срезу и растяжению болтов

| Напряженное состояние | Расчетное сопротивление, МПа, болтов классов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4,6 | 4,8 | 5,6 | 5,8 | 6,6 | 8,8 | 10,9 |
| Срез, Rbs Растяжение, Rbt | 150 170 | 160 160 | 190 210 | 200 200 | 230 250 | 320 400 | 400 500 |

Таблица П4

Механические характеристики высокопрочных болтов

| Номинальный диаметр болта d, мм | Нормативное временное сопротивление Rbun„, МПа, болтов из сталей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40Х "селект" | ЗОХЗМФ | 30Х2НМФА | 35Х2АФ |
| 16, 18, 20, 22, 24, 27 30 36 | 1100 950 750 | 1350 1200 1100 | 1350 - - | - 1200 - |

Таблица П5

Коэффициенты устойчивости φ центрально-сжатых элементов

| Гибкость λ | Расчетное сопротивление стали Ry МПа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 240 | 280 | 360 | 440 | 520 | 600 |
| 30 | 939 | 931 | 924 | 911 | 900 | 891 | 883 |
| 40 | 906 | 894 | 883 | 863 | 846 | 832 | 820 |
| 50 | 869 | 852 | 836 | 809 | 785 | 764 | 729 |
| 60 | 827 | 805 | 785 | 749 | 696 | 650 | 608 |
| 70 | 782 | 754 | 724 | 654 | 595 | 542 | 494 |
| 80 | 734 | 686 | 641 | 566 | 501 | 442 | 386 |
| 90 | 665 | 612 | 565 | 483 | 413 | 349 | 305 |
| 100 | 599 | 542 | 493 | 408 | 335 | 286 | 250 |
| 110 | 537 | 478 | 427 | 338 | 280 | 239 | 209 |
| 120 | 479 | 419 | 366 | 287 | 237 | 203 | 178 |
| 130 | 425 | 364 | 313 | 247 | 204 | 175 | 153 |
| 140 | 376 | 315 | 272 | 215 | 178 | 153 | 134 |
| 150 | 328 | 276 | 239 | 189 | 157 | 134 | 118 |
| 160 | 290 | 244 | 212 | 167 | 139 | 120 | 105 |
| 170 | 259 | 218 | 189 | 150 | 125 | 107 | 094 |
| 180 | 233 | 196 | 170 | 135 | 112 | 097 | 085 |
| 190 | 210 | 177 | 154 | 122 | 102 | 088 | 077 |
| 200 | 191 | 161 | 140 | 111 | 093 | 080 | 071 |
| 210 | 174 | 147 | 128 | 102 | 085 | 074 | 065 |
| 220 | 160 | 135 | 118 | 094 | 077 | 068 | 060 |

Примечание: значения коэффициентов φ увеличены в 1000 раз.

Таблица П6

Коэффициенты устойчивости φe внецентреяно-сжатых сплошностенчатых стержней в плоскости действия момента

| λ условная | Приведенный относительный эксцентриситет mef |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гибкость | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 10 | 20 |
| 0,5 | 967 | 850 | 722 | 538 | 417 | 337 | 280 | 237 | 150 | 077 |
| 1,0 | 925 | 778 | 653 | 484 | 382 | 307 | 259 | 225 | 142 | 074 |
| 1,5 | 875 | 716 | 593 | 439 | 347 | 283 | 240 | 207 | 134 | 070 |
| 2,0 | 813 | 653 | 536 | 397 | 315 | 260 | 222 | 193 | 125 | 067 |
| 2,5 | 742 | 587 | 480 | 357 | 287 | 238 | 204 | 178 | 118 | 065 |
| 3,0 | 667 | 520 | 425 | 320 | 260 | 217 | 187 | 166 | 112 | 063 |
| 3,5 | 587 | 455 | 375 | 287 | 233 | 198 | 172 | 153 | 106 | 060 |
| 4,0 | 505 | 394 | 330 | 256 | 212 | 181 | 158 | 140 | 098 | 057 |
| 4,5 | 418 | 342 | 288 | 229 | 192 | 165 | 146 | 130 | 093 | 055 |
| 5,0 | 354 | 295 | 253 | 205 | 175 | 150 | 135 | 120 | 088 | 053 |
| 5,5 | 302 | 256 | 224 | 184 | 158 | 138 | 124 | 112 | 084 | 051 |
| 6,0 | 258 | 223 | 198 | 166 | 145 | 128 | 115 | 104 | 079 | 049 |
| 6,5 | 223 | 196 | 176 | 149 | 132 | 117 | 106 | 097 | 074 | 047 |
| 7,0 | 194 | 173 | 157 | 136 | 121 | 108 | 098 | 091 | 070 | 045 |
| 8,0 | 152 | 138 | 128 | 113 | 100 | 091 | 083 | 078 | 062 | 041 |
| 9,0 | 122 | 112 | 103 | 093 | 085 | 079 | 072 | 066 | 055 | 038 |
| 10,0 | 100 | 093 | 090 | 079 | 072 | 069 | 062 | 059 | 049 | 035 |
| 12,0 | 069 | 064 | 062 | 058 | 054 | 052 | 050 | 048 | 040 | 029 |
| 14,0 | 052 | 049 | 048 | 045 | 043 | 042 | 040 | 039 | 036 | 026 |

Примечание: значения коэффициентов φe увеличены в 1000 раз

Таблица П7

Коэффициенты устойчивости φe внецентренно-сжатых сквозных стержней в плоскости действия момента

| Условная приведенная гибкость λef | Приведенный относительный эксцентриситет mef |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 10 | 20 |
| 0,5 | 908 | 666 | 500 | 333 | 250 | 200 | 167 | 143 | 091 | 048 |
| 1,0 | 872 | 640 | 483 | 328 | 243 | 197 | 165 | 142 | 090 | 046 |
| 1,5 | 830 | 600 | 454 | 311 | 240 | 190 | 163 | 137 | 088 | 045 |
| 2,0 | 774 | 556 | 423 | 293 | 228 | 183 | 156 | 132 | 086 | 045 |
| 2,5 | 708 | 507 | 391 | 274 | 215 | 175 | 148 | 127 | 083 | 044 |
| 3,0 | 637 | 455 | 356 | 255 | 201 | 165 | 138 | 121 | 081 | 043 |
| 3,5 | 562 | 402 | 320 | 235 | 187 | 155 | 130 | 115 | 078 | 042 |
| 4,0 | 484 | 357 | 288 | 215 | 173 | 145 | 124 | ПО | 076 | 041 |
| 4,5 | 415 | 315 | 258 | 196 | 160 | 136 | 116 | 105 | 073 | 040 |
| 5,0 | 350 | 277 | 230 | 178 | 149 | 127 | 108 | 100 | 071 | 039 |
| 5,5 | 300 | 245 | 203 | 163 | 137 | 118 | 102 | 095 | 068 | 039 |
| 6,0 | 255 | 216 | 183 | 149 | 126 | 109 | 097 | 090 | 065 | 038 |
| 6,5 | 221 | 190 | 165 | 137 | 117 | 102 | 092 | 085 | 061 | 037 |
| 7,0 | 192 | 168 | 150 | 125 | 108 | 095 | 087 | 079 | 058 | 036 |
| 8,0 | 148 | 136 | 123 | 105 | 091 | 082 | 077 | 070 | 052 | 035 |
| 9,0 | 117 | 110 | 102 | 087 | 079 | 072 | 067 | 062 | 048 | 035 |
| 10,0 | 097 | 091 | 087 | 073 | 067 | 062 | 058 | 054 | 043 | 033 |
| 12,0 | 068 | 064 | 061 | 056 | 053 | 049 | 047 | 043 | 037 | 028 |
| 14,0 | 050 | 048 | 046 | 043 | 042 | 041 | 040 | 039 | 034 | 025 |

Примечание: значения коэффициентов φе увеличены в 1000 раз;

λef=λefRyE.

Таблица П8

Сталь широкополосная универсальная по ГОСТ8200-70(выборка из ГОСТ)

| Толщина листов, мм | Ширина листов, мм |
| --- | --- |
| 6,7,8,9,10.11 | 200, 210. 220, 240, 250. 2бй 280. |
| 12,14, 16, 18. 20 | 300, 320. 340, 360. 380. 400. 420 |
| 22,25, 28, 30 | 450, 460,480, 500, 520. 530. 560 |
| 32, 36,40,45 | 600, 630, 650, 670, 700. 750, 800 |

Таблица П9

Уголки равнополочные по ГОСТ 8509-93 (выборка из ГОСТ)

| Размеры уголка, мм |  | A, см2 | ix, см | iyo, CM | Zo, CM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b | t |  |  |  |  |
| 63 | 6 | 7,28 | 1 93 | 1,24 1,38 | 1,78 1,94 |
| 70 | 6 | 8,15 | 2,15 |  |  |
| 75 | 6 | 8,78 | 2,30 | 1,48 | 2,06 |
| 80 | 6 | 9,38 | 2,47 | 1,58 | 2,19 |
| 90 | 7 | 12,28 | 2,77 | 1,78 | 2,47 |
| 100 | 7 | 13,75 | 3,08 | 1,98 | 2,71 |
| 125 | 8 | 19,69 | 3,87 | 2,49 | 3,36 |
| 140 | 9 | 24,72 | 4,34 | 2,79 | 3.78 |

Таблица П10

Уголки неравнополочные по ГОСТ 8510-86 (выборка из ГОСТ)

| Размеры уголка, мм |  |  | А, см2 | ix, см | iy, см | iи см | х0, см | y0 СМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | b | t |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 63 | 6 | 9,59 | 3,20 | 1,79 | 1,38 | 1,42 | 3,23 |
| 100 | 70 | 6,5 | 11,45 | 3,53 | 2,00 | 1,53 | 1,58 | 3,55 |
| 125 | 80 | 7 | 14,06 | 4,01 | 2,29 | 1,76 | 1,80 | 4,01 |
| 140 | 90 | 8 | 18,00 | 4,49 | 2,58 | 1,98 | 2,03 | 4,49 |
| 160 | 100 | 9 | 22,87 | 5,15 | 2,85 | 2,20 | 2,24 | 5,19 |
| 180 | 110 | 10 | 28,33 | 5,80 | 3,12 | 2,42 | 2,44 | 5,88 |
| 200 | 125 | 11 | 34,87 | 6,45 | 3,58 | 2,75 | 2,79 | 6,50 |

Таблица П11

Швеллеры по ГОСТ 8240-93 (выборка из ГОСТ)

| Номер профиля | Размеры, мм |  | А, см2 | Ix см4 | Iy см4 | Wx, см3 | z0 см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | b |  |  |  |  |  |
| 14П | 140 | 58 | 15,6 | 493 | 51,5 | 70,4 | 1,82 |
| 16П | 160 | 64 | 18,1 | 750 | 72,8 | 93,8 | 1,97 |
| 18П | 180 | 70 | 20,7 | 1090 | 100 | 121,0 | 2,14 |
| 20П | 200 | 76 | 23,4 | 1530 | 134 | 153,0 | 2,30 |
| 22П | 220 | 82 | 26,7 | 2120 | 178 | 193,0 | 2,47 |
| 24П | 240 | 90 | 30,6 | 2910 | 248 | 243,0 | 2,72 |
| 27П | 270 | 95 | 35,2 | 4180 | 314 | 310,0 | 2,78 |
| 30П | 300 | 100 | 40,5 | 5830 | 393 | 389,0 | 2,83 |
| 40П | 400 | 115 | 61,5 | 15260 | 760 | 763,0 | 3,05 |

Таблица П12

Двутавры по ГОСТ 26020-83 (выборка из ГОСТ)

| № про- филя | Размеры, мм |  |  |  | А, см2 | Ix см4 | Wx, см3 | ix, см | iy, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | s | t |  |  |  |  |  |
| 16Б2 18Б2 20Б1 23Б1 26Б1 30Б1 35Б1 40Б1 50Б1 26К1 30К1 35К1 40К1 40К2 40КЗ 40К4 | 160 180 200 230 258 296 346 392 492 255 296 343 393 400 409 419 | 82 91 100 100 120 140 155 165 200 260 300 350 400 400 400 400 | 5 5,3 5,6 5,6 5,8 5,8 6,2 7 8,8 8 9 10 11 13 16 19 | 7,4 7,8 8,5 9 8,5 8,5 8,5 9,5 12 12 13,5 15 16,5 20,0 24,5 29,5 | 20,09 23,95 28,49 32,91 35,62 41,92 49,53 61,25 92,98 83,08 108,00 139,70 175,80 210,96 257,80 308,60 | 869 1317 1943 2996 4024 6328 10060 15750 37160 10300 18110 31610 52400 64140 80040 98340 | 108,7 146,3 194,3 260,5 312,0 427,0 581,7 803,6 1511 809 1223 1843 2664 3207 3914 4694 | 6,58 7,41 8,26 9,54 10,63 12,29 14,25 16,03 19,99 11,14 12,95 15,04 17,26 17,44 17,62 17,85 | 1,84 2,05 2,23 2,47 2,63 3,05 3,27 3,42 4,16 6,51 7,50 8,76 10,0 10,1 10,1 10,1 |

Таблица П13

Трубы стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91

| Размеры, мм |  | Площадь, см2 | Радиус инерции, см | Размеры, мм |  | Площадь, см | Радиус инерции, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | t |  |  | D | t |  |  |
| 63,5 | 3,5 3,8 | 6,6 7,1 | 2,1 2,1 | 168 | 5,0 5,5 6,0 7,0 | 25,6 28,1 30,5 35,4 | 5,8 5,8 5,7 5,7 |
| 70 | 3,5 3,8 4,0 | 7,3 7,9 8,3 | 2,4 2,4 2,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 219 | 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0 | 33,6 40,2 46,6 53,0 59,4 65,6 78,0 | 7,6 7,5 7,5 7,5 7,4 7,4 7,3 |
| 76 | 4,0 4,5 5,0 5,5 | 9,0 10,1 11,1 12,2 | 2,6 2,5 2,5 2,3 |  |  |  |  |
| 89 | 4,0 4,5 5,0 5,5 | 10,7 11,9 13,2 14,4 | 3,0 3,0 3,0 3,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 273 | 7,0 8,0 | 58,5 66,6 | 9,4 9,4 |
| 102 | 4,0 4,5 5,0 | 12,3 13,8 15,2 | 3,5 3,5 3,4 | 325 | 7,0 8,0 9,0 | 69,9 79,6 89,3 | 11,2 11,2 11,2 |
| 108 | 4,0 4,5 5,0 5,5 | 13,1 14,6 16,2 17,7 | 3,7 3,7 3,7 3,6 | 426 | 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 | 79,2 92,1 105 118 131 | 14,9 14,8 14,8 14,8 14,7 |
| 114 | 4,5 5,0 5,5 | 15,5 17,1 18,8 | 3,9 3,9 3,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 530 | 9,0 10,0 11,0 12,0 | 147 163 179 197 | 18,4 18,4 18,4 18,3 |
| 127 | 4,5 5,0 5,5 | 17,3 19,2 21,0 | 4,3 4,3 4,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 630 | 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 | 137 153 175 195 214 233 | 22,0 22,0 22,0 21,9 21,9 21,8 |
| 133 | 4,5 5,0 5,5 | 18,2 20,1 22,0 | 4,6 4,5 4,5 |  |  |  |  |
| 152 | 4,5 5,0 5,5 | 20,8 23,1 25,3 | 5,2 5,2 5,2 |  |  |  |  |

Таблица П14

Расчетное значение веса снегового покрова

| Снеговoй район | Вес снегового покрова, s0, кПа | Города |
| --- | --- | --- |
| I | 0,8 | Астрахань, Благовещенск, Чита, Улан-Удэ |
| II | 1,2 | Верхоянск, Владивосток, Волгоград, Грозный, Иркутск, Краснодар, Ставрополь, Хабаровск, Якутск |
| III | 1,8 | Белгород, Брянск, Владимир, Воронеж, Екатеринбург, Красноярск, Курск, Липецк, Москва, Омск, Орел, Пенза, Рязань, Санкт-Петербург, Смоленск, Тула, Челябинск |
| IV | 2,4 | Архангельск, Казань, Кемерово, Комсомольск-на-Амуре, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Оренбург |
| V | 3,2 | Магадан, Мурманск, Норильск, Пермь |
| VI | 4,0 | Южно-Сахалинск |
| VII | 4,8 | Петропавловск-Камчатский |

Таблица П15

Нормативное значение ветрового давления

| Ветровой район | Ветровое давление, wo, кПа | Города |
| --- | --- | --- |
| I | 0,23 | Брянск, Верхоянск, Владимир, Москва, Рязань, Смоленск, Тула |
| II | 0,30 | Архангельск, Белгород, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Курск, Липецк, Нижний Тагил, Омск, Орел, Пенза, Пермь, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск |
| Ш | 0,38 | Астрахань, Благовещенск, Волгоград, Иркутск, Кемерово, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магнитогорск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Норильск, Оренбург, Улан-Удэ, Хабаровск, Чита |
| IV | 0,48 | Владивосток, Краснодар, Мурманск |
| V | 0,60 | Грозный, Магадан, Ставрополь |
| VI | 0,73 | Южно-Сахалинск |
| VII | 0,85 | Петропавловск-Камчатский |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.........................................................................................................3

Раздел I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ...............................................................................................5

1.1. Предмет курса........................................................................................................5

1.2. Краткий исторический обзор развития металлических конструкций..............5

1.3. Области применения металлических конструкций и их номенклатура..........6

1.4. Достоинства и недостатки металлических конструкций...................................6

1.5. Сортамент...............................................................................................................8

1.6. Структура стоимости металлических конструкций...........................................8

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.....................8

2.1. Химический состав сталей и алюминиевых сплавов.........................................8

2.2. Микроструктура металлов....................................................................................9

2.3. Термообработка. Старение металлов................................................................10

2.4. Механические характеристики сталей и алюминиевых сплавов...................11

2.5. Концентрация напряжений. Влияние пластичности на надежность конструкций................................................................................................................13

2.6. Наклеп. Усталость металлов..............................................................................14

2.7. Зависимость прочности от температуры...........................................................16

ГЛАВА 3. РАСЧЕТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ..........................16

3.1. Предельные состояния........................................................................................16

3.2. Нагрузки и воздействия......................................................................................17

3.3. Прочность при центральном растяжении или сжатии.....................................18

3.4. Прочность при чистом изгибе............................................................................19

3.5. Прочность при внецентренном сжатии.............................................................20

3.6. Теория прочности................................................................................................20

3.7. Прочность при чистом сдвиге............................................................................22

3.8. Прочность при простом изгибе..........................................................................22

3.9. Прочность сжато-изогнутого стержня..............................................................25

3.10. Устойчивость центрально-сжатого стержня...................................................25

3.11. Устойчивость внецентренно-сжатого и сжато-изогнутого стержней..........28

3.12. Устойчивость стержня при изгибе...................................................................29

3.13. Устойчивость пластинок...................................................................................29

3.14. Расчет оболочек.................................................................................................32

3.15. Трещиностойкость конструкций......................................................................33

Раздел П. ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

ГЛАВА 4. СОЕДИНЕНИЯ......................................................................................37

4.1. Виды соединений................................................................................................37

4.2. Критерий прочности угловых швов.................................................................38

4.3. Расчет узлов на угловых швах...........................................................................39

4.4. Прочность болтов нормальной точности..........................................................41

4.5. Расчет узлов на болтах........................................................................................41

4.6. Критерий прочности фрикционного соединения.............................................42

4.7. Расчет фланцевых соединений...........................................................................43

ГЛАВА 5. БАЛКИ.....................................................................................................44

5.1. Назначение балок................................................................................................44

5.2. Подбор сечения прокатных балок.....................................................................44

5.3. Оптимальная высота сечения в составных балках...........................................46

5.4. Минимальная высота сечения............................................................................47

5.5. Алгоритм подбора сечения составных балок...................................................47

5.6. Местная устойчивость элементов балки...........................................................49

5.7. Расчет опорного ребра........................................................................................52

5.8. Прочность поясных швов...................................................................................52

5.9. Учет локальных силовых воздействий..............................................................53

ГЛАВА 6. КОЛОННЫ.............................................................................................54

6.1. Назначение колонн..............................................................................................54

6.2. Подбор сечения центрально-сжатых колонн....................................................55

6.3. Подбор сечения внецентренно-сжатых колонн................................................56

6.4. Оголовки колонн.................................................................................................56

6.5. Базы колонн..........................................................................................................57

ГЛАВА 7. ФЕРМЫ...................................................................................................59

7.1. Типы ферм............................................................................................................59

7.2. Конструкция узлов в фермах..............................................................................59

7.3. Расчет ферм..........................................................................................................60

7.4. Подбор сечений стержней..................................................................................61

7.5. Расчет узлов.........................................................................................................61

Раздел 111. СТАЛЬНЫЕ КАРКАСЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ГЛАВА 8. КОМПОНОВОЧНАЯ СХЕМА ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ.63

8.1. Конструктивные элементы здания.....................................................................63

8.2. Генеральные размеры каркаса............................................................................65

ГЛАВА 9. СБОР НАГРУЗОК.................................................................................67

9.1 Постоянная нагрузка............................................................................................67

9.2. Снеговая нагрузка...............................................................................................68

9.3. Ветровая нагрузка................................................................................................68

ГЛАВА 10. РАСЧЕТ РАМЫ...................................................................................69

10.1. Определение усилий в раме от постоянной нагрузки....................................69

10.2. Определение усилий от снеговой нагрузки....................................................69

10.3. Усилия от ветра.................................................................................................69

10.4. Определение расчетных сочетаний усилий....................................................70

ГЛАВА 11. РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ КОЛОНН.............................70

11.1. Подбор сечения колонны..................................................................................70

11.2. Расчет базы колонн...........................................................................................72

11.3. Проектирование оголовка колонны.................................................................74

ГЛАВА 12. РАСЧЕТ СТРОПИЛЬНОЙ ФЕРМЫ..............................................74

12.1. Определение усилий в стержнях......................................................................74

12.2. Подбор сечений стержней................................................................................75

12.3. Расчет и конструирование узлов......................................................................77

ГЛАВА 13. ПОДБОР СЕЧЕНИЯ ПРОГОНОВ, РАСПОРОК И СВЯЗЕЙ....79

ГЛАВА 14. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА РАМ ОТ КРАНОВЫХ НАГРУЗОК…………………………………………………………………………80

14.1. Схема каркаса с мостовыми кранами..............................................................80

14.2. Расчет рамы от действия постоянной нагрузки..............................................81

14.3. Расчет рамы от снеговой нагрузки..................................................................81

14.4. Расчет на ветер...................................................................................................81

14.5. Воздействие крановой нагрузки......................................................................82

ГЛАВА 15. РАСЧЕТ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК...............................................83

15.1. Определение усилий.........................................................................................83

15.2. Проверка прочности и жесткости....................................................................84

Раздел IV. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ГЛАВА 16. КАРКАСЫ ЗДАНИЙ БОЛЬШИХ ПРОЛЕТОВ............................86

16.1. Номенклатура зданий........................................................................................86

16.2. Балочные конструкции.....................................................................................87

16.3. Рамные конструкции.........................................................................................87

16.4. Арочные конструкции.......................................................................................88

16.5. Купола................................................................................................................90

16.6. Висячие конструкции.......................................................................................92

ГЛАВА 17. ПРЕДНАПРЯЖЕННЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ

КОНСТРУКЦИИ......................................................................................................93

17.1. Способы предварительного напряжения........................................................93

17.2. Комбинированные конструкции......................................................................95

ГЛАВА 18. ЛИСТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ........................................................96

18.1. Номенклатура и особенности листовых конструкций...................................96

18.2. Резервуары.........................................................................................................97

18.3. Газгольдеры.....................................................................................................100

18.4. Трубопроводы большого диаметра...............................................................101

ГЛАВА 19. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ. СВАРКА…………………………………………………………………………...102

19.1. Состав технологического процесса...............................................................102

19.2. Сварка...............................................................................................................103

19.3. Особенности микроструктуры металла шва.................................................104

19.4. Поля остаточных сварочных напряжений....................................................105

ЛИТЕРАТУРА........................................................................................................107ПРИЛОЖЕНИЕ......................................................................................................108