#### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ                                      РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Белгородский государственный технологический университет            им. В.Г. Шухова

Институт дистанционного обучения

Металлические конструкции, включая сварку

Методические указания по выполнению расчетно-графических заданий для студентов направления бакалавриата  08.03.01 - Строительство профиля подготовки "Промышленное и гражданское строительство"

Белгород

2015

#### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ                                      РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Белгородский государственный технологический университет            им. В.Г. Шухова

Институт дистанционного обучения

Кафедра строительства и городского хозяйства

Утверждено                                                                                         научно-методическим советом                                                            университета

Металлические конструкции, включая сварку

Методические указания по выполнению расчетно-графических заданий для студентов направления бакалавриата 08.03.01 - Строительство профиля подготовки "Промышленное и гражданское строительство"

Белгород

2015

#### УДК 624.014

#### ББК 38.54я7                                                                                                                                                                                                                                                                         М54

Составители:  канд. техн. наук, проф. Н.В. Солодов

ассистент С.М. Есипов

Рецензент:       канд. техн. наук, доц. Крючков А.А.

Металлические конструкции, включая сварку: методические указания по выполнению расчетно-графических заданий для студентов направления бакалавриата  08.03.01 - Строительство профиля подготовки "Промышленное и гражданское строительство" / сост.: Н.В. Солодов, С.М. Есипов - Белгород: Изд-во БГТУ, 2015. - 53 с.

В методических указаниях приведены цели, задачи и рекомендации к выполнению расчетно-графических заданий, рассмотрено содержание расчетно-пояснительной записки и графической части.

Методические указания предназначены для студентов направления 270800 Строительство профиля подготовки "Промышленное и гражданское строительство".

Методические указания публикуются в авторской редакции.

#### УДК 624.014                                                                                              ББК 38.54я7

© Белгородский государственный

технологический университет

(БГТУ) им. В.Г. Шухова, 2015

ВВЕДЕНИЕ

Разработка студентами расчетно-графических заданий имеет своей целью закрепить теоретические знания по соответствующему разделу курса и дать необходимые навыки в расчёте и конструировании металлических конструкций.

В процессе работы студенты должны систематизировать, углублять и закреплять приобретенные ими теоретические знания и практические навыки с последующим применением их для решения конкретных задач. При работе над расчетно-графическими заданиями студент должен проявить умения самостоятельного решения практических вопросов, изучения научно-технической литературы, нормативных и справочных материалов, опыта строительного производства в России и за рубежом.

Методические указания предназначены для оказания методической помощи в самостоятельной работе студентов при выполнении и оформлении расчетно-графических заданий.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Учебным планом предусмотрено выполнение студентами 2-х расчетно-графических заданий. Они объединены общей темой и являются составными частями единого проекта балочной площадки. В первом расчетно-графическом задании студентами осуществляется компоновка каркаса балочной клетки, выполняются расчёты настила, балок настила, производится расчет главной балки, деталей и узлов.  Во второй выполняется расчет колонны и графическая часть балочной площадки. Каждое расчетно-графическое задание выполняется с отдельной расчетно-пояснительной запиской.

Графическая часть представляют собой чертежи балочной клетки в стадии КМ и КМД. В этой части разрабатываются: монтажная схема балочной клетки с маркировкой всех элементов, чертежи отправочных марок главной и балок настила, колонны, а также узлов сопряжения конструкций. Составляется спецификация стали, таблица отправочных марок. Исходные данные задания на проектирование определяются в соответствии с последней и предпоследней цифрой номера зачетки и табл.1,2

Конструкция балочной площадки состоит из колонн, балок, настила и связей (рис.1). Система несущих балок стального покрытия называется балочной клеткой.

Балочные клетки могут быть упрощенного, нормального или усложненного типа (рис.2)

Рис. 1. Конструкции рабочей балки:

1 – колонны; 2 – главные балки; 3 – балки настила; 4 – настил ; 5 – связи.

Рис.2. Типы балочных клеток: а) упрощенный тип; б) нормальный тип; в) усложненный тип;

1 - второстепенные балки, 2 - несущие стены, 3 - главные балки, 4 - колонны, 5 - дополнительные балки.

Выбор компоновочной схемы балочной клетки, типов ее элементов, конструкции узлов сопряжения зависит при проектировании от технических требований, характера действующих нагрузок, способа изготовления и условий монтажа. В расчетно-графической работе принимается нормальный тип балочной клетки.

В качестве настилов балочных клеток используется гладкая листовая сталь, листовая сталь с рифами, а также просечно-вытяжная сталь. В некоторых случаях настил используется монолитным железобетонным с оставляемой наружной опалубкой из профилированного листа или из сборных железобетонных плит.

Опирание балок настила может быть поэтажным, в одном уровне и пониженным. (рис.3) При поэтажном перекрытие клетки имеет максимальную высоту, но является наиболее индустриальным. Для уменьшения строительной высоты перекрытия применяется опирание в одном уровне.

Опирание главной балки на колонну может быть: сверху и сбоку. При опирании сверху соединение реализует шарнирную схему, а сбоку – шарнирную, жесткую или полужесткую, в зависимости от конструкции узла.

. Решения баз колонн отвечают различным расчетным схемам: шарнир в двух плоскостях, шарнир в одной плоскости, жесткое сопряжение. База колонны имеет опорную плиту, листы траверсы. Анкерные планки или балки, размеры и толщины которых определяют из расчета. В базе должны быть предусмотрены отверстия для подливки раствора под плиту после выверки колонны, для удобства строповки, для исключения сбора воды в полостях базы при хранении и в процессе эксплуатации.

Рис.3. Сопряжения балок: а) этажное; б) в одном уровне; в) пониженное

Основные размеры балочной клетки в плане и по высоте устанавливаются заданием на проектирование балочной клетки. Шаг настила зависит от несущей способности настила и назначается в пределах 0,6 – 1,6 м при стальном настиле. Для упрощения узлов сопряжения балки настила не следует размещать в местах опирания главных балок на колонны и в монтажных стыках, которые располагаются в середине главных балок. Поэтому рекомендуется устанавливать четное количество балок настила.

#### 2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Исходные данные задания на проектирование определяются по табл. 1 и 2 в соответствии с последней и предпоследней цифрой номера зачетки. Набор исходных данных определяется следующим способом:

1) студент определяет свою комбинацию нумераций вариантов исходных данных по таблице 2, используя предпоследнюю и последнюю цифру номера своей зачетной книжки (например, 59119118);

2) по таблице 1 составляет свой собственный набор исходных данных для проектирования (очередность цифры комбинации означает номер столбца табл. 1, значение цифры комбинации - номер строки табл. 1)

Пример составления исходных данных:

1. студент имеет зачетную книжку, номер которой заканчивается на 24

2. по табл. 2 студент определяет комбинацию - 56136219

3. по табл. 1 студент определяет исходные данные: длина консоли балки настила - консоль отсутствует (строка 5), пролет главной балки - 10.8 м (строка 6), пролет второстепенной балки - 4.2 м (строка 1), сечение колонны - круглая труба (строка 3), высота колонны - 6.3 м (строка 6), сопряжение балок - в одном уровне (строка 2), сопряжение главной балки с колонной - сверху (строка 1), нагрузка q - 25кН/м (строка 9).

В случаях, когда студент затрудняется определить свои исходные данные для выполнения расчетно-графического задания, а также, когда происходит совпадение вариантов, преподаватель назначает их самостоятельно в каждом конкретном случае.

|  | Длина консоли балки настила, м | Пролет главной балки, м | Пролет балки настила, м | Сечение колонны | Высота колонны, м | Тип сопряжения балок | Тип сопряжения главной балки с колонной | Нагрузка q, КН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0,9 | 7,2 | 4,2 | св | 4,8 | поэтажное | сверху | 10 |
| 2 | 1,2 | 8,1 | 4,5 | пр | 5,1 | в одном уровне | сбоку | 12 |
| 3 | 1,5 | 9,0 | 4,8 |  | 5,4 | - | - | 14 |
| 4 | 1,8 | 9,9 | 5,1 |  | 5,7 | - | - | 16 |
| 5 | - | 10,8 | 5,4 |  | 6,0 | - | - | 18 |
| 6 | - | 11,7 | 5,7 |  | 6,3 | - | - | 20 |
| 7 | - | 12,6 | 6,0 |  | 6,6 | - | - | 22 |
| 8 | - | 13,5 | 6,3 |  | 6,9 | - | - | 24 |
| 9 | - | 14,4 | 6,6 | пр | 7,2 | - | - | 25 |

Таблица 1. Комбинации вариантов исходных данных

| Таблица 2. Сочетания вариантов исходных данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предпоследняя цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Последняя цифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | 11181111 | 23563123 | 35525115 | 47367123 | 59119118 | 12262124 | 24484116 | 36646128 | 48278119 | 51139124 |
| 2 | 22362213 | 34784225 | 46746213 | 58588221 | 11831216 | 23483226 | 35665218 | 47827221 | 59959217 | 12311226 |
| 3 | 33543125 | 45915117 | 57967121 | 19279112 | 22652124 | 34614118 | 46846121 | 58918113 | 11731125 | 23522118 |
| 4 | 44724227 | 56136219 | 18288222 | 21451214 | 33473222 | 45835219 | 57127223 | 19739215 | 22512223 | 34743219 |
| 5 | 55915119 | 17257122 | 29479114 | 32632126 | 44224111 | 56956127 | 18378115 | 21551127 | 33323111 | 45964127 |
| 6 | 16236212 | 28478224 | 31651216 | 43813229 | 55145213 | 17777225 | 29559217 | 32372229 | 44144213 | 56285225 |
| 7 | 27457124 | 39619116 | 42832128 | 54924117 | 16366125 | 28588113 | 31731129 | 43183112 | 55865125 | 17416113 |
| 8 | 38678226 | 41831218 | 53713229 | 15745215 | 27587227 | 39369211 | 42912222 | 54864214 | 16686227 | 28627211 |
| 9 | 49829118 | 52152129 | 14924117 | 26566123 | 38728119 | 41141122 | 53283114 | 15645126 | 27477119 | 39838122 |
| 0 | 51341211 | 13373227 | 25145215 | 37387221 | 49949212 | 52222224 | 14464216 | 26426228 | 38258212 | 41549224 |

#### РГЗ №1. РАСЧЕТ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ НАСТИЛА, БАЛКИ НАСТИЛА И ГЛАВНОЙ БАЛКИ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ

#### 3. РАСЧЕТ НЕСУЩЕГО НАСТИЛА

В качестве конструктивного решения выбран стальной настил, шарнирно опертый на второстепенные балки рис.4. Стальной настил крепится к балкам c помощью ручной электродуговой сварки и рассчитывается на прочность и жесткость [1, 2]. Сталь для стальных конструкций принимается согласно [1, табл.50]. Рекомендованную толщину настила выбирают в зависимости от нагрузки, приходящиеся на нее. При нагрузке q<10КН/м2 толщина настила 6-8 мм, при 11 <q<20 КН/м2 - 8-10 мм,  при 21 <q<30 КН/м2 - 10-12 мм, при q>30КН/м2 - 12-14мм.

Рис.4. К расчету стального настила

Из расчета на жесткость определяется отношение пролета настила к его толщине по формуле

lнtн=4no15⋅1+72E1no4⋅qн                  (3.1)

где 1/nо=flH, предельный прогиб настила по табл. 19 [3]

E1=E1−ν2 модуль упругости стали с учетом работы настила по цилиндрической поверхности

ν- коэффициент Пуассона, для стали ν=0,3

E - модуль упругости стали, E=20600 кН/см²

qн- полная нормативная нагрузка на настил, определяемая по табл.1 исходные данные

Рис.5. Предельная нагрузка на плоский настил

Также отношение пролета настила к его толщине можно определить  по графику (рис.5) в зависимости от нагрузки и предельного прогиба стального настила [2].

Растягивающее усилие в настиле на 1 м, по которому рассчитываются сварные швы, крепящие настил к балкам определяют по формуле

H=γfπ24flH2E1tH                                         (3.2)

где γf - коэффициент надежности по нагрузке (табл. 1 [3]);

Расчетную толщину углового шва, прикрепляющего настил к балкам, рассчитывают на срез по двум сечениям, по металлу шва и по металлу границы сплавления и принимают наибольшую:

По металлу шва:

kf=NRwf⋅βf⋅γwf⋅lw                    (3.3)

По границе сплавления:

kf=NRwz⋅βz⋅γwz⋅lw                    (3.4)

где βfи βz– коэффициенты, учитывающие глубину проплавления шва,  принимаемые: с    пределом текучести до 530 МПа (5400 кгс/см2) – по табл. 34*[4]; с пределом текучести свыше 530 МПа (5400 кгс/см2) независимо от вида сварки, положения шва и диаметра сварочной проволоки f = 0,7 и z = 1;

γwf, γwz– коэффициенты условий работы шва, которые принимаются в зависимости от климатического района, п.11.2 [4];

Rwf , Rwz – расчетные сопротивления угловых сварных швов, табл. 3 и 56 [4];

Также катеты угловых швов следует принимать с учетом конструктивных требований [4], п. 12.8.

#### 4. РАСЧЕТ БАЛОК НАСТИЛА

Балки настила проектируют из прокатных двутавров или швеллеров [1, 2]. Расчет балок начинают с определения нагрузок. Расчет ведут в упругой стадии.

Погонная нормативная нагрузка на балку настила определяется по формуле:

qбнн=qн⋅lн                                                        (4.1)

Расчетная погонная нагрузка на балку настила определяется по формуле:

qбн=qн⋅γf⋅lн                                                  (4.2)

где,   γf,- коэффициенты надежности по нагрузке от равномерно распределенной нагрузки, определяются по п. 3.7 [3].

qн– полная нагрузка на балочную клетку;

lн – пролет настила;

Расчет начинают с определения расчетной схемы балки настила (рис.6)

Рис 6. Расчетные схемы балок настила

Далее по расчетной нагрузке определяют максимальный действующий момент в сечении и максимальную поперечную силу. В однопролетной балке без консоли максимальный действующий момент  и поперечная сила определяется по формулам:

Mmax=q⋅l28                                      (4.3)

Qmax=q⋅l2                                         (4.4)

В балке с консолью усилия определяются по правилам сопромата и строительной механики.

Затем находят требуемый момент сопротивления по формуле:

Wтр=МmaxRуγс                                        (4.5)

где,   Rу– расчетное сопротивление стали по пределу текучести [4], табл.51*;

γс– коэффициент условий работы [4], табл. 6*.

По сортаменту прокатных профилей находится номер профиля с моментом сопротивления, равным или больше требуемого.

Касательные напряжения у опор определяются по формуле:

τ=Q⋅SI⋅t≤Rsγc                               (4.6)

где,  S- статический момент полусечения, определяется по сортаменту выбранного  профиля

I-момент инерции сечения, определяется по сортаменту выбранного профиля

t- толщина полки, определяется по сортаменту выбранного профиля

Rs, расчетное сопротивление металла срезу, определяется по табл.1* и 51*[4],

Делается проверка жесткости балок по формуле:

f=5384gБНН⋅lБН4EIX≤f                        (4.7)

#### 5. РАСЧЕТ ГЛАВНОЙ БАЛКИ

Главные балки проектируются, как правило, сварными составного симметричного сечения (рис. 7).

Для расчета главной балки необходимо произвести сбор нагрузок, определить внутренние усилия в сечениях балки, установить высоту сечения балки, назначить размеры стенки и полок, произвести изменение сечения балки, выполнить расчет поясных швов, осуществить проверку общей и местной устойчивости, произвести расчет опорного ребра, запроектировать монтажный стык балки, рассчитать болтовое соединение (по необходимости).

#### 5.1 Определение расчетной схемы главной балки

Расчетной схемой главной балки является разрезная балка с шарнирами на опорах, нагруженная равномерно распределенной нагрузкой, [1.2]

Рис.7. Общий вид главной балки

Погонная нормативная нагрузка на главную балку определяется по формуле:

qгбн=qн⋅lбн                                       (5.1)

Расчетная погонная нагрузка на главную балку определяется по формуле:

qгб=qн⋅γf⋅lбн,                                   (5.2)

где,   γf,- коэффициент надежности по нагрузке от равномерно распределенной нагрузки, определяются по п. 3.7 [3].

qн– нормативная полная нагрузки на балочную клетку;

lбн – пролет балки настила;

Далее по расчетной нагрузке определяют максимальный действующий момент в сечении и максимальную поперечную силу:

Mmax=qгб⋅l28                                      (5.3)

Qmax=qгб⋅l2                                         (5.4)

#### 5.2 Компоновка и подбор сечения ГБ

Главные балки проектируются, как правило, симметричного поперечного сечения (рис.8). Расчет ее выполняется в упругопластической стадии.

Подбор сечения начинается с определения требуемого момента сопротивления по формуле:

Wтр=Mmaxс1Ryγc                                      (5.5)

где  γc – коэффициент условий работы, определяемый по табл.6,[4]

Ry – расчетное сопротивление стали растяжению, сжатию и изгибу, определяемые по табл. 51*[4]

c1 - коэффициент для расчета на прочность с учетом развития упругопластических деформаций при изгибе, определяется по табл. 66 [4], и зависит от соотношения AfAW;

Рис 8. Поперечное сечение балки

Затем определяется высота балки из условия наименьшего расхода стали оптимальная высота балки:

hопт=kWтрtw                                   (5.6)

где,    k – конструктивный коэффициент, который равен 1,15 для сварных балок переменного   по длине сечения;

tw– толщина стенки, которой предварительно задаются

Толщина стенки определяется по формуле:

tw=7+3h1000                                    (5.7)

где, h- высота балки, h=110L,

L- пролет главной балки

Из условия обеспечения жесткости определяется минимальная высота балки по формуле:

hmin=524⋅RY⋅γc⋅LE⋅fl⋅gГБНgГБ                          (5.8)

Высоту балки рекомендуется назначать близкой к hопт, но не меньше hmin, определенной из условия жесткости. Она должна быть кратной 50 мм, исходя из ширины листов по сортаменту на прокатную листовую сталь.

Затем окончательно устанавливается толщина стенки из следующих условий:

- из условия определения рациональной толщины стенки по формуле 5.7

- из условия работы стенки на срез:

tц=32⋅QRsγchw                                  (5.9)

где  R- расчетное сопротивление стали на сдвиг по табл. 1*, [4]

hw- высота стенки, hw=h−2tf

- из условия местной устойчивости без постановки продольных ребер жесткости

tw≥hw5,5RYE                                   (5.10)

Толщина стенки должна быть также согласована c имеющимися толщинами прокатной листовой стали по сортаменту. Толщину стенки балки рекомендуется назначать близкой к рациональной, учитывая требования 1, 2, 3. Размеры горизонтальных поясных листов находят из условия необходимой несущей способности балки. Определяют требуемый момент инерции балки:

Iтр=Wтрh2                                    (5.11)

Момент инерции стенки: Iw=tw⋅hw312                        (5.12)

Момент инерции, приходящийся на поясные листы, определяют по формуле:

If=Iтр−Iw                                   (5.13)

Затем находят требуемую площадь поперечного сечения поясного листа:

Af≥Jf2z2                                      (5.14)

где ,  z - расстояние от центра сечения до центра полки, принимаемое ориентировочно на   2-3 мм меньше половины высоты балки

По требуемой площади поперечного сечения поясов балки назначают их размеры в соответствии c сортаментом на прокатную листовую сталь, учитывая следующие требования

- по местной устойчивости отношение ширины свеса сжатого пояса:

beftf≤0.5ERy                                  (5.15)

где, bef- ширина свеса полки, bef=b−tw2

- для снижения остаточных сварочных напряжений толщину поясов балки рекомендуется назначать не более 2÷3 толщины стенки

- из условия обеспечения общей устойчивости балки ширину поясов назначают в пределах от 1/6 до 1/3 высоты балки;

- по конструктивным соображениям ширину балки не следует принимать меньше 180 мм или h/10.

Подобранное сечение балки необходимо проверить на прочность. Для этого находят фактический момент инерции балки

I=tw⋅hw312+2⋅b⋅tf⋅hw2+tf22                                 (5.16)

и момент сопротивления:

W=2⋅Iпh                                   (5.17)

Проверка прочности в сечении балки выполняется по формуле:

σ=Mmaxc1Wx≤RYγc                          (5.18)

Для определения c1 необходимо вычислить касательные напряжения τ :

τ=QmaxSJxtw≤RYγc                         (5.19)

где S - статический момент полусечения балки, определяется:

S=hw2⋅tw⋅hw4+bf⋅tf⋅z.                 (5.20)

При   0,5Rs c1 = c;

При 0,5Rs    0,9Rs c1 = 1,05c,    где  τ=Qth;β=1−(τRs)21−α(τ/Rs)2;

#### 5.3 Изменение сечения главной балки по длине

С целью уменьшения расхода стали в сварных балках рекомендуется изменять сечения за счет уменьшения ширины поясов у опор,  но высота балки при этом остается неизменной.  Назначают ширину поясного листа b1 уменьшенного сечения, при этом должны удовлетворяться следующие условия

- b1≥110h;

- b1≥180мм;

- b1≥12b

Затем определяют моменты инерции измененного сечения по формуле 5.16 и момент сопротивления по формуле 5.17

Находят изгибающий момент, который может воспринять сечение:

M1=W1Rwyγc                                 (5.21)

где Rwy - расчетное сопротивление сварного шва на растяжение при полуавтоматической сварке с физическим контролем качества [4], табл. 3. Затем, приравнивая M(х)=М1, находят из квадратного уравнения расстояние x от опоры, где изменяется сечение пояса:

qx(L−x)2=W1Rwyγc                         (5.22)

Проверку прочности главной балки выполняют в месте изменения сечения по формуле:

σпр=σ12+3⋅τ12≤1,15Ryγc                      (5.23)

где,   σ1 -нормальные напряжения в крайнем волокне стенки балки,

σ1=M1с1W1

τ1-касательные напряжения там же,τ1=Q1⋅S1I1⋅tw≤Rsγc

Q1- поперечная сила в месте изменения сечения, Q1=q⋅(l2−x)

S1- статический момент пояса балки, S1=b1⋅tf⋅hz2

При поэтажном сопряжении балок в месте, не укрепленном поперечным ребром жесткости, необходима дополнительная проверка стенки балки на местные сминающие напряжения по формуле:

σloc=Ptw⋅lef≤Ry⋅γc                            (5.24)

где P-  сосредоточенное давление балок настила на верхний пояс,

P=ql

q – нагрузка по формуле (5.2),

lбн-пролет балки настила

lef-  расчетная длина, lef=b2+2⋅tf

b2  -ширина полки балки настила,

tf-  толщина пояса главной балки

Приведенные напряжения в этом случае проверяют под грузом около места изменения сечения по формуле:

σпр=σ22+σloc2−σ2⋅σloc+3⋅τ22≤1.15⋅Ry⋅γc    (5.25)

где σ2=М2⋅hw2I

М2=qx1(l−x1)2

τ2=Q2ShwQ2=q⋅l2−x1

x1- расстояние от опоры до сечения под грузом P до места изменения сечения балки, где отсутствуют поперечные ребра жесткости, предварительно необходимо выполнить расстановку поперечных ребер жесткости с учетом формулы

λw=hwtwRγE                                 (5.26)

и требований по максимальным между ними расстояниям

I – момент инерции сечения, равный I1 ,

S1- статический момент пояса

Проверку прочности главной балки на касательные напряжения проверяют в опорном сечении по формуле

τ2=QSI1tw                                           (5.27)

Прогиб составных балок можно не проверять, если фактическая высота балки больше минимальной, определенной по формуле (5.8).

#### 5.4 Проверка общей устойчивости главной балки

Если на балках лежит настил, препятствующий горизонтальному смещению верхнего пояса, балка может считаться закрепленной от потери устойчивости.

Устойчивость балок не требуется проверять, если верхний пояс главной балки раскреплен балками настила и отношение величины расстояния между закреплениями к ширине пояса меньше указанных в табл. 8*,[4].

В остальных случаях проверку общей устойчивости составных двутавровых балок выполняют по формуле:

σ=MmaxϕbW≤Ryγc                           (5.28)

где  ϕb – коэффициент общей или боковой устойчивости, принимается в  зависимости от ϕ1по (табл.81 [1]).

Для балок двутаврового сечения с двумя осями симметрии при упругой стадии работы

ϕ1=ψIyIxhlef2ERy                            (5.29)

где, ψ – коэффициент, принимаемый по (табл.77 [1]), в зависимости от вида нагрузки и параметра α

α=8leftfhzbf21+a tw3bftf3                     (5.30)

#### 5.5 Проверка местной устойчивости элементов балки

Местная устойчивость сжатого пояса балки обеспечивается компоновкой сечения, соблюдением требований, ограничивающих отношение ширины сжатого свеса пояса к его толщине и дополнительной проверки не требует.

Условная  гибкость стенки балки, определяется по формуле 5.26.

Если λw>3.2требуется установка поперечных ребер привариваемых к стенке балки

Поперечные ребра жесткости ставятся на опорах, в местах примыкания вспомогательных балок и при необходимости в промежутках между ними так, чтобы расстояние между ними не превышало 2hw при λw>3.2и 2,5hw при λw<3.2.

Ширина ребра bр≥hw30+40,мм,  толщина ребра tр≥2bpRyE

Ребра жесткости следует размещать симметрично относительно середины балки, исходя из удобства изготовления отправочных марок балки. В нормальных балочных клетках при шаге балок настила менее 1,5м и поэтажном сопряжении постановка поперечных ребер жесткости под каждой балкой нецелесообразна и проверку местной устойчивости стенок главных балок следует вести с учетом местных напряжений.  При сопряжении балок в одном уровне балки крепятся к главной через поперечные ребра жесткости. В этом случае σloc=0. Местная устойчивость стенки балки c поперечными ребрами жесткости, расставленными конструктивно, может не проверяться, если при наличии местных напряжений условная гибкость стенки λw≤2,5и при отсутствии местных напряжений (σloc=0),λw≤3,5

В остальных случаях в зависимости от фактического напряженного состояния местная устойчивость стенки балки проверяется для каждого отсека, ограниченного поясами балки и соседними ребрами жесткости (рис.8) по формуле:

Расчет по местной устойчивости ведется в следующей последовательности:

1. В зависимости от гибкости стенки устанавливаются поперечные ребра жесткости с расстояниями между осями смежных ребер a, при этом установку ребер следует совмещать с балками настила.

2. Для рассматриваемого отсека определяются расчетные усилия М и Q в соответствие с п.7.2*, [4]. Предлагается следующий упрощенный расчет. Если длина отсека a не превышает его расчетной высоты hw, то принимается момент в середине отсека. Если a>hw, то М принимается в сечении на расстоянии 0,5hw от ребра, в месте которого действует больший момент (рис.8). Q определяется в том же сечении, где находится изгибающий момент. Если в отсеке действуют местные напряжения, то расчетные усилия находятся в сечении под местной нагрузкой (рис.8).

3. Определяется краевое сжимающее напряжение у края стенки

σ=Mhw2Ix                                          (5.32)

4. Определяется среднее касательное напряжение в стенке

τ=Qtw⋅hw                                         (5.33)

5. Вычисляется местное сжимающее напряжение σloc под сосредоточенным грузом (при отсутствии под ним ребра жесткости) по формуле (5.24).

Рис.9. Схема отсеков главной балки

Рис. 10. К расчету стенки на местную устойчивость

6. При отсутствии местных напряжений σloc=0нормальные критические напряжения вычисляются по формуле

σcr=ccr⋅Ryλw2                                    (5.34)

где,  ccr- коэффициент, принимается по табл. 21 [4] в зависимости от величины δ

δ=βbhw⋅tftw3                                 (5.35)

β- коэффициент, определяется  по табл. 22 [4].

7. При наличии местных напряжений σloc≠0нормальные критические напряжения определяются в зависимости от отношенияahw. Приahw≤0.8 (частое расположение ребер) σcr определяется по формуле 5.33.

Местное критическое напряжение по формуле:

σloc,cr=c1⋅Ryλa2                                  (5.36)

где,   λa=аtw⋅RyE

c1 - коэффициент принимается по табл. 23 [4] в зависимости от отношения ahwи величины δ, определяемой по формуле 5.34.

При ahw>0.8 (редкое расположение ребер) различаются два случая в зависимости от величины отношения σloc>σ

Если σloc>σ больше значений указанных в табл.24 [4], то σcrопределяется как:       σcr=c2⋅Ryλw2                                           (5.37)

где c2- коэффициент, по табл. 25 [4]

Напряжение σloc,cr определяется по формуле 5.34. причем при отношении ahw>2 следует принимать а=2⋅hw

При отношении σlocσне превышающих значений указанных в табл. 24 [4] σсrвычисляются по формуле 5.33. σloc,crпо формуле 5.34. но с подстановкой, а/2 вместо а в формулу и в табл. 23 [4].

8. Критическое касательное напряжение определяется по формуле:

τcr=10,31+0,76μ2Rsλef2                   (5.38)

где, λef=dtwRyE

d- наименьшая из сторон проверяемого отсека hw или а

μ-отношение большей стороны отсека от меньшей

9. По вычисленным значениям σ,σloc,τ для рассматриваемого отсека укрепить дополнительным ребром жесткости или если позволяют условия, разместить ребра жесткости с меньшим шагом а.

#### 5.6 Расчет поясных сварных швов

Сварные швы, соединяющие стенку балки c поясами, выполняются автоматической сваркой и воспринимают силу сдвига пояса относительно стенки. Расчет ведется в следующей последовательности:

- Определяется величина сдвигающей силы Т, приходящейся на 1 единицу длины балки:

T=QS1I1                                       (5.39)

где Q, I1, S1, величины, принимаемые для сечения на опоре.

2. Вычисляется требуемый катет сварного шва по двум условиям по металлу шва и по металлу границы сплавления по формулам 3.3 и 3.4 и принимают наибольшей. Также высота катета поясного шва должна быть не менее катета шва определяемого по табл.38* [4].

При наличии в балке местных напряжений от сосредоточенных сил (рис.8) – из формул:

kf=12⋅Rwf⋅βf⋅γwf⋅lw⋅T2+Plef2         (5.40)

kf=12⋅Rwz⋅βz⋅γwz⋅lw⋅T2+Plef2          (5.41)

Принятая высота сварного шва должна удовлетворять конструктивным требованиям, изложенным в п. 12.6 – 12.13 [4].

#### 5.7 Расчет опорных ребер

Участок стенки балки над опорой должен укрепляться поперечным ребром жесткости. Наиболее распространенные решения опорных частей балок при опирании последних на колонны сверху представлены на рис.14

Рис. 11. Опорные ребра балок

1.По конструктивным соображениям толщина опорного ребра назначается t r>t w ;

2.Определяется требуемая ширина ребра по условию работы его на смятие рис.9.

При опирании через опорное ребро: br=PRpγctr

При опирании через нижний пояс br=P2Rpγctr

где P – опорная реакция главной балки;

Rp – расчетное сопротивление смятию   торцевой поверхности ребра по табл. 52* [4]. Принятый размер ширины ребра

br должен соответствовать сортаменту прокатной стали, учитывать конструктивные требования, а также требования, обеспечивающие местную устойчивость ребра:

br2tr≤0.5ERyилиbrtr≤0.5ERy                    (5.42)

3.Проверяется напряжение смятия:

σр=Fbr⋅tr≤Rpγcилиσр=F2br⋅tr≤Rpγc        (5.43)

4. Производится проверка опорного участка балки на устойчивость из плоскости балки как условного опорного стержня, сечение которого состоит из опорного ребра и участков стенки балки длиной по bк=0,65tрERyПлощадь Аe поперечного сечения стержня заштрихована на рис.11.

Момент инерции сечения условного стержня относительно продольной оси балки:

Iw=trbr312или Iw=tr(2br+tw)312                  (5.44)

Радиус инерции сечения i=IwAe, гибкостьλ=hwi

По найденному значению λ определяется величина коэффициента продольного изгиба ϕ, табл. 72 [4].

Устойчивость ребра проверяется по формуле:

σ=PϕAe≤Ryγc                                 (5.45)

Вычисляется толщина сварных швов, прикрепляющих опорное ребро к стенке балки по формулам 3.3 и 3.4

Принятая толщина шва kf должна соответствовать конструктивным требованиям п.12.6 -12.13 [4]

#### 5.8 Расчет узлов сопряжения балок настила с главной балкой

При поэтажном сопряжении соединение балок выполняется монтажными сварными швами минимальной толщины. В сопряжениях балок в одном уровне и пониженных (рис.10) обычно стенки балок крепятся к ребрам жесткости главной балки на болтах нормальной точности. Болтовое соединение рассчитывается на сдвиг от действия опорной реакции балки, увеличенной на 20%.

Рис.12. Сопряжение балок в одном уровне

Расчет сопряжения ведется в следующей последовательности:

1. Выбирается диаметр болта.

2. Определяется несущая способность болта по условию работы его на срез

Nb=RbsγbA⋅ns                                   (5.46)

γb - коэффициент условий работы соединения, который следует принимать по табл.   35*[4]

ns - число плоскостей среза,

A=πd24, расчетная площадь сечения стержня болта;

d – диаметр болта;

По условию на смятие материала сопрягаемых элементов

Nb=Rbpγbdt                                   (5.47)

где t, мм – минимальная суммарная толщина элементов, сминаемых в одном направлении.

Rbs иRbp - расчетное сопротивление смятию элементов, соединяемых болтами табл.5*,58*,59* [4].

3. Определяется требуемое количество болтов

n=1,2⋅NБНγCNb,min                                 (5.48)

В формулу (5.46) подставляется наименьшая несущая способность болта, найденная по (5.44) или (5.45). Проверяется возможность размещения расчетного количества болтов с учетом требований табл. 39 [4].

#### РГЗ 2. РАСЧЕТ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ КОЛОННЫ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ

#### 6. РАСЧЕТ КОЛОННЫ

Колонны рабочих площадок работают обычно на центральное сжатие. Высота колонны l принимается равной расстоянию от низа главной балки перекрытия до верха фундамента.

Расчетная длина колонны определяется в зависимости от конструктивного решения сопряжения ее с вышележащими балками и фундаментом:

lef=μ⋅l                                         (6.1)

где    l – геометрическая длина колонн между точками закрепления стержня

µ – коэффициент расчетной длины, принимается по табл.71а  [4]

Закрепление верхнего конца принимается: шарнирным  – при опирании балок сверху или при гибком опирании балок сбоку; закрепленным от поворота – при жестком прикреплении балок к колонне и при ширине рамы не более двух пролетов. Закрепление нижнего конца колонны принимается: шарнирным – при базе с фрезерованным торцом и при прикреплении базы колонны с распределительной конструкцией двумя анкерными болтами; жестким – при прикреплении базы колонны с распределительной конструкцией не менее, чем четырьмя болтами. [5]

Нагрузкой, действующей на колонну, являются опорные реакции балок и собственный вес колонны.

N=2P                                                    (6.2)

где P – опорная реакция главной балки от расчетных нагрузок.

В зависимости от величины действующей нагрузки и высоты колонны стержень проектируется сплошного или сквозного сечения.

При расчетной нагрузке до 3000 кН и высотах свыше 6 м колонны целесообразно проектировать сквозными из двух прокатных швеллеров полками внутрь или двутавров.

При больших нагрузках (свыше 3000 кН) следует принимать сечение в виде сварного двутавра из трех листов.

Центрально сжатые колонны рассчитываются на устойчивость в плоскости наибольшей гибкости.

Гибкости колонн:      λx=lefxix;λy=lefyiy,	                            (6.3)

где ix , iy– радиусы инерции сечения колонны относительно главных осей х–х и у–у.

Предельная гибкость для колонн рабочих площадок определяется по табл. 19*[4].

#### 6.1. Расчет стержня сплошной колонны

- Предварительно задается величина гибкости стержня и соответствующий ей коэффициент продольного изгиба ϕ принимается по табл.72 или формулам п.5.3[4]. Гибкость следует задавать в пределах 50-70 .

- Условная гибкость:  λ=λRyE                                      (6.4)

- Определяется требуемая площадь сечения стержня колонны по формуле:

- Aв,тр=N2⋅ϕ⋅Ry⋅γc  		              (6.5)

- По принятой гибкости λ вычисляется требуемый радиус инерции сечения:

iтр=lеfyλ                                     (6.6)

Если lefx > lefy, то требуемый радиус инерции сечения вычисляется относительно обеих осей.

- Устанавливаются размеры сечения. Требуемая ширина полки двутавра:

bfтр=iyтрky                                     (6.7)

Если lefx > lefy , то определяется и требуемая высота сечения колонны

hтр=ixтрkx                                       (6.8)

Коэффициенты ky и kx определяются в зависимости от сечения колонны по табл. 2

Таблица 3. Коэффициенты kxи ky (приближенные значения радиусов инерции) сечения профиля колонны

| Сечение | сварной | прокат |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kx | 0,43 | 0,43 | 0,354dср | 0,24hср | 0,38 | 0,38 | 0,41 |
| ky | 0,24 | 0,24 |  | 0,41bср | 0,44 | 0,6 | 0,52 |

Высота двутавра h принимается равной, или несколько большей, ширине полки bf

С учетом сортамента на листовую сталь назначается толщина стенки по требуемому значению площади сечения:

tw=0.2Aтрhw,tw≥8мм,hw=h−6cм.	 (6.9)

Стенка проверяется на местную устойчивость по формулам:

при λ<2,0, по формуле: hwtw≤(1,3+0,15 {λ2)ERy  (6.10) при λ≥2,0,по формуле:  hwtw≤(1,2+0,35 {λ)ERy    (6.11)

hwtw≤2,3ERy                       (6.12)

Требуемая площадь полки

Af=(Атр−twhw)2 	                           (6.13)

Требуемая толщина полки определяется по формуле

tf=Afbf                                     (6.14)

Для обеспечения местной устойчивости полки отношение свеса полки к толщине tfне должно превышать значений, приведенных в табл. 29*[4]

beftf≤(0,36+0,1λ)ERy,                       (6.15)

где bef=(bf−tw)2			                          (6.16)

Окончательно принятые размеры листов hw,tw,bf,tfдолжны отвечать требованиям ГОСТа 82-70 на прокатную листовую сталь. Для толщин элементов сечения должно соблюдаться условие tf<3tw.

- Вычисляются геометрические характеристики сечения:

A=2tfbf+twbw; 		             (6.17)

Ix=twbw312+2tfbfh−tf22;          (6.18)

Iy=2tfbf312;ix=IxA;iy=IyA,;       (6.19)

- Определяются фактические гибкости стержня:

λx=lefxix;λy=lefyiy.	            (6.20)

- По максимальной гибкости находится минимальный коэффициент продольного изгиба ϕ по табл. 72 [4]  или п.5.3. [4] и проверяется принятое сечение на устойчивость по формуле:

NϕA≤Ry⋅γc.		            (6.21)

Максимальная гибкость не должна превышать предельную:

λ=180−60NϕA⋅Ry⋅γc.                    (6.22)

- Проверяется местная устойчивость стенки по формулам (6.10-6.12), полки по (6.15,6.16).

Стенки сплошных колонн при  hwtw≤2,3ERyдолжны укрепляться парными поперечными ребрами, расположенными на расстоянии (2,5 ÷ 3) hw друг от друга. Для обеспечения неизменяемости контура в колонне ставится не менее двух таких ребер. Ширина выступающей части ребра определяется по формуле: bh=hw30+40мм

Толщина ребра должна быть не менее 2bhRyE.

- Поясные швы в сварных колоннах принимаются конструктивно в соответствии с требованиями табл. 38*[4].

#### 6.2. Расчет стержня сквозной колонны

1. Предварительно задается гибкость стержня  и определяется соответствующий ей коэффициент продольного изгиба ϕ по табл. 72 [4] или формулам п.5.3 [4].  Гибкость следует принимать  40 ÷ 90; условная приведенная гибкость λef=λefRyE.

  - Требуемая площадь сечения стержня Aтр определяется по формуле (6.5), а затем находятся площадь одной ветви и требуемый радиус инерции относительно материальной оси х–х:

Ab=Aтр2;  ixтр=lefxλ.	             (6.23)

По сортаменту подбирается соответствующий номер швеллера или двутавра и выписываются характеристики сечения одной ветви:

Ab;h;I1;Ix;ix;i1;z.

  - Площадь сечения двух ветвей A=2Ab. Действительная гибкость стержня колонны относительно материальной оси λx=lefxix.

  - Определив по табл. 72 или по п.5.3 [4] соответствующее гибкости значение коэффициента ϕ , проверяется сечение на устойчивость относительно оси х–х по формуле (6.21).

  - Задаваясь гибкостью одной ветви относительно оси 1–1 λ1=25÷40λ1<λx из условия обеспечения равноустойчивости колонны λef=λx находим гибкость относительно свободной оси у–у:

λy=λx2−λ12                          	(6.24)

Величина λy должна быть больше λ1 . Если это условие не соблюдается, то λ1 следует уменьшить и снова определить λy.

  - Вычисляются требуемые радиус инерции и момент инерции относительно оси у–у:

iy=lefxλy; Iy=iy2⋅A.

  - Определяется расстояние между осями ветвей (рис. 12)

c=2Iy−2I1A.                    	(6.25)

Принятая величина c  должна обеспечивать необходимый   (свыше 100 мм) зазор между гранями полок ветвей.

  - Принимаются размеры планок. Ширина планки определяется по условию ее прикрепления к ветвям и назначается обычно в пределах (0,5 ÷ 0,75)b, где b – ширина сечения колонны. Толщина планок назначается конструктивно 6–10 мм, c тем чтобы выполнялось условие:

t1=110÷125d1.	 	             (6.26)

Принимаем расстояние между планками в свету l1≤λ1⋅i1.

  - Условная поперечная сила, приходящаяся на систему планок

Qfic=7,15⋅10−62330−ERyNϕ.                      (6.27)

10. При наличии двух плоскостей расположения планок изгибающий момент в планке:

M1=Qfic(l1+d1)4  ,                       (6.28)

поперечная сила:     F1=Qfic(l1+d1)2c. 	                          (6.29)

11. Рассчитываются сварные швы, прикрепляющие планку к ветвям колонны. Длина сварного шва lW=d1−1см, толщина kf≤t1 (с соблюдением требований п.12.8. [4]).

Прочность шва проверяется по формулам:

по металлу шва :τrf=τf2+σf2≤Rwf⋅γwf⋅γc; 	            (6.30)

по металлу границы cплавления:

τrz=τz2+σz2≤Rwz⋅γwz⋅γc, 	            (6.31)

Где  τf=F1βf⋅kf⋅lw;  τz=F1βz⋅kf⋅lw;	                          (6.32)

σf=6M1βf⋅kf⋅lw2;       σz=6M1βz⋅kf⋅lw2;	           (6.33)

#### 6.3. Расчет базы колонны

Конструктивное решение базы должно обеспечивать принятый в расчетной схеме колонны тип сопряжения ее с фундаментом. Шарнирное сопряжение колонны с фундаментом обеспечивается податливостью узла за счет гибкости плиты, которая прикрепляется к фундаменту анкерными болтами. База с траверсами состоит из опорной плиты и траверс. При необходимости (для уменьшения толщины плиты) устанавливаются диафрагмы на участках между траверсами и консольные ребра жесткости. Установка консольных ребер и диафрагм необязательна.

Опорная плита работает на изгиб от действия равномерно распределенной нагрузки       q – реактивного давления фундамента.

Расчет плиты заключается в определении ее размеров в плане и толщины.

  - Исходя из класса бетона фундамента Rb, определяемый по табл. 6.7 [6] находим расчетное сопротивление материала фундамента осевому сжатию

Rф=Rb⋅γ                                 (6.34)

где. γ=3АфАпл≤1,5

Если база колонны рассчитывается до проектирования фундамента, то принимается γ=1,2.

  - Назначается ширина опорной плиты

B=h+2tT+2c или   B=b+2tT+2c,

где      h и b – размеры, колонны; с – свес плиты, принимаемый меньше 5,33RyRфсм;         tT – толщина траверсы, принимаемый меньше принимаемая предварительно равной 8–10 мм.

  - Вычисляется длина опорной плиты

L=NRф⋅B. 	              	          (6.35)

  - Определяется реактивное давление фундамента

q=NBL≤Rф.  	                         (6.36)

  - Опорная плита расчленяется на участки; 1 – консольные; 2 – опертые по четырем сторонам; 3–опертые по трем или двум (соприкасающимся под углом) сторонам.

Максимальный изгибающий момент для каждого участка вычисляется по формуле:

M=α⋅q⋅d2,  	                            (6.37)

где d – размер участка; a – коэффициент, принимаемый в

зависимости от соотношения сторон.

Для участка 1: d=с; a =0,5.

Для участка 2: d=а (а – длина короткой стороны); a – принимается по таблице 3 в зависимости от отношения сторон b/а (b – длина длинной стороны).

Для участка 3: d=a1 (a1 – длина свободного края при опирании по трем сторонам и размер диагонали между двумя соприкасающимися сторонами при опирании по двум сторонам); a –принимается по табл. 4 в зависимости от отношения b1/a1 (b1 – длина закрепленной стороны при опирании по трем сторонам и размер перпендикуляра, опущенного из угла соприкосновения двух сторон на диагональ a1). При b1/a1<0,5 плита рассчитывается как консольная с вылетом, равным b1.

Толщина опорной плиты tпл должна быть принята в соответствии с сортаментом и не превышать 40 мм.

Путем сравнения величин М на рассмотренных участках устанавливается наибольший из них Мmax и определяется требуемая толщина плиты.

tплтр=6MmaxRy⋅γc.		             (6.38)

Полученная величина уточняется в соответствии с сортаментом и принимается в пределах 20–40 мм.

Траверса работает на изгиб как консольная балка с опорами в месте прикрепления к ветвям колонны (рис.13в). Если размеры консольных частей превышают размер пролетной части, то траверса рассматривается как две консольные балки.

Равномерно распределенная нагрузка на траверсу от реактивного давления фундамента qT=qB2

Изгибающий момент в траверсе: MТ=(qТ⋅d12)2.

| b/a | α | b1/a1 | α1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 0.060 | 1 | 0.048 |
| 0.6 | 0.074 | 1.1 | 0.055 |
| 0.7 | 0.088 | 1.2 | 0.063 |
| 0.8 | 0.097 | 1.3 | 0.069 |
| 0.9 | 0.107 | 1.4 | 0.075 |
| 1.0 | 0.112 | 1.5 | 0.081 |
| 1.2 | 0.120 | 1.6 | 0.086 |
| 1.4 | 0.126 | 1.7 | 0.091 |
| 2 | 0.132 | 1.8 | 0.094 |
| Более 2 | 0.133 | 1.9 | 0.098 |
|  |  | 2 | 0.1 |
|  |  | Более 2 | 0.125 |

Таблица 4. Коэффициенты α для расчета плит, опертых на 4 канта и коэффициенты α1 для расчет плит, опертых на 2 или 3 канта.

Высота траверсы определяется по условию прикрепления ее к стержню колонны сварными швами

hT=N4βf⋅kf⋅Rwf⋅γwf⋅γc+1см≤85βf⋅kf                hT=N4βz⋅kf⋅Rwz⋅γwz⋅γc+1см≤85βf⋅kf ,

где kf - катет шва, назначаемый по минимальной толщине свариваемых элементов (ветви или    полки колонны или траверсы).

Рис. 13. Базы колонн с траверсами

Проверяется прочность траверсы по нормальным напряжениям:

σ=6МТtT⋅hT2≤Ry⋅γc .                     (6.40)

Толщина швов, прикрепляющих траверсу к плите, принимается максимальной из расчета по металлу шва или металлу границы сплавления по формулам 3.3 и 3.4

8. Размеры диафрагм (толщина и высота), служащих для уменьшения расчетных пролетов участков опорной плиты, определяются по условию прикрепления их сварными швами к траверсам. Усилие, приходящееся на диафрагму (рис. 13д) Nq=q⋅h⋅d, где h – расстояние между траверсами; d – ширина полосы плиты, передающей давление на диафрагму. Толщина диафрагмы назначается предварительно – tд = 8 ÷ 10 мм, а толщина сварного шва принимается не более 1,2tmin (tmin – наименьшая толщина соединяемых элементов, траверсы или диафрагмы). Высота диафрагмы определяется из условия прочности сварных швов и принимается максимальной по формулам 6.39

Величина hq не должна превышать высоту траверсы в месте установки диафрагмы. В противном случае следует увеличить толщину сварного шва за счет изменения размеров tT и tq.

9. Размеры консольных ребер жесткости определяются из расчета прикрепления их к стержню колонны (рис. 13а).

Изгибающий момент в ребре: Мk=q⋅ck⋅lk22.

Перерезывающая сила Qk=q⋅ck⋅lkгде ck – расстояние между смежными ребрами (ширина полосы плиты, передающей давление на ребро); lk – длина консольного ребра. Толщина ребра tK назначается предварительно в пределах 10–16 мм, а высота hK – в пределах 300–500 мм. В соответствии с принятыми размерами tKи hK назначаются размеры сварных швов kf и lw. Если ребра крепятся к стержню колонны стыковыми швами, то толщина шва принимается равной tK. При угловых швах kf≤1,2tmin (tmin – минимальная толщина свариваемых элементов).

Стыковые швы проверяются на приведенные напряжения

σпр=σw2+3τw2≤Rwy⋅γc ;	             (6.41)

где σw=6Mktk⋅lw2;   τw=Qktk⋅lw.

Угловые швы проверяются по равнодействующей напряжений от изгиба и перерезывающей силы на прочность по металлу шва или металлу границы сплавления.

τrf=σwf2+τwf2≤Rwf⋅γwf⋅γc

τrz=σwz2+τwz2≤Rwz⋅γwz⋅γc,

где σwf=6Mk2βf⋅kf⋅lw2;  σwz=6Mk2βz⋅kf⋅lw2;

τwf=Qk2βf⋅kf⋅lw;  τwz=Qk2βz⋅kf⋅lw

Толщина швов, прикрепляющих ребро к плите принимается максимальной, определяемых по формулам 3.3 и 3.4

#### 6.4. Расчет оголовков колонн

Наиболее распространенные конструкции оголовков при опирании балок сверху на колонну приведены на рис.14.

Необходимо выбрать рациональный тип оголовка колонны. Расчет оголовков без вертикальных ребер ведется в следующей последовательности:

- По конструктивным соображениям назначаются размеры опорной плиты.

- Если верхний конец колонны фрезерован, то толщина сварных швов, прикрепляющих плиту к стержню, принимается конструктивно в соответствии с п.12.8 табл. 38*[4].

При нефрезерованном торце расчетными являются сварные швы, находящиеся непосредственно под опорным ребром балки.

Толщину швов определяют по формулам 3.3 и 3.4

- При фрезерованном торце колонны проверяется стенка или полки сплошной колонны и стенки ветвей сквозной колонны по условию работы на смятие

σ=Ntbp+2tоп.пл.≤Rp⋅γc

(6.43)

σ=Nt2bp+2tоп.пл.≤Rp⋅γc

Расчет оголовка с вертикальными ребрами выполняется в следующем порядке:

- Назначаются размеры опорной плиты оголовка.

- Определяются размеры опорных ребер оголовка. Для сплошных колонн ширина ребра bp1принимается не менее половины ширины торцевого опорного ребра балки bp (рис.14). Для ребер сквозных колонн величина bp1 равна расстоянию между внутренними гранями стенок ветвей колонны (рис.12г) или больше bp2 для варианта по рисунку 12в. Толщина ребра по условию работы его на смятие при фрезерованном торце колонны

tp≥Nbp+2tоп.пл.Rр⋅γс . 		          (6.44)

Величина tp принимается по сортаменту в пределах 14 ÷ 20мм и должна быть не менее 1/15 его ширины.

Длина ребра по условию прикрепления его к стержню колонны определяется по формулам 6.39

Толщина сварного шва kf зависит от толщин свариваемых элементов и должна соответствовать конструктивным требованиям [4] п.п 12.6 – 12.13.

- Принятое сечение вертикального ребра проверяется на срез

τ=N2tp⋅lp≤Rs⋅γc.                   	                         (6.45)

Толщина сварных швов, прикрепляющих опорную плиту к вертикальным ребрам, проверяется по формулам 3.3 и 3.4

- Размеры горизонтальных ребер оголовка назначаются конструктивно, исходя из ширины вертикальных ребер, свеса полок стержня сплошной колонны и ширины сечения стержня сквозной колонны.

Рис.14. Варианты опирания балки на колонну (сверху)

Рис.15. Варианты опирания балки на колонну(сбоку)

#### 7. ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ РГЗ

Графическая часть курсовой работы включает чертежи КМ (конструкции металлические) и КМД (конструкции металлические деталировочные). Чертежи оформляются на одном листе формата А1. Чертежи КМ включают: схему элементов балочной клетки (план, продольные и поперечные разрезы) и основные монтажные узлы. На схеме должны быть показаны оси, отметки, пролеты, маркировка элементов и узлов. Отправочные элементы на схемах показывают одной сплошной линией. Каждая линия обозначает отдельную отправочную единицу, поэтому в монтажных узлах линии не должны пересекаться. Схема дополняется ведомостью отправочных элементов. Чертежи КМД включают деталировочные чертежи главной балки, балки настила и колонны. Чертежи КМД сопровождаются спецификацией металла на отправочные марки. Чертежи сопровождаются техническими требованиями, в которых даются необходимые пояснения по материалу,

электродам, болтам, сварным швам, антикоррозионной защите и т.д. При выполнении чертежей и оформлении пояснительной записки необходимо руководствоваться ЕСКД [10].

Параметры профилей прокатной стали принимают в соответствии сортаментом для прокатной стали.

Условные обозначения для сварных швов  и болтов для металлических конструкций принимать по ГОСТ 21.107-78 и ГОСТ 2.315-68.

Рис.16. Размещение чертежей на листе формата А1

1-Схема расположения элементов балочной клетки;

2-Продольный разрез балочной клетки;

3-Поперечный разрез балочной клетки;

4-Главный (боковой) вид на второстепенную балку;

5-Боковой вид на главную балку;

6-Вид на верхний пояс главной балки;

7-Вид на нижний пояс главной балки;

8-Характерные поперечные разрезы по главной балке;

9,10-Виды на опорные ребра (фланцы) главной балки;

11-Разрез по стыковому шву;

12,13-Виды на боковые на колонну (в 2-х слоскостях);

14-Вид на оголовок колонны; 1

5-Вид на базу колонны;

16-Остальные виды и сечения;

17-Спецификация стали;

18-Ведомость отправочных марок;

19-Спецификация сварных швов;

20-Примечания;

21-Основная надпись

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Металлические конструкции. Общий курс: Учебник для вузов / Е.И. Беленя, В.А.Балдин, Г.С. Ведеников и др.; Под общ. ред. Е.И. Беленя. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Стройиздат, 1986. - 560 с., ил.

2. Металлические конструкции: Общий курс: Учебник для вузов Г.С. Ведеников, Е.И.Беленя, В.С. Игнатьева и др.; Под ред. Г.С. Веденикова. - 7-е издю, перераб. и доп. - М.: Стройиздат, 1998. - 760 с.: ил.

3. Металлические конструкции. В 3 т. Т. 1. Элементы конструкций: Учеб для строит. вузов / В.В. Горев, Б.Ю. Уваров, В.В. Филиппов и др.; Под ред. В.В. Горева. - 3-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2004. - 551 с.: ил..

4. Строительные нормы и правила. Стальные конструкции. Нормы проектирования. СНиП II 23–81*.М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1990.

5. Лихтарников Я.М., Ладыжевский Д.В., Клыков В.М. Расчет стальных конструкций: Справ. пособие. - 2-е изд., испр. и доп. - К.: Будівельник, 1984. - с. 368

6. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. СП 63.13330.2012.Минрегион России 2011

7. Строительные нормы и правила. Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования. СНиП 2.01.07–85*. М.: ЦИТП Госстроя СССР, 2002.

8. Стальные конструкции. Справочник конструктора. Изд. 3-е, перераб. и доп. Под общ. ред. Н.П. Мельникова  М.: Стройиздат, 1976. - 328 с.

9. Временная инструкция о составе и оформлении рабочих чертежей зданий и сооружений. Раздел 5. Конструкции металлические. Чертежи КМ СН 460–74. М.: Стройиздат,1978.

10. Абаринов А.А. Составление деталировочных чертежей металлических конструкций. М.: Стройиздат, 1977. 60 с.

11. Справочник проектировщика. В 3-х томах. Под ред. Кузнецова В.В. М.: АСВ, 1998, 1999.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	6

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1. РАСЧЕТ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ НАСТИЛА, БАЛКИ НАСТИЛА И ГЛАВНОЙ БАЛКИ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ	10

3. РАСЧЕТ НЕСУЩЕГО НАСТИЛА	10

4. РАСЧЕТ БАЛОК НАСТИЛА	13

5. РАСЧЕТ ГЛАВНОЙ БАЛКИ	14

5.1 Определение расчетной схемы главной балки	15

5.2 Компоновка и подбор сечения ГБ	16

5.3 Изменение сечения главной балки по длине	20

5.4 Проверка общей устойчивости главной балки	23

5.5 Проверка местной устойчивости элементов балки	24

5.6 Расчет поясных сварных швов	28

5.7 Расчет опорных ребер	29

5.8 Расчет узлов сопряжения балок настила с главной балкой	31

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2. РАСЧЕТ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ КОЛОННЫ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ	32

6. РАСЧЕТ КОЛОННЫ	32

6.1. Расчет стержня сплошной колонны	34

6.2. Расчет стержня сквозной колонны	37

6.3. Расчет базы колонны	40

6.4. Расчет оголовков колонн	46

7. ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ РГЗ	49

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	51

Методическое издание

Металлические конструкции, включая сварку

Методические указания по выполнению расчетно-графических заданий для студентов направления бакалавриата 270800 - Строительство профиля подготовки "Промышленное и гражданское строительство"

Составители:  Солодов Николай Владимирович

Есипов  Станислав Максимович

Подписано в печать                  Формат                   Усл. печ.               Уч.-изд.

Тираж 100 экз.                     Заказ                             Цена

Отпечатано в Белгородском государственном технологическом университете им. В.Г. Шухова

308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46