ВВЕДЕНИЕ

К современной радиоэлектронной аппаратуре предъявляются многогранные технические требования. Поэтому для реализации сложных систем, таких, как автоматизированные системы управления (АСУ) и работающие в их составе электронные вычислительные машины (ЭВМ), необходимо применять десятки и сотни тысяч различных элементов. Сложность аппаратуры отрицательно сказывается на ее надежность, в то время как характер выполняемых современной аппаратурой функций требует именно высокой надежности. Это обстоятельство и послужило причиной возникновения технической дисциплины—теории надежности. В настоящее время на радиотехнических и приборостроительных предприятиях существуют специальные лаборатории, которые занимаются вопросами надежности выпускаемой продукции. Однако эта проблема настолько сложна, что в ее решении должны участвовать все работники, занятые проектированием, производством и эксплуатацией АСУ и ЭВМ.

Теория надежности — наука молодая. В Советском Союзе выполнено значительное количество работ, посвященных вопросам надежности радиоэлектронной аппаратуры. Работами советских ученых Л. И. Берга, Н. Г. Бруевича, В. И. Сифорова, Б. В. Гнеденко, В. П. Грабовецкого, И. А. Ушакова и ряда других заложен научный фундамент надежности.

Под термином «надежность» понимают свойство системы выполнять все заданные функции при определенных условиях эксплуатации в течение заданного времени с сохранением значений основных параметров в заранее установленных пределах. Применительно к АСУ это определение можно выразить следующим образом. Надежностью называют способность .системы выполнять множество заданных алгоритмов переработки информации с заданной достоверностью.

Теория надежности изучает работу систем и устройств с учетом влияния внешних и внутренних воздействий с целью определения характеристик надежности и выработки методов расчета и способов обеспечения нормального функционирования. Надежность — важнейший технический параметр аппаратуры, ее количественные характеристики обязательно указывают в техническом задании (ТЗ) на разработку изделия.

Создание вычислительных машин и АСУ послужило толчком к развитию теории надежности, ибо качественные представления о надежности, которыми пользовались представители науки и техники, оказались не в состоянии преодолеть возникшие трудности и потребовался научный подход к оценке надежности аппаратуры. Современные АСУ представляют собой совокупность взаимосвязанных подсистем, реализующих множество функций, и являются функциональными комплексами. В настоящее время нет строгой и единой классификации АСУ. Однако с точки зрения теории надежности их можно объединить в отдельные классы. Различают системы малого и большого масштаба. Системы малого масштаба определяются как АСУ с небольшим количеством подсистем и простыми связями между ними, предназначенные для управления локальными объектами и процессами с помощью управляющих ЦВМ и обычных средств автоматизации [В.1]. Системы большого масштаба образуются из блокированных комплексных подсистем и локальных объектов, управление которыми осуществляется с помощью иерархической структуры. В контурах управления не исключена возможность работы человека-оператора. В ряде случаев в системы большого масштаба объединяют территориально разобщенные объекты.

Структура системы управления представляет собой совокупность элементов и устройств, взаимодействие которых реализуется через множество связей между ними, является техническим воплощением множества функций АСУ и обладает определенным уровнем надежности. Единство функций и структуры системы проявляется в следующих формах взаимосвязи: действительное изменение структуры всегда происходит в зависимости от изменения функций, реализуемых системой; при относительном постоянстве функций структура системы и ее техническая реализация изменяются до тех пор, пока не будет достигнут требуемый уровень надежности.

Различные структуры АСУ характеризуются как начальными показателями надежности, так и потенциальными возможностями их увеличения. Одна из таких возможностей — осуществимость разбиения системы на подсистемы с последующим введением избыточности. Вычислительный комплекс, как важная составная часть АСУ, играет определяющую роль в обеспечении надежности. Причем основными факторами, которые обусловливают получение высокого уровня надежности для систем с управляющей ЦВМ, являются: практическая независимость реализации различных законов управления от аппаратных затрат и возможность обеспечения нечувствительности качества управления к изменению параметров исполнительных механизмов; реальный масштаб времени и большие логические возможности, позволяющие автоматизировать все процессы управления, а также использовать адаптацию для управления; широкие возможности для использования всех методов повышения надежности, в частности избыточности и программных методов, обусловленных разделением времени.

Применение ЦВМ позволяет создавать системы с полной централизацией вычислительного процесса для управления и контроля.

Системы управления могут иметь и децентрализованную, например многопроцессорную, структуру, что позволяет обеспечивать как равномерную загрузку, так и повышенную надежность системы.

Для АСУ реального времени существенное влияние на надежность оказывает квалификация, опыт и надежность оператора. Роль и место оператора в решении задач обеспечения требуемой надежности зависит от оснащения АСУ автоматической аппаратурой. При автоматическом управлении оператор выполняет функции контроля состояния системы управления и функции резервного управляющего устройства. В этом случае при появлении отказов автоматической аппаратуры оператор осуществляет ее отключение и переход на ручное управление, качество которого зависит от вероятности ошибок оператора.

Таким образом, несмотря на разнообразие АСУ, их можно свести в смысле критерия надежности к простым и сложным системам. В первом случае отказ любого элемента приводит к отказу всей системы, во втором ухудшается качество управления, но полный отказ не наступает. В дальнейшем рассмотрение систем ведется именно с этой точки зрения.

При   изучении  функционирования   технических   систем, как и при изучении любых явлений, будь то физические, экономические или   социальные,   мы   прибегаем к моделированию.   Можно выделить три типа моделей технических систем [В. 2]:

1) модель идеального функционирования, изучающая преобразования, которые совершает система над входными сигналами, без учета вопросов работоспособности;

2) модель работоспособности, анализирующая надежность системы;

3) общая модель, учитывающая функциональную надежность работы системы.

Естественно, что теория надежности использует модели работоспособности, являющиеся абстракцией определенного уровня. Законы теории надежности, полученные на этих моделях, подтверждаются практическими испытаниями реальных систем на надежность. Результаты испытаний обрабатывают методами математической статистики. Широкое применение математических средств не может считаться специфической особенностью теории надежности. Математизация наших знаний происходит буквально во всех отраслях науки и практической деятельности, и это единственный путь научно-технического прогресса.

В проблематике надежности можно выделить следующие основные вопросы, представляющие непосредственный интерес для ее изучения: математический аппарат теории надежности; количественные критерии (параметры) надежности элементов и систем; методы инженерного расчета надежности аппаратуры; обоснование требований к надежности; анализ факторов, влияющих на надежность, и причины появления отказов; пути повышения надежности аппаратуры; научные методы эксплуатации аппаратуры с учетом ее надежности (обоснование режимов профилактических работ, норм запасных элементов, методов отыскания неисправностей, сбора и анализа статистических данных об отказах).

Исходные данные, которыми располагает проектировщик систем, весьма ограничены. Обычно это результаты кратковременных испытаний новых узлов в лабораторных условиях, а также статистические данные о надежности подобных устройств в условиях эксплуатации, часто отличающихся от тех, для которых предназначается разрабатываемая система. Поэтому необходимо выяснить, на каких этапах разработки систем следует проводить мероприятия, связанные с обеспечением заданных показателей надежности. На рис. В.1 приведены кривые, определяющие стоимость "разработки в зависимости от своевременности организации работы по обеспечению надежности. Кривая 1показывает, что суммарная стоимость сильно возрастает в связи с тем, что расходы, связанные с повышением надежности, произведены лишь на последней стадии, когда изделие забраковано потребителем, как неудовлетворяющее ТУ. При этом расходы значительно превышают сумму намеченных ассигнований, так как проводятся дополнительные работы по переконструированию, переделкам и изменениям.

Малоэффективно использование контроля качества продукции (кривая 2), который не может улучшить характеристики надежности, обусловленные плохой конструкцией. В этом случае стоимость изготовления аппаратуры также превышает сумму намеченных ассигнований, так как после выпуска изделия приходится прибегать к изменениям схем и переделкам. Обеспечение надежности на стадии технического проектирования позволяет добиться значительного улучшения показателей стоимости (кривая 3). Оптимальное решение может быть достигнуто лишь в том случае, если необходимые расходы произведены на начальной стадии проектирования (кривая 4). Выпускаемая аппаратура будет наиболее совершенной при максимально низкой ее себестоимости.

Таким образом, исследования по теории надежности АСУ должны быть подчинены одной цели — разработке действенных методов повышения и сохранения надежности при проектировании, изготовлении и эксплуатации. Эта большая и сложная задача требует своего решения на всех этапах проектирования сложной системы. Рассмотрим проблемы, возникающие перед проектировщиком на различных стадиях проектирования начиная с этапа составления технического задания (ТЗ).

Прежде всего, следует подчеркнуть необходимость задания количественных требований по надежности, так как без этого невозможно проведение обоснованного проектирования сложной технической системы. Вопросы о рациональном введении резерва, использовании облегченных режимов нагрузки элементов, частоте и глубине профилактических мероприятий не могут быть решены без применения математических методов,- а, следовательно, и без задания количественных характеристик.

Усложнение современных технических систем неизбежно привело к тому, что для описания качества их функционирования пришлось применять новые; более сложные показатели. В настоящее время необходимо не только знать, работает или не работает система, но и как она работает. Возникает проблема определения эффективности функционирования с учетом "надежности. Как правило, оценка таких показателей надежности выливается в сложную математическую задачу; для решения которой приходится применять теории массового обслуживания, графов, стохастических сетей и др. Таким образом, сложность структуры и алгоритмов функционирования АСУ приводит к тому, что использование математического аппарата совершенно необходимо уже на этапе определения требований по надежности.

Одним   из   самых   сложных   вопросов    в   теории   надежности является задание целесообразных или хотя бы оправданных количественных требований по надежности на аппаратуру и системы -различного назначения. Норму надежности можно считать обоснованной, если   она   целесообразна   или   оптимальна   в   некотором   смысле. Повышение надежности, как и улучшение   прочих характеристик, связано тем или иным образом с   увеличением   затрат   на   производство, поэтому обоснованное задание требований по надежности 'подразумевает рациональное распределение затрат   между   компонентами   системы.   На   современном   этапе   развития   пользуются эвристическими оценками функции цели,   отражающими  целесообразность распределения затрат между подсистемами. На практике надежностные характеристики   задают  достаточно   целесообразно, и  их  наличие - прогрессивное явление.   Как и во всех   областях человеческой деятельности, где возникают неформализованные задачи, решения  принимают на основании интуиции специалистов, подкрепленной анализом существующего уровня качественных характеристик. На начальном этапе проектирования  АСУ основная задача - выбор структуры и определение  алгоритмов  функционирования.   Этот   вопрос  первоначально   решается   конструкторами сложных систем на основании большого опыта. Найти однозначный ответ затруднительно, так как всегда существует несколько   альтернативных вариантов построения системы.   Таким  образом,  не обходим выбор оптимальной системы путем последовательного сравнения различных вариантов.

После формирования системы и обеспечения решения всех поставленных задач переходят к созданию достаточно простой и адекватной модели надежности, которая зависит от точности и достоверности исходных данных. Недостаточность исходной статистики не может служить отказом для проведения оценок различных показателей надежности и эффективности функционирования системы. Большинство расчетов на этом этапе носит лишь относительный, характер. Важно подчеркнуть, что неточность исходных данных приводит к отклонению" результатов для всех рассматриваемых вариантов' построения системы в одну сторону. Поэтому получаемая информация позволяет выбрать наиболее целесообразный вариант построения системы в смысле близости к оптимальному.

В процессе проектирования сложных систем одно из основных условий принятия решений—системный подход при рассмотрении характеристик, включая и показатели надежности. Это связано с тем, что требования, предъявляемые к АСУ, являются противоречивыми. Это приводит к тому, что конструктор сложных систем должен искать компромиссные решения с использованием системного подхода и, сравнивая различные варианты проекта, рассматривать определенные задачи и цели наиболее высоком уровне, перед тем как принять решение в задачах на низких уровнях. Системный подход не приводит к построению единой математической модели для всей системы в целом с учетом всех особенностей. Суть системного подхода состоит в создании нескольких достаточно простых и обозримых моделей всей системы, позволяющих определить влияние различных параметров системы и внешних воздействий на общие показатели эффективности функционирования. Важной чертой системного анализа является то, что он позволяет правильно определить важность отдельных вопросов и найти взаимосвязь отдельных характеристик. При этом удается установить влияние параметров надежности на функционирование сложной системы и выявить задачу оценки надежности функционирования системы. Как только задачи или определенные требования установлены на уровне всей системы, они могут быть реализованы и для более низких, уровней. Первоначальное планирование должно включать  в  себя рассмотрение последствий отказов  и продолжительность вынужденного простоя определенных подсистем. Как только перечислены возможные последствия ненадежности, можно сравнивать различные варианты проекта. Существует мнение, что при разработке сложных систем расчеты надежности оказываются бессмысленными из-за отсутствия достаточных статистических данных или из-за того, что ожидаемая надежность настолько высока, что полученные расчеты невозможно подтвердить экспериментально.

Это мнение неправильно, так как проведение расчетов надежности весьма полезно даже при полном отсутствии исходной статистики, ввиду того, что это позволяет производить оценку сравниваемых вариантов сложных систем. В случае же, когда невозможно подтвердить расчетную надежность, что имеет место для высоконадежных современных систем, расчеты также необходимы. Они дают единственную более или менее достоверную информацию об уровне надежности системы.

Основная задача теории надежности на этапе технического проектирования — помочь разработчику принять обоснованные решения, касающиеся выбора структуры системы, необходимости использования вводимой избыточности, построения оптимальной системы контроля и др. Более строго теория надежности призвана решить следующую двойственную задачу: при заданных характеристиках системы создать систему с минимальной «стоимостью», причем характеристика «надежность» включена в прочие характеристики; при заданной стоимости добиться максимальной надежности системы.

Решение подобных задач оптимизации чрезвычайно важно, так как оно в соответствии с глубиной модели дает достаточно доказательную и обоснованную информацию.

Важным вопросом, который должен быть проработан на этапе эскизного" и технического проектирования и в котором теория надежности может оказать конструктору существенную помощь, является проблема разработки рациональной системы контроля и поиска неисправностей. Методами теории надежности можно рассчитать необходимую для достижения заданной надежности полноту и глубину контроля, выбрать пути повышения надежности, установить последовательность проверки элементов системы, дать рекомендации по целесообразности применения и соотношения контроля встроенного и выносного, автоматического и полуавтоматического.

На этапе создания «опытных образцов» теория надежности решает следующие проблемы: определение частоты и глубины профилактических и регламентных проверок на основе всестороннего рассмотрения вопросов будущей эксплуатации АСУ; обоснование комплектации запасных элементов системы; оценка целесообразности различных режимов технического использования системы. На этом же этапе по возможности уточняют требуемые для выполнения необходимых расчетов статистические данные.

На этапе испытаний опытных и серийных образцов использование теории надежности хотя и ограничено, но весьма эффективно и является важным при создании высоконадежных систем. Теория надежности занимается планированием испытаний, оценкой результатов испытаний систем и устройств, оценкой надежности сложного комплекса по результатам испытаний его компонентов, разработкой экономических планов контроля надежности и др.

Рассмотренные вопросы показывают роль и место теоретических методов надежности в процессе проектирования АСУ. Теоретический анализ, безусловно, помогает на различных стадиях проектирования сложных систем. Особенно важную роль эти методы играют на ранних стадиях проектирования, когда решаются вопросы построения структуры системы, организации ее функционирования и эксплуатации, так как они позволяют найти обоснованные решения.

ЛИТЕРАТУРА

8.1.  Фокин   Ю. Г. Надежность при эксплуатации технических средств.— М.: Воениздат, 1970.

8.2.  Епифанов   А. Д.   Надежность   систем   управления.— М.:   Машиностроение, 1975