ГЛАВА 1

ОСНОВЫ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ

§ 1.1. Основные определения и понятия теории надежности

Терминологические определения не являются ведущими в надежности, однако изложение теории надежности необходимо начать с определения основных понятий.

Элемент — один или несколько однотипных устройств, предметов, испытуемых образцов, имеющих количественные характеристики надежности, учитываемые при расчете надежности всего соединения. Следует отличать данное понятие от подобного, принятого в АСУ и вычислительной технике (ВТ). Если в теории надежности элементом могут быть и деталь, и узел, и прибор в зависимости от того, какая количественная характеристика надежности учитывается самостоятельно при расчете надежности, то в ВТ под элементом понимается простейшая запоминающая, логическая или нормализующая схема, не имеющая самостоятельного функционального назначения. Элементы схем ЭВМ состоят из радиоэлектронных приборов (радиоламп, транзисторов и т.д.), деталей (резисторов, конденсаторов, трансформаторов, дросселей, панелей, разъемов) и вспомогательных материалов (проводов, припоев, крепежа и т.д.).

Ячейка - отдельная механическая конструкция, не имеющая самостоятельного функционального назначения.

Узел (блок) — несколько деталей, ячеек, объединенных для выполнения определенной функции, но не имеющих как целое самостоятельного эксплуатационного назначения. Примером узлов в ВТ могут служить регистр команд, счетчик циклов, дешифратор операций, сумматор адреса, программный датчик, блок выработки признаков и др.

Устройство—соединение деталей, узлов, имеющее самостоятельное эксплуатационное назначение блок питания, арифметическое устройство (АУ) и т. д.

Прибор — группа блоков, имеющая конструктивно самостоятельное назначение.

Установка — группа приборов.

Система—устройство, состоящее из нескольких установок. Надежность его имеет самостоятельное значение. Различают системы восстанавливаемые (после отказов их можно ремонтировать) и невосстанавливаемые. Системы могут быть однократно и многократно использованы. Электронная вычислительная машина может представлять собой самостоятельную систему, полностью выполняющую определенные задачи, или входить в качестве одного из объектов в, более сложные системы.

Отказ—это частичная или полная утрата свойств элемента, которая существенным образом снижает или приводит к полной потере работоспособности. Отказ наступает всякий раз, когда устройство не сохраняет своих параметров в заданных пределах/Например, ухудшение точности ниже заданного предела есть отказ, хотя система работоспособна. По характеру возникновения отказы могут быть разделены на внезапные и постепенные. Внезапные отказы определяются резким изменением параметров, определяющих качество изделия. Эти отказы предвидеть невозможно, так как они возникают в результате разнообразных причин. Постепенные отказы возникают при постепенном изменении параметров, определяющих качество изделия в результате старения или износа, когда эти параметры выходят за установленные пределы. Важной задачей надежности является прогнозирование отказов такого типа. Деление отказов на внезапные и постепенные является в некоторой степени условным, однако, удобным при анализе систем. Характер отказа оказывает решающее влияние на методику расчета надежности, на способы построения надежных схем, на способы обнаружения места отказа. По характеру воздействия отказы могут быть перемежающиеся и окончательные. Перемежающийся отказ (сбой) продолжается короткое время, после чего система самовосстанавливается и работает надежно. Окончательный отказ устраняют в процессе ремонта, тогда только система будет надежно работать. Отказы классифицируют по признакам и видам следующим образом. По характеру возникновения отказы бывают внезапные и постепенные: по признакам проявления — явные и неявные; по взаимосвязи между собой — независимые и зависимые; по степеням воздействия — полные и частичные; по характеру воздействия — самовосстанавлнвающиеся, временные и перемежающиеся; по характеру и объему устранения — расстройки, повреждения и аварии.

Неисправность — изменение характеристик системы без изменения качества функционирования всей аппаратуры. Любая система характеризуется рядом параметров, одни из которых выступают как основные, а другие — как второстепенные. Первые характеризуют выполнение системой заданных функций, а вторые — удобство эксплуатации, внешний вид и др. Система исправна, если она соответствует всем предъявляемым требованиям, т. е. все ее параметры, как основные, так и второстепенные, находятся в заданных пределах. Выход любого параметра из этих пределов означает неисправность. Система работоспособна, если она нормально выполняет заданные функции и ее основные параметры находятся в пределах нормы. Утрата работоспособности означает отказ.

Рассмотренные определения позволяют сделать вывод о том, что надежность можно характеризовать как способность изделия работать безотказно в заданных условиях эксплуатации. В наиболее общих случаях надежность АСУ и вычислительных машин определяется как сочетание безотказности, ремонтопригодности и долговечности. Безотказность (надежность в узком смысле) характеризуется закономерностями возникновения отказов, ремонтопригодность— закономерностями их устранения и предупреждения, долговечность — продолжительностью действия этих закономерностей, их постепенным изменением на протяжении срока службы.

С точки зрения надежности различают следующие виды соединений элементов: основное или последовательное, резервное и смешанное. Если в состав соединения входят только необходимые элементы и при этом отсутствуют резервные, то отказ хотя бы одного элемента приводит к выходу из строя всей системы. Такое соединение элементов принято называть основным или последовательным. Если в системе имеются резервные элементы, узлы или блоки, то ее отказ наступает лишь тогда, когда выходит из строя не только основной, но и заменяющий его резервный элемент, узел или блок. В этом случае мы говорим о резервном соединении. Смешанное соединение элементов представляет собой сочетание основного и резервного соединений.

Простые системы. Они при отказе элементов либо полностью теряют работоспособность, либо продолжают свои функции в полном объеме, если отказавший элемент зарезервирован. Такие системы могут находиться только в двух состояниях: рабочем и нерабочем.

Сложные системы. Они обладают способностью при отказе элементов продолжать выполнение своих функций, но с пониженной эффективностью, т. е. могут находиться в нескольких рабочих состояниях. К сложным системам обычно относят многоканальные комплексы с разветвленной структурой, состоящие из нескольких самостоятельных, но взаимосвязанных устройств, например автоматизированные системы управления ПВО, предприятиями и др.

Понятие надежности обсуждалось до сих пор в общем плане. Если же мы попытаемся ввести количественные показатели, то неизбежно придем к необходимости вероятностной трактовки таких показателей. Математическая модель, изложенная в [1.1], является примером общего подхода к задачам теории надежности. Состояние элемента, узла, технической системы характеризуется в каждый момент некоторым набором параметров X (х1, х2, ..., хп). Множество всех возможных состояний обозначим {X}. Изменение состояний системы является функцией времени и нагрузок, которые в свою очередь изменяются во времени. Таким образом, эволюция системы во времени описывается случайной функцией X (t). В пространстве состояний {X} можно выделить некоторое подмножество, попадание в которое считается отказом. Пусть для реализации процесса X(t) определено распределение вероятностей. Тогда числовые характеристики надежности являются математическими ожиданиями некоторых функционалов от процесса X(t), прячем функционал Ф определен на процессе X(t), если каждой траектории X(t) ставится в соответствие некоторое число Ф[Х(t)]. Показатель надежности φ определяется как математическое ожидание от этого функционала: φ= M{Ф[Х (t)]}.

Такой подход фактически состоит в том, что каждой траектории процесса приписывается некоторый вес, а затем за показатель надежности принимается его среднее значение.

§ 1.3. Критерии надежности для восстанавливаемых систем

Во введении было дано качественное определение надежности АСУ. Это определение должно быть дополнено количественными характеристиками. На их основании сравниваются между собой различные системы с точки зрения их надежности, кроме того, и технические условия включаются вполне определенные требования, что важно при разработке новых систем.

Количественные критерии применяют в зависимости от назначения систем или ее фактического использования. В связи с этим различают три класса систем.

К I классу относятся системы, которые по условиям не могут ремонтироваться во время работы. От этих систем требуется безотказная работа в течение заданного времени:

Системы II класса должны в произвольный момент времени быть готовыми к работе и не иметь неисправностей в течение заданного времени. Обычно этот класс систем длительно находится в состоянии готовности, а используется кратковременно, в случае необходимости. Аппаратура II класса ремонтируется во время эксплуатации. Характеристикой таких восстанавливаемых систем является вероятность успешного использования

где kτ —коэффициент готовности (вероятность того, что аппаратура в произвольный момент готова к работе); t — момент начала использования системы; τ — время, необходимое для решения данной задачи; P11(t, τ) — вероятность того, что система в момент времени t будет в исправном состоянии и безотказно проработает в течение времени τ, Р(τ) — вероятность безотказной работы в интервале длительностью τ.

К   П1   классу  относится   аппаратура,  использующаяся   непрерывно, т. е. наибольшую часть времени работает безотказно. Так,   при   использовании   машин  для  решения математических задач в вычислительных центрах желательно получить наибольший процент полезного рабочего времени в пределах каждого рабочего

цикла. В этом случае важной характеристикой, учитывающей возможность восстановления аппаратуры после появления отказов, является коэффициент готовности и

Эта вероятность зависит от того, насколько быстро достигается восстановление рабочего состояния системы после отказа, поэтому данная характеристика для систем многоразового действия является важным параметром наряду с вероятностью безотказной работы. Современным требованиям отвечают те устройства, которые имеют высокую степень ремонтопригодности.

Дадим вывод коэффициента готовности при следующих предположениях: 1) поток отказов системы носит пуассоновский характер и интенсивность отказов равна λ; 2) время восстановления системы является случайной величиной, распределенной по экспоненциальному закону F(х)= 1-еμx, где μ— интенсивность восстановления; 3) система может находиться в двух состояниях: состоянии х(t)=1 (работоспособности) и состоянии x(t) = 2 (ремонта). Диаграмма состояний системы изображена на рис. 1.6.

Здесь tpi — интервал времени, в течение которого система работоспособна; tbi — интервал времени, в течение которого система ремонтируется. Это случайные величины, распределенные по показательному закону с параметрами λ и μ соответственно.

Поведение системы с точки зрения работоспособности опишем графом переходов (рис. 1.7). На этом рисунке кружки с номером обозначают состояние системы, а стрелки (дуги) - направление переходов системы и вероятности этих переходов за бесконечно малый интервал времени.

Вероятности переходов в силу сделанных предположений и свойства показательного закона надежности не зависят от времени t. Введем вероятности нахождения системы в состояниях 1 и 2 как p1(t) и p2(t). Очевидно, что pl (t) +p2(t) = 1 для любого момента времени.

Рассмотрим поведение системы в интервале времени [0, t+Δt]. Тогда система в момент t+Δt будет находиться в состоянии 1, если она в момент t находилась в этом состоянии и за время Δt не наблюдалось отказов, а также, если система в момент времени t находилась в состоянии 2 и за время Δt был закончен ее ремонт.

Следовательно, р1(t+Δt) = (1-λΔt)pl(t) + μp2(t)Δt +0(Δt). Аналогичные рассуждения приводят к уравнению для р2(t+Δt) = (1-μΔt)p2(t) + λp1(t)Δt +0(Δt). Предельный переход Δt—>0 дает дифференциальные уравнения, описывающие поведение системы во времени:

Решая (1.38), получаем дифференциальное уравнение для искомых  вероятностей

Общий интеграл уравнения (1.39)

позволяет оценить вероятности состояния в зависимости от начального состояния:

Таким же образом определяют вероятности нахождения системы в состоянии ремонта при условии, что в начальный момент система была или работоспособна [р21(t)] или неработоспособна [р22(t)]:

При t→∞ выражения (1.42) и (1.43) приобретают вид

При сравнении разных систем по коэффициенту готовности необходимо учитывать также и некоторые другие показатели рассматриваемой системы, в том числе стоимость, габариты, вес, эксплутационные расходы и др.

Проведем анализ работы АСУ на примере вычислительной системы, выполняющей случайные задания. Если заявка на решение задачи придет в момент, когда машина находится в ремонте, то задание не будет выполнено. Это может привести к нежелательным результатам. Аналогичная ситуация возникает, если во время решения задачи происходит отказ. Пусть нас интересует момент первого несвоевременного выполнения задания или невыполнение задания  вообще. Назовем это событие отказом на выполнение. Оценим вероятность этого события в следующих предположениях:

1) закон отказов вычислительной машины (ВМ) носит пуассоновский характер, интенсивность отказов λ;

2) время восстановления подчинено показательному закону с интенсивностью μ;

- вероятность поступления задания стационарна и для бесконечно малого промежутка времени Δt определяется как αΔt;

- время решения задачи имеет экспоненциальное распределение
с параметром β;

Возможны четыре состояния с точки зрения надежного функционирования системы: x=1 (BM исправна и простаивает из-за отсутствия задания); х = 2(ВМ в ремонте и задание на вычисления не поступало); х = 3 (ВМ исправна и решает задачу); х = 4 (ВМ в ремонте, заявка на решение поступила в систему).

Граф состояний с указанными вероятностями переходов для рассматриваемого случая изображен на рис. 1.8. Используя метод, примененный при выводе коэффициента готовности, получаем уравнения относительно вероятностей нахождения системы во всех состояниях:

Решая систему (1.47) и переходя к пределу, получаем стационарные вероятности нахождения системы во всех четырех состояниях:

Тогда вероятность невыполнения задания определяется как

§ 1.4. Количественные характеристики надежности при постепенных отказах

Для аппаратуры, в которой имеют место постепенные отказы, обусловленные старением и износом, часто пользуются нормальным законом распределения. Поскольку значение времени безотказной работы — положительная величина, частота отказов

где С — постоянная усеченного нормального распределения, которую определяют из нормирующего условия 0∞a(t)d(t)=1 ,где T и σ2 соответственно среднее значение и дисперсия.

Если среднее квадратическое отклонение а невелико по сравнению с Т, то можно приближенно для расчетов пользоваться неусеченным нормальным распределением при С ≈1/(σ√2π). Тогда за время t исходное выражение количественного определения вероятности отказа элемента

a(t)= -P'(t)=Q' (t)

Здесь математическое ожидание времени исправной работы элемента, приближенно равное среднему времени исправной работы элемента, определяется экспериментально по результатам испытания партии однотипных элементов (испытания проводятся до выхода из строя всех элементов партии):

где tk —время работы k-гo элемента до выхода его из строя; п — число испытываемых элементов партии (вместо Т может быть любой контролируемый параметр);

- дисперсия значений времени исправной работы различных элементов в испытуемой партии. Если п > 20, то можно заменить п-1 значением п. Если сделать замену вида х = (1 — T)/σ, то

где первый член представляет половину площади, ограниченной кривой Гаусса, второй член Ф(х) — интеграл вероятности (значение этой функции см. в табл. П2).

Если (1.51) нормировано относительно х = (1 — T)/σ, то

Вероятность исправной работы группы элементов, подверженных постепенным отказам,

где n - число подгрупп с однотипными элементами.

§ 1.5. Соотношения для определения надежности с учетом условий эксплуатации

Формулы для вычисления надежности ЭВМ справедливы, если условия эксплуатации строго определены и соответствуют условиям, в которых получены характеристики λ и α.

Условия эксплуатации в общем виде определяются комплексом интенсивностей внешних воздействий, климатических факторов (влажность, давление, температура), механических нагрузок (вибрации, ускорение, удары), эксплуатационных факторов (время работы, режим схемы, отклонения питающих напряжений). Если имеется п внешних факторов, то через λ1,λ2,…,λn обозначим соответствующие интенсивности внешних воздействий. Обычно условия эксплуатации изменяются случайно в некоторых пределах, так что интенсивности внешних воздействий можно рассматривать как случайные величины со своими законами распределения вероятностей.

Пусть φ(λ1,λ2,…,λn,t) представляет собой многомерный закон распределения плотности вероятностей интенсивностей внешних воздействий в предполагаемых условиях эксплуатации.

Частота, и интенсивность отказов в функции интенсивностей внешних воздействий λ1,λ2,…,λn будут

При этом надежность систем определяется как математическое ожидание функций интенсивностей:

Таким образом, надежность основного устройства может быть определена при использовании соотношения .(1.58), если известны условные вероятности безотказной работы его узлов, функции интенсивностей внешних факторов Pk(λ1,λ2,…,λn) и плотность вероятностей φ(λ1,λ2,…,λn) интенсивностей внешних воздействий в предполагаемых условиях эксплуатации. Приближенная оценка надежности

но величина надежности здесь существенно занижена.

Определить опытным путем переходные коэффициенты для самых разнообразных условий эксплуатации и для различных комбинаций воздействующих факторов и их величины практически почти невозможно. Поэтому возникает вопрос о получении математических зависимостей, позволяющих рассчитывать интенсивность отказов для различных условий эксплуатации и нагрузок. Для общности изложения в дальнейшем все внешние воздействия (в том числе и электрическая нагрузка) назовем термином «нагрузка».

Под коэффициентом нагрузки, который может изменяться от 0 до 1, понимается отношение ее рабочей величины к исходной номинальной нагрузке. Равенство коэффициента нагрузки нулю в некоторых случаях означает отсутствие нагрузки (электрической, вибрационной), в других условиях соответствует некоторому нормальному значению (тепловой). Итак, необходимо определить зависимость интенсивности отказов в виде λ=f(k), где k — обобщенное значение коэффициента нагрузки.

Из опыта эксплуатации ЭВМ известны следующие зависимости интенсивности отказов от коэффициента нагрузки:

а)	при коэффициенте нагрузки, равном нулю, интенсивность отказов имеет некоторое значение λ0. Это объясняется тем, что даже при самых благоприятных условиях в радиодеталях протекают физико-химические процессы, приводящие к отказам;

б)	функция λ1=f1(k) является монотонно возрастающей. С увеличением  коэффициента нагрузки количество радиодеталей, выходящих из строя  в единицу времени, возрастает;

в)	функция λ'=f2(k) является монотонно возрастающей. С увеличением коэффициента нагрузки на одну и ту же величину относительное изменение величины λ прямо пропорционально абсолютному значению коэффициента нагрузки;

г)	при значениях коэффициента нагрузки, близких к нулю λ'0=f2(k)=0. В этом случае незначительное  изменение  коэффициента не приводит к  изменению величины λ.

Рассмотрим приращение функций λ и λ'. В случае малых изменений коэффициента нагрузки Δk в первом приближении можно принять, что функции λ1 и λ2 линейно зависят от Δk и пропорциональны значению функции в начале интервала Δk. Таким образом, можно записать следующие выражения:

где а и b— некоторые коэффициенты.

При Δt→0 получим следующую систему уравнений:

произведя замену, получим d2λ/dk2 — abλ = 0.

Решение этого дифференциального уравнения имеет вид

где А = √аb.

Так как f1(0) = λ0, f2(0) = 0, то, используя начальные условия, получаем

Данная функция удовлетворяет перечисленным выше условиям и свойствам.

Выражение (1.62) можно представить в следующем виде:

где λ0 — номинальная интенсивность отказов при воздействии нескольких видов нагрузок.

При малых значениях коэффициента нагрузки можно пренебречь слагаемыми начиная со второго члена. Тогда λ = λ0. Зная величину A для конкретного типа радиодеталей, можно установить диапазон вариации коэффициента нагрузки, при котором величина интенсивности отказов изменится незначительно. Это требование и следует соблюдать при проектировании ЭВМ. Используя (1.62), необходимо определить коэффициент нагрузки, в качестве которого можно принять: при электрической нагрузке - отношение рабочего значения некоторого электрического параметра (мощность, напряжение, ток) к его номинальному значению; при тепловой нагрузке - отношение абсолютной разности между рабочей температурой окружающей среды и номинальной температурой к номинальному значению температуры (20±5°С); при вибрационной нагрузке - отношение величины действующего ускорения к величине g0 = 9,81 м/с2, при влажности - отношение абсолютной разности между рабочим значением относительной влажности и его номинальным значением к номинальному значению влажности. За номинальное значение влажности принимают величину 65±15%. Аналогично определяют коэффициенты нагрузок для других случаев.

Если на некоторую радиодеталь действует несколько нагрузок k1,k2,…km, то при небольших их значениях можно считать воздействия независимыми. Тогда

Следует отметить, что подобный подход — приближенный и оказывается верным только при малых значениях коэффициентов нагрузок, так как между нагрузками существует корреляционная связь. Например, тепловой пробой совместно с электрическим вызывает выход триода из строя.

§ 1.6. Параметры надежности при хранении систем

Отказы аппаратуры и входящих в нее элементов наблюдаются не только .в процессе работы, но и в процессе хранения. Поэтому необходимо ввести параметры, характеризующие надежность системы при хранении.

Сохраняемость a(t) — вероятность того, что система (прибор, узел, деталь) сохраняет работоспособность в течение заданного срока хранения в определенных условиях и является аналогом вероятности безотказной работы при хранении. Понятие «работа» здесь используется условно лишь для удобства, так как речь идет на самом деле о неработающих элементах. Следовательно, сохраняемость характеризует те же параметры, что и вероятность безотказной работы, а именно λхр и Tхр, связанные между собой зависимостью

где Tхр—средняя «наработка» на отказ при хранении, равная математическому ожиданию времени между двумя последующими отка-зами; λхр—интенсивность отказов элемента при хранении. Сохраняемость элемента

Так как сохраняемость принципиально ничем не отличается от работы (при условии справедливости экспоненциального закона), то определение параметров сохраняемости по данным эксперимента производится так же, как параметров безотказной работы.

Оценка

в случае испытания системы с заменой элементов и

в случае испытания элементов без замены. Здесь п — число отказов; τk — время между последовательными отказами; N—число элементов в партии, поставленной на испытание; tи — время испытания партии изделий; ti.— время работы 1-го изделия до отказа.

Готовность характеризуется коэффициентом готовности, который при работе и хранении различен. Это обусловлено тем, что отказ работающей системы устраняется сразу же после ее возникновения, а отказ хранящейся системы обнаруживается и устраняется лишь спустя некоторое время, при профилактике. От момента возникновения отказа до момента начала профилактики система неисправна. Коэффициент готовности kг при хранении выводится следующим образом. Система не готова к работе в некоторый момент времени, если в ней имеется неустранимый отказ. В этом случае для некоторого интервала времени длительностью Тпроф (интервал времени между двумя последовательными профилактиками) kг есть отношение среднего времени, в течение которого в системе не было повреждений, к выражению (Тпроф + τпроф). Если повреждение устраняют через промежуток времени длины Тпроф, то в системе не будет повреждения от начала этого интервала до первого повреждения. Этот промежуток времени есть случайная величина ξ с плотностью распределения вероятности

Случайная величина принимает значение в интервале [0, Tпроф], причем для значений, меньших Тпроф, функция плотности вероятности равна λхре-λxpt. Вероятность того, что ξ > Tпроф, будет

математическое ожидание случайной величины ξ

тогда коэффициент готовности при хранении

где τрем—среднее время ремонта.

Учитывая значения (1.68), получаем окончательное выражение для коэффициента готовности при хранении

§ 1.7. Характеристики надежности сложных систем

Отличительными чертами сложных систем, к которым относятся современные АСУ, являются: многоканальность, т. е. наличие нескольких каналов, каждый из которых выполняет определенную функцию, частную по отношению к общей задаче системы; многосвязность, т. е. большое количество функциональных связей между элементами системы; наличие вспомогательных и дублирующих устройств.

Благодаря перечисленным особенностям сложная система может находиться в нескольких рабочих состояниях, так как выход из строя некоторых ее элементов не вызывает полного отказа системы, т.е. прекращения выполнения ею заданных функций, но ухудшает в той или иной степени качество функционирования. Следовательно, отказ элемента переводит систему из состояния с полной работоспособностью в состояние с частичной работоспособностью.

ЛСУ можно характеризовать фунциональной и эффективной надежностью.

Функциональная надежность РФ — вероятность того, что данная система будет удовлетворительно выполнять свои функции в течение заданного времени. Функциональная надежность отличается от определения надежности, данной в гл. 1, тем, что учитывает наличие схемы контроля в системе. В дальнейшем под функциональной надежностью понимается надежность, рассматриваемая в предыдущих главах.

Эффективная надежность РЭ — среднее значение (математическое ожидание) величины, характеризующей относительный объем и полезность выполняемых системой функций в течение заданного времени по сравнению с ее предельными возможностями. Введение критерия эффективной надежности объясняется тем, что одними показателями надежности, взятыми отдельно, не удается оценить функционирование сложной системы. Сложная система кроме надежности каждого блока и всей системы характеризуется еще относительной важностью потери системой тех или иных качеств поэтому под РЭ понимается некоторая количественная мера, оценивающая качество выполнения системой своих функций. В ряде случаев выполнение конкретной частной задачи с некоторой эффективностью требует работоспособности лишь части аппаратуры. С другой стороны, даже при полной работоспособности всех элементов системы нельзя говорить о выполнении некоторой задачи как о достоверном событии. Основная идея метода определения эффективной надежности заключается в том, что учитывают не только внутренние свойства самой системы, но и качество функционирования и выполнения задачи и выходной эффект.

Пусть система находится в каком-либо состоянии j. Эффективную надежность этой системы в данном состоянии называют частной (условной) эффективностью. Это может быть вероятность того, что система, находясь в состоянии j, способна решить задачу, выбранную случайным образом (независимо от состояния j) в соответствии с некоторым вероятностным законом из определенного множества задач. Тогда под эффективностью можно понимать количество задач, решенных системой в том пли ином состоянии.

Частная эффективность системы характеризуется вероятностью получения этой эффективности. В общем случае эффективная надежность системы со счетным множеством дискретных состояний определяется как математическое ожидание выходного эффекта