§2. Характеристики надежности и аналитические зависимости между ними при внезапных отказах

Вероятность исправной (безотказной) работы. Пусть имеется совокупность элементов, каждый из которых характеризуется неотрицательной случайной величиной Т, называемой длительностью его безотказной работы. Длительность безотказной работы будет «возрастом» элемента к моменту, когда произойдет отказ. Случайная величина Т является неотрицательной и имеет дискретное или непрерывное распределение.

Практический интерес представляет второй случай, когда время безотказной работы имеет непрерывное распределение. По определению, функцией распределения (интегральным законом распределения) случайной величины Т называется функция F (t) =Р {Т<=t}, определяемая как вероятность того, что элемент отказал до момента t. Для целей расчета надежности удобнее пользоваться функцией, дополнительной к F (t) и называемой вероятностью безотказной работы P(t). Эта функция задает вероятность того, что элемент не откажет до момента времени t. Очевидно, что Р (t) = = Р {Т > t}, Р(0)=1, Р(оо)=0 и является невозрастающей функцией времени.

При испытании партии изделий вероятность исправной работы

где N0—число изделий в начале испытаний; пk—число изделий, которые вышли из строя в интервале времени tk; t—время, для которого определяется вероятность исправной работы; tk—принятая продолжительность интервала времени наблюдения; N (t) — число изделий, исправно работающих в интервале [0, t]. Вероятность отказа

Согласно (1.2),

Среднее время безотказной работы. Под этим термином в теории надежности понимается математическое ожидание времени исправной работы:

Практически среднее время исправной работы однотипных элементов

где ;N0—число элементов, над которыми проводятся испытания; tk—время исправной работы k-го элемента. Так как трудно определить tk, удобнее пользоваться другим выражением:

где

t—время, в течение которого вышли из строя все элементы;

tk—величина интервала времени.

Величина Tср позволяет определить количество запасных элементов за время работы, но полностью не характеризует надежность элементов. При равенстве Тср у двух каких-либо групп элементов, имеющих разное распределение отказов, надежность может быть неодинаковая. Среднее время Тср до ремонта отличается от Т'ср после ремонта. Они равны, если элементы не изнашиваются, т. е. не зависят от времени.

Рассмотрим аналитическую зависимость между приведенными характеристиками. Пусть Т—время непрерывной исправной работы от начала до отказа; t—время, в течение которого надо.определить вероятность исправности работы изделия P(t). Вероятность, того, что за время t произойдет хотя бы один отказ,

Q(t)=F(t).                             (1.8)

Вероятность того, что за время t не произойдет отказа,

P(t)=1-Q(t)=1-F(t),                (1.9)

Q'(t)=dF(t)/dt.                          (1.10)

Следовательно, среднее время работы есть математическое ожидание случайной величины:

тогда из (1.9) получаем

Интегрирование по частям

с учетом—[tP(t)] 0=0, дает выражение

Число элементов, которые будут работать непрерывно к моменту t, определяется из (1.1):

N(t)=N0P(t).                       (1.15)

За интервал  t число отказавших элементов

п (t) = N (t)-N(t + t) = N0 [Р (t)-Р (t +t)].     (1.16)

Среднее время между отказами. Это математическое ожидание исправной работы между соседними отказами:

где п—число отказавших элементов; tk—время исправной работы между (k—1)-м и k-м отказом аппаратуры.

Если испытание проводится для нескольких образцов, то

где М—число образцов; tсрi вычисляют по (1.17).

При использовании (1.17) и (1.18) применительно к таким сложным системам, как ЭВМ, нужно учитывать, что слова «между отказами» следует понимать как промежуток между моментом устранения предыдущего отказа и возникновением очередного. Поэтому критерием надежности, характеризующим среднее время безотказной работы, не учитывается ряд важных эксплуатационных качеств машины, проявляющихся при устранении отказов; он, как и вероятность безотказной работы, полезен для оценки надежности ЭВМ во многих конкретных случаях их использования.

Интенсивность отказов. Отношение числа отказавших изделий в единицу времени к среднему числу изделий, продолжающих исправно работать, есть интенсивность отказов (ч-1)

где п (t)—число отказавших элементов в отрезке времени от t—t/2 до t+t/2; N (t)= 0,5 (Nk-i + Nk); Nk-i(t)— число исправ-ных элементов в начале интервала времени t; Nk(t)—число исправно работающих элементов в конце интервала t.

Интенсивность отказов называют -характеристикой. Таким образом, интенсивность отказов показывает, какая часть элементов выходит из строя в единицу времени по отношению к среднему числу исправно работающих элементов.

Рис. 1.1. Интенсивность отказов  (t) 			Рис. 1.2. Частота отказов а (t)

Как видно из рис. 1.1, работа элементов и систем характеризуется тремя этапами. Первый этап ([0, t1]—период доводки)—начальный, отличается небольшим количеством отказов. Здесь выходят из строя элементы с малым запасом прочности. Тренировка деталей повышает эксплуатационную надежность. Второй этап ([t1, t2] - период нормальной эксплуатации) характеризуется пониженным уровнем и примерным постоянством интенсивности отказов. Здесь отказы в основном носят внезапный характер. Продолжительность этого периода зависит от среднего срока службы элементов и от условий эксплуатации. Третий этап (от t2 и далее—период   старения)   обусловлен износом и старением элементов и характерен значительным ростом числа отказов. С наступлением этого периода дальнейшая эксплуатация системы нецелесообразна.

Частота отказов. Отношениечисла отказавших изделий в единицу времени к первоначальному числу испытываемых изделий при условии, что число испытываемых изделий во время испытания уменьшается, есть частота отказов (ч-1)

где п (t)—число отказавших изделий в интервале времени от t—t/2 до t+t/2; N0—первоначальное число испытываемых изделий.

По величине частоты отказов рассчитывают число запасных изделий:

Как видно из рис. 1.2, a(t'2)=a(t3), однако надежность в конце участка намного меньше, чем в начале, так как число работающих изделий в точке t3 мало, а относительное число отказавших элементов на этом участке намного больше, чем на участке t'1. Частоту отказов можно использовать лишь для оценки надежности тех изделий, которые после отказа не ремонтируются и не эксплуатируются.

Подставляя в (1.20) значение п (t) из (1.16), получаем а(t)= ={N0[P(t)—P(t+t)]}/(N0t). Если t0, то

a(t)=-P'(t)=Q'(t),                (1.22)

т. е. частота отказов есть плотность распределения времени выхода элементов из строя.

Тогда

Подставляя в (1.19) значение п (t) из (1.16), получаем выражение интенсивности отказов в следующем виде:

(t)=-dP/[P(t)dt].                 (1.25)

Интегрируя обе части (1.25) в интервале от 0 до t, получаем

Рис. 1.3.  Экспоненциальный закон надежности

Если (t)= const. то (1.26) представляет собой экспоненциальный закон надежности. По этому закону вероятность исправной работы элементов, обладающих интенсивностью отказов , убывает со временем по экспоненциальной кривой (рис. 1.3). Это справедливо на нормальном участке работы системы, когда эффект старения неощутим. Такую кривую называют функцией надежности. Она имеет большое значение для практического использования,  когда необходимо знать, с какой вероятностью АСУ способна выполнить задание,   требующее   определенной продолжительности безотказной работы.  Подставив  значение  Р (t) в (1.14), получим Tcр =

где  = 1/Тcр—среднее число отказов в единицу времени. Тогда (1.26) принимает вид

По известной из курса теории вероятности формуле дисперсия времени безотказной работы

Это выражение после интегрирования дает значение 1/2. При этом среднеквадратическое отклонение

Таким образом, для нормального периода эксплуатации интенсивность отказов остается постоянной и справедлив экспоненциальный закон надежности, время безотказной работы имеет экспоненциальный закон распределения. Теперь рассмотрим важное характеристическое свойство показательного закона надежности, которое состоит в том, что вероятность безотказной работы P[t, t+] в некотором интервале [t, t+] не зависит от времени предшествующей работы t, а определяется только интенсивностью отказов и длиной интервала  Другими словами, будущее поведение элемента в смысле безотказного функционирования не зависит от прошлого, если нам известно, что до момента t элемент не отказал. Действительно, по формуле для полной вероятности имеем

Показательный закон надежности тесно связан с пуассоновским потоком отказов. При изучении потока отказов аппаратуры вводят целочисленную случайную величину k(t)—число отказов в некотором интервале [0, t], а структуру потока задают множеством вероятностей pk(t), где pk(t)—вероятность того, что в интервале [0, t] наступит ровно k отказов. Для пуассоновского потока отказов вероятность наступления отказа в бесконечно малом промежутке [t, t+t] для любого t равна К t, т. е. справедлив показательный закон надежности. Промежутки времени между отказами—взаимно независимые случайные величины, каждая из которых имеет одно и то же экспоненциальное распределение. Используя это свойство потока, определим вероятности pk(t)- Для этого рассмотрим интервалы времени [0, t] и [t, t+t]. Чтобы в интервале [0, t+t] произошло k отказов, необходимо и достаточно наступление одного из следующих двойных событий:

Здесь k1— число отказов в промежутке [0, t], k2—число отказов в промежутке[t, t+t].

Вероятности событий k1= т и k2=l соответственно равны рm(t) и pi (t), а если предположить независимость отказов, то

При показательном законе надежности и при tО имеем: p0 (t)=e-t= 1 - t+0(t); P1 (t) = t+0 (t); pm (t)=0(t);

m2. Следовательно, pk (t+t) =pk (t) (1-t)+tpk-1(t)+0(t);

[рk (t + t) -рk (t)]/t = -  pk(t) + pk-1(t).

Полученные соотношения показывают, что рk (t) дифференцируема при любом t > 0 и что

P'k=[Pk-1(t)-Pk(t) (k=1, 2, 3, ...).        (1.30)

Если считать p-1=0, то уравнения будут справедливы и при k=0, в чем можно убедиться, используя p0=e-t. Таким образом, для определения функций рk (t) мы получили систему линейных дифференциальных уравнений (1.30). Эти система решается различными методами. Рассмотрим наиболее поучительный для дальнейшего, называемый методом производящих функций.

Пусть k— целочисленная случайная величина, принимающая в зависимости от случайного исхода одно из значений 0, 1, 2, 3, ... с соответствующими вероятностями рk. Функция

называется производящей функцией распределения случайной величины k. Она является аналитической функцией от z (|z|<1), и приведенная формула является ее разложением в степенной ряд. Распределение вероятностей рk однозначно определяется своей производящей функцией:

Ряд в левой части этого равенства при |z|< 1 сходится абсолютно. Умножая на zk все члены выражения (1.30) и суммируя

Сопоставляя это с определением функции G или пользуясь формулой перехода от производящей функции к искомым вероятностям, получаем

При k=0 вероятность того, что в интервале [0, t] не произойдет отказов, равна вероятности безотказной работы: p0(t)=е-t=

=P(t), что совпадает с (1.28). Некоторые значения функции е-t даны в табл. П1, где эта функция обозначена через еx.

Определим среднее число отказов на интервале [0, t] и дисперсию числа отказов, используя полученную производящую функцию:

В современной теории надежности пуассоновский поток отказов занимает особое положение, аналогичное тому, которое в математической статистике занимает нормальный закон среди других законов распределения. Это объясняется его простотой и тем фактом, что объединение пуассоновских потоков дает результирующий пуассоновский поток. Кроме того, он является предельным законом распределения при объединении широкого класса других потоков. Давно было замечено, что при сложении случайных потоков малой интенсивности суммарный поток оказывается весьма близок пуассоновскому. Впервые сделал попытку объяснить это явление Пальм С. [1.2]. В предположении, что данный поток является суммой большого числа взаимно независимых потоков, каждый из которых—стационарный и ординарный. Хинчин А. Я. [1.3] и Ососков Г. А. [1.4] нашли достаточные условия близости суммарного потока пуассоновскому. Наконец, Григелионис Б. И. [1.5] получил фактически законченное решение этого вопроса в более общих предположениях. Во многих случаях поток отказов можно рассматривать как сумму большого числа независимых слагаемых разных потоков, и это объясняет хорошее совпадение экспериментальных данных и расчетов, основанных на гипотезе экспоненциального закона.

Свойство потока отказов быть пуассоновским сохраняется (инвариантно) при некоторых преобразованиях. Отметим наиболее важное для теории надежности преобразование, на котором базируются основные расчетные соотношения и относительно которого пуассоновский поток инвариантен. Операция суммирования конечного числа потоков не меняет природы пуассоновского потока. Если  и —взаимно независимые пуассоновские потоки с ин-тенсивностями отказов  и , то суммарный поток отказов также является пуассоновским, причем интенсивность его определяется простым суммированием + Это важное утверждение, доказательство которого можно найти в [1.6], позволяет достаточно просто оценивать интенсивность отказов сложного устройства, если предположение о независимости отказов его элементов обосновано.

Средняя частота отказов. Если при вычислении частоты отказов а (t) неисправные элементы не могут быть восстановлены, то при средней частоте отказов

они восстанавливаются в первоначальном количестве. Число N здесь всегда постоянно. Если  (t) ==const. То  (t) =(t)= const.

Суммарная частота отказов аппаратуры. Это число отказов аппаратуры в единицу времени, приходящихся на один элемент аппаратуры:

Рис. 1.4. Экспериментальная   кривая   надежности ЦВМ

Рис. 1.5. Распределение времени восстановления для одноадресной ЦВМ

где t—время исправной работы аппаратуры без учета времени на ремонт п отказов; Nk—число элементов k-го типа; т—число типов элементов в аппаратуре; k—средняя частота отказов элементов k-го типа.

Если испытывается несколько образцов, то

A(t)=n1(t)/(Mt),

где n1(t)—общее число отказов в интервале времени от t—t/2 до t+t/2; M—число образцов.

Среднее время восстановления. Степень приспособленности аппаратуры к нахождению и устранению отказов при минимальных затратах средств называется ремонтопригодностью. Показателем ремонтопригодности является вероятность того, что отказавшее изделие будет отремонтировано в заданное время после отказа.

Время, затрачиваемое на обнаружение и устранение отказов, является случайной величиной, зависящей от ряда факторов: квалификации обслуживающего персонала, качества применяемых в данной машине испытательных программ, полноты и удобства сигнализации, конструкции машины, наличия специальных контрольных режимов или встроенных контрольных устройств и др. Закон распределения времени обнаружения и устранения отказов приближается к экспоненциальному [1.7] и записывается выражением

На практике удобнее пользоваться непосредственно средним временем восстановления 0, которое определяется как отношение общего времени, затраченного на обнаружение и устранение отказов на протяжении данного периода наблюдений, к количеству отказов, имевших место за это время:

где tоб(k)—время, необходимое для обнаружения и устранения k-гo отказа. В качестве примера на рис. 1.4 и 1.5 приведены закон надежности и распределение времени восстановления.

Помимо рассмотренных характеристик при расчете надежности часто используют значение коэффициентов профилактики, частоты профилактики, вынужденного простоя и др. [1.8, 1.9, 1.10].