ГЛАВА   3

МЕТОДЫ РАСЧЕТА НАДЕЖНОСТИ НЕРЕЗЕРВИРУЕМЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Методы расчета надежности аппаратуры условно можно разделить на две группы: приближенный и полный расчеты.

В настоящее время предложено большое число методов приближенного расчета надежности, из которых следует отметить: 1) расчет надежности по внезапным отказам; 2) расчет надежности с учетом старения элементов; 3) расчет с учетом допусков на параметры элементов.

Определение количественных характеристик надежности не является самоцелью, а помогает выявить слабые места системы и изыскать пути ее повышения. На стадии эскизного проектирования расчет надежности является ориентировочным. Исходные данные для расчета:

принципиальная схема системы с указанием типов элементов, входящих в систему;

режимы работы всех элементов (электрические, климатические, механические и др.);

значения интенсивностей отказов всех элементов при номинальных и фактических режимах, а также значения среднего времени исправной работы и дисперсии для элементов, подверженных постепенным отказам. Требуется определить вероятность безотказной работы за время t.

Расчетные значения критериев надежности сравниваются с заданными. Если они не совпадают, принимаются меры для повышения надежности.

§ 3.1. Методы расчета надежности при внезапных отказах

При расчете этим методом вводятся следующие предположения: отказы элементов, входящих в состав аппаратуры, являются внезапными, а интенсивность отказов имеет постоянное значение; отказ любого элемента влечет за собой отказ всей аппаратуры.

Порядок проведения расчетов.

1. На основании принципиальной схемы составляют расчетную блок-структурную схему надежности, на которой изображают все блоки и связи между ними. Определяют количество элементов, входящих в каждый блок, и режимы работы каждого элемента (электрический, тепловой и механический).

2. Для всех типов элементов значения интенсивностей отказов λ0i (среднее, крайнее) при номинальных режимах выбирают по таблицам, а значения коэффициентов ki, учитывающие действительные режимы работы, определяют для всех элементов по графикам работы [3.1]. Полученные данные используются при определении интенсивности отказов λi, соответствующей действительным режимам работы,

Ориентировочную оценку степени влияния электрических, тепловых и других режимов работы на надежность элементов определяют экспериментально [3.1]. На рис. 3.1 приведен пример относительного изменения средней интенсивности отказов элементов в ВМ в зависимости от их назначения.

В зависимости от того, каким образом выбирают значения интенсивностей отказов λi, различают следующие приближенные методы расчета: по среднегрупповым интенсивностям отказов, в основу которого положено номинальное значение интенсивности отказа λ0i; коэффициентный, основанный на значениях интенсивностей отказов элемента и пересчетного коэффициента ki. При этом допускается, что интенсивности отказов элементов всех типов изменяются в зависимости от условий эксплуатации в одинаковой степени и определяются соотношением ki = λi / λiо, где ki — пересчетный коэффициент надежности i-гo элемента; λ0 — интенсивность отказов элемента, количественные характеристики которого достоверно известны.

Так как значения интенсивности отказов лежат в определенном диапазоне, то надежность элементов рассчитывают для минимальных и максимальных значений коэффициентов надежности, которые приведены в табл. 3.1 для некоторых типов элементов. При вычислении коэффициентов надежности за основной элемент расчета принято сопротивление.

Интенсивность отказов основного элемента определяется как средневзвешенное значение интенсивностей отказов резисторов, применяемых в проектируемой аппаратуре:

где λνR , nνR — интенсивность отказов и количество резисторов ν-гo типа и номинала; т—число типов и номиналов резисторов.

3. Для каждого блока рассчитывают суммарную интенсивность отказов λ0, среднее время и вероятность исправной работы в течение времени t, заданного в тактико-техническом задании. Если имеется п элементов, то вероятность безотказной работы

Поскольку справедлив экспоненциальный закон надежности, то

Если в блоке имеется m групп однотипных элементов, то согласно формуле (3.3) вероятность безотказной работы блока

где λk—интенсивность отказов элементов k-й группы с учетом режимов работы; Nk — количество элементов k-й группы.

Но так как согласно (3.3) имеем суммарную интенсивность отказов

при λk(t)=const, то вероятность исправной работы блока за время t

где Т6=1/λ6 — среднее время исправной работы блока.

4. Для систем, в которых требуется непрерывная исправная работа в течение длительного времени, среднее время и вероятность исправной работы рассчитывают по (3.4) и (3.5). По (3.5) строят кривую P(t).

Для практических расчетов значения Р(t) в любом заданном интервале времени [0, t] удобно пользоваться графическим методом с помощью изображенной на рис. 3.2 номограммы. По горизонтальной оси отложено время, по вертикальной — вероятность безотказной работы в логарифмическом масштабе. Читать номограмму нужно следующим образом. На горизонтальной линии по значению Р(t = Тср) = 0,37 отмечается точка, соответствующая среднему времени наработки на отказ для данной аппаратуры. Соединив прямой линией эту точку со значением Р (t) = 1 на оси координат, получим функцию надежности, по которой непосредственно определяется значение Р для любого интервала времени. Существуют и другие разновидности подобных номограмм.

Для ВМ можно применить и следующий прием определения среднего времени наработки на отказ. Для проектируемой аппаратуры определяют интенсивность отказов λ.2= l/(T1N1), зная общее количество элементов N1 и величину средней наработки на отказ Т1 подобной аппаратуры. Тогда ожидаемое среднее время наработки на отказ проектируемой ВМ T2= l/(λ2N2), где N2 — количество элементов проектируемой ВМ.

Последнее соотношение тем точнее приближается к истинному результату, чем полнее совпадают обе машины по уровню надежности. Поэтому этот метод получил название метода расчета по среднему уровню надежности однотипной аппаратуры.

Если известны значения среднего времени наработки на отказ для аналогичной машины [расчетное Т1р (3.4) и фактическое T1ф], то значение среднего времени наработки на отказ проектируемой машины T2= r/(λ2N2), где r= T1ф/ Т1р - коэффициент пересчета; λ2 — табличные значения среднегрупповых интенсивностей отказов элементов.

Эта разновидность расчета в литературе получила название расчета надежности по коэффициенту перерасчета к реальным условиям эксплуатации.

5. Для восстанавливаемых систем, которые находятся длительно во включенном состоянии, а используются кратковременно, рассчитывают

где t — момент начала использования системы; τ.— время использования системы (время, необходимое для решения данной задачи); P(t, τ) — вероятность того, что система в момент времени t будет в исправном состоянии и безотказно проработает в течение времени τ [см. (1.40)];

- коэффициент готовности;

- среднее время восстановления системы.

Существует большое количество эмпирических зависимостей, связывающих характеристики надежности с количеством применяемых в машине, элементов.

6. Для всей системы рассчитывают значения следующих   коэффициентов:

а) отказа  kот = Niλi/Λ. Здесь  λi — интенсивность  отказов  элементов i-й группы;

Λ - суммарная интенсивность отказов системы. Этот коэффициент рассчитывают для каждой группы элементов, работающих в одинаковых режимах, т. е. имеющих одно и то же

значение интенсивностей отказов. Знание этого коэффициента дает возможность судить, какие группы элементов снижают надежность;

б) относительного коэффициента отказов kот=Nλi;/Λ, где N-общее количество элементов в системе;

в) профилактики kпроф= Λτпроф, где τпроф — время  профилактики ремонта;

г) вынужденного простоя knp= ΛΘ /(1- ΛΘ), где Θ -среднее время восстановления;

д) использования аппаратуры kи= 1—knp.

Для определения указанных величин заполняют таблицы по указанной форме (табл. 3.2, 3.3 и 3.4). Табл. 3.2 посвящена расчету надежности блока. В качестве коэффициента нагрузки ka берется например, отношение фактической  мощности  рассеивания) допустимой   по   техническим   условиям (ТУ). Табл.   3.3 является сводной таблицей основных характеристик блока, а табл. 3.4 показывает количественные характеристики надежности системы.

§ 3.2. Методы расчета надежности с учетом старения элементов

Эти методы предполагают, что в рассматриваемых системах имеются элементы, подверженные постепенному износу. Известны два метода: графический и аналитический. Оба основываются на знаниях статистических данных, полученных в результате испытания опытных образцов рассматриваемых систем или аналогичных им.

Графический метод. Справедлив при произвольном законе распределения плотности вероятностей исправной работы элементов, т. е. учитывает как постепенные, так и внезапные отказы путем использования обобщенного закона распределения вероятности исправной работы на всем интервале времени эксплуатации.

Если система состоит из т групп, в каждую из которых входят Ni, однотипных элементов, причем для каждого из этих элементов известна зависимость изменения во времени интенсивности отказов λi(t), то вероятность исправного состояния системы

Значения интегралов интенсивностей отказов для каждой группы элементов находят путем графического интегрирования соответствующих графиков λi(t) на заданном интервале времени [0,t1], т. е. путем вычисления величины площадей под кривыми λi(t) на интервале [0, t1] (рис. 3.3).

Если   известна   зависимость   изменения   во   времени суммарной интенсивности   отказов  системыΛ(t)=i=1mNiλi(t),   то   вероятность исправного состояния системы

Значение интеграла находят путем графического   интегрирования Λ(t) на заданном интервале [0, t1].

В случае если требуется найти интервал времени, в течение которого система будет находиться в исправном состоянии с заданной вероятностью P, поступают следующим образом. Находят значение интеграла

Затем, пользуясь графиком Λ(t), определяют τ, при котором площадь под кривой равна интегралу, вычисленному по формуле.

Аналитический метод. Этот метод расчета надежности выделяет элементы, подверженные внезапным и постепенным отказам, и находит вероятность исправной работы для каждой группы элементов отдельно и общую вероятность исправной работы системы как произведение двух вероятностей. Такой подход возможен при следующем допущении: события, заключающиеся в выходе из строя элементов по причине внезапных и постепенных отказов, совместны и независимы.

Совместность выхода из строя по старению и авариям не вызывает сомнений, ибо возможны случаи, когда элемент почти вышел из строя по старению, т. е. разность между допустимым значением основного параметра у0 и его текущим значением у сколь угодно мала |y0—y|≤ε (ε > 0), и в этот момент благодаря стечению внешних обстоятельств элемент выходит из строя в результате аварии или поломки.

То, что выход из строя в результате аварийных отказов и поломок не зависит от старения, следует хотя бы из того, что аварийные отказы и поломки определяются главным образом комплексом внешних условий, воздействующих на аппаратуру. Поэтому интенсивность отказов есть, по сути дела, характеристика условий эксплуатации аппаратуры. На основании этого допущения можно схему представить в виде двух условных последовательно соединенных блоков.

Вероятность исправной работы блока, подверженного внезапным отказам, находят по методике, изложенной в предыдущем параграфе, а блока, подверженного постепенным отказам, — по методике, представленной ниже. Вероятность отказа элемента за время t будет Q=0,5 + Ф(x), где x = (t — T)/σ. Вероятность отказа п однотипных элементов Qn = [0,5 + Ф(x)]n. Вероятность исправной работы п однотипных элементов Рп=1-Qn. Вероятность исправной работы группы элементов, подверженных постепенным отказам, P1(t)=k=1mPnk(t),  где m —число подгрупп с однотипными элементами в группе.

Тогда общая вероятность исправной работы системы

где Р1 — вероятность безотказной работы по постепенным отказам: Р2—вероятность безотказной  работы по внезапным отказам.

§ 3.3. Методы расчета надежности элементов аппаратуры с учетом допусков на параметры

Обычно на выходные параметры узла задаются определенные пределы, выход на которые означает отказ (в данном случае имеются в виду лишь постепенные отказы). Возникает задача о нахождении зависимостей между допуском на выходной параметр узла и допусками на параметры входящих в него элементов [3.2]. Определение погрешности параметра схемы по заданным допускам на параметры элементов составляет задачу анализа точности. Определение допусков на параметры элементов по заданному допуску на параметры схемы составляет задачу синтеза схем по заданной точности ее параметра. По способу определения допусков различают следующие методы анализа схем: метод наихудшего случая, метод граничных испытаний, метод моментов, метод натурных испытаний, метод статистических испытаний.

Метод наихудшего случая. Он дает возможность определить погрешность параметра схемы при неблагоприятном сочетании допусков параметров элементов. Существует два способа расчета точности этим методом.

Первый способ состоит в том, что погрешность параметра элемента определяется суммированием частных отклонений, вызванных действием каждого дестабилизирующего фактора в отдельности. По этим суммарным погрешностям параметров элементов определяют надежность схемы.

При втором способе отдельно определяют частную погрешность параметра схемы за счет погрешностей параметров элементов, вызванных влиянием каждого дестабилизирующего фактора. Результирующую погрешность параметра схемы определяют суммированием частных погрешностей. Оба способа дают одинаковые результаты только в случае линейных цепей. Для нелинейных цепей при втором способе получаются меньшие ошибки.

Различают две разновидности суммирования погрешностей: «максимум — минимум» и квадратичное отклонение.

В первом случае производят арифметическое суммирование частных погрешностей. При этом отдельно складываются все положительные и отрицательные погрешности. Подсчет значений параметра схемы производится по формуле, определяющей связь параметров схемы и элементов:

где Y — параметр схемы; x1, x2,…,хn— параметры элементов; f — функция связи.

Знак погрешности параметров при суммировании определяется знаком частной производной уравнения

При этом для вычисления максимального значения параметра схемы берут верхние предельные значения параметров элементов, дающие положительные производные, и нижние предельные значения параметров, дающие отрицательные производные.

При вычислении минимального значения параметров схемы учитывают противоположные значения параметров элементов.

Метод квадратичного отклонения имеет модификации. Первая требует квадратичного суммирования погрешностей параметров элементов, вторая — квадратичного суммирования параметров схемы: a=i=1nai2, где n  —число дестабилизирующих факторов; аi — предельная погрешность параметров за счет действия одного дестабилизирующего фактора.

Метод наихудшего случая обладает следующими недостатками: 1. Принципиально и практически не обосновано арифметическое или квадратичное суммирование частных погрешностей параметров. Квадратичное суммирование частных погрешностей параметров справедливо только при нормальном законе распределения погрешностей. 2. Не дается количественной оценки попадания параметра схемы в поле допуска.

Метод граничных испытаний. Это графический метод анализа точности. Основан на вычислении по (3.13) возможных значений параметра схемы при одновременном изменении двух параметров элементов. Исследование схем можно проводить не только расчетным путем, но и экспериментально на макете. Рассмотрим применение метода на этапе проектирования.

При разработке схем аппаратуры обычно задаются требования к параметрам некоторых элементов. Параметрами других элементов можно варьировать, учитывая эти требования. Из варьируемых выбирают элемент, имеющий наибольшее влияние на параметр схемы. Он называется основным элементом или параметром граничных испытаний. Степень влияния характеризуется частной производной— регулярной или нормированной. При этом под регулярной производной понимается абсолютная величина

При подсчете величин частных производных по (3.15) значения параметров элементов берутся номинальными. Нормирование частных производных осуществляется номинальным значением параметра или нормированным отклонением. В первом случае частная производная S(xj)= Sp(xj) xj, во втором SЭ=SP(xj)σ(xj)j=1kSP(xj)σ2(xj), где σ2(xj) — дисперсия параметра.

Co схемой проводят ряд последовательных опытов. Под опытом в данном случае понимается расчетное или экспериментальное определение величины параметра схемы при выбранных значениях параметров элементов. От опыта к опыту одновременно изменяют в достаточно широких пределах параметры двух элементов. При этом один из них обязательно основной. Вычисленное значение параметра схемы сравнивают с границами его поля допуска. Граничные значения параметра схемы (Smax, Smln) и соответствующие им значения изменяемых параметров элементов фиксируют.

Результат исследования оформляют графически. По оси абсцисс откладывают значение основного параметра, например х1, по оси ординат—значение варьируемого параметра, например х2, х3 или х4. Каждый график изображает область, ограниченную кривыми Smax и Smin, внутри которой параметр схемы имеет допустимые отклонения. Количество графиков равно числу варьируемых параметров. По графикам выбирают номинальное значение и допустимые отклонения параметров элементов так, чтобы параметр схемы находился внутри области.

Существенный недостаток этого метода в том, что он позволяет провести исследование схемы при одновременном изменении двух параметров элементов. Следовательно, погрешность параметра схемы— функция только двух одновременно действующих погрешностей параметров элементов. В реальных условиях погрешность параметра схемы является функцией погрешностей всех параметров элементов, поэтому значения погрешностей параметров схемы получаются приближенными.

Достоинство метода в том, что он позволяет определить область устойчивой работы схемы и выбрать номинальные значения параметров элементов так, чтобы номинальное значение параметра схемы находилось внутри этой области.

Метод моментов. Основан на вычислении по (3.13) дисперсии параметра схемы. При анализе этим методом обычно постулируют нормальный закон распределения погрешностей параметров элементов Δxi и параметра схемы Y. Исходными являются характеристики закона распределения параметра элементов.

Представим (3.13) для параметра Y рядом Тейлора:

где Θ — остаточный член.

Применим к (3.16) операцию дисперсии и, пренебрегая членами более высокого порядка малости по сравнению со средним квадратическим отклонением, получим

Выражение (3.17) справедливо при условии, что параметры являются   независимыми случайными   величинами.   Если   параметры xj —зависимые случайные величины, то из (3.16) имеем

где kνj— корреляционный  момент  величин xv, xj; Aνj=∂Y∂xj⋅∂Y∂xmj

Обозначение ν < j в (3.18) предполагает, что суммирование распространяется на все сочетания из k по 2 из случайных величин: x1, x2,…,xk. Из (3.17) и (3.18) следует, что изменение параметра схемы — результат суммарного влияния погрешностей всех параметров элементов. При этом влияние параметра определяется величиной частной производной, дисперсией и корреляционным моментом.

Расчет точности по методу .моментов сводится к определению среднего значения (математического ожидания) параметра схемы Y = f(x1, x2,…,xk) и его среднего квадратического отклонения σy [3.3].

Так как закон распределения параметра схемы считается нормальным, можно оценить вероятность попадания его в заданное поле допуска (α, β):

где Ф (х) — табличная функция Лапласа. Часто при расчетах схем пользуются относительной стандартной погрешностью (нормированная погрешность) δ(Y)= σ(Y)/Y, характеризующей относительное изменение параметра схем.

Метод моментов дает правильные результаты для линейных систем. Для нелинейных систем, даже при нормальном законе распределения параметров элементов, закон распределения параметра схемы отличен от нормального. В этом случае метод моментов дает ошибки, существенно меньшие, чем при расчете по методу наихудшего случая. Выражение (3.17) можно решать методами математического моделирования на моделирующих ВМ. Обычно поле допуска на параметр соответствует вероятности 0,997, тогда Зσ = Δx, σ = Δx /3.

Метод натурных испытаний. Натурные испытания—это экспериментальный метод оценки точности параметра схем. В качестве модели используют несколько образцов, на каждом из которых измеряют уровень (значение) параметра. Результаты измерений обрабатывают статистически.

Метод позволяет сделать заключение о качестве схемы (приемке или браковке), получить количественное значение вероятности попадания параметра в заданное поле допуска или построить закон распределения параметра.

Статистический метод. Оценивает характеристики партии изделий по выборочным характеристикам при малом объеме выборки. При этом возникает задача определения подходящих значений этих характеристик и ориентировочной оценки их точности и надежности. Критерием точности обычно является доверительный интервал, критерием надежности - доверительная вероятность.

Доверительной вероятностью α. называют вероятность того, что ошибка оценки не превосходит некоторой величины е:

где ВВ и В — выборочное и истинное значения параметра, по которому производится оценка партии; ε — половина доверительного интервала.

В зависимости от постановки задачи и выбранных оценочных параметров могут быть приняты различные методы контроля уровня параметра схемы: при помощи выборочного среднеквадратичного отклонения; по выборочным характеристикам математического ожидания и среднеквадратичного отклонения или по линейной комбинации выборочных характеристик математического ожидания и среднеквадратичного отклонения.

Рассмотрим решение задачи по методу контроля выборочного среднеквадратичного отклонения, так как этот параметр является критерием точности. В этой постановке задачи нам необходимо при заданной доверительной вероятности найти наименьший объем выборки, т.е. количество образцов, при котором выборочное среднеквадратичное отклонение параметра схемы отличается от установленного поля допуска не более чем на е. Будем считать, что параметр схемы имеет нормальный закон распределения с параметрами т(у) и σ(у).

Известно, что для оценки вероятности неравенства

можно воспользоваться распределением случайной величины

где п — число наблюдений или испытуемых образцов. Обозначим ε/σв = g, тогда получим

Вероятность неравенства (3.21) есть вероятность того, что относительная ошибка в среднеквадратичном отклонении не превзойдет данной величины g. Эта вероятность зависит от σ и числа наблюдений п. Учитывая (3.19), (3.20) и (3.21), получим

Функция α (g, п—1) табличная [3.2].

Таким образом, задаваясь параметрами α и σ, можно найти минимальное п или требуемое ε или, наоборот, имея α и п, можно вычислить σв и по таблице α(g, n—l) определить величину g, a следовательно, и точности оценки ε.

Можно показать, что даже при не очень высоких значениях доверительной вероятности (α=0,95) и точности (ε=0,05) минимальное количество образцов, необходимое для исследования погрешности параметра схемы этим методом, достаточно велико (n~100). Поэтому экспериментальный метод—наиболее дорогостоящий и продолжительный.

Метод статистических испытаний. Исследование точности схем методом статистических испытаний представляет собой статистическое моделирование цепей со статистическим анализом результатов их функционирования.

Различают два метода решения задачи: определяется вероятность попадания параметра схемы в заданное поле допусков или по заданному значению вероятности находится требуемая величина поля допуска. В первом случае величину Р(α<y≤β) определяют как отношение числа благоприятных исходов статистических испытаний п к общему числу испытаний N, т. е. Р(α<y≤β) = Р(Ф) = = n/V (N→∞). Под благоприятным исходом испытаний понимается испытание, в котором величина параметра находится в пределах поля допуска.

Во втором случае определяют закон распределения параметра схемы и по заданной величине Р(Ф) устанавливают поле допуска.

Несмотря на некоторое различие в постановке задачи, ее решают по единой программе. Изменения относятся только к этапу обработки полученного при решении статистического материала.

Рассмотрим решение задачи при моделировании процессов на ЭВМ. Моделирование состоит из двух этапов: моделирование законов распределения параметров элементов и моделирование работы схемы. Метод статистических испытаний позволяет проводить решение задачи при любых законах распределения параметров элементов. При этом единственным условием является априорное знание, этих законов. Решение задачи точности рассматривается для случая нормального распределения.

Для получения одного значения параметра Y при решении (3.18) нужно задать случайные значения параметра xj, выбрав их из совокупности нормально распределенных случайных чисел. Каждая совокупность случайных чисел должна иметь закон распределения данного параметра хj. Выбранные случайные числа поступают для расчета параметра схемы по заданной формуле (3.18). Полученное значение дает одно решение. Следующий  шаг по5торяет   решение с другими случайными значениями параметров xj, выбранными из тех же совокупностей.

Таким образом, имея совокупность случайных параметров, можно вычислить величину Y для   данной   модели   схемы. Повторяя этот процесс    можно  получить  множество  решений   и   в соответствии с требованиями задачи   определить   величину Р (Ф), поле допуска или закон распределения параметра.

Таблица 3.5

| Наименование | Тип метода | Дает лн количественные оценки точность | Величина погрешности параметра схемы, полученной при расчетах | В каких случаях применим метод | Недостатки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метол наихудшего случая | Расчетный | Нет | Соответствует ~8σ | Ограниченное | Результаты расчета не совпадают с практическими данными |
| Метод граничных испытаний | Экспериментально-расчетный | » | Соответствует (1-2)σ | » | Не учитывает одновременного влияния погрешностей параметров всех элементов схемы. Сложность расчетов или эксперимента |
| Метод моментов | Расчетный | Да | Соответствует Зσ | При нормальном законе распределения параметров элементов и схемы | Сложность расчетов. Ограниченность применения |
| Метод натурных испытаний | Экспериментальный | » | Соответствует реальным результатам | Без ограничений | Значительная стоимость. Большой объем испытаний |
| Метод статистических испытаний | Расчетный | » | То же | То же |  |

Для решения необходимо получить случайные числа и преобразовать их в величины параметров элементов. В этом случае формируют последовательность псевдослучайных чисел с равномерным распределением в интервале [0, 1]. Далее преобразуют их в псевдослучайные числа ξi, имеющие нормальный закон распределения с нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией.

Так как законы распределения параметров элементов имеют математические ожидания и дисперсии, отличные от нуля и единицы, то выбранное псевдослучайное число необходимо преобразовать: xj = σ (xj) ξij + т (xj). Далее в соответствии с видом функции y = G (xj) (j = 1, k) решают задачи. Полученные значения параметра схемы обрабатывают в соответствии с принятым методом решения.

При решении исследуя.n по ограниченному числу наблюдений поведение случайного процесса, поэтому необходимо определить минимальный объем испытаний для удовлетворения заданной точности и достоверности. Эта задача решается методом последовательного анализа в процессе самого исследования. Минимальный объем испытания определяют по оценке гипотезы о соответствии полученного в опыте закона распределения величины истинному закону или по оценке выбранного параметра закона распределения.

По теореме Бернулли известно: если событие А имеет вероятность Р1 и если п — число наступлений события А в независимых испытаниях, то, каково бы ни было постоянное ε > О,

Учитывая, что во  всех   испытаниях   N — конечное   число, хотя и достаточно большое, выражение (3.22) примет вид

где α—достоверность результатов испытаний.

Если P(Ф)=n/N имеет асимптотически нормальное распределение, то (3.23) можно записать в виде P(|n/N — P1| < tασp) = α, tα -табличный аргумент распределения Стьюдента

Учитывая, чтоσp=P1(1−P1)N, выражение (3.24) можно представить в виде

N=Р1 (1Р1)tα2/ε2.

Эта формула определяет необходимое число испытании для того, чтобы статистическое значение Р(Ф) отличалось от вероятности на величину, не большую ε, при достоверности результатов опыта а..

Чтобы связать величины ε и α числом испытаний N для случайной величины Y имеющей любой закон распределения, воспользуемся неравенством Чебышева. В принятых обозначениях оно имеет вид

Сравнивая (3.23)  и (3.25), принимаем α= 1 — σp2/ε2. Подставляя вместо σp2 его значение, получаем

Метод статистических испытаний является наиболее эффективным.