§ 4. Методика расчета надежности при заданной вероятности безотказной работы

Допустим, имеется система, состоящая из ω отдельных блоков. Требуемая вероятность безотказной работы этой системы равна Р. Какова должна быть вероятность безотказной работы Р, каждого из ω блоков, чтобы

Предположим, что система состоит из N одинаковых по надежности элементов. Задача—будет решена, если Pэ=NP. Но так как P=е-A, где А — показатель ненадежности системы, то Pэ = e-A/N и A1=A/N — показатель не надежности элемента. В этом простейшем примере составной частью системы является элемент, причем все составные части были одинаковыми. Теперь предположим, что составными частями системы являются блоки, состоящие из различного числа одинаковых по надежности элементов.

Рис. 3.4. Расчетная схема надежности последовательно соединенных блоков

Требуемая вероятность безотказной работы каждого элемента Рэ=NP, то вероятность безотказной работы блока P1=(NP)Nj где,N=j=1ωNj. Следовательно,  Pf Pj=P0Njj=1ωNj или

Из (3.28) следует, что показатель надежности

Пример 3.1. Система состоит из трех блоков. Первый блок включает в себя 15 каскадов, второй—5, третий —20. Каждый каскад может быть принят за некоторый условный элемент. Общее требование на вероятность безотказной работы системы Р = 0,96. Необходимо определить требования по надежности к каждому из блоков. Найдем показатель ненадежности системы: А = — lnР = = —ln 0,96 = 0,94. Затем вычислим показатель ненадежности для каждого из блоков:

A1 = 0,04 -15/40 = 0,015;    А2 = 0,04-5/40 = 0,005;    A3 = 0,04-20/40 = 0,02. Следовательно, вероятность безотказной работы блоков:

P1 = e-0,015=0,985.    P2 = e-0,005 =0,995;    Р3 = e-0,02 = 0,98.

Теперь допустим, что элементы в блоках не одинаковы. Для того чтобы рассуждения, аналогичные приведенным выше, были справедливы и в этом случае, введем показатель ki означающий, что 1-й элемент эквивалентен ki последовательно соединенным эталонным элементам. В качестве эталонного элемента можно взять любой элемент (ki может быть как целым, так и дробным числом). Если ki = 10, то надежность элемента в 10 раз меньше надежности эталонного элемента, если ki = 0,1, то элемент в 10 раз надежнее эталона. Показатель ki - определяют следующим образом. Допустим, что Pi=e-λit, …, Pk= e-λkt (элемент с номером k взят в качестве эталонного), k = 1. По условию, Рi= (Рk)ki; или е-λit= е-λkkit. Следовательно, ki = λi/λk.

Предположим, что в системе m типов элементов, Nij — количество элементов i-го типа в j-м блоке. Тогда j-и блок будет эквивалентен Nijki эталонным элементам, а вся система   −i=1mNijki эталонным элементам. Отсюда получаем показатель ненадежности;

На   основе   (3.29)   выведен   показатель   ненадежности   каждого блока:

Таблица 3.6

| Метод расчета | Исходные данные | Расчетные соотношения |
| --- | --- | --- |
| По средне групповым интенсивностям отказов моментов | λi Ni |  |
| Коэффициентный | λ0 ki Ni |  |
| По среднему уровню надежности однотипной аппаратуры | T1 N1 N2 |  |
| По коэффициенту перерасчета к реальным условиям эксплуатации | r1T1 N2 T1p |  |
| Надежности с учетом старения элементов | Ti σiNi λi |  |
| Графоаналитический метод расчетов надежности при произвольном законе распределения отказов | Ni λ(t)i |  |
| Надежности с учетом допусков на параметры: метод наихудшего случая то же, граничных испытаний то же, моментов то же, натурных испытаний то же, статистических испытаний | Δx(t,x)i σx(t,x)i |  |

Преобразуем знаменатель формулы (3.30):

так как

Подставив   (3.31) в (3.29),   получим   показатель   ненадежности блоков

Если вместо λi- заданы коэффициенты ki, указывающие, во сколько раз j-и элемент ненадежнее (или надежнее) эталонного, то следует пользоваться формулой (3.29).

Все методы расчета (табл. 3.6) основаны на знании статистических данных по отказам электродеталей и аппаратуры. Приступая к расчёту, конструктор должен иметь значения интенсивностей отказов для всех деталей, входящих в аппаратуру, и значения среднего времени восстановления. Кроме того, необходимы зависимости изменения, опасностей отказов от режимов работы деталей. Для радиоэлектронной аппаратуры такие данные (ориентировочные) имеются в различных источниках. Об элементах, для которых характерны постепенные отказы, вызванные износом и старением, такие данные в настоящее время почти отсутствуют, что вызывает значительные трудности при расчете надежности систем управления. Поэтому эти расчеты рассматривают как предварительные, оценочные, которые уточняются в процессе испытания на надежность макетов и опытных образцов аппаратуры [3.4].

Расчет помогает выявить слабые места в аппаратуре, а также сравнить аналогичные по назначению приборы и устройства.

§ 3.5. Оценка вероятности безотказной работы системы по результатам испытаний

Методика оценки результатов испытаний систем, вероятность безотказной работы которых подчиняется экспоненциальному закону Р(t) = е-t/T, может быть двоякой в зависимости от характера системы.

По результатам испытаний оценивается величина Т. Как известно из математической статистики, по результатам испытаний можно определить доверительный интервал для Т с некоторой достоверностью (вероятностью).

Если проведено испытание, в течение которого система проработала tn часов и при этом произошло n отказов (последний отказ произошел в момент tn), то доверительный интервал для Т с доверительной вероятностью 1 — α определяется следующим образом:

где x2α/2(2n), x21-α/2(2n) — значение функции x2 с 2n степенями свободы для α/2 и для 1-α/2 соответственно. Значение этой функции находят no-известным таблицам [3.1].

Пример 3.2. АСУ испытывалась в течение 140 ч. За это время произошло 10 отказов. Необходимо по результатам испытаний оценить среднее время наработки на отказ с доверительной вероятностью 0,96=1—α.

По величинам α = 0,04 и n=10 определяем x2α/2(2n) и x21-α/2(2n). По таблице x20,02=35, x20,98=9,2. Затем вычисляем: Tmin = 2*140/35 = 8; Tmах =.2*140/9,2 = 31.

Следовательно, с доверительной вероятностью 0,96 можно считать, что истинная величина среднего времени наработки на отказ заключена в пределах 8< Т < 31.

Описанная   методика   применима для определения  доверительного интервала для Т по результатам законченного испытания до отказа. Возникает вопрос о продолжительности испытаний, так как для Т .получается   не   одно   значение, а целый интервал   значений. Если  левая доверительная граница доверительного интервала стала больше Тзад, то испытания  можно  прекратить и считать, что   система   удовлетворяет заданному   требованию. Наоборот,  если   получилось,  что   правая  доверительная   граница стала меньше, то   система   не  будет   удовлетворять   поставленным требованиям.

Испытания могут быть прекращены, если Тmах << Тзад. Если Тmin<Тзад<Тmax то нет оснований для принятия того или иного решения; испытания необходимо продолжать до тех пор, пока интервал значений Т = Тmах—Tmin не станет меньше некоторого значения D. Выбор D и принятие в этом случае решения зависят от конкретных условий.

§ 4.6. Матричный метод расчета надежности

В ряде случаев отказ элемента системы приводит к изменению режимов работы других связанных с ним элементов, что может повлечь за собой изменение характеристик надежности этих элементов. Например, пробой конденсатора вызывает изменение тока в цепях схемы, в результате чего изменяются коэффициенты нагрузки элементов, а следовательно, и их надежность. В подобных случаях желательно при расчете надежности учитывать взаимозависимость отказов элементов и перераспределение интенсивностей отказов за счет изменения режимов работы, вызванных отказами. Для решения этой задачи может быть использован матричный метод анализа и расчета надежности (см. [4.5]), позволяющий учитывать последствие отказов.

Сущность метода состоит в том, что для определения вероятности безотказной работы ВМ от внезапных отказов с учетом последствия отказов составляется матрица всевозможных несовместимых событий x1, x2,…, xN, вычисляются вероятности всех этих событий, затем суммируются вероятности благоприятных гипотез, при которых система находится в работоспособном состоянии.

В общем случае матрица несовместимых событий для аппаратуры, состоящей из N элементов, за период t имеет следующий вид:

В этой матрице хi— состояние i-гo элемента; xjозначает, что i элемент отказал; H0 — гипотеза, заключающаяся в том, что ни один из элементов не отказал; Нi — гипотеза, заключающаяся в том, что i-й элемент отказал; Нα,β — гипотеза отказа двух элементов α и β, причем вначале отказывает элемент α, а потом β.

Так как матрица образует полную группу несовместимых событий, то их можно принять за соответствующие гипотезы. Среди гипотез матрицы есть благоприятные с точки зрения работоспособности системы и неблагоприятные. Сумма вероятностей всех гипотез равна единице.

Сумма вероятностей благоприятных гипотез определяет надежность системы, т. е. вероятность безотказной работы за некоторое заданное время

где m — число благоприятных гипотез.

Наиболее трудоемкой частью расчета является определение вероятностей гипотез (состояний), особенно для сложных устройств.

Вероятность отсутствия отказов элементов определяется произведением вероятностей безотказной работы всех элементов:

Вероятности остальных гипотез имеют более сложные выражения и определяются через условные вероятности частных событий. Приведем без вывода формулу для расчета вероятности отказа элемента xα:

где  υ≠α, λυα —изменение   интенсивности   отказов   υ-ro   элемента вследствие отказа α-го элемента.

Таким образом, для выполнения расчета надежности с помощью данного метода необходимо знать интенсивности отказов элементов λ при нормальных режимах работы устройства и их изменения, вызванные сменой режимов за счет отказов различных элементов.

Пример 4.1. Узел аппаратуры состоит из двух параллельно включенных блоков, имеющих одинаковую интенсивность отказов: λ1 =λ2 = 0,4*10-5. При отказе одного из блоков узел еще продолжает функционировать, но коэффициент электрической нагрузки второго элемента увеличивается, вследствие чего интенсивность отказов возрастает до величины λ1(2) =λ2(1) = 10-5. Требуется рассчитать вероятность безотказной работы звена на этих условиях за время 50000 ч.

Из общего числа состояний узла выбираем следующие три благоприятные гипотезы: оба элемента исправны (H0), отказал 1-й элемент (Н1), отказал 2-й элемент (H2). Остальные состояния, когда отказали оба элемента в различной временной последовательности, соответствуют неблагоприятным гипотезам (отказ узла).

Вероятность первого состояния

Вероятность второго состояния

Вероятность третьего состояния

Вероятность безотказной работы узла

Если рассчитать надежность узла по формуле для резервного соединения (без учета последствия отказа), то вероятность безотказной работы P(t)=1-(1—е-λt)2 =1—(1—е-0,2)2 = =0.967, т. е. получаем завышенный результат.

Матричный метод расчета надежности не накладывает никаких ограничений на структуру и способы соединения. В этом его достоинство.

Учет надежности переключателей

Приведенные выше формулы для характеристик безотказности резервированных  систем   получены   в  предположении   абсолютной надежности  переключателей.  Для  оценки  надежности  резервированных систем с переключателями необходимо учитывать их реальную надежность.

Рассмотрим   простейшие   случаи   определения   характеристики безотказности резервированных систем с учетом отказов переключателей   при   следующих допущениях:   переключатель   отказывай только в момент включения и вероятность этого отказа не зависит ни от номера включаемого резервного элемента, ни от времени работы предшествующих резервных элементов; на каждый резервный элемент имеется свой переключатель и он срабатывает вне зависимости  от  состояния   резервного  элемента;   если  не   срабатывает данный переключатель, то в действие вступает следующий.

Пусть резервированная система состоит из m+1 равнонадежных элементов (одного основного и m резервных) и m равнонадежных переключателей.

Обозначим Hk событие, состоящее в том, что за время работы резервированной системы сработало ровно к переключателей из m (k=0,1,2,..., m).

Вероятность события Hk вычисляется по формуле биномиального распределения:

здесь p0 и pn — соответственно вероятности безотказной работы отказа переключателя.

Если сработало k переключателей, то отказ резервирование системы (событие А) происходит тогда, когда отказывает k+1-элементов (один основной и k резервных).

Условная вероятность такого события Р(А/Нk) равна вероятности отказа резервированной системы, состоящей из одного основного и k резервных элементов с абсолютно надежными переключателями:

Тогда вероятность отказа qсв(t) рассматриваемой системы с учетом отказов переключателей найдем по формуле полной вероятности:

Вероятности    qск(t)    определяются    по    формулам    (2.6.7), (2.6.21), (2.6.28), (2.6.34), если принять в них m = k.

Так,   в   случае нагруженного   резерва   формула   (2.6.37)   для вероятности  отказа  рассматриваемой  резервированной  системы  с учетом выражений (2.6.37)  и  (2.6.36)  примет вид

здесь q = m.

Так как pq+qп<1, то вероятность отказа резервированной системы стремится к нулю с ростом номера m. Итак, увеличивая кратность резервирования, можно добиться сколь угодно высокой надежности системы.

Скользящий резерв

При скользящем резерве резервированная система содержит две группы элементов: основную группу из одинаковых элементов и группу резервных элементов (рис. 17).

При отказе любого элемента из основной группы он заменяется очередным из группы резервных элементов. Отказ резервированной системы в целом наступает тогда, когда в момент отказ;, основного элемента резервных исправных элементов нет (либо использованы ранее, либо отказали в резерве).

Рис.  17. Схема скользящего резерва.

Для   определения    характеристик надежности системы при скользящем резервировании рассмотрим случай нагруженного резерва с абсолютно надежными переключателями.

I	Пусть n — число основных элементов, а m — число резервных. Резервированная система будет работоспособна в течение интервала (0,t) тогда и только тогда, когда за это время произойдет более m отказов элементов. Вероятность такого состояния резервированной системы из равнонадежных элементов определяется на основании биномиального распределения формулой

p(t) и q(t)—соответственно   вероятность   безотказной   работы   и вероятность отказа элемента. •Среднее время безотказной работы резервированной системы со скользящим резервом

где   величина    mk(k = 1,.., m, m+1) — среднее   время    работы резервированной системы от k— 1 до k-гo отказа. (Интенсивность k-гo отказа системы, состоящей из равнонадежных элементов с интенсивностью отказов λ, будет

Тогда   в   случае   экспоненциального   закона   надежности   среднее время безотказной работы резервированной системы

В ненагруженном резерве характеристики безотказности резервированной системы в общем случае имеют сложные выражения и здесь мы не будем их записывать.

В случае экспоненциального закона надежности элементов распределение отказов подчиняется закону Пуассона с параметром α=nλt. Работа резервированной системы заканчивается в момент m+1-го отказа.

Для характеристик безотказности системы имеем следующие формулы:

вероятность безотказной работы

вероятность отказа

среднее время безотказной работы

6. Матричный метод расчета

До сих пор   мы   рассматривали методы расчета характеристик безотказности    системы,   состоящей   из   независимых   элементов

Однако в общем случае отказы элементов являются зависимыми событиями, так как отказ одного из них может изменить режим работы других элементов. Следовательно, при расчете надежности необходимо учитывать статистическую зависимость между отказами элементов системы. Одним из методов, позволяющих определять характеристики безотказности системы с учетом зависимости отказов, является матричный метод, предложенный Б. В. Васильевым [3].

Сущность метода состоит в следующем. Составляется матрица всевозможных несовместных событий — состояний элементов системы за период работы (0, t). Матрица для системы из n элементов имеет вид:

Элемент матрицы xυ обозначает исправное состояние υ-гo элемента системы, черта наверху-—отказ элемента. Крайний справа столбец содержит гипотезы H:

H0 — все элементы системы исправны;

Нυµ.— отказ  двух  элементов υ и µ, причем вначале отказал элемент υ, а затем µ; Hn,...,1—отказ всех n элементов системы в последовательности индексов.

Так как матрица содержит все возможные несовместные события, которые могут произойти с элементами системы за период времени (0, t), то гипотезы образуют полную группу событий. Среди этих гипотез есть благоприятные, т. е. такие, при которых система работоспособна (отказа системы в целом не происходит). Сумма вероятностей благоприятных гипотез представляет собой вероятность безотказной работы системы в течение заданного интервала времени (0, t):

где р(Hk) —вероятность k-ой благоприятной гипотезы.

Выбор благоприятных гипотез и определение их вероятностей являются наиболее трудными вопросами при расчете надежности системы, хотя формулы для этих вероятностей могут быть записаны.

Так, вероятность  гипотезы  Н0 (ни  один элемент  не  откажет) по теореме умножения вероятностей выражается формулой

Pk(t) —вероятность безотказной работы k-гo элемента.

Для вероятности гипотезы Hυ(υ = 0, 1, 2,.., n) при экспоненциальном законе надежности

здесь λ≠υ,λυl — измененная интенсивность отказов l-го элемента вследствие отказа υ-гo элемента.

Для выбора благоприятных гипотез нужно проанализировать работу системы при всех возможных гипотезах. Практически это можно осуществить путем моделирования процесса работы системы с искусственным введением отказов, а в простейших случаях на основе расчета схемы.

Среднее время безотказной работы определяется на основании формул (2.2. 14) и (2.5.24):

Так как

есть среднее время безотказной работы системы при гипотезе Hk, то общее среднее -время безотказной работы системы равно сумме средних времен ее безотказной работы при всех благоприятных гипотезах:

где  mlt—среднее  время   безотказной   работы  системы   при  гипотезе Н,.

Для выполнения расчета надежности системы по приведенным формулам необходимо знать не только интенсивности отказов отдельных элементов λk при нормальных режимах работы системы, но также и изменение интенсивностей отказов каждого из элементов, обусловленное отказами других элементов. Экспериментальное получение таких характеристик для достаточно сложных систем представляет большую трудность, так как связано с огромным объемом испытаний.

Рассмотрим    в    качестве    примера    определение    вероятности безотказной работы параллельного соединения двух статистически зависимых элементов.

Благоприятными гипотезами исправного состояния данного соединения являются следующие:

H0 — оба элемента исправны;

H1—.отказал первый элемент, а второй исправен;

H2 — отказал второй элемента, а первый исправен.

Остальные две гипотезы H12 и Н21 (отказы обоих элементов в различной временной последовательности) являются неблагоприятными, т. е. приводят к отказу соединения в целом.

По формулам (2. 5. 26) и (2. 5. 27) имеем

здесь λ1(2)— интенсивность  отказов   первого элемента  соединения при условии, что отказал второй элемент; λ2(1) — интенсивность   отказов   второго   элемента   соединения при условии, что первый элемент отказал.

Вероятность безотказной работы параллельного соединения двух статистически зависимых элементов равна сумме вероятностей благоприятных гипотез:

Заметим, что матричный метод позволяет рассчитывать характеристики надежности системы при условии скачкообразного их изменения (например, скачком изменяются переходные интенсивности отказов λl(υ).