Задача 1. Вероятность безотказной работы преобразователя постоянного тока в переменный в течение t=1000 час равна 0,95, т. е. Р (1000) =0,95. Для повышения надежности системы электроснабжения на объекте имеется такой же преобразователь, который включается в работу при отказе первого. Требуется рассчитать вероятность безотказной работы и среднюю наработку до первого отказа системы, состоящей из двух преобразователей, а также построить зависимости от времени частоты отказав ас(t) и интенсивности отказов c(t) системы.

Задача 2. Система состоит из 10 равнонадежных элементов, средняя наработка до первого отказа Тср элемента равна 1000 час. Предполагается, что справедлив экспоненциальный закон надежности для элементов системы и основная и резервная системы равнонадежны. Необходимо найти среднюю наработку до первого отказа Тср с системы, а также частоту отказов ac(t) и интенсивность отказов c(t) в момент времени t=50 час в следующих случаях:

а) нерезервированной системы,

б) дублированной системы при постоянно включенном резерве,

в) дублированной системы три включении резерва по способу замещения.

Задача 3. Для повышения надежности усилителя все его элементы дублированы. Предполагается, что элементы подвержены лишь одному виду отказов и последействие отказов отсутствует. Необходимо найти вероятность безотказной работы усилителя в течение t=5000 час. Состав элементов нерезервированного усилителя и данные по интенсивности отказов элементов приведены в табл. 3.1.

Задача 4. Схема расчета надежности устройства приведена на рис. 3.5. Предполагается, что последействие отказов отсутствует и все элементы расчета равнонадежны. Интенсивность отказов элемента =1,35 •10-3 1/час. Требуется определить наработку до первого отказа резервированного устройства.

Задача 5. Схема расчета надежности резервированного устройства приведена на рис. 3.6. Интенсивности отказов элементов имеют следующее значения:

1=0,23*10-3 1/час, 2=0,5*10-4 1/час, 3=0,4 • 10-3 1/час. Предполагаем, что последействие отказов элементов отсутствует. Необходимо найти среднюю наработку до первого отказа устройства и построить зависимость интенсивности отказов устройства от времени.

Задача 6. Радиопередатчик имеет интенсивность отказов 0=0,4 • 10-3 1/час. Его дублирует такой же передатчик, находящийся до отказа основного в режиме ожидания (в недогруженном состоянии резерва). В этом режиме  интенсивность  отказов   передатчика  1== 0,06 •10-3 1/час. Требуется вычислить вероятность безотказной работы   передающей   системы в   течение t=100 час, а также среднюю наработку до первого отказа и интенсивность отказов, построив зависимость c(t).

Задача 7.

При эксплуатации системы было зарегистрировано n=40 отказов. Распределение отказов по группам элементов и время, затраченное на восстановление, приведены в таблице. Необходимо найти величину среднего времени восстановления систем.

Количество зарегистрированных отказов по группам элементов и время, затраченное на восстановление аппаратуры

| Группа элементов | Количество отказов по группе пi | Вес отказов по группе mi=ni/n | Время восстановления ti, мин . | Суммарное время восстановления по группе tв , мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ППП | 8 | 0,2 | 80 59 110 91 45 43 99 73 | 600 |
| Резисторы и конденсаторы | 10 | 0,25 | 61 73 91 58 44 112 82 54 91 94 | 760 |
| Реле, трансформаторы, Дроссели | 4 | 0,1 | 102 98 124 128 | 452 |
| ЭВП | 14 | 0,35 | 60 64 56 35 65 44 42 33 32 23 86 75 61 23 | 700 |
| Прочие элементы | 4 | 0,1 | 125 133 115 107 | 480 |

Задача 8. Две аккумуляторные батареи работают на одну нагрузку. Интенсивность отказов каждой из них =0,1 • 10-4 1/час. При повреждении (отказе) одной из батарей интенсивность отказов исправной возрастает вследствие более тяжелых условий работы и равна 1=0,8*lO-4 1/час. Необходимо найти вероятность безотказной работы системы в течение времени t=1000 час, а также среднее время безотказной работы.

Задача 9. Система электроснабжения постоянным током состоит из трех источников напряжения: промышленной сети с преобразователем переменного тока в постоянный, автономного маломощного источника и аккумуляторной батареи. При исправной промышленной сети потребители питаются только от преобразователя. При отказе промышленной сети или преобразователя подключается автономный маломощный источник совместно с буферной батареей.

Задача 10. Система электроснабжения состоит из четырех генераторов, номинальная мощность каждого из которых W=18 квт. Безаварийная работа еще возможна, если система электроснабжения может обеспечить потребителя мощностью 30 квт. Необходимо определить вероятность безотказной работы системы электроснабжения в течение времени t=600 час, если интенсивность  отказов  каждого   из  генераторов  = =0,15 • 10-3 1/час. Необходимо также найти среднюю наработку до первого отказа системы электроснабжения.

Задача 11. Для повышения точности измерения некоторой величины применена схема группирования приборов из пяти по три, т. е. результат измерения считается верным по показанию среднего (третьего) прибора. Требуется найти вероятность и среднюю наработку до первого отказа такой системы, если интенсивность отказов каждого прибора =0,4 • 10-3 1/час, последействие отсутствует, а время, в течение которого система измерения должна быть исправна, t=500 час. Необходимо также построить зависимость интенсивности отказов системы от времени.

Задача 12. Для повышения надежности электронной схемы все конденсаторы зарезервированы путем последовательного их соединения, как показано на рисунке. Необходимо найти вероятность безотказной работы соединения и построить графики Pc(t) и выигрыша надежности Gq(t) по вероятности отказов, если известно, что   интенсивность отказов   конденсатора =0,3*10-6 1/час, а вероятность возникновения отказов типа обрыв 0=0,2. Предполагается, что электронная схема не критична к изменению емкости цепи конденсаторов и последействие отсутствует.

Задача 13. На рис. 3.13 изображены две схемы резервирования диодов. Известно, что интенсивность отказов диода =0,5 •10-6 1/час, вероятность отказов типа «пробой» з=0,85, а время непрерывной работы схемы t=5000 час. Предполагается, что 'последействие отказов отсутствует. Необходимо выяснить, какая схема лучше, и какой выигрыш надежности по вероятности отказов она дает.

Задача 15. Время безотказной работы элементов подчинено экспоненциальному закону с =3*10-5 1/час, а время работы изделия t=20000 час. Требуется вычислить количественные характеристики надежности резервированного изделия при общем ненагруженном резервировании замещением с кратностью m=3.