Задача 1. В течение некоторого периода времени производилось наблюдение за работой одного экземпляра радиолокационной станции. За весь период наблюдения было зарегистрировано 15 отказов. До начала наблюдения станция проработала 258 час, к концу наблюдения наработка станции составила 1233 час. Требуется определить среднюю наработку на отказ tcp.

Задача 2. Производилось наблюдение за работой трех экземпляров однотипной аппаратуры. За период наблюдения было зафиксировано по первому экземпляру аппаратуры 6 отказов, по второму и третьему—11 и 8 отказов соответственно. Наработка первого экземпляра составила 181 час, второго—329 и третьего—245 час. Требуется определить наработку аппаратуры на отказ.

Задача 3. Система состоит из 5 приборов, причем отказ любого одного из них ведет к отказу системы. Известно, что первый прибор отказал 34 раза в течение 952 час. работы, второй—24 раза в течение 960 час. работы, а остальные приборы в течение 210 час. работы отказали 4, 6 и 5 раз соответственно. Требуется определить наработку на отказ системы в целом, если справедлив экспоненциальный закон надежности для каждого из пяти приборов.

Задача 4. За наблюдаемый период эксплуатации в аппаратуре было зафиксировано 8 отказов. Время восстановления составило: t1=12 мин; t2=23 мин; t3= =15 мин; t4=9 мин; t5=17 мин; t6=28 мин; t7=25 мин;

t8=31 мин.

Требуется определить среднее время восстановления аппаратуры.

Задача 5. Пусть время работы элемента до отказа подчинено экспоненциальному закону распределения с параметром =2,5* 10-5 1/час.

Требуется вычислить количественные характеристики надежности элемента P(t), a(t), Tcp, если t=500, 1000, 2000 час.

Задача 6. Допустим, что в результате анализа данных об отказах аппаратуры частота отказов получена в виде

- Требуется определить все количественные характеристики надежности.

Задача 7. Известно, что интенсивность отказов =0,02 1/час, а среднее время восстановления tв =10 час. Требуется вычислить функцию и коэффициент готовности изделия.

Задача 8. Время безотказной работы гироскопического устройства с шарикоподшипниками в осях ротора гироскопа подчиняется нормальному закону с параметрами k=1,5 0=10-4 1/час, а время его работы t=100чаc. Требуется вычислить количественные характеристики надежности такого устройства.

Задача 13. Пусть время работы до отказа подчинено нормальному нормальному закону распределения с параметрами T1=8000 час и =1000, 2000, 3000, 4000 час. Требуется вычислить количественные характеристики надежности P(t), a(t), (t), Тcр для t=4000, 6000, 8000. 10000 час.

Задача 14. Время работы изделия подчиняется нормальному закону распределения. Требуется вычислить количественные характеристики надежности изделия P(t), a(t), (t), Tcр для t=500, 1000, 2000 час, если параметр распределения =1000 час.

Задача 15. На испытании находилось Nо=1000 образцов неремонтируемой аппаратуры. Число отказов n(t) фиксировалось через каждые 100 час работы (t=100 час). Данные об отказах приведены в таблице. Требуется вычислить количественные характеристики надежности и построить зависимости характеристик от времени.

Данные об отказах

| ti. час | п (ti) | ti, час | n (ti) | ti, час | n (ti) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0—100 100—200 200—300 300—400 400—500 500—600 600—700 700—800 800—900 900—1000 | 50 40 32 25 20 17 16 16 15 14 | 1000—1100 1100—1200 1200—1300 1300—1400 1400—1500 1500—1600 1600—1700 1700—1800 1800—1900 1900—2000 | 15 14 14 13 14 13 13 13 14 12 | 2000—2100 2100—2200 2200—2300 2300—2400 2400—2500 2500—2600 2600—2700 2700—2800 2800—2900 2900—3000 | 12 13 12 13 14 16 20 25 30 40 |