ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1. | Цель и задачи курсового проекта |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Структура и содержание курсового проекта |  | 4 |
| 3. | Требования к оформлению курсового проекта |  | 5 |
| 4. | Выбор варианта и темы для написания курсового проекта |  | 7 |
| 5. | Методические рекомендации к выполнению практической части .. |  | 11 |
|  |  | 5.1. Характеристика продукции и технологический метод ее производства .... | 11 |
|  |  | 5.2. Производственная и организационная структура предприятия (цеха) ... | 11 |
|  |  | 5.3. Построение циклограммы и расчет длительности производственного цикла ... | 12 |
|  |  | 5.4. Расчет производственной программы по переделам (цехам) производства .... | 12 |
|  |  | 5.5. Выбор и обоснование работы цехов и расчет количества основного оборудования | 13 |
|  |  | 5.6. Расчет производственной мощности цехов, построение профиля мощности и его анализ | 13 |
|  |  | 5.7. Заключение | 16 |
| 6. | Исходные данные к выполнению практической части |  | 16 |
|  | 6.1. Варианты заданий и нормативно-справочные материалы к курсовому проекту по производству силикатного кирпича ……... |  | 16 |
|  | 6.2.Варианты заданий и нормативно-справочные материалы к курсовому проекту по производству цемента…………………….. |  | 23 |
| Приложение. Образец оформления титульного листа . |  |  | 20 |
| Библиографический список |  |  | 30 |

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Методические указания составлены в соответствии с программой дисциплины «Операционный и производственный менеджмент» для студентов дневной и заочной форм обучения направления бакалавриата 080100 – Экономика.

Цель курсового проекта – закрепление теоретических знаний и выработка практических навыков по курсу «Оперативный и производственный менеджмент». Задачи курсового проекта: углубленное изучение теоретических вопросов по исследуемой проблеме, исследование внутренней среды организации, проектирование и организация производства на предприятии, анализ целесообразности и эффективности внедрения тех или иных мероприятий по улучшению производственной мощности.

2. СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Курсовой проект содержит следующие основные разделы:

Титульный лист.

Задание.

Содержание.

Введение

Теоретическая часть.

Практическая часть.

Заключение

Библиографический список.

Приложения.

На основании полученного от руководителя индивидуального задания студент должен:

- провести литературный обзор по конкретной теме;

- дать характеристику и описать технологию производства конкретного вида продукции (указанного в задании или выбранного студентом);

- составить производственную и организационную структуру цеха;

- дать оценку организационно-техническому уровню производства продукции по фактическим данным аналогичного вида продукции;

- построить циклограмму и рассчитать длительность производственного цикла по выбранному виду продукции;

- выбрать и обосновать режим работы основного технологического оборудования;

- при заданном объеме продукции рассчитать производственную программу по переделам производства;

- определить потребность в оборудовании и рассчитать его количество;

- составить план расстановки оборудования и рассчитать производственную площадь цеха;

- рассчитать производственную мощность цеха и построить профиль мощности, а также определить уровень использования производственной мощности при заданной программе, разработать организационно-технические мероприятия по увеличению производственной мощности цеха;

- сделать выводы о целесообразности внедрения проекта.

Содержание курсового проекта включает наименование разделов, подразделов и пунктов с указанием номера начальной страницы. В задание приводится тема для написания теоретической части и исходные данные для выполнения практического задания. Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяется степень её новизны, формулируется цель и задачи курсового проекта. Содержание курсового проекта определяется его темой и видом. Рекомендуется, чтобы каждый раздел курсового проекта заканчивался выводами. Заключение курсового проекта должно содержать общие выводы и перспективы дальнейшей разработки темы. Библиографический список должен быть организован в соответствии с едиными требованиями библиографического описания произведений печати. Приложения помещают после списка использованных источников в порядке их упоминания в тексте.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Курсовой проект следует писать кратко, сжато, избегая повторений, экономически и технически грамотным языком. Каждое положение в тексте должно обосновываться и подтверждаться фактами, цифровыми данными и другими аргументами.

Изложение во всех главах и параграфах курсового проекта следует вести от первого лица множественного числа без местоимения «мы» (например: «считаем», «полагаем» и  т.п.).

Текст курсового проекта должен быть напечатан на компьютере на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 (210 × 297). Шрифт текста Times New Roman должен быть четким. Размер шрифта 14, интервал 1,5, абзац 1, выравнивание по ширине.

Страницы должны иметь поля: левое – 2530 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 25 мм. Абзацный отступ должен быть одина

ковый и равный трем знакам. Заголовки отделяются от текста сверху и снизу тремя интервалами.

Все страницы курсового проекта нумеруются по порядку от титульного листа до последней страницы без пропусков и повторений. Первой страницей является титульный лист, номер страницы на нем не ставится. На последующих страницах (начиная с 3-й) порядковый номер печатается в середине верхнего поля страницы или в правом верхнем углу.

При оформлении содержания следует помнить, что введение, заключение, библиографический список  не нумеруются.

При написании курсового проекта текст теоретической части подразделяют на отдельные логически соподчиненные части: разделы, подразделы. Эти части должны иметь краткие, но отражающие содержание заголовки.

Заголовки разделов пишутся прописными буквами, а заголовки подразделов – строчными (кроме первой буквы  прописной). В конце заголовка точку не ставят. Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовках не допускается. На протяжении всего курсового проекта оформление заголовков должно быть единообразным.

Каждый раздел следует начинать с нового листа.

Следует употреблять общепринятые сокращения слов и писать их правильно.

Таблицы нумеруют последовательно арабскими цифрами в пределах раздела. В правом верхнем углу таблицы над соответствующим заголовком помещают надпись «Таблица» с указанием номера этой таблицы, состоящего из номера раздела и порядкового номера таблицы (например: Таблица 2.3). Знак № не ставится.

При переносе таблицы на другой лист над ее продолжением пишут «Продолжение табл. 2.3». При этом недопустимо на предыдущей странице оставлять лишь одно название и «шапку» таблицы: необходимо заполнить хотя бы одну строчку. Заголовок таблицы начинают с прописной буквы, его не подчеркивают. Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв, подзаголовки – со строчных, если они составляют одно предложение с заголовком, и с прописных, если они самостоятельные.

Графу «№ п/п» в таблицу включать не следует.

Таблицу размещают после первого упоминания о ней в тексте таким образом, чтобы ее можно было читать без поворота страницы или с поворотом по часовой стрелке. Ссылка на таблицу по ходу текста выполняется так: «в табл.1.3 приводятся данные о…», при повторной ссылке – «см. табл.1.3».

Цифры в графах следует располагать так, чтобы разряды чисел в них стояли друг под другом. Классы чисел в таблицах точками не разделяются. Если цифровые или иные данные о какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк или отмечают «н.д.» (нет данных).

Если повторяющийся в графе таблицы текст состоит из одного слова, его допускается заменять кавычками: если из двух или более слов, то при первом повторении его заменяют словами «то же», а далее – кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, знаков  не допускается.

Общую для всех показателей размерность следует выносить в заголовок таблицы.

Примечание к таблице размещается непосредственно под ней.

Формулы должны быть написаны в тексте от руки тщательно и разборчиво или выполнены в редакторе формул.

Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Размеры знаков для формул рекомендуются следующие: прописные буквы и цифры – 78 мм, строчные – 4 мм, показатели степени и индексы – не менее 2 мм.

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в какой они даны в формуле, после каждой фразы следует ставить точку с запятой. Первую строчку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия.

Номера формул могут быть едиными по всему тексту или даны по главам (разделам). Номера формул пишутся в круглых скобках у правого края страницы. Номер состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой (например: (4.1) – первая формула четвертого раздела).

4. ВЫБОР ВАРИАНТА И ТЕМЫ ДЛЯ НАПИСАНИЯ           КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Выбор варианта курсового проекта осуществляется по последним цифрам зачётной книжки согласно табл. 1.

Например, номер зачетной книжки студента 22316: предпоследняя цифра 1, последняя 6, следовательно, на их пересечении получим: теория – 17, практика – К17. Таким образом, для выполнения курсового проекта выбираем 17 тему теоретической части и 17 вариант по производству силикатного кирпича из практической части.

Объем теоретической части 20 – 25 страниц оформленных в соответствии с требованиями, указанными в п.3.

Таблица 1

Выбор варианта курсового проекта

| Вариант теоретической и практической части |  |  | Последняя цифра номера зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Предпоследняя цифра номера зачетной книжки | 0 | теория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | практика | К 1 | К 2 | К 3 | К 4 | К 5 | К 6 | К 7 | К 8 | К 9 | К 10 |
|  | 1 | теория | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  | практика | К 11 | К 12 | К 13 | К 14 | К 15 | К 16 | К 17 | К 18 | К 19 | К 20 |
|  | 2 | теория | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  |  | практика | Ц 1 | Ц 2 | Ц 3 | Ц 4 | Ц 5 | Ц 6 | Ц 7 | Ц 8 | Ц 9 | Ц 10 |
|  | 3 | теория | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|  |  | практика | Ц 11 | Ц 12 | Ц 13 | Ц 14 | Ц 15 | Ц 16 | Ц 17 | Ц 18 | Ц 19 | Ц 20 |
|  | 4 | теория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | практика | Ц 1 | Ц 2 | Ц 3 | Ц 4 | Ц 5 | Ц 6 | Ц 7 | Ц 8 | Ц 9 | Ц 10 |
|  | 5 | теория | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  | практика | Ц 11 | Ц 12 | Ц 13 | Ц 14 | Ц 15 | Ц 16 | Ц 17 | Ц 18 | Ц 19 | Ц 20 |
|  | 6 | теория | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  |  | практика | К 1 | К 2 | К 3 | К 4 | К 5 | К 6 | К 7 | К 8 | К 9 | К 10 |
|  | 7 | теория | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|  |  | практика | К 11 | К 12 | К 13 | К 14 | К 15 | К 16 | К 17 | К 18 | К 19 | К 20 |
|  | 8 | теория | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|  |  | практика | К 10 | К 9 | К 8 | К 7 | К 6 | К 5 | К 4 | К 3 | К 2 | К1 |
|  | 9 | теория | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|  |  | практика | Ц 10 | Ц 9 | Ц 8 | Ц 7 | Ц 6 | Ц 5 | Ц 4 | Ц 3 | Ц 2 | Ц 1 |

Примечание: Условные обозначения, принятые в таблице:

теория – номер варианта для написания теоретической части;

практика – номер варианта для написания практической части;

К – производства силикатного кирпича

Ц – производство цемента

Рекомендуемые темы для написания теоретической части 
курсового проекта

1. Понятие и сущность операционного менеджмента

2. Роль и содержание операционно-стоимостного анализа в структуре операционного менеджмента

3. Сущность операционно-стоимостной системы

4. Понятие и особенности формирования операционной стратегии

5. Сервисная стратегия и процессы

6. Реструктуризация: содержание и виды.

7. Механизм проведения реструктуризации.

8. Операционное управление компанией на основе концепции Balanced Scorecard (BSC).

9. Оценка, анализ и совершенствование финансово – экономического состояния предприятия.

10. Пути повышения деловой активности промышленного предприятия.

11. Управление затратами в операционном менеджменте.

12. Управление по центрам ответственности.

13. Совершенствование организации производства с целью снижения издержек производства.

14. Снижение себестоимости продукции – фактор повышения конкурентоспособности продукции.

15. Улучшение организации основного производства – важнейший резерв роста прибыли.

16. Пути повышения доходности производства.

17. Показатели и процессы в  рамках сбалансированной системы критериев.

18. ABC – анализ и ABC – инжиниринг.

19. Сущность управления проектами и особенности процесса разработки и проектирования продуктов и услуг.

20. Российский и зарубежный опыт организации производства.

21. Модернизация оборудования как один из факторов повышения экономической эффективности производства.

22. Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта.

23. Производственная структура и ее совершенствование.

24. Организационная структура управления и ее совершенствование.

25. Управление качеством продукции и организация его повышения.

26. Качество и конкурентоспособность.

27. Оценка уровня конкурентоспособности предприятия.

28. Основные направления повышения конкурентоспособности продукции предприятия в современных условиях.

29. Методика управления качеством «Шесть сигм».

30. Прогнозирование и планирование в операционном менеджменте.

31. Понятие и сущность производства, организации производства и производственного менеджмента.

32. Разработка плана производства и производственной программы предприятия.

33. Планирование производственных мощностей.

34. Улучшение использование производственной мощности с целью повышения эффективности производства.

35. Понятие и классификация процессов организации.

36. Управление процессами в операционном и производственном менеджменте.

37. Сущность процессного подхода в управлении организацией.

38. Реинжиниринг бизнес – процессов и его стадии.

39. Моделирование бизнес – процессов.

40. Структурный анализ процессов.

41. Понятие, классификация теорий организации.

42. Понятие и сущность системы и системного анализа.

43. Сущность стратегии «Кайзен».

44. Бережливое производство как подход к менеджменту и средство борьбы с муда.

45. Производственный менеджмент и перспективы его развития.

46. Управления производством и резервы роста производительности труда.

47. Особенности организации производственных процессов в пространстве и во времени.

48. Управление материально-техническим снабжением.

49. Организация энергетического хозяйства и направления его совершенствования.

50. Организация вспомогательного хозяйства в современных условиях.

51. Организация ремонтного хозяйства.

52. Организация подготовки и освоение новых производств.

53. Ресурсосбережение как основная задача при организации материально-технического снабжения производства.

54. Организация систем сервисного обслуживания предприятия.

55. Организация транспортного хозяйства и направления его совершенствования.

56. Организация  складского хозяйства и направления его совершенствования.

57. Понятие логистики и сущность логистической деятельности организации.

58. Логистика производственных процессов.

59. Логистика запасов.

60. Проблемы логистики промышленного предприятия.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

5.1. Характеристика продукции и технологический 
метод ее производства

При характеристике продукции, подлежащей изготовлению в цехе, необходимо указать ее состав, виды, назначения, области использования.

При описании продукции и технологических методов следует использовать литературу по технологии строительных материалов, материалы (отчеты) по технологической производственной практике.

В этом разделе следует привести технологическую схему производства (хотя бы упрощенную).

5.2. Производственная и организационная структура 
предприятия (цеха)

Производственная структура цеха проектируется с учетом:

- особенностей технологического процесса, включающего те или иные стадии;

- числа видов и объема выпускаемой продукции, что определяет в ряде случаев целесообразность выделения остальных стадий в самостоятельные участки, специализированные по видам выпускаемой продукции (предметная специализация) или по стадиям процесса (технологическая специализация).

Организационная структура управления цехом составляется на базе данных, характеризующих:

- производственную структуру цеха;

- объем производства по участкам и в целом по цеху;

Величина производственной программы по производству в целом для студентов дневной формы обучения указывается руководителем курсового проекта при выдаче индивидуального задания, для заочной формы обучения приводится в п.5.4.

5.3. Построение циклограммы и расчет длительности 
производственного цикла

Циклограмма или график производственного процесса, а также расчет длительности производственного цикла проводится на основании схемы технологического процесса, а также фотографии производственного процесса, проводимой студентами во время производственной практики.

Для студентов заочной формы обучения исходные данные для построения графика производственного процесса даны в п.5.4.

После построения циклограммы и определения фактической длительности производственного цикла необходимо рассчитать коэффициент рабочего периода, а затем наметить организационно-технические мероприятия по сокращению длительности производственного цикла.

5.4. Расчет производственной программы по пределам (цехам) производства

Расчет производственной программы по переделам (участкам) цеха или отдельного производства ведется последовательно от конца техно

логического процесса к началу по форме, представленной в таблице 2 с учетом неизбежных потерь по стадиям.

Таблица 2

Расчет производственной программы по переделам

| Наименование передела, стадии, операции | Количество продукции поступающей на данную операцию | Нормы расхода сырья (расходные коэффициенты) | Потери данной операции, % | Количество продукции после данной операции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Последняя | Aj⋅Hj⋅100100−Pj=Aj−1 | Hj | Pj | Aj |
| Предпоследняя | Aj−1⋅Hj−1⋅100100−Pj−1 | Hj-1 | Pj-1 | Aj-1 |
| То же |  |  |  |  |
| Примечание: ; j - номер стадии технологического процесса; Aj - заданный (проектный) годовой объем производства продукции. |  |  |  |  |

Производственная программа в смену, сутки определяется, исходя из величины задаваемой производственной программы в год и режима работы цеха.

5.5. Выбор и обоснование режима работы цехов и расчет 
количества основного оборудования

Режим работы выбирается в зависимости от типа применения технологических процессов и условий эксплуатации оборудования.

На основании принятого технологического метода производства выбираются виды основного оборудования по всем стадиям производственного процесса. При этом следует ориентироваться на более прогрессивные виды.

Расчет потребности в оборудовании определенного назначения для выпуска каждого вида производится по формуле:

nijp=AjгодQij⋅Ti⋅Kим=AjгодQij⋅D⋅C⋅tcм⋅Kинтпл⋅Kэкпл,

гдеnijp- расчетная потребность в i-м оборудовании для производства j-й продукции; Ajгод - заданный годовой объем производства j-й продукции.

-общую численность работников цеха и их число по участкам;

-принятую степень специализации управления той или иной функцией на данном предприятии.

5.6. Расчет производственной мощности цехов и построение профиля мощности

Последовательность расчета производственной мощности цеха следующая.

1-й этап. Расчет производственной мощности участков цеха на начало года Мвх и составление профиля производственной мощности цеха (или отдельного производства продукции).

Производственная мощность участков:

Mуч=Qij⋅Tiэф⋅nip=Qij⋅Tiн⋅Kэкспр⋅nip

где Муч - производственная мощность участка (группы оборудования одинакового значения) по выпуску j-го продукта; Qy - часовая или сменная производительность единицы оборудования (норма, принятая при

проектировании или прогрессивный фактический показатель); Tiэф – годовой эффективный фонда работы единицы  i-го оборудования в часах

или сменах при максимально возможной сменности; nip - количество единиц оборудования, принятое по проекту к установке в п.5.8; Tiн – годовой номинальный фонд времени работы единицы i-го оборудования; Kэкспр – проектный коэффициент экстенсивного использования i-го оборудования.

Производственная мощность каждого участка по производству однородной продукции рассчитывается в натуральном или условно-натуральном выражении.

Для построения профиля производственной мощности цеха мощность всех участков пересчитывается в единицы измерения готовой продукции с учетом норм расхода сырья или полуфабрикатов или расходных коэффициентов. Затем составляется профиль производственной мощности и выявляется пропорциональность производственной мощности и пропускная способность по участкам цеха.

По ведущему участку (оборудованию) устанавливается производственная мощность цеха Мвх

2-й этап. Производственная программа с учетом увеличения объема производства сопоставляется по участкам с их входной производственной мощностью, определяется коэффициент ее использования, выявляются резервы и "узкие места".

3-й этап. Для обеспечения возможности выполнения проектной производственной программы, а также для улучшения экономических показателей работы цеха разрабатываются организационно-технические мероприятия по увеличению производственной мощности цеха как за счет повышения производительности оборудования, так и за счет увеличения (или полуфабриката по каждому переделу). Проектный выпуск по каждому участку (переделу), производящему полуфабрикаты, устанавливается путем пересчета заданного проектного выпуска готовой продукции цеха в программу выпуска полуфабрикатов на основе переводных коэффициентов, роль которых играют нормы расхода полуфабрикатов (из таблицы); Qy - часовая (сменная) норма производительности оборудования; D - число рабочих дней в году (номинальный или режимный фонд); С - число рабочих смен в сутки; tсм, - продолжительность смены, ч.; Ti - фонд рабочего времени единицы i-го оборудования; Ким – коэф

фициент использования производственной мощности; Kинтпл – плановый коэффициент интенсивного использования i-го оборудования; Kэкпл

– плановый коэффициент экстенсивного использования i-го оборудования.

Если на данном оборудовании производится несколько видов продукции, то общая расчетная потребность в нем определяется как:

nip=j−1enij

где е - число видов продукции, выпускаемой на i-м оборудовании.

При наличии соответствующих материалов можно вести расчет потребности в оборудовании, а по нормам трудоемкости (машиноемкости)

-продукции. На основе расчета потребности в оборудовании определяется его количество. К установке принимается обычно ближайшее к расчетному значению число единиц оборудования ( с округлением в большую сторону). Желательно рассчитать несколько вариантов количества оборудования, что позволит осуществить выбор оптимального варианта.

При этом необходимо стремиться к минимуму капитальных вложений и компактности расположения оборудования в цехе и по участкам.

Часовая (сменная) норма производительности оборудования устанавливается или на основе паспортных данных оборудования, или расчетным путем, исходя из параметров оборудования.

Например, в производстве силикатного кирпича часовая производительность автоклава:

Q=V⋅Etц

где V – количество кирпича в одной вагонетке; E – количество вагонеток в одном автоклаве; tц- длительность автоклавной обработки.

На основании фонда времени работы и количества оборудования, производится расчет прироста производственной мощности (и ее выбытия), далее определяется производственная мощность на конец года Мвых по всем участкам.

4-й этап. С учетом самостоятельно намечаемых каждым студентом сроков внедрения предлагаемых оргтехмероприятий производится расчет среднегодовой производственной мощности Мср. Сравнение производственной программы с величиной среднегодовой производственной

мощности дает возможность, наконец, определить уровень ее использования в целом по цеху.

К данному разделу проекта прилагается диаграмма - профиль производственной мощности и ее использование.

Завершить раздел следует предложением комплекса мероприятий по ликвидации (расшивке) «узких» мест, увеличению производственной мощности и выводами о целообразности предлагаемого мероприятия.

5.7. Заключение

В заключение следует сделать итоговый вывод по всем разделам курсового проекта и высказать свою точку зрения по анализируемой проблеме.

6. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

Выполнение практической части курсового проекта предлагается по производству силикатного кирпича и по производству цемента. Варианты заданий к курсовому проекту даются, в основном, для студентов заочной формы обучения. Для студентов очной формы обучения курсовой проект, как правило, выполняется по данным производственно-экономической практики. Цифры, помеченные знаком (*), являются ориентировочными и требуют уточнения с руководителем.

6.1. Варианты заданий и нормативно-справочные материалы к курсовому проекту по производству силикатного кирпича

В состав производства силикатного кирпича входит четыре отделения.

1.Помольное.

2.Силосное.

3.Формовочное.

4.Автоклавное.

Режим работы отделений

Трехсменный, производство прерывное с остановками оборудования в праздничные дни и согласно системе технического осмотра и ремонта; длительность смены – 8 ч.

| Параметр | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Величина объема производства, млн., шт. | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 |
| Увеличение объема производства, % | 7,0 | 6,5 | 6,2 | 6,0 | 5,7 | 5,5 | 5,2 | 5,0 | 4,7 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 3,7 | 3,5 | 3,2 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 2,0 |
| Количество вагонеток в автоклаве | 19 | 19 | 18 | 21 | 20 | 20 | 22 | 17 | 23 | 26 | 14 | 15 | 22 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 |
| Длительность запаривания, мин | 560 | 640 | 540 | 630 | 550 | 650 | 570 | 660 | 580 | 620 | 590 | 610 | 600 | 650 | 640 | 550 | 630 | 540 | 620 | 530 |

Таблица 3

Варианты заданий на курсовое проектирование по объему производства силикатного кирпича

(годовая производственная программа)

Таблица 4

Перечень и продолжительность операций в производстве

силикатного кирпича

| Операция (стадия) |  | Продолжительность, мин |
| --- | --- | --- |
| Транспортировка песка |  | 12 |
| Дозировка песка и отсев на сите "Буран" |  | 25 |
| Транспортировка извести |  | 10 |
| Приготовление вяжущего |  | 20 |
| Транспортировка вяжущего |  | 7 |
| Приготовление силикатной смеси |  | 30 |
| Транспортировка силикатной смеси |  | 12 |
| Прессование кирпича-сырца на одну вагонетку |  | 12 |
| Укладка кирпича-сырца на одну вагонетку |  | 11 |
| Транспортировка кирпича-сырца к автоклавам |  | 10 |
| Автоклавная обработка | а) загрузка | 40 |
|  | б) закрепление и пуск пара | 12 |
|  | в) запаривание | Таблица 3 |
|  | г) раскрепление и выгрузка | 14 |
|  | д) чистка автоклава | 30 |
| Проверка ОТК |  | 25 |
| Транспортировка на склад |  | 15 |
| Расчет длительности производственного цикла ведется на объем партии кирпича, вмещаемой одним автоклавом |  |  |

Таблица 5

Нормативно-справочные данные по отделениям в производстве

силикатного кирпича

| Показатель | Величина показателя |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Помольное отделение |  |
| Основное оборудование | Шаровые мельницы |
| а) I типа | Трубные шаровые мельницы СЭТМ |
| б) II типа | Мельница шаровая СМ-14 |
| Часовая производительность мельницы, т/ч, песчано-известковой смеси: |  |
| а) I типа | 10-12,0 |
| б) II типа | 4,5-5,4 |
| Отходы (потери) сырьевой смеси на стадии помола, % | 3,0 |
| Норма расхода песчано-известковой смеси на одну тысячу штук кирпича, кг/тыс, шт. кирп. | 670,0 |
| Коэффициент интенсивного использования оборудования | 0,851,0 |
| Коэффициент экстенсивного использования оборудования | 0,81,0 |
| Балансовая стоимость единицы оборудования, млн. руб.: |  |
| а) I типа | 6,5 (*) |
| б) II типа | 4,4 (*) |
| Норма обслуживания | 2 мельницы в смену на одного рабочего |
| 2. Силосное отделение |  |
| Основное оборудование | Силоса |
| Объем каждого силоса, м3 | 55 |
| Коэффициент использования объема силоса | 0,9 |
| Продолжительность цикла гашения массы в силосе, включая загрузку и выгрузку, ч | 5,5 |
| Норма расхода песчано-известковой смеси на одну тысячу штук кирпича, м3/тыс. шт. кирп. | 2,7 |
| Потери (отходы) сырьевой смеси на стадии силосования, % | 2,0 |
| Коэффициент интенсивного использования оборудования | 0,91,0 |
| Коэффициент экстенсивного использования оборудования | 0,931,0 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Балансовая стоимость единицы оборудования, млн. руб. | 10,5 (*) |
| Норма обслуживания | 5 силосов в смену на одного рабочего |
| 3. Формовочное отделение |  |
| Основное оборудование | Пресса |
| а) I типа |  |
| б) II типа |  |
| Часовая производительность пресса, шт. сырца/ч: |  |
| а) I типа | 3000 |
| б) II типа | 3617 |
| Потери (отходы) на стадии прессования, % | 3,5 |
| Коэффициент выхода готовой продукции | 0,98 |
| Коэффициент интенсивного использования оборудования | 0,750,9 |
| Коэффициент экстенсивного использования оборудования | 0,730,9 |
| Балансовая стоимость единицы оборудования, млн. руб.: |  |
| а) I типа | 10,52 (*) |
| б) II типа | 10,10 (*) |
| Норма обслуживания | 1 пресс на одного рабочего в смену |
| 4. Автоклавное отделение |  |
| Основное оборудование | Автоклавы двух типов |
| Единовременная емкость автоклава, кол. вагонеток: |  |
| а) I типа | 10-15 |
| б) II типа | 16-20 |
| Количество кирпича на одной вагонетке, шт.: |  |
| а) I типа | 890 |
| б) II типа | 900 |
| Время цикла запаривания, включая загрузку и вы грузку, ч. | Согласно заданию и |
|  | циклограмме |
| Потери (отходы) на стадии запаривания, % | 2 |
| Коэффициент интенсивного использования оборудования | 0,9 |
|  | 1,0 |
| Коэффициент экстенсивного использования оборудования | 0,92 |
|  | 1,0 |
| Балансовая стоимость единицы оборудования, млн. руб.: |  |
| а) I типа | 30,5 (*) |

Окончание таблицы 5

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| б) II типа | 32,4 (*) |
| Норма обслуживания | 4 автоклава на одного рабочего в смену |

Примечание: в числителе – плановый, в знаменателе – проектный коэффициент использования оборудования.

Таблица 6

Калькуляция себестоимости силикатного кирпича (*)

(калькуляционная единица тыс. шт. усл. кирпича)

| Статья расходов | Сумма, на 1 тыс.шт., руб. |
| --- | --- |
| Сырьё и основные материалы | 3787,36 |
| Вспомогательные материалы | 4,940 |
| Топливо на технологические цели | 971,320 |
| Энергия на технологические цели | 325,300 |
| Основная и дополнительная зарплата производственных рабочих | 322,970 |
| Отчисления на социальные нужды | 88,970 |
| Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | 774,290 |
| Потери от брака | 136,600 |
| Цеховые расходы | 988,040 |
| Общезаводские расходы | 1043,590 |
| Внепроизводственные расходы | 164,820 |
| Полная себестоимость | 8603,200 |

Таблица 7

Варианты заданий на курсовое проектирование по объему производства цемента

(годовая производственная программа)

| Параметр | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Величина объема производства, млн., т | 1,50 | 1,55 | 1,60 | 1,65 | 1,70 | 1,75 | 1,80 | 1,85 | 1,90 | 1,95 | 2,00 | 2,05 | 2,10 | 2,15 | 2,20 | 2,25 | 2,30 | 2,35 | 2,45 | 2,50 |
| Увеличение объема производства, % | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,0 |
| Процент добавок, % | 13 | 10 | 16 | 12 | 10 | 11 | 15 | 14 | 13 | 10 | 11 | 16 | 11 | 14 | 15 | 16 | 12 | 13 | 10 | 11 |
| Расход шлама на 1 т клинкера, т | 1,52 | 1,55 | 1,50 | 1,51 | 1,54 | 1,51 | 1,53 | 1,57 | 1,59 | 1,60 | 1,62 | 1,65 | 1,64 | 1,60 | 1,63 | 1,65 | 1,57 | 1,58 | 1,62 | 1,65 |

6.2. Варианты заданий и нормативно-справочные материалы

к курсовому проекту по производству цемента

Производство цемента

В состав производства цемента входит три отделения:

1.Сырьевой цех.

2.Цех обжига.

3.Цех помола.

Режим работы отделений:

- прерывный, и соответственно, одно- или двухсменный для сырьевого цеха;

- непрерывный, и соответственно, трехсменный для цеха обжига;

- прерывный, и соответственно, одно-, двух-, трехсменный режим работы.

При выборе режима работы необходимо исходить из следующих условий:

- обеспечения производственной программы цеха;

- обеспечения нормальных условий работы для работников производственных отделений.

Таблица 8

Перечень и продолжительность операций в производстве цемента

| Операция (стадия) | Продолжительность, ч. |
| --- | --- |
| Дробление сырья в дробилках первичного дробления | 0,2 |
| Транспортирование сырья в дробилки вторичного дробления | 0,1 |
| Дробление сырья в дробилках вторичного дробления | 0,2 |
| Транспортирование сырья в бункерах шаровых мельниц | 0,1 |
| Создание запаса сырья в бункерах | 2,5 |
| Приготовление шлама в шаровых мельницах | 0,5 |
| Перекачка шлама в вертикальные шламбассейны | 0,2 |
| Перемешивание шлама в вертикальных шламбассейнах | 0,1 |
| Корректирование шлама для получение требуемого состава | 1,0 |
| Перекачка шлама из вертикальных шламбассейнов в горизонтальные | 0,2 |
| Обжиг клинкера во вращающихся печах | 4,0 |
| Транспортирование клинкера на склад | 0,2 |
| Распределение клинкера по складу грейферным краном | 0,3 |
| Остывание клинкера на складе | 30,0 |
| Подача клинкера в бункера шаровых мельниц | 0,4 |
| Складирование клинкера в бункерах | 6,0 |
| Помол клинкера с добавками в цементных мельницах | 0,5 |
| Транспортирование цемента на склад (в силосы) | 0,3 |
| Остывание цемента на складе (в силосах) | 144,0 |

Таблица 9

Нормативно-справочные данные по отделениям в производстве

цемента

| Показатель |  | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| 1. Приготовление сырьевой смеси (шлама) |  |  |
| Основное оборудование |  | Сырьевые мельницы |
| Часовая производительность мельницы, т/ч: | а) 1-го типа (3x8,5 м) | 20 |
|  | б) 2-го типа | 28 |
|  | в) 3-го типа | 40 |
|  | г) 4-го типа | 45 |
|  | д) 5-го типа | 50 |
|  | е) 6-го типа | 70 |
|  | ж) 7-го типа (3,2х 15 м) | 72 |
| Расход шлама на I т клинкера |  | Таблица 7 |
| Потери на стадии приготовления шлама, % |  | 3,0 |
| Коэффициент использования календарного фонда времени оборудования: | а) 1-го типа (3x8,5м) | 0,91 |
|  | б) 2-го типа | 0,90 |
|  | в) 3-го типа | 0,91 |
|  | г) 4-го типа | 0,92 |
|  | д) 5-го типа | 0,90 |
|  | е) 6-го типа | 0,93 |
|  | ж) 7-го типа (3,2x15м) | 0,89 |
| Балансовая стоимость единицы оборудования, млн. руб.: | а) 1-го типа (3x8,5м) | 1,7 (*) |
|  | б) 2-го типа | 1,89 (*) |
|  | в) 3-го типа | 2,12 (*) |
|  | г) 4-го типа | 2,28 (*) |
|  | д) 5-го типа | 2,4 (*) |
|  | е) 6-го типа | 2,61 (*) |
|  | ж) 7-го типа (3,2x15м) | 2,7 (*) |
| Норма обслуживания |  | На 1 мельницу в смену один рабочий |

Продолжение таблицы 9

| 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2. Обжиг клинкера |  |  |
| Основное оборудование |  | Вращающиеся печи |
| Часовая производительность мельницы, т/ч: | а) 1 –го типа | 33 |
|  | б) 2-го типа (4x150м) | 35 |
|  | в) 3-го типа | 41 |
|  | г) 4-го типа (4,5х 170м) | 50 |
|  | д) 5-го типа (5x185м) | 71 |
| Потери на стадии обжига, % |  | 2,0 |
| Коэффициент использования календарного фонда времени оборудования: | а) 1-го типа | 0,92 |
|  | б) 2-го типа (4x150м) | 0,91 |
|  | в) 3-го типа | 0,93 |
|  | г) 4-го типа (4,5х 170м) | 0,89 |
|  | д) 5-го типа (5x185м) | 0,90 |
| Балансовая стоимость единицы оборудования, млн. руб.: | а) 1-го типа | 9 (*) |
|  | б) 2-го типа (4x150м) | 10 (*) |
|  | в) 3-го типа | 12 (*) |
|  | г) 4-го типа (4,5x170м) | 15 (*) |
|  | д) 5-го типа (5x185м) | 18 (*) |
| Норма обслуживания |  | На 1 вращающуюся печь 2 рабочих |
| 3. Помол цемента |  |  |
| Основное оборудование |  | Цементные мельницы |
| Часовая производительность мельниц, т/ч: | а) 1 –го типа | 20 |
|  | б) 2-го типа | 25 |
|  | в) 3-го типа | 28 |
|  | г) 4-го типа | 36 |
|  | 1 | 2 |
|  | е) 6-го типа | 50 |
| Потери на стадии помола цемента, % |  | 2,5 |

Окончание таблицы 9

| 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент использования календарного фонда времени оборудования: | а) 1-го типа | 0,91 |
|  | б) 2-го типа | 0,90 |
|  | в) 3-го типа | 0,97 |
|  | г) 4-го типа | 0,89 |
|  | д) 5-го типа | 0,92 |
|  | е) 6-го типа | 0,93 |
| Средний процент добавок, % |  | Таблица 7 |
| Балансовая стоимость единицы оборудования, тыс. руб.: | а) 1 -го типа | 1 500 |
|  | б) 2-го типа | 1 700 |
|  | в) 3-го типа | 1 800 |
|  | г) 4-го типа | 2 000 |
|  | д) 5-го типа | 2 300 |
|  | е) 6-го типа | 2 500 |
| Норма обслуживания |  | На 1 цементную мельницу в смену 1 рабочий |
| Коэффициент использования мощности |  | 0,8 |

Таблица 10

Калькуляция себестоимости цемента (*)

(калькуляционная единица 1 т.)

| Статья расхода | Сумма, руб./ т. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Сырье и основные материалы | 238,21 |
| Вспомогательные материалы | 14,87 |
| Топливо на технологические цели | 419,92 |
| Воздух | 27,94 |
| Электроэнергия | 140,12 |
| Оплата труда производственных рабочих | 22,52 |
| Отчисления на социальные нужды | 5,85 |
| Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | 79,71 |
| Цеховые расходы | 74,68 |

Окончание таблицы 10

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Цеховая себестоимость | 1023,82 |
| Общезаводские расходы | 102,30 |
| Производственная себестоимость | 1126,12 |
| Внепроизводственные расходы | 0,00 |
| Полная себестоимость продукции | 1126,12 |

Приложение

##### Образец оформления титульного листа

МиНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА»

(БГТУ им. В.Г. Шухова)

### Кафедра экономики и организации производства

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Операционный и производственный менеджмент»

#### Студент

Группа

Руководитель

Белгород 20__

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Гражданский Кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая.- М.:Инфра-М, 2011

- Выборнова В.В. Организация производства на предприятиях промышленности строительных материалов: Учеб. пособие / В.В. Выборнова.-Белгород: БГТУ им. Шухова, 2006.- 186 с.

- Горелик О.М., Производственный менеджмент: принятие и реализация управленческих решений: Учеб. пособие / О.М. Горелик.- 2-е изд., стер.-М.: КНОРУС, 2011.- 270 с.

- Джурабаев К.Т. Производственный менеджмент: учеб. пособие / К.Т. Джурабаев, А.Т. Гришин, Г.К. Джурабаева.- М.: КНОРУС, 2005.-405 с.

- Желтенков А.В. Управление операциями. Операционный менеджмент / А.В. Желтенков.- М.: Изд-во: ФБК-Пресс, 2005-208 с.

- Новицкий Н.И. Организация производства: Учебное пособие/ Н. И. Новицкий, А.А. Горюшкин. – М.: КНОРУС, 2010.-352 с.

- Никитина, Е.А. Организация промышленного производства и менеджмент: учебное пособие /Е.А. Никитина, Н.А.Демура, Л.И. Ярмоленко. – Белгород: Изд – во БГТУ, 2012. – 173 с.

- Организация производства и управление предприятием: Учебник - 2-е изд. - ("Высшее образование") (ГРИФ) /Туровец О.Г., Бухалков М.И., Родионов В.Б. – М: Инфра-М, 2009- 544 с.

- Организация производства на предприятии (фирме). Учебное пособие. /под ред. д.э.н., проф. О.И. Волкова, к.э.н. доцента О.В. Девяткина. – М.: ИНФРА-М, 2008.-322 с.

- Организация производства: Учебник / под. ред. П.П. Табурчак, В.М. Тумин и др.- Химиздат, Санкт-Петербург, 2004.- 151 с.

- Пивоваров С. Э., Операционный менеджмент / С.Э. Пивоваров, И.А. Максимцев, И. Н. Рогова, Е.С. Хутиева. – СПб.: Питер, 2011-544 с.

- Практическое руководство по организации производсва на предприятиях цементной промышленности: Учебное пособие /под ред. А.А. Рудычев, В.В. Выборнова и др.-Белгород: изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2006.- 154 с.

- Производственный менеджмент. Учебник / под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: ЮНИТИ, 2008.-367 с.

- Рудычев А.А. Стратегическое развитие промышленного предприятия: теория, методология, практика: монография / А.А. Рудычев,- Белгород: изд-во БГТУ, 2006.- 192 с.

- Слак Н. Организация, планирование и проектирование производства. Операционный менеджмент / Найджел Слак, Стюарт Чеймберс, Роберт Джонстон.– М.: Инфра-М, 2011-816 с.

- Фатхутдинов Р.А Производственный менеджмент: Учебник для ВУЗов. 6-е изд. – Питер, 2011. -496 с.

- Базы данных библиотеки БГТУ им. В.Г. Шухова

- Электронная библиотека на сайте – www. Knigafund.ru

Учебное издание

### ОПЕРАЦИОННЫЙ

### И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

### МЕНЕДЖМЕНТ

Методические указания к выполнению курсового проекта
для студентов очной и заочной форм обучения
направления бакалавриата 080100 «Экономика»

Составители: Выборнова Валентина Владимировна

Демура Наталья Анатольевна

Подписано в печать 04.02.13/ Формат 6084/16. Усл. печ. л. 1,8. Уч.-изд. л. 2,0

Тираж 250 экз.                    Заказ                    Цена

Отпечатано в Белгородском государственном технологическом университете

им. В.Г. Шухова

308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

Белгородский государственный технологический университет 
им. В. Г. Шухова

### ОПЕРАЦИОННЫЙ

### И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

### МЕНЕДЖМЕНТ

Методические указания к выполнению курсового проекта
для студентов очной и заочной форм обучения
направления бакалавриата 080100 «Экономика»

Белгород

2013

УДК 658 (075)

ББК 65.29 я 7

О-64

Составители  канд. экон. наук, проф. В.В. Выборнова

доц. Н.А. Демура

Рецензент      д-р экон. наук, проф. Е.Д. Щетинина

Операционный и производственный менеджмент: методические указания к выполнению курсового проекта для студентов очной и заочной форм обучения направления бакалавриата 080100 «Экономика» / сост.: В.В. Выборнова, Н.А. Демура.  Белгород: Изд-во БГТУ, 2013. – 32 с.

О-64

Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Операционный и производственный менеджмент» разработаны в соответствии с учебным планом и предназначены для студентов очной и заочной форм обучения направления бакалавриата 080100  «Экономика» для всех профилей.

Данное издание публикуется в авторской редакции.

УДК 658 (075)

ББК 65.29я7

|  |  Белгородский государственный технологический университет (БГТУ) им. В.Г. Шухова, 2013 |
| --- | --- |

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

Белгородский государственный технологический университет

им. В. Г. Шухова

Кафедра экономики и организации производства

Утверждено

научно-методическим советом

университета

### ОПЕРАЦИОННЫЙ

### И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

### МЕНЕДЖМЕНТ

Методические указания к выполнению курсового проекта
для студентов очной и заочной форм обучения
направления бакалавриата 080100 «Экономика»

Белгород

2013