1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

НА ПРЕДПРИЯТИИ

1.1. Производственный процесс, его структура и принципы 
эффективной организации

Процесс создания материальных благ включает целесообразную деятельность человека или сам труд, средства и предметы труда. Сами же по себе средства и предметы труда не могут создавать материальные блага, и только соединившись с рабочей силой, способной привести их в движение, они становятся непосредственными участниками производственного процесса.

Производственный процесс – это совокупность всех действий людей и орудий труда, необходимых на данном предприятии для изготовления и ремонта продукции. Это пространственно-временная категория, эффективное построение которой предполагает сведение к минимуму затрат времени, пространства и ресурсов при получении необходимой продукции  (товара, услуг). Орудия труда (оборудование, машины, станки и т.п.) здесь выступают важнейшей составной частью, непосредственно участвующей в преобразовании предметов труда в готовую продукцию.

Основная задача организации производства заключается в обеспечении на каждом предприятии наиболее рационального соединения и использования во времени (производственный цикл) и пространстве (производственная структура предприятия и его подразделений) живого труда и средства производства.

Организация производства направлена, как правило, на создание добавленной стоимости, т.е. той части рыночной цены продукции (товара), которая создается (увеличивается, приращивается) непосредственно на данном предприятии и определяется стоимостью проданного производителем товара (изделий и т.п.), за вычетом стоимости потребленных сырья и материалов, топлива и энергии, других ресурсов, приобретенных им у поставщиков.

Задача организации производства состоит и в том, чтобы используя здания и сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, топливо и энергию, физическую силу, навыки и умения рабочих, профессионализм менеджеров, изменить предметы труда, как данные природой (уголь, руда, нефть), так и являющиеся продуктом труда – сырым материалом (металл, хлопок, древесина), в соответствии с имеющимися потребностями, создавая таким образом материальные блага. На современном этапе развития экономики с высокой степенью разделения труда производители не смогут обеспечить себя всем необходимым. К тому же на предприятиях, в регионах и даже в рамках страны имеет место несоответствие промышленных и потребительских товаров существующему спросу и в первую очередь, из-за низкой покупательской способности потребителей, неразвитой конкуренции товаров и производителей, что способствует, порой, сбыту их недоброкачественной и неоправданно дорогой продукции (работ, услуг).

В производственном процессе различают технологическую сторону, связанную с превращением предмета труда в материальные блага, и трудовую, представляющую собой совокупность действий исполнителей по осуществлению технологического процесса. Обе стороны  неразрывно связаны и влияют друг на друга, причем действия исполнителей определяются технологией, в то же время рационализация трудового процесса может потребовать совершенствования технологии.

Технология производства – это часть производственного процесса (его технологическая сторона), содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда. Она характеризуется совокупностью приемов и способов получения, обработки или переработки сырья, материалов или полуфабрикатов, последовательностью и местом их выполнения, составом применяемых орудий труда и может быть отнесена к изделию (продукции), его составной части или методам обработки, формирования и сборки. Технологией (технологическим процессом) называют и сами операции добычи, переработки, технического контроля, транспортирования, складирования, хранения предмета труда в процессе производства, научные дисциплины, разрабатывающие и совершенствующие способы, и приемы их выполнения. Технология, изучая техническую сторону процесса производства, не остается постоянной, ее непрерывное развитие вместе с научно-техническим прогрессом является необходимой предпосылкой совершенствования организации производства.

Любой производственный процесс по своей структуре неоднороден и состоит из многих взаимосвязанных элементов, имеющих различный характер и содержание. Но все они обладают и общими признаками, позволяющими классифицировать их по определенным группам.

Так, в зависимости от назначения, производственные процессы подразделяются на основные, предназначенные для непосредственного изменения формы или состояния предмета труда в готовую продукцию, являющуюся в соответствии со специализацией предприятия товарной, и вспомогательные, в результате которых получается продукция, используемая, как правило, на самом предприятии (например, производство всех видов энергии, запасных частей и т.п.), а также ремонтное и энергетическое обслуживание, транспортные, складские, контрольные и другие работы.

В ходе основного и вспомогательных производств могут использоваться и естественные процессы, когда предметы труда видоизменяются под воздействием естественных условий (например, естественная сушка древесины). Многие из таких процессов для сокращения длительности производственного цикла и улучшения качества продукции выполняются в искусственно созданных условиях.

По характеру протекания во времени производственные процессы подразделяются на прерывные (дискретные), когда производственные операции выполняются с разрывом во времени исполнения (машиностроение, лесозаготовки, деревообработка и др.), и непрерывные, если

каждая следующая из них начинается по окончании предыдущей без каких-либо перерывов во времени, что диктуется характером технологии (металлургия, энергетика, химическая промышленность и др.).

По объектам производства различают простые – процессы изготовления отдельных деталей, получения заготовок, и сложные процессы – совокупность простых, конечной целью которых является изготовление сложных законченных изделий (приборов, агрегатов, комплексов и т.п.).

В зависимости от количества видов потребляемого сырья (рис. 1.1) и получаемой из него готовой продукции (ГП) производственные процессы подразделяют на аналитические (а), синтетические (б) и простые (в) (прямые).

Рис. 1.1.1. Построение производственных процессов

В аналитических процессах из одного вида сырья получают несколько видов готовой продукции. В синтетических процессах из различных видов сырья изготавливают один вид продукции. На таких предприятиях, как правило, имеется один заготовительный цех (цех сырья) и несколько специализирующихся на выпуске определенных видов продукции. Они стремятся к разветвленной сети материально-технического обеспечения. На предприятиях с простым (прямым) процессом производства обычно создается один производственный поток по изготовлению готовой продукции, что характерно для большинства добывающих отраслей промышленности.

Основным структурным элементом, составной частью процесса производства является производственная операция – его обособленная и законченная часть, выполняемая одним или группой (бригадой) исполнителей на одном рабочем месте и включающая все их действия по выполнению единицы заданной работы над одним (неизменным) предметом труда.

Операции подразделяются по связи с производством (на основные и вспомогательные), по степени механизации (автоматизации) и по отношению к предмету труда.

По степени механизации (автоматизации) различают операции: ручные (не механизированные), выполняемые рабочими вручную с использованием простого и механизированного инструмента, например, слесарные работы; машинно-ручные, выполняемые с помощью машин, но при непосредственном  и непрерывном участии человека; машинные,  выполняемые рабочими (операторами с помощью машин; автоматизированные, выполняемые без непосредственного участия человека либо под его наблюдением и контролем); аппаратурные, когда процессы осуществляются в специальных агрегатах (например, в плавильных или термических печах воздействия на предмет труда различными видами энергии.

По отношению к предмету труда производственные операции подразделяют на технологические, транспортные, обслуживающие, контрольно-учетные и операции по хранению. К технологическим относят операции, выполнение которых изменяет качественное состояние, форму, размеры или расположение предмета труда в пространстве. Операции, связанные с перемещением предмета труда в заданном направлении, называют транспортными (транспортно-переместительными   или  погрузочно-транспортными); направленные на обеспечение необходимых условий для нормального хода производства и безопасности людей, – обслуживающими; устанавливающие  соответствие  свойств  предмета труда заданным   требованиям приемки (сдачи) работ или продукции, – контрольно-учетными, связанные с осуществлением работ в период образования запасов предметов труда на складах, – операциями по хранению.

Производственные операции могут классифицироваться и по типам применяемого оборудования, отдельным характеристикам предмета труда, месту выполнения и другим признакам, что позволяет учитывать их особенности и факторы, определяющие эффективность.

Операции могут группироваться в комплексы или фазы – технологически обособленные части производственного процесса по составу применяемого оборудования, содержанию выполняемой работы или по месту ее выполнения.

Стадия – это обособленная часть производственного процесса, когда предмет труда переходит в другое качественное состояние.

В условиях широкого внедрения достижений науки и техники, средств комплексной механизации (автоматизации) операций, стадий (фаз), производства в целом важное значение приобретает уровень их организации. Каждое мероприятие, направленное на совершенствование этой организации, должно основываться на учете особенностей производственного процесса.

Эффективность любого производственного процесса находится в непосредственной зависимости от знаний, умений и опыта, отношения к труду человека. Но все это может быть реализовано только при условии, что сам процесс будет организован по определенным правилам (принципам), реализация которых обеспечивает наибольшую эффективность процесса в оптимальных для конкретных условий производства параметрах.

При организации производственных процессов к основным принципам относят: принцип специализации, технологической стандартизации, параллельности, пропорциональности, непрерывности, прямоточности, автоматичности, ритмичности и др.

Принцип специализации вытекает из фактора общественного разделения труда и обусловливает ограничение производственной деятельности предприятия, цеха, участка, поточных линий и отдельных рабочих мест изготовлением или ремонтом ограниченного числа изделий, близких по назначению и конструкции, выполнением минимального числа производственных операций или стадий технологического процесса.

Показателями уровня специализации производства могут быть: количество видов выпускаемой продукции, удельный вес основной продукции в общем ее объеме по предприятию (цеху, участку). Частным показателем, характеризующим принцип специализации, может быть коэффициент, определяемый отношением количества рабочих мест к количеству работ, операций, выполняемых в данном подразделении, или отношением времени, затрачиваемого на переналадку оборудования, к фонду времени его работы.

Принцип технологической стандартизации направлен на устранение неоправданного разнообразия в технологических процессах путем их унификации и минимизации числа применяемых видов, типов и моделей машин и оборудования. Использование этого принципа позволяет сократить производственный цикл и затраты на подготовку производства, уменьшить перерывы в загрузке рабочих мест, повысить производительность труда рабочих, снизить себестоимость продукции.

Принцип параллельности обеспечивается одновременной обработкой предмета труда одного наименования на нескольких рабочих местах, одновременным (параллельным) выполнением отдельных частей производственного процесса. Экономическое значение использования принципа параллельности заключается в достижении равномерной загрузки производственных подразделений предприятия (цехов, участков), сокращении длительности технологической части производственного цикла.

Наиболее важным принципом организации производства является пропорциональность, означающая соответствие пропускной  способности (относительной производительности, пропорциональности в единицу времени) всех подразделений предприятия – цехов, участков и операций по выпуску готовой продукции, в том числе вспомогательных и обслуживающих

Если пропускная способность тех или иных подразделений основного и вспомогательною производства, включая и отдельные рабочие места, оказывается недостаточной, возникают так называемые «узкие места», диспропорции, тормозящие работу всего предприятия. Подобные явления необходимо своевременно предупреждать путем выравнивания по операциям (фазам) производственной мощности (по производительности, трудоемкости), соответствующим подбором оборудования, другими мероприятиями.

Степень пропорциональности производства может быть охарактеризована величиной отклонения пропускной способности (мощности, производительности) каждой операции (фазы и т.п.) от запланированного ритма. Максимальная производительность совокупного производственного процесса достигается при одинаковой производительности частных процессов.

Принцип непрерывности в организации производства предполагает сокращение или полное устранение в процессе изготовления продукции межоперационных, межсменных, внутрисменных и других перерывов. Их сокращение связано с выбором наиболее рациональных приемов сочетания и согласования частичных процессов во времени, а одной из предпосылок сокращения межоперационных перерывов является применение жестко взаимосвязанной системы машин и механизмов. Нарушение этого принципа вызывает простой рабочих и оборудования, а следовательно, повышает себестоимость продукции, снижает прибыль, ведет к увеличению оборотных средств.

Требования принципа непрерывности наиболее полно реализуются в непрерывном производстве, в машиностроении на непрерывно-поточных линиях и в автоматизированном производстве. Уровень непрерывности производственного процесса можно определить отношением длительности технологической части производственного цикла к его полной продолжительности.

Степень непрерывности в организации производств характеризуется коэффициентом непрерывности.

Одной из предпосылок непрерывности производства является пря-моточность в организации производственного процесса, означающая обеспечение кратчайшего пути прохождения предметов труда (деталей. узлов) по всем стадиям и операциям - от запуска в производство сырья, исходных материалов до выпуска готовых изделий. Их движение должно быть без возвратов и встречных перемещений. Данный принцип требует расположения цехов, рабочих мест внутри цеха, технологического оборудования, вспомогательных устройств, складских и других помещений в соответствии с последовательностью выполнения операций технологического процесса. Его эффективность выражается сокращением длительности производственного цикла, экономией затрат на межоперационных перемещениях изделий (узлов и т.п.).

Наиболее полно прямоточность достигается при поточной организации производства.

Для обеспечения наиболее полного использования рабочего времени, машин и оборудования, других ресурсов важное значение имеет ритмичность производства, являющаяся основополагающим принципом его организации и проявляющаяся в чередовании процесса изготовления продукции (выполнения работ) во всех его частях и элементах через строго установленные промежутки времени. Его сущность в выпуске (выполнении) за равный промежуток времени одинакового или равномерно возрастающего количества продукции (работ, услуг). Ритмичность производства выражается в повторении через равные промежутки времени частных производственных процессов на всех стадиях производства и в осуществлении на каждом рабочем месте в равные промежутки времени одинакового объема работ.

Показателем, характеризующим этот принцип, может служить коэффициент ритмичности – отношение фактического объема выпуска продукции по отдельным частям определенного периода (час, смена, сутки и т.д.) к общему заданному объему на этот период.

На предприятиях и в цехах с широкой номенклатурой выпускаемой продукции иногда используют понятие «равномерность производства», показывающее выполнение равных или систематически возрастающих плановых объемов выпуска продукции за равные рабочие отрезки времени.

Принцип дифференциации предполагает разделение производственного процесса на отдельные комплексы, стадии (фазы) и операции, а операции, в свою очередь, на технологические переходы, трудовые приемы.

1.2. Организация производственных процессов во времени   Производственный цикл

Показателем, характеризующим организацию производства во времени, является производственный цикл  календарный период времени от начала до окончания изготовления (ремонта) конкретного изделия (продукции) в пределах одного предприятия. Его длительность не зависит от числа одновременно изготавливаемых деталей, сборочных единиц или изделий и определяется периодом времени (календарным), в течение которого сырье, основные материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия превращаются в готовый продукт (выполненную работу). На его величину оказывают влияние характер выпускаемой продукции (выполняемой работы), условия и степень механизации (автоматизации), тип, специализация и концентрация производства, применяемая техника и технология, организация труда и другие факторы. Например, длительность производственного цикла в машиностроении, при производстве мебели нередко составляет от нескольких часов до нескольких недель и даже месяцев.

Длительность производственного цикла используется для составления календарных планов (производственной программы) предприятий и их подразделений (цехов, участков, поточных линий, рабочих мест), его нормативная величина  для расчета количества незавершенного производства. Производственный цикл необходим для составления календарных графиков движения предметов труда (запуска-выпуска), расчета потребной величины оборотных средств.

В структуре производственного цикла различают рабочий период  время, в течение которого исполнитель прямо или косвенно воздействует на предмет труда, в него включают и машинные (аппаратные) процессы, осуществляемые под наблюдением работника или контрольных приборов, а также естественные процессы  время, в течение которого предметы труда видоизменяются под воздействием естественных условий, и перерывы, подразделяемые, в зависимости от причин, которые их вызывают, на перерывы между операциями производственного процесса  межоперационные и обусловленные режимом работы предприятия  межсменные. Рабочий период в дискретных (прерывных) процессах составляет сравнительно небольшую часть, а перерывы намного большую.

Межоперационные перерывы могут быть перерывами партионности и перерывами ожидания. Перерывы партионности часто возникают при обработке предметов труда передаточными партиями из-за их пролеживания в ожидании обработки всей партии перед ее транспортировкой на следующую операцию. В этом случае каждый предмет труда, поступающий на данное рабочее место в составе партии, пролеживает дважды  один раз до начала обработки и второй после ее окончания, пока вся партия предметов труда не будет закончена обработкой на данном рабочем месте. Перерывы ожидания возникают при несогласованности времени окончания одной и начала другой операции, т.е. в случаях, когда предыдущая операция заканчивается раньше, чем освобождается рабочее время, предназначенное для выполнения следующей операции.

Партия предметов труда (производственная партия)  это предметы труда одного наименования и типоразмера, обрабатываемые непрерывно на одном или нескольких рабочих местах при обшей наладке оборудования, т.е. при одном и том же подготовительно-заключительном времени на операцию. Время выполнения в производственном цикле технологических операций называют технологическим циклом, а время выполнения одной производственной операции, в течение которого изготавливается одна деталь или их партия,  операционным циклом.

Межоперационные перерывы в зависимости от причин их возникновения могут быть техническими, обусловленными применяемой техникой, уровнем механизации и автоматизации работ; технологическими, зависящими от применяемой технологии изготовления продукции (выполнения работ); организационными, связанными с недостатком в организации рабочих мест, несвоевременным их снабжением сырьем и материалами, топливом и энергией, некачественным ремонтным и техническим обслуживанием, другими причинами. Организационные перерывы учитываются в фактической продолжительности производственного цикла.

Перерывы по техническим и технологическим причинам взаимосвязаны и обусловливают друг друга, вызываются чаше всего характером предметов труда, их партионностью, несогласованной деятельностью смежных операций.

В наиболее общем виде длительность производственного цикла Тц можно представить выражением:

Тц = Тп.з+ Ттех.+ Ттр+ Ткв+ Тест+ Тмо+ Тмс ,                 (1.1)

где Тп.з, Ттех, Ттр и Ткв  время, затрачиваемое соответственно на подготовительно-подготовительную работу, технологические, транспортные и контрольно-учетные операции; Тест,  время естественных процессов; Тмо и Тмс  продолжительность межоперационных (внутрисменных) и межсменных (по режиму работы) перерывов.

Режим работы предприятия  это установленные порядок и продолжительность производственной деятельности предприятия и его структурных подразделений. Он определяет время работы и перерывов, количество смен в сутки и их продолжительность в часах, длительность рабочей недели и общее время работы предприятия в течение календарного периода (месяца, квартала, года). Существенное влияние на него могут оказывать характер перерабатываемого сырья и применяемая технология, природно-климатические и другие условия. Длительность рабочего дня (смены, недели) устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

Различают непрерывный, прерывный и сезонный режимы работы предприятия. При непрерывном режиме предприятие работает круглосуточно в течение всего календарного периода. Нарушение непрерывности протекания технологических процессов допускается лишь в связи с требованием контроля за использованием оборудования или его ремонтом. Прерывный режим предполагает работу предприятия (цеха) с заранее установленными перерывами, вызванными характером технологического процесса, условиями эксплуатации оборудования, продолжительностью рабочего дня и недели, числом выходных и праздничных дней. Сезонный режим устанавливает работу предприятия (цеха, участка) в течение определенного сезона, длительность которого зависит от периода поступления сырья, сроков его хранения, условий добычи и использования.

К перерывам по режиму работы предприятия относят обеденный перерыв, перерывы между рабочими сменами, праздничные и выходные дни. Они, кроме обеденного, будут минимальными или совершенно отсутствовать при непрерывных процессах и достигать наибольшей величины при работе по прерывной рабочей неделе в одну смену.

Прерывный суточный режим работы предприятия (цеxa) может быть одно-, двух- или трехсменным. Количество смен работы предприятия с прерывным режимом устанавливается в зависимости от характера отрасли, спроса на продукцию, наличия исходного сырья и рабочей силы, других факторов.

Важным фактором, определяющим длительность производственного цикла, является порядок  движения  предметов труда в производственном процессе. При этом может быть использован одни из трех видов движения: последовательный, параллельный или параллельно-последовательный.

При последовательном виде движения каждая последующая операция начинается только после окончания обработки всей партии предметов  труда (изделий, деталей) на предыдущей. На каждой операции обрабатывают по одному изделию, но на последующую передают всю партию деталей.

В этом случае (рис. 1.2) длительность изготовления партии предметов труда Тпосл на всех операциях равна сумме операционных циклов:

(1.2)

где n  число предметов труда в партии; т  число операций в процессе;  ti  время обработки предмета труда на i-й операции.

Рис.1.2. Последовательный вид движения предметов труда в производстве

Например (см. рис. 1.2), при изготовлении трех деталей (n = 3) на пяти операциях (m = 5) нормы времени в единицах составляют: t1 = 10; t2 = 4;  t3 = 12; t4 = 5; t6 = 14 ед., тогда

Тпосл = ni=1mti = 3.(10 + 4+ 12 + 5 + 14) = 135 ед.            (1.3)

Общая продолжительность цикла обработки партии предметов труда при последовательном их движении пропорциональна ее размеру (количеству предметов труда в партии) и длительности обработки каждого из них на всех производственных операциях. При этом каждый предмет труда, за исключением первого и последнего, значительную часть времени пролеживает на каждой операции (Тмо) дважды  перед началом его обработки и окончания обработки всех предметов труда в партии.

В случаях, когда на одной или нескольких производственных операциях обработка предметов труда выполняется одновременно на нескольких рабочих местах (сi), то формула для расчета длительности операционного цикла при последовательном движении предметов труда в производстве примет вид:

(1.4)

где сi  количество рабочих мест, занятых изготовлением предметов трупа i-й операции.

Если в рассматриваемом примере предположить, что на 3-й и 5-й операциях с = 2, тогда

Tпосл = 3.(10 + 4 + 12/2+5+ 14/2) = 96 ед.                  (1.5)

Одним из преимуществ последовательного вида движения предметов труда в производстве является отсутствие перерывов в работе оборудования и рабочих. Недостатки заключаются в отсутствии параллельности в обработке предметов труда и в их длительном пролеживании из-за перерывов партионности, что способствует созданию значительных запасов незавершенного производства. Используют этот вид движения в единичном и мелкосерийном производствах, где обрабатывают в партиях незначительное количество предметов труда.

При параллельном виде движения каждый предмет труда передается с одной операции на другую поштучно или транспортной (передаточной) партией, не ожидая обработки всей партии. Каждый предмет труда поступает на последующую операцию сразу после завершения работ на предыдущей, что позволяет выполнить их на всех операциях непрерывно исключив пролеживание предметов труда в ожидании партионности и за счет этого сократить длительность операционного (технологического), а следовательно, и производственного цикла.

При построении графика параллельного вида движения предметов труда в производстве (рис.1.3) рекомендуется учитывать следующие правила: сначала строится операционный цикл для первой передаточной партии по всем производственным операциям без пролеживания предметов труда между ними, затем для самой длительной операции по всей партии (п) предметов труда без перерывов в работе оборудования, и далее достраиваются операционные циклы на остальных операциях (кроме первой и самой длительной).

Рис.1.3. Параллельный вид движения предметов труда в производстве

Длительность операционного цикла для параллельного вида движения предметов труда в производстве Тпар определяется из выражения:

 при поштучной передаче предметов труда:

Tпар =                                    (1.6)

 при передаче предметов труда партиями:

Tпар  = pi=1mti + tmax(n  p),                                  (1.7)

где tmax  время выполнения максимальной по продолжительности (главной) операции.

В примере при поштучной передаче предметов труда с одной производственной операции на другую длительность операционного цикла с параллельным видом движения составит:

Tпар  = 10 + 4 + 12 + 5+14+14.(31) = 73ед.              (1.8)

В случаях, когда обработка предметов труда выполняется одновременно на нескольких рабочих местах (сi), формула  примет вид:

(1.9)

где cmax  количество рабочих мест на главной (максимальной по продолжительности) операции.

При параллельном виде движения предметов труда по операциям технологического процесса имеет место их пролеживание до начала обработки на первой операции и после окончания завершающей, а также внутри передаточной партии.

Таким образом, при параллельной обработке партии деталей на операциях (см. рис. 1.3), длительность которых меньше наибольшей (максимальной по продолжительности), возникают простои на рабочих местах. Простои будут тем больше, чем значительнее разность в длительности между главной (максимальной) операцией и остальными. Сокращение времени исполнения главной операции приводит к уменьшению простоев на других операциях.

Преимущество параллельного вида движения предметов труда в производстве состоит в том, что его использование позволяет достичь сравнительно с другими видами движения наименьшую длительность операционного цикла, равномерную загрузку рабочих и оборудования, более высокую производительность труда. Применяют его в основном на предприятиях крупносерийного и массового производств.

При параллельно-последовательном виде движения (рис. 1.4) последующая операция начинается до окончания обработки партии предметов труда на предыдущей, что сокращает время их нахождения (пролеживания) между операциями и обеспечивает непрерывную загрузку рабочих мест. Смежные операции частично перекрываются во времени, так как в течение некоторого времени выполняются параллельно.

Рис. 1.4. Параллельно-последовательный вид движения предметов труда в производстве

При этом виде движения предметов труда в производстве обработка их партии организуется на каждом рабочем месте без перерывов (как при последовательном движении), но обработка первой детали на последующей операции начинается раньше, чем будет закончена обработка последнего предмета труда (детали) на предыдущей (в этом случае имеет место параллельная обработка одной и той же партии предметов труда на смежных операциях ).

При параллельно-последовательном движении различают два основных варианта сочетания смежных операций, когда продолжительность существующей операции:

а)	больше последующей (m1 > m2 и m3 > m4);

б)	меньше последующей (т2 < m3 и m4 < m5)
Время t, в течение которого смежные операции выполняются

параллельно, составит в первом случае:

t = t2n  t2p(n  p)                                      (1.10)

втором случае:

t = t4 (n  p),                                         (1.11)

где p - размер передаточной или транспортной партии.

Так как индексы при t соответствуют более короткой операции из двух смежных, то  заменив обе формулы одной обшей, получим:

t = tmin(n  p),                                         (1.12)

где tmin  норма времени на более короткую операцию из двух смежных.

Продолжительность процесса при параллельно-последовательном виде движения предметов труда в производстве Тпп будет меньше, чем при последовательном, на сумму времени, в течение которого смежные операции выполняются параллельно:

.        (1.13)

При небольших партиях с поштучной передачей предметов труда с операции на операцию, а не передаточными или транспортными партиями, продолжительность процесса определяется по формуле:

(1.14)

Продолжительность процесса при параллельно-последовательном движении предметов труда на примере, приведенном выше (при р = 1), составит

Тпп=135(4·31)  (4.31)  (5.31) = 99.         (1.15)

Если на отдельных операциях обработка предметов труда выполняется одновременно на нескольких рабочих местах (сi), формула примет вид:

(1.16)

Приведенные выше примеры, расчеты и графики относятся только к операционной (технологической части) производственного цикла, в общую же его длительность включается и время транспортных, контрольно-учетных операций, естественных процессов и различных перерывов. На практике время транспортных и контрольно-учетных операции может быть перекрыто временем перерывов и учитываться при необходимости выполнения значительного объема транспортных и погрузочно-разгрузочных работ. Время контрольно-учетных операций выделяется отдельным слагаемым лишь тогда, когда для этого требуются значительные затраты рабочего времени.

Практические рекомендации и мероприятия по сокращению длительности производственного цикла вытекают из принципов эффективной организации производства и в первую очередь пропорциональности, параллельности и непрерывности. Сокращение рабочего периода операционных циклов достигается совершенствованием техники и технологии, повышением технологичности выпускаемой продукции.

На предприятиях длительность производственного цикла сокращают по двум направлениям: во-первых, уменьшая время рабочего периода, во-вторых, сокращая перерывы. На первое существенное влияние оказывает технический уровень производства, на второе  уровень его организации. Сокращению длительности производственного цикла способствует внедрение новой техники и наиболее рациональной технологии, соответствующей конкретным условиям производства, уменьшение времени на вспомогательные процессы и прежде всего за счет их широкой механизации и автоматизации, сокращение межоперационных и межсменных перерывов, осуществление других мероприятий.

Экономическое значение сокращения длительности производственного цикла заключается прежде всего в том, что она оказывает существенное влияние на размер незавершенного производства, имеющего значительную долю в сумме оборотных средств предприятия. Сокращение же цикла приводит к уменьшению потребности в них, поскольку чем он длиннее, тем больше оборотных средств требуется предприятию и тем значительный срок остаются они без движения (оборота). Сокращение длительности производственного цикла ведет к уменьшению площади складских помещений для хранения незавершенного производства, запасов сырья и материалов, к улучшению использования основных средств, снижению себестоимости продукции, а следовательно, при прочих равных условиях к увеличению прибыли.

1.3. Организация производственного процесса в пространстве

Комплекс производственных подразделений предприятия (организации) независимо от форм их специализации, подсобные и побочные цехи, функциональные отделы и другие управленческие структуры, а также обслуживающие хозяйства образуют общую структуру предприятия, составными частями которой являются производственная и организационная (управленческая) структуры. Они различаются характером выпускаемой продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг, их количеством (объемом) и взаимосвязью, численностью занятых работников, стоимостью средств производства, территориальным размещением и другими признаками.

Организацию производственного процесса в пространстве или производственную структуру предприятия характеризуют территориальное размещение его основных и вспомогательных цехов (участков, служб), обслуживающих хозяйств и других производственных подразделении формы связи между ними. Производственная структура находится в постоянной зависимости:

- от характера производственных процессов: чем они сложнее и разнообразнее, тем сложнее структура;

- от форм организации производства: чем выше уровень специализации предприятия, тем проще при прочих равных условиях его структура, и чем выше уровень комбинирования, тем она сложнее (больше в его составе разноименных производственных подразделений);

- от объемов и технического уровня производства: чем выше объем
выпуска продукции на предприятии, тем больше цехов (лесопунктов,
участков) в его составе или крупнее их размеры, цехи более специализированы, структура предприятия совершеннее и проще при небольшой номенклатуре изготовляемой продукции и высоком техническом уровне производства (высокой его автоматизации).

Современное предприятие имеет разностороннюю производственную деятельность, подразделяемую в зависимости от ее отраслевой принадлежности на промышленную и непромышленную, каждая из которых включает основное, вспомогательное и другие виды производств.

Часть производственной деятельности предприятия, занимающуюся производством товарной продукции (изделий, товара, услуг для поставки реализации) относят к основному производству. Оно включает переработку сырья и изготовление продукции, предназначенной для отгрузки потребителю и частично для нужд своего капитального строительства и ремонта, других целей. Его состав зависит от характера используемых сырьевых ресурсов, выполняемых работ и выпускаемой продукции, особенностей технологического процесса, степени специализации и концентрации производства, других факторов. К основному производству относятся прежде всего производства, цехи и производственные участки, предназначенные для выпуска, главным образом, той продукции, на изготовление которой специализировано предприятие.

Производство определенных средств, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для функционирования основного производства, относят к вспомогательному. Это техническое обслуживание и текущий ремонт всей совокупности средств труда, необходимых для осуществления технологического процесса, производство и подача всех видов энергии, сжатого воздуха, снабжение цехов и рабочих мест сырьем, материалами и изделиями, изготовление режущего инструмента, приспособлений, прием готовой продукции, ее хранение, контроль качества и др. Оно предназначено для удовлетворения собственных нужд предприятия и оказывает существенное влияние на результаты его деятельности.

Основным структурным подразделением предприятия является цех  совокупность производственных участков. Как подразделение предприятия, обособленное в административном и производственно-техническом отношении, цех занимается изготовлением продукции, оказанием услуг, выполнением отдельных стадий производственного процесса или конкретных работ, хозяйственных функций. Его обособленность заключается в том, что он имеет самостоятельное административно-хозяйственное руководство. Однако эта самостоятельность ограничена  цех не имеет права заключать договоры и выдавать обязательства другим предприятиям и организациям, не имеет расчетного счета в банке, поскольку не является юридическим лицом.

Производственно-техническое единство цеха  обусловлено наличием комплекса соответствующих подразделений (участков), объединенных единым производственным процессом для производства определенных видов продукции или работ (услуг). Производственный участок  это группа рабочих мест, организованных по определенному принципу (предметному, технологическому или предметно-технологическому).

По роли в производстве цехи и участки подразделяются:

- на основные, занятые основным производством и, прежде всего, выпуском профилирующей продукции, т.е. той,  для которой и предназначено предприятие;

- на вспомогательные, выполняющие комплекс вспомогательных работ (ремонтные, инструментальные, энергетические, транспортные и др.);

- на побочные, осуществляющие в основном переработку отходов производства (цехи и участки утилизации и переработки отходов, др.);

- на подсобные, занятые, например, производством кирпича, сельскохозяйственной и другой продукции, изготовлением тары;

- на экспериментальные (опытные), в которых изготавливают опытные образцы, партии или серии продукции (изделий) для выполнения исследовательских работ или разработки конструкторской и технологической документации из текущего производства.

Кроме того, на каждом промышленном предприятии имеются цехи (участки, службы), обслуживающие непромышленные хозяйства (коммунальные, культурно-бытовые и др.), а также складское хозяйство, санитарно-технические устройства и коммуникации (электросети, газо- и воздухопроводы, отопление, вентиляция, дороги и т.п.). Особое место занимают конструкторские, технологические и научно-исследовательские подразделения. В них конструкции изделия доводятся до полного соответствия предъявляемым требованиям, выполняются экспериментальные и опытно-конструкторские (например изготавливаются опытные экземпляры и партии) работы, заводские и производственные испытания.

Производственная структура предприятия отражает характер разделения труда между элементами системы (цехами, участками, рабочими местами), определяет их взаимосвязь и формы кооперации. Чем сложнее выпускаемая продукция и технология ее изготовления, тем разнообразнее внутрипроизводственные связи и сложнее производственная структура.

В зависимости от степени влияния на производственную структуру различных факторов (характера выпускаемой продукции и способа ее  изготовления, объемов выпуска, уровня  и форм специализации, развития кооперирования и др.) различают три основных ее типа: предметную, технологическую и смешанную (предметно-технологическую). При предметной (подетальной) форме цехи (участки) специализируются на изготовлении отдельных деталей или изделий, на их сборке и т.п.

При предметной структуре создаются более благоприятные условия для внедрения новой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, сокращения длительности производственного цикла, внедрения поточных методов, поскольку оборудование располагается по ходу технологического процесса. Каждый цех или участок, за которым закреплено изготовление определенного изделия (детали), отвечает за объем, качество и сроки выпуска. В то же время усложняется руководство подразделениями, их структура, возникает необходимость иметь в наличии многие виды оборудования, уменьшая его загрузку.

Предметные участки, как правило, оснащены всем комплексом оборудования, необходимого для изготовления продукции.  Организация таких участков наиболее целесообразна при относительно больших объемах, постоянной и небольшой номенклатуре выпускаемых изделий, т.е. в крупносерийном и массовом производстве.

Таким образом, предметная структура имеет следующие основные преимущества: способствует прямоточности в организации производственного процесса, а следовательно, сокращает длительность производственного цикла; позволяет разместить оборудование по ходу технологического процесса, шире применять специализированное оборудование, инструменты и приспособления. Ее недостатки: в каждом цехе (участке) необходимо иметь полный набор оборудования, а его не всегда можно полностью загрузить из-за относительно небольшого объема работ.

При технологической структуре цехи (участки) специализируются на выполнении однородных технологических операций, технологически обособленной части производственного процесса. Такая форма развивалась по мере увеличения объемов производства и технической вооруженности труда, когда отдельные операции (их комплексы) выделялись в самостоятельные подразделения.

Технологическая структура имеет преимущества: создается технологическая специализация производства, повышается квалификация рабочих, упрощается руководство цехом (участком) и создается некоторая мобильность в выполнении работ.  Недостатки технологической структуры: оборудование невозможно разместить по ходу технологического процесса, поскольку при частой смене выпускаемой продукции меняется не только состав, но и последовательность выполняемых операций, что в свою очередь, может создавать встречное движение предметов труда (полуфабрикатов и т.п.) увеличивая объемы внутренних перевозок и длительность производственного цикла; нарушается ответственность за качество и сроки изготовления изделия в целом, так как каждый участок занят выполнением только определенной операции. Она часто используется в условиях единичного и мелкосерийного типа производства.

При смешанной структуре одни цехи (участки), например заготовительные (литейный, кузнечный, др.), формируют по технологическому принципу, другие, например, обрабатывающие и сборочные  как по предметному, так и по технологическому. Такая структура характерна для предприятий с серийным и массовым типом производства.

В зависимости от построения производственных подразделений (цехов, лесопунктов, участков) предприятие может иметь цеховую (трехзвенную), бесцеховую (двухзвенную) или смешанную структуру. При цеховой оно состоит из цехов, которые, в свою очередь, объединяют по несколько производственных участков; при бесцеховой  из производственных участков (цехов нет;  а при смешанной структуре одна часть предприятия имеет цеховую, другая  бесцеховую структуру.

Таким образом, основу производственной структуры любого предприятия составляют состав, взаимное расположение и взаимосвязь отдельных материальных объектов (подсистем, элементов). Для каждого из них она должна быть простой, гибкой и экономичной, способствовать интенсификации производства, повышению производительности труда, эффективному использованию материальных и финансовых ресурсов, создавать необходимые условия для оперативного руководства производством и углубления коммерческого расчета, успешного функционирования в условиях рыночных отношений.

Вместе с тем для выполнения предприятием заданных функций необходимо не только наличие и расположение соответствующих средств производства, но и коллектив работников, а следовательно, предприятие как система должно характеризоваться и социальной структурой, т.е. совокупностью профессиональных работников, взаимодействующих в процессе достижения поставленной цели, с их социальными интересами, возникающими в процессе производственной деятельности. Поэтому, когда говорят о цехе, участке как о подразделениях предприятия, выполняющих определенные технологические и другие операции, одновременно имеют в виду и коллектив работников.

1.4. Типы производства,

их технико-экономическая характеристика

Тип производства  это классификационная категория производства, выделяемая по признакам широты номенклатуры, регулярности, стабильности и объема выпуска продукции. Различают единичный, серийный и массовый типы производства. Каждому из них свойственны определенные формы и методы организации производства, применяемая техника и технология, оперативно-календарное планирование, система учета и отчетности.

Основным признаком деления на типы производства является специализация рабочих мест, уровень которой определяется коэффициентом закрепления операций  отношением числа всех операций, которые проходят детали в процессе их обработки на участке, в цехе к числу рабочих мест (единиц оборудования) на участке, в цехе.

Показателями для определения типа производства могут служить коэффициенты серийности  и массовости.

Считается, что коэффициент массовости для серийного производства составляет менее 1, для массового  больше или равен 1; коэффициент серийности для массового производства  меньше 2, крупносерийного  10, среднесерийного  20 и мелкосерийного  менее 20.

Производство, характеризуемое малым объемом выпуска одинаковых изделий, повторное изготовление и ремонт которых, как правило, не предусматривается, относят к единичному типу. Его особенности:

- цехи и участки основного производства не имеют четкой специализации, заказы на изготовление продукции могут не повторяться;

- оборудование преимущественно универсальное с неполной загрузкой;

- рабочие места часто не имеют закрепленных операций;

- смена каждой единицы изделия требует изменения технологической схемы, структуры производственного цикла, переналадки оборудования и замены инструмента, приспособлений;

- большой удельный вес работ с использованием ручного труда;

- организация материально-технического обеспечения с созданием
значительных запасов незавершенного производства.

В единичном производстве возможности специализации рабочих мест ограничены. В цехах производство организуется преимущественно по технологическому принципу. Частая смена объектов производства не позволяет закрепить операции за рабочим местом на длительный период. Выполняются они в основном последовательно, что обусловливает длительный производственный цикл. Поэтому в единичном производстве относительно высокий уровень себестоимости продукции, ниже производительность труда и показатели использования производственной мощности, оборотных средств. В условиях единичного производства сложно добиться осуществления принципа непрерывности и прямоточности, но и здесь более высокую ступень в организации производства достигают частичным внедрением поточных методов, использованием системы универсального оборудовании и приспособлений, что позволяет в определенной мере сократить затраты времени и средств на подготовку производства, уменьшить длительность производственного цикла и стоимость технологической оснастки, использовать другие преимущества поточных методов организации производства.

Серийный тип производства характеризуется изготовлением или ремонтом изделий периодически повторяющимися партиями. Серия  это все изделия, изготовленные по конструкторской и технологической документации без изменения ее обозначения; некоторое количество конструктивно одинаковых изделий, запускаемых в производство одновременно или последовательно друг за другом (но без перерыва).

Разновидность серийного производства (мелко-, средне- и крупносерийное производство) принято различать не только по количеству изделий в партии или серии, но и по значениям коэффициента закрепления операций (см. выше). Стандартом установлены следующие его значения: для массового производства  1; крупносерийного  свыше 1 до 10; среднесерийного  свыше 10 до 20; мелкосерийного  свыше 20 до 40. При единичном производстве он не регламентируется.

Мелкосерийное производство специализируется на выпуске продукции в небольших количествах и по своим особенностям тяготеет к единичному типу; крупносерийное  на выработке продукции сравнительно узкой номенклатуры изделий в больших количествах и принимает черты массового производства; среднесерийное  сочетает особенности мелко - и крупносерийного типа.

В серийном производстве рабочие места загружаются различными видами продукции (заготовками, деталями), что часто предопределяет размещение оборудования в цехах и на участках не по ходу технологического процесса, а по признакам его технологической или конструктивной однородности. Рабочее место из-за невозможности загрузить его одной рабочей операцией специализируется на выполнении нескольких из них, что вызывает прежде всего увеличение затрат подготовительно-заключительного времени. Уменьшение удельных затрат этого времени может достигаться объединением предметов труда одного наименования и типоразмера в производственные партии. Сокращение номенклатуры обрабатываемых предметов труда, увеличение их объемов и повторяемости является важным направлением эффективности организации серийного производства.

Предприятия и цехи с серийным типом производства специализируются на изготовлении ограниченной номенклатуры изделий, выпуская ее сравнительно большими, периодически повторяющимися партиями, широко используют специальное и универсальное оборудование, станки-автоматы и автоматические линии. Их рабочие места заняты выполнением нескольких операций, технико-экономические показатели лучше, чем в единичном производстве: выше производительность труда, меньшие объемы незавершенного производства и ниже себестоимость продукции.

Массовое производство характеризуется большим объемом выпуска изделий, непрерывно изготовляемых или ремонтируемых продолжительное время, в течение которого на большинстве рабочих мест выполняется одна рабочая операция. Основные его особенности:

- высокий уровень специализации оборудования и технологической оснастки, механизации и автоматизации процессов;

- специализация рабочих мест на выполнение небольшого количества постоянно закрепленных операций;

- ритмичность производства и централизация функций управления;

- сокращение длительности производственного цикла, снижение себестоимости выпускаемой продукции.

Массовый тип производства характерен для изготовления легковых автомобилей, радиотехнических изделий, телевизоров, холодильников, стиральных машин, часов и т.д.

Следует иметь в виду, что отнесение предприятия в целом к тому или иному типу производства весьма условно, так как оно в своем составе часто имеет цехи и участки различного типа. Так, на предприятиях массового производства могут быть цехи с серийным типом, а на предприятиях единичного производства изготовление отдельных узлов и деталей организуется по серийному принципу.

Принято считать, что в единичном и мелкосерийном производствах с технологическим принципом их организации эффективнее использовать последовательный вид движения предметов труда, в серийном и массовом производствах, а также в единичном и мелкосерийном, в условиях гибких   автоматизированных   производств      параллельно-последовательный и параллельный. Во многих случаях виды движения комбинируются. На менее трудоемких операциях применяют последовательный вид, а на трудоемких другие, более совершенные  параллельно-последовательный и параллельный.

1.5. Методы организации производства

Методы организации производства представляют собой совокупность способов, приемов и правил рационального сочетания основных элементов производственного процесса в пространстве и во времени.

Следует различать методы:

- поточный;

- групповой;

- точно в срок;

- индивидуального и автоматизированного производства.

Поточное производство  это производство, характеризуемое расположением средств технологического оснащения в последовательности выполнения операций технологического процесса и определенным интервалом выпуска изделий. Это форма организации производства, при которой все операции согласованы во времени, повторяются через строго установленные интервалы, все рабочие места являются специализированными с закреплением одного или   ограниченного  количества   наименований  предмета  труда. Она  воплощает все основные принципы научной организации производственных процессов, что и обеспечивает наибольшую эффективность ее функционирования

Поточные формы работы распространены и в массовом и в крупносерийном производстве. Основным звеном поточного производства является поточная линия  совокупность специализированных рабочих мест (оборудования), на которых производственные операции выполняются с характерными признаками поточного производства.

Конвейером называют транспортное средство, выполняющее организующую роль в поточной линии, т.е. которое регулирует ритм работы и распределяет ее между параллельными рабочими местами в случае, если определенная операция выполняется на нескольких рабочих местах. Если же транспортное средство только облегчает или ускоряет перемещение предметов труда от одного рабочего места к другому, то его обычно относят к транспортеру. Конвейеры и транспортеры двинутся либо непрерывно между стационарными рабочими местами, либо их действие имеет периодический (пульсирующий) характер.

Задел  это совокупность заготовок, полуфабрикатов, готовых деталей, сборочных единиц, находящихся на разных стадиях производственного процесса и предназначенных для обеспечения бесперебойной работы предприятия (цеха, участка, линии). В поточном производстве различают: технологический, транспортный, оборотный и страховой заделы.

Технологический  задел  это общее количество предметов труда, находящихся в процессе непосредственной обработки (сборки) на всех рабочих местах. При поштучной передаче предметов труда он равен числу рабочих мест, а при передаче партиями  произведению числа рабочих мест на размер передаточной или транспортной партии.

Транспортный задел  это общее количество предметов труда, находящихся в процессе перемещения между рабочими местами, участками или поточными линиями. Его размер зависит от режима работы транспортера, вместимости транспортных средств, объема передачи предметов труда с одной операции на другую и  других факторов.

В соответствии с планом выпуска продукции (изделий) на определенный период времени по каждому потоку устанавливается задание в натуральных единицах (шт., м3 и т.н.). Предметы труда, запускаемые в поток, должны последовательно обрабатываться на каждой операции, и в том случае задание потоку будет являться и заданием для каждой его итерации.

Основным расчетным параметром поточной линии является такт потока (выпуска)  интервал времени, через который периодически производится выпуск изделий или заготовок определенного наименования, типоразмера и исполнения. Это среднее расчетное время, по истечении которого в поток запускается или с потока выпускается одно изделие или транспортная партия, промежуток времени между выпуском отдельных деталей, узлов или изделий на линии.

Такт потока позволяет определить и некоторые другие параметры, характеризующие организацию производственного процесса на поточной линии  количество рабочих мест (оборудования), численность рабочих, рабочую длину поточной линии, скорость конвейера и др.

Расчет основных параметров поточной линии можно провести в следующей последовательности:

1. Определение эффективного (действительного) фонда рабочего времени (Тэф), мин.:

Тэф=(Тсм−Тп)⋅с⋅Д                                     (1.17)

где Тсм – продолжительность смены, мин.; Тп – продолжительность регламентированных перерывов на отдых в смену, мин.; С – число рабочих смен в сутки; 
Д – количество дней в рассматриваемом периоде

2. Расчёт такта (r):

r=ТэфВ                                    (1.18)

где В – производственная программа за рассматриваемый период, шт.

3. Нахождение расчётного числа рабочих мест на каждой операции (npi):

nip=tir                                    (1.19)

где ti – штучно-калькуляционное время на i-ой операции, мин.

В синхронизированных потоках количество рабочих мест всегда выражается целым числом, в не синхронизированных может быть дробным и тогда его округляют.

4. Принятое число рабочих мест npi определяется округлением расчётного количества рабочих мест в большую сторону.

5. Определение коэффициента загрузки на i-ой операции (Кз):

Кз=nipniпр                                    (1.20)

6. Расчёт скорости движения ленты (v), м/мин.:

ν=lr                                    (1.21)

где l – шаг конвейера.

7. Нахождение длины конвейера (L), м:

L=l⋅i=1mniпр                                    (1.22)

где i=1mniпр- сумма принятых рабочих мест.

Интенсивность труда работающих характеризует темп работы потока. Он связан с производственным заданием, скоростью движения транспортных средств, применяемых в потоке, с числом исполнителей по операции. Это может быть и ритм выпуска  количество изделий или заготовок определенных наименований, типоразмеров и исполнения, выпускаемых в единицу времени. Следовательно, ритм выпуска, как и темп работы потока, есть величина, обратная такту. Он характеризует производительность поточной линии в единицу времени.

Эффективность поточной формы организации производства обеспечивается действием основных принципов его научной организации (специализации, непрерывности и параллельности, и ритмичности и др.), что проявляется в повышении производительности труда и сокращении длительности производственного цикла, прежде всего, за счет уменьшения перерывов и времени пролеживания предметов труда при передаче их с одной операции на другую, в наиболее полном использовании оборудования и производственных площадей, снижении себестоимости и увеличении прибыли.

Вместе с тем поточной организации производства присущи и определенные недостатки, связанные, например, с потребностью капитальных вложений, необходимостью значительных объемов выпуска изделий (продукции), стабильностью их конструкций, что может не соответствовать требованиям рынка. Монотонная и утомительная работа на поточных линиях связана с выполнением однообразных операций, не способствует удовлетворенности работников своим трудом, снижает их материальную заинтересованность. Повышение содержательности труда может обеспечиваться путем отказа от жесткого закрепления рабочих за одной производственной операцией, перевода их на смежные, в том числе и вспомогательные.

Метод групповой организации производства применяется в случае ограниченной номенклатуры конструктивно и технологически однородных изделий, изготавливаемых повторяющимися партиями. Суть метода состоит в сосредоточении на участке различных видов технологического оборудования для обработки группы деталей по унифицированному технологическому процессу.  Характерными признаками организации производства являются подетальная специализация производственных подразделений, запуск деталей в производство партиями по специально разрабатываемым графикам, параллельно-последовательное прохождение партий деталей по операциям, выполнение на участках (в цехах) технологически завершенного комплекса работ.

Метод организации синхронизированного производства предполагает изготовление изделий мелкими партиями при минимальном времени на наладку оборудования в количестве и в сроки, установленные последующим производственным звеном. Суть метода сводится к отказу от производства продукции крупными партиями и созданию непрерывно-поточного производства, в котором на всех стадиях производственного цикла требуемый узел или деталь поставляется к месту последующей операции в необходимое время. Организация и управление производством строятся по принципу постоянного улучшения работы путем ликвидации любых и всех бесполезных действий.

Метод организации индивидуального производства используется в условиях единичного выпуска продукции или производства ее малыми сериями и предполагает отсутствие специализации на рабочих местах, применение широкоуниверсального оборудования, расположение его группами по функциональному назначению, последовательное перемещение деталей в производстве. Условия обслуживания рабочих мест отличаются тем, что рабочие почти постоянно пользуются одним набором инструментов и небольшим количеством универсальных приспособлений; требуется лишь периодическая замена затупившегося или изношенного инструмента. В противоположность этому подвозка деталей к рабочим местам и отправка деталей при выдаче новой и приемке законченной работы происходит несколько раз в течение смены. Поэтому возникает необходимость в гибкой организации транспортного обслуживания рабочих мест.

Метод организации автоматизированного производства отличается использованием в организации и управлении производством различных средств автоматизации трудовых процессов. Основными вариантами организации автоматизированного производства являются:

- компьютеризированное производство характеризуется использованием компьютеров в управлении процессом изготовления продукции, начиная от обработки и заканчивая автоматическим контролем качества. Технической базой являются станки с числовым программным управлением и роботы;

- гибкая производственная система представляет собой комплекс механизмов, разработанный для цикличного производственного процесса и способный производить широкий ассортимент сходной продукции. Гибкая система включает контролирующий и управляющий компьютер, средства автоматической загрузки материалов, средства автоматической погрузки и разгрузки материалов, а также другое автоматизированное программное оборудование;

- интегрированное компьютерное производство представляет собой систему, связывающую воедино с помощью компьютерной сети инженерное проектирование, производственное планирование и контроль, гибкие производственные системы. Эта система позволяет составлять графики производства и закупки материалов, обеспечивает управление производственными ресурсами, сбытом, распределением. Главная цель использования такой системы – увязать различные сферы деятельности предприятия, чтобы обеспечить быструю реакцию на заказы потребителей и высокую скорость производства.

Контрольные вопросы

- Дайте определение производственного процесса и производственного цикла.

- Как классифицируются производственные процессы?

- Охарактеризуйте основные принципы при организации производственных процессов.

- Охарактеризуйте последовательный, параллельный и последовательно-параллельный виды движения предметов труда в производстве.

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

И МЕТОДИКА ЕЕ РАСЧЕТА

Производство промышленной продукции основывается на использовании средств производства (орудий и предметов труда) и рабочей силы. В составе средств производства орудия труда (машины и оборудование и пр.) материальная основа производства, предопределяющая возможности промышленного предприятия, т.е. производственную мощность.

Производственная мощность промышленного предприятия – это потенциально возможный выпуск продукции, предусмотренный на определенный период (сутки, декада, месяц, квартал, год) в заданной номенклатуре и ассортименте с учетом наиболее полного использования наличного оборудования и производственных площадей с учетом применения передовой технологии, улучшения организации производства и труда.

Экономическая сущность производственной мощности определяется ее ролью в ускорении темпов роста расширенного воспроизводства, которое обеспечивается максимальным уровнем использования возможностей по выпуску промышленной продукции с установленного оборудования и наличных производственных площадей.

При формировании производственной мощности наряду со средствами производства и трудовыми ресурсами учитывается влияние номенклатуры и ассортимента продукции, ее качества, парка основного технологического оборудования, возрастной характеристики и годового эффективного фонда времени работы единицы оборудования при установленном режиме работы предприятия и других факторов.

Производственная мощность является основой для расчета производственной программы. Между понятиями «производственная мощность» предприятия и «производственная программа» существует качественное и количественное различие. Качественное отличие понятия мощности предприятия состоит в том, что мощность является исходной базой для организации производства. Производственная мощность предприятия и степень ее использования составляют основу для определения производственной программы в планируемом периоде. Количественное отличие этих показателей вытекает из самого определения мощности как максимально возможного выпуска продукции.

Производственная программа по абсолютному значению, всегда меньше среднегодовой производственной мощности  предприятия, так как зависит от уровня организации производства, состояния оборудования, энергоснабжения, материально-технического снабжения, спроса на продукцию, уровня квалификации кадров и др.

Одна из составляющих производственной мощности – динамизм – поэтому необходимо, чтобы в этом понятии отразились производственные изменения, происходящие под влиянием внедрения достижений научно-технического прогресса. Производственную мощность  предприятия определяют на начало и конец планируемого периода, а также определяют среднегодовую мощность.

Расчет производственной мощности для отдельного оборудования

Моб=Q×Tэф,			(2.1)

где Моб - мощность отдельного оборудования; Q – производительность оборудования в единицу времени; Тэф – эффективный фонд времени работы оборудования.

При расчете производственной мощности берутся проектные нормы производительности или паспортные данные по производительности оборудования в единицу времени.

Производственная мощность может быть следующих видов:

- Проектная мощность – определяется на стадии проектирования, когда осуществляется новое строительство.

- Перспективная мощность – определяется при реконструкции производства, модернизации оборудования на действующем предприятии.

- Текущая мощность – максимально возможный выпуск продукции на текущий год по действующему предприятию.

Текущая мощность выступает в 3-х показателях: входная, выходная и среднегодовая.

1. Входная мощность – мощность на начало года. Она рассчитывается на основе данных на начало планового периода.

Для оборудования одинаковой производительности:

Мвх = QвхТэфnвх,			(2.2)

где Qвх – производительность оборудования в единицу времени на начало года; Тэф – эффективный фонд времени работы оборудования, nвх – количество оборудования на начало года.

Для оборудования различной производительности:

Мвх =  Мвхi,			(2.3)

где Mвхi – производительная мощность для i-го вида оборудования.

2. Выходная мощность – мощность на конец года и рассчитывается по данным на конец года.

Для оборудования одинаковой мощности:

Мвых = QвыхТэфnвых,		(2.4)

где Qвых – производительность оборудования в единицу времени на конец года; Тэф – эффективный фонд времени работы оборудования, nвых – количество оборудования на конец года.

Для оборудования различной мощности:

Мвых =  Мвыхi			(2.5)

Мвых = Мвх + Мвв - Мвыб,		(2.6)

где Мвв – вводимая годовая мощность или прирост мощности на конец года; Мвыб – годовая выбывающая мощность или выбытие мощности на конец года; Мвв и Мвыб рассчитываются без учета срока ввода и выбытия оборудования.

3. Среднегодовая мощность определяется путем прибавления к мощности на начало года среднегодового ввода мощности и вычитания среднегодового его выбытия.

Среднегодовая мощность – учитывает срок ввода и выбытия оборудования (Мср.):

Мср. = Мн.г. + Мвв ср. – Мвыб. ср.		(2.7)

Mвв.ср.=Мвв×t112,			(2.8)

где t1 – количество месяцев эксплуатации вводимого оборудования; Мвв.ср. – вновь вводимая мощность с учетом проработанного времени.

Mвыб.ср.=Мвыб×t212,			(2.9)

где t2 – количество месяцев бездействия выбывающего оборудования (t2 = 12 - t1); Мвыб.ср. – выбытие мощности в планируемый период с учетом проработанного времени.

Различают действующую, перспективную и проектную производственную мощность организации (цеха, технологической линии и т.д.).

Действующая производственная мощность данного текущего периода – это потенциальная способность организации обеспечить максимально возможный годовой объем строительно-монтажных работ.

Перспективная производственная мощность определяется с учетом перспектив развития организации (совершенствование техники и технологии и др.).

Проектная производственная мощность – это расчетный показатель. характкризующий максимально возможный годовой объем строительно-монтажных работ, заданный при проектировании строительства новой и реконструируемой производственной единицы. Для расчета проектной мощности применяют паспортные нормы производительности оборудования или передовые технические нормы.

При планировании развития производства следует ориентироваться на действующую производственную мощность предприятия, а не на проектную годовую производительность, так как последняя перекрывается при внедрении новой техники и технологии производства на действующих предприятиях.

Систематический пересмотр действующей производственной мощности предприятия на основе единых объективных методов их оценки и разработка ежегодных балансов мощностей является основным условием выявления резервов производства и улучшения использования промышленно-производственных фондов.

Расчет возможного выпуска продукции с действующих производственных мощностей включает определение среднегодовой производственной мощности и максимально возможного коэффициента использования этой мощности.

Расчет необходимого ввода в действие новых мощностей для обеспечения планируемого объема производства ведется с учетом планируемого объема производства продукции; возможного выпуска продукции с действующих производственных мощностей; коэффициента освоения годовой введенной мощности, установленного исходя из норм продолжительности освоения вводимых в действие мощностей.

Методика расчета производственной мощности

Производственная мощность  промышленного предприятия рассчитывается по мощности ведущих цехов и групп взаимозаменяемого оборудования, отдельных агрегатов и уникальных единиц оборудования, участвующих в технологическом процессе изготовления продукции с учетом ликвидации «узких мест» и возможной кооперации.

При расчете производственной мощности большое внимание уделяется выбору «ведущего» звена, которым является оборудование, на котором осуществляются основные технологические операции.

При выборе «ведущего» звена используются следующие характеристики:

- наибольший удельный вес затрат времени, приходящегося на выполнение определенной технологической операции в структуре совокупных затрат изготовления детали (изделия);

- выполнение технологических операций, требующих применения специального автоматического и уникального оборудования.

Особенности расчета производственной мощности предприятий различных подотраслей  ПСМ

Производственная мощность кирпичного завода определяется по формовочному отделению:

Мк = Qin·Tp·Kэкс·n·Kвых,                                  (2.10)

где  Qin	– часовая производительность оборудования, усл. штук кирпича;  Tp – режимный фонд времени работы оборудования; Kэкс – коэффициент экстенсивного использования оборудования; n – количество единиц оборудования; Kвых – коэффициент выхода продукции.

Ведущими цехами на цементном заводе являются цех обжига и цех помола.

Производственная мощность (Мц) цементного завода рассчитывается по формуле

Мц=i=1nQin⋅фiк⋅кin,                                     (2.11)

где Qin	– часовая производительность оборудования; фiк	 – календарный фонд рабочего времени оборудования; кin – плановый коэффициент использования календарного времени, равный

Кin = фiкn/ фiк,                                               (2.12)

где фiкn – плановый фонд работы оборудования с учетом простоев в ремонте согласно системе ППР.

Производственная мощность поточно-агрегатной и конвейерной технологической линии (Мф) формования железобетонных изделий:

Мф = (60/tц)·V·tсм·tр·с,                                    (2.13)

где tц	–	продолжительность цикла формования, мин;V – средневзвешенный объем изделий,  одновременно  формуемых  на  одном  посту, м3; tсм – продолжительность смены, ч; tр – время работы, сут; с – число смен.

Производственная мощность асбестоцементных предприятий определяется по формуле

(2.14)

где   часовая производительность технологической линии i;    число линий на выработке каждого вида изделий.

### Показатели использования мощности

Коэффициент использования производственной мощности – отношение выпуска продукции к среднегодовой производственной мощности (предприятия, цеха, участка и т.д.).

Коэффициент использования производственной мощности (Ки.п.м) находят по формуле:

Ки.п.м = В/Мср,                                             (2.15)

где В – годовой выпуск продукции.

Коэффициент интенсивного использования (Кинт) оборудования по мощности выражает степень использования оборудования в единицу времени работы и определяется отношением паспортной производительности (или технической нормы времени) к фактической (к фактически затраченному времени).

(2.16)

Коэффициент экстенсивного использования (Кэкс) производственных мощностей характеризует степень использования возможного времени работы оборудования. Он исчисляется как отношение времени, фактически отработанного оборудованием, к фонду времени по расчету.

(2.17)

Произведение коэффициентов интенсивного и экстенсивного  использования производственной мощности дает показатель интегрального использования оборудования (Кинтегр):

Кинтегр = Кинт·Кэкс ,                                          (2.18)

Пути улучшения использования производственной мощности

Основными путями улучшения использования производственной мощности являются:

- сокращение затрат основного времени на единицу продукции;

- сокращение затрат вспомогательного времени на производство единицы продукции;

- сокращение потерь времени работы оборудования.

Сокращение затрат основного времени может быть достигнуто за счет:

- совершенствования техники и технологии, организации труда и производства;

- повышения квалификации работников, совершенствования форм мотивации их труда;

- интенсификации производства и повышения его непрерывности;

- улучшения качества используемых материалов.

Сокращению затрат вспомогательного времени способствует:

- механизация и автоматизация вспомогательных процессов;

- повышение качества работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования;

- быстрое освоение приобретенного оборудования;

- улучшение обслуживания рабочих мест;

- совершенствование форм перемещения предметов труда, технического контроля и др.

Сокращение времени непроизводительной загрузки оборудования связано с оптимизацией производственной программы и сокращением брака в производстве. Оптимизация производственной программы обеспечивает рациональное использование оборудования при минимальных общих затратах времени на производство единицы продукции и удовлетворении запросов потребителей.

Контрольные вопросы

- Что понимается под производственной мощностью промышленного предприятия?

- Что такое «ведущее» звено, и какие характеристики  используются при его выборе?

- В чем состоят особенности расчета производственной мощности различных отраслей ПСМ?

- Перечислите пути улучшения использования производственной мощности.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

На каждом современном предприятии нормальный ход производственного процесса может осуществляться не только при наличии трудовых ресурсов и средств производства, но и при соответствующей организации их обслуживания, создании производственной инфраструктуры. Для большинства промышленных предприятий характерна система вспомогательных производств, включающая ремонтные, энергетические и инструментальные хозяйства, материально-техническое обеспечение и сбыт продукции, контроль ее качества. Ведущая роль принадлежит ремонтному и энергетическому обслуживанию, поскольку необходимость в ремонте машин и оборудования, энергетических услугах имеется на каждом предприятии, но не все они нуждаются в самостоятельном инструментальном хозяйстве, а внутренние перевозки (внутрипроизводственный транспорт) могут быть включены в основные производственные процессы.

Организуемые на предприятиях вспомогательные производства включают выполнение следующих работ:

- все виды технического обслуживания и ремонта оборудования;

- транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, складирование
внутри цехов и между ними, доставку их на предприятие, отправку готовых изделий (продукции) и отходов;

- работы по обеспечению основных и вспомогательных цехов, участков и других подразделении предприятия топливом и электроэнергией, паром, водой, газом и другими энергоносителями;

- по ремонту и обслуживанию зданий и сооружений, своевременной и качественной наладке оборудования на заданную точность выполнения производственных операций, ремонту и обслуживанию электрооборудования, электросетей и электроустановок;

- по изготовлению, ремонту и эксплуатации инструмента и приспособлений;

- другие работы и операции в зависимости от состава и объема, характера и структуры основного производства, типа и размера предприятия, его отраслевой принадлежности.

В деятельности предприятий расходы на вспомогательные производства занимают значительную долю в себестоимости продукции, а вместе с подготовкой производства (подготовительными работами) они нередко составляют половину общей трудоемкости работ.

3.1. Организация ремонтного хозяйства

Современные предприятия независимо от форм собственности и отраслевой принадлежности оснащены машинами и оборудованием различной сложности, подъемно-погрузочными, транспортными и иными средствами, которые в процессе своей работы физически и морально изнашиваются, а поэтому постоянно требуют технического обслуживания и ремонта.

Простои машин и оборудования в ремонте и его ожидании нарушают непрерывность производственного процесса, ухудшают качество продукции и работ, экономические показатели деятельности предприятии и их подразделений. Для устранения этих негативных явлений создается на предприятиях ремонтное хозяйство, основополагающим содержанием которого является система технического обслуживания и ремонта (СТОиР)  совокупность взаимосвязанных средств, документации  технического обслуживания  и ремонта и  исполнителей, необходимых для поддержания и восстановления  качества изделий, входящих в эту систему. В частном случае в ее состав могут входить материалы, заготовки, запасные части и т.д.

Основные задачи системы технического обслуживания и ремонта:

- предупреждение преждевременного износа оборудования и поддержание его в состоянии технической готовности;

- сокращение длительности пребывания машин и оборудования в техническом обслуживании и ремонте;

- повышение качества и сокращение затрат на выполнение ремонтных работ;

- внедрение прогрессивных средств, форм и методов организации технического обслуживания и ремонта, совершенствование организации труда ремонтных рабочих.

Система технического обслуживания и ремонта является составной частью более крупной системы эксплуатации изделия. Эксплуатация  это стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. В общем случае она включает использование по назначению и техническую эксплуатацию, т.е. транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт здания, сооружения, средства технического оснащения, в том числе инструмент, запасные части и эксплуатационные материалы, относят к средствам  эксплуатации, а комплекс операций по подготовке изделия к использованию по назначению, хранению и транспортированию, приведению его в исходное состояние после процессов, не связанных с поддержанием надежности изделия,  к технологическому обслуживанию. Исправное состояние и работоспособности техники в течение всего периода ее эксплуатации обеспечивается техническим воздействием, подразделяемым на технические обслуживания и ремонты.

Техническое обслуживание (ТО)  это комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожиданию, хранению и транспортированию. Оно содержит регламентированные в конструкторской документации операции для поддержания работоспособности или исправности изделия в течение его срока службы.

Видами технического обслуживания являются обслуживание при использовании, ожидании,  хранении и транспортировании  техническое обслуживание при подготовке к использованию по назначению (ожиданию, хранению, транспортированию), а также непосредственно после его окончания. Выделяют и следующие его виды:

- периодическое, выполняемое через установленные в эксплуатационной  документации значения наработки или интервалы времени:

- регламентированное, предусмотренное в нормативно-технической или  эксплуатационной документации и выполняемое с периодичностью и в объеме, установленными в ней, независимо от технического состояния изделия в момент начала технического обслуживания;

- сезонное, выполняемое для подготовки изделия к использованию в осенне-зимних или весенне-летних условиях;

- техническое обслуживание в особых условиях  природных или других условиях, указанных в отраслевой документации, характеризуемые экстремальные значения параметров.

Главная задача технического обслуживания  предупредить ускоренный износ деталей, сборочных единиц изделия, проверить и восстановить возможные регулировки рабочих органов, обеспечить экономичность и безопасность их работы, уменьшить отрицательное воздействие на окружающую среду. Выполняются они, как правило, ремонтно-обслуживающим персоналом.

Ремонт  это комплекс операций по восстановлению исправности их работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей. Под операцией ремонта понимают его законченную часть, выполняемую на одном рабочем месте исполнителями определенной специальности. В ремонт могут входить разборка, дефектовка. контроль технического состояния изделия, восстановление деталей, сборка и т.д. Содержание части операций ремонта может совпадать с содержанием некоторых операций технического обслуживания.

По степени восстановления ресурса выделяют следующие виды ремонта:

- капитальный  ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая и базовые (значение близкого к полному ресурсу устанавливается нормативно-технической документацией);

- средний  ремонт, выполняемый для восстановления исправности  и частичного восстановления ресурса изделий с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемом в объеме, установленном в нормативно-технической документации;

- текущий  ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей.

Капитальный, средний и текущий ремонты могут быть плановыми ремонтам, постановка на которые осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-технической документации; и неплановыми без предварительного назначения. В свою очередь, плановый ремонт может быть регламентированным, выполняемым с периодичностью и в объеме, установленными в эксплуатационной документации, независимо от технического состояния изделия в момент начала ремонта, и ремонтом по техническому состоянию, при котором контроль технического состояния выполняется с периодичностью и объемом, установленными в нормативно-технической документации, а объем и момент начала ремонта определяется техническим состоянием изделия. Неплановый ремонт проводится с целью устранения последствий отказов или происшествий.

Показателями системы технического обслуживания и ремонта являются:

- средняя продолжительность (трудоемкость, стоимость) технического обслуживания (ремонта)  математическое ожидание продолжительности (трудоемкости, стоимости) одного технического обслуживания (ремонта) данного вида за определенные период эксплуатации и наработку;

- средняя  суммарная  продолжительность   (трудоемкость,   стоимость) технических обслуживании (ремонтов)  математическое ожидание суммарной продолжительности (трудоемкости, стоимости) технических обслуживаний (ремонтов) за определенные период эксплуатации или наработку;

- удельная суммарная продолжительность (трудоемкость, стоимость) технических обслуживаний (ремонтов)  отношение средней суммарной продолжительности (трудоемкости, стоимости) технических обслуживании (ремонтов) к заданной наработке;

- коэффициент готовности  вероятность того, что изделие окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение изделия по назначению не предусматривается;

- коэффициент технического использования  отношение математического ожидания суммарного времени пребывания изделия в работоспособном состоянии за некоторый период к математическому ожиданию суммарного времени пребывания изделия в работоспособном состоянии и простоях, обусловленных техническим обслуживанием и ремонтом за тот же период;

- готовность парка изделий  отношение числа работоспособных изделий к общему числу изделий парка в рассматриваемый момент времени.

Показатели системы технического обслуживания и ремонта позволяют оценить затраты времени, труда и средств на ТО и ремонты и содержат затраты, как обусловленные конструкцией и техническим состоянием изделия, так и обусловленные организаций, технологией выполнения ТО и ремонтов, материально-техническим обеспечением, квалификацией персонала, условиями окружающей среды и т.д.

Система технического обслуживания и ремонта техники основывается на нормативах, основными из которых являются: длительность ремонтного цикла и цикла технического обслуживания, периодичность и технических обслуживании (ремонтов), условные единицы ремонтной сложности и категории сложности ремонта, нормативы трудозатрат и простоя техники при выполнении различных видов ТО (ремонтов).

Ремонтный цикл и цикл технического обслуживания  это соответственно  наименьшие повторяющиеся   интервалы  времени  или наработка изделия, в течение которых выполняются в определенной последовательности в соответствии с требованиями нормативно-технической или эксплуатационной документации все установленные виды ремонта и периоду технического обслуживания. Это период работы техники (машин, оборудования) между вводом ее в эксплуатацию и первым капитальным ремонтом или между двумя следующими друг за другом капитальными ремонтами.

Длительность ремонтного цикла устанавливается, для каждого вида и марки техники в зависимости от срока службы основных базовых сборочных единиц и агрегатов, условий эксплуатации и конструктивных особенностей. Перечень и последовательность выполнения в ремонтном цикле видов технического обслуживания и ремонтов представляет собой структуру ремонтного цикла, которая зависит от назначения техники, ее сложности и условий эксплуатации.

Период работы оборудования между двумя очередными ремонтами, например, между капитальным и текущим - межремонтный период.

Для расчета количества и трудоемкости технических обслуживаний и ремонтов, простоев при их выполнении целесообразно использовать цикловой метод, сущность которого заключается в определении плановых показателей на единицу техники за ремонтный цикл. Поскольку этим методом величину (размер) всех показателей рассчитывают за ремонтный цикл, но в плане она необходима в расчете на год, то для определения их количества в плановом голу применяют коэффициент цикличности.

Документом, позволяющим осуществлять контроль за работой ремонтной службы участка, цеха, предприятия, является график технического обслуживания техники (машин, оборудования). В его графах показывают не только виды технического обслуживания и текущий ремонт с указанием времени простоя по каждой машине, но и по данным первичного учета фактическую наработку. Такие графики позволяют согласовывать сроки поставки оборудования на техническое обслуживание и текущий ремонт, обеспечить равномерную загрузку площадей и оборудования ремонтных подразделений, выявлять конкретные причины отклонения фактических показателей от плановых. Их выполнение способствует повышению коэффициента технической готовности и продлению срока службы техники.

Технологическим элементом системы технического обслуживания и ремонта техники является диагностика  совокупность мероприятий, необходимых для получения информации о техническом состоянии техники с целью прогнозирования ее ресурса, определения необходимого объема ремонтных работ, управления своевременным и качественным их выполнением. По своему назначению диагностика может быть специализированной и совмещенной с техническим обслуживанием и ремонтом.

Повышение уровня технической оснащенности современных предприятий приводит к их насыщенности различными видами техники, цены на которую постоянно увеличиваются, а соответственно, возрастают, и затраты на техническое обслуживание и ремонт. В этой связи возникает настоятельная необходимость в разработке наиболее эффективных форм и методов организации ремонтного хозяйства, обоснования экономической целесообразности выполнения капитального ремонта, которую следует определять сравнением общей суммы затрат на ремонт и эксплуатацию  техники  за ремонтный цикл после капитального ремонта и затрат, связанных с ремонтом и эксплуатацией новой техники, не прошедшей капитальный ремонт, т.е.  за первый ремонтный цикл.

Управление системой технического обслуживания и ремонта техники (планирование, управление, связь, организация) осуществляется на предприятиях службой главного механика во взаимодействии с цеховыми, и другими службами и отделами предприятия.

3.2. Организация инструментального хозяйства

Совокупность общезаводских и цеховых подразделений предприятия, отдельных рабочих мест, занятых проектированием, изготовлением и приобретением, ремонтом, заточкой, хранением и эксплуатацией технологической оснастки, называют инструментальным хозяйством. Создается оно в целях централизации управления и выполнения работ по обеспечению производства оснасткой, а также для ее хранения, эксплуатации и ремонта.

Организация инструментального хозяйства включает обеспечение предприятий технологической оснасткой (инструментом, приспособлениями, штампами, моделями, литейными формами и т.д.), ее складирование, учет и хранение, технический надзор за эксплуатацией, восстановление и ремонт. При этом к инструменту относят технологическую оснастку, предназначенную для воздействия на предмет труда с целью изменения его состояния, определяемого с помощью меры и (или) измерительного прибора; к приспособлениям  технологическую   оснастку, предназначенную для установки или направления предмета труда (инструмента) при выполнении технологической операции

Основные задачи организации инструментального хозяйства:

- определение потребности и планирование бесперебойного обеспечения предприятия, его цехов, служб и рабочих мест оснасткой надлежащего качества, в необходимом количестве и в сроки, обеспечивающие нормальный ход производства;

- подготовка производства и изготовление оснастки, ее испытание и отладка, нормирование расхода;

- организация эксплуатации и технический надзор за использованием оснастки, обеспечение ее рабочих мест;

- организация учета, хранения и восстановления оснастки, обеспечение максимального рационального применения;

- контроль за внедрением оснастки, учет и анализ эффективности использования, совершенствование организации обеспечения, ею производства.

Для обеспечения производства оснасткой предприятия планируют:

- номенклатуру, потребность и объем приобретения технологической оснастки, включая возможное размещение заказов ее изготовления на стороне;

- номенклатуру и объем изготовления оснастки в подразделениях инструментального производства;

- работы по восстановлению и утилизации отработанной оснастки.

Организация эксплуатации технологической оснастки (инструмента) включает следующий комплекс работ:

- установление норм расхода, оборотных фондов и норм запаса оснастки, подлежащей хранению в инструментальном хозяйстве,

- разработку и выдачу лимитных карт на ее получение;

- разработку инструкций по эксплуатации оснастки, проведение инструктажа и осуществление технического надзора за соблюдением правил ее использования;

- составление графиков ППР оснастки, организацию ее ремонта и восстановления, централизованной заточки всех видов режущего инструмента;

- формирование парка стандартной переналаживаемой оснастки многократного применения и организацию централизованного обслуживания ее производства.

Структура управления инструментальным хозяйством предприятия определяется ее задачами (см. выше) типом производства и включает как заводские подразделения  инструментальный отдел управления, подчиняющийся главному технологу (главному инженеру) завода, инструментальные цехи, центральный инструментальный склад (ЦИС), ремонтно-восстановительные базы, измерительные лаборатории и др., так и цеховые инструментально-раздаточные кладовые, мастерские по точке и ремонту инструмента и др.

Порядок размещения оснастки должен обеспечивать качественную и количественную ее сохранность, быстроту поиска и оперативность учета. Склады следует оборудовать техническими средствами, обеспечивающими механизацию и автоматизацию перемещения, учета и поиска оснастки.

3.3. Организация топливно-энергетического хозяйства

Топливо, как объект статистического изучения, представляет собой группу ресурсов, используемых в отраслях материального производства главным образом как основной источник получения энергии  тепловой, механической и электрической, а также как сырье для получения различных видов промышленной продукции  технических масел, химикатов, пластмасс, электродов, присадок и прочих материалов. В ряде случаев топливо применяется в качестве вспомогательного материала, например, древесный уголь, идущий в качестве фильтрующего вещества.

Топливо делится по происхождению (способу получения) на естественное (природное), добываемое непосредственно из недр земли  нефть, уголь, природный газ, горючие сланцы, торф, древесина, и искусственное, являющееся прямым или косвенным продуктом переработки природного топлива или других веществ  кокс, топочный мазут, бензин, газ, нефтепереработки, спирт и др. По физическому состоянию  на твердое, жидкое и газообразное.

Современные предприятия неразрывно связаны с потреблением значительного количества топлива, электроэнергии и других энергоносителей, например пара, сжатого воздуха и горячей воды. Некоторые из них являются прежде всего потребителями жидкого топлива, масел и смазок, что делает проблему организации и экономии использования нефтепродуктов весьма актуальной.

На предприятиях для хранения автомобильного бензина, дизельного топлива, сжиженного и сжатого газа, масел и смазок создаются специальные склады горюче-смазочных материалов (ГСМ) с топливно-раздаточными колонками, другим заправочным оборудованием и инвентарем, образующими в совокупности топливное хозяйство.

Для определения общей потребности предприятия (цеха, участка) в жидком топливе для автотранспорта, тракторов и машин на их базе, других технических средств с двигателями внутреннего сгорания к полученной по расчетам потребности по их маркам и видам учитывают (добавляют) его расход на работу в зимних условиях на внутригаражные нужды, связанные с поставкой техники на место хранения и обслуживания, с маневрированием по территории гаража, регулировкой при техническом обслуживании, обкаткой после ремонта.

Энергоснабжение предприятий, их подразделений и даже отдельных объектов и рабочих мест имеет присущую ему особенность  необходимость немедленного использования произведенной энергии и неравномерность ее потребления в течение суток и времени года. Функции производства, передачи, распределения и потребления энергии всех видов выполняет энергетическое хозяйство  совокупность энергетических установок и вспомогательных устройств, предназначенных для обеспечения данного предприятия энергией различных видов.

Энергетическое хозяйство промышленного предприятия включает энергетическое оборудование (паровые котлы, все виды двигателей, электрогенераторы, электроаппараты, нагревательные устройства, силовые трансформаторы, преобразователи), средства передачи энергии (трансмиссии, электропередачи, теплосети, паро- и трубопроводы, газопроводы), специальные устройства для измерения рабочих параметров энергии (редукторы, трансформаторы, выпрямители и др.) и приборы для измерения рабочих параметров и расхода энергии.

В состав энергетического хозяйства крупного промышленного предприятия могут входить следующие подразделения:

- энергетический цех и подразделения, например, стационарные электростанции, понижающие и повышающие трансформаторные и преобразовательные подстанции, кабельные и воздушные электросети;

- электромеханический цех, выполняющий все виды ремонта энергетического оборудования и электромоторов;

- тепловой цех, включающий котельную и тепловую сеть предприятия, печное и мазутное хозяйство, систему водоснабжения и водоочистки;

- газовый цех, состоящий из газогенераторной сети, кислородной и ацетиленовой станции;

- компрессорная и вентиляционная станции, слаботочный цех с пожарной и охранной сигнализацией, зарядной станцией и др.;

- служба контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИП), электро- и теплотехническая лаборатории.

Руководство энергохозяйством на предприятии осуществляет, как правило, служба главного энергетика, подчиняющаяся главному инженеру.

Основные задачи энергетического хозяйства предприятия:

- бесперебойное и надежное производство и обеспечение энергией всех видов при наименьших затратах;

- наиболее полное использование мощности энергоустановок, в которых производится, передается, распределяется, преобразуется и потребляется энергия любого вида;

- недопущение потерь и соблюдение режима экономии энергетических ресурсов;

- контроль за выполнением правил эксплуатации, проверка действия защитных устройств и организация ремонтного обслуживания энергетического оборудования;

- повышение производительности труда, совершенствование нормирования расхода энергоресурсов, снижение эксплуатационных затрат и инвестиций в энергохозяйстве.

Энергоснабжение может быть централизованным (внешним)  электрическая и тепловая энергия поступает от общей энергосистемы или от ТЭЦ других предприятий, а топливо  от соответствующих топливо-снабжающих организаций; и децентрализованным (внутренним), когда энергоснабжение потребителей осуществляется от собственных установок предприятия (например, электроэнергия от собственных электростанций, пар от собственной котельной и т.д.), не имеющих связей с энергосистемой; или смешанным, когда одни потребители подключены к внешним источникам, а другие  к внутренним.

Наиболее распространенным способом снабжения предприятий электроэнергией является присоединение их потребителей к государственной энергосистеме. Вместе с тем при значительном удорожании энергоносителей может оказаться наиболее эффективным внутреннее энергоснабжение, которое предполагает использование вполне доступных и дешевых видов топлива, например, дров и древесных отходов.

Основным документом при планировании и анализе использования энергии является энергобаланс, отражающий равенство сумм подведенной и полезной энергии и потерь. Он состоит из двух частей: приходной, характеризующей ресурсы энергии всех видов, и расходной, где показывается распределение энергоресурсов по направлениям потребления, включая потери (например, в сетях) и отпуск на сторону. Годовой расход силовой электроэнергии определяют по установленной мощности силовых токоприемников, коэффициентов их использования по времени, мощности и коэффициентов спроса. Годовой расход электроэнергии на освещение определяют по нормам расхода на 1 м2 площади здания, а годовое количество часов работы светильников принимают в зависимости от количества часов работы в сутки (коэффициента сменности) и дней в году. Общую потребность предприятия в электроэнергии определяют по объектам и видам работ, подразделениям и целевому назначению  потребность силовой энергии на двигательную силу технологических и подъемно-транспортных устройств, на технологические процессы (электросварку, электроплавку, электролиз и т.п.), освещение, собственные нужды электростанции (освещение, вентиляцию, водопровод, подачу топлива) и отпуск электроэнергии на сторону, включая свое непромышленное хозяйство.

Расчет потребности в энергии, топливе позволяет составить приходную и расходные части частных энергобалансов по каждому ее виду, разработать сводный энергобаланс топливно-энергетических ресурсов.

При организации электропотребления на предприятиях необходимо выполнять следующие требования: учет потребляемой энергии на технологические нужды и освещение должен быть раздельным; каждый цех должен иметь отдельный учет активной и реактивной энергии по счетчикам, установленным на вводах; все крупные электроприемники внутри цеха (компрессоры, насосы, станки и т.п.) должны обеспечиваться индивидуальным учетом потребления энергии.

Основными организационно-техническими мероприятиями по сокращению затрат на производство и потребление энергоресурсов, улучшению работы энергохозяйства и энергопотребления являются:

- устранение потерь всех видов энергии;

- распределение потребителей в соответствии с характером выполняемых работ и потребной мощностью;

- сокращение норм потребления материалов и топлива в самом энергохозяйстве, повышение производительности труда его работников;

- улучшение работы оборудования путем организации его оптимальной загрузки, соблюдения заданных технологических режимов, сокращения времени работы на холостом ходу;

- интенсификация производственных процессов, внедрение энергосберегающих технологий и оборудования;

- поддержание в надлежащем состоянии энергетического оборудования путем внедрения рациональных методов организации ремонта и технического обслуживания;

- реконструкция и техническое переоснащение энергохозяйства с целью повышения КПД энергоустановок, рационального использования и экономии энергии всех видов;

- надлежащий учет расхода, применение обоснованных норм, анализ, выявление и устранение причин непроизводительных потерь различных видов энергии и др.

3.4. Организация транспортного хозяйства

На предприятия регулярно доставляются сырье и материалы, комплектующие изделия, запасные части и другие материальные ценности, необходимые для производства продукции (выполнения работ, оказания услуг). Все это разгружается и размещается на складах, оттуда подается в производственные цехи и участки, подвергается многочисленным переместительным и погрузочно-разгрузочным операциям. Полученные в производстве полуфабрикаты, детали и сборочные единицы перемещаются с одного участка на другой, а на участках  между рабочими местами.

Надежность и качество выполнения транспортно-погрузочных услуг обусловливается стабильностью и эффективной организацией транспортного хозяйства, призванного обеспечивать перемещение значительных объемов сырья и материалов, собственных и покупных полуфабрикатов, топлива, готовой продукции и отходов производства, других грузов. Его рациональная организация, оптимизация грузопотоков и грузооборота способствует сокращению производственного цикла изготовления продукции, ускорению оборачиваемости оборотных средств, повышению производительности труда, снижению себестоимости продукции и, как результат, увеличению прибыли.

Грузооборот  это общее количество грузов, перемещаемых в единицу времени (год, квартал, месяц, сутки) по конкретному транспортному пути между двумя пунктами. Он представляет собой сумму отдельных грузовых потоков  объемов грузов, перемещаемых в определенном направлении между пунктами погрузки и вывозки, под которыми в данном случае понимаются склады, цехи, участки и даже отдельные рабочие места. Грузопотоки зависят от пунктов отправления и количества одновременно отправляемого груза, частоты и скорости передвижения транспортных средств, назначения груза.

Для выявления общего грузооборота предприятия и грузопотоков между отдельными, расположенными внутри предприятия, его производственными подразделениями (пунктами) составляется шахматная ведомость грузооборота, в основе построения которой лежит баланс отправления и прибытия (получения) груза.

Внутрипроизводственный транспорт подразделяют на межцеховой, внутрицеховой и межоперационный. Межцеховой транспорт позволяет перемещать материалы, полуфабрикаты, детали и сборочные единицы между цехами и складами. Для этого используют электровозы, мотовозы, автомобили, тракторы, автопогрузчики, автокары, подъемники и другие технические средства. Внутрицеховой транспорт обеспечивает перемещение обрабатываемых деталей и полуфабрикатов между отдельными производственными участками цеха, кладовыми и т.д. Он оснащается электрокарами, автокранами, мостовыми и консольными кранами, поворотными стрелами на тележках, талями, монорельсами, ленточными, цепными и другими транспортерами. Межоперационный транспорт необходим для перемещения предметов труда и других грузов между рабочими местами. Это различные конвейеры и краны, рольганги, желоба и лотки, другие средства.

По характеру выполняемых работ транспортные средства подразделяются на средства периодического действия (рельсовый и безрельсовый, подвесной и подъемный транспорт и др.) и непрерывного действия (транспортеры, элеваторы); по видам перемещаемого груза  для перемещения наливных, сыпучих и штучных грузов.

Эффективным методом организации работы внутрипроизводственного транспорта является установление маршрутов перевозок с использованием маятниковой, лучевой или кольцевой систем. Маятниковая система маршрутов устанавливает связь между двумя пунктами по двум вариантам: возвращение транспортного средства с грузом (вариант двухстороннего маятника) и без груза холостым ходом (вариант одностороннего маятника). Система лучевых рейсов применяется в случаях, когда один грузовой пункт (склад, цех) связан двухсторонними перевозками с несколькими другими пунктами, а система кольцевых маршрутов  при последовательной (кольцевой) транспортировке грузов от пункта к пункту (для чего движение транспортных средств организуется по одностороннему замкнутому маршруту).

При выборе типа транспортных средств предварительно рассчитывают величину грузопотоков и грузооборот, устанавливают свойства и габариты, массу грузов, подлежащих перевозке. Транспортные средства должны соответствовать технологическим и организационным требованиям обслуживаемых производств, обеспечивать максимальную производительность и благоприятные условия труда, экономию текущих издержек и инвестиций. Для стыковки отдельных звеньев транспортной сети предприятия и его технологического оборудования разрабатывают транспортно-технологические схемы.

Планирование работы транспортного хозяйства включает разработку комплексных годовых планов, в которых определяется объем и грузооборот перевозок, погрузочно-разгрузочных работ, парк транспортных и подъемно-транспортных машин, их показатели использования, потребность в трудовых и материальных ресурсах, пути совершенствования транспортных процессов, их технического обслуживания.

Уменьшение необходимого количества транспортных средств достигается за счет увеличения полезного использования грузоподъемности, скорости движения, сокращения непроизводительных потерь времени и простоев во время погрузки и выгрузки.

Показателями, характеризующими работу транспортного хозяйства предприятия, могут быть показатели количественного использования (абсолютные и относительные) транспортных средств, качественной оценки за время их эксплуатации (использование грузоподъемности, дальность пробега и др.), производительность (пробеги с грузом и порожние), себестоимость перевозок и величина потребных инвестиций. При расчете себестоимости машино-часа, машино-смены учитываются следующие статьи затрат: основная и дополнительная заработная плата с начислениями (отчислениями в бюджет и внебюджетные фонды) обслуживающего персонала, амортизация транспортных средств, расходы на их текущий ремонт и техническое обслуживание, стоимость энергоресурсов (топлива, энергии), затраты на смазочные обтирочные и другие материалы, прочие расходы, связанные с уходом и надзором, но не учтенные в предыдущих статьях.

3.5. Организация материально-технического обеспечения и сбыта продукции, складского хозяйства

Важным условием ритмичной и эффективной работы предприятий, их подразделений, каждого рабочего места является обеспечение их оборудованием, топливом и смазочными материалами, сырьем и полуфабрикатами, запасными частями, инструментом и другими ресурсами. Материально-техническое обеспечение  это процесс удовлетворения потребности предприятия в средствах и предметах труда. От уровня его организации и методов работы во многом зависит бесперебойное и своевременное обеспечение предприятия всеми видами материальных ресурсов, рациональное и экономное их использование.

Изучение, анализ использования и определение потребностей в материальных ресурсах, заключение договоров на их поставку, планирование завоза и организация доставки, распределение между цехами и участками, установление норм расхода и запаса, выдача и хранение возложены на отдел материально-технического снабжения и сбыта, осуществляющему свою деятельность в тесной взаимосвязи с другими отделами и службами предприятия, его производственными подразделениями.

Плановую меру потребления в производстве предметов труда устанавливают в процессе нормирования их расхода. Его основная задача  обеспечить разработку и использование технически и экономически обоснованных норм расхода материальных ресурсов по направлениям потребления. Норма расхода  это максимально допустимое количество предметов труда, необходимое для выпуска в определенных условиях единицы продукции (выполнения единицы работы, услуги) установленного качества.

Нормы расхода всех видов ресурсов должны разрабатываться по установленной номенклатуре продукции и видам работ на единой методологической основе, периодически пересматриваться и совершенствоваться; учитывать все планируемые к внедрению организационно-технические мероприятия, обеспечивающие повышение эффективности их использования; способствовать максимальной мобилизации внутренних резервов по их экономии и обеспечивать снижение суммарных материальных затрат в стоимостном выражении на производство продукции.

Основой материально-технического обеспечения являются материальные балансы  система показателей, характеризующая объемы материальных ресурсов определенного вида и их распределение по потребностям и потребителям. Строятся они в виде таблицы, состоящей из двух частей. В одной из них отражаются ресурсы (запасы на начало периода, объемы производства или снабжения, включая поставки по импорту), во второй - их распределение на производственно-эксплуатационные и другие нужды, включая поставки на экспорт и остатки на конец планового периода. Итоги обеих частей должны быть равны.

В обеспечении предприятия материально-техническими ресурсами большое значение имеет свободный выбор деловых партнеров  поставщиков и потребителей. Рыночные отношения предполагают глубокие перемены в характере материального обеспечения, замену «карточной системы» свободной торговлей средствами производства.

В практике материально-технического обеспечения в зависимости от наличия необходимой информации, специфики технологических процессов, потребляемых материалов и других особенностей используют различные методы и способы обоснования потребности в ресурсах. К ним, в частности, относят метод прямого счета, аналогии, расчета по типовому представителю, нормативным срокам износа, динамическим коэффициентам и другим, включая и экономико-математические.

Наиболее распространенным является метод прямого счета, позволяющий определять потребность в ресурсах произведением принятой нормы расхода на соответствующий объем планируемой к выпуску продукции. В зависимости от используемых норм расхода этот метод имеет ряд разновидностей: на деталь, изделие, физический или стоимостный объем строительных, ремонтных или транспортных работ и др.

На предприятиях расходуют и целый ряд материалов, расход которых регулируют не нормами на единицу продукции, а нормативными сроками износа. К таким относят запасные части к машинам и оборудованию, инвентарь, инструмент и приспособления, спецодежду и спецобувь. При этом нормативные сроки износа могут устанавливаться не только во времени, но и в единицах произведенной работы  километрах пробега, мотто-часах или машино-часах наработки, тонно-километрах грузовой работы.

Из значительного количества потребляемых предприятием видов ресурсов всегда найдутся такие, для которых трудно или даже невозможно установить нормы расхода или сроки износа, например, материалы для опытного производства, научных лабораторий, канцелярские принадлежности. Для определения их потребности используют метод динамических коэффициентов, основанный на использовании статистических данных о фактическом расходе данного материала и коэффициентов, учитывающих изменения объема производства продукции в плановом периоде и экономию материалов в связи с разработанными мероприятиями.

Важность создания на предприятиях запасов материально-технических ресурсов, создаваемых для обеспечения бесперебойного процесса производства или реализации продукции путем образования необходимого резерва, определяется, с одной стороны, условиями поставок и их надежностью, с другой - непредсказуемостью или непостоянством спроса на их потребность, например, из-за организации производственных процессов, их ритмичности и т.д.

Производственные запасы подразделяют на текущие, страховые, подготовительные и сезонные. Текущий запас создают на период между двумя поставками ресурсов, его размер определяется объемом ежедневного расхода материала (сырья, топлива, запасных частей и т.п.), интервалом поставки, формой снабжения, величиной транзитной партии; страховой   необходим на случай перебоя в снабжении, его размер обусловливается величиной текущего запаса, дальностью расположения поставщика и его исполнительностью, способами транспортировки и другими факторами; подготовительный создают на время, необходимое для приемки, проверки качества, укладки, подготовки к использованию и доставки ресурсов на рабочие места; сезонный устанавливают по ресурсам, имеющим сезонный характер процесса производства или снабжения, транспортировки.

Функции по хранению, учету и контролю материально-технических ресурсов, поступающих на предприятие, их запасов собственного производства и готовой продукции, выполняет складское хозяйство. Его основные задачи:

- приемка материальных ресурсов от поставщиков, размещение их на территории склада, обеспечение сохранности, качества и количества,
поддержание нормативного уровня и комплектности запасов;

- подсортировка материалов и полуфабрикатов, необходимых для
производства продукции, нормирование рационального состава и использования тары, специально приспособленной для хранения и внутрипроизводственной подачи сыпучих, жидких, деталей и сборочных единиц;

- организация подготовки материальных ресурсов к использованию в производстве, своевременная их выдача и подача на рабочие места;

- создание в необходимых случаях гарантированных текущих, страховых, сезонных и других запасов, организация их сохранности.

Виды складов и организация хранения в них материалов определяются техническими особенностями последних, характером, типом и размерами производства, условиями снабжения и размещением обслуживаемых цехов и участков.

В зависимости от рода и назначения хранимых материалов на предприятиях организуются склады сырья и материалов, полуфабрикатов и заготовок, инструмента, оборудования и запасных частей к нему, готовой продукции, отходов и утиля, вспомогательных материалов (смазочных, обтирочных и др.), стройматериалов, топлива и т.д.

По объектам обслуживания склады делятся на общепроизводственные (общезаводские  центральные, главные) и цеховые. Общезаводские в свою очередь подразделяются на снабженческие, сбытовые, производственные и хозяйственные. К снабженческим относятся склады, предназначенные для хранения сырья и материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий; к сбытовым  склады готовой продукции и отходов; к производственным  склады заготовок, инструмента, деталей и сборочных единиц, полуфабрикатов собственного производства, топлива и др.; к хозяйственным  склады для хранения тары, спецодежды и спецобуви, моющих средств, рабочего инвентаря.

К цеховым складам относят кладовые материалов, запасных частей и ремонтных материалов, для комплектования и хранения некоторых видов запасов и заделов, а также бракованной продукции.

Местонахождение складов должно обеспечивать кратчайшие пути доставки грузов без перевалки и с минимальными расходами на транспортирование. Склады, снабжающие заготовительные цехи, должны быть расположены, как правило, в одной с ними зоне, а склады готовой продукции  в зоне выпускающих (сборочных) цехов. Исключение составляют склады огнеопасных материалов, разметаемые в соответствии с нормами пожарной безопасности.

По устройству помещений склады подразделяются на открытые, полуоткрытые и закрытые:

- в открытых хранят крупные, тяжеловесные материалы, крупные литые заготовки, прокат, в них устраивают асфальтированные или бетонные настилы - площадки;

- полуоткрытые представляют собой такие же площадки, но покрытые навесом высотой до 6 м, предназначаются они для хранения труб и пиломатериалов, стали и пруткового железа разных профилей и размеров, других  материалов;

- закрытые  это кирпичные, бетонные или железобетонные, а также деревянные здания, отапливаемые и неотапливаемые, их протяженность зависит от величины грузооборота и необходимого фронта одновременной погрузки и разгрузки.

Закрытые склады могут быть универсальными и специальными. Универсальные предназначаются для хранения разнообразных штучных материалов и предметов, деталей, запасных частей и т.п, а специального назначения представляют собой металлические, железобетонные, деревянные и другие резервуары для хранения жидкостей, бункера для пере- -грузочных операций с накатными грузами и др. Для хранения опасных в пожарном отношении материалов, например, бензина, дизельного топлива, масла, используются подземные и полуподземные помещения; для хранения подвижного состава автомобильного транспорта, тракторов и другой техники - гаражи и специально оборудованные открытые стоянки.

Количество, состав, емкость и специализация складов образуют структуру складского хозяйства предприятия. Организация его работы, техническое оснащение и размещение оказывают существенное влияние на пропускную способность складов, трудоемкость и себестоимость складских операций, на величину транспортных расходов, качество выпускаемой продукции и ритмичность производства.

Складское хозяйство выполняет не только функции хранения и подготовки соответствующих материалов к выдаче их в производство, но и значительно влияет на их расход, оперативно регулируя их потребление путем создания и контроля за изменением величины запасов.

Важнейшая тенденция развития складского хозяйства  повышение уровня механизации и автоматизации, оперативного руководства, более широкое использование компьютерной техники с соответствующим программным обеспечением.

Материально-техническое обеспечение неразрывно связано со сбытом продукции  обеспечением своевременной ее поставки потребителю в номенклатуре, количестве и в сроки, установленные заключенными договорами или планом реализации (продаж). Это две стороны одного процесса, связанного с приобретением или реализацией, доставкой и хранением материальных ресурсов.

Рациональная организация сбыта продукции способствует ускорению оборачиваемости оборотных средств, снижению издержек обращения и повышению объективности производства.

На крупных предприятиях функции сбыта продукции возложены на отдел сбыта и маркетинга, а на небольших выполняются отделом материально-технического снабжения или финансовым. Они и ведут ежедневный учет отгруженной продукции, выполнения плановых задании и договорных обязательств, оформляют отгрузочные документы, необходимые для составления счетов и платежных документов.

На предприятиях сбытовая деятельность может быть организована по одному из следующих четырех видов:

- по функциям, предусматривающим создание функциональных отделов, включающих рыночные исследования в области планирования
производства и маркетинга, формирования спроса и сбыта, управления ими;

- по видам товаров, требующих специфических условий производства, сбыта и обслуживания, когда создаются группы менеджеров, каждая из которых занимается «своим» товаром (продукцией, изделием и т.п.);

- по рынкам, требующим выделения работников (менеджеров), занимающихся данной («своей») группой потребителей;

- по территориям, позволяющим учитывать особенности потребления товаров по каждому из регионов, жители которых близки по демографическим и другим характеристикам.

Во всех случаях служба сбыта на предприятиях должна руководствоваться стратегией маркетинга, включающей поиск рынка сбыта и увеличение прибыльности, учитывать уровень концентрации и специализации производства, особенности выпуска и потребления продукции, другие факторы.

Контрольные вопросы

- Какие виды работ осуществляют вспомогательные производства?

- Как осуществляется организация ремонтного хозяйства?

- В чем состоят особенности организации инструментального

хозяйства?

- Что входит в состав энергетического хозяйства?

- Какие системы используются для установления маршрутов

перевозок?

4. ОРГАНИЗАЦИЯ  ТРУДА  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПЕРСОНАЛА

4.1. Организация труда, ее задачи и основное содержание

Организация труда  это система мероприятий, обеспечивающая рациональное использование рабочей силы. Она включает соответствующую расстановку людей в процессе производства, разделение и кооперацию, приемы и методы, нормирование и стимулирование труда, организацию и обслуживание рабочих мест, необходимые условия трудовой деятельности. Организация труда может быть эмпирической, основанной на методах, полученных непосредственно трудовой практикой, и рациональной, установленной в соответствии с требованиями научно познанных объективных закономерностей, а поэтому характеризоваться разной степенью объективности и научной обоснованности.

На современном этапе организация труда должна способствовать решению трех основных взаимосвязанных задач:

- экономической, направленной на обеспечение роста производительности труда, улучшение качества продукции и снижение ее себестоимости, экономию материальных и трудовых ресурсов;

- психофизиологической, предполагающей создание на рабочих местах комфортных условий труда, сохранение здоровья и длительной работоспособности трудящегося;

- социальной, ставящей целью повышение содержательности и привлекательности труда, развитие творческой инициативы и активности работников.

Основным содержанием работы по организации труда, направленной  на решение ее задач, является проектирование и внедрение комплекса мероприятий по следующим направлениям:

- разработка и внедрение рациональных форм разделения и кооперация труда на основе совершенствования функционального, технологического и профессионально-квалификационного разделения труда с учетом постижений НТП и роста культурно-технического уровня работников, внедрения бригадной формы организации труда, обеспечения взаимосвязи и синхронизации деятельности подразделений и исполнителей, совмещения профессий;

- улучшение организации подбора, подготовки и повышения квалификации кадров путем профессиональной ориентации и профотбора, подготовки кадров в соответствии с потребностями предприятий, решения проблемы адаптации молодежи на производстве и занятости трудоспособного населения, снижения уровня безработицы, систематического повышения образовательного и культурно-технического уровня работников, совершенствования форм и методов повышения квалификации и переподготовки кадров;

- совершенствование организации и обслуживания рабочих мест за счет улучшения их планировки, использования рациональной оснастки и производственной мебели, соответствующих эргономическим требованиям, внедрения наиболее эффективных систем обслуживания рабочих мест, ведущих к устранению потерь рабочего времени и лучшему использованию имеющегося оборудования;

- рационализация трудового процесса, внедрение передовых приемов и методов труда, включающая проектирование и внедрение оптимального трудового процесса, обеспечивающего повышение производительности труда, нормальные нагрузки на организм работников с учетом психофизиологических норм, а также отбор, изучение и распространение передовых приемов и методов труда;

- улучшение условий труда  осуществление мер по его облегчению, механизации тяжелых и ручных работ, создание на производстве оптимальных климатических и санитарно-гигиенических условий, внедрение рациональных режимов труда и отдыха;

- укрепление дисциплины труда и развитие творческой активности работников путем укрепления и поддержания на высоком уровне трудовой дисциплины, развития их творческой инициативы, привития чувства ответственности за порученное дело;

- совершенствование нормирования труда  расширение сферы нормирования, повышение качества норм на основе применения аналитических методов исследования трудовых процессов, внедрения прогрессивных нормативов;

- внедрение эффективных форм и методов материального и морального стимулирования труда путем выбора рациональных форм и систем оплаты труда, совершенствования его нормирования и морального стимулирования, разработки новых ставок и окладов, гарантийных и компенсационных доплат и надбавок, систем премирования за основные результаты хозяйственной деятельности.

4.2. Разделение и кооперация труда. Организация

производственных бригад

Важнейшим фактором организации труда на предприятиях является его разделение и кооперация. Под разделением труда понимается разграничение деятельности людей в процессе совместной работы, а под кооперацией  совместное их участие в одном или разных, но связанных между собой процессах труда. Оба понятия  взаимосвязанные и дополняющие друг друга стороны трудовой деятельности работников. Разделение труда предполагает специализацию исполнителей на выполнении определенной части совместной работы, которую невозможно осуществить без четкой согласованности действий отдельных работников или их групп, т.е. без кооперации труда.

Организационно-техническое совершенствование производства и повышение профессионального уровня работников предприятия обусловливают необходимость и создают возможность постоянной рационализации форм разделения и кооперации труда, определяющие во многом планировку и оснащение рабочих мест, их обслуживание, методы и приемы труда, его нормирование и оплату, обеспечение благоприятных условий работы.

Правильно выбранные формы разделения труда и его кооперации позволяют обеспечить рациональную загрузку рабочих, сократить потери их рабочего времени и простои оборудования. А это, в свою очередь, определяет трудовые затраты на единицу продукции и, следовательно, уровень производительности. Наиболее распространенными видами разделения труда являются: функциональное, технологическое и профессионально-квалификационное.

Функциональное разделение труда предполагает распределение работников предприятия в зависимости от их участия в производственно-хозяйственной деятельности, характера выполняемых функций, роли и места в производственном процессе. По характеру участия в производственно-хозяйственной деятельности выделяют промышленно-производственный, непромышленно-производственный и непроизводственный персонал. Такое разграничение необходимо для определения производительности труда и калькулирования себестоимости продукции.

Технологическое разделение труда основывается на разграничении работников по видам производств и фазам работ, производственным операциям; профессионально-квалификационное  на распределении их по профессиям и специальностям, по уровню квалификации (разрядам, категориям, классам).

Формы разделения труда, как и определяющие их факторы (конкретные условия деятельности предприятия, уровень механизации и автоматизации, объемы и тип производства, технология и т.п.), постоянно изменяются, совершенствуются и развиваются в направлении повышения эффективности производства и улучшения качества продукции (работ, услуг). Разделение труда способствует развитию специализации и трудовых навыков, а следовательно, росту производительности труда, создает больше возможностей для его механизации и автоматизации. Однако слишком глубокое разделение труда связано с узкой специализацией рабочих мест и целесообразно на предприятиях лишь в случаях, когда будет обеспечено высокое использование рабочего времени исполнителя и средств труда. Граница целесообразного разделения труда, его специализации должна определяться с учетом экономических, психофизиологических и социальных аспектов.

Разделение труда вызывает необходимость в соединении отдельных операций в единый производственный поток, в объединении отдельных исполнителей в трудовые коллективы, в превращении индивидуального специализированного труда в один общий, совокупный трудовой процесс для достижения конкретной совместной цели производства. Поэтому разделение труда тесно связано с его кооперацией.

Кооперация труда призвана обеспечить непрерывность производственного процесса и ритмичный выпуск продукции, сокращение времени производственного цикла за счет одновременного выполнения работ, эффективное использование трудовых ресурсов на основе обеспечения наибольшей согласованности между действиями отдельных работников, выполняющих различные трудовые функции. Формы кооперации труда на предприятиях зависят от характера и специализации производства, его технического уровня, способов организации производственных процессов и других факторов.

Кооперация может быть между отдельными исполнителями или бригадами, между участками, цехами и внутри их. Ее разновидностью являются коллективные формы организации труда, и прежде всего производственная бригада  первичный производственный коллектив, объединенный общностью предметов и средств труда, единым нормированным заданием, коллективной материальной и моральной заинтересованностью и ответственностью за конечные результаты труда, единым методом организации работы на принципах хозяйственного расчета. Формирование бригад осуществляется в зависимости от необходимости и возможности организации совместного выполнения работ различной сложности или требующих различных профессиональных знаний.

Исходя из уровня специализации, применяемой технологии и организации производства, бригады могут быть специализированными, объединяющими работников одной или однородных профессий (специальностей) с одинаковым или различным уровнем квалификации, и комплексными, организуемыми из работников разных профессий, выполняющих комплекс технологически разнородных, но взаимосвязанных работ, охватывающих законченную часть или полный цикл производства продукции (работ, услуг).

Руководителем бригады является бригадир. Им может быть передовой, квалифицированный рабочий (специалист), обладающий организаторскими способностями и пользующийся авторитетом у членов бригады. Он может быть освобожденным  выполнять только административные функции, связанные с организацией труда в бригаде,  и  неосвобожденным  выполнять также и трудовые функции, соответствующие его специальности и квалификации.

Бригадные формы организации труда отвечают требованиям производства, научной организации труда, возросшему образовательному уровню работников, способствуют решению экономических и социальных задач, развитию демократических начал в управлении, укреплению трудовой дисциплины. Их организация создает возможность для повышения содержательности труда, эффективности использования рабочего времени исполнителя и оборудования и на этой основе дальнейшего роста производительности труда и улучшения качества продукции (работ, услуг).

4.3. Организация и обслуживание рабочих мест

Первичным звеном организации производственного процесса и производственной структуры предприятия, где непосредственно осуществляется трудовая деятельность работников и создаются необходимые условия для их работы, является рабочее место  зона, оснащенная необходимыми техническими средствами, в которой совершается трудовая деятельность одного или группы исполнителей, совместно выполняющих определенную работу или операцию.

Все рабочие места классифицируются: по числу исполнителей  индивидуальные и коллективные; типу производства  единичные, серийные и массовые; уровню механизации  ручные, механизированные и автоматизированные; количеству смен работы  одно- и многосменные; степени специализации  универсальные, специализированные и специальные; виду производства  основные и вспомогательные; количеству обслуживаемого оборудования  одно- и многостаночные; по месту нахождения  в помещении, на открытом воздухе, под землей, на высоте; профессиям и другим признакам. Они могут быть передвижными и стационарными.

Рабочие места в зависимости от характера выпускаемой продукции, применяемой техники и технологии, степени механизации труда, места выполнения и назначения операций имеют свои особенности. Вместе с тем, все они подчиняются некоторым общим правилам. Каждое из рабочих мест должно соответствовать санитарным нормам, инструкциям и правилам по эксплуатации оборудования, технике безопасности, энергетике, промышленной эстетике, занимать достаточное пространство, иметь оптимально размещенные технические средства, системы сигнализации и связи. Рабочие места должны обеспечивать максимальную простоту и удобство управления механизмами, удобную позу и правильное расположение приспособлений и инструмента.

Организация рабочего места  это система мероприятий по его оснащению средствами и предметами труда и их размещению в определенном порядке. Рациональная организация рабочих мест должна обеспечивать условия для высокопроизводительного труда при наименьших затратах сил и времени, без лишних и неудобных или трудно выполняемых движений.

Важным в организации рабочего места является его планировка  размещение производственного оборудования, технологической и организационной оснастки, сырья и материалов, рабочей мебели, пультов управления, светильников, других средств и приспособлений, необходимых для производительного выполнения работ. Нерациональная планировка приводит к излишним движениям, хождениям, быстрой утомляемости и потере времени.

Оборудование, приспособления, инструменты должны находиться на рабочих местах в зоне досягаемости  на расстояниях по горизонтальной, вертикальной плоскости и глубине, в пределах которых можно выполнять работу. Зоны оптимальной досягаемости, нормативы высоты рабочей поверхности производственной мебели, требования к органам управления, оснастке, средствам связи приводятся в соответствующих методических рекомендациях, справочниках по организации труда и другой литературе.

Повторение вариантов производственной обстановки и методов регламентации трудовых процессов позволяет использовать типовые проекты (карты) организации рабочих мест, разрабатываемые на основе выводов социальной и инженерной психологии, производственной эстетики и физиологии труда, других дисциплин. Такие проекты составлены для организации труда рабочих массовых профессий применительно к виду оборудования, габаритам изготовляемых изделий и т.д. Разработаны проекты и для ряда должностей руководителей и служащих.

Одной из важных составных частей организации труда на предприятии является организация обслуживания рабочего места  его обеспечение средствами и предметами труда, услугами, необходимыми для осуществления трудового процесса. Это комплекс мероприятий, регламентирующих объем, периодичность, сроки и методы выполнения работ по обеспечению рабочих мест всем необходимым для производительного и бесперебойного труда.

Выделяют следующие группы функций по обслуживанию рабочего места:

- производственно-подготовительную  комплектование предметов труда, распределение работ по рабочим местам, выполнение производственного инструктажа;

- ремонтную  техническое обслуживание и ремонт оборудования, восстановление и изготовление запасных частей;

- топливно-энергетическую  обеспечение топливно-смазочными материалами и всеми видами энергии, обслуживание топливных и энергетических установок и оборудования;

- инструментальную  обеспечение инструментом и приспособлениями;

- наладочную  наладка и переналадка технологического оборудования;

- транспортную  доставка к рабочим местам средств и предметов труда, вывоз готовой продукции и отходов производства;

- контрольную  контроль качества продукции, обслуживание и ремонт измерительной аппаратуры;

- складскую  приемка, сортировка, складирование, хранение, учет, выдача материальных ценностей:

- ремонтно-строительную  текущий ремонт и поддержание в рабочем состоянии зданий и сооружений;

- хозяйственно-бытовую  поддержание чистоты и порядка в производственных и бытовых помещениях, обеспечение спецодеждой и спецобувью, питанием и питьевой водой, санитарно-гигиеническое обслуживание.

По форме обслуживание может быть регламентированным, когда работы выполняются по календарным плановым графикам; дежурным  по сменно-суточным заданиям или вызовам при возникновении потребности; стандартным, предусматривающим регулярное пополнение рабочих мест предметами труда, принудительную замену режущего и измерительного инструмента и приспособлений, наладку и переналадку оборудования, вывоз с рабочего места готовой продукции по заранее разработанному стандарт-плану.

При регламентированном обслуживании все работы по функциям обслуживания рабочих мест производятся на основе календарных планов-графиков, увязанных с оперативно-производственными планами. Такая система обслуживания характеризуется ритмичностью работы вспомогательных служб, минимальной возможностью простоев рабочего и большим объемом подготовительных работ при ее выполнении. Она получила широкое распространение в серийном производстве.

Дежурное обслуживание преобладает в единичном и мелкосерийном производстве. Оно осуществляется по мере необходимости и отличается малой экономичностью, возможностью возникновения простоев производственных рабочих и относительной простотой организации.

Наиболее совершенной формой является стандартное обслуживание. При его организации основные производственные рабочие освобождаются от выполнения вспомогательных функций, что позволяет более рационально использовать их рабочее время. Оно может быть применено в массовом производстве, при устойчивом производственном процессе и постоянном закреплении операций за рабочими местами.

На выбор систем обслуживания оказывают влияние многие факторы: тип производства, характер специализации, номенклатура и др. Однако во всех случаях при организации обслуживания должны быть положены следующие принципы:

  - функциональность  строгое деление процесса обслуживания на
относительно самостоятельные функции (т.е. виды обслуживания);

  - плановость  согласованность обслуживания с планом основного производства и подчинение производственному ритму на рабочем месте:

  - комплексность  согласование и увязка регламентов по каждой функции в целях обеспечения полного обслуживания в комплексе, одновременно с этим практическая реализация данного принципа связана с организацией комплексного обслуживания взаимосвязанной группы рабочих мест на участке, в цехе;

  - предупредительность  своевременность обслуживания, обеспечивающая бесперебойный ход производства, предупреждение перебоев и неполадок в работе путем непосредственного и заблаговременного обслуживания рабочих мест до начала смены и во время регламентированных перерывов, а также за счет предварительного комплектования материалов, заготовок, инструментов, приспособлений перед подачей на рабочее место;

  - оперативность  своевременное устранение выявленных в процессе производства неполадок, перебоев, неисправностей;

  - экономичность  организация обслуживания с наименьшими затратами материальных и трудовых ресурсов при высоком качестве и надежности выполнения работ.

4.4. Аттестация рабочих мест

Аттестация рабочих мест  это комплексная оценка всех факторов производственной среды и трудового процесса, сопутствующих социально-экономических факторов, оказывающих влияние на здоровье и трудоспособность работников в процессе трудовой деятельности. Ее проведение распространяется на все предприятия, учреждения, организации и другие субъекты хозяйствования независимо от форм собственности.

Основная цель аттестации заключается в регулировании отношений между нанимателем или уполномоченным им органом и работниками по реализации права на здоровье и безопасные условия труда (их улучшение, установление пенсий в связи с особыми условиями труда, минимально гарантированного размера доплат, льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда, в том числе за счет собственных средств предприятия), а также в регулировании отношений между государством и нанимателем в части достижения оптимального уровня условий труда на предприятии (дифференцированные тарифы на государственную социальную защиту в зависимости от условий труда).

Периодичность проведения аттестации  один раз в пять лет. Внеочередная проводится:

- в случае изменения условий и характера труда при реконструкции предприятия, внедрении новой техники и технологии, изменении технологических процессов, применении новых видов сырья и материалов;

- при улучшении условий труда за счет осуществления организационно-технических мероприятий;

- по инициативе нанимателя или уполномоченного им органа, профсоюзного комитета или другого выбранного органа трудового коллектива, работника предприятия;

- по инициативе Государственной экспертизы условий труда.
Аттестация рабочих мест предусматривает:

- выявление на рабочем месте вредных и опасных производственных факторов, формирующих неблагоприятные условия труда, и установление причин их возникновения;

- оценку технического и организационного уровня рабочего места на его соответствие строительным и санитарным органам и правилам, стандартам безопасности труда;

- исследование санитарно-гигиенических факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса;

- количественную оценку условий труда на рабочем месте;

- разработку и составление перечня организационно-технических
мероприятий по улучшению условий труда;

- определение права работников на пенсию по возрасту по спискам  № 1 и № 2 производств, профессий, должностей и показателей, дающих право на пенсию за работу с особыми условиями труда, установление за счет средств предприятия доплат, льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда;

- составление перечня рабочих мест, производств, профессий и должностей, работники которых по результатам аттестации имеют право на пенсию по возрасту в связи с особыми условиями труда  по  спискам  № 1 и № 2;

- составление перечня рабочих мест, на которых работающим устанавливаются доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда (конкретный размер минимально гарантированных доплат за работу в неблагоприятных условиях труда определяется в соответствии с аттестацией рабочих мест по условиям труда);

- определение размера дифференцированных тарифов (взносов) на
государственную социальную защиту.

Для организации аттестации руководитель предприятия издает приказ, в котором указываются основания и задачи аттестации; утверждается состав аттестационной комиссии, определяются ее полномочия; устанавливаются сроки аттестации и графики выполнения подготовительных работ; указываются проектные, научно-исследовательские и другие организации, привлекаемые для изучения состояния и оценки условий труда. В состав аттестационной комиссии рекомендуется включать главных специалистов предприятия, работников отдела кадров, труда и заработной платы, охраны труда, медицинских работников, представителей профсоюзного комитета.

Аттестационная комиссия:

- формирует необходимую правовую, нормативно-справочную базу и организует ее изучение;

- определяет взаимодействие с заинтересованными органами (экспертизой условий труда, санитарно-эпидемиологической службой, инспекцией труда) и профсоюзными органами;

- осуществляет организационное, методическое руководство и контроль за ходом выполняемой работы;

- составляет перечень рабочих мест, подлежащих аттестации;

- на основе Единого тарифно-квалификационного справочника
(ЕТКС) устанавливает соответствие наименования профессий и должностей по характеру фактически выполняемых работ (в случае изменения они заносятся в трудовую книжку);

- производит оценку технического и организационного уровня рабочего места на соответствие проектной документации, стандартам безопасности труда, строительным и санитарным нормам и правилам, требованиям охраны труда;

- заполняет Карту оценки организационно-технического уровня рабочего места;

- определяет объем необходимых исследований вредных и опасных производственных факторов на рабочем месте;

- составляет Карту условий труда и выполняет количественную их оценку.

Оценка организационно-технического уровня рабочего места предполагает:

- анализ соответствия технологического процесса, зданий и сооружений проектам, а используемого оборудования, сырья и материалов - нормативно-технической документации и нормам охраны труда;

- анализ оснащенности рабочего места в соответствии с требованиями организации и охраны труда;

- анализ планировки (соответствие площади рабочего места нормам технологического проектирования), оценку безопасности производственного оборудования;

- обеспеченность работников спецодеждой и спецобувью, другими средствами индивидуальной и коллективной защиты и их соответствие требованиям охраны труда.

На основе полученных результатов заполняется Карта оценки организационно-технического уровня рабочего места по следующим разделам:

- оборудование  его соответствие требованиям нормативно-технической документации и безопасности работы, оградительные, предо
хранительные, тормозные, блокировочные и иные устройства, средства энерго- и пожаробезопасное;

- технологический процесс  его соответствие проекту и безопасности, наличие средств защиты и их использование;

- сырье и материалы  их соответствие установленным требованиям и безопасности;

- организация рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда  его соответствие нормам технологического проектирования и требованиям техники безопасности;

- наличие, состояние и использование средств защиты работающего  спецодежды и спецобуви, каски, щиты и т.п.

Оценка условий труда базируется на исследовании санитарно-гигиенических факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса. По результатам исследований составляют Карту условий труда на рабочем месте.

Количественная оценка вредности и тяжести условий труда представляет собой суммарную оценку всех факторов условий труда, присутствующих на рабочем месте, выраженную в баллах. Каждый балл фактора определяется с учетом продолжительности его действия.

Условия труда классифицируются: на допустимые, когда производственные факторы не превышают предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны (ПДК) и предельно допустимый уровень производственных факторов (ПДУ); вредные и тяжелые I степени, если количественная оценка вредности и тяжести условий труда до 6 баллов, а функциональные изменения в организме работающих, вызванные воздействием вредных факторов, носят обратимый характер после прекращения их воздействия и отдыха; вредные и тяжелые II степени, если количественная оценка находится в диапазоне от 6,0 до 8,0 баллов включительно, а в организме работающих могут развиваться стойкие функциональные нарушения, способствующие росту уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособности в отдельных случаях, появлению признаков легких форм профессиональных заболеваний; вредные и тяжелые III степени (особо вредные и особо тяжелые)  количественная оценка свыше 8 баллов, что может приводить к росту заболеваемости с временной утратой трудоспособности работающих и развитию профессиональных заболеваний.

С учетом результатов аттестации составляется перечень рабочих мест, работа на которых дает право на пенсию в связи с особыми условиями труда (по так называемым спискам № 1 и № 2), на доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда, в том числе и за счет собственных средств предприятия. Комиссия организует и разработку мероприятий по улучшению условий труда.

Право на пенсию по возрасту в связи с особыми условиями труда по списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей подтверждают работники, занятые полный рабочий день на работах с вредными и тяжелыми условиями труда III  степени (общая оценка условий труда  более 8 баллов); право на пенсию по списку № 2  занятые полный рабочий день на работах с вредными и тяжелыми условиями труда II степени (общая оценка условий труда от 6 до 8 баллов включительно).

Работникам других производств, профессий, должностей, не вошедших в списки № 1 и № 2, по результатам аттестации могут устанавливаться досрочные пенсии за счет средств предприятия. Кроме минимально гарантированных доплат за работу в неблагоприятных условиях труда, могут устанавливаться за счет собственных средств предприятий и более высокие доплаты, что отражается в коллективных договорах. Установленные предприятиями доплаты за неблагоприятные условия труда не должны быть ниже предусмотренных тарифными и иными соглашениями, заключенными на отраслевом, региональном или более высоком уровне.

4.5. Коллективный договор, его назначение и содержание

Коллективный договор  это письменное соглашение по основным вопросам экономического и социального развития предприятия и его трудового коллектива, заключаемое между администрацией (нанимателем) и профсоюзным комитетом (работниками). Необходимость его заключения обусловлена прежде всего тем, что в действующем трудовом законодательстве многие позиции имеют непосредственное отношение к нему или ссылки на него, а поэтому если он не будет заключен, то, естественно, многие трудовые отношения останутся для данного коллектива работников нерегламентированными.

Каждый коллективный договор должен быть максимально приближенным к конкретным условиям – учитывать профиль и цель деятельности предприятия, его структуру и форму собственности, характер выпускаемой продукции (работ, услуг), состав работников, перспективы развития и другие факторы. От этого зависит и срок действия, на который он может быть заключен (от 1 года до 3 лет).

Такой договор необходим не только работникам, чьи права он защищает, но и для нанимателей, защищая их от необоснованных требований, удовлетворение которых может нарушить нормальный ритм производственного процесса, да и хозяйственной деятельности в целом.

Можно рекомендовать следующую примерную структуру коллективного договора:

- общие положения;

- производственно-экономическая деятельность предприятия;

- оплата труда, дополнительные льготы и гарантии работникам;

- гарантии занятости;

- режим труда и отдыха;

- гарантии социально-экономических прав работников при проведении разгосударствления и приватизации;

- социальная защита молодежи, пожилых людей, ветеранов Великой Отечественной войны, пенсионеров, инвалидов, работающих на предприятии;

- жилищное строительство, постановка на учет и распределение жилья;

- охрана труда;

- вопросы быта, культурно-массовая, физкультурно-оздоровительная и спортивная работа;

- ответственность сторон за невыполнение (нарушение) условий коллективного договора.

Таким образом, предметом коллективного договора могут быть вопросы производственно-экономической деятельности предприятия, организации труда и его оплаты, дополнительных льгот и гарантий, а также рабочего времени и отдыха, социальной защиты и охраны труда, культурно-бытового и социального обслуживания работников и их семей и многие другие.

4.6. Нормирование труда

Нормирование труда  это установление необходимых затрат рабочего времени (меры затрат труда) на изготовление единицы продукции или ее выработки в единицу времени, на выполнение заданного объема работ или обслуживание средств производства в конкретных организационно-технических и природно-климатических условиях.

На предприятиях процесс нормирования труда включает следующие основные этапы:

- изучение структуры затрат рабочего времени и передового опыта организации труда по выполняемой работе;

- проектирование рациональных приемов и методов труда, разработку нормативных материалов;

- установление норм затрат труда по каждому элементу и в целом на операцию с учетом влияния технических, организационных, психофизиологических, социальных и экономических факторов;

- проверку и уточнение норм в производственных условиях, их внедрение и поддержание на прогрессивном уровне путем своевременного пересмотра и замены, исходя из проводимых организационно-технических мероприятий, повышения навыков и квалификации работников.

Основная задача нормирования труда  последовательное улучшение его организации с целью снижения трудоемкости продукции (работ, услуг), усиления материальной заинтересованности работников в результате своего труда, повышения эффективности производства, поддержания обоснованных соотношений между ростом производительности труда (объемом работ, услуг или выпуском продукции) и заработной платы.

Нормирование способствует рациональной расстановке кадров предприятия и правильному использованию ими рабочего времени. Разработанные нормы используют при составлении планов и прогнозов, решении вопросов разделения и кооперации труда, при определении количества оборудования и численности работающих.

Под рабочим временем понимается часть календарного времени, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего распорядка предприятия обязан находиться на рабочем месте и качественно выполнять трудовые обязанности. Его норма продолжительности  это регламентированная величина рабочего времени, которую рабочему (работнику) необходимо отработать в течение определенного календарного времени (рабочего дня, смены, недели).

Рабочее время исполнителя подразделяется на время работы  период, в течение которого работником выполняются полезные трудовые движения и действия, и время перерывов, когда трудовой процесс не выполняется. Время работы включает затраты времени как на выполнение производственного задания (его подготовку и непосредственное выполнение), так и на работы, не предусмотренные заданием,  время случайной и непроизводительной работы, выполнение которой не дает прироста продукции или улучшения ее качества как по основному технологическому процессу, так и по случайно выполненным работам, буксировка машин, устранение поломок оборудования, поиск инструмента и т.д.

Время работы по выполнению производственного задания, в свою очередь, подразделяется на подготовительно-заключительное, оперативное и время обслуживания рабочего места.

Подготовительно-заключительное время  интервал времени, затрачиваемый на подготовку исполнителя или исполнителей и средств технического оснащения к выполнению технологической операции и приведению последних в порядок после окончания смены и (или) выполнения этой операции для партии предметов труда.

Это, например, время на уборочно-очистные, контрольно-осмотровые, крепежные, заправочные, смазочные и другие операции, опробование техники на холостом ходу. Его устанавливают, как правило, на всю рабочую смену, и оно не зависит от объема выполняемой работы по данному наряду.

Оперативное время  это часть штучного времени, равная сумме основного времени, затрачиваемого на изменение и (или) последующее определение состояние предмета труда  его размеров, свойств, состава, количества, формы или положения в пространстве, и вспомогательного  на выполнение приемов, необходимых для обеспечения изменения и последующего определения состояния предмета труда, например на установку; крепление, выверку деталей или переход от дерева к дереву при валке леса.

Штучное время  интервал времени, равный отношению цикла технологической операции к числу одновременно изготовляемых или ремонтируемых изделий или равный календарному времени сборочной операции. Время обслуживания рабочего места - часть штучного времени, затрачиваемая исполнителем на поддержание средств технологического оснащения в работоспособном состоянии и уход за ними и рабочим местом. Оно включает время технического обслуживания, затрачиваемое, например, на заточку инструмента и его замену, переналадку, ремонт, смазку оборудования  в  процессе  работы,  и  время  организационного  обслуживания  на поддержание рабочего места в чистоте и порядке, на подачу предметов труда и уборку готовой продукции в течение рабочей смены.

В зависимости от уровня механизации труда и характера участия рабочего в выполнении производственных операций время работы может быть также разделено на время ручной, машинно-ручной и машинной работы, активного и пассивного наблюдения за работой оборудования.

Перерывы на отдых и личные надобности, а также обусловленные технологией и организацией производственного процесса, образуют время регламентированных перерывов, а вызванные нарушением нормального хода производственного процесса и трудовой дисциплины  время нерегламентированных перерывов.

Время перерывов, установленных технологией и организацией производственных процессов, зависит от специфических условий их выполнения, например, периодические простои водителя автомашин при погрузке и разгрузке. Время нерегламентированных (устранимых) перерывов включает перерывы, вызванные нарушением нормального хода производственного процесса и нарушением трудовой дисциплины. К первым относятся перерывы в работе по организационно-техническим причинам, являющиеся следствием плохой организации труда, например, из-за несвоевременной подачи материалов на рабочее место, из-за неисправности машин и оборудования и др.; ко вторым - перерывы из-за нарушения рабочим правил трудового процесса, опоздания на работу, самовольных отлучек с рабочего места и преждевременного ухода с работы и др.

Все виды затрат рабочего времени делят на необходимые (нормируемые) и лишние (ненормируемые). В техническую норму включают только необходимые затраты рабочего времени и в размере, позволяющем наиболее производительно выполнять данную работу. Регламентированные перерывы включаются в норму в строго необходимых размерах, нерегламентированные полностью исключаются и должны быть устранены правильной организацией труда и укреплением трудовой дисциплины.

Норма труда  это мера его затрат, установленное задание на выполнение в определенных условиях (организационно-технических и природно-климатических) отдельных работ, производственных операций или функций одним или группой (бригадой) рабочих, имеющих соответствующую профессию, специальность и квалификацию. Они являются исходной базой для осуществления на предприятии работ по организации труда, основой для расчета многих важнейших показателей  величины производственного цикла и производственной мощности, загрузки и пропускной способности оборудования, материального стимулирования и ряда других, основанных на измерении количества труда, а также числа работников по категориям и фонда заработной платы. С их помощью находят эффективные (требующие наименьших затрат рабочего времени) варианты технологических процессов, наиболее рациональные формы разделения и кооперации труда, приемы и способы выполнения работ.

Норма времени  это регламентированная величина затрат рабочего времени, установленная для выполнения единицы работ (продукции) одним или группой (бригадой) работников соответствующей квалификации в определенных организационно-технических и природно-климатических  условиях. Она  измеряется  в  человеко-минутах (-часах, -днях) и включает следующие элементы нормируемого рабочего времени:

Нвр = ТШТ + ТП.З ;

ТШТ  = Т0 + ТВ + Торг + Т тех + ТП.Т. + Тот.л ;

ТШТ  = ТОП + Тобс + Тп.т. +  Т от.л ,                               (4.1)

где Нвр  норма времени; ТШТ  норма штучного времени; ТП.З  норма подготовительно-заключительного времени; Т0, ТВ, Торг, Ттех, ТП.Т., Тот.л  время, соответственно, основное, вспомогательное, организационного и технического обслуживания, неустранимых перерывов (обусловленных технологией и организацией производственных процессов), на отдых и личные надобности;  ТОП = Т0 + ТВ  время оперативное; Тобс = Торг + Ттех  время обслуживания рабочего места.

Норма выработки  это установленный объем работы (количество единиц продукции), который один или группа (в частности, бригада) работников соответствующей квалификации обязаны выполнять (изготавливать, перевозить и т.д.) в единицу времени в определенных организационно-технических и природно-климатических условиях. Она измеряется в натуральных единицах и является величиной, обратно пропорциональной норме времени. В общем случае норма выработки Яв определяется по формуле:

Нв = Т∙Ч/Нвр ,                                        (4.2)

где Т  период (час, смена), на который устанавливается норма выработки, в тех же единицах, что и норма времени Нвр; Ч  количество исполнителей, участвующих в выполнении данной работы.

Норма выработки зависит от состава нормы времени. При наличии штучно-калькуляционного времени Тшк ее размер на одну смену можно вычислить по формуле:

Нв = Тсм/Тшк  ,                                          (4.3)

где Тсм  продолжительность рабочей смены, мин.

Если норма времени определена как штучная Нвр = Тшт, тогда:

НВ  =  (ТШ - ТПЗ)/ ТШТ   ,                                    (4.4)

Поскольку в большинстве случаев норму выработки устанавливают на смену, то пользуются выражением:

Нв=Тсм/Нвр  ,                                        (4.5)

Между нормой времени и выработки существует зависимость:

х = 100 у/( 100 - у) и у = 100х/( 100 + х),                 (4.6)

где х  процент увеличения нормы выработки; у  процент уменьшения нормы времени.

Норма обслуживания  количество производственных объектов (единиц оборудования, рабочих мест и т.д.), которые один или группа (бригада) работников соответствующей квалификации обязаны обслужить в течение единицы рабочего времени в определенных организационно-технических условиях. Она предназначается для нормирования труда работников, занятых обслуживанием оборудования, производственных площадей, рабочих мест и т.п. Ее разновидностью является норма времени обслуживания  время, установленное на обслуживание единицы оборудования, производственных площадей и других объектов в определенных условиях.

Разновидностью нормы обслуживания является норма управляемости, определяющая оптимальное количество работников или структурных подразделений предприятия, деятельностью которых может управлять один руководитель (бригадир, мастер). Она применяется главным образом при нормировании труда руководителей и служащих.

Норма численности  установленная численность работников определенного профессионально-квалификационного состава, необходимая для выполнения конкретных производственных функций или объема работ в данных условиях. Она позволяет также определить затраты труда по профессиям, специальностям, группам или видам работ, отдельным функциям, в целом по предприятию или цеху, его структурному подразделению. Ее можно определить на основе норм обслуживания. Так, если в цехе (на участке) установлена одна норма обслуживания Н0, то для каждой смены:

,                                     (4.7)

где   норма  численности  (явочная численность  рабочих  в  смену);   Q  объем работ в данном цехе, на участке (количество оборудования, производственных площадей и т.п.).

Если на работы установлены различные нормы обслуживания, то:

(4.8)

где   и    соответственно, объем работ и норма обслуживания, установленные для i-х групп оборудования, площадей и т.п.; п  количество групп оборудования, площадей и т.п.

В целях повышения эффективности труда повременно оплачиваемых работников им могут устанавливаться нормированные задания  установленные методами технического нормирования объемы работ, которые должны быть выполнены одним или группой рабочих-повременщиков за определенный период времени с соблюдением требований, предъявляемых к качеству продукции (работ). С учетом специфики производства объемы работ, устанавливаемые нормированным заданием, могут быть выражены в трудовых (например, в нормо-ч) или натуральных (шт., т, мм и т.д.) показателях.

Нормативы режимов работы оборудования  регламентированные величины технических и технологических параметров оборудования (скорости резания, движения, рейсовые нагрузки и т.д.), обеспечивающие наиболее эффективное его использование. Разрабатываются они на основе лабораторных исследований и передового опыта, достигнутого на производстве. Полученные данные, их научное обобщение и обработка позволяют устанавливать функциональные зависимости, определяющие параметры режима работы технических средств, оформлять их в виде таблиц, номограмм, графиков и эмпирических формул.

Установление норм по анало-

С ранее действующими нормами

С ранее выполнявшимися нормами

Нормативы по труду  это регламентированные величины затрат труда (рабочего времени) на выполнение отдельных элементов (комплексов) работ, обслуживание единицы оборудования, рабочего места, бригады, структурного подразделения и т.д, а также численности работников, необходимые для осуществления производственных, управленческих функций или объема работ, принятого за единицу измерения, в зависимости от конкретных условий и факторов производства. Их использование обеспечивает единство норм труда на одинаковых работах, сокращает трудоемкость нормирования.

Основным методом нормирования труда на предприятиях  является аналитический метод, основанный на предварительном изучении трудового процесса, эффективном использовании техники и рабочего времени в целях выявления резервов сокращения затрат труда и повышения его производительности. Он подразделяется на аналитически-исследовательский и аналитически-расчетный. Различие между ними в способе определения необходимых затрат времени.

При аналитически-исследовательском методе нормирования труда необходимые затраты времени на каждый элемент производственной операции и на операцию в целом определяются на основе исследования этих затрат непосредственно на рабочих местах и их анализа. Затраты рабочего времени изучаются либо путем непосредственного измерения длительности каждого элемента работы, включая перерывы в работе, либо методом моментных наблюдений.

При аналитически-расчетном методе необходимые затраты времени на производственную операцию или ее отдельные элементы определяются по заранее установленным технически обоснованным нормативам времени или путем расчета с использованием нормативов режимов работы оборудования, а также по формулам зависимости затрат времени от факторов, характеризующих объем выполненных работ при определенных условиях производства.

При суммарном методе нормирования труда его норма определяется в целом на всю работу или операцию без расчленения ее на элементы, трудовой процесс не анализируется, рациональность приемов, методов труда и затраты времени на их выполнение не изучаются. Этим методом норму определяют: путем экспертных оценок или на основе личного опыта нормировщика (опытный метод); по данным оперативного и статистического учета фактических затрат времени на аналитическую работу в прошлом (статистический); путем сравнения сложности и объема нормируемой работы с аналогичной работой, выполняющейся ранее (сравнительный метод).

К наиболее прогрессивным нормам относят технически обоснованные нормы, установленные аналитическим методом на основе комплексного обоснования величины затрат труда применительно к той технике и технологии, с использованием которой должна быть выполнена работа. Такие нормы должны предусматривать прогрессивные режимы работы оборудования, рациональные приемы и методы труда, прогрессивную организацию и обслуживание рабочих мест, оптимальную занятость работников и обеспечивать высокое качество продукции.

Технически обоснованной (или технической) следует считать норму, которая является прогрессивной и объективной, имеет комплексное техническое, организационное, психофизиологическое и социально-экономическое обоснование.

Прогрессивность нормы определяется степенью учета при ее разработке требований техники, технологии и организации производства, передовых приемов и методов труда; объективность заключается в том, что норма должна быть единой для одних и тех же операций и работ, выполняемых в одинаковых условиях независимо от способностей отдельных исполнителей (последнее находит отражение в фактическом выполнении норм).

Процесс технического обоснования нормы затрат труда включает установление ее методами технического нормирования (аналитическим) в соответствии с параметрами применяемой техники (оборудования), инструмента, оснастки, рациональных режимов работы и способами ее выполнения; организационного обоснования  выявление, анализ и учет при ее разработке организационных факторов и ограничений; психофизиологического  выявление, анализ и учет психофизиологических факторов и ограничений, зависящих от производства и исполнителей, оценку трудового процесса и условий его выполнения по уровню утомления, обоснование продолжительности времени на отдых; социально-экономического  выявление, анализ, определение и учет факторов, характеризующих производство и исполнителя работ, оптимизацию трудового процесса, нормируемой величины затрат труда с учетом социальных и экономических ограничений и требований, установление критериев экономической эффективности технологических режимов работы оборудования и трудовых процессов, нормируемого уровня затрат труда, их оптимизация (выбор наиболее рационального варианта) и др.

4.7. Организация оплаты труда

- Оплата труда – система отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными трудовыми актами и трудовыми договорами.

- Заработная плата, согласно статье 129 Трудового Кодекса РФ, это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

С переходом к рынку возникают новые отношения по поводу оплаты труда, формируется рынок труда. Его субъектами являются: работодатель (индивидуальный предприниматель, объединение предпринимателей, акционерное общество, государство), предъявляющий спрос на известное количество ресурса труда и наемные работники (собственники ресурса  труда), количество и профессионально-квалификационные характеристики которых формируют предложение на рынке труда.

Централизованное регулирование заработной платы осуществляется путем следующих механизмов:

1. Принятие норм Трудового кодекса, регулирующих условия и порядок оплаты труда.

2. Исполнение тарифной системы (рекомендованный характер).

3. Установление минимального размера оплаты труда, который должен обеспечить нормальные условия для воспроизводства  рабочего ресурса работников, занятых простым, малоквалифицированным трудом,  не только поддерживать физическую активность, но и воспроизводить способность к труду и развитие рабочей силы, должен соответствовать потребительской корзине, включающей необходимый набор продуктов, товаров и услуг.

Локальные механизмы  регулирования заработной платы на предприятиях следующие: процедуры, механизмы, и методы организации заработной платы,  определение размера средств, идущих на оплату труда работников, выбор системы заработной платы, положение о премировании.

Для работников предприятия оплата труда в виде заработной платы является их личным доходом, который должен соответствовать личному вкладу в результаты деятельности предприятия. Различают следующие виды заработной платы.

Номинальная заработная плата - это сумма денег, которую получает работник за свой труд за определенный период времени согласно договору.

Реальная заработная плата показывает, какое количество предметов потребления и услуг можно купить за номинальную заработную плату при данном уровне цен и тарифов, т.е. это номинальная зарплата за вычетом налогов и удержаний.

Минимальная заработная плата - социальная норма оплаты труда, представляющая собой низшую границу стоимости неквалифицированной рабочей силы в расчете на 1 месяц.

При организации оплаты труда на предприятии (организации) необходимо учитывать следующие принципы:

- принцип справедливости, т.е. равной оплаты за равный труд;

- сложность выполняемой работы и уровень квалификации труда;

- вредные условия труда и тяжелый физический труд;

- стимулирование за качество труда и добросовестное отношение       к труду;

- материальное наказание за допущенный брак и безответственное отношение к своим обязанностям;

- индексация заработной платы в соответствии с уровнем инфляции;

- применение прогрессивных форм и систем оплаты труда.

- В условиях рыночной экономики предприятия самостоятельно решают  вопросы организации заработной платы и используют различные ее модели.

Чаще они выбирают традиционную модель, основные элементы организации оплаты труда на таких предприятиях: нормирование труда, тарифная система организации заработной платы, формы и системы заработной платы, фонд оплаты труда.

Тарифная система – это совокупность различных нормативных материалов, с помощью которых на предприятии устанавливается уровень оплаты труда работников в зависимости от их квалификации, условий труда, географического расположения предприятий и отраслевых особенностей.

Основными элементами тарифной системы являются: тарифные сетки, тарифные ставки, тарифно-квалификационные справочники, должностные оклады, доплаты и надбавки к тарифным ставкам, районные коэффициенты.

Тарифная сетка служит для установления соотношения в оплате труда в зависимости от уровня квалификации и представляет собой совокупность тарифных разрядов и соответствующих им тарифных коэффициентов. Тарифный коэффициент любого разряда показывает, во сколько раз тарифная ставка данного разряда больше тарифной ставки первого разряда.

Тарифная ставка – это выраженный в денежной форме абсолютный размер оплаты труда за единицу рабочего времени. Они могут быть часовые, дневные, месячные (оклады).

Тарифная ставка первого разряда, количество разрядов и тарифные коэффициенты определяются коллективным договором предприятия. Размер тарифной ставки первого разряда не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного законом РФ.

Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС) предназначен для тарификации работ, определения уровня квалификации работника и присвоения ему соответствующего разряда. Он сохраняет роль нормативного документа в вопросах тарификации труда как для бюджетного, так и для предпринимательского секторов экономики и включает в себя 3 раздела: характеристика работ; примеры работ; должен знать.

Для служащих, руководителей и специалистов на предприятиях, использующих традиционную модель организации заработной платы, применяют штатно-окладную систему. Составляется штатное расписание, где указываются перечень должностей служащих, численность работников по каждой должности и размеры месячных окладов. Аттестационная комиссия на основе квалификационных справочников должностей служащих в процессе аттестации работников присваивает служащим квалификационную категорию.

Наиболее широкое применение получает использование общей тарифной сетки для организации оплаты труда всех работающих на предприятии.

С помощью районных коэффициентов осуществляется межрайонное регулирование заработной платы. Районный коэффициент к заработной плате представляет собой нормативный показатель степени увеличения  размера заработной платы в зависимости от местоположения предприятия.

На практике применяют  две формы оплаты труда: сдельную и повременную (см. рис. 4.1.)

# Формы и системы заработной платы

Сдельная оплата труда

Повременная оплата труда

Простая сдельная

Простая повременная

Сдельно-премиальная

Повременно-премиальная

Косвенно-сдельная

Почасовая

Аккордная

Сдельно-прогрессивная

Поденная

Понедельная

Помесячная

Индивидуальная

Коллективная

Рис. 4.1.  Формы и системы заработной платы

Особенности сдельной формы оплаты труда:

- стимулирует улучшение объемных, количественных показателей работы;

- применяется на участках производства с преобладанием ручного или машинно-ручного труда: именно в этих условиях возможно учесть количество и качество произведенной продукции, обеспечить увеличение объема производства и обоснованность устанавливаемых норм труда;

- при использовании сдельной формы оплаты труда сохраняется опасность снижения качества выпускаемой продукции, нарушения режимов технологических процессов, ухудшения обслуживания оборудования и его преждевременного выхода из строя, нарушение требований техники безопасности, перерасхода материальных ресурсов.

Условия применения сдельной формы оплаты труда:

- наличие количественных показателей работы, которые непосредственно зависят от данного рабочего или бригады;

- возможность у рабочих увеличить выработку или объем выполненных работ;

- необходимость на данном участке стимулировать рабочих к дальнейшему увеличению выработки продукции или объемов выполняемых работ;

- возможность точного учета объемов (количества) выполняемых работ;

- применение технически обоснованных норм труда.

Не рекомендуется использовать сдельную оплату труда:

- за ухудшение качества продукции;

- за нарушение технологических процессов;

- за нарушение обслуживания оборудования;

- за нарушение требований техники безопасности;

- за перерасход сырья и материалов.

Особенности  повременной формы оплаты труда:

- начисляется по установленной тарифной ставке или окладу за фактически отработанное на производстве время;

- стимулирует повышение квалификации рабочих и укрепление дисциплины труда.

Условия  применения повременной формы оплаты труда:

- если рабочий не может оказывать влияния на увеличение выпуска продукции, который определяется производительностью машины, аппарата или агрегата;

- если отсутствуют количественные показатели выработки, необходимые для установления сдельной расценки;

- при условии  применения норм труда;

- на участках и рабочих местах, где обеспечение высокого качества продукции и работы является главным показателем работы;

- при выполнении работ по обслуживанию оборудования, а также на конвейерных линиях с регламентированным ритмом;

- для рабочих, на которых учет и нормирование труда требуют больших затрат и экономически нецелесообразны, а также где труд работника не поддается точному нормированию;

- на работах, которые можно нормировать и учесть их результаты, но выработка при выполнении этих работ не является основным показателем.

Сдельная зарплата определяется по формуле:

Зс = Рс  В,                                                     (4.9)

где  Рс – сдельная расценка за единицу изготовленной продукции (проведенной работы), руб.; В – количество (объем) изготовленной продукции за расчетный период (месяц, день).

Сдельная расценка (Рс) определяется произведением тарифной ставки, соответствующей разряду работы (Тст), на норму времени для выполнения работы (Нвр):

Рс = Тст  Нвр  или Рс = Тст  /  Нвыр ,                     (4.10)

где Нвыр – норма выработки.

Повременная зарплата (Зпов) зависит от времени работы и квалификации работника:

Зпов = Рпов  Тф ,                                           (4.11)

где  Рпов  расценка за установленное время работы, руб.; Тф  фактическое время работы за расчетный период, ч.

Сдельно-премиальная оплата труда (Зсд.пр) определяется по формуле:

Зсд.пр = Зс + Зпр ,                                           (4.12)

где Зс  сдельный заработок, руб.; Зпр  размер премии за выполнение (перевыполнение) установленного в расчетном периоде задания, руб. или %.

Сдельно-прогрессивная (Зсд.прогр) оплата труда предусматривает рост вознаграждения по установленным критериям:

Зсд.прогр = Зс + З1 + З2 + … + Зn,                       (4.13)

где 3n - размер премии при перевыполнении задания первого уровня, руб. или %; З1, ..., Зn - размеры премии по достижению следующих установленных положением уровней.

Косвенная сдельная оплата труда (Зк.сд) применяется для вспомогательных работ:

Зк.сд = Рк.сд  Ввсп,,                                    (4.14)

где Рк.сд  – расценка косвенно-сдельных работ, руб.; Ввсп – объем работы (обслуживаемых рабочих мест) вспомогательными рабочими:

или  Зк.сд = Восн  Твсп,,                                     (4.15)

где Восн – нормативный объем выпуска продукции основным рабочим;  Твсп – тарифная ставка рабочего, обслуживающего основное производство.

Аккордная оплата труда (Зак.сд) исчисляется по формуле:

Зак.сд = Зз + Зпр,                                          (4.16)

где  Зз – размер оплаты труда за все задание;    Зпр – премиальное вознаграждение по условиям, принятым в договоре на задание (аккорд).

Окладная оплата труда (Зокл) применяется при исчислении заработка помесячно исхода из фактически отработанного времени в днях согласно штатному расписанию:

(4.17)

где Зшт – заработная плата по штатному расписанию (по контракту), руб.; Дмес – количество рабочих дней в расчетном месяце; Дфакт – количество фактически отработанных рабочих дней в расчетном  месяце.

Месячная повременная заработная плата рабочего (Зповр) определяется так:

(4.18)

где Тч  часовая тарифная ставка рабочего соответствующего разряда, руб.; Тфi  фактическое время работы рабочего в i-й день месяца, ч; п — количество отработанных дней в месяц.

При многостаночном обслуживании, при совмещении профессии оплата труда рабочего осуществляется в соответствии с договоренностью с администрацией, закрепленной в положениях или коллективном договоре.

При бригадной форме оплаты труда формируется бригадный фонд заработной платы (Фз.бр):

Фз.бр = Рс.бр + Д + Зпрем + П,                               (4.19)

где Рс.бр  общебригадная сдельная расценка; Д  доплаты (за совмещение, за особые условия труда и т.д.); Зпрем   премиальные вознаграждения; П  доля участия в доходе (прибыли) предприятия:

(4.20)

где Tчi  часовые тарифные ставки, соответствующие n-му разряду выполненных работ, руб.; Нвыр   нормы выработки рабочих по соответствующему разряду и профессии.

Поощрительные системы оплаты труда следует различать по их целевому назначению, определяющему форму и содержание механизма взаимосвязи поощрительной оплаты с основным заработком. Выделяют следующие группы поощрительных систем:

1. Системы, увязывающие основную оплату труда с уровнем  выполнения и перевыполнения показателей, выходящих за пределы основной нормы труда, – это премии за текущие результаты работы. Сейчас предприятия имеют полную самостоятельность в организации премирования за текущие результаты деятельности.

Работодатель разрабатывает положение о премировании и после согласования с профсоюзным комитетом доводит их до сведения работников. Эти положения прилагаются к коллективному договору.

Разрабатывая премиальную систему, нужно предусмотреть: показатели и условия премирования, размеры премий, круг премируемых работников,  периодичность премирования.

2. Системы, увязывающие основную оплату труда с личными деловыми качествами работника, уровнем его профессионального мастерства и индивидуальными качествами: это доплаты и надбавки стимулирующего характера за профессиональное мастерство, совмещение профессий, расширение норм (зон) обслуживания, выполнение объема работ с меньшей численностью.

Все виды применяемых компенсационных доплат и надбавок делят на две группы:

а) доплаты и надбавки, не имеющие ограничений по сферам трудовой деятельности (за работу в выходные, праздничные дни, работу в сверхурочное время);

б) доплаты и надбавки, применяемые в определенных сферах труда – с ограниченной сферой применения (за работу в неблагоприятных условиях труда, работу особого характера).

3. Системы, увязывающие основную заработную плату работника или группы с определенными достижениями, не носящими систематического характера (единовременные премии и вознаграждения).

Используется  три вида премий и вознаграждений:

1) по итогам деятельности коллектива за год;

2) индивидуальное премирование;

3) коллективное премирование – премия начисляется по коллективным показателям премирования на основании заработной платы бригады в целом, а затем распределяется с учетом личного трудового вклада каждого через коэффициенты трудового участия (КТУ).

Показателями премирования для рабочих основного производства являются:

- при стимулирования повышения качества продукции -  улучшение сортности продукции, рост сдачи продукции с первого предъявления, сокращение числа рекламаций, снижение брака;

- при стимулировании снижения материальных затрат – экономия материалов, инструмента, запасных частей, уменьшение потерь, отходов на единицу продукции;

- при стимулировании освоения новой техники: увеличение коэффициента загрузки оборудования, сокращение затрат на его эксплуатацию, увеличение коэффициента сменности работы новых машин, снижение сроков освоения новой технологии;

- при стимулировании роста объема производства: выполнение плана по заданной номенклатуре, перевыполнение норм выработки.

Для вспомогательных рабочих используются следующие  показатели премирования: обеспечение бесперебойной и ритмичной работы оборудования основных цехов, улучшение коэффициента использования оборудования, бесперебойное обеспечение рабочих мест инструментом и оснасткой.

Премирование руководителей, специалистов и служащих производится за фактическое улучшение результатов работы (непосредственные результаты деятельности соответствующих подразделений).

Размеры премий определяются: для рабочих – в процентах к заработной плате по тарифным ставкам или в абсолютной сумме, для руководителей, специалистов, служащих – в процентах к окладу или в абсолютной сумме.

При бестарифной модели организации заработной платы оценка квалификации и результативности труда работников, а также распределение между ними заработной платы производится на основе коэффициентов, сформированных (рассчитанных) тем или иным способом.

Индивидуальная заработная плата (Зпi) представляет собой его долю в общем заработанном всем коллективом фонде заработной платы (ФОТк). Принципиальная формула ее расчета может быть представлена в следующем виде:

(4.21)

где ФОТк – фонд заработной платы коллектива, подлежащий распределению между работниками, руб.; ККУi   коэффициент квалификационного уровня данного работника, в баллах или долях единицы; КТУi – коэффициент трудового участия в текущих результатах деятельности данного работника, в баллах или долях единицы; Тi   количество рабочего времени, отработанного работником в период, за который производится оплата (часов, дней); n – количество работников, участвующих в распределении фонда оплаты труда (человек).

Поскольку бестарифные системы ставят заработок работника в полную зависимость от конечных результатов работы коллектива, то применять их можно только там, где трудовой коллектив полностью несет ответственность за эти результаты. Это должны быть небольшие коллективы с устойчивым составом персонала.

В практике организации заработной платы на российских предприятиях используются такие варианты бестарифной модели, где вместо двух коэффициентов – квалификационного уровня и трудового участия, применяется один сводный коэффициент оплаты труда – Кот.

Специалисты НИИ Труда разработали методику расчета сводного коэффициента оплаты труда на основе балльной оценки трудового вклада работника:

Кот = 0,5К1L1 + К2L2,,                                      (4.22)

где: К1 – оценка профессионально-квалификационного уровня работника, баллы; L1 – оценка деловых качеств работника, баллы; К2 – оценка сложности труда работника, баллы; L2 – оценка достигнутого результата деятельности работника, баллы.

Новым направлением в организации распределительных отношений в странах с рыночной экономикой являются системы участия в прибылях:

- Системы с текущими (ежемесячными или ежеквартальными) отчислениями от прибыли, с выдачей этих средств наличными в виде дополнительных средств к обусловленной в трудовом договоре заработной плате.

- Системы, предусматривающие начисление дивидендов на заработную плату.

- Системы «отложенных выплат» - вместо выплат дополнительного дохода наличными работники получают акции предприятия по льготным ценам.

- Комбинированные системы, при которых до 60% отчислений от прибыли выплачивается наличными, а 40% оформляется в виде акций.

Основным источником выплат заработной платы всем категориям персонала является фонд заработной платы (фонд оплаты труда) – (ФЗП), средства которого формируются за счет себестоимости выпускаемой продукции.

Величина ФЗП может быть определена различными способами:

1. Метод прямого счета:

ФЗП = Чсп  Зп ср,                               (4.23)

где Чсп – среднесписочная численность работающих, человек; Зп ср – средняя заработная плата одного работающего в плановом периоде с доплатами и начислениями, руб.

С помощью данного метода общий ФЗП может быть рассчитан исходя как из численности работающих и их заработной платы в целом по предприятию, так и по категориям и по отдельным группам работников.

2. Нормативный метод:

ФЗП = Q  Нзп,,                                (4.24)

где В – общий объем выпускаемой продукции в плановом периоде, руб; Нзп – норматив зарплаты на рубль выпускаемой продукции, руб/руб.

При использовании норматива заработной платы на 1 рубль выпускаемой продукции предприятие должно учитывать планируемое изменение производительности труда, ожидаемый уровень инфляции, планируемое изменение реальной заработной платы.

В общем виде  дифференцированные методы расчета фонда заработной платы предусматривают расчеты фондов заработной платы по цехам (подразделениям) с последующим суммированием в следующем порядке:

| Оплата труда сдельщиков | Оплата труда повременщиков | Доплаты до часового фонда | Доплаты до дневного фонда | Доплаты до месячного фонда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зсд | Зповр | Дч | Ддн | Дмес |
| Тарифный фонд заработной платы (Зтар ) Зтар = Зсд + Зповр; |  |  |  |  |
| Часовой фонд заработной платы (Зч) Зч = Зтар + Дч; |  |  |  |  |
| Дневной фонд заработной платы (Здн) Здн = Зч + Ддн, |  |  |  |  |
| Месячный фонд заработной платы (Змес) Змес = Здн + Дмес, |  |  |  |  |

где  Дч – доплаты за работу в ночное время, за условия работы, за обучение учеников и др.;  Ддн – оплата вынужденных внутрисменных перерывов (в том числе подросткам, кормящим матерям и т.д.);  Дмес  оплата целодневных перерывов в работе (отпусков по учебе и очередных ).

Контрольные вопросы

- Что понимается под термином организация труда?

- Решению, каких основных задач должна способствовать организация труда на современном этапе?

- Дайте определение разделению труда и какие виды разделения труда вы знаете?

- Какие группы функций выделяют по обслуживанию рабочего места?

- Чем отличается номинальная зарплата от реальной?

- Раскройте содержание форм и систем оплаты труда, их особенности.

- В каких случаях наиболее целесообразно применять повременную и сдельную формы оплаты труда?

- Какова сущность бестарифной системы оплаты труда, ее преимущества?