10. ПРАКТИКУМ

- Тема «Организация производственных процессов на предприятии»

Организация производственных процессов во времени Производственный цикл

При определении продолжительности производственного цикла необходимо учитывать степень одновременности выполнения различных операций, а также наличие или отсутствие межоперационных перерывов.

Различают три метода сочетаний операций: последовательный, параллельный, последовательно-параллельный.

- 1. Последовательное сочетание операций.

Длительность производственного цикла Tпосл может включать дополнительно межоперационные перерывы, длительность естественных процессов и перерывы, связанные с режимом работы участка завода (рис.10.1).

| № операции | tшк , мин | Количество рабочих мест (с) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 |  |  |
| 2 | 3 | 1 |  |  |
| 3 | 1,5 | 1 |  |  |
| Tпосл |  |  |  |  |

- Рис.10.1. График цикла при последовательном виде движения партии

,                             (10.1)

где m – число операций в процессе; Тест – длительность естественных процессов, ч; tмо – среднее межоперационное время, мин (перерывов).

- 2. Параллельное сочетание операций.

В этом случае загружена наиболее трудоемкая операция с самым длительным операционным циклом, менее трудоемкие операции имеют перерывы (рис.10.2).

При параллельном движении партии обеспечивается наиболее короткая длительность технологического производственного цикла

,                  (10.2)

где  – цикл операций с максимальной продолжительностью.

Рекомендации. При построении графика цикла целесообразно предусмотреть последовательную обработку первой транспортной партии без задержки по всем операциям; предусмотрев непрерывную обработку всех партий на операции с максимальным операционным циклом, графически определить время начала и окончания обработки каждой партии на остальных операциях.

Только при условии соблюдения равенства, определяющего синхронность технологического процесса, т. е.

,                         (10.3)

где r – такт потока, работа на всех операциях и рабочих местах может вестись непрерывно. Это условие непрерывно-поточного производства.

| № операции | tшк , мин |  | c |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 1 |  |
| 2 | 3 |  | 1 |  |
| 3 | 1,5 |  | 1 | tмо |
| Tпар |  |  |  |  |

Рис.10.2. График цикла при параллельном виде движения партии в производстве (n = 15 шт., p = 5 шт., tмо = 3 мин)

- 3. Параллельно-последовательное сочетание операций.

При параллельно-последовательном виде движения передача предметов труда с операции на операцию осуществляется партиями – p или поштучно (p =1). Длительность технологического цикла Tпп будет соответственно меньше, чем при последовательном виде движения на величину совмещения операционных циклов (рис.10.3):

,                                (10.4)

где τ – величина совмещения, мин.

- Экономия времени в этом случае определяется также разностью

(10.5)

| № операции | tшк, мин |  | c |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 1 | τ1 |
| 2 | 3 |  | 1 | τ2 |
| 3 | 1,5 |  | 1 |  |
| Tпп |  |  |  |  |

Рис.10.3. График при параллельно-последовательном виде движения партий в производстве (n = 15 шт., p = 5 шт., tмо = 3 мин)

В случае, если межоперационное время перерывов отсутствует и на каждой операции по одному рабочему месту, то длительность производственного цикла при последовательно-параллельном сочетании операций равна:

,                                (10.6)

где Сm – сдвиг, смещение одной операции относительно другой;

tm – время обработки единицы изделия на последующей операции.

Если , то ,

если  , то                        (10.7)

Приведем пример решения задачи на определение длительности цикла с различным сочетанием операций.

Определить длительность производственного цикла при последовательном, параллельном и параллельно-последовательном сочетании операций, если известно, что  величина партии n = 8 шт.,  величина передаточной партии p = 2 шт.,  время межоперационных перерывов tmo= 2мин, время естественных процессов Tест = 0, штучно – калькуляционное время на операцию, мин. -  6; 3; 5; 6; 3; 1; 1, число рабочих мест на операцию, шт - 3; 1; 1; 2; 1; 1; 1.

Решение:

Тпосл = 8 ∙ (2+3+5+3+3+1+1)+0+7 ∙ 2 = 8 ∙ 20+0+14 = 174 мин

Тпарал = 2 ∙ 20+(8-2) ∙ 5+0+4 ∙ 2  = 40+30+14 = 84 мин

τ1 = (8-2) ∙ 2 = 12 мин; τ2 = (8-2) ∙ 3 = 18 мин; τ3 = (8-2) ∙ 3 = 18 мин;

τ4 = (8-2) ∙ 3 = 18 мин; τ5 = (8-2) ∙ 1 = 6 мин; τ6 = (8-2) ∙ 1 = 6 мин

∑τ = 78 мин; Tпп = 174-78 = 96 мин

- Расчет основных показателей поточного производства

1. Определение эффективного (действительного) фонда рабочего времени Т1, мин

,                                 (10.8)

где T2 – продолжительность смены, мин; T3 – продолжительность регламентированных перерывов на отдых в смену, мин; S1 – число рабочих смен в сутки; N1 – количество рабочих дней в рассматриваемом периоде.

2. Расчет такта r :

,                                           (10.9)

где В1 – программа запуска за рассматриваемый период, шт.

3. Нахождение расчетного числа рабочих мест на каждой операции:

,                                            (10.10)

где t1 – штучно-калькуляционное время на i-й операции, мин.

4. Определение принятого числа рабочих мест (Ci пр) и коэффициентов из загрузки на i–й операции (kзi). Принятое число рабочих мест определяется округлением расчетного числа рабочих мест в большую сторону. В меньшую сторону округление допускается только, когда на одно принятое рабочее место превышение составляет не более 0,08:

(10.11)

5. Расчет скорости движения ленты V, м/мин

,                                        (10.12)

где l – шаг конвейера.

6. Нахождение длины конвейера L

,                                     (10.13)

где  – сумма принятых рабочих мест.

- Задачи для самостоятельного решения

Задача 1. Определите длительность производственного цикла аналитически и графически при последовательном, параллельном и последовательно-параллельном сочетании операций по следующим исходным данным (табл. 10.1).

Таблица 10.1

- Исходные данные для расчета

| Показатель | № операции | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Величина партии, шт. |  | 10 |
| Величина передаточной партии, шт. |  | 2 |
| Межоперационное время на одну передаточную партию, мин. |  | 2 |
| Норма времени на операцию, мин | 1 | 2 |
|  | 2 | 2 |
|  | 3 | 3 |
|  | 4 | 5 |
|  | 5 | 3 |
|  | 6 | 2 |
| Число рабочих мест на операцию, шт. | 1 | 1 |
|  | 2 | 2 |
|  | 3 | 1 |
|  | 4 | 1 |
|  | 5 | 1 |
|  | 6 | 1 |

Задача 2. Определите длительность производственного цикла аналитически и графически при последовательном, параллельном и последовательно-параллельном сочетании операций по следующим исходным данным (табл. 10.2).

Таблица 10.2

- Исходные данные для расчета

| Показатель | № операции | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Величина партии, шт. |  | 50 |
| Величина передаточной партии, шт. |  | 10 |
| Межоперационное время на одну передаточную партию, мин. |  | 5 |
| Норма времени на операцию, мин | 1 | 12 |
|  | 2 | 2 |
|  | 3 | 3 |
|  | 4 | 5 |
|  | 5 | 3 |
|  | 6 | 12 |
| Число рабочих мест на операцию, шт. | 1 | 2 |
|  | 2 | 2 |
|  | 3 | 1 |
|  | 4 | 1 |
|  | 5 | 1 |
|  | 6 | 3 |

Задача 3. Определите длительность производственного цикла при условии отсутствия межоперационных перерывов. При этом число рабочих мест на каждой операции равно единице, количество операций равно 10 (табл. 10.3).

Таблица 10.3

- Исходные данные для расчета

| Показатель | Номер операции | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Величина партии n, шт. |  | 24 |
| Норма времени на операцию tшк, мин | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 8 6 7 5 11 1 3 3 4 5 |

Задача 4. Определите основные параметры поточных линий по следующим исходным данным (табл. 10.4).

Таблица 10.4

- Исходные данные для расчета

| Показатель | Значение показателя |
| --- | --- |
| Продолжительность смены, мин | 480 |
| Продолжительность регламентированных перерывов на отдых в смену, мин | 29 |
| Число рабочих смен в сутки | 3 |
| Количество рабочих дней в рассматриваемом периоде | 23 |
| Программа запуска за рассматриваемый период, шт. | 15500 |
| Шаг конвейера, м | 1,5 |
| Штучно-калькуляционное время на операцию, мин: № 1 | 1,8 |
| № 2 | 4,4 |
| № 3 | 6,2 |
| № 4 | 2,5 |
| № 5 | 5,9 |
| № 6 | 1,1 |

Задача 5. Определите такт линии, скорость движения конвейера, его длину. Сменная программа выработки – 500 изделий. Шаг конвейера – 2 м. Регламентированные перерывы – 40 мин в смену. Работа в одну смену. Продолжительность смены – 492 мин. Число рабочих мест – 8.

Задача 6. Определите длину конвейера и скорость его движения. Сменная программа выпуска – 200 изделий. Шаг конвейера – 2 м. Число рабочих мест – 15. Продолжительность смены – 8 ч. Регламентированные перерывы на отдых – 30 мин в смену.

Задача 7. Определите число рабочих мест. Длина конвейера – 30 м. Скорость движения – 2 м/мин. Такт 4 мин на 1 шт.

Задача 8. Определите численность рабочих на конвейере, если процесс включает пять операций. Продолжительность по операциям, мин.:120; 100; 110; 90; 115.

Задача 9. Определите загруженность рабочих на отдельных операциях: дробление сырья в дробилках – 12 мин, транспортировка сырья – 6 мин, приготовление шлама – 30 мин, перекачка шлама –         15 мин.

- Тема «Производственная мощность предприятия

и методика ее расчета»

Производственная мощность клинкерообжигательной  печи Ми:

Ми= Нм ∙ Фэф.ф                                                            (10.14)

Пример. Часовая производительность вращающейся печи 5×185 м Нм = 72 т клинкера; Фэф.ф = 7972 ч; Ми = 72 ∙ 7972 = 573 984 т клинкера.

На заводе действуют четыре печи 4×150 м. П = 35,4 т.; Ки = 0,92. При этих условиях

- Мцем = 87601000⋅4⋅35,4+0,92=114,2 тыс. т

- Плановый процент добавок 10% Мкл. Тогда

- Мцем = 1141,2⋅100100−10=1268 тыс. т

На 1 января печной цех имел три печи 3,6×3,3×3,6×150 м годовой мощностью 205 860 т клинкера каждая. По плану завода намечено с 1/IV демонтировать одну печь, а с 1/VII ввести в эксплуатацию две новые печи 4,5×170 м мощностью (при Ки = 0,92) по 402 960 т клинкера в год.

Тогда среднегодовая производственная мощность печного цеха по клинкеру составит

- Мср.год = т.

Допустим, что годовая программа выработки установлена в          850 тыс.т. Тогда:

Ми.м.п = или 98,13%

- Задачи для самостоятельного решения

Задача 1. В цехе установлено пять единиц оборудования с паспортной производительностью 27 т/ч. Время остановок оборудования по графику проведения ремонта – 410 ч. Фактически по отчету составило – 640 ч, производство непрерывное (цементное). Работало фактически четыре единицы оборудования. Рассчитать производственную мощность цеха. Коэффициенты экстенсивного и интенсивного использования производственной мощности. Фактическая производительность оборудования – 26 т/ч.

Задача 2. Определите производственную мощность печного отделения производства керамической плитки, коэффициент использования производственных мощностей, плановые и фактические коэффициенты экстенсивного использования  и интенсивного использования оборудования.

В отделении установлено три туннельные печи. Годовой простой оборудования по норме 230 ч, по плану – 240 ч и по отчету 255 ч на одну печь. Производство непрерывное. Садка в печную вагонетку по плану и фактически – 67 м2 плиток. За одну восьмичасовую смену производится восемь толканий вагонетки. Коэффициент выхода годной продукции по плану 92, по норме – 94%  и  по отчету 93,5%.

Задача 3. Определите производственную мощность печного отделения производства керамической плитки, коэффициент использования производственной мощности, плановый и фактический коэффициенты экстенсивного и интенсивного использования оборудования. В отделении установлено три туннельные печи (производство непрерывное) годовой простой оборудования по норме 210 ч по плану 220 ч и отчету 235 ч на одну печь. Садка в печную вагонетку по плану и фактически – 65 м2 плиток. За одну восьмичасовую смену производится девять толканий вагонетки. Выход годной продукции по плану 90 %, по норме – 92 %, по отчету 91,5%.

Задача 4. В цехе обжига цементного завода на начало года в работе находилось шесть вращающихся печей с часовой производительностью 38 т/ч и две печи с часовой производительностью 50 т/ч. По плану на год намечено с 1 ноября остановить на реконструкцию печь № 3 с часовой производительностью 38 т/ч и с 1 августа ввести еще одну печь № 9 после реконструкции с часовой производительностью 50 т/ч. Коэффициент использования производственной мощности для печей производительностью 38 т/ч  0,87; 50 т/ч – 0,75. Рассчитайте входную, выходную и среднегодовую производственные мощности по клинкеру.

Задача 5. На цементном заводе действуют четыре  клинкерообогатительные вращающиеся печи 4´15 м. Определите производственную мощность печного цеха по клинкеру и помольного по цементу, если часовая производительность печи 36 т клинкера, коэффициент использования календарного времени 0,92, а процент добавок 10.

Задача 6. Рассчитайте годовую производственную мощность печного цеха по клинкеру и помольного по цементу при наличии следующих данных. В печном цехе четыре печи 185´5 м. Эффективный фонд времени работы печей, ч: № 1 – 7752, № 2 – 8184, № 3 – 7920 и    № 4 – 8016. Часовая производительность печи – 72 т клинкера. Добавки при помоле – 8%.

Задача 7. Определите производственную мощность сырьевого цеха цементного завода и коэффициент использования мощности сырьевых мельниц по сухому шламу.

Программа выработки шлама 36%-й влажности – 2643 тыс.м3. Число сырьевых мельниц – 5. Средняя производительность мельницы по сухому шламу – 72 т/ч. Коэффициент использования мельниц во времени – 0,9. Объемная плотность шлама при влажности 36% -        1,65 т/м3. Пересчет объема шлама в м3 в т сухого вещества:

Шс=ШмОш(100−Вш)100т,                        (10.15)

где Шм- количество шлама,м3; Ош – объемная плотность шлама, т/м3;  Вш – влажность шлама, %.

Задача 8. Стекольному заводу вышестоящей организацией установлен план выработки оконного стекла 16 700 тыс.м2. На заводе работают десять машин ВВС шириной ленты 2,5 м. Проверьте соответствие установленной программы имеющейся мощности завода по машинам ВВС. Определите коэффициент использования имеющейся мощности. При расчете принять:

а) скорость вытягивания ленты – 90 км/ч;

б) коэффициент выхода годного стекла – 0,94;

в) коэффициент использования  машин во времени – 0,92.

Задача 9. Определите производственную мощность и программу туннельной печи по обжигу глазурованных плиток. Туннельная печь непрерывного действия загружается вагонетками. На вагонетке устанавливается 57 капселей по 36 плиток в каждой. Длительность цикла обжига 50 мин. Коэффициенты: выхода годной продукции – 0,92; использования печи во времени – 0,9; использования производственной мощности – 0,96.

Задача 10. Производственная мощность формовочного отделения 60 млн кирпича-сырца. Определите годовую программу выработки кирпича и коэффициент использования мощности отделения, если планируется работа двух прессов по 6000 ч при часовой производительности каждого пресса 4800 шт  кирпича.

Задача 11. Определите производственную мощность сушильного отделения кирпичного завода и коэффициент использования мощности.

В отделении имеются два блока туннельных сушил с единовременной емкостью 150 тыс.шт. кирпича. Плановый фонд времени работы 8400 ч.

Продолжительность цикла сушки 43 ч. Годовая программа сушки кирпича 58 млн. шт

- Тема «Организация вспомогательного производства»

Организация ремонтного хозяйства

Для поддержания работоспособности оборудования на предприятиях строительных материалов с 1 января 1988 года внедрена система СТОиР (система технического обслуживания и ремонта) вместо системы Планово-предупредительного ремонта оборудования (ППР), введенной с 1 января 1980 года.

СТОиР предусматривает комплекс профилактических мероприятий по поддержанию работоспособности или исправности оборудования и его восстановление. Она предусматривает предварительное изготовление сменных изделий и узлов, планирование ремонтных работ и потребность в трудовых и материальных ресурсах, установление нормативов трудовых затрат на все виды плановых ремонтов.

Для планирования объема ремонтных работ и численности ремонтных рабочих в СТОиР приведены нормативы трудоемкости ремонта по видам технологического оборудования.

Для расчета простоев технологического оборудования приведена структура ремонтного цикла цементной мельницы  Æ 3,2 ∙ 15 м (табл. 10.5).

- Таблица 10.5

Структура ремонтного цикла, периодичность, продолжительность и трудоемкость технического обслуживания и ремонтов

| Структура ремонтного цикла оборудования | Ремонт и тех. обслуживание |  |  |  | Трудоемкость, чел/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид | Периодич- ность, ч | Продолжи-тельность, ч | Число в цикле | одного ремонта (ПТО) | ср.го-довая |
| Цементная мельница Æ 3,2 ∙ 15 м | ПТО | 182 | 8 | 176 | 72 | 2892 |
|  | Т1 | 2190 | 96 | 12 | 800 | 2192 |
|  | Т2 | 8760 | 168 | 3 | 1950 | 1335 |
|  | К | 35040 | 264 | 1 | 3600 | 822 |

На основании данных табл. 10.5 определяем количество ремонтов и ПТО по следующей формуле:

Кр=ТкалТпер,                                         (10.16)

где Ткал – календарный фонд работы оборудования для непрерывного режима – 8760 маш. ч; Тпер – периодичность ремонтов и ПТО, маш. ч

- ПТО: Кр=8760182=48 раз

Т1 : Кр=87602190=4раза

- Т2 : Кр=87608760=1раз

К: Кр=350408760=1раз     через 4 года,

в данном году капитальный ремонт проводится.

Простои цементной мельницы за год:

Тпр =Кр ·Тр ,                                  (10.17)

где Тр – продолжительность простоев на отдельные ремонты и техническое обслуживание, маш. -ч.

ПТО: Тпр  = 48·8 = 384 маш. ч,

Т1:    Тпр = 4·96 = 384 маш. ч,

Т2:    Тпр = 1·168 = 168 маш. ч,

К:    Тпр = 1·264 = 264 маш. ч

Сумма простоев на ремонты и ПТО составит:

- ΣТпр  = 384+384+168+264 = 1200 маш. ч

Эффективный фонд времени работы и оборудования при непрерывном производстве:

- Тэф маш = Ткал - ΣТпр = 8760 - 1200 = 7560 маш. ч

- Задачи для самостоятельного решения

Задача 1. Исходя из структуры ремонтного цикла, периодичности, продолжительности и трудоемкости технического обслуживания и ремонтов (табл. 10.6) определите эффективный фонд работы оборудования и коэффициент экстенсивного использования.

Таблица 10.6

- Исходные данные для расчета

| Структура ремонтного цикла оборудования | Ремонт и тех. обслуживание |  |  |  | Трудоемкость, чел/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид | Периодич- ность, ч | Продолжи-тельность, ч | Число в цикле | одного ремонта (ПТО) | ср го-довая |
| Щековая дробилка 600 х 900 | ПТО | 730 | 8 | 40 | 16 | 155 |
|  | Т | 4380 | 48 | 7 | 80 | 136 |
|  | К | 35040 | 96 | 1 | 300 | 73 |

Задача 2. Исходя из структуры ремонтного цикла, периодичности, продолжительности и трудоемкости технического обслуживания и ремонтов (табл. 10.7) определите эффективный фонд работы оборудования и коэффициент экстенсивного использования.

Таблица 10.7

- Исходные данные для расчета

| Структура ремонтного цикла оборудования | Ремонт и тех. обслуживание |  |  |  | Трудоемкость,чел/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид | Периодич- ность, ч | Продолжительность, ч | Число в цикле | одного ремонта (ПТО) | ср.годовая |
| Вращающаяся печь Æ 5 ∙ 185 м | ПТО | 1215 | 60 | 24 | 1000 | 4210 |
|  | Т1 | 3650 | 264 | 6 | 4500 | 4736 |
|  | Т2 | 7300 | 360 | 3 | 8000 | 4210 |
|  | К1 | 14600 | 600 | 2 | 18000 | 6320 |
|  | К2 | 43800 | 912 | 1 | 30000 | 5263 |

Задача 3. Исходя из структуры ремонтного цикла, периодичности, продолжительности и трудоемкости технического обслуживания и ремонтов (табл. 10.8), определите эффективный фонд работы оборудования и коэффициент экстенсивного использования.

Таблица 10.8

- Исходные данные для расчета

| Структура ремонтного цикла оборудования | Ремонт и тех. обслуживание |  |  |  | Трудоемкость, чел/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид | Периодич- ность, ч | Продолжи-тельность, ч | Число в цикле | одного ремонта (ПТО) | ср.го-довая |
| Вращающаяся печь Æ 4,5 ∙ 170 м | ПТО | 1460 | 60 | 24 | 900 | 3238 |
|  | Т1 | 4380 | 240 | 6 | 4000 | 3598 |
|  | Т2 | 8760 | 336 | 3 | 7200 | 3238 |
|  | К1 | 17520 | 576 | 2 | 16000 | 4798 |
|  | К2 | 52560 | 840 | 1 | 26000 | 3898 |

Задача 4. Исходя из структуры ремонтного цикла, периодичности, продолжительности и трудоемкости технического обслуживания и ремонтов (табл. 10.9), определите эффективный фонд работы оборудования и коэффициент экстенсивного использования.

- Таблица 10.9

- Исходные данные для расчета

| Структура ремонтного цикла оборудования | Ремонт и тех. обслуживание |  |  |  | Трудоемкость, чел/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид | Периодич- ность, ч | Продолжи-тельность, ч | Число в цикле | одного ремонта (ПТО) | ср.го-довая |
| Мельница «Гидрофол» | ПТО | 730 | 8 | 36 | 120 | 3238 |
|  | Т1 | 2920 | 96 | 8 | 750 | 1426 |
|  | Т2 | 8760 | 168 | 3 | 1600 | 1140 |
|  | К | 35040 | 312 | 1 | 3500 | 832 |

Задача 5.  Исходя из структуры ремонтного цикла, периодичности, продолжительности и трудоемкости технического обслуживания и ремонтов (табл. 10.10), определите эффективный фонд работы оборудования и коэффициент экстенсивного использования.

- Таблица 10.10

- Исходные данные для расчета

| Структура ремонтного цикла оборудования | Ремонт и тех. обслуживание |  |  |  | Трудоемкость, чел/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид | Периодич- ность, ч | Продолжи-тельность, ч | Число в цикле | одного ремонта (ПТО) | ср.го-довая |
| Машина листоформовочная СМ-943 | ТО2 | 243 | 19 | 72 | 46,2 | 5138,0 |
|  | ТО3 | 730 | 43 | 24 | 162,0 |  |
|  | Т1 | 2190 | 84 | 9 | 485,0 |  |
|  | Т2 | 8760 | 126 | 2 | 762,0 |  |
|  | К | 26280 | 196 | 1 | 2310,0 |  |

Задача 6. Исходя из структуры ремонтного цикла, периодичности, продолжительности и трудоемкости технического обслуживания и ремонтов (табл. 10.11), определите эффективный фонд работы оборудования и коэффициент экстенсивного использования.

- Таблица 10.11

- Исходные данные для расчета

| Структура ремонтного цикла оборудования | Ремонт и тех. обслуживание |  |  |  | Трудоемкость, чел/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид | Периодич- ность, ч | Продолжи-тельность, ч | Число в цикле | одного ремонта (ПТО) | ср.го-довая |
| Машина трубоформовочная СМА-244 | ТО2 | 243 | 96 | 47 | 114,8 | 12441,5 |
|  | ТО3 | 730 | 32 | 106 | 401,8 |  |
|  | Т1 | 2190 | 12 | 209 | 1205,4 |  |
|  | Т2 | 8760 | 3 | 315 | 1894,2 |  |
|  | К | 35040 | 1 | 488 | 5740,0 |  |

- Организация транспортного и складского хозяйства

Определение затрат на сырьевые и топливно-энергетические ресурсы

Расчет заготовительных цен на сырье, материалы осуществляется по формуле:

Цi = Цо + Зтр + Зт + Н + Зск + Зпр,                       (10.18)

где Цi – заготовительная цена i-го вида ресурса, руб.; Цо – цена (договорная) поставщика i-го вида ресурса, руб.; Зтр – затраты на транспортировку железнодорожным или автомобильным транспортом (определяются по тарифам в соответствии с родом груза и расстоянием); Зт – издержки по таре i-го вида ресурса, принять 3 - 7% от цены поставщиков; Н – наценка снабженческо-сбытовой или посреднической организации по i-му виду ресурса (зависит от формы снабжения: при транзитной форме 2 + 4% от цены, при складской форме – 10%); Зск – внутризаводские заготовительно-складские расходы сырьевого цеха i-го вида ресурса (берутся в пределах 4 - 10% от прейскурантной цены i-го вида ресурса).

Для включения в заготовительную цену сырья транспортные расходы, взятые на 1 т груза, должны быть пересчитаны на единицу измерения материала с учетом удельного или объемного веса.

Годовая потребность в сырье, материалах, топливе, энергии

Pi = Hp ∙ A,                                         (10.19)

где Pi – годовая потребность (расход) i-го вида ресурса; Hp – удельная норма расхода i-го вида ресурса на единицу готовой продукции; A – годовой объем готовой продукции.

Затраты на сырье, материалы, топливо, энергию:

Зieq = Hip ∙ Цi;

Зiгод = Нiр т∙ А ∙ Цi = P ∙ Цi ,                        (10.20)

где Зieq – затраты i-го вида сырья, материалов, топлива, энергии на производство единицы готовой продукции; Зiгод - затраты i-го вида сырья, материалов, топлива, энергии на годовой выпуск продукции.

На примере цементного завода проведем расчет нормативов производственных запасов (табл. 10.12).

Таблица 10.12

- Исходные данные для расчета

| Сырье и материалы | Норма оборотных средств, дни |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тек. Запас (g1) | В пути (g2) | Выгрузка и складирование (g3) | Лабораторный анализ (g4) | Страх. запас (g5) |
| Мел, т. | 16 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Глина, т. | 6 | 1 | 0,5 | 0,5 | 3 |
| Огарки, т. | 30 | 6 | 2 | 1 | 15 |
| Гипс, т. | 30 | 5 | 1 | 2 | 15 |
| Мелющие тела,т. | 50 | 8 | 2 | 2 | 15 |

Норма запаса дня по производственным запасам рассчитывается исходя из формулы:

Дм = 0,5g1+g2+g3+g4+g5,                        (10.21)

где g1 – текущий складской запас; g2 – транспортный запас; g3 – время на выгрузку и складирование; g4 – время на лабораторный анализ, подготовку к производству; g5 – страховой запас.

Дм(мел) =  0,5 ∙ 16+2+2+1+8 = 21

Дм(глина) = 0,5 ∙ 6+1+0,5+0,5+3 = 8

Дм(огарки) = 0,5 ∙ 30+6+2+1+15 = 39

Дм(гипс) = 0,5 ∙ 30+5+2+1+15 = 38

Дм(мелющие тела) = 0,5 ∙ 50+8+2+2+15 = 52

Исходя из данных и интенсивности потоков материальных ресурсов (объема годового потребления) можно рассчитать размер оптимальной партии поставок:

Qопт=2⋅Знакл⋅Вгодh⋅Р                          (10.22)

где   Qопт  – оптимальный размер поставки; Знакл  –  накладные расходы на выполнение одного заказа; Вгод – годовое потребление ресурса; h –  удельные расходы на хранение единицы ресурса в год; Р – стоимость единицы товара.

На предприятии используется система управления запасами с фиксированным размером заказа. Рассмотрим данную систему на примере поставки  цемента.

По поставке цемента:

Qопт=2⋅6,6⋅11312935,40,05⋅0,082=189394,52 кг      (3 раза в месяц)

Таблица 10.13

- Расчет основных показателей

| №п/п | Показатель | Порядок расчета | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребность, кг |  | 11312935,4 |
| 2 | Оптимальный размер заказа, кг | Qопт=2⋅Знакл⋅Вднh | 189394,52 |
| 3 | Время поставки, дни |  | 1 |
| 4 | Возможная задержка поставки, дни |  | 0,5 |
| 5 | Ожидаемое дневное потребление, кг/ день | [1] / N | 31424,82 |
| 6 | Срок расходования заказа, дн. | [2] : [5] | 6 |
| 7 | Ожидаемое потребление за время поставки, кг | [3] * [5] | 31424,82 |
| 8 | Максимальное потребление за время поставки, кг | ([3] + [4]) * [5] | 47137,23 |
| 9 | Гарантийный запас, кг | [8] - [7] | 15712,41 |
| 10 | Пороговый уровень запаса, кг | [9] + [7] | 47137,23 |
| 11 | МЖЗ, кг | [9] + [2] | 205106,93 |
| 12 | Срок расходования запаса до порогового уровня, дни | ([11] – [10]):[5] | 5 |

- Задачи для самостоятельного решения

Задача 1. Исходя из данных табл. 10.14 произвести расчет заготовительных цен; расчет затрат на сырье, материалы, топливо и энергию в виде таблицы по одному из вариантов. Данные представлены в абстрактных денежных единицах.

Таблица 10.14

- Исходные данные для расчета

| Сырьевые и топливно-энергетические ресурсы | Удельный расход сырья, материалов |  | Оптовая цена по прейскуранту, тыс. д.е. | Расстояние от поставщика до потребителя, км. |  |  | Вид транс- порта |  | Наличие тары |  |  | Форма снабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завод по производству шифера, годовой объём 224 000 ТУП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цемент М 400, т | 0,868 |  | 15,80 | менее 1 км |  |  | т-п |  | - |  |  | тр |
| Асбест П-6 М-30, т | 0,029 |  | 80,00 | 1000 |  |  | ж-д |  | х |  |  | тр |
| Асбест пП-5 м-50, т | 0,055 |  | 161,00 | 1000 |  |  | ж-д |  | х |  |  | тр |
| Асбест П-5 М-65, т | 0,028 |  | 180,00 | 1000 |  |  | ж-д |  | х |  |  | тр |
| Сетки, кв.м2 | 0,056 |  | 17,00 | 75 |  |  | авт |  | х |  |  | ск |
| Сукно, кг | 0,075 |  | 7,20 | 390 |  |  | ж-д |  | х |  |  | ск |
| Электроэнергия, кВт.ч | 39,3 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завод ЖБИ, производство колонн для многоэтажных зданий с консолями, годовой объём 30 тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цемент М 400,т | 0,38 |  | 15,80 | 10 |  |  | авт |  | х |  |  | тр |
| Песок, м3 | 0,38 |  | 0,70 | 20 |  |  | авт |  | - |  |  | тр |
| Продолжение табл. 10.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |
| Щебень, м3 | 0,98 |  | 3,30 | 180 |  |  | ж-д |  | - |  |  | тр |
| Арматурная сталь А-Ш, т | 0,2 |  | 150,00 | 10 |  |  | авт |  | х |  |  | ск |
| Закладные детали, кг | 120 |  | 240,00 | 5 |  |  | авт |  | х |  |  | ск |
| Пар, т | 0,5 |  | 2,50 | - |  |  | - |  | - |  |  | - |
| Электроэнергия, кВт.ч | 75 |  | 0,02 | - |  |  | - |  | - |  |  | - |
| Вариант 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завод ЖБИ, производство колонн прямоугольных без консолей для одноэтажных промышленных зданий, годовой объём 40 000 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цемент М 400, т | 0,34 |  | 15,80 | 15 |  |  | авт |  | х |  |  | тр |
| Песок, м3 | 0,4 |  | 0,60 | 14 |  |  | авт |  | - |  |  | тр |
| Щебень, м3 | 0,98 |  | 2,70 | 90 |  |  | ж-д |  | - |  |  | тр |
| Арматурная сталь А-Ш, т | 0,115 |  | 150,00 | 20 |  |  | авт |  | х |  |  | ск |
| Пар, т | 0,2 |  | 2,50 | - |  |  | - |  | - |  |  | - |
| Электроэнергия, кВт.ч | 90 |  | 0,02 | - |  |  | - |  | - |  |  | - |
| Вариант 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завод ЖБИ, производство многопустотных панелей перекрытий ПТК-59-12, годовой объём 50 000 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цемент М 500, т | 0,165 |  | 19,00 | 24 |  |  | авт |  | х |  |  | тр |
| Песок, м3 | 0,24 |  | 1,10 | 27 |  |  | авт |  | - |  |  | тр |
| Щебень, м3 | 0,51 |  | 2,95 | 140 |  |  | ж-д |  | - |  |  | тр |
| Продолжение табл. 10.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |
| Арматурная сталь А-Ш, т | 0,027 |  | 150,00 | 15 |  |  | авт |  | - |  |  | ск |
| Пар, т | 0,2 |  | 2,50 | - |  |  | - |  | - |  |  | - |
| Электроэнергия, кВт.ч | 55 |  | 0,02 | - |  |  | - |  | - |  |  | - |
| Вариант 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завод ЖБИ, производство плит покрытия ПОК-12АПТ, годовой объём 40 000 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цемент М 500, т | 0,558 |  | 19,00 | 30 |  |  | авт |  | х |  |  | тр |
| Песок, м3 | 0,33 |  | 0,60 | 42 |  |  | авт |  | - |  |  | тр |
| Щебень, м3 | 0,98 |  | 4,00 | 190 |  |  | ж-д |  | - |  |  | тр |
| Арматурная сталь А-Ш, т | 0,153 |  | 150,00 | 10 |  |  | авт |  | х |  |  | ск |
| Пар, т | 0,5 |  | 2,50 | - |  |  | - |  | - |  |  | - |
| Электроэнергия, кВт.ч | 75 |  | 0,025 | - |  |  | - |  | - |  |  | - |
| Вариант 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завод ЖБИ, производство лестничных площадок ЛП-22-16, годовой объём 60 000 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цемент М 400, т | 0,4 |  | 15,80 | 20 |  |  | авт |  | х |  |  | тр |
| Песок, м3 | 0,42 |  | 0,95 | 30 |  |  | авт |  | - |  |  | тр |
| Щебень, м3 | 0,93 |  | 2,50 | 120 |  |  | ж-д |  | - |  |  | тр |
| Арматурная сталь А-Ш, т | 0,072 |  | 150,00 | 15 |  |  | авт |  | х |  |  | ск |
| Пар, т | 0,8 |  | 2,50 | - |  |  | - |  | - |  |  | - |
| Электроэнергия, кВт.ч | 50 |  | 0,02 | - |  |  | - |  | - |  |  | - |
| Продолжение табл. 10.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |
| Вариант 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завод ЖБИ, производство лестничных маршей ЛМ-28-II, годовой объём 55000 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цемент М 400, т | 0,4 |  | 15,80 | 26 |  |  | авт |  | х |  |  | тр |
| Песок, м3 | 0,42 |  | 0,70 | 120 |  |  | ж-д |  | - |  |  | тр |
| Щебень, м3 | 0,93 |  | 3,00 | 20 |  |  | авт |  | - |  |  | тр |
| Арматурная сталь А-Ш, т | 0,056 |  | 150,00 | 9 |  |  | авт |  | х |  |  | ск |
| Закладные детали, кг | 4 |  | 240,00 | 0 |  |  | - |  | - |  |  | - |
| Пар, т | 0,5 |  | 2,50 | - |  |  | - |  | - |  |  | - |
| Вариант 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завод ЖБИ, стеновые панели ПТС, годовой объём 45 000 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цемент М 400, т | 0,375 |  | 15,80 | 10 |  |  | авт |  |  | х |  | тр |
| Песок, м3 | 0,38 |  | 0,59 | 70 |  |  | ж-д |  |  | - |  | тр |
| Щебень, м3 | 0,98 |  | 3,00 | 20 |  |  | авт |  |  | - |  | тр |
| Арматурная сталь А-Ш, т | 0,131 |  | 128,00 | 21 |  |  | авт |  |  | х |  | ск |
| Закладные детали, кг | 8,4 |  | 240,00 | 0 |  |  | - |  |  | х |  | - |
| Пар, т | 0,5 |  | 2,50 | - |  |  | - |  |  | - |  | - |
| Электроэнергия, кВт.ч | 75 |  | 0,02 | - |  |  | - |  |  | - |  | - |
| Вариант 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стекольный завод, производство стеклотары (банка емкостью 3 л), годовой объём 33946,8 тыс.шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Песок, ГОСТ 22551-77, т | 0,66 |  | 8,50 | 920 |  |  | ж-д |  |  | - |  | тр |
| Доломит ТУ 474-78, т | 0,17 |  | 3,45 | 30 |  |  | авт |  |  | - |  | тр |
| Окончание табл. 10.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| Полевошпатовый концентрат ГОСТ 21458-77, т | 0,068 |  | 37,70 | 720 |  |  | ж-д |  |  | х |  | ск |
| Сульфат натрия ГОСТ 21-459-75, т | 0,02 |  | 45,00 | 520 |  |  | ж-д |  |  | х |  | ск |
| Сода ТУ 6-18-199-77, т | 0,2 |  | 64,00 | 2300 |  |  | ж-д |  |  | х |  | ск |
| Содово-сульфатная смесь ГОСТ 22543-78, т | 0,125 |  | 12,00 | 2000 |  |  | ж-д |  |  | х |  | ск |
| Мел ГОСТ 21-10-77, т | 0,079 |  | 2,45 | 2120 |  |  | ж-д |  |  | х |  | тр |
| Вариант 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стекольный завод, производство листового стекла, годовой объём 4240 тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Песок ГОСТ 22551-77, т | 5,9 |  | 8,50 | 37,5 |  |  | авт |  |  | - |  | тр |
| Доломит ТУ 474-78, т | 1,5 |  | 3,45 | 1200 |  |  | ж-д |  |  | - |  | тр |
| Сода ТУ 6-18-199-77, т | 0,1 |  | 64,00 | 61 |  |  | авт |  |  | х |  | ск |
| Сульфат натрия ГОСТ 21-459-75, т | 0,1 |  | 45,00 | 1000 |  |  | ж-д |  |  | х |  | ск |
| Полевошпатовый концентрат ГОСТ 21458-77, т | 2 |  | 37,70 | 1800 |  |  | ж-д |  |  | х |  | ск |
| Мел ГОСТ 21-10-77, т | 0,3 |  | 2,45 | 15 |  |  | авт |  |  | х |  | тр |
| Электроэнергия, кВт.ч | 0,4 |  | 0,02 | - |  |  | - |  |  | - |  | - |

Примечания.

Вид транспорта: "ж-д" –  железнодорожный, "авт" – автомобильный,

"т-п" – трубопровод.

Наличие тары: "х" – наличие, "-" – отсутствие.

Форма снабжения: "тр" –  транзитная, "ск" – складская.

Удельный вес: песка – 1,5 т/м3, щебня, гравия – 1,6 т/м3, сетка – 0,001 т/м3

Затраты на содержание трубопровода в цене составляют 2 - 5% от оптовой цены.

- Таблица 10.15

Провозная плата за перевозку грузов железнодорожным транспортом, тыс. д.е./т  груза

| Наименование грузов | Расстояние, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 | 1000 | 15000 | 2000 |
| Песок | 1,05 | 2,45 | 3,70 | 4,90 |
| Шлаки, долмит, щебень | 1,02 | 2,36 | 3,54 | 4,68 |
| Гипс, сода, сульфат натрия | 1,18 | 2,45 | 3,55 | 4,68 |
| Глина, мел | 0,96 | 2,24 | 3,37 | 4,45 |
| Керамзит, асбест | 1,66 | 3,86 | 5,77 | 7,63 |
| Кирпич | 1,10 | 2,54 | 3,85 | 5,08 |
| Минеральная вата, сукно, пенопласт | 2,17 | 4,30 | 6,13 | 8,08 |
| Железобетонные конструкции: колонны, ригели, балки | 1,29 | 2,64 | 3,81 | 5,04 |
| Панели покрытий, перекрытий, стеновые длиной до 12 м | 1,78 | 3,62 | 5,25 | 6,91 |
| Панели покрытий, перекрытий, стеновые длиной до 6 м | 3,55 | 6,25 | 10,50 | 1 33,90 |

- Таблица 10.16

Провозная плата за перевозку грузов автомобильным транспортом, тыс.д.е./т груза

| Расстояние, км | Класс груза |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-й | 2-й | 3-й |
| 5 | 0,45 | 0,56 | 0,75 |
| 10 | 0,70 | 0,88 | 1,17 |
| 15 | 0,95 | 1,19 | 1,58 |
| 20 | 1,16 | 1,45 | 1,93 |
| 21-25 | 1,26 | 1,56 | 2,08 |
| 26-30 | 1,45 | 1,81 | 2,42 |
| 31-35 | 1,65 | 2,06 | 2,75 |
| 36-40 | 1,85 | 2,31 | 3,08 |
| 41-50 | 2,20 | 2,75 | 3,17 |
| 51-60 | 2,45 | 3,06 | 4,08 |
| 61-80 | 2,95 | 3,69 | 4,92 |
| 81-90 | 3,15 | 3,90 | 5,20 |
| 91-100 | 3,40 | 4,25 | 5,66 |
| За каждый км сверх 100 | + 0,034 | + 0,045 | + 0,057 |

Примечание. Железобетонные, бетонные, стальные, деревянные и подобные конструкции относятся ко 2-му классу; массовые наволочные грузы промышленности и строительства (щебень, гравий, шлак, глина, мел, камень известняковый и т. п.) относятся к 1-му классу; остальные к 3-му.

- Таблица 10.17

- Расчет заготовительных цен на сырье и материалы

| Наименование сырья, материалов, ГОСТ и ТУ | Единица измерения | Цена поставщика, д.е. | Вид транспорта | Затраты на транспортировку | Издержки по таре | Наценка снабженческо-сбытовой или посреднической организации | Цена приобретения или цена франко-станция назначен | Заводские заготовительно-складские расходы | Прочие расходы | Заготовительная цена или цена франко-склад предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задача 2. Рассчитайте нормативы производственных запасов по приведенным ниже данным предприятий (табл. 10.18).

Таблица 10.18

##### Данные для расчета нормативов производственных запасов

| Сырье и материалы | Норма оборотных средств, дни |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тек. запас | в пути | выгрузка и складирование | лабораторный анализ | страх. Запас |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цементный завод № 1 |  |  |  |  |  |
| Мел, т | 12 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 2 |
| Глина, т | 6 | 1 | 0,5 | 0,5 | 3 |
| Граншлак,т | 40 | 4 | 2 | 3 | 10 |
| Огарки, т | 26 | 5 | 3 | 4 | 10 |
| Гипс, т | 20 | 6 | 3 | 1 | 10 |
| Мелющие тела, т | 18 | 6 | 3 | 1 | 9 |
| Цементный завод № 2 |  |  |  |  |  |
| Мел, т | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Глина, т | 8 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4 |
| Гипс, т | 15 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| Огарки, т | 20 | 4 | 1 | 2 | 10 |
| Граншлак,т | 30 | 5 | 1 | 1 | 15 |
| Мелющие тела, т | 50 | 8 | 2 | 2 | 15 |
| Кирпичный завод |  |  |  |  |  |
| Глина, т | 10 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 5 |
| Песок, т | 10 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 5 |
| Зола–унос, т | 10 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 5 |
| Керамический завод № 1 |  |  |  |  |  |
| Глина веселовская, т | 30 | 7 | 2 | 2 | 10 |
| Глина никифоровская, т | 20 | 5 | 2 | 2 | 10 |
| Нефелин-сиенит, т | 30 | 5 | 1 | 2 | 15 |
| Керамический завод № 2 |  |  |  |  |  |
| Глина веселовская, т | 20 | 5 | 2 | 1 | 10 |
| Глина берлинская, т | 20 | 5 | 2 | 2 | 10 |
| Нефелин-сиенит, т | 30 | 7 | 2 | 1 | 15 |
| Каолин, т | 20 | 4 | 1 | 1 | 10 |
| Доломит, т | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Песок кварцевый, т | 25 | 3 | 1 | 1 | 10 |

Окончание  табл. 10.18

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Керамический завод № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глина веселовская, т |  | 20 | 7 |  | 2 |  | 1 | 10 |
| Каолин, т |  | 15 | 5 |  | 1 |  | 1 | 7 |
| Песок, т |  | 10 | 3 |  | 1 |  | 1 | 5 |

Задача 3. На предприятии используется система управления запасами с фиксированным размером заказа. Рассмотрите данную систему на примере поставки  песка, металла, щебня и воды

(табл. 10.19).

- Таблица 10.19

- Исходные данные для расчета

| № п/п | Показатель | Песок | Металл | Щебень | Вода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Годовое потребление ресурса | 2260141,65 м3 | 7910025,5 кг | 8846813,5 м3 | 77125,1м3 |
| 2. | Накладные расходы на выполнение одного заказа | 8,5 | 10 | 7,2 | 4,5 |
| 3. | Удельные расходы на хранение единицы ресурса в год | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,02 |
| 4. | Стоимость единицы | 0,12 | 0,01 | 0,3 | 0,004 |

- Тема  «Организация труда производственного персонала»

Подробно методика расчета по данной теме рассмотрена в теоретической части настоящего пособия.

- Задачи для самостоятельного решения.

Задача 1. Определите процент выполнения норм выработки полировщиком стекла за месяц при условии, Нвыр = 16 м2 за смену, фактическая выработка за месяц  – 387 м2 и фактически отработанное время – 22 смены.

Задача 2. Рассчитайте Нвыр и Нвр обслуживания четырех мельниц  3´14 м. Часовая производительность мельницы 55 т, Tсм = 8 ч. Коэффициент использования во времени – 0,9. Явочная численность рабочих в смене 8 чел.

Задача 3. Рабочий-сдельщик ремонтно-механического цеха отработал в месяц 168 ч. Изготовил запчастей для ремонта оборудования 218 шт. при норме времени 23 мин и 435 шт при норме времени 13,2 мин. Определите фактический процент выполнения нормы.

Задача 4. Найдите заработную плату рабочего. За месяц он отработал 21 день при продолжительности смены в 8 ч. Рабочий перевыполнил норму на 7%. Часовая тарифная ставка 32 руб/ч. За выполнение нормы выплачивается премия в размере 15%. За каждый процент перевыполнения нормы выплачивается премия  в размере 1% сдельной заработной платы.

Задача 5. Определите заработную плату рабочего-сдельщика при сдельно-прогрессивной оплате труда. Сдельный расценок за выполнение нормы составляет 8 руб за  изделие. При перевыполнении нормы на 10% сдельный расценок повышается до 8,30 руб. за  изделие; при перевыполнении нормы на 20% – до 8,60 руб. за  изделие; при перевыполнении нормы на 30% – до 8,90 руб. за  изделие. Норма выработки составляет 750 изделий. Фактически рабочий выполнил  1020 изделий. При перевыполнении нормы на 40% сдельный расценок – 920 руб. за  изделие.

Задача 6. Бригада рабочих работает по аккордному наряду. Наряд составляется на 24 дня работы.  Сумма заработной платы 635 000 руб. Фактически бригада выполнила работу за 21 день. На материалы было отчислено в сумме экономии 120 000 руб. Рассчитать общую заработную плату при следующих данных. За 100% выполнения наряда выплачивается 10% премии, за каждый процент сокращения сроков выплачивается премия в размере 0,5% от сдельной заработной платы. За экономию материалов выплачивается премия в размере 30% от суммы экономии.

Задача 7. Рассчитайте заработную плату рабочего при сдельно-прогрессивной оплате труда, если при норме деталей 1800 деталей рабочий изготовил 2300 деталей. Сдельный расценок при 100% выполнении нормы составляет 4,20 руб. за  изделие. При выполнении нормы на 100 – 110% выплачивается 1,5% единиц расценки за каждый процент перевыполнения нормы. При выполнении нормы выше 110% выплачивается 2% единиц расценки за каждый процент перевыполнения нормы.

Задача 8. Определите сумму месячной зарплаты рабочего-сдельщика. Оплата труда сдельно-прогрессивная. При норме выработки 1200 изделий выполнил 1500 изделий. Сдельный расценок 3,50 руб за изделие. Сдельный расценок при перевыполнении нормы на              20% – 400 руб за  изделие; при перевыполнении нормы на                  40%  – 4,50 руб за  изделие.

Задача 9. Рассчитайте сумму зарплаты рабочего, если он изготовил 600 изделий. Норма времени 0,47 чел/ч, сдельный расценок –           25,30 руб за изделие. План участком выполнен на 103%, премия выплачивается в размере 10% за выполнение и по 2% за каждый процент перевыполнения плана при условии выполнения норм выработки.

Задача 10. Рассчитайте норму штучного времени, норму времени и норму выработки на 8–часовую смену на обработку деталей на станке. Если оперативное время на изготовление одной детали – 30 мин.

Время на обслуживание рабочего места – 5 мин, время на отдых и личные надобности – 6% от оперативного. Подготовительно-заключительное время на партию из 60 деталей – 45 мин.

Задача 11. В условиях непрерывного процесса производства на непосредственное обслуживание компрессора затрачивается – 41 мин, на tпз – 19 мин, tоб – 26 мин, tо и tл.н. – 25 мин. Определите норму обслуживания оборудования.

Задача 12. Определите норму выработки оператора-прессовщика силикатного кирпича-сырца, обслуживающего 2 пресса СМ–816 за 8– часовую смену, если скорость вращения стола 3,5 об/мин. В столе 16 форм. Коэффициент выхода годного кирпича-сырца – 0,95; коэффициент использования во времени – 0,8.

Задача 13. В соответствии с утвержденным графиком лабораторного контроля производства в течение года  необходимо выполнить следующее количество анализов:

2000 анализов при норме времени 0,2 чел/ч;

4000 анализов при норме времени 1,5 чел/ч;

10000 анализов при норме времени 0,3 чел/ч;

Определите норму штата лаборантов, если годовой фонд рабочего времени одного рабочего 1850 ч.

- Тема «Управление качеством»

Для оценки конкурентоспособности продукции на основе сравнения с показателями конкурента, занимающего наибольшую долю на рынке необходимо: определить набор наиболее важных потребительских и экономических параметров.

При невозможности явно измерить качественные характеристики продукта воспользуемся экспертными оценками.

Выбранные показатели необходимо сравнить с аналогичными показателями образца и определить параметрический индекс показателя.

Ig=γфγо.                                  (10.23)

Затем следует рассчитать сводный  индекс конкурентоспособности по потребительским параметрам по формуле:

In=j=1nαj⋅Inj.                                   (10.24)

Далее необходимо рассчитать сводный  индекс конкурентоспособности по экономическим параметрам по формуле:

Iэ=j=1mαj⋅Iэj.                                (10.25)

Окончательный расчет интегрального коэффициента конкурентоспособности товара производится по формуле

K=IпIэ.                                      (10.26)

- Таблица 10.20

- Оценка конкурентоспособности плит перекрытия

| № | Параметры | γобразца | Гфактич | Идеал | lg | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Потребительские параметры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расход цемента на 1м3 изделия, кг | 179,3 | 155,4 | ↓ | 179,3÷155,4=1,15 | 0,17 |
| 2 | Расход щебня на 1м3 изделия, кг | 0,594 | 0,598 | ↓ | 0,99 | 0,05 |
| 3 | Расход песка на 1м3 изделия, кг | 0,361 | 0,370 | ↓ | 0,98 | 0,02 |
| 4 | Расход металла на 1м3 изделия, кг | 23 | 23 | ↓ | 1 | 0,17 |
| 5 | Предел огнестойкости, ч | 0,075 | 0,070 | ↑ | 1,07 | 0,02 |
| 6 | Звукоизоляционная способность, Дб | 49 | 52 | ↑ | 1,06 | 0,03 |
| 7 | Масса 1м3 изделия, т | 1,6 | 1,6 | ↓ | 1 | 0,17 |

Окончание  табл. 10.20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Категория бетонной поветхности, баллов | 7 | 9 | ↑ | 1,29 | 0,15 |
| 9 | Средняя прочность бетона, МПа | 25,7 | 26,2 | ↑ | 1,02 | 0,17 |
| Экономические параметры |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Себестоимость выпуска 1м3 изделия, руб | 3008,78 | 2809,62 | ↓ | 0,934 | 1 |

Рассчитаем сводный индекс потребительских параметров:

Iп = 1,15 ∙ 0,17 + 0,99 ∙ 0,05 + 0,98 ∙ 0,02 + 1 ∙ 0,17 + 1,07 ∙ 0,02 + 1 ∙ 0,05 + 1,06 ∙ 0,03 + 1 ∙ 0,17 + 1,29 ∙ 0,15 + 1,02 ∙ 0,17 = 1,076

Рассчитаем сводный индекс экономических параметров:

- Iэ = 0,934 ∙ 1 = 0,934

Рассчитаем интегральный коэффициент конкурентоспособности:

Кк = Iп/ Iэ = 1,070/0,934 = 1,152

Если К > 1, то товар конкурентоспособен.

Если К = 1, то наш товар равен товару конкурента.

Если К < 1, то товар не конкурентоспособен.

Вывод: Расчеты показали, что коэффициент конкурентоспособности превышает пороговое значение, следовательно, конкурентоспособность у продукции исследуемого предприятия выше чем у основного конкурента, по которому был представлен образец.

- Задачи для самостоятельного решения

Задача 1. По имеющимся данным (табл. 10.21) проведите оценку конкурентоспособности предприятия, заполните таблицу, рассчитайте коэффициент конкурентоспособности, сделайте вывод.

Таблица 10.21

- Оценка конкурентоспособности продукции

| № | Параметры | γобразца | Гфактич | Идеал | lg | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Потребительские |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Срок хранения | 30 | 21 | ↑ |  | 0,9 |
| Окончание табл. 10.21 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Однородность творожной массы | 5 | 4 | ↑ |  | 0,6 |
| 3 | Натуральность ингредиентов | 100 | 83 | ↑ |  | 1 |
| Экономические |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стоимость 1 сырка | 3,5 | 4,8 | ↓ |  | 1 |
| 5 | Затраты на транспортировку 1т, руб. | 30 | 210 | ↓ |  | 0,45 |

- Тема  «Организация планирования на предприятии»

- Планирование основных технико-экономических показателей

В результате модернизации и реконструкции оборудования по выданным вариантам произвести расчет основных технико-экономических показателей по проекту.

Рассчитывается следующие основные технико-экономические показатели проекта.

- 1. Годовой выпуск продукции в натуральном выражении  А2 , тыс.т.

А2 = А1 + ∆А,                                             (10.27)

где А1  годовой выпуск продукции в натуральном выражении базовый, тыс. т ; ∆А  прирост продукции в натуральном выражении, тыс.т.

- 2. Годовой выпуск продукции в стоимости выражении  Тп, млн руб.

Тп = Тбаз + ∆А ∙ Ц2 ,                                                          (10.28)

где Тбаз  товарная продукция базовая , млн руб. ; Ц2 – цена единицы продукции по проекту, руб.

- 3. Численность работающих  Чпп , чел.

Чпп = Чп.баз   ∆Чп ,                                       (10.29)

где Чп.баз  численность работающих базовая, чел.; ∆Чп  сокращение численности  работников по проекту, чел.

- 4. Численность работающих Чпр, чел.

Чпр =  Чр.баз  ∆Чр,                                         (10.30)

где Чр.баз  численность рабочих базовая, чел.; ∆Чр  сокращение численности рабочих по проекту, чел.

- 5. Производительность труда на одного работающего ( Птп), тыс. руб/чел.

Птп = Тп/Чпп.                                                 (10.31)

- 6. Производительность труда одного рабочего Птр, тыс. руб/чел.

Птр = Тп/Чпр                                          (10.32)

- 7. Среднегодовая стоимость основных фондов Оф.пр , млн  руб.

Оф.пр =  Оф.баз + ∆Оф ,                                   (10.33)

где Оф.баз – среднегодовая стоимость основных средств, млн  руб.;

∆Оф  дополнительные основные средства по проекту, млн  руб.

- 8. Фондоотдача  Фо пр,  руб/руб

Фо пр = Тп/Оф пр.                                             (10.34)

- 9. Фондовооруженность труда на одного ППП Фв пр

Фв пр =  Оф пр/Чпп.                                      (10.35)

- 10. Материалоемкость продукции Мпр, руб/руб.

Мпр = Мбаз + Эм ,                                      (10.36)

где Мбаз  материалоемкость продукции базовая, руб.; Эм  снижение материалоемкости продукции по проекту, руб.

11.Себестоимость единицы продукции по проекту С2, руб.

С2 = С1 ∆С,                                               (10.37)

где ∆С  снижение себестоимости единицы продукции по проекту, руб.

- 12. Прирост прибыли ∆Пр , млн  руб.

∆Пр = (С1  С2) . А2 + (Ц1  С1) . ∆А ,                           (10.38)

где С1 и С2  себестоимость единицы продукции базовая и проектная, руб;  Ц1  цена единицы продукции базовая, руб.

- 13. Прибыль предприятия Ппр , млн. руб.

Ппр = Пбаз + ∆Ппр,                                          (10.39)

где Пбаз  прибыль до налогообложения базовая, млн. руб.

14.Уровень рентабельности производства Рпр, %

Рпр = (Ппр / (Оф.пр + Ооб)) . 100 ,                                (10.40)

где Ооб  среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств, млн руб.

- 15. Уровень рентабельности отдельного вида продукции Рв, %

Рв = ((Ц2  С2) / С2) . 100.                                     (10.41)

- Задачи для самостоятельного решения

Задача 1. Рассчитайте по приведенным исходным данным        (табл. 10.22 ) изменение основных технико-экономических показателей. Результаты оформите  в таблице.

Таблица 10.22

- Исходные данные

| Показатель | Вариант |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Годовой выпуск продукции в натуральном выражении А1, тыс.т | 3400 | 1300 | 2800 | 2900 | 1800 |
| Прирост продукции в натуральном выражении ∆А, тыс.т | 0 | 13,4 | 0 | 0 | 2,5 |
| Товарная продукция базовая Тбаз, млн руб | 2675,8 | 1638,0 | 2450,0 | 2499,8 | 1789,2 |
| Цена единицы продукции базовая Ц1, руб | 787,0 | 1260 | 875 | 862 | 994 |
| Цена единицы продукции проектная Ц2, руб | 787,0 | 1260 | 875 | 862 | 994 |
| Численность работающих базовая Чпбаз, чел | 1527 | 1146 | 1440 | 223 | 1152 |
| Численность рабочих базовая Чрбаз, чел | 1237 | 995 | 910 | 187 | 940 |
| Окончание табл. 10.22 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Изменение численности ∆Чр, чел | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Среднегодовая стоимость основных средств Оф баз, млн руб | 2795,0 | 1052,8 | 2688,1 | 2667,5 | 1372,5 |
| Дополнительные основные средства по проекту ∆Оф, млн руб. | 8,600 | 4,000 | 2,100 | 2,640 | 1,200 |
| Себестоимость единицы продукции базовая С1, руб/т | 630 | 1050 | 700 | 690 | 910 |
| Изменение себестоимости единицы продукции по проекту ∆С, руб/т | 2,5 | 3,09 | 0,7 | 1,03 | 0,44 |
| Материалоемкость продукции базовая Мбаз, руб/т | 409 | 630 | 455 | 428 | 592 |
| Изменение материалоемкости продукции по проекту (Эм) руб./т. | 2,5 | 0 | 0,7 | 0 | 0 |
| Прибыль до налогообложения базовая (Пбаз), млн. руб. | 533,8 | 273,0 | 490,0 | 499,8 | 151,2 |
| Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств (Ооб), млн. руб. | 559,0 | 189,5 | 483,9 | 560,2 | 315,7 |

- Таблица 10.23

- Основные технико-экономические показатели проекта

| Показатель | Единицы измерения | База | Проект | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | +, - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Годовой выпуск цемента | тыс т |  |  |  |
| Товарная продукция | тыс руб |  |  |  |
| Численность ППП: |  |  |  |  |
| всего: | чел |  |  |  |
| в том числе: рабочие | чел |  |  |  |
| Производительность труда одного ППП | тыс руб/чел |  |  |  |
| Производительность труда на одного рабочего | тыс руб/чел |  |  |  |
| Среднегодовая стоимость основных производственных фондов | тыс руб |  |  |  |
| Фондоотдача | руб/руб. |  |  |  |
| Фондовооружённость труда, | тыс руб/чел |  |  |  |
| Себестоимость 1 т. цемента | руб |  |  |  |
| Себестоимость годового выпуска цемента | тыс руб |  |  |  |
| Окончание табл. 10.23 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Материалоёмкость цемента, | руб |  |  |  |
| Рентабельность: |  |  |  |  |
| общая | % |  |  |  |
| отдельного вида продукции | % |  |  |  |

- Тема «Инновационная деятельность предприятия»

Инвестиции в производственные нововведения включают приобретение физических, нематериальных и денежных активов. Инновационные затраты складываются из вложений в каждый актив. Основой инвестиций в производство являются новшества, позволяющие расширить технические возможности, обновить производственный аппарат и повысить конкурентоспособность продукции.

Под капитальными вложениями в инновации понимаются затраты на воспроизводство основных фондов или финансовые средства, затрачиваемые на строительство новых, реконструкции, техническое перевооружение и расширение действующих предприятий.

Рассмотрим на примерах решение задач по инвестированию инноваций.

Пример 1. Определите сметную стоимость строительства объекта, если известны следующие данные (табл. 10.24).

Таблица 10.24

- Исходные данные

| №пп | Показатель | Млн руб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительные работы (прямые) | 20 |
| 2 | Работы по монтажу оборудования (прямые) | 2,0 |
| 3 | Стоимость необходимого оборудования | 20 |
| 4 | Дополнительные затраты, связанные со строительством объекта | 1 |
| 5 | Прочие | 1 |

При расчете сметной стоимости объекта необходимо иметь в виду, что накладные расходы составляют 18%, а плановые накопления - 8%.

Решение:

 сумма прямых затрат (ПЗ) = 20 + 2 = 22 млн  руб.;

  накладные расходы (НР) = 22 ∙ 0,18 = 3,96 млн  руб;

 плановые накопления (ПН) = (ПЗ +НР) ∙ 0,08 = (22 + 3,96) ∙ 0,08 = = 2,076 млн руб;

 стоимость строительно-монтажных работ (Ссмр) = 22 + 3,96 +

+ 2,076 = 28,4036 млн.руб;

 сметная стоимость объекта (Собщ) = 28,036 + 20 + 1,0 + 1,0 =

= 50,036 млн руб.

Пример 2. Прямые затраты на строительство объекта составили     10 млн руб.

Определите стоимость строительно-монтажных работ, если известно, что накладные расходы составляют 10%, а плановые накопления 5%.

Решение:

 сумма накладных расходов = 10,0 ∙ 0,1 = 1,0 млн руб.;

 сумма плановых накоплений = (10,0 + 1,0) ∙ 0,05 = 0,55 млн руб;

 стоимость строительно-монтажных работ = 10,0 + 1,0 + 0,55 =      = 11,55 млн руб.

Пример 3. Предприятие рассматривает возможность приобретения необходимого оборудования стоимостью 300 тыс.руб. по договору финансового лизинга.

Рассчитайте по западной методике предполагаемые лизинговые платежи, если известно, что они постоянны во времени и будут уплачиваться в конце каждого года. При этом годовая процентная ставка установлена лизингодателем в 9%, а срок договора лизинга равен 4 годам.

Решение:

-  коэффициент рассрочки для постоянной ренты

а =0,09 / (1  (1/1,094)) = 0,3082;

-  годовой размер лизингового платежа = 300 ∙ 0,3082 =

= 92,46 тыс руб.;

 сумма выплат по договору лизинга за 4 года = 92, 46 ∙ 4 =               = 369,84 тыс руб.

Таким образом, совокупные выплаты по договору лизинга составят 369,84 тыс руб. Разница между совокупными выплатами и первоначальной стоимостью оборудования, передаваемого по договору лизинга, равна 69,84 тыс руб., что отражает стоимость лизинговой сделки для лизингополучателя.

Пример 4.

На основе бизнес-плана инновационного проекта установлено, что для его реализации требуются инвестиции (капиталовложения) в размере 100 тыс. руб. Чистые денежные притоки (чистая прибыль плюс амортизационные отчисления) по годам составили млн руб., 1-й год  10, 2-й год  40, 3-й год – 70.

Ставка дисконта составляет 20%.

На основе расчета общепринятых показателей (чистого дисконтированного дохода, индекса доходности, срока окупаемости) сделайте вывод об экономической целесообразности реализации данного проекта.

Решение. Определим:

-  чистый дисконтированный доход

ЧДД = ( 10 / (1 + 0,2) + 40 / (1 + 0,2)2 + 70 / (1 + 0,2)3) – 100 =           = 89,7306 млн руб;

 индекс доходности ИД = 189,7306 / 100,0 = 1,9;

 срок окупаемости  Ток = 2года +│-30,3584│/120,089=2,253 года

Так как ЧДД является положительной величиной, а ИД больше 1, то проект является эффективным.

- Задачи для самостоятельного решения

Задача 1. Согласно проектно-сметной документации стоимость строительства производственного объекта составляет 60,0 млн руб., а годовая производственная мощность  10 000 изделий. Оптовая цена каждого изделия — 2 000 руб., а затраты на один рубль реализованной продукции — 0,8 руб. Срок строительства по проекту составлял 3 года, а фактический срок строительства равен 2 годам.

Определите проектную экономическую эффективность капитальных вложений до и после сокращения срока строительства объекта.

Задача 2. Стоимость строительно-монтажных работ по строительству объекта равна 100 млн руб.

Определите сумму прямых затрат, накладных расходов и плановых накоплений, если известно, что накладные расходы составляют 15%, а плановые накопления  7%.

Задача 3. Определите сметную стоимость строительства объекта, если стоимость прямых затрат составляет 5,5 млн руб, стоимость необходимого оборудования  10 млн  руб; стоимость работ по  монтажу  0,3 млн  руб; дополнительные и прочие затраты, связанные со строительством объекта  1,2 млн руб.

Накладные расходы составляют 18%, а плановые накопления  8%.

Задача 4. Предприятие заключило договор финансового лизинга сроком на 6 лет. Договор предполагает ежегодные лизинговые платежи. Плата лизингодателю составляет 17%; стоимость предмета      лизинга  900 тыс руб.

Определите величину лизинговых платежей и выплаты по амортизации основного долга при условии, что лизинговые платежи постоянны во времени. При расчете используйте западный методический подход.

Задача 5. На строительство нового цеха по выпуску продукции, пользующейся спросом, предприятие израсходовало 70 млн руб. В результате этого чистый денежный поток (чистая прибыль плюс амортизационные отчисления) за расчетный период по анализируемым годам составит (табл. 10.25).

- Таблица 10.25

- Исходные данные для расчета

| Год | Денежные поступления, млн руб |
| --- | --- |
| 1-й | 20 |
| 2-й | 22 |
| 3-й | 35 |
| 4-й | 35 |

Ставка дисконта составляет 28 %.

Определите целесообразность строительства нового цеха на основе следующих показателей: ЧДД, ИД, ВИД, Ток.

Задача 6. Для реализации инвестиционного проекта требуются капитальные вложения в размере 500 млн руб. После его реализации денежные потоки по годам составят, в млн руб.:

1-й год – прибыль (100), амортизация (45);

2-й год – прибыль (140), амортизация (45);

3-й год – прибыль (130), амортизация (45);

4-й год – прибыль (140), амортизация (45).

Обоснуйте экономическую целесообразность реализации инвестиционного проекта и определите срок окупаемости, используя различные методические подходы.

В расчетах ставку дисконтирования принять в размере 20%.

- Тема «Основы менеджмента на предприятии»

Менеджмент опирается на изучение совокупности социально-экономических, психологических, педагогических, правовых и иных взаимоотношений, складывающихся между людьми в процессе производства, которые оказывают активное влияние на процесс выработки, принятия и реализации управленческих решений.

Следует учитывать, что экономический аспект управленческих решений выражается в эффективности использования ресурсов, материальной заинтересованности персонала, максимизации экономического эффекта, т.е. в показателях эффективности результатов деятельности.

Прибыль компании (П) до и после реализации решения определяется как разница между выручкой от продаж (В) и       затратами (З).

Эффективность управленческого решения косвенным методом сопоставления различных вариантов, предполагает анализ рыночной стоимости решения и затрат на него путем анализа вариантов управленческого решения для одного и того же типа объектов, разработанных и реализуемых примерно в одинаковых условиях.

Относительная экономическая эффективность управленческого решения определяется по формуле:

Ээ = (П2/З2 – П1/З1) ∙ 100, %,                          (10.42)

где П1, П2 – прибыль, полученная до и после реализации управленческого решения соответственно; З1, З2 – общие затраты до и после реализации управленческого решения соответственно.

Определение эффективности УР методом конечных результатов основано на расчете эффективности производства в целом и выделении фиксированной (статистически обоснованной) части (К), представляющей собой долю УР в эффективности производства:

Ээ = (П2 / З2) . К . 100 %,                           (10.43)

где К - доля УР в эффективности производства.

Для выбора наилучшего варианта приобретаемого оборудования необходимо составить матрицу решений (табл. 10.26). В каждую клетку данной матрицы решений заносим соответствующие произведения весового коэффициента и балльной оценки. Например, для 1-го варианта (пресс-подборщик) по критерию безопасность произведение равно   1 (0,2 ∙ 5), а для второго варианта по этому же критерию равно               2 (0,2 ∙ 10). Аналогично рассчитываются все колонки. Затем для каждого варианта вычисляем сумму этих произведений по всем критериям и записываем ее в последней графе матрицы. Лучшим считается тот вариант, для которого эта сумма наибольшая.

Таблица  10.26

- Матрица решений

| Вариант | Критерии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Безопасность | Производительность | Надежность | Стоимость | Сумма |

Расчет возможной цены на продукцию при отсутствии совершенствования и при различных совершенствованиях производится по формуле:

Ц = Ц1. р + Ц2 . (1  р) + ∆Ц,                        (10.44)

где, Ц1 и Ц2  соответственно низший и верхний предел колебания цены, руб./ед.; р  вероятность гарантированного спроса (коэффициент); ∆Ц  прирост цены при совершенствовании продукции, руб/ед.

Чтобы сделать выбор между двумя вариантами - приобрести в собственность автомобиль или заказать его на автопредприятии, необходимо определить затраты на 1 тыс.км объема грузоперевозок (С) и выбрать тот вариант, который обеспечивает минимальное значение затрат.

Для этого найдем стоимость 1 тыс. км перевозки грузов своим транспортом (СО).

Стоимость 1 тыс.км перевозки грузов при приобретении грузовика будет равна:

С1 = [(ГП . ЗП) + ПЗ] / ГП,                                           (10.45)

где ГП  объем грузоперевозок; ЗП  переменные затраты;

ПЗ  постоянные затраты.

Стоимость 1 тыс.км при использовании услуг автотранспортных организаций (С2) равна 0,20 и не зависит от объемов грузоперевозок.

Если С1 = С2  то оба варианта равнозначны.

Если С1 < С2  следует выбрать первый вариант.

Если С1 > С2  следует выбрать второй вариант.

Известно, что с ростом объемов грузоперевозок собственным транспортом С1 будет снижаться, и наоборот, с уменьшением грузоперевозок С1 будет расти.

Для определения объема грузооборота, при котором выгодно приобретать грузовик, а не пользоваться услугами автотранспортных организаций, необходимо рассчитать предельный объем грузооборота, при котором затраты на 1 тыс км будут равны для первого и второго варианта. Для этого определяется объем грузооборота, меньше которого не выгодно пользоваться собственным транспортом:

ГПв = ПЗ / (ЗП – С2).                             (10.46)

- Задачи для самостоятельного решения

Задача 1. В целях повышения эффективности хозяйственной деятельности руководством компании были изменены функциональные обязанности работников и сокращен один человек. За выполнение дополнительных функций работникам увеличили оплату труда. В результате проведенных изменений себестоимость продукции уменьшилась на 1%, цена изделий снизилась на 0,5%, но общая цена реализации увеличилась на 5% из-за увеличения объема продаж. Общие показатели до и после реализации управленческих решений (УР) приведены в табл. 10.27.

- Таблица 10.27

Результаты деятельности компании  до и после реализации управленских решений

| Период | Выручка, от реализации в месяц В, млн руб | Общие затраты в месяц З, млн руб | Прибыль П, млн руб |
| --- | --- | --- | --- |
| До реализации УР После реализации УР | 2,592 2,722 | 2,074 |  |
| После реализации УР | 2,722 | 2,054 |  |

На основе имеющейся информации:

1.Рассчитайте прибыль компании   до   и   после   реализации УР.

2.Рассчитайте экономическую эффективность управленческого решения следующими методами:

а)   косвенным методом сопоставления различных вариантов;

б) методом конечных результатов при доле УР в эффективности производства,  равной 25% (К = 25 %).

Задача 2. Определите лучший вариант оборудования, которое стоит купить для организации эффективной работы на основе приведенных данных.

- Таблица 10.28

- Результаты балльной оценки уборочного оборудования

экспертами по соответствующим критериям

| Оборудование | Критерии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | безопасности | производительности | надежности | стоимости |
| Пресс-подборщик | 5 | 4 | 6 | 1 |
| Вакуумный подборщик | 10 | 8 | 7 | 10 |
| измельчитель | 6 | 7 | 6 | 3 |
| Устройство, обеспечивающее химическое разложение листьев | 10 | 8 | 7 | 2 |
| Подборщик листьев | 8 | 2 | 4 | 2 |
| Переносная печь для сжигания листьев | 4 | 6 | 2 | 3 |

Задача 3. По результатам проведенного рыночного исследования фирма, выпускающая кухонную посуду, обнаружила, что спрос на ее продукцию падает. В связи с этим менеджмент фирмы должен принять решения о совершенствовании продукции для поддержания устойчивого спроса. Объем работ по совершенствованию продукции зависит от вероятности поддержания гарантированного спроса на продукцию. В складывающейся ситуации необходимо определите минимально допустимую цену на продукцию с учетом вероятности гарантированного спроса на нее на основе следующих данных.

Первоначальная цена за единицу продукции равна 50 руб/ед. Если оставить продукцию без изменения, то цена может снизиться до           40 руб/ед или остаться на прежнем уровне при равной вероятности       (р = 0,5). При совершенствовании продукции цена на нее может возрасти с увеличением вероятности поддержания необходимого спроса в соответствии с данными табл.10.29 .

Таблица 10.29

- Результаты изменения цен и спроса на продукции

| Ситуации | Суммарная цена продукции, руб/ед. | Возможная цена продукции в период ее совершенствования, руб/ед. |
| --- | --- | --- |
| Без совершенствования | 50 | 40. 0,5 + 50 . 0,5 = 45 |
| 1-й вариант |  |  |
| 2-й вариант |  |  |
| 3-й вариант |  |  |
| 4-й вариант |  |  |
| 5-й вариант |  |  |

Задача 4. Потребность предприятия в транспортных перевозках для завоза сырья составляет пять дней каждого месяца. Общий объем грузооборота за год составляет 60 тыс. тыс.км. Если приобрести грузовик (первый вариант решения), то постоянные затраты за год составят 2400 руб и переменные на 1 тыс.км  0,12 руб. Можно заказать грузовик на автопредприятии (второй вариант). В этом случае стоимость 1 тыс.км перевозки составит 0,20 руб. (С2).

Определите, при каких объемах грузооборота выгодно приобретать грузовик, а при каких — пользоваться услугами автотранспортных организаций.

- Тема «Управление маркетингом»

Покупательское поведение потребителей – совокупность признаков и показателей, характеризующих действия потребителей, включая их предпочтения, спрос, структуру потребления, способы использования доходов.

На любого покупателя постоянно воздействуют различные раздражители. Маркетинговые стимулы состоят из четырех элементов комплекса маркетинга – продукта, цены, распространения, продвижения. Глобальные стимулы зависят от среды, окружающей покупателя: экономики, политики, культуры, уровня развития НТП. Все стимулы являются внешними по отношению к потребителю и попадают в его сознание, где смешиваются со стимулами внутреннего характера. «Черный ящик» состоит из двух частей:

характеристики покупателя, определяющие то, как воспринимаются стимулирующие приемы;

 процесс принятия решения потребителем.

В результате обработки стимулов в «черном ящике» появляются реакции покупателя, которые проявляются в выборе места, времени, объема покупки, в выборе марки товара. Купив товар, потребитель будет либо удовлетворен, либо не удовлетворен, чем также выразит реакцию на покупку.

Одним из важных показателей конъюнктуры рынка является емкость.

Под емкостью понимается количество товаров, которое рынок способен поглотить за определенный срок и при определенных условиях.

Принципиальная формула расчета емкости  товарного рынка такова:

Е = П + И – Э + Зскл,                                (10.47)

где П  производство товара, предназначенного для данного рынка;      И  импорт товара; Э  экспорт товара; Зскл – запасы данного товара.

Рассмотрим примеры решения задач по выявлению наиболее предпочтительных товаров и по расчету емкости рынка.

Пример 1. Определите, какой из двух товаров является более предпочтительным для покупателя с точки зрения цены потребления.

- Таблица 10.30

- Данные для расчета

| Характеристика товаров | Товары |  |
| --- | --- | --- |
|  | № 1 | № 2 |
| Цена покупки | 20тыс. руб | 17 тыс.руб |
| Сроки службы | 9 лет | 9 лет |
| Стоимость ежегодного обслуживания | 2,5% от цены | 2% от цены |

Как может измениться решение потребителя, если стоимость ежегодного обслуживания товара № 1 за первые пять лет эксплуатации составит 2,5% от цены, а в последующие годы – 0,2% от цены, а стоимость ежегодного обслуживания товара № 2 соответственно в первые пять лет – 2%, а в последующие годы – 5,5% от цены.

Решение:

- 1. Стоимости обслуживания за весь срок службы (по начальному варианту).

Товар 1: 20 . 0,025 . 9 = 4,5 тыс. руб, товар 2: 17 . 0,02. 9 =

= 3,06 тыс.руб.

- 2. Цена потребления.

Товар 1: 20 + 4,5 = 24,5 тыс. руб, товар 2: 17 + 3,06 = 20,06 тыс. руб

Таким образом,  более предпочтителен товар 2.

- 3. Стоимость обслуживания за весь срок службы (по второму варианту).

Товар 1: 20 . 0,025 . 9  + 20 . 0,002 . 5= 4,7 тыс. руб,                             товар 2: 17 . 0,02 . 9 + 17 . 0,055 . 5 = 7,735 тыс. руб

- 4. Цена потребления.

Товар 1: 20 + 4,7 = 24,7 тыс. руб, товар 2: 17 + 7,735 =                         = 24,735 тыс.руб.

Таким образом, по второму варианту товар 1 становится более предпочтительным для покупателя.

Пример 2. В результате маркетинговых исследований предполагается увеличение доли фирмы на рынке с 14 до 15% при емкости рынка 25 млн штук продукта. Рассчитайте дополнительную прибыль фирмы в предстоящем году, если прибыль фирмы на одно изделие составляет 800 руб, а емкость рынка не изменяется. Затраты на маркетинговые усилия в расчете на год составляют 20 млн руб.

Решение.

Возможная дополнительная доля рынка в результате маркетинговых усилий составит: (15  14) = 1%, что в единицах продукта эквивалентно 25 млн.шт.. 0,01 = 0,25 млн. шт.

Дополнительная валовая прибыль составит:

800 . 0,25 млн шт = 200 млн  руб.

Дополнительная прибыль фирмы за вычетом расходов на маркетинг составит: 200 млн руб  – 20 млн руб  = 180 млн руб

- Задачи для самостоятельного решения

Задача 1. Исходя из данных, приведенных в табл. 10.31, определите, какой из товаров является более предпочтительным для покупателя.

Таблица 10.31

- Данные для расчета

| Характеристика товаров | Товары |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| Цена покупки | 25 тыс руб | 35 тыс руб |
| Сроки службы | 11 лет | 9 лет |
| Стоимость ежегодного обслуживания | 3% от цены | 1% от цены |

Как может измениться решение потребителя, если стоимость ежегодного обслуживания товара 1 в первые пять лет эксплуатации составит 3% от цены, а в последующие годы – 5,5 % от цены, а стоимость ежегодного обслуживания товара 2 соответственно в первые пять лет – 2%, а в последующие годы – 0,5% от цены.

Задача 2. Исходя из данных, приведенных в табл. 10.32, определите, какой из товаров является более предпочтительным для покупателя.

Таблица 10.32

- Данные для расчета

| Характеристика товаров | Товары |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| Цена покупки | 55 тыс руб | 68 тыс руб |
| Сроки службы | 12 лет | 14 лет |
| Стоимость ежегодного обслуживания | 4,5% от цены | 5,4% от цены |

Как может измениться решение потребителя, если стоимость ежегодного обслуживания товара 1 в первые пять лет эксплуатации составит 4,5% от цены, а в последующие годы – 7% от цены, а стоимость ежегодного обслуживания товара 2 соответственно в первые пять лет – 5,4%, а в последующие годы – 2,4% от цены.

Задача 3. В результате маркетинговых исследований предполагается увеличение доли фирмы на рынке с 9 до 13 % при емкости рынка 188 млн штук продукта. Рассчитайте дополнительную прибыль фирмы в предстоящем году, если прибыль на одно изделие составляет 95 руб, а емкость рынка не изменяется. Затраты  на маркетинговые усилия в расчете на год составляют 120 млн  руб.

Задача 4. Определите потенциальную емкость рынка, исходя из следующих условий: объем производства товара – 200 тыс. штук в год; остаток товарных запасов у производителей – 12 тыс. штук; остаток запасов у продавцов и потребителей – 11 тыс. штук; прямой импорт – 108 тыс шт; косвенный импорт – 34 тыс шт; прямой экспорт 150 тыс шт; косвенный экспорт – 98 тыс шт.