УДК 	528.4 (07)

ББК	38.115я7

С 42

Составители:  к.т.н., профессор кафедры ГКИИ В.Ф. Карякин,

к.с-х.н., доцент кафедры ПЭ Е.А. Пендюрин,

к.т.н., доцент кафедры ГКИИ Н.В. Ширина,

доцент кафедры ГКИИ И.П. Былин,

к. географ. н., доцент кафедры ГКИИ Н.М. Затолокина,

доцент кафедры ГКИИ Е.П. Даниленко,

ст. преподаватель кафедры ГКИИ С.А. Васильев,

ст. преподаватель кафедры ГКИИ С.А. Лисничук,

к.т.н., доцент кафедры ГКИИ Н.Н. Оноприенко.

Рецензент: к.т.н. зав. кафедры ГКИИ А.С.Черныш.

Сквозная программа практик для студентов всех форм обучения/ сост.: А.С. Черныш, В.Ф.Карякин и др. – Белгород: БГТУ им. В.Г. Шухова, 2012. – 64 с.

С 42

В настоящем издании даны методические указания к проведению всех видов практик.

Методические указания предназначены для студентов всех форм обучения

УДК 528.4 (07)

ББК 38.115я7

©  Белгородский государственный

технологический университет

(БГТУ) им. В.Г. Шухова, 2012

# ВВЕДЕНИЕ

Сквозная программа посвящена описанию целей и задач комплекса практик, предусмотренных учебным процессом с 1-го по 5-й курс обучения. Программа направлена на закрепление и углубление теоретических знаний, и приобретение практических навыков для будущей профессии инженера городского кадастра.

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИК

Настоящая программа составлена по всем видам практик на основании Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 650500 «Землеустройство и земельный кадастр», утвержденного зам. министра образования Российской Федерации В.Д. Шадриковым 27 марта 2000 г. и учебного плана по специальности 120303.65 «Городской кадастр».

Виды и продолжительности практик:

Учебная:

- учебно-геодезическая – 4 недели (2 семестр);

- почвоведение – 2 недели (2 семестр);

- геологическая – 3 недели (4 семестр);

- геодезические работы при землеустройстве – 2 недели (6 семестр);

Производственная:

- геодезическая – 3 недели (4 семестр);

- земельный кадастр – 5 недель (6 семестр);

- проектная преддипломная – 6 недель (8 семестр);

Преддипломная:

- преддипломная – 6 недель (10 семестр).

Цель практик – закрепление и углубление теоретических знаний, приобретение практических навыков в объеме будущей специальности.

# 2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОЦЕССА ПРАКТИКИ

Целью практики студентов является приобретение навыков работы в реальной среде на основе теоретических знаний, полученных при обучении специальности «Городской кадастр», продолжение ознакомления с практикой работы в профессиональной сфере, сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.

К моменту прохождения практики студент должен пройти теоретический курс данного семестра и получить письменное направление кафедры на предприятие, кроме этого каждый студент получает от руководителя заполненное и подписанное индивидуальное задание. На предприятии студент должен пройти инструктаж по технике безопасности и ознакомиться с порядком прохождения практики у руководителя практики от предприятия.

Учебно-методическое руководство практикой осуществляется преподавателями выпускающей кафедры, назначенными приказом ректора университета.

# 3. УЧЕБНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА.

3.1. Цели и задачи практики

Учебная полевая практика по инженерной геодезии проводится с целью закрепления теоретических знаний, полученных студентами при изучении курса, овладения ими в полевых условиях техникой геодезических измерений, получения навыков самостоятельного выполнения геодезических разбивочных работ и обработки результатов измерений.

В результате выполнения программы учебной практики студенты должны знать устройство и поверки геодезических приборов, уметь производить планово-высотную съемку, решать на местности типовые инженерно-геодезические задачи, наиболее часто встречающиеся на промышленной площадке, а также выполнять необходимые расчетно-графические работы.

3.2. Организация и руководство практикой.

Согласно учебному плану на проведение учебной геодезической практики отводится для студентов I курса специальности – 100 ч. (четыре недели).

До прохождения практики студенты обязаны выполнить все лабораторные и контрольные работы, сдать зачет и экзамен по инженерной геодезии.

Преподаватель ведет учебную практику по календарному  плану, утвержденному заведующим кафедрой, соблюдая сроки, отведенные для каждого вида работы.

Для проведения практики студенты объединяются в группы по 12 – 15 человек. Группа разделяется на бригады по 4 – 5 человек.

Руководство группами осуществляют преподаватели кафедры городского кадастра и инженерных изысканий и приглашенные специалисты, имеющие высшее геодезическое образование.

Из числа преподавателей кафедры назначается заведующий практикой, в задачу которого входит организация выдачи бригадам приборов и оборудования, распределение участков между преподавателями, оказание помощи преподавателям в методике и технике проведения практики, контроль за ходом выполнения работ и соблюдением правил техники безопасности на практике.

Каждая бригада выполняет полный комплекс геодезических работ, предусмотренных настоящей программой. Обязательным условием является выполнение каждым студентом всех видов и этапов работ. С этой целью члены бригады в процессе выполнения того или иного вида работ должны меняться местами. Все полевые и камеральные материалы по каждому виду работ должны быть подписаны выполнявшими их студентами с указанием даты исполнения.

Бригаду возглавляет студент-бригадир, назначаемый преподавателем. В обязанности бригадира входит поддержание учебной и производственной дисциплины, равномерное распределение обязанностей между членами бригады в выполнении всех видов полевых и камеральных  работ, наблюдение за сохранностью геодезических приборов, оборудования и учебных пособий, ведение дневника.

Материальную ответственность за сохранность и целостность геодезических приборов и оборудования несет весь состав бригады. Бригадир должен иметь список приборов и пособий, полученных бригадой.

В первый же день практики, наряду с получением задания, приборов и оборудования, студенты под руководством преподавателя изучают правила техники безопасности на геодезических работах. Без изучения правил техники безопасности и проверки преподавателем  знания их, с соответствующей регистрацией об этом в специальном журнале, студенты к практике не допускаются.

Геодезическая практика на местности проводится преподавателем в соответствии с настоящей программой и календарным планом, утвержденным заведующим кафедрой, с соблюдением действующей инструкции по топографо-геодезическим  работам для промышленного, сельскохозяйственного, городского и поселкового строительства (СН 212-73).

Практика начинается с осмотра (рекогносцировки) студентами отведенного преподавателем участка работ. При этом тщательно изучается ситуация и рельеф, а также геодезические плановые опорные пункты триангуляции, полигонометрии, высотные  реперы, марки.

Расчетно-графические работы выполняются одновременно с полевыми измерениями (записи в журналах, ведение абриса, контроль правильности выполнения угловых, линейных измерений), а также после их окончания (ведомость вычисления плановых координат и высот точек полигона, составление планов и профилей и т.д.). Полевые материалы (журналы, абрисы) должны заполняться правильно, четко, аккуратно с указанием исполнителей работ и даты исполнения по каждому виду работ. Неправильная запись зачеркивается и над ней пишется верный результат, применять резинку не разрешается. По окончании полевых работ бригадир  передает преподавателю на просмотр полевой журнал.

В случае обнаружения в полевых измерениях и при вычислительной обработке грубых ошибок, превышающие установленные инструкцией допуски, они немедленно устраняются на месте производства работ.

Все студенты и преподаватели являются к месту работы в установленные руководством практики часы, независимо от состояния погоды. Уход с работы в ненастную погоду разрешается только преподавателем. Студенты, выбывшие  из бригады, пропускающие дни практики, опаздывающие или уходящие с работы раньше срока по неуважительной причине, к зачету по практике не допускаются. Самовольный переход из одной бригады в другую не разрешается. Преподаватель ведет в журнале-табеле ежедневный учет посещаемости студентами практики.

В период выполнения полевых работ строго воспрещается портить посевы и огороды, ломать и портить зеленые насаждения, заборы, заходить в запрещенные зоны, оставлять забитые колья на лугах, огородах, проезжих частях дорог и т.п.

3.3. Программа практики.

3.3.1 Виды и продолжительность работ.

Программой полевой учебной геодезической практики предусматривается выполнение следующих видов работ: тахеометрическая съёмка (на теодолитно-нивелирном обосновании), решение инженерно-технических задач, наиболее часто встречающихся на промышленном объекте, геодезические разбивочные работы. Нормы времени по отдельным видам работ приведены в таблице.

Таблица

Примерная продолжительность практики по видам работ

| № п/п | Вид работы | Кол-во дней |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Изучение правил по технике безопасности на геодезических работах, проверка усвоения ПТБ. Получение комплекта приборов; поверки приборов, компарирование ленты, рулетки. Пробные работы с теодолитом, в т.ч. упражнения по измерению углов, расстоянии и превышений. Теодолитная съемка а) подготовка приборов к работе; б) создание планового обоснования; в) съемка ситуации; г) вычислительная обработка и составление плана теодолитной съемки. Топографическая (тахеометрическая) съемка на теодолитно-нивелирном обосновании: а) подготовка приборов к работе; б) создание планово-высотного обоснования; в) съемка ситуации и рельефа; г) вычислительная обработка и составление топографического плана. Нивелирование трассы (полевые и камеральные работы) Нивелирование поверхности по квадратам (полевые и камеральные работы). Решение инженерно-технических задач, наиболее часто встречающихся на промышленном объекте. Геодезические разбивочные работы. Пояснительная записка, оформление и сдача отчета по практике. ИТОГО: | 1 3 4 2 2 3 3 2 20 |

3.3.2.  Содержание и объемы работ по практике.

Преподаватель намечает для каждой бригады на топографическом плане площадки строительства проектные контуры одного здания. На отдельном (разбивочном) чертеже показываются размеры здания в осях, координаты точек пересечения основных осей  и проектный нулевой горизонт для здания. По исходным данным разбивочного чертежа бригадой производится аналитическая подготовка, а  затем разбивка и закрепление  основных осей здания и проектного нулевого горизонта на местности.

Решения типовых задач, наиболее часто встречающихся при инженерно-геодезических изысканиях, при возведении сооружений, элементы геодезических разбивочных работ выполняются на объектах, расположенных в районе выделенного участка по указанию руководителя практики.

Объемы работ по отдельным видам практики предусматриваются следующие:

1. Т е о д о л и т н а я   с ъ ё м к а   у ч а с т к а.

Площадь участка составляет 2-3 га, масштаб съёмки 1: 500. Съёмка включает следующие виды работ:

а) создание съёмочного обоснования. Съёмочное обоснование создаётся путем прокладки замкнутого теодолитного хода. Число точек в ходе равно 5 – 6;

г) съёмка ситуации теодолитом с точек съёмочного обоснования с ведением абриса;

д)  камеральная обработка результатов полевых измерений:

плановое уравнивание съёмочного обоснования, вычисление горизонтальных расстояний до пикетов, составление контурного плана участка съемки в масштабе 1:500 и оформление плана в туши.

2. Т о п о г р а ф и ч е с к а я   с ъ ё м к а    у ч а с т к а.

Площадь участка составляет 2 – 3 га, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа равна 0,25 м, 0,5 м. Съёмка включает следующие виды работ:

а) пробная работа с тахеометром и его поверки: определение места нуля вертикального круга и приведение его к нулю, исследование коэффициента дальномера, пробное измерение углов наклона, дальномерных расстояний;

б) создание съёмочного обоснования. Съёмочное обоснование создается путем прокладки замкнутого теодолитно-нивелирного хода. Число точек в ходе равно 5 – 6;

в) привязка теодолитно-нивелирного хода к пунктам плановой и высотной опорной сети. Высотная привязка от исходного репера производится путем прокладки нивелирного хода  IV класса  в прямом и обратном направлении;

г) съёмка рельефа и ситуации теодолитом с точек съёмочного обоснования с ведением абриса;

д)  камеральная обработка результатов полевых измерений:

плановое и высотное уравнивание съёмочного обоснования, вычисление высот пикетов и горизонтальных расстояний до них, составление топографического плана участка съемки в масштабе 1:500 и оформление плана в туши.

3. Н и в е л и р о в а н и е   п о в е р  х  н о с т и.

Работа включает нивелирование поверхности по квадратам и проектирование на этой основе горизонтальной площадки  с нулевым балансом земляных масс. Съёмка выполняется в масштабе 1:500 и состоит из следующих этапов:

а) разбивка на местности основного контура площадки в виде квадрата или прямоугольника площадью (40х30)м2 и сетки заполняющих квадратов со сторонами 10 м с закреплением сторожками вершин квадратов и отметок плюсовых точек на сторонах квадратов, местах перегиба местности;

б) геометрическое нивелирование вершин квадратов и плюсовых точек участка с записью на схеме нивелирования или в журнале;

в) привязка участка в плане и по высоте к опорной геодезической сети полигона;

г) вычислительная обработка результатов нивелирования, составление в масштабе 1:500 с изображения рельефа горизонталями через 0,25 – 0,50 м в зависимости от сложности рельефа;

д) проектирование горизонтальной площадки с соблюдением нулевого баланса (уравнивания) объёмов земляных работ: вычисление проектной отметки площадки, рабочих отметок вершин квадратов и плюсовых точек, определение линии пересечения проектной плоскости с топографической поверхностью участка (линии нулевых работ), подсчет объёмов земляных работ для выемки и насыпи  и составление картограммы земляных масс.

4. З а д а ч и,  ч а с т о  в с т р е ч а ю щ и е с я   п р и   и н ж е н е р н о-   г е о д е з и ч е с к и х    и з ы с к а н и я х.

Решаются следующие задачи:

а) определение расстояния до недоступной точки с помощью теодолита и мерной ленты (по двум базисам);

б) определение с помощью теодолита и рулетки высоты доступного и недоступного для непосредственного измерения сооружения;

в) определение величины крена сооружения с помощью теодолита.

5. Г е о д е з и ч е к и е   р а з б и в о ч н ы е    р а б о т ы.

Выполняются следующие элементы разбивочных работ:

а) вынос на местность горизонтального угла с точностью, не превышающей точность отсчета по микроскопу теодолита;

б) вынос на местность горизонтального  угла с повышенной точностью;

в) вынос в натуру длины линии по ее заданному горизонтальному проложению с помощью рулетки, нивелира и теодолита;

г) вынос на местность проектной отметки точки методом геометрического нивелирования;

д) вынос в натуру линии  уклона с помощью рулетки, нивелира и теодолита;

е) перенесение  в натуру проекта расположения здания прямоугольной формы: подготовка разбивочных данных с решением обратной геодезической задачи, разбивка и закрепление основных осей здания;

ж) передача отметки на дно глубокого котлована или на этаж с помощью нивелиров и рулетки;

з) выверка плоскостности плит перекрытия;

и) определение величины прогиба балки.

Разбивочные работы и типовые задачи выполняются всей бригадой последовательно под руководством преподавателя.

3.4. Методические указания по отдельным видам работ.

1.  Правила   обращения с геодезическими  приборами, их поверки.

Геодезические приборы – это в основном точные оптические приборы, поэтому при обращении с ними требуется соблюдение определенных правил. Прежде всего, каждый студент должен научиться извлекать теодолит, нивелир и другие приборы из футляра (ящика) и устанавливать на штатив, а также выполнять это в обратном порядке.

При извлечении прибора  из футляра и его упаковке необходимо помнить, что нельзя применять большие усилия – нужно выяснить причину неполадки и устранить ее. Небрежное обращение с упаковочными приспособлениями приводит к поломке крепления в футляре и порче прибора.

Приборы получает со склада бригадир с бригадой в присутствии преподавателя. Бригадир должен иметь список приборов  и пособий, получаемых бригадой. Бригадир, опытные члены бригады и преподаватель проверяют комплектность и пригодность к работе каждого прибора. В нерабочее время приборы  и снаряжение бригада хранит в отведённом для них месте. Приборы хранятся в футлярах на деревянном полу или на стеллажах. Штативы и рейки хранятся в вертикальном и горизонтальном положении. Приборы со склада на участок работ переносятся или перевозятся в футлярах.

Прежде, чем вынуть прибор из футляра на местности, надо установить штатив в рабочее положение, затем прибор распаковать, осторожно вынуть его из футляра, поставить на штатив и, придерживая рукой, скрепить его со штативом становым винтом и подвесить центрировочный отвес.

Упаковочные, запасные части (крепление, отвертка, шпилька и пр.) укладываются в футляр и дверца закрывается. Если прибор хранится в металлическом футляре, то снимать и надевать колпак на основание надо осторожно, чтобы не зацепить за выступающие части. Перед укладкой теодолита необходимо совместить красные метки (точки) на алидадной части теодолита и на треножнике. Затем, ориентируясь на красную метку основания футляра, поставить в футляр и осторожно закрепить его зажимами, но так, чтобы сила зажатия была одинакова. После совмещения ориентирных красных меток основания и колпака на одной вертикальной линии скрепляется колпак с основанием футляра.

Если прибор находится на штативе, нельзя ударять по штативу при его установке; осаживать ножки штатива нужно плавно, нажимая на башмак ногой или вдавливая ножку руками.

Прежде, чем снимать прибор со станции, следует открепить барашки и вынуть из грунта башмаки ножек штатива.

Для переноски прибора со штативом следует проверить скрепление его со штативом становым винтом, сложить ножки штатива, а барашки подтянуть. Перед переходом зрительная труба устанавливается объективом вниз и закрепляется, отвес укладывается в специальный пенал на выдвижной ножке штатива. При перенесении с одной станции на другую прибора на штативе последний надо держать отвесно, прислонив к плечу. При передвижении надо следить за тем, чтобы не задеть прибором за какие-либо предметы (ветки, сучья деревьев); передвигаться следует шагом, без толчков и прыжков, обращая внимание под ноги, чтобы не запнуться за случайный выступ (пень, колышек, кочку) или не оступиться. Перед переходом через препятствия (канаву, забор) надо своевременно передать прибор товарищу, находящемуся по другую сторону этого препятствия.

Недопустимо оставлять прибор на участке работ без присмотра. При перерывах в работе и в процессе работы оптический прибор необходимо предохранять от солнечных лучей, пыли и дождя, укрывая зонтом и чехлом.

Необходимо помнить, что в процессе работы у исправного прибора все части, винты вращаются плавно, в случае заеданий нельзя применять значительные усилия или рывки. При заедании необходимо, прежде всего, проверить, скреплен ли соответствующий закрепительный винт. Если после этого вращение задерживается, то необходимо вместе с преподавателем найти причину неисправности прибора  и устранить ее.

При работе с прибором подъемные, закрепительные и наводящие винты следует завинчивать с небольшим усилием, не допуская завинчивания или вывинчивания подъемных винтов до отказа.

По окончании работы влажный теодолит, нивелир или другой оптический прибор необходимо протереть салфеткой. При чистке оптики лишь слегка можно нажимать на стекла. Перед тем, как открепить прибор от штатива, нужно открыть футляр и вынуть упаковочные части. Затем, придерживая прибор, открепить становой винт, поставить прибор в футляр и закрепить его упаковочными винтами.

В целях сохранения мерных лент и рулеток, устранения порывов необходимо разматывать их перед измерением вдвоем, не допуская образования петель. Развернутая лента переносится двумя студентами на весу за концы в полунатянутом состоянии, чтобы не допустить образования на ней петель. В процессе работы необходимо следить за тем, чтобы лежащую на земле ленту не переезжали автомашины и другой транспорт. По окончании работ, перед тем, как свернуть ленту в кольцо, полотно ленты должно быть очищено от грязи и протёрто промасленной тряпкой.

Исправные рейки и вешки обеспечивают необходимую точность выполнения работ. Во избежание деформации, поломки реек и вешек их нельзя бросать, носить на них приборы, садиться на них.

В случае повреждения или поломки прибора бригадир обязан немедленно доложить об этом преподавателю. Бригадир и преподаватель составляют акт по установленной в университете форме с указанием причины повреждения или поломки. При повреждении прибора из-за халатного отношения к работе и несоблюдения правил эксплуатации с виновных взыскивается стоимость причиненного инструменту ущерба согласно акту.

Поверки приборов выполняются перед началом работ каждым членом бригады. Поверки производятся согласно паспорту (техническому описанию и инструкции по эксплуатации). Поверки прибора (нивелира, теодолита) следует выполнять  в утренние часы, установив его, по возможности, в тени или укрыв от солнца зонтом.

Прежде, чем исправлять предполагаемую неисправность (несоблюдение того или иного геометрического условия), следует убедиться, что она действительно имеет место, и не тратить время на «исправление» несуществующих неисправностей. Особое внимание должно быть уделено поверке главного условия нивелиров с элевационным винтом и с самоустанавливающейся визирной осью, а также компарированию мерных приборов на полевом компараторе. Результаты поверок записываются в соответствующий полевой журнал (теодолитной, тахеометрической съемки, геометрического нивелирования), который по окончании практики сдается бригадой вместе со всеми другими полевыми материалами.

2.  Т о п о г р а ф и ч е с к а я  с ъ ё м к а.

При топографической съёмке одновременно снимается ситуация и рельеф. Каждая точка съёмочного обоснования закрепляется колышком, забиваемым вровень с землей, и отмечается сторожком, съёмочные точки (пикеты) не закрепляются. Съемка ведется по так называемым потерянным реечным точкам. В качестве съемочного обоснования служит теодолитно-нивелирный ход, в котором углы измеряются одним полным приемом, внутренние правые по ходу. Значение угла, полученное из полуприемов, не должно иметь расхождение больше, чем двойная точность отсчета по микроскопу. Запись результатов ведется карандашом в специальном полевом журнале. Исправления в журнале не допускаются: неверные значения должны быть зачеркнуты и рядом должны быть записаны верные значения. Закончив работу на станции, члены бригады меняются обязанностями.

После измерения всех углов полигона производится общий контроль. Для этого подсчитывается сумма всех измеренных углов и сравнивается с теоретической суммой углов полигона. Разница между фактической и теоретической суммами (невязка) не должна превышать величины fβ

а) для основного полигона    fβ ≤ ± 1√n,  где n – число измеренных углов.

Каждая линия теодолитного хода измеряется дважды – в прямом и обратном направлении. Укладка мерной ленты (рулетки) от створа не должна быть более 10 см. Оба значения должны записываться в журнал теодолитной съемки и в абрис. На каждой линии измеряется угол наклона. При неодинаковых наклонах отдельных пролетов ленты (рулетки) значения углов наклона определяются для каждого пролета. Полученные значения вертикальных углов записываются в абрис. Измеренные длины считаются правильными, если расхождение между двумя горизонтальными проложениями, полученными по результатам прямого и обратного хода, не превышает 1:2000 от всей длины и не превышает 5 см на каждые 100 м при благоприятных условиях измерений.

Отметки вершин хода определяются методом геометрического нивелирования. Допустимая невязка вычисляется по формуле:   f n доп.  = ± 10 √n  мм,  где n – число станций в ходе, f n – высотная невязка в ходе.

Плановая съемка контурных и высотных точек (пикетов) производится полярным способом. Абсолютные высоты точек определяются тригонометрическим нивелированием. Количество реечных точек на станции должно удовлетворять требованиям инструкции по топографическим работам, которое определяется для средних условий из расчета 1 пикет на 1 см2 плана соответствующего масштаба.

В процессе съемки ведется одновременно тахеометрический журнал и абрис. Абрисы должны иметь полную картину снимаемого участка местности, как в отношении расположения контуров, так и формы рельефа. Составление абриса – важная и сложная часть работы. Абрисы используются при составлении плана топографической съемки. Поэтому все члены бригады должны научиться вести абрис.

В результате выполнения полевых работ по топографической съёмке и камеральной обработки материалов бригада должна представить в отчете:

а) схему полигона и привязки хода (плановой и высотной);

б) журнал измерения углов;

в) журналы тахеометрической съёмки и геометрического нивелирования;

г) абрис;

д) ведомость вычисления координат;

е) топографический (тахеометрический) план участка местности, вычерченный в туши в соответствии с едиными условными знаками.

3.  Н и в е л и р о в а н и е   п о в е р х н о с т и.

Строительный участок площадью (30х40)м2 разбивается на смежные квадраты со сторонами 10 м. Основной (внешний) контур и вершины заполняющих квадратов (10х10) м2 размечаются с помощью теодолита или нивелира типа Н-10 и мерной ленты или рулетки.

Вершины внешнего контура и связующие точки закрепляются на местности колышками, забиваемыми вровень с землей, и отмечаются только сторожками, остальные вершины квадратов отмечаются только сторожками. При разбивке строительного участка на квадраты ведется абрис. Ситуация участка снимается способом перпендикуляров, способом створа и изображается на абрисе в процессе разбивки сетки квадратов.

Нивелирование вершин квадратов должно производиться, как правило, с 3-4 станций с таким расчетом, чтобы связующие точки образовали замкнутый высотный ход.

Допустимая невязка замкнутого хода, f n мм

f n   = ± (5 √n),

где n – число станций. Нивелирование вершин заполняющих квадратов и промежуточных (плюсовых) точек выполняется по одной стороне рейки и опирается на связующие точки и точки основной фигуры. Отсчеты при повторных наблюдениях (по красной стороне рейки) связующих точек после окончания работы на станции не должны отличаться от первоначальных более, чем на 0,5 мм.

Отметки всех вершин заполняющих квадратов и промежуточных точек вычисляются по горизонту прибора по формуле

Hi = ГП - Bi ,

где       Hi   - отметка искомой точки;

ГП – горизонт прибора;

Bi    - отсчет по рейке на определенную точку.

По результатам нивелирования стройплощадки вычисляется проектная отметка H0, соответствующая нулевому балансу земляных масс, и составляется картограмма земляных работ.

По данному разделу каждой бригадой представляется:

а) абрис, схема-журнал нивелирования и вычисления отметок точек (в карандаше);

б) вычисление проектной отметки H0 планировки участка;

в) картограмма работ с ведомостью подсчета объемов земляных масс.

4.  Решение инженерных задач.

В результате выполнения решаемых на местности при геодезических изысканиях и разбивочных работах, бригада представляет по каждой задаче чертеж-схему. На схеме должны быть приведены все необходимые аналитические расчеты с оценкой точности определяемых величин.

3.5. Требования по оформлению отчета.

Камеральные работы выполняются студентами побригадно под руководством преподавателя и завершаются оформлением отчёта.

Отчет включает материалы всех работ как полевых, так и  камеральных, с описанием каждого вида работ. Все материалы отчёта оформляются в соответствии с требованиями, приведенными в разделах данной программы. В журналах полевых измерений заполняются титульные листы. Вычисления ведутся в соответствующих ведомостях или на листах, разграфленных по образцам.

Графические материалы должны быть выполнены тушью (черной или цветной) в соответствии с «Условными знаками для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500».

Оформление (вычерчивание и надписи) – должно быть аккуратным, четким. Неполные или небрежно оформленные материалы не принимаются.

В отчете о практике представляется общая пояснительная записка с описанием основных этапов выполнения полевых и камеральных работ. В записке по каждому виду работ должно быть отражено следующее: постановка  задачи данного вида работ, применяемые приборы, краткое содержание, способы выполнения работ, полученный полевой материал, вычислительная обработка и  ее результаты, графический материал. В результате выполнения решаемых на местности при геодезических изысканиях и разбивочных работах при строительстве сооружений, бригада представляет по каждой задаче чертеж-схему. На схеме должны быть приведены все необходимые аналитические расчеты определяемых величин.

Все отчетные материалы должны быть подписаны бригадиром и руководителем учебной группы и вложены в папку (обложку).

Материалы вшиваются по разделам в порядке, изложенном в данной программе. На лицевую сторону обложки наклеивается титульный лист по приведенному в приложении  образцу. Первой страницей отчета является титульный лист, на второй странице дается оглавление с описью полевых и графических материалов.

Оформленный в полном объеме отчет о практике принимается преподавателем в присутствии всего состава бригады.

Зачет по полевой геодезической практике принимается дифференцированно с оценкой в зачетной книжке и зачетной ведомости.

3.6. Список рекомендуемой литературы

Основная  литература

- Куштин И.Ф., Куштин В.И. Инженерная геодезия. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 425 с.

- Федотов Г.А. Инженерная геодезия. – М.: «Высшая школа», 2002. –   462 с.

3.  Михелев Д.Ш. Инженерная геодезия. – М.: «Высшая школа», 2001.

Дополнительная  литература

1. Кулешов Д.А., Стрельников Г.Е. Инженерная геодезия для строителей. – М.: Недра, 1990.

2. Михелев Д.И. Инженерная геодезия. – М.: «Высшая школа», 2000.

3. Новак В.Е. Практикум по инженерной геодезии. - М.: Недра, 1997.

Справочная и нормативная литература

1. Справочное руководство по инженерно-геодезическим работам     под ред. В.Д. Большакова и Г.П. Левчука. - М.: Недра, 1980.

2. Данилевич Б.Б. Практикум по инженерной геодезии. - М.: Недра, 1987.

3. Хейфец Б.С. Практикум по инженерной геодезии. - М.: Недра, 1979.

4. Условные знаки для топографических планов. - М.: Недра, 1989.

5. Лабораторный практикум по инженерной геодезии. - М.: Недра, 1990.

6. Суржин Г.Г., Былин И.П. Методические указания по курсу «Инженерная геодезия». К выполнению расчетно-графических заданий. – Белгород: БГТУ им. В.Г. Шухова, 2003.

7. Золотцева Л.Н. Руководство по учебной геодезической практике. – Пенза: ПГУАС, 2006.

# ПОЧВОВЕДЕНИЕ.

  - 4.1. Цели и задачи практики.

Почвоведение - наука о почвах, их образовании (генезисе), строении, составе и свойствах, о закономерностях их географического распространения, о процессах взаимосвязи с внешней средой, определяющих формирование и развитие главнейшего свойства почв - плодородия, о путях рационального использования почв в сельском и народном хозяйстве и об изменениях почвенного покрова в условиях хозяйственной деятельности человека.

Таким образом, почвоведение изучает почву как особое природное тело, как средство производства, как предмет приложения и аккумуляции человеческого труда, а также в известной степени как продукт этого труда.

Целью полевой практики по почвоведению является ознакомление с методами полевого исследования почв, проведение подготовительных работ, полевых исследований и камеральной обработки материалов. Прохождение полевой практики позволит будущему специалисту в области городского кадастра компетентно ориентироваться в вопросах естественного почвообразования, возрождения бесплодных территорий, бонитировочной оценки почвы, планирования использования земель, решать важнейшие вопросы экологии почв.

Основные задачи практики  -  приобретение знаний в области принципов естественного формирования почв, основных типов почв, характерных для Белгородской области, взаимосвязи с внешней средой, учении о плодородии и принципах его регулирования, учения о свойствах и режимах почвы, использования почв и почвенного покрова, классификации почв области, почвенно-географическом районировании почв Белгородчины, комплексной оценки и создания единого кадастра почв области.

После изучения дисциплины студент должен знать:

Типы почв в природе,  понятие о почве, методы изучения почв, основные факторы формирования почв и схему почвообразовательного процесса, физико-химические и механические свойства почв, принципы и методы бонитировки почв и оценки земель, понятие об эрозии почв, классификацию и виды почв, почвы Белгородской области, методы картирования почв, знать основные понятия о составление почвенной карты и картограммы.

После изучения дисциплины студент должен уметь:

- владеть методами полевого исследования почв, подготовки и анализа почвенных образцов;

- определять механический состав почв и почвообразующих пород,  свойства и режимы почв;

-	диагностировать и классифицировать типы почв, применять методы рекультивации и бонитировки.

  - 4.2. Организация и руководство практикой.

Согласно учебному плану на проведение учебной практики по дисциплине «Почвоведение» отводится для студентов I курса 2 семестра  специальности – 50 ч. (две недели).

До прохождения практики студенты обязаны выполнить все лабораторные и контрольные работы, сдать зачет по дисциплине «Почвоведение».

Преподаватель ведет учебную практику по календарному  плану, утвержденному заведующим кафедрой, соблюдая сроки, отведенные для каждого вида работы. Общее руководство практикой осуществляется кафедрой городского кадастра и инженерных изысканий.

4.3. Программа практики.

| № п/п | Тема лекции (краткое содержание лекции) | К-во лекционных часов | Практические и др. занятия | Лабораторные занятия | Самостоятельная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подготовительные работы. Подготовительные работы заключаются в сборе необходимого снаряжения и ознакомления с природными условиями и почвами района исследований по литературным источникам, а также изучения топографической основы и систематического списка почв. | 2 | 2 |  |  |
| 2. | Полевые исследования почв. В полевой период производится изучение природных условий исследуемой территории, сбор образцов почв для аналитической обработки и составление полевой почвенной карты. Определяются маршруты исследования и количество разрезов, место для них, техника копки разреза, привязка и описание разреза, взятие образцов для анализа, отбор монолитов. Закладкой основных разрезов и полуям устанавливаются все типы и подтипы почв на данной территории. |  | 40 |  |  |
| 3. | Камеральная обработка полученных материалов. В камеральный период производится анализ почв, просмотр почвенных образцов и полевого дневника, составляется почвенная карта и картограмма, в отдельных случаях бонитировочная карта, а также письменный отчет. |  | 6 |  |  |
|  | ВСЕГО | 2 | 48 |  |  |

4.4. Список рекомендуемой литературы.

Основная литература.

- Пендюрин Е.А. Почвоведение: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 120300, 120303 / Е.А. Пендюрин, М.М. Латыпова, 2009. -157 с.

- Вальков В.Ф. Почвоведение : учебник / В.Ф. Вальков, К.Ш. Казеев, С. И. Колесников, 2006. - 495 с.

- Почвоведение: Метод. указ. к  выполнению лабораторных работ и полевых исследований для студ. спец..120303 / сост. : М.М. Латыпова, Е.А. Пендюрин, 2006.

Дополнительная литература.

1. Латыпова М.М., Порожиюк Л.А. Науки о земле. Ч. 1: Почвоведение: учеб. пособие для студ. спец. 320700, 2002. - 78 с.

Справочная и нормативная литература.

- Земельный кодекс.

- Методика кадастровой оценки.

- Беспамятнов Г.П., Кротов Ю.А. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде. Справочник. - Л.: Химия, 1985. – 528с.

Интернет-ресурсы.

- http://www.ctch.ru/norma.php?art=4

- http://ru.wikipedia.org/wiki/

- http://www. tehbcz.ru

# 5. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА.

5.1. Цели и задачи практики

Учебная практика по инженерной геологии позволяет студентам ознакомиться с организацией, методикой и средствами изысканий (оборудованием) при строительстве промышленных и гражданских сооружений в городских условиях, закрепить и расширить теоретические и практические знания в области инженерной геологии и гидрогеологии. В полевых условиях студенты изучают особенности рельефа региона КМА и его связь с геологическими и гидрогеологическими условиями, оценивают грунты по их строительным свойствам. На полигоне в районе БГТУ они знакомятся с буровыми и опытными работами. В процессе практики рассматриваются задачи, состав и объемы инженерно-геологических и гидрографических изысканий в зависимости от вида инженерных сооружений. Студенты должны получить представление о том, как анализировать инженерно-геологические и гидрологические условия района городского строительства, технически обосновывать и экономически оценивать размещение комплексов промышленных и гражданских сооружений с учетом охраны природной среды. Практика должна научить студентов разбираться в инженерно-геологических отчетах для проектирования и строительства инженерных сооружений. В процессе практики студенты должны камерально обрабатывать полевые геологические и гидрологические материалы.

В период практики студенты должны научиться:

- анализировать литературные материалы предыдущих инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий;

- оценивать геологические процессы и явления, их влияние на качество инженерных сооружений в процессе строительства и их эксплуатации;

- уметь прогнозировать изменения геологической среды на территории в связи со строительством и эксплуатацией инженерных сооружений;

- различать грунты в обнажениях и котлованах, оценивать свойства горных пород полевыми методами;

- оценивать гидрогеологические условия района строительства, влияние строительства на режим речных и подземных вод (загрязнение, поднятие уровня и т.д.).

5.2. Организация и руководство практикой.

Согласно учебному плану на проведение учебной геологической практики отводится для студентов II курса специальности – 15 дней.

До прохождения практики студенты обязаны выполнить все лабораторные работы и сдать экзамен по инженерной геологии.

Преподаватель ведет учебную практику по календарному  плану, утвержденному заведующим кафедрой, соблюдая сроки, отведенные для каждого вида работы.

Для проведения практики студенты разделяется на бригады по 5 – 6 человек.

Из числа преподавателей кафедры назначается заведующий практикой, в задачу которого входит организация выдачи бригадам приборов и оборудования, распределение участков между преподавателями, оказание помощи преподавателям в методике и технике проведения практики, контроль за ходом выполнения работ и соблюдением правил техники безопасности на практике.

Каждая бригада выполняет полный комплекс геологических работ, предусмотренных настоящей программой. Обязательным условием является выполнение каждым студентом всех видов и этапов работ. С этой целью члены бригады в процессе выполнения того или иного вида работ должны меняться местами. Все полевые и камеральные материалы по каждому виду работ должны быть подписаны выполнявшими их студентами с указанием даты исполнения.

Бригаду возглавляет студент-бригадир, назначаемый преподавателем. В обязанности бригадира входит поддержание учебной и производственной дисциплины, равномерное распределение обязанностей между членами бригады в выполнении всех видов полевых и камеральных  работ, наблюдение за сохранностью геологических приборов, оборудования и учебных пособий, ведение дневника.

Материальную ответственность за сохранность и целостность геологических приборов и оборудования несет весь состав бригады. Бригадир должен иметь список приборов и пособий, полученных бригадой.

В первый же день практики, наряду с получением задания, приборов и оборудования, студенты под руководством преподавателя изучают правила техники безопасности на геологических работах. Без изучения правил техники безопасности и проверки преподавателем  знания их, с соответствующей регистрацией об этом в специальном журнале, студенты к практике не допускаются.

Практика начинается с осмотра (рекогносцировки) студентами отведенного преподавателем участка работ.

Все студенты и преподаватели являются к месту работы в установленные руководством практики часы, независимо от состояния погоды. Уход с работы в ненастную погоду разрешается только преподавателем. Студенты, выбывшие  из бригады, пропускающие дни практики, опаздывающие или уходящие с работы раньше срока по неуважительной причине, к зачету по практике не допускаются. Самовольный переход из одной бригады в другую не разрешается. Преподаватель ведет в журнале-табеле ежедневный учет посещаемости студентами практики.

В период выполнения полевых работ строго воспрещается портить посевы и огороды, ломать и портить зеленые насаждения, заборы, заходить в запрещенные зоны, оставлять забитые колья на лугах, огородах, проезжих частях дорог и т.п.

В процессе практики каждый студент ведет записи в полевом журнале, делает зарисовки обнажений и опытных установок, ведет геологические и гидрографические наблюдения, строит геологические разрезы, обрабатывает результаты опытных работ.

Камеральные работы проводятся в лаборатории инженерной геологии кафедры городского кадастра и инженерных изысканий. Студенты оформляют один общий отчет на бригаду, а зачет по практике сдают индивидуально.

5.3. Базы практики.

На полигоне в районе БГТУ им. В.Г. Шухова студенты знакомятся с буровыми и опытными работами, а в районе карьера «Зеленая поляна» с геологическим строением района КМА. Изучение геологических процессов, которые происходят при строительстве промышленных и гражданских сооружений в городских условиях, проводится на специальных маршрутах. Особое внимание уделяется вопросам безопасности при нахождении студентов на маршрутах.

5.4. Порядок прохождения практики.

| № п/п | Вид работы | Кол-во отведенного времени (дней) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Вводная лекция: по технике безопасности, по геологии и гидрогеологии региона КМА и методам изысканий, подбор и изучение минералогической коллекции и оборудования. Маршрутные геоморфологические, гидрографические и инженерно-геологические наблюдения в районах Харьковской горы и Меловой горы. Бурение скважин, отбор образцов из обнажений грунтов. Лабораторные исследования грунтов. Маршрутные наблюдения по изучению инженерно-геологических процессов, районирование территории по инженерной геологии, оценка качества территории стройплощадок по геологическим факторам. Камеральная обработка полевого материала и составление отчета. Защита отчета и получение зачета. ИТОГО: | 2 4 2 3 3 1 15 |

5.5.Содержание практики.

Во вводной лекции рассматриваются задачи, состав и объем изысканий, их место при проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных сооружений, вопросы охраны труда и технических средств производства инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий. Рассматриваются: геоморфология, стратиграфия, литология, тектоника, виды и  режимы подземных вод, геологические процессы и явления, гидрография водных бассейнов.

Маршрутные наблюдения проводятся в районе Меловой горы. На водоразделах,  оврагах и карьерах описываются обнажения и отбираются образцы. Отобранные образцы горных пород описываются и нумеруются. По всем родникам измеряется расход и анализируются пробы воды. Фиксируются геологические процессы и явления: оползни, карст, суффозия и другие явления.

Обращается внимание на активизацию геологических и гидрологических процессов в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью человека. Проводится инженерно-геологическое районирование изученной территории и выделяются как наиболее благоприятные площадки для проектирования и строительства инженерных сооружений, так и неблагоприятные.

Буровые работы проводятся на опытной площадке в районе БГТУ и на площадке, где работы делает ТИСИЗ. Студенты знакомятся со следующими видами буровых работ:

- ручное вращательное бурение;

- ударно-вращательное;

- шнековое бурение.

В процессе производства буровых работ студенты изучают виды бурового инструмента, их размеры и назначение. Знакомятся с техникой безопасности при бурении скважин и требованиями к охране труда.

Опытные полевые работы имеют своей целью ознакомить студентов с полевыми методами определения физико-механических свойств грунтов: испытание штампами, отбор монолитов, определение коэффициента фильтрации методом налива скважин.

Камеральная обработка проводится по всем видам полевых исследований. Текстовый и графический материал составляется бригадой из 5-6 студентов. Защита отчета проводится всей бригадой студентов с индивидуальным опросом.

5.6. Требования по оформлению отчёта,

порядок проведения зачёта.

Сбор материалов студенты ведут в течение всего периода и на 15 день оформляют отчет. Отчет составляется в объеме 20-25 листов и должен содержать описание всех работ.

Содержание отчета

Введение. Излагают цель и задачи практики, места прохождения, виды выполняемых работ.

Часть 1. Инженерно-геологические условия региона КМА (описываются геоморфология, геологическое строение, гидрогеологические условия, современные геологические процессы и явления).

Часть 2. Инженерно-геологические условия добычи мела на карьере «Зеленая поляна» (описывают геологическое строение карьера, геологические процессы в карьере, способы рекультивации нарушенных земель при добыче строительных материалов).

Часть 3. Полевые и лабораторные работы при проведении изысканий (приводятся геологические колонки, результаты испытаний физических свойств грунтов, описывается  применяемое полевое оборудование, составляется ориентировочный торограф реки).

Часть 4. Инженерно-геологические и гидрогеологические процессы (приводится схема, расчеты и описание геологических и гидрогеологических процессов, наблюдаемых при прохождении полевых маршрутов).

Заключение. (Приводится краткий анализ инженерно-геологических и гидрологических условий строительства и эксплуатации инженерных сооружений в районе практики.)

Список использованных источников.

Отчет оформляется на стандартных листах писчей бумаги разборчивым почерком. Титульный лист – согласно прилагаемой форме (см. приложение).

Защита отчета проводится всей бригадой студентов с индивидуальным опросом.

Зачет по полевой геодезической практике принимается дифференцированно с оценкой в зачетной книжке и зачетной ведомости.

5.7. Список рекомендуемой литературы.

- Ананьев В.П., Потапов Л.В. Инженерная геология. Учебник. – М.: Высшая школа, 2002.

- Инженерная геология. Методические указания к выполнению лабораторных работ. – Белгород: БГТУ им. В.Г. Шухова, 2005.

- Методические указания к выполнению опытно-полевых работ во время учебной практики. - Белгород: БГТУ им. В.Г. Шухова, 2002.

- Инженерно-геологические изыскания для строительства, СП 11-105-97, Госстрой России. – М., 1997.

# 6. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ.

6.1. Цели и задачи практики.

Целью практики является предоставление возможности студентам получить практические знания о составе работ, выполняемых соответствующими организациями землеустроительных работ и дальнейшее применение данных материалов.

Задачами практики являются:

- ознакомление и работа с материалами предварительного согласования места размещения объекта на земельном участке и материалов отвода земельного участка с вынесением его в натуру;

- ознакомление и работа с проектами рекультивации нарушенных земельных угодий;

- - ознакомление и работа с материалами изменения границ объектов землеустройства;

- - ознакомление и работа с материалами предоставления и изъятия земельных участков;

- - ознакомление и работа с материалами определения границ ограниченных в использовании частей объектов землеустройства;

- - ознакомление и работа с материалами перераспределения используемых гражданами и юридическими лицами земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства;

- - ознакомление и работа с материалами выявления нарушенных земель, а также земель, подверженных водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, загрязнению отходами производства и потребления, заражению и другим негативным воздействиям;

- - ознакомление и работа с материалами проведения мероприятий по восстановлению и консервации земель.

6.2. Организация и руководство практикой.

Производственная практика студентов III курса специальности 120303 «Городской кадастр» для всех форм обучения проводится согласно учебному плану в летний период после окончания учебного процесса, сдачи зачетов и экзаменов в весеннюю сессию. Продолжительность практики составляет 50 ч. (две недели).

До прохождения практики студенты обязаны выполнить курсовую работу, расчетно-графическое задание и сдать зачет по землеустройству.

Преподаватель ведет учебную практику по календарному плану, утвержденному заведующим кафедрой.

Для проведения практики студенты объединяются в группы по 3-7 человек и направляются в специализированные организации г.Белгорода и районов области.

Руководство группами осуществляют преподавателем ведущим практику и лицом, курирующим работу студентов на предприятии.

Каждая группа выполняет полный комплекс землеустроительных работ, предусмотренных настоящей программой. Обязательным условием является выполнение каждым студентом всех видов и этапов работ.	Группу возглавляет ответственный студент, назначаемый преподавателем, в его обязанности входит поддержание учебной и производственной дисциплины, равномерное распределение обязанностей между членами группы в выполнении всех видов работ.

6.3. Базы практики.

Базами практики по дисциплине «Землеустройство» могут быть структурные подразделения органов власти и местного самоуправления, учреждения, предприятия и организации Белгородской области (в отдельных случаях других областей), занимающихся:

- государственным и муниципальным управлением земельными ресурсами;

- ведением городского и земельного кадастра;

- межеванием земельных участков и оформлением межевых дел;

- землеустройством.

6.4. Порядок прохождения практики.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

студентов очной формы обучения

| № п/п | Виды выполняемых работ | Дни практики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибытие на базовое предприятие, представление руководителю подразделения (руководителю практики от предприятия), инструктаж по технике безопасности, ознакомление с распорядком рабочего дня и местом работы. | 1 неделя |
| 2. | Ознакомительные работы по землеустройству. | 1 неделя |
| 3. | Ознакомление и работа с материалами Землеустройства. | 1 неделя |
| 4. | Практикант делает краткую запись о проделанной работе, указывая ее качественную и количественную стороны для последующего составления отчета. | 2 недели |
| 5. | Составление отчета о практике в объеме до 10 страниц машинописного текста. | 2 недели |
| 6. | Защита отчета. | 2 недели |

Студенты заочной формы обучения проходят практику по месту работы.

6.5. Оформление отчёта.

Отчет включает материалы всех работ как полевых, так и наблюдательных, с описание каждого вида работ. Все материалы отчета оформляются в соответствии с требованиями, приведенными в разделах данной программы.

В отчете о практике представляется общая пояснительная записка с описанием основных этапов выполнения всех видов работ при прохождении производственной практики. В записке по каждому виду работ должно быть отражено следующее: постановка задачи данного вида работ, применяемые приборы, краткое содержание, способы выполнения работ, полученный различный материал, вычислительная обработка и ее результаты, графический материал.

Все отчетные материалы должны быть подписаны студентом, проходящим производственную практику, куратором на предприятии и руководителем учебной практики. Материалы вшиваются по разделам в порядке, изложенном в данной программе. На лицевую сторону обложки наклеивается титульный лист по приведенному  в приложении образцу. Первой страницей отчета является титульный лист, на второй странице дается оглавление с описью материалов и выполняемых работ.

Оформленный в полном объеме отчет о практике принимается преподавателем в присутствии всего состава группы.

Зачет по производственной землеустроительной практике принимается дифференцированно с оценкой в зачетной книжке и зачетной ведомости.

Для студентов заочной формы обучения зачет по производственной землеустроительной практике принимается дифференцированно с оценкой в зачетной книжке и зачетной ведомости при наличии справки с места работы.

Титульный лист отчета оформляется по форме, представленной в приложении.

6.6. Список рекомендуемой литературы.

1.Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ.

2.Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г №190-ФЗ.

3.Методические рекомендации по проведению землеустройства при образовании новых и упорядочении существующих объектов землеустройства от 17 февраля 2003 г.

4. Федеральный закон от 18.06.2001г.№78-ФЗ «О землеустройстве».

5. Волков С.Н. Землеустройство. Теоретические основы землеустройства. Т.1.-М.: Колос, 2001.- 496с.

6. Волков С.Н. Экономика землеустройства: Учебник для вузов/ С.Н.Волков. – М.: Колос, 1997.-239с.

7.Землеустроительное проектирование: Учебник для вузов/ под редакцией С.Н.Волкова. – М.: Колос, 1997.-607с.

8. Научные основы землеустройства/ под редакцией В.П. Троицкого. – М.: Колос, 1995.-176с.

# 7. ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА.

7.1. Цели и задачи практики.

Целью практики является предоставление возможности студентам получить практические знания о составе геодезических работ, выполняемых на предприятии или в организации и дальнейшем использовании полученных материалов измерений.

Задачами практики являются:

- непосредственное участие студентов в выполнении полевых и камеральных геодезических работ;

- ознакомление и приобретение практических навыков работы с имеющимися на предприятии (в организации) приборами и инструментами, а также программными продуктами обработки геодезических измерений;

- получение представления о месте, роли и задачах геодезических работ в общем объеме выполняемых предприятием (организацией) работ.

7.2. Организация и руководство практикой.

Геодезическая практика студентов II курса специальности 120303 «Городской кадастр» проводится согласно учебному плану в летний период после окончания учебного процесса, сдачи зачетов и экзаменов в весеннюю сессию. Продолжительность практики составляет 3 недели.

Общая организация практики и составление договоров с предприятиями возложены на Отдел планирования, организации и контроля учебного процесса университета.

Выпускающая кафедра за две недели до начала практики должна представить в указанный отдел сведения о местах прохождения практики с указанием названия, адреса предприятия, фамилии руководителя, количества (фамилий) направляемых на данное предприятие студентов.

Перед началом практики проводится общее собрание студентов курса, на котором рассматривается весь порядок прохождения практики; выдаются студентам задания на практику (программа практики), проводится инструктаж по технике безопасности, закрепляются руководители практики, выдается план составления отчета по практике и назначается время защиты отчета.

7.3. Базы практики.

Базами практики по геодезии могут быть предприятия и организации г. Белгорода и районных центров (в отдельных случаях других областей), занимающихся:

- ведением городского и земельного кадастра;

- проектированием городской среды и сельских населенных мест;

- межеванием земельных участков и оформлением межевых дел;

- инженерно-геодезическими изысканиями гражданских и инженерных сооружений;

- строительством в крупных объемах и имеющих в своей структуре геодезическое подразделение;

- землеустройством.

7.4. Порядок прохождения практики.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

| № п/п | Виды выполняемых работ | Дни практики |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Получение направления (договора) на проведение практики. Прибытие на базовое предприятие, представление руководителю подразделения (руководителю практики от предприятия), инструктаж по технике безопасности, ознакомление с распорядком рабочего дня и местом работы. Выполнение основных геодезических работ: - ознакомление с геодезическими приборами, используемыми на предприятии; - выполнение полевых работ; - выполнение камеральных, вычислительных и графических работ. Ознакомление с топогеодезической изученностью района работ (наличие и густота опорной геодезической сети ее точность и время создания) по имеющимся на базовом предприятии каталогам. Определение места, значения и объема геодезических работ в общем объеме работ базового предприятия. (В конце рабочего дня практикант делает краткую запись о проделанной работе, указывая ее качественную и количественную стороны для последующего составления отчета). Составление отчета о практике в объеме до 10 страниц машинописного текста. Защита отчета. | 1 день 2-12 дни 2-12 дни 2-12 дни 13-14 дни 15 день |

7.5. Требования по оформлению  отчёта.

После завершения практики студенты оформляют отчеты и представляют их руководителю практики на проверку. Материал для отчета накапливается в течение всего периода ее прохождения.

Отчеты составляются индивидуально каждым студентом. В отдельных случаях, когда два и более студента проходят практику на одном предприятии, но в разных подразделениях (бригадах), отчет может быть общим с дифференциацией объектов и видов работ для каждого студента. Оформление отчета ведется на стандартных листах писчей бумаги разборчивым почерком с предоставлением необходимых схем, ксерокопий рисунков и документов, таблиц, фотографий.

В отчете необходимо указать:

- название предприятия;

- направление деятельности;

- источник финансирования (заказчик работ);

- вид конечной продукции (по возможности приложить ксерокопию, как образец оформления результатов работ);

- содержание геодезических работ, выполняемых на базовом предприятии;

- обеспеченность геодезическими приборами, в т.ч. современными электронными тахеометрами, лазерными и роторными нивелирами, станциями спутниковой навигации и др.;

- характеристику геодезической опорной сети на объектах, где выполняют геодезические работы (из каталогов координат геодезических пунктов);

- примерный объем геодезических работ, выполняемых на предприятии: масштаб и площадь съемки (га); полигонометрические ходы с указанием разряда  и протяженности; количество пунктов, определяемых с помощью спутниковых навигационных систем; количество участков при межевании земель и др. сведения.

Для предприятий (учреждений), занимающихся землеустройством, проектированием, градостроительными вопросами и др., следует отразить стороны деятельности, связанные с геодезическими измерениями и съемками.

Титульный лист отчета оформляется по форме, представленной в приложении.

7.6. Список рекомендуемой литературы.

Основная  литература

- Клюшин Е.Б., Киселев М.И., Михелев Д.Ш., Фельдман В.Д.; Под ред. Михелева Д.Ш. Инженерная геодезия. Учебник для вузов. – М.: «Высшая школа», 2000. –   464 с.

- Неумывакин Ю.К., Перский М.И. Земельно-кадастровые геодезические работы. – М.: «КолосС», 2005. –  184 с.

Дополнительная  литература

1. Метелкин А.И., Интулов И.П., Баранников А.Д., Рукина О.В. Указания по проектированию и производству геодезических и фотограмметрических работ в строительстве и архитектуре. – М.: Издательство АСВ, 2003. – 344 с.

# 8. ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР.

8.1. Цели и задачи практики.

Целью практики является предоставление возможности студентам получить практические знания о составе работ, выполняемых органами кадастрового учета, кадастровыми предприятиями, органами власти и дальнейшем использовании сведений Государственного земельного кадастра.

Задачами практики являются:

- непосредственное участие студентов в выполнении кадастровых работ и кадастровых процедур;

- ознакомление и приобретение практических навыков работы с основными, вспомогательными и производными документами ГЗК, а также программными продуктами, использующимися при ведении кадастра;

- получение представления о месте, роли и задачах государственного земельного кадастра в системе государственного управления земельными ресурсами.

8.2 Организация и руководство практикой.

Производственная практика студентов III курса специальности 120303 «Городской кадастр» проводится согласно учебному плану в летний период после окончания учебного процесса, сдачи зачетов и экзаменов в весеннюю сессию. Продолжительность практики составляет 5 недель.

Общая организация практики и составление договоров с предприятиями возложены на Отдел планирования, организации и контроля учебного процесса университета.

Выпускающая кафедра за две недели до начала практики должна представить в указанный отдел сведения о местах прохождения практики с указанием названия, адреса предприятия, фамилии руководителя, количества (фамилий) направляемых на данное предприятие студентов.

Перед началом практики проводится общее собрание студентов курса, на котором рассматривается весь порядок прохождения практики; выдаются студентам задания на практику (программа практики), проводится инструктаж по технике безопасности, закрепляются руководители практики, выдается план составления отчета по практике и назначается время защиты отчета.

8.3. Базы практики.

Базами практики по дисциплине «Земельный кадастр» могут быть структурные подразделения органов власти и местного самоуправления, учреждения, предприятия и организации Белгородской области (в отдельных случаях других областей), занимающихся:

- государственным и муниципальным управлением земельными ресурсами;

- ведением городского и земельного кадастра;

- межеванием земельных участков и оформлением межевых дел;

- землеустройством.

8.4. Порядок прохождения практики.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ.

| № п/п | Виды выполняемых работ | Дни практики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Получение направления (договора) на проведение практики. Прибытие на базовое предприятие, представление руководителю подразделения (руководителю практики от предприятия), инструктаж по технике безопасности, ознакомление с распорядком рабочего дня и местом работы. | 1 день |
| 2. | Ознакомительные работы: - ознакомление с основными функциями базового предприятия, структурного подразделения; - изучение основных, вспомогательных и производных документов кадастра; - изучение программного обеспечения государственного земельного кадастра. | 2-5 дни |
| 3. | Практические работы: - основные документы ГЗК: ознакомление с кадастровыми действиями и кадастровыми процедурами; - ведение дежурной кадастровой карты кадастрового района; - формирование и ведение кадастрового дела; - подготовка сведений ГЗК по запросам физических и юридических лиц. - Ведение вспомогательных документов ГЗК. 3. Составление производных документов ГЗК. | 6-24 дни |
| 4. | Определение места, значения и объема государственного земельного кадастра в общем объеме государственного и муниципального управления земельными ресурсами. Определение значения, объёма и доли выполняемых работ в общей структуре базового предприятия. | 28-32 дни |
| 5. | В конце рабочего дня практикант делает краткую запись о проделанной работе, указывая ее качественную и количественную стороны для последующего составления отчета. | 33 день |
| 6. | Составление отчета о практике в объеме до 10 страниц машинописного текста. | 34 день |
| 7. | Защита отчета | 35 день |

8.5. Требования по оформлению отчета.

После завершения практики студенты оформляют отчеты и представляют их руководителю практики на проверку. Материал для отчета накапливается в течение всего периода ее прохождения.

Отчеты составляются индивидуально каждым студентом. В отдельных случаях, когда два и более студента проходят практику на одном предприятии, но в разных подразделениях, отчет может быть общим с дифференциацией объектов и видов работ для каждого студента. Оформление отчета ведется на стандартных листах писчей бумаги разборчивым почерком с предоставлением необходимых схем, ксерокопий рисунков и документов, таблиц, фотографий.

В отчете необходимо указать:

- название предприятия;

- направление деятельности;

- источник финансирования (заказчик работ);

- вид конечной продукции (по возможности приложить ксерокопию, как образец оформления результатов работ);

- содержание кадастровых работ, выполняемых на базовом предприятии;

- ресурсную обеспеченность (штатная численность, обеспеченность ПК, обеспеченность картографическими материалами и пр.);

- характеристику кадастрового района;

- примерный объем работ, выполняемых в подразделении (количество обращений, сроки выполнения работ и др. сведения);

- виды подготавливаемых структурным подразделением производных документов ГЗК.

Титульный лист отчета оформляется по форме, представленной в приложении.

8.6. Список рекомендуемой литературы.

Основная литература

  - Варламов А.А. Земельный кадастр. Учебник, в 6-ти томах. -  Москва: «КолосС», 2007.

Том 1. Теоретические основы государственного земельного кадастра. Том 2. Управление земельными ресурсами.

  - Справочник кадастрового инженера. Справочное пособие. Составитель: Шеляков И.М. – Уфа: Даурия, 2006.

Дополнительная литература

    - Организация кадастрового учета земель в России. Справочное пособие. – М.: Федеральная служба земельного кадастра России, 2002.

    - Ведение ГЗК кадастрового района с использованием ПК ЕГРЗ. Технологические инструкции. - Таганрог, 2006.

    - Официальный сайт Федерального агентства кадастра объектов недвижимости www.kadastr.ru

# 9. ПРОЕКТНАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА.

9.1. Цели и задачи практики.

Цель  производственной (первой преддипломной) практики состоит в том, чтобы путем непосредственного участия студента в деятельности производственной или научно-исследовательской организации закрепить теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий, прохождения геодезических, геологических и других практик, приобрести профессиональные умения и навыки и собрать кадастровый материал для написания выпускной квалификационной работы.

Важной целью производственной практики является приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения навыков, необходимых для работы в профессиональной сфере.

Задачами практики являются:

- ознакомление с программой и методикой работ той организации, в которой проводится практика;

- изучение технологии, методики и выполнения работ;

- непосредственное участие студентов в выполнении кадастровых работ и кадастровых процедур;

- приобретение навыков оценки эффективности деятельности предприятий на конкретных примерах;

- сбор материалов, необходимых для написания выпускной квалификационной работы.

9.2. Организация и руководство практикой.

Производственная преддипломная практика студентов IV курса специальности 120303 «Городской кадастр» проводится согласно учебному плану в летний период после окончания учебного процесса, сдачи зачетов и экзаменов в весеннюю сессию. Продолжительность практики составляет 6 недель.

Общая организация практики и составление договоров с предприятиями возложены на Отдел планирования, организации и контроля учебного процесса университета.

Выпускающая кафедра за две недели до начала практики должна представить в указанный отдел сведения о местах прохождения практики с указанием названия, адреса предприятия, фамилии руководителя, количества (фамилий) направляемых на данное предприятие студентов.

Перед началом практики проводится общее собрание студентов курса, на котором рассматривается весь порядок прохождения практики; выдаются студентам задания на практику (программа практики), проводится инструктаж по технике безопасности, закрепляются руководители практики, выдается план составления отчета по практике и назначается время защиты отчета.

9.3. Базы практики.

Для усиления практической инженерной подготовки студентов производственная преддипломная практика проводится на базе ведущих профильных организаций. Местами проведения практики являются, в основном, территориальные кадастровые организации. Территориально районами производственной практики могут быть любые субъекты Российской Федерации. К организациям, в которых проходят практику студенты, относятся ФАКОН, крупные предприятия федерального подчинения (ФГУП), другие Министерства и ведомства, коммерческие фирмы, организации РАН и другие предприятия и организации, в структуре которых имеется отдел по формированию кадастровых дел на объекты недвижимости, землеустройства, составления и обновления цифровых картографических основ, т.е. занимающихся:

- государственным и муниципальным управлением земельными ресурсами;

- ведением городского и земельного кадастра;

- межеванием земельных участков и оформлением межевых дел;

- землеустройством.

В отдельных случаях по рекомендации кафедры (научного руководителя) студент может проходить практику в лабораториях кафедр вуза по соответствующему профилю.

9.4. Порядок прохождения практики.

ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

| № п/п | Разделы (этапы) практики | Дни практики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный этап (в т.ч. инструктаж по технике безопасности; составление плана работы). | 1-2 дни |
| 2. | Производственный (выполнение запланированной производственной и/или исследовательской работы). | 3-37 дни |
| 3. | Обработка полученных результатов. | 38-39 дни |
| 4. | Подготовка отчета по практике и защита. | 40-42 дни |

Перед производственной преддипломной практикой проводится инструктаж по ТБ общий и на каждом рабочем месте, вид деятельности который студент должен усвоить и расписаться в протоколе.

Полевые работы проводятся в соответствии с принятой и уточненной на местности технологией выполнения кадастровых работ.

Камеральные работы проводятся в соответствии с требованиями производственной необходимости и программы производственной практики.

Форма производственной работы студентов в процессе практики в подразделениях ФАКОН, крупных предприятиях федерального подчинения (ФГУП), других Министерствах и ведомствах, коммерческих фирмах, организации РАН и других предприятиях и организациях  проводится в соответствии с действующим Положением или Уставом и утверждённым в них распорядком.

9.5. Требования по оформлению отчета.

После завершения практики студенты оформляют отчеты и представляют их руководителю практики на проверку. Материал для отчета накапливается в течение всего периода ее прохождения.

Отчеты составляются индивидуально каждым студентом. В отдельных случаях, когда два и более студента проходят практику на одном предприятии, но в разных подразделениях, отчет может быть общим с дифференциацией объектов и видов работ для каждого студента. Оформление отчета ведется на стандартных листах писчей бумаги разборчивым почерком с предоставлением необходимых схем, ксерокопий рисунков и документов, таблиц, фотографий.

В отчете необходимо указать:

- название предприятия;

- направление деятельности;

- источник финансирования (заказчик работ);

- вид конечной продукции (по возможности приложить ксерокопию, как образец оформления результатов работ);

- содержание кадастровых работ, выполняемых на базовом предприятии;

- ресурсную обеспеченность (штатная численность, обеспеченность ПК, обеспеченность картографическими материалами и пр.);

- примерный объем работ, выполняемых в подразделении.

Титульный лист отчета оформляется по форме, представленной в приложении.

9.6. Список рекомендуемой литературы.

Основная литература

- Варламов А.А. Земельный кадастр: В 6 т. Т.1. Теоретические основы государственного земельного кадастра: Учебник/ А.А. Варламов. – М.: Колос, 2005. –  383 с.

- Варламов А.А. Земельный кадастр: В 6 т. Т.2. Управление земельными ресурсами: Учебник/  А.А. Варламов.– М.: Колос, 2005. – 528 с.

- Варламов А.А. Земельный кадастр: В 6 т. Т.3 Государственная регистрация и учёт земель: Учебник/ А.А. Варламов, С.А. Гальченко. – М.: Колос, 2006. – 528 с.

- Варламов, А.А. Земельный кадастр: В 6 т. Т. 6. Географические и земельные информационные системы: Учебник / А.А. Варламов, С.А. Гальченко. – М.: Колос, 2005. – 400 с.

- Земельное законодательство Российской Федерации [Сборник] / Сост. М.В. Бархатов, А.В. Мазуров. – М.: Юрайт-Издат, 2007. – 585 с.

- Земельный кадастр: учеб.-практ. пособие/ А.А. Варламов [и др.]. – М.: ГУЗ, 2006. – 99 с.

- ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования   и правила     составления: Межгос. стандарт. – Введ. 01.07.2004. – М.: Изд-во стандартов, 2004. – 47 с.

Дополнительная литература

- Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2005. – 39 с.

- Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс Российской Федерации. – М.: Ось – 89, 2006. – 96 с.

- Российская Федерация. Законы. Федеральный закон о государственном земельном кадастре. – М.: Книга сервис, 2006. – 16 с.

- Российская Федерация.  Законы. Об обороте земель сельскохозяйственного назначения– М.: Ось – 89, 2006. – 48 с.

- Российская Федерация. Законы. Федеральный закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу об упрощённом порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества: офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2006. – 22 с.

- Российская Федерация. Правительство. Положения о проведении территориального землеустройства [Текст]: Постановление  Правительства Рос. Федерации от 7 июня 2002 г., №396// Рос. газ. – 2005. – 19 июня – 11 с.

- Российская Федерация. Законы. Федеральный закон о государственном кадастре недвижимости. – М.: Маркетинг, 2007. – 44 с.

- Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: федер. закон. – М.: Ось-89, 2006. – 48 с.

- Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Правил кадастрового деления территории Российской Федерации и Правил присвоения кадастровых номеров земельным участкам: Постановление правительства РФ от 6 сент. 2000г., № 660 – П//Справочное пособие – 2005. – 299 с.

- Официальный сайт Федерального агентства кадастра объектов недвижимости www.kadastr.ru.

# 10. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА.

10.1.Общие положения.

Преддипломная практика студентов является составной частью учебного процесса подготовки квалифицированных специалистов. Во время практики происходит закрепление и конкретизация результатов теоретического обучения, приобретение студентами умений и навыков практической работы по избранной специальности (специализации) и присваиваемой квалификации. Преддипломная практика – самостоятельная работа студента под руководством преподавателя выпускающей кафедры и специалиста или руководителя соответствующего подразделения базы практики.

Преддипломная практика является подготовительной стадией к разработке дипломной работы. Задача преддипломной практики заключается в обобщении материалов, накопленных студентом ранее. Как правило, исходные данные по теме выпускной квалификационной работы студенты начинают собирать во время практики производственной, первой преддипломной и завершают во время преддипломной практики.

В период прохождения преддипломной практики студент должен собрать статистический материал, сделать необходимые выписки из служебной документации организации, ознакомиться с информацией по теме дипломной работы, собрать и подготовить аналитический и графический материал.

На заключительном этапе преддипломной практики студент должен обобщить материал, собранный в период прохождения практики, определить его достаточность и достоверность для разработки дипломной работы, оформить отчет по практике.

Общее методическое руководство практикой осуществляет выпускающая кафедра. Заведующий кафедрой несет ответственность за уровень организации практики и ее результаты. Сведения о руководителе дипломной работы и базе дипломного проектирования (организации, на базе которой будет выполняться дипломная  работа) должны быть представлены студентом на выпускающую кафедру в форме заявления на имя заведующего кафедрой.

Перед началом практики кафедра проводит со студентами организационное собрание для разъяснения основных положений программы практики: целей, задач, содержания, организации и порядка проведения практики и выполнения предусмотренных программой заданий.

Студент-практикант обязан соблюдать режим работы организации – базы практики и, находясь на рабочем месте, подчиняться руководителю соответствующего подразделения, выполнять его распоряжения наравне со штатными сотрудниками.

Конкретное задание студенту на практику должно быть увязано с возможностями и интересами организации – базы практики и темой дипломной работы студента.

10.2. Цели и задачи практики.

Целью преддипломной практики студентов является приобретение навыков работы в реальной среде на основе теоретических знаний, полученных при обучении специальности «Городской кадастр», продолжение ознакомления с практикой работы в профессиональной сфере, сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.

Задачи преддипломной практики:

- последовательное изучение и анализ деятельности организации, её системы управления;

- разработка предложений по совершенствованию деятельности и управления организации-базы практики;

- сбор материалов для выполнения дипломной работы;

- углубление и расширение полученных теоретических знаний, освоение навыков работы на будущих рабочих местах;

- выполнение индивидуального задания, связанного с разработкой дипломной работы;

- выполнение научных исследований в соответствии с научной тематикой кафедры и в целях написания студентами научных работ и/или выступлений на научных конференциях;

- помощь организациям, в том числе и на договорной основе, в выполнении каких-либо конкретных работ.

Полнота и степень детализации этих задач регламентируется планом практики и индивидуальным заданием в зависимости от особенностей принимающих организаций - баз практики.

10.3. Организация и сроки практики.

Преддипломная практика проводится на завершающем этапе подготовки специалистов после освоения студентом программ теоретического и практического обучения. Преддипломная (квалификационная) практика студентов очной формы обучения проводится на 5 курсе (10 семестр). Продолжительность практики – 6 недель после сдачи государственного итогового междисциплинарного экзамена по специальности 120303  «Городской кадастр».

10.4.Базы практики.

Базой преддипломной практики студента является та организация, на базе которой студент будет выполнять дипломную  работу.

Преддипломная практика студентов должна проходить в одном из подразделений организации, где студенты знакомятся с деятельностью других подразделений по мере выполнения программы практики.

В соответствии с поставленными задачами, базами практики являются предприятия и организации различных отраслей, организационно-правовых форм, форм собственности; ФАКОН и территориальные отделы; ФРС; оценочные фирмы; министерства, комитеты, ведомства, их структурные подразделения и иные организации. Рабочее место студента должно отвечать, прежде всего, модели его специальности. Необходимо исходить из того, что в принимающей организации студент должен получить необходимые практические навыки выполнения конкретной деятельности и собрать необходимые материалы для выполнения дипломной работы.

При прохождении практики студент обязан:

- эффективно использовать отведенное для практики время;

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием;

- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового распорядка;

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты наравне со штатными работниками.

Контроль за выполнением студентами программы практики обеспечивается проверкой материалов руководителями практики от базы практики и от кафедры.

10.5. Содержание и порядок прохождения практики.

ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

| № п/п | Разделы (этапы) практики | Дни практики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный этап (в т.ч. инструктаж по технике безопасности; составление плана работы). | 1-2 дни |
| 2. | Производственный (выполнение запланированной производственной и/или исследовательской работы, сбор материалов для дипломного проектирования). | 3-37 дни |
| 3. | Обработка полученных результатов. | 38-39 дни |
| 4. | Подготовка отчета по практике и защита. | 40-42 дни |

В ходе прохождения практики студент должен дать общую характеристику организации, изучить ее организационную структуру управления, информационную систему и т.д. Студент должен собрать необходимые материалы для выполнения заданий практики и дипломного проектирования.

В ходе разработки отчета по преддипломной  практике следует:

- проанализировать и обобщить результаты изучения деятельности организации  и ее системы управления;

- выявить и предложить основные направления устранения имеющихся недостатков;

- представить рекомендации по совершенствованию системы управления, нормализации, рационализации и повышению эффективности деятельности организации как системы в целом и отдельных ее элементов.

Основными источниками информации для выполнения указанных заданий являются:

- учредительные и организационно-распорядительные документы организации - базы практики;

- положения, инструкции, методики, другие нормативные документы, разработанные организацией;

- отчетность организации.

Результаты выполнения заданий ложатся в основу отчета студента о прохождении преддипломной практики.

За время преддипломной практики студенту также необходимо выполнить индивидуальное задание по более углубленному изучению отдельных функций работы организации, решению конкретных задач в интересах базы практики, а также подготовить исходный материал для практической части выпускной квалификационной работы.

Индивидуальное задание, выдаваемое на преддипломной практике, должно быть непосредственно связано с дипломным проектированием. Оно должно быть направлено на углубленную проработку тех положений (задач), которые составят основные разделы аналитической и проектной частей дипломной работы.

Конкретное содержание индивидуального задания студенту формулирует преподаватель-руководитель практики от кафедры с учетом особенностей базы практики и темы дипломной работы.

10.6.Требования по составлению отчета.

На протяжении всего периода работы в организации студент должен в соответствии с заданием собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем представить его в виде оформленного отчета о практике своему руководителю.

Завершающий этап практики - составление отчета, в котором приводится обзор собранных материалов, статистические данные, источники их получения и другие сведения, необходимые для выполнения дипломной работы. Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом и должен отражать его деятельность в период практики и подготовленность к разработке дипломной работы.

В составе отчета о преддипломной практике студент представляет на кафедру систематизированные материалы по решению конкретных задач по совершенствованию деятельности организации и повышению эффективности её деятельности, а также систематизированные и структурированные материалы по теме дипломной  работы.

Отчет студента по практике должен включать текстовый, а также графический и иллюстративный материалы. Поскольку выполнение задания на практику предполагает проведение анализа собранной информации, в тексте отчета обязательно должны присутствовать таблицы и рисунки.

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете:

- титульный лист;

- реферат;

- содержание;

- основные разделы отчета о практике;

- список использованных источников;

- приложения.

Отчет состоит из нескольких разделов, содержание которых определяется требованиями программы преддипломной практики. Структура основной части отчета соответствует примерному тематическому плану преддипломной практики. По возможности в отчет включаются и элементы научных исследований.

Примерный объем отчета в целом - 35-45 страниц машинописного текста.

Типовая форма титульного листа отчета студента по практике приведена в Приложении.

Отчет представляется на рецензию руководителю практики от организации - базы практики, который, ознакомившись с отчетом, дает заключение и характеризует отношение студента к работе, его дисциплинированность, наличие необходимых навыков профессиональной работы. Руководитель дает отзыв, характеризующий работу студента, степень достижения целей практики, уровень самостоятельности, добросовестности, исполнительности, творчества студента при выполнении заданий.

Законченный отчет, подписанный студентом, сдается на проверку руководителю практики от кафедры.

Оформление отчета о практике

    - Отчет представляется руководителю в сброшюрованном виде (в папке со скоросшивателем). Запрещается вкладывать каждый лист отчета в отдельный файл.

    - Отчет оформляется на стандартных листах белой бумаги формата А4 (210*297 мм). При необходимости для оформления отдельных схем, таблиц и иллюстраций допускается использовать листы формата A3 (297*420 мм).

    - Текст отчета, таблицы и иллюстрации следует располагать на листах, соблюдая следующие размеры полей: левое поле - 20 мм, правое поле - 10 мм, верхнее поле - 20 мм, нижнее поле - 20 мм. При печати текстового материала следует использовать выравнивание «по ширине» (двухстороннее выравнивание).

    - Текст отчета должен быть исполнен на компьютере на одной стороне листа с использованием редактора WORD, шрифт - «Times New Roman», размер шрифта - №14, с полуторным междустрочным интервалом, без интервалов между абзацами. Плотность, контрастность и четкость шрифта должны быть единообразными по всему тексту отчета. Цвет текста - «Авто» (черно-белая печать). Иллюстрации и таблицы могут быть как черно-белыми, так и цветными.

    - Для акцентирования внимания на определенных терминах, фразах, выводах в тексте отчета допускается использование курсива и полужирного шрифта. Как в заголовках, так и в тексте отчета подчеркивания не допускаются.

    - Нумерация страниц отчета - сквозная, начиная с титульного листа. Непосредственно на титульном листе номер страницы не ставится, номера последующих страниц проставляются внизу страницы в центре арабскими цифрами (шрифт №10), без точки в конце.

    - Разделы отчета должны иметь порядковые номера в пределах всего отчета, обозначенные арабскими цифрами. Названия разделов отчета располагаются на отдельных строках и выполняются жирным шрифтом, прописными (заглавными) буквами без переносов слов. Эти заголовки отделяются от текста межстрочным интервалом. Подчеркивать заголовки не следует. Точку в конце заголовка ставить не нужно. Каждый раздел отчета следует начинать с новой страницы.

    - Абзацный отступ (отступ в начальной строке текста абзаца) должен составлять 1,25 - 1,27 см (5 символов).

    - Текст отчета должен быть четким, законченным, понятным. Орфография и пунктуация текста должны соответствовать ныне действующим правилам.

    - В тексте отчетов не следует:

- применять для одного и того же понятия различные термины, даже близкие по смыслу, а также иностранные термины при наличии равнозначных по смыслу терминов в русском языке;

- использовать сокращенные обозначения единиц измерения величин, если они в тексте употребляются без цифр, за исключением единиц измерения в таблицах и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы;

- употреблять математические знаки без цифр (например, <, >, =, /, №, %);

- использовать в тексте математические знаки - (минус) перед отрицательными величинами и + (плюс) перед положительными величинами. Вместо этих знаков необходимо писать соответственно слова «минус», «плюс»;

- употреблять аббревиатуры стандартов, методических указаний, руководящих документов и т.п. без регистрационных номеров.

  - Числовые значения величин в тексте следует указывать с необходимой степенью точности. При этом числа с размерностью необходимо писать цифрами, а без размерности - словами (например, цена - 10 руб., цена повысилась в сто раз).

  - Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, рисунки) объединяются единым названием «рисунок». Характер иллюстрации может быть указан в ее названии (например, «Рис.1. Блок-схема алгоритма...»).

Каждая иллюстрация должна иметь название, которое помещается под ней после слова «Рис.» и номера иллюстрации. При необходимости перед названием рисунка помещают поясняющие данные.

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Если в работе только одна иллюстрация, ее нумеровать не следует.

Пример оформления рисунка приведен ниже (см. рис.1).

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Номер следует размещать в правом верхнем углу над заголовком таблицы после слова «Таблица».

Если в работе лишь одна таблица, то ее не нумеруют.

Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается ниже слова «Таблица» и располагается по центру. Слово «Таблица» и заголовок начинаются с прописной буквы, точка в конце заголовка не ставится.

Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв, подзаголовки – со строчных, если последние подчиняются заголовку. Заголовки граф указываются в единственном числе, точки в конце заголовков не ставятся.

Таблицу следует размещать так, чтобы читать её без поворота работы. Если такое размещение невозможно, таблицу располагают так, чтобы её можно было читать, поворачивая работу по часовой стрелке.

При переносе таблицы шапку таблицы следует повторить, и над ней размещают слова «Продолжение таблицы» с указанием ее номера. Если шапка таблицы велика, допускается ее не повторять; в этом случае следует пронумеровать графы и повторить их нумерацию на следующей странице. Заголовок таблицы не повторяют.

Если все показатели, приведенные в таблице, выражены в одной и той же единице измерения, то ее обозначение помещается над таблицей, например, в конце заголовка.

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы отсутствуют, то ставится прочерк.

Пример оформления таблицы  приведен ниже (см. табл.2).

Рисунки и таблицы следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, если в указанном месте они не помещаются.

Иллюстрации вместе с их названиями, а также таблицы вместе с их реквизитами должны быть отделены от основного текста снизу и сверху пробелами с одинарным межстрочным интервалом.

В поле иллюстраций и в таблице допускается более мелкий шрифт текста, чем основной текст, но не менее шрифта №10, а также меньший межстрочный интервал.

На все иллюстрации и таблицы должны быть ссылки в тексте работы (например: «на рис.5 показано...», «в соответствии с данными табл.2» и т.п.).

Рис. 1. Схема территориального планирования муниципального района «Белгородский район» Белгородской области

Таблица 2

Финансовая поддержка индивидуальных застройщиков ССК «Свой дом»

| Строительно-сберегательный кооператив граждан «Свой дом» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Привлечено новых заемщиков | Выдано средств |  | Принято заявлений Пенсионным фондом РФ |  |  |  |
|  | план | факт на 01.12.2010г. | количество заявлений | предполагаемая сумма погашения материнским капиталом | из них: |  |
|  |  |  |  |  | перечислено средств материнского (семейного) капитала. |  |
| чел. | тыс. руб. | тыс. руб. | шт. | тыс. руб. | чел. тыс. руб. | руб. |
| 713 | 350000 | 320720 | 247 | 48899 | 228 45419 | 45419 |

13. При ссылке на источник после упоминания о нем в тексте отчета проставляется в квадратных скобках номер, под которым он значится в списке использованных источников (например: [8]). В необходимых случаях (обычно при использовании цифровых данных или цитаты) указываются и страницы источника, на которых помещается используемая информация (например: [11, с.195]). Если ссылка ставится в конце предложения, то завершающая предложение точка располагается после квадратных скобок с номером ссылки (например: По прогнозам Центробанка, уровень данной ставки к концу года составит 15% [14].).

При использовании цитат автор проекта обязан сверить их с первоисточниками. Цитаты необходимо приводить с соблюдением правил правописания, пунктуации и выделений (курсив, подчеркивание и т.п.) источника. Можно использовать непрямое цитирование, то есть пересказывать мысли авторов своими словами. Однако и в этом случае, кроме точного и корректного изложения чужих мыслей, также необходимо дать ссылку на источник.

- Список использованных источников

Использованные источники обычно группируются в списке в такой последовательности:

  - законодательные и нормативно-методические документы и материалы - по убыванию статуса, т.е. в следующем порядке:

- федеральные нормативно-правовые акты:

- Конституция РФ;

- кодексы РФ;

- федеральные законы;

- указы, распоряжения Президента РФ;

- постановления, распоряжения Правительства РФ;

- приказы министерств;

- инструкции, письма и т.п. иных органов власти;

- акты субъектов РФ;

- акты органов местного самоуправления.

  - специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, учебники, научные статьи и т.п.) - в алфавитном порядке по фамилиям авторов;

  - статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, организаций и учреждений.

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до последнего названия.

Сведения об источниках, включенных в список, следует давать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к описанию произведений печати в библиографических и информационных изданиях.

По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа авторов), полное название книги или статьи, место и наименование издательства (для книг и брошюр), год издания; для журнальных статей указывается наименование журнала, год выпуска и номер. По сборникам трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и далее название книги (сборника) и ее выходные данные.

Сведения об Интернет - источниках оформляются аналогично: с указанием автора, полного названия книги или статьи, адреса Интернет- сайта. Такие источники включаются в общий список наряду с прочими книгами и статьями в алфавитном порядке по фамилиям авторов. При использовании данных с Интернет-сайтов, автор и наименование издания по которым не указаны, адреса сайтов приводятся в конце списка источников, в алфавитном порядке.

    - Приложения следует оформлять как продолжение отчета на его последующих страницах.

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху страницы справа указывается слово «Приложение» и его номер. Приложение должно иметь заголовок, который располагается по центру листа отдельной строкой и печатается прописными буквами.

Приложения следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами.

На все приложения в тексте работы должны быть ссылки (например: «как видно из Приложения 3.» и т.п.). Располагать приложения следует в порядке появления ссылок на них в тексте.

Если в качестве приложения используется конкретный документ или бланк формы документа, имеющий самостоятельное значение, его вкладывают в работу без изменений по сравнению с оригиналом, проставив на титульном листе в правом верхнем углу слово «Приложение» и его номер.

10.7. Список рекомендуемой литературы.

Основная литература

- Варламов А.А. Земельный кадастр: В 6 т. Т.1. Теоретические основы государственного земельного кадастра: Учебник/ А.А. Варламов. – М.: Колос, 2005. –  383 с.

- Варламов А.А. Земельный кадастр: В 6 т. Т.2. Управление земельными ресурсами: Учебник/  А.А. Варламов.– М.: Колос, 2005. – 528 с.

- Варламов А.А. Земельный кадастр: В 6 т. Т.3 Государственная регистрация и учёт земель: Учебник/ А.А. Варламов, С.А. Гальченко. – М.: Колос, 2006. – 528 с.

- Варламов, А.А. Земельный кадастр: В 6 т. Т. 6. Географические и земельные информационные системы: Учебник/ А.А. Варламов, С.А. Гальченко. – М.: Колос, 2005. – 400 с.

- Земельное законодательство Российской Федерации/ Сост. М.В. Бархатов, А.В. Мазуров. – М.: Юрайт-Издат, 2007. – 585 с.

- Земельный кадастр: учеб.-практ. пособие/ А.А. Варламов [и др.]. – М.: ГУЗ, 2006. – 99 с.

- ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования   и правила     составления: Межгос. стандарт. – Введ. 01.07.2004. – М.: Изд-во стандартов, 2004. – 47 с.

Дополнительная литература

- Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2005. – 39 с.

- Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс Российской Федерации. – М.: Ось – 89, 2006. – 96 с.

- Российская Федерация. Законы. Федеральный закон о государственном земельном кадастре. – М.: «Книга сервис», 2006. – 16 с.

- Российская Федерация.  Законы. Об обороте земель сельскохозяйственного назначения– М.: Ось – 89, 2006. – 48 с.

- Российская Федерация. Законы. Федеральный закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу об упрощённом порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества: офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2006. – 22 с.

- Российская Федерация. Правительство. Положения о проведении территориального землеустройства [Текст]: Постановление  Правительства Рос. Федерации от 7 июня 2002 г., №396// Рос. газ. – 2005. – 19 июня – 11 с.

- Российская Федерация. Законы. Федеральный закон о государственном кадастре недвижимости. – М.: Маркетинг, 2007. – 44 с.

- Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: федер. закон. – М.: Ось-89, 2006. – 48 с.

- Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Правил кадастрового деления территории Российской Федерации и Правил присвоения кадастровых номеров земельным участкам: Постановление правительства РФ от 6 сент. 2000г., № 660 – П//Справочное пособие – 2005. – 299 с.

- Официальный сайт Федерального агентства кадастра объектов недвижимости www.kadastr.ru.

# ПРИЛОЖЕНИЯ.

# Приложение 1

Образец оформления титульного листа индивидуального задания

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Белгородский государственный технологический университет 
им. В.Г. Шухова»

«Кафедра городского кадастра и инженерных изысканий»

|  | Утверждаю Заведующий кафедрой ГКИИ _____________________ А.С.Черныш. «_____» _________________ 20___ г. |
| --- | --- |

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 	практику

(вид практики)

Студент

Курс	 Группа	 Институт

Руководитель практики от производства

Руководитель практики от университета

«_____» _________________ 20___ г.

_____________________

(подпись)

# Приложение 2

Образец оформления титульного листа отчета по практике

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Белгородский государственный технологический университет 
им. В.Г. Шухова»

«Кафедра городского кадастра и инженерных изысканий»

ОТЧЕТ

по на 	практику

(вид практики)

Студент

Курс	 Группа	 Институт

Объект

(наименование объекта)

Место прохождения практики

(город, организация)

Руководитель практики от производства

Руководитель практики от университета

«_____» _________________ 20___ г.

_____________________

(подпись)

# Приложение 3

Образец оформления отзыва руководителя практики

от предприятия на отчет по практике

ОТЗЫВ

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ

О РАБОТЕ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА

(Ф.И.О. студента)

Студент(ка)	курса проходил(а)

практику

в

с 	 по 	.

За время прохождения практики (*)

Оценка за работу в период прохождения практики:___________________________

«_____» _________________ 20___ г.

_____________________

(подпись)

* в каком объеме выполнил(а) программу практики, с какой информацией ознакомился(лась), отношение к работе, взаимоотношение с коллективом и т.д.

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| --- | --- |
| 1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИК | 3 |
| 2.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОЦЕССА ПРАКТИКИ | 4 |
| 3.УЧЕБНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА | 4 |
| 3.1.Цели и задачи практики | 4 |
| 3.2.Организация и руководство практикой | 4 |
| 3.3.Программа практики | 7 |
| 3.3.1.Виды и продолжительность работ | 7 |
| 3.3.2.Содержание и объёмы работ по практике | 8 |
| 3.4.Методические указания по отдельным видам работ | 11 |
| 3.5.Требования по оформлению отчёта | 16 |
| 3.6.Список рекомендуемой литературы | 18 |
| 4.ПОЧВОВЕДЕНИЕ | 19 |
| 4.1.Цели и задачи практики | 19 |
| 4.2.Организация и руководство практикой | 20 |
| 4.3.Программа практики | 20 |
| 4.4.Список рекомендуемой литературы | 21 |
| 5.ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА | 23 |
| 5.1.Цели и задачи практики | 23 |
| 5.2.Организация и руководство практикой | 23 |
| 5.3.Базы практики | 25 |
| 5.4.Порядок прохождения практики | 25 |
| 5.5.Содержание и объёмы работ по практике | 26 |
| 5.6.Требования по оформлению отчёта, порядок проведения зачёта | 27 |
| 5.7.Список рекомендуемой литературы | 28 |
| 6.ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ | 29 |
| 6.1.Цели и задачи практики | 29 |
| 6.2.Организация и руководство практикой | 29 |
| 6.3.Базы практики | 30 |
| 6.4.Порядок прохождения практики | 30 |
| 6.5.Требования по оформлению отчёта | 31 |
| 6.6.Список рекомендуемой литературы | 32 |
| 7. ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА | 33 |
| 7.1.Цели и задачи практики | 33 |
| 7.2.Организация и руководство практикой | 33 |
| 7.3.Базы практики | 34 |
| 7.4.Порядок прохождения практики | 34 |
| 7.5.Требования по оформлению отчёта | 35 |
| 7.6.Список рекомендуемой литературы | 36 |
| 8.ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР | 37 |
| 8.1.Цели и задачи практики | 37 |
| 8.2.Организация и руководство практикой | 37 |
| 8.3.Базы практики | 38 |
| 8.4.Порядок прохождения практики | 38 |
| 8.5.Требования по оформлению отчёта | 39 |
| 8.6.Список рекомендуемой литературы | 40 |
| 9.ПРОЕКТНАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА | 41 |
| 9.1.Цели и задачи практики | 41 |
| 9.2.Организация и руководство практикой | 41 |
| 9.3.Базы практики | 42 |
| 9.4.Порядок прохождения практики | 42 |
| 9.5.Требования по оформлению отчёта | 43 |
| 9.6.Список рекомендуемой литературы | 44 |
| 10. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА | 45 |
| 10.1.Общие положения | 45 |
| 10.2.Цели и задачи практики | 46 |
| 10.3.Организация и сроки практики | 47 |
| 10.4.Базы практики | 47 |
| 10.5.Содержание и порядок прохождения практики | 48 |
| 10.6.Требования по составлению отчёта | 49 |
| 10.7.Список рекомендуемой литературы | 57 |
| 11.ПРИЛОЖЕНИЯ | 60 |
| Приложение 1 | 60 |
| Приложение 2 | 61 |
| Приложение 3 | 62 |
| СОДЕРЖАНИЕ | 63 |