Оглавление

| - Введение……………………………………………………………... |  |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Процессы и аппараты химической технологии………………... |  |  | 6 |
| 2. | Классификация основных процессов………………………….. |  |  | 8 |
|  | 2.1. | - Классификация процессов в зависимости от законов, - определяющих их скорость…………………………… |  | 8 |
|  | 2.2. | Классификация по способу организации…………….. |  | 9 |
|  | 2.3. | - Классификация по распределению времени - пребывания частиц в аппарате………………………... |  | 10 |
| 3. | Методы теории подобия и аналогии……………………………. |  |  | 12 |
|  | 3.1. | Теория подобия как основа моделирования…………. |  | 14 |
|  | 3.2. | Анализ методов и средств построения моделей……... |  | 18 |
|  |  | 3.2.1. | Математическое моделирование……………….. | 18 |
|  |  | 3.2.2. | Аналоговое моделирование………………….. | 20 |
|  |  | 3.2.3. | Цифровое моделирование……………………. | 22 |
| Вопросы для самопроверки…………………………………... |  |  |  | 23 |
| 4. | Основные уравнения гидростатики…………………………... |  |  | 24 |
|  | 4.1. | Поле физических величин в жидкой среде…………... |  | 24 |
|  | 4.2. | Дифференциальное уравнение неразрывности потока. Уравнение постоянства расхода……………... |  | 27 |
|  | 4.3. | - Силы, действующие в жидкости. Вязкость - жидкостей и газов……………………………………… |  | 29 |
|  | 4.4. | Дифференциальные уравнения движения вязкой жидкости (уравнения Навье-Стокса)…………………. |  | 33 |
|  | 4.5. | Критерии динамического подобия…………………… |  | 35 |
|  | 4.6. | Дифференциальные уравнения равновесия жидкости. Основное уравнение гидростатики……….. |  | 38 |
|  | 4.7. | Применение основного уравнения гидростатики. Измерение давления в аппаратах……………………... |  | 41 |
|  | 4.8. | Уравнение Бернулли…………………………………... |  | 46 |
|  | 4.9 | Применение уравнения Бернулли…………………….. |  | 51 |
|  | 4.10. | Повышение давления жидкости и газа……………….. |  | 53 |
|  | 4.11. | Принцип действия насосов и компрессоров…………. |  | 57 |
| Вопросы для самопроверки………………………………….. |  |  |  | 63 |
| 5. | Движение вязкой ньютоновской жидкости………………….. |  |  | 64 |
|  | 5.1. | Режимы течения жидкости……………………………… |  | 64 |
|  | 5.2. | Динамический пограничный слой………………………. |  | 64 |
|  | 5.3. | Гидравлические сопротивления………………………. |  | 66 |
|  | 5.4. | Перемещение жидкостей и газов……………………... |  | 70 |
| Вопросы для самопроверки………………………………….. |  |  |  | 74 |
| 6. | Гидродинамика двухфазных потоков………………………… |  |  | 75 |
|  | 6.1. | Влияние режимов течения на скорость движения двухфазных потоков…………………………………… |  | 75 |
|  | 6.2. | Движение жидкости через неподвижные зернистые или пористые тела……………………………………... |  | 77 |
|  | 6.3. | Гидродинамика взвешенного слоя…………………… |  | 78 |
|  | 6.4. | Пневмо- и гидротранспорт……………………………. |  | 81 |
| Вопросы для самопроверки………………………………….. |  |  |  | 83 |
| 7. | Разделение гетерогенных систем……………………………... |  |  | 84 |
|  | 7.1. | Классификация гетерогенных систем…………………. |  | 84 |
|  | 7.2. | Гидромеханические методы разделения……………... |  | 84 |
|  | 7.3. | Методы сепарации (разделения) и перемещения двухфазных потоков. Устройство и работа аппаратов………………………………………………. |  | 90 |
| Вопросы для самопроверки………………………………….. |  |  |  | 101 |
| 8. | Перемешивание в жидких средах…………………………… |  |  | 102 |
|  | 8.1. | Способы перемешивания в жидких средах………….. |  | 102 |
|  | 8.2. | Механическое перемешивание……………………….. |  | 103 |
|  | 8.3. | Механические перемешивающие устройства……….. |  | 104 |
|  | 8.4. | Пневматическое перемешивание…………………….. |  | 108 |
| Вопросы для самопроверки………………………………….. |  |  |  | 109 |
| 9. | Практические материалы……………………………………… |  |  | 110 |
|  | 9.1. | Задания к контрольным работам……………………… |  | 110 |
|  | 9.2. | Примеры решения задач………………………………. |  | 127 |
| Контрольные вопросы к дифференцированному зачету………… |  |  |  | 142 |
| Библиографический список………………………………………... |  |  |  | 144 |
| Заключение…………………………………………………………. |  |  |  | 145 |

- Введение

Современная индустрия производства строительных материалов относится к науко- и энергоемким технологиям, где важную роль в управлении процессами отводят инженеру-технологу. В связи с этим при подготовке инженерных кадров по направлению подготовки: 240100 «Химическая технология» большое внимание уделяется курсу «Процессы и аппараты химических технологий», который является связующим звеном между общетехническими и специальными технологическими дисциплинами.

Основная задача этого курса - изложение теоретических основ элементарных процессов, а также устройства и конструктивных особенностей аппаратов и машин, используемых в производстве основных видов строительных материалов.

Очередность представления информации позволяет рассматривать процессы независимо от вида конкретного производства, в котором эти процессы используются. Преимуществом такого подхода к изучению процессов является то, что есть возможность получить более широкую инженерную подготовку, основанную на использовании законов физики, механики, гидродинамики, термодинамики и других основных технических дисциплин.

В данном учебно-методическом комплексе автор предпринял попытку изложить курс «Процессов и аппаратов химической технологии» в соответствии с программой изучения данной дисциплины для студентов обучающихся по направлению подготовки 240100 «Химическая технология» заочной и дистанционной форм обучения. При изложении сложного материала использовалось большое количество иллюстраций в виде схем и рисунков, способствующих лучшему восприятию информации. По структуре содержания учебно-методический комплекс соответствует нормативным стандартам, предъявляемым к такой форме учебной литературы.

Учебно-методический комплекс может быть полезным студентам и аспирантам, изучающим дисциплину «Процессы и аппараты химических технологий».

- 1. Процессы и аппараты химической технологии

В производстве строительных  материалов  осуществляются разнообразные процессы. При этом исходные материалы в результате химического взаимодействия претерпевают глубокие превращения, сопровождающиеся изменением агрегатного состояния, состава веществ и их внутренней структуры.

Основой химико-технологических процессов являются химические реакции. Кроме того, технологические процессы включают многочисленные физические (в том числе механические) и физико-химические процессы, такие, как перемещение жидкостей, твердых материалов, измельчение, нагревание, охлаждение веществ и их перемешивание.

При этом способ проведения указанных процессов часто определяет эффективность и рентабельность производственного процесса в целом. В технологии цемента, например, существуют два способа производства -мокрый и сухой. Сухой способ более экономичен, но он до последнего времени не обеспечивал хорошего перемешивания (гомогенизации) сырьевой смеси. А так как в настоящее время появилась возможность получать однородные сухие смеси, то этот способ производства цемента приобрел широкое распространение.

Технология производства разнообразных строительных материалов (вяжущих, керамических, из стекла, синтетических) включает ряд однотипных физических и физико-химических процессов, характеризуемых общими закономерностями, осуществляемых в аналогичных по принципу действия машинах, в аппаратах.

Процессы и аппараты, общие для различных отраслей промышленности строительных материалов, называются основными процессами и аппаратами. Основные процессы: измельчение, классификация, перемещение, сушка, формовка, нагревание, охлаждение, перемешивание.

При производстве строительных материалов используют следующие основные аппараты: дробилки, мельницы, сушильные устройства, обжиговые печи, формовочные установки, смесители, питатели, транспортирующие устройства и др.

«Процессы и аппараты химической технологии» – является одним из основных базовых курсов при подготовке инженеров-технологов, т.к. содержит общеинженерные и специализированные циклы, осуществляющие связь и преемственность между общетехническими и специальными технологическими дисциплинами. В данном курсе изучают теорию основных процессов, общие методы переработки сырьевых материалов в готовую продукцию, принципы устройства аппаратов и машин, принципы анализа и методы интенсификации работы аппаратов, теорию моделирования и оптимизации процессов и аппаратов.

- 2. Классификация основных процессов

- 2.1. Классификация процессов в зависимости от законов,

определяющих их скорость

Гидромеханические процессы. Скорость этих процессов определяется законами гидродинамики - науки о движении жидкости и газа. К гидродинамическим процессам относятся:

а)	перемещение жидкости;

б)	сжатие и перемещение газа;

в)	разделение в поле сил тяжести (отстаивание) жидких и
газовых неоднородных систем;

г)	центрифугирование (в поле центробежных сил);

д)	фильтрование (под действием разности давлений при движении
через пористый слой);

е)	перемешивание жидкостей и сыпучих материалов.

Примеры    гидромеханических    процессов,    происходящих    при производстве строительных материалов: движение шламов и шликеров, фильтрование шламов при полусухом способе получения цемента, перемещение растворных и бетонных смесей, перемешивание цементных сырьевых шламов и сырьевой муки, изготовление железобетонных труб центрифугированием.

Тепловые процессы. Скорость тепловых процессов определяется законами теплопередачи - науки о способах распространения тепла. К тепловым процессам относятся: нагревание, охлаждение, выпаривание, конденсация паров. Например, обжиг и охлаждение цементного клинкера, обжиг и охлаждение керамических материалов, варка стекла, тепловлажностная обработка при атмосферном и повышенном давлении.

Массообменные (диффузионные) процессы. Эти процессы характеризуются переносом одного или нескольких компонентов исходной смеси из одной фазы в другую через поверхность раздела фаз и описываются законами массопередачи. К массообменным процессам относятся: растворение, экстракция из растворов, кристаллизация, адсорбция и сушка, реакции в твердых фазах. Например, при получении цемента происходят различные диффузионные процессы - образование первичных соединений из оксидов по реакциям в твердой фазе, кристаллизация из расплавов.

Химические или реакционные процессы. Скорость этих процессов определяется законами химической кинетики. Химическим реакциям обычно сопутствует перенос массы. Например. образование гидросиликатов кальция при получении силикатного кирпича и газосиликата

- CaO+H20 + SiO2 → mCaO·nSi02·qH20.

Механические процессы. Эти процессы описываются законами механики твердых тел. Применяются главным образом для подготовки исходных твердых материалов, обработки конечных твердых продуктов, транспортирования сыпучих материалов. Например, измельчение твердых материалов, транспортирование, сортировка, смешение твердых веществ. Эти процессы применяются при получении вяжущих керамических изделий, изделий из стекла, бетона.

- 2.2. Классификация по способу организации

Периодические процессы. Процессы, при которых все стадии протекают в одном аппарате, но в разное время, называются периодическими. Через определенные промежутки времени в аппараты загружают исходные материалы и после обработки выгружают изделия (автоклавы).

Непрерывные процессы. Процессы, при которых все стадии протекают одновременно, но разобщены в пространстве, называются непрерывными. В аппараты непрерывно загружают исходные материалы и после обработки выгружают готовый продукт тоже непрерывно (печи вращающиеся).

Комбинированные процессы. К комбинированным процессам относятся непрерывные процессы, отдельные стадии которых проводятся периодически, либо периодические процессы, одна или несколько стадий которых происходят непрерывно.

Непрерывные процессы имеют ряд преимуществ по сравнению с периодическими:

- непрерывность выпуска конечных продуктов (отсутствуют затраты времени на загрузку аппарата исходными материалами и выгрузку из него готовых продуктов);

- возможность использования автоматического регулирования;

- устойчивость режимов проведения и стабильность качества получаемых продуктов;

4)   компактность оборудования, что сокращает капитальные затраты и эксплуатационные расходы;

5)   полное использование подводимого тепла при отсутствии перерывов в работе аппаратов и возможность утилизации отходящего тепла.

При проведении непрерывных процессов увеличивается производительность оборудования, уменьшается потребность в обслуживающем персонале, улучшаются условия труда, и повышается качество продукции.

В промышленности строительных материалов существует тенденция к использованию преимущественно непрерывных процессов. Периодические процессы применяются в производствах относительно небольшого масштаба (в том числе в опытных) с разнообразным ассортиментом продукции (например, варка цветных стекол).

- 2.3. Классификация по распределению времени пребывания

- частиц в аппарате

По этому признаку различает две модели аппаратов непрерывного действия.

Аппараты идеального вытеснения характеризуются тем, что частицы движутся в заданном направлении, не перемешиваясь с частицами, движущимися спереди и сзади, и полностью вытесняя частицы, находящиеся впереди потока. Все частицы равномерно распределены по площади поперечного сечения аппарата и действуют при движении подобно твердому поршню. Время пребывания всех частиц в аппарате идеального вытеснения одинаково (например, вращающаяся печь).

Аппараты идеального смешения. Поступающие частицы полностью перемешиваются с находящимися там частицами, т.е. равномерно распределяются в объеме аппарата. В результате, во всех точках объема мгновенно выравниваются значения параметров, характеризующих процесс. Время пребывания частиц в аппарате неодинаково.

Реальные непрерывно действующие аппараты представляют собой аппараты промежуточного типа. В них степень перемешивания всегда меньше, чем в аппаратах полного смешения, и больше, чем в аппаратах идеального вытеснения. В некоторых типах аппаратов режим перемешивания близок к одному из предельных случаев.

Процессы могут быть классифицированы в зависимости от изменения их параметров во времени (скорость, температура, концентрация реагирующих веществ):

- Установившиеся (стационарные). Значение каждого из параметров постоянно во времени.

- Неустановившиеся (нестационарные) или переходные. Значения параметров в этом случае переменны во времени. Периодические процессы являются неустановившимися. Что касается непрерывных процессов, то они в основном установившиеся, и только в момент пуска и изменения режима работы происходит изменение параметров во времени.

Это, конечно, надо учитывать в производственных условиях. Например, при пуске вращающейся печи, вначале, когда температура низкая и печь не прогрелась, количество поступающего сырья должно быть минимальным; при переходе печи с большего числа оборотов на меньшее надо соответственно уменьшать количество подаваемого материала.

- 3. Методы теории подобия и аналогии

Теория подобия явлений помимо глубокого философского значения имеет практическую цель - помочь экспериментатору распространить результаты экспериментов над отдельными явлениями на возможно большее число явлений. В соответствии с этим теория подобия стремится ответить на вопрос: каким в новых неисследованных условиях будет данное явление, если в экспериментальных условиях оно протекало уже наблюдавшимся образом. К сожалению, полного ответа на поставленный вопрос теория подобия дать не может, но все же некоторые частные ответы на поставленный вопрос с ее помощью получить возможно.

Отметим, прежде всего, что можно говорить о разных видах подобия, например о подобии явлений, объективно протекающих по отношению к нам, - это является основным вопросом экспериментальной физики. Для установления такого подобия нужно определить условия соответствия объективных явлений воспринимаемой нами картине их протекания, т.е. подобия между каждым отдельным наблюдаемым явлением и нашим восприятием этого явления; установить подобие воспринятых картин между собой и на основании подобия наших восприятий высказать суждение о подобии самих явлений.

Таким образом, в теории подобия поставленный основной вопрос распадается на ряд других. Первым из них является вопрос о научном описании наблюдаемых явлений - о построении научной картины их протекания. Такая картина должна быть математически выражена системой дифференциальных уравнений и системой граничных и начальных условий. Для того чтобы математическое описание явлений было правильное, необходима правильная математическая  постановка задачи, т.е. система уравнений и система граничных и начальных условий были полными.

Полнота систем уравнений и условий исследована лишь для отдельных задач математической физики: колебаний, теплопроводности, диффузии, гидродинамики, магнитной гидродинамики, а для совместных задач она не рассматривалась, и сама математическая задача не ставилась. При правильной постановке задачи общее ее решение должно быть единственным, как и единственно возможным математическое выражение протекаемых явлений. При подобии постановок задач, описывающих явления, должны подобно протекать сами явления. Верно и обратное заключение: для подобия явлений должны быть подобны описывающие их уравнения и их граничные и начальные условия. Последняя задача является частным случаем общей задачи качественного исследования систем дифференциальных уравнений. Методы теории подобия, таким образом, оказываются родственными качественным методам исследования уравнений, описывающих явления.

Установление подобия уравнений производится с помощью преобразования их к новым переменным. Преобразование переменных должно быть таким, чтобы они переводили:

- границы области одного явления в границы области другого явления;

- дифференциальные уравнения одного явления в дифференциальные уравнения другого;

- граничные и начальные условия одного явления в соответствующие начальные условия другого.

В частном случае преобразования переменные могут оказаться линейными. Ими преимущественно пользуются в инженерной практике.

В общем случае преобразования переменные оказываются нелинейными. Ими служат конформные преобразования в аэродинамике, в теории теплопроводности и в теории теплообмена. Можно говорить об обобщенном подобии явлений - об аналогии явлений. Разнородные явления из различных областей знания, например физики и химии, могут описываться одинаковыми дифференциальными уравнениями и одинаковыми граничными и начальными условиями. В таком случае можно говорить о подобии разнородных явлений в обобщенном смысле слова. В современной физике известны случаи использования наблюдений явления одной области физики для построения или проверки теории явлений другой области. Так. Рейнольдс, Буссинеск, Прандтль. Нуссельт, Тома широко развили аналогию    явлений    гидродинамических    сопротивлений,    тепло-  и массообмена и использовали наблюдения явлений в одной области для пересчета на явления в другой. Например, разработанный Н.Е. Жуковским и С.А. Чаплыгиным метод конформного отображения одних обтекаемых крыльев на другие позволяет в первом приближении рассчитывать качество крыльев без организации трубных наблюдений в аэродинамических трубах и широко используется авиаконструкторами.

Методы теории подобия нашли широкое применение в практике химической технологии. А.Г. Усманов произвел статический анализ условий подобия процессов молекулярного переноса массы. В работе А.Н. Бережного излагаются возможные пути применения теории подобия при изучении молекулярного переноса и получении соответствующих характеристик переноса массы.

- 3.1. Теория подобия как основа моделирования

Известно, что одним из наиболее распространенных эвристических методов мышления и обоснования научного знания является аналогия. Мысленное прослеживание аналогий между разнородными областями явлений в тех или иных аспектах, их тождества и сходства в истории науки служило толчком к выдвижению многих плодотворных гипотез, не раз приводило к замечательным открытиям. Аналогия связана с оперированием, так называемыми идеальными объектами с «мысленным экспериментированием» или построением вещественных моделей. Она составляет неотъемлемый структурный компонент процесса моделирования и используется в качестве средства обоснования научной теории. Метод аналогий является основополагающим методом теории подобия.

Теория подобия - научная основа моделирования, построения и применения аналоговых и моделирующих устройств, установления и анализа количественной аналогии. Основным в этой теории является понятие математического подобия, т.е. количественной аналогии. Два объекта, сходные по некоторым количественным признакам и описываемые сходными уравнениями, могут рассматриваться как математические аналоги. Один из них может замешать другой, быть для него моделью - аналогом.

Согласно теории подобия два объекта подобны, если, во-первых, они описываются сходными математическими уравнениями и, во-вторых, переменные, входящие в эти уравнения, связаны постоянными коэффициентами пропорциональности – π-константами подобия. Благодаря этому результаты, полученные исследованием модели, обоснованно приписываются ее оригиналу. Сущность теории подобия заключается в редукции большого числа исходных (в частности, эмпирических) переменных к немногочисленным обобщенным переменным - критериям подобия, что облегчает расчеты (в том числе с помощью ЭВМ), выявление внутренних связей и получение общих зависимостей на основании немногих частных решений.

Теория подобия - образец строго научного метода, форма аксиоматизации понятия аналогии, поскольку она формируется посредством теорем и их аналитических доказательств.

Теория подобия - связующее звено между экспериментальными и аналитическими методами изучения физических явлений. Она дает возможность для правильной постановки эксперимента в натуре и на моделях, обработки опытных данных и экстраполяции результатов на физически подобные объекты.

Важнейший элемент теории подобия - безразмерность. Существа этого понятия касается основная теорема подобия, введенная А.Федерманом. Она гласит: «Всякое полное уравнение физического процесса, записанное в определенной системе единиц, может быть представлено в виде зависимости между безразмерными соотношениями, составленными из входящих в уравнение параметров и представляющими собой критерии подобия». Здесь исходят из предположения, что любой физический процесс можно описать в виде уравнения между параметрическими процессами и параметрами элементов системы. Это уравнение, как утверждает основная теорема подобия, может быть представлено в виде зависимости между безразмерными соотношениями.

Приведение параметров системы к безразмерному виду на деле означает, что измерение любой физической величины сводится к сравнению ее с некоторой одноименной величиной, принятой за единицу, но значение ее не зависит от принятых единиц измерения. Численные результаты, получаемые в ходе этой процедуры, в силу их всеобщности можно легко распространить на любое число аналогичных процессов. Ввиду этого основная теорема теории подобия имеет нормативно-критериальный характер в моделировании.

Вторая теорема теории подобия выделяет необходимые и достаточные условия, позволяющие распознавать подобие явлений. Она формулируется следующим образом: «Необходимыми и достаточными условиями подобия являются пропорциональность сходственных параметров и равенства т-k-1, где т - количество всех параметров системы. k - количество сходных параметров, полученных на базе π-теоремы». π-теорема сокращенно означает существо основной теоремы уравнение, выражающее критерий подобия.

Уравнение π1=Ф(π2,π3,…,πm-k) показывает, что один из т-k критериев подобия выполняет функцию замещения всех остальных. Оно свидетельствует, что любой результат, полученный посредством сведения уравнения k к безразмерному виду в силу его всеобщности, может замещать любое число явлений, подобных в этом смысле физической модели.

Вторая теорема, таким образом, уточняет количественное условие пропорциональности (в смысле «эквивалентности») сходственных параметров систем прямым указанием на равенство всех критериев. Иначе говоря, уравнения, описывающие различные динамические процессы, должны устанавливать также и то, по каким признакам может быть обеспечено подобие условий однозначности, выделяющих эту систему из класса всех систем, описываемых данным уравнением.

Физические процессы (отношения ) в двух системах А и В подобны, если величины, характеризующие оба явления, будут однородными в сходственных точках пространства и в сходные моменты времени, т.е. будут связаны друг с другом преобразованием подобия, приведением уравнения к безразмерному виду. Безразмерными называются величины, численное значение которых не зависит от применяемых единиц измерения.

Теория подобия определяет необходимые и достаточные условия построения модели-аналога, а следовательно, она позволяет закономерно переносить результаты исследования единичного объекта (модели) на группу подобных с ним явлений в технике, на производстве, Модель может соответствовать образцу, если найденные в ходе моделирования безразмерные уравнения обеспечивают замещение моделью любого числа однородных явлений, а параметры моделей удовлетворяют условию пропорциональности сходственных параметров образца. Когда сопоставляются два явления  А и В, то безразмерное описание процесса А, будучи подвергнуто преобразованию подобия, превращается в критериальное уравнение для описания процесса В. В этом строгом смысле между ними обнаруживается аналогия: А подобно В. Таким образом, понятие аналогии в рамках теории подобия и моделирования имеет математическую основу. Это значит, что оно уточняется через математическое понятие подобия.

Такое понятие аналогии выражает инвариантные отношения соответствующих величин к масштабам (индикаторам) подобия при изменении последних. Разные системы будут подобными, если некоторые отношения в них описываются одинаковыми математическими соотношениями - тождество уравнений отображает сходство определенных соотношений    явлений     как     изоморфное соответствие характеризующих их величин и отношений между этими величинами. Интерпретация модели в терминах оригинала представляет собой двоякий процесс: дедукцию, когда результат исследования модели экстраполируется на предметную область на основе найденного критериального уравнения, и аналогии, когда характеристики модели истолковываются как характеристики прототипа. В первом случае мы имеем дело с формальной процедурой вывода, во втором - с содержательной. В этом проявляются в единстве два аспекта научного мышления - содержательный и формальный. Содержательный аспект связан с информацией, имеющейся как в посылках, так и в заключении. Формальный же сводится к соблюдению соответствующих логических правил вывода, перехода мысли от посылок к заключению, от моделей к прототипу. Возможность преобразования информации, относящейся к характеристике модели, на информацию, относящуюся к прототипу, задается уже самим фактом выбора модели, поскольку построение последней является реализацией следствия определенной гипотезы относительно данной предметной области исследования. Теория подобия показывает, каким образом можно обоснованно переносить результаты исследования модели на группу подобных с нею явлений, судить о свойствах этих явлений с точки зрения исследования модели, модельных представлений о них. В ходе моделирования определяются необходимые критерии подобия. Это означает, что в случае физического и аналогового моделирования основой вывода по аналогии является получение закономерности пересчета, математическое описание моделируемого процесса. И в то же время сам такой вывод становится объяснением результатов исследования модели в терминах предмета-оригинала.

Здесь усматривается взаимная обусловленность логической и математической сторон моделирования: перенос информации с модели на прототип основывается на логических предпосылках, а вместе с тем он представляет собой процесс познаний, связанных с получением численных зависимостей. В этом случае теория подобия является как математической, так и логической основой физического и аналогового моделирования. При анализе теории подобия очень важно указать на эту связь, особенность моделирования.

Техническая модель - это не уменьшенная в размерах копия (макет) какого-либо устройства, проектируемого или используемого на практике, а физическая система, в которой отображаются процессы, протекающие или могущие иметь место в действительности. В силу физического моделирования она может быть подобна предмету той же физической природы, а в случае аналогового моделирования – предмету иной физической природы. Каждый исследователь стремится придать модели характерные и при том существенные черты изучаемых явлений. Поскольку физическая модель не может отразить всех сторон предмета-оригинала, исследователь использует лишь такие ее свойства, которые соответствуют аналогичным свойствам прототипа, удовлетворяют цели исследования, позволяют идеализировать интересующие стороны объекта.

К различным аналогиям применим аппарат теории подобия. Это показывает, что в данном случае аналогия выполняет функцию метода научного исследования не вообще, а через математические структуры и физические модели, вместе с тем она является объектом исследования. Понятие аналогии выражает специфический класс отношений в мире -отношение объективного подобия разнородных явлений, в то время как понятие «подобия» (в пределах теории) - только определенное сходство или тождество систем, описание которых удовлетворяет найденному критериальному уравнению.

Итак, выявленная и описанная в точных терминах аналогия является необходимой предпосылкой для построения модели. Аналогия еще не дает модели, но выясненная аналогия - непременное условие для создания модели или для выбора естественного объекта в качестве модели интересующего исследователя объекта.

- 3.2. Анализ методов и средств построения моделей

- 3.2.1. Математическое моделирование

Применение математических методов к решению конкретных
проблем других наук и практики в конечном итоге обусловлено
материальным единством мира, взаимосвязью количественных и качественных, абстрактных и конкретных, формальных и содержательных аспектов. Математическими методами исследуются количественные соотношения действительного мира, которые соответствуют количественно разнообразным	областям действительности. С другой стороны, сами качественные соотношения (формы) качественно разнообразны, что требует привлечения для их активного адекватного описания все новых математических теорий. Таким образом, единство, взаимосвязь и целостность, существующие в объективном мире, находят свое воплощение в единстве и разнообразии математического описания. Построением, исследованием и оценкой математических моделей занимается прикладная математика.

Математическую модель в самом общем смысле можно определить как описание изучаемого объекта или процесса на языке математики. Как и всякая модель, такое описание может замешать объект или процесс в определенном отношении. Естественно, что математическая модель не может быть отождествлена с самим объектом, поскольку она отображает на языке математики лишь наиболее существенные его свойства и отношения. Чаше всего для такого отображения используются разнообразные типы математических уравнений или систем уравнений, но в принципе могут быть применены для этого и иные типы знаковых структур.

Построение математической модели начинается с выявления наиболее существенных для решения некоторой проблемы свойств и отношений исследуемых объектов и процессов. Это самая трудная и творческая часть исследования, которая предполагает знание конкретных наук и теорий, относящихся к изучаемой области. Поэтому, как правило, разработчик моделей на этом этапе работает со специалистами данной области. Затем наступает этап поиска тех математических уравнений или иных структур, с помощью которых зависимости между свойствами и отношениями изучаемых явлений выражаются на точном языке математики. Именно на этом этапе наиболее отчетливо видна связь между системами абстрактных математических объектов, изучаемых в чистой математике, и системами конкретных объектов (величин, зависимостей), изучаемых в прикладной математике. Конечно, без теории и методов чистой математики невозможно никакое математическое описание, но для этого они должны быть соответствующим образом интерпретированы, упрощены и конкретизированы. Очевидно, что в прикладной математике нельзя пользоваться бесконечными процессами и другими идеализациями.

После того как модель будет построена, необходимо ее проверить, т.е. установить, насколько она соответствует условиям реальной задачи. Для этого из нее выводят такие следствия, которые допускают опытную проверку. Здесь опять-таки используется как чистая математика, так и логика. Обычно после такой проверки всегда приходится вносить коррективы в прежнюю модель и снова ее проверять. Раньше возможности проверки математических моделей лимитировались отсутствием быстродействующей вычислительной техники. После появления ЭВМ стало возможным быстро вносить коррективы в эти модели и рассчитывать различные их варианты. Таким образом, сопоставляя множество моделей с действительностью, приходят, к оптимальному или наилучшему решению. Этот метод, который теперь стали называть математическим экспериментом, открывает большие перспективы для применения математического моделирования при решении сложных,  комплексных и  глобальных проблем, начиная от рациональной организации производства и кончая экономным использованием природных ресурсов и защитой окружающей среды. Именно математическое моделирование служит основой для математизации научного знания и других отраслей человеческой деятельности.

- 3.2.2. Аналоговое моделирование

Аналоговые вычислительные машины (АВМ) представляют собой в физическом смысле техническую моделирующую установку (модель), предназначенную для воспроизведения непрерывных процессов, протекающих в любых естественных системах; в математическом смысле

решающее устройство для моделирования математических соотношений между непрерывно изменяющимися физическими величинами в самой машине - аналогами соответствующих исходных математических переменных данной задачи. В таком двояком подходе к пониманию функциональной природы АВМ заключена возможность определения ее как особого класса моделей, примыкающего, с одной стороны, к классу физических моделей, а другой стороны - к категории математических моделей и вследствие этого являющегося одним из явных примеров смешанных моделей. К классу аналоговых моделирующих устройств относятся некоторые физические модели-аналоги, реализующие те или иные уравнения, а также монограммы, реализующие принцип прямой аналогии.

Современные электронные АВМ могут выполнять целые серии математических операций, в отличие от электромеханических АВМ, выполняющих лишь отдельные операции. Это аналитические машины, поскольку в них последовательность соединения функциональных блоков зависит от вида моделирования исходных уравнений, от вида аналитической зависимости.

В отличие от ЦВМ - моделирующих устройств дискретного действия, АВМ являются машинами-моделями непрерывного действия, т.е. такими, что данные, которыми они оперируют, представляются в непрерывном виде, а математические величины заменяются физическими величинами (током, напряжением и т.д.). Общее здесь в том, что оба типа машин - универсальные технические средства обработки информации и автоматизации вычислений, эксперимента и процессов управления производством.

В основе конструирования АВМ лежит теория цепей, в рамках которой осуществляется синтез цепей, выступающих, как сказано выше, в качестве своеобразных моделей различных объектов, а также моделей математических операций, осуществляемых над этими объектами. В зависимости от того, какие физические процессы положены в основу деятельности, различают механические, пневматические, гидравлические, электромеханические и электронные АВМ.

Рассмотрим подробнее электронные АВМ, так как на их базе и осуществляется построение моделей. В электронных АВМ в качестве машинных переменных используются электрические напряжения, в других же типах АВМ - это линейные и угловые перемещения, давление в жидкости и газовой среде и т.п. От этого зависит быстродействие и габариты АВМ.

АВМ как моделирующее устройство функционирует по принципу простой аналогии и характеризуется тем, что:

а) для изучения объекта познания используется объект другой
физической природы;

б)	оба объекта описываются аналогичными по форме уравнениями;

в)	на основании системы исходных уравнений разрабатывается
структурная схема модели, т.е. блок-схема соединения решающих
элементов АВМ;

г)	физические величины задаются в виде значений напряжений или
токов на входе АВМ, они являются аналогами соответствующих
переменных исходного уравнения;

д)	теория подобия, лежащая в основе метода решения задачи,
позволяет устанавливать подобие математического описания объекта и
его модели;

е) определенной математической зависимости соответствует
определенный набор функциональных блоков в машине, происходит как
бы физическая реализация математической модели;

ж) АВМ воспроизводит (моделирует) определенные соотношения,
характерные для данного класса задач путем установления соотношений
между изменяющимися в ней физическими величинами;

з) связь между двумя рядами соотношений и их переменными
осуществляется посредством масштабных коэффициентов;

и) результат машинного решения задачи представляется не в виде чисел, как в ЦВМ, а как совокупность измеримых значений физических величин на выходе АВМ в непрерывной форме.

Выполняемые машиной вычислительные операции, результат обработки информации есть не что иное, как математическая модель более высокого уровня, чем система уравнений и закладываемая в нее структурная схема моделей (блок-схема), соответствующая структуре этих уравнений.

- 3.2.3. Цифровое моделирование

К цифровым моделирующим устройствам относят цифровые ЭВМ, с  помощью  которых  моделируются  сложные  явления   и   процессы решаются разнообразные задачи информационно-логического,
математического и управленческого характера. В отличие от АВМ в
ЦВМ обрабатываемая информация представляется в дискретном виде -
цифровых кодах; задачи решаются численными методами; связь человека с машиной осуществляется с помощью интерфейса; определенной математической зависимости соответствует определенная последовательность арифметических операций, выполняемых согласно заданному алгоритму, реализуемому в виде программы на языках высокого уровня.

Понятие цифрового моделирования включает в себя:

а) совокупность исходных данных, включаемых в вычислительный
процесс, осуществляемый ЦВМ;

б) правила переработки этих данных;

в) совокупность промежуточных результатов, рассматриваемая как
рабочая среда;

г) совокупность конечных результатов вычислений;

д) правила извлечения их из ЦВМ. окончание моделирования.

В отличие от АВМ, в которой на основании исходной системы уравнений разрабатывается структурная схема, определяющая соединение решающих элементов, ЦВМ осуществляет вычисления и другие операции по заранее разработанной программе, соответствующей алгоритму переработки этих данных. Программа - описание алгоритма решения задачи. В случае решения на ЭВМ такое описание представляет собой задаваемую вычислительной машине инструкцию, указывающую, в какой последовательности, над какими данными и какие операции должна выполнять машина, и в какой форме выдать результат. Программирование есть процесс подготовки задачи к ее решению на машине (ЦВМ, АВМ и т.д.).

Среди основных направлений использования ЦВМ одно из важных мест принадлежит моделированию сложных систем. Моделирование используется в качестве метода, с помощью которого разрабатываются различные алгоритмы решения задач; реализуются на машине сложные вычисления, расчеты и анализ различных вариантов. ЭВМ включаются в системы кибернетического моделирования как алгоритмические моделирующие устройства. В последнее время получили распространение гибридные модели, представляющие собой соединение аналоговых и цифровых моделей. Удобство таких моделей состоит в том, что технологические процессы и объекты, имеющие непрерывную природу, моделируют на аналоговых моделирующих установках, а процессы управления этими объектами моделируют на ЦВМ.

Вопросы для самопроверки

- Классификация основных процессов в зависимости от законов, определяющих их скорость.

- Классификация основных процессов по способу организации.

- Классификация   по   распределению   времени   пребывания частиц в аппарате.

- Теория подобия как основа моделирования.

- Теория подобия.

- Виды математического моделирования.

- 4. Основные уравнения гидростатики

- 4.1.  Поле физических величин в жидкой среде

Жидкостью будем называть сплошную среду, обладающую при определенных условиях свойством текучести.

Капельной называют жидкость, способную образовывать под воздействием сил поверхностного натяжения межфазные поверхности раздела. Таким образом, к капельным относятся обычные в физическом понимании практически несжимаемые жидкости. Паровые и газовые среды относятся к   упругим   (сжимаемым) жидкостям.

Физические величины, характеризующие свойства и состояние жидкости, образуют скалярное или векторное поле при условии, что их значения определены в каждой точке объема, занимаемого жидкостью. Физические величины, образующие поле, являются функциями времени τ и координат точек поля x, y, z. Поле называется стационарным (установившимся), если оно не меняется с течением времени, т.е. не зависит от τ.

Распределение массы жидкости в пространстве задается с помощью скалярной величины плотности жидкости ρ,

ρ=dmdV                                            (4.1)

Единица плотности - кг/м3. Плотность жидкости образует скалярное    поле.

Скалярной величиной является также массовый расход жидкости G, равный массе жидкой среды, прошедшей за единицу времени через какую-либо поверхность площадью S:

G=dmdτ                                            (4.2)

Обычно за такую поверхность принимают плоскость поперечного сечения канала (трубопровода, аппарата и т.п.). Единица массового расхода жидкости - кг/с.

Часто применяют понятие объемного расхода V, равного объему жидкой среды, прошедшей за единицу времени через поперечное сечение канала (или через какую-либо поверхность S). Объемный расход V  связан с массовым расходом G простым соотношением:

V=Gρ                                            (4.3)

Объем и объемный   расход, обозначенные одной буквой V, измеряются разными единицами (м3 и м3/с соответственно). Объемный расход жидкости, направленный по нормали к элементу поверхности dS и отнесенный к единице ее площади, равен линейной скорости жидкости:

ϑ=dVdS                                         (4.4)

Аналогично определяют массовую скорость ρϑ как массовый расход жидкости по нормали к элементу поверхности dS, отнесенный к единице площади:

ρϑ=dGdS                                       (4.5)

Линейная и массовая скорости образуют   векторные      поля. Чтобы отметить векторный характер этих величин, применяют обозначения  Vи ρV. Линейная и массовая скорости жидкости измеряются соответственно м/с и кг/(м2·с).

Часть плоскости поперечного сечения канала, через которую проходит жидкость, называют живым сечением. Объемный расход жидкости V через поперечное сечение канала, приходящийся на единицу площади S его живого сечения, равен средней скорости

ϑср=VS,                                          (4.6)

или

ϑср=GρS                                        (4.7)

В каждой точке поля любой скалярной физической величины φ можно, как правило, выделить направление n, по которому эта величина возрастает  наиболее быстро.  Вектор,  модуль  которого  равен производной dφdn, взятой по направлению n наибыстрейшего изменения физической величины   φ,  называется градиентом этой  величены  и обозначается    символом    grad φ. Компонентами    этого вектора    в декартовой системе координат х, у, z являются частные производные dφdx,dφdy,dφdz.

Градиент скалярной физической величины в каждой точке поля направлен по нормали к поверхностям, называемым поверхностями уровня. Поверхность уровня соединяет точки скалярного поля, в которых данная физическая величина имеет одинаковые значения. Например, если для атмосферы Земли пренебречь влиянием температуры, то градиент плотности воздуха grad ρ  будет направлен вертикально вниз (в сторону возрастания плотности), а поверхности уровня     поля     плотности     воздуха     (ρ- const)     расположатся горизонтально (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Поверхности уровня и градиент плотности

атмосферного воздуха

Понятие градиента величины часто применяют по отношению к скорости жидкости, хотя она образует векторное (а не скалярное) поле. Поскольку скорость как векторная величина задается тремя скалярными компонентами ϑх,ϑy,ϑz, то градиент скорости можно рассматривать как геометрическую    сумму    градиентов    проекций    скорости    на    оси координат: gradϑх,gradϑy,gradϑz.  Отсюда  следует,   что   градиент скорости имеет девять компонент: по оси x – dϑxdx,dϑydx,dϑzdx; по оси у –dϑxdy,dϑydy,dϑzdy; по оси z –dϑxdz,dϑydz,dϑzdz.

- 4.2. Дифференциальное уравнение неразрывности потока.

- Уравнение постоянства расхода

Применим закон сохранения массы к потоку жидкости. Так как масса жидкости является одним из видов субстанции, то для нее справедливо уравнение:

∂ ξ∂ τ+divq=0,                                         (4.8)

divq=∂ qx∂ x+∂ qy∂ y+∂ qz∂ z.                               (4.9)

В данном случае под объемной плотностью субстанции ξ следует понимать плотность жидкости ρ, а под плотностью потока субстанции q - массовую скорость ρϑ. Записав уравнение (4.8) в новых обозначениях, получим дифференциальное уравнение неразрывности потока,

∂ ρ∂ τ+divρϑ=0,                              (4.10)

справедливое для жидкости, движущейся сплошным потоком (без пустот, разрывов или инородных включений).

После подстановки выражения для дивергенции вектора ρϑ по формуле (1.6) получим дифференциальное уравнение неразрывности в развернутом виде:

dρdτ+dρϑxdx+dρϑydy+dρϑzdz=0                (4.11)

Для установившегося (стационарного) потока жидкости, в котором плотность ρ не изменяется во времени, уравнение (4.10) имеет вид

divρϑ=0

- Рис. 4.2. Струйка жидкости, ограниченная линиями тока

Получим его решение для струйки жидкости (рис. 4.2). Боковая поверхность струйки образована линиями тока (т.е. линиями, к которым векторы скорости направлены по касательной) и, следовательно, непроницаема для   конвективного   потока  жидкости.  Из  определения дивергенции вектора следует, что массовый расход жидкости из выделенного объема в окружающую среду через замкнутую поверхность S0 должен быть равен нулю:

S0 ρϑndS=0,

или, применительно к установившемуся движению струйки жидкости, должно соблюдаться равенство

ρ1ϑ1S1=ρ2ϑ2S2                              (4.12)

где  Sl   и  S2  – площади двух любых поперечных сечений струйки;

ρ1, ρ2 и ϑ1,ϑ2– соответственно средние плотности и скорости жидкости в этих сечениях.

Равенство (4.12) получило название уравнения постоянства расхода. Оно показывает, что при установившемся движении потока через каждое его поперечное сечение проходит одна и та же масса жидкости.

- 4.3. Силы, действующие в жидкости.

- Вязкость жидкостей и газов

Все силы в жидкой среде можно разделить на массовые Fm и поверхностные Fn.

К массовым относятся силы дальнего действия (силы тяжести, инерции, электромагнитные), величина которых пропорциональна массе жидкости. Массовая сила, приходящаяся на единицу объема жидкости, определяется по второму закону механики Ньютона:

dFmdV=ρa                                          (4.13)

где dFm - массовая сила, действующая на элемент жидкого объема dV;

ρ - плотность жидкости; а - ускорение, создаваемое массовой силой.

К поверхностным относятся силы, действие которых распространяется лишь на малые расстояния, сравнимые с межмолекулярными. Величина поверхностной силы (с которой окружающая среда действует на элемент жидкости), приходящаяся на единицу площади приложения силы, называется напряжением. Различают нормальные и касательные напряжения, направленные соответственно по нормали или по касательной к поверхности элемента жидкости.

Если жидкость находится в состоянии равновесия, то в ней, кроме массовых сил, действуют только нормальные (сжимающие) поверхностные силы. Нормальное напряжение поверхностных сил в жидкости, находящейся в состоянии равновесия, называют статическим давлением,

ρ=dFn/dS                                         (4.14)

Из равновесия сил следует, что величина статического давления в жидкости не зависит от его направления. Единица силы - Н (ньютон), напряжения - Па (паскаль).

При движении в жидкости возникают дополнительно нормальные и касательные напряжения сил вязкости (сил внутреннего трения).

Вязкостью называют свойство жидкости оказывать сопротивление взаимному перемещению частиц или слоев вследствие обмена между ними количеством движения. Основной причиной возникновения сил вязкости является хаотическое тепловое движение молекул, которое приводит к переходу их в соседние слои жидкости. Если слой перемещается с большей скоростью, то поступающие молекулы несколько замедляют его движение. И наоборот, медленно перемещающийся слой ускоряет свое движение при поступлении в него молекул из быстро движущихся слоев. В капельных жидкостях значительное влияние на обмен количеством движения между соседними частями и слоями оказывают силы взаимодействия молекул или ионов.

Для простейшего случая течения большинства жидкостей, когда скорость ϑ изменяется только по нормали n к направлению движения (рис. 4.3) и градиент скорости имеет только одну компоненту dϑ/dn, справедлив закон внутреннего трения Ньютона: напряжение внутреннего трения σ, возникающее между слоями вязкой жидкости при ее течении, прямо пропорционально градиенту скорости, т.е.

σ=−μdϑdn                                          (4.15)

Знак  минус указывает на то,  что  перенос  количества движения происходит в направлении, противоположном градиенту скорости.

Рис. 4.3. Возникновение силы внутреннего трения

в вязкой жидкости

Коэффициент пропорциональности μ в этом уравнении является физической константой и называется динамическим коэффициентом вязкости или динамической вязкостью. По физическому смыслу коэффициент динамической вязкости μ представляет собой касательное напряжение, возникающее в вязкой жидкости за счет молекулярного переноса количества движения при градиенте скорости, равном единице.

Часто для характеристики вязких свойств жидкости применяют кинематический коэффициент вязкости (или кинематическую вязкость), который равен отношению динамической вязкости к плотности жидкости:

ν=μ/ρ                                                (4.16)

Единица динамической вязкости – Па·с (паскаль-секунда), кинематической – м2 /с.

С повышением температуры динамический коэффициент вязкости капельных жидкостей значительно снижается из-за ослабления сил молекулярного взаимодействия. В газах и парах, наоборот, вязкость возрастает из-за увеличения скорости хаотического теплового движения молекул и, как следствие, повышения интенсивности молекулярного переноса количества движения.

Жидкости, для которых справедлив закон внутреннего трения Ньютона, называют ньютоновскими. Жидкости, течение которых не подчиняется этому закону, называют неньютоновскими. Они обычно представляют собой сложные многофазные системы, которые можно относить к жидкостям лишь условно.

В общем случае течения ньютоновской жидкости зависимость напряжений сил вязкости от компонент градиента скорости имеет несколько более сложный вид: для нормального напряжения по оси x (если жидкость несжимаемая)

σxx=−2μ∂ϑx∂ x,                                           (4.17)

для касательных напряжений по оси x

σxy=−μ∂ ϑx∂ y+∂ ϑy∂ x,                             (4.18)

σzx=−μ∂ ϑx∂ z+∂ ϑz∂ x.                    (4.19)

Здесь в обозначениях σxx, σxy,σxz первый индекс указывает направление   нормали   к   элементарной   площадке,   второй   индекс – направление напряжения, приложенного к этой площадке.   Аналогично описываются напряжения, направленные по осям у и x.

Напряжения, действующие на элемент жидкости в направлении оси х, показаны на рис. 4.4. К граням элементарного параллелепипеда, проходящим через выделенную точку О, приложены следующие напряжения: нормальные, ρ и σxx – к левой грани, касательные, σxy и σzx, – к передней и нижней граням соответственно. К остальным трем граням, проходящим через точку O’, приложены напряжения ρ’, σxx',σyx',σzx', отличающиеся от напряжений  ρ, σxx,σyx,σzx на величину соответствующих частных дифференциалов и противоположным направлением:

ρ'=−ρ+∂ ρ∂ xdxσxx'=−σxx+∂ σxx∂ xdxσyx'=−σyx+∂ σyx∂ ydy                              (4.20)

Рис. 4.4. Напряжения, действующие на элемент жидкости

в направлении оси X

Следует иметь в виду, что такого же рода напряжения действуют и в направлении осей у и z.

- 4.4. Дифференциальные уравнения движения вязкой

- жидкости (уравнения Навье-Стокса)

Применим закон сохранения количества движения (импульса) к элементу жидкости. Так как количество движения есть вектор, то этот закон выражается тремя уравнениями сохранения трех компонент количества движения.

Изменение количества движения элемента жидкости за единицу времени рассматривается как мера воздействия на него со стороны окружающей среды и, согласно второму закону механики Ньютона, приравнивается результирующей массовых и поверхностных сил ∑F. В проекциях на ось х для несжимаемой жидкости это равенство имеет вид

mdϑxdτ=ΣFx                                            (4.21)

Пусть элементарный объем жидкости имеет форму параллелепипеда (см. рис. 4.4) с бесконечно малыми длинами ребер dx, dy, dz. Его объем dV и массу dm вычисляют по формулам:

dV = dxdydz,       dm = pdV.

В   направлении  оси х  на  элемент объема жидкости  действует массовая сила:

dFm=dm⋅ax=ρaxdV                                    (4.22)

и результирующая поверхностная сила:

dFn=−∂ p∂ xdxdydz−∂ σxx∂ xdxdydz−∂ σyx∂ ydydxdz−∂ σzx∂ zdzdxdy

(423)

В уравнении (4.23) результирующие напряжения, определяемые с помощью формул (4.20), умножены на площади трех граней, к которым они приложены. Подставив выражения для сил (4.24) и (4.23) в правую часть равенства (4.21) и разделив обе части на объем dV, получим следующую математическую формулировку закона количества движения по оси х:

ρdϑxdτ=ρax−∂ p∂ x−∂ σxx∂ x−∂ σyx∂ y−∂ σzx∂ z                 (4.24)

Теперь нужно напряжение сил вязкости выразить через компоненты скорости по формулам (4.10) – (4.19). Применив уравнение неразрывности (4.10) для исключения членов, содержащих компоненты скорости ϑyи ϑz, получим первое дифференциальное уравнение для несжимаемой изотермической жидкости (μ = const):

ρdϑxdτ=ρax−∂ p∂ x+μ∂ 2ϑx∂ x2+∂ 2ϑy∂ y2+∂ 2ϑz∂ z2           (4.25)

Аналогично выводят остальные два уравнения движения вязкой жидкости по осям y и z.

Для обозначения суммы вторых частных производных по координатам применяют оператор Лапласа:

∇ 2=∂ 2∂ x2+∂ 2∂ y2+∂ 2∂ z2                                   (4.26)

В результате система дифференциальных уравнений движения вязкой  жидкости  представляется в более компактном виде:

ρdϑxdτ=ρax−∂ p∂ x+μ∇ 2ϑxρdϑydτ=ρay−∂ p∂ y+μ∇ 2ϑy                           (4.27)

где аx, аy, аz – компоненты ускорения массовой силы соответственно по осям х, у, z.

Дифференциальные уравнения движения вязкой жидкости называют уравнениями Навье-Стокса по именам ученых, получивших их первыми.

Чаще всего массовые силы представлены только силой тяжести, действующей  вертикально   в  отрицательном   направлении   оси  z,   и

ускорение массовой силы a имеет только одну отрицательную компоненту по оси z. В этом частном случае уравнения движения вязкой жидкости имеют следующий вид:

ρdϑxdτ=−∂ p∂ x+μ∇ 2ϑxρdϑydτ=−∂ p∂ y+μ∇ 2ϑy                             (4.28)

Уравнения движения (4.27) являются основными дифференциальными уравнениями динамики жидкости. Совместно с дифференциальным уравнением неразрывности потока они устанавливают связь между    компонентами скорости ϑx,ϑy,ϑz, статическим давлением p и массовыми силами в любой точке поля.

Хотя в общем виде аналитическое решение этой системы дифференциальных уравнений не получено, в настоящее время она может быть решена для большинства инженерных задач приближенным численным методом на ЭВМ.

4.5. Критерии динамического подобия

Все члены уравнений движения вязкой жидкости по физическому смыслу представляют собой силы, приходящиеся на единицу объема жидкости. Для вывода критериев подобия используем последнее из уравнений системы (4.28), учитывающее, кроме сил давления и вязкости, также и силу тяжести:

ρdϑzdτ= −ρg−∂ p∂ z+μ∇ 2ϑz                            (4.29)

Запишем его в развернутом виде, используя формулу для субстанциональной производной dϑzdτ  и формулу (4.26) для оператора Лапласа. Будем считать, что вектор скорости направлен и изменяется только по оси z (т.е. отличны от нуля только компонента скорости dϑzи производные от нее по оси z). В этом случае уравнение (4.29) имеет следующий вид:

ρ∂ ϑz∂ τ+ρϑz∂ ϑz∂ τ=−ρg−∂ p∂ z+μ∂ 2ϑz∂ z2 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓~ρϑτ ~ρϑ2l ρg ~Δpl ~μϑl2 ↓ ↓ ↓ ↓  lϑτ glϑ2 Δpρϑ2 μρϑl                      (4.30)

Стрелками показана последовательность преобразования членов уравнения. Во-первых, для каждого члена уравнения соотношение бесконечно малых величин заменено эквивалентным соотношением конечных величин (т.е. отброшены знаки дифференцирования). Во-вторых, все преобразованные члены уравнения разделены на второй член его левой части ρϑ2/l, учитывающий силу инерции, и получены безразмерные комплексы величин, являющиеся критериями подобия. Чтобы избежать чисел, меньших единицы, в качестве критериев подобия используют также безразмерные комплексы величин, обратные полученным.

По физическому смыслу критерии подобия представляют собой меру соотношения силы инерции и какой-либо другой силы (тяжести, давления, вязкости), действующей в жидкости. Входящие в них величины ϑ и l являются характерной (определяющей) скоростью жидкости и характерным (определяющим) линейным размером канала, ∆р представляет собой изменение (перепад) статического давления в потоке жидкости.

Критерий гомохронности H0≡ ϑτ/lдает возможность учитывать неустановившийся характер (нестационарность) движения жидкости.

Критерий Фруда Fr≡ ϑ2/gl применяется для учета влияния силы тяжести на движение жидкости.

Критерий Эшера Eu≡ Δp/ρϑ2 позволяет учесть влияние перепада давления на движение жидкости.

Критерий Рейнольдса Re≡ ρϑl/μ отражает влияние сил вязкости на движение жидкости. Принимая во внимание соотношение (4.16) между динамическим µ  и кинематическим v  коэффициентами вязкости.

Критерий Рейнольдса можно определить также по формуле Re≡ ϑ⋅l/ν.

Критерии подобия, полученные путем преобразования дифференциальных уравнений, называют первичными. С целью исключения какой-либо неизвестной физической величины, из них составляют более сложные производные критерии подобия.

Критерий Галилея

Ga≡ Re2Fr=l3ρ2gμ2=l3gν2

Здесь критерий Фруда заменяют в тех случаях, когда требуется исключить скорость жидкости.

Критерий Архимеда

Ar≡ Gaρ0−ρρ=l3ρ0−ρρgμ2

также не содержит скорости. Он позволяет учитывать влияние силы тяжести на движение жидкости тогда, когда плотность среды в различных точках рабочего объема (ρ0 и ρ) неодинакова.

Критерий Лященко

Ly≡ Re3Ar=ϑ3ρ2μρ0−ρg

характеризует скорость осаждения частиц в жидкости под действием силы тяжести. Он не содержит линейного размера (диаметра) частиц.

На основе критериев подобия обрабатывают результаты экспериментов и представляют их в виде критериальных уравнений. Обычно определяемым служит критерий Эйлера Eu. Критерий гомохронности Н0 используется редко, так как процессы изучаются преимущественно в условиях установившегося движения жидкости. В результате критериальное уравнение может быть представлено в виде следующей обобщенной функциональной зависимости:

Eu=fRe,Fr,l1/l

где l1/l– симплекс геометрического подобия, представляющий собой отношение линейного размера l1.    влияющего    на    процесс,    к определяющему линейному размеру l канала (аппарата).

Для трубопровода определяющим линейным размером является его внутренний диаметр d. Если канал имеет не круглое поперечное сечение, то в качестве определяющего линейного размера используют эквивалентный диаметр:

dэ=4SП                                                  (4.31)

где    S - площадь живого сечения канала; П - смоченный периметр канала.

Нетрудно убедиться, что эквивалентный диаметр канала равен внутреннему диаметру трубопровода круглого поперечного сечения с той же величиной отношения S/П, что и у канала.

4.6. Дифференциальные уравнения равновесия жидкости.

Основное уравнение гидростатики

Если силы, действующие на жидкость, уравновешены (равнодействующая сил равна нулю), то жидкость находится в состоянии относительного покоя. Так как в этом случае ускорение dϑdτ и силы вязкости равны нулю, то из уравнений Навье-Стокса (4.28) получаем следующие равенства:

−∂ p∂ x=0−∂ p∂ y=0	(4.32)

Их называют дифференциальными уравнениями равновесия жидкости Эйлера.

Из первых двух уравнений (4.32) следует, что давление в покоящейся жидкости   по  осям  х  и у   не   изменяется.   В   этом   случае   частную производную  ∂ p∂ z в третьем уравнении системы (4.32) можно считать полной, а само уравнение  –  обыкновенным    дифференциальным уравнением с разделяющимися переменными:

ρg+∂ p∂ z=0                                              (4.33)

Для разделения переменных перед интегрированием все члены уравнения (4.33) умножим на dz :

ρgdz+dp=0                                            (4.34)

При этом физический смысл членов дифференциального уравнения меняется. Если в уравнении (4.34), так же, как и в уравнениях движения вязкой жидкости (4.28), каждый член представляет собой силу, приходящуюся на единицу объема, то после умножения на линейный размер dz каждый член уравнения представляет собой приращение энергии единицы объема жидкости, равное работе, которую может совершать сила тяжести или сила давления на пути dz .

При интегрировании уравнения (4.34) постоянный множитель g можно вынести за знак интеграла, и уравнение примет вид

g ρdz+p=с                                         (4.35)

где с - постоянная интегрирования.

Для несжимаемой жидкости (например, для воды) при постоянной температуре плотность ρ также постоянна. В этом частном случае интегрирование можно довести до конца и получить выражение

ρdz+p=с

Чтобы исключить константу интегрирования с, используем граничное условие: к свободной поверхности покоящейся жидкости с координатой z0 приложено давление p0 (рис. 4.5) и справедливо равенство

ρdz0+p0=с

- Рис. 4.5. Схема к выводу уравнений гидростатики

- Приравняв левые части последних двух формул, получим основное уравнение гидростатики:

ρdz+p=ρdz0+p0                                         (4.36)

Каждый член этого уравнения по физическому смыслу представляет собой энергию, приходящуюся на единицу объема жидкости: первый член ρgz - потенциальную энергию положения, второй член р -потенциальную энергию давления. То, что статическое давление можно рассматривать как удельную потенциальную энергию, следует также из преобразования размерности его величины: Па≡ Нм2=Н⋅мм2⋅м=Джм3.

Само уравнение (4.36) выражает закон сохранения энергии в условиях равновесия жидкости: потенциальная энергия элемента покоящейся жидкости не зависит от его положения в объеме жидкости.

Обычно основное уравнение гидростатики представляют в другой форме, которую получают путем деления всех его членов на множитель ρg:

z+pρg=z0+p0ρg                                       (4.37)

Каждый член этого уравнения называется напором:

z –геометрический напор,   р/ ρg  - пьезометрический напор (т.е. напор, создаваемый давлением), z + p/ρg - полный статический напор.

Уравнение (4.36) можно представить также в форме закона Паскаля:
p = p0+ρgh,                                        (4.38)

где h ≡ z0 – z - высота столба жидкости над уровнем, в котором измеряется статическое давление р (см. рис. 4.5). Из формулы (4.38) видно, что давление внутри жидкости складывается из внешнего давления р0, приложенного к свободной поверхности жидкости, и давления столба жидкости

pж=ρgh.                                         (4.39)

Оно не зависит от формы сосуда, в котором находится жидкость. Высоту столба жидкости h называют напором, соответствующим давлению рж. Напор измеряется высотой столба жидкости и для одного и того же давления имеет разные значения в зависимости от плотности жидкости. Соотношение (4.39) устанавливает однозначную связь между давлением и напором.

4.7. Применение основного уравнения гидростатики.

Измерение давления в аппаратах

Давление в капельной жидкости можно измерить с помощью пьезометра - стеклянной трубки с открытым в атмосферу верхним концом (рис. 4.6, а). Нижний конец пьезометра соединяют с местом измерения давления. Под действием давления жидкость в пьезометрической трубке поднимается на высоту h. Измеряемое давление р определяют по уравнению (4.38):

p = pатм + ρgh,                                          (4.40)

где ратм - атмосферное (барометрическое) давление.

Столб   жидкости   высотой   h   уравновешивает   в   данном   случае избыточное (над атмосферным) давление:

pизб ≡ p – pатм                                          (4.41)

Действительное статическое давление р, действующее в жидкости, в отличие от избыточного называют абсолютным.

Рис. 4.6. Измерение давления с помощью пьезометра (а)

и манометра (б)

Если абсолютное давление меньше атмосферного, то избыточное давление становится отрицательным. Взятое с обратным знаком, оно называется вакуумом рвак или, при небольшой его величине, разрежением,

рвак ≡ pатм – р                                        (4.42)

Для измерения давления в технике чаще всего используют манометры. Жидкостный манометр представляет собой U-образную стеклянную трубку (рис. 4.6, б), заполненную манометрической жидкостью (водой или ртутью), плотность которой ρм значительно больше, чем у рабочей жидкости или газа в аппарате. Одна ветвь манометра, например левая, присоединена к аппарату, и с этой стороны на жидкость в манометре действует давление р′ . Конец другой ветви открыт в атмосферу и воспринимает атмосферное давление ратм. Давление р' над уровнем жидкости в левой ветви манометра вычисляют по формуле (4.38):

p′ = pатм + ρмghм                                      (4.43)

где hм - разность уровней манометрической жидкости.

Показания   манометра,   таким   образом,    всегда   соответствуют избыточному давлению р'изб:

hм=р'−pатмρмg=p'избρмg                                     (4.44)

≡

Кроме того, надо иметь в виду,    что измеренное давление   р′ больше, чем давление   р   в аппарате, на величину давления столба рабочей жидкости высотой Н, заполняющей верхнюю часть левой ветви манометра. Давление в месте присоединения манометра к аппарату в этом случае определяют по формуле

p=р'−ρgH

Манометр называется дифференциальным (дифманометром), если концы обеих ветвей присоединены к аппарату в точках с неодинаковыми давлениями р1 и р2. Показание дифференциального манометра hм соответствует разности этих давлений:

p1−p2=ρм−ρghм                             (4.45)

Принцип сообщающихся сосудов. Пусть два соединенных друг с другом открытых сосуда заполнены двумя несмешивающимися жидкостями с плотностями p1  и р2 (рис. 4.7). Давление р в точке А на поверхности раздела жидкостей можно вычислить по уравнению (4.38), используя параметры каждой из них:

p=p0+ρ1gh1=p0ρ2h2

·

Рис. 4.7. Расположение несмешивающихся жидкостей

в сообщающихся сосудах

Отсюда следует, что высоты уровней h1 и h2  разнородных несмешивающихся жидкостей над поверхностью их раздела обратно пропорциональны плотности этих жидкостей:

h2=h1ρ1ρ2                                           (4.46)

Если сообщающиеся сосуды заполнены однородной жидкостью с постоянной плотностью, то уровни ее располагаются на одной высоте независимо от формы сосудов.

Воздушный подъемник (газлифт). На принципе вытеснения легкой жидкости более тяжелой в сообщающихся сосудах основано действие воздушного подъемника (газлифта) (рис. 4.8). Для подъема жидкости из нижней емкости 1 в верхнюю 2 на высоту Н в нижнюю часть трубы 3 подводят сжатый воздух или газ на глубине h1 от уровня жидкости и распределяют   его   в   виде   пузырьков.   Газожидкостная   смесь   имеет плотность ρ2 меньшую, чем плотность ρ1 жидкости в нижней емкости, и поднимается по трубе 3 на высоту h2, определяемую по формуле (4.46). В верхней емкости воздух (газ) отделяется от жидкости.

Рис. 4.8. Устройство воздушного подъемника (газлифта)

Тяга дымовой трубы. В дымовую трубу 1 из печи 2 (рис. 4.9) поступают горячие газы - продукт сгорания топлива. Если атмосферное давление на выходе из трубы равно  р0, то у основания трубы оно больше,  согласно  уравнению  (4.38),  на  величину  давления  столба воздуха высотой Н:

p1 = p0 + ρ1gH,

где р1 - плотность атмосферного воздуха.

Рис. 4.9. Установка дымовой трубы

В то же время внутри трубы в низшей части давление, рассчитанное по уравнению (4.38), имеет меньшую величину:

p2 = p0 + ρ2gH,

где ρ2 - плотность горячих газов, ρ2 < ρ1.

В результате возникает разность давлений (естественная тяга), вызывающая движение газов в печи:

p1 – p2 ≈ (ρ2 – ρ1) gH                               (4.47)

В полученной формуле поставлен знак приближенного равенства, так как не учитывается сопротивление при движении газов в трубе.

Гидравлический пресс. Согласно закону Паскаля (4.38), внешнее давление р0, производимое на жидкость, передается одинаково всем ее частям. В то же время по уравнению (4.14) сила, создаваемая давлением, пропорциональна площади, к которой оно приложено. На основе этих закономерностей в гидравлических прессах многократно увеличивают силу, передавая давление через жидкость от малого поршня к большому (рис. 4.10). Если к малому поршню площадью S1 приложить силу F1 и создать внешнее давление на жидкость, равное p0=F1S1,то жидкость, передавая это давление, будет воздействовать на большой поршень со значительно большей силой, пропорциональной его площади S2:

F2=p0S1=F1S2S1                                                         (4.48)

Рис. 4.10. Схема действия гидравлического пресса

Вес тела, погруженного в жидкость. Любой объем V покоящейся жидкости, ограниченный произвольной замкнутой поверхностью, находится под воздействием двух уравновешенных сил - массовой силы Fм, которую можно определить по уравнению (4.13), и противоположно направленной поверхностной силы давления Fn. Из равновесия этих сил следует, что величина поверхностной силы давления в данном случае определяется равенством

Fn=−ρaV

Сила давления на поверхность выделенного объема, называемая
подъемной (архимедовой) силой, не изменяется, если жидкость в нем
заменена каким-либо инородным телом (твердым, жидким или
газообразным). Это следует из закона Паскаля (4.37).

4.8. Уравнение Бернулли

Дифференциальные уравнения движения идеальной жидкости, т.е. жидкости, не обладающей вязкостью, получают из уравнений Навье-Стокса путем отбрасывания членов, учитывающих силы вязкости:

ρ∂ ϑx∂ τ=−∂ p∂ xρ∂ ϑy∂ τ=−∂ p∂ y                            (4.49)

Умножим первое уравнение на dх , второе - на dy, третье - на dz и превратим таким образом уравнения, связывающие силы, в уравнения энергии:

ρdϑxdxdτ=−∂ p∂ xdx,ρdϑydydτ=−∂ p∂ ydy,ρdϑzdzdτ=−ρgdz−∂ p∂ xdx.

Их решение для установившегося (стационарного) потока жидкости приводит к важнейшему уравнению динамики идеальной жидкости -уравнение Бернулли.

Сложим эти уравнения, принимая во внимание, что производные от координат по времени dx/dτ, dy/dτ, dz/dτ представляют собой соответствующие компоненты скорости жидкости ϑx,ϑy,ϑz, а сумма частных дифференциалов ∂ p∂ xdx+∂ p∂ ydy+∂ p∂ zdz  в установившемся потоке жидкости равна полному дифференциалу давления dp. Перенеся все члены в левую часть уравнения, получим

ρgdz+dp+ρϑxdϑx+ϑydϑy+ϑzdϑz=0

Произведем преобразование последнего члена уравнения, содержащего компоненты скорости:

ϑxdϑx+ϑydϑy+ϑzdϑz=dϑx2+ϑy2+ϑz22=dϑ2/2

Здесь,   в   соответствии   с   правилом   геометрического   сложения векторов,  сумма  квадратов  компонент скорости  заменена  квадратом скорости. В результате дифференциальное уравнение энергии идеальной жидкости приобретает следующий вид:

ρgdz + dp + ρd(ϑ2/2) = 0.	     (4.40)

Взяв интегралы от всех его членов для жидкости с постоянной
плотностью (изометрической и несжимаемой), придем к равенству

ρgz + p + ρ(ϑ2/2) = с                                (4.51)

где с - константа интегрирования.

Равенство (4.51), как и уравнения Навье-Стокса (4.28), из которых оно получено, относится к движущемуся элементу жидкости и справедливо в любой точке на его территории. В установившемся потоке траектория жидкости элемента совпадает по направлению с элементарной струйкой, образованной линиями тока и имеющей бесконечно малое поперечное сечение (рис. 4.11).

Рис. 4.11. Элементарная струйка жидкости

Записав равенство (4.51) для двух сечений струйки, исключим из
него константу интегрирования с и получим уравнение Бернулли в
следующем виде:

ρgz1+p1+ρϑ122=ρgz2+p2+ρϑ222                 (4.52)

Индексы 1 и 2 здесь означают, что величины относятся соответственно к сечениям 1 или 2 струйки (см. рис. 4.11).

Уравнение (4.52) формально отличается от основного уравнения гидростатики (4.36) лишь тем, что в него дополнительно входит член ρϑ22, который имеет размерность давления и называется динамическим давлением. Сумма трех членов уравнения называется полным динамическим давлением:

Pn=ρgz+p+ρϑ22                                        (4.53)

Здесь можно принимать координату z равной нулю и считать, что полное давление равно сумме только статического и динамического давлений:

Pn=p+ρϑ22

Согласно уравнению Бернулли (4.52), при установившемся течении идеальной жидкости полное динамическое давление не меняется при переходе от одного поперечного сечения потока к другому.

По физическому (энергетическому) смыслу каждый член уравнения Бернулли (4.52) представляет собой энергию, приходящуюся на единицу объема жидкости: первые два, так же как в уравнении гидростатики (4.36), – потенциальную, третий ρϑ22 – кинетическую. Сумма всех трех членов по физическому смыслу представляет собой механическую энергию, приходящуюся на единицу объема жидкости.

Таким образом, уравнение Бернулли выражает закон сохранения энергии для идеальной жидкости: сумма потенциальной и кинетической энергии идеальной жидкости при ее движении не меняется.

При течении жидкости по трубопроводу от узкого сечения 1 к более широкому сечению 2 (рис. 4.12) ее скорость уменьшается. Кинетическая энергия   жидкости   частично   переходит   в   потенциальную   энергию  давления,  или,  другими  словами,  динамическое   давление  ρϑ22, частично переходит в статическое давление р. Повышение статического давления при этом равно по величине снижению динамического давления, так что величина полного давления в потоке идеальной жидкости от сечения 1 к сечению 2 трубопровода не меняется. При сужении потока, наоборот, статическое давление частично переходит в динамическое.

Следует всегда помнить, что уравнение Бернулли (4.52) строго справедливо лишь для идеальной жидкости. Полное давление вязкой жидкости уменьшается по направлению течения, так как под действием сил внутреннего трения часть механической энергии жидкости переходит в тепловую энергию и рассеивается в окружающей среде.

Обычно уравнение Бернулли записывают в другой форме, которую получают путем деления уравнения (4.52) на множитель ρg :

z1+p1ρg+ϑ122g=z2+p2ρg+ϑ222g                           (4.54)

Члены этого уравнения представляют собой геометрический напор, Z, пьезометрический напор р/ρg и динамический напор ϑ22g; их сумма - полный динамический напор hn.

Согласно уравнению Бернулли (4.54), при установившемся течении идеальной жидкости полный динамический напор не меняется при переходе от одного поперечного сечения потока к другому.

Полный динамический напор капельной жидкости можно измерить с помощью пьезометрической трубки, нижний открытый конец которой загнут навстречу потоку (рис. 4.12). Струйка, текущая по оси трубы, попадает внутрь пьезометрической трубки, где жидкость находится в состоянии равновесия.

Динамическое   давление   струйки   ρϑ122    полностью   переходит в статическое давление, под действием которого, уровень жидкости в трубке   с   загнутым   концом   поддерживается   на   высоте ϑ22g по отношению к уровню жидкости в прямом пьезометре, установленном в том же сечении.

Рис. 4.12. Течение идеальной жидкости по трубопроводу

4.9. Применение уравнения Бернулли

Измерение скорости жидкости. Для измерения скорости потока часто применяют напорную трубку (рис. 4.13) - прибор, объединяющий две трубки. Внутренняя 1, открытая с торца навстречу потоку, воспринимает полное давление Рn, наружная 2 воспринимает только статическое давление р через прорези на ее боковой поверхности. Дифманометр 3, присоединенный к концам этих трубок, показывает    разность   давлений (Рn – р), равную  динамическому давлению    Рд ≡ ρϑ22. По этой формуле   вычисляют   локальную (местную) скорость ϑ.

Рис. 4.13. Установка напорной жидкости

Напорную      трубку       называют      также       гидродинамической (пневмометрической), или трубкой Пито.

Измерение расхода жидкости. Расход жидкости определяют путем измерения падения статического давления при сужении потока. С этой целью на трубопроводе устанавливают сужающее устройство – диафрагму, сопло или трубу Вентури (рис. 4.14).

Рис. 4.14. Сужающие устройства – расходомеры: диафрагма (а), сопло (б), труба Вентури (в)

Диафрагма является наиболее простым прибором. Она представляет
собой тонкий диск, в центре которого имеется круглое отверстие с
острыми кромками. Сопло имеет плавный вход, что снижает потери
энергии   потока.   Труба   Вентури состоит из двух участков – сужающегося  конфузора и плавно расширяющегося диффузора. Потери энергии потока в ней меньше, чем в других сужающих устройствах.

Запишем уравнение Бернулли (4.52) для сечений 1 и 2 горизонтального потока (рис. 4.14):

p1+ρϑ12/2=p2+ρϑ22/2

ϑСкорость в трубопроводе  ϑ1 выразим по уравнению постоянства расхода (4.11) через скорость в узком сечении потока ϑ2:

ϑ1=ϑ2S2S1

Подставив это выражение в уравнение Бернулли, найдем формулу для скорости в узком сечении потока:

ϑ2=11−S1S22⋅2p1−p2ρ

Как видно на рис. 4.14,а, наиболее узкое сечение 2 потока не совпадает по величине и положению с узким сечением диафрагмы. Чтобы исключить из расчета недостаточно определенные геометрические размеры потока, скорость ϑ2 в последней формуле заменяют скоростью ϑ0, в узком сечении прибора, а первый множитель — коэффициентом расхода α, определяемым экспериментально:

ϑ0=α2p1−p2ρ                                   (4.55)

Умножая скорость ϑ0 на соответствующую   площадь поперечного сечения сужающего устройства S0, получим расчетную формулу для объемного расхода жидкости:

V=αS02p1−p2ρ                                (4.56)

Расходомерами рассмотренных типов рекомендуется пользоваться лишь в области достаточно больших расходов жидкости, где коэффициент расхода не зависит от критерия Рейнольдса потока и определяется только величиной отношения наименьшего диаметра прибора к диаметру трубопровода d0/d. Для диафрагм со стандартными размерами (нормальных) эта область на рис. 4.15 расположена справа от пунктирной линии.

Рис. 4.15. Коэффициенты расхода нормальных диафрагм

- 4.10. Повышение давления жидкости и газа

Давление капельных жидкостей повышают в машинах, называемых насосами. Машины для повышения давления упругих жидкостей (газов) классифицируют в зависимости от степени сжатия, ζ≡ p2p1, т. е. от отношения давления р2 на выходе из машины к давлению p1, на входе, на вентиляторы (ζ≤1,1), газодувки (1,1 < ζ < 3,5) и компрессоры (ζ  ≤  3,5 ). Компрессоры, применяемые для отсасывания газов и создания вакуума, называют вакуум-насосами. По конструктивному выполнению и характеристикам вентиляторы близки к насосам, а газодувки - к компрессорам.

Параметры насосов и вентиляторов. Основными параметрами насоса являются его подача и давление (напор). Сжатием газа в вентиляторах можно пренебрегать, поэтому они характеризуются теми же параметрами, что и насосы.

Подачей насоса Vн называют объемный расход жидкости.

Давление насоса рн - это разность полных давлений жидкости в нагнетательном и всасывающем патрубках (рис. 4.16):

рн = рП2 – рП1                                                              (4.57)

Используя определение полного давления (4.53), запишем формулу для давления насоса в развернутом виде:

рн = ρghн + (р2 – р1)+g(V12−V22)/2                      (4.58)

где hн – расстояние по высоте между патрубками насоса.

Рис. 4.16. К определению давления насоса: 1 - всасывающий

патрубок; 2 - нагнетательный патрубок

Напор насоса представляет собой разность полных напоров жидкости в нагнетательном и всасывающем патрубках:

Нн=hн+p2−p1ρg+V12−V222g                           (4.59)

Связь напора с давлением насоса следует из уравнения (4.39):

Нн=pнρg                                             (4.60)

Из формулы (4.57) и физического смысла полных давлений рП1 и рП2 следует, что давление насоса рн можно рассматривать как механическую энергию, передаваемую в насосе одному кубометру (единице объема) жидкости.

Мощность и коэффициент полезного действия насоса (вентилятора). Энергия, которую получает за единицу времени жидкость, проходящая через насос, представляет собой полезную мощность N насоса.

Из физического смысла давления насоса следует простая формула для полезной мощности:

N = pнVн                                                                     (4.61)

Заменив давление насоса рн его выражением через напор насоса Нн (4.60), получим другой вид формулы для полезной мощности:

N = ρgHнVн                                           (4.62)

Мощность насоса, или потребляемую мощность на валу насоса, Nн рассчитывают с учетом потерь механической энергии:

Nн=Nηн=рнVнηн=ρgHнVнηн                                (4.63)

где ηн - полный КПД насоса, представляемый обычно в виде произведения    трех    коэффициентов:   ηн= ηr ηv ηm. Здесь ηr – гидравлический КПД, учитывающий частичное превращение механической энергии в тепловую при течении вязкой жидкости; ηv – объемный КПД, учитывающий потерю энергии из-за утечки жидкости через неплотности насоса; ηm – механический КПД, учитывающий потери механической энергии из-за трения в подшипниках насоса.

Зависимости давления (напора), КПД и мощности насоса от его подачи называют характеристиками насоса. Их представляют обычно в виде графиков.

Особенности сжатия газом. Под подачей компрессора обычно понимают массовый расход сжимаемого газа G .

Удельной работой сжатия l называют количество энергии, которое необходимо затратить в теоретическом процессе сжатия единицы массы газа. Для процесса сжатия идеального газа без теплообмена с окружающей средой (по адиабате) удельную работу сжатия можно определить по обобщенному уравнению Бернулли (4.52). Действительно, удельная работа сжатия равна взятой с отрицательным знаком полезной работе при равновесном расширении потока газа. Единица массы газа при адиабатном истечении приобретает кинетическую энергию V2/2 , за счет которой может быть выполнена эта полезная работа. Используя выражение скорости истечения, получим формулу для удельной работы адиабатного сжатия идеального газа:

lАД=kk−1⋅p1g1p2p1k−1k−1                        (4.64)

Реальные процессы сжатия протекают с отклонениями от адиабаты. Для их описания применяют уравнение политропы. Политропные процессы рассчитывают по тем же уравнениям, что и адиабатные, заменяя коэффициент k показателем политропы п. При политропном сжатии, как и при адиабатном, температура газа повышается. С увеличением температуры газ стремится расшириться, что затрудняет его сжатие.

Меньшая удельная работа требуется для сжатия газа в изотермном процессе (при постоянной температуре), осуществляемом с отводом теплоты от сжимаемого газа. Удельную работу изотермного сжатия определяют по формуле

lИЗ=p1g1lnp2p1                                           (4.65)

Чисто изотермный процесс в промышленных условиях обычно не реализуется из-за трудности охлаждения газа в процессе сжатия. Однако путем интенсивного охлаждения компрессора можно приблизить режим его работы к изотермному.

Многоступенчатое сжатие. Как правило, достижение высоких степеней  сжатия ζ  возможно лишь  в многоступенчатом  процессе,

представляющем собой неоднократное последовательное сжатие газа в специальных частях компрессора - ступенях сжатия, между которыми размещают охлаждающие устройства для отвода теплоты от газа, в результате чего многоступенчатый процесс сжатия в целом приближается к экономически целесообразному изотермному процессу.

Мощность и коэффициент полезного действия компрессора. Мощность компрессора в действительном процессе сжатия вычисляют путем умножения удельной работы сжатия l на подачу машины:

N =Gl                                                   (4.66)

Отклонение действительного процесса сжатия в неохлаждаемых машинах от адиабатного оценивают с помощью адиабатного КПД. равного отношению теоретической мощности в адиабатном процессе NАД, к мощности компрессора N в действительном процессе сжатия:

ηАД = NАД /N                                             (4.67)

Для процессов, протекающих с отводом теплоты, применяют изотермный КПД, равный отношению теоретической мощности в изотермном процессе NИЗ к мощности компрессора N в действительном процессе сжатия:

ΗИЗ = NИЗ /N                                           (4.68)

- 4.11. Принцип действия насосов и компрессоров

Насосы   (компрессоры)   разделяют   на   машины объемного и динамического действия. Ниже рассмотрены лишь насосы, так как
машины для повышения давления газов аналогичны им по принципу
действия. Конечно, надо помнить, что каждый класс машин имеет
определенные особенности. Например, в отличие от одноступенчатых
вентиляторов компрессоры выполняют, как правило, многоступенчатыми.

Машины объемного действия. В насосах объемного действия механическая энергия движущегося рабочего органа сообщается жидкости, находящейся в ограниченном рабочем объеме. Согласно закону Паскаля (4.38), давление р0, оказываемое на жидкость рабочим органом, передается одинаково всей жидкости в рабочем объеме машины. Вследствие повышения давления жидкость вытесняется в нагнетательный трубопровод.

Таким образом, насосы объемного действия работают по принципу вытеснения жидкости из рабочего объема. К ним относятся поршневые (плунжерные), ротационные, шестеренные, винтовые и другие насосы. Для сжатия газов применяют поршневые, ротационные и винтовые компрессоры.

У поршневых (плунжерных) машин (рис. 4.17) подача жидкости происходит неравномерно, так как вытеснение жидкости при рабочем ходе поршня чередуется с всасыванием ее в рабочий объем при холостом ходе поршня. В ротационных машинах (рис. 4.18) этот недостаток в основном устранен за счет вращения рабочего органа (ротора) с большой частотой.

Рис. 4.17. Поршневой насос: 1 - корпус; 2 – поршень; 3 - всасывающий патрубок;   4 - нагнетательный патрубок; 5 – клапаны;

6 - направление рабочего хода; 7 - направление холостого хода

Рис. 4.18. Ротационный пластинчатый насос: 1 - корпус; 2 - ротор;

3 - подвижные пластины; 4 - всасывающий патрубок;

5 – нагнетательный патрубок; 6 - направление вращения ротора

Характеристики машин объемного действия рассмотрим на примере поршневого насоса. Давление (напор) поршневого насоса теоретически не зависит от средней подачи (штриховые линии на рис. 4.19). В действительности имеет место небольшое отклонение графической зависимости в сторону меньших расходов из-за увеличения утечек жидкости через неплотности насоса при повышении ее давления (сплошные линии на рис. 4.19). Максимальное давление, которое способен создать поршневой насос, зависит от мощности установленного двигателя.

Рис. 4.19. Характеристики поршневого насоса при различной частоте вращения двигателя п: 1 - теоретические зависимости;

2 -действительные зависимости при разных частотах

вращения двигателя

При изменении частоты вращения (числа оборотов) п двигателя средняя подача поршневого насоса увеличивается или уменьшается, и графическая характеристика насоса соответственно сдвигается в новое положение (см. рис. 4.19). Полный КПД поршневого насоса имеет наибольшее значение при оптимальной частоте вращения двигателя.

Машины динамического действий. Насосы и компрессоры динамического действия могут быть лопастного или струйного типа. Рабочим органом лопастной машины служит рабочее колесо с лопатками, при   вращении, которого механическая энергия передается жидкости путем  динамического   воздействия  лопаток   на  поток.   К  лопастным относятся центробежные, осевые и вихревые машины.

Центробежный насос (рис. 4.20) состоит из корпуса 1, имеющего форму плоской спирали (улитки), рабочего колеса 2, всасывающего патрубка (подвода) 3 и нагнетательного патрубка (отвода) 4, установленного тангенциально (по касательной к спиральной поверхности корпуса).

Рис. 4.20. Центробежный насос: 1 - корпус; 2 - рабочее колесо;

3 - всасывающий   патрубок;   4 - нагнетательный патрубок;

5 - направляющий аппарат

При вращении рабочего колеса жидкость также приобретает вращательное движение и под воздействием центробежных сил движется от центра к периферии. В центре рабочего колеса и во всасывающем патрубке создается разрежение, а на периферии и в нагнетательном патрубке - повышенное давление.

Основное уравнение центробежных машин. Давление насоса можно определить по величине потребляемой мощности на валу насоса из уравнения (4.63):

pн=NнηнVн                                               (4.69)

В    свою очередь, мощность Nн можно рассматривать как произведение момента сил,  приложенных к валу насоса, на угловую скорость вращения рабочего колеса ω:

Nн=FBRBω                                              (4.70)

где FB   - сила, приложенная к валу на расстоянии RB от оси вращения (рис. 4.21).

Рис. 4.21. К определению работы момента сил

В соответствии с законом сохранения количества движения момент внешних сил, с которым рабочее колесо действует на жидкость, равен приращению момента количества движения жидкости за единицу времени:

FBRB=ρVнv2cosα2⋅R2−v1cosα1⋅R1                         (4.71)

где V1 и V2 - скорости жидкости соответственно на входе и на выходе из лопаток рабочего колеса; R1 и R2 - соответственно наименьший и наибольший радиусы рабочего колеса;  α1 и α2 - углы между направлениями вектора скорости V и касательной  к окружности соответственно на входе и на выходе жидкости из рабочего колеса (рис. 4.22).

Рис. 4.22. Разложение вектора скорости V на составляющие

(окружную и и относительную ω )

После подстановки выражений (4.70) и (4.71) в формулу (4.69) получаем уравнение, определяющее величину давления насоса:

pн=ρωηнv2cosα2⋅R2-v1cosα1⋅R1                   (4.72)

Учитывая выражение для окружной скорости и = ωR и связь напора с давлением (4.60), найдем также уравнение для теоретического напора центробежного насоса (при ηн =1):

НТ=v2cosα2⋅u2-v1cosα1⋅R1g                    (4.73)

Оно получено впервые Эйлером и называется основным уравнением центробежных машин.

Характеристики центробежного насоса. Уравнение (4.72) позволяет установить зависимость давления насоса рн от его подачи Vн. При увеличении расхода жидкости проекция вектора скорости жидкости на выходе из рабочего колеса V2 cosα2 уменьшается (см. пунктирное изображение на рис. 4.22). В результате с увеличением подачи давление центробежного насоса падает (рис. 4.23).

Если из формулы (4.63) выразить КПД насоса в явном виде:

ηн=рнVнNн                                                 (4.74)

то можно легко установить характер его зависимости от подачи насоса. КПД центробежного насоса обращается в нуль при подаче, равной нулю, и при максимальной подаче VMAX , соответствующей нулевому значению давления насоса рн. КПД насоса имеет наибольшее значение при оптимальной подаче V0 (см. рис. 4.23).

- Рис. 4.23. Характеристики центробежного насоса при n = const

Потребляемая мощность насоса Nн имеет наименьшее значение при подаче Vн , равной нулю (при закрытой задвижке на нагнетательной линии), и называется мощностью холостого хода Nx.x..

Регулирование характеристик центробежного насоса. Основная характеристика - зависимость давления насоса рн от подачи Vн -может быть изменена (рис. 4.24) с помощью закрутки потока на входе в рабочее колесо или путем изменения частоты вращения рабочего колеса (двигателя).

Рис, 4.24. Характеристики центробежного насоса: 1 - при частоте

вращения  рабочего колеса n1 ;  2 - при регулировании направляющим аппаратом и частоте вращения n1; 3 - при повышенной частоте

вращения n2

В первом случае на входе в насос устанавливают направляющий аппарат с поворотными лопатками, придающими потоку жидкости вращение относительно его оси (см. рис. 4.20). При закрутке потока увеличивается величина проекции вектора скорости жидкости V1 cosα1 на входе в рабочее колесо, что приводит, согласно уравнениям (4.72) и (4.73), к уменьшению давления (напора) насоса.

При изменении частоты вращения рабочего колеса (или числа оборотов двигателя) от n1 до п2, но не более чем в два раза, выполняются законы пропорциональности:

Vн2/Vн1≈ n2/n1,pн2/pн1≈ n2/n12,                                 (4.75)

Подача насоса Vн возрастает прямо пропорционально частоте вращения рабочего колеса. Пропорциональность давления насоса рн квадрату частоты вытекает из основного уравнения центробежных машин. Последняя зависимость следует из формулы для мощности насоса (4.63) при условии, что КПД насоса при изменении частоты вращения рабочего колеса заметно не меняется.

Вопросы для самопроверки

- Поле физических величин в жидкой среде.

- Уравнение постоянства расхода.

- Силы,  действующие  в  жидкости.  Вязкость жидкостей

- и газов.

- Уравнения движения вязкой жидкости (уравнения

- Навье-Стокса).

- Критерии динамического подобия.

- Основное уравнение гидростатики и его применение.

- Уравнение Бернулли и его применение.

- Повышение давления жидкости и газа.

- Принцип действия насосов и компрессоров.

5. Движение вязкой ньютоновской жидкости

5.1. Режимы течения жидкости

Реальные капельные и упругие жидкости, в отличие от идеальной, обладают вязкостью - свойством, которое количественно характеризуется величиной динамического и кинематического коэффициента вязкости. Оно проявляется при течении жидкости в трубопроводах и аппаратах, при обтекании тел различной формы и при движении тел в жидкости.

В движущейся жидкости возможно возникновение случайных малых
возмущений - колебаний давления или скорости отдельных ее частиц.
При   этом, вследствие   сплошности   потока,   любое   случайное перемещение частицы жидкости вызывает кратковременное изменение (пульсацию) скорости движения окружающих ее элементов жидкой среды. В зависимости от соотношения сил инерции и вязкости, которое характеризуется величиной критерия Рейнольдса,

Re = ρvd /μ,

случайные возмущения, распространяясь в жидкости, либо затухают, либо, наоборот, разрастаются.

Наблюдения показывают, что существуют разные по своей природе и закономерностям режимы течения жидкости — ламинарный и турбулентный.

Ламинарным, или слоистым, называют течение, при котором слои жидкости скользят относительно друг друга, не разрываясь и не смешиваясь между собой. В ламинарном потоке силы вязкости преобладают над силами инерции, поэтому случайные возмущения быстро затухают.

Турбулентным называют режим течения, при котором в жидкости происходит интенсивное возникновение и хаотическое перемещение вихрей, сопровождающееся беспорядочными пульсациями скорости в каждой точке потока. В турбулентном потоке силы инерции преобладают над силами вязкости, случайные возмущения разрастаются, и слои жидкости распадаются на отдельные беспорядочно перемещающиеся образования.

5.2. Динамический пограничный слой

Почему такие маловязкие жидкости, как вода или воздух, оказывают значительное сопротивление движущимся в них телам, было объяснено лишь после того, как в 1904 г. Прандтль ввел понятие пограничного слоя. Из теории пограничного слоя следует, что вблизи поверхности твердого тела в обтекающем его потоке возникают большие градиенты скорости, вследствие чего, по закону внутреннего трения Ньютона (4.15), даже в жидкости с малой вязкостью μ развиваются значительные силы трения.

Динамическим пограничным слоем называют слой жидкости, прилегающий к поверхности тела, в котором скорость жидкости меняется от скорости v0 на поверхности тела до величины vδ, близкой к скорости жидкости v∞ вдали от тела (рис. 5.1).

На поверхности твердого тела обычно наблюдается эффект «прилипания», так что при обтекании неподвижного тела скорость равна нулю. По мере удаления от поверхности тела скорость жидкости плавно приближается к скорости v∞ вдали от тела (теоретически на бесконечности). Чтобы сделать определенным понятие толщины динамического пограничного слоя δ, принимают, что скорость на внешней условной границе слоя vδ составляет 99% от скорости v∞.

Рис. 5.1. Схема образования турбулентного пограничного слоя у поверхности пластины: 1 - пластина; 2-ламинарный пограничный слой;

3 - турбулентный пограничный слой толщиной δ; 4 - вязкий подслой толщиной δ0;  х. у - оси координат; vδ - скорость набегающего потока

(вдали от стенки); v∞ - скорость на внешней границе слоя

На рис. 5.1 показано формирование турбулентного пограничного слоя при продольном обтекании тонкой пластины 1 потоком жидкости. Толщина пограничного слоя увеличивается по мере движения жидкости вдоль поверхности тела. В тонком слое 2 у передней кромки пластины устанавливается ламинарный режим течения. С увеличением толщины пограничный слой на участке 3 становится турбулентным и превращается в источник турбулентности для всего потока жидкости.

В турбулентном пограничном слое выделяют тонкий вязкий подслой 4, непосредственно прилегающий к стенке, в котором турбулентные пульсации заглушаются, вследствие эффекта «прилипания» жидкости к стенке, и молекулярная вязкость преобладает над турбулентной (μ > μT). Толщина вязкого подслоя δ0 обычно не превышает сотых долей толщины турбулентного пограничного слоя δ (долей миллиметра).

Расчет коэффициентов турбулентной вязкости вблизи поверхности твердой стенки можно выполнить на основе полуэмпирической теории турбулентности.

5.3. Гидравлические сопротивления

Для преодоления сил внутреннего трения, возникающих при течении жидкости, необходимо создавать в канале перепад давлений. Таким образом, по направлению течения вязкой жидкости ее полное давление понижается или «теряется».

С физической (энергетической) точки зрения, потеря давления возникает вследствие частичного превращения механической энергии жидкости   в   тепловую   энергию,   которая   бесполезно   рассеивается   в окружающей среде. Величину, равную потере полного давления (или напора) жидкости, называют гидравлическим сопротивлением, а применительно к газовым потокам - аэродинамическим сопротивлением.

Формула для расчета потери давления   ∆р   может быть найдена,

если воспользоваться определением критерия Эйлера Eu,

∆р = Eu∙pv2

Обычно критерий Эйлера заменяют безразмерным коэффициентом сопротивления   ζ ≡ 2Еu.  Расчетной формуле  при этом придают вид прямой    пропорциональности    между    потерей    давления  ∆р  и динамическим давлением pv2/2:

Δp=ζρv22                                           (5.1)

где v - средняя по сечению скорость потока жидкости.

Коэффициент сопротивления ζ, как и критерий Эйлера, зависит от определяющих критериев подобия, прежде всего от критерия Рейнольдса Re и симплексов геометрического подобия. Для случая течения жидкости внутри труб и каналов эту зависимость можно записать в следующем обобщенном виде:

ζ=fRe,ldэ,δшdэ                                    (5.2)

где l и dэ -соответственно длина и эквивалентный диаметр расчетного участка канала;   δш - средняя  высота выступов шероховатости  на стенках   канала   (абсолютная  шероховатость).   Отношение δш / dш называют относительной шероховатостью.

Гидравлическое сопротивление обычно вызывается двумя видами явлений: торможением слоев жидкости, вследствие ее «прилипания» к обтекаемой поверхности (сопротивление трения), и образованием в потоке жидкости вихревых зон из-за отрыва пограничного слоя от стенки, резкого изменения формы и направления потока (местное сопротивление). При внешнем обтекании тел (например, при поперечном обтекании пучков труб или движении в жидкости шарообразных частиц) эффекты этих двух явлений обычно разделить не удается; Конкретный вид зависимости типа для коэффициента сопротивления находят экспериментально (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Зависимость коэффициента сопротивления ζ от критерия

Рейнольдса Re для шарообразных частиц: 1 - ламинарный

режим безотрывного обтекания (ζ= 24 / Re );

2 - режим обтекания с отрывом пограничного

слоя (ζ= 0,44); Re≡ρvd/μ,  где d - диаметр частицы,

v - скорость набегающего потока

Для случая течения жидкости внутри труб и каналов рассчитывают отдельно сопротивление трения,

ΔрТР=ζТРρv22                                     (5.3)

И местные сопротивления,

Δрм=ζмρv22                                    (5.4)

возникающие в начале и конце канала (сопротивления входа и выхода), при расширении и сужении канала, в изгибах, отводах, задвижках и других элементах трубопровода. Коэффициенты местных сопротивлений ζм определены экспериментально и приведены в справочных таблицах. При наличии нескольких местных сопротивлений их коэффициенты можно суммировать, как это сделано в формуле (5.4), если на расчетном участке канала сохраняется примерно постоянная скорость v.

Сопротивление трения прямо пропорционально длине расчетного участка канала, поэтому формуле (5.3) придается следующий расчетный вид:

ΔрТР=λldэρv22                                      (5.5)

Величина λ в этой формуле называется коэффициентом гидравлического трения. Обобщенная зависимость коэффициента трения λ от определенных критериев подобия, в отличие от (5.2), уже не содержит симплекса l/ dэ:

λ=fRe,δшdэ

На рис. 5.3 изображены в логарифмических координатах кривые, построенные на основе экспериментального исследования сопротивления трения в трубах и каналах. При ламинарном режиме течения зависимость коэффициента гидравлического трения λ от критерия Рейнольдса Re представляет собой гиперболу, которая в логарифмических координатах превращается в прямую линию.

λ=64Re                                               (5.6)

Рис. 5.3. Зависимость коэффициента трения λ гладких и шероховатых труб от критерия Рейнольдса:1  - ламинарный режим течения;

2 -турбулентный режим течения в гладких трубах;

3,4-турбулентныйрежим течения в шероховатых трубах

Для турбулентного течения в гладких трубах обычно применяется эмпирическая формула Блазиуса,

λ=0,316Re0.25                                               (5.7)

в соответствии, с которой построена кривая 2 (см. рис. 5.3). Экспериментальные данные для гладких (кривая 2) и шероховатых труб (кривые 3 и 4) обобщаются формулой Альтшуля,

λ=0,1168Re+δшdэ0,25                                    (5.8)

согласно которой коэффициент трения λ уменьшается с увеличением критерия Re и возрастает при увеличении относительной шероховатости δш/dэ.

Если второе слагаемое формулы (5.8) много меньше первого (δш/dэ<<68/ Re), то им можно пренебречь, и тогда расчетное уравнение совпадает с формулой (5.7) для гладких труб. Кривая 3 для шероховатых труб на рис. 5.3 сливается с кривой 2 для гладких труб (зона гладкого трения). Физически это объясняется тем, что выступы шероховатости не выходят за пределы вязкого подслоя (δшv0/υ < 5) и не влияют на движение жидкости. В этом случае трубы считаются гидравлически гладкими.

Наоборот, если первое слагаемое в формуле (5.8) много меньше второго, то коэффициент трения λ не зависит от критерия Re (автомоделен по критерию Рейнольдса):

λ=0,11δшdэ0,25                                           (5.9)

В этом случае средняя высота выступов шероховатости δШ много больше толщины вязкого подслоя (δШv0 /υ > 60), и трубы считаются вполне шероховатыми. В переходной зоне смешанного трения коэффициент λ зависит, согласно (5.8), как от критерия Re, так и от величины относительной шероховатости δш / dэ.

Для участка трубопровода, где скорость v остается примерно постоянной, коэффициенты сопротивления трения и местных сопротивлений можно суммировать, и тогда формула для полной потери давления вследствие гидравлических сопротивлений приобретает следующий расчетный вид:

Δр=λldэ+ζмρv22                              (5.10)

Переходя от давления к напору по известному соотношению (4.39), получаем расчетную формулу для потери напора:

Δh=λldэ+ζмρv22g                             (5.11)

Формулы (5.10) и (5.11) широко используются в инженерных расчетах.

5.4. Перемещение жидкостей и газов

Характеристика сети. Сеть для перемещения жидкостей и газов представляет собой систему технологических аппаратов, соединенных между собой трубопроводами.

Сопротивлением сети называют величину ∆рСЕТ, равную удельной

механической энергии, которую нужно сообщить жидкости при ее перемещении в сети при остановившемся (стационарном) режиме. Здесь, как и ранее при обсуждении физического смысла членов уравнения Бернулли (4.52), под удельной понимается энергия, приходящаяся на 1 м2 жидкости.

При перемещении жидкости (или газа) в сети (рис. 5.4) механическая энергия затрачивается на подъем жидкости на геометрическую высоту НГ, на повышение давления от начального р0 до конечного р3 и на преодоление гидравлических сопротивлений трубопроводов и аппаратов ∆р. Таким образом, сопротивление сети ∆рСЕТ состоит в общем случае из трех слагаемых:

ΔрСЕТ=ρgHГ+р3+р0+Δр                 (5.12)

Рис. 5.4. Схема сети: 1 - всасывающий трубопровод;

2 - нагнетательный трубопровод; 3 - насос;

4 - регулирующий вентиль

Последнее слагаемое, гидравлическое сопротивление ∆р, зависит от скорости v или от объемного расхода жидкости V согласно формулам (5.10) и (4.3). Следовательно, и сопротивление сети ∆рСЕТ также является функцией объемного расхода V:

∆pCET=f(y).                                      (5.13)

Зависимость (5.13) сопротивления сети ∆рСЕТ от объемного расхода жидкости V называют характеристикой сети. С увеличением объемного расхода жидкости (или газа) сопротивление сети ∆рСЕТ возрастает (кривая 1 на рис. 5.5)

Рис. 5.5. Работа насоса на сеть: I и 2 - характеристики сети;

3 и 4 -характеристики насоса; А, В, С - рабочие точки

Работа насоса (вентилятора) на сеть. Обычно энергия, необходимая для движения жидкости в сети, передается ей в насосе, так что на установившемся режиме работы сопротивление сети ∆рСЕТ равно давлению насоса рн. Следовательно, параметры установившегося рабочего режима должны соответствовать точке пересечения характеристики сети и насоса, которая называется рабочей точкой.

На рис. 5.5 изображены пересекающиеся характеристики сети (кривая 1) и центробежного насоса (кривая 3). Рабочие параметры насоса (подача Vн и давление рн) соответствуют рабочей точке А, в которой пересекаются кривые 1 и З.

Регулирование производительности центробежного насоса. Изменить объемный расход жидкости при работе центробежного насоса на сеть можно, воздействуя на характеристику, как сети, так и насоса.

Если частично прикрыть регулирующий вентиль (см. рис. 5.4), то коэффициент местного сопротивления ζм увеличится, и характеристика сети займет, согласно уравнениям (5.10) и (5.12), новое, более крутое положение (кривая 2 на рис. 5.5). Рабочая точка сместится в положение В, которому соответствует меньший объемный расход жидкости V′н.
Этот способ регулирования требует дополнительного расхода энергии на
преодоление повышенного гидравлического сопротивления регулирующего вентиля, поэтому недостаточно экономичен.

Более экономичны способы регулирования, предусматривающие воздействие на характеристику центробежного насоса методами, описанными в разделе 4. Например, сместив с помощью направляющего аппарата характеристику насоса в положение кривой 4 (см рис.  5.5), получим рабочую точку С. Теперь     при той же подаче V′н  давление насоса (следовательно, и затрата энергии) будет меньше, чем давление насоса в точке В.

Высота всасывания. В центробежных насосах может возникать явление кавитации, причиной которой является самоиспарение части жидкости в насосе в области пониженного давления с последующей конденсацией пара в области повышенного давления. При этом образуются и пропадают («охлопываются») пузырьки пара, что приводит к многочисленным местным гидравлическим ударам и быстрому разрушению машины. Чтобы жидкость в насосе не вскипала, ее давление р должно быть больше давления рНАС, определяемого по температуре жидкости. При подъеме по всасывающему трубопроводу 1 (см. рис. 5.4) давление жидкости уменьшается. Это следует из уравнения Бернулли (4.52), записанного для сечений 0 и 1 всасывающего трубопровода с учетом потери давления ∆рВС вследствие гидравлических сопротивлений на этом участке:

р0=ρgHBC+p1+ρv12/2+ΔpВС

где НВС - высота всасывания (см. рис. 5.4).

Из условия предотвращения кавитации следует, что давление во всасывающем патрубке насоса р1 (сечение 1 на рис. 5.4) должно быть больше давления насыщения рНАС, определяемого по температуре жидкости:

р1=р0−ρgHBC−p1−ρv12/2−ΔpВС>pНАС

Отсюда следует неравенство, ограничивающее допустимую высоту всасывания насоса:

НВС<р0−ρgHBC−p1−ρv12/2−ΔpВСρg                 (5.14)

Дополнительное ограничение высоты всасывания появляется вследствие того, что в рабочем колесе насоса жидкость движется с большей скоростью, чем во всасывающем патрубке. При этом статическое давление в потоке жидкости уменьшается за счет его перехода в динамическое давление, согласно уравнению   Бернулли (4.52).

При перемещении горячей жидкости, когда давление во всасывающем трубопроводе р0 примерно равно давлению насыщения рНАС, допустимая высота всасывания НВС, определяемая по формуле типа (5.14), становится величиной отрицательной. В этом случае насос устанавливают ниже уровня жидкости на всасывающей стороне сети (рис. 5.6).

Рис. 5.6. Схема установки насоса при отрицательном значении

высоты всасывания: 1- всасывающий   трубопровод;

2 - нагнетательный трубопровод; 3 - насос

Вопросы для самопроверки

- Режимы течения жидкости.

- Динамический пограничный слой и его строение.

- Гидравлические сопротивления.

- Перемещение жидкостей и газов.

6. Гидродинамика двухфазных потоков

6.1. Влияние режимов течения на скорость движения

двухфазных потоков

Законы движения твердых тел в жидкости (или обтекание жидкостью твердых тел) имеют важное значение для расчета многих аппаратов. При обтекании неподвижной частицы потоком жидкости возникают гидродинамические сопротивления, зависящие в основном от режима течения и формы обтекаемых частиц (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Гидродинамическое сопротивление потока

в зависимости от режима течения: а – ламинарный режим;

б – турбулентный режим

При ламинарном режиме тело обволакивается пленкой ( ГПС ) и слой жидкости, обтекая это тело, испытывает лишь сопротивление трения. С развитием турбулентности пленка ГПС «обрывается»; за телом возникает разреженное пространство, в котором создаются вихри. При этом все большую роль  играет лобовое ( местное ) сопротивление. Сопротивлением трения в этом случае можно пренебречь. Здесь наступает автомодельный (по отношению к Re ) режим.

Сила сопротивления R среды движущемуся в ней телу

R=ξSρϑ22,

где S - площадь проекции тела на плоскость перпендикулярную движению, (м2); ξ  -  коэффициент сопротивления среды.

Отношение R/S представляет собой перепад давлений, преодолеваемый телом.

На рисунке представлена зависимость ξ от Re, при движении шарообразной частицы диаметром d. Этот диаметр и является определяющим размером в критерии Re.

Рис. 6.2. Завмсимость ζ от Re при движении шарообразной

частицы диаметром d

Из графика видно, что существует три различных режима движения, каждому из которых соответствует определенный характер зависимости ξ от Re.

Область 1 (ламинарный режим) Re < 2, – это область действия законов Стокса.

ϑ=d2gρT−ρ18μ  ξ=24Re

Область 2 – лежит в интервале 2 <  Re  <  500 – переходная  область,

ξ=18.5Re0.6

Область 3 – 500  <  Re  <  2  105 – турбулентная область – область действия квадратичного закона сопротивления Ньютона.

ξ=const=0.44

При ламинарном режиме сила сопротивления пропорциональна скорости в первой степени, т.е. R  υ, при переходном режиме R  υ1,4, а при турбулентном R  υ2.

При движении тел отличающихся по форме от шара, значения коэффициента сопротивления ξ больше зависит от фактора формы Ф.

ξ = ƒ ( Re, Ф ),     Ф = Fш / F;

где Fш – поверхность шара, имеющего тот же объем, что и рассматриваемое тело поверхностью F. Значения Ф приводятся в справочной литературе.

Для тел нешарообразной формы определяющим линейным размером в Re служит диаметр эквивалентного шара d, равный диаметру шара, имеющего такой же объем, что и данное тело. Если объем тела V, его масса m, а плотность ρт, то значение d может быть найдено из соотношения:

V = m / ρт

6.2. Движение жидкости через неподвижные

зернистые или пористые тела

Характеристиками всех неоднородных систем являются сопротивление движения жидкости (газа) в пористом или зернистом материале, сопротивление среды при падении или всплывании дисперсных частиц, скорость движения этих частиц в среде под действием сил гравитации, центробежных и электростатических сил в свободном и стесненном состояниях.

Сопротивление слоя зернистого материала. Движение жидкости сквозь зернистый материал аналогично и может быть рассмотрено как ее течение в виде ряда параллельных потоков через каналы, образованные элементами сыпучего материала или открытыми порами пористого материала.

Форма и размеры элементов слоев весьма разнообразны. Слои могут быть монодисперсными – из частиц одинакового размера или полидисперсными – из частиц различных размеров.

Режим движения потока через такие слои зависит от многих факторов.

Зернистый слой характеризуется:

1. Величину ε называют порозностью, которая равна

ε=VC−VTVC

т.е. доли свободного сечения объема ( Vc – Vт ) ко всему объему Vс

Vc – объем слоя;

Vт – объем твердых частиц;

а – удельная поверхность, т.е. поверхность всех частиц в единице объема [ м2/ м3 ]:

S / Vc = а

2. Эквивалентным диаметром каналов dэ, их извилистостью.

Эквивалентный диаметр равен учтетверенной доли свободного течения ζ с уд. поверхности а.

dЭ=4ζa

3. Скоростью витания частиц.

Потери давления при движении жидкости через зернистый слой:

Δp=λldЭρϑ22

где λ – общий коэффициент сопротивления, учитывающий не только

сопротивления трения, но и местные  межзерновых каналов.

Из опытных данных получено, что для всех режимов движения применимо обобщенное уравнение для расчета λ:

λ = ( 133 / Re ) + 2.34

При движении жидкости через зернистые слои турбулентность в потоке развивается, гораздо раньше. Практически ламинарный режим существует при Re < 50. При Re < 1 вторым слагаемым можно пренебречь, тогда  λ=133/Re.

При Re > 7000 наблюдается автомодельная ( по отношению к Re ) область турбулентного движения, тогда λ≈ 2,34 = const.

6.3. Гидродинамика взвешенного слоя

При движении жидкости (газа) снизу вверх через слой свободно насыпанного материала частицы твердой фазы испытывают лобовое сопротивление, которое зависит от изменения скорости потока. Последнее   приводит  к   некоторому   подвижному  состоянию  зерен.

Различное подвижное состояние зернистого слоя широко применяется в процессах сушки порошковых материалах в кипящем слое, при транспортировке порошков, их смешении и т.п.

При малых скоростях потока жидкости или газа, проходящего через зернистый слой снизу, последний остается неподвижным, так как поток проходит по межзерновым каналам, т.е. фильтруется через слой.

При увеличении скорости потока промежутки между частицами увеличиваются - поток как бы приподнимает их. Частицы приходят в движение и перемешиваются с газом или жидкостью. Образовавшуюся взвесь называют взвешенным или псевдоожиженным слоем, так как масса твердых частиц в результате непрерывного перемешивания в восходящем потоке приходит в легкоподвижное состояние, напоминая кипящую жидкость.

Состояние и условия существования взвешенного слоя зависят от скорости восходящего потока и физических свойств системы -плотности, вязкости, размеров частиц и т.д. В зависимости от скорости движения жидкости существует три режима, характеризующие взаимодействие газового потока и отдельного зерна материала: слой будет оставаться неподвижным в восходящем потоке ( см. рис. 6.3, а), если vВИТ > v (фильтрация); слой будет находиться в состоянии равновесия (витания) ( см. рис. 6.3, б), если vВИТ ≈ v (взвешенный слой); твердые частицы будут двигаться в направлении потока ( см. рис. 6.3, в), если vВИТ < v (унос).

Рис. 6.3. Состояние зернистого слоя: а - неподвижное состояние;

б -состояние витания; в - состояние уноса

На рис. 6.4 представлены типичные графики изменения высоты зернистого слоя и перепада давления в нем в зависимости от фиктивной скорости.

Рис. 6.4. График зависимости перепада давления от

фиктивной скорости

Скорость, при которой нарушается неподвижность слоя, и он начинает переходить в псевдоожиженное состояние, называют скоростью псевдоожижения (vnc). При увеличении v0 до vnc высота слоя практически не изменяется, а его гидравлическое сопротивление возрастает. Перепад давлений в слое, соответствующий точке В (рис. 6.4), непосредственно перед началом псевдоожижения (точка С) несколько больше необходимого для поддержания слоя во взвешенном состоянии, что объясняется действием сил сцепления между покоящимися частицами. При достижении потоком скорости vnc силы сцепления преодолеваются, и перепад давлений становится равным весу частиц. Это условие выполняется для всей области существования псевдоожиженного слоя (линия СЕ). При дальнейшем увеличении v0 слой разрушается и начинается массовый унос частиц, соответствующий скорости vВИТ.

Следовательно, пределы существования псевдоожиженного слоя ограничены скоростями vnc и vВИТ . Отношение рабочей скорости v0 к скорости начала псевдоожижения называют числом псевдоожижения Кv.

Kv = v0 / vпс

На  практике  скорость псевдоожижения vпс определяют в лабораторных или полупромышленных установках. Результаты измерений Ар и v изображают на графиках, подобных рис. 6.4.

Поскольку процессы псевдоожижения в настоящее время не поддаются точному расчету, их промышленная организация связана с проведением большого количества экспериментов и проверок в полупроизводственных условиях.

6.4. Пневмо- и гидротранспорт

Потоки газа и жидкости используют в ряде химических производств для перемещения зернистых материалов с целью их транспортировки на различные расстояния, а также для осуществления физических и химических процессов между обеими фазами. Перемещение зернистых материалов газовым потоком называется пневмотранспортом, а жидкостным потоком - гидротранспортом. Оба вида транспорта осуществляются в горизонтальных и вертикальных трубопроводах.

Для перемещения материала на расстояние до 100 м из ряда точек к одному потребителю применяют всасывающий пневмотранспорт (рис. 6.5,a), работающий под разряжением до 0,05 - 0,06 МПа.

Рис. 6.5. Схема пневмотранспорта: а – работающий под

разряжением; б – работающий под давлением

Здесь зернистый материал увлекается из многих заборных точек 1 всасывающим потоком воздуха и, отделившись в сепарирующем устройстве (циклоне 2), стекает в бункер 3, а оттуда направляется к потребителю. Воздух, пройдя обеспыливающий фильтр 4, отсасывается воздуходувкой 5 (вакуум-насосом) и выбрасывается в атмосферу.

Для транспортировки зернистых материалов на сотни метров из одной точки к многим потребителям применяют схему нагнетательного пневмотранспорта, работающего под давлением 0,3-0,4 МПа (рис. 6.5,б). Здесь зернистый материал непрерывно вводится в нагнетательную линию воздуходувки (компрессора) 6 из загрузочного устройства 7 и отводится по ответвленным трубопроводам к каждому потребителю через отдельное сепарирующее устройство.

При транспортировке зернистого материала на более значительные расстояния, необходимости его забора из различных точек и доставки разным потребителям применяют схему смешанного пневмотранспорта, т. е. последовательное сочетание обеих рассмотренных схем.

Наиболее  простым   по  механизму  действия   и  в  эксплуатации является вертикальный пневмотранспорт (рис. 6.6,а). Здесь зернистый материал, подаваемый питателем, увлекается восходящим потоком  газа, разгоняется на участке lp и достигает постоянной характерной скорости V, с которой перемещается по трубе вверх.

Рис. 6.6. Схема комбинированного пневмотранспорта

При   горизонтальном    пневмотранспорте   (рис.   6.6,б)   твердые частицы в трубопроводе под действием сил тяжести смещаются ближе к основанию (1), а при малых скоростях газа они могут выпадать из потока или перемещаться по дну трубы «дюнами» (2). В зависимости от размера, плотности частиц и скорости газа «дюны» могут появляться на разгонном участке  и  исчезать на участке стабилизационного  потока lc (3).

Объемная доля твердых частиц βT в потоке газовзвеси называется объемной концентрацией, колеблется на практике от 1 до 4 %.

Достоинства пневмо- и гидротранспорта: простота устройства, высокая удельная производительность, легкая автоматизация, совмещение с другими процессами (сушка, промывка).

Недостатки: эрозия трубопроводов и повышенный расход электроэнергии.

Вопросы для самопроверки

- Влияние режимов течения на скорость движения двухфазных потоков.

- Движение жидкости через неподвижные зернистые или

- пористые тела.

- Гидродинамика взвешенного слоя.

- Пневмо- и гидротранспорт.

7. Разделение гетерогенных систем

7.1. Классификация гетерогенных систем

Гетерогенными называют системы, состоящие из двух или нескольких фаз, которые могут быть разделены механически. К ним относятся суспензии, эмульсии, пены, пыли, дымы и туманы.

Суспензия (дисперсионная среда) - жидкость, в которой распределена дисперсная фаза - твердое вещество. Суспензии бывают грубые (размер частиц более 100 мкм), тонкие (от 0,5 до 100 мкм) и мути (менее 0,5 мкм).

Эмульсия - состоит из жидкости и распределенных в ней капель другой жидкости, не смешивающейся с первой.

Пена - состоит из жидкости и распределенных в ней пузырьков газов. По своим свойствам пена близка к эмульсии.

Пыли и дымы - состоят из газа и распределенных в нем частиц твердого вещества. Для пыли размер твердых частиц составляет 0,3 – 70 мкм; для дыма- 0,3 – 3 мкм.

При образовании дисперсной фазы таких же размеров (0,3 - 5 мкм) из жидкости возникают туманы.

Пыли, дымы и туманы относятся к аэродисперсным системам. Их называют аэрозоли.

Для разделения подобных систем применяют осаждение, центрифугирование и фильтрование.

7.2. Гидромеханические методы разделения

Осаждение представляет собой процесс разделения, при котором дисперсная фаза отделяется от дисперсной среды под действием гравитационных сил. Движущей силой процесса является разность плотностей твердой и жидкой фаз.

Осаждение под действием сил тяжести называют еще отстаиванием. Скорость процесса описывается уравнением Стокса:

v=d2gρT−ρ18μ                                    (7.1)

где d - диаметр твердых частиц;   ρT и ρ - плотности соответственно твердой и жидкой фазы; μ - вязкость жидкой фазы.

Отстаивание применяют для предварительного, грубого разделения неоднородных систем.

В промышленности процессы осаждения очень часто проводятся в ограниченном объеме при большой концентрации дисперсной фазы, т.е. в условиях, когда оседающие частицы могут влиять на движение друг друга.

Центрифугирование - это разделение суспензий или эмульсий под действием центробежных сил. Движущей силой процесса является разность центробежных сил, действующих на тяжелую и легкую фазы.

Центрифуги бывают отстойные и фильтрующие:

а) В отстойных разделение происходит по принципу отстаивания, т.е. внизу образуется осадок, а над ним жидкая фаза - фугат. В случае разделения эмульсий образуются тяжелый и легкий фугаты.

Параметром процесса в отстойной центрифуге является фактор разделения КR, который характеризует отношение центробежного ускорения к ускорению силы тяжести. Величина КR показывает, во сколько раз разделение происходит быстрее в центрифуге, чем при простом отстаивании:

ω=2π⋅n60r

где ω - окружная скорость вращения, м/с; n - число оборотов в минуту;

r - радиус вращения, м.

По величине фактора разделения центрифуги делятся на нормальные (КR < 3500) и сверхцентрифуги (КR > 3500). Нормальные центрифуги применяются для разделения суспензий, а также для удаления влаги из штучных материалов. Сверхцентрифуги служат для разделения эмульсий и тонкодисперсных суспензий.

В фильтрующей центрифуге разделение происходит по принципу фильтрования через фильтровальную перегородку. При этом осадок остается на перегородке, а фугат проходит сквозь нее.

Пути интенсификации центрифугирования и отстаивания:

- Увеличение диаметра твердых частиц за счет применения флокулянтов и коагулянтов. Под их воздействием мелкие частицы слипаются и образуются более крупные (активированная кремниевая кислота, полиакриламид).

- Уменьшение плотности жидкой фазы за счет повышения температуры.

- Снижение вязкости, или повышение температуры, или использование ПАВ.

- В центрифуге процесс ускоряется при увеличении числа оборотов центрифуг.

Разделение жидких неоднородных систем под действием центробежных сил можно осуществлять не только в центрифугах, но и в аппаратах, не имеющих вращающихся частей, - гидроциклонах.

Гидроциклон. Состоит из укороченной цилиндрической части корпуса 1, удлиненной конической части 2, загрузочного патрубка 3, разгрузочного патрубка 4 и штуцера 5 (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Гидроциклон

Суспензия подается в аппарат тангенциально (по касательной). Возникающая при вращении центробежная сила отбрасывает тяжелую фракцию к стенке, и она в виде сгущенного шлама сползает вниз и удаляется через штуцер 5. За счет конусности днища возникает внутренняя спираль, которая поднимает легкую фракцию вверх и отводит через патрубок 4.

Гидроциклоны применяют для осветления суспензий, если целевой продукт - в патрубке 4; для обезвоживания суспензий, если целевой продукт - в патрубке 5; для классификации твердых частиц – d = 5 – 150 мкм.

Главным недостатком является изнашивание корпуса. Во избежание этого внутреннюю поверхность корпуса футеруют пластмассой, резиной, специальной керамикой или металлическими сплавами. Достоинства: высокая производительность, отсутствие, движущихся частей, компактность, простота, легкость обслуживания, широкая область применения (сгущение, осветление и классификация ).

Фильтрование - это процесс разделения суспензий через фильтровальную перегородку, задерживающую твердые частицы (дисперсную фазу), но пропускающую сплошную фазу (жидкость, газ). Осевший на перегородке слой твердых частиц называют осадком, а прошедшую через него жидкость - фильтратом.

Рис. 7.2. Схема фильтровальной перегородки: 1 – фильтр;

2 –фильтровальная перегородка; 3 - суспензия;

4 – фильтрат; 5 – осадок

Движущей силой процесса фильтрования является разность давлений по обе стороны фильтровальной перегородки. Эта разность давлений создается разными способами:

–  массой столба самой суспензии;

– нагнетанием жидкостными насосами (∆р→ 0,05 МПа );

– подачей сжатого газа (∆р→0,05 - 0,03 МПа );

– вакуумированием  пространства под фильтровальной перегородкой (∆р→0,05 - 0,09 МПа).

Важнейшей частью любого фильтра является фильтровальная перегородка, которая должна задерживать твердые частицы и легко отделяться от них, обладать достаточной механической прочностью, низким гидравлическим сопротивлением, химической стойкостью, термостойкостью.

Перегородки подразделяются на поверхностные и глубинные. В поверхностных перегородках частицы осадка, скапливаясь над поверхностью поры, образуют сводик, через который в дальнейшем проходит фильтрат. В глубинных перегородках частицы осадка проникают в глубь пор. Недостатком подобных перегородок является закупорка пор.

Перегородки бывают гибкие и негибкие. Гибкие делятся на жесткие и нежесткие, а негибкие подразделяются на металлические и неметаллические. Кроме того, перегородки бывают сплошные и зернистые.

Осадки, получаемые при фильтровании, бывают сжимаемые (гидроксиды металлов ) и несжимаемые ( песок, карбонат кальция и др.). В последнем случае поток жидкости через фильтровальную перегородку ламинарен и скорость фильтрования пропорциональна перепаду давления ∆Р и высоте слоя осадка h. Скорость процесса в этом случае описывается видоизмененным уравнением Дарси:

dVSdτ=ΔPμr0x0h+Rф.п.                                 (7.2)

гдеdVSdτ– скорость процесса фильтрования, м3/( м2·с ); ∆Р – перепад давлений, Па; μ – коэффициент динамической вязкости, Па·с;

r0 – удельное объемное сопротивление осадка, м-2; х0 - отношение объема осадка  к объему фильтрата;   Rф.п. – сопротивление  фильтровальной перегородки, м-1.

В случае сжимаемых осадков эта зависимость более сложна и индивидуальна для каждой суспензии.

Для предотвращения закупорки пор применяют вспомогательные вещества (диатомит, перлит, асбест и другие), которые образуют защитные сводики над порами. Для предотвращения сжатия осадков и уменьшения их сопротивления (Roc = r0x0h) к суспензиям добавляют коагулянты и флокулянты, способствующие агрегированию мелких частиц.

Константы процесса фильтрования. Методика расчета процесса фильтрования сводится   к  определению  констант процесса.

Под постоянными в уравнении фильтрования (7.2) понимают: х0 - отношение объема осадка  к объему фильтрата; Rф.п. – сопротивление  фильтровальной перегородки, м-1.

Константы процесса определяются по следующим зависимостям:

х0=hsV

r0=2M⋅ΔPμ⋅x0

Rф.п.=NΔPμ

После    интегрирования    уравнение Дарси (7.2) приобретает соответственно следующий вид:

τV=MV+N

где M=μ⋅r0⋅x02ΔP⋅S2; N=MRф.л.ΔРS, S – поверхность фильтрования.

При постоянной температуре и перепаде давлений величины M и N являются постоянными. В координатах τ/V V изображается прямой линией, для которой М – tgα (α - угол наклона оси абсцисс), N – отрезок, отсекаемый прямой на оси координат (рис. 7.3).

Для построения указанной прямой в координатах τ/V от V наносят ряд точек на основании измеренных в опыте и соответствующих одно другому V и τ/V . Затем по графику определяют величины M и N, после чего вычисляют r0 и Rф.л.. Величину х0 находят в результате непосредственного измерения объемов осадка фильтрата.

Рис. 7.3. График к определению постоянных

процесса фильтрования

Методы интенсификации процесса:

1)  увеличение движущей силы процесса (∆Р);

2) уменьшение вязкости суспензии (за счет увеличения температуры и применения ПАВ);

3) уменьшение r0 (коагулянты, флокулянты, перемешивание);

4) уменьшение сопротивления фильтровальной перегородки.

7.3. Методы сепарации (разделения) и перемещения

двухфазных потоков. Устройство и работа аппаратов

Ранее были рассмотрены принципы, лежащие в основе получения и разделения различных неоднородных систем: жидкость в газе, газ в жидкости, твердое в газе и твердое в жидкости. Если дисперсную фазу необходимо непрерывно поддерживать во взвешенном состоянии в дисперсионной среде, применяют стабилизирующие добавки или подбирают соответствующие физические условия.

Однако в ряде случаев возникает необходимость выделения крупных или укрупняющихся (объединяющихся) в сплошную систему фаз (агрегатов, агломератов). Этот процесс проводится с использованием явления расслоения системы. Часто скорость, при которой протекает самопроизвольный процесс расслоения системы, настолько мала, что процесс разделения становится экономически невыгодным. В этом случае прибегают к процессу сепарации, ускоряющему разделение фаз. Процесс сепарации применяют тогда, когда необходимы стабилизация технологического процесса, повышение эффективности процесса взаимодействия фаз, отбор ценного продукта, вывод нежелательных для технологий веществ, очистка сбросовых вод и газов и др.

К наиболее распространенным методам разделения неоднородных систем относятся следующие: гравитационный, инерционный, абсорбционный, мокрого пылеулавливания, растворения, фильтрования, физико-химический, электрический и термический. Оборудование для осуществления процессов сепарации весьма разнообразно и его выбор зависит от физических свойств неоднородной системы, конечной задачи и экономических соображений.

Механизм сепарирования жидких капель и твердых частиц в газе един. Практически во всех случаях дисперсная фаза этих систем испытывает при разделении одинаковое действие сил, поэтому для их сепарации используется в основном однотипное оборудование. Различие состоит лишь в конструкции узлов разгрузки. Исключением являются рукавные фильтры, которые не применяются для очистки газов от жидких капель. Методы разделения системы газ - жидкость значительно отличаются от методов разделения других систем и будут рассмотрены отдельно.

Гравитационная классификация в системах жидкость в газе, твердое в газе, твердое в жидкости. Гравитационные методы классификации неоднородных систем малоэффективны и не могут обеспечить в промышленных условиях выделения дисперсной фазы с размером зерен 5—10 мкм, однако они являются более дешевыми.

Отстаивание проводят в аппаратах, называемых отстойниками, или сгустителями, в которых производится сгущение или классификация дисперсной фазы. Для классификации суспензий отстойники выполняются аналогично схеме, представленной на рис. 7.4, а.

Рис. 7.4. Осадители непрерывного действия: а - отстойник (1 - осадок; 2- сгущенный  слой); б - пылеосадительная камера (1 - камера; 2 - полки; 3 - отражательные перегородки; 4 - система люков; 5 - патрубок ввода газа; 6 - патрубок очищенного  газа; 7 - задвижки); в - отстойник  для разделения эмульсий (1 - штуцер подачи эмульсии; 2 - перфорированная перегородка)

Отстойники проектируются в расчете на осаждение самых мелких частиц твердой фазы суспензии. Если разделение производится в отстойнике прямоугольной формы, имеющем длину l и ширину δ, а процесс идет с образованием осветленной жидкости высотой h, то количество осветленной жидкости в единицу времени Vосв=lhδ/τ. Время отстаивания можно найти из уравнения τ = h/ωос. (здесь ωос -скорость осаждения). Тогда, учитывая значение τ, производительность отстойных аппаратов по осветленной жидкости

Vосв=lδhhωосв=F0ωосв

Из этого уравнения видно, что производительность отстойников не зависит от их высоты, а зависит только от поверхности F0 и скорости осаждения ωос, также можно найти необходимую поверхность осаждения F0. Учитывая материальный баланс отстойника (количество твердого в исходной суспензии Gисх = V0x0ρсп равно количеству твердого в осадкеGmв = Vmвxmвp1), находим значение Vmв = V0xтв/x0. Решая уравнение в отношении F0 и учитывая, что Vmв + Vосв = V0, получим

F0=Vосвωос=V0−Vтвωос=V0xтв−х0ω0xтв

где V0 - общий объем суспензии; Vmв - объем осадка; x0 -концентрация дисперсной фазы в исходной суспензии; xтв - концентрация в осадке.

Однако в аппаратах при разделении могут возникать застойные зоны и завихрения, замедляющие режим осаждения. Поэтому в инженерных расчетах поверхность отстойников принимается большей на 30-35%.

Отстойники для суспензий классифицируются на полунепрерывного действия с наклонными перегородками, отстойники непрерывного действия с гребковой или другой мешалкой, многоярусные закрытого и сбалансированного типов, отстойники с коническими полками и др.

Отстаивание дисперсной фазы в газовой среде под действием сил тяжести производится в пылеосадительных камерах. Схема типичной пылеосадительной камеры представлена на рис. 7.4, б. Пылеосадительные камеры обеспечивают удаление частиц размером только более 100 мкм, и степень очистки составляет не более 40%. Поэтому эти аппараты используются лишь для предварительной (грубой) очистки.

Отстойник для разделения эмульсий представляет собой горизонтальный сосуд, внутри которого против входа эмульсии установлена перфорированная отбойная перегородка 2, где стабилизируется поток фаз в аппарате (см. рис. 7.4, в). При движении в аппарате (в ламинарном режиме) эмульсия расслаивается с образованием самостоятельных фаз -легкой и тяжелой. Граница раздела проявляется четко только в конце аппарата. Расчет отстойных аппаратов для разделения газовых и жидких неоднородных систем идентичен.

Нестабильные дисперсии пузырьков газа в воде разделяются под действием плавучести, определяемой архимедовой силой. Скорость подъема пузырьков в воде зависит от их размера и из условий закона Стокса составляет: в воде при 20° С для пузырьков диаметром 10 мкм -0,6·104 м/с, для d = 50 мкм — 0,0014 м/с, а для d = 300 мкм — 0,049 м/с. Если смесь находится в покое или в ламинарном течении, можно установить время, необходимое для разделения, и при принятой скорости движения жидкости - длину аппарата для разделения нестабильных дисперсных систем. В качестве сепараторов для выделения газовой фазы используют различные емкости и желоба.

Сепарация неоднородных систем под действием инерционных и центробежных сил. Инерционная сепарация осуществляется под действием сил, возникающих при резком изменении направления газового потока с одновременным уменьшением его скорости. При этом частицы пыли, стремясь сохранить направление своего первоначального движения, удаляются из потока. Скорость газа в этом случае должна быть 5—15 м/с. Наибольшее распространение получили жалюзийные осадители (рис. 7.5, а), которые состоят из корпуса 1 в виде трубы и наклонных перегородок (жалюзи) 2. Частицы, которые движутся вместе газом, обладая большей массой, ударяются о поверхность жалюзи, замедляют свое движение и оседают в трубе. Достоинствами таких аппаратов являются простота, компактность и отсутствие подвижных элементов. Однако они имеют низкую эффективность (степень очистки примерно 60%), и в них быстро изнашиваются перегородки. Такие аппараты обладают высоким гидравлическим сопротивлением.

Для увеличения скорости осаждения и более полной очистки потока от дисперсной фазы используют действие центробежной силы потока в центробежных аппаратах, называемых циклонами (рис. 7.5, б). Циклон состоит из цилиндрического корпуса 1 с коническим днищем 2 и выхлопной трубой 5. Газ, содержащий дисперсную фазу (твердые частицы или капли жидкости), подается в цилиндрическую часть циклона через патрубок 4 (чаще прямоугольного сечения) со скоростью ω1 = 18—24 м/с по касательной к внутренней поверхности цилиндра корпуса. Здесь газ и твердые или жидкие частицы приобретают вращательное движение с окружной скоростью ω 2  = 10 —14 м/с.

Рис. 7.5. Инерционные осадители: а — жалюзийные;

б — циклонные

Таким  образом,  на частицу действует не только сила тяжести G = mg, но и центробежная сила  С=mω2r   (здесь  ω   — линейная скорость на радиусе r). Под действием силы собственного веса частица опускается вниз, а под действием центробежной отбрасывается к внутренней поверхности внешнего цилиндра. В результате соударения с поверхностью она теряет скорость и либо падает вниз в пристенной зоне, либо продолжает опускаться по винтовой линии вдоль внутренней стенки цилиндра. У нижнего среза внутреннего цилиндра газ изменяет направление на 180° и входит в выхлопную трубу со скоростью ω3 = 4 – 8 м/с. Здесь ранее не осевшие в межтрубном пространстве частицы под действием инерционных сил за счет изменения направления движения и снижения скорости оседают в коническую часть циклона. Таким образом, очищенный от дисперсии газ выходит через трубу 3, а осевшая фаза выводится через шлюзовый затвор. Отношение действующей центробежной силы С к силе тяжести G определяет разделительную способность циклона (является безразмерной величиной) и называется критерием (фактором) разделения Кp , т. е.

Кр=СG=mω2rmg=ω2rg                             (7.3)

Осаждение дисперсных частиц под действием центробежной силы подчиняется тем же законам, что и осаждение под действием сил тяжести, с той лишь разницей, что в центробежных аппаратах скорость осаждения увеличивается на значение фактора разделения. При этом уравнение (7.1) принимает вид

ωос=34dρ1−ρ18μgKp

При определении скорости осаждения можно использовать ранее рассмотренный метод, где критическое значение критерия Архимеда уменьшается, т. е.

Аr · Кр = 36; Аr · Кр = 83000 и Аr · Кр > 83000.

Циклоны являются эффективными аппаратами механической газоочистки, обладают КПД до 70—80% и рекомендуются для сепарации пыли отходящих газов сушилок, обжиговых печей, помольных установок и т. д. Циклоны, применяемые для очистки газа от капель жидкости, имеют другое устройство удаления сепарированной фазы.

Мокрое (адсорбционное) пылеулавливание. Для тонкой очистки газа от пыли применяют так называемую мокрую (абсорбционную) очистку - промывку газа водой или другой жидкостью. Мокрая очистка проводится в гидравлических пылеуловителях и применяется тогда, когда допускается охлаждение газа и его увлажнение.

В аппаратах мокрого пылеулавливания очищаемый газ соприкасается с водой (или другой жидкостью) при ее разбрызгивании или стенании в виде пленки или путем барботажа газа через слой жидкости. Во всех случаях твердые взвешенные частицы поглощаются жидкостью и вместе с ней выводятся из аппарата. Охлаждение газа, а вместе с этим частиц, сопровождается конденсацией водяных паров на поверхности частиц и в первую очередь в ее порах, что приводит к увеличению массы пылинок и облегчению выделения их из газа.

По конструктивным особенностям гидравлические пылеуловители делятся на полые и насадочные скрубберы, центробежные скрубберы, скрубберы  Вентури, барботажные (пенные) пылеуловители. Простейшими аппаратами для очистки газов являются полые и насадочные скрубберы прямоугольного или круглого сечения.

К аппаратам мокрой очистки относятся барботажные (пенные) аппараты, где запыленный газ, барботируя через жидкость, приводит ее в пенное достояние, обеспечивая большую поверхность контакта между жидкостью и газом (степень очистки до 99%). Подвижное пенное состояние жидкости обеспечивается при скорости восходящего потока газа 0,7—3,5 м/с. Расход жидкости при этом составляет 0,2—0,3 Л/W очищенного газа.

Фильтрование газовых неоднородных систем. Запыленный газ можно очистить фильтрованием через фильтровальную перегородку. Перегородки бывают тканевые, насыпные или набивные и керамические. Пористую перегородку выбирают в зависимости от свойств фильтруемого газа, его температуры, размера частиц и требуемой степени очистки газа. Наиболее распространены тканевые рукавные фильтры (рис. 7.6, а). Рукавный фильтр представляет собой камеру 1, в которой тканевые мешки 2 подвешены к подвижной раме 3. Рама 3 вместе с укрепленными на ней фильтрующими рукавами под действием встряхивающего механизма 4 колеблется с частотой 0,2— 0,3 рад/с. Запыленный газ входит под трубную решетку 5 в открытые концы рукавов и на ткани фильтруется. Пыль с ткани удаляется встряхиванием. Отделенная от ткани пыль затем опускается в коническую часть корпуса 6 фильтра и удаляется шнеком 7. Степень очистки таких фильтров составляет 94—97% (иногда 99%).

Рис. 7.6. Типы фильтров: а – рукавный; б – электрофильтр

Набивные (висциновые) фильтры применяются главным образом для очистки воздуха от включений масла. Эти фильтры представляют собой сплошные перегородки из асбеста или других волокнистых материалов, заключенные между перфорированными стальными листами.

Для более тонкой очистки газов используют фильтры из керамических пористых материалов. Керамические пористые перегородки могут быть плоскими или цилиндрическими в виде патронов.

Электрическая очистка газов. Рассмотренные ранее методы и аппаратура для очистки газовых неоднородных систем" имеют относительно невысокую степень очистки, не позволяющую осаждать частицы менее 10 мкм. Аппараты обладают высоким гидравлическим сопротивлением.

Метод электрической очистки газа в основном не имеет указанных выше, недостатков и широко применяется в промышленности. Он основан на ионизации газа, причем ионизацию в промышленных условиях получают только за счет искрового разряда, т.е. самостоятельным газовым разрядом, который возникает под действием приложенного напряжения U. При напряжении 35—70 кВ молекулы (атомы) газа ионизируются, т. е. расщепляются на положительно заряженные ионы и электроны, которые начинают перемещаться вдоль силовых линий электростатического поля. В движении заряженные частицы при соударении с инертными молекулами газа будут их расщеплять. В результате происходит лавинообразное возникновение ионов, и газ полностью ионизируется.

В этом состоянии в однородном электрическом поле (в поле между
двумя параллельными пластинами) при повышении электростатического поля возможен проскок искр, а затем электрический разряд и короткое замыкание между электродами. Во избежание этого создают неоднородное электрическое поле, которое возникает в случае применения электрода в виде проволоки, размещенной в трубе или между пластинами. Густота силовых линий больше у круглого электрода (проволоки) и постепенно убывает к внутренней поверхности трубы или к поверхности пластины, обращенной к электроду-проволоке. У этих поверхностей напряженность поля относительно низкая и возможность пробоя исключается. Однако если увеличить электрический потенциал на электродах до уровня, достаточного для сплошной ионизации газа, то между ними возникает коронный разряд, который сопровождается голубоватым свечением вокруг электрода-проволоки и потрескиванием.

Этот   электрод   называется   коронирующим,   а   другой   (труба   или пластина) – осадительным (обычно заряжен положительно).

Таким образом, положительно заряженные молекулы движутся к коронирующему электроду, а отрицательные ионы и свободные электроны — к осадительному, причем они в своем движении соприкасаются с частицами, сообщая им свой заряд. В результате частицы пыли или тумана вместе с ионизированным воздухом под действием электростатического поля перемещаются к осадительному электроду, где при контакте электрические заряды нейтрализуются. Если разряд частиц мгновенный (электропроводимость частиц высокая), то после нейтрализации частица может получать заряд электрона и уже под действием сил Кулона отталкиваться от осадительного электрода и вновь уноситься газовым потоком. Если частицы пыли плохо проводят электрический ток, то они, сохраняя свой заряд, хорошо удерживаются на поверхности электрода. При этом на внешней поверхности слоя осевших зерен (частиц) накапливается электрический заряд обратного знака, отталкивающий приближающиеся под действием общего электростатического поля отрицательно заряженные частицы. В таких случаях может образовываться очень высокий заряд. Если такой заряд станет больше критического, произойдет внутренний разряд с образованием так называемой обратной короны. Возникновение обратной короны приводит к резкому снижению эффективности электрофильтров. Электроды от осевшей пыли очищают встряхиванием.

Скорость движения частиц в электростатическом поле зависит от приложенного напряжения U к электродам, определяющего напряженность поля Е на радиусе r (для трубчатых электрофильтров):

E=dUdn                                                (7.4)

Ионизация в воздухе начинается, когда E превышает 21000 В/см.

Значение скорости осаждения частиц между электродами определяют по заряду частиц пе (где п - число электронов, е - заряд электрона, равный 4,8·10-8 электростатических единиц) и напряженности поля. Произведение этих величин определяет силу, которую частица приобретает в поле. Этой силе противостоит сила сопротивления трения (Стокса): S = 3πdμωос. Из равенства этих сил найдем скорость:

ωос=neE3πdμ                                           (7.5)

В зависимости от формы электродов электрофильтры бывают трубчатые и  пластинчатые, а режимы выделения дисперсной фазы - сухие (улавливание сухой пыли) и мокрые (осадок от конденсации кислот, cмол и т. п.).

В трубчатых электрофильтрах в качестве осадительных электродов 1 (см. рис. 7.6, б) применяют круглые или шестигранные трубы диаметром 150—300 мм и длиной 3 - 4 м, а в качестве коронирующих используется проволока 2, натянутая на токонесущих рамах 3. Запыленный газ поступает снизу. Степень очистки таких фильтров достигает 99,5%. Однако они дороги и их применение целесообразно тогда, когда требуется высокая степень очистки газа от твердых или жидких частиц.

В пластинчатых электрофильтрах осадительные электроды представляют собой пластины (сетки из стальной проволоки диаметром около 3 мм), а коронирующие — провод диаметром около 2 мм.

Выбор аппаратов для разделения неоднородных систем определяется многими технологическими факторами, физическими свойствами дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также технико-экономическими показателями (табл. 7.1). Важное значение при этом имеют свойства дисперсной фазы и дисперсионной среды.

Техническая характеристика аппаратов для разделения

неоднородных систем

Таблица 7.1

| Тип аппарата | Начальное содержание дисперсионной фазы | Размер отдельных частиц, мкм | Степень очистки | Гидравлическое сопротивление | Расход электроэнергии | Расход воды | Общая оценка стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пылеосадительные камеры | – | 100 | 30-40 | – | – | – | низкая |
| Жалюзийные пылеуловители | 0,02 | 25 | 60-75 | 90 | 0,03-0,06 | – | низкая |
| Циклоны | 0,4-0,6 | 10 | 70-90 | 40-70 | 0,16-0,18 | 0,1 | невысокая |
| Батарейные циклоны | 0,1 | 10 | 85-95 | 40-80 | 0,15-0,18 | – | средняя |
| Рукавные фильтры | 0,02 | 1 | 98-99,5 | 70-100 | 0,14-0,16 | 0,5-1,5 | средняя |
| Скрубберы | 0,05 | 5,0 | 85-95 | 40-70 | 0,15-0,2 | 0,1-0,2 | Выше средней |
| Пенные пылеуловители | 0,3 | 0,5 | 95-99 | 40-90 | 0,1-0,2 | 0,2-0,3 | Выше средней |
| Висциновые фильтры | 0,1 | 10 | 99 | 30-80 | 0,06 | – | высокая |
| Электрофильтры | 0,05 | 0,005 | 99 | 15-20 | 0,2-0,3 | – | Очень высокая |

Вопросы для самопроверки

- Классификация гетерогенных систем.

- Гидромеханические методы разделения.

- Методы сепарации (разделения) и перемещения двухфазных потоков. Устройство и работа аппаратов.

- Перемешивание в жидких средах

  - Способы перемешивания в жидких средах

Перемешивание в жидких средах широко применяется в химической промышленности для приготовления эмульсий, суспензий и получения гомогенных систем (растворов), а также для интенсификации химических, тепловых и диффузионных процессов.

Цель перемешивания определяется назначением процесса. При приготовлении эмульсий для интенсивного дробления дисперсной фазы необходимо создавать в перемешиваемой среде значительные срезающие усилия, зависящие от градиента скорости.

Различают два основных способа перемешивания в жидких средах: механический (с помощью мешалок различных конструкций) и пневматический (сжатым воздухом или инертным газом). Кроме того, применяют перемешивание в трубопроводах и перемешивание с помощью сопел и насосов.

Наиболее важными характеристиками перемешивающих устройств, которые могут быть положены в основу их сравнительной оценки, являются: 1) эффективность перемешивающего устройства;  2)  интенсивность его действия.

Эффективность перемешивающего устройства характеризует качество проведения процесса перемешивания и может быть выражена по-разному в зависимости от цели перемешивания. Например, в процессах получения суспензий эффективность перемешивания характеризуется степенью равномерности распределения твердой фазы в объеме аппарата; при интенсификации тепловых и диффузионных процессов — отношением коэффициентов тепло- или массоотдачи при перемешивании и без него. Эффективность перемешивания зависит не только от конструкции перемешивающего устройства и аппарата, но и от величины энергии, вводимой в перемешиваемую жидкость.

Интенсивность перемешивания определяется временем достижения заданного технологического результата или числом оборотов мешалки при фиксированной продолжительности процесса (для механических мешалок). Чем выше интенсивность перемешивания, тем меньше времени требуется для достижения заданного эффекта перемешивания. Интенсификация процессов перемешивания приводит к уменьшению размеров проектируемой аппаратуры и увеличению производительности действующей.

8.2. Механическое перемешивание

Для описания процесса перемешивания применяют модифицированные критерии Эйлера (Еuм), Рейнольдса (Reм) и Фруда (Frм), которые могут быть получены путем преобразования обычных выражений этих критериев. Вместо линейной скорости жидкости, среднее значение которой при перемешивании установить практически невозможно, в модифицированные критерии подставляется величина nd, пропорциональная окружной скорости мешалки ωокр:

ωокр=πdn

где n — число оборотов мешалки  в единицу времени;  d — диаметр  мешалки.

В качестве определяющего линейного размера во всех упомянутых критериях  используется диаметр  d мешалки.

Подставляя эти величины в соответствующие критерии, получим следующие выражения для модифицированных критериев подобия:

Reм=nd⋅dρμ=nd2ρμFrм=n2d2gd=n2dgFuм=Δpρnd2

В критерий Эйлера входит разность давлений ∆р между передней (со стороны набегания потока) и задней плоскостями лопасти мешалки. Этот перепад давлений, преодолеваемый усилием Р, приложенным к валу мешалки выражают через полезную мощность N, сообщаемую жидкости. Величина N пропорциональна произведению усилия на валу и окружной скорости, т. е.

N∞Pnd

Тогда   перепад давления   можно  заменить  пропорциональной  величиной:

Δp=PS∞NndS∞Nnd3

где S∞d2 — площадь, на которой распределено усилие Р.

Подставив ∆р в выражение для Еuм, получим

Euм=Nρn3d5=KN

Критерий Еuм, выраженный в таком виде, называют критерием мощности    и  обозначают через   КN.

Соответственно обобщенное уравнение гидродинамики для процессов перемешивания  принимает  вид

KN=fReм,Frм,Г1,Г2,...KN=АReмm,Frмn,Г1p,Г2q,...

При перемешивании механическими мешалками различают два режима перемешивания: ламинарный и турбулентный. Ламинарный режим (Reм <30) соответствует неинтенсивному перемешиванию, при котором жидкость плавно обтекает кромки лопасти мешалки, захватывается лопастями и вращается вместе с ними. При ламинарном режиме перемешиваются только те слои жидкости, которые непосредственно примыкают к лопастям мешалки.

С увеличением числа оборотов мешалки возрастает сопротивление среды вращению мешалки, вызванное турбулизацией пограничного слоя и образованием турбулентного кормового следа в пространстве за движущимися лопастями. При Reм > 102 возникает турбулентный режим перемешивания, характеризующийся менее резкой зависимостью критерия мощности КN от Reм.

8.3. Механические перемешивающие устройства

Механические перемешивающие устройства состоят из трех основных частей; собственно мешалки, вала и привода. Мешалка является рабочим элементом устройства, закрепляемым на вертикальном, горизонтальном или наклонном валу. Привод может быть осуществлен либо непосредственно от электродвигателя (для быстроходных мешалок), либо через редуктор или клиноременную передачу.

По устройству лопастей различают мешалки лопастные, пропеллерные,  турбинные  и специальные.

По типу создаваемого мешалкой потока жидкости в аппарате различают мешалки, обеспечивающие преимущественно тангенциальное, радиальное и осевое течения.

При тангенциальном течении жидкость в аппарате движется преимущественно по концентрическим окружностям, параллельным плоскости вращения мешалки. Перемешивание происходит за счет вихрей, возникающих на кромках мешалки. Качество перемешивания будет наихудшим, когда скорость вращения жидкости равна скорости вращения мешалки. Радиальное течение характеризуется направленным движением жидкости от мешалки к стенкам аппарата перпендикулярно оси вращения мешалки. Осевое течение жидкости направлено параллельно оси вращения мешалки.

В промышленных аппаратах с мешалками возможны различные сочетания этих основных типов течения. Тип создаваемого потока, а также конструктивные   особенности   мешалок   определяют области   их   применения.

Мешалки лопастного типа. Лопастными мешалками называются устройства, состоящие из двух или большего числа лопастей прямоугольного сечения, закрепленных на вращающемся вертикальном или наклонном валу. К лопастным мешалкам относятся также и некоторые мешалки специального назначения: якорные, рамные и листовые.

Основные достоинства лопастных мешалок - простота устройства и невысокая стоимость изготовления. К недостаткам мешалок этого типа следует отнести низкое насосное действие мешалки (слабый осевой поток), не обеспечивающее достаточно полного перемешивания во всем объеме аппарата. Вследствие незначительности осевого потока лопастные мешалки невелика. Поэтому лопастные мешалки применяют для перемешивания жидкостей, вязкость которых не превышает 103 мПа·с. Эти мешалки непригодны для перемешивания в протоке, например в аппаратах непрерывного действия.

С целью увеличения турбулентности среды при перемешивании лопастными мешалками в аппаратах с большим отношением высоты к диаметру используют многорядные двухлопастные мешалки с установкой на валу нескольких рядов мешалок, повернутых друг относительно друга на 90°.

Для перемешивания жидкостей вязкостью не более 104 мПа·с, а также для перемешивания в аппаратах, обогреваемых с помощью рубашки или внутренних змеевиков, в тех случаях, когда возможно выпадение осадка или загрязнение теплопередающей поверхности, применяют якорные    (рис.  8.1.)   или    рамные    (рис.  8.2.)  мешалки.

Рис. 8.1. Якорная мешалка        Рис. 8.2. Рамная мешалка

Рис. 8.3. Листовая мешалка

Листовые мешалки (рис. 8.3.) имеют лопасти большей ширины, чем у лопастных мешалок, и относятся к мешалкам, обеспечивающим тангенциальное  течение   перемешиваемой   среды.

Листовые мешалки применяют для перемешивания маловязких жидкостей (вязкостью менее 50 мПа·с), интенсификации процессов теплообмена, при проведении химических реакций в объеме и растворении.

Пропеллерные мешалки. Рабочей частью пропеллерной мешалки является пропеллер (рис. 8.4.) — устройство с несколькими фасонными лопастями, изогнутыми по профилю гребного винта. Наибольшее распространение получили трехлопастные пропеллеры.

Вследствие более обтекаемой формы пропеллерные мешалки при одинаковом числе Рейнольдса потребляют меньшую мощность, чем мешалки прочих типов. К достоинствам пропеллерных мешалок следует отнести также относительно высокую скорость вращения и возможность непосредственного присоединения мешалки к электродвигателю, что приводит к уменьшению механических потерь.

Рис. 8.4. Пропеллерная мешалка

Пропеллерные мешалки создают преимущественно осевые потоки перемешиваемой среды и, как следствие этого,— большой насосный эффект, что позволяет существенно сократить продолжительность перемешивания. Вместе с тем пропеллерные мешалки отличаются сложностью конструкции и сравнительно высокой стоимостью изготовления. Их эффективность сильно зависит от формы аппарата и расположения в нем мешалки.

Пропеллерные мешалки применяют для перемешивания жидкостей вязкостью не более 2·103 мПа·с, для растворения, образования взвесей, быстрого перемешивания, проведения химических реакций в жидкой среде, образования маловязких эмульсий и гомогенизации больших объемов жидкости.

Турбинные мешалки. Эти мешалки имеют форму колес водяных турбин с плоскими, наклонными или криволинейными лопатками, укрепленными, как правило, на вертикальном валу. В аппаратах с турбинными мешалками создаются преимущественно радиальные потоки жидкости.

Мощность, потребляемая турбинными мешалками, работающими в аппаратах с отражательными перегородками, при турбулентном режиме перемешивания практически не зависит от вязкости среды. Поэтому мешалки этого типа могут применяться для смесей, вязкость которых во время перемешивания изменяется.

8.4. Пневматическое перемешивание

Пневматическое перемешивание сжатым инертным газом или воздухом используют, когда перемешиваемая жидкость отличается, большой химической активностью и быстро разрушает механические мешалки.

Перемешивание сжатым газом является малоинтенсивным процессом. Расход энергии при пневматическом перемешивании больше, чем при механическом.

Перемешивание сжатым газом проводят в аппаратах, снабженных специальными устройствами — барботером или центральной циркуляционной трубой. Барботер представляет собой расположенные по дну аппарата трубы с отверстиями, с помощью которых осуществляется барботаж газа через слой обрабатываемой жидкости. При циркуляционном (эрлифтном)  перемешивании  газ подают в циркуляционную трубу. Пузырьки газа увлекают за собой вверх по трубе жидкость, находящуюся в сосуде, которая затем опускается вниз в кольцевом пространстве между трубой и стенками аппарата, обеспечивая циркуляционное перемешивание жидкости.

При расчете пневматических мешалок определяют необходимое давление и расход газа. Давление газа может быть рассчитано с помощью уравнения Бернулли:

p=Hρжg+ρГω221+λld+ζм.с.+p0,              (8.1)

где Н — высота столба перемешиваемой жидкости; ω — скорость воздуха а трубе (ω = 20—40 м/сек)\ ρж и ρг — плотность перемешиваемой жидкости и газа; ζм.с.— сумма коэффициентов местных сопротивлений; λ — коэффициент трения; l и d — длина и диаметр трубы; р0 — давление над жидкостью в аппарате.

Для ориентировочных расчетов потери давления в трубопроводе можно принимать равными — 20% сопротивления столба жидкости. Тогда уравнение (8.1) принимает вид

p=1,2Hρжg+p0

Объемный расход газа V (м3/ч) можно определить по эмпирической формуле

V = kFp

где F — поверхность спокойной жидкости в аппарате, м2; р — давление воздуха, бар; k — опытный коэффициент.

При  слабом  перемешивании   k = 0,24÷0,30,   при   малоинтенсивном 0,35÷0,50 и  интенсивном 0,45÷0,60.

Вопросы для самопроверки

- Способы перемешивания в жидких средах.

- Механическое перемешивание.

- Механические перемешивающие устройства.

- Пневматическое перемешивание.

9. Практические материалы

9.1. Задания к контрольным работам

- В трубопроводе с внутренним диаметром D установлена трубка Пито – Прандтля. Дифференциальный манометр, который заполнен водой, показывает разность уровней Н. По трубопроводу проходит газ под атмосферным давлением при температуре t. Определить массовый расход газа. Исходные данные приведены в табл. 9.1.

## Таблица 9.1.

| № п/п | D, мм | Н, мм вод. ст. | t,0C | # Газ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 5 | 15 | Воздух |
| 2 | 220 | 6 | 16 | О2 |
| 3 | 240 | 7 | 17 | N2 |
| 4 | 260 | 8 | 18 | CO2 |
| 5 | 280 | 9 | 19 | H2O |
| 6 | 300 | 10 | 20 | СН4 |
| 7 | 320 | 11 | 21 | C2H6 |
| 8 | 340 | 12 | 22 | C3H8 |
| 9 | 360 | 13 | 23 | CO |
| 10 | 380 | 14 | 24 | NH3 |
| 11 | 200 | 6 | 21 | О2 |
| 12 | 220 | 7 | 22 | Воздух |
| 13 | 240 | 8 | 23 | N2 |
| 14 | 260 | 9 | 24 | H2O |
| 15 | 280 | 10 | 25 | Воздух |
| 16 | 300 | 11 | 26 | СН4 |
| 17 | 320 | 12 | 27 | CO2 |
| 18 | 340 | 13 | 28 | Воздух |
| № п/п | D, мм | Н, мм вод. ст. | t,0C | # Газ |
| 19 | 360 | 14 | 29 | O2 |
| 20 | 380 | 15 | 30 | NH3 |
| 21 | 200 | 4 | 18 | H2O |
| 22 | 220 | 5 | 19 | Воздух |
| 23 | 240 | 6 | 20 | О2 |
| 24 | 260 | 7 | 21 | N2 |
| 25 | 280 | 8 | 22 | CO2 |

2. По горизонтальному трубопроводу с внутренним диаметром D протекает жидкость с плотностью ρ. В трубопроводе установлена диафрагма  с острыми краями (коэффициент расхода 0,61). Диаметр отверстия диафрагмы d. Ртутный дифманометр, присоединенный к диафрагме, показывает разность уровней Н. Определить скорость жидкости в трубопроводе и ее расход. Исходные данные приведены в табл. 9.2.

## Таблица 9.2.

| № п/п | # Жидкость | ρ, кг/м3 | D, мм | d, мм | H, мм рт.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### Вода | 1000 | 200 | 60 | 80 |
| 2 | ### Анилин | 1040 | 220 | 62 | 82 |
| 3 | ### Ацетон | 813 | 240 | 64 | 84 |
| 4 | ### Бензол | 900 | 260 | 66 | 86 |
| 5 | ### Гексан | 677 | 280 | 68 | 88 |
| 6 | ### Дихлорэтан | 1282 | 300 | 70 | 90 |
| 7 | ### Октан | 718 | 320 | 72 | 92 |
| 8 | ### Толуол | 884 | 340 | 74 | 94 |
| № п/п | # Жидкость | ρ, кг/м3 | D, мм | d, мм | H, мм рт.ст. |
| 9 | ### Уксусная кислота (50%) | 1074 | 360 | 76 | 96 |
| 10 | ### Этанол | 947 | 380 | 78 | 98 |
| 11 | ### Вода | 1000 | 240 | 60 | 70 |
| 12 | ### Аммиак | 610 | 200 | 62 | 72 |
| 13 | ### Бутиловый спирт | 810 | 220 | 64 | 73 |
| 14 | ### Метиловый спирт | 935 | 240 | 66 | 74 |
| 15 | ### Этиловый спирт | 789 | 200 | 68 | 75 |
| 16 | ### Анилин | 1040 | 220 | 70 | 76 |
| 17 | ### Ацетон | 813 | 260 | 72 | 78 |
| 18 | ### Бензол | 900 | 280 | 74 | 79 |
| 19 | ### Гексан | 677 | 300 | 76 | 80 |
| 20 | ### Дихлорэтан | 1282 | 320 | 78 | 82 |
| 21 | ### Октан | 718 | 340 | 60 | 84 |
| 22 | ### Толуол | 884 | 360 | 62 | 86 |
| 23 | ### Уксусная кислота (50%) | 1074 | 380 | 64 | 88 |
| 24 | ### Этанол | 947 | 200 | 66 | 90 |
| 25 | ### Вода | 1000 | 220 | 68 | 92 |

3. На трубопроводе с внутренним диаметром D установлен расходомер «труба Вентури», внутренний диаметр узкой части которой d. По трубопроводу проходит газ под атмосферным давлением и при температуре 200С. Показание водяного дифманометра «трубы Вентури» Н. Определить массовый расход газа в трубопроводе, приняв коэффициент расхода α = 0,95. Исходные данные приведены в табл. 9.3.

Таблица 9.3.

| № п/п | Газ | D, мм | d, мм | Н, мм вод.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### NH3 | 120 | 30 | 20 |
| 2 | N2 | 140 | 40 | 22 |
| 3 | CO | 160 | 50 | 24 |
| 4 | CO2 | 180 | 60 | 26 |
| 5 | 02 | 200 | 70 | 28 |
| 6 | CH4 | 220 | 80 | 30 |
| 7 | C2H6 | 240 | 90 | 32 |
| 8 | С3Н8 | 260 | 100 | 34 |
| 9 | C4H10 | 280 | 110 | 36 |
| 10 | Воздух | 300 | 120 | 38 |
| 11 | Воздух | 120 | 30 | 24 |
| 12 | 02 | 140 | 40 | 26 |
| 13 | N2 | 160 | 50 | 22 |
| 14 | NH3 | 180 | 60 | 26 |
| 15 | CО | 200 | 70 | 28 |
| 16 | CO2 | 220 | 80 | 30 |
| 17 | Н2О | 240 | 90 | 32 |
| 18 | Воздух | 260 | 100 | 34 |
| 19 | CH4 | 280 | 110 | 36 |
| № п/п | Газ | D, мм | d, мм | Н, мм вод.ст. |
| 20 | C2H6 | 300 | 120 | 38 |
| 21 | С3Н8 | 200 | 70 | 26 |
| 22 | 02 | 220 | 80 | 24 |
| 23 | Воздух | 240 | 90 | 28 |
| 24 | CО | 260 | 80 | 30 |
| 25 | CO2 | 200 | 60 | 26 |

4. Из отверстия диаметром d в дне открытого бака, в котором поддерживается постоянный уровень жидкости высотой Н, вытекает объём V воды. Диаметр бака D. Через какое время бак опорожнится, если прекратить в него подачу жидкости?

Таблица 9.4.

| № п/п | D, мм | d, мм | Н, мм | V, л/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 700 | 10 | 800 | 700 |
| 2 | 760 | 12 | 820 | 710 |
| 3 | 800 | 14 | 840 | 720 |
| 4 | 860 | 16 | 860 | 730 |
| 5 | 900 | 18 | 880 | 740 |
| 6 | 960 | 20 | 900 | 750 |
| 7 | 1000 | 22 | 920 | 760 |
| 8 | 1100 | 24 | 940 | 770 |
| 9 | 1200 | 26 | 960 | 780 |
| 10 | 1300 | 28 | 980 | 790 |
| 11 | 720 | 10 | 800 | 650 |
| 12 | 740 | 12 | 820 | 660 |
| 13 | 760 | 14 | 840 | 670 |
| 14 | 780 | 16 | 860 | 680 |
| 15 | 800 | 18 | 880 | 690 |
| 16 | 820 | 14 | 900 | 700 |
| 17 | 840 | 12 | 920 | 710 |
| № п/п | D, мм | d, мм | Н, мм | V, л/ч |
| 18 | 860 | 16 | 900 | 720 |
| 19 | 900 | 16 | 880 | 730 |
| 20 | 940 | 18 | 900 | 740 |
| 21 | 960 | 20 | 920 | 750 |
| 22 | 980 | 18 | 940 | 760 |
| 23 | 1000 | 20 | 940 | 770 |
| 24 | 1100 | 22 | 960 | 780 |
| 25 | 1200 | 24 | 98 | 790 |

5. Определить потерю давления на трение в свинцовом змеевике, по которому протекает жидкость со скоростью U при средней температуре 50°С. Принять максимальную шероховатость свинцовых труб.  Внутренний диаметр трубы змеевика 50 мм,  диаметр витка змеевика D, число витков n. Длину змеевика определить приближенно. Исходные данные приведены в табл. 9.5.

Таблица 9.5.

| № п/п | Жидкость | U, м/с | D, мм | n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анилин | 1,0 | 600 | 15 |
| 2 | Ацетон | 1,1 | 800 | 16 |
| 3 | Бензол | 1,2 | 1000 | 17 |
| 4 | Вода | 0,9 | 860 | 18 |
| 5 | Дихлорэтан | 0,8 | 760 | 10 |
| 6 | Октан | 0,7 | 660 | 20 |
| 7 | Сероуглерод | 0,8 | 780 | 21 |
| 8 | Толуол | 0,9 | 800 | 22 |
| 9 | Хлороформ | 1,0 | 840 | 23 |
| 10 | Этанол(40%) | 1,2 | 860 | 24 |
| 11 | Анилин | 0,9 | 640 | 10 |
| 12 | Бензин | 1,0 | 600 | 12 |
| 13 | Вода | 1,1 | 680 | 13 |
| 14 | Ацетон | 0,9 | 700 | 15 |
| 15 | Вода | 1,0 | 740 | 12 |
| 16 | Бензол | 0,9 | 840 | 14 |
| № п/п | Жидкость | U, м/с | D, мм | n |
| 17 | Дихлорэтан | 0,8 | 740 | 10 |
| 18 | Октан | 0,7 | 800 | 20 |
| 19 | Сероуглерод | 0,9 | 820 | 22 |
| 20 | Толуол | 1,1 | 860 | 20 |
| 21 | Хлороформ | 1,2 | 700 | 18 |
| 22 | Вода | 0,8 | 820 | 24 |
| 23 | Ацетон | 1,0 | 800 | 18 |
| 24 | Толуол | 1,2 | 820 | 20 |
| 25 | Этанол(40%) | 1,1 | 840 | 24 |

6. По газопроводу прямоугольного сечения а х b длиной L протекает G газа при температуре t и абсолютном давлении 1,2 ат. На газопроводе имеется n изгибов (коэффициент сопротивления 0,12 – каждый) и задвижка (коэффициент сопротивления 0,22). Геометрическая шероховатость е. Определить полное гидравлическое сопротивление сети. Исходные данные приведены в табл. 9.6.

Таблица 9.6.

| № п/п | Газ | G, кг/ч | a x b | L, м | t,°C | n | e, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | О2 | 15000 | 500 x 600 | 120 | 150 | 9 | 0.12 |
| 2 | NH3 | 19000 | 600 х 700 | 160 | 180 | 100 | 0,13 |
| 3 | 02 | 14000 | 500 x 660 | 90 | 90 | 14 | 0,14 |
| 4 | N2 | 4000 | 450 х 200 | 120 | 300 | 12 | 0,15 |
| 5 | NН3 | 7000 | 750 х 400 | 100 | 180 | 8 | 0,16 |
| 6 | N2 | 12000 | 400 х 350 | 110 | 80 | 6 | 0,13 |
| 7 | 02 | 5000 | 500 х 450 | 150 | 100 | 9 | 0,14 |
| 8 | NH3 | 12000 | 700 х 500 | 70 | 50 | 11 | 0,13 |
| 9 | N2 | 10000 | 600 х 300 | 80 | 120 | 13 | 0,12 |
| 10 | Воздух | 6000 | 300 x 200 | 110 | 100 | 7 | 0,12 |
| 11 | 02 | 13000 | 500 x 600 | 100 | 120 | 10 | 0,10 |
| 12 | Воздух | 14000 | 600 х 700 | 120 | 150 | 12 | 0,12 |
| 13 | NH3 | 15000 | 500 x 600 | 130 | 180 | 8 | 0,13 |
| 14 | 02 | 14000 | 600 х 700 | 50 | 90 | 14 | 0,14 |
| 15 | Воздух | 7000 | 400 х 300 | 100 | 80 | 6 | 0,112 |
| № п/п | Газ | G, кг/ч | a x b | L, м | t,°C | n | e, мм |
| 16 | N2 | 5000 | 450 х 300 | 50 | 250 | 10 | 0,15 |
| 17 | NH3 | 6000 | 700 х 400 | 80 | 120 | 5 | 0,11 |
| 18 | Воздух | 4000 | 300 х 200 | 90 | 140 | 6 | 0,12 |
| 19 | N2 | 10000 | 400 х 350 | 100 | 90 | 7 | 0,13 |
| 20 | 02 | 7000 | 500 x 450 | 150 | 110 | 8 | 0,11 |
| 21 | NH3 | 13000 | 700 x 500 | 80 | 70 | 6 | 0.12 |
| 22 | Воздух | 10000 | 600 х 400 | 40 | 60 | 5 | 0,11 |
| 23 | 02 | 5500 | 500 x 400 | 50 | 120 | 6 | 0,13 |
| 24 | N2 | 7500 | 600 х 500 | 70 | 110 | 8 | 0,13 |
| 25 | Воздух | 12000 | 700 х 600 | 30 | 120 | 8 | 0,12 |

7. В корпусе кожухотрубного теплообменника диаметром D размещено n  труб диаметром d длиной L. В межтрубном пространстве протекает расход G жидкости при средней температуре 50°С и атмосферном давлении.  Коэффициент сопротивления  входа в теплообменник 1,0,  выхода - 0,5. Геометрическая шероховатость труб  е.  Определить полное гидравлическое  сопротивление  аппарата. Исходные данные приведены в табл. 9.7.

Таблица 9.7.

| № п/п | ### Жидкость | D,мм | d, мм | n | L, м | G, т/ч | е, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вода | 300 | 25 х 2,5 | 60 | 6 | 100 | 0,05 |
| 2 | Бензол | 400 | 25 х 2,5 | 80 | 7 | 80 | 0,10 |
| 3 | Толуол | 500 | 25 х 2,0 | 100 | 8 | 70 | 0,08 |
| 4 | Ацетон | 600 | 25 х 2,0 | 120 | 9 | 60 | 0,12 |
| 5 | Вода | 700 | 38 х 3,0 | 60 | 5 | 50 | 0,07 |
| 6 | Бензол | 800 | 25 х 3,0 | 80 | 6 | 200 | 0,10 |
| 7 | Толуол | 900 | 25 х 3,0 | 120 | 7 | 150 | 0,08 |
| 8 | Ацетон | 800 | 38 х 5,0 | 60 | 8 | 180 | 0,12 |
| 9 | Октан | 700 | 38 х 5,0 | 80 | 9 | 200 | 0,05 |
| 10 | Анилин | 600 | 38 х 3,0 | 100 | 10 | 150 | 0,07 |
| 11 | Вода | 400 | 25 х 2,5 | 40 | 5 | 90 | 0,04 |
| № п/п | ### Жидкость | D,мм | d, мм | n | L, м | G, т/ч | е, мм |
| 12 | Бензол | 500 | 30 х 3,0 | 70 | 6 | 70 | 0,11 |
| 13 | Толуол | 300 | 25 х 2,5 | 60 | 7 | 80 | 0,10 |
| 14 | Ацетон | 800 | 36 х 3,0 | 80 | 10 | 120 | 0,08 |
| 15 | Вода | 600 | 38 х 3,0 | 50 | 12 | 60 | 0,10 |
| 16 | Бензол | 700 | 36 х 3,0 | 80 | 6 | 180 | 0,08 |
| 17 | Уксусная кислота | 400 | 25 х 2,5 | 40 | 11 | 100 | 0,10 |
| 18 | Хлоробензол | 600 | 38 х 3,0 | 100 | 10 | 130 | 0,07 |
| 19 | Анилин | 500 | 38 х 3,5 | 80 | 8 | 120 | 0,11 |
| 20 | Октан | 800 | 38 х 5,0 | 60 | 6 | 180 | 0,07 |
| 21 | Ацетон | 700 | 38 х 3,0 | 60 | 7 | 60 | 0,10 |
| 22 | Вода | 600 | 36 х 3,0 | 50 | 8 | 80 | 0,11 |
| 23 | Толуол | 300 | 25 х 2,5 | 40 | 9 | 60 | 0,12 |
| 24 | Аммиак | 400 | 25 х 2,5 | 60 | 7 | 70 | 0,08 |
| 25 | Бензол | 600 | 38 х 3,0 | 70 | 8 | 120 | 0,11 |

8. По стальному трубопроводу внутренним  диаметром  d  требуется перекачивать объём V жидкости при температуре 20 0С.  Конечная точка трубопровода выше начальной на величину Н.  Длина трубопровода L.  На нем установлено  n  прямоточных вентилей.  Найти потребляемую мощность, если общий КПД  насосной установки 0,6. Исходные данные приведены в табл. 9.8.

## Таблица 9.8.

| № п/п | Жидкость | V, м3/ч | d, мм | L, м | H, м | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анилин | 20 | 60 | 100 | 20 | 1 |
| 2 | Ацетон | 21 | 65 | 102 | 22 | 2 |
| 3 | Бензол | 22 | 70 | 104 | 24 | 3 |
| 4 | Вода | 23 | 75 | 106 | 26 | 4 |
| № п/п | Жидкость | V, м3/ч | d, мм | L, м | H, м | n |
| 5 | Октан | 24 | 80 | 108 | 20 | 5 |
| 6 | Толуол | 25 | 75 | 110 | 22 | 1 |
| 7 | Этанол(100%) | 26 | 70 | 112 | 24 | 2 |
| 8 | Вода | 27 | 65 | 114 | 26 | 3 |
| 9 | Бензол | 28 | 60 | 116 | 28 | 4 |
| 10 | Толуол | 29 | 75 | 118 | 30 | 5 |
| 11 | Анилин | 18 | 50 | 70 | 18 | 2 |
| 12 | Ацетон | 19 | 55 | 80 | 19 | 1 |
| 13 | Бензол | 20 | 60 | 85 | 20 | 3 |
| 14 | Вода | 21 | 65 | 90 | 21 | 2 |
| 15 | Октан | 22 | 70 | 95 | 22 | 3 |
| 16 | Толуол | 23 | 75 | 100 | 22 | 2 |
| 17 | Этанол(100%) | 24 | 65 | 60 | 23 | 1 |
| 18 | Вода | 25 | 65 | 80 | 24 | 2 |
| 19 | Бензол | 26 | 50 | 60 | 25 | 1 |
| 20 | Толуол | 27 | 65 | 80 | 26 | 2 |
| 21 | Анилин | 20 | 65 | 70 | 20 | 3 |
| 22 | Ацетон | 22 | 80 | 90 | 23 | 2 |
| 23 | Вода | 24 | 70 | 100 | 24 | 2 |
| 24 | Октан | 18 | 60 | 50 | 18 | 1 |
| 25 | Вода | 20 | 70 | 60 | 20 | 2 |

#### 9. По трубопроводу  с внутренним  диаметром  d  подается газ при средней температуре t и избыточном давлении 2  кг/см2  с массовой скоростью (ρυ). Геометрическая шероховатость трубы 0,2. На трубопроводе установлено n колен под углом 90°. Длина трубопровода – L, м. Определить потребляемую мощность газодувки, если её КПД  составляет 55%. Исходные значения приведены в табл.  9.9.

#### Таблица 9.9.

| № п/п | Газ | t°,c | d, мм | L, м | ρυ ,кг/(м2 c) | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СО | 60 | 85 | 50 | 20 | 1 |
| 2 | СО2 | 65 | 90 | 55 | 25 | 2 |
| 3 | N2 | 70 | 95 | 60 | 30 | 3 |
| 4 | NH3 | 75 | 100 | 65 | 35 | 4 |
| 5 | O2 | 80 | 105 | 70 | 20 | 5 |
| 6 | Воздух | 85 | 100 | 75 | 25 | 6 |
| 7 | H2O | 90 | 95 | 80 | 30 | 7 |
| 8 | СН4 | 60 | 90 | 85 | 35 | 8 |
| 9 | C2Н6 | 65 | 85 | 90 | 20 | 9 |
| 10 | С3H8 | 70 | 80 | 95 | 25 | 10 |
| 11 | СО | 60 | 80 | 40 | 24 | 1 |
| 12 | СО2 | 70 | 70 | 80 | 20 | 3 |
| 13 | N2 | 70 | 85 | 50 | 25 | 2 |
| 14 | NH3 | 80 | 80 | 40 | 27 | 3 |
| 15 | O2 | 55 | 70 | 50 | 28 | 4 |
| 16 | Воздух | 85 | 90 | 70 | 30 | 5 |
| 17 | H2O | 80 | 95 | 80 | 28 | 6 |
| № п/п | Газ | t°,c | d, мм | L, м | ρυ ,кг/(м2 c) | n |
| 18 | СН4 | 75 | 70 | 50 | 30 | 3 |
| 19 | C2Н6 | 65 | 85 | 60 | 25 | 4 |
| 20 | С3H8 | 70 | 90 | 60 | 26 | 2 |
| 21 | Воздух | 95 | 70 | 80 | 28 | 1 |
| 22 | СО | 65 | 60 | 70 | 30 | 3 |
| 23 | СО2 | 90 | 100 | 75 | 35 | 4 |
| 24 | N2 | 55 | 80 | 40 | 28 | 2 |
| 25 | NH3 | 60 | 75 | 55 | 32 | 2 |

10. В кольцевом пространстве теплообменника типа  "труба в трубе" протекает расход G газа при средней температуре  t  и избыточном давлении 0,2 кг/см2. Наружная труба теплообменника имеет диаметр D, внутренняя - d. Теплообменник состоит из четырех секций длиной L каждая. Коэффициент сопротивления входа в секцию 0,8,  выхода - 0,3. Геометрическая шероховатость  0,007  мм.  Определить полное гидравлическое сопротивление сети. Исходные данные приведены в табл. 9.10.

Таблица  9.10.

| № п/п | Газ | t, °C | G, кг/ч | D, мм | d, мм | L, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N2 | 30 | 500 | 96 x 4,5 | 57 | 7 |
| 2 | NH3 | 35 | 550 | 89 x 3,5 | 32 | 8 |
| 3 | CО | 40 | 600 | 96 x 3,5 | 57 | 9 |
| 4 | CO2 | 45 | 650 | 96 x 5,0 | 38 | 10 |
| 5 | О2 | 50 | 700 | 89 х 4,5 | 32 | 11 |
| 6 | Воздух | 30 | 700 | 96 x 3,5 | 38 | 11 |
| 7 | CH4 | 35 | 650 | 75 х 4,5 | 32 | 10 |
| 8 | С2Н6 | 40 | 600 | 79 х 3,5 | 44 | 9 |
| 9 | С3Н8 | 45 | 950 | 75 х 4,0 | 32 | 8 |
| № п/п | Газ | t, °C | G, кг/ч | D, мм | d, мм | L, м |
| 10 | C4H10 | 50 | 500 | 95 х 5,0 | 57 | 7 |
| 11 | N2 | 30 | 500 | 96 x 4,5 | 57 | 7 |
| 12 | NH3 | 35 | 550 | 89 x 3,5 | 32 | 8 |
| 13 | CО | 40 | 600 | 96 x 3,5 | 57 | 9 |
| 14 | CO2 | 45 | 650 | 96 x 5,0 | 38 | 10 |
| 15 | О2 | 50 | 700 | 89 х 4,5 | 32 | 11 |
| 16 | Воздух | 30 | 700 | 96 x 3,5 | 38 | 11 |
| 17 | CH4 | 35 | 650 | 75 х 4,5 | 32 | 10 |
| 18 | С2Н6 | 40 | 600 | 79 х 3,5 | 44 | 9 |
| 19 | С3Н8 | 45 | 950 | 75 х 4,0 | 32 | 8 |
| 20 | C4H10 | 50 | 500 | 95 х 5,0 | 57 | 7 |
| 21 | Воздух | 30 | 500 | 96 x 4,5 | 57 | 7 |
| 22 | N2 | 35 | 550 | 89 x 3,5 | 32 | 8 |
| 23 | NH3 | 40 | 600 | 96 x 3,5 | 57 | 9 |
| 24 | CО | 45 | 650 | 96 x 5,0 | 38 | 10 |
| 25 | CO2 | 50 | 700 | 89 х 4,5 | 32 | 11 |

11. Центробежный насос для перекачивания воды при частоте вращения n1 имеет следующие паспортные данные: производительность – V1, полный напор – H1, потребляемая мощность – N1. Определить КПД насоса, производительность, напор и потребляемую мощность при частоте вращения п2, считая, что КПД остался неизменным. Исходные данные приведены в табл. 9.11.

Таблица  9.11.

| № п/п | n1, мин-1 | n2, мин-1 | V1, м3/ч | Н1, м | N1, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1100 | 1350 | 45 | 36 | 9,0 |
| 2 | 1150 | 1400 | 47 | 38 | 9,2 |
| 3 | 1200 | 1450 | 49 | 40 | 9,4 |
| 4 | 1250 | 1500 | 51 | 42 | 9,6 |
| 5 | 1300 | 1550 | 52 | 43 | 9,8 |
| 6 | 1350 | 1600 | 53 | 44 | 10,0 |
| 7 | 1400 | 1650 | 54 | 45 | 10,2 |
| 8 | 1450 | 1700 | 55 | 46 | 10,4 |
| № п/п | n1, мин-1 | n2, мин-1 | V1, м3/ч | Н1, м | N1, кВт |
| 9 | 1500 | 1750 | 56 | 47 | 10,6 |
| 10 | 1550 | 1800 | 57 | 48 | 10,8 |
| 11 | 1500 | 1750 | 60 | 50 | 11,0 |
| 12 | 1450 | 1700 | 59 | 49 | 10,0 |
| 13 | 1400 | 1650 | 58 | 48 | 9,9 |
| 14 | 1350 | 1600 | 57 | 47 | 9,8 |
| 15 | 1300 | 1550 | 56 | 46 | 9,6 |
| 16 | 1250 | 1500 | 54 | 45 | 9,4 |
| 17 | 1200 | 1450 | 53 | 44 | 9,2 |
| 18 | 1150 | 1400 | 52 | 42 | 9,0 |
| 19 | 1100 | 1350 | 50 | 40 | 8,8 |
| 20 | 1150 | 1400 | 49 | 41 | 9,0 |
| 21 | 1200 | 1450 | 48 | 42 | 9,2 |
| 22 | 1250 | 1500 | 49 | 43 | 9,4 |
| 23 | 1300 | 1550 | 50 | 44 | 9,6 |
| 24 | 1200 | 1600 | 49 | 43 | 9,8 |
| 25 | 1000 | 1400 | 50 | 44 | 9,2 |

12. Определить полный напор, развиваемый насосом, который перекачивает воду из резервуара с атмосферным давлением в аппарат с давлением Р2, расположенный на высоте Н, Общее гидравлическое сопротивление системы трубопроводов — hn Исходные данные приведены в табл. 9.12.

Таблица 9.12.

| № п/п | Р2, атм | Н, м | hn, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 10 | 25 |
| 2 | 22 | 11 | 26 |
| 3 | 23 | 12 | 27 |
| 4 | 24 | 13 | 28 |
| 5 | 25 | 14 | 23 |
| 6 | 26 | 15 | 24 |
| 7 | 27 | 16 | 22 |
| 8 | 28 | 17 | 20 |
| 9 | 29 | 18 | 21 |
| 10 | 30 | 19 | 20 |
| № п/п | Р2, атм | Н, м | hn, м |
| 11 | 31 | 20 | 22 |
| 12 | 32 | 19 | 25 |
| 13 | 33 | 18 | 26 |
| 14 | 34 | 17 | 27 |
| 15 | 35 | 16 | 28 |
| 16 | 36 | 15 | 29 |
| 17 | 37 | 14 | 30 |
| 18 | 38 | 13 | 31 |
| 19 | 39 | 12 | 32 |
| 20 | 40 | 11 | 33 |
| 21 | 41 | 10 | 18 |
| 22 | 42 | 9 | 20 |
| 23 | 43 | 8 | 21 |
| 24 | 44 | 10 | 22 |
| 25 | 45 | 12 | 25 |

13. Определить диаметр шарообразных частиц материала плотностью ρ, которые могут переходить во взвешенное состояние при скорости потока воздуха υ и температуре t. Исходные данные приведены в табл. 9.13.

Таблица 9.13.

| № п/п | Материал | ρ, кг/м3 | υ, м/c | t, 0C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кварц | 2650 | 0,8 | 20 |
| 2 | Песок сухой | 1500 | 1,0 | 22 |
| 3 | Глина сухая | 1380 | 2,0 | 18 |
| 4 | Зола | 2200 | 1,5 | 23 |
| 5 | Каолин | 2200 | 1,8 | 24 |
| 6 | Селитра натриевая | 2260 | 1,2 | 16 |
| 7 | Сода кристаллическая | 1450 | 1,3 | 17 |
| 8 | Соль каменная | 2350 | 1,4 | 19 |
| 9 | Кварц | 2650 | 1,5 | 20 |
| 10 | Песок сухой | 1500 | 1,6 | 21 |
| 11 | Глина сухая | 1380 | 1,7 | 22 |
| № п/п | Материал | ρ, кг/м3 | υ, м/c | t, 0C |
| 12 | Зола | 2200 | 0,5 | 24 |
| 13 | Каолин | 2200 | 0,6 | 25 |
| 14 | Селитра натриевая | 2260 | 0,7 | 27 |
| 15 | Сода кристаллическая | 1450 | 0,8 | 28 |
| 16 | Соль каменная | 2350 | 0,9 | 29 |
| 17 | Кварц | 2650 | 1,0 | 30 |
| 18 | Песок сухой | 1500 | 1,1 | 32 |
| 19 | Глина сухая | 1380 | 1,2 | 38 |
| 20 | Зола | 2200 | 1,3 | 34 |
| 21 | Каолин | 2200 | 1,4 | 25 |
| 22 | Селитра натриевая | 2260 | 1,5 | 30 |
| 23 | Сода кристаллическая | 1450 | 1,6 | 32 |
| 24 | Соль каменная | 2350 | 1,7 | 34 |
| 25 | Кварц | 2650 | 1,8 | 28 |

14. С какой скоростью будут осаждаться шарообразные частицы материала с плотностью ρ, диаметром d: а) в воде при t1 ; б) в воздухе при t2. Исходные данные приведены в табл. 9.14.

Таблица 9.14.

| № п/п | Материал | d, мкм | t1, 0C | t2, 0C | ρ, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кварц | 20 | 13 | 50 | 2650 |
| 2 | Песок | 10 | 14 | 55 | 1500 |
| 3 | Глина | 15 | 15 | 60 | 1380 |
| 4 | Зола | 30 | 16 | 65 | 2200 |
| 5 | Каолин | 32 | 17 | 70 | 2200 |
| 6 | Земля | 40 | 18 | 75 | 1800 |
| 7 | Кокс | 42 | 19 | 80 | 1300 |
| 8 | Мрамор | 32 | 20 | 75 | 2600 |
| 9 | Известняк | 36 | 21 | 70 | 2650 |
| 10 | Мел | 38 | 22 | 65 | 2200 |
| 11 | Кварц | 36 | 23 | 60 | 2650 |
| № п/п | Материал | d, мкм | t1, 0C | t2, 0C | ρ, кг/м3 |
| 12 | Песок | 34 | 22 | 55 | 1500 |
| 13 | Глина | 32 | 21 | 50 | 1380 |
| 14 | Зола | 20 | 20 | 45 | 2200 |
| 15 | Каолин | 22 | 19 | 80 | 2200 |
| 16 | Земля | 24 | 18 | 85 | 1800 |
| 17 | Кокс | 26 | 17 | 95 | 1300 |
| 18 | Мрамор | 28 | 16 | 100 | 2600 |
| 19 | Кварц | 22 | 15 | 110 | 2650 |
| 20 | Песок | 30 | 14 | 112 | 1500 |
| 21 | Глина | 32 | 13 | 115 | 1380 |
| 22 | Зола | 34 | 12 | 120 | 2200 |
| 23 | Каолин | 36 | 11 | 125 | 2200 |
| 24 | Кварц | 38 | 10 | 130 | 2650 |
| 25 | Песок | 40 | 15 | 135 | 1500 |

15. Рассчитать циклон для очистки запыленного воздуха, имеющего температуру t и производительность V, отношение ∆р/ρ = 700 м2/с2. Коэффициент сопротивления циклона ξ = 160. Определить диаметр и гидравлическое сопротивление циклона. Исходные данные приведены в табл. 9.15.

Таблица 9.15.

| № п/п | V, м3/ч | t, 0C |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3600 | 110 |
| 2 | 3700 | 120 |
| 3 | 3800 | 130 |
| 4 | 3900 | 140 |
| 5 | 4000 | 130 |
| 6 | 4200 | 120 |
| 7 | 4300 | 110 |
| 8 | 4400 | 110 |
| 9 | 4500 | 100 |
| 10 | 4600 | 90 |
| № п/п | V, м3/ч | t, 0C |
| 11 | 4700 | 95 |
| 12 | 4800 | 80 |
| 13 | 4900 | 85 |
| 14 | 5000 | 80 |
| 15 | 5100 | 70 |
| 16 | 5200 | 75 |
| 17 | 5300 | 90 |
| 18 | 5400 | 95 |
| 19 | 5500 | 100 |
| 20 | 5600 | 110 |
| 21 | 5700 | 120 |
| 22 | 5800 | 130 |
| 23 | 5900 | 140 |
| 24 | 6000 | 150 |
| 25 | 6100 | 160 |

9.2. Примеры решения задач

Пример 1. Определить в СИ плотность диоксида азота при ρизб = 10 кгс/см2 и t = 20 °С. Атмосферное давление 760 мм рт. ст. (1,03 кгс/см2; 101,3 кПа).

Решение.  По уравнению:

ρ=М22,4273рТр0=46⋅273⋅11,0322,4⋅293⋅1,03=20,5 кгм3

Пример 2. Определить плотность воздуха при вакууме (т. е. разрежении) 440 мм. рт. ст. (58,6 кПа) и температуре – 40 °С Атмосферное давление в данном случае принять равным 750 мм. рт. ст. (99,97 кПа).

Решение. Мольная масса воздуха (79% азота и 21% кислорода по объему):

М=0,79⋅28+0,21⋅32=28,8 кгкмоль.

По формуле:

ρ=М22,4273рТр0=28,8⋅273⋅750−44022,4⋅233⋅760=0,615 кг/м3

Пример 3. По трубам одноходового кожухотрубчатого теплообменника (число труб п = 100, наружный диаметр труб 20 мм, толщина стенки 2 мм) проходит воздух при средней температуре 50 °С и давлении (по манометру) 2 кгс/см2 со скоростью 9 м/с. Барометрическое давление 740 мм. рт. ст. Определить: а) массовый расход воздуха; б) объемный расход воздуха при рабочих условиях; в) объемный расход воздуха при нормальных условиях.

Решение. Плотность воздуха при нормальных условиях ρ0 = 1,293 кг/м3.

Рабочее давление (абсолютное):

р = рбар + рман = 740·133,3 + 98100·2 = 294800 Па,

или

р = рбар + рман = 740 + 735·2 = 2210 мм. рт. ст.

Плотность воздуха при рабочих условиях:

ρ=ρ0рТ0р0Т =1,293294800⋅273101300273+50=3,18 кгм3

или

ρ=ρ0рТ0р0Т =1,2932210⋅273760273+50=3,18 кгм3

Массовый расход воздуха по уравнению:

М = Vρ = ωfρ = ωn·0,785d2 ρ = 9·100·0,785·0,0162·3,18 = 0,57 кг/с.

Объемный расход воздуха при рабочих условиях:

V = М/ρ = 0,57/3,18 = 0,18 м3/с.

Объемный расход воздуха, приведенный к нормальным усло
виям:

VQ = M/ρ0 = 0,57/1,293 = 0,44 м3/с

Пример 4. В открытом резервуаре находится жидкость с от-носительной плотностью 1,23. Манометр, присоединенный в некоторой точке к стенке резервуара, показывает давление ризб = 0,31 кгс/см2. На какой высоте над данной точкой находится уровень жидкости  в резервуаре?

Решение. Высота уровня жидкости в резервуаре над точкой присоединения манометра определяется уравнением:

h=p−p0ρg

По условию:  р – р0 = 0,31 кгс/см2 = 0,З1·104·9,81 Па.

Плотность жидкости: ρ = 1,23·1000= 1230 кг/м3.

Отсюда

h=0,31⋅104⋅9,811230⋅9,81=2,52 м.

Пример 5. К двум точкам горизонтального трубопровода присоединен U-образный стеклянный дифманометр, заполненный ртутью. Разность уровней ртути в дифманометре h = 26 мм.   Какова   разность давлений в этих точках, если по трубопроводу проходит: а) вода; б) воздух при 20 °С и атмосферном давлении?                                            Рис. 9.1.

Решение. Из условия равенства давлений на уровне а – а слева и справа (рис. 9.1.)

p1 + h1ρg = p2 + h2ρg + hρмg

находим, заменяя h2 через (h1 – h):

р1 – р2 = h (ρм – ρ)·g,

где ρ — плотность жидкости в трубопроводе  (и в присоединительных трубках); ρм — плотность жидкости  в дифманометре.

По условию задачи h = 0,026 м, ρм = 13 600 кг/м3.

а) Для воды:

ρ = 1000 кг/м3,

р1 – р2 = h (ρм – ρ)·g= 0,026 (13600 – 1000)·9,81 = 3220 Па.

б) Для воздуха:

ρ=29⋅27322,4⋅293=1,2 кгм3

р1 – р2 = 0,026 (13600 – 1,2)·9,81 ≈ 0,026·13600·9,81 = 3470 Па.

Из последнего равенства следует, что при измерении разности давлений в газовых  потоках жидкостными   дифференциальными манометрами  поправкой на  плотность   газа можно  пренебречь, так как плотность газа (при давлениях, близких к атмосферному) очень мала по сравнению с плотностью жидкости.

Пример 6. Определить кинематический коэффициент вязкости диоксида углерода при t= 30 °С и рабс = 5,28 кгс/см2.

Решение. Пренебрегая зависимостью динамического коэффициента вязкости от давления, находим по графику для диоксида углерода при 30 °С: μ = 0,015 сП = 0,015·10-3 Па·с.

Определяем плотность диоксида углерода:

ρ=44⋅273⋅5,2822,4⋅303⋅1,033=9,05 кгм3

Кинематический коэффициент вязкости:

ν = μ/ρ = 0,015·10-3/9,05 = 1,66·10-6 м2/с

Пример 7. Определить режим течения жидкости в межтрубном пространстве теплообменника типа «труба в трубе» (рис. 9.2.) при следующих условиях: внутренняя труба теплообменника имеет диаметр 25 × 2 мм, наружная 51 × 2,5 мм; массовый расход жидкости 3730 кг/ч, плотность жидкости 1150 кг/м3, динамический коэффициент вязкости 1,2·10-3 Па·с.                                                                  Рис. 9.2.

Решение. Скорость жидкости из уравнения расхода:

ω=Vf=37301150⋅3600⋅0,785(0,0462−0,0252)=0,77 мс

Эквивалентный диаметр кольцевого сечения по формуле:

dэ=4fП=4πD2−d24πD+d=D−d=0,046−0,025=0,021 м

где  D — внутренний   диаметр    наружной   трубы, м;   d — наружный   диаметр внутренней трубы, м.

Динамический коэффициент вязкости жидкости μ = 1,2 × 10-3 Па·с. Критерий Рейнольдса:

Следовательно, режим турбулентный.

Пример 8. Найти критическую скорость в прямой трубе диаметром 51 × 2,5 мм: а) для воздуха при 20 0С и рабс = 0,1 МПа; б) для нефтяного масла, имеющего μ = 35 мПа·с и относительную плотность 0,963.

Решение. Критическая скорость будет иметь место при ReKp =2300; следовательно, из уравнения:

ωкр=2300μdρ

а) Для воздуха:

ωкр=2300⋅0,018⋅10−30,046⋅1,2=0,75 мс

где  0,018 — динамический коэффициент вязкости воздуха при 20°С, мПа·с; 1,2 кг/м3 — плотность воздуха при 20 0С и рабс = 0,1 МПа.

б) Для нефтяного масла:

ωкр=2300⋅35⋅10−30,046⋅963=1,8 мс

Пример 9. Цилиндрический бак диаметром 1 м наполнен водой на высоту 2 м. Отверстие для истечения в дне имеет диаметр 3 см. Определить время, необходимое для опорожнения бака.

Решение.Воспользуемся формулой:

τ=2fHαf02g

где f — площадь сечения сосуда, м2; f0 — площадь отверстия, м2;

Н — начальная высота уровня, м; α — коэффициент расхода (для отверстия с незакругленными  краями  можно принять α = 0,61).

Подставляя заданные величины в формулу, находим:

τ=2fHαf02g=2⋅0,785⋅1220,61⋅0,785⋅0,0322⋅9,81=1180 с≈20 мин

Пример    10.    Показание   водяного   дифманометра    трубки Пито — Прандтля, установленной но оси горизонтального воздухопровода, составляет 13 мм. Определить расход воздуха, если температура его 40 °С, диаметр трубопровода 159 × 6 мм, а перед трубкой имеется прямой участок длиной 7 м. Давление воздуха   атмосферное.

Решение.  Плотность воздуха при 40 °С:

ρ = 1,293 (273/313) = 1,13 кг/м3.

Максимальная (осевая) скорость воздуха определяется из выражения:

ωмакс=2Δрскρ=2⋅13⋅9,811,13=15,07 мс

Этой  скорости   соответствует  значение  критерия  Рейнольдса

Re=ωмаксdρμ=15,07⋅0,147⋅1,130,019⋅10−3=132000

Длина прямого участка стабилизации потока до трубки Пито — Прандтля должна быть не менее 40 диаметров: 40·0,147 = 5,9 м. Это условие соблюдено, так как имеется прямой участок трубопровода протяженностью 7 м. Для Re = 132000 отношение средней скорости к максимальной ω/ωмакс ≈ 0,85.

Средняя скорость:

ω = 0,85·15,07 =12,8 м/с.

Расход воздуха:

V = 0,785.0,1472·12,8 = 0,217 м3/с = 780 м3/ч.

Пример 11. Минеральное масло в количестве 40 м3/ч перекачивается по трубопроводу диаметром 108 × 4 мм в бак, помещенный на высоте 20 м. Длина горизонтального участка трубопровода 430 м.

Вычислить необходимую мощность насоса, если перекачка производится: а) при 15 °С и б) при 50 °С. При этих температурах относительная плотность масла составляет 0,96 и 0,89, динамический коэффициент вязкости 3,43 и 0,187 Па·с, соответственно.

Решение. Скорость масла:

ω=400,785⋅0,12⋅3600=1,414 мс

Критерий Рейнольдса:

при 15°С

Re=ωdρμ=0,1⋅1,414⋅9603,43=39

при 50 °С

Re=ωdρμ=0,1⋅1,414⋅8900,187=670

Следовательно, в обоих случаях имеет место ламинарный режим.

Потерю давления на трение определяем по формуле:

при 15 °С

Δртр=32430+201,414⋅3,430,12=7010000 Па, или 71,5 кгссм2

при 50 °С

Δртр=70100000,1873,43=383000 Па, или 3,9 кгссм2

Затрата давления на подъем жидкости:

при 15 °С

∆рпод = 20·960·9,81 = 188400 Па, или 1,92 кгс/см2;

при 50 °С

∆рпод = 20·890·9,81 = 174600 Па, или 1,78 кгс/см2.

Затрата давления на создание скорости:

∆рск = 960·1,4142/2 = 960 Па.

Этой величиной в данном случае пренебрежем так же, как и потерей давления на преодоление местных сопротивлений.

Тогда необходимая мощность по формуле:

при 15°С

N=407010000+1884003600⋅1000⋅0,5=160 кВт

при 50 СС

N=40383000+1746003600⋅1000⋅0,5=12,3 кВт

Следовательно, при перекачке холодного масла требуется дополнительный расход мощности 160 – 12,3 = 147,7 кВт.

Расход теплоты на подогрев масла от 15 до 50 °С при удельной теплоемкости  масла  с = 1,68·103  Дж/(кг·К):

Q=40⋅960⋅1,68⋅10350−153600=625000 Вт

Удельная   теплота   конденсации   отбросного   пара    (рабс = 0,1   МПа)   r = 2260·103 Дж/кг.

Расход пара на  подогрев масла:

D=Qr=6250002260⋅103=0,276 кг/с≈1000 кгч

Пример  12.  Манометр на нагнетательном трубопроводе насоса, перекачивающего 8,4 м3 воды в 1 мин, показывает давление 3,8 кгс/см2 (~0,38 МПа). Вакууметр на всасывающем трубопроводе показывает вакуум (разрежение) 21 см рт. ст. (~28 кПа). Расстояние по вертикали между местом присоединения манометра и местом присоединения вакуумметра 410 мм, Диаметр всасывающего трубопровода 350 мм, нагнетательного — 300 мм. Определить напор, развиваемый насосом.

Решение.   Применяем   формулу:

Скорость воды во всасывающем трубопроводе:

ωВС=8,48,4⋅0,785⋅0,352=1,45 мс

Скорость воды в нагнетательном трубопроводе:

ωН=8,460⋅0,785⋅0,352=1,98 мс

Давление в нагнетательном трубопроводе (принимая атмосферное давление равным 1,013·105 Па, или 760 мм рт. ст.):

рН  = (3,8 + 1,013) 91·104 ≈ 474000 Па.

Давление   во  всасывающем  трубопроводе:

рвс = (0,76 – 0,21) 133,3·1000 = 73300 Па.

Напор,  развиваемый насосом:

Н=474000−733001000⋅9,81+0,41+1,982−1,4522⋅9,81=41,3 м вод. ст.

Пример 13. Центробежный насос, делающий 1200 об/мин, показал при испытании следующие данные:

| Q, дм3/с | 0 | 10,8 | 21,2 | 29,8 | 40,4 | 51,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н, м | 23,5 | 25,8 | 25,4 | 22,1 | 17,3 | 11,9 |
| N, кВт | 5,16 | 7,87 | 10,1 | 11,3 | 12,0 | 18,5 |

Перекачивался раствор относительной плотности 1.12. Определить к. п. д. насоса для каждой производительности и построить графическую  характеристику  насоса.

Решение. К. п. д. насоса определяем из уравнения:

N=QρgH1000η

откуда

η=QρgH1000N

По этой формуле вычислены следующие значения к. п. д. насоса:

| Q, дм3/с | 0 | 10,8 | 21,2 | 29,8 | 40,4 | 51,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| η | 0 | 0,39 | 0,587 | 0,643 | 0,637 | 0,36 |

Характеристика насоса представлена на рис. 9.3.

Рис. 9.3.

Пример 14. Требуется подавать 115 м3/ч раствора относительной плотности 1,12 из бака в аппарат на высоту 10,8 м, считая от уровня жидкости в баке. Давление в аппарате ризб = 0,4 кгс/см2 (~40 кПа), давление в баке атмосферное. Трубопровод имеет диаметр 140 × 4,5 мм, его расчетная длина (собственная длина плюс эквивалентная длина местных сопротивлений ) 140 м. Можно ли применить центробежный насос предыдущего примера, если принять коэффициент трения в трубопроводе λ равным 0,03?

Решение.Определяем необходимый напор, который должен  давать   насос.

Скорость   жидкости:

ω=1153600⋅0,785⋅0,1312=2,37 мс

Скоростной   напор:

hск=ω22g=2,3722⋅9,81=0,286 м

Потеря напора на трение и местные сопротивления:

hтр+м.с=λL+Lэdhск=0,03⋅1400,1310,286=9,16 м

Таблица 9.16.

| n1=1200 об/мин | Q1, дм3/с | 21,2 | 29,8 | 40,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н1, м | 25,4 | 22,1 | 17,3 |
| n2=1260 об/мин | Q2, дм3/с | 22,3 | 31,3 | 42,5 |
|  | Н2, м | 28,0 | 24,4 | 19,1 |

Требуемый полный напор насоса вычисляем по формуле:

Н=р2−р1ρg+HГ+hП=0,4⋅10000−9,811120⋅9,81+10,8+9,16+0,286=23,8 м

Требуемая  производительность  насоса:

Q=115⋅10003600=32 дм3с

Обращаясь к рис. 9.3, мы видим, что точка А с координатами q = 32 дм3/с, Н = 23,8 м лежит выше кривой характеристики насоса, и, следовательно, данный насос при п1 = 1200 об/мин не сможет обеспечить требуемую производительность (при Н = 23,8 м насос может подавать только 26 дм3/с). Однако, если несколько увеличить частоту вращения, то насос окажется пригодным.

Пользуясь соотношением:

Q1Q2=n1n2 и H1H2=n1n22

можно  подобрать  необходимую новую частоту вращения  п2.

Если, например, взять п2 = 1260 об/мин и пересчитать данные примера 13. по формулам на эту новую частоту вращения, то получим следующие результаты (табл. 9.16.).

Вычертив по данным табл. 9.16. кривую характеристики насоса при п2 = 1260 об/мин (рис. 9.4.), мы увидим, что при этой частоте вращения насос сможет обеспечить требуемые подачу (32 дм3/с) и напор (23,8 м).

Рис. 9.4.

Мощность, потребляемую насосом при новой частоте вращения,  определяем  по формуле:

N=QρgH1000η

считая приближенно, что к. п. д. насоса η не изменился. Значение его берем по данным примера 13., в котором было найдено, что для  Q = 30 – 40 дм3/с  к. п. д.   насоса  η ≈ 0,64.

Мощность, потребляемая насосом при п2 = 1260 об/мин:

N=QρgH1000η=32⋅1120⋅9,81⋅23,81000⋅1000⋅0,64=13,1 кВт

Пример 15. Найти верхний предел (т. е, наибольший диаметр частиц) применимости формулы Стокса к частицам кварца плотностью 2650 кг/м3, осаждающимся в воде при 20 °С.

Решение. Формула Стокса строго применима при Аr << 3,6. Поэтому наибольшая частица кварца, осаждение которой может быть рассчитано по формуле Стокса, должна иметь диаметр:

d=33,6⋅12⋅10−62650−10001000⋅9,81=60⋅10−6 м=60 мкм

Пример 16. Найти скорость осаждения в воде частиц кварцевого песка шарообразной формы диаметром 0,9 мм, если плотность песка 2650 кг/м3, а температура воды 20оС.

Решение.   Определяем критерий Аr:

Ar=d3ρ−ρcρcgμc2=0,93⋅10−92650−10001000⋅9,8112⋅10−6=1,18⋅104

где для воды μc = 1·10-3 Па·с

По значению Аr = 1,18·104 находим Re = 140. Скорость осаждения частиц кварцевого песка шарообразной формы диаметром 0,9 мм определяем из выражения:

ωос=Re⋅μcdρc=140⋅1⋅10−30,0009⋅1000=0,15 мс

Пример 17. Определить размер наибольших шарообразных частиц мела, которые будут уноситься восходящим потоком воды, идущим со скоростью 0,5 м/с. Температура воды 10 °С, плотность мела 2710 кг/м3.

Решение.   Определяем критерий Ly по формуле:

Ly=ωoc3⋅ρc2μcρ−ρcg=0,53⋅10002⋅1031,32710−10009,81=5,72⋅103

где для воды при 10 °С μс = 1,3·10-3 Па·с.

По найденному значению Ly = 5,72·103 находим Re = 1750; затем по формуле определяем максимальный диаметр частиц мела, которые будут уноситься водой:

d=Re⋅μcωoc⋅ρc=1750⋅1,3⋅10−30,5⋅1000=4,55⋅10−3м=4,55 мм

Пример 18.   Расчёт батарейного циклона.

В батарейном циклоне (рис. 9.5.) требуется очищать от пыли 7800 м3/ч газа при температуре 310 °С. Плотность газа (при 0°С и 760 мм рт, ст.) 1,3 кг/м3. Барометрическое давление 99300 Па (745 мм рт. ст.). На входе в батарейный циклон газ находится под разрежением 294 Па (30 мм вод. ст.). Гидравлическое сопротивление батарейного циклона не должно превышать 392 Па (40 мм вод. ст.). Плотность пыли 2450 кг/м3. Запыленность газа 32 г/м3 (при 0 °С и 760 мм рт. ст.). Пыль   слабо   слипающаяся.

Решение.

Характеристики циклонных элементов типа БЦ с розеточным направляющим аппаратом в случае улавливания слабо слипающейся пыли с плотностью 2300 кг/м3 при ∆р/ρ = 736 м2/с2 (или ∆р/γ = 75 м). На основании данных этой таблицы выбираем циклонные элементы диаметром 150 мм (допускаемая запыленность газа до 35 г/м3). Определим плотность газа при рабочих условиях:

ρ=1,293273754−3013,6273+310760=0,595 кгм3

По условию потеря давления ∆р не должна превышать 392 Па (40 мм вод. ст). Соотношение ∆р/ρ = 392/0,595 = 600 м2/с2 (или ∆р/γ = 40/0,595 = 67,2 м) не выходит из рекомендуемых пределов 540–736 м2/с2 (или 55–75 м).

Для направляющего аппарата типа розетки с углом наклона лопастей к горизонтали 25° коэффициент гидравлического сопротивления    ζ0 = 90.

Скорость газа в цилиндрической части циклонного элемента ωц определяем из формулы:

Рис. 9.5. Батарейный циклон

ωц=2Δрζ0ρ=392⋅290⋅0,595=3,84 мс

Таблица 9.17.

| Диаметр элемента, мм | Наибольшая допускаемая запыленность газа г/м3 (при 0 0С и 760 мм рт. ст.) | Степень улавливания пыли (%) при диаметре частиц |  |  | Коэффициент гидравлического сопротивления ζ0 при угле наклона лопастей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 мкм | 10 мкм | 15 мкм | 250 | 300 |
| 250 | 75 | 72 | 84 | 93 | 90 | 65 |
| 150 | 35 | 78 | 88 | 95 |  |  |
| 100 | 15 | 82 | 91 | 96 |  |  |

Расход газа на один элемент батарейного циклона:

V1 = 0,785D2·3600ωц = 0,785·0,152·3600·3,84 = 244 м3/ч.

Требуемое число элементов:

п = 7800/244 = 32.

Располагаем их в четыре ряда по ходу газа (восемь элементов в каждом ряду).

Контрольные вопросы к дифференцированному

зачёту

Наименование вопросов

- Основы гидравлики. Основные определения и некоторые физические свойства жидкости. - Основы теории переноса количества движения, тепловой энергии, количества вещества. Конвекция и молекулярная диффузия, уравнения, их описывающие. - Аналогия процессов переноса субстанции. Обобщенные уравнения переноса. - Основы физического и математического моделирования. - Понятие констант и инвариантов подобия: симплексы и комплексы подобия: определяющие и определяемые критерии подобия. - Метод анализа размерностей. - Основное уравнение гидростатики. - Практическое применение основного уравнения гидростатики. - Основные характеристики движения жидкости. Закон внутреннего трения Ньютона. - Режимы движения жидкостей. Механизмы ламинарного и турбулентного движения. Гидродинамический пограничный слой. - Уравнение расхода и неразрывности потока. Способы расчета и определения расхода жидкостей. - Выбор оптимального диаметра трубопроводов. - Дифференциальное уравнение движения реальной жидкости. - Уравнение Бернулли для идеальных и реальных жидкостей. - Практическое применение уравнения Бернулли. Истечение жидкости через отверстия. - Гидравлическое сопротивление трубопроводов и аппаратов. Расчет потерь давления на местные сопротивления. - Сопротивления трения. Расчет коэффициентов гидравлического трения. Влияние режимов течения и шероховатости на гидравлическое трение. - Перемещение жидкостей. Классификация машин для перемещения жидкостей. Основные параметры работы насосов. - Центробежный насос, характеристики его работы. Работа насосов на сеть. - Принципы подбора центробежных машин. Законы пропорциональности. - Поршневые насосы. Неравномерность подачи и способы ее ликвидации. Напор поршневых насосов. - Движение тел в сплошных средах. Влияние режима движения на гидродинамику двухфазных потоков. - Классификация гетерогенных систем. Гидромеханические методы их разделения. - Осаждение частиц под действием сил тяжести. Факторы, влияющие на скорость процесса. Интенсификация процессов осаждения. - Разделение в поле действия центробежных сил. Гидроциклоны. - Циклоны, устройство и принцип действия. Расчет и подбор циклонов. - Процесс центрифугирования и способы его интенсификации. - Фильтрование гетерогенных систем. Классификация фильтровальных перегородок. - Скорость процесса фильтрования, способы её ускорения. Константы процесса фильтрования, метод их определения. - Гидродинамика взвешенного слоя. Области применения и физическая сущность гидротранспорта. - Перемешивание в жидких средах. Общие сведения. - Механическое перемешивание. Интенсивность и эффективность процесса перемешивания. Критерии подобия. Критерий мощности. Виды и области применения мешалок. Расчет и подбор мешалок.

Библиографический список

- Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. – М.: Альянс, 2004. – 750 с.

- Павлов К.Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии/ К.Ф. Павлов, П.Г. Романков, А.А. Носков. – Л.: Химия, 1987. – 576 с.

- Дытнерский Ю.П. Процессы и аппараты химической технологии: В 2 т. Т. 2: Теоретические основы процессов химической технологии. Гидромеханические и тепловые процессы и аппараты/ Ю.П Дытнерский . – М.: Химия, 2002. – 400 с.

- Баранов Д.А. Процессы и аппараты химической технологии. Явления переноса, макрокинетика, подобие, моделирование, проектирование: В 5 т. Т. 2: Механические и гидромеханические процессы/  Д.А. Баранов. – М.: Логос, 2002. – 600 с.

- Анштейн В.Г. Общий курс процессов и аппаратов химической технологии: В 2 кн. Кн.1/ В.Г. Анштейн. – М.: Логос, 2002. – 912 с.

- Дытнерский Ю.П. Основные процессы и аппараты химической технологии/ Ю.Л. Дытнерский. – М.: Химия, 1991. – 420 с.

- Романков П.Г. Гидромеханические процессы химической технологии/ П.Г. Романков, М.И. Курочкина. – Л.: Химия, 1982. – 288 с.

- Еремин Н.Ф. Процессы и аппараты в технологии строительных материалов/  Н.Ф. Еремин. – М.: Высшая школа, 1986. – 280 с.

- Гельперин Н.И. Основные процессы и аппараты химической технологии: В 2 т/ Н.И. Гельперин. – М.: Химия, 1981. – 812 с.

Заключение

Технология производства строительных материалов состоит из совокупности разнообразных физико-химических процессов.

Современных инженер-технолог должен в совершенстве владеть классическими знаниями в области процессов и аппаратов химических производств, иметь практические навыки расчета типичных режимов и оборудования, использовать в своей инженерной практике современные разработки в области проектирования и эксплуатации основного технологического оборудования.

Целью настоящего учебного  пособия является оказание методической помощи студентам при изучении дисциплины «Процессы и аппараты химической технологии», в нем  рассмотрены основные уравнения статики и динамики жидкости, принцип действия насосов и компрессоров. Освещены вопросы гидродинамики двухфазных потоков и разделения гетерогенных систем с описанием устройства и работы соответствующих аппаратов, перемешивание в жидких средах. Примеры решения типовых задач по всем рассмотренным разделам позволяют развить навыки самостоятельного освоения материала.

# Учебное издание

# Яшуркаева Людмила Ивановна

Процессы и аппараты химической технологии

(часть I)

Учебно-методический комплекс

Компьютерная верстка: Ю.М. Осипов

Подписано в печать                Формат               . Усл. печ.л.     . Уч.-изд.л.    .

Тираж         экз.      Заказ       Цена       р.     к.

Отпечатано в Издательском центре Белгородского государственного технологического

университета им.В.Г. Шухова.

308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46