- КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Цель выполнения контрольной работы — приобретение навыков практического использования теоретических знаний для комплексного решения инженерных задач.

Цель реализуется посредством решения задач — научиться пользоваться нормативной литературой при проектировании ограждающих конструкций зданий и сооружений различного назначения; изучить и применить требования к оформлению текстовых документов [34].

Контрольная работа содержит четыре расчетно-графических упражнения по основным разделам строительной физики. Исходные данные студент выбирает самостоятельно в соответствии шифром, который приведен в методических рекомендациях к выполнению каждого расчетно-графического задания.

РГУ 1  Расчетно-графическое упражнение №1

Климатический паспорт района строительства

Цель работы — изучение климатических показателей, приведенных в строительных нормах.

Для достижения поставленной цели необходимо из СП [2] выбрать расчетные нормативы, характеризующие климат района строительства.

Исходные данные

Район строительства следует принять по шифру, соответствующему двум последним цифрам номера зачетной книжки, и таблице 25.

Таблица 25 — Район строительства

| Шифр | Город | Шифр | Город |
| --- | --- | --- | --- |
| 01, 27, 53, 79 | Астрахань | 14, 40, 66, 92 | Новгород |
| 02, 28, 54, 80 | Белгород | 15, 41, 67, 93 | Орел |
| 03, 29, 55, 81 | Брянск | 16, 42, 68, 94 | Пенза |
| 04, 30, 56, 82 | Владимир | 17, 43, 69, 95 | Псков |
| 05, 31, 57, 83 | Волгоград | 18, 44, 70, 96 | Рязань |
| 06, 32, 58, 84 | Вологда | 19, 45, 71, 97 | Ростов-на Дону |
| 07, 33, 59, 85 | Воронеж | 20, 46, 72, 98 | Санкт-Петербург |
| 08, 34, 60, 86 | Иваново | 21, 47, 73, 99 | Самара |
| 09, 35, 61, 87 | Калуга | 22, 48, 74 | Саратов |
| 10, 36, 62, 88 | Кострома | 23, 49, 75 | Смоленск |
| 11, 37, 63, 89 | Курск | 24, 50, 76 | Тамбов |
| 12, 38, 64, 90 | Липецк | 25, 51, 77, | Тула |
| 13, 39, 65, 91 | Москва | 26, 52, 78 | Ярославль |

УКАЗАНИЯ. Данные могут быть представлены в свободной или в табличной форме. Параметры можно систематизировать по различным признакам, например, климатические параметры холодного периода года, климатические параметры теплого периода года; по показателям — температура, влажность, перемещение воздуха, солнечная радиация.

По данным преобладающего ветра холодного и теплого периода года следует провести анализ взаимного размещения селитебной (жилой) и промышленной зон, расположения зданий по отношению к господствующему ветру, схемы планировки и застройки населенного пункта. При этом следует учитывать следующее:

– промышленную зону располагают с подветренной стороны жилой зоны по направлению преобладающего ветра летнего периода;

– здания ориентируют к господствующему ветру зимы наиболее защищенной стороной;

– улицы населенных пунктов размещают так, чтобы господствующие ветры хорошо их проветривали.

Проведенный анализ целесообразно представить в виде рисунка. Пример приведен на рисунке 87.

ЗИМА

ЛЕТО

Промышленная зона

Жилая зона

Наиболее уязвимая сторона здания

С

Рисунок 87 — Схема планировки и застройки населенного пункта

с учетом направлений преобладающего ветра

РГУ 2  Расчетно-графическое задание № 2

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций

Целью работы является разработка конструкции ограждений, обеспечивающих комфортные параметры среды помещений и требуемые эксплуатационные качества здания.

Цель возможно реализовать решив следующие задачи:

– ознакомиться с воздействиями на наружные ограждения микроклимата помещений и окружающей среды;

– ознакомиться с конструкциями наружных ограждений в зависимости от функции здания и района строительства;

– изучить теоретические основы тепловой защиты зданий и освоить методику расчета тепловой защиты;

– углубить знания в области конструирования ограждающих конструкций и создания комфортных параметров микроклимата помещения с наименьшими энергетическими затратами.

Исходные данные

- Район строительства следует принять по РГЗ № 1 (см. таблицу 25 в соответствии с двумя последними цифрами номера зачетной книжки).

- Расчетные схемы стены и покрытия приведены в таблицах 26 и 27 и подбирают в соответствии с первыми буквами фамилии и имени студента.

УКАЗАНИЯ. Современные ограждающие конструкции состоят из трех основных функциональных слоев: конструкционного, теплоизоляционного и облицовочного. В некоторых конструктивных решениях используют специальные ветро-, влаго-, паронепроницаемые слои.

Многообразие проектных решений конструкций многослойных стен может быть сведено к четырем основным типам:

– двухслойные стены с наружной теплоизоляцией;

– трехслойные стены с теплоизоляцией посредине;

– стены с невентилируемой воздушной прослойкой;

– стены с вентилируемой воздушной прослойкой.

Толщины слоев в ограждении должны быть привязаны к модульной системе (укрупненной или дробной), к толщинам используемых изделий с учетом монтажных швов, к производственным размерам плит или изделий.

Разработку ограждения начинают с выбора конструктивной схемы. Выбор определяют многие факторы, основными из которых считают: геометрические параметры и свойства материалов функциональных слоев, сопряжение с каркасом здания, учет физических процессов в ограждениях при эксплуатации зданий.

3. Тип здания ― жилое.

Задание

- Определить сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции  и сравнить его с нормативным значением.

- Определить толщину утеплителя стен для заданного района строительства.

- Выполнить проверку санитарно-гигиенических показателей конструкции.

- Провести оценку теплотехнической эффективности ограждающей конструкции.

Таблица 26 — Расчетная схема стены

| Первая буква фамилии | Расчетная схема стены |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| А, Б, В |  |
| Г, Д, Е |  |
| Ж, З, И |  |

Продолжение таблицы 26

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| К, Л, М |  |
| Н, О, П |  |
| Р, С |  |

Продолжение таблицы 26

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Т, У, Ф |  |
| Х, Ц, Ч |  |
| Ш, Щ, |  |

Продолжение таблицы 26

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Э, Ю, |  |
| Я |  |
| Расчетная схема покрытия |  |

Таблица 27 — Рекомендуемый утеплитель для стены и покрытия

| Первая буква имени | Название и средняя плотность материала, кг/м3 |
| --- | --- |
| А | Пенополиуретан, 60 |
| Б | Пенополистирол, 40 |
| В | Пенополиуретан, 80 |
| Г | Маты минераловатные прошивные, 125 |
| Д | Маты минераловатные прошивные, 50 |
| Е | Экструдированный пенополистирол, 25 |
| Ё | Пенопласт, 100 |
| Ж | Перлитопластобетон, 100 |
| З | Пенополиуретан, 40 |
| И | Плиты из резольноформальдегидного пенопласта, 75 |
| К | Пенополистирол фирмы БАСФ, 20 |
| Л | Плиты жесткие минераловатные, 50 |
| М | Маты минераловатные прошивные, 75 |
| Н | Маты минераловатные прошивные, 50 |
| О | Экструдированный пенополисторол фирмы БАСФ, 45 |
| П | Плиты мягкие минераловатные, 100 |
| Р | Экструдированный пенополистирол БАСФ, 33 |
| С | Теплоизоляционные изделия из вспененного синтетического каучука «Аэрофлекс», 80 |
| Т | Пенопласт, 80 |
| У | Пенополистирол фирмы БАСФ, 30 |
| Ф | Плиты мягкие минераловатные, 50 |
| Х | Маты прошивные из стеклянного волокна, 150 |
| Ч | Пенопласт ПХВ-1, 125 |
| Ц | Пенополистирол, 150 |
| Ш | Экструзионный пенополистирол «Пеноплэкс», 35 |
| Щ | Плиты полужесткие минераловатные, 100 |
| Э | Экструдированный пенополистирол БАСФ, 28 |
| Ю | Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем, 50 |
| Я | Экструзионный пенополистирол «Пеноплэкс», 45 |

РГУ 2.1  Общие положения

Ограждающие конструкции здания должны отвечать следующим требованиям:

а) поэлементные ― приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должно быть не меньше нормируемых значений;

б) санитарно-гигиенические ― температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна быть не ниже допустимых зачений;

в) комплексные ― удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не более нормируемого значения.

В контрольной работе требуется проверить только соответствие конструкций здания требованиям а и б.

- РГУ 2.2  Последовательность выполнения расчета

- Определение расчетных параметров

А. Климатические параметры района строительства.

Основными расчетными параметрами района строительства считают

расчетную температуру наружного воздуха в холодный период года tн , °С;

продолжительность отопительного периода zот, сут;

среднюю температуру наружного воздуха tот, ºC, в течение отопительного периода;

зону влажности.

УКАЗАНИЯ. Расчетную температуру наружного воздуха в холодный период года tн принимают по средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 [2]. Продолжительность zот и среднюю температуру наружного воздуха tот отопительного периода принимают для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8оС [2]; при проектировании лечебно-профилактических, детских учреждений и домов интернатов для престарелых данные принимают для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 10оС [2]. Зону влажности района строительства определяют по карте зон влажности [2, приложение В] или приложению А. В случае попадания пункта на границу зон влажности следует выбирать более влажную зону.

Б. Микроклиматические параметры помещения.

Параметры воздуха внутри зданий — температуру tв и относительную влажность воздуха φв — определяют из условий комфортности по нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений [6―22].

УКАЗАНИЯ. Расчетные параметры воздуха внутри гражданских зданий должны быть для жилых, лечебно-профилактических, детских учреждений, школ, интернатов, гостиниц и общежитий не ниже оптимальных значений в интервале 20―22ºС, для прочих общественных зданий согласно классификации помещений в интервале 16―21ºС.

Влажностный режим помещений в холодный период года устанавливают в зависимости от относительной влажности и температуры внутреннего воздуха по таблице Б.1. Относительную влажность внутреннего воздуха φв для помещений жилых зданий, больничных учреждений, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, школ и детских дошкольных учреждений принимают равной 55 %, для помещений кухонь — 60 %, для ванных комнат — 65 %, для теплых подвалов и подполий с коммуникациями — 75 %, для теплых чердаков жилых зданий — 55 %, для других помещений общественных зданий (кроме указанных) — 50 %.

В зависимости от влажностного режима помещений и зоны влажности района строительства по таблице Б.2 определяют условия эксплуатации (А или Б) ограждающих конструкций, которые учитывают при выборе теплотехнических характеристик материалов ( коэффициент теплопроводности λ) ограждения (приложение Д [3]).

Температура точки росы tр воздуха внутри здания при расчетной относительной влажности φв и расчетной температуре внутреннего воздуха tв для холодного периода года приведена в таблице Б.4.

УКАЗАНИЯ. Для различных значений температуры tв и относительной влажности воздуха  φв в помещении температура точки росы tр может быть определена по таблице Б.8.

Расчетные данные

Градусо-сутки отопительного периода ГСОП, ºС·сут/год, определяют по формуле (9)

ГСОП = (tв – tот)·zот ,

где tв — расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, ºС;

tот, zот — средняя температура наружного воздуха, ºС, и продолжительность, сут, отопительного периода [2, таблица 1].

С учетом градусо-суток отопительного периода ГСОП в зависимости от назначения здания и вида ограждения по таблице Б.5 определяют требуемое сопротивление теплопередаче Ro тр, м2∙ºС/Вт.

УКАЗАНИЯ. Для величин ГСОП, отличающихся от табличных, значения Ro тр  определяют по формуле

Ro тр = a∙ГСОП + b ,                                             (66)

где ГСОП  — градусо-сутки отопительного периода, ºС·сут/год, для указанного города строительства; а, b — коэффициенты, значения которых принимают по данным таблицы Б.5 для соответствующих групп зданий.

В случае реконструкции зданий, для которых невозможно утепление стен снаружи, нормируемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций определяют по формуле

Ro тр =·(tв – tн) /Dtн·aн                                            (67)

- Расчет приведенного сопротивления теплопередаче

Ограждающие конструкции должны удовлетворять условию

Ro ≥ Roтр.

Приведенное сопротивление теплопередаче Ro «по глади» многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями определяют по формулам

Ro= Rв + Rk + Rн ,    Rв = 1/ aв ,    Rн = 1/ aн .

Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk , м2·ºС/Вт, с последовательно расположенными однородными слоями, определяют как сумму термических сопротивлений отдельных слоев

Rk =  R1 + R2 + … + Rn

где R1, R2, … , Rn  — термические сопротивления отдельных конструктивных слоев

Ri = δi  / λi ,

где δi — толщина слоя, м; λi — коэффициент теплопроводности, Вт/(м·ºС).

УКАЗАНИЯ. Расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя l, Вт/(м∙ºС) определяют с учетом условий эксплуатации ограждающих конструкций по приложению Д [3, приложение Т].

Найти толщину утеплителя возможно несколькими способами:

а) в расчетной схеме задать все толщины слоев многослойной конструкции, вычислить сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции Ro и сравнить его с нормируемым значением Roтр. Ограждающая конструкция может быть признана соответствующей нормам тепловой защиты зданий, если превышение расчетного значения Ro над требуемым Roтр будет не более 5 %;

б) в соответствии с заданной расчетной схемой ограждающей конструкции в формулу сопротивления теплопередаче Ro подставить известные величины, приравнять его требуемому сопротивлению Roтр и решить уравнение относительно неизвестной величины толщины утеплителя; привести ее в соответствие с унифицированными размерами, уточнить фактическое сопротивление теплопередаче Ro.

Проверка санитарно-гигиенического показателя тепловой защиты

Температуру внутренней поверхности ограждающей конструкции tв, ºС, определяют по формуле

tв = tв – Dtо .                                            (68)

Расчетный температурный перепад Dtо, ºС, между температурой внутреннего воздуха tв и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкцииtв определяют по формуле

Dtо = (tв – tв) / Rо·aв .                                                      (69)

Конденсат на внутренней поверхности ограждающей конструкции выпадать не будет при соблюдении условия

tв   ≥ tр .                                                 (70)

Если условие не выполнено, т.е. температура внутренней поверхности ограждающей конструкции меньше температуры точки росы, необходимо изменить конструкцию стены, либо использовать другой утеплитель, и повторить расчет.

Основные правила оформления

контрольной работы

Контрольную работу оформляют на листах писчей бумаги формата А4 с рамкой и штампом (рисунок 88). При этом следует соблюдать требования, предъявляемые к оформлению текстовых документов [34].

Текст может быть выполнен:

– машинописным способом. Шрифт — Times New Roman, размер — 14; междустрочный интервал — 1,5; отступ абзаца — 1,5…1,7 см (в таблицах допускается применять меньшие параметры форматирования);

– рукописным.

а

б

Рисунок 88 ― Основная надпись (штамп):

а ― заглавного листа, б ― последующих листов

Титульный лист является первым листом. Пример оформления титульного листа приведен на рисунке 89.

Лист, следующий за титульным листом, является заглавным. На заглавном листе размещают содержание, включающее номера, наименование разделов и подразделов с указанием номеров листов.

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) с прописной буквы. Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы. Содержание располагают перед введением. Разделы «Введение», «Заключение (выводы)», «Библиографический список» не нумеруют.

Расстояние от рамки до границ текста в начале и в конце строк — не менее 3 мм. Расстояние от верхней и нижней строки текста до верхней и нижней рамки должно быть не менее 10 мм.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Белгородский государственный технологический университет

им. В.Г. Шухова

Институт (факультет)_______________________

Специальность_____________________________

Кафедра архитектурных конструкций

Контрольная работа

по дисциплине «Строительная физика»

Проверил: доцент кафедры АК

_________________   Иванов А.С.

(подпись)

Выполнил: студент группы _____

_________________   Мишин С.А.

(подпись)

Белгород

2013

Рисунок 89 — Пример оформления титульного листа

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 3 интервалам (не менее 15 мм). Расстояние между заголовками раздела и подраздела — 2 интервала (8 мм).

Текст контрольной работы следует разделять на разделы и, при необходимости, подразделы. Разделы должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставят. Заголовки следует писать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускают. Раздел следует начинать с новой страницы.

В тексте должны применяться термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии ― общепринятые в научно-технической литературе.

В формулах в качестве символов следует применять установленные обозначения. Пояснения символов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Первая строка пояснения должна начинаться со слова

«где» без двоеточия после него. Формулы следует нумеровать сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне

формулы справа в круглых скобках. Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках.

Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения или справочные данные. Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания, и печатать с прописной буквы с абзаца. Одно примечание не нумеруют: после слова «Примечание» ставят тире и примечание пишут с прописной буквы. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами.

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Иллюстрация должна иметь наименование и пояснительные данные. На иллюстрации в тексте должны быть ссылки. Слово «Рисунок» и наименование располагают под изображением.

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы. Над другими частями пишут слева курсивом «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы.

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложениях. Приложение оформляют как продолжение документа на последующих его листах. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения буквами русского алфавита. Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.

В тексте контрольной работы обязательны ссылки на используемую литературу, которые дают в квадратных скобках с указанием номера источника в библиографическом списке.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

К климатическому паспорту района строительства

Карта зон влажности

1 ― влажная; 2 ― нормальная; 3 ― сухая

Продолжение приложения А

Карта глубины промерзания грунта

Продолжение приложения А

Рекомендуемый состав климатического паспорта

района строительства

Исходные данные

Место строительства (город, посёлок, район и др.)

Географическая широта

Климатический район строительства

Зона влажности

Данные о температуре воздуха [2]

Температура воздуха:

средняя по месяцам и за год —

наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 —

наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 —

наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 —

наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98 —

абсолютная минимальная температура воздуха, ºС —

#### Продолжительность периода со среднесуточной температурой  < 8 ºС —

Средняя температура периода со среднесуточной температурой < 8 ºС —

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, ºС —

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, ºС —

Влажность и осадки [2]

Средняя месячная относительная влажность воздуха:

# наиболее холодного месяца, % —

## наиболее теплого месяца, %      —

Количество осадков, мм:

за ноябрь-март      —

за апрель-октябрь —

Перемещение воздуха [2]

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль —

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с —

Преобладающее направление ветра за июнь-август —

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с —

Глубина промерзания грунта [3] —

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Данные к теплотехническому расчету

Таблица Б.1 — Влажностный режим помещений зданий

| Режим | Влажность внутреннего воздуха, %, при температуре, ºС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 12 | св. 12 до 24 | св. 24 |
| Сухой | До 60 | До 50 | До 40 |
| Нормальный | Св. 60 до 75 | Св. 50 до 60 | Св. 40 до 50 |
| Влажный | Св. 75 | Св. 60 до 75 | Св. 50 до 60 |
| Мокрый | – | Св. 75 | Св. 60 |

Таблица Б.2 — Условия эксплуатации ограждающих конструкций

| Влажностный режим помещений зданий | Условия эксплуатации А и Б в зоне влажности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сухой | нормальной | влажной |
| Сухой | А | А | Б |
| Нормальный | А | Б | Б |
| Влажный или мокрый | Б | Б | Б |

Таблица Б.3 — Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности

ограждающей конструкции

| Внутренняя поверхность ограждения | Коэффициент теплоотдачи aв, Вт/(м2×°С) |
| --- | --- |
| 1. Стен, полов, гладких потолков, потолков с выступающими ребрами при отношении высоты h ребер к расстоянию а между гранями соседних ребер h/a £ 0,3 | 8,7 |
| 2. Потолков с выступающими ребрами при отношении h/a > 0,3 | 7,6 |
| 3. Окон | 8,0 |
| 4. Зенитных фонарей | 9,9 |

Таблица Б.4 — Температура точки росы воздуха внутри здания

для холодного периода года

| Тип здания | Температура точки росы tр, ºС |
| --- | --- |
| 1. Жилые, школьные и другие общественные здания (кроме приведенных в 2 и 3) | 10,7 (11,6 в районах с расчетной температурой наиболее холодной пятидневки минус 31 ºС и ниже) |
| 2. Поликлиники и лечебные учреждения | 11,6 |
| 3. Детские дошкольные учреждения | 12,6 |

Продолжение  приложения Б

Таблица Б.5 — Базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче

ограждающих конструкций

| Здания и помещения, коэффициенты а и b | Градсо-сутки отопительного периода, °С×сут/год | Нормируемые значения сопротивления теплопередаче Rо тр, м2×°С/Вт, ограждающих конструкций |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стен | Покрытий и перекрытий над проездами | Перекрытий чердачных, над неотапливаемыми подпольями и подвалами | Окон и балконных дверей, витрин и витражей | Фонарей |
| 1. Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты, гостиницы и общежития | 2000 | 2,1 | 3,2 | 2,8 | 0,3 | 0,3 |
|  | 4000 | 2,8 | 4,2 | 3,7 | 0,45 | 0,35 |
|  | 6000 | 3,5 | 5,2 | 4,6 | 0,6 | 0,4 |
|  | 8000 | 4,2 | 6,2 | 5,5 | 0,7 | 0,45 |
|  | 10000 | 4,9 | 7,2 | 6,4 | 0,75 | 0,5 |
|  | 12000 | 5,6 | 8,2 | 7,3 | 0,8 | 0,55 |
| а | – | 0,00035 | 0,0005 | 0,00045 | – | 0,000025 |
| b | – | 1,4 | 2,2 | 1,9 | – | 0,25 |
| 2. Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые, производственные и другие здания и помещения с влажным или мокрым режимом | 2000 | 1,8 | 2,4 | 2,0 | 0,3 | 0,3 |
|  | 4000 | 2,4 | 3,2 | 2,7 | 0,4 | 0,35 |
|  | 6000 | 3,0 | 4,0 | 3,4 | 0,5 | 0,4 |
|  | 8000 | 3,6 | 4,8 | 4,1 | 0,6 | 0,45 |
|  | 10000 | 4,2 | 5,6 | 4,8 | 0,7 | 0,5 |
|  | 12000 | 4,8 | 6,4 | 5,5 | 0,8 | 0,55 |
| а | – | 0,0003 | 0,0004 | 0,00035 | 0,00005 | 0,000025 |
| b | – | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 0,2 | 0,25 |
| 3. Производственные с сухим и нормальным режимами | 2000 | 1,4 | 2,0 | 1,4 | 0,25 | 0,2 |
|  | 4000 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 0,3 | 0,25 |
|  | 6000 | 2,2 | 3,0 | 2,2 | 0,35 | 0,3 |
|  | 8000 | 2,6 | 3,5 | 2,6 | 0,4 | 0,35 |
|  | 10000 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 0,45 | 0,4 |
|  | 12000 | 3,4 | 4,5 | 3,4 | 0,5 | 0,45 |
| а | – | 0,0002 | 0,00025 | 0,0002 | 0,000025 | 0,000025 |
| b | – | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,2 | 0,15 |

Продолжение  приложения Б

Таблица Б.6 — Нормируемый температурный перепад между температурой

внутреннего воздуха и температурой внутренней

поверхности ограждающей конструкции

| Здания и помещения | Нормируемый температурный перепад Dtн, °С, для |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружных стен | покрытий и чердачных перекрытий | перекрытий над проездами, подвалами и подпольями | зенитных фонарей |
| 1. Жилые, лечебно-профилак-тические и детские учреждения, школы, интернаты | 4,0 | 3,0 | 2,0 | tв – tр |
| 2. Общественные, кроме указанных в п. 1, административные и бытовые, за исключением помещений с влажным или мокрым режимом | 4,5 | 4,0 | 2,5 | tв – tр |
| 3. Производственные с сухим и нормальным режимами | tв – tр, но не более 7 | 0,8 (tв – tр), но не более 6 | 2,5 | tв – tр |
| 4. Производственные и другие помещения с влажным или мокрым режимом | tв – tр | 0,8 (tв – tр) | 2,5 | – |
| 5. Производственные здания со значительными избытками явной теплоты (более 23 Вт/м3) и расчетной относительной влажностью внутреннего воздуха более 50 % | 12 | 12 | 2,5 | tв – tр |

Таблица Б.7 — Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности

ограждающей конструкции

| Наружная поверхность ограждающих конструкций | Коэффициент теплоотдачи aн, Вт/(м2×°С) |
| --- | --- |
| 1. Наружных стен, покрытий, перекрытий над проездами и над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в северной строительно-климатической зоне 2. Перекрытий над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом, перекрытий над холодными (с ограждающими стенками) подпольями и холодными этажами в северной строительно-климатической зоне 3. Перекрытий чердачных и над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах, а также наружных стен с воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом 4. Перекрытий над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, расположенных выше уровня земли, и над неотапливаемыми техническими, подпольями, расположенными ниже уровня земли | 23 17 12 6 |

Таблица Б.8 — Температура точки росы tр, оС , для различных значений температуры tн и относительной влажности φв, %,

воздуха в помещении

| Tв, °С | tр, °С, при φв, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 1,51 2,41 3,31 4,2 5,09 6,0 6,9 7,69 8,68 9,57 10,46 | 3,17 4,08 4,99 5,9 6,81 7,72 8,62 9,52 10,43 11,34 12,75 | 4,68 5,6 6,52 7,44 8,36 9,28 10,2 11,12 12,03 12,94 13,86 | 6,04 6,97 7,9 8,83 9,76 10,69 11,62 12,56 13,48 14,41 15,34 | 7,3 8,24 9,18 10,12 11,06 12,0 12,94 13,88 14,82 15,76 16,7 | 8,48 9,43 10,37 11,32 12,27 13,22 14,17 15,12 16,07 17,02 17,97 | 9,58 10,54 11,5 12,46 13,42 14,38 15,33 16,28 17,23 18,19 19,15 | 10,6 11,57 12,54 13,51 14,48 15,44 16,4 17,37 18,34 19,3 20,26 | 11,59 12,56 13,53 14,5 15,47 16,44 17,41 18,38 19,38 20,35 21,32 | 12,5 13,48 14,46 15,44 16,42 17,4 18,38 19,36 20,34 21,32 22,3 | 13,38 14,36 15,36 16,34 17,32 18,32 19,3 20,3 21,28 22,26 23,24 | 14,21 15,2 16,19 17,19 18,19 19,18 20,18 21,6 22,15 23,15 24,14 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Графические обозначения материалов

по ГОСТ 2.306–68

Таблица Г.1 — Графическое обозначение материалов в сечениях

| Материал | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Металлы и твердые сплавы (Общее графическое обозначение материалов в сечениях независимо от вида материала) |  |
| 2. Неметаллические материалы, в том числе волокнистые монолитные и плитные (прессованные), за исключением указанных ниже |  |
| 3. Древесина |  |
| 4. Камень естественный |  |
| 5. Керамика и силикатные материалы для кладки |  |
| 6. Бетон |  |
| 7. Стекло и другие светопрозрачные материалы |  |
| 8. Жидкости |  |
| 9. Грунт естественный |  |

Примечания

- Композиционные материалы, содержащие металлы и неметаллические материалы, обозначают как металлы.

- Графическое обозначение п.3 следует применять, когда нет необходимости указывать направление волокон.

- Графическое обозначение п.5 следует применять для обозначения кирпичных изделий (обожженных и необожженных), огнеупоров, строительной керамики, электротехнического фарфора, шлакобетонных блоков и т.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Расчетные теплотехнические показатели

строительных материалов и изделий

| № п/п | Материал | Плотность ρ0, кг/м3 | Коэффициент теплопроводности , Вт/(м·°С) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | Б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | Экструдированный пенополистирол То же Плиты из пенополистирола То же » » » » » » » Пенополиуретан » » Плиты из резольнофенолформальдегидного пенопласта То же Перлитопластбетон То же Перлитофосфогелевые изделия То же Теплоизоляционные изделия из вспененного синтетического каучука Плиты минераловатные из каменного волокна То же » » » Плиты из стеклянного штапельного волокна То же » » » » » » » Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные То же » » » Плиты фибролитовые и арболит на портландцементе То же | 25―33 35―45 До 10 10―12 12―1414―15 15―1715―17 20―25 25―30 30―38 80 60 40 80 50 200 100 300 200 60―95 180 140―175 80―125 40―60 25―50 85 75 60 45 35 30 20 17 15 1000 800 600 400 200 500 450 | 0,030 0,031 0,052 0,044 0,043 0,042 0,041 0,040 0,038 0,038 0,040 0,042 0,036 0,031 0,051 0,045 0,052 0,041 0,08 0,07 0,04 0,045 0,043 0,042 0,041 0,042 0,046 0,042 0,04 0,041 0,041 0,042 0,043 0,047 0,049 0,23 0,19 0,13 0,11 0,07 0,15 0,135 | 0,031 0,032 0,059 0,050 0,049 0,048 0,047 0,046 0,044 0,044 0,046 0,05 0,041 0,04 0,071 0,064 0,06 0,05 0,12 0,09 0,054 0,048 0,046 0,045 0,044 0,045 0,05 0,047 0,045 0,045 0,046 0,046 0,048 0,053 0,055 0,29 0,23 0,16 0,13 0,08 0,19 0,17 |

Продолжение приложения Д

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 44 45 46 47 48 49 50 51 | Плиты фибролитовые и арболит) на портландцементе Плиты камышитовые То же Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) То же Изделия из вспученного перлита на битумном связующем То же » » | 400 300 200 1050 800 300 250 225 200 | 0,13 0,09 0,07 0,34 0,19 0,09 0,085 0,082 0,078 | 0,16 0,14 0,09 0,36 0,21 0,099 0,099 0,094 0,09 |
| Засыпки |  |  |  |  |
| 52 53 54 | Гравий керамзитовый То же » | 600 500 450 | 0,17 0,15 0,14 | 0,19 0,165 0,155 |
| Конструкционно-теплоизоляционные материалы |  |  |  |  |
| 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 | Туфобетон То же » » Бетон на литоидной пемзе То же » » » Бетон на вулканическом шлаке То же » Керамзитобетон на керамзитовом песке То же » Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией То же » Перлитобетон То же » Бетон на шлакопемзобом щебне То же » » » Бетон на доменных гранулированных шлаках То же » » Аглопоритобетон и бетоны на заполнителях из топливных шлаков То же » » » Бетон на зольном гравии То же | 1800 1600 1400 1200 1600 1400 1200 1000 800 1600 1400 1200 1800 1600 1400 1200 1000 800 1200 1000 800 1800 1600 1400 1200 1000 1800 1600 1400 1200 1800 1600 1400 1200 1000 1400 1200 | 0,87 0,7 0,52 0,41 0,62 0,49 0,4 0,3 0,22 0,64 0,52 0,41 0,80 0,67 0,56 0,52 0,41 0,29 0,44 0,33 0,27 0,63 0,52 0,44 0,37 0,31 0,7 0,58 0,52 0,49 0,85 0,72 0,59 0,48 0,38 0,52 0,41 | 0,99 0,81 0,58 0,47 0,68 0,54 0,43 0,34 0,26 0,7 0,58 0,47 0,92 0,79 0,65 0,58 0,47 0,35 0,5 0,38 0,33 0,76 0,63 0,52 0,44 0,37 0,81 0,64 0,58 0,52 0,93 0,78 0,65 0,54 0,44 0,58 0,47 |

Продолжение приложения Д

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 93 94 95 | Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат То же » » | 1000 800 600 400 | 0,38 0,33 0,22 0,14 | 0,43 0,37 0,26 0,15 |
| Кирпичная кладка из сплошного кирпича |  |  |  |  |
| 96 97 98 | Глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе Глиняного обыкновенного на цементно-шлаковом растворе Силикатного на цементно-песчаном растворе | 1800 1700 1800 | 0,7 0,64 0,76 | 0,81 0,76 0,87 |
| Кирпичная кладка из пустотного кирпича |  |  |  |  |
| 99 100 101 102 | Керамического пустотного плотностью 1400 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе Керамического пустотного плотностью 1300 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе Силикатного одиннадцатипустотного на цементно-песчаном растворе Силикатного четырнадцатипустотного на цементно-песчаном растворе | 1600 1400 1500 1400 | 0,58 0,52 0,7 0,64 | 0,64 0,58 0,81 0,76 |
| Дерево и изделия из него |  |  |  |  |
| 103 104 105 106 107 108 | Сосна и ель поперек волокон Сосна и ель вдоль волокон Дуб поперек волокон Дуб вдоль волокон Фанера клееная Картон строительный многослойный | 500 500 700 700 600 650 | 0,14 0,29 0,18 0,35 0,15 0,15 | 0,18 0,35 0,23 0,41 0,18 0,18 |
| Конструкционные материалы |  |  |  |  |
| 109 110 111 112 113 | Железобетон Бетон на гравии или щебне из природного камня Раствор цементно-песчаный Раствор сложный (песок, известь, цемент) Раствор известково-песчаный | 2500 2400 1800 1700 1600 | 1,92 1,74 0,76 0,7 0,7 | 2,04 1,86 0,93 0,87 0,81 |
| Облицовка природным камнем |  |  |  |  |
| 114 115 116 117 118 119 120 121 | Гранит, гнейс и базальт Мрамор Известняк То же Туф » » » | 2800 2800 2000 1400 2000 1600 1200 1000 | 3,49 2,91 1,16 0,56 0,93 0,52 0,35 0,24 | 3,49 2,91 1,28 0,58 1,05 0,64 0,41 0,29 |
| Материалы кровельные, гидроизоляционные |  |  |  |  |
| 122 123 124 125 | Листы асбестоцементные плоские То же Асфальтобетон Рубероид, пергамин | 1800 1600 2100 600 | 0,47 0,35 1,05 0,17 | 0,52 0,41 1,05 0,17 |

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

- Дайте определение строительной физике.

- Сформулируйте задачу строительной физики.

- Что изучает строительная климатология.

- Перечислите основные климатообразующие факторы.

- Дайте определение погоды.

- Дайте определение климата.

- От чего зависят условия формирования климата.

- Как солнечная радиация влияет на климат.

- Что такое климатические параметры.

- Назовите основные климатические характеристики, которые учитывают при проектировании.

- Назовите типы температурных шкал.

- Дайте определения: абсолютная влажность, относительная влажность, точка росы, парциальное давление.

- Охарактеризуйте влияние времени года, влажности на формирование климата.

- Охарактеризуйте влияние высоты над уровнем моря и рельефа на климат.

- Дайте определения солнечной радиации и инсоляции.

- Какие климатические факторы учитывают при разработке объемно-планировочного решения зданий.

- Какие климатические факторы влияют на выбор ограждающих конструкций здания.

- Какие климатические факторы влияют на планировку населенных пунктов.

- Назначение климатического районирования.

- Перечислите сферы влияния климатических параметров при проектировании зданий.

- Что изучает строительная теплотехника (теплофизика).

- Перечислите теплотехнические требования к ограждающим конструкциям.

- Дайте определение процесса теплопередаче (теплообмена).

- Напишите закон Фурье.

- Охарактеризуйте коэффициент теплопроводности.

- Дайте определение термического сопротивления.

- Дайте определение общего сопротивления теплопередаче Ro.

- Дайте определение приведенного сопротивления теплопередаче.

- Охарактеризуйте температурный перепад.

- Сформулируйте порядок расчета толщины ограждения.

- Для чего необходимо знать распределение температуры в толще конструкции.

- Порядок построения графика распределения температур в толще ограждения.

- Способы определения температуры на поверхности и в толще ограждения.

- Что такое инерционность (массивность) ограждения.

- Как инерционность ограждения влияет на теплотехнические свойства конструкции.

- Дайте определение теплоустойчивости ограждения.

- Охарактеризуйте коэффициент теплоусвоения.

- Что понимают под воздупроницаемостью.

- Дайте определение сопротивления воздухопроницаемости.

- От чего зависит воздухопроницаемость ограждения.

- Дайте определение инфильтрации и эксфильтрации.

- Что называют аэрацией.

- Какие виды увлажнения различают при эксплуатации зданий.

- Как влажность влияет на прочность конструкций.

- С чем связано появление конденсата на поверхности конструкций.

- Дайте определение сопротивления паропроницаемости.

- Природа звуковых волн, слышимый диапазон, инфразвук, ультразвук.

- Дайте определение длины, амплитуды, частоты, скорости звуковой волны. Скорость звука в различных средах.

- Дайте определение звукового давления, интенсивности звука.

- Дайте определение уровня звукового давления.

- Принципы классификации шумов.

- Основные направления борьбы с шумом. Определение шума.

- Перечислите планировочные методы борьбы с шумом в городской застройке.

- Охарактеризуйте объемно-планировочные методы борьбы с шумом.

- Перечислите конструктивные методы борьбы с шумом.

- Дайте определение индекса звукоизоляции.

- Изложите последовательность расчета индекса звукоизоляции.

- Перечислите звукопоглощающие изделия и материалы. Примеры монтажа перегородок, подвесных потолков с повышенной звукоизоляцией.

- Акустическая эффективность экранов ― стенок, земляных валов.

- Градостроительные методы и средства защиты от шума.

- Дайте определение основных светотехнических величин: силы света, яркости, светового потока.

- Дайте определение освещенности.

- Дайте определение коэффициента светопропускания. Способы расчета и измерения в натурных условиях.

- Дайте определение коэффициентов отражения и поглощения света веществом.

- Охарактеризуйте процесс прохождения света через атмосферу.

- Сформулируйте основной закон взаимодействия света с веществом.

- Виды естественного освещения. Основные допущения, необходимые для выполнения расчета.

- Как осуществляют нормирование бокового е.о

- Как нормируется верхнее естественное освещение.

- Последовательность расчета бокового е.о.

- Последовательность расчета верхнего е.о.

- Последовательность расчета комбинированного е.о.

- Принцип расчета геометрического коэффициента естественной освещенности по методу Данилюка.

- Охарактеризуйте КЕО. От чего зависит КЕО

- Что называют условной рабочей поверхностью.

- Что называют характерным разрезом помещения.

- Цель выполнения расчета е.о.

- Определите назначение и типы фонарей.

- Виды световых фонарей.

- Виды аэрационных фонарей.

- Дайте определение инсоляции.

- Охарактеризуйте влияние инсоляции на формирование объектов архитектуры.

- Перечислите положительные эффекты инсоляции.

- Перечислите отрицательные эффекты инсоляции.

- Перечислите виды воздействия инсоляции на окружающую среду.

- Охарактеризуйте явление летнего и зимнего солнцестояния, весеннего и летнего равноденствия.

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ (ГЛОССАРИЙ)

Акцентирующее освещение — выделение светом отдельных деталей на менее освещенном фоне.

Боковое естественное освещение — естественное освещение помещения через световые проемы в наружных стенах.

Верхнее естественное освещение — естественное освещение помещения через фонари, световые проемы в стенах в местах перепада высот здания.

Влажностный режим помещения — изменение во времени влажности воздуха помещения.

Воздухопроницаемость ограждающей конструкции, кг/(м2·ч), — свойство ограждающей конструкции пропускать воздух под действием разности давления на наружной и внутренней поверхностях, характеризуемое величиной, численно равной массовому потоку воздуха через единицу площади поверхности ограждающей конструкции в единицу времени при постоянной разности давления воздуха на ее поверхностях.

Геометрический коэффициент естественной освещенности, %, — отношение естественной освещенности, создаваемой в рассматриваемой точке заданной плоскости внутри помещения светом, прошедшим через незаполненный световой проем и исходящим непосредственно от равномерно яркого неба к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности под открытым полностью небосводом, при этом участие прямого солнечного света в создании той или другой освещенности исключено.

Градусо-сутки отопительного периода, С·сут/год, — показатель, равный произведению разности температуры внутреннего воздуха и средней температуры наружного воздуха за отопительный период на продолжительность отопительного периода.

Дополнительное искусственное освещение — освещение, которое используется в течение рабочего дня в зонах с недостаточным естественным освещением.

Дополнительные тепловыделения в здании — теплота, поступающая в помещения здания от людей, включенных энергопотребляющих приборов, оборудования, электродвигателей, искусственного освещения и др., а также от проникающей солнечной радиации.

Естественное освещение — освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях.

Здание с эффективным использованием энергии — здание и оборудование, использующие тепловую энергию для поддержания в здании нормируемых параметров, должны быть спроектированы, возведены и эксплуатируемы таким образом, чтобы было обеспечено заданное энергосбережение.

Индекс цветопередачи — мера соответствия зрительных восприятий цветного объекта, освещенного исследуемым и стандартным источниками света при определенных условиях наблюдения.

Инфильтрация — перемещение воздуха через материалы и неплотности ограждающих конструкций вследствие ветрового и теплового напоров, формируемых разностью температур и перепадом давления воздуха снаружи и внутри помещений.

Класс энергосбережения— характеристика энергосбережения здания, представленная интервалом значений удельного годового потребления энергии на отопление и вентиляцию.

Комбинированное естественное освещение — сочетание верхнего и бокового естественного освещения.

Конвективный теплообмен — перенос теплоты с поверхности (на поверхность) ограждающей конструкции омывающим ее воздухом или жидкостью.

Контраст объекта различения с фоном определяют отношением абсолютной величины разности между яркостью объекта и фона к яркости фона.

Коэффициент воздухопроницаемости ограждающей конструкции, кг/(м2·ч·Па), — воздухонепроницаемость ограждающей конструкции, приходящаяся на один Паскаль разности давлений на ее поверхностях.

Коэффициент естественной освещенности (КЕО), %, — отношение естественной освещенности. создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражений), к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода.

Коэффициент запаса — расчетный коэффициент, учитывающий снижение КЕО и освещенности в процессе эксплуатации вследствие загрязнения и старения светопрозрачных заполнений в световых проемах, источников света (ламп) и светильников, а также снижение отражающих свойств поверхностей помещения.

Коэффициент излучения поверхности — отношение величины теплового излучения единицей поверхности конструкции к величине теплового излучения единицей поверхности абсолютно черного тела при одинаковой температуре.

Коэффициент остекленности фасада здания — отношение площадей светопроемов к суммарной площади наружных ограждающих конструкций фасада здания, включая светопроемы.

Коэффициент паропроницаемости материала, мг/(м·ч·Па), — величина, равная плотности стационарного потока водяного пара, проходящего в изотермических условиях через слой материала толщиной в один метр в единицу времени при разности парциального давления в один Паскаль.

Коэффициент поглощения тепла солнечной радиации — отношение теплового потока, поглощенного поверхностью материала, к падающему на нее потоку солнечной радиации.

Коэффициент пульсации освещенности, % — критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока газоразрядных ламп при питании их переменным током.

Коэффициент светового климата — коэффициент, учитывающий особенности светового климата.

Коэффициент теплообмена (тепловосприятия или теплоотдачи), Вт/(м2·С), — величина, численно равная тепловому потоку между поверхностью конструкции и окружающей средой, равная поверхностной плотности теплового потока при перепаде температур между поверхностью и окружающей средой в один градус Цельсия соответственно для внутренней i,  и наружной e поверхностей.

Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции (трансмиссионный), Вт/(м2·°С), — величина, численно равная поверхностной плотности теплового потока, проходящего через ограждающую конструкцию при разности внутренней и наружной температур воздуха в один градус Цельсия.

Коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м·°С), — величина, численно равная плотности теплового потока, проходящего в изотермических условиях через слой материала толщиной в 1 м при разности температур на его поверхностях в один градус Цельсия.

Коэффициент теплотехнической неоднородности — безразмерный показатель, численно равный отношению потока теплоты через фрагмент ограждающей конструкции к потоку теплоты через условную ограждающую конструкцию с той же площадью поверхности, что и фрагмент.

Коэффициент теплоусвоения материала, Вт/(м2·°С), — величина, отражающая способность материала воспринимать теплоту при колебании температуры на его поверхности.

Коэффициент теплоусвоения поверхности конструкции, Вт/(м2·С), — отношение величины амплитуды гармонических колебаний плотности теплового потока, вызванных неравномерностью отдачи теплоты системой отопления, к величине амплитуды колебаний температуры внутренней поверхности наружного ограждения.

Красное отношение — выраженное в процентах отношение красного светового потока к общему световому потоку источника света.

Лучистый теплообмен — перенос теплоты с поверхности (на поверхность) конструкции за счет электромагнитного излучения.

Микроклимат помещения — состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха (по ГОСТ 30494).

Неравномерность естественного освещения — отношение среднего значения к наименьшему значению КЕО в пределах характерного разреза помещения.

Облачное небо МКО (по определению Международной комиссии по освещению — МКО) — небо, полностью закрытое облаками и удовлетворяющее условию, при котором отношение его яркости на высоте над горизонтом к яркости в зените равно (1+2 sin)/3.

Общее освещение — освещение, при котором светильники размешают в верхней зоне помещения равномерно (общее равномерное освещение) или применительно к расположению оборудования (общее локализованное освещение).

Общий коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м2·С), — величина, равная сумме приведенного трансмиссионного и приведенного инфильтрационного коэффициентов теплопередачи здания.

Объект различения — рассматриваемый предмет, отдельная его часть или дефект, которые требуется различать в процессе работы.

Оптимальные параметры микроклимата помещений — сочетание значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают тепловое состояние организма при минимальном напряжении механизмов терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80 % людей, находящихся в помещении (по ГОСТ 30494).

Отапливаемый объем здания — объем, ограниченный внутренними поверхностями наружных ограждений здания — стен, покрытий (чердачных перекрытий), перекрытий пола первого этажа или пола подвала при отапливаемом подвале.

Относительная влажность воздуха, %, — отношение парциального давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре, к давлению насыщенного водяного пара при той же температуре.

Относительная массовая влажность материала, %, — процентное отношение массы влаги к массе материала в сухом состоянии.

Относительная площадь световых проемов, % — отношение площади фонарей или окон к освещаемой плошали пола помещения.

Отраженная блескость — характеристика отражения светового потока от рабочей поверхности в направлении глаз работающего, определяющая снижение видимости вследствие чрезмерного увеличения яркости рабочей поверхности и вуалирующего действия, снижающего контраст между объектом и фоном.

Паропроницаемость ограждающей конструкции — свойство материалов ограждающей конструкции пропускать влагу под действием разности парциального давления (упругости) водяного пара на ее наружной и внутренней поверхностях.

Плотность влажного материала, кг/м3, — отношение массы материала, включая массу влаги в его порах, к занимаемому этим материалом объему.

Плотность материала, кг/м3, — отношение массы (свойства материала, характеризующего его инерционность и способность создавать гравитационное поле) материала к его объему.

Плотность сухого материала, кг/м3, — отношение массы сухого материала к занимаемому им объему.

Площадь окон, м2, — суммарная площадь световых проемов (в свету), находящихся в наружных стенах освещаемого помещения.

Площадь фонарей, м2, — суммарная площадь световых проемов (в свету) всех фонарей, находящихся в покрытии над освещаемым помещением или пролетом.

Показатель дискомфорта — критерий оценки дискомфортной блескости, вызывающей неприятные ощущения при неравномерном распределении яркостей в поле зрения.

Показатель компактности здания, 1/м, — отношение общей площади внутренней поверхности наружных ограждающих конструкций здания к заключенному в них отапливаемому объему.

Показатель ослепленности — критерий оценки слепящего действия осветительной установки.

Полуцилиндрическая освещенность — характеристика насыщенности светом пространства и тенеобразующего эффекта освещения для наблюдателя, движущегося по улице параллельно ее оси. Определяется как средняя плотность светового потока на поверхности вертикально расположенного на продольной линии улицы на высоте 1,5 м полуцилиндра, радиус и высота которого стремятся к нулю.

Потребность в тепловой энергии на отопление здания, МДж, — количество теплоты за отопительный период, необходимое для поддержания в здании нормируемых параметров теплового комфорта.

Приведенный инфильтрационный коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м2·С), — условный коэффициент теплопередачи (воздух—воздух) за счет переноса теплоты воздухом, фильтрующимся через оболочку здания.

Приведенный коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции, Вт/(м2·С), — средневзвешенный коэффициент теплопередачи теплотехнически неоднородной ограждающей конструкции.

Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м2·С), — величина, численно равная среднему кондуктивному тепловому потоку, приходящемуся на единицу площади ограждающей оболочки здания при разности внутренней и наружной температур воздуха в один градус Цельсия.

Продолжительность отопительного периода — расчетный период времени работы системы отопления здания, представляющий собой среднее статистическое число суток в году, когда средняя суточная температура наружного воздуха устойчиво равна и ниже 8 или 10 °С в зависимости от вида здания.

Рабочая поверхность — поверхность, на которой производится работа и нормируется или измеряется освещенность.

Рабочее освещение — освещение, обеспечивающее нормируемые осветительные условия (освещенность, качество освещения) в помещениях и в местах производства работ вне зданий.

Расчетное значение КЕО ер, %, — значение, полученное расчетным путем при проектировании естественного или совмещенного освещения помещений.

Световой климат — совокупность условий естественного освещения в той или иной местности (освещенность и количество освещения на горизонтальной и различно ориентированных по сторонам горизонта вертикальных поверхностях, создаваемых рассеянным светом неба и прямым светом солнца, продолжительность солнечного сияния и альбедо подстилающей поверхности) за период более десяти лет.

Селитебная зона — территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе научно-исследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования.

Совмещенное освещение — освещение, при котором недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным.

Сопротивление воздухопроницанию ограждающей конструкции, м2·ч·Па/кг, — величина, обратная коэффициенту воздухопроницаемости ограждающей конструкции.

Сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции, м2·ч·Па/кг, — величина, обратная потоку водяного пара, проходящего через единицу площади ограждающей конструкции в изотермических условиях в единицу времени при разности парциальных давлений внутреннего и наружного воздуха в один Паскаль.

Сопротивление теплообмену (теплоотдаче или тепловосприятию), м2·С/Вт, — величина, обратная коэффициенту теплообмена.

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции Ro, м2·С/Вт, — величина, обратная коэффициенту теплопередачи ограждающей конструкции.

Сорбционная влажность материала ws, %, — равновесная относительная влажность материала в воздушной среде с постоянной относительной влажностью и температурой.

Средняя освещенность улиц, дорог и площадей — освещенность, средневзвешенная по площади.

Система симметричного освещения транспортных тоннелей — система освещения с размещением на стене или потолке светильников симметричного светораспределения в плоскости, параллельной оси проезжей части.

Средняя температура наружного воздуха отопительного периода — расчетная температура наружного воздуха, осредненная за отопительный период по средним суточным температурам наружного воздуха.

Средняя яркость дорожной поверхности — средневзвешенная по площади яркость сухих дорожных покрытий в направлении глаз наблюдателя, находящегося на оси движения транспорта.

Стробоскопический эффект — явление искажения зрительного восприятия вращающихся, движущихся или сменяющихся объектов в мелькающем свете, возникающее при совпадении кратности частотных характеристик движения объектов и изменения светового потока во времени в осветительных установках, выполненных газоразрядными источниками света, питаемыми переменным током.

Теплоемкость, кДж/°С, — количество теплоты, переданное массе материала при повышении его температуры на один градус Цельсия.

Тепловая защита зданий — теплозащитные свойства совокупности наружных и внутренних ограждающих конструкций здания (образующих замкнутый объем внутреннего пространства здания) обеспечивающие заданный уровень расхода тепловой энергии (теплопоступлений) здания с учетом воздухообмена помещений не выше допустимых пределов, а также их воздухопроницаемость и защиту от переувлажнения при оптимальных параметрах микроклимата его помещений.

Тепловая инерция ограждающей конструкции — величина, численно равная сумме произведений термических сопротивлений отдельных слоев ограждающей конструкции на коэффициенты теплоусвоения материала этих слоев.

Тепловой поток, Вт, — количество теплоты, проходящее через конструкцию или среду в единицу времени.

Тепловой режим здания — совокупность всех факторов и процессов, формирующих тепловой внутренний микроклимат здания в процессе эксплуатации.

Теплозащитная оболочка здания — совокупность ограждающих конструкций, образующих замкнутый контур, ограничивающий отапливаемый объем здания.

Теплоотдача (тепловосприятие) — перенос теплоты с поверхности конструкции в окружающую среду за счет конвективного и лучистого теплообмена.

Теплопередача — перенос теплоты через ограждающую конструкцию от взаимодействующей с ней среды с более высокой температурой к среде с другой стороны конструкции с более низкой температурой.

Теплопроводность — свойство материала конструкции переносить теплоту под действием разности (градиента) температур на ее поверхностях.

Теплотехнически неоднородный фрагмент ограждающей конструкции — фрагмент ограждающей конструкции, в котором линии равной температуры расположены не параллельно друг другу.

Теплоусвоение поверхности конструкции — свойство поверхности ограждающей конструкции поглощать или отдавать теплоту.

Теплоустойчивость ограждающей конструкции — свойство ограждающей конструкции изменять температуру внутренней поверхности под воздействием колебания температуры наружного воздуха или температуры в помещении, характеризуемое числом, представляющим отношение разности температур внутреннего и наружного воздуха и максимальной разности температур внутреннего воздуха и внутренней поверхности ограждения.

Теплоэнергетический паспорт здания — документ, содержащий геометрические, энергетические и теплотехнические характеристики существующих и проектируемых зданий и их ограждающих конструкций и устанавливающий соответствие их требованиям нормативных документов.

Теплый период года — период года, характеризующийся средней суточной температурой воздуха выше 8 или 10 °С в зависимости от вида здания (по ГОСТ 30494).

Термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2·С/Вт, — сумма термических сопротивлений всех слоев материалов ограждающей конструкции.

Термическое сопротивление слоя ограждающей конструкции, м2·С/Вт, — величина, обратная поверхностной плотности теплового потока, проходящего через слой материала ограждающей конструкции при разности температур на его поверхностях в один градус Цельсия.

Точка росы, С, — температура, при которой начинается образование конденсата в воздухе с определенной температурой и относительной влажностью.

Удельный вес материала, Н/м3, — отношение веса (силы, возникающей вследствие взаимодействия материала с гравитационным полем) материала к его объему.

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период, кДж/(м2·°С·сут), кДж/(м3·°С·сут), — количество тепловой энергии, необходимое для компенсации теплопотерь здания за отопительный период с учетом воздухообмена и дополнительных тепловыделений при нормируемых параметрах теплового и воздушного режимов помещений в нем, отнесенное к единице общей площади здания или к единице отапливаемого объема.

Удельная теплоемкость, кДж/(кг·°С), — отношение теплоемкости материала к его массе.

Удельная теплозащитная характеристика здания, Вт/(м2·°С), — физическая величина, численно равная потерям тепловой энергии единицы отапливаемого объема в единицу времени при перепаде температуры в 1 °С через теплозащитную оболочку здания.

Условия эксплуатации ограждающих конструкций — характеристика совокупности параметров воздействия внешней и внутренней среды, оказывающих существенное влияние на влажность материалов наружной ограждающей конструкции.

Условная рабочая поверхность — условно принятая горизонтальная поверхность, расположенная на высоте 0,8 м от пола.

Фон — поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения, на которой он рассматривается.

Фрагмент теплозащитной оболочки здания — совокупность наружных ограждающих конструкций, соединенных между собой, образующая часть теплозащитной оболочки.

Характерный разрез помещения — поперечный разрез посередине помещения, плоскость которого перпендикулярна к плоскости остекления световых проемов (при боковом освещении) или к продольной оси пролетов помещения. В характерный разрез помещения должны попадать участки с наибольшим количеством рабочих мест, а также точки рабочей зоны, наиболее удаленные от световых проемов.

Холодный (отопительный) период года — период года, характеризующийся средней суточной температурой наружного воздуха, равной и ниже 10 или 8 °С в зависимости от вида здания (по ГОСТ 30494).

Цветовая температура, °К, — температура излучателя Планка (черного тела), при которой его излучение имеет ту же цветность, что и излучение рассматриваемого объекта.

Цветопередача — общее понятие, характеризующее влияние спектрального состава источника света на зрительное восприятие цветных объектов, сознательно или бессознательно сравниваемое с восприятием тех же объектов, освещенных стандартным источником света.

Цилиндрическая освещенность — характеристика насыщенности помещения светом. Определяется как средняя плотность светового потока на поверхности вертикально расположенного в помещении цилиндра, радиус и высота которого стремятся к нулю.

Эвакуационное освещение — освещение для эвакуации людей из помещения при аварийном отключении нормального освещения.

Экватор — воображаемая линия, проходящая вокруг земного шара на равном расстоянии от обоих полюсов и делящая земной шар на северное и южное полушария.

Энергетическая эффективность — характеристика, отражающая отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Энергетический паспорт проекта здания — документ, содержащий энергетические, теплотехнические и геометрические характеристики существующих зданий, проектов зданий и их ограждающих конструкций, устанавливающий их соответствие требованиям нормативных документов и класс энергетической эффективности.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ.

2. СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*/Минрегион России. — М., 2012.

3. СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003/Минрегион России. — М., 2012.

4. СП 51.13330.2011. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003/Минрегион России. — М., 2011.

5. СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*/Минрегион России. — М., 2011.

6. СП 55.13330.2011. Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2003/Минрегион России. — М., 2011.

7. СП 54.13330.2011. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003/Минрегион России. — М., 2011.

8. СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009/Минрегион России. — М., 2012.

9. СП 56.13330.2011. Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001/Минрегион России. — М., 2011.

10. СП 44.13330.2011. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*/Минрегион России. — М., 2011.

11. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*/Минрегион России. — М., 2011.

12. СП 18.13330.2011. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*/Минрегион России. — М., 2011.

13. СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях.

14. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

15. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещения жилых и общественных зданий и территорий.

16. СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.

17. ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

18. ГОСТ 25380-82. Здания и сооружения. Методы измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции.

19. ГОСТ 26253-84. Здания и сооружения. Метод определения теплоустойчивости ограждающих конструкций.

20. ГОСТ 26254-84. Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций.

21. ГОСТ 31167-2009. Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях.

22. ГОСТ 31427-2010. Здания жилые и общественные. Состав показателей энергетической эффективности.

23. ГОСТ 27296-87. Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций зданий. Методы измерения.

24. ГОСТ 23337-78*. Шум. Методы измерения шума на селитебной территории в помещениях жилых и общественных зданий.

25. ГОСТ 24940-96. Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

26. ГОСТ Р 54851-2011. Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче.

27. ГОСТ Р 54852-2011. Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций.

28.ГОСТ Р 54853-2011. Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций с помощью тепломера.

29. ГОСТ Р 54858-2011. Конструкции фасадные светопрозрачные. Метод определения приведенного сопротивления теплопередаче.

30. ГОСТ Р 54861-2011. Окна и наружные двери. Методы определения сопротивления теплопередаче.

31. ГОСТ 12.1.003-83*. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

32. ГОСТ 12.1.029-80. ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация.

33. ГОСТ 12.1.036-81. ССТБ. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях.

34. ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. — М., 1996.

35. Блази, В. Справочник проектировщика. Строительная физика / В. Блази. — М.: Техносфера, 2005. — 536 с.

36. Объедков, В.А. Лабораторный практикум по строительной физике: учеб. пособие для студентов вузов / В.А. Объедков, А.К. Соловьев, А.Н. Кондратенков и др. — М.: Высш. шк., 1979. — 221 с.

37. Оболенский, Н.В. Архитектурная физика: учеб. для вузов / Н.В. Оболенский, В.К. Лицкевич, Л.И. Макриненко и др. — М.: Архитектура-С, 2007. — 448 с.

38. Дятков, С.В. Архитектура промышленных зданий / Дятков С.В., Михеев А.П. — М.: Изд-во АСВ, 2010. — 552 с.

39. Соловьев, А.К. Физика среды: учебник /А.К. Соловьев. — М.: Изд-во АСВ, 2008. — 341 с.

Учебное издание

Черныш Надежда Дмитриевна

Тарасенко Виктория Николаевна

СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА

Учебное пособие для студентов

заочной формы обучения с применением дистанционных технологий, обучающихся по направлению подготовки бакалавров

270800.62 ― Строительство

Подписано в печать 15 .11.14г.  Формат 60×84/16 Усл.печ.л.5,8 Уч.-изд.л.5,4

Тираж 40 экз.                        Заказ                          Цена

Отпечатано в Белгородском государственном технологическом университете

им. В.Г. Шухова

308012, г. Белгород, ул.