Приложение 3

Локальная смета № 1

Новое строительство

(наименование объекта)

составлена в текущем уровне цен

| № п/п | Обоснование расценок | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Трудоемкость, чел.-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Прямые затраты | Эксплуатация машин и механизмов | Всего | Оплата труда рабочих строителей | Эксплуатация машин и механизмов | На единицу | Всего |
|  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих строителей | В том числе заработная плата механизаторов |  |  | В том числе заработная плата механизаторов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 15-01-47-3 | Облицовка потолков плитами Акмигран по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим | 100 м2 | 0,3958 | 18676,79 8705,75 | 285,03 5,88 | 7392,27 | 3445,74 | 112,81 2,33 | 1023,0 | 404,91 |
| 2 | 101-2082 | Плиты акустические Акмигран, марки 400 | 100 м2 | 39,58 | 152,00 - |  | 6016,16 |  |  |  |  |

| Продолжение прил. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 13408,43 | 3445,743 | 112,82 2,33 |  | 404,91 |
|  | ФОТ = 3448,07 | Накладные расходы 105 % от ФОТ |  |  |  |  | 3620,47 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль 55% от ФОТ |  |  |  |  | 1896,44 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость (2001) |  |  |  |  | 18925,34 |  |  |  |  |
|  |  | К=5,48 (2012) |  |  |  |  | 103710,86 |  |  |  |  |
| 3 | 11-01-10-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги | 100м2 | 0,21 | 703,69 33,69 | 22,78 0,58 | 147,77 | 7,07 | 4,48 0,12 | 4,48 | 0,94 |
|  | 11-01-2-3 | Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм | 100м2 | 0,21 | 7354,5 1036,01 | 631,04 310,28 | 1544,45 | 217,56 | 132,52 65,16 | 124,82 | 26,21 |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 1692,22 | 224,63 | 137 65,28 |  | 27,15 |
|  | ФОТ = 289,91 | Накладные расходы 123 % от ФОТ |  |  |  |  | 365,58 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль 75% от ФОТ |  |  |  |  | 217,43 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость (2001) |  |  |  |  | 2275,23 |  |  |  |  |
|  |  | К=5,48 (2012) |  |  |  |  | 12468,26 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете: |  |  |  |  | 116179,12 |  |  |  |  |

Приложение 4

Локальная смета № 2

Капитальный ремонт

(наименование объекта)

составлена в текущем уровне цен

| № п/п | Обоснование расценок | Наименование работ | Ед. изм. | Колич. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Трудоемкость, чел.-ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Прямые затраты | Эксплуатация машин и механизмов |  | Всего | Оплата труда рабочих строителей | Эксплуатация машин и механизмов | На единицу |  | Всего |
|  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих строителей | В том числе заработная плата механизаторов |  |  |  | В том числе заработная плата механизаторов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
|  |  | Применение к ТЕР повышающих коэффициентов на статьи затрат: (ОЗП = 1,15; ЭМ = 1,25; ЗПМ = 1,15; ТЗМ = 1,15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 15-01-47-3 | Облицовка потолков плитами Акмигран по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим | 100 м2 | 0,3958 | 20053,9 10011,61 | 356,29 6,76 |  | 7937,34 | 3962,58 | 141,02 2,67 | 1176,45 |  | 465,64 |
| 2 | 101-2082 | Плиты акустические Акмигран, марки 400 | 100 м2 | 39,58 | 152,00 |  |  | 6016,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 13953,5 | 3962,58 | 3962,58 | 141,02 2,67 |  |  |
| Продолжение прил. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | ФОТ = 3965,25 | Накладные расходы 105 % от ФОТ |  |  |  |  | 4163,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль 55% от ФОТ |  |  |  |  | 2180,88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость (2001) |  |  |  |  | 20298,88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К=5,48 (2011) |  |  |  |  | 111238 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 11-01-10-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги | 100 м2 | 0,21 | 714,44 38,74 | 28,48 0,73 | 150,03 |  | 8,13 | 5,98 0,15 | 5,15 | 1,08 |  |
|  | 11-01-2-3 | Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12мм | 100 м2 | 0,21 | 8055,51 1191,41 | 788,8 387,85 | 1691,66 |  | 250,19 | 165,65 81,45 | 143,54 | 30,14 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 1841,69 |  | 258,32 | 171,63 81,6 |  | 31,22 |  |
|  | ФОТ 339,92 | Накладные расходы 123 % от ФОТ |  |  |  |  | 418,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль 75% от ФОТ |  |  |  |  | 254,94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость (2001) |  |  |  |  | 2514,73 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К=5,48 (2012) |  |  |  |  | 13780,72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  | 125018,72 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

По укрупненным показателям

Локальная смета № 3

Жилищно-гражданское

(наименование объекта)

составлена в текущем уровне цен

| № п/п | Обоснование расценок | Наименование работ | Ед. изм. | Колич. | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Трудоемкость, чел.-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Прямые затраты | Эксплуатация машин и механизмов | Всего | Оплата труда рабочих строителей | Эксплуатация машин и механизмов | На единицу | Всего |
|  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих строителей | В том числе заработная плата механизаторов |  |  | В том числе заработная плата механизаторов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 15-01-47-3 | Облицовка потолков плитами Акмигран по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим | 100 м2 | 0,3958 | 18676,79 8705,75 | 285,03 5,88 | 7392,27 | 3445,74 | 112,81 2,33 | 1023,0 | 404,91 |
| 2 | 101-2082 | Плиты акустические Акмигран, марки 400 | 100 м2 | 39,58 | 152,00 |  | 6016,16 |  |  |  |  |

Продолжение прил. 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 11-01-10-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги | 100 м2 | 0,21 | 703,69 33,69 | 22,78 0,58 | 147,77 | 7,07 | 4,48 0,12 | 4,48 | 0,94 |
|  | 11-01-2-3 | Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм | 100 м2 | 0,21 | 7354,5 1036,01 | 631,04 310,28 | 1544,45 | 217,56 | 132,52 65,16 | 124,82 | 26,21 |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 15100,65 | 3670,37 | 249,81 67,61 |  | 432,06 |
|  | ФОТ 3737,98 | Накладные расходы 112% от ФОТ |  |  |  |  | 4186,54 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль 65 % от ФОТ |  |  |  |  | 2429,69 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость (2001) |  |  |  |  | 21716,88 |  |  |  |  |
|  |  | К=5,48 (2011) |  |  |  |  | 119008,5 |  |  |  |  |
|  |  | НДС -18% |  |  |  |  | 21421,53 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость с НДС |  |  |  |  | 140430,03 |  |  |  |  |

Окончание прил. 5

Алгоритм расчета локальной сметы

Приложение 6

Образец оформления объектной сметы

______________________________________________________________

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № __________

(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство (капитальный ремонт) ________________________________________

(наименование объекта)

Сметная стоимость __________________________________________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда _____________________________________________ тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости ____________________________________

Составлен(а) в ценах по состоянию на ____________________________________ 20__ г.

тыс. руб.

| № п/п | Номера сметных расчетов | Наименование работ, затрат | Сметная стоимость |  |  |  |  | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строительных (ремонтно-строительных) работ | Монтажных работ | Мебели, инвентаря, оборудования | Прочих затрат | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Главный инженер проекта ____________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ___________________________ отдела ________________________________

(наименование)                                                         [подпись (инициалы, фамилия)]

Составил __________________________________________________________________

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил __________________________________________________________________

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение 7

Образец оформления сводного сметного расчета

Заказчик ___________________________________________________________________

(наименование организации)

«Утвержден» «__» _________________ 20__ г.

Сводный сметный расчет в сумме _____________________________________ тыс. руб.

В том числе возвратных сумм _________________________________________ тыс. руб.

___________________________________________________________________________

(ссылка на документ об утверждении)

«__» ______________ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА)

___________________________________________________________________________

(наименование стройки (ремонтируемого объекта))

Составлен в ценах по состоянию на _______________________________ 20__ г.

тыс. руб.

| № п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строительных (ремонтно-строительных) работ | монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Руководитель

проектной организации ______________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер

проекта ____________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ____________________ отдела _______________________________________

(наименование)                                                      [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик ___________________________________________________________________

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

- Приложение 10

_______________________________________

(наименование стройки, объекта)

Температурная зона - III

Сметный расчет № ______

дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных

работ в зимнее время для видов строительства, не предусмотренных

в табл. 4 Раздела I (пример составления)

В ценах по состоянию на:

| № п/п | Обоснование сметной стоимости (№ лок. сметы, раздела) | Наименование конструкций и видов работ | Сметная стоимость строительно-монтажных работ в базисном 01.01.2000 г.или текущем уровне цен, руб. |  |  | Зимние удорожания по конструкциям и видам работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без учета затрат на титульные временные здания и сооружения | по титульным временным зданиям и сооружениям -2,7 % (п.5.9 ГСН 81-05-01-2001) | всего (гр.4 + гр.5) | сметная норма, % (п.табл.5 раздела II) | 134 руб. гр.6*гр.10 :100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Локальная смета № | I. Подземная часть здания |  |  |  |  |  |
| 1 | Раздел 1 | Земляные работы - разработка грунта экскаватором в отвал | 17680 | 477,36 | 18157,36 | 76,98 (п.1.1) | 13977,54 |

| Продолжение прил. 10. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Раздел 2 | Установка фундаментных блоков промышленных зданий и сооружений | 66960 | 1807,92 | 68767,92 | 2,45 (п. 7.1) | 1684,81 |
| 3 | Раздел 3 | Установка сборных железобетонных конструкций | 262780 | 7095,06 | 269875,06 | 2,45 (п. 7.1) | 6611,94 |
|  |  | II. Надземная часть здания |  |  |  |  |  |
| 4 | Раздел 4 | Установка сборных железобетонных конструкций | 2819960 | 76138,92 | 2896098,92 | 2,45 (п. 7. 1) | 70954,42 |
| 5 | Раздел 5 | Металлические конструкции промышленных зданий | 19000 | 513 | 19513 | 1,49 (п.9.1) | 290,74 |
| 6 | Раздел 6 | Кирпичная кладка стен | 309500 | 8356,5 | 317856,5 | 7,59 (п. 8.3) | 24125,31 |
| 7 | Раздел 7 | Кровля рулонная на мастике | 85270 | 2302,29 | 87572,29 | 5,44 (п. 12.3) | 4763,93 |
| 8 | Раздел 8 | Полы | 45420 | 1226,34 | 46646,34 | 0,28 (п.11.1) | 130,61 |
| 9 | Раздел 9 | Деревянные конструкции | 101700 | 2745,9 | 104445,9 | 1,19 (п.10) | 1242,91 |
| 10 | Раздел 10 | Отделочные работы- внутренние штукатурные работы | 190000 | 5130 | 195130 | 1,41 (п. 15.4) | 2751,33 |

| Продолжение прил.10. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 |  | Другие внутренние отделочные работы, кроме штукатурных | 105000 | 2835 | 107835 | 0,42 (п. 15.3) | 452,91 |
|  | Раздел 11 | Водопровод и канализация – внутренние устройства в неотапливаемых помещениях |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Водопровод и горячее водоснабжение | 100440 | 2711,88 | 103151,88 | 1,48 (п. 17.1) | 1526,65 |
| 13 |  | Канализация | 72000 | 1944 | 73944 | 0,86 (п.17.2) | 635,92 |
| 14 | Раздел 12 | Прочие общестроительные работы на открытом воздухе | 29500 | 796,5 | 30296,5 | 3,11 | 942,22 |
|  |  | III. Монтаж технологического оборудования |  |  |  |  |  |
| 15 | Раздел 13 | Прокладка силового кабеля и кабеля связи в неотапливаемых помещениях | 201300 | 5435,1 | 206735,1 | 22,48 (п. 51.2) | 46474,05 |
| 16 |  | Итого | 4426510 | 119515,77 | 4546025,77 |  | 176565,29 |
| 17 | Расчет на основе гл. 2 разд. II | Дополнительные затраты на временное отопление здания, законченного вчерне |  |  |  |  | 63175 |
| Окончание прил. 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 |  | Всего |  |  | 4546025,77 |  | 239740,29 |

19. Нормативный показатель дополнительных затрат по стройке: (строка по п. 18, гр. 8 : гр. 6):

;

20. Удельный вес зимнего периода в году для III температурной зоны - 0,4 (табл. 3 разд. I).

21. Среднегодовой нормативный показатель дополнительных затрат в зимнее время по стройке (п. 19 * п. 20):

129

137