ИТОГОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Какие задачи решаются при реконструкции жилых зданий?

а) экономические;

б) социальные;

в) политические.

2. Назовите срок службы жилых домов с облегченными стенами из кирпича, шлакоблоков и ракушечника

а) 150 лет;

б) 120 лет;

в) 100 лет.

3. При какой величине физического износа конструкции необходимо ее усилить?

а) до 50%;

б) 51—60%;

в) более 60%.

4. Какой фактор является основанием для реконструкции производственных зданий?

а) развитие производства;

б) увеличение количества работающих;

в) появление конкурирующих предприятий.

5. Как называют реконструкцию, если коэффициент обновления основных фондов равен k = 0,3?

а) малая;

б) средняя;

в) большая.

6. Какой вид работы выполняется в первую очередь при обследовании зданий и конструкций?

а) детальный осмотр;

б) изучение технической документации;

в) предварительный осмотр конструкций.

7. Какое из нижеперечисленных работ входит в состав детального обследования конструкции?

а) обмерочные работы;

б) ознакомление с технической документацией;

в) акты на скрытые работы.

8. Изучение технической документации при обследовании дает ответы на вопросы, связанные с

а) проведением капитальных или других ремонтов;

б) стоимостью ремонтных работ;

в) исполнителем ремонтных работ.

9. Какие методы не применяются при оценке технического состояния конструкций и материалов?

а) механические;

б) химические;

в) физические.

10. Какие факторы не относятся к квалификациям дефектам и повреждения конструкций?

а) внешний признак;

б) класс бетона;

в) время появления.

11. Что непосредственно может служит причиной разрушения строительных конструкций?

а) значительные повреждения;

б) незначительные повреждения;

в) дефект.

12. Какие понятия относятся к причинам появления дефектов и повреждений?

а) планировка помещений;

б) размеры конструкций;

в) перегрузка конструкций.

13. Какими факторами не связаны ошибки инженерно-геологических изысканий при строительстве зданий?

а) глубиной скважин;

б) диаметром скважин;

в) количеством скважин.

14. Причиной дефектов и повреждений, связанных с проектированием зданий не является?

а) ошибки в определении нагрузок и расчета конструкций;

б) не качественное выполнение строительно-монтажных работ;

в) несовершенство нормативных документов.

15. Причиной дефектов и повреждений, связанных со строительством и монтажом  является:

а) недостаточная защита от коррозии строительных конструкций;

б) атмосферные разрушения конструкций;

в) перегрузка конструкций.

16. Какие конструкции необходимо защищать от усадочных трещин?

а) железобетонные;

б) металлические;

в) деревянные.

17. Какие трещины относятся к трещинам, появившимся в доэксплуатационный период?

а) трещины, которые появились в результате перегрузки конструкций;

б) усадочные трещины;

в) трещины, возникшие в результате ошибок в расчетах конструкций.

18. В каких конструкциях возникают повреждения, связанные с сварными швами?

а) железобетонных;

б) металлических;

в) деревянных.

19. Какие дефекты и повреждения характерны для деревянных конструкций?

а) различные трещины;

б) разрывы в швах;

в) смещение элементов относительно друг — друга.

20. Продолжите, если конструкция эксплуатируется в обычных условиях, а усиление ее вызвано дефектом и снижением несущей способности, расчет выполняется

а) только по первой группе предельных состояний;

б) только по второй группе предельных состояний;

в) по первой и второй группе предельных состояний.

21. Какой класс бетона необходимо принимать для усиления железобетонных элементов, изготовленных из бетона класса В 20?

а) В 20;

б) В 25;

в) В 30.

22. Когда в расчетах усиления не учитывается площадь сечения арматуры в железобетонном элементе?

а) если повреждено до 30% площади арматуры;

б) если повреждено от 31% до 50% площади арматуры;

в) если повреждено более 50% площади арматуры.

23. Как обеспечивается совместная работа усиливаемого ленточного фундамента и элемента усиления?

а) приваркой арматуры усиления с существующей арматурой;

б) обеспечением хорошего контакта старого и нового бетона;

в) другими технологическими приемами.

24. Когда применяется металлическая балка при усилении ленточных фундаментов?

а) если фундамент усиливается наращиванием с одной стороны;

б) если фундамент усиливается увеличением ширины;

в) если фундамент усиливается наращиванием с двух сторон.

25. Какие проверки не проводятся при усилении фундаментов?

а) на прочность;

б) на устойчивость;

в) на предотвращения продавливание.

26. При усилении каких фундаментов применяются корневидные сваи?

а) отдельностоящих;

б) ленточных;

в) столбчатых.

27. Каким методом можно усилить железобетонные плиты перекрытия?

а) подращиванием;

б) железобетонной обоймой;

в) преднапряженными хомутами.

28. Какие элементы являются эффективными для усиления ребристых плит покрытия с помощью разгружающих конструкций?

а) сварные двутавры;

б) прокатные двутавры;

в) фермы.

29. Каким методом следует выполнить усиление, чтобы достичь увеличения высоты сжатой зоны бетона изгибаемых элементов?

а) подращиванием;

б) наращиванием;

в) преднапряженными затяжками.

30. Какая величина численно больше при расчете усиления  плит методом подращивания?

а) h0;

б) h0,ad ;

в) h0,red.

31. Какой принцип заложен в основу усиления железобетонных балок и прогонов жестким порталом?

а) изменение размеров сечения;

б) изменение напряженного состояния;

в) изменение расчетной схемы.

32. При каком способе усиления железобетонных балок достигается наименьшее влияние технологическому процессу?

а) подведением опор;

б) подращивание;

в) с помощью жестких портал.

33. В каких случаях допускается усиление железобетонных конструкций без разгружения усиливаемого элемента?

а) если предварительная нагрузка на усиливаемый элемент не превышает 75% от разрушающей;

б) если предварительная нагрузка на усиливаемый элемент не превышает 85% от разрушающей;

в) если предварительная нагрузка на усиливаемый элемент не превышает 95% от разрушающей.

34. Продолжите предложение: для разгрузки небольших участков балок обычно применяется

а) усиление с помощью разгружающих конструкций;

б) усиление с помощью жестких опор;

в) усиление с помощью упругих опор.

35. Для чего используются стяжки при усилении железобетонных балок преднапряженной затяжкой?

а) для увеличения эффекта предварительного напряжения;

б) для обеспечения совместной работы усиливаемого элемента и элемента усиление;

в) для обеспечения проектной положении элементов усиления.

36. Какую часть железобетонных балок можно усилить с помощью предварительно напряженных кронштейн?

а) середину пролета;

б) опорную часть;

в) сечение на расстояние 0,37l  от опоры.

37. Какой метод не применяется для усиления железобетонных колонн?

а) усиление «рубашкой»;

б) усиление обоймой;

в) усиление подвеской.

38. Какую минимальную толщину железобетонной обоймы рекомендуется принимать при усилении колонны обоймой?

а) 25 мм;

б) 50 мм;

в)  75 мм.

39. Какой минимальный диаметр продольной арматуры рекомендуется принимать при усилении железобетонных колонн железобетонной обоймой?

а) 12 мм;

б) 14 мм;

в) 16 мм.

40. Чем продиктована минимальная толщина железобетонной обоймы при усилении колонны?

а) технологическими требованием;

б) конструктивными требованиями;

в) архитектурно-планировочными требованиями.

41. Какие элементы усиления находятся более напряженном состоянии при усилении колонн стальной обоймой?

а) вертикальные уголки;

б) горизотальные пластинки;

в) вертикальные уголки и горизонтальные пластинки.

42. Какой максимальный шаг должен быть при усилении колонны стальной обоймой?

а) 300 мм;

б) 400 мм;

в) 500 мм.

43. Какие конструкции можно усилить с помощью шарнирно-стержневых цепей?

а) железобетонные балки;

б) железобетонные фермы;

в) металлические фермы.

44. Какой метод усиления является эффективным при усилении простенков каменных зданий?

а) стальная обойма;

б) железобетонная обойма;

в) штукатурная обойма.

45. Какой фактор не влияет на эффективность обоймы при усилении каменных конструкций?

а) процент армирования;

б) марка раствора;

в) вид камня.

46. Меняется ли эффективность обоймы с увеличением размеров каменного элемента, которая подвергается усилению

а) повышается;

б) снижается;

в) не меняется.

47. Какое максимальное расстояние между связями по длине должно быть для каменных конструкций при усилении его стальной обоймой?

а) не более 50 см;

б) не более 75 см;

в) не более 100 см.

48. Для усиления каких конструкций рекомендуется метод инъекции?

а) железобетонных;

б) каменных;

в) металлических.

49. От чего зависит состав инъекционных растворов для усиления каменной кладки, имеющей трещины?

а) от длины трещин;

б) от ширины раскрытия трещин;

в) от глубины трещин.

50. Какой максимальный диаметр тяжа необходимо принимать при усилении каменного здания, имеющего вертикальные швы деформативного происхождения?

а) 40 мм;

б) 36 мм;

в) 32 мм.

51. Где устанавливаются стальные тяжи при усилении каменных зданий?

а) на уровне пола;

б) на уровне подоконника;

в) на уровне перекрытия.

52. От чего зависит длина сварного шва крепления тяжей к уголкам при усилении каменного здания с помощью преднапряженных стальных тяжей?

а) от длины здания;

б) от высоты здания;

в) от диаметра тяжа.

53. Какой метод не применяют при усилении металлических конструкций?

а) увеличение площади сечения;

б) стальная обойма.

в) изменение напряженного состояния;

54. Продолжите предложение: при усилении сварных металлических конструкций путем приварки новых дополнительных деталей, снижение прочности продольных швов не должно превысить

а) 5%;

б) 10%;

в) 15%.

55. Какие стальные конструкции можно усилить с помощью натяжных устройств?

а) сплошные балки;

б) сквозные балки;

в) стропильные фермы.

56. Какую последовательность необходимо соблюдать при выполнении работ по усилению металлических балок?

а) сначала надо усилить верхний пояс, а затем нижний;

б) сначала надо усилить нижний пояс, а затем верхний;

в) одновременно надо усиливать и верхний и нижний пояса.

57.  Какой ширины нижней накладки допускается принимать при усилении металлических балок с помощью накладок?

а) не более 40 толщин накладки;

б) не более 50 толщин накладки;

в) не более 60 толщин накладки.

58. Для каких стержней учитывается φ (коэффициент продольного изгиба) при усилении металлических ферм?

а) сжатых;

б) растянутых;

в) сжатых и растянутых.

59. Какими способами можно усилить элементы металлических ферм?

а) увеличением гибкости;

б) увеличением площади сечения;

в) увеличением расчетной длины.

60. На какую величину необходимо разгрузить подкрановую балку при ее усилении?

а) не менее, чем на 40 %;

б) не менее, чем на 60%;

в) не менее, чем на 80%.

61. Допускаются ли усиливать клепанные колонны с помощью сварки?

а) да, всегда;

б) да, в зависимость от марки стали усиливаемой конструкции;

в) нет.

62. К чему может привести несимметричное усиление сжатых металлических стоек?

а) увеличению расчетного эксцентриситета;

б) уменьшению расчетного эксцентриситета;

в) увеличению остаточного сварного прогиба.

63. Что необходимо предпринимать в момент усиления колонны, если напряжения в сечении составляют более 85% расчетного сопротивления стали?

а) устраивать дополнительные опоры;

б) отказаться от усиления;

в) разгрузить колонну.

64. Как назначается минимальный катет шва при усилении колонн?

а) по расчету;

б) по конструктивным требованиям;

в) по расчету и по конструктивным требованиям.

65. Как определяется максимальный шаг шпоночных швов, принимаемых при усилении стоек?

а) 40 iad, min;

б) 60 iad, min;

в) 80 iad, min.

66. Какой из этих величин для шпоночного шва прикрепления элементов усиления к колонне обычно имеет большее численное значение?

а) длина шва;

б) шаг шва;

в) длина и шаг одинаковы.

67. Какие методы нельзя применять для усиления деревянных перекрытий?

а) наращивания;

б) подращивания;

в) протезирования.

68. Каким  образом усиливаются деревянные стропила?

а) с помощью установки допольнительных подкосов;

б) с помощью преднапряженных затяжек;

в)  с помощью стальных обойм.

69. Какие элементы деревянных ферм можно усилить с помощью стальных накладок и тяжей?

а) элементы верхнего пояса;

б) элементы нижнего пояса;

в) элементы решетки.

70. Какие материалы применяются для усиления деревянных гнутых арок при усилении?

а) фанеры;

б) доски;

в) брусья.

| Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова Архитектурно-строительный институт Кафедра промышленного, гражданского, городского строительства и хозяйства | Группа_______________________ Шифр________________________ Студент______________________ Дата выдачи___________________ Срок сдачи____________________ Руководитель__________________ |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ

к расчетно-графической работе по дисциплине

«Технические вопросы реконструкции зданий и сооружений»

Выполнить расчеты и разработать рабочие чертежи конструкций усиления здания под дополнительные нагрузки, предусмотренные после реконструкции.

Конструкции, подлежащие усилению (метод усиления):

— плита перекрытия или покрытия (разгружающие конструкции, подращивания арматуры, преднапряженные затяжки);

— ригель или балка (разгружающие конструкции, подращивания арматуры, преднапряженные затяжки);

— колонна, кирпичный столб или простенок (обоймы: стальная, железобетонная, штукатурная);

— фундамент ленточный или отдельностоящей (увеличение площади подошвы);

— повышение пространственной жесткости здания (преднапряженные тяжи).

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Тип здания: одноэтажное промышленное, многоэтажное.

2. Конструктивная схема: бескаркасная, с неполным каркасом, с полным каркасом.

3. Плиты перекрытия (покрытия): ребристые, многопустотные.

4. Сечение ригелей (балок): прямоугольное, тавровое, двутавровое.

5. Высота этажа: 2,8;3,0;3,3;3,6;3,9;4,2м; помещения:8,4;10,8;12,6;14,4м.

6. Величина пролета:5,6;6,0;6,4 м;18;24м.

7. Шаг колонн:5,2;5,6;6,0;6,4м;12м.

8. Дополнительная расчетная нагрузка на перекрытия (покрытия): 1,0;1,5; 2,0;2,5;3,0;3,5;4,0;4,5;5,0;5,5;6,0 кПа.

9. Грунты оснований: R0 = 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240; 250 кПа.

10. Другие данные: конструкции перекрытия (покрытия) и колонны — сборные железобетонные; стены — кирпичные; количество пролетов — 2; стыки ригелей (балок) с колоннами (столбами, стенами) — шарнирные.

Недостающие данные принять самостоятельно с использованием учебной, нормативной и справочной литературы, а также существующих типовых решений конструкций.

Состав пояснительной записки: задание, разработка конструктивного решения здания, определение расчетных пролетов и нагрузок, статические и конструктивные расчеты конструкций усиления; объем — 10—15 стр.

Состав чертежей: конструктивная схема здания с расположением конструкций усиления (план, разрез); рабочие чертежи конструкций усиления, в том числе: спецификация, выборка стали, таблица расходов материалов, примечания. Объем — 1 лист форма А2. Чертежи должны содержать всю информацию, необходимую для устройства конструкций усиления.

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Усиление колонны К1       Усиление фундамента Ф1

| Приложение 1 | Расчетные сопротивления и начальные модули упругости бетона | Класс бетона по прочности на сжатие | В50 | 27,5 — | 1,6 |  | 38000 | 35000 — — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В45 | 25,0 — | 1,5 |  | 37500 | 34000 — — |
|  |  |  | В40 | 22,0 22,0 | 1,40 |  | 36000 | 32500 28500 — |
|  |  |  | В35 | 19,5 19,5 | 1,30 |  | 34500 | 31000 27500 — |
| ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  | В30 | 17,0 17,0 | 1,15 |  | 32500 | 29000 26600 15500 |
|  |  |  | В25 | 14,5 14,5 | 1,05 |  | 30000 | 27000 24000 14500 |
|  |  |  | В20 | 11,5 11,5 | 0,90 |  | 27500 | 24000 22000 13500 |
|  |  |  | В15 | 8,5 8,5 | 0,75 |  | 24000 | 20500 19500 12500 |
|  |  |  | В10 | 6,0 6,0 | 0,56 |  | 19000 | 19000 17500 11700 |
|  |  | Бетон |  | # Тяжелый и мелкозернистый Легкий | Тяжелый, мелкозернистый, легкий | # Тяжелый: – собственного твердения |  | –подвергнутый тепловой обработке –мелкозернистый –легкий |
|  |  | Вид сопротивления |  | # Сжатие осевое (призменная прочность) Rb, МПа | Растяжение осевое Rbt, МПа | Начальный модуль упругости бетона Eb, МПа |  |  |

| Приложение 2 | Нормативные и расчетные сопротивления, модули упругости арматуры | Модуль упругости Es , МПа |  |  | 200 000 | 200 000 |  | 200 000 |  | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 200 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетные сопротивления, МПа | сжатию Rsc |  | 215 |  | 270 |  | 355 | 435 | 400 | 400 | 400 | 415 |
|  |  |  | растяжению | поперечной и отогнутой при расчете по наклонному сечению на действие поперечной силы Rsw | 170 |  | 215 |  | 285 | 300 | 405 | 545 | 650 | 300 |
|  |  |  |  | – продольной – поперечной и отогнутой при расчете по наклонному сечению на действие изгибающего момента Rs | 215 |  | 270 |  | 355 | 435 | 510 | 680 | 815 | 415 |
|  |  | Нормативное сопротивление Rs , МПа |  |  | 240 |  | 300 |  | 400 | 500 | 590 | 785 | 980 | 500 |
|  |  | Класс арматуры |  |  | А 240 |  | А 300 |  | А 400 | А 500 | А 600 | А 800 | А 1000 | В500 |

Приложение 3

Вспомогательная таблица для расчета нормальных сечений
изгибаемых элементов прямоугольного профиля

|  = x / h0 |  = zb / hb | A0 |  = x / h0 |  = zb / hb | A0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 0,995 | 0,010 | 0,36 | 0,820 | 0,295 |
| 0,02 | 0,990 | 0,020 | 0,37 | 0,815 | 0,301 |
| 0,03 | 0,985 | 0,030 | 0,38 | 0,810 | 0,309 |
| 0,04 | 0,980 | 0,039 | 0,39 | 0,805 | 0,314 |
| 0,05 | 0,975 | 0,048 | 0,40 | 0,800 | 0,320 |
| 0,06 | 0,970 | 0,058 | 0,41 | 0,795 | 0,326 |
| 0,07 | 0,965 | 0,067 | 0,42 | 0,790 | 0,332 |
| 0,08 | 0,960 | 0,077 | 0,43 | 0,785 | 0,337 |
| 0,09 | 0,955 | 0,085 | 0,44 | 0,780 | 0,343 |
| 0,10 | 0,950 | 0,095 | 0,45 | 0,775 | 0,349 |
| 0,11 | 0,945 | 0,104 | 0,46 | 0,770 | 0,354 |
| 0,12 | 0,940 | 0,113 | 0,47 | 0,765 | 0,359 |
| 0,13 | 0,935 | 0,121 | 0,48 | 0,760 | 0,365 |
| 0,14 | 0,930 | 0,130 | 0,49 | 0,755 | 0,370 |
| 0,15 | 0,925 | 0,139 | 0,50 | 0,750 | 0,375 |
| 0,16 | 0,920 | 0,147 | 0,51 | 0,745 | 0,380 |
| 0,17 | 0,915 | 0,155 | 0,52 | 0,740 | 0,385 |
| 0,18 | 0,910 | 0,164 | 0,53 | 0,735 | 0,390 |
| 0,19 | 0,905 | 0,172 | 0,54 | 0,730 | 0,394 |
| 0,20 | 0,900 | 0,180 | 0,55 | 0,725 | 0,399 |
| 0,21 | 0,895 | 0,188 | 0,56 | 0,720 | 0,403 |
| 0,22 | 0,890 | 0,196 | 0,57 | 0,715 | 0,408 |
| 0,23 | 0,885 | 0,203 | 0,58 | 0,710 | 0,412 |
| 0,24 | 0,880 | 0,211 | 0,59 | 0,705 | 0,416 |
| 0,25 | 0,875 | 0,219 | 0,60 | 0,700 | 0,420 |
| 0,26 | 0,870 | 0,226 | 0,61 | 0,695 | 0,424 |
| 0,27 | 0,865 | 0,236 | 0,62 | 0,690 | 0,428 |
| 0,28 | 0,860 | 0,241 | 0,63 | 0,685 | 0,432 |
| 0,29 | 0,855 | 0,248 | 0,64 | 0,680 | 0,435 |
| 0,30 | 0,850 | 0,255 | 0,65 | 0,675 | 0,439 |
| 0,31 | 0,845 | 0,262 | 0,66 | 0,670 | 0,442 |
| 0,32 | 0,840 | 0,269 | 0,67 | 0,665 | 0,446 |
| 0,33 | 0,835 | 0,275 | 0,68 | 0,660 | 0,449 |
| 0,34 | 0,830 | 0,282 | 0,69 | 0,655 | 0,452 |
| 0,35 | 0,825 | 0,289 | 0,70 | 0,650 | 0,455 |

| Приложение 4 | Сортамент арматуры |  |
| --- | --- | --- |

Приложение 5

### Коэффициенты φb и φr

| Бетон | Nl / N | Значение l0 /h |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Тяжелый (обычный) мелкозер- нистый | Коэффициент φb |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0,93 | 0,91 | 0,91 | 0,9 | 0,89 | 0,86 | 0,83 | 0,8 |
|  | 0,5 | 0,92 | 0,91 | 0,9 | 0,88 | 0,85 | 0,8 | 0,73 | 0,65 |
|  | 1 | 0,92 | 0,91 | 0,89 | 0,86 | 0,81 | 0,74 | 0,63 | 0,55 |
| При площади сечения промежуточных стержней, расположенных у граней, параллельных рассматриваемой плоскости Asm <1/3(As + A’s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тяжелый (обычный) мелкозер- нистый | Коэффициент φr |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,9 | 0,89 | 0,87 | 0,84 | 0,81 |
|  | 0,5 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,9 | 0,87 | 0,84 | 0,8 | 0,75 |
|  | 1 | 0,92 | 0,91 | 0,9 | 0,88 | 0,86 | 0,82 | 0,77 | 0,7 |
| При площади сечения промежуточных стержней, расположенных у граней, параллельных рассматриваемой плоскости Asm ≥1/3(As + A’s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тяжелый (обычный) мелкозер- нистый | Коэффициент φr |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,89 | 0,87 | 0,84 | 0,8 | 0,75 |
|  | 0,5 | 0,92 | 0,91 | 0,9 | 0,87 | 0,83 | 0,79 | 0,72 | 0,65 |
|  | 1 | 0,92 | 0,91 | 0,89 | 0,86 | 0,8 | 0,74 | 0,66 | 0,58 |

### Приложение 6

### Коэффициент продольного изгиба φ для каменных элементов постоянного по длине сечения

| Гибкость |  | Коэффициент φ при упругих характеристик кладки α |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λh | λι | 1500 | 1000 | 750 | 500 | 350 | 200 | 100 |
| 4 6 8 10 12 14 16 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 | 14 21 28 35 42 49 56 63 76 90 104 118 132 146 160 173 187 | 1 0,98 0,95 0,92 0,88 0,85 0,81 0,77 0,69 0,61 0,53 0,44 0,36 0,29 0,21 0,17 0,13 | 1 0,96 0,92 0,88 0,84 0,79 0,74 0,70 0,61 0,52 0,45 0,38 0,31 0,25 0,18 0,15 0,12 | 1 0,95 0,90 0,84 0,79 0,73 0,68 0,63 0,53 0,45 0,39 0,32 0,26 0,21 0,16 0,13 0,10 | 0,98 0,91 0,85 0,79 0,72 0,66 0,59 0,53 0,43 0,36 0,32 0,26 0,21 0,17 0,13 0,10 0,08 | 0,94 0,88 0,80 0,72 0,64 0,57 0,50 0,45 0,35 0,29 0,25 0,21 0,17 0,14 0,10 0,08 0,06 | 0,90 0,81 0,70 0,60 0,51 0,43 0,37 0,32 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12 0,09 0,07 0,05 0,04 | 0,82 0,68 0,54 0,43 0,34 0,28 0,23 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- |

### Приложение 12

### Сталь толстолистовая и универсальная

| Прокатная толстолистовая (выборка из ГОСТ 19903-74*) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Толщина листов (полос), мм | Ширина листов (полос), мм | Длина листов, м |
| 6 8 10 12;14;16;18; 20;22;25;28 30;32;36;40; 50;60;80;100 | 1250; 1400; 1500; 1600; 1800 1250; 1400; 1500; 1600; 1800; 2000 1250;1400;1500;1600;1800;2000; 2200 1400; 1500; 1600; 1800; 2000; 2200 1400; 1500; 1600; 1800; 2000; 2200 | 2,8;3,5;4,5;5,0;5,5;6,0;7,0 2,8;3,5;4,5;5,0;5,5;6,0;7,0 2,8;3,5;4,5;5,0;5,5;6,0;7,0 4,5;5,0;5,5;6,0;7,0;8,0 4,5;5,0;5,5;6,0;7,0;8,0 |
| Универсальная (выборка из ГОСТ 82-76*) |  |  |
| 6;8;10;12;14; 16;18; 20;22;25;28; 30;32;36;40 | 200;210;220;240;250;260;280;300;340; 360;380;400;420;450 480;530;560;630;650;670;700;800;850; 900;950;1000;1050 | 5,0—18,0 5,0—18,0 |

### Приложение 13

### Коэффициент продольного изгиба для центрально-сжатых элементов

| Гибкость λ | Коэффициент φ для элементов из стали с расчетным сопротивлением R, МПа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 | 0,988 0,967 0,939 0,906 0,869 0,827 0,782 0,734 0,665 0,599 0,537 0,479 0,425 0,376 0,328 | 0,987 0,962 0,931 0,894 0,852 0,805 0,754 0,686 0,612 0,542 0,478 0,419 0,364 0,315 0,276 | 0,985 0,959 0,924 0,883 0,836 0,785 0,724 0,641 0,565 0,493 0,427 0,366 0,313 0,272 0,239 | 0,984 0,955 0,917 0,873 0,822 0,766 0,687 0,602 0,522 0,448 0,381 0,321 0,276 0,240 0,211 | 0,983 0,952 0,911 0,863 0,809 0,749 0,654 0,566 0,483 0,408 0,338 0,287 0,247 0,215 0,189 | 0,982 0,949 0,905 0,854 0,796 0,721 0,623 0,532 0,447 0,369 0,306 0,260 0,223 0,195 0,171 |

### Приложение 14

### Расчетные характеристики древесины

(сосны, ели, лиственницы европейской и японской)

| Напряженное состояние и характеристики элементов | Обозначение | Расчетные сопротивления, МПа/(кгс/см2) для сортов древесины |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1. Изгиб, сжатие и смятие вдоль волокон: а) элементы прямоугольного сечения (за исключением указанных в подпунктах «б», «в») высотой до 50 см б) элементы прямоугольного сечения шириной свыше 11 до 13 см при высоте сечение 11 до 50 см в) элементы прямоугольного сечения шириной свыше 13 см при высоте сечения свыше 13 до 50 см г) элементы из круглых лесоматриалов без врезок в расчетном сечении | Rи, Rс, Rсм Rи, Rс, Rсм Rи, Rс, Rсм Rи, Rс, Rсм | 14/140 15/150 16/160 -- | 13/130 14/140 15/150 16/160 | 8,5/85 10/100 11/110 10/100 |
| 2. Растяжение вдоль волокон: а) неклееные элементы б) клееные элементы | Rр Rр | 10/100 12/120 | 7/70 9/90 | -- -- |
| 3. Сжатие и смятие по всей площади поперек волокон: | Rс 90, Rсм90 | 1,8/18 | 1,8/18 | 1,8/18 |
| 4. Смятие поперек волокон: а) в опорных частях конструкции, лобовых врубках и узловых примыканиях элементов б) под шайбами при углах смятия от 90 до 600 | Rсм90 Rсм90 | 3/30 4/40 | 3/30 4/40 | 3/30 4/40 |
| 5. Скалывание вдоль волокон: а) при изгибе неклееных элементов б) при изгибе клееных элементов в) в лобовых врубках для максимального напряжения г) местное в клеевых соединениях для максимального напряжения | Rск Rск Rск Rск | 1,8/18 1,6/16 2,4/24 2,1/21 | 1,6/16 1,5/15 2,1/21 2,1/21 | 1,6/16 1,5/15 2,1/21 2,1/21 |
| 6. Скалывание поперек волокон: а) в соединениях неклееных элементов б) в соединениях клееных элементов | Rск90 Rск90 | 1/10 0,7/7 | 0,8/8 0,7/7 | 0,6/6 0,6/6 |
| 7. Растяжение поперек волокон элементов из клееной древесины | Rр90 | 0,35 3,5 | 0,3 3 | 0,25 2,5 |

### Приложение 15

### Размеры сечений пиломатериалов

| Толщина, мм | Ширина, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рекомендуемая |  |  |  | Допускаемая |  |  |  |  |
| 16 19 22 25 32 40 44 50 60 75 100 125 150 175 200 250 | 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 -- -- -- -- -- -- | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -- -- -- -- -- | 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 -- -- -- -- | 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 -- -- -- | -- 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 -- -- | -- --200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 -- | -- -- 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 -- | -- -- --250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 | -- -- -- 275 275 275 275 275 275 275 275 -- -- -- -- -- |

Библиографический список

1. СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования. — М.: ГП ЦПП, 1986.

2. СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. — М.: ГУП ЦПП, 2004.

3. СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры. — М.: ГУП ЦПП, 2004.

4. СП 52-102-2004. Предварительно напряженные железобетонные конструкции. — М.: ГУП ЦПП, 2005.

5. СНиП II—23—80*. Каменные и армокаменные конструкции/Госстрой СССР.— М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1996.

6. СНиП 2—23—81*. Металлические конструкции/Госстрой СССР.— М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1990.

7. СНиП II—25—80*. Деревянные конструкции/Госстрой СССР.— М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1996.

8. Металлические конструкции. Общий курс: учебник для вузов/       Е. И. Беленя, В. А. Балдин, Г. С. Веденников и др.; под общ. ред.            Е. И. Беленя. — 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1986.

9. Беляков Ю.И. Реконструкция промышленных предприятий/Ю.И. Беляков, А.П. Снежко. — К.: Выща шк. Головное изд-во, 1988.

10. Зубарев Г.Н. Конструкции из дерева и пластмасс: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. «Промышленное и гражданское строительство». — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. школа, 1990.

11. Бондаренко С.В. Усиление железобетонных конструкций при реконструкции зданий./ С.В. Бондаренко, Р.С. Санжеровский. — М.: Стройиздат, 1990.

12. Байков, В.Н. Железобетонные конструкции: общий курс/ В.Н. Байков, Э.Е. Сигалов. — М.: Стройиздат, 1991.

13. Реконструкция зданий и сооружений: учеб. пособие для строит. спец. вузов/ А. Л. Шагин, Ю.В. Бондаренко, Д.Ф. Гончаренко, В.Б. Гончаров; под ред. А.Л. Шагина. — М.: Высш. шк., 1991.

14. Гучкин И.С. Диагностика повреждений и восстановление эксплуатационных качеств конструкций: Учебное пособие. — М.:АСВ, 2000.

15. Обследование и испытание зданий и сооружений: Учеб. пособие для вузов/В.Г. Козачек, Н.В. Нечаев, С.Н. Нотенко и др.; Под. ред. В.И. Римшина. — М.: Высш. шк., 2004.

16.Ушаков И.И. Основы диагностики строительных конструкций: учеб. пособие/И.И. Ушаков, Б.А. Бондарев. — Ростов н/Д:Феникс, 2008.

##### Содержание

Введение	3

1. Реконструкция жилых и общественных зданий	5

1.1. Задачи реконструкции жилых и общественных зданий 	5

1.2. Срок службы зданий и их фактический износ	5

2. Реконструкция производственных зданий 	8

2.1. Разновидности реконструкции 	8

2.2.  Особенности реконструкции производственных зданий	9

3. Обследование конструкций и зданий для оценки их

технического состояния 	10

3.1. Цель и задачи обследование объектов реконструкции 	10

3.2. Методы оценки технического состояния конструкций 	13

3.3. Приборы и инструменты, используемые при проведении работ

по обследования зданий 	14

4. Дефекты и повреждения строительных конструкций 	15

4.1. Классификация дефектов и повреждений строительных

конструкций	15

4.2. Ошибки инженерно-геологических изысканий	16

4.3. Ошибки при разработке проектной документации 	17

4.4. Дефекты, допускаемые при изготовлении  конструкции	18

4.5. Дефекты строительства и монтажа	19

4.6. Дефекты и повреждения конструкций, возникающие при

эксплуатации зданий и сооружений	20

4.7. Дефекты и повреждения железобетонных конструкций, виды

трещин и степень их опасности	20

4.8. Особенности повреждения каменных и армокаменных кон-

струкций	22

4.9. Особенности повреждения металлических конструкций	22

4.10. Дефекты и повреждения деревянных конструкций	23

5. Усиления железобетонных конструкций	24

5.1. Основные принципы усиления	24

5.2. Усиление фундаментов 	26

Пример расчета усиления сборного железобетонного фунда-

мента под колонны	32

5.3. Усиление плит перекрытий и покрытий	35

Пример расчета усиления многопустотной плиты перек-

рытия	41

5.4. Усиление ригелей, балок и прогонов	46

Пример расчета усиления ригеля перекрытия каркасного

здания	51

5.5. Усиление колонн	57

Пример расчета усиления колонны железобетонной обоймой	63

5.6. Усиление стропильных конструкций	66

6.  Усиления каменных конструкций	71

6.1. Основные принципы усиления каменных конструкций	71

6.2. Усиление каменных конструкций обоймами	72

Пример расчета усиления простенка наружной неармирован-

ной стены стальной обоймой	76

6.3. Усиление каменных конструкций методом инъекции	79

6.4. Повышение пространственной жесткости каменных зданий	80

Пример расчета усиления каменного здания с помощью

преднапряженных стальных тяжей	82

7. Усиления металлических конструкций	84

7.1. Методы усиление металлических конструкций	84

7.2. Усиление ферм и балок покрытия	85

Пример расчета усиления стропильной фермы	90

7.3. Усиление подкрановых балок производственных зданий	97

Пример расчета усиления подкрановой балки	102

7.4. Усиление сжатых стоек	106

Пример расчета усиления внецентренно сжатой колонны	116

8. Усиления деревянных конструкций	124

8.1. Принципы усиления деревянных конструкций	124

8.2. Усиление прогонов и балок 	124

8.3. Усиление ферм, арок и рам	125

Глоссарий	128

Итоговые тестовые задания	129

Задание к расчетно-графической работе	138

Пример выполнения рабочих чертежей	139

Приложение	144

Приложение 1. Расчетные сопротивления и начальные модули

упругости бетона	144

Приложение 2. Нормативные и расчетные сопротивления, моду-

ли упругости арматуры	145

Приложение 3. Вспомогательная таблица для расчета нормальных

сечений изгибаемых элементов прямоугольного профиля	146

Приложение 4. Сортамент арматуры	147

Приложение 5. Коэффициенты φb  и φr 	148

Приложение 6. Коэффициент продольного изгиба φ для каменных

элементов постоянного по длине сечения	148

Приложение 7. Расчетное сопротивление сжатию кладки из кир-

пича всех видов	149

Приложение 8. Нормативные и расчетные сопротивления при

растяжении, сжатии и изгибе листового универсального и фасон-

ного проката по ГОСТ 27772-88 для стальных конструкций зданий

и сооружений 	150

Приложение 9. Сортамент прокатной стали. Балки двутавровые

(выборка из ГОСТ 8239-72*) 	152

Приложение 10. Сортамент прокатной стали. Швеллеры (выбор-

ка из ГОСТ 8240-72*) 	153

Приложение 11. Сортамент прокатной стали. Уголки равнопо-

лочные (выборка из ГОСТ 8509-72*) 	154

Приложение 12. Сортамент стали. Сталь толстолистовая и уни-

версальная	156

Приложение 13. Коэффициент продольного изгиба для централь-

но-сжатых элементов 	156

Приложение 14. Расчетные характеристики древесины (сосны,

ели, лиственницы европейской и японской)	157

Приложение 15. Размеры сечений пиломатериалов	158

Библиографический список	159