Таблица 7

### Таблица проверки сечений стержней фермы

| Эле-мент | № стержня | Расчетное усилие, кН |  | Сечение | Пло- щадь А, см2 | lxly, см | ixiy, см | λxλy | λmax | [λ] | ϕmin | γc | Проверка сечения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проч-ность | Устой- чивость |
|  |  | Растя-жение | Сжатие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верх-ний пояс | 8–––9 | ––– | 0 | ┬ 45БТ1 | 123 | 300 300 | 14,1 6,3 | 21,3 47,6 | 47,6 | 120 | 0,863 | 0,95 | ––– |  |
|  | 9–––10 |  | 1009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,5<22,8 |
|  | 10–––11 |  | 1017,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,6<22,8 |
|  | 11–––12 15–––16 |  | 1637,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,4<22,8 |
|  | 13–––14 |  | 1842,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,4<22,8 |
| Ниж-ний пояс | 1–––2 | 601,8 | ––– | 30БТ1 | 65,7 | 600 600 | 9,1 4,9 | 65,9 122,4 | 122,4 | 250 | ––– | 0,95 | 9,2<22,8 | ––– |
|  | 2–––3 | 1382,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21<22,8 |  |
|  | 3–––4 | 1791 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,3>22,8 |  |
| Рас- косы, стой-ки | 1–––9 | ––– | 882,3 | 16010012 | 60,08 | 339 424 | 5,1 2,8 | 66,5 151,4 | 151,4 | 250 | 0,275 | 0,95 | ––– | 53.4>22,8 |
|  | 3–––13 | ––– | 222,8 | 1259 | 44 | 339 424 | 3,9 3,9 | 86,9 108,7 | 108,7 | 150 | 0,494 | 0,95 | ––– | 10.3< 22,8 |
|  | 2–––11 |  | 528,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.3 >22,8 |
|  | 11–––3 | 370 | ––– | 1008 | 31,2 | 339 424 | 3,1 3,1 | 109,4 136,7 | 136,7 | 150 | ––– | 0,95 | 11.9<22,8 | ––– |
|  | 9–––2 | 607,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.5<22,8 |  |
|  | 13–––4 | 74,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4<22,8 |  |