Задание

к расчетно-графической работе по дисциплине

«Технические вопросы реконструкции зданий»

для студентов дистанционной формы обучения

Выполнить расчеты и разработать рабочие чертежи конструкций усиления здания под дополнительные нагрузки, предусмотренные после реконструкции. Расчету и конструированию подлежит только одна конструкция здания; ее вид и метод усиления принять по табл. 1 в зависимости от последней цифры шифра (номера зачетной книжки), другие исходные данные – по табл. 2 в зависимости от первой буквы фамилии.

Таблица 1

| Последняя цифра шифра | Конструкция, подлежащая усилению | Метод усиления |
| --- | --- | --- |
| 0 | Фундамент под колонну | Увеличение размеров подошвы |
| 1 | Плита перекрытия | Подращивание |
| 2 | Ригель перекрытия | Затяжками |
| 3 | Колонна | Стальной обоймой |
| 4 | Колонна | Железобетонной обоймой |
| 5 | Простенок | Стальной обоймой |
| 6 | Здание | Тяжами |
| 7 | Фундамент под колонну | Увеличение размеров подошвы |
| 8 | Ригель перекрытия | Затяжками |
| 9 | Простенок | Стальной обоймой |

Таблица 2

| Первая буква фамилии | Высота этажа, м | Величина пролета, м | Шаг колонн, м | Дополни-тельная нагрузка на перекрытие, кПа | Грунты оснований, R0, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А, Б, В | 2,8 | 5,2 | 6,0 | 1,5 | 180 |
| Г, Д, Е | 3,0 | 5,6 | 6,4 | 2,0 | 190 |
| Ж, З, И | 3,3 | 6,0 | 5,2 | 2,5 | 200 |
| К | 3,6 | 6,4 | 5,6 | 3,0 | 210 |
| Л, М | 3,9 | 5,2 | 6,0 | 3,5 | 220 |
| Н, О, П | 4,2 | 5,6 | 6,4 | 4,0 | 180 |
| Р, С, Т | 3,0 | 6,0 | 5,2 | 4,5 | 190 |
| У, Ф, Х | 3,3 | 6,4 | 5,6 | 5,0 | 200 |
| Ц, Ч, Ш | 3,6 | 5,6 | 6,0 | 5,5 | 210 |
| Щ, Э, Ю, Я | 3,9 | 6,0 | 6,4 | 6,0 | 220 |

Другие данные: здание – многоэтажное, конструктивная схема – с неполным каркасом, плиты перекрытий – многопустотные, сечение ригелей – прямоугольное, колонны и ригели – сборные железобетонные, стены – кирпичные, количество пролетов – 2, стыки ригелей с колоннами и стенами – шарнирные.

При выполнении расчетно-графической работы возможно использование не всех заданных исходных данных: при расчете усиления плиты или ригеля не нужно значение высоты этажа и R0 и т.д. Недостающие данные принять самостоятельно с использованием учебной, нормативной и справочной литературы, а также существующих типовых решений конструкций.

Состав пояснительной записки: титульный лист, задание, разработка конструктивного решения здания, определение расчетных пролетов и нагрузок, статические и конструктивные расчеты конструкций усиления; объем - 10÷15 страниц. На титульном листе указать: наименование ВУЗа (БГТУ им. В.Г.Шухова), кафедры (Промышленного и гражданского строительства), название работы и дисциплины, кто выполнил и принял, группу, город, год.

Состав чертежей: конструктивная схема здания с маркировкой основных конструкций и расположением конструкций усиления (план, разрез); рабочие чертежи конструкций усиления, в том числе: спецификация, выборка стали, таблица расхода материалов, примечания. Объем - 1 лист формата А2. Чертежи должны содержать всю информацию, необходимую для устройства конструкций усиления.

К защите принимается расчетно-графическая работа, выполненная в строгом соответствии с заданием, в полном объеме и без ошибок. Защита работы проводится в форме собеседования.