ИТОГОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Какие задачи решаются при реконструкции жилых зданий?

а) экономические;

б) социальные;

в) политические.

2. Назовите срок службы жилых домов с облегченными стенами из кирпича, шлакоблоков и ракушечника

а) 150 лет;

б) 120 лет;

в) 100 лет.

3. При какой величине физического износа конструкции необходимо ее усилить?

а) до 50%;

б) 51—60%;

в) более 60%.

4. Какой фактор является основанием для реконструкции производственных зданий?

а) развитие производства;

б) увеличение количества работающих;

в) появление конкурирующих предприятий.

5. Как называют реконструкцию, если коэффициент обновления основных фондов равен k = 0,3?

а) малая;

б) средняя;

в) большая.

6. Какой вид работы выполняется в первую очередь при обследовании зданий и конструкций?

а) детальный осмотр;

б) изучение технической документации;

в) предварительный осмотр конструкций.

7. Какое из нижеперечисленных работ входит в состав детального обследования конструкции?

а) обмерочные работы;

б) ознакомление с технической документацией;

в) акты на скрытые работы.

8. Изучение технической документации при обследовании дает ответы на вопросы, связанные с

а) проведением капитальных или других ремонтов;

б) стоимостью ремонтных работ;

в) исполнителем ремонтных работ.

9. Какие методы не применяются при оценке технического состояния конструкций и материалов?

а) механические;

б) химические;

в) физические.

10. Какие факторы не относятся к квалификациям дефектам и повреждения конструкций?

а) внешний признак;

б) класс бетона;

в) время появления.

11. Что непосредственно может служит причиной разрушения строительных конструкций?

а) значительные повреждения;

б) незначительные повреждения;

в) дефект.

12. Какие понятия относятся к причинам появления дефектов и повреждений?

а) планировка помещений;

б) размеры конструкций;

в) перегрузка конструкций.

13. Какими факторами не связаны ошибки инженерно-геологических изысканий при строительстве зданий?

а) глубиной скважин;

б) диаметром скважин;

в) количеством скважин.

14. Причиной дефектов и повреждений, связанных с проектированием зданий не является?

а) ошибки в определении нагрузок и расчета конструкций;

б) не качественное выполнение строительно-монтажных работ;

в) несовершенство нормативных документов.

15. Причиной дефектов и повреждений, связанных со строительством и монтажом  является:

а) недостаточная защита от коррозии строительных конструкций;

б) атмосферные разрушения конструкций;

в) перегрузка конструкций.

16. Какие конструкции необходимо защищать от усадочных трещин?

а) железобетонные;

б) металлические;

в) деревянные.

17. Какие трещины относятся к трещинам, появившимся в доэксплуатационный период?

а) трещины, которые появились в результате перегрузки конструкций;

б) усадочные трещины;

в) трещины, возникшие в результате ошибок в расчетах конструкций.

18. В каких конструкциях возникают повреждения, связанные с сварными швами?

а) железобетонных;

б) металлических;

в) деревянных.

19. Какие дефекты и повреждения характерны для деревянных конструкций?

а) различные трещины;

б) разрывы в швах;

в) смещение элементов относительно друг — друга.

20. Продолжите, если конструкция эксплуатируется в обычных условиях, а усиление ее вызвано дефектом и снижением несущей способности, расчет выполняется

а) только по первой группе предельных состояний;

б) только по второй группе предельных состояний;

в) по первой и второй группе предельных состояний.

21. Какой класс бетона необходимо принимать для усиления железобетонных элементов, изготовленных из бетона класса В 20?

а) В 20;

б) В 25;

в) В 30.

22. Когда в расчетах усиления не учитывается площадь сечения арматуры в железобетонном элементе?

а) если повреждено до 30% площади арматуры;

б) если повреждено от 31% до 50% площади арматуры;

в) если повреждено более 50% площади арматуры.

23. Как обеспечивается совместная работа усиливаемого ленточного фундамента и элемента усиления?

а) приваркой арматуры усиления с существующей арматурой;

б) обеспечением хорошего контакта старого и нового бетона;

в) другими технологическими приемами.

24. Когда применяется металлическая балка при усилении ленточных фундаментов?

а) если фундамент усиливается наращиванием с одной стороны;

б) если фундамент усиливается увеличением ширины;

в) если фундамент усиливается наращиванием с двух сторон.

25. Какие проверки не проводятся при усилении фундаментов?

а) на прочность;

б) на устойчивость;

в) на предотвращения продавливание.

26. При усилении каких фундаментов применяются корневидные сваи?

а) отдельностоящих;

б) ленточных;

в) столбчатых.

27. Каким методом можно усилить железобетонные плиты перекрытия?

а) подращиванием;

б) железобетонной обоймой;

в) преднапряженными хомутами.

28. Какие элементы являются эффективными для усиления ребристых плит покрытия с помощью разгружающих конструкций?

а) сварные двутавры;

б) прокатные двутавры;

в) фермы.

29. Каким методом следует выполнить усиление, чтобы достичь увеличения высоты сжатой зоны бетона изгибаемых элементов?

а) подращиванием;

б) наращиванием;

в) преднапряженными затяжками.

30. Какая величина численно больше при расчете усиления  плит методом подращивания?

а) h0;

б) h0,ad ;

в) h0,red.

31. Какой принцип заложен в основу усиления железобетонных балок и прогонов жестким порталом?

а) изменение размеров сечения;

б) изменение напряженного состояния;

в) изменение расчетной схемы.

32. При каком способе усиления железобетонных балок достигается наименьшее влияние технологическому процессу?

а) подведением опор;

б) подращивание;

в) с помощью жестких портал.

33. В каких случаях допускается усиление железобетонных конструкций без разгружения усиливаемого элемента?

а) если предварительная нагрузка на усиливаемый элемент не превышает 75% от разрушающей;

б) если предварительная нагрузка на усиливаемый элемент не превышает 85% от разрушающей;

в) если предварительная нагрузка на усиливаемый элемент не превышает 95% от разрушающей.

34. Продолжите предложение: для разгрузки небольших участков балок обычно применяется

а) усиление с помощью разгружающих конструкций;

б) усиление с помощью жестких опор;

в) усиление с помощью упругих опор.

35. Для чего используются стяжки при усилении железобетонных балок преднапряженной затяжкой?

а) для увеличения эффекта предварительного напряжения;

б) для обеспечения совместной работы усиливаемого элемента и элемента усиление;

в) для обеспечения проектной положении элементов усиления.

36. Какую часть железобетонных балок можно усилить с помощью предварительно напряженных кронштейн?

а) середину пролета;

б) опорную часть;

в) сечение на расстояние 0,37l  от опоры.

37. Какой метод не применяется для усиления железобетонных колонн?

а) усиление «рубашкой»;

б) усиление обоймой;

в) усиление подвеской.

38. Какую минимальную толщину железобетонной обоймы рекомендуется принимать при усилении колонны обоймой?

а) 25 мм;

б) 50 мм;

в)  75 мм.

39. Какой минимальный диаметр продольной арматуры рекомендуется принимать при усилении железобетонных колонн железобетонной обоймой?

а) 12 мм;

б) 14 мм;

в) 16 мм.

40. Чем продиктована минимальная толщина железобетонной обоймы при усилении колонны?

а) технологическими требованием;

б) конструктивными требованиями;

в) архитектурно-планировочными требованиями.

41. Какие элементы усиления находятся более напряженном состоянии при усилении колонн стальной обоймой?

а) вертикальные уголки;

б) горизотальные пластинки;

в) вертикальные уголки и горизонтальные пластинки.

42. Какой максимальный шаг должен быть при усилении колонны стальной обоймой?

а) 300 мм;

б) 400 мм;

в) 500 мм.

43. Какие конструкции можно усилить с помощью шарнирно-стержневых цепей?

а) железобетонные балки;

б) железобетонные фермы;

в) металлические фермы.

44. Какой метод усиления является эффективным при усилении простенков каменных зданий?

а) стальная обойма;

б) железобетонная обойма;

в) штукатурная обойма.

45. Какой фактор не влияет на эффективность обоймы при усилении каменных конструкций?

а) процент армирования;

б) марка раствора;

в) вид камня.

46. Меняется ли эффективность обоймы с увеличением размеров каменного элемента, которая подвергается усилению

а) повышается;

б) снижается;

в) не меняется.

47. Какое максимальное расстояние между связями по длине должно быть для каменных конструкций при усилении его стальной обоймой?

а) не более 50 см;

б) не более 75 см;

в) не более 100 см.

48. Для усиления каких конструкций рекомендуется метод инъекции?

а) железобетонных;

б) каменных;

в) металлических.

49. От чего зависит состав инъекционных растворов для усиления каменной кладки, имеющей трещины?

а) от длины трещин;

б) от ширины раскрытия трещин;

в) от глубины трещин.

50. Какой максимальный диаметр тяжа необходимо принимать при усилении каменного здания, имеющего вертикальные швы деформативного происхождения?

а) 40 мм;

б) 36 мм;

в) 32 мм.

51. Где устанавливаются стальные тяжи при усилении каменных зданий?

а) на уровне пола;

б) на уровне подоконника;

в) на уровне перекрытия.

52. От чего зависит длина сварного шва крепления тяжей к уголкам при усилении каменного здания с помощью преднапряженных стальных тяжей?

а) от длины здания;

б) от высоты здания;

в) от диаметра тяжа.

53. Какой метод не применяют при усилении металлических конструкций?

а) увеличение площади сечения;

б) стальная обойма.

в) изменение напряженного состояния;

54. Продолжите предложение: при усилении сварных металлических конструкций путем приварки новых дополнительных деталей, снижение прочности продольных швов не должно превысить

а) 5%;

б) 10%;

в) 15%.

55. Какие стальные конструкции можно усилить с помощью натяжных устройств?

а) сплошные балки;

б) сквозные балки;

в) стропильные фермы.

56. Какую последовательность необходимо соблюдать при выполнении работ по усилению металлических балок?

а) сначала надо усилить верхний пояс, а затем нижний;

б) сначала надо усилить нижний пояс, а затем верхний;

в) одновременно надо усиливать и верхний и нижний пояса.

57.  Какой ширины нижней накладки допускается принимать при усилении металлических балок с помощью накладок?

а) не более 40 толщин накладки;

б) не более 50 толщин накладки;

в) не более 60 толщин накладки.

58. Для каких стержней учитывается φ (коэффициент продольного изгиба) при усилении металлических ферм?

а) сжатых;

б) растянутых;

в) сжатых и растянутых.

59. Какими способами можно усилить элементы металлических ферм?

а) увеличением гибкости;

б) увеличением площади сечения;

в) увеличением расчетной длины.

60. На какую величину необходимо разгрузить подкрановую балку при ее усилении?

а) не менее, чем на 40 %;

б) не менее, чем на 60%;

в) не менее, чем на 80%.

61. Допускаются ли усиливать клепанные колонны с помощью сварки?

а) да, всегда;

б) да, в зависимость от марки стали усиливаемой конструкции;

в) нет.

62. К чему может привести несимметричное усиление сжатых металлических стоек?

а) увеличению расчетного эксцентриситета;

б) уменьшению расчетного эксцентриситета;

в) увеличению остаточного сварного прогиба.

63. Что необходимо предпринимать в момент усиления колонны, если напряжения в сечении составляют более 85% расчетного сопротивления стали?

а) устраивать дополнительные опоры;

б) отказаться от усиления;

в) разгрузить колонну.

64. Как назначается минимальный катет шва при усилении колонн?

а) по расчету;

б) по конструктивным требованиям;

в) по расчету и по конструктивным требованиям.

65. Как определяется максимальный шаг шпоночных швов, принимаемых при усилении стоек?

а) 40 iad, min;

б) 60 iad, min;

в) 80 iad, min.

66. Какой из этих величин для шпоночного шва прикрепления элементов усиления к колонне обычно имеет большее численное значение?

а) длина шва;

б) шаг шва;

в) длина и шаг одинаковы.

67. Какие методы нельзя применять для усиления деревянных перекрытий?

а) наращивания;

б) подращивания;

в) протезирования.

68. Каким  образом усиливаются деревянные стропила?

а) с помощью установки допольнительных подкосов;

б) с помощью преднапряженных затяжек;

в)  с помощью стальных обойм.

69. Какие элементы деревянных ферм можно усилить с помощью стальных накладок и тяжей?

а) элементы верхнего пояса;

б) элементы нижнего пояса;

в) элементы решетки.

70. Какие материалы применяются для усиления деревянных гнутых арок при усилении?

а) фанеры;

б) доски;

в) брусья.

| Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова Архитектурно-строительный институт Кафедра промышленного, гражданского, городского строительства и хозяйства | Группа_______________________ Шифр________________________ Студент______________________ Дата выдачи___________________ Срок сдачи____________________ Руководитель__________________ |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ

к расчетно-графической работе по дисциплине

«Технические вопросы реконструкции зданий и сооружений»

Выполнить расчеты и разработать рабочие чертежи конструкций усиления здания под дополнительные нагрузки, предусмотренные после реконструкции.

Конструкции, подлежащие усилению (метод усиления):

— плита перекрытия или покрытия (разгружающие конструкции, подращивания арматуры, преднапряженные затяжки);

— ригель или балка (разгружающие конструкции, подращивания арматуры, преднапряженные затяжки);

— колонна, кирпичный столб или простенок (обоймы: стальная, железобетонная, штукатурная);

— фундамент ленточный или отдельностоящей (увеличение площади подошвы);

— повышение пространственной жесткости здания (преднапряженные тяжи).

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Тип здания: одноэтажное промышленное, многоэтажное.

2. Конструктивная схема: бескаркасная, с неполным каркасом, с полным каркасом.

3. Плиты перекрытия (покрытия): ребристые, многопустотные.

4. Сечение ригелей (балок): прямоугольное, тавровое, двутавровое.

5. Высота этажа: 2,8;3,0;3,3;3,6;3,9;4,2м; помещения:8,4;10,8;12,6;14,4м.

6. Величина пролета:5,6;6,0;6,4 м;18;24м.

7. Шаг колонн:5,2;5,6;6,0;6,4м;12м.

8. Дополнительная расчетная нагрузка на перекрытия (покрытия): 1,0;1,5; 2,0;2,5;3,0;3,5;4,0;4,5;5,0;5,5;6,0 кПа.

9. Грунты оснований: R0 = 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240; 250 кПа.

10. Другие данные: конструкции перекрытия (покрытия) и колонны — сборные железобетонные; стены — кирпичные; количество пролетов — 2; стыки ригелей (балок) с колоннами (столбами, стенами) — шарнирные.

Недостающие данные принять самостоятельно с использованием учебной, нормативной и справочной литературы, а также существующих типовых решений конструкций.

Состав пояснительной записки: задание, разработка конструктивного решения здания, определение расчетных пролетов и нагрузок, статические и конструктивные расчеты конструкций усиления; объем — 10—15 стр.

Состав чертежей: конструктивная схема здания с расположением конструкций усиления (план, разрез); рабочие чертежи конструкций усиления, в том числе: спецификация, выборка стали, таблица расходов материалов, примечания. Объем — 1 лист форма А2. Чертежи должны содержать всю информацию, необходимую для устройства конструкций усиления.