  - Кинематика

Кто не знаком с законами движения, тот не может понять природу.

Галилео Галилей

Введение

Теоретическая механика – это наука об общих законах механического движения и равновесия материальных тел.

Движение – форма бытия материи, которая охватывает любые изменения, происходящие с телами при тепловых, электромагнитных, химических процессах, включая и наше сознание и мысль. Все эти формы движения качественно различны, и методы их изучения разные, но все они находятся во взаимной связи и при соответствующих условиях переходят одна в другую; а все начинается с простого перемещения.

Предметом теоретической механики является механическое движение материальных тел. Механическим движением называется изменение с течением времени положения материальных тел относительно друг друга.

Состояние равновесия тела есть частный случай механического движения, поэтому равновесие материальных тел также является задачей теоретической механики и изучается в разделе механики, называемом статикой.

Выделение кинематики в самостоятельный раздел произошло под влиянием развития машиностроения (в частности, при изучении передач движения в механизмах). Кинематика – раздел теоретической механики, в котором изучается движение механических систем (твердого тела) независимо от причин, вызывающих это движение.

Динамика является главной частью механики. Она изучает движение различных механических систем в зависимости от причин, вызывающих это движение и влияющих на него.

Движение материальных тел происходит в пространстве и во времени. Классическая механика рассматривает пространство, в котором происходят наблюдаемые движения материальных тел, как трехмерное евклидово пространство и при изучении движения пользуется евклидовой геометрией.

Для того чтобы определить положение движущегося тела в пространстве по отношению к другому телу, с ним жестко связывают какую-нибудь систему координат, которую вместе с телом называют системой отсчета. Очевидно, что одно и то же тело будет совершать различные движения по отношению к разным системам отсчета. Так, человек, едущий в автобусе, в системе отсчета, связанной с автобусом, находится в покое, а относительно Земли движется со скоростью автобуса.

Время в механике является универсальным, т.е. оно предполагается одинаковым во всех системах отсчета и не зависящим от движения самих систем. С математической точки зрения время в кинематике рассматривается как непрерывно изменяющаяся величина, играющая роль независимого переменного (аргумента), и обозначается буквой t. Единицей времени считается 1 секунда, единицей длины в пространстве – 1 метр.

При изучении движения тел будут встречаться  понятия «момент времени» и «промежуток времени». Под моментом времени понимают число секунд, отделяющих данный момент (мгновение) от некоторого начального момента (начала отсчета времени), для которого t0 = 0. Промежуток времени представляет собой число секунд, отделяющих друг от друга два последовательных момента, Δt = t2 - t1.

Решить задачу кинематики – значит определить все кинематические величины, характеризующие движение тела в целом и каждой его точки в отдельности. Для этого движение тела (точки) должно быть задано, т.е. известно положение тела (точки) относительно выбранной системы отсчета в любой момент времени.

Кинематика точки

Линия, которую точка описывает в пространстве, называется траекторией точки. По виду траектории движение называют прямолинейным или криволинейным. Кроме того траектории могут быть замкнутыми (окружность) или разомкнутыми (парабола).

Способы задания движения точки

Естественный способ

При естественном способе задания движения задается траектория точки. Положение точки М на траектории в какой-либо момент времени будет определяться дуговой координатой S (т.е. расстоянием вдоль траектории), отсчитываемой с соответствующим знаком от некоторого заданного начала отсчета (точка О1 на рис. 1.1). Каждому моменту времени t соответствует единственное, вполне определенное значение S, то есть S является однозначной и непрерывной функцией времени:

S = f(t).	(1.1)

Рис. 1.1

Зависимость (1.1) называется законом движения или уравнением движения точки по данной траектории.

В случае прямолинейного движения направляем вдоль траектории ось, например Ox, и закон движения будет иметь вид

x = f(t).

Необходимо помнить, что дуговая координата S определяет положение точки на траектории, но не пройденный точкой путь. Только в случае, когда точка движется все время в одном направлении, значение дуговой координаты и путь совпадают.

Координатный способ

Положение точки в пространстве всегда можно определить тремя ее координатами относительно выбранной системы отсчета (рис. 1.2). Эти координаты должны быть также однозначными и непрерывными функциями времени. Так, если выбрать декартову систему координат, то зависимости

x=f1(t),y=f2(t),	(1.2)

будут определять положение точки в каждый момент времени. Зависимости (1.2) и есть уравнения движения точки в декартовых координатах.

Рис. 1.2

Если движение будет происходить в плоскости, то, приняв эту плоскость за координатную, получим два уравнения, определяющие положение точки:

x = f1(t);

y = f2(t).

Уравнения (1.2) являются параметрическими уравнениями пространственной линии, т.е. траектории точки. Следовательно, чтобы найти уравнение траектории в обычной форме, нужно из уравнений движения исключить время t.

Так, например, из первого уравнения (1.2) найдем t = j(x) и тогда

y=f2(ϕ(x)).	(1.3)

Уравнения (1.3) являются уравнениями траектории точки.

Пример 1. Движение точки задано уравнениями в декартовых координатах:

x = 4t2 – 6t + 2;		y = 2t2 – 3t +3.

Найти уравнение траектории и построить ее.

Решение. Для определения траектории нужно из уравнения движения исключить время t.

Умножая второе уравнение на 2 и вычитая его из первого, имеем

x – 2y = -4.

Полученное уравнение является уравнением прямой. Построим эту прямую (см. рис. 1.3) и выделим на ней траекторию, т.е. след, оставленный точкой за время движения. Движение начинается в какой-то момент, принимаемый за начальный, т.е. t0=0. Тогда из уравнений движения находим, что x0=2, y0=3, а при t®¥ x¥ и y¥. Значит, траекторией в этом случае будет полупрямая, для которой 2£x¥,  3£y¥.

Рис. 1.3

Пример 2. Движение точки задано уравнениями в декартовых координатах:

x = 4cos(pt/3) + 2;		y = - 3 + 2sin(pt/3).

Решение. Для нахождения уравнения траектории удобно воспользоваться формулой sin2a + cos2a = 1. Преобразуем данные уравнения движения точки. Возведем каждое уравнение в квадрат и сложим:

x−24=cosπt3;                  y+32=sinπt3;

x−2216+y+324=1.

В этом случае точка движется по эллипсу с полуосями, равными 4 и 2, центр которого  смещен  в  точку (2,-3), причем движение начинается из точки М0 (6,-3) (рис. 1.4).

Рис. 1.4

Векторный способ

Положение точки в пространстве можно задать ее радиус-вектором, проведенным из некоторого неподвижного центра О1 (см. рис. 1.1).

Уравнение

r=F(t)	(1.4)

называется уравнением движения точки в векторной форме. Здесь F(t) является однозначной и непрерывной вектор-функцией аргумента t.

Линия, образованная концами переменного вектора, начало которого находится в некоторой неподвижной точке пространства, называется годографом этого вектора. Следовательно, траекторией точки М является годограф ее радиус-вектора.

Этот способ используется в основном при доказательстве различных положений механики.

Связь между векторным и координатным способами задания движения точки показана на рис. 1.2.

Скорость точки

Одной из основных кинематических характеристик движения точки является векторная величина, показывающая изменение положения точки в выбранной системе отсчета с течением времени, называемая скоростью точки.

Введем понятие средней скорости точки за какой-то промежуток времени. Рассмотрим два близких положения движущейся точки M.

ВекторMM,, т.е. вектор, начало которого совпадает с начальным положением точки, а конец – с конечным, называется вектором перемещения точки за промежуток времени t. Отношение вектора перемещения точки к соответствующему промежутку времени называется средней скоростью точки за этот промежуток времени,

Vср=MM,Δt.	(1.5)

Направление Vср совпадает с направлением вектора перемещения точки MM,.

Предел средней скорости точки приΔt0 называют скоростью точки в данный момент времени t, т.е.

V=limΔt→0Vср.

Когда Δtстремится к нулю, точка M1 стремится к точке M, и предельным положением секущей MM, является касательная в точке M1. Значит, вектор скорости точки V направлен по касательной к траектории в точке M.

Найдем формулы для определения скорости точки при различных способах задания движения:

- Пусть движение точки задано векторным способом, r=r(t) (рис. 1.5).

Рис. 1.5

Из рисунка видно, что MM,=Δr, т.е. вектор перемещения точки за промежуток времени Δtравен приращению радиус-вектора точки за этот же промежуток времени. Поэтому

Vср=MM,Δt=ΔrΔt, а V=limΔt−0Vср=limΔt−0ΔrΔt.	(1.6)

Операция векторного дифференцирования аналогична дифференцированию скалярной функции, но производная от данного вектора по времени представляет собой новый вектор, направленный по касательной к годографу дифференцируемого вектора (в нашем случае – по касательной к траектории).

Итак, V=drdt или V=r, т.е. скорость движущейся точки равна (по модулю и направлению) первой производной от радиус-вектора этой точки по времени.

- Определим скорость точки при координатном способе задания движения. По формуле разложения вектора по осям координат можем записать

r=rxi+ryj+rzk=xi+yj+zk,

где i,j,k – орты декартовых осей, жестко связанных с неподвижным телом.

Тогда

V=drdt=dxdti+dydtj+dzdtk.	(1.7)

По той же формуле разложения вектора запишем:

V=Vxi+Vyj+Vzk.	(1.8)

Сравнивая (1.7) и (1.8), заключаем, что

Vx=dxdt;  Vy=dydt;  Vz=dzdt,	(1.9)

или

Vx=x;  Vy=y;  Vz=z.

Проекции скорости точки на декартовы оси координат равны первым производным по времени от соответствующих координат движущейся точки.

Модуль скорости

V=Vx2+Vy2+Vz2.	(1.10)

Для определения направления V находим направляющие косинусы, т.е. косинусы углов, образованных вектором V с координатными осями (α,β,γ):

cosα=VxV;  cosβ=VyV;  cosγ=VzV.	(1.11)

- При естественном способе задания движения известна траектория точки, и уравнение движения по траектории S=f(t). Выше доказано, что скорость точки направлена по касательной к траектории. Найдем модуль скорости:

V=limΔt−0MM,Δt=limΔt−0MM,⋅ΔSΔS⋅Δt=limΔS−0MM,ΔSlimΔt−0ΔSΔt.

Но limΔS−0MM,ΔS=1 (один из замечательных пределов) и, следовательно,

V=limΔt−0ΔSΔt=dSdt, или V=S.	(1.12)

Итак, скорость точки направлена по касательной к траектории и равна первой производной по времени от дуговой координаты движущейся точки. Знак dSdt показывает на направление движения точки в данный момент.

Годограф скорости точки

Скорость точки при неравномерном криволинейном движении изменяется и по величине и по направлению. Годограф радиус-вектора движущейся точки является ее траекторией. Значит, годограф скорости представляет собой геометрическое место концов векторов скорости точки, отложенных от одной и той же произвольной неподвижной точки пространства (рис. 1.6).

Рис. 1.6

Из рисунка видно, что

x1=Vx=x(t);y1=Vy=y(t);z1=Vz=z(t).

Эти уравнения и являются параметрическими уравнениями годографа скорости. Исключив из них время t, получим уравнение годографа скорости в обычной форме.

Ускорение точки

При движении точки изменяется не только ее положение в пространстве, но может меняться и ее скорость. Как быстро изменяется величина и направление скорости, показывает ускорение. Таким образом, ускорение – это векторная величина, характеризующая изменение скорости точки в выбранной системе отсчета в каждый момент времени.

Рассмотрим два близких положения точки Mи M, (рис. 2.1). Скорости точек в эти моменты – соответственно V и V,, а ΔV=V,−V – приращение вектора скорости за промежуток времени Δt.

Рис. 2.1

Вектор, равный отношению приращения скорости за промежуток времени Δtк этому промежутку, называется средним ускорением точки,

aср=ΔVΔt.	(2.1)

Предел, к которому стремится среднее ускорение при Δt0, называется ускорением точки в данный момент времени,

a=limΔt→0aср.

Вектор aср лежит в плоскости, проходящей через касательную к траектории в точке Mи точку M'. В пределе, когда точка M' стремится к точке M, эта плоскость называется соприкасающейся плоскостью.

Найдем формулу для определения ускорения точки при векторном и координатном способах задания движения. Из вышеизложенного следует, что

a=limΔt→0ΔVdt=dVdt.

Учитывая (1.6), получаем

a=dVdt=d2rdt2 или a=V=r,	(2.2)

т.е. ускорение точки равно первой производной по времени от вектора скорости или второй производной от радиус-вектора движущейся точки.

Вектор a направлен всегда в сторону вогнутости траектории, параллельно касательной к годографу скорости.

Пусть движение точки задано координатным способом, т.е. известны уравнения

x = f1(t),   y = f2(t),   z = f3(t).

Скорость точки определяется по формуле

V=Vxi+Vyj+Vzk=xi+yj+zk.

Тогда

a=dVdt=dVxdti+dVydtj+dVzdtk.	(2.3)

Но по формуле разложения вектора a имеем

a=axi+ayj+azk.	(2.4)

Сравнивая (2.3) и (2.4), получаем, что

ax=dVxdt;   ay=dVydt;   az=dVzdt,

или

ax=Vx,   ay=Vy,   az=Vz.	(2.5)

С учетом уравнений (1.9) имеем

ax=d2xdt2=x;   ay=d2ydt2=y;   az=d2zdt2=z.	(2.6)

Проекции ускорения на декартовы оси координат равны первым производным по времени от проекций скорости на эти оси или вторым производным от соответствующих координат движущейся точки.

Зная проекции ускорения на прямоугольные оси координат, модуль и направление ускорения точки определяют по соответствующим формулам:

a=ax2+ay2+az2,

cosα1=axa,   cosβ1=aya,   cosγ1=aza.	(2.7)

Определение ускорения точки при естественном способе задания движения

Естественные оси.

Изучая движение точки по заданной траектории, систему отсчета удобнее связывать с траекторией. Проведем в точке М траектории касательную М и три плоскости: соприкасающуюся, нормальную и спрямляющую (рис. 2.2).

Линия пересечения соприкасающейся и нормальной плоскостей называется главной нормалью. Нормаль, перпендикулярная главной нормали, называется бинормалью.

Естественными осями координат называются три взаимно перпендикулярные оси: касательная, направленная в сторону возрастания дуговой координаты, главная нормаль, направленная в сторону вогнутости траектории, и бинормаль, образующая с первыми правую систему координат. Орты этих осей обозначаются соответственно , n, b. Естественные оси перемещаются вместе с точкой по траектории, образуя так называемый естественный трехгранник (триэдр).

Рис. 2.2

Кривизна, радиус кривизны

Рассмотрим два близких положения точки М на траектории (рис. 2.3). Орт касательной является переменной величиной, вектор-функцией дуговой координаты, т.е.τ=τ(s). Вектор, равный отношению приращения орта Δτ к приращению дуговой координаты S, называется вектором средней кривизны,

Kcp=ΔrΔS.

Вектор средней кривизны характеризует поворот касательной на рассматриваемом участке траектории. Направлен этот вектор  в сторону вогнутости кривой, т.е. лежит  в соприкасающейся плоскости.

Предел, к которому стремится вектор средней кривизны Kcp, когда S стремится к нулю, называется вектором кривизны кривой в данной точке,

K=limΔS→0Kcp=limΔS→0ΔτΔS=dτdS=dτdSn.

Рис. 2.3

Значит, вектор кривизны кривой в данной точке равен производной от орта касательной к кривой по дуговой координате. Очевидно, что прямая линия является кривой, имеющей нулевую кривизну.

Модуль вектора кривизны найдем, рассматривая равнобедренный треугольник М’. Угол между касательными называется углом смежности .

Так как орт τ – вектор единичный, то

Δτ=Δϕ, а  K=dϕdS.

Величина, обратная кривизне, называется радиусом кривизны в рассматриваемой точке, т.е.

ρ=1K=dSdϕ.

Для окружности радиусом R   dS=R d и, следовательно,

ρокр=Rdϕdϕ=R, а Kокр=1R, т.е.

окружность является кривой с постоянной кривизной.

Итак, радиус кривизны кривой линии есть радиус такой окружности, которая имеет с данной кривой в рассматриваемой точке одинаковую кривизну.

Касательное и нормальное ускорения

Траектория точки в общем случае является пространственной кривой, т.е. линией двоякой кривизны. Но скорость точки всегда направлена по касательной к траектории,

V=Vτ=Sτ.

Найдем ускорение точки, используя (2.1):

a=dVdt=dVdtτ+Vdτdt.

Найдем вектор dτdt:

dτdt=dτdS⋅dSdt=K⋅V=Vρn.

Тогда получим

a=dVdtτ+V2ρn.	(2.8)

А по формуле разложения вектора a по естественным осям координат имеем

a=aττ+ann+abb.	(2.9)

Сравнивая выражения (2.8) и (2.9), заключаем, что

aτ=dVdt; an=V2ρ; ab=0;	(2.10)

a=aτ+an.	(2.11)

Ускорение точки равно геометрической сумме двух ускорений, одно из которых направлено по касательной и называется касательным ускорением, а другое – по главной нормали и называется нормальным ускорением.

Проекция ускорения на бинормаль оказалась равной нулю, т.е. вектор ускорения всегда расположен в соприкасающейся плоскости. Если знаки а и  V одинаковы, то точка движется ускоренно, а если противоположны, то движение точки замедленное.

Модуль ускорения определяется по формуле

a=aτ2+an2.	(2.12)

Рис. 2.4

Направление вектора a определяют с помощью угла, образованного вектором a с главной нормалью (рис. 2.4),

tgμ=aτan.	(2.13)

Частные случаи движения точки

Равномерное прямолинейное движение

В этом случае при движении не изменяется ни величина, ни направление скорости. Значит, а= 0,  аn = 0 и, следовательно, а = 0.

При прямолинейном движении траектория – прямая линия, кр = . Значит, an=V2ρ=0 и, следовательно, a=aτ, a=dVdt.

Равномерное криволинейное движение

В этом случае V=const, т.е. aτ=dVdt=0, и очевидно, что a=an, a=V2ρ.

Таким образом, касательное ускорение появляется тогда, когда изменяется модуль скорости, а нормальное – если изменяется направление скорости. Можно сказать, что aτ=dVdt характеризует изменение скорости по модулю (по величине), а an=V2ρ показывает изменение скорости по направлению.

При равномерном движении V=const, но V=dSdt и, значит, dS=Vdt. Проинтегрируем это уравнение в пределах конечного промежутка времени:

s0sdS=V0tdt;

S – S0 = Vt;

S = S0 + Vt.	(2.14)

Выражение (2.14) является уравнением равномерного движения точки.

Равнопеременное движение

При таком движении a=const, но aτ=dVdt, значит,

dV= adt.

После интегрирования будем иметь

V – V0 = a·t,

или

V = V0 + a·t.	(2.15)

Выражение (2.15) является формулой скорости равнопеременного движения точки.

Так как V=dSdt, то с учетом (2.15)

dS = V0 dt + a·t dt,

s0sdS=V00tdt+aτ0ttdt,

S – S0 = V0t + at22,

S = S0 + V0t + at22.	(2.16)

Выражение (2.16) является уравнением равнопеременного движения точки.

Гармонические колебания

Рассмотрим прямолинейное движение точки, при котором ее расстояние от некоторого начала отсчета изменяется по закону косинуса или синуса,

x = bcos(kt),	(2.17)

где b и k – постоянные величины.

Согласно уравнению (2.17) точка движется на отрезке  между  М0(b)  и  М1(-b) (рис. 2.5). Такое движение называется колебательным; b – наибольшее отклонение точки от центра О, которое называется амплитудой колебаний. Выйдя из положения М0, точка вернется сюда через время t1, в этот момент cos(kt1) снова будет равен единице, а это значит, что (kt1)=2. Отсюда t1=2/k=T – период колебаний, т.е. время одного полного колебания точки.

Рис. 2.5

Возьмем производные и найдем скорость и ускорение точки:

V=x= - ak sin(kt);

a=V= - ak2 cos(kt).

Следовательно, и скорость и ускорение меняются со временем тоже по гармоническому закону. Причем когда точка движется от центра, она движется замедленно, а когда к центру – движется ускоренно.

Если точка будет двигаться по любой криволинейной траектории по гармоническому закону, то характер движения тот же, только найденное ускорение будет касательным и еще нужно определять нормальное ускорение.

Кинематика твердого тела

В механике все тела рассматриваются как абсолютно твердые, т.е. считают, что расстояние между любыми двумя точками тела остается во все время движения неизменным.

Задача кинематики твердого тела заключается в изучении движения всего тела в целом и изучении движения каждой точки в отдельности. Простейшими видами движения твердого тела являются поступательное и вращательное.

Поступательное движение твердого тела

Движение твердого тела, при котором всякая прямая, неизменно связанная с этим телом, остается параллельной своему начальному положению, называется поступательным. Такое движение совершают поршень, кабина колеса обозрения, спарник и т.д.

Теорема о свойствах поступательного движения. При поступательном движении твердого тела все его точки описывают одинаковые траектории и в каждый момент времени имеют равные по модулю и направлению скорости и ускорения.

Положение произвольных точек твердого тела А и В в системе координат Оxyz определяется векторами rA и rB (рис 3.1). Соединим эти точки между собой векторомAB, тогда можем записать

rB=rA+AB.	(3.1)

Рис. 3.1

Но модуль вектора АВ не изменяется по величине во время движения, так как тело абсолютно твердое. Не меняется и направление, потому что движение тела поступательное. Вектор АВ остается параллельным, т.е. АВ=const.

Таким образом, траектория точки В получается из траектории точки А параллельным смещением всех ее точек на постоянный вектор АВ. Следовательно, траектории точек А и В действительно одинаковы и при наложении совпадут.

Продифференцируем выражение (3.1) по времени:

drBdt=drAdt+dABdt.

Но  drBdt=VB,	drAdt=VA,	dABdt= 0. Поэтому

VB=VA.	(3.2)

Дифференцируя (3.2) еще один раз, получаем

dVBdt=dVAdt,

а это значит, что

aB=aA.	(3.3)

Выражения (3.2) и (3.3) показывают, что скорости и ускорения точек А и В геометрически равны в каждый момент времени. Так как точки выбирались произвольно, то заключаем, что у всех точек тела, движущегося поступательно, их траектории, скорости и ускорения в любой момент времени одинаковы.

Теорема доказана. Из нее следует, что поступательное движение тела полностью определяется движением одной из его точек (часто центром тяжести). Следовательно, изучение поступательного движения тела сводится к задаче кинематики точки.

Уравнения xс=f1(t), yc=f2(t), zc=f3(t) или rc=f(t) являются уравнениями поступательного движения тела в координатной или векторной форме. Общую для всех точек скорость Vc называют скоростью поступательного движения тела, а ускорение ac – ускорением поступательного движения тела. Заметим, что о скорости и ускорении тела можно говорить только при его поступательном движении.

Вращательное движение твердого тела

Если твердое тело движется так, что две какие-либо его точки или точки, жестко связанные с телом, остаются все время неподвижными, то такое движение тела называется вращательным.

Прямая, проходящая через эти две точки тела, называется осью вращения. Все точки, лежащие на этой прямой, остаются неподвижными во время всего движения.

Совместим ось z с осью вращения и проведем через нее две полуплоскости – неподвижную и подвижную, жестко связанную с телом. Тогда двугранный угол между этими полуплоскостями однозначно будет определять положение твердого тела, т.е. уравнение

 = f(t)	(3.4)

будет называться уравнением вращательного движения твердого тела.

Угол  отсчитывают от неподвижной полуплоскости против движения часовой стрелки, если смотреть с положительного конца оси z (рис. 3.2) и измеряют в радианах.

Рис. 3.2

Основными кинематическими характеристиками вращательного движения тела являются угловая скорость  и угловое ускорение .

Если за время t=t1-t тело повернется на угол =1-, то отношение ΔϕΔt называют средней угловой скоростью. В пределе при t0 найдем, что

ω=limΔt→0  ωcp=limΔt→0  ΔϕΔt.

Получаем

ω=dϕdt, или ω=ϕ.	(3.5)

Величина, характеризующая изменение угла поворота с течением времени, называется угловой скоростью.

Итак, угловая скорость твердого тела равна первой производной по времени от угла поворота. Знак dϕdt указывает на направление вращения, т.е. если >0, то вращение происходит против хода часовой стрелки, а если <0, то – по ходу часовой стрелки. Единицей измерения  является рад/с или 1/ с (с-1).

Пусть за промежуток времени t=t1-t тело изменяет угловую скорость вращения на величину Δω=ω1−ω, тогда отношение ΔωΔt называется средним угловым ускорением. В пределе при t0 найдем, что

ε=limΔt→0  εcp=limΔt→0  ΔωΔt.

Величина, характеризующая изменение угловой скорости тела с течением времени, называется угловым ускорением.

Можно показать, что

ε=dωdt=d2ϕdt2  ,  или   ε=ω=ϕ.	(3.6)

Угловое ускорение тела равно первой производной по времени от угловой скорости или второй производной от угла поворота. Единицей измерения углового ускорения [] является рад/с2 или 1/с2 (с-2).

Очевидно, что если знаки  и  совпадают, то вращение тела будет ускоренным, а если не совпадают, то замедленным.

Частные случаи вращательного движения твердого тела

Равномерное вращение

Если во время движения угловая скорость не изменяется, т.е. =const, то такое вращение называется равномерным.

Согласно (3.5) запишем dϕ=ω⋅dt, и тогда после интегрирования получим

 = 0+t.	(3.7)

Выражение (3.7) называется уравнением равномерного вращения тела. Здесь 0 – значение угла  в начальный момент времени.

При технических расчетах часто угловую скорость измеряют числом оборотов в минуту и обозначают через  n, об/мин. Так как за один оборот тело поворачивается на 2 рад, то

 = 2πn60=π⋅n30≈0,1n  (1/с).

Равнопеременное вращение

Если во время движения остается неизменным угловое ускорение, т.е.  = const, то вращение тела называется равнопеременным.

Учитывая (3.6), запишем d = ·dt и после интегрирования получим

 = 0 + t.	(3.8)

Выражение (3.8) можем записать в виде dϕdt=0 + t, или

d = 0dt + t·dt.

Интегрируя это выражение, получим уравнение равнопеременного вращения:

 = 0 + 0·t + εt22.	(3.9)

Если  и  имеют одинаковые знаки, то вращение называется равноускоренным, а если разные – равнозамедленным.

Определение кинематических характеристик движения точек вращающегося тела

Очевидно, что при вращении тела вокруг неподвижной оси все его точки описывают окружности с центром на оси вращения, расположенные в плоскостях, перпендикулярных оси. Радиус окружности будет равен расстоянию точки до оси вращения.

Рассмотрим движение какой-нибудь точки М тела, находящейся на расстоянии СМ = h от оси (рис. 4.1). Зная траекторию точки, используем естественный способ задания движения для определения ее скорости и ускорения. Положение точки М определим дуговой координатой S, равной  ОМ.

Так как

S = h,	(4.1)

то, используя формулы (1.12), (2.10), (2.11), (2.13), найдем

V = dSdt=dϕdth,

или

V = h.	(4.2)

Рис. 4.1

Скорость точки М, в отличие от угловой скорости тела, называют линейной, окружной или вращательной скоростью точки. Поэтому модуль линейной скорости точки вращающегося тела равен произведению угловой скорости тела на расстояние этой точки до оси вращения. Вектор линейной скорости направлен по касательной к траектории, в сторону вращения тела, т.е. перпендикулярно плоскости, проходящей через точку М и ось вращения.

Найдем ускорение точки М. По формуле (2.11)

a=aτ+an,	где

aτ=dVdt=dωdth,		an=V2ρ=ω2h2h.

Но так как радиус кривизны окружности равен радиусу окружности, то окончательно имеем

a= h,       an= 2h.	(4.3)

В зависимости от знака углового ускорения касательная составляющая ускорения а направлена по касательной в сторону скорости или в противоположную сторону (аτ называют еще вращательным ускорением).

Нормальная составляющая ускорения аn всегда направлена по радиусу МС к оси вращения (рис. 4.2), поэтому называется осестремительным или центростремительным ускорением.

Полное ускорение точки М:  а=аτ2+аn2, или

а=hε2+ω4.	(4.4)

Рис. 4.2

Направление вектора ускорения определяется углом , т.е. углом между векторома и радиусом, описываемой точкой окружности,

tgμ=aτan,    или    tgμ=εω2.	(4.5)

Так как  и  имеют в данный момент времени для всех точек тела одно и то же значение, то из формул (4.1) – (4.5) следует:

- все линейные характеристики точек вращающегося тела в каждый данный момент времени пропорциональны своим расстояниям от оси вращения тела (рис. 4.3);

Рис. 4.3

- угол  в каждый момент времени для всех точек вращающегося тела имеет одно и то же значение.

Векторные выражения кинематических характеристик вращательного движения твердого тела

Знак угловой скорости определяет направление вращения. Поэтому удобно представить угловую скорость тела вектором.

Вектор угловой скорости всегда направляют вдоль оси вращения тела, в сторону, откуда виден поворот тела против хода часовой стрелки. Модуль этого вектора равен абсолютной величине угловой скорости. ω – вектор скользящий, т.е. может быть приложен в любой точке оси.

Производная по времени от вектора угловой скорости называется вектором углового ускорения,

ε=dωdt.

Вектор ε тоже направляют по оси вращения (рис. 4.4).

Рис. 4.4

Рассмотрим движение какой-нибудь точки вращающегося тела 
(рис. 4.5).

Рис. 4.5

Проведем из точки О1 оси вектор ω и радиус-вектор r точки М. Угол между ними обозначим . Тогда из О1МС определяем h = r·sin.

Скорость точки М V= h = ·r·sin(), а вектор V перпендикулярен плоскости О1МС, т.е.

V=ω×r.	(4.6)

Выражение (4.6) является формулой Эйлера для вращательной скорости точки.

Итак, линейная скорость точки вращающегося твердого тела равна векторному произведению угловой скорости тела на радиус-вектор точки, проведенный из произвольной точки на оси вращения.

Найдем ускорение точки:

a=dVdt=ddtω×r=dωdt×r+ω×drdt.

Но dωdt=ε, а drdt=V, значит,

a=ε×r+ω×V=aτ+an.

Окончательно получаем:

aτ=ε×r – вектор  касательного ускорения;

an=ω×V – вектор  нормального ускорения.

Передаточные механизмы

Передаточные механизмы предназначены для передачи движения от одного тела другому. Передачу вращения между валами можно осуществить фрикционной, зубчатой или ременной передачами (рис. 4.6).

Рис. 4.6

Линейные скорости в точке соприкосновения колес одинаковы для точек обоих колес, т.е.

V = r11 = r22,

откуда

ω1ω2=r2r1.

Угловые скорости колес передачи обратно пропорциональны своим радиусам.

Таким образом, зная движение ведущего звена механизма, всегда можно определить характеристики движения ведомых звеньев.

Плоское движение твердого тела

Движение твердого тела, при котором каждая его точка движется в плоскости, параллельной некоторой общей для всех точек неподвижной плоскости, называется плоским или плоскопараллельным (например, качение колеса по рельсу, скольжение груза по плоскости).

Пересечем тело плоскостью, параллельной неподвижной плоскости. В сечении получим плоскую фигуру S (рис. 5.1), которая при движении тела как бы скользит по своей плоскости. Положение этой фигуры будет определять положение твердого тела в пространстве. Значит, изучение плоского движения твердого тела сводится к изучению движения плоской фигуры в ее плоскости.

Рис. 5.1

Соединим с плоскостью сечения S систему координат и зададим положение плоской фигуры каким-нибудь отрезком АВ, а его положение – координатами точки А и углом , образованным отрезком АВ с осью x (рис. 5.2). Точку А в этом случае называют полюсом.

Рис. 5.2

При движении сечения S координаты точки А(xА, yА) и угол  между отрезком АВ и осью х будут изменяться, и поэтому зависимости

xA=f1(t),  yA=f2(t),  =f3(t),  или  rA=r(t),  =f3(t)	(5.1)

дадут возможность определить положение сечения, а значит и всего тела, в любой момент времени. Уравнения (5.1) называют уравнениями плоского движения твердого тела.

Функции f1, f2, f3 являются однозначными непрерывными функциями времени. Если при движении тела f3=const, то тело будет совершать поступательное движение, а если rA=const, то движение тела сводится к вращению вокруг оси, проходящей через точку А перпендикулярно плоскости сечения S.

Рассматривая два близких положения тела и выбирая за полюс разные точки (см. рис. 5.3), видим, что поступательное перемещение фигуры различно, а величина угла поворота и направление вращения одинаковы: 1=2 ( накрест лежащие углы при параллельных прямых). Из этого следует, что всякое плоское движение твердого тела можно рассматривать как совокупность двух движений: поступательного движения вместе с произвольной точкой, называемой полюсом, и вращательного – вокруг этого полюса. При этом поступательное перемещение зависит от выбора полюса, а вращательная часть плоского перемещения от выбора полюса не зависит.

Рис. 5.3

Уравнения (5.1) дают возможность найти скорость и ускорение поступательного движения (VA=rA,   {aA=VA), а также угловые скорость и ускорение вращательного движения (ω=ϕ,ε=ω=ϕ).

Определение скоростей точек плоской фигуры

Твердое тело совершает плоское движение, значит, известны rA(t) и ϕ(t). Найдем скорость какой-либо другой точки В тела. Ее положение определяется радиус-вектором rB (см. рис. 5.4), rB=rA+AB. Тогда VB=drBdt=drAdt+dABdt.

Рис. 5.4

В этом равенстве drAdt=VA есть скорость полюса А. Величина dABdt=VВA является скоростью точки В, которая получается от вращения тела вокруг полюса. Согласно формуле Эйлера (4.6) VBA=ω×AB и, следовательно,

VBA⊥AB;    VBA=ω⋅AB.	(5.2)

Таким образом,

VB=VA+VBA.	(5.3)

Скорость любой точки В плоской фигуры равна геометрической сумме скорости другой точки А тела, принятой за полюс, и вращательной скорости точки В вокруг этого полюса. Модуль и направление скорости VB находятся построением, по теореме косинусов или методом проекций (см. рис. 5.5).

Рис. 5.5

Теорема о проекциях скоростей двух точек тела. Проекции скоростей двух точек плоского тела на прямую, соединяющую эти точки, в любой момент времени равны между собой.

Для доказательства спроектируем векторное равенство  (5.3) на прямую АВ (см. рис. 5.5). Но так как VBA⊥AB, т.е. VBAAB=0, получим

(VB)AB=(VA)AB.	(5.4)

Равенство (5.4) выполняется не только при плоском движении, но и при любом движении твердого тела, так как тело в механике считается абсолютно твердым.

Следствие: концы векторов скоростей точек какого-то отрезка плоского тела лежат на одной прямой и делят ее на части, пропорциональные расстояниям между соответствующими точками отрезка (рис. 5.6).

Рис. 5.6

Мгновенный центр вращения и мгновенный центр скоростей

Так как VB=VA+VBA, то можно предположить, что где-то в плоскости тела есть точка, скорость которой равна нулю. Такую точку называют мгновенным центром скоростей (МЦС) и обозначают Р. Итак, VР=VA+VРA=0. Это возможно, если VA=−VРA и VA= VPA. Но VPA = ·AP и    {VРA⊥AР. Следовательно, точка Р лежит на перпендикуляре к VА на расстоянии АР=VA/.

Действительно, построив так точку Р (рис. 5.7) и вычислив ее скорость, находим, что

VP = VA - VPA = VA - ·AP = =VA - ·VAω = 0.

Если теперь выбрать за полюс точку Р, то плоское движение будет представлять собой только вращение вокруг этого центра. По этой причине точку неподвижной плоскости, совпадающую в данный момент с МЦС, называют мгновенным центром вращения (МЦВ), а ось, проходящую через этот центр перпендикулярно плоской фигуре, – мгновенной осью вращения. Теперь можно сказать, что плоское движение тела слагается из серии последовательных вращений вокруг меняющих свое положение мгновенных осей (или центров) вращения

Рис. 5.7

Определение скоростей точек плоской фигуры с помощью МЦС

Выберем точку Р (МЦС) за полюс и найдем скорости других точек тела, учитывая, что VP=0 (рис. 6.1):

VA=VP+VAP=VAP;VB=VP+VBP=VBP;VC=VP+VCP=VCP.	(6.1)

Рис. 6.1

Причем получается, что

VA⊥AP,   VA=ω⋅AP;VB⊥BP,   VB=ω⋅BP;VC⊥CP,   VC=ω⋅CP.	(6.2)

Следовательно, скорость любой точки плоской фигуры равна в каждый момент времени вращательной скорости точки вокруг МЦВ.

Из равенств (6.2) следует, что

ω=VAAP=VBBP=VCCP=...	(6.3)

Итак, сделаем выводы:

- вектора скоростей точек плоской фигуры перпендикулярны своим расстояниям до МЦС и им пропорциональны;

- угловая скорость плоской фигуры равна линейной скорости какой-либо точки тела, разделенной на расстояние этой точки до МЦС.

Способы определения положения МЦС

- МЦС лежит на перпендикуляре к скорости полюса на расстоянии VA /  (см. рис. 5.7);

- МЦС лежит в точке пересечения перпендикуляров, восстановленных в двух точках тела к направлениям их скоростей (рис. 6.2, а).

Рис. 6.2

- Если VA  VB и АВ не перпендикулярна к VA (рис. 6.2, б), то МЦС лежит в бесконечности, и угловая скорость тела ω=VAAP=VA∞=0. Скорости всех точек тела будут равны и параллельны, а движение тела в этот момент называют мгновенно поступательным.

- Если VA  VB и АВ  VA, то для определения МЦС нужно знать модули скоростей этих точек, тогда построение, показанное на рис. 6.3, а, б однозначно определяет точку Р. В случае, указанном на рис. 6.3, в имеем мгновенно поступательное распределение скоростей точек тела.

Рис. 6.3

- Если плоское движение происходит в результате качения без скольжения одного тела по поверхности другого неподвижного тела, то МЦС будет в точке касания. Точка Р’ неподвижной поверхности, совпадающая с точкой Р, и есть мгновенный центр вращения. Особенно на этом примере видно, как эти центры в каждый момент совпадают и непрерывно изменяют свое положение (рис. 6.4).

Рис. 6.4

Ускорение точек плоской фигуры

Как было показано, плоское движение тела можно рассматривать как совокупность двух движений: поступательного движения вместе с полюсом и вращательного вокруг этого полюса. Скорость любой точки плоской фигуры можно найти по формуле (5.3): VB=VA+VBA. Значит, ускорение в точке В найдем, если продифференцируем это выражение:

aB=dVBdt=dVAdt+dVBAdt,

где dVAdt=aA – есть ускорение полюса, т.е. ускорение поступательной части плоского движения; dVBAdt=aBA – является ускорением точки В, которое она имеет в результате вращательного движения вокруг полюса А. Следовательно,

aB=aA+aBA.	(6.4)

Ускорение aBA как ускорение точки вращающегося тела определяют по формулам (4.4) и (4.5):

aBA=ABε2+ω4;  tg  = εω2,	(6.5)

где  и  – соответственно угловые скорость и ускорение плоской фигуры;   – угол   между вектором aBA и отрезком ВА (рис. 6.5).

Рис. 6.5

Таким образом, ускорение любой точки В плоской фигуры равно геометрической сумме ускорения другой точки фигуры, принимаемой за полюс, и ускорения, которое точка получает от вращения вокруг полюса.

При решении задач удобнее ускорение точки от вращательной части плоского движения представить как сумму двух ускорений: касательного (тангенциального) и нормального (центростремительного), т.е.

aBA=aBAτ+aBAn.

Тогда равенство (6.4) примет следующий вид:

aB=aA+aBAτ+aBAn.	(6.6)

Причем вектор aBAτ  ВА и направлен в сторону , а aBAn всегда направлен от точки В к полюсу А (рис. 6.6).

Рис. 6.6

Числовые значения ускорений определяются по формулам:

aBAτ= ·АВ,

aBAn= 2·АВ.

Если точка А движется по криволинейной траектории, то равенство (6.6) будет иметь такой вид:

aB=aAτ+aAn+aBAτ+aBAn.	(6.7)

А если заранее известна криволинейная траектория точки В, то равенство (6.7) принимает следующий вид:

.	(6.8)

Значение aB определяется или графическим методом, или методом проекций на дополнительные оси.

Мгновенный центр ускорений

Докажем, что в плоскости движения фигуры существует такая точка Q, ускорение которой в данный момент времени равно нулю. Эту точку называют мгновенным центром ускорений (МЦУ).

По основной формуле определения ускорения точек (6.4) имеем

aQ=aA+aQA=0,

где aQA=AQ⋅ε2+ω4;

tg  = εω2.

Значит, точку Q найдем на прямой, проходящей под углом  к ускорению полюса А на расстоянии AQ = aAε2+ω4 (рис. 6.7).

Рис. 6.7

Определяется положение центра Q, если известны ускорение aA какой-либо точки А фигуры и величины  и , следующим образом:

- находим значение угла  из формулы tg  = εω2;

- от точки А под углом  к вектору aAпроводим прямую, при этом прямая должна быть отклонена от aA в сторону вращения фигуры, если вращение является ускоренным, и против вращения, если вращение является замедленным, т.е. в сторону направления углового ускорения ;

- откладываем вдоль линии отрезок AQ, равный aAε2+ω4.

Построенная таким путем точка Q и будет являться мгновенным центром ускорений.

Если теперь при определении ускорений точек плоской фигуры выбрать за полюс МЦУ, то получим

aB=aBQτ+aBQn.

Точки P и Q, МЦС и МЦУ не обязательно совпадают.

Движение твердого тела вокруг неподвижной точки

Рассмотрим твердое тело, имеющее одну закрепленную точку. Вокруг этой точки тело может поворачиваться (например, сферический шарнир, волчок). Такое движение называется движением вокруг неподвижной точки.

Уравнения движения

Для изучения такого движения введем две системы координат: неподвижную О1x1y1z1 и подвижную Oxyz, жестко связанную с телом и неподвижной точкой (рис. 7.1).

Рис 7.1

Положение тела будет определено, если  определено положение подвижных осей по отношению к неподвижным. Так как оси взаимно перпендикулярны, то положение их можно задать тремя углами Эйлера.

Обозначим линию пересечения плоскостей О1x1y1 и Oxy через ON (рис. 7.2). Эту прямую называют линией узлов. Угол между осью О1x1 и O1N обозначают , X1O1N=. Он лежит в плоскости О1x1y1. Угол между плоскостями О1x1y1 и Oxy, а значит, и между осями O1Z1 и OZ обозначим , Z1O1Z=. Угол между линией узлов и осью OX – , лежит в плоскости Oxy, NO1X=.

Рис. 7.2

Эти три Эйлеровых угла называются:  – угол прецессии,  – угол нутации,  – угол собственного вращения, и они полностью определяют положение тела с одной неподвижной точкой. Действительно, систему осей О1x1y1z1 можно привести в положение Оxyz тремя поворотами: сначала вокруг оси Оz1 на угол  (ось Ox1 совпадает с линией узлов), затем вокруг оси ON на угол  (ось Оz1 займет положение Оz) и наконец вокруг оси Оz на угол  (ось Оx1 займет положение Оx). Поэтому говорят, что тело с одной неподвижной точкой имеет три степени свободы.

При движении тела эти углы непрерывно изменяются с течением времени, т.е. являются однозначными и непрерывными функциями времени, и, следовательно, зависимости

 = f1(t);    = f2(t);    = f3(t)	(7.1)

являются уравнениями движения твердого тела вокруг неподвижной точки.

Угловая скорость и угловое ускорение тела

Пусть положение тела описывается тремя углами: (t), (t) и (t). Перемещение тела из одного положения в другое за малый промежуток времени dt можно представить как результат трех поворотов вокруг осей Оz1, ON и Оz на углы d, d и d с угловыми скоростями 1=ψ, 2=θ и 3=ϕ соответственно.

Ось О1Р (рис. 7.3), вокруг которой элементарным поворотом тело перемещается из одного положения в другое, бесконечно близкое к первому, называется мгновенной осью вращения. В этот момент скорости всех точек, лежащих на оси О1Р, равны нулю. Ось О1Р все время меняет свое положение в пространстве.

Рис. 7.3

Таким образом, движение тела вокруг неподвижной точки слагается из ряда последовательных вращений вокруг мгновенных осей вращения, проходящих через неподвижную точку тела.

Геометрическое место мгновенных осей в пространстве называют неподвижным аксоидом. Он представляет собой коническую поверхность с вершиной в неподвижной точке тела.

Геометрическое место мгновенных осей вращения в самом движущемся теле называют подвижным аксоидом. Очевидно, что движение тела с одной неподвижной точкой можно представить как качение без скольжения подвижного аксоида по неподвижному.

Угловая скорость, с которой тело вращается вокруг мгновенной оси, называется мгновенной угловой скоростью. В этом случае имеем

ω=ω1+ω2+ω3,	(7.2)

где 1=ψ, 2=θ, 3=ϕ.

В проекции на декартовы оси координат

x=1x+2x+3x;

y=1y+2y+3y;

z=1z+2z+3z.

Вектор ω направляют всегда вдоль оси вращения, т.е. вдоль оси О1Р. Вектор угловой скорости со временем изменяется и по величине, и по направлению.

Величина, показывающая изменение угловой скорости, называется мгновенным угловым ускорением,

ε=dωdt.

В этом случае ε не совпадает по направлению с вектором ω, а ε будет иметь направление, параллельное касательной к годографу вектора ω (см. рис. 7.3).

Скорости и ускорения точек тела

Твердое тело вращается вокруг мгновенной оси О1Р с угловой скоростью ω (рис. 7.4). Значит, скорость какой-то точки М тела будет определяться согласно формуле (4.6):

VМ=ω×r,	(7.3)

где r – радиус-вектор точки М, проведенный из неподвижной точки тела О1.

Рис. 7.4

VМ плоскости МО1Р, а VМ=·h, где h – расстояние точки М до мгновенной оси. Определить VМ можно по проекциям на подвижные оси:

VМ=ω×r=ijkωxωyωzxyz,

и, следовательно,

Vx=ωy⋅z−ωz⋅y,Vy=ωz⋅x−ωx⋅z,Vz=ωx⋅y−ωy⋅x.

Ускорение получим, продифференцировав выражение (7.3) по времени:

a=dVdt=dωdt×r+ω×drdt.

Но так как , а r=V, то окончательно

a=ε×r+ω×V=aε+aω.	(7.4)

Ускорение ε×r=aвр=aε называют вращательным, а ускорение ω×V=aoc=aω – осестремительным.

Общий случай движения свободного твердого тела

Рассмотрим движение твердого тела, которое может совершать любые перемещения в пространстве (например, самолет в воздухе, снаряд и т.д.) относительно неподвижной системы координат O1x1y1z1 (связанной, например, с Землей). В самом теле с произвольной точкой А соединим две подвижные системы координат: Аxyz жестко связана с телом, а оси системы Аx’y’z’ при движении тела будут оставаться  параллельными осям O1x1y1z1 (рис. 7.5).

Положение тела будет определено, если будем знать в каждый момент времени положение точки А и положение подвижных осей Аxyz, т.е. если будем знать координаты точки А (x1A, y1A, z1A) и три угла Эйлера , ,  как однозначные непрерывные функции времени.

Рис. 7.5

Следовательно, зависимости

x1A=f1(t),    y1A=f2(t),    z1A=f3(t);ψ=f4(t),    θ=f5(t),    ϕ=f6(t)	(7.5)

являются уравнениями движения свободного твердого тела в общем случае.

Шесть параметров определяют положение тела, поэтому говорят, что свободное твердое тело имеет шесть степеней свободы. Очевидно, что первые три уравнения (7.5) описывают поступательное движение тела вместе с точкой А и осями Ax’y’z’, а вторые три уравнения – вращательное движение тела вокруг точки А.

Таким образом, движение свободного твердого тела слагается из двух движений: поступательного со скоростью произвольно выбранной точки тела и вращательного движения тела вокруг этой точки (рис. 7.6).

Рис. 7.6

Скорость любой точки М тела будет равна геометрической сумме двух скоростей: скорости поступательного движения вместе с точкой А, называемой полюсом, и вращательной скорости точки М вокруг мгновенной оси АР, т.е.

VM=VA+VMAP,

или

VM=VA+ω×АМ.

Ускорение определяют по формуле

aM=aA+aMA=aA+aε+aω,

где aε=ε×AM, aω=ω×VMAP=ω×ω×AM.

Сложное движение точки

Относительное, переносное и абсолютное движения

Раньше мы рассматривали движение точки относительно системы координат, которую считали неподвижной. Рассмотрим движение точки в системе координат, которая сама движется относительно другой неподвижной системы (например, пароход на реке, человек на эскалаторе) (рис. 8.1).

Рис. 8.1

Движение точки М относительно подвижной системы отсчета Оxyz называют относительным.

Движение подвижной системы Оxyz относительно неподвижной системы отсчета О1x1y1z1 называют переносным.

Движение точки М относительно неподвижной системы отсчета О1x1y1z1 называется сложным, результирующим или абсолютным.

Задача кинематики в этом случае состоит в том, чтобы, зная законы относительного движения точки и переносного (движение подвижной системы) движения, найти характеристики абсолютного движения точки. И обратная задача – часто для изучения заданного движения точки удобнее его разложить на относительное и переносное движение.

На рис. 8.2 показано движение точки М в системе Oxyz – относительное движение. Линия АВ, которую точка М описывает в этой системе, называется относительной траекторией. Скорость и ускорение точки М в этом движении называются относительными скоростью и ускорением и обозначаются Vотн, aотн или Vr, ar соответственно.

Рис. 8.2

Движение, совершаемое подвижной системой отсчета Oxyz относительно неподвижной O1x1y1z1, является для точки М переносным движением (линия mE).

Траектория, скорость и ускорение той точки m подвижной системы, с которой в данный момент совпадает движущаяся точка М, называются переносными траекторией, скоростью и ускорением. Обозначаются переносные скорость и ускорение Vпер, aпер или Ve, ae соответственно.

Движение, совершаемое точкой М по отношению к неподвижной системе O1x1y1z1, называют сложным или абсолютным. Обозначают абсолютную скорость и ускорение Vабс, aабс или Vа, aа соответственно.

Линия CD, описываемая точкой М в этой системе, называется абсолютной траекторией. Скорость и ускорение есть абсолютные скорость и ускорение точки М.

Теорема о сложении скоростей. Положение точки М в подвижной системе отсчета Oxyz определяется радиус-вектором r, а в неподвижной системе O1x1y1z1 – радиус-вектором r1 (рис. 8.3).

Рис. 8.3

Доказательство. Обозначим радиус-вектор точки О, начала координат подвижной системы относительно неподвижной системы отсчета, r10, тогда получим

r1=r10+r.	(8.1)

Выражение (8.1) есть уравнение движения точки М в векторной форме. Если продифференцируем его, то найдем скорость:

V=dr1dt=dr10dt+drdt=dr10dt+drdtr=const+drdti,j,k−const.

Первые два слагаемых характеризуют движение точки М подвижной системы отсчета, с которой совпадает точка М, а третье слагаемое – движение точки М в подвижной системе. Следовательно,

dr10dt+drdtr=const=Vпер,    drdti,j,k−const=Vотн.

И окончательно получаем

V=Vотн+Vпер.	(8.2)

Абсолютная скорость точки равна геометрической сумме относительной и переносной скоростей этой точки.

Направлены векторы скоростей по касательным к соответствующим траекториям. Модуль абсолютной скорости можно определить по теореме косинусов или методом проекции на дополнительные оси с началом в точке М:

V=Vотн2+Vпер2+2⋅Vотн⋅Vпер⋅cos(Vотн,Vпер).

Сложение ускорений. Теорема Кориолиса

Ускорение показывает изменение скорости точки с течением времени:

a=dVdt=dVотнdt+dVперdt.	(8.3)

Слагаемые в (8.3) показывают изменения скоростей в абсолютном движении, когда два движения совершаются одновременно, а значит можно записать так:

a=dVотнdtотн+dVотнdtпер+dVперdtпер+dVперdtотн.	(8.4)

Согласно определению относительного и переносного движений

dVотнdtотн=aотн,   dVперdtпер=aпер.	(8.5)

Введем обозначение

dVотнdtпер+dVперdtотн=aпов=aкор.	(8.6)

Формула (8.4) с учетом (8.5) и (8.6) принимает следующий вид:

a=aотн+aпер+aкор.	(8.7)

Уравнение (8.7) есть теорема Кориолиса: при сложном движении точки ее абсолютное ускорение равно геометрической сумме трех ускорений: относительного, переносного и кориолисова. В общем случае формулу (8.7) можно записать так:

a=aотнτ+aотнn+aперτ+aперn+aкор.	(8.8)

Модуль абсолютного ускорения находят методом проекций равенства (8.8) на дополнительные оси координат с началом в самой точке.

Ускорение Кориолиса

Величина aкор, показывающая изменение относительной скорости в переносном движении и переносной скорости в относительном движении, называется поворотным или кориолисовым ускорением (по имени французского ученого Г. Кориолиса).

Ускорение Кориолиса равно удвоенному векторному произведению вектора угловой скорости переносного движения на вектор относительной скорости точки:

aкор=2⋅ωпер×Vотн.	(8.9)

Направлен вектор aкор перпендикулярно плоскости, образованной векторами ωпер,Vотн, в сторону, откуда виден поворот ωпер к Vотн против хода часовой стрелки (рис. 8.4, а).

Рис. 8.4

Направление кориолисова ускорения можно найти, повернув проекцию относительной скорости на плоскость, перпендикулярную вектору угловой скорости, на 90 в сторону переносного вращения (правило Жуковского) (рис. 8.4, б),

aкор=2ωпер⋅Vотн⋅sin(ωпер,Vотн).	(8.10)

Ускорение Кориолиса может быть равным нулю в следующих случаях:

- если пер= 0, т.е. в случаях поступательного переносного движения или в те моменты времени, когда пер= 0;

- если Vотн= 0, т.е. если в данный момент времени относительная скорость обращается в нуль;

- если sin(ωпер,Vотн)= 0, т.е. когда ωперVотн.

Для примера изобразим слагаемые абсолютной скорости и абсолютного ускорения точки М, движущейся по хорде (образующей) ускоренно вращающейся платформы (конуса) вокруг неподвижной оси, перпендикулярной плоскости платформы (и вокруг оси конуса), (рис. 8.5).

Рис. 8.5

Сложное движение твердого тела

Если данное твердое тело совершает движение по отношению к некоторой системе отсчета Oxyz, которая сама движется относительно другой неподвижной системы O1x1y1z1, то данное тело совершает сложное или абсолютное движение. Для его изучения можно применить теорию сложного движения точки. Рассмотрим несколько случаев.

Сложение поступательных движений

Пусть относительное движение тела является поступательным со скоростью V1, а переносное движение тоже поступательное со скоростью V2. Для каждой точки тела Vотн=V1, а Vпер=V2. Следовательно, по теореме сложения скоростей в абсолютном движении скорости у всех точек тоже будут одинаковы, V=V1+V2, т.е. абсолютное движение будет поступательным.

Итак, при сложении двух поступательных движений результирующее движение тела также будет поступательным со скоростью, равной геометрической сумме данных скоростей.

Сложение двух вращательных движений

Рассмотрим случай, когда и относительное движение тела, и переносное движение являются вращательными. Например, кривошип вращается вокруг неподвижной оси О1 с угловой скоростью 1, а вокруг оси О2, жестко связанной с кривошипом, вращается диск с угловой скоростью 2. Значит, 2 есть угловая скорость относительного движения диска, а 1 – переносного движения.

Возможны четыре случая сложных вращений:

- Пусть оба вращения совершаются в одну сторону вокруг параллельных осей (рис. 9.1), причем 2>1. Диск будет совершать плоское движение. Из рисунка видно, что точки О1 и О2 диска получают скорости только от относительного или переносного вращений, причем VO1VO2 и направлены в разные стороны,

VO1=Vотн=2·О1О2, VO2=Vпер=1·О1О2.	(9.1)

Тогда точка Р есть мгновенный центр скоростей (VP=0), а ось РР, параллельная осям О1О1 и О2О2, является мгновенной осью вращения. Для определения угловой скорости  абсолютного вращения составим равенство:

ω=VO1O1P=VO2O2P,

откуда, учитывая (9.1), находим окончательно

ω=VO1+VO2O1P+O2P=ω1O1O2+ω2O1O2O1O2;

 = 1+2.	(9.2)

Рис. 9.1

С течением времени мгновенная ось вращения меняет свое положение, описывая цилиндрическую поверхность.

- Пусть теперь вращения происходят в разные стороны вокруг параллельных осей и 2>1 (рис. 9.2). Как и в первом случае, находим

VO1=Vотн=ω2O1O2,    VO2=Vпер=ω1O1O2.	(9.3)

Рис. 9.2

Скорости этих точек параллельны и направлены в одну сторону. Ось РР будет мгновенной осью вращения. И здесь

ω=VO1O1P=VO2O2P=VO1−VO2O1P−O2P.

Откуда с учетом (9.3) получим окончательно

 = 1 - 2.	(9.4)

Таким образом, при сложении двух вращений вокруг параллельных осей абсолютное движение будет также вращательным вокруг мгновенной оси, параллельной данным осям, с угловой скоростью ω=ω1+ω2, равной геометрической сумме данных угловых скоростей.

- Пусть снова вращения происходят в разные стороны, но 1=2. Два направленных в противоположные стороны вращения вокруг параллельных осей с равными по модулю угловыми скоростями называют парой вращений. Векторы угловых скоростей образуют пару угловых скоростей (ω1,ω2) (рис. 9.3).

Рис. 9.3

В этом случае получаем

VO1=Vотн=ω2O1O2,     VO2=Vпер=ω1O1O2.	(9.5)

Но 1=2 и значит VO1=VO2, а следовательно, все точки тела имеют одинаковые скорости V=1·О1О2. Таким образом, абсолютное движение тела будет поступательным движением со скоростью V, направленной перпендикулярно плоскости пары угловых скоростей, т.е. пара вращений эквивалентна поступательному движению, скорость которого равна моменту пары угловых скоростей этих вращений.

- Сложение вращений вокруг пересекающихся осей. Рассмотрим случай, когда оси вращений пересекаются (рис. 9.4). Вращение диска с угловой скоростью 2 будет относительное, а переносное – с угловой скоростью 1 вокруг оси Оz1.

Рис. 9.4

На диске возьмем произвольную точку М. Ее скорости

Vотн=ω2×r, Vпер=ω1×r,

где r – радиус-вектор точки М, проведенный из точки пересечения осей.

Тогда абсолютная скорость точки М

VМ=Vотн+Vпер=ω2×r+ω1×r=(ω2+ω1)×r.

Это значит, что результирующее движение тела есть вращение вокруг мгновенной оси ОР с угловой скоростью ω=ω1+ω2. Ось ОР, меняя свое положение, будет описывать коническую поверхность.

Сложение вращательного и поступательного движений. Винтовое движение

Рассмотрим вращение тела вокруг оси, укрепленной на платформе, которая совершает поступательное движение. Здесь относительным движением является вращение тела с угловой скоростью ω, а переносным движением – поступательное движение платформы со скоростью V. В зависимости от угла  между векторами ω и V возможны три случая движения:

а) Если ω⊥V (рис. 9.5, а), то движение тела представляет собой плоское движение.

б) Если ω образует с направлением V какой-то угол  (рис. 9.5, б), то будет иметь место общий случай движения свободного твердого тела.

в) Если ωV (рис. 9.5, в), то движение тела называется винтовым. Когда векторы ω и V направлены в одну сторону, то имеем правый винт; если в противоположные стороны – левый винт. Ось вращения называется осью винта.

а					б										в

Рис. 9.5

Величина h, равная расстоянию, на которое перемещается тело вдоль винтовой оси при одном полном обороте вокруг этой оси, называется шагом винта.

Траектория точки М тела, называемая винтовой линией, расположена на поверхности круглого цилиндра. Очевидно, Vотн=·r, Vпер=V, и так как Vотн⊥Vпер, то VМ=V2+ω2r2.

VМ направлена по касательной к винтовой линии.