    - Пространственная система сил

Найти реакции опор конструкции изображенной на рис.1.

|  | Дано: Q = 2, G = 20, a = 20, b = 30, c = 10 R =15, r =5. Решение: Разложим реакции в опорах А и Б на их составляющие по осям коардинат, при этом RAy=RBy=RDy=0 |
| --- | --- |

RAx

RBx

P

qx

x

y

z

450

P

RBz

RAz

q

G

RDz

Q

x

RAz

RBz

qz

z

y

G

Составим уравнения сумм моментов относительно всех осей:

mAy=0    Р*15-q*5=0, где q=Q, отсюда Р=(q*5)/15

mAz=0    -qx*20+P*60-RBx*80, отсюда RBx=(qx*20-P*60)/80

mAx=0    -qx*20-G*(20+30)+RBz*(20+30+30) отсюда RBz= (qx*20+G*50)/80

mBx=0	-Raz*80+qz*60+G*30=0 отсюда Raz= (qz*60+G*30)/80

mBz=0	Rax*80+ qx*60-P*30=0 отсюда Rax=-( qx*60-P*30)/80

qx=Q*cos45; qz=Q*sin45

Ra=RAx+RAz	RB=RBx+RBz

Результаты работы

| Raz | Rax | Ra | RBz | RBx | RB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Задание: Найти реакции опор конструкции. Схема конструкции показана на рисунке 1. Необходимые данные для расчета приведены в таблице 1.

Табл. 1

| Силы, кН |  | Размеры, см |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | G | a | b | c | R | r |
| 2 | 1 | 15 | 10 | 20 | 20 | 5 |

Рис. 1.    Здесь: Q⊥Ay, P||Ax, F||Az, F=2Q.

Решение: К конструкции приложены сила тяжести G, силы P,Q,F и реакции опор  шарниров A и B:  XA,ZA,XB,ZB(рис. 2)

Рис. 2.

Из этих сил пять неизвестных. Для их определения можно составить пять уравнений равновесия.

Уравнения моментов сил относительно координатных осей:

Mix=0;Q∗cos30∗(a+b)−F∗(3b+a+c)+ZB∗(4b+2a+c)−G∗(4b+2a+2c)=0;

cos30∗0,5−4∗0,65+0,9∗ZB−1∗1,1=0;

0,43−2,6+0,9ZB−1,1=0;	ZB=3,6 кН.

Miy=0;Q∗cos30∗r−P∗R=0;

2∗0,05∗cos30−P∗0,2=0;	P=0,43 кН.

Miz=0;Q∗sin30∗(a+b)−XB∗(4b+2a+c)−P∗(4b+2a+2c)=0;

2∗sin30∗0,25−XB∗0,9−0,43∗1,1=0;	XB=−0,59 кН.

Уравнения проекций сли на оси координат:

Xi=0;−Q∗sin30+XA+XB+P=0;

XA=1+0,59−0,43=1,16 кН

Zi=0;ZA+Q∗cos30−F+ZB−G=0;

ZA=3,13кН.

Результаты измерений сведены в табл. 2.

| P | XA | ZA | XB | ZB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,43 кН | 1,16 кН | 3,13 кН | -0,59 êÍ | 3,6 êÍ |