  - Динамика

    - ДИНАМИКА СИТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ ТОЧЕК

Применение теоремы об изменении кинетической энергии к изучению движения механической системы.

Механическая система под действием сил тяжести приходит в движение из состояния покоя; начальное положение системы показано на рис. 1. Учитывая трение скольжения тела 1, пренебрегая другими силами сопротивления и массами нитей, предполагаемых нерастяжимыми, определить скорость тела 1 в тот момент, когда пройденный им путь станет равным s.

В задании приняты следующие обозначения: m1, m2, m3, m4 – массы тел 1, 2, 3, 4;  - угол наклона плоскости к горизонту; f – коэффициент трения скольжения.

Необходимые для решения данные приведены в таблице 1. Блоки и катки считать сплошными однородными цилиндрами. Наклонные участки нитей параллельны соответствующим наклонным плоскостям.

Рис. 1

Таблица 1.

| m1, кг | m2, кг | m3, кг | m4, кг | , град | f | s, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m | 4m | 0,2m | 4m/3 | 60 | 0,10 | 2 |

Решение.

Применим теорему об изменении кинетической энергии системы:

T−T0=AiE+AiI,				(1)

где T0 и T – кинетическая энергия системы в начальном и конечном положениях; AiE- сумма работ внешних сил, приложенных к системе; AiI- сумма работ внутренних сил системы.

Для рассматриваемых систем, состоящих из абсолютно твердых тел, соединенных нерастяжимыми нитями,

AiI=0

Так как в начальном положении система находится в покое, то Т0=0.

Следовательно, уравнение (1) принимает вид:

T=AiE.					(2)

Кинетическая энергия рассматриваемой системы Т в конечном ее положении (рис.2) равна сумме кинетических энергий тел 1, 2, 3 и 4:

Т = Т1 + Т2 + Т3 + Т4.				(3)

2

1

2

VA

V3

3								      	       	     V1

### A   C3   CV

3

V4

4

Рис. 2.

Кинетическая энергия груза 1, движущегося поступательно,

T1=m1V122					(4)

Кинетическая энергия барабана 2, совершающего вращательное движение,

T2=J2xω222,					(5)

где J2x – момент инерции барабана 2 относительно центральной продольной оси:

J2x=m2R222,					(6)

2 – угловая скорость барабана 2:

ω2=V1R2.					(7)

После подстановки (6) и (7) в (5) выражение кинетической энергии барабана 2 принимает вид:

T2=m2V124.					(8)

Кинетическая энергия барабана 3, совершающего плоское движение:

T3=J3xω322+m3VC322,					(9)

где VC3 – скорость центра тяжести С3 барабана 3, J3x – момент инерции барабана 3 относительно центральной продольной оси:

J3x=m3R322,					(10)

3 – угловая скорость барабана 3.

Так как двигается по нити без скольжения, то мгновенный центр скоростей находится в точке СV. Поэтому

ω3=V12R3,					(11)

V=V2=V12.				(12)

Подставляя (10), (11) и (12) в (9), получим:

T3=316m3V12.					(13)

Кинетическая энергия груза 4, движущегося поступательно,

T4=m4V422,					(14)

## где V4 = VC3 = V1/2:

T4=m4V128.					(15)

Кинетическая энергия всей механической системы определяется по формуле (3) с учетом (4), (8), (13), (15):

T=m1V122+m2V124+3m3V1216+m4V128

Подставляя и заданные значения масс в (3), имеем:

T=mV122(1+2+340+13)

или

T=409mV12240.					(16)

Найдем сумму работ всех внешних сил, приложенных к системе, на заданном ее перемещении (рис. 3).

2

1

N1

FTP

3								        

### C3

P3							P1

4

P4

Рис. 2.

Работа силы тяжести P→1:

AP1=P1h1=m1gssinβ.				(17)

Работа силы трения скольжения F→TP:

AFTP=−FTPs.

Так как

FTP=fN1=fP1cosβ,

то

AFTP=−fm1gscosβ.					(18)

Работа силы тяжести P→3, препятствующей движению тела 1:

AP3=−P3h3=−m3gs2.				(19)

Работа силы тяжести P→4, препятствующей движению тела 1:

AP4=−P4h4=−m4gs2.				(20)

Сумма работ внешних сил определится сложением работ, вычисляемых по формулам (17) – (20):

AiE=m1gssinβ−fm1gscosβ−m3gs2−m4gs2.

Подставляя заданные значения масс, получаем:

AiE=mgs(sinβ−0,1cosβ−110−23)

или

AiE=mgs20.					(21)

Согласно теореме (2) приравняем значения Т и AiE, определяемые по формулам (16) и (21):

409mV12240=mgs20,

откуда

V1=12⋅gs409=12⋅9,81⋅2409=0,76м/с.

Применение общего уравнения динамики к исследованию движения механической системы с одной степенью свободы.

Для заданной механической системы определить ускорения грузов и натяжения в ветвях нитей, к которым прикреплены грузы. Массами нитей пренебречь. Трение качения и силы сопротивления в подшипниках не учитывать. Система движется из состояния покоя.

Необходимые для решения данные приведены в таблице 1. Блоки и катки, для которых радиусы инерции в таблице не указаны, считать сплошными однородными цилиндрами.

Рис. 1

Таблица 1.

| G1, кг | G2, кг | G3, кг | R/r | i2x |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G | G | 3G | 2 | r2 |

Решение.

Применим к решению задания общее уравнение динамики. Так как система приходит в движение из состояния покоя, направления ускорений тел соответствуют направлениям их движения. Движение таково, что груз 1 опускается.

Покажем задаваемые силы: силы тяжести G1→- груза 1, G2→- блока 2 и G3→- катка 3 (рис. 2).

a3

M3Ф				2	2		M3Ф

Ф3       3			3

2

s3

3

G3

Ф1

G2		       1

a1

s3

G1

Рис. 2.

Приложим силы инерции. Сила инерции груза 1, движущегося поступательно с ускорением a1→:

Ф1→=−m1a1→.

Силы инерции блока 2, вращающегося вокруг неподвижной оси с угловым ускорением 2, приводятся к паре, момент которой

M2Ф=J2xε2=m2i2x2ε2

Силы инерции катка 3, совершающего плоское движение, приводятся к силе

Ф3=−m3a3→,

где a3→ - ускорение центра масс катка 3, и к паре сил, момент которой

M3Ф=J3xε3,

где 3 – угловое ускорение катка 3, J3 – момент инерции катка 3 относительно центральной продольной оси:

J3x=m3r2.

Сообщим системе возможное перемещение в направлении ее действительного движения (рис. 2). Составим общее уравнении динамики:

G1δs1−Ф1δs1−M2Фδϕ2−Ф3δs3−M3Фδϕ3=0,		(1)

где 2 и 3 – углы поворотов блоков 2 и 3.

Учитывая, что G1 = G2 = G = mg, G3 = 3G = 3mg

имеем:

Ф1=m1a1=ma1;

M2Ф=J2xε2=m2i2x2ε2=2mr2ε2;

Ф3=m3a3=3ma3;					(2)

M3Ф=J3xε3=3mr2ε32;

Устанавливаем зависимости между возможными перемещениями, входящими в (1), и между ускорениями в (2), пользуясь тем, что эти зависимости такие же, как между соответствующими скоростями:

2 = 3 = s1/R = s1/2r;

s3 = 2r = s1/2;					(3)

2 = 3 = a1/2r; a3 = a1/2.

С учетом (2) и (3) уравнение (1), после деления всех его членов на m и s1, принимает вид

g−a1−a12−3a14−3a18=0,

откуда

a1=g1+12+34+38=8⋅9,8121=3,74мс2,

а3 = a1/2 = 1,87 м/с2.

а3

M3Ф

Ф3       3			3	Т2-3

s3

G3

Рис. 3.

Ф1

Т1-2

а1

s1

G1

Рис. 4.

Для определения натяжения в нити 2-3 мысленно разрежем эту нить и заменим ее действие на каток 3 реакцией T2-3 (рис. 3).

Общее уравнение динамики:

T2−3δs3−Ф3δs3−M3Фδϕ3=0,

откуда

T2−3=Ф3+M3Фr=47G+27G=67G=0,86G.

Для нахождения натяжения в нити 1-2 мысленно разрежем эту нить и заменим ее действие на груз 1 реакцией T1-2 (рис. 4).

Не составляя общего уравнения динамики, на основании принципа Даламбера имеем:

T=G1−Ф1=G−821G=1321G=0,62G.