- Тренировочные задания

2.1 	Статика

    - Плоская система сил

1.Тема: Определение реакций опор составной конструкции (система двух тел)

2.Цель работы: Установить, при каком способе соединения частей конструкции модуль реакции Ма наименьший, и для этого варианта конструкции определить реакции опор, а также соединения С, если известно, что

3. Дано: Р1=12 кН, Р2=6 кН, М=15 кн*м, q=2,2 кН/м.

2,5

2

Р1

1

2

В

А

С

М

30о

q

P2

y

х

Е

D

3

Рис. 1

Решение:

- Определение момента Ма при шарнирном соединении.

Действие связей на конструкцию заменим их реакциями (рис. 2)

2,5

2

Р1

1

2

В

Ray

Ма

С

М

P2x

P2

Q

P2y

3

A

Rax

Рис. 2

2,25

RB

R`cx

R`cy

Rcx

Rcy

Е

30о

D

Составим суммы моментов для правой части конструкции(рис. 2).

1) Mic=0; -4,5P2y+2,5RB+P1-2,25Q=0 где Q=q*4,5 , P2y= P2*cos30o;

отсюда: RB=4,5 P2*cos300-ò1+2,25Q2,5=

2) MiE=0; - 2RB+2,25Q+ P1+4,5RCy=0 отсюда: RCy=2RB−2,25Q−P14,5=

3) MiB=0; 2,5RCy+3RCx-2P1+0,25Q-2P2y-3P2x=0 , где Р2х=Р2sin30o

отсюда RCx=−2,5RCy+2P1−0,25Q+2P2y+3P2x3=

Рассмотрим сумму всех моментов относительно точки D в левой части конструкции (рис. 2).

4) MiD=0; Ма+М-2Rcx=0

Отсюда искомый момент Ма=2RCx-M=

- Определение момента Ма при соединении частей конструкции в точке С скользящей заделкой.

2,5

2

Р1

1

2

В

Ray

Ма

С

М

30о

P2x

P2

Q

P2y

3

A

Rax

Рис. 3

2,25

RB

R`cx

Rcx

С

D

Уравнение суммы моментов относительно точки С (рис.3) для правой части конструкции при соединении скользящей заделкой ничем не будет отличаться от уравнения (1).

Запишем уравнение (3`) для правой части конструкции при соединении скользящей заделкой.

3`) MiB=0;  3RCx-2P1+0,25Q-2P2y-3P2x=0 , где Р2х=Р2sin30o

отсюда RCx=2P1−0,25Q+2P2y+3P2x3=

Решая систему уравнений 1,3`,4 для соединения скользящей заделкой получаем искомый момент Ма=

Поскольку момент возникающий в точке А при соединении частей конструкции скользящей заделкой на 18,154% меньше того же момента при шарнирном соединении то расчет реакций в опорах будем производить для соединения скользящей заделкой (рис. 3).

Составим уравнения равновесия опоры АС

RAx+RCx=0RAy=0MiA=0;RCx⋅3+M=0

отсюда 		RAx=

RАy=0

RA=RAx2+RAy2=

Таблица 1. Результаты работы

|  | Силы кН |  |  |  |  |  | Момент кН*м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RАy | RAx | RA | RB | RCy | RCx | МА |
| Для схемы Рис 2 | - | - | - |  |  |  |  |
| Для схемы Рис 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Найти реакции опор и давление в промежуточном шарнире составной конструкции. Схема конструкции представлена на рис. 1 (размеры – в м), нагрузка указана в таблице 1.

Рис. 1

Таблица 1.

| P1, кН | М, кНм | q, кН/м |
| --- | --- | --- |
| 6,0 | 25,0 | 0,8 |

Решение. Рассмотрим систему уравновешивающихся сил, приложенных ко всей конструкции (рис. 2).

y

P1y		P1

90

P1x			C

Q										       M

RAy								RBy

RAx								RBx		x

A								В

Рис. 2.

Разложим силу P на составляющие Px и Py.

P1y	     P1



P1x		   		

6

Рис. 3.

P1x = P1sin(),

P1y = P1cos().

 = arctg(1,5/6) = arctg(0,25) = 14.

P1x = P1sin() = P1sin(14) = 60,24 = 1,44 (кН),

P1y = P1cos() = P1cos(14) = 60,97 = 5,82 (кН).

Q = q3,5 = 0,83,5 = 2,8 (кН).

Запишем уравнения равновесия:

Fxi=0;	RBx+RAx+Q−P1x=0,				(1)

Fyi=0;	RBy+RAy−P1y=0,					(2)

MiC=0;

RBx⋅2+RAx⋅2+Q⋅(2−3,52)+P1⋅2cos(α)−RAy⋅6+M=0.	(3)

Данная система из 3 уравнений содержит 4 неизвестных,  для их нахождения рассмотрим отдельно правую и левую части конструкции.

Рассмотрим систему уравновешивающихся сил, приложенных к левой части конструкции (рис.4):

y

P1y		P1

90

P1x			C

RCx

Q										RCy

RAy

RAx										x

A

Рис. 4.

Запишем уравнения равновесия:

Fxi=0;	−RСx+RAx+Q−P1x=0,				(4)

Fyi=0;	−RСy+RAy−P1y=0,				(5)

MiC=0;	RAx⋅2+Q⋅3.5−22+P1⋅2cos(α)−RAy⋅6=0.	(6)

Рассмотрим систему уравновешивающихся сил, приложенных к правой части конструкции (рис.5):

y

R`Cy

R`Cx

C

M

RBy

RBx		x

B

Рис.5.

Запишем уравнения равновесия:

Fxi=0;	RСx'+RBx=0,						(7)

Fyi=0;	RСy'+RBy=0,						(8)

MiC=0;	RBx⋅2+M=0,						(9)

где  RCx = R`Cx,  RCy = R`Cy.

Таким образом, имеем систему 4 уравнений (1), (2), (6) и (9) с 4 неизвестными.

Из уравнения (9)

RBx=−M2=−252=−12,5kH.

Из уравнения (1)

RAx=−Q+P1x−RBx=−2,8+1,44+12,5=11,14kH.

Лист

Из уравнения (6)

RAy=RAx⋅2+Q⋅(2−3,52)+P1⋅2cos(α)6=11,14⋅2+2,8⋅(2−3,52)+6⋅20,976=5,89kH.

Из уравнения (2)

RBy=−RAy+P1y=5,82−5,89=−0,07kH.

Найдем реакции шарнира С:

RCx = -RBx = 12,5 кН,

RCy = -RBy = 0,07 кН.

Отрицательные значения RBx и RBy говорят о том, что действительное направление RBx и RBy противоположно указанному на рис.4.

Итак,

RA=RAy2+RAx2=12,6kH,RB=RBy2+RBx2=12,5kH,RС=RСy2+RСx2=12,5kH.

Тема: «Определение реакций опор составной конструкции (система двух тел)».

Задание: Конструкция состоит из двух частей. Установить, при каком способе соединения частей конструкции модуль реакции RA наименьший, и для этого варианта соединения определить реакции опор, а также соединения С.

Дано: P1 = 9,0 кН; P2= 12,0 кН; M= 26,0 кНм; q= 4,0 кН/м.

Схема конструкции представлена на рис.1.

Рис.1. Схема исследуемой конструкции.

Решение:

1) Определение реакции опоры А при шарнирном соединении в точке С.

Рассмотрим систему уравновешивающихся сил, приложенных ко всей конструкции (рис.2.). Составим уравнение моментов сил относительно точки B.

Рис.2.

MiB=0;M+3∗P2−22∗P1−Q−XA+3∗YA=0			(1)

где Q=q∗2=4,0∗2=8,0кН.

После подстановки данных и вычислений уравнение (1) получает вид:

XA−3YA=108−922кН			(1’)

Второе уравнение с неизвестными XA и YA получим, рассмотрев систему уравновешивающихся сил, приложенных к части конструкции, расположенной левее шарнира С (рис. 3):

Рис. 3.

MiC=0;−Q∗2,5−22∗P1−XA∗3,5=0.

Отсюда находим, что −XA∗3,5=Q∗2,5+22∗P1⇒XA=−Q∗2,5+22∗P13,5=

=−8,0∗2,5+9,0223,5=−20+4,523,5≈−7,5 кН.

Подставив найденное значение XA в уравнение (1’) найдем значение YA:

−3YA=108−922+7,5⇒YA=−108−92+152÷3=−123−926≈−18,4 кН.

Модуль реакции опоры А при шарнирном соединении в точке С равен:

RA'=XA2+YA2=−7,52+−18,42=394,81≈19,9 кН.

2) Расчетная схема при соединении частей конструкции в точке С скользящей заделкой, показанной на рис. 4.

Рис. 4

Системы сил, показанные на рис. 2 и 4, ничем друг от друга не отличаются. Поэтому уравнение (1’) остается в силе. Для получения второго уравнения рассмотрим систему уравновешивающихся сил, приложенных к части конструкции, располоденной левее скользящей заделки С (рис. 5).

Рис. 5

Составим уравнение равновесия:

Xi=0;      XA+Q+22P1=0,

откуда

XA=−Q−22=−8−4,52

и из уравнения (1’) находим:

XA−3YA=54−4,52⇒−3YA54−4,52−8−4,52

−3YA=46−92⇒YA=−46−923

Следовательно, модуль реакции при скользящей заделке в шарнире С равен:

RA''=XA2+YA2=−8−4,522+−46−9232=64−722+2134−82823=

=82−101,82+321,01≈17,35 кН.

Итак, при соединении в точке С скользящей заделкой модуль реакции опоры А меньше, чем при шарнирном соединении (? 13%). Найдем составляющие реакции опоры В и скользящей заделки.

Для левой от С части (рис. 5а)

Xi=0;                  22P1+XA+XC+Q=0,

откуда

XC=−22P1−XA−Q=−6,4−14,4−8=−28,8 кН.

Составляющие реакции опоры В и момент в скользящей заделке найдем из уравнений равновесия, составленных для правой от С части конструкции.

MiB=0;             MC−XC∗1,5−M=0

MC=1,5XC+M=1,5∗−28,8+26,0=−17,2 кН*м

Xi=0;       XC+XB=0;      XB=−XC=28,8 кН

Yi=0;        YB−P2=0;        YB=P2=12 кН

Результаты расчета приведены в таблице 1.

Таблица 1.

|  | # Силы, кН |  |  |  |  |  | Момент, кН*м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XA | YA | RA | XC | XB | YB | MC |
| Для схемы на рис. 2 | -7,5 | -18,4 | 19,9 | - | - | - | - |
| Для схемы на рис. 4 | -14,36 | -11,09 | 17,35 | -28,8 | 28,8 | 12,0 | -17,2 |