- 7.	Глоссарий

| Амплитуда колебаний | Величина, равная наибольшему отклонению точки от центра колебаний. |
| --- | --- |
| Вариньона теорема | Момент равнодействующей плоской системы сходящихся сил относительно любого центра равен алгебраической сумме моментов составляющих сил относительно того же центра. |
| Вектор главной системы сил | Величина, равная геометрической сумме всех сил. |
| Вес тела | Величина силы, с которой тело, покоящееся на поверхности Земли, давит под действием силы тяжести на опору, препятствующую ее вертикальному падению (например, на чашу весов). |
| Взаимодействие механическое | Понимают те действия материальных тел друг на друга, в результате которых происходит изменение движения этих тел или изменение их формы (деформация). |
| Вращательное движение | Называют такое движение твердого тела, при котором какие-нибудь две точки принадлежащие телу, остаются все время движения неподвижными. |
| Внешние силы | Силы, которые действуют на механическую систему со стороны тел не входящих в эту систему. |
| Внутренние силы | Силы взаимодействия между телами механической системы. |
| Гюйгенса теорема | Момент инерции тела относительно данной оси равен моменту инерции относительно оси, ей параллельной, проходящей через центр масс тела, сложенному с произведением массы тела на квадрат расстояния между осями. |
| Динамика | Называется раздел механики, в котором изучаются законы движения материальных тел под действием сил. |
| Задача динамики - Прямая - Обратная | Зная закон движения, определить силу. Зная силы определить закон движения. |
| Импульс силы | Величина, характеризующая действие силы на тело в течение промежутка времени. |
| Инертность | Свойство тел быстрее или медленнее изменять свою скорость под действием сил. |
| Кинематика | Называется раздел механики, в котором изучается движение точек и тел без учета их массы и действующих на них сил. |
| Колебания вынужденные | Колебания, при которых на точку наряду с восстанавливающей силой действует вынуждающая сила. |
| Колебания затухающие | Колебания, при которых на точку наряду с восстанавливающей силой действует сила сопротивления. |
| Колебания свободные | Колебания только под действием восстанавливающей силы. |
| Количество движения системы | Векторная величина, равная произведению массы механической системы на скорость центра масс. |
| Количество движения точки | Векторная величина, равная произведению массы точки на ее скорость. |
| Кинетическая энергия точки | Величина, равная половине произведения массы точки на квадрат ее скорости. |
| Кинетическая энергия механической системы | Величина равная сумме кинетических энергий точек или тел, входящих в данную механическую систему. |
| Кориолиса теорема | Абсолютное ускорение точки равно геометрической сумме трех ускорений: относительного, переносного и кориолисова. |
| Линия действия силы | Линия, вдоль которой сила действует. |
| Масса системы | Величина равная сумме масс точек или тел, входящих в механическую систему. |
| Механика теоретическая | Наука, посвященная решению любых задач связанных с изучением движения или равновесия тех или иных материальных тел и происходящих при этом взаимодействий. |
| Модуль силы | Величина (значение), действующей силы. |
| Момент главный | Величина, равная алгебраической сумме моментов всех сил системы относительно центра приведения. |
| Момент инерции | Величина, равная сумме произведений масс всех точек тела на квадраты их расстояний до оси. |
| Момент кинетический | Величина, равная моменту вектора количества движения точки относительно центра или оси. |
| Момент пары сил | Величина, равная произведения одной из сил пары на плечо пары. |
| Момент силы относительно оси | Скалярная величина, равная моменту проекции силы на плоскость перпендикулярную оси, взятому относительно точки пересечения оси и плоскости. |
| Момент силы относительно точки | Взятое с соответствующим знаком произведение модуля силы на плечо. |
| Мощность | Величина, определяющая работу, совершаемую силой в единицу времени. |
| Период колебаний | Промежуток времени, в течение, которого точка совершает одно полное колебание. |
| План скоростей | Называется диаграмма, на которой от некоторого центра отложены векторы скоростей точек тела. |
| План ускорений | Называется диаграмма, на которой от некоторого центра отложены векторы ускорений точек тела. |
| Плечо пары | Кратчайшее расстояние между линиями действия сил пары. |
| Плоско-паралельное движение | Движение, при котором все точки тела движутся в плоскостях, параллельных некоторой неподвижной плоскости. |
| Поступательное движение | Движение, при котором любая прямая, проведенная на теле, остается параллельной самой себе. |
| Проекция силы на ось | Скалярная величина, равная отрезку, заключенному между перпендикулярами, опущенными из начала и конца силы на эту ось. |
| Работа силы | Величина, которая характеризует действие силы на тело на некотором перемещении. |
| Равнодействующая сила | Сила эквивалентная данной системе сил. |
| Сила | Мера механического взаимодействия тел. |
| Система механическая | Совокупность точек или тел взаимодействующих между собой. |
| Системы сил эквивалентные | Такие системы сил, |
| Скорость | Величина, которая характеризует быстроту изменения движения. |
| Статика | Раздел теоретической механики, в котором изучается равновесие тел под действием сил. |
| Связь | Все то, что ограничивает перемещение тела в пространстве. |
| Свободное тело | Тело перемещению, которого ничто не препятствует. |
| Силы сходящиеся | Линии действия всех сил пересекаются в одной точке. |
| Силы параллельные | Линии действия всех сил параллельны между собой. |
| Силы в пространстве | Линии действия всех сил произвольно расположены в пространстве. |
| Тело абсолютно твердое | Тело, расстояние между двумя любыми точками всегда остается постоянным. |
| Теорема о движении центра масс | Произведение массы механической системы на ускорение центра масс равно геометрической сумме всех внешних сил, действующих на механическую систему. |
| Теорема о параллельном переносе силы | Силу, приложенную к абсолютно твердому телу, можно, не изменяя оказываемого действия переносить параллельно ей самой в любую точку тела, прибавляя при этом пару сил с моментом, равным моменту переносимой силы относительно точки, куда сила переносится. |
| Теорема о трех силах | Если свободное твердое тело находится в равновесии под действием трех непараллельных сил, то линии действия этих сил пересекаются в одной точке. |
| Теорема об изменении количества движения точки | Изменение количества движения точки за некоторый промежуток времени равно геометрической сумме импульсов всех сил, действующих на точку за тот же промежуток времени. |
| Теорема об изменении количества механической системы | Изменение количества движения механической системы за некоторый промежуток времени равно геометрической сумме импульсов всех внешних сил, действующих на механическую систему за тот же промежуток времени. |
| Теорема об изменении кинетической энергии точки | Изменение кинетической энергии точки на некотором перемещении равно сумме работ всех сил, действующих на точку на том же перемещении. |
| Теорема об изменении кинетической энергии механической системы | Изменение кинетической энергии механической системы на некотором перемещении равно сумме работ всех внешних и внутренних сил, действующих на механическую систему на том же перемещении. |
| Теорема об изменении момента количества движения точки | Изменение момента количества движения точки относительно центра или оси равно сумме моментов всех сил, действующих на точку относительно того же центра или оси. |
| Теорема об изменении момента количества движения механической системы | Изменение момента количества движения механической системы относительно центра или оси равно сумме моментов всех внешних сил, действующих на механическую систему относительно того же центра или оси. |
| Точка материальная | Тело размерами, которого в условии данной задачи можно пренебречь. |
| Ускорение точки | Векторная величина, характеризующая изменение с течением времени модуля и направления скорости точки. |
| Ферма | Геометрически неизменяемая шарнирно-стержневая конструкция. |