    - Фермы

Расчёт плоских ферм заключается в определении опорных реакций и усилий во всех её стержнях.

Определить опорные реакции и усилия в стержнях мостовой фермы, изображённой на рис, и нагруженной силами: Р1=3 кН, Р2 =4 кН, Р3=2 кН

Y

A

2

3

1

4

5

6

7

9

8

B

3 м

3м

4м

3м

А

В

Чтобы определить реакции опор А и В, рассматриваем равновесие фермы.

FKX=0; P2+XB=0FKY=0; RA−P1−P3+YB=0;mBFK=0; −RA⋅10+P1⋅7−P2⋅3+P⋅3=0

Находим:

RA=110P1⋅7−P2⋅3+P3⋅3=11021−12+6=1.5 kHXB=−P2=−4 kHYB=P1+P3−RA=3+2−1.5=3.5 kH

A

2

3

1

4

5

6

7

9

8

B

C

a

a

D

K

L

Усилия в стержнях определяем способом вырезания узлов. Последовательно вырезаем узлы фермы и рассматриваем их равновесие. Предполагаем, что все стержни растянуты. Тогда знак « – » будет говорить, что данный стержень сжат.

450

Узел А.

x:S2+S1cos450=0y:RA+S1sin450=0

S1=−RAsin450=−1.50.707=−2.12 kHS2=−S1cos450=1.5 kH

Узел С.

x: -S1cos45˚+S4=0

y: -S1sin45˚-S3

S4=+S1cos45˚= –1,5 kH

S3= –S1sin45˚=1,5 kH

Узел D.

x: -S2+S5cos+S6=0

y: S3+S5sin-P1

Из рисунка фермы находим:

cosα=442+32=45=0,8;  sinα=35=0,6

И тогда:

S5=P1−S3sinα=3−1.50.6=2.5 kHS6=S2−S5cosα=1.5−2.5⋅0.8=−0.5 kH

Узел К.

x: -S6+S9 = 0;    S9 = S6 = -0,5 kH

y: S7 = 0	S7 = 0

Узел В.

На этот узел действует одна неизвестная сила S9, которую можно найти из двух уравнений:

x: -S9 – S8cos45˚ + xB = 0

450

y: yB + S8sin45˚ = 0

S8=−S9+XBcos45°=0,5−40,707=−4,95 kH

S8=−YBsin45°=−3,50,707=−4,95 kH

Усилия в стержнях фермы можно определить и методом сечений фермы, метод Риттера.

Ферму рассекают на две части (по трём стержням) и рассматривают равновесие одной из них, заменяя действие другой реакциями перерезанных стержней. Удобнее составлять уравнения с одним неизвестным. Так для определения усилия в 4 и 5 стержнях проведём сечения а–а.

A

L

C

D

Fky=0;Ra−P1+S5sinα=0

S5=P1−Rasinα=3−1,50,6=2,5 kH

mD(F)=0;-Ra ·3-S4 ·3 = 0

S4=−RA=−1.5kH

Точку D в этом случае называют  точкой Риттера. Так точка L является точкой Риттера для определения усилия в стержне 6.

mL(Fk)=0; −RA⋅7+P1⋅4+S6⋅3=0S6=Ra⋅7−P1⋅43=1,5⋅7−3⋅43=−0,5 kH;

Делая несколько сечений, можно и этим методом определить усилия во всех стержнях фермы.

Результаты занесём в таблицу.

| Номер стержня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значения усилий в кН | -2,12 | 1,5 | 1,5 | -1,5 | 2,5 | -0,5 | 0 | -,495 | -0,5 |

Итак, стержни № 2, 3, 5 работают на растяжение.

Стержни № 1, 4, 6, 8, и 9 – на сжатие.

Стержень № 7 не несёт нагрузки.

Центр тяжести.

Любое твёрдое тело можно представить как совокупность бесконечного числа частиц, соединённых силами молекулярного сцепления. Центром тяжести тела называют центр параллельных сил тяжестей частиц тела, то есть точку С, через которую проходит линия действия равнодействующей сил тяжестей частиц (силы тяжести тела) при любом его положении. Координаты точки С находят по формулам:

Xc=PkxkP; Yc=PkykP; Zc=PkzkP.

Основным способом определения положения центра тяжести тела является способ разбиения с дополнением и отрицательными частями.

Если тело однородное то формулы принимают вид:

для объёмного тела:

Xc=VkxkV;  Yc=VkykV;   Zc=VkzkV,

для плоского тела:

Xc=SkxkS;  Yc=SkykS,

для линейного тела (или для тела из тонкой линии)

Xc=lkxkL;  Yc=lkykL;  Zc=lkxkL,

где Vk, Sk, lk  объём, площадь, длина частицы тела

V, S, L  объём, площадь, длина всего тела.

Стержень.

В

А

С

l

O

С

X

Y

A3

A2

A1

Треугольник.

Точка С  в точке пересечения медиан.

xc=x1+x2+x33yc=y1+y2+y33

R

X

O

C

A

B

Дуга.

xc=OC=Rsinαα

Сектор.

R

xc=OC=23Rsinαα

O

X

C

α

α

Найдём центр тяжести некоторых фигур

1. Разобьём всё тело на три части: параллелепипед, призму и вырезанный цилиндр.

15

O

X

30

40

70

Z

10

20

r=5

Тогда:

V1 = abc = 40·30·20 = 24000 см3

x1=a2=20 см;  y1=b2=15 см;  z1=c2=10 смV2=12abc=12⋅40⋅30⋅20=12000 см3;x2=a2=20 см;  y2=30+30+70343,33 см;  z3=20+0+03=6,67 см

V3=−πr2⋅c=−3,14⋅25⋅20=−1570 см3

x3 = 10; y3 = 15; z3 = 10

xc=24000⋅20+12000⋅20−1570⋅1024000+12000−1570=5623034430=16,33 см

yc=VkykV=24000⋅15+12000⋅43,33−1570⋅1534430=360000+519960−235503430=85641034430=24,87 см

zc=VkzkV=24000⋅10+12000⋅6,67−1570⋅1034430==24000+79992−1570034430=30429234430=8,84 см

X

Y

C2

45

O

20

30

20

15

O3

C

C1

C3

2. Данную фигуру дополним и разобьём на три части: прямоугольник, треугольник и вырезанный сектор.

Тогда:

S1 = ab = 45·50 = 2250 см3

x1=a2=22,5 см;y1=b2=25 см;

S2=12ab=12⋅30⋅15=225 см2;x2=−15+0+03=−5 см;y2=50+50+203=40 см;

S3=−πR24=−3,14⋅2524=−490,625 см2;x3=45−O3C3⋅cos45°=45−14,97⋅0,707=34,4 см;O3C3=23Rsinαα=23⋅25sin45°π4=432523,14=14,97 см;

y3=50−O3C3sin45°=39,42 см;xc=SkykS=2250⋅22,5+225⋅(−5)−490,625⋅34,42250+225−490,625=50625−1125−16877,51984,375=32622,51984,375=16,44 см;yc=SkykS=2250⋅25+225⋅40−490,625⋅39,421984,375=56250+9000−19340,441984,375=45909,561984,375=23,14 см;

2м

2м

X

C3

C4

C7

C

C6

C2

C1

C5

Y

3м

3. найти координаты центра тяжести плоской фермы, состоящей из семи одинаковых стержней.

Разобьём ферму на семь частей.

Из рисунка l2=l3=1232+42=2,5 м.

Тогда xc=lkxkL=3⋅0+2,5⋅1+2,5⋅3+1,5⋅2+2,5⋅1+2⋅1+2⋅33+2,5+52,5+1,5+2,5+2+2=10+3+2,5+83+5+4+4=23,516=1,47 м;yc=lkykL=3⋅1,5+2,5⋅2,25+2,5⋅0,75+1,5⋅0,75+2,5⋅0,75+2⋅0+2⋅016=4,5+5,625+4,87516=0,9375 см;