Задание ОГ-1

Составить материальный баланс горения 1 м3 газообразного топлива следующего состава (таблица 1) при коэффициенте избытка воздуха α=1,0 и определить значения:

а) содержания СО2мах,% ;

б) теплоты сгорания топлива, приходящейся на 1м3 сухих продуктов  сгорания p, ккал/м3 с.п.г. ,кДж/ м3 с.п.г., кг у.т./ м3 с.п.г.;

в) жаропроизводительности, оС.

1. Характеристика газообразного топлива

| № варианта | Месторождение топлива | Состав топлива, об. % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CH4 | C2H6 | C3H8 | C4H10 | CO2 | N2 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | Волгоградское Краснодарское Волгоградское Коробковское Ухтинское Березовское Волгоградское Волгоградское Ставропольское Ставропольское Саратовское Саратовское Елшанское Степановское Березанское Тюменское Краснодарское Краснодарское Березовское Ставропольское Медвежье Ставропольское | 96,5 95,8 98,5 94,7 88,0 88,8 98,0 98,5 90,4 85,0 94,5 95,0 94,0 95,9 88,2 98,7 94,4 97,8 95,1 98,5 98,5 96,0 | 2,5 2,0 0,5 0,9 1,9 0,1 0,1 0,6 3,5 4,4 3,5 2,5 1,8 2,3 3,6 0,2 1,2 0,4 1,1 0,6 1,0 2,5 | 0,1 0,2 0,1 - 0,2 1,1 - 0,1 2,5 2,4 1,0 1,5 0,4 0,7 0,7 0,1 - 0,3 0,3 0,2 - 1,0 | - - - - 0,3 - - - 0,2 1,8 0,4 1,0 0,2 0,4 0,1 0,1 - - 0,1 0,4 - - | - - - 0,6 0,3 0,6 0,1 0,1 0,4 1,6 0,6 - 0,1 0,2 3,4 0,5 0,6 0,2 0,4 0,1 - - | 0,9 2,0 0,9 3,8 9,3 9,4 1,8 0,7 3,0 4,8 - - 3,5 0,5 4,0 0,4 3,8 1,3 3,0 0,2 0,5 0,5 |