Приложение 1 пр.

2. Состав твердого топлива

| № варианта | Месторождение топлива | Состав рабочей массы топлива, мас. % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ср | Нр | Np | Sp | Op | Wp | AP |
| 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | Донецкий бассейн Кузнецкий бассейн Кемеровское Кемеровское Карагандинское Карагандинское Сучанское Кемеровское Уральское Донецкий бассейн Донецкий бассейн Подгоренское Октябрьское Печорский бассейн Егоршинское | 72,3 74,0 70,0 74,2 57,0 74,3 61,9 73,2 66,7 71,7 76,4 67,5 74,3 62,5 66,7 | 2,8 3,5 3,3 3,6 3,4 4,3 3,6 3,9 2,7 1,4 1,5 2,5 4,3 3,9 2,7 | 1,0 1,5 1,5 1,8 0,9 1,7 1,0 1,8 0,5 0,8 0,8 0,4 1,7 1,7 0,5 | 0,7 0,6 0,5 0,4 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 1,8 1,7 0,4 0,4 0,9 0,4 | 1,0 1,7 2,0 3,0 5,4 3,7 5,5 4,4 3,4 1,4 1,3 4,2 3,7 5,4 3,4 | 5,5 6,5 8,0 5,0 7,5 4,0 6,0 6,0 5,5 6,0 5,0 5,0 4,0 7,0 5,5 | 15,7 12,2 14,7 11,4 25,0 11,6 21,6 9,3 20,8 16,9 13,3 20,0 11,6 18,6 20,8 |

3. Состав жидкого топлива

| № варианта | Состав рабочей массы топлива, мас. % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ср | Нр | Np | Sp | Op | Wp | AP |
| 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 47 48 49 50 51 | 85,0 86,0 87,8 84,0 86,6 85,0 86,4 87,8 84,0 85,0 83,2 84,3 87,8 85,0 88,1 | 14,5 13,7 10,7 11,5 9,7 14,5 13,0 10,7 11,5 11,4 11,2 11,5 10,7 14,0 11,0 | 0,29 0,2 0,8 0,5 - - - 0,1 0,5 0,3 0,3 0,5 0,8 0,2 - | 0,21 0,1 0,1 0,5 1,7 0,5 0,1 0,8 0,5 0,6 2,9 0,4 0,7 0,3 0,5 | - - - - - - - - 0,7 0,2 0,2 - - - - | - - 0,5 2,5 2,0 - 0,3 0,5 2,5 2,0 2,0 3,0 - 0,2 0,2 | - - 0,1 1,0 - - 0,2 0,1 0,3 0,5 0,2 0,3 - 0,3 0,2 |