Приложение 2

Некоторые физические свойства газов

| Газ | Химичес-кая формула | Молекулярный объем, нм3/кмоль | Молекулярная масса | Плотность при давлении 760 мм рт.ст. |  | Скорость распростра-нения звука при 0С, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | При 0С, кг/нм3 | При 20С кг/ст.м3 |  |
| Метан | СH4 | 22.36 | 46.04 | 0.717 | 0.668 | 431 |
| Этан | С2Н6 | 22,16 | 30,07 | 1,356 | 1,263 | 299 |
| Пропан | С3Н8 | 22,0 | 44,09 | 2,004 | 1,867 | 240 |
| Бутан | С4Н10 | 21,5 | 58,12 | 2,703 | 2,518 | 203 |
| Пентан | С5Н12 | 20,87 | 72,14 | 3,457 | 3,221 | 177 |
| Углекислый газ | СО2 | 22,26 | 44,01 | 1,977 | 1,842 | 258 |
| Оксид углерода | СО | 22,4 | 28,01 | 1,25 | 1,165 | 337 |
| Сероводород | Н2S | 22.14 | 34.08 | 1.539 | 1.434 | 295 |
| Водород | H2 | 22.43 | 2.016 | 0.09 | 0.084 | 1260 |
| Кислород | O2 | 22.39 | 32.0 | 1.429 | 1.331 | 199 |
| Азот | N2 | 22.4 | 28.02 | 1.251 | 1.165 | 337 |