Пример выполнения задания ОГ – 1

Состав газообразного топлива, %

| CH4 | C2H6 | C3H8 | C4H10 | N2 | CO2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96,0 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 1,3 | 1,0 | 100,0 |

1. Теоретический расход воздуха на горение

а) объемный расход воздуха

= 0,0476(2∙96+3,5∙1+5∙0,5+6,5∙0,2) = 9,487 м3 /м3  газа

б) массовый расход воздуха

=9,487∙1,293 = 12,267 кг/м3  газа

2. Выход продуктов горения

2.1. Объем продуктов горения

а) =

= 0,01∙(1+96+2∙1+3∙0,5+4∙0,2) = 1,013 м3 /м3  газа

б)  =

= 0,01 (2∙96+3∙1+4∙0,5+5∙0,2) = 1,980 м3 /м3  газа

в) =0,79∙9,487+0,01∙1,3 = 7,508 м3 /м3  газа

2.2. Масса продуктов горения

а) = 1,013∙1,977 = 2,003 кг/м3  газа

б)  = 1,98∙0,805 = 1,594 кг/м3  газа

в) = 7,508∙1,251 = 9,393 кг/м3  газа

Таблица

Материальный баланс горения 1 м3 газообразного топлива при  = 1,0

| Приход материалов | Количество |  | Выход материалов | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нм3 | кг |  | нм3 | кг |
| 1. Топливо 2. Воздух | 1 9,487 | 0,753 12,267 | 1. Углекислый газ 2. Водяной пар 3. Азот | 1,013 1,980 7,508 | 2,003 1,594 9,393 |
| Итого | 10,487 | 13,020 | Сумма | 10,493 | 12,990 |

= = (0,717∙96+1,356∙1+2,004∙0,5+2,703∙0,2+3,457∙0+1,977∙1+1,251∙1,3)/100 =

= 0,753 кг/м3

Gг = Vг∙г = 1∙0,753 = 0,753 кг

% невязки = (13,02-12,99)/13,02∙100 = 0,2%

3. Нахождение максимального содержания СО2 в сухих продуктах горения

= 1,013+0+7,508 = 8,521 м3 /м3  газа

= 11,89%

4. Определение теплоты сгорания топлива, приходящейся на 1 м3  сухих продуктов горения

4191 кДж/м3 спг = 1001 ккал/м3 спг = 0,1430 кг у.т./м3 спг