Контрольная работа ТХ -2

Определить изменение калориметрической  температуры горения топлива (оС ) и расхода тепла (%) при изменении температуры вторичного воздуха.

| № | Состав топлива, % |  |  |  |  |  |  | α | Qнр, кДж/кг топл. | Qпот, кДж/кг топл. | Температура, втор. в-ха, оС |  | Теплоемкость, кДж/м3К |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СН4 | С2Н6 | С3Н8 | С2Н4 | С2Н2 | N2 | СО2 |  |  |  |  |  | СО2 | Н2О | N2 | SO2 | О2. |
| 1 | 96 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1,05 | 36900 | 8000 | 200 | 500 | 2,44 | 1,95 | 1,48 | - | 1,52 |
| 2 | 97 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1,08 | 36000 | 6500 | 250 | 450 | 2,41 | 1,93 | 1,47 | - | 1.56 |
| 3 | 55 | 22 | 10 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1,07 | 42000 | 8000 | 250 | 600 | 2,43 | 1,91 | 1,47 | - | 1,55 |
| 4 | 90 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 1,08 | 38000 | 9000 | 100 | 400 | 2,43 | 1,92 | 1,47 | - | 1,55 |
| 5 | 81 | 8 | - | 3 | - | 5 | 3 | 1,12 | 41500 | 9000 | 200 | 450 | 2,44 | 1,91 | 1,47 | - | 1,55 |
| 6 | 38 | 25 | 4 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1,06 | 50300 | 8000 | 100 | 300 | 2,44 | 1.93 | 1,45 | - | 1,56 |
| 7 | 69 | 15 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,05 | 46000 | 12000 | 200 | 500 | 2.45 | 1,94 | 1,47 | - | 1,55 |
| 8 | 70 | 28 | - | - | 2 | - | - | 1,1 | 84000 | 9000 | 200 | 500 | 2,44 | 1,92 | 1.47 | - | 1.55 |
| 9 | 90 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,09 | 45000 | 10000 | 150 | 450 | 2,42 | 1,93 | 1,46 | - | 1,55 |
| 10 | 92 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,08 | 47000 | 8000 | 100 | 500 | 2,43 | 1,92 | 1,47 | - | 1,55 |
|  | Ср | Hр | Sр | Ор | Nр | Ар | Wр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 60 | 7 | - | 3 | 2 | 23 | 5 | 1.07 | 27200 | 6000 | 50 | 450 | 2,41 | 1,93 | 1,47 | - | 1.56 |
| 12 | 65 | 4,5 | 3 | 5 | 1,5 | 17 | 5 | 1,15 | 24700 | 7000 | 200 | 600 | 2,44 | 1,92 | 1.47 | 2,43 | 1.55 |
| 13 | 85 | 11 | 1 | 3 | - | - | - | 1,1 | 37300 | 6800 | 250 | 550 | 2,42 | 1,93 | 1,46 | 2,44 | 1,55 |
| 14 | 57 | 6 | - | 3 | 3,5 | 29 | 1,5 | 1,1 | 22000 | 6000 | 200 | 500 | 2,44 | 1,91 | 1,47 | - | 1,55 |
| 15 | 75 | 9 | 4 | 11 | 1 | - | - | 1,12 | 32800 | 9000 | 300 | 600 | 2,45 | 1,94 | 1,49 | 2.42 | 1.56 |
| 16 | 90 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1,08 | 34000 | 10000 | 200 | 500 | 2,44 | 1,92 | 1.47 | 2,43 | 1.55 |
| 17 | 81 | 6 | 1 | 10 | 2 | - | - | 1.12 | 32200 | 8000 | 250 | 500 | 2,43 | 1,93 | 1,46 | 2,42 | 1,54 |
| 18 | 78 | 6 | - | 15 | 1 | - | - | 1,1 | 29900 | 10000 | 150 | 450 | 2.45 | 1,94 | 1,47 | - | 1,55 |
| 19 | 65 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1,12 | 36340 | 9000 | 100 | 550 | 2,42 | 1,93 | 1,46 | 2,44 | 1,55 |
| 20 | 83 | 10 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,12 | 35600 | 6500 | 200 | 450 | 2,44 | 1,92 | 1.47 | 2,43 | 1.55 |

Теплоемкость  воздуха : с1- 1.31 кДж/м3К

с2- 1,35 кДж/м3К

Теплоемкость  топлива: газ- 1,6  кДж/м3К

мазут- 2,34 кДж/кгК

уголь- 0.92  кДж/кгК