ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РАСЧЕТА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ

ЛИРА
версия 9.0

Оглавление

1.1. О форме дальнейшего изложения материала.	4

1.2. Статический расчет плоской рамы	5

Пример 1. Расчет рамы на статические нагрузки	5

1.3. Расчетные сочетания усилий	12

Пример 2. Начало	17

1.4. Армирование железобетонных элементов	18

1.4.1. Система проектирования железобетонных конструкций ЛИР-АРМ	18

1.4.2. Расчет и конструирование сечений в системе ЛИР-АРМ. Пример 2. Продолжение	19

1.5. Конструирование колонны и ригеля железобетонной рамы. Пример 3	23

1.6. Конструирование сечений стальных элементов	24

1.6.1. Система проектирования стальных конструкций ЛИР-СТК	24

1.6.2. Пример 4	25

1.10. Расчет плит. Пример 5	31

# 1.1. О форме дальнейшего изложения материала.

Эта глава рассчитана на пользователя, имеющего некоторый опыт работы в среде ПК ЛИРА. Здесь показана техника исследования, расчета и проектирования стержневых, пластинчатых и комбинированных систем, охватывающих большинство конструкций строительства и машиностроения.

Материал главы представляет собой последовательное изложение примеров исследования, расчета и проектирования. Приведенные примеры взяты из практики реального проектирования. Глобальные цели этих примеров состоят в следующем:

- показать возможности, которыми обладает ПК ЛИРА в расчетах и проектировании;

- продемонстрировать в сжатой форме технику и инструментарий подготовки модели, расчета и проектирования в среде программного комплекса;

- послужить для пользователя справочником по расчету основных типов конструкций;

- служить справочником команд и операций ПК ЛИРА;

- служить базой типовых исходных данных, позволяющих в режиме корректировки при минимальных затратах времени подготовить модели пользователя (исходные данные в формате *.lir есть на прилагаемом компакт-диске).

Техника расчета и проектирования, представленная в примерах главы, основывается на двух основных управляющих элементах ПК ЛИРА: диалоговых окнах и инструментах команд.

Чтобы придать примерам максимально компактную форму и сделать легко обозримыми, мы приводим их в виде таблицы, состоящей из 4-х граф:

| Этапы и операции | Команда и ее инструмент | Ваши действия | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |

Этапы и операции первой графы имеют трехуровневую рубрикацию, в которой первая цифра есть номер примера. Рубрикация введена для организации ссылок.

Вторая графа содержит пиктограмму инструмента применяемой команды, а также двухуровневую ссылку на описание самой команды и ее местоположения в ниспадающем меню, приведенном в Путеводителе. Первая цифра ссылки есть номер раздела в Путеводителе, вторая – номер команды в списке команд раздела.

В графе «Ваши действия» мы не только перечисляем необходимые действия пользователя, но и приводим точное наименование диалоговых окон, чтобы исключить возможную ошибку в применении команды. В некоторых случаях приводится вся цепочка команд, необходимых для выполнения операции, поименованной в первой графе.

Перечисляя необходимые действия пользователя, мы опускаем некоторые, регулярно повторяющиеся. Так, например, мы редко напоминаем о необходимости щелкнуть по кнопке Применить, чтобы данные были занесены в память программного комплекса.

Мы также не будем подробно перечислять действия, необходимые для выполнения часто встречающихся операций, таких, например, как выделение узлов или элементов.

Наконец, замечания, относящиеся к единицам измерения сил и весов. В примерах этой главы силы и веса измеряются в единицах, подлежащих изъятию: в тс и т. Их применение вызвано тем обстоятельством, что большинство проектировщиков, пользуясь разрешением СНиП использовать как новые, так и старые единицы измерения, используют именно тс и т.

Однако, пользователь всегда может избрать другие единицы, воспользовавшись диалоговым окном ПК ЛИРА «Единицы измерения».

# 1.2. Статический расчет плоской рамы

Стержневые системы – наиболее распространенные в строительстве и машиностроении. Поэтому в качестве первого примера этой главы мы избрали плоскую раму.

## Пример 1. Расчет рамы на статические нагрузки

Задача

Выполнить расчет рамы на статические нагрузки. Вывести на экран деформированную схему и эпюры изгибающих моментов M и поперечных сил Q.

Схема рамы и принятое закрепление стоек показаны на рис. 1.1.

Материал рамы – железобетон В30.

Заданы нагрузки:

- постоянная равномерно распределенная g1= 2.0 тс/м;

- постоянная равномерно распределенная g2 =1,5 тс/м;

- постоянная равномерно распределенная g3 =3,0 тс/м;

- временная длительная равномерно распределенная g4 = 4,67тс/м;

- временная длительная равномерно распределенная g5 = 2,0тс/м;

- ветровая (слева) Р1 =–1.0 тс;

- ветровая (слева) Р2 = –1.5 тс;

- ветровая (слева) Р3 =– 0.75 тс;

- ветровая (слева) Р4 = –1.125 тс;

- ветровая (справа) Р1 =1.0 тс;

- ветровая (справа) Р2 = 1.5 тс;

- ветровая (справа) Р3 = 0.75 тс;

- ветровая (справа) Р4 = 1.125 тс.

| ### Рис. 1.1. Пример 1. Схема рамы | ### Рис.1.2. Пример 1. Сечения элементов рамы |
| --- | --- |

### Расчет произвести в четырех загружениях, показанных на рис. 1.3.

Рис.1.3. Схемы загружений рамы

| Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.Запуск системы ЛИР-ВИЗОР |  | Выполните команды Windows: Пуск  Программы  Lira 7.0  ЛИРА 7.0. |  |
| 1.2.Создание новой задачи | п.1.1 (1.18) | В диалоговом окне «Признак схемы» задайте имя задачи: «Пример1» и признак схемы: «2». |  |
| 1.3.Создание геометрической схемы рамы |  |  |  |
| 1.3.1.Генерация рамы | п.1.70 | В диалоговом окне «Создание плоских фрагментов и сетей» активизируйте закладку «Генерация рамы», затем задайте шаг конечных элементов вдоль горизонтальной оси и количество шагов, а также шаг КЭ вдоль вертикальной оси и количество шагов. Шаг вдоль первой оси: L(м) – 4.00 3.00 N – 1 1. Шаг вдоль второй оси: L(м) – 6.00 4.00 N – 1 1. После этого щелкните по кнопке Применить. | Это окно, как и многие другие, является немодальным. То есть с расчетной схемой можно работать, не закрывая его, что удобно для создания и корректировки расчетной схемы. |
| 1.4.Сохранение данных | п.1.21 | В диалоговом окне «Сохранить как» задайте имя задачи и папку, в которую будет сохранена эта задача. | Папка:LDdata, Имя файла: Пример1. |
| 1.5.Задание граничных условий |  |  |  |
| 1.5.1.Вывод на экран номеров узлов | п.1.137, 1.137.2, 1.137.2.1 | В диалоговом окне «Показать» активизируйте закладку «Узлы». После этого выберите команду Номера узлов и щелкните по кнопке Применить. | На расчетной схеме отобразятся номера узлов. |
| 1.5.2.Выделение узлов № 1 и 2 | п.1.48 | Выделите узлы № 1и 2. | Узлы окрашиваются в красный цвет. |
| 1.5.3.Назначение граничных условий в выделенных узлах | п.1.102 | В диалоговом окне «Связи в узлах» активизируйте закладку «Назначить связи», отметьте направления, по которым запрещены перемещения узлов (X, Z, UY) и щелкните по кнопке Применить. | Узлы окрашиваются в синий цвет. |
| 1.5.4.Выделение узла № 3 | п.1.48 | Выделите узел № 3. |  |
| 1.5.5.Назначение граничных условий в выделенном узле |  | В диалоговом окне «Связи в узлах» отметьте направления, по которым запрещено перемещение узла (X, Z) и щелкните по кнопке Применить. |  |
| 1.6.Задание жесткостных параметров элементов рамы |  |  |  |
| 1.6.1.Формирование типов жесткости | п.1.107 | В диалоговом окне «Жесткости элементов» сформируйте список типов жесткости. |  |
| 1.6.1.1.Выбор типа сечения «Брус» |  | Щелкните по кнопке Добавить и, выбрав закладку «Стандартные типы сечений», активизируйте сечение «Брус». | Для того, чтобы вызвать окно задания параметров сечения, дважды щелкните на пиктограмме сечения. |
| 1.6.1.2.Задание параметров сечения «Брус» |  | В диалоговом окне «Задание стандартного сечения» введите параметры сечения: - модуль упругости – Е = 3е6 т/м2; - геометрические размеры – В = 60 см; Н = 40 см. |  |
| 1.6.1.3.Выбор типа сечения «Тавр_Т» |  | В диалоговом окне «Жесткости элементов» выберите тип сечения «Тавр_Т». |  |
| 1.6.1.4.Задание параметров сечения «Тавр_Т» |  | В диалоговом окне «Задание стандартного сечения» введите параметры сечения: - модуль упругости – Е = 3е6 т/м2; - геометрические размеры – В = 20 см; Н = 60 см; В1 = 40 см; Н1 = 20 см. |  |
| 1.6.2.Назначение жесткостей элементам рамы |  |  |  |
| 1.6.2.1.Назначение текущего типа жесткости «1.Брус 60х40» |  | Выделите нужную жесткость в окне списка и щелкните по кнопке Установить как текущий тип. | В окне текущего типа отобразится выбранная жесткость. |
| 1.6.2.2.Выделение вертикальных элементов | п.1.52 | Выделите вертикальные элементы. | Выделенные элементы окрашиваются в красный цвет. |
| 1.6.2.3.Назначение выделенным элементам текущего типа жесткости |  | В диалоговом окне «Жесткости элементов» щелкните по кнопке Назначить. | С элементов снимается выделение. Это свидетельство того, что выделенным элементам присвоена текущая жесткость. |
| 1.6.2.4.Назначение текущего типа жесткости «2.Тавр_Т 20х60» |  | Выделите нужную жесткость в окне списка и щелкните по кнопке Установить как текущий тип. |  |
| 1.6.2.5.Выделение горизонтальных элементов | п.1.53 | Выделите горизонтальные элементы. |  |
| 1.6.2.6.Назначение выделенным элементам текущего типа жесткости |  | В диалоговом окне «Жесткости элементов» щелкните по кнопке Назначить. |  |
| 1.6.2.7.Закрытие диалогового окна «Жесткости элементов» |  | В диалоговом окне «Жесткости элементов» щелкните по кнопке Закрыть. |  |

| Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия |  | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7.Задание нагрузок |  |  |  |  |
| 1.7.1.Вывод на экран номеров элементов | п.1.137.1, 1.137.1.1 | В диалоговом окне «Показать» активизируйте закладку «Элементы». После этого выберите команду Номера элементов и щелкните по кнопке Применить. |  | На расчетной схеме отобразятся номера элементов. |
| Формирование загружения № 1 |  |  |  |  |
| 1.7.2.Выделение элементов № 7 и 8 | п.1.51 | Выделите горизонтальные элементы № 7 и 8. |  |  |
| 1.7.3.Задание нагрузки q1 на выделенных элементах | п.1.115 | В диалоговом окне «Задание нагрузок» активизируйте закладку «Нагрузки на стержни». Затем радио-кнопками укажите систему координат «Глобальная», направление – вдоль оси «Z». Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно «Параметры местной нагрузки». В этом окне введите интенсивность q1 = 2.0 тс/м и подтвердите ввод. После этого в диалоговом окне «Задание нагрузок» щелкните по кнопке Применить. |  | Первое загружение принимается по умолчанию. |
| 1.7.4.Выделение элемента № 7 | п.1.51 | Выделите элемент № 7. |  |  |
| 1.7.5.Задание нагрузки q2 на выделенный элемент |  | В диалоговом окне «Задание нагрузок» щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно «Параметры местной нагрузки». В этом окне введите интенсивность q2 = 1.5 тс/м и подтвердите ввод. После этого в диалоговом окне «Задание нагрузок» щелкните по кнопке Применить. |  |  |
| 1.7.6.Выделение элемента № 10 | п.1.51 | Выделите элемент № 10. |  |  |
| 1.7.7.Задание нагрузки q3 на выделенный элемент |  | В диалоговом окне «Задание нагрузок» щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно «Параметры местной нагрузки». В этом окне введите интенсивность q3 = 3.0 тс/м и подтвердите ввод. После этого в диалоговом окне «Задание нагрузок» щелкните по кнопке Применить. |  |  |
| Формирование загружения № 2 |  |  |  |  |
| 1.7.8.Смена номера текущего загружения | п.1.111 | В диалоговом окне «Активное загружение» задайте номер загружения 2. |  | При необходимости можно задать другое имя загружения. |
| 1.7.7.Выделение элемента № 7 | п.1.51 | Выделите элемент № 7. |  |  |
| 1.7.10.Задание трапециевидной нагрузки с интенсивностями q4, q5 |  | В диалоговом окне «Задание нагрузок» щелчком по кнопке трапециевидной нагрузки вызовите диалоговое окно «Параметры местной нагрузки». В этом окне введите параметры: Р1 = 4.67 тс/м, А1 = 0.5 м, Р2 = 2.0 тс/м, А1 = 3.5 м и подтвердите ввод. После этого в диалоговом окне «Задание нагрузок» щелкните по кнопке Применить. |  |  |
| Формирование загружения № 3 |  |  |  |  |
| 1.7.11.Смена номера текущего загружения | п.1.111 | В диалоговом окне «Активное загружение» задайте номер загружения 3. |  |  |
| 1.7.12.Выделение узла № 4 | п.1.48 | Выделите узел № 4. |  |  |
| 1.7.13.Задание узловой нагрузки P1 |  | В диалоговом окне «Задание нагрузок» активизируйте закладку «Нагрузки в узлах». Затем радио-кнопками укажите систему координат «Глобальная», направление – вдоль оси «X». Щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите диалоговое окно «Параметры нагрузки». В этом окне введите значение P = -1 тс и подтвердите ввод. После этого в диалоговом окне «Задание нагрузок» щелкните по кнопке Применить. |  |  |
| 1.7.14.Выделение узла № 7 | п.1.48 | Выделите узел № 7. |  |  |
| 1.7.15.Задание узловой нагрузки P2 |  | В диалоговом окне «Задание нагрузок» щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите диалоговое окно «Параметры нагрузки». В этом окне введите значение P = -1.5 тс и подтвердите ввод. После этого в диалоговом окне «Задание нагрузок» щелкните по кнопке Применить. |  |  |
| 1.7.16.Задание нагрузок в соответствии со схемой загружения № 3 P3 и P4 |  | Аналогично предыдущим двум операциям задайте нагрузки: - в узле № 6 – P3 = -0.75 тс; - в узле № 7 – P4 = -1.125 тс. |  |  |
| Формирование загружения № 4 |  |  |  |  |
| 1.7.17.Смена номера текущего загружения | п.1.111 | В диалоговом окне «Активное загружение» задайте номер загружения 4. |  |  |
| 1.7.18.Выделение узла № 4 | п.1.48 | Выделите узел № 4. |  |  |
| 1.7.17.Задание узловой нагрузки P3 |  | В диалоговом окне «Задание нагрузок» щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите диалоговое окно «Параметры нагрузки». В этом окне введите значение P = 0.75 тс и подтвердите ввод. После этого в диалоговом окне «Задание нагрузок» щелкните по кнопке Применить. |  |  |
| 1.7.20.Задание нагрузок в соответствии со схемой загружения № 4 P1, P2 и P4 |  | Аналогично предыдущим двум операциям задайте нагрузки: - в узле № 6 – P1 = 1.0 тс; - в узле № 7 – P2 = 1.5 тс; - в узле № 7 – P4 = 1.125 тс. |  |  |
| 1.8.Запуск задачи на расчет | п.1.27 | Щелкните по кнопке инструмента или введите команды Режим  Выполнить расчет. |  |  |
| 1.7.Переход в режим визуализации результатов расчета | п.1.30 | Щелкните по кнопке инструмента или введите команды Режим  Результаты расчета. |  |  |
| 1.10.Вывод на экран деформированной схемы | п.1.168 |  |  |  |
| 1.11.Вывод на экран эпюры MY | п.1.178, 1.178.4 |  |  |  |
| 1.12.Вывод на экран эпюры QZ | п.1.178.3 |  |  |  |
| Рис. 1.4. Нумерация узлов расчетной схемы рамы |  |  | Рис. 1.5. Нумерация элементов расчетной схемы рамы |  |

# 1.3. Расчетные сочетания усилий

В программном комплексе предусмотрено автоматизированное формирование расчетных сочетаний усилий (РСУ), соответствующее нормативным документам, действующим в проектировании объектов строительства.

Выбор РСУ в проектировании всегда был кропотливой трудоемкой задачей. Проблема состояла в том, что требовалось не только вычислить большое количество сочетаний и проанализировать результаты, но при этом не было гарантий оптимума полученных значений.

Разработчики применили для вычисления РСУ новый, оригинальный подход, заключающийся в следующем.

В общем случае напряженно-деформированного состояния критерием определения опасного РСУ служат экстремумы упругого потенциала в какой-либо точке тела при действии на него усилий от многих загружений. В такой постановке легко учитываются особенности напряженного состояния конечных элементов различного типа. Это позволяет значительно сократить количество рассматриваемых РСУ, не утратив наиболее опасных из них.

Так, например, для стержневых элементов задача выбора РСУ сводится к нахождению экстремальных значений нормальных и касательных напряжений, вычисленных в характерных точках сечения. Поэтому и критериями здесь являются экстремальные напряжения в этих точках сечения.

В элементах плоского напряженного состояния, плитах и оболочках задача выбора РСУ сводится к рассмотрению огибающих кривых  напряжений в зависимости от  угла наклона главных площадок. Подробнее о критериях РСУ – в документации к программному комплексу.

Чтобы осознанно воспользоваться автоматизацией РСУ, пользователь должен познакомиться с общими правилами формирования РСУ в ПК ЛИРА. Сформулируем эти правила так:

- параметры расчетных сочетаний задаются для каждого из загружений задачи;

- каждое РСУ относится к одному из предусмотренных нормативными документами видов сочетаний;

- в программном комплексе реализовано 8 видов загружений, с помощью которых программно обеспечивается их корректная логическая взаимосвязь. При этом существует возможность учета знакопеременности, взаимоисключения и сопутствия загружений. Каждому из видов загружений присвоен номер:

- – постоянное;

- – временное длительное;

- – кратковременное;

- – крановое;

- – тормозное;

- – сейсмическое;

- – особое (кроме сейсмического);

- – мгновенное;

(7) – ветровое статическое при учете пульсации ветра.

Как видим, классификация здесь несколько отличается от нормативной. Так, например, снеговое загружение или гололед не выделены в отдельную группу. Но пользователь может по своему усмотрению назначить им вид загружения – либо длительное, либо кратковременное, что и оговорено в нормах.

- Программным комплексом автоматически (по умолчанию) генерируются параметры, соответствующие текущему виду загружения. Однако, пользователь может по своему усмотрению изменить любой из параметров;

- все операции по формированию РСУ выполняются с помощью диалогового окна «Расчетные сочетания усилий» (рис.1.6);

- данные для формирования РСУ могут быть введены до расчета, в режиме «Расчетная схема», или после расчета, в режиме «Результаты расчета».

| U | Внимание. В программном комплексе термин «загружение» используется в следующих случаях: - Номер загружения – уникальный номер, заданный пользователем для определенной группы нагрузок, действующих на схему одновременно; - Вид загружения – наименование вида загружения, установленное в ПК ЛИРА. Обычно нескольким номерам загружений соответствует один вид загружения. Например, на рис.1.6. показаны РСУ расчета рамы промышленного здания. В сводной таблице вычисления РСУ вы видите, что загружение № 2 – длительное (1), а загружения №№ 3 и 4 – кратковременные (2). |
| --- | --- |

Рис.1.6. Диалоговое окно «Расчетные сочетания усилий»

Параметры РСУ

Сейчас будут определены параметры, которые генерируются программой или задаются пользователем в диалоговом окне «Расчетные сочетания усилий». Параллельно приведем характеристику самого диалогового окна (рис.1.6).

Расчетные сочетания должны быть составлены для всех загружений, принятых в задаче. Поэтому первым параметром РСУ в верхней части окна помещен счетчик. Порядок следования номеров загружений может быть произвольным, но логичнее задавать РСУ в порядке возрастания номеров загружений (как это сделано в окне примера на рис.1.6).

Каждое загружение может иметь название.

Номер загружения устанавливается программой в первый столбец заполняемой таблицы. Полностью вы ее видите в нижней части диалогового окна, а частично – в списке поля «Коэффициенты для РСУ». Список можно прокручивать по строкам и по столбцам.

Все параметры, определяющие РСУ в терминологии программного комплекса, разделены на две группы: собственно «Параметры РСУ» и «Коэффициенты РСУ».

Параметры РСУ включают:

- Коэффициенты надежности по нагрузке f. Коэффициенты, формируемые по умолчанию, имеют такие значения:

постоянные загружения f = 1.1;

временные длительные f = 1.2;

кратковременные f = 1.2;

мгновенные f = 1.4;

особые f = 1.0.

- Доля длительности g. Коэффициент, показывающий, какая часть нагрузки в рассматриваемом загружении принимается как длительно действующая. По умолчанию генерируются такие значения:

постоянное и длительно действующие загружения g = 1.0;

кратковременные g = 0.35;

крановые загружения g = 0.6;

прочие загружения g = 0.0;

- Сопутствующие загружения. Имеются в виду нагрузки (не более двух), которые могут рассматриваться совместно с основным для данного вида загружением. Например, если основным являются вертикальные крановые нагрузки, то сопутствующим есть загружение горизонтальным тормозным воздействием.

Этот параметр РСУ, равно как и последующие три, введены для учета логических связей между загружениями. Они призваны учесть физический смысл нагрузок и требований, установленных нормами.

- № группы взаимоисключающих загружений. Этим параметром вводятся ограничения на те загружения (параметром есть № загружения), которые в одно сочетание не могут входить одновременно. Таковыми, например, есть загружения «Ветер справа» и «Ветер слева»;

- Учитывать закономерность. Это скорее команда, чем параметр. Отметка в окошке здесь означает, что в РСУ следует учесть вероятность изменения знака основного усилия сочетания. К таким усилиям относятся, например, сейсмические.

На логические связи между загружениями все же налагаются некоторые ограничения:

а) загружения видов 0 и 3 не могут быть знакопеременными;

б) объединение загружений допускается  для видов 1, 2, 7;

в) загружение вида 4 (тормозное) может сопутствовать только загружению вида 3 (крановое);

г) загружения видов 1, 2, 5, 6, 7 могут быть объявлены сопутствующими для загружений 1, 2, 5, 6, 7 в любой комбинации;

д) двойное сопутствие (сопутствие одного и того же загружения двум другим и более) не допускается;

е) никакое сопутствующее загружение не может быть включено в группы объединения и взаимоисключения;

ж) допускается вводить до 7 групп объединения или взаимоисключения;

з) динамическое загружение не может быть сопутствующим.

Коэффициенты РСУ

Для каждого РСУ программой рассматривается три сочетания: два основных и одно особое (см. рис.1.6). В каждой строке, т.е. соответственно рассматриваемому РСУ, здесь заносятся коэффициенты усилий в сочетаниях i, i = 1,2,3.

В зависимости от вида загружения значения коэффициентов генерируются по умолчанию (см. табл.1.1).

Таблица 1.1. Значения коэффициентов РСУ, принимаемых по умолчанию

| Вид загружения | Основные сочетания |  | Особое сочетание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-е | 2-е |  |
| Постоянное | 1.0 | 1.0 | 0.7 |
| Длительно действующее | 1.0 | 0.75 | 0.8 |
| Кратковременное | 1.0 | 0.70 | 0.5 |
| Крановое | 1.0 | 0.70 | 0.0 |
| Тормозное | 1.0 | 0.70 | 0.0 |
| Сейсмическое | 0 | 0 | 1.0 |
| Особое (кроме сейсмического) | 0 | 0 | 1.0 |
| Мгновенное | 1.0 | 0.75 | 0.7 |
| Ветровое статическое | 0 | 0 | 0 |

«Сводная таблица для вычисления РСУ» приведена в нижней части диалогового окна.

Обратите внимание на то, что для ветрового статического загружения все коэффициенты по умолчанию равны нулю. Это связано со спецификой формирования загружения ветровой нагрузкой с учетом пульсации.

Сводная таблица заполняется автоматически, по мере заполнения текстовых полей и окошек в основной части окна. В таблице 12 столбцов. На рис.1.7 приведены наименования каждого из столбцов и, в качестве примера, строка №1 из сводной таблицы.

| № и название загруже-ния | Параметры РСУ |  |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициенты РСУ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид загружения | № группы объединяемых временных загружений | Знакопеременные | № группы взаимоисключающих загружений |  | № сопутствующих загружений | № сопутствующих загружений | Коэффициент надежности | Доля длительности | 1-е основное | 2-е основное | Особое |
| 1 | <0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 | 1.00> | <1.00> | <1.00> | <0.70> |

Рис.1.7. Столбцы сводной таблицы для вычисления РСУ

Сводная таблица доступна для редактирования. Любой из ее параметров можно корректировать, установив курсор на текстовое поле параметра.

Пример задания параметров РСУ

Покажем процедуру задания параметров РСУ. Вызовем диалоговое окно «Расчетные сочетания усилий». Заполним в окне следующие текстовые поля:

- «Номер загружения» – устанавливается по умолчанию №1;

- «Вид загружения» – выберите из списка «Постоянное (0)»;

- в поле «№№ сопутствующих загружений» поставьте номера 2 и 3;

- в поле «Коэффициент надежности» установите 1.1;

- «Доля длительности» – остается по умолчанию равной 1.0;

- далее задайте «Коэффициенты для РСУ». В столбцах №№ 1, 2, 3 (рис. 1.6) оставьте значения, предлагаемые по умолчанию, т.е. 1.0; 1.0; 0.7;

- щелкните по кнопке Подтвердить.

Заполненная строка первого загружения РСУ появляется в сводной таблице для вычисления РСУ.

Далее требуется заполнить таблицу, внеся остальные загружения.

Заполненная таблица РСУ показана на рис.1.6. На рис.1.7 показана схема содержимого сводной таблицы для вычисления РСУ.

## Пример 2. Начало

Этим примером иллюстрируется составление РСУ и подбор арматуры элементов рамы. Исходные данные взяты из примера 1. Все этапы формирования расчетной схемы и задания нагрузок здесь не приводятся, используя готовую расчетную схему. Для этого пример 1 сохраняется под новым именем – Пример 2. Таким образом, есть возможность начать пример непосредственно с генерации таблицы РСУ.

| Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.Сохранение задачи под новым именем | п.1.22 | С помощью команды Файл  Сохранить как вызовите диалоговое окно «Сохранить как» и задайте в нем имя задачи и папку, в которую будет сохранена задача. | Папка:LDdata, Имя файла: Пример2. |
| 2.2.Генерация таблицы РСУ | п.1.118 | В диалоговом окне «Расчетные сочетания усилий» - для Загружения 1 выберите в списке Вид загружения – «Постоянное (0)»; - для Загружения 2 выберите в списке Вид загружения – «Временное длит. (1)»; - для Загружения 3 выберите в списке Вид загружения – «Кратковременное (2)» и в текстовом поле «№ группы взаимоисключающих загружений» – «1»; - для Загружения 4 (повтор данных загружения 3) выберите в списке Вид загружения – «Кратковременное (2)» и в текстовом поле «№ группы взаимоисключающих загружений» – «1». Задав № и параметры каждого из загружений, щелкайте по кнопке Подтвердить. Закрывается диалоговое окно щелчком по кнопке Закончить. | В соответствии со строительными нормами расчет армирования, подбор и проверка металлических сечений производится по невыгодным сочетаниям усилий. Поэтому для дальнейшей работы в подсистемах ЛИР-АРМ и ЛИР-СТК нужно производить расчет РСУ или РСН. |
| 2.3.Задание расчетных сечений для ригелей |  |  |  |
| 2.3.1.Выделение горизонтальных элементов | п.1.53 | Выделите горизонтальные элементы после щелчка по кнопке инструмента. |  |
| 2.3.2.Задание расчетных сечений | п.1.105 | В диалоговом окне «Расчетные сечения» задайте количество расчетных сечений N = 7. | Для того чтобы можно было выполнить конструирование изгибаемого элемента, требуется вычислить усилия в 7 и более сечениях. |
| Запуск задачи на расчет и переход в режим визуализации результатов расчета производится аналогично примеру 1. |  |  |  |

# 1.4. Армирование железобетонных элементов

## 1.4.1. Система проектирования железобетонных конструкций ЛИР-АРМ

Система ЛИР-АРМ предназначена для подбора арматуры и конструирования железобетонных стержневых и пластинчатых элементов. Проверка и конструирование сечений выполняется в соответствии с требованиями норм СНиП 2.03.01-84.

Система ЛИР-АРМ работает как самостоятельное приложение Windows. Исходными данными для работы системы есть файл, подготовленный в ЛИР-ВИЗОР, содержащий усилия в заданных сечениях и РСУ. Этот файл имеет формат *#00.*.

Данные, характеризующие применяемые материалы и условия работы проектируемого элемента, вводятся с помощью диалоговых окон системы ЛИР-АРМ.

Система имеет четыре модуля армирования, выполняющих проверки по первой и второй группам предельных состояний:

- модуль «стержень»;

- модуль «балка-стенка»;

- модуль «плита»;

- модуль «оболочка».

Диалоговое окно системы ЛИР-АРМ показано на рис.1.8.

Рис.1.8. Рабочее окно системы ЛИР-АРМ

## 1.4.2. Расчет и конструирование сечений в системе ЛИР-АРМ. Пример 2. Продолжение

| Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4.Запуск системы ЛИР-АРМ |  | Выполните команды Windows: Пуск  Программы  Lira 7.0  ЛирАрм. | Внимание! С этого момента в отдельном окне в отдельном окне работает еще одно приложение Windows – система проектирования ж/б конструкций ЛИР-АРМ. |
| 2.5.Импорт расчетной схемы | п.6.22 | В диалоговом окне системы ЛИР-АРМ «Открыть» выделите файл «пример2#00.пример2» и щелкните по кнопке Открыть. | Импортируется файл «пример2#00пример2» (рис. 1.7.). |
| 2.6.Сохранение данных | п.6.25 | В диалоговом окне «Сохранить как» задайте имя задачи и папку, в которую будет сохранена эта задача. | Папка:LWork, Имя файла: пример2. |
| Рис. 1.7. Диалоговое окно системы ЛИР-АРМ «Открыть» |  |  |  |

| Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.7.Задание и выбор материала |  |  |  |
| 2.7.1.Задание общих характеристик армирования | п.6.80 | В диалоговом окне «Материалы» отметьте радио-кнопку Тип и щелкните по кнопке Добавить. На экран выводится диалоговое окно «Общие характеристики армирования», в котором задайте следующие параметры: - в поле «Расчетные длины» отметьте радио-кнопку Коэффициент расч. длины; - задайте параметры LY = 0.7, LZ = 0.7; - в ниспадающем списке выберите модуль армирования – стержень и щелкните по кнопке Применить. Система возвращается к диалоговому окну «Материалы». Здесь щелкните по кнопке Назначить текущим. | Остальные поля диалогового окна «Общие характеристики армирования» остаются такими, какими они приняты по умолчанию. |
| 2.7.2.Задание характеристик бетона |  | В диалоговом окне «Материалы» активизируйте радио-кнопку Бетон и щелкните по кнопкам Добавить умолчание и Назначить текущим. | Этой операцией по умолчанию принимается бетон класса В25. |
| 2.7.3.Задание характеристик арматуры |  | В этом же окне активизируйте радио-кнопку Арматура и щелкните по кнопкам Добавить умолчание и Назначить текущим. | Этой операцией по умолчанию принимается арматура класса А-III. |
| 2.8.Назначение материала |  |  |  |
| 2.8.1.Выделение элементов рамы | п.6.57 | Выделите все элементы рамы. |  |
| 2.8.2.Назначение материала элементам рамы |  | В диалоговом окне «Материалы» щелкните по кнопке Назначить. | Также можно назначить материал используя п.6.81 (кнопка на панели инструментов). |
| 2.7.Назначение вида элементов |  |  |  |
| 2.7.1.Выделение горизонтальных элементов | п.6.57 | Выделите горизонтальные элементы. |  |
| 2.7.2.Назначение вида элемента «Балка» | п.6.70 | В диалоговом окне «Назначение вида элемента» активизируйте радио-кнопку Балка и закройте окно щелчком по кнопке Подтвердить. | Вид элемента назначается для того, чтобы можно было выполнить конструирование ж/б стержневых элементов. |
| 2.7.3.Выделение вертикальных элементов | п.6.58 | Выделите вертикальные элементы. |  |
| 2.7.4.Назначение вида элемента «Колонна» | п.6.70 | В диалоговом окне «Назначение вида элемента» активизируйте радио-кнопку Колонна и закройте окно щелчком по кнопке Подтвердить. |  |
| 2.10.Расчет армирования | п.6.28 |  |  |
| Рис. 1.10. Диалоговое окно системы ЛИР-АРМ «Общие характеристики армирования» |  |  |  |
| 2.11.Назначение конструктивных элементов |  |  |  |
| 2.11.1.Вывод на экран номеров элементов | п.6.115, 6.115.1, 6.115.1.1 | В диалоговом окне «Показать» активизируйте закладку «Элементы». После этого выберите команду Номера элементов и щелкните по кнопке Применить. | На расчетной схеме отобразятся номера элементов. |
| 2.11.2.Выделение горизонтальных элементов № 7 и 8 | п.6.57 | Выделите элементы № 7 и 8. |  |
| 2.11.3.Назначение конструктивного элемента «Балка» | п.6.72 | В диалоговом окне «Конструктивные элементы» активизируйте радио-кнопку Балка и закройте окно щелчком по кнопке Подтвердить. | Конструктивный элемент БАЛКА назначается для того, чтобы учесть, что это неразрезная балка. |
| 2.11.4.Выделение вертикальных элементов № 1 и 2 | п.6.58 | Выделите элементы № 1 и 2. |  |
| 2.11.5.Назначение конструктивного элемента «Колонна» | п.6.72 | В диалоговом окне «Конструктивные элементы» активизируйте радио-кнопку Колонна и закройте окно щелчком по кнопке Подтвердить. | Конструктивный элемент КОЛОННА назначается для того, чтобы учесть, что это сплошная колонна. |
| 2.12.Формирование таблиц результатов | п.6.30 |  |  |
| 2.13.Просмотр результатов армирования | п.6.77 |  |  |
| 2.14.Просмотр результатов армирования в виде HTML таблиц | п.6.77 |  |  |

# 1.5. Конструирование колонны и ригеля железобетонной рамы. Пример 3

В этом примере демонстрируется процедура конструирования элементов рамы. Здесь используются данные расчета примера 2. Предполагается, что пользователь закончил пример 2 и, не покидая систему ЛИР-АРМ, выполнит конструирование элементов.

| Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.Вывод на экран чертежа колонны | п.6.104 | После щелчка по кнопке инструмента, на расчетной схеме укажите стойку рамы, которой в системе ЛИР-АРМ присвоен конструктивный элемент «Колонна», вызвав диалоговое окно «Армирование колонны». В этом диалоговом окне щелкните по кнопке Чертеж. | На экран выводится чертеж стойки рамы. |
| 3.2.Вызов чертежа балки |  |  |  |
| 3.2.1.Вызов конструирования неразрезной балки | п.6.103 | Укажите на ригель, которому назначен конструктивный элемент «Балка». | Загружается подсистема БАЛКА. |
| 3.2.2.Выполнение полного расчета балки | п.7.44 |  |  |
| 3.2.3.Вывод эпюры материалов | п.7.46 |  |  |
| 3.2.4.Вызов чертежа балки | п.7.47 |  |  |

# 1.6. Конструирование сечений стальных элементов

## 1.6.1. Система проектирования стальных конструкций ЛИР-СТК

Проектирующая система ЛИР-СТК предназначена для подбора и проверки сечений стержневых стальных элементов в соответствии с СНиП П.23-81 и СНиП 2.01.07-85. Расчет выполняется на одно или несколько расчетных сочетаний усилий (РСУ), нагрузок (РСН) или усилий, полученных из статического расчета конструкций. Выполняются также проверки элементов плоского напряженного состояния.

Производится подбор и проверка следующих типов сечений:

- элементы ферм и связей, работающие на центральное сжатие и растяжение;

- балки, подверженные поперечному изгибу;

- колонны, подверженные сжатию с изгибом.

Подбор и проверка может производиться в двух режимах:

- сквозной режим, в процессе которого производится расчет для всех указанных пользователем элементов в автоматическом режиме;

- локальный режим, в процессе которого пользователь может производить многовариантное проектирование – изменять размеры сечения, менять марку стали, варьировать расстановку ребер жесткости и т.п.

Результатами расчета являются размеры сечений элементов и коэффициент использования несущей способности сечений элементов (в процентном выражении), проверяемых в соответствии с требованиями СНиП П.23-81.

Система ЛИР-СТК работает как самостоятельное приложение Windows. Обмен данными с пользовательской средой ЛИР-ВИЗОР происходит с помощью файлов данных формата #00.*,.hvm, *.stc.

Вызывается подсистема командами Windows: Пуск  Программы  Lira 7.0  ЛирСтк.

Рис.1.11. Рабочее окно системы проектирования стальных конструкций ЛИР-СТК

Подбор сечений

Подбор сечений прокатных элементов происходит простым перебором от наименьшего сечения в порядке возрастания площадей сечений. Таким образом, первое сечение, удовлетворяющее всем проверкам, будет наименьшим.

Подбор сечений сквозных колонн, составленных из разных прокатных сечений, происходит в два этапа. На первом этапе происходит подбор сечения каждой ветви и определяются такие высоты каждой ветви h1 и h2, при которых площади ветвей будут наименьшими.

На втором этапе происходит компоновка стержня колонны путем перебора всех возможных высот ветвей от h1 до h2 и установление такого сечения, у которого площадь будет наименьшей. Если шаг решетки сквозной колонны не задан в исходных данных, производится попытка отыскания оптимального шага решетки из условий равноустойчивости стержня колонны и его ветвей. Подбор сечений решетки колонн производится всегда.

Подбор сечений сплошных колонн составного сечения, как двутавр из 3-х листов, например, происходит в два этапа. На первом этапе производится вычисление соотношения площадей поясов сечения (если оно не задано в исходных данных) и подбор сечения по методике, изложенной в нормативном документе «Пособие по проектированию стальных конструкций к СНиП П.23-81.» Если эта методика дала удовлетворительные результаты, то подбор окончен. В противном случае выполняется второй этап подбора – варьирование возможных высот сечения, чтобы получить сечение с минимальной массой.

Подбор сечений составных балок выполняется при минимальной толщине стенки. В случае двутавровой сварной балки предполагается установка только поперечных ребер жесткости, и подбор начинается с назначения толщины, соответствующей гибкости стенки:

λw=6

В случае двутавровой сварной балки без ребер жесткости, подбор начинается с толщины, соответствующей гибкости стенки:

λw=3.2,

что соответствует максимально допустимой гибкости стенки, не укрепленной поперечными ребрами жесткости, при отсутствии подвижных нагрузок.

В процессе подбора балок, если стенка не удовлетворяет условию местной устойчивости или другим условиям, происходит ее утолщение. Поэтому  рекомендуется задавать реальный шаг поперечных ребер жесткости. В противном случае ребра жесткости будут расставлены с максимально допустимым по СНиП расстоянием.

Заканчивается расчет проверкой общей устойчивости. Если проверка по общей устойчивости не выполняется, производится варьирование возможных габаритов и толщины сечения с целью получить сечение  минимального веса. Варьирование производится в окрестностях полученного на первом этапе сечения. При этом не происходит увеличение сечения, полученного из условий проверки по прогибу.

Расчет на местные нагрузки не производится.

Сквозной расчет

Этот режим позволяет получить:

- таблицы результатов для произвольного фрагмента схемы;

- наглядное представление о работе сечений расчетной схемы.

Локальный расчет

В режиме локального расчета можно проектировать сечения отдельных   элементов расчетной схемы (в зависимости от вида элемента: конечный, конструктивный, унифицированный, унифицированный конструктивный). Полученные результаты сохраняются отдельным файлом.

## 1.6.2. Пример 4

Задачи примера

В примере показано составление РСН и процедура подбора и проверки стальных сечений элементов рамы.

Здесь используются исходные данные примера 1 в предположении варианта стального каркаса.

Для примера 4 задано:

- материал – сталь ВСт3кп2-1

- сечение элементов ригелей – составной двутавр, имеющий пояс 200х4 мм и стенку – 480х4мм;

- сечение элементов стоек – составное из двух швеллеров 10П (с планками).

Задание исходных данных описано в примере 1. Здесь же пример начинается с задания новых жесткостей элементов.

| Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.Задание количества расчетных сечений элементов ригелей |  |  |  |
| 4.1.1.Выделение горизонтальных элементов | п.1.53 | Выделите горизонтальные элементы. |  |
| 4.1.2.Задание расчетных сечений | п.1.105 | В диалоговом окне «Расчетные сечения» задайте количество расчетных сечений N = 7. | Для того чтобы выполнить расчет по второй группе предельных состояний, нужно задать не менее 3 расчетных сечений. |
| 4.2.Задание жесткостных параметров элементов рамы |  |  |  |
| 4.2.1.Формирование типов жесткостей | п.1.107 | В диалоговом окне «Жесткости элементов» сформируйте список типов жесткости. |  |
| 4.2.1.1.Выбор типа сечения «Составной двутавр» |  | Щелкните по кнопке Добавить и, выбрав закладку «База типовых сечений» (с изображением двутавра), активизируйте сечение «Составной двутавр». |  |
| 4.2.1.2.Задание параметров сечения «Составной двутавр» |  |  |  |
| 4.2.1.2.1.Задание параметров сечения пояса |  | В диалоговом окне «Стальное сечение», в списке компонент сечения, выделите строку «???, пояс» и задайте параметры сечения: -Сортамент – Прокат листовой горячекатаный толщиной 2.5…25 мм, -Профиль – 200x4. | Строка «???, пояс» преобразуется в строку «200 x 4, пояс». |
| 4.2.1.2.2.Задание параметров сечения стенки |  | В диалоговом окне «Стальное сечение», в списке компонент сечения, выделите строку «???, стенка» и задайте параметры сечения: -Сортамент – Прокат листовой горячекатаный толщиной 2.5…25 мм, -Профиль – 480x4. Подтвердите ввод данных. | В списке жесткостей диалогового окна «Жесткости элементов» появляется строка «1.Составной двутавр - 200 x 4, пояс - 480 x 4, стенка». |
| 4.2.1.3.Выбор типа сечения «Два швеллера» |  | В диалоговом окне «Жесткости элементов» выберите сечение «Два швеллера» (сквозное сечение). |  |
| 4.2.1.4.Задание параметров сечения «Два швеллера» |  | В диалоговом окне «Стальное сечение», в списке компонент сечения, выделите строку «???, ветвь» и задайте параметры сечения: -Сортамент – Швеллер с параллельными гранями полок, -Профиль – 10П. После этого щелкните по кнопке Стыковка и задайте параметры стыковки: Y = Y1 = 0 см, Z = Z1 = 50 см. |  |
| 4.2.2.Назначение жесткостей элементам рамы |  |  |  |
| 4.2.2.1.Назначение текущего типа жесткости «1.Составной двутавр» |  | В диалоговом окне «Жесткости элементов» выделите нужную жесткость в окне списка и щелкните по кнопке Установить как текущий тип. |  |
| 4.2.2.2.Выделение горизонтальных элементов | п.1.53 | Выделите горизонтальные элементы. |  |
| 4.2.2.3.Назначение выделенным элементам текущего типа жесткости |  | В диалоговом окне «Жесткости элементов» щелкните по кнопке Назначить. |  |
| 4.2.2.4.Назначение текущего типа жесткости «2.Два швеллера» |  | Выделите нужную жесткость в окне списка и щелкните по кнопке Установить как текущий тип. |  |
| 4.2.2.5.Выделение вертикальных элементов | п.1.52 | Выделите вертикальные элементы. |  |
| 4.2.2.6.Назначение выделенным элементам текущего типа жесткости |  | В диалоговом окне «Жесткости элементов» щелкните по кнопке Назначить. |  |
| Запуск задачи на расчет и переход в режим визуализации результатов расчета производится аналогично примеру 1. |  |  |  |
| 4.3.Вычисление расчетных сочетаний нагружений (РСН) |  |  |  |
| 4.3.1.Вызов диалогового окна «Расчетные сочетания нагрузок» | п.1.187 |  |  |
| 4.3.2.Задание видов загружений |  | В диалоговом окне «Расчетные сочетания нагрузок» в списке видов загружений задайте вид для каждого загружения после двойного щелчка мыши по ячейке таблицы: -для первого загружения – Постоянная(П); -для второго – Длительная(Д); -для третьего и четвертого – Кратковременная(К). |  |
| 4.3.3.Организация группы взаимоисключения (ветровых загружений) |  | В ячейках взаимоисключения напротив третьего и четвертого загружения задайте номер группы 1. |  |
| 4.3.4.Задание сочетаний |  | Щелкните по кнопке управления вводом коэффициентов 2 основное. | В таблице появляются 2 столбца с величинами коэффициентов в соответствии с применяемыми формулами. |
| 4.3.5.Расчет РСН |  | Щелкните по кнопке Расчет. |  |
| 4.4.Запуск подсистемы металлических конструкций |  | Вызовите подсистему ЛИР-СТК командами Windows: Пуск  Программы  Lira 7.0  ЛирСтк. |  |
| 4.5.Импорт расчетной схемы | п.4.12 | В диалоговом окне системы ЛИР-МЕТ «Введите имя импортируемого файла» выделите файл «пример4#00.пример4» и щелкните по кнопке Открыть. | Импортируется файл «пример4#00пример4. |
| 4.6.Задание дополнительных характеристик |  |  |  |
| 4.6.1.Задание дополнительных характеристик для сечения «Составной двутавр» | п.4.47 | В диалоговом окне «Жесткости элементов» щелкните по строке «1.Составной двутавр» в списке жесткостей и по кнопке Изменить. |  |
| 4.6.1.1.Задание марки стали |  |  |  |
| 4.6.1.1.1.Задание марки стали для сечения балки |  | В диалоговом окне «Стальное сечение» щелкните по закладке «Состав», затем по строке «1.Составной двутавр» и задайте марку стали – как у пояса. |  |
| 4.6.1.1.2.Задание марки стали для пояса |  | Щелкните по строке «200x4, пояс» и задайте марку стали – ВСт3кп2-1. |  |
| 4.6.1.1.3.Задание марки стали для стенки |  | Щелкните по строке «480x4, стенка» и задайте марку стали – ВСт3кп2-1. |  |
| 4.6.1.2.Задание дополнительных характеристик для сечения балок |  | Щелкните по закладке «Дополнительные характеристики» и отметьте радио-кнопку «Балка», а затем задайте другие характеристики. - щелкните по пункту «Использовать коэффициенты к длине конструктивного элемента для Lef»; - задайте коэффициент Lef = 0.25 и щелкните по пункту «Балка с одной осью симметрии». |  |
| 4.6.2.Задание дополнительных характеристик для сечения «2.Два швеллера» |  | В диалоговом окне «Жесткости элементов» щелкните по строке «2.Два швеллера» в списке жесткостей и по кнопке Изменить. |  |
| 4.6.2.1.Задание марки стали |  |  |  |
| 4.6.2.1.1.Задание марки стали для сечения колонны |  | В диалоговом окне «Стальное сечение» щелкните по строке «2.Два швеллера» и задайте марку стали – как у ветви. |  |
| 4.6.2.1.2.Задание марки стали для ветви |  | Щелкните по строке «10П, ветвь» и задайте марку стали – ВСт3кп2-1. |  |
| 4.6.2.2.Задание дополнительных характеристик для сечения колонн |  | Щелкните по закладке «Дополнительные характеристики» и отметьте радио-кнопку Колонна, а затем задайте другие характеристики: -щелкните по пункту «Использовать коэффициенты к геометрической длине конструктивного элемента»; -задайте коэффициенты расчетной длины колонны – - относительно оси Z1 = 1; - относительно оси Y1 = 1; ветвей – - нижней = 1; -соединительная решетка – с изображением планок; -шаг решетки = 1 м. |  |
| 4.6.2.3.Задание характеристик для планок |  | Щелкните по закладке «Состав» и укажите на строку «???, планка», а затем задайте характеристики планки: -Сортамент – Прокат листовой горячекатанный толщиной 2.5…25мм, -Профиль – 200x4; -Сталь – ВСт3кп2-1. Подтвердите задание дополнительных характеристик. |  |
| 4.7.Назначение дополнительных характеристик |  | Назначьте один из типов жесткости текущим и закройте окно. | Назначение дополнительных характеристик происходит автоматически. |
| 4.8.Назначение конструктивных элементов |  |  |  |
| 4.8.1.Вывод на экран номеров элементов | п.4.66, 4.66.1, 4.66.1.1 | В диалоговом окне «Показать» активизируйте закладку «Элементы». После этого выберите команду Номера элементов и щелкните по кнопке Применить. |  |
| 4.8.2.Отметка элементов № 7 и 10 | п.4.34 | Отметьте элементы № 7 и 10. |  |
| 4.8.3.Создание конструктивного элемента КБ1 | п.4.48 |  | Конечные элементы, объединенные в конструктивный, при конструировании рассматриваются как единое целое. |
| 4.8.4.Отметка элементов № 7 и 8 | Отметьте элементы № 7 и 8. |  |  |
| 4.8.5.Создание конструктивного элемента КБ2 | п.4.48 |  | В конструктивный элемент могут входить элементы с одинаковым сечением. |
| 4.8.6.Отметка элементов № 1 и 2 | Отметьте элементы № 1 и 2. |  |  |
| 4.8.7.Создание конструктивного элемента КК3 | п.4.48 |  | Между элементами, входящими в конструктивный элемент, не должно быть разрывов, они должны иметь один тип жесткости, не должны входить в другие конструктивные элементы и унифицированные группы, а также иметь общие узлы и лежать на одной прямой. |
| 4.8.8.Отметка элементов № 5 и 6 | Отметьте элементы № 5 и 6. |  |  |
| 4.8.7.Создание конструктивного элемента КК4 | п.4.48 |  |  |
| 4.9.Назначение раскреплений в узлах элементов |  |  |  |
| 4.9.1.Отметка горизонтальных элементов схемы |  | Выделите горизонтальные элементы. |  |
| 4.9.2.Назначение раскреплений | п.4.54 | В диалоговом окне «Раскрепление стержней» задайте направление раскреплений – Y1, Z1. Щелкните по строке «В каждом узле каждого конечного элемента» и подтвердите назначение. | Прогиб сечений элемента определяется относительно линии, соединяющей раскрепления на его концах. |
| 4.10.Проверка назначенных сечений | п.4.56 | В диалоговом окне «Таблицы результатов» задайте текстовый формат таблиц результатов, щелкните по строке «Проверка всех элементов по РСН» и по кнопке Создать. | Также есть возможность задать таблицы результатов в HTML-формате и Excel-формате. |
| 4.11.Подбор сечений рамы | п.4.56 | В диалоговом окне «Таблицы результатов» щелкните по строке «Подбор всех элементов по РСН» и по кнопке Создать. | Так как по результатам проверки не для всех сечений удовлетворяются расчетные проверки – следует произвести подбор сечений. |

# 1.7. Расчет плит. Пример 5.

Пример 7 посвящен статическому расчету и конструированию железобетонной плиты. Цели примера состоят в следующем:

- продемонстрировать процедуру построения расчетной схемы плиты;

- показать технику задания нагрузок и составления РСУ;

- показать процедуру подбора арматуры.

Рассчитывается железобетонная плита  размером 3х6м, толщиной 150мм. Короткая сторона плиты оперта по всей длине, противоположная – оперта своими концами на колонны. Длинные стороны плиты – свободны. Требуется выполнить статический расчет, составить таблицу РСУ и подобрать  арматуру плиты.

Заданы нагрузки:

- загружение 1 – собственный вес;

- загружение 2 – сосредоточенные нагрузки Р = 1тс, приложенные по схеме
рис. 1.13, заг.2;

- загружение 3 – сосредоточенные нагрузки Р = 1тс, приложенные по схеме
рис. 1.13, заг.3.

Расчет производится для сетки 6 х 12.

Рис. 1.13. Расчетная схема плиты

| Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.Создание новой задачи | п.1.1 (1.18) | В диалоговом окне «Признак схемы» задайте имя задачи: «Пример5» и признак схемы: «3». |  |
| 5.2.Задание геометрии |  |  |  |
| 5.2.1.Генерация плиты | п.1.50 | В диалоговом окне «Создание плоских фрагментов и сетей» активизируйте закладку «Генерация плиты», затем задайте шаг КЭ вдоль первой и второй осей. Шаг вдоль первой оси: L(м) – 0.5 N – 6. Шаг вдоль второй оси: L(м) – 0.5 N – 12. После этого щелкните по кнопке Применить. |  |
| 5.3.Задание граничных условий |  |  |  |
| 5.3.1. | Выведите на экран номера узлов. |  |  |
| 5.3.2. | Выделите узлы опирания № 1, 5, 85 – 51. |  |  |
| 5.3.3.Назначение граничных условий в выделенных узлах | п.1.102 | В диалоговом окне «Связи в узлах» активизируйте закладку «Назначить связи» и отметьте направления, по которым запрещены перемещения узлов (Z) и щелкните по кнопке Применить. |  |
| 5.4.Задание жесткостных параметров элементов плиты |  |  |  |
| 5.4.1.Формирование типов жесткости | п.1.105 | В диалоговом окне «Жесткости элементов» сформируйте список типов жесткости. |  |
| 5.4.1.1.Выбор типа сечения «Пластины» |  | Щелкните по кнопке Добавить и, выбрав закладку численного описания жесткости, активизируйте сечение «Пластины». |  |
| 5.4.1.2.Задание параметров сечения «Пластины» |  | В диалоговом окне «Задание жесткости для пластин» задайте параметры сечения: - модуль упругости – Е = 3е6 т/м2; - коэф. Пуассона – V = 0.2; -толщина плиты – Н = 15 см; -удельный вес материала – Ro = 2.55 т/м2. |  |
| 5.4.2.Назначение жесткостей |  |  |  |
| 5.4.2.1.Назначение текущего типа жесткости «1.Пластина Н 15» |  | Выделите нужную жесткость в окне списка и щелкните по кнопке Установить как текущий тип. |  |
| 5.4.2.2. | Выделите все элементы схемы. |  |  |
| 5.4.2.3. | Назначьте выделенным элементам текущий тип жесткости. |  |  |

| Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.5.Задание нагрузок |  |  |  |
| 5.5.1.Задание нагрузки на элементы от собственного веса | п.1.113 | Выполните команды Нагрузки  Добавить собственный вес. | Элементы автоматически загружаются нагрузкой собственного веса. |
| 5.5.2.Смена номера текущего загружения | п.1.111 | В диалоговом окне «Активное загружение» задайте номер загружения 2. |  |
| 5.5.3. | Выделите узлы № 18, 46, 54. |  |  |
| 5.5.4.Задание нагрузки в выделенных узлах | п.1.115 | В диалоговом окне «Задание нагрузок» активизируйте закладку «Нагрузки в узлах». Затем радио-кнопками укажите систему координат «Глобальная», направление – вдоль оси «Z». Щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите диалоговое окно «Параметры нагрузки». В этом окне введите значение P = 1 тс и подтвердите ввод. После этого в диалоговом окне «Задание нагрузок» щелкните по кнопке Применить. |  |
| 5.5.5.Смена номера текущего загружения | п.1.111 | В диалоговом окне «Активное загружение» задайте номер загружения 3. |  |
| 5.5.6. | Выведите на экран номера элементов расчетной схемы. |  |  |
| 5.5.5.Задание нагрузки выделенным элементам |  | В диалоговом окне «Задание нагрузок» активизируйте закладку «Нагрузки на пластины». Затем радио-кнопками укажите систему координат «Глобальная», направление – вдоль оси «Z». Щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите диалоговое окно «Параметры местной нагрузки». В этом окне введите параметры: -P = 1 тс; -А = 0.25 м; -В = 0.25 м и подтвердите ввод. После этого в диалоговом окне «Задание нагрузок» щелкните по кнопке Применить. |  |
| 5.6.Генерация таблицы РСУ | п.1.118 | В диалоговом окне «Расчетные сочетания усилий» задайте виды загружений: -первое – Постоянное (0); -второе – Временное длит. (1); -третье – Временное длит. (1). |  |
| Запуск задачи на расчет и переход в режим визуализации результатов расчета осуществляется аналогично предыдущим примерам. |  |  |  |
| 5.7.Вывод на экран изополей перемещений по направлению Z | п.1.156, 1.156.3 |  |  |
| 5.8.Вывод на экран напряжений Мх | п.1.155, 1.155.5 |  |  |
| 5.9.Запуск системы ЛИР-АРМ |  | Выполните команды Windows: Пуск  Программы  Lira 5.0  ЛирАрм. |  |
| 5.10.Импорт расчетной схемы | п.6.22 | В диалоговом окне системы ЛИР-АРМ «Открыть» выделите файл «пример5#00.пример5» и щелкните по кнопке Открыть. |  |
| 5.11.Задание и выбор материала |  |  |  |
| 5.11.1.Задание общих характеристик армирования | п.6.80 | В диалоговом окне «Материалы» отметьте радио-кнопку Тип и щелкните по кнопке Добавить. На экран выводится диалоговое окно «Общие характеристики армирования», в котором задайте модуль армирования – плита и щелкните по кнопке Применить. В диалоговом окне «Материалы» щелкните по кнопке Назначить текущим. | Остальные поля диалогового окна «Общие характеристики армирования» остаются такими, какими они приняты по умолчанию. |
| 5.11.2.Задание характеристик бетона |  | В диалоговом окне «Материалы» активизируйте радио-кнопку Бетон и щелкните по кнопкам Добавить умолчание и Назначить текущим. | Этой операцией по умолчанию принимается бетон класса В25. |
| 5.11.3.Задание характеристик арматуры |  | В этом же окне активизируйте радио-кнопку Арматура и щелкните по кнопкам Добавить умолчание и Назначить текущим. | Этой операцией по умолчанию принимается арматура класса А-III. |
| 5.12.Назначение материала |  |  |  |
| 5.12.1.Выделение элементов рамы | Выделите все элементы схемы. |  |  |
| 5.12.2.Назначение материала элементам рамы |  | В диалоговом окне «Материалы» щелкните по кнопке Назначить. | Также можно назначить материал используя п.6.81 (кнопка на панели инструментов). |
| 5.13.Расчет армирования | п.6.28 |  |  |
| 5.14.Прсмотр нижней арматуры в пластинах по направлению оси X | п.6.85 |  |  |
| 5.15.Формирование таблиц результатов | п.6.30 |  |  |
| 5.16.Просмотр результатов армирования | п.6.55 |  |  |
| 5.14.Просмотр результатов армирования в виде HTML таблиц | п.6.55 |  |  |