# 1.2. Статический расчет плоской рамы

Стержневые системы – наиболее распространенные в строительстве и машиностроении. Поэтому в качестве первого примера этой главы мы избрали плоскую раму.

## Пример 1. Расчет рамы на статические нагрузки

Задача

Выполнить расчет рамы на статические нагрузки. Вывести на экран деформированную схему и эпюры изгибающих моментов M и поперечных сил Q.

Схема рамы и принятое закрепление стоек показаны на рис. 1.1.

Материал рамы – железобетон В30.

Заданы нагрузки:

- постоянная равномерно распределенная g1= 2.0 тс/м;

- постоянная равномерно распределенная g2 =1,5 тс/м;

- постоянная равномерно распределенная g3 =3,0 тс/м;

- временная длительная равномерно распределенная g4 = 4,67тс/м;

- временная длительная равномерно распределенная g5 = 2,0тс/м;

- ветровая (слева) Р1 =–1.0 тс;

- ветровая (слева) Р2 = –1.5 тс;

- ветровая (слева) Р3 =– 0.75 тс;

- ветровая (слева) Р4 = –1.125 тс;

- ветровая (справа) Р1 =1.0 тс;

- ветровая (справа) Р2 = 1.5 тс;

- ветровая (справа) Р3 = 0.75 тс;

- ветровая (справа) Р4 = 1.125 тс.

| ### Рис. 1.1. Пример 1. Схема рамы | ### Рис.1.2. Пример 1. Сечения элементов рамы |
| --- | --- |

### Расчет произвести в четырех загружениях, показанных на рис. 1.3.

Рис.1.3. Схемы загружений рамы

| Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.Запуск системы ЛИР-ВИЗОР |  | Выполните команды Windows: Пуск  Программы  Lira 9.0  ЛИРА 9.0. |  |
| 1.2.Создание новой задачи | п.1.1 (1.18) | В диалоговом окне «Признак схемы» задайте имя задачи: «Пример1» и признак схемы: «2». |  |
| 1.3.Создание геометрической схемы рамы |  |  |  |
| 1.3.1.Генерация рамы | п.1.70 | В диалоговом окне «Создание плоских фрагментов и сетей» активизируйте закладку «Генерация рамы», затем задайте шаг конечных элементов вдоль горизонтальной оси и количество шагов, а также шаг КЭ вдоль вертикальной оси и количество шагов. Шаг вдоль первой оси: L(м) – 4.00 3.00 N – 1 1. Шаг вдоль второй оси: L(м) – 6.00 4.00 N – 1 1. После этого щелкните по кнопке Применить. | Это окно, как и многие другие, является немодальным. То есть с расчетной схемой можно работать, не закрывая его, что удобно для создания и корректировки расчетной схемы. |
| 1.4.Сохранение данных | п.1.21 | В диалоговом окне «Сохранить как» задайте имя задачи и папку, в которую будет сохранена эта задача. | Папка:LDdata, Имя файла: Пример1. |
| 1.5.Задание граничных условий |  |  |  |
| 1.5.1.Вывод на экран номеров узлов | п.1.137, 1.137.2, 1.137.2.1 | В диалоговом окне «Показать» активизируйте закладку «Узлы». После этого выберите команду Номера узлов и щелкните по кнопке Применить. | На расчетной схеме отобразятся номера узлов. |
| 1.5.2.Выделение узлов № 1 и 2 | п.1.48 | Выделите узлы № 1и 2. | Узлы окрашиваются в красный цвет. |
| 1.5.3.Назначение граничных условий в выделенных узлах | п.1.102 | В диалоговом окне «Связи в узлах» активизируйте закладку «Назначить связи», отметьте направления, по которым запрещены перемещения узлов (X, Z, UY) и щелкните по кнопке Применить. | Узлы окрашиваются в синий цвет. |
| 1.5.4.Выделение узла № 3 | п.1.48 | Выделите узел № 3. |  |
| 1.5.5.Назначение граничных условий в выделенном узле |  | В диалоговом окне «Связи в узлах» отметьте направления, по которым запрещено перемещение узла (X, Z) и щелкните по кнопке Применить. |  |
| 1.6.Задание жесткостных параметров элементов рамы |  |  |  |
| 1.6.1.Формирование типов жесткости | п.1.107 | В диалоговом окне «Жесткости элементов» сформируйте список типов жесткости. |  |
| 1.6.1.1.Выбор типа сечения «Брус» |  | Щелкните по кнопке Добавить и, выбрав закладку «Стандартные типы сечений», активизируйте сечение «Брус». | Для того, чтобы вызвать окно задания параметров сечения, дважды щелкните на пиктограмме сечения. |
| 1.6.1.2.Задание параметров сечения «Брус» |  | В диалоговом окне «Задание стандартного сечения» введите параметры сечения: - модуль упругости – Е = 3е6 т/м2; - геометрические размеры – В = 60 см; Н = 40 см. |  |
| 1.6.1.3.Выбор типа сечения «Тавр_Т» |  | В диалоговом окне «Жесткости элементов» выберите тип сечения «Тавр_Т». |  |
| 1.6.1.4.Задание параметров сечения «Тавр_Т» |  | В диалоговом окне «Задание стандартного сечения» введите параметры сечения: - модуль упругости – Е = 3е6 т/м2; - геометрические размеры – В = 20 см; Н = 60 см; В1 = 40 см; Н1 = 20 см. |  |
| 1.6.2.Назначение жесткостей элементам рамы |  |  |  |
| 1.6.2.1.Назначение текущего типа жесткости «1.Брус 60х40» |  | Выделите нужную жесткость в окне списка и щелкните по кнопке Установить как текущий тип. | В окне текущего типа отобразится выбранная жесткость. |
| 1.6.2.2.Выделение вертикальных элементов | п.1.52 | Выделите вертикальные элементы. | Выделенные элементы окрашиваются в красный цвет. |
| 1.6.2.3.Назначение выделенным элементам текущего типа жесткости |  | В диалоговом окне «Жесткости элементов» щелкните по кнопке Назначить. | С элементов снимается выделение. Это свидетельство того, что выделенным элементам присвоена текущая жесткость. |
| 1.6.2.4.Назначение текущего типа жесткости «2.Тавр_Т 20х60» |  | Выделите нужную жесткость в окне списка и щелкните по кнопке Установить как текущий тип. |  |
| 1.6.2.5.Выделение горизонтальных элементов | п.1.53 | Выделите горизонтальные элементы. |  |
| 1.6.2.6.Назначение выделенным элементам текущего типа жесткости |  | В диалоговом окне «Жесткости элементов» щелкните по кнопке Назначить. |  |
| 1.6.2.7.Закрытие диалогового окна «Жесткости элементов» |  | В диалоговом окне «Жесткости элементов» щелкните по кнопке Закрыть. |  |

| Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия |  | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7.Задание нагрузок |  |  |  |  |
| 1.7.1.Вывод на экран номеров элементов | п.1.137.1, 1.137.1.1 | В диалоговом окне «Показать» активизируйте закладку «Элементы». После этого выберите команду Номера элементов и щелкните по кнопке Применить. |  | На расчетной схеме отобразятся номера элементов. |
| Формирование загружения № 1 |  |  |  |  |
| 1.7.2.Выделение элементов № 7 и 8 | п.1.51 | Выделите горизонтальные элементы № 7 и 8. |  |  |
| 1.7.3.Задание нагрузки q1 на выделенных элементах | п.1.115 | В диалоговом окне «Задание нагрузок» активизируйте закладку «Нагрузки на стержни». Затем радио-кнопками укажите систему координат «Глобальная», направление – вдоль оси «Z». Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно «Параметры местной нагрузки». В этом окне введите интенсивность q1 = 2.0 тс/м и подтвердите ввод. После этого в диалоговом окне «Задание нагрузок» щелкните по кнопке Применить. |  | Первое загружение принимается по умолчанию. |
| 1.7.4.Выделение элемента № 9 | п.1.51 | Выделите элемент № 9. |  |  |
| 1.7.5.Задание нагрузки q2 на выделенный элемент |  | В диалоговом окне «Задание нагрузок» щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно «Параметры местной нагрузки». В этом окне введите интенсивность q2 = 1.5 тс/м и подтвердите ввод. После этого в диалоговом окне «Задание нагрузок» щелкните по кнопке Применить. |  |  |
| 1.7.6.Выделение элемента № 10 | п.1.51 | Выделите элемент № 10. |  |  |
| 1.7.7.Задание нагрузки q3 на выделенный элемент |  | В диалоговом окне «Задание нагрузок» щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно «Параметры местной нагрузки». В этом окне введите интенсивность q3 = 3.0 тс/м и подтвердите ввод. После этого в диалоговом окне «Задание нагрузок» щелкните по кнопке Применить. |  |  |
| Формирование загружения № 2 |  |  |  |  |
| 1.7.8.Смена номера текущего загружения | п.1.111 | В диалоговом окне «Активное загружение» задайте номер загружения 2. |  | При необходимости можно задать другое имя загружения. |
| 1.7.9.Выделение элемента № 7 | п.1.51 | Выделите элемент № 7. |  |  |
| 1.7.10.Задание трапециевидной нагрузки с интенсивностями q4, q5 |  | В диалоговом окне «Задание нагрузок» щелчком по кнопке трапециевидной нагрузки вызовите диалоговое окно «Параметры местной нагрузки». В этом окне введите параметры: Р1 = 4.67 тс/м, А1 = 0.5 м, Р2 = 2.0 тс/м, А1 = 3.5 м и подтвердите ввод. После этого в диалоговом окне «Задание нагрузок» щелкните по кнопке Применить. |  |  |
| Формирование загружения № 3 |  |  |  |  |
| 1.7.11.Смена номера текущего загружения | п.1.111 | В диалоговом окне «Активное загружение» задайте номер загружения 3. |  |  |
| 1.7.12.Выделение узла № 4 | п.1.48 | Выделите узел № 4. |  |  |
| 1.7.13.Задание узловой нагрузки P1 |  | В диалоговом окне «Задание нагрузок» активизируйте закладку «Нагрузки в узлах». Затем радио-кнопками укажите систему координат «Глобальная», направление – вдоль оси «X». Щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите диалоговое окно «Параметры нагрузки». В этом окне введите значение P = -1 тс и подтвердите ввод. После этого в диалоговом окне «Задание нагрузок» щелкните по кнопке Применить. |  |  |
| 1.7.14.Выделение узла № 7 | п.1.48 | Выделите узел № 7. |  |  |
| 1.7.15.Задание узловой нагрузки P2 |  | В диалоговом окне «Задание нагрузок» щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите диалоговое окно «Параметры нагрузки». В этом окне введите значение P = -1.5 тс и подтвердите ввод. После этого в диалоговом окне «Задание нагрузок» щелкните по кнопке Применить. |  |  |
| 1.7.16.Задание нагрузок в соответствии со схемой загружения № 3 P3 и P4 |  | Аналогично предыдущим двум операциям задайте нагрузки: - в узле № 6 – P3 = -0.75 тс; - в узле № 9 – P4 = -1.125 тс. |  |  |
| Формирование загружения № 4 |  |  |  |  |
| 1.7.17.Смена номера текущего загружения | п.1.111 | В диалоговом окне «Активное загружение» задайте номер загружения 4. |  |  |
| 1.7.18.Выделение узла № 4 | п.1.48 | Выделите узел № 4. |  |  |
| 1.7.19.Задание узловой нагрузки P3 |  | В диалоговом окне «Задание нагрузок» щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите диалоговое окно «Параметры нагрузки». В этом окне введите значение P = 0.75 тс и подтвердите ввод. После этого в диалоговом окне «Задание нагрузок» щелкните по кнопке Применить. |  |  |
| 1.7.20.Задание нагрузок в соответствии со схемой загружения № 4 P1, P2 и P4 |  | Аналогично предыдущим двум операциям задайте нагрузки: - в узле № 6 – P1 = 1.0 тс; - в узле № 9 – P2 = 1.5 тс; - в узле № 7 – P4 = 1.125 тс. |  |  |
| 1.8.Запуск задачи на расчет | п.1.29 | Щелкните по кнопке инструмента или введите команды Режим  Выполнить расчет. |  |  |
| 1.9.Переход в режим визуализации результатов расчета | п.1.30 | Щелкните по кнопке инструмента или введите команды Режим  Результаты расчета. |  |  |
| 1.10.Вывод на экран деформированной схемы | п.1.168 |  |  |  |
| 1.11.Вывод на экран эпюры MY | п.1.178, 1.178.4 |  |  |  |
| 1.12.Вывод на экран эпюры QZ | п.1.178.3 |  |  |  |
| Рис. 1.4. Нумерация узлов расчетной схемы рамы |  |  | Рис. 1.5. Нумерация элементов расчетной схемы рамы |  |

# 1.3. Расчетные сочетания усилий

В программном комплексе предусмотрено автоматизированное формирование расчетных сочетаний усилий (РСУ), соответствующее нормативным документам, действующим в проектировании объектов строительства.

Выбор РСУ в проектировании всегда был кропотливой трудоемкой задачей. Проблема состояла в том, что требовалось не только вычислить большое количество сочетаний и проанализировать результаты, но при этом не было гарантий оптимума полученных значений.

Разработчики применили для вычисления РСУ новый, оригинальный подход, заключающийся в следующем.

В общем случае напряженно-деформированного состояния критерием определения опасного РСУ служат экстремумы упругого потенциала в какой-либо точке тела при действии на него усилий от многих загружений. В такой постановке легко учитываются особенности напряженного состояния конечных элементов различного типа. Это позволяет значительно сократить количество рассматриваемых РСУ, не утратив наиболее опасных из них.

Так, например, для стержневых элементов задача выбора РСУ сводится к нахождению экстремальных значений нормальных и касательных напряжений, вычисленных в характерных точках сечения. Поэтому и критериями здесь являются экстремальные напряжения в этих точках сечения.

В элементах плоского напряженного состояния, плитах и оболочках задача выбора РСУ сводится к рассмотрению огибающих кривых  напряжений в зависимости от  угла наклона главных площадок. Подробнее о критериях РСУ – в документации к программному комплексу.

Чтобы осознанно воспользоваться автоматизацией РСУ, пользователь должен познакомиться с общими правилами формирования РСУ в ПК ЛИРА. Сформулируем эти правила так:

- параметры расчетных сочетаний задаются для каждого из загружений задачи;

- каждое РСУ относится к одному из предусмотренных нормативными документами видов сочетаний;

- в программном комплексе реализовано 8 видов загружений, с помощью которых программно обеспечивается их корректная логическая взаимосвязь. При этом существует возможность учета знакопеременности, взаимоисключения и сопутствия загружений. Каждому из видов загружений присвоен номер:

- – постоянное;

- – временное длительное;

- – кратковременное;

- – крановое;

- – тормозное;

- – сейсмическое;

- – особое (кроме сейсмического);

- – мгновенное;

(9) – ветровое статическое при учете пульсации ветра.

Как видим, классификация здесь несколько отличается от нормативной. Так, например, снеговое загружение или гололед не выделены в отдельную группу. Но пользователь может по своему усмотрению назначить им вид загружения – либо длительное, либо кратковременное, что и оговорено в нормах.

- Программным комплексом автоматически (по умолчанию) генерируются параметры, соответствующие текущему виду загружения. Однако, пользователь может по своему усмотрению изменить любой из параметров;

- все операции по формированию РСУ выполняются с помощью диалогового окна «Расчетные сочетания усилий» (рис.1.6);

- данные для формирования РСУ могут быть введены до расчета, в режиме «Расчетная схема», или после расчета, в режиме «Результаты расчета».

| U | Внимание. В программном комплексе термин «загружение» используется в следующих случаях: - Номер загружения – уникальный номер, заданный пользователем для определенной группы нагрузок, действующих на схему одновременно; - Вид загружения – наименование вида загружения, установленное в ПК ЛИРА. Обычно нескольким номерам загружений соответствует один вид загружения. Например, на рис.1.6. показаны РСУ расчета рамы промышленного здания. В сводной таблице вычисления РСУ вы видите, что загружение № 2 – длительное (1), а загружения №№ 3 и 4 – кратковременные (2). |
| --- | --- |

Рис.1.6. Диалоговое окно «Расчетные сочетания усилий»

Параметры РСУ

Сейчас будут определены параметры, которые генерируются программой или задаются пользователем в диалоговом окне «Расчетные сочетания усилий». Параллельно приведем характеристику самого диалогового окна (рис.1.6).

Расчетные сочетания должны быть составлены для всех загружений, принятых в задаче. Поэтому первым параметром РСУ в верхней части окна помещен счетчик. Порядок следования номеров загружений может быть произвольным, но логичнее задавать РСУ в порядке возрастания номеров загружений (как это сделано в окне примера на рис.1.6).

Каждое загружение может иметь название.

Номер загружения устанавливается программой в первый столбец заполняемой таблицы. Полностью вы ее видите в нижней части диалогового окна, а частично – в списке поля «Коэффициенты для РСУ». Список можно прокручивать по строкам и по столбцам.

Все параметры, определяющие РСУ в терминологии программного комплекса, разделены на две группы: собственно «Параметры РСУ» и «Коэффициенты РСУ».

Параметры РСУ включают:

- Коэффициенты надежности по нагрузке f. Коэффициенты, формируемые по умолчанию, имеют такие значения:

постоянные загружения f = 1.1;

временные длительные f = 1.2;

кратковременные f = 1.2;

мгновенные f = 1.4;

особые f = 1.0.

- Доля длительности g. Коэффициент, показывающий, какая часть нагрузки в рассматриваемом загружении принимается как длительно действующая. По умолчанию генерируются такие значения:

постоянное и длительно действующие загружения g = 1.0;

кратковременные g = 0.35;

крановые загружения g = 0.6;

прочие загружения g = 0.0;

- Сопутствующие загружения. Имеются в виду нагрузки (не более двух), которые могут рассматриваться совместно с основным для данного вида загружением. Например, если основным являются вертикальные крановые нагрузки, то сопутствующим есть загружение горизонтальным тормозным воздействием.

Этот параметр РСУ, равно как и последующие три, введены для учета логических связей между загружениями. Они призваны учесть физический смысл нагрузок и требований, установленных нормами.

- № группы взаимоисключающих загружений. Этим параметром вводятся ограничения на те загружения (параметром есть № загружения), которые в одно сочетание не могут входить одновременно. Таковыми, например, есть загружения «Ветер справа» и «Ветер слева»;

- Учитывать закономерность. Это скорее команда, чем параметр. Отметка в окошке здесь означает, что в РСУ следует учесть вероятность изменения знака основного усилия сочетания. К таким усилиям относятся, например, сейсмические.

На логические связи между загружениями все же налагаются некоторые ограничения:

а) загружения видов 0 и 3 не могут быть знакопеременными;

б) объединение загружений допускается  для видов 1, 2, 7;

в) загружение вида 4 (тормозное) может сопутствовать только загружению вида 3 (крановое);

г) загружения видов 1, 2, 5, 6, 7 могут быть объявлены сопутствующими для загружений 1, 2, 5, 6, 7 в любой комбинации;

д) двойное сопутствие (сопутствие одного и того же загружения двум другим и более) не допускается;

е) никакое сопутствующее загружение не может быть включено в группы объединения и взаимоисключения;

ж) допускается вводить до 9 групп объединения или взаимоисключения;

з) динамическое загружение не может быть сопутствующим.

Коэффициенты РСУ

Для каждого РСУ программой рассматривается три сочетания: два основных и одно особое (см. рис.1.6). В каждой строке, т.е. соответственно рассматриваемому РСУ, здесь заносятся коэффициенты усилий в сочетаниях i, i = 1,2,3.

В зависимости от вида загружения значения коэффициентов генерируются по умолчанию (см. табл.1.1).

Таблица 1.1. Значения коэффициентов РСУ, принимаемых по умолчанию

| Вид загружения | Основные сочетания |  | Особое сочетание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-е | 2-е |  |
| Постоянное | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
| Длительно действующее | 1.0 | 0.95 | 0.8 |
| Кратковременное | 1.0 | 0.90 | 0.5 |
| Крановое | 1.0 | 0.90 | 0.0 |
| Тормозное | 1.0 | 0.90 | 0.0 |
| Сейсмическое | 0 | 0 | 1.0 |
| Особое (кроме сейсмического) | 0 | 0 | 1.0 |
| Мгновенное | 1.0 | 0.95 | 0.9 |
| Ветровое статическое | 0 | 0 | 0 |

«Сводная таблица для вычисления РСУ» приведена в нижней части диалогового окна.

Обратите внимание на то, что для ветрового статического загружения все коэффициенты по умолчанию равны нулю. Это связано со спецификой формирования загружения ветровой нагрузкой с учетом пульсации.

Сводная таблица заполняется автоматически, по мере заполнения текстовых полей и окошек в основной части окна. В таблице 12 столбцов. На рис.1.7 приведены наименования каждого из столбцов и, в качестве примера, строка №1 из сводной таблицы.

| № и название загруже-ния | Параметры РСУ |  |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициенты РСУ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид загружения | № группы объединяемых временных загружений | Знакопеременные | № группы взаимоисключающих загружений |  | № сопутствующих загружений | № сопутствующих загружений | Коэффициент надежности | Доля длительности | 1-е основное | 2-е основное | Особое |
| 1 | <0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 | 1.00> | <1.00> | <1.00> | <0.90> |

Рис.1.7. Столбцы сводной таблицы для вычисления РСУ

Сводная таблица доступна для редактирования. Любой из ее параметров можно корректировать, установив курсор на текстовое поле параметра.

Пример задания параметров РСУ

Покажем процедуру задания параметров РСУ. Вызовем диалоговое окно «Расчетные сочетания усилий». Заполним в окне следующие текстовые поля:

- «Номер загружения» – устанавливается по умолчанию №1;

- «Вид загружения» – выберите из списка «Постоянное (0)»;

- в поле «№№ сопутствующих загружений» поставьте номера 2 и 3;

- в поле «Коэффициент надежности» установите 1.1;

- «Доля длительности» – остается по умолчанию равной 1.0;

- далее задайте «Коэффициенты для РСУ». В столбцах №№ 1, 2, 3 (рис. 1.6) оставьте значения, предлагаемые по умолчанию, т.е. 1.0; 1.0; 0.9;

- щелкните по кнопке Подтвердить.

Заполненная строка первого загружения РСУ появляется в сводной таблице для вычисления РСУ.

Далее требуется заполнить таблицу, внеся остальные загружения.

Заполненная таблица РСУ показана на рис.1.6. На рис.1.7 показана схема содержимого сводной таблицы для вычисления РСУ.

## Пример 2. Начало

Этим примером иллюстрируется составление РСУ и подбор арматуры элементов рамы. Исходные данные взяты из примера 1. Все этапы формирования расчетной схемы и задания нагрузок здесь не приводятся, используя готовую расчетную схему. Для этого пример 1 сохраняется под новым именем – Пример 2. Таким образом, есть возможность начать пример непосредственно с генерации таблицы РСУ.

| Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.Сохранение задачи под новым именем | п.1.22 | С помощью команды Файл  Сохранить как вызовите диалоговое окно «Сохранить как» и задайте в нем имя задачи и папку, в которую будет сохранена задача. | Папка:LDdata, Имя файла: Пример2. |
| 2.2.Генерация таблицы РСУ | п.1.118 | В диалоговом окне «Расчетные сочетания усилий» - для Загружения 1 выберите в списке Вид загружения – «Постоянное (0)»; - для Загружения 2 выберите в списке Вид загружения – «Временное длит. (1)»; - для Загружения 3 выберите в списке Вид загружения – «Кратковременное (2)» и в текстовом поле «№ группы взаимоисключающих загружений» – «1»; - для Загружения 4 (повтор данных загружения 3) выберите в списке Вид загружения – «Кратковременное (2)» и в текстовом поле «№ группы взаимоисключающих загружений» – «1». Задав № и параметры каждого из загружений, щелкайте по кнопке Подтвердить. Закрывается диалоговое окно щелчком по кнопке Закончить. | В соответствии со строительными нормами расчет армирования, подбор и проверка металлических сечений производится по невыгодным сочетаниям усилий. Поэтому для дальнейшей работы в подсистемах ЛИР-АРМ и ЛИР-СТК нужно производить расчет РСУ или РСН. |
| 2.3.Задание расчетных сечений для ригелей |  |  |  |
| 2.3.1.Выделение горизонтальных элементов | п.1.53 | Выделите горизонтальные элементы после щелчка по кнопке инструмента. |  |
| 2.3.2.Задание расчетных сечений | п.1.105 | В диалоговом окне «Расчетные сечения» задайте количество расчетных сечений N = 7. | Для того чтобы можно было выполнить конструирование изгибаемого элемента, требуется вычислить усилия в 7 и более сечениях. |
| Запуск задачи на расчет и переход в режим визуализации результатов расчета производится аналогично примеру 1. |  |  |  |

# 1.4. Армирование железобетонных элементов

## 1.4.1. Система проектирования железобетонных конструкций ЛИР-АРМ

Система ЛИР-АРМ предназначена для подбора арматуры и конструирования железобетонных стержневых и пластинчатых элементов. Проверка и конструирование сечений выполняется в соответствии с требованиями норм СНиП 2.03.01-84.

Система ЛИР-АРМ работает как самостоятельное приложение Windows. Исходными данными для работы системы есть файл, подготовленный в ЛИР-ВИЗОР, содержащий усилия в заданных сечениях и РСУ. Этот файл имеет формат *#00.*.

Данные, характеризующие применяемые материалы и условия работы проектируемого элемента, вводятся с помощью диалоговых окон системы ЛИР-АРМ.

Система имеет четыре модуля армирования, выполняющих проверки по первой и второй группам предельных состояний:

- модуль «стержень»;

- модуль «балка-стенка»;

- модуль «плита»;

- модуль «оболочка».

Диалоговое окно системы ЛИР-АРМ показано на рис.1.8.

Рис.1.8. Рабочее окно системы ЛИР-АРМ

## 1.4.2. Расчет и конструирование сечений в системе ЛИР-АРМ. Пример 2. Продолжение

| Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4.Запуск системы ЛИР-АРМ |  | Выполните команды Windows: Пуск  Программы  Lira 9.0  ЛирАрм. | Внимание! С этого момента в отдельном окне в отдельном окне работает еще одно приложение Windows – система проектирования ж/б конструкций ЛИР-АРМ. |
| 2.5.Импорт расчетной схемы | п.6.22 | В диалоговом окне системы ЛИР-АРМ «Открыть» выделите файл «пример2#00.пример2» и щелкните по кнопке Открыть. | Импортируется файл «пример2#00пример2» (рис. 1.9.). |
| 2.6.Сохранение данных | п.6.25 | В диалоговом окне «Сохранить как» задайте имя задачи и папку, в которую будет сохранена эта задача. | Папка:LWork, Имя файла: пример2. |
| Рис. 1.9. Диалоговое окно системы ЛИР-АРМ «Открыть» |  |  |  |

| Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.7.Задание и выбор материала |  |  |  |
| 2.7.1.Задание общих характеристик армирования | п.6.80 | В диалоговом окне «Материалы» отметьте радио-кнопку Тип и щелкните по кнопке Добавить. На экран выводится диалоговое окно «Общие характеристики армирования», в котором задайте следующие параметры: - в поле «Расчетные длины» отметьте радио-кнопку Коэффициент расч. длины; - задайте параметры LY = 0.7, LZ = 0.7; - в ниспадающем списке выберите модуль армирования – стержень и щелкните по кнопке Применить. Система возвращается к диалоговому окну «Материалы». Здесь щелкните по кнопке Назначить текущим. | Остальные поля диалогового окна «Общие характеристики армирования» остаются такими, какими они приняты по умолчанию. |
| 2.7.2.Задание характеристик бетона |  | В диалоговом окне «Материалы» активизируйте радио-кнопку Бетон и щелкните по кнопкам Добавить умолчание и Назначить текущим. | Этой операцией по умолчанию принимается бетон класса В25. |
| 2.7.3.Задание характеристик арматуры |  | В этом же окне активизируйте радио-кнопку Арматура и щелкните по кнопкам Добавить умолчание и Назначить текущим. | Этой операцией по умолчанию принимается арматура класса А-III. |
| 2.8.Назначение материала |  |  |  |
| 2.8.1.Выделение элементов рамы | п.6.57 | Выделите все элементы рамы. |  |
| 2.8.2.Назначение материала элементам рамы |  | В диалоговом окне «Материалы» щелкните по кнопке Назначить. | Также можно назначить материал используя п.6.81 (кнопка на панели инструментов). |
| 2.9.Назначение вида элементов |  |  |  |
| 2.9.1.Выделение горизонтальных элементов | п.6.59 | Выделите горизонтальные элементы. |  |
| 2.9.2.Назначение вида элемента «Балка» | п.6.70 | В диалоговом окне «Назначение вида элемента» активизируйте радио-кнопку Балка и закройте окно щелчком по кнопке Подтвердить. | Вид элемента назначается для того, чтобы можно было выполнить конструирование ж/б стержневых элементов. |
| 2.9.3.Выделение вертикальных элементов | п.6.58 | Выделите вертикальные элементы. |  |
| 2.9.4.Назначение вида элемента «Колонна» | п.6.70 | В диалоговом окне «Назначение вида элемента» активизируйте радио-кнопку Колонна и закройте окно щелчком по кнопке Подтвердить. |  |
| 2.10.Расчет армирования | п.6.28 |  |  |
| Рис. 1.10. Диалоговое окно системы ЛИР-АРМ «Общие характеристики армирования» |  |  |  |
| 2.11.Назначение конструктивных элементов |  |  |  |
| 2.11.1.Вывод на экран номеров элементов | п.6.115, 6.115.1, 6.115.1.1 | В диалоговом окне «Показать» активизируйте закладку «Элементы». После этого выберите команду Номера элементов и щелкните по кнопке Применить. | На расчетной схеме отобразятся номера элементов. |
| 2.11.2.Выделение горизонтальных элементов № 7 и 8 | п.6.59 | Выделите элементы № 7 и 8. |  |
| 2.11.3.Назначение конструктивного элемента «Балка» | п.6.72 | В диалоговом окне «Конструктивные элементы» активизируйте радио-кнопку Балка и закройте окно щелчком по кнопке Подтвердить. | Конструктивный элемент БАЛКА назначается для того, чтобы учесть, что это неразрезная балка. |
| 2.11.4.Выделение вертикальных элементов № 1 и 2 | п.6.58 | Выделите элементы № 1 и 2. |  |
| 2.11.5.Назначение конструктивного элемента «Колонна» | п.6.72 | В диалоговом окне «Конструктивные элементы» активизируйте радио-кнопку Колонна и закройте окно щелчком по кнопке Подтвердить. | Конструктивный элемент КОЛОННА назначается для того, чтобы учесть, что это сплошная колонна. |
| 2.12.Формирование таблиц результатов | п.6.30 |  |  |
| 2.13.Просмотр результатов армирования | п.6.97 |  |  |
| 2.14.Просмотр результатов армирования в виде HTML таблиц | п.6.99 |  |  |

# 1.5. Конструирование колонны и ригеля железобетонной рамы. Пример 3

В этом примере демонстрируется процедура конструирования элементов рамы. Здесь используются данные расчета примера 2. Предполагается, что пользователь закончил пример 2 и, не покидая систему ЛИР-АРМ, выполнит конструирование элементов.

| Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.Вывод на экран чертежа колонны | п.6.104 | После щелчка по кнопке инструмента, на расчетной схеме укажите стойку рамы, которой в системе ЛИР-АРМ присвоен конструктивный элемент «Колонна», вызвав диалоговое окно «Армирование колонны». В этом диалоговом окне щелкните по кнопке Чертеж. | На экран выводится чертеж стойки рамы. |
| 3.2.Вызов чертежа балки |  |  |  |
| 3.2.1.Вызов конструирования неразрезной балки | п.6.103 | Укажите на ригель, которому назначен конструктивный элемент «Балка». | Загружается подсистема БАЛКА. |
| 3.2.2.Выполнение полного расчета балки | п.7.44 |  |  |
| 3.2.3.Вывод эпюры материалов | п.7.46 |  |  |
| 3.2.4.Вызов чертежа балки | п.7.47 |  |  |

# 1.6. Конструирование сечений стальных элементов

## 1.6.1. Система проектирования стальных конструкций ЛИР-СТК

Проектирующая система ЛИР-СТК предназначена для подбора и проверки сечений стержневых стальных элементов в соответствии с СНиП П.23-81 и СНиП 2.01.07-85. Расчет выполняется на одно или несколько расчетных сочетаний усилий (РСУ), нагрузок (РСН) или усилий, полученных из статического расчета конструкций. Выполняются также проверки элементов плоского напряженного состояния.

Производится подбор и проверка следующих типов сечений:

- элементы ферм и связей, работающие на центральное сжатие и растяжение;

- балки, подверженные поперечному изгибу;

- колонны, подверженные сжатию с изгибом.

Подбор и проверка может производиться в двух режимах:

- сквозной режим, в процессе которого производится расчет для всех указанных пользователем элементов в автоматическом режиме;

- локальный режим, в процессе которого пользователь может производить многовариантное проектирование – изменять размеры сечения, менять марку стали, варьировать расстановку ребер жесткости и т.п.

Результатами расчета являются размеры сечений элементов и коэффициент использования несущей способности сечений элементов (в процентном выражении), проверяемых в соответствии с требованиями СНиП П.23-81.

Система ЛИР-СТК работает как самостоятельное приложение Windows. Обмен данными с пользовательской средой ЛИР-ВИЗОР происходит с помощью файлов данных формата #00.*,.hvm, *.stc.

Вызывается подсистема командами Windows: Пуск  Программы  Lira 9.0  ЛирСтк.

Рис.1.11. Рабочее окно системы проектирования стальных конструкций ЛИР-СТК

Подбор сечений

Подбор сечений прокатных элементов происходит простым перебором от наименьшего сечения в порядке возрастания площадей сечений. Таким образом, первое сечение, удовлетворяющее всем проверкам, будет наименьшим.

Подбор сечений сквозных колонн, составленных из разных прокатных сечений, происходит в два этапа. На первом этапе происходит подбор сечения каждой ветви и определяются такие высоты каждой ветви h1 и h2, при которых площади ветвей будут наименьшими.

На втором этапе происходит компоновка стержня колонны путем перебора всех возможных высот ветвей от h1 до h2 и установление такого сечения, у которого площадь будет наименьшей. Если шаг решетки сквозной колонны не задан в исходных данных, производится попытка отыскания оптимального шага решетки из условий равноустойчивости стержня колонны и его ветвей. Подбор сечений решетки колонн производится всегда.

Подбор сечений сплошных колонн составного сечения, как двутавр из 3-х листов, например, происходит в два этапа. На первом этапе производится вычисление соотношения площадей поясов сечения (если оно не задано в исходных данных) и подбор сечения по методике, изложенной в нормативном документе «Пособие по проектированию стальных конструкций к СНиП П.23-81.» Если эта методика дала удовлетворительные результаты, то подбор окончен. В противном случае выполняется второй этап подбора – варьирование возможных высот сечения, чтобы получить сечение с минимальной массой.

Подбор сечений составных балок выполняется при минимальной толщине стенки. В случае двутавровой сварной балки предполагается установка только поперечных ребер жесткости, и подбор начинается с назначения толщины, соответствующей гибкости стенки:

λw=6

В случае двутавровой сварной балки без ребер жесткости, подбор начинается с толщины, соответствующей гибкости стенки:

λw=3.2,

что соответствует максимально допустимой гибкости стенки, не укрепленной поперечными ребрами жесткости, при отсутствии подвижных нагрузок.

В процессе подбора балок, если стенка не удовлетворяет условию местной устойчивости или другим условиям, происходит ее утолщение. Поэтому  рекомендуется задавать реальный шаг поперечных ребер жесткости. В противном случае ребра жесткости будут расставлены с максимально допустимым по СНиП расстоянием.

Заканчивается расчет проверкой общей устойчивости. Если проверка по общей устойчивости не выполняется, производится варьирование возможных габаритов и толщины сечения с целью получить сечение  минимального веса. Варьирование производится в окрестностях полученного на первом этапе сечения. При этом не происходит увеличение сечения, полученного из условий проверки по прогибу.

Расчет на местные нагрузки не производится.

Сквозной расчет

Этот режим позволяет получить:

- таблицы результатов для произвольного фрагмента схемы;

- наглядное представление о работе сечений расчетной схемы.

Локальный расчет

В режиме локального расчета можно проектировать сечения отдельных   элементов расчетной схемы (в зависимости от вида элемента: конечный, конструктивный, унифицированный, унифицированный конструктивный). Полученные результаты сохраняются отдельным файлом.

## 1.6.2. Пример 4

Задачи примера

В примере показано составление РСН и процедура подбора и проверки стальных сечений элементов рамы.

Здесь используются исходные данные примера 1 в предположении варианта стального каркаса.

Для примера 4 задано:

- материал – сталь ВСт3кп2-1

- сечение элементов ригелей – составной двутавр, имеющий пояс 200х4 мм и стенку – 480х4мм;

- сечение элементов стоек – составное из двух швеллеров 10П (с планками).

Задание исходных данных описано в примере 1. Здесь же пример начинается с задания новых жесткостей элементов.

| Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.Задание количества расчетных сечений элементов ригелей |  |  |  |
| 4.1.1.Выделение горизонтальных элементов | п.1.53 | Выделите горизонтальные элементы. |  |
| 4.1.2.Задание расчетных сечений | п.1.105 | В диалоговом окне «Расчетные сечения» задайте количество расчетных сечений N = 7. | Для того чтобы выполнить расчет по второй группе предельных состояний, нужно задать не менее 3 расчетных сечений. |
| 4.2.Задание жесткостных параметров элементов рамы |  |  |  |
| 4.2.1.Формирование типов жесткостей | п.1.107 | В диалоговом окне «Жесткости элементов» сформируйте список типов жесткости. |  |
| 4.2.1.1.Выбор типа сечения «Составной двутавр» |  | Щелкните по кнопке Добавить и, выбрав закладку «База типовых сечений» (с изображением двутавра), активизируйте сечение «Составной двутавр». |  |
| 4.2.1.2.Задание параметров сечения «Составной двутавр» |  |  |  |
| 4.2.1.2.1.Задание параметров сечения пояса |  | В диалоговом окне «Стальное сечение», в списке компонент сечения, выделите строку «???, пояс» и задайте параметры сечения: -Сортамент – Прокат листовой горячекатаный толщиной 2.5…25 мм, -Профиль – 200x4. | Строка «???, пояс» преобразуется в строку «200 x 4, пояс». |
| 4.2.1.2.2.Задание параметров сечения стенки |  | В диалоговом окне «Стальное сечение», в списке компонент сечения, выделите строку «???, стенка» и задайте параметры сечения: -Сортамент – Прокат листовой горячекатаный толщиной 2.5…25 мм, -Профиль – 480x4. Подтвердите ввод данных. | В списке жесткостей диалогового окна «Жесткости элементов» появляется строка «1.Составной двутавр - 200 x 4, пояс - 480 x 4, стенка». |
| 4.2.1.3.Выбор типа сечения «Два швеллера» |  | В диалоговом окне «Жесткости элементов» выберите сечение «Два швеллера» (сквозное сечение). |  |
| 4.2.1.4.Задание параметров сечения «Два швеллера» |  | В диалоговом окне «Стальное сечение», в списке компонент сечения, выделите строку «???, ветвь» и задайте параметры сечения: -Сортамент – Швеллер с параллельными гранями полок, -Профиль – 10П. После этого щелкните по кнопке Стыковка и задайте параметры стыковки: Y = Y1 = 0 см, Z = Z1 = 50 см. |  |
| 4.2.2.Назначение жесткостей элементам рамы |  |  |  |
| 4.2.2.1.Назначение текущего типа жесткости «1.Составной двутавр» |  | В диалоговом окне «Жесткости элементов» выделите нужную жесткость в окне списка и щелкните по кнопке Установить как текущий тип. |  |
| 4.2.2.2.Выделение горизонтальных элементов | п.1.53 | Выделите горизонтальные элементы. |  |
| 4.2.2.3.Назначение выделенным элементам текущего типа жесткости |  | В диалоговом окне «Жесткости элементов» щелкните по кнопке Назначить. |  |
| 4.2.2.4.Назначение текущего типа жесткости «2.Два швеллера» |  | Выделите нужную жесткость в окне списка и щелкните по кнопке Установить как текущий тип. |  |
| 4.2.2.5.Выделение вертикальных элементов | п.1.52 | Выделите вертикальные элементы. |  |
| 4.2.2.6.Назначение выделенным элементам текущего типа жесткости |  | В диалоговом окне «Жесткости элементов» щелкните по кнопке Назначить. |  |
| Запуск задачи на расчет и переход в режим визуализации результатов расчета производится аналогично примеру 1. |  |  |  |
| 4.3.Вычисление расчетных сочетаний нагружений (РСН) |  |  |  |
| 4.3.1.Вызов диалогового окна «Расчетные сочетания нагрузок» | п.1.189 |  |  |
| 4.3.2.Задание видов загружений |  | В диалоговом окне «Расчетные сочетания нагрузок» в списке видов загружений задайте вид для каждого загружения после двойного щелчка мыши по ячейке таблицы: -для первого загружения – Постоянная(П); -для второго – Длительная(Д); -для третьего и четвертого – Кратковременная(К). |  |
| 4.3.3.Организация группы взаимоисключения (ветровых загружений) |  | В ячейках взаимоисключения напротив третьего и четвертого загружения задайте номер группы 1. |  |
| 4.3.4.Задание сочетаний |  | Щелкните по кнопке управления вводом коэффициентов 2 основное. | В таблице появляются 2 столбца с величинами коэффициентов в соответствии с применяемыми формулами. |
| 4.3.5.Расчет РСН |  | Щелкните по кнопке Расчет. |  |
| 4.4.Запуск подсистемы металлических конструкций |  | Вызовите подсистему ЛИР-СТК командами Windows: Пуск  Программы  Lira 9.0  ЛирСтк. |  |
| 4.5.Импорт расчетной схемы | п.4.12 | В диалоговом окне системы ЛИР-МЕТ «Введите имя импортируемого файла» выделите файл «пример4#00.пример4» и щелкните по кнопке Открыть. | Импортируется файл «пример4#00пример4. |
| 4.6.Задание дополнительных характеристик |  |  |  |
| 4.6.1.Задание дополнительных характеристик для сечения «Составной двутавр» | п.4.47 | В диалоговом окне «Жесткости элементов» щелкните по строке «1.Составной двутавр» в списке жесткостей и по кнопке Изменить. |  |
| 4.6.1.1.Задание марки стали |  |  |  |
| 4.6.1.1.1.Задание марки стали для сечения балки |  | В диалоговом окне «Стальное сечение» щелкните по закладке «Состав», затем по строке «1.Составной двутавр» и задайте марку стали – как у пояса. |  |
| 4.6.1.1.2.Задание марки стали для пояса |  | Щелкните по строке «200x4, пояс» и задайте марку стали – ВСт3кп2-1. |  |
| 4.6.1.1.3.Задание марки стали для стенки |  | Щелкните по строке «480x4, стенка» и задайте марку стали – ВСт3кп2-1. |  |
| 4.6.1.2.Задание дополнительных характеристик для сечения балок |  | Щелкните по закладке «Дополнительные характеристики» и отметьте радио-кнопку «Балка», а затем задайте другие характеристики. - щелкните по пункту «Использовать коэффициенты к длине конструктивного элемента для Lef»; - задайте коэффициент Lef = 0.25 и щелкните по пункту «Балка с одной осью симметрии». |  |
| 4.6.2.Задание дополнительных характеристик для сечения «2.Два швеллера» |  | В диалоговом окне «Жесткости элементов» щелкните по строке «2.Два швеллера» в списке жесткостей и по кнопке Изменить. |  |
| 4.6.2.1.Задание марки стали |  |  |  |
| 4.6.2.1.1.Задание марки стали для сечения колонны |  | В диалоговом окне «Стальное сечение» щелкните по строке «2.Два швеллера» и задайте марку стали – как у ветви. |  |
| 4.6.2.1.2.Задание марки стали для ветви |  | Щелкните по строке «10П, ветвь» и задайте марку стали – ВСт3кп2-1. |  |
| 4.6.2.2.Задание дополнительных характеристик для сечения колонн |  | Щелкните по закладке «Дополнительные характеристики» и отметьте радио-кнопку Колонна, а затем задайте другие характеристики: -щелкните по пункту «Использовать коэффициенты к геометрической длине конструктивного элемента»; -задайте коэффициенты расчетной длины колонны – - относительно оси Z1 = 1; - относительно оси Y1 = 1; ветвей – - нижней = 1; -соединительная решетка – с изображением планок; -шаг решетки = 1 м. |  |
| 4.6.2.3.Задание характеристик для планок |  | Щелкните по закладке «Состав» и укажите на строку «???, планка», а затем задайте характеристики планки: -Сортамент – Прокат листовой горячекатанный толщиной 2.5…25мм, -Профиль – 200x4; -Сталь – ВСт3кп2-1. Подтвердите задание дополнительных характеристик. |  |
| 4.7.Назначение дополнительных характеристик |  | Назначьте один из типов жесткости текущим и закройте окно. | Назначение дополнительных характеристик происходит автоматически. |
| 4.8.Назначение конструктивных элементов |  |  |  |
| 4.8.1.Вывод на экран номеров элементов | п.4.66, 4.66.1, 4.66.1.1 | В диалоговом окне «Показать» активизируйте закладку «Элементы». После этого выберите команду Номера элементов и щелкните по кнопке Применить. |  |
| 4.8.2.Отметка элементов № 9 и 10 | п.4.34 | Отметьте элементы № 9 и 10. |  |
| 4.8.3.Создание конструктивного элемента КБ1 | п.4.48 |  | Конечные элементы, объединенные в конструктивный, при конструировании рассматриваются как единое целое. |
| 4.8.4.Отметка элементов № 7 и 8 | Отметьте элементы № 7 и 8. |  |  |
| 4.8.5.Создание конструктивного элемента КБ2 | п.4.48 |  | В конструктивный элемент могут входить элементы с одинаковым сечением. |
| 4.8.6.Отметка элементов № 1 и 2 | Отметьте элементы № 1 и 2. |  |  |
| 4.8.7.Создание конструктивного элемента КК3 | п.4.48 |  | Между элементами, входящими в конструктивный элемент, не должно быть разрывов, они должны иметь один тип жесткости, не должны входить в другие конструктивные элементы и унифицированные группы, а также иметь общие узлы и лежать на одной прямой. |
| 4.8.8.Отметка элементов № 5 и 6 | Отметьте элементы № 5 и 6. |  |  |
| 4.8.9.Создание конструктивного элемента КК4 | п.4.48 |  |  |
| 4.9.Назначение раскреплений в узлах элементов |  |  |  |
| 4.9.1.Отметка горизонтальных элементов схемы |  | Выделите горизонтальные элементы. |  |
| 4.9.2.Назначение раскреплений | п.4.54 | В диалоговом окне «Раскрепление стержней» задайте направление раскреплений – Y1, Z1. Щелкните по строке «В каждом узле каждого конечного элемента» и подтвердите назначение. | Прогиб сечений элемента определяется относительно линии, соединяющей раскрепления на его концах. |
| 4.10.Проверка назначенных сечений | п.4.56 | В диалоговом окне «Таблицы результатов» задайте текстовый формат таблиц результатов, щелкните по строке «Проверка всех элементов по РСН» и по кнопке Создать. | Также есть возможность задать таблицы результатов в HTML-формате и Excel-формате. |
| 4.11.Подбор сечений рамы | п.4.56 | В диалоговом окне «Таблицы результатов» щелкните по строке «Подбор всех элементов по РСН» и по кнопке Создать. | Так как по результатам проверки не для всех сечений удовлетворяются расчетные проверки – следует произвести подбор сечений. |

# 1.7. Расчет конструкций на динамические воздействия. Пример 5

Задачи примера

В этом примере показана техника исследования динамических свойств конструкции. Рама примера 1 здесь рассчитывается на сейсмические воздействия и пульсирующую ветровую нагрузку. Примером иллюстрируется следующее:

- задание параметров для динамического расчета;

- составление РСУ, включающих динамические нагрузки;

- визуализация форм колебаний;

- документирование результатов динамического расчета.

| Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.Сохранение задачи под новым именем | п.1.22 | С помощью команды Файл  Сохранить как вызовите диалоговое окно «Сохранить как» и задайте в нем имя задачи и папку, в которую будет сохранена задача. | Папка:LDdata, Имя файла: Пример5. |
| 5.2.Удаление четвертого загружения |  |  |  |
| 5.2.1.Смена номера текущего загружения | п.1.111 | В диалоговом окне «Активное загружение» задайте номер загружения 4. |  |
| 5.2.2.Выделение узлов рамы, к которым приложены нагрузки | п.1.48 |  |  |
| 5.2.3.Удаление нагрузок | п.1.117 |  | В примере 5 рассматриваем только одно ветровое воздействие. |
| Задание характеристик для расчета рамы на пульсацию ветра |  |  |  |
| 5.3.Формирование таблицы учета статических загружений |  |  |  |
| 5.3.1.Формирование первой строки сводной таблицы | п.1.125 | В диалоговом окне «Формирование динамических загружений из статических» задайте следующие параметры: -№ динамического загружения – 4; -№ соответствующего статического загружения – 1; -Коэф. преобразования – 1. Далее щелкните по кнопке Подтвердить. |  |
| 5.3.2.Формирование второй строки сводной таблицы |  | В диалоговом окне «Формирование динамических загружений из статических» задайте следующие параметры: -№ динамического загружения – 4; -№ соответствующего статического загружения – 2; -Коэф. преобразования – 1. Далее щелкните по кнопкам Подтвердить и Закрыть. |  |
| 5.4.Формирование таблицы динамических загружений |  |  |  |
| 5.4.1.Задание основных характеристик | п.1.123 | В диалоговом окне «Задание характеристик для расчета на динамические воздействия» задайте характеристики: -№ загружения – 4; -№ строки характеристик – 1; -Наименование воздействия – Пульсационное (21); -Количество учитываемых форм колебаний – 3; -№ соответствующего статического загружения – 3. После этого щелкните по кнопке Параметры. |  |
| 5.4.2.Задание параметров |  | В диалоговом окне «Параметры расчета на ветровое воздействие с учетом пульсации» задайте: -Ветровой район строительства – Район 2; -Ширина здания по фронту обдуваемости поверхности = 0.5 м; -Длина здания вдоль действия ветра = 7м; -Тип местности – Тип B. Остальные параметры примите по умолчанию и подтвердите ввод данных. |  |
| 5.4.3.Формирование первой строки характеристик |  | В диалоговом окне «Задание характеристик для расчета на динамические воздействия» щелкните по кнопке Закрыть. |  |
| Задание характеристик для расчета рамы на сейсмику |  |  |  |
| 5.5.Формирование таблицы учета статических загружений |  |  |  |
| 5.5.1.Формирование третьей строки сводной таблицы | п.1.125 | В диалоговом окне «Формирование динамических загружений из статических» задайте следующие параметры: -№ динамического загружения – 5; -№ соответствующего статического загружения – 1; -Коэф. преобразования – 1. Далее щелкните по кнопке Подтвердить. |  |
| 5.5.2.Формирование четвертой строки сводной таблицы |  | В диалоговом окне «Формирование динамических загружений из статических» задайте следующие параметры: -№ динамического загружения – 5; -№ соответствующего статического загружения – 2; -Коэф. преобразования – 1. Закончив, щелкните по кнопкам Подтвердить и Закрыть. |  |
| 5.6.Формирование таблицы динамических загружений |  |  |  |
| 5.6.1.Задание основных характеристик | п.1.123 | В диалоговом окне «Задание характеристик для расчета на динамические воздействия» укажите на вторую строку Сводной таблицы и задайте характеристики: -№ загружения – 5; -№ строки характеристик – 2; -Наименование воздействия – Сейсмическое 01.01.2000 (35); -Количество учитываемых форм колебаний – 5. Затем щелкните по кнопке Параметры. |  |
| 5.6.2.Задание параметров |  | В диалоговом окне «Параметры расчета на сейсмические воздействия» задайте необходимые параметры и подтвердите ввод данных: -Направляющие косинусы равнодействующей сейсм. воздейств. в ОСК – CX = 1. Остальные параметры примите по умолчанию. |  |
| 5.6.3.Формирование второй строки характеристик |  | В диалоговом окне «Задание характеристик для расчета на динамические воздействия» щелкните по кнопке Закрыть. |  |
| 5.7.Генерация таблицы РСУ | п.1.118 | В диалоговом окне «Расчетные сочетания усилий» задайте виды загружений: -первое – Постоянное (0); -второе – Временное длит. (1); -третье – Кратковременное (2); -четвертое – Стат. ветр. для пульсации (9); -пятое – Сейсмическое (5). Закройте окно щелчком по кнопке Закрыть. |  |
| Запуск задачи на расчет и переход в режим визуализации результатов расчета осуществляется аналогично примеру 1. |  |  |  |
| 5.8.Вывод форм колебаний конструкции |  |  |  |
| 5.8.1.Смена номера текущего загружения | п.1.165 | В диалоговом окне «Активное загружение» задайте номер загружения 4. | В диалоговом окне активизируется строка «Номер составляющей для динамического загружения». |
| 5.8.2.Вывод первой формы колебаний | п.1.170 |  |  |
| 5.8.3.Вывод второй формы колебаний | п.1.165 | В диалоговом окне «Активное загружение» задайте номер формы колебаний 2. |  |
| Вывод третьей формы колебаний осуществляется аналогично п.5.8.3. |  |  |  |
| Вывод форм колебаний для пятого загружения осуществляется аналогично четвертому загружению. |  |  |  |
| 5.9.Просмотр анимации пятой формы колебаний пятого загружения |  |  |  |
| 5.9.1.Переход в режим пространственной модели | п.1.31 | Выполните команды Вид  Пространственная модель (3D-графика). | Открывается окно пространственной модели (3D-графика). |
| 5.9.2.Просмотр анимации колебаний | п.1.31.19 |  |  |
| 5.9.3.Возврат в режим визуализации результатов расчета | п.1.31.1 |  |  |
| 5.10.Создание таблицы периодов колебаний | п.1.207 | В диалоговом окне «Стандартные таблицы» выделите строку «Периоды колебаний» и щелкните по кнопке Создать. |  |
| 5.11.Создание таблицы форм колебаний | п.1.207 | В диалоговом окне «Стандартные таблицы» выделите строку «Формы колебаний» и щелкните по кнопке Создать. В новом окне «Выбор загружений» оставьте активным пункт «Все загружения» и подтвердите ввод. |  |
| Создание таблиц Инерционные силы и Распределение весов масс осуществляется аналогично п.5.11. |  |  |  |

# 1.8. Расчет железобетонных конструкций в физически нелинейной постановке

В среде ЛИР-ВИЗОР имеется шаговый процессор “ЛИР-СТЕП”, предназначенный для решения физически и геометрически нелинейных задач строительной механики шаговым методом.  “ЛИР-СТЕП”- процессор, который организует шаговый процесс и обеспечивает решение линеаризованной системы разрешающих уравнений на каждом шаге для текущего приращения вектора узловых нагрузок.

Результатом работы шагового процессора есть компоненты напряженно-деформированного состояния, полученные с учетом нелинейных эффектов.

Моделирование физической нелинейности материалов конструкций производится с помощью большой библиотеки законов деформирования материалов (зависимостей «напряжение – деформация»), которые позволяют моделировать практически любые физически-нелинейные свойства материала. Библиотека законов деформирования материала организована  открытой, что позволяет  пополнять её новыми законами.

В этом разделе приводится пример, показывающий технику постановки физически нелинейной задачи.

## Пример 6

Основной задачей примера есть следующее:

- показать процедуру задания параметров, характеризующих нелинейное поведение железобетона в процессе нагружения статическими нагрузками;

- продемонстрировать технику управления шаговым процессом решения задачи.

Исходные данные здесь используются из примера 1.

| Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.Сохранение задачи под новым именем | п.1.22 | В диалоговом окне «Сохранить как» задайте имя задачи и папку, в которую будет сохранена задача. | Папка:LDdata, Имя файла: Пример6. |
| 6.2.Удаление загружения № 4 |  |  |  |
| 6.2.1.Смена номера текущего загружения | п.1.111 | В диалоговом окне «Активное загружение» задайте номер загружения 4. |  |
| 6.2.2.Выделение узлов рамы, к которым приложены нагрузки | п.1.48 |  |  |
| 6.2.3.Удаление нагрузок | п.1.117 |  | В этом примере рассматриваем одно ветровое воздействие. |
| 6.3.Задание и назначение параметров для расчета с учетом физической нелинейности |  |  |  |
| 6.3.1.Вызов диалогового окна со списком жесткостей | п.1.107 |  |  |
| 6.3.2.Задание параметров физической нелинейности для элементов колонн |  |  |  |
| 6.3.2.1.Вызов окна задания параметров нелинейности для колонн |  | В диалоговом окне «Жесткости элементов» выделите строку «1.Брус 60x40» и щелкните по кнопке Изменить. Затем в новом окне «Задание стандартного сечения» активизируйте строку «Учет нелинейности» и щелкните по кнопке Параметры материала. | При активизации строки «Учет нелинейности» исчезает строка модуля упругости и активизируются кнопки Параметры материала и Параметры арматуры. |
| 6.3.2.2.Задание характеристик физической нелинейности основного материала |  | В диалоговом окне «Характеристики физической нелинейности основного и армирующего материалов» выделите радио-кнопку «Основной» и задайте: -Закон нелинейного деформирования – 25 – экспоненциальный (расчетная прочность); -Класс бетона – Б25; -Тип бетона – ТА. | Характеристики бетона отображаются автоматически. |
| 6.3.2.3.Задание характеристик физической нелинейности армирующего материала |  | В этом же диалоговом окне выделите радио-кнопку «Армирующий» и задайте закон нелинейного деформирования – 11 – экспоненциальная зависимость, а затем характеристики материала: E- = 2.1е7 т/м2; E+ = 2.1е7 т/м2; σ- = -28500 т/м2; σ+ = -28500 т/м2. Щелчком по кнопке Подтвердить подтвердите ввод характеристик. |  |
| 6.3.2.4.Задание параметров арматуры |  | В диалоговом окне «Задание стандартного сечения» щелкните по кнопке Параметры арматуры и в диалоговом окне «Характеристики физической нелинейности стержней» укажите: -Тип арматурных включений – Точечная арматура; -Типы дробления поперечного сечения – Дробление на элементарные прямоугольники. Затем задайте армирование стержня: -Номер слоя арматуры – 1, Fa = 2.22 см2, y = -27 см, z = 3 см; -Номер слоя арматуры – 2, Fa = 2.22 см2, y = 27 см, z = 3 см; -Номер слоя арматуры – 3, Fa = 2.01 см2, y = -27 см, z = 37 см; -Номер слоя арматуры – 4, Fa = 2.01 см2, y = 27 см, z = 37 см; -Номер слоя арматуры – 5, Fa = 1.13 см2, y = 0 см, z = 3 см; -Номер слоя арматуры – 6, Fa = 1.13 см2, y = 0 см, z = 37 см и щелкните по кнопке Подтвердить. В окне «Задание стандартного сечения» подтвердите ввод данных. |  |
| 6.3.3.Задание параметров физической нелинейности для элементов балок |  |  |  |
| 6.3.3.1.Вызов окна задания параметров нелинейности для балок |  | В диалоговом окне «Жесткости элементов» выделите строку «2.Тавр_Т 20x60» и щелкните по кнопке Изменить. Затем в новом окне «Задание стандартного сечения» активизируйте строку «Учет нелинейности» и щелкните по кнопке Параметры материала. |  |
| Задание характеристик основного и армирующего материалов осуществляется аналогично п.6.3.2.2. и 6.3.2.3. |  |  |  |
| 6.3.3.2.Задание параметров арматуры |  | В диалоговом окне «Задание стандартного сечения» щелкните по кнопке Параметры арматуры и в диалоговом окне «Характеристики физической нелинейности стержней» укажите: -Тип арматурных включений – Точечная арматура; -Типы дробления поперечного сечения – Дробление на элементарные прямоугольники. Затем задайте армирование стержня: -Номер слоя арматуры – 1, Fa = 1.36 см2, y = -7 см, z = 3 см; -Номер слоя арматуры – 2, Fa = 1.36 см2, y = 7 см, z = 3 см; -Номер слоя арматуры – 3, Fa = 2.58 см2, y = -17 см, z = 57 см; -Номер слоя арматуры – 4, Fa = 2.58 см2, y = 17 см, z = 57 см и щелкните по кнопке Подтвердить. В окне «Задание стандартного сечения» подтвердите ввод данных. |  |
| 6.3.4.Назначение параметров нелинейности |  | В диалоговом окне «Жесткости элементов» щелкните по кнопке Закрыть. | После задания параметров нелинейности номера жесткостей в списке жесткостей отображаются со звездочкой. Назначение параметров элементам происходит автоматически. |
| 6.4.Смена типа конечных элементов |  |  |  |
| 6.4.1.Выделение всех элементов рамы | п.1.51 | Аналогично предыдущим примерам. |  |
| 6.4.2.Смена типа конечных элементов | п.1.91 | В диалоговом окне «Смена типа конечных элементов» выделите в списке типов конечных элементов строку «Тип 210…». |  |

| Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.5.Моделирование нелинейных загружений |  |  |  |
| 6.5.1.Моделирова-ние первого загружения | п.1.126 | В диалоговом окне «Моделирование нелинейных загружений конструкции» задайте следующие параметры: -№ загружения – 1; -Метод расчета – Простой шаговый (1); -Печать – Перемещения и усилия после каждого шага; -Количество шагов – 7. Далее отметьте радио-кнопку Ввод и редактирование и задайте пошаговое приложение нагрузок – 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1. Подтвердите ввод данных. |  |
| 6.5.2.Моделирова-ние второго загружения |  | В этом же окне задайте параметры загружения 2: -№ загружения – 2; -активизируйте строку «Учет предистории»; -Метод расчета – Простой шаговый (1); -Печать – Перемещения и усилия после каждого шага; -Количество шагов – 10. Далее отметьте радио-кнопку Ввод и редактирование и задайте пошаговое приложение нагрузок – 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1. Подтвердите ввод данных. |  |
| Моделирование третьего загружения осуществляется аналогично п.6.5.2. |  |  |  |
| Запуск задачи на расчет и переход в режим визуализации результатов расчета осуществляется аналогично предыдущим примерам. |  |  |  |
| Вывод на экран деформированной схемы и эпюр усилий осуществляется аналогично примеру 1. |  |  |  |
| 6.6.Просмотр таблицы сведений о состоянии материала |  |  |  |
| 6.6.1.Вывод расчетного процессора | п.1.5 |  | Для того, чтобы вызвать расчетный процессор, нужно закрыть все рабочие окна в системе ЛИР-ВИЗОР. |
| 6.6.2.Вывод таблицы сведений о состоянии материала |  | В диалоговом окне «Параметры расчетного процессора» щелкните по кнопке Результаты. Затем в окне «Открыть» из ниспадающего списка выберите: -Тип файлов – Состояние материалов (*_13.*) и откройте файл «пример6_13.пример6». |  |

# 1.9. Расчет конструкций в геометрически нелинейной постановке

## 1.9.1. Предварительно напряженная вантовая ферма. Пример 7

В этом примере приведен расчет вантовой конструкции, работающей под нагрузкой как  геометрически нелинейная. Цели примера следующие:

- познакомить с конечными элементами для расчета в геометрически нелинейной постановке;

- показать технику задания жесткостных характеристик гибких нитей;

- показать технику моделирования загружений геометрически нелинейной конструкции.

Рассчитывается вантовая предварительно напряженная ферма. Верхний и нижний пояса фермы выполнены из гибких стальных нитей d = 19мм (рис. 1.12). Жесткие стойки фермы выполнены из швеллера 10П. Натяжение фермы создается форкопфом. Его натяжной болт имеет диаметр d1 = 19 мм.

Нагрузки:

- загружение 1 – собственный вес;

- загружение 2 - натяжение форкопфом;

- загружение 3 – сосредоточенные вертикальные силы в верхних узлах фермы
P1= 4т, P2= 2т.

P1

P2

1,0 м

форкопф

1,0 м

3,0 м

6,0 м

3,0 м

0,1 м

Рис. 1.12. Вантовая ферма

| Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.Создание новой задачи | п.1.1 (1.18) | В диалоговом окне «Признак схемы» задайте имя задачи: «Пример7» и признак схемы: «2». |  |
| 7.2.Задание геометрии |  |  |  |
| 7.2.1.Генерация рамы | п.1.70 | В диалоговом окне «Создание плоских фрагментов и сетей» активизируйте закладку «Генерация рамы», затем задайте шаг КЭ и количество шагов вдоль горизонтальной и вертикальной осей. Шаг вдоль первой оси: L(м) – 3.00 6.00 3.00 N – 1 1 1. Шаг вдоль второй оси: L(м) – 1.00 N – 2. После этого щелкните по кнопке Применить. |  |
| 7.2.2.Вывод на экран номеров узлов | п.1.137, 1.137.2, 1.137.2.1 | В диалоговом окне «Показать» активизируйте закладку «Узлы». После этого выберите команду Номера узлов и щелкните по кнопке Применить. |  |
| 7.2.3.Выделение узлов № 1, 4, 6, 7, 9, 12 | п.1.63, 1.63.1 | В диалоговом окне «ПолиФильтр» активизируйте закладку «Фильтр для узлов». После этого активизируйте строку «По номерам узлов» и в активизировавшемся поле введите через пробелы номера узлов и щелкните по кнопке Применить. |  |
| 7.2.4.Удаление выделенных узлов | п.1.77 |  | С помощью этой операции удаляются излишние узлы и примыкающие к ним элементы. |
| 7.2.5.Добавление стержневых элементов | п.1.86, 1.86.1 | В диалоговом окне «Добавить элемент» активизируйте закладку «Добавить стержень» и поочередно добавьте стержни между узлами 2 – 5, 5 – 10, 2 – 10, 2 – 3, 3 – 11, 3 – 8, 8 – 11. |  |
| 7.2.6.Выделение вертикальных элементов | п.1.52 | Выделите вертикальные элементы. |  |
| 7.2.7.Задание шарниров выделенным элементам | п.1.104 | В диалоговом окне «Шарниры» укажите направления, по которым разрешены перемещения узлов: -1-й узел – UY, 2-й узел – UY и щелкните по кнопке Применить. |  |
| 7.2.8.Выделение узла № 8 | п.1.48 |  |  |
| 7.2.9.Копирование выделенного узла | п.1.80, 1.80.1 | В диалоговом окне «Копирование объектов» активизируйте закладку «Копирование по параметрам» и введите следующие параметры: dx = 0.1 м, N = 1. |  |
| 7.2.10.Добавление стержневого элемента между узлами № 8 и 13 | п.1.86, 1.86.1 | В диалоговом окне «Добавить элемент» активизируйте закладку «Добавить стержень» и добавьте стержень между узлами 8 – 13. | Этот элемент будет моделировать форкопф. |
| 7.3.Упаковка схемы | п.1.78 | В диалоговом окне «Упаковка схемы» щелкните по кнопке Упаковать. |  |
| 7.4.Задание граничных условий |  |  |  |
| 7.4.1. | Выделите узлы № 3 и 7. |  |  |
| 7.4.2.Назначение граничных условий в выделенных узлах | п.1.102 | В диалоговом окне «Связи в узлах» активизируйте закладку «Назначить связи» и отметьте направления, по которым запрещены перемещения узлов (X, Z) и щелкните по кнопке Применить. |  |
| 7.4.3. | Выделите узел № 4. |  |  |
| 7.4.5.Назначение граничных условий в выделенном узле |  | В диалоговом окне «Связи в узлах» отметьте направления, по которым запрещены перемещение узла (Z). |  |
| 7.5.Смена типа конечных элементов |  |  |  |
| 7.5.1.Выделение горизонтального элемента длиной 0.1 м | п.1.53 |  |  |
| 7.5.2.Смена типа конечного элемента | п.1.91 | В диалоговом окне «Смена типа конечных элементов» выделите в списке типов конечных элементов строку «Тип 308…». |  |
| 7.5.3.Выделение горизонтальных элементов верхнего и нижнего поясов, а также наклонных элементов | п.1.51 |  |  |
| 7.5.4.Смена типа конечных элементов |  | В диалоговом окне «Смена типа конечных элементов» выделите в списке типов конечных элементов строку «Тип 310…». |  |
| 7.6.Задание жесткостных параметров элементов фермы |  |  |  |
| 7.6.1.Формирование типов жесткости | п.1.107 | В диалоговом окне «Жесткости элементов» сформируйте список типов жесткости. |  |
| 7.6.1.1.Выбор типа сечения «Круг» |  | Щелкните по кнопке Добавить и, выбрав закладку «База типовых сечений» (с изображением двутавра), активизируйте сечение «Круг». |  |
| 7.6.1.2.Задание параметров сечения «Круг» |  | В диалоговом окне «Стальное сечение» задайте параметры сечения: -Сортамент – Сталь горячекатанная круглая; -Профиль – 19. |  |
| 7.6.1.3.Выбор типа сечения «Швеллер» |  | В диалоговом окне «Жесткости элементов» выберите сечение «Швеллер». |  |
| 7.6.1.4.Задание параметров сечения «Швеллер» |  | В диалоговом окне «Стальное сечение» задайте параметры сечения: -Сортамент – Швеллер с параллельными гранями полок; -Профиль – 10П. |  |
| 7.6.1.5.Выбор типа сечения «КЭ 310 (нить)» |  | В диалоговом окне «Жесткости элементов» выберите закладку численного описания жесткости и активизируйте сечение «КЭ 310 (нить)». |  |
| 7.6.1.6.Задание параметров сечения «КЭ 310 (нить)» |  | В диалоговом окне «Численное описание КЭ 310 (нить)» с помощью радио-кнопки выберите способ задания сечения – Круглое и после этого задайте параметры сечения: -E = 2.1е7 т/м2; -D = 1.9 см; -d = 0 см; -Ro = 7.85 т/м2. |  |
| 7.6.2.Назначение жесткостей элементам рамы |  |  |  |
| 7.6.2.1.Назначение текущего типа жесткости «1.Круг 19» |  | В диалоговом окне «Жесткости элементов» выделите нужную жесткость в окне списка и щелкните по кнопке Установить как текущий тип. | Установить тип жесткости текущим можно также двойным щелчком левой клавишей мыши по соответствующей жесткости. |
| 7.6.2.2. | Выделите элемент форкопфа. |  |  |
| 7.6.2.3.Назначение выделенному элементу текущего типа жесткости |  | В диалоговом окне «Жесткости элементов» щелкните по кнопке Назначить. |  |
| 7.6.2.4.Назначение текущего типа жесткости «2.Швеллер 10П» |  |  |  |
| 7.6.2.5. | Выделите вертикальные элементы. |  |  |
| 7.6.2.6. | Назначьте выделенным элементам текущий тип жесткости. |  |  |
| 7.6.2.7. | Назначьте текущим тип жесткости «3.КЭ 310 (нить)». |  |  |
| 7.6.2.8. | Выделите наклонные, а также горизонтальные элементы верхнего и нижнего поясов. |  |  |
| 7.6.2.9. | Назначьте выделенным элементам текущий тип жесткости. |  |  |
| 7.7.Задание нагрузок |  |  |  |
| 7.7.1.Задание нагрузки на элементы от собственного веса | п.1.113 | Выполните команды Нагрузки  Добавить собственный вес. | Элементы автоматически загружаются нагрузкой собственного веса. |
| 7.7.2. | Выделите элемент форкопфа. |  |  |
| 7.7.3.Удаление нагрузки с выделенного элемента | п.1.117 |  | Собственный вес форкопфам не задается. |
| 7.7.4.Смена номера текущего загружения | п.1.111 | В диалоговом окне «Активное загружение» задайте номер загружения 2. |  |
| 7.7.5. | Выделите элемент форкопфа. |  |  |
| 7.7.6.Задание нагрузки растяжения | п.1.115 | В диалоговом окне «Задание нагрузок» активизируйте закладку «Нагрузки на стержни». Щелчком по кнопке нагрузки на спецэлемент вызовите диалоговое окно «Параметры местной нагрузки». В этом окне введите интенсивность P = 60 т и подтвердите ввод. После этого в диалоговом окне «Задание нагрузок» щелкните по кнопке Применить. |  |
| 7.7.7.Смена номера текущего загружения | п.1.111 | В диалоговом окне «Активное загружение» задайте номер загружения 3. |  |
| 7.7.8. | Выделите узел № 5. |  |  |
| 7.7.9.Задание нагрузки P1 |  | В диалоговом окне «Задание нагрузок» активизируйте закладку «Нагрузки в узлах». Затем радио-кнопками укажите систему координат «Глобальная», направление – вдоль оси «Z». Щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите диалоговое окно «Параметры нагрузки». В этом окне введите значение P = 4 тс и подтвердите ввод. После этого в диалоговом окне «Задание нагрузок» щелкните по кнопке Применить. |  |
| 7.7.10. | Выделите узел № 6. |  |  |
| 7.7.11.Задание нагрузки P2 |  | В диалоговом окне «Задание нагрузок» щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите диалоговое окно «Параметры нагрузки». В этом окне введите значение P = 2 тс и подтвердите ввод. После этого в диалоговом окне «Задание нагрузок» щелкните по кнопке Применить. |  |

| Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.8.Моделирование нелинейных загружений |  |  |  |
| 7.8.1.Моделирова-ние первого загружения | п.1.126 | В диалоговом окне «Моделирование нелинейных загружений конструкции» задайте следующие параметры: -№ загружения – 1; -Метод расчета – Автоматический выбор шага (2); -Печать – Перемещения и усилия после каждого шага. Подтвердите ввод данных. |  |
| 7.8.2.Моделирова-ние второго загружения |  | В этом же окне задайте параметры загружения 2: -№ загружения – 2; -активизируйте строку «Учет предистории»; -Метод расчета – Автоматический выбор шага (2); -Печать – Перемещения и усилия после каждого шага. Подтвердите ввод данных. |  |
| 7.8.3.Моделирова-ние третьего загружения |  | В этом же окне задайте параметры загружения 3: -№ загружения – 3; -активизируйте строку «Учет предыстории»; -Метод расчета – Автоматический выбор шага (2); -Печать – Перемещения и усилия после каждого шага. После этого щелкните по кнопкам Подтвердить и Закрыть. |  |
| Запуск задачи на расчет и переход в режим визуализации результатов расчета, а также вывод на экран деформированной схемы и эпюр усилий осуществляется аналогично примеру 1. |  |  |  |
| 7.9.Вывод на экран перемещений узлов фермы | п.1.175, 1.175.3 |  |  |
| 7.10.Вывод на экран информации об узле | п.1. | Укажите курсором на любой интересующий вас узел. | Появляется диалоговое окно с информацией об этом узле. |

## 1.9.2. Пилон вантового моста. Пример 8

В этом примере демонстрируется расчет жесткой конструкции с учетом геометрически нелинейных эффектов.

Конструкция представляет собой пилон вантового моста. Вертикальный пилон высотой 60м имеет постоянное сечение по высоте – 1,5х1,5 м. В основании пилон жестко защемлен.

В верхней точке пилона приложены следующие нагрузки:

- вертикальная Р= 500тс, горизонтальная Т= 5тс.

| Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1.Создание новой задачи | п.1.1 (1.18) | В диалоговом окне «Признак схемы» задайте имя задачи: «Пример8» и признак схемы: «2». |  |
| 8.2.Задание геометрии |  |  |  |
| 8.2.1.Генерация рамы | п.1.70 | В диалоговом окне «Создание плоских фрагментов и сетей» активизируйте закладку «Генерация рамы», затем задайте шаг КЭ вдоль вертикальной оси. Шаг вдоль второй оси: L(м) – 1.00 N – 60. После этого щелкните по кнопке Применить. |  |
| 8.3.Задание граничных условий |  |  |  |
| 8.3.1. | Выведите на экран номера узлов. |  |  |
| 8.3.2. | Выделите узел № 1. |  |  |
| 8.3.3.Назначение граничных условий в узле | п.1.102 | В диалоговом окне «Связи в узлах» активизируйте закладку «Назначить связи» и отметьте направления, по которым запрещены перемещения узла (X, Z, UY) и щелкните по кнопке Применить. |  |
| 8.4.Задание жесткостных параметров элементов пилона |  |  |  |
| 8.4.1.Формирование типов жесткости | п.1.107 | В диалоговом окне «Жесткости элементов» сформируйте список типов жесткости. |  |
| 8.4.1.1.Выбор типа сечения «Брус» |  | Щелкните по кнопке Добавить и, выбрав закладку «Стандартные типы сечений», активизируйте сечение «Брус». |  |
| 8.4.1.2.Задание параметров сечения «Брус» |  | В диалоговом окне «Задание стандартного сечения» введите параметры сечения: - модуль упругости – Е = 3е6 т/м2; - геометрические размеры – В = 150 см; Н = 150 см. |  |
| 8.4.2.Назначение жесткостей элементам пилона |  |  |  |
| 8.4.2.1.Назначение текущего типа жесткости «1.Брус 150х150» |  | Выделите нужную жесткость в окне списка и щелкните по кнопке Установить как текущий тип. |  |
| 8.4.2.2. | Выделите вертикальные элементы. |  |  |
| 8.4.2.3. | Назначьте выделенным элементам текущий тип жесткости. |  |  |
| 8.5.Смена типа конечных элементов |  |  |  |
| 8.5.1. | Выделите вертикальные элементы. |  |  |
| 8.5.2.Смена типа конечных элементов | п.1.91 | В диалоговом окне «Смена типа конечных элементов» выделите в списке типов конечных элементов строку «Тип 310…». |  |
| 8.6.Задание нагрузок |  |  |  |
| 8.6.1. | Выделите узел № 61. |  |  |
| 8.6.2.Задание вертикальной нагрузки | п.1.115 | В диалоговом окне «Задание нагрузок» активизируйте закладку «Нагрузки в узлах». Затем радио-кнопками укажите систему координат «Глобальная», направление – вдоль оси «Z». Щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите диалоговое окно «Параметры нагрузки». В этом окне введите значение P = 500 тс и подтвердите ввод. После этого в диалоговом окне «Задание нагрузок» щелкните по кнопке Применить. |  |
| 8.6.3. | Выделите узел № 61. |  |  |
| 8.6.4.Задание горизонтальной нагрузки |  | В диалоговом окне «Задание нагрузок» радио-кнопкой укажите направление – вдоль оси «X». Щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите диалоговое окно «Параметры нагрузки». В этом окне введите значение P = 5 тс и подтвердите ввод. После этого в диалоговом окне «Задание нагрузок» щелкните по кнопке Применить. |  |
| 8.7.Моделирование нелинейного загружения | п.1.126 | В диалоговом окне «Моделирование нелинейных загружений конструкции» задайте следующие параметры: -№ загружения – 1; -Метод расчета – Автоматический выбор шага (2); -Печать – Перемещения и усилия после каждого шага. После этого щелкните по кнопкам Подтвердить и Закрыть. |  |
| Запуск задачи на расчет и переход в режим визуализации результатов расчета, а также вывод на экран деформированной схемы и эпюр усилий осуществляется аналогично примеру 1. |  |  |  |
| Вывод на экран перемещений узлов и информации о верхнем узле колонны осуществляется аналогично примеру 7. |  |  |  |

# 1.10. Расчет плит. Пример 9

Пример 9 посвящен статическому расчету и конструированию железобетонной плиты. Цели примера состоят в следующем:

- продемонстрировать процедуру построения расчетной схемы плиты;

- показать технику задания нагрузок и составления РСУ;

- показать процедуру подбора арматуры.

Рассчитывается железобетонная плита  размером 3х6м, толщиной 150мм. Короткая сторона плиты оперта по всей длине, противоположная – оперта своими концами на колонны. Длинные стороны плиты – свободны. Требуется выполнить статический расчет, составить таблицу РСУ и подобрать  арматуру плиты.

Заданы нагрузки:

- загружение 1 – собственный вес;

- загружение 2 – сосредоточенные нагрузки Р = 1тс, приложенные по схеме
рис. 1.13, заг.2;

- загружение 3 – сосредоточенные нагрузки Р = 1тс, приложенные по схеме
рис. 1.13, заг.3.

Расчет производится для сетки 6 х 12.

Рис. 1.13. Расчетная схема плиты

| Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.Создание новой задачи | п.1.1 (1.18) | В диалоговом окне «Признак схемы» задайте имя задачи: «Пример9» и признак схемы: «3». |  |
| 9.2.Задание геометрии |  |  |  |
| 9.2.1.Генерация плиты | п.1.70 | В диалоговом окне «Создание плоских фрагментов и сетей» активизируйте закладку «Генерация плиты», затем задайте шаг КЭ вдоль первой и второй осей. Шаг вдоль первой оси: L(м) – 0.5 N – 6. Шаг вдоль второй оси: L(м) – 0.5 N – 12. После этого щелкните по кнопке Применить. |  |
| 9.3.Задание граничных условий |  |  |  |
| 9.3.1. | Выведите на экран номера узлов. |  |  |
| 9.3.2. | Выделите узлы опирания № 1, 7, 85 – 91. |  |  |
| 9.3.3.Назначение граничных условий в выделенных узлах | п.1.102 | В диалоговом окне «Связи в узлах» активизируйте закладку «Назначить связи» и отметьте направления, по которым запрещены перемещения узлов (Z) и щелкните по кнопке Применить. |  |
| 9.4.Задание жесткостных параметров элементов плиты |  |  |  |
| 9.4.1.Формирование типов жесткости | п.1.107 | В диалоговом окне «Жесткости элементов» сформируйте список типов жесткости. |  |
| 9.4.1.1.Выбор типа сечения «Пластины» |  | Щелкните по кнопке Добавить и, выбрав закладку численного описания жесткости, активизируйте сечение «Пластины». |  |
| 9.4.1.2.Задание параметров сечения «Пластины» |  | В диалоговом окне «Задание жесткости для пластин» задайте параметры сечения: - модуль упругости – Е = 3е6 т/м2; - коэф. Пуассона – V = 0.2; -толщина плиты – Н = 15 см; -удельный вес материала – Ro = 2.75 т/м2. |  |
| 9.4.2.Назначение жесткостей |  |  |  |
| 9.4.2.1.Назначение текущего типа жесткости «1.Пластина Н 15» |  | Выделите нужную жесткость в окне списка и щелкните по кнопке Установить как текущий тип. |  |
| 9.4.2.2. | Выделите все элементы схемы. |  |  |
| 9.4.2.3. | Назначьте выделенным элементам текущий тип жесткости. |  |  |

| Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.5.Задание нагрузок |  |  |  |
| 9.5.1.Задание нагрузки на элементы от собственного веса | п.1.113 | Выполните команды Нагрузки  Добавить собственный вес. | Элементы автоматически загружаются нагрузкой собственного веса. |
| 9.5.2.Смена номера текущего загружения | п.1.111 | В диалоговом окне «Активное загружение» задайте номер загружения 2. |  |
| 9.5.3. | Выделите узлы № 18, 46, 74. |  |  |
| 9.5.4.Задание нагрузки в выделенных узлах | п.1.115 | В диалоговом окне «Задание нагрузок» активизируйте закладку «Нагрузки в узлах». Затем радио-кнопками укажите систему координат «Глобальная», направление – вдоль оси «Z». Щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите диалоговое окно «Параметры нагрузки». В этом окне введите значение P = 1 тс и подтвердите ввод. После этого в диалоговом окне «Задание нагрузок» щелкните по кнопке Применить. |  |
| 9.5.5.Смена номера текущего загружения | п.1.111 | В диалоговом окне «Активное загружение» задайте номер загружения 3. |  |
| 9.5.6. | Выведите на экран номера элементов расчетной схемы. |  |  |
| 9.5.7.Задание нагрузки выделенным элементам |  | В диалоговом окне «Задание нагрузок» активизируйте закладку «Нагрузки на пластины». Затем радио-кнопками укажите систему координат «Глобальная», направление – вдоль оси «Z». Щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите диалоговое окно «Параметры местной нагрузки». В этом окне введите параметры: -P = 1 тс; -А = 0.25 м; -В = 0.25 м и подтвердите ввод. После этого в диалоговом окне «Задание нагрузок» щелкните по кнопке Применить. |  |
| 9.6.Генерация таблицы РСУ | п.1.118 | В диалоговом окне «Расчетные сочетания усилий» задайте виды загружений: -первое – Постоянное (0); -второе – Временное длит. (1); -третье – Временное длит. (1). |  |
| Запуск задачи на расчет и переход в режим визуализации результатов расчета осуществляется аналогично предыдущим примерам. |  |  |  |
| 9.7.Вывод на экран изополей перемещений по направлению Z | п.1.176, 1.176.3 |  |  |
| 9.8.Вывод на экран напряжений Мх | п.1.179, 1.179.7 |  |  |
| 9.9.Запуск системы ЛИР-АРМ |  | Выполните команды Windows: Пуск  Программы  Lira 9.0  ЛирАрм. |  |
| 9.10.Импорт расчетной схемы | п.6.22 | В диалоговом окне системы ЛИР-АРМ «Открыть» выделите файл «пример9#00.пример9» и щелкните по кнопке Открыть. |  |
| 9.11.Задание и выбор материала |  |  |  |
| 9.11.1.Задание общих характеристик армирования | п.6.80 | В диалоговом окне «Материалы» отметьте радио-кнопку Тип и щелкните по кнопке Добавить. На экран выводится диалоговое окно «Общие характеристики армирования», в котором задайте модуль армирования – плита и щелкните по кнопке Применить. В диалоговом окне «Материалы» щелкните по кнопке Назначить текущим. | Остальные поля диалогового окна «Общие характеристики армирования» остаются такими, какими они приняты по умолчанию. |
| 9.11.2.Задание характеристик бетона |  | В диалоговом окне «Материалы» активизируйте радио-кнопку Бетон и щелкните по кнопкам Добавить умолчание и Назначить текущим. | Этой операцией по умолчанию принимается бетон класса В25. |
| 9.11.3.Задание характеристик арматуры |  | В этом же окне активизируйте радио-кнопку Арматура и щелкните по кнопкам Добавить умолчание и Назначить текущим. | Этой операцией по умолчанию принимается арматура класса А-III. |
| 9.12.Назначение материала |  |  |  |
| 9.12.1.Выделение элементов рамы | Выделите все элементы схемы. |  |  |
| 9.12.2.Назначение материала элементам рамы |  | В диалоговом окне «Материалы» щелкните по кнопке Назначить. | Также можно назначить материал используя п.6.81 (кнопка на панели инструментов). |
| 9.13.Расчет армирования | п.6.28 |  |  |
| 9.14.Прсмотр нижней арматуры в пластинах по направлению оси X | п.6.87 |  |  |
| 9.15.Формирование таблиц результатов | п.6.30 |  |  |
| 9.16.Просмотр результатов армирования | п.6.97 |  |  |
| 2.14.Просмотр результатов армирования в виде HTML таблиц | п.6.99 |  |  |

# 1.11.Исследование напряженно-деформированного состояния конструкций, работающих совместно с основанием

Все конечные элементы в ПК ЛИРА воспринимают упругое основание в соответствии с моделью Пастернака. Однако чаще всего используют модель основания Винклера.

Механические свойства модели Винклера характеризуются коэффициентом жесткости (постели) C1. По физическому смыслу коэффициент жесткости есть усилие, которое необходимо приложить к 1 м2 поверхности основания, чтобы последнее осело на 1 м. Размерность C1 - тс/м3 (кН/м3).

Для реализации модели Винклера используются  КЭ № 51.

Для нелинейной задачи системы с односторонними связями в программном комплексе используется КЭ № 261. Этот элемент моделирует односторонние дискретные связи основания Винклера и позволяет учесть эффекты отрыва конструкции от основания.

В примерах этого раздела применены КЭ № 51 и № 261.

## 1.11.1. Плита на упругом основании, характеризуемым одним коэффициентом жесткости. Пример 10

В этом примере показан расчет плиты на упругом основании. Целью примера есть демонстрация процедуры задания характеристик упругого основания. Исходные данные здесь используются из примера 9 (см. рис. 1.13). Коэффициент постели принят С1 = 1000тс/м3.

| Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1. |  | Сохраните задачу под новым именем: «пример10». |  |
| 10.2.Удаление наложенных граничных условий |  |  |  |
| 10.2.1. |  | Выделите узлы расчетной схемы. |  |
| 10.2.2.Удаление граничных условий | п.1.102 | В диалоговом окне «Связи в узлах» активизируйте закладку «Удалить связи» и отметьте направления, по которым удаляете закрепления (Z) и щелкните по кнопке Применить. |  |
| 10.3.Задание характеристик упругого основания | п.1.107 | В диалоговом окне «Жесткости элементов» щелкните по кнопке Изменить и в новом окне «Задание жесткости для пластин» введите коэф. С1 = 1000 тс/м3. |  |
| 10.4. |  | Запустите задачу на расчет, перейдите в режим визуализации результатов расчета и выведите на экран перемещения и напряжения в пластинах. |  |

## 1.11.2. Плита на упругом основании со связями конечной жесткости.
Пример 11

Главной целью этого примера есть демонстрация техники применения конечного элемента № 51, моделирующего основание Винклера связями конечной жесткости.

Здесь используются исходные данные примера 9 (см. рис. 1.13).

| Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1. |  | Сохраните задачу под новым именем: «пример11». |  |
| 11.2. |  | Удалите наложенные связи аналогично примеру 10. |  |
| 11.3.Задание связей конечной жесткости |  |  |  |
| 11.3.1. |  | Выделите все узлы схемы |  |
| 11.3.2.Задание КЭ № 51 | п.1.86, 1.86.4 | В диалоговом окне «Добавить элемент» активизируйте закладку «Добавить одноузловые КЭ», затем активизируйте радио-кнопку КЭ 51. |  |
| 11.4.Задание жесткостных параметров для КЭ № 51 |  |  |  |
| 11.4.1.Выбор типа сечения «КЭ 51 численное» | п.1.107 | В диалоговом окне «Жесткости элементов» щелкните по кнопке Добавить и, выбрав закладку численного описания жесткости, активизируйте сечение «КЭ 51 численное». |  |
| 11.4.2.Задание параметров сечения «КЭ 51 численное» |  | В диалоговом окне «Численное описание для КЭ 51» задайте параметры: -EF = 250 тс; -Ориентация связи – Z. |  |
| 11.4.3.Копирование жесткости «2.КЭ 51 численное» |  | В диалоговом окне «Жесткости элементов» в списке жесткостей выделите строку «2.КЭ 51 численное» и дважды щелкните по кнопке Копирование. |  |
| 11.4.4.Изменение параметров сечения «3.КЭ 51 численное» |  | В списке жесткостей выделите строку «3.КЭ 51 численное» и щелкните по кнопке Изменить. В диалоговом окне «Численное описание для КЭ 51» задайте EF = 125 тс. |  |
| 11.4.5.Изменение параметров сечения «4.КЭ 51 численное» |  | В списке жесткостей выделите строку «4.КЭ 51 численное» и щелкните по кнопке Изменить. В диалоговом окне «Численное описание для КЭ 51» задайте EF = 62.5 тс. |  |
| 11.5.Назначение жесткостей КЭ № 51 |  |  |  |
| 11.5.1. |  | Назначьте текущим тип жесткости «2.КЭ 51 численное». |  |
| 11.5.2. |  | Выделите одноузловые конечные элементы, которые находятся в узлах примыкания четырех элементов. |  |
| 11.5.3. |  | Назначьте выделенным элементам текущую жесткость. |  |
| 11.5.4. |  | Назначьте текущим тип жесткости «3.КЭ 51 численное». |  |
| 11.5.5. |  | Выделите одноузловые конечные элементы, которые находятся в узлах примыкания двух элементов. |  |
| 11.5.6. |  | Назначьте выделенным элементам текущую жесткость. |  |
| 11.5.7. |  | Назначьте текущим тип жесткости «4.КЭ 51 численное». |  |
| 11.5.8. |  | Выделите одноузловые конечные элементы, которые находятся в узлах примыкания одного элемента (№ 73, 79, 157, 163). |  |
| 11.5.9. |  | Назначьте выделенным элементам текущую жесткость. |  |
| 11.6. |  | Запустите задачу на расчет и просмотрите результаты расчета. |  |

## 1.11.3. Задача о нелинейном поведении системы с односторонними связями. Пример 12

В этом примере демонстрируется техника постановки задачи о напряженно-деформированном состоянии плиты на упругом основании с дискретными связями одностороннего действия. Односторонние связи конечного элемента № 261 воспринимают усилия одного знака (сжатие). Этот конечный элемент прошел всестороннюю проверку и успешно применяется для постановки сложных задач расчета комбинированных систем с односторонними связями.

В примере 12 используются исходные данные примера 9.

| Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1. |  | Сохраните задачу под новым именем: «пример12». |  |
| 12.2. |  | Удалите наложенные связи аналогично примеру 10. |  |
| 12.3.Задание связей конечной жесткости |  |  |  |
| 12.3.1. |  | Выделите все узлы схемы |  |
| 12.3.2.Задание КЭ № 261 | п.1.86, 1.86.4 | В диалоговом окне «Добавить элемент» активизируйте закладку «Добавить одноузловые КЭ», затем активизируйте радио-кнопку КЭ 261. |  |
| 12.4.Задание жесткостных параметров для КЭ № 261 |  |  |  |
| 12.4.1.Выбор типа сечения «КЭ 261 численное» | п.1.107 | В диалоговом окне «Жесткости элементов» щелкните по кнопке Добавить и, выбрав закладку численного описания жесткости, активизируйте сечение «КЭ 261 численное». |  |
| 12.4.2.Задание параметров сечения «КЭ 261 численное» |  | В диалоговом окне «Численное описание для КЭ 261» задайте параметры: -EF = 250 тс; -Ориентация связи – Z. Остальные параметры примите по умолчанию. |  |
| 12.4.3.Копирование жесткости «2.КЭ 261 численное» |  | В диалоговом окне «Жесткости элементов» в списке жесткостей выделите строку «2.КЭ 261 численное» и дважды щелкните по кнопке Копирование. |  |
| 12.4.4.Изменение параметров сечений «3.КЭ 261 численное» и «4.КЭ 261 численное» осуществляется аналогично примеру 11. |  |  |  |
| 12.5. |  | Назначьте жесткости КЭ № 261 аналогично примеру 11. |  |
| 12.6.Удаление таблицы РСУ | п.1.119 | Выполните команды Нагрузки  РСУ  Удаление таблицы РСУ и в диалоговом окне «LIR-VIZOR» щелкните по кнопке «ОК». | При нелинейном расчете формирование таблиц РСУ не предусматривается. |

| Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.7.Моделирование нелинейных загружений |  |  |  |
| 12.7.1.Моделирова-ние первого загружения | п.1.126 | В диалоговом окне «Моделирование нелинейных загружений конструкции» задайте следующие параметры: -№ загружения – 1; -Метод расчета – Простой шаговый (1); -Печать – Перемещения и усилия после каждого шага; -Количество шагов – 10. Далее отметьте радио-кнопку Ввод и редактирование и задайте пошаговое приложение нагрузок – 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1. Подтвердите ввод данных. |  |
| 12.7.2.Моделирова-ние второго загружения |  | В этом же окне задайте параметры загружения 2: -№ загружения – 2; -Метод расчета – Простой шаговый (1); -Печать – Перемещения и усилия после каждого шага; -Количество шагов – 10. Далее отметьте радио-кнопку Ввод и редактирование и задайте пошаговое приложение нагрузок – 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1. Подтвердите ввод данных. |  |
| Моделирование третьего загружения осуществляется аналогично п.12.7.2. |  |  |  |
| 12.8. |  | Запустите задачу на расчет и просмотрите результаты расчета. |  |

# 1.12.Исследование напряженно-деформированного состояния балки-стенки. Пример 13

В этом примере рассматривается задача плоского напряженного состояния. Объектом расчета есть балка-стенка, защемленная по своей нижней грани. К противоположной грани приложены нагрузки.

Балка-стенка имеет размеры 6х3м (рис. 1.14), толщину 15см.

Ставится задача вычисления главных и эквивалентных напряжений в одном расчетном сочетании сосредоточенных нагрузок. Схема нагружения показана на рис.1.14.

Заданы нагрузки Р = 1тс, Р1 = 0.5 тс. Расчет производится для сетки 12 х 6.

### Рис. 1.14. Расчетная схема балки-стенки

| Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1.Создание новой задачи | п.1.1 (1.18) | В диалоговом окне «Признак схемы» задайте имя задачи: «Пример13» и признак схемы: «1». |  |
| 13.2.Задание геометрии |  |  |  |
| 13.2.1.Генерация плиты | п.1.70 | В диалоговом окне «Создание плоских фрагментов и сетей» активизируйте закладку «Генерация балки-стенки», затем задайте шаг КЭ вдоль первой и второй осей. Шаг вдоль первой оси: L(м) – 0.5 N – 12. Шаг вдоль второй оси: L(м) – 0.5 N – 6. После этого щелкните по кнопке Применить. |  |
| 13.3.Задание граничных условий |  |  |  |
| 13.3.1. | Выделите узлы схемы по защемленной грани балки-стенки (№ 1 – 13). |  |  |
| 13.3.2.Назначение граничных условий в выделенных узлах | п.1.102 | В диалоговом окне «Связи в узлах» активизируйте закладку «Назначить связи» и отметьте направления, по которым запрещены перемещения узлов (X, Z) и щелкните по кнопке Применить. |  |
| 13.4. |  | Задайте жесткости аналогично примеру 9. |  |
| 13.5.Задание нагрузок |  |  |  |
| 13.5.1. |  | Выведите на экран номера узлов. |  |
| 13.5.2. |  | Выделите узлы № 80 – 90. | Узлы приложения нагрузок Р. |
| 13.5.3.Задание нагрузки в выделенных узлах | п.1.115 | В диалоговом окне «Задание нагрузок» активизируйте закладку «Нагрузки в узлах». Затем радио-кнопками укажите систему координат «Глобальная», направление – вдоль оси «Z». Щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите диалоговое окно «Параметры нагрузки». В этом окне введите значение P = 1 тс и подтвердите ввод. После этого в диалоговом окне «Задание нагрузок» щелкните по кнопке Применить. |  |
| 13.5.4. |  | Выделите узлы № 79 и 91. | Узлы приложения нагрузок Р1. |
| 13.5.5.Задание нагрузки в выделенных узлах |  | В диалоговом окне «Задание нагрузок» щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите диалоговое окно «Параметры нагрузки». В этом окне введите значение P = 0.5 тс. |  |
| 13.6. |  | Запустите задачу на расчет и перейдите в режим визуализации результатов расчета. |  |
| 13.7.Вычисление главных и эквивалентных напряжений | п.1.190 | В диалоговом окне «Вычисление главных и эквивалентных напряжений» включите опции «Вычисление главных напряжений по усилиям» и «Вычисление эквивалентных напряжений по усилиям». |  |
| 13.7.1.Выбор теории прочности |  | В диалоговом окне «Теории прочности» активизируйте строку «Теория наибольших нормальных напряжений». |  |
| 13.8.Просмотр таблицы главных и эквивалентных напряжений | п.1.207 | В диалоговом окне «Стандартные таблицы» активизируйте строку «Главные и эквивалентные напряжения по усилиям» и щелкните по кнопке Создать. В новом окне «Выбор загружений» щелкните по кнопке Подтвердить. |  |
| 13.9.Выбор на экран изополей главных напряжений N1 | п.1.182, 1.182.1 |  |  |
| 13.10.Выбор на экран изополей эквивалентных напряжений NS | п.1.182.5 |  |  |

# 1.13.Расчет цилиндрического резервуара. Пример 14

Этим примером демонстрируется расчет железобетонного цилиндрического резервуара, покоящегося на фундаменте на естественном основании. Цели и задачи примера - показать следующее:

- технику расчета цилиндрической оболочки;

- задание нагрузок, действующих на оболочку;

- вычисление нагрузок, действующих на фундамент;

- использование в расчете локальной системы координат.

В примере рассматривается  расчет железобетонного резервуара радиусом R = 2 м и высотой H= 3 м, толщина оболочки – d = 15 см. Резервуар имеет днище толщиной
h = 20 см. Расчет производится на нагрузку от внутреннего давления воды.

| Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1.Создание новой задачи | п.1.1 (1.18) | В диалоговом окне «Признак схемы» задайте имя задачи: «Пример14» и признак схемы: «5». |  |
| 14.2.Создание стенок резервуара | п.1.74 | В диалоговом окне «Поверхности вращения» задайте необходимые для генерации цилиндра параметры: R = 2 м; H = 3 м; n1 = 20; n2 = 9; fi = 900. Остальные параметры примите по умолчанию. | В силу симметрии рассчитывается четверть конструкции, наложив при этом связи симметрии на плоскости отсечения. |
| 14.3.Создание днища резервуара |  | В диалоговом окне «Поверхности вращения» активизируйте закладку генерации конуса и задайте параметры: r = 0 м; R = 2 м; H = 0 м; n1 = 10; n2 = 9; fi = 900. |  |
| 14.4.Упаковка схемы | п.1.78 | В диалоговом окне «Упаковка схемы» щелкните по кнопке Упаковать. |  |

| Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.5.Назначение локальной системы координат узлам расчетной схемы |  |  |  |
| 14.5.1.Отметка всех узлов схемы, за исключением центрального узла днища с № 301 | п.1.63, 1.63.1 | В диалоговом окне «ПолиФильтр» активизируйте закладку «Фильтр для узлов». После этого активизируйте строку «По номерам узлов» и в активизировавшемся поле введите номера узлов 1 – 300 и щелкните по кнопке Применить. |  |
| 14.5.2.Назначение локальных осей узлов | п.1.94 | В диалоговом окне «Локальные оси узлов» снимите активность с координаты Z2 и щелкните по кнопке Применить. | Таким образом, мы задаем координату точки, от которой будут стремиться местные оси X (координата Z переменна по высоте и поэтому мы снимаем активность с соответствующего окна). |
| 14.6.Задание жесткостей |  |  |  |
| 14.6.1. | п.1.107 | Выберите тип сечения «Пластины». |  |
| 14.6.1.1.Задание параметров сечения «Пластины» |  | В диалоговом окне «Задание жесткости для пластин» задайте параметры сечения: - модуль упругости – Е = 3е6 т/м2; - коэф. Пуассона – V = 0.2; -толщина плиты – Н = 20 см. |  |
| 14.6.1.2.Копирова-ние жесткости «1.Пластина Н 20» |  | В диалоговом окне «Жесткости элементов» выделите строку «1.Пластина Н 20» и щелкните по кнопке Копирование. |  |
| 14.6.1.3.Изменение параметров сечения «2.Пластина Н 20» |  | В диалоговом окне «Жесткости элементов» выделите строку «2.Пластина Н 20» и щелкните по кнопке Изменить. В новом окне «Задание жесткости для пластин» задайте новые параметры сечения: -толщина плиты – Н = 15 см. |  |
| 14.6.2.Назначение жесткостей |  |  |  |
| 14.6.2.1. |  | Назначьте текущим тип жесткости «1.Пластина Н 20». |  |
| 14.6.2.2.Проекция схемы на плоскость XZ | п.1.33 |  |  |
| 14.6.2.3. |  | Выделите элементы днища. |  |
| 14.6.2.4. |  | Назначьте выделенным элементам текущий тип жесткости. |  |
| 14.6.2.5. |  | Назначьте текущим тип жесткости «2.Пластина Н 15». |  |
| 14.6.2.6.Выделение элементов стенки | п.1.51 | Сначала выделите элементы днища, а затем все элементы. | После повторного выделения с элементов днища снимается отметка. |
| 14.6.2.7. |  | Назначьте выделенным элементам текущий тип жесткости. |  |
| 14.7.Задание граничных условий |  |  |  |
| 14.7.1. |  | Выделите все узлы схемы. |  |
| 14.7.2.Назначение граничных условий в выделенных узлах | п.1.102 | Узлы расчетной схемы закрепите по локальным направлениям: Y, UX и UZ. | Эти направления соответствуют связям симметрии на плоскости отсечения. |
| 14.7.3.Изображение изометрической проекции схемы | п.1.32 |  |  |
| 14.7.4.Положитель-ный поворот схемы вокруг оси Z | п.1.42, 1.42.6 | Поворачивайте схему до тех пор, пока не будут отчетливо видны узлы стыковки днища со стенкой. |  |
| 14.7.5. |  | Выделите узлы стыковки днища со стенкой. |  |
| 14.7.6.Назначение граничных условий в выделенных узлах |  | Узлы стыковки закрепите по направлению Z. |  |
| 14.8.Задание нагрузок |  |  |  |
| 14.8.1. |  | Выделите элементы днища. |  |
| 14.8.2.Задание давления на днище резервуара | п.1.115 | В диалоговом окне «Задание нагрузок» активизируйте закладку «Нагрузки на пластины». Затем радио-кнопками укажите систему координат «Глобальная», направление – вдоль оси «Z». Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно «Параметры местной нагрузки». В этом окне введите интенсивность нагрузки P = 3 тс/м2. |  |
| 14.8.3.Задание нагрузки на стенки резервуара |  | Нагрузки назначьте ступенчато по высоте, последовательно выделяя и назначая равномерно распределенную нагрузку на каждый ряд конечных элементов, снизу вверх, по направлению местной оси Z. 1-й ряд - Р = -2.925тс/м2; 2-й - Р = -2.775тс/ м2; 3-й Р = -2.625тс/ м2; 4-й Р = -2.475тс/ м2; 5-й Р = -2.325тс/ м2; 6-й Р = -2.175тс/ м2; 7-й Р = -2.025тс/ м2; 8-й Р = -1.875тс/ м2; 9-й Р = -1.725тс/ м2; 10-й Р = -1.575тс/ м2; 11-й Р = -1.425тс/ м2; 12-й Р = -1.275тс/ м2; 13-й Р = -1.125тс/ м2; 14-й Р = -0.975тс/ м2; 15-й Р = -0.825тс/ м2; 16-й Р = -0.675тс/ м2; 17-й Р = -0.525тс/ м2; 18-й Р = -0.375тс/ м2; 19-й Р = -0.225тс/ м2; 20-й Р = -0.075тс/ м2. |  |
| 14.9. |  | Запустите задачу на расчет и перейдите в режим визуализации результатов расчета. |  |
| 14.10.Вывод изополей деформаций по направлению локальной оси X на деформированной стенке резервуара |  |  |  |
| 14.10.1. |  | Отметьте все узлы и элементы днища. |  |
| 14.10.2.Выполнение инверсной фрагментации | п.1.38 | Выполните команду Вид  Инверсная фрагментация. | На экране остаются только невыделенные узлы и элементы (стенка резервуара). |
| 14.10.3.Вывод деформированной схемы | п.1.168 |  |  |
| 14.10.4.Вывод изополей перемещений по направлению локальной оси X | п.1.176, 1.176.7 |  |  |
| 14.10.5.Изображе-ние проекции на плоскость YZ | п.1.35 |  |  |
| 14.10.6.Восстановление первоначального вида схемы | п.1.39 | Выполните команду Вид  Восстановление конструкции. |  |
| 14.11.Вывод изополей вертикальных перемещений днища на деформированной схеме |  |  |  |
| 14.11.1. |  | Отметьте все узлы и элементы днища. |  |
| 14.11.2.Вывод на экран фрагмента расчетной схемы | п.1.37 | Выполните команду Вид  Фрагментация. |  |
| 14.11.3.Вывод изополей перемещений по направлению глобальной оси Z | п.1.176.3 |  |  |
| 14.11.4.Восстановление первоначального вида схемы | п.1.39 | Выполните команду Вид  Восстановление конструкции. |  |
| 14.11.5.Возвраще-ние к исходной схеме | п.1.167 |  |  |
| 14.12.Вывод напряжений в нижней части стенки резервуара | п.1.59 | Укажите курсором на один из элементов нижней части стенки резервуара. |  |
| 14.13.Вычисление нагрузки на фрагмент |  |  |  |
| 14.13.1. |  | Выделите узлы стыковки днища со стенкой и элементы стенки, для которых эти узлы являются общими. |  |
| 14.13.2.Вызов панели инструментов «ФРАГМЕНТ» | п.1.191 |  |  |
| 14.13.3.Вычисление нагрузки на фрагмент | п.1.191.2 | В диалоговом окне «Параметры расчетного процессора» щелкните по кнопке Подтвердить. |  |
| 14.14.Просмотр таблицы нагрузок на фрагмент | п.1.207 | В диалоговом окне «Стандартные таблицы» укажите на строку «Нагрузка на фрагмент» и щелкните по кнопке Создать. |  |
| 14.15.Вывод на экран нагрузок на фрагмент (сила по X) | п.1.192, 1.192.1 |  |  |

# 1.14.Расчет плоской комбинированной системы.
Пример 15

В этом примере рассматривается поперечная диафрагма здания, выполненная из балок-стенок и стержней рамы. Цели и задачи примера  -  показать:

- технику построения расчетной схемы комбинированной системы;

- процедуру построения и использования суперэлементов в расчетах сложных конструкций.

Данные для расчета:

- поперечная диафрагма представляет собой трехъярусную раму. Высота этажа
Н = 3,5 м, пролеты l1 = 3 м, l2 = 3 м , l3 =  4 м;

- в двух первых пролетах рама на полную высоту  заполнена панелями толщиной
d = 20 см, играющими роль жесткого диска (рис. 1.15);

- стойки колонн имеют прямоугольное сечение 40х40 см;

- сечение ригелей тавровое b = 20 см, h = 50 см, b1 = 50 см, h1 = 25 см;

- расчет производится на два загружения:  первое – собственный вес,  второе – длительно действующая нагрузка.

Требуется выполнить статический расчет и получить компоненты напряженно-деформированного состояния.

### Рис. 1.15. Расчетная схема поперечника здания

| Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование суперэлемента 1 в отдельном файле |  |  |  |
| 15.1.Создание новой задачи | п.1.1 (1.18) | В диалоговом окне «Признак схемы» задайте имя задачи: «sup1» и признак схемы: «2». |  |
| 15.2.Создание геометрической схемы |  |  |  |
| 15.2.1.Генерация балки-стенки | п.1.70 | В диалоговом окне «Создание плоских фрагментов и сетей» активизируйте закладку «Генерация балки-стенки», затем задайте шаг КЭ вдоль первой и второй осей. Шаг вдоль первой оси: L(м) – 0.5 N – 6. Шаг вдоль второй оси: L(м) – 0.5 N – 7. |  |
| 15.2.2. |  | Выведите на экран номера узлов. |  |
| 15.2.3. |  | Выделите узлы № 24, 31 – 33. |  |
| 15.2.4. | п.1.77 | Удалите выделенные узлы. |  |
| 15.2.5.Упаковка схемы | п.1.78 | В диалоговом окне «Упаковка схемы» щелкните по кнопке Упаковать. |  |
| 15.3.Задание жесткостей |  |  |  |
| 15.3.1. | п.1.107 | Выберите тип сечения «Пластины». |  |
| 15.3.1.1.Задание параметров сечения «Пластины» |  | В диалоговом окне «Задание жесткости для пластин» задайте параметры сечения: Е = 3е6 т/м2; V = 0.2; Н = 20 см; Ro = 2.75 тс/м3. |  |
| 15.3.2. |  | Назначение жесткостей произведите аналогично предыдущим примерам. |  |
| 15.4.Задание нагрузок |  |  |  |
| 15.4.1.Назначение нагрузки от собственного веса | п.1.113 | Выполните команды Нагрузки  Добавить собственный вес. |  |
| 15.4.2.Смена номера текущего загружения | п.1.111 | В диалоговом окне «Активное загружение» задайте номер загружения 2. |  |
| 15.4.3. |  | Выделите узлы № 13, 20, 26, 30, 37, 44. |  |
| 15.4.4.Задание нагрузки в выделенных узлах | п.1.115 | В диалоговом окне «Задание нагрузок» активизируйте закладку «Нагрузки в узлах». Затем радио-кнопками укажите систему координат «Глобальная», направление – вдоль оси «Z». Щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите диалоговое окно «Параметры нагрузки». В этом окне введите значение P = 1 тс. |  |
| 15.5.Назначение суперузлов |  |  |  |
| 15.5.1. |  | Выделите узлы № 1, 7, 46, 52. |  |
| 15.5.2.Присвоение выделенным узлам статуса суперузлов | п.1.106, 1.106.1 | Выполните команды Схема  Суперузлы и в диалоговом окне «Суперузлы» при активной закладке «Назначить суперузлы» щелкните по кнопке Применить. | Узлы окрашиваются в оливковый цвет. |
| 15.5.3.Назначение базисных суперузлов | п.1.106.3 | В диалоговом окне «Суперузлы» активизируйте закладку «Назначить базисные с/у» и укажите на узлы №1, 7, и 46. | Это узлы, которые определяют ориентацию суперэлемента в основной схеме. Они окрашиваются в малиновый, желтый и голубой цвета. |
| Формирование суперэлемента 2 в отдельном файле |  |  |  |
| 15.6.Создание новой задачи |  | Имя задачи: «sup2», признак схемы: «2». |  |
| 15.7.Создание геометрической схемы |  |  |  |
| 15.7.1. |  | Сгенерируйте балку-стенку аналогично п.15.2.1. и выведите на экран номера узлов. |  |
| 15.7.2. |  | Выделите узлы № 31 – 33. |  |
| 15.7.3. |  | Удалите выделенные узлы и выполните упаковку схемы (см. п. 15.2.4. и 15.2.5.). |  |
| 15.8. |  | Задайте жесткости элементам аналогично суперэлементу 1. |  |
| 15.9.Задание нагрузок |  |  |  |
| 15.9.1.Назначение нагрузки от собственного веса | п.1.113 | Выполните команды Нагрузки  Добавить собственный вес. |  |
| 15.9.2.Смена номера текущего загружения | п.1.111 | В диалоговом окне «Активное загружение» задайте номер загружения 2. |  |
| 15.9.3. |  | Выделите узлы № 13, 20, 27, 31, 38, 45. |  |
| 15.9.4.Задание нагрузки в выделенных узлах | п.1.115 | В диалоговом окне «Задание нагрузок» активизируйте закладку «Нагрузки в узлах». Затем радио-кнопками укажите систему координат «Глобальная», направление – вдоль оси «Z». Щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите диалоговое окно «Параметры нагрузки». В этом окне введите значение P = 1 тс. |  |
| 15.10.Назначение суперузлов |  |  |  |
| 15.10.1. |  | Выделите узлы № 1, 7, 47, 53. |  |
| 15.10.2.Присвоение выделенным узлам статуса суперузлов | п.1.106, 1.106.1 | Выполните команды Схема  Суперузлы и в диалоговом окне «Суперузлы» при активной закладке «Назначить суперузлы» щелкните по кнопке Применить. |  |
| 15.10.3.Назначение базисных суперузлов | п.1.106.3 | В диалоговом окне «Суперузлы» активизируйте закладку «Назначить базисные с/у» и укажите на узлы №1, 7, и 47. |  |
| Формирование основной схемы |  |  |  |
| 15.11.Создание новой задачи |  | Имя задачи: «пример15», признак схемы: «2». |  |
| 15.12.Создание геометрической схемы |  |  |  |
| 15.12.1.Генерация рамы | п.1.70 | В диалоговом окне «Создание плоских фрагментов и сетей» активизируйте закладку «Генерация рамы», затем задайте шаг конечных элементов вдоль горизонтальной оси и количество шагов, а также шаг КЭ вдоль вертикальной оси и количество шагов. Шаг вдоль первой оси: L(м) – 3.00 4.00 N – 2 1. Шаг вдоль второй оси: L(м) – 3.5 N – 3. |  |
| 15.12.2. |  | Выведите на экран номера элементов. |  |
| 15.12.3. |  | Выделите элементы № 1 – 9, 13, 14, 16, 17, 19, 20. |  |
| 15.12.4.Удаление выделенных элементов | п.1.77 |  |  |
| 15.12.5.Упаковка схемы | п.1.78 | В диалоговом окне «Упаковка схемы» щелкните по кнопке Упаковать. |  |
| 15.13.Задание граничных условий |  |  |  |
| 15.13.1. |  | Выделите узлы на нижней части схемы. |  |
| 15.13.2.Назначение граничных условий в выделенных узлах | п.1.102 | В диалоговом окне «Связи в узлах» отметьте направления, по которым запрещены перемещения узлов (X, Z и UY). |  |
| 15.14.Задание жесткостей |  |  |  |
| 15.14.1. | п.1.107 | Выберите стандартный тип сечения «Брус». |  |
| 15.14.2.Задание параметров сечения «Брус» |  | В диалоговом окне «Задание стандартного сечения» введите параметры сечения: Е = 3е6 т/м2; В = 40 см; Н = 40 см; Ro = 2.75 тс/м3. |  |
| 15.14.3. |  | Выберите стандартный тип сечения «Тавр_L». |  |
| 15.14.4.Задание параметров сечения «Тавр_L» |  | В диалоговом окне «Задание стандартного сечения» введите параметры сечения: Е = 3е6 т/м2; В = 20 см; Н = 50 см; В1 = 50 см; Н1 = 25 см; Ro = 2.75 тс/м3. |  |
| 15.14.5. |  | Назначьте вертикальным элементам жесткость «1.Брус 40 x 40», а горизонтальным – «2.Тавр_L 20 x 50». |  |
| 15.15.Установка суперэлементов в основную схему |  |  |  |
| 15.15.1.Выбор текущего типа суперэлемента 2 | п.1.87 | В диалоговом окне «Добавить суперэлемент» щелкните по кнопке Выбрать. В новом окне «Выбор текущего типа суперэлемента» откройте файл «sup2». |  |
| 15.15.2.Установка суперэлемента 2 в основную схему |  | Укажите последовательно на узлы стыковки суперэлемента 2 с основной схемой (тройки узлов 1,2,5; 5,6,9; 9,10,13). | После указания каждой тройки узлов стыковки, необходимо подтверждать назначение, щелкая по кнопке Применить диалогового окна «Добавить суперэлемент». |
| 15.15.3.Выбор текущего типа суперэлемента 1 |  | В диалоговом окне «Добавить суперэлемент» щелкните по кнопке Выбрать. В новом окне «Выбор текущего типа суперэлемента» откройте файл «sup1». |  |
| 15.15.4.Установка суперэлемента 1 в основную схему |  | Укажите последовательно на узлы стыковки суперэлемента 1 с основной схемой (тройки узлов 2,3,6; 6,7,10; 10,11,14). | После указания каждой тройки узлов стыковки, необходимо подтверждать назначение, щелкая по кнопке Применить диалогового окна «Добавить суперэлемент». |

| Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.16.Задание нагрузок |  |  |  |
| 15.16.1. | п.1.113 | Задайте элементам основной схемы нагрузку от собственного веса. |  |
| 15.16.2.Назначение супернагрузки на суперэлементы в первом загружении |  |  |  |
| 15.16.2.1. |  | Отметьте суперэлементы на основной схеме. | Если суперэлементы изображены в развернутом виде, то выбор осуществляется путем указания на один из узлов, принадлежащих суперэлементу. |
| 15.16.2.2.Назначе-ние нагрузки на суперэлементы | п.1.115 | В диалоговом окне «Задание нагрузок» активизируйте закладку «Супернагрузка». Щелчком по кнопке нагрузки на суперэлемент вызовите диалоговое окно «Супернагрузка». В этом окне введите: -Номер загружения суперэлемента – 1; -Коэффициент – 1. | Укажите номер заданного для суперэлемента загружения, соответствующего супернагрузке, и коэффициент, с которым на суперэлемент в основной схеме будет приложена супернагрузка. |
| 15.16.3. |  | Смените номер текущего загружения на 2. |  |
| 15.16.4. |  | Выделите элемент № 4. |  |
| 15.16.5.Назначение нагрузки на выделенный элемент |  | В диалоговом окне «Задание нагрузок» активизируйте закладку «Нагрузки на стержни». Щелчком по кнопке сосредоточенной нагрузки вызовите диалоговое окно «Параметры местной нагрузки». В этом окне введите параметры: P = 5 тс; A = 2 м. |  |
| 15.16.6. |  | Выделите элементы № 5 и 6. |  |
| 15.16.7.Назначение нагрузки на выделенные элементы |  | В диалоговом окне «Задание нагрузок» щелчком по кнопке трапециевидной нагрузки вызовите диалоговое окно «Параметры местной нагрузки». В этом окне введите параметры: P1 = 1 тс; A1 = 1 м; P2 = 1 тс; A2 = 3 м. |  |
| 15.16.8.Назначение супернагрузки на суперэлементы во втором загружении |  |  |  |
| 15.16.8.1. |  | Отметьте суперэлементы на основной схеме. |  |
| 15.16.8.2.Назначе-ние нагрузки на суперэлементы |  | В диалоговом окне «Задание нагрузок» активизируйте закладку «Супернагрузка». Щелчком по кнопке нагрузки на суперэлемент вызовите диалоговое окно «Супернагрузка». В этом окне введите: -Номер загружения суперэлемента – 2; -Коэффициент – 1. |  |
| 15.17. |  | Запустите задачу на расчет и перейдите в режим визуализации результатов расчета. |  |
| 15.18.Вывод на экран эпюры MY в стержневых элементах | п.1.178, 1.178.4 |  | Суперэлементы на основной схеме изображены в свернутом виде (трехлучевая звезда зеленого цвета с центром в геометрическом центре суперэлемента и лучами, расходящимися к его базисным узлам). |
| 15.19.Вывод на экран изополей Nz в пластинчатых элементах суперэлементов в первом загружении деформированной схемы |  |  |  |
| 15.19.1. |  | Выделите суперэлементы на основной схеме. |  |
| 15.19.2.Отображе-ние отмеченных суперэлементов в развернутом виде | п.1.45 | Выполните команды Вид  Показать отм. суперэлементы в развернутом виде. |  |
| 15.19.3.Скрытие отображения на схеме приложенных нагрузок | п.1.137, 1.137.3, 1.137.3.1 | В диалоговом окне «Показать» активизируйте закладку «Общие». После этого выберите команду Нагрузки и щелкните по кнопке Применить. |  |
| 15.19.4.Вывод изображения деформированной схемы | п.1.168 |  |  |
| 15.19.5.Вывод изополей Nz | п.1.180, 1.180.3 |  |  |
| Для второго загружения просмотр эпюр усилий и изополей произведите аналогично первому загружению. |  |  |  |

# 1.15.Расчет пространственной комбинированной системы. Пример 16

Задачи и цели этого примера состоят в следующем.

Произвести расчет пространственной схемы пролетом 9 м и шагом колонн 12 м. Высота здания – 7,5 м. Колонны жестко защемлены. Сечение колонн – 50 х 75 см; толщина плит покрытия – 120 мм. Сечения арочных ферм – пояса из труб 146 х 6 мм, стойки и раскосы из труб 152 х 6 мм. Сечения двускатных ферм с параллельными поясами – пояса из тавров 20 БТ, раскосы из двух уголков 75 х 50 х 8 мм. Нагрузки: первое загружение – собственный вес, второе – нагрузка от снега величиной 0,08 т/м2 по всей плите покрытия, третье – снеговая на ¼ плиты покрытия величиной 0,12 т/м2.

| Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.1.Создание новой задачи | п.1.1 (1.18) | В диалоговом окне «Признак схемы» задайте имя задачи: «пример16» и признак схемы: «5». |  |
| 16.2.Создание геометрической схемы |  |  |  |
| 16.2.1.Создание арочной фермы пролетом 9 м | п.1.71 | В диалоговом окне «Типы ферм» щелкните по кнопке с конфигурацией арочной (сегментной) фермы. В новом окне «Параметры ферм» щелкните по второй слева в нижнем ряду кнопке и задайте параметры: L = 9 м; Kf = 7. | Щелкнув по кнопке Нарисовать, можно увидеть эскиз генерируемой фермы со всеми размерами. |
| 16.2.2.Выделение элементов верхнего пояса фермы | п.1.51, 1.47 | С помощью левой клавиши мыши задайте замкнутый контур вокруг верхнего пояса. |  |
| 16.2.3.Создание оболочки покрытия | п.1.75 | В диалоговом окне «Создание объектов перемещением образующей» задайте следующие параметры: n = 12, Y = 12 м. |  |
| 16.2.4.Отмена выделения | п.1.57 |  |  |
| 16.2.5.Выделение узлов и элементов фермы | п.1.54 | Укажите на один из узлов фермы. |  |
| 16.2.6. |  | Выведите на экран номера узлов. |  |
| 16.2.7.Копирование фермы по одному узлу | п.1.80, 1.80.2 | Укажите на узел № 8, а затем поочередно укажите на узлы № 39, 43, 47. |  |
| 16.2.8.Отмена выделения | п.1.57 |  |  |
| 16.2.9.Создание односкатной фермы с горизонтальными поясами | п.1.71 | В диалоговом окне «Типы ферм» щелкните по кнопке с конфигурацией односкатной фермы с горизонтальными поясами. В новом окне «Параметры ферм» щелкните по второй слева в верхнем ряду кнопке и задайте параметры: L = 12 м; H = 1.5 м; K = 12; -Угол поворота фермы относительно оси Z = 900; -Координаты желтого узла фермы Z = -1.5 м. |  |
| 16.2.10. |  | Выделите созданную ферму аналогично п.16.2.5. |  |
| 16.2.11.Поворот фермы вокруг оси Y на 1800 | п.1.79, 1.79.4 | В диалоговом окне «Перемещение объектов» активизируйте закладку «Перемещение поворотом» и задайте поворот вокруг оси Y на 1800, сняв активность со строки «Указать базовый узел». |  |
| 16.2.12.Копирова-ние односкатной фермы вдоль оси X на 9 м | п.1.80, 1.80.1 | В диалоговом окне «Копирование объектов» активизируйте закладку «Копирование по параметрам» и введите следующие параметры: dx = 9 м, N = 1. |  |
| 16.2.13. |  | Отмените выделение. |  |
| 16.2.14.Упаковка схемы | п.1.78 | В диалоговом окне «Упаковка схемы» щелкните по кнопке Упаковать. |  |
| 16.2.15.Добавление колонн | п.1.70 | В диалоговом окне «Создание плоских фрагментов и сетей» активизируйте закладку «Генерация рамы», затем задайте координаты первого узла по Z = -7.5 м и шаг КЭ вдоль второй оси. Шаг вдоль второй оси: L(м) – 6.00 N – 1. |  |
| 16.2.16. |  | Выделите элемент колонны. |  |
| 16.2.17.Выделение узлов, принадлежащих элементу колонны | п.1.49 |  |  |
| 16.2.18.Копирова-ние элемента колонны по одному узлу | п.1.80, 1.80.2 | Укажите на узел № 249, а затем поочередно укажите на узлы № 234, 247 и 233. | Чтобы выделить узел № 233, нужно поворачивать схему вокруг оси Z до тех пор, пока не будет виден этот узел (см. п. 14.7.4). |
| 16.2.19.Возврат схемы в начальное положение | п.1.42.1 |  |  |
| 16.2.20. |  | Отмените выделение и упакуйте схему. |  |
| 16.3.Задание граничных условий |  |  |  |
| 16.3.1. | п.1.33 | Выведите на экран проекцию схемы на плоскость XZ. |  |
| 16.3.2. |  | Выделите нижние узлы колонн. |  |
| 16.3.3.Назначение граничных условий в выделенных узлах | п.1.102 | Выделенные узлы закрепите по всем направлениям. |  |
| 16.4.Задание жесткостей |  |  |  |
| 16.4.1. | п.1.107 | Выберите стандартный тип сечения «Брус». |  |
| 16.4.2.Задание параметров сечения «Брус» |  | В диалоговом окне «Задание стандартного сечения» введите параметры сечения: Е = 3е6 т/м2; В = 50 см; Н = 75 см; Ro = 2.75 тс/м3. |  |
| 16.4.3.Выбор типа сечения «Труба» |  | В диалоговом окне «Жесткости элементов» активизируйте закладку базы типовых сечений и выберите сечение «Труба». |  |
| 16.4.4.Задание параметров сечения «Труба» |  | В диалоговом окне «Стальное сечение» задайте параметры сечения: -Сортамент – Труба бесшовная гарачекатанная, -Профиль – 146x6. |  |
| 16.4.5. |  | Задайте параметры сечения «Труба 152х6» аналогично п. 16.4.3. и 16.4.4. |  |
| 16.4.6.Выбор типа сечения «Тавр» |  | Выберите типовое сечение «Тавр». |  |
| 16.4.7.Задание параметров сечения «Тавр» |  | В диалоговом окне «Стальное сечение» задайте параметры сечения: -Сортамент – Тавр с параллельными гранями полки типа Б, -Профиль – 20БТХ. |  |
| 16.4.8.Копирование сечения «4.Тавр 20БТХ» |  | В списке жесткостей укажите на строку «4.Тавр 20БТХ» и щелкните по кнопке Копирование. |  |
| 16.4.9.Изменение параметров сечения «5.Тавр 20БТХ» |  | В списке жесткостей укажите на строку «5.Тавр 20БТХ», щелкните по кнопке Изменить и в новом окне «Стальное сечение» дважды щелкните по кнопке Поворот. | Тавровое сечение с полкой внизу мы назначим на нижний пояс двускатных ферм. |
| 16.4.10.Выбор типа сечения «Два уголка» |  | Выберите типовое сечение «Два уголка». |  |
| 16.4.11.Задание параметров сечения «Два уголка» |  | В диалоговом окне «Стальное сечение» задайте параметры сечения: -Сортамент – Уголок неравнополочный, -Профиль – 75 x 50 x 8. |  |
| 16.4.12.Выбор типа сечения «Пластины» |  | Выберите сечение «Пластины». |  |
| 16.4.13.Задание параметров сечения «Пластины» |  | В диалоговом окне «Задание жесткости для пластин» задайте параметры сечения: Е = 3е6 т/м2; V = 0.2; Н = 12 см; Ro = 2.75 тс/м3. |  |
| 16.4.14.Назначение жесткостей |  |  |  |
| 16.4.14.1. |  | Назначьте текущим тип жесткости «1.Брус 50 x 75». |  |
| 16.4.14.2.Проекция схемы на плоскость XY | п.1.34 |  |  |
| 16.4.14.3. | п.1.52 | Выделите на расчетной схеме места, в которых расположены колонны. |  |
| 16.4.14.4.Возвраще-ние к изометрической проекции | п.1.32 |  |  |
| 16.4.14.5. |  | Назначьте выделенным элементам текущий тип жесткости. |  |
| 16.4.14.6. |  | Назначьте текущим тип жесткости «2.Труба 146 x 6». |  |
| 16.4.14.7.Проекция схемы на плоскость XY | п.1.34 |  |  |
| 16.4.14.8. | п.1.51 | Выделите места расположения арочных ферм. |  |
| 16.4.14.9. |  | Выделите элементы колонн аналогично п.16.4.14.3. | Таким образом, мы снимаем выделение с колонн. |
| 16.4.14.10.Возвраще-ние к изометрической проекции | п.1.32 |  |  |
| 16.4.14.11.Вывод на экран фрагмента расчетной схемы | п.1.37 | Выполните команду Вид  Фрагментация. |  |
| 16.4.14.12.Проекция схемы на плоскость XZ | п.1.33 |  |  |
| 16.4.14.13. | п.1.51, 1.47 | Выделите элементы верхнего и нижнего поясов арочных ферм. | Правильность выделения можно проверить на изометрической проекции. |
| 16.4.14.14. |  | Назначьте выделенным элементам текущий тип жесткости. |  |
| 16.4.14.15. |  | Назначьте текущим тип жесткости «3.Труба 152 x 6». |  |
| 16.4.14.16. |  | Выделите стояки и раскосы арочных ферм. |  |
| 16.4.14.17. |  | Назначьте выделенным элементам текущий тип жесткости. |  |
| 16.4.14.18.Восстановление полного изображения схемы | п.1.39 | Выполните команду Вид  Восстановление конструкции. |  |
| 16.4.14.19. |  | Назначьте текущим тип жесткости «4.Тавр 20БТХ». |  |
| 16.4.14.20. | п.1.53 | Выделите места расположения элементов верхних поясов односкатных ферм. |  |
| 16.4.14.21. |  | Назначьте выделенным элементам текущий тип жесткости. |  |
| 16.4.14.22. |  | Назначьте текущим тип жесткости «5.Тавр 20БТХ». |  |
| 16.4.14.23. | п.1.53 | Выделите места расположения элементов нижних поясов односкатных ферм. |  |
| 16.4.14.24. |  | Назначьте выделенным элементам текущий тип жесткости. |  |
| 16.4.14.25. |  | Назначьте текущим тип жесткости «6.Два уголка 75 x 50 x 8». |  |
| 16.4.14.26.Выделе-ние раскосов односкатных ферм | п.1.52, 1.51 | Выделите места расположения горизонтальных и вертикальных элементов односкатных ферм, а затем места расположения всех элементов односкатных ферм. | Сначала выделяются вертикальные и горизонтальные элементы, а затем наклонные. |
| 16.4.14.27. |  | Назначьте выделенным элементам текущий тип жесткости. |  |
| 16.4.14.28. |  | Назначьте текущим тип жесткости «7.Пластина Н 12». |  |
| 16.4.14.29. |  | Выделите все элементы схемы. |  |
| 16.4.14.30. |  | Назначьте выделенным элементам текущий тип жесткости, а затем в окне «Предупреждение» щелкните по кнопке «ОК». | По ходу задания исходных данных программа выполняет контроль правильности выполняемых операций. |
| 16.4.14.31. |  | Отмените выделение. |  |
| 16.5.Задание нагрузок |  |  |  |
| 16.5.1. |  | Назначьте элементам схемы нагрузку от собственного веса. |  |
| 16.5.2. |  | Переключитесь на второе загружение. |  |
| 16.5.3.Выделение элементов покрытия | п.1.63, 1.63.2 | В диалоговом окне «ПолиФильтр» активизируйте закладку «Фильтр для элементов». После этого активизируйте строку «По виду КЭ» и в активизировавшемся поле укажите на строку «Четырехузловые КЭ (пластины)» и щелкните по кнопке Применить. |  |
| 16.5.4.Задание снеговой нагрузки на всю плиту покрытия | п.1.115 | В диалоговом окне «Задание нагрузок» активизируйте закладку «Нагрузки на пластины». Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно «Параметры местной нагрузки». В этом окне задайте интенсивность нагрузки P = 0.08 тс/м2. |  |
| 16.5.5. |  | Переключитесь на третье загружение. |  |
| 16.5.6.Проекция схемы на плоскость XY | п.1.34 |  |  |
| 16.5.7. |  | Выделите ¼ часть покрытия. |  |
| 16.5.8.Задание нагрузки от снега на выделенный фрагмент схемы |  | В диалоговом окне «Задание нагрузок» щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно «Параметры местной нагрузки». В этом окне задайте интенсивность нагрузки P = 0.12 тс/м2. |  |
| Далее следует запуск задачи на расчет, переход в режим визуализации результатов расчета, вывод на экран деформированной схемы, эпюр усилий и изополей напряжений. |  |  |  |

# 1.16.Расчет рамы промышленного здания. Пример 17

Задачи и цели этого примера состоят в следующем.

Произвести расчет плоской рамы на динамические воздействия, а также расчет устойчивости конструкции и составление таблицы РСУ. После статического расчета произвести расчет и конструирование железобетонных и металлических сечений элементов. Размеры рамы приведены на рис. 1.16. Сечения элементов:

- крайние колонны – железобетонный брус b = 40 см, h = 60 см;

- балочный ростверк на упругом основании – тавр с полкой снизу b = 40 см, h = 50 см, b1 = 100 см, h1 = 20 см, С1 = 800 тс/м3;

- средние колонны – швеллер № 24; балка настила – двутавр № 36;

- верхний пояс фермы – два уголка 120 x 120 x 10;

- нижний пояс фермы – два уголка 100 x 100 x 10;

- стойки и раскосы фермы – два уголка 75 x 75 x 6.

Расчет произвести на следующие виды загружений: 1 – собственный вес, 2 – нагрузка от оборудования, 3 – ветровая нагрузка, 4 – гармоническое динамическое воздействие, 5 – сейсмическое воздействие.

Рис. 1.16. Расчетная схема поперечника здания

| Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.1.Создание новой задачи | п.1.1 (1.18) | В диалоговом окне «Признак схемы» задайте имя задачи: «пример17» и признак схемы: «2». |  |
| 17.2.Создание геометрической схемы |  |  |  |
| 17.2.1.Генерация рамы | п.1.70 | В диалоговом окне «Создание плоских фрагментов и сетей» задайте параметры рамы. Шаг вдоль первой оси: L(м) – 4.00 N – 3. Шаг вдоль второй оси: L(м) – 4.00 N – 2. |  |
| 17.2.2. |  | Выведите на экран номера узлов. |  |
| 17.2.3.Добавление элементов балочного ростверка | п.1.86, 1.86.1 | В диалоговом окне «Добавить элемент» активизируйте закладку «Добавить стержень» и поочередно добавьте стержни между узлами 1 – 2, 2 – 3, 3 – 4. |  |
| 17.2.4. |  | Выделите узлы № 10 и 11. |  |
| 17.2.5.Удаление выделенных узлов | п.1.77 |  |  |
| 17.2.6. |  | Выведите на экран номера элементов. |  |
| 17.2.7. |  | Выделите элементы № 3 и 5. |  |
| 17.2.8.Задание шарниров выделенным элементам | п.1.104 | В диалоговом окне «Шарниры» укажите направления, по которым разрешены перемещения узлов: -1-й узел – UY, 2-й узел – UY и щелкните по кнопке Применить. |  |
| 17.2.9.Установка фермы на расчетную схему | п.1.71 | В диалоговом окне «Типы ферм» щелкните по кнопке с конфигурацией арочной (сегментной) фермы. В новом окне «Параметры ферм» щелкните по первой слева в верхнем ряду кнопке и задайте параметры: L = 12 м; Kf = 6; -Координаты желтого узла фермы Z = 8 м. |  |
| 17.2.10. |  | Упакуйте схему. |  |
| 17.3.Задание жесткостей |  |  |  |
| 17.3.1. | п.1.107 | Выберите стандартный тип сечения «Брус». |  |
| 17.3.2.Задание параметров сечения «Брус» |  | В диалоговом окне «Задание стандартного сечения» введите параметры сечения: Е = 3е6 т/м2; В = 40 см; Н = 60 см; Ro = 2.75 тс/м3. |  |
| 17.3.3. |  | Выберите стандартный тип сечения «Тавр_L». |  |
| 17.3.4.Задание параметров сечения «Тавр_L» |  | В диалоговом окне «Задание стандартного сечения» введите параметры сечения: Е = 3е6 т/м2; В = 40 см; Н = 50 см; В1 = 100 см; Н1 = 20 см; Ro = 2.75 тс/м3; -Параметры упругого основания C1 = 800 тс/м3. |  |
| 17.3.5. |  | Из базы типовых сечений выберите сечение «Двутавр». |  |
| 17.3.6.Задание параметров сечения «Двутавр» |  | В диалоговом окне «Стальное сечение» задайте параметры сечения: -Сортамент – Двутавр с непараллельными гранями полок; -Профиль – 36. |  |
| 17.3.7. |  | Выберите типовое сечение «Швеллер». |  |
| 17.3.8.Задание параметров сечения «Швеллер» |  | В диалоговом окне «Стальное сечение» задайте параметры сечения: -Сортамент – Швеллер с уклоном внутренних граней полок; -Профиль – 24. |  |
| 17.3.9. |  | Выберите типовое сечение «Два уголка». |  |
| 17.3.10.Задание параметров сечения «Два уголка» |  | В диалоговом окне «Стальное сечение» задайте параметры сечения: -Сортамент – Уголок равнополочный; -Профиль – 120 x 120 x 10. |  |
| 17.3.11. |  | Дважды скопируйте сечение «5. Два уголка 120 x 120 x 10». |  |
| 17.3.12.Изменение параметров сечения «6. Два уголка 120 x 120 x 10» |  | В списке жесткостей укажите на строку «6. Два уголка 120 x 120 x 10», щелкните по кнопке Изменить и в новом окне «Стальное сечение» задайте: -Профиль – 100 x 100 x 10. |  |
| 17.3.13.Изменение параметров сечения «7. Два уголка 120 x 120 x 10» |  | В списке жесткостей укажите на строку «7. Два уголка 120 x 120 x 10», щелкните по кнопке Изменить и в новом окне «Стальное сечение» задайте: -Профиль – 75 x 75 x 6. |  |
| 17.3.14.Назначение жесткостей |  |  |  |
| 17.3.14.1. |  | Назначьте текущим тип жесткости «1. Брус 40 x 60». |  |
| 17.3.14.2. |  | Выделите вертикальные элементы № 1, 2, 5 и 6. |  |
| 17.3.14.3. |  | Назначьте выделенным элементам текущий тип жесткости. |  |
| 17.3.14.4. |  | Назначьте текущим тип жесткости «2. Тавр_L 40 x 50». |  |
| 17.3.14.5. |  | Выделите горизонтальные элементы № 10, 11 и 12. |  |
| 17.3.14.6. |  | Назначьте выделенным элементам текущий тип жесткости. |  |
| 17.3.14.7. |  | Назначьте текущим тип жесткости «3. Двутавр 36». |  |
| 17.3.14.8. |  | Выделите горизонтальные элементы № 7, 8 и 9. |  |
| 17.3.14.9. |  | Назначьте выделенным элементам текущий тип жесткости. |  |
| 17.3.14.10. |  | Назначьте текущим тип жесткости «4. Швеллер 24». |  |
| 17.3.14.11. |  | Выделите вертикальные элементы № 3 и 4. |  |
| 17.3.14.12. |  | Назначьте выделенным элементам текущий тип жесткости. |  |
| 17.3.14.13. |  | Назначьте текущим тип жесткости «5. Два уголка 120 x 120 x 10». |  |
| 17.3.14.14. |  | Выделите элементы № 22 – 27. |  |
| 17.3.14.15. |  | Назначьте выделенным элементам текущий тип жесткости. |  |
| 17.3.14.16. |  | Назначьте текущим тип жесткости «6. Два уголка 100 x 100 x 10». |  |
| 17.3.14.17. |  | Выделите элементы № 13 – 15. |  |
| 17.3.14.18. |  | Назначьте выделенным элементам текущий тип жесткости. |  |
| 17.3.14.19. |  | Назначьте текущим тип жесткости «7. Два уголка 75 x 75 x 6». |  |
| 17.3.14.20. |  | Выделите элементы № 16 – 21. |  |
| 17.3.14.21. |  | Назначьте выделенным элементам текущий тип жесткости. |  |
| 17.4.Корректировка расчетной схемы |  |  |  |
| 17.4.1. |  | Выделите горизонтальные элементы № 10, 11 и 12. |  |
| 17.4.2.Разделение стержней на 8 равных частей | п.1.86, 1.86.5 | В диалоговом окне «Добавить элемент» активизируйте закладку «Разделить на N равных частей» и задайте N = 8. |  |
| 17.4.3. |  | Выделите элемент № 28. |  |
| 17.4.4.Выделение узлов, принадлежащих выделенному элементу | п.1.49 |  |  |
| 17.4.5.Копирование выделенного элемента по одному узлу | п.1.80, 1.80.2 | Укажите на узел № 18, а затем на узел № 1. |  |
| 17.4.6. | п.1.57 | Отмените выделение. |  |
| 17.4.7. |  | Выделите элемент № 12. |  |
| 17.4.8. | п.1.49 | Выделите узлы, принадлежащие выделенному элементу. |  |
| 17.4.9.Копирование выделенного элемента по одному узлу |  | Укажите на узел № 38, а затем на узел № 4. |  |
| 17.4.10. |  | Отмените выделение и упакуйте схему. |  |
| 17.5.Задание граничных условий |  |  |  |
| 17.5.1. |  | Выделите узлы № 1 – 4, 18 – 40. |  |
| 17.5.2. | п.1.102 | Выделенные узлы закрепите по направлению X. |  |
| 17.6.Смена типа конечных элементов для элементов фермы |  |  |  |
| 17.6.1. |  | Выделите элементы фермы. |  |
| 17.6.2.Смена типа конечных элементов | п.1.91 | В диалоговом окне «Смена типа конечных элементов» выделите в списке типов конечных элементов строку «Тип 1…». |  |
| 17.7.Задание нагрузок |  |  |  |
| Формирование первого загружения |  |  |  |
| 17.7.1.Задание нагрузки на элементы от собственного веса | п.1.113 | Выполните команды Нагрузки  Добавить собственный вес. |  |
| 17.7.2. |  | Выделите элементы № 7, 8 и 9. |  |
| 17.7.3. |  | Задайте на выделенные элементы равномерно распределенную нагрузку интенсивностью P = 3 тс/м. |  |
| 17.7.4. |  | Выделите узлы № 9 и 10. |  |
| 17.7.5. |  | Задайте на выделенные узлы силу величиной 12 тс. |  |
| 17.7.6. |  | Выделите узлы № 13 – 17. |  |
| 17.7.7. |  | Задайте на выделенные узлы силу величиной 24 тс. |  |
| Формирование второго загружения |  |  |  |
| 17.7.8. |  | Переключитесь на второе загружение. |  |
| 17.7.9. |  | Выделите элементы № 7, 8 и 9. |  |
| 17.7.10. |  | Задайте на выделенные элементы равномерно распределенную нагрузку интенсивностью P = 2 тс/м. |  |
| 17.7.11. |  | Выделите узлы № 9 и 10. |  |
| 17.7.12. |  | Задайте на выделенные узлы силу величиной 2 тс. |  |
| 17.7.13. |  | Выделите узлы № 13 – 17. |  |
| 17.7.14. |  | Задайте на выделенные узлы силу величиной 4 тс. |  |
| Формирование третьего загружения |  |  |  |
| 17.7.15. |  | Переключитесь на третье загружение. |  |
| 17.7.16. |  | Выделите узлы № 5 и 10. |  |
| 17.7.17. |  | Задайте на выделенные узлы силу вдоль глобальной оси X величиной -1.5 тс. |  |
| 17.7.18. |  | Выделите узел № 9. |  |
| 17.7.19. |  | Задайте на выделенный узел силу вдоль глобальной оси X величиной -2 тс. |  |
| 17.7.20. |  | Выделите узел № 8. |  |
| 17.7.21. |  | Задайте на выделенный узел силу вдоль глобальной оси X величиной -1.125 тс. |  |
| Формирование четвертого загружения |  |  |  |
| 17.7.22. |  | Переключитесь на четвертое загружение. |  |
| 17.7.23. |  | Выделите узел № 6. |  |
| 17.7.24. |  | Задайте на выделенный узел силу вдоль глобальной оси Z величиной 22 тс. |  |
| 17.7.25. |  | Выделите узел № 6. |  |
| 17.7.26.Задание узловой гармонической нагрузки |  | В диалоговом окне «Задание нагрузок» щелчком по кнопке узловой гармонической нагрузки вызовите диалоговое окно «Гармоническая нагрузка в узле». В этом окне задайте: -Дополнительная масса в узле – 22 тс; -Направление нагрузки – Z; -Закон действия нагрузки – cos; -Амплитуда воздействия – 0.07 тс. |  |
| Задание характеристик для расчета рамы на сейсмику |  |  |  |
| 17.8.Формирование таблицы учета статических загружений |  |  |  |
| 17.8.1.Формирова-ние первой строки сводной таблицы | п.1.125 | В диалоговом окне «Формирование динамических загружений из статических» задайте следующие параметры: -№ динамического загружения – 5; -№ соответствующего статического загружения – 1; -Коэф. преобразования – 1. Далее щелкните по кнопке Подтвердить. |  |
| 17.8.2.Формирова-ние второй строки сводной таблицы |  | В диалоговом окне «Формирование динамических загружений из статических» задайте следующие параметры: -№ динамического загружения – 5; -№ соответствующего статического загружения – 2; -Коэф. преобразования – 1. Закончив, щелкните по кнопкам Подтвердить и Закрыть. |  |
| 17.9.Формирование таблицы динамических загружений |  |  |  |
| 17.9.1.Задание основных характеристик для четвертого загружения | п.1.123 | В диалоговом окне «Задание характеристик для расчета на динамические воздействия» задайте: -№ загружения – 4; -Наименование воздействия – Гармоническое зональное (28); -Количество учитываемых форм колебаний – 10. Затем щелкните по кнопке Параметры. |  |
| 17.9.2.Задание параметров расчета на гармоническое воздействие |  | В диалоговом окне «Параметры расчета на гармоническое воздействие» задайте необходимые параметры и подтвердите ввод данных: -Коэффициент внутреннего трения материала– К = 0.1 (бетон); -Вынужденная частота внешнего воздействия – 157 рад/сек; -Погрешность в определении частоты – 15%. |  |
| 17.9.3.Задание основных характеристик для пятого загружения |  | В диалоговом окне «Задание характеристик для расчета на динамические воздействия» задайте: -№ загружения – 5; -Наименование воздействия – Сейсмическое 01.01.2000 (35); -Количество учитываемых форм колебаний – 5. Затем щелкните по кнопке Параметры. |  |
| 17.9.4.Задание параметров расчета на сейсмическое воздействие |  | В диалоговом окне «Параметры расчета на сейсмические воздействия» задайте необходимые параметры и подтвердите ввод данных: -Направляющие косинусы равнодействующей сейсм. воздейств. в ОСК – CX = 1. Остальные параметры примите по умолчанию. |  |
| 17.10.Генерация таблицы РСУ | п.1.118 | В диалоговом окне «Расчетные сочетания усилий» задайте виды загружений: -первое – Постоянное (0); -второе – Временное длит. (1); -третье – Кратковременное (2); -четвертое – Временное длит. (1); -пятое – Сейсмическое (5). Закройте окно щелчком по кнопке Закрыть. |  |
| 17.11.Задание расчетных сечений для элементов балочного ростверка |  |  |  |
| 17.11.1. |  | Выделите элементы балочного ростверка. |  |
| 17.11.2.Задание расчетных сечений | п.1.105 | В диалоговом окне «Расчетные сечения» задайте количество расчетных сечений N = 7. |  |
| Запуск задачи на расчет, переход в режим визуализации результатов расчета, а также вывод деформированной схемы и эпюр усилий производится аналогично предыдущим примерам. |  |  |  |
| 17.12.Вывод форм колебаний конструкции |  |  |  |
| 17.12.1.Смена номера текущего загружения | п.1.165 | В диалоговом окне «Активное загружение» задайте номер загружения 4. |  |
| 17.12.2.Вывод формы колебаний | п.1.170 |  |  |
| 17.12.3.Смена номера текущего загружения | п.1.165 | В диалоговом окне «Активное загружение» задайте номер загружения 5. |  |
| 17.12.4.Вывод второй формы колебаний | п.1.165 | В диалоговом окне «Активное загружение» задайте номер формы колебаний 2. |  |
| 17.13.Просмотр анимации второй формы колебаний пятого загружения |  |  |  |
| 17.13.1.Переход в режим пространственной модели | п.1.31 | Выполните команды Вид  Пространственная модель (3D-графика). | Открывается окно пространственной модели (3D-графика). |
| 17.13.2.Просмотр анимации колебаний | п.1.31.19 |  |  |
| 17.13.3.Возврат в режим визуализации результатов расчета | п.1.31.1 |  |  |
| 17.14.Создание таблицы периодов колебаний | п.1.207 | В диалоговом окне «Стандартные таблицы» выделите строку «Периоды колебаний» и щелкните по кнопке Создать. |  |
| 17.15.Создание таблицы форм колебаний | п.1.207 | В диалоговом окне «Стандартные таблицы» выделите строку «Формы колебаний» и щелкните по кнопке Создать. В новом окне «Выбор загружений» оставьте активным пункт «Все загружения» и подтвердите ввод. |  |
| 17.16.Определение устойчивости | п.1.194 | В диалоговом окне «Параметры расчетного процессора» задайте: -Масштабный множитель для вычисления коэф. запаса – 10; -активизируйте строку «Вычислять формы потери устойчивости»; -снимите активность со строки «Все загружения». |  |
| 17.17.Создание таблицы коэффициентов запаса устойчивости | п.1.207 | В диалоговом окне «Стандартные таблицы» выделите строку «Коэффициенты запаса устойчивости» и щелкните по кнопке Создать. |  |
| 17.18.Смена номера текущего загружения | п.1.165 | В диалоговом окне «Активное загружение» задайте номер загружения 1. |  |
| 17.19.Вывод на экран формы потери устойчивости | п.1.172 |  |  |
| 17.20.Вывод на экран коэффициентов свободных длин по Ly | п.1.195, 1.195.1 |  |  |
| 17.21.Вывод на экран деформированной схемы | п.1.168 |  | Таким образом мы переключаемся к результатам статического расчета. |
| 17.22.Вывод на экран инерционных нагрузок |  |  |  |
| 17.22.1.Смена номера текущего загружения | п.1.165 | В диалоговом окне «Активное загружение» задайте номер загружения 4. |  |
| 17.22.2.Вывод на экран инерционной силы по Z | п.1.186, 1.186.3 |  |  |
| Расчет и конструирование сечений в системе ЛИР-АРМ |  |  |  |
| 17.23.Запуск системы ЛИР-АРМ |  | Выполните команды Windows: Пуск  Программы  Lira 9.0  ЛирАрм. |  |
| 17.24.Импорт расчетной схемы | п.6.22 | В диалоговом окне системы ЛИР-АРМ «Открыть» выделите файл «пример17#00.пример17» и щелкните по кнопке Открыть. |  |
| 17.25.Задание и выбор материала |  |  |  |
| 17.25.1.Задание общих характеристик армирования | п.6.80 | В диалоговом окне «Материалы» отметьте радио-кнопку Тип и щелкните по кнопке Добавить. На экран выводится диалоговое окно «Общие характеристики армирования», в котором задайте следующие параметры: - в поле «Расчетные длины» отметьте радио-кнопку Коэффициент расч. длины; - задайте параметры LY = 1, LZ = 1; - в ниспадающем списке выберите модуль армирования – стержень и щелкните по кнопке Применить. Система возвращается к диалоговому окну «Материалы». Здесь щелкните по кнопке Назначить текущим. | Остальные поля диалогового окна «Общие характеристики армирования» остаются такими, какими они приняты по умолчанию. |
| 17.25.2.Задание характеристик бетона |  | В диалоговом окне «Материалы» активизируйте радио-кнопку Бетон и щелкните по кнопкам Добавить умолчание и Назначить текущим. | Этой операцией по умолчанию принимается бетон класса В25. |
| 17.25.3.Задание характеристик арматуры |  | В этом же окне активизируйте радио-кнопку Арматура и щелкните по кнопкам Добавить умолчание и Назначить текущим. | Этой операцией по умолчанию принимается арматура класса А-III. |
| 17.26.Назначение материала |  |  |  |
| 17.26.1.Выделение элементов рамы | п.6.57 | Выделите все элементы рамы. |  |
| 17.26.2.Назначение материала элементам рамы |  | В диалоговом окне «Материалы» щелкните по кнопке Назначить, а затем в новом окне «Ошибки и предупреждения» по кнопке Подтвердить. |  |
| 17.26.3. |  | Отмените выделение. |  |
| 17.27.Назначение вида элементов |  |  |  |
| 17.27.1.Выделение горизонтальных элементов балочного ростверка | п.6.59 | Выделите горизонтальные элементы балочного ростверка. |  |
| 17.27.2.Назначение вида элемента «Балка» | п.6.70 | В диалоговом окне «Назначение вида элемента» активизируйте радио-кнопку Балка и закройте окно щелчком по кнопке Подтвердить. |  |
| 17.27.3.Вывод на экран номеров элементов | п.6.115, 6.115.1, 6.115.1.1 | В диалоговом окне «Показать» активизируйте закладку «Элементы». После этого выберите команду Номера элементов и щелкните по кнопке Применить. |  |
| 17.27.4.Выделение вертикальных элементов № 1, 2, 5 и 6 | п.6.58 | Выделите вертикальные элементы. |  |
| 17.27.5.Назначение вида элемента «Колонна» | п.6.70 | В диалоговом окне «Назначение вида элемента» активизируйте радио-кнопку Колонна и закройте окно щелчком по кнопке Подтвердить. |  |
| 17.28.Назначение конструктивных элементов |  |  |  |
| 17.28.1.Выделение горизонтальных элементов балочного ростверка | п.6.59 | Выделите элементы балочного ростверка. |  |
| 17.28.2.Назначение конструктивного элемента «Балка» | п.6.72 | В диалоговом окне «Конструктивные элементы» активизируйте радио-кнопку Балка и закройте окно щелчком по кнопке Подтвердить. |  |
| 17.28.3.Выделение вертикальных элементов № 1 и 2 | п.6.58 | Выделите элементы № 1 и 2. |  |
| 17.28.4.Назначение конструктивного элемента «Колонна» | п.6.72 | В диалоговом окне «Конструктивные элементы» активизируйте радио-кнопку Колонна и закройте окно щелчком по кнопке Подтвердить. | Конструктивный элемент КОЛОННА назначается для того, чтобы учесть, что это сплошная колонна. |
| 17.29.Расчет армирования | п.6.28 |  |  |
| 17.30.Формирова-ние таблиц результатов | п.6.30 |  |  |
| 17.31.Просмотр результатов армирования | п.6.97 |  |  |
| 17.32.Просмотр результатов армирования в виде HTML таблиц | п.6.99 |  |  |
| 17.33.Вывод на экран чертежа колонны | п.6.104 | После щелчка по кнопке инструмента, на расчетной схеме укажите стойку рамы, которой в системе ЛИР-АРМ присвоен конструктивный элемент «Колонна», вызвав диалоговое окно «Армирование колонны». В этом диалоговом окне щелкните по кнопке Чертеж. | На экран выводится чертеж стойки рамы. |
| 17.34.Вызов чертежа балки |  |  |  |
| 17.34.1.Вызов конструирования неразрезной балки | п.6.103 | Укажите на ригель, которому назначен конструктивный элемент «Балка». | Загружается подсистема БАЛКА. |
| 17.34.2.Выполнение полного расчета балки | п.7.44 |  |  |
| 17.34.3.Вывод эпюры материалов | п.7.46 |  |  |
| 17.34.4.Вызов чертежа балки | п.7.47 |  |  |
| Конструирование сечений стальных элементов |  |  |  |
| 17.35.Запуск подсистемы металлических конструкций |  | Вызовите подсистему ЛИР-СТК командами Windows: Пуск  Программы  Lira 9.0  ЛирСтк. |  |
| 17.36.Импорт расчетной схемы | п.4.12 | В диалоговом окне системы ЛИР-МЕТ «Введите имя импортируемого файла» выделите файл «пример17#00.пример17» и щелкните по кнопке Открыть. |  |
| 17.37.Задание дополнительных характеристик |  |  |  |
| 17.37.1.Задание дополнительных характеристик для сечения «3. Двутавр 36» | п.4.47 | В диалоговом окне «Жесткости элементов» щелкните по строке «3. Двутавр 36» в списке жесткостей и по кнопке Изменить. |  |
| 17.37.1.1.Задание марки стали |  | В диалоговом окне «Стальное сечение» задайте марку стали – ВСт3кп2-1. |  |
| 17.37.1.2.Задание дополнительных характеристик |  | Щелкните по закладке «Дополнительные характеристики» и отметьте радио-кнопку «Балка», а затем задайте другие характеристики. - щелкните по пункту «Использовать коэффициенты к длине конструктивного элемента для Lef»; - задайте коэффициент Lef = 0.25 и щелкните по пункту раскреплений сжатого пояса «более, делят пролет на равные части». Задайте относительный прогиб – 250. |  |
| 17.37.2.Задание дополнительных характеристик для сечения «4. Швеллер 24» |  | В диалоговом окне «Жесткости элементов» щелкните по строке «4. Швеллер 24» в списке жесткостей и по кнопке Изменить. |  |
| 17.37.2.1.Задание марки стали |  | В диалоговом окне «Стальное сечение» задайте марку стали – ВСт3кп2-1. |  |
| 17.37.2.2.Задание дополнительных характеристик |  | Щелкните по закладке «Дополнительные характеристики» и отметьте радио-кнопку Колонна, а затем задайте другие характеристики: -щелкните по пункту «Использовать коэффициенты к геометрической длине конструктивного элемента»; -задайте коэффициенты длины – - относительно оси Z1 = 1; - относительно оси Y1 = 1; - Для расчета Фb = 0.85. |  |
| 17.37.3.Задание дополнительных характеристик для сечения «5. Два уголка 120 x 120 x 10» |  | В диалоговом окне «Жесткости элементов» щелкните по строке «5. Два уголка 120 x 120 x 10» в списке жесткостей и по кнопке Изменить. |  |
| 17.37.3.1.Задание марки стали |  | В диалоговом окне «Стальное сечение» задайте марку стали – ВСт3кп2-1. |  |
| 17.37.3.2.Задание дополнительных характеристик |  | Щелкните по закладке «Дополнительные характеристики» и отметьте радио-кнопку Ферменный, а затем задайте другие характеристики: -щелкните по пункту «Использовать коэффициенты к длине конструктивного элемента»; -задайте коэффициенты длины – - относительно оси Z1 = 1; - относительно оси Y1 = 1. Затем задайте предельную гибкость на сжатие, щелкнув по пункту «элемент пояса или опорный раскос фермы». |  |
| 17.37.4.Задание дополнительных характеристик для сечения «6. Два уголка 100 x 100 x 10» |  | В диалоговом окне «Жесткости элементов» щелкните по строке «6. Два уголка 100 x 100 x 10» в списке жесткостей и по кнопке Изменить. |  |
| 17.37.4.1.Задание марки стали |  | В диалоговом окне «Стальное сечение» задайте марку стали – ВСт3кп2-1. |  |
| 17.37.4.2.Задание дополнительных характеристик |  | Щелкните по закладке «Дополнительные характеристики» и отметьте радио-кнопку Ферменный, а затем задайте другие характеристики: -щелкните по пункту «Использовать коэффициенты к длине конструктивного элемента»; -задайте коэффициенты длины – - относительно оси Z1 = 0.33; - относительно оси Y1 = 0.33. Затем задайте предельную гибкость на сжатие, щелкнув по пункту «элемент пояса или опорный раскос фермы». |  |
| 17.37.5.Задание дополнительных характеристик для сечения «7. Два уголка 75 x 75 x 6» |  | В диалоговом окне «Жесткости элементов» щелкните по строке «7. Два уголка 75 x 75 x 6» в списке жесткостей и по кнопке Изменить. |  |
| 17.37.5.1.Задание марки стали |  | В диалоговом окне «Стальное сечение» задайте марку стали – ВСт3кп2-1. |  |
| 17.37.5.2.Задание дополнительных характеристик |  | Щелкните по закладке «Дополнительные характеристики» и отметьте радио-кнопку Ферменный, а затем задайте другие характеристики: -щелкните по пункту «Использовать коэффициенты к длине конструктивного элемента»; -задайте коэффициенты длины – - относительно оси Z1 = 1; - относительно оси Y1 = 1. Затем задайте предельную гибкость на сжатие, щелкнув по пункту «неопорный элемент решетки фермы». |  |
| 17.38.Назначение дополнительных характеристик |  | Назначьте один из типов жесткости текущим и закройте окно. | Назначение дополнительных характеристик происходит автоматически. |
| 17.39.Назначение конструктивных элементов |  |  |  |
| 17.39.1. |  | Выведите на экран номера элементов. |  |
| 17.39.2. |  | Выделите элементы № 7, 8 и 9. |  |
| 17.39.3.Создание конструктивного элемента КБ1 | п.4.48 |  |  |
| 17.39.4. |  | Выделите элементы № 13, 14 и 15. |  |
| 17.39.5.Создание конструктивного элемента КФ2 | п.4.48 |  |  |
| 17.40.Назначение раскреплений в узлах элементов |  |  |  |
| 17.40.1. |  | Выделите элементы № 7, 8 и 9. |  |
| 17.40.2.Назначение раскреплений | п.4.54 | В диалоговом окне «Раскрепление стержней» задайте направление раскреплений – Y1, Z1. Щелкните по строке «В каждом узле каждого конечного элемента» и подтвердите назначение. | Прогиб сечений элемента определяется относительно линии, соединяющей раскрепления на его концах. |
| 17.41.Проверка назначенных сечений | п.4.56 | В диалоговом окне «Таблицы результатов» задайте текстовый формат таблиц результатов, щелкните по строке «Проверка всех элементов по РСУ» и по кнопке Создать. |  |
| 17.42.Подбор сечений рамы | п.4.56 | В диалоговом окне «Таблицы результатов» щелкните по строке «Подбор всех элементов по РСУ» и по кнопке Создать. |  |

# 1.17.Расчет рамы в геометрически нелинейной постановке и односторонняя работа грунтового основания. Пример 18

Задачи и цели этого примера состоят в следующем.

Произвести расчет плоской рамы с предварительно напряженной фермой, связями конечной жесткости и односторонними связями. Размеры рамы приведены на рис. 1.17. Сечения элементов:

- элементы рамы – железобетонный брус b = 40 см, h = 50 см;

- форкопфы – жесткостью на осевое растяжение EF = 6е5 тс;

- балочный ростверк – тавр b = 40 см, h = 40 см, b1 = 100 см, h1 = 20 см;

- стойки вантовой фермы – металлическая труба 83 x 2;

- верхний и нижний пояс фермы – гибкие стальные нити d = 15 мм.

Расчет произвести на следующие виды загружений: 1 – натяжение вантовой фермы форкопфом и нагрузка от собственного веса рамы; 2 – полезная нагрузка.

4.0 м

4.0 м

Рис. 1.17. Расчетная схема поперечника здания

| Этапы и операции | Команда и ее инстру-мент | Ваши действия | Рекомендации и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.1.Создание новой задачи | п.1.1 (1.18) | В диалоговом окне «Признак схемы» задайте имя задачи: «пример18» и признак схемы: «2». |  |
| 18.2.Создание геометрической схемы |  |  |  |
| 18.2.1.Генерация рамы | п.1.70 | В диалоговом окне «Создание плоских фрагментов и сетей» задайте параметры рамы. Шаг вдоль первой оси: L(м) – 3.00 N – 1. Шаг вдоль второй оси: L(м) – 4.00 N – 2. |  |
| 18.2.2. |  | Выведите на экран номера узлов. |  |
| 18.2.3.Добавление элементов балочного ростверка | п.1.86, 1.86.1 | В диалоговом окне «Добавить элемент» активизируйте закладку «Добавить стержень» и добавьте стержень между узлами 1 – 2. |  |
| 18.2.4. |  | Выведите на экран номера элементов. |  |
| 18.2.5. |  | Выделите элементы № 1 и 3. |  |
| 18.2.6.Задание шарниров выделенным элементам | п.1.104 | В диалоговом окне «Шарниры» укажите направления, по которым разрешены перемещения узлов: -1-й узел – UY и щелкните по кнопке Применить. |  |
| 18.2.7. |  | Выделите элемент № 7. |  |
| 18.2.8.Разделение стержня на 6 равных частей | п.1.86, 1.86.5 | В диалоговом окне «Добавить элемент» активизируйте закладку «Разделить на N равных частей» и задайте N = 6. |  |
| 18.2.9. |  | Выделите элементы № 8 и 9. |  |
| 18.2.10.Выделение узлов, принадлежащих выделенным элементам | п.1.49 |  |  |
| 18.2.11.Копирова-ние выделенного фрагмента по одному узлу | п.1.80, 1.80.2 | Укажите на узел № 8, а затем на узел № 1. |  |
| 18.2.12. | п.1.57 | Отмените выделение. |  |
| 18.2.13. |  | Выделите элементы № 7 и 12. |  |
| 18.2.14.Выделение узлов, принадлежащих выделенным элементам | п.1.49 |  |  |
| 18.2.15.Копирова-ние выделенного фрагмента по одному узлу |  | Укажите на узел № 10, а затем на узел № 2. |  |
| 18.2.16. | п.1.57 | Отмените выделение. |  |
| 18.2.17. |  | Упакуйте схему. |  |
| 18.2.18.Добавление элемента форкопфа |  |  |  |
| 18.2.18.1. |  | Выделите узел № 6. |  |
| 18.2.18.2.Копирова-ние выделенного узла на 0.1 м | п.1.80, 1.80.1 | В диалоговом окне «Копирование объектов» активизируйте закладку «Копирование по параметрам» и введите следующие параметры: dx = 0.1 м, N = 1. |  |
| 18.2.18.3. |  | Отмените выделение. |  |
| 18.2.18.4.Добавле-ние элемента форкопфа | п.1.86, 1.86.1 | В диалоговом окне «Добавить элемент» активизируйте закладку «Добавить стержень» и добавьте стержень между узлами 6 – 16. |  |
| 18.2.19. |  | Выделите элемент № 17. |  |
| 18.2.20.Смена типа конечного элемента | п.1.91 | В диалоговом окне «Смена типа конечных элементов» выделите в списке типов конечных элементов строку «Тип 308…». |  |
| 18.2.21.Задание вантовой фермы |  |  |  |
| 18.2.21.1. |  | Выделите узел № 16. |  |
| 18.2.21.2.Копирова-ние выделенного узла | п.1.80, 1.80.1 | В диалоговом окне «Копирование объектов» активизируйте закладку «Копирование по параметрам» и введите следующие параметры: dx = 12 м, dz = 1.03 м, N = 1. |  |
| 18.2.21.3.Копирова-ние выделенного узла |  | В диалоговом окне «Копирование объектов» введите следующие параметры: dx = 7.81 м, dz = 0.91 м, N = 1. |  |
| 18.2.21.4.Копирова-ние выделенного узла |  | В диалоговом окне «Копирование объектов» введите следующие параметры: dx = 3.76 м, dz = 0.56 м, N = 1. |  |
| 18.2.21.5. |  | Отмените выделение. |  |
| 18.2.21.6.Добавле-ние элементов верхнего пояса | п.1.86, 1.86.1 | В диалоговом окне «Добавить элемент» активизируйте закладку «Добавить стержень» и добавьте стержни между узлами 16 – 19, 19 – 18, 18 – 17. |  |
| 18.2.21.7. |  | Выделите элементы № 18 – 20. |  |
| 18.2.21.8.Выделение узлов, принадлежащих выделенным элементам | п.1.49 |  |  |
| 18.2.21.9.Добавле-ние элементов нижнего пояса | п.1.80, 1.80.5 | В диалоговом окне «Копирование объектов» активизируйте закладку «Копирование симметрично» и укажите плоскость, вокруг которой производится копирование (X0Y). Затем укажите курсором на узел № 16 и щелкните по кнопке Применить в диалоговом окне. |  |
| 18.2.21.10.Добавле-ние элементов стоек | п.1.86, 1.86.1 | В диалоговом окне «Добавить элемент» активизируйте закладку «Добавить стержень» и добавьте стержни между узлами 19 – 23, 18 – 22, 17 – 21. |  |
| 18.2.21.11. |  | Выделите элементы вантовой фермы. |  |
| 18.2.21.12.Смена типа конечных элементов | п.1.91 | В диалоговом окне «Смена типа конечных элементов» выделите в списке типов конечных элементов строку «Тип 310…». |  |
| 18.2.21.13. |  | Упакуйте схему. |  |
| 18.2.22.Добавление одноузловых КЭ |  |  |  |
| 18.2.22.1. |  | Выделите узлы, принадлежащие элементам балочного ростверка. |  |
| 18.2.22.2.Добавле-ние одноузловых КЭ № 51 | п.1.86, 1.86.4 | В диалоговом окне «Добавить элемент» активизируйте закладку «Добавить одноузловые КЭ», затем активизируйте радио-кнопку КЭ 51. |  |
| 18.2.22.3. |  | Выделите узлы, принадлежащие элементам балочного ростверка. |  |
| 18.2.22.4.Добавле-ние одноузловых КЭ № 261 |  | В диалоговом окне «Добавить элемент» активизируйте радио-кнопку КЭ 261. |  |
| 18.3.Задание жесткостей |  |  |  |
| 18.3.1. | п.1.107 | Выберите стандартный тип сечения «Брус». |  |
| 18.3.2.Задание параметров сечения «Брус» |  | В диалоговом окне «Задание стандартного сечения» введите параметры сечения: Е = 3е6 т/м2; В = 40 см; Н = 50 см. |  |
| 18.3.3. |  | Выберите стандартный тип сечения «Тавр_L». |  |
| 18.3.4.Задание параметров сечения «Тавр_L» |  | В диалоговом окне «Задание стандартного сечения» введите параметры сечения: Е = 3е6 т/м2; В = 40 см; Н = 40 см; В1 = 100 см; Н1 = 20 см. |  |
| 18.3.5. |  | Из базы типовых сечений выберите сечение «Труба». |  |
| 18.3.6.Задание параметров сечения «Труба» |  | В диалоговом окне «Стальное сечение» задайте параметры сечения: -Сортамент – Труба электросварная прямошовная; -Профиль – 83 x 2. |  |
| 18.3.7. |  | Выберите сечение численного описания жесткости «КЭ 310 (нить)». |  |
| 18.3.8.Задание параметров сечения «КЭ 310 (нить)» |  | В диалоговом окне «Численное описание КЭ 310 (нить)» с помощью радио-кнопки выберите способ задания сечения – Круглое и после этого задайте параметры сечения: -E = 2.1е7 т/м2; -D = 1.5 см. |  |
| 18.3.9. |  | Выберите сечение «КЭ 51 численное». |  |
| 18.3.10.Задание параметров сечения «КЭ 51 численное» |  | В диалоговом окне «Численное описание для КЭ 51» задайте параметры: -EF = 10000 тс; -Ориентация связи – X. |  |
| 18.3.11. |  | Выберите сечение «КЭ 261 численное». |  |
| 18.3.12.Задание параметров сечения «КЭ 261 численное» |  | В диалоговом окне «Численное описание для КЭ 261» задайте параметры: -EF = 10000 тс; -Ориентация связи – Z. Остальные параметры примите по умолчанию. |  |
| 18.3.13. |  | Выберите сечение «КЭ 1 численное». |  |
| 18.3.14.Задание параметров сечения «КЭ 1 численное» |  | В диалоговом окне «КЭ 1 численное» задайте параметры: -EF = 6е5 тс. Остальные параметры примите по умолчанию. | Так как жесткость форкопфа известна заранее, задаем её численно. |
| 18.3.15.Назначение жесткостей |  |  |  |
| 18.3.15.1. |  | Назначьте текущим тип жесткости «1. Брус 40 x 50». |  |
| 18.3.15.2. |  | Выделите элементы № 1 – 6. |  |
| 18.3.15.3. |  | Назначьте выделенным элементам текущий тип жесткости. |  |
| 18.3.15.4. |  | Назначьте текущим тип жесткости «2. Тавр_L 40 x 40». |  |
| 18.3.15.5. |  | Выделите горизонтальные элементы балочного ростверка. |  |
| 18.3.15.6. |  | Назначьте выделенным элементам текущий тип жесткости. |  |
| 18.3.15.7. |  | Назначьте текущим тип жесткости «3. Труба 83 x 2». |  |
| 18.3.15.8. |  | Выделите вертикальные элементы № 24 – 26. |  |
| 18.3.15.9. |  | Назначьте выделенным элементам текущий тип жесткости. |  |
| 18.3.15.10. |  | Назначьте текущим тип жесткости «4. КЭ 310 (нить)». |  |
| 18.3.15.11. |  | Выделите элементы № 18 – 23. |  |
| 18.3.15.12. |  | Назначьте выделенным элементам текущий тип жесткости. |  |
| 18.3.15.13. |  | Назначьте текущим тип жесткости «5. КЭ 51 численное». |  |
| 18.3.15.14.Выделе-ние КЭ № 51 | п.1.63, 1.63.2 | В диалоговом окне «ПолиФильтр» активизируйте закладку «Фильтр для элементов». После этого активизируйте строку «По типу КЭ» и в активизировавшемся поле укажите на строку «Тип 51…» и щелкните по кнопке Применить. |  |
| 18.3.15.15. |  | Назначьте выделенным элементам текущий тип жесткости. |  |
| 18.3.15.16. |  | Назначьте текущим тип жесткости «6. КЭ 261 численное». |  |
| 18.3.15.17.Выделе-ние КЭ № 261 |  | В диалоговом окне «Фильтр для элементов» укажите на строку «Тип 261…» и щелкните по кнопке Применить. |  |
| 18.3.15.18. |  | Назначьте выделенным элементам текущий тип жесткости. |  |
| 18.3.15.19. |  | Назначьте текущим тип жесткости «7. КЭ1 численное». |  |
| 18.3.15.20. Выделе-ние КЭ № 308 |  | В диалоговом окне «Фильтр для элементов» укажите на строку «Тип 308…» и щелкните по кнопке Применить. |  |
| 18.3.15.21. |  | Назначьте выделенному элементу текущий тип жесткости. |  |
| 18.4.Задание нагрузок |  |  |  |
| Формирование первого загружения |  |  |  |
| 18.4.1.Выделение элемента форкопфа |  | В диалоговом окне «Фильтр для элементов» укажите на строку «Тип 308…» и щелкните по кнопке Применить. |  |
| 18.4.2.Задание нагрузки растяжения | п.1.115 | В диалоговом окне «Задание нагрузок» активизируйте закладку «Нагрузки на стержни». Щелчком по кнопке нагрузки на спецэлемент вызовите диалоговое окно «Параметры местной нагрузки». В этом окне введите интенсивность P = 14 т и подтвердите ввод. После этого в диалоговом окне «Задание нагрузок» щелкните по кнопке Применить. |  |
| 18.4.3. |  | Выделите элементы № 1 – 6. |  |
| 18.4.4.Задание нагрузки на выделенные элементы |  | В диалоговом окне «Задание нагрузок» щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно «Параметры местной нагрузки». В этом окне введите интенсивность P = 0.55 тс/м. |  |
| 18.4.5. |  | Выделите узлы № 3 – 6. |  |
| 18.4.6. |  | Задайте на выделенные узлы силу величиной 20 тс. |  |
| Формирование второго загружения |  |  |  |
| 18.4.7. |  | Переключитесь на второе загружение. |  |
| 18.4.8. |  | Выделите узлы № 17 – 19. |  |
| 18.4.9. |  | Задайте на выделенные узлы силу величиной 0.5 тс. |  |
| 18.5.Корректировка расчетной схемы |  |  |  |
| 18.5.1. |  | Выделите все узлы и элементы расчетной схемы. |  |
| 18.5.2.Симметрич-ное копирование выделенного фрагмента | п.1.80, 1.80.5 | В диалоговом окне «Копирование объектов» активизируйте закладку «Копирование симметрично» и укажите плоскость, вокруг которой производится копирование (Y0Z). Затем укажите курсором на узел № 20 и щелкните по кнопке Применить в диалоговом окне. |  |
| 18.5.3. |  | Отмените выделение и упакуйте схему. |  |
| 18.6.Моделирование нелинейных загружений |  |  |  |
| 18.6.1.Моделирова-ние первого загружения | п.1.126 | В диалоговом окне «Моделирование нелинейных загружений конструкции» задайте следующие параметры: -№ загружения – 1; -Метод расчета – Автоматический выбор шага (2); -Печать – Перемещения и усилия после каждого шага. Подтвердите ввод данных. |  |
| 18.6.2.Моделирова-ние второго загружения |  | В этом же окне задайте параметры загружения 2: -№ загружения – 2; -активизируйте строку «Учет предистории»; -Метод расчета – Автоматический выбор шага (2); -Печать – Перемещения и усилия после каждого шага. Подтвердите ввод данных. |  |
| Запуск задачи на расчет, переход в режим визуализации результатов расчета, а также вывод деформированной схемы и эпюр усилий производится аналогично предыдущим примерам. |  |  |  |
| 18.7.Создание таблицы усилий в КЭ 51 |  |  |  |
| 18.7.1. |  | Выделите КЭ № 51 аналогично п.18.3.13.14. |  |
| 18.7.2.Создание таблицы усилий в КЭ 51 | п.1.207 | В диалоговом окне «Стандартные таблицы» выделите строку «Усилия» и щелкните по кнопке Создать. |  |
| 18.8.Создание таблицы перемещений и усилий после каждого шага |  |  |  |
| 18.8.1.Вывод расчетного процессора | п.1.5 |  | Для того, чтобы вызвать расчетный процессор, нужно закрыть все рабочие окна в системе ЛИР-ВИЗОР. |
| 18.8.2.Создание таблицы перемещений по шагам |  | В диалоговом окне «Параметры расчетного процессора» щелкните по кнопке Результаты. Затем в окне «Открыть» из ниспадающего списка выберите: -Тип файлов – Перемещения по шагам (*_35.*) и откройте файл «пример18_35.пример18». |  |
| 18.8.3.Создание таблицы усилий по шагам |  | В диалоговом окне «Параметры расчетного процессора» щелкните по кнопке Результаты. Затем в окне «Открыть» из ниспадающего списка выберите: -Тип файлов – Усилия (напр.) по шагам (*_36.*) и откройте файл «пример18_36.пример18». |  |