Глоссарий

Вал – термин, применяемый для обозначения наружных (охватываемых) поверхностей детали.

Верхнее предельное отклонение ES, es – алгебраическая разность между наибольшим предельным и номинальным размерами.

Действительный размер – размер, полученный в результате измерения с допустимой погрешностью.

Допуск круглости – наибольшее допустимое значение отклонения от круглости.

Допуск посадки – разность между наибольшим и наименьшим допускаемыми зазорами (допуск зазора TS в посадках с зазором) или наибольшим и наименьшим допускаемым натягами (допуск натяга TN в посадках с натягом)

Допуск Т размера – разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами или абсолютная величина алгебраической разности между верхним и нижним отклонениями.

Зазор S – разность размера отверстия и вала до сборки, если размер отверстия больше размера вала.

Квалитет – совокупность допусков, характеризуемых постоянной относительной точностью, определяемый коэффициентом а, для всех номинальных размеров данного диапазона (например, от 1 до 500 мм). Квалитет определяет допуск на изготовление, а следовательно, и технологию обработки деталей машины.

Натяг N – разность размеров вала и отверстия до сборки, если размер вала больше размера отверстия.

Нижнее предельное отклонение EI, ei –  алгебраическая разность между наименьшим предельным и номинальным размерами.

Основное отверстие – отверстие у которого нижние отклонение EI = 0.

Основное отверстие – отверстие, нижние отклонение которого равно нулю (EI = 0) и обозначается буквой H.

Основной вал – вал верхнее отклонение которого es = 0.

Основной вал – вал, верхнее отклонение которого равно нулю 
(es = 0) и обозначается буквой h.

Отверстие – термин, применяемый для обозначения внутренних (охватывающих) поверхностей деталей.

Отклонение от круглости – наибольшее расстояние от точек реального профиля до прилегающей окружности.

Переходная посадка – посадка, при которой возможно получение как зазора, так и натяга. В этом случае поля допусков отверстия и вала перекрываются частично или полностью.

Под отклонением формы поверхности понимают отклонение формы реальной поверхности от формы номинальной (заданной чертежом).

Посадка с зазором – посадка, при которой обеспечивается зазор в соединении, а поле допуска отверстия расположено над полем допуска вала.

Посадка с натягом – посадка, при которой обеспечивается натяг в соединении, а поле допуска отверстия расположенного под полем допуска вала.

Посадки в системе вала – посадки, в которых различные зазоры и натяги получают соединением различных отверстий с основным валом, которым обозначают h.

Посадки в системе отверстия – посадки, в которых различные зазоры и натяги получают соединением различных валов с основным отверстием, которое обозначаю буквой H.

Посадка – характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в нем зазоров или натягов.

Прилегающая окружность – это окружность минимального диаметра, описанная вокруг реального профиля наружной поверхности вращения, или максимального диаметра, вписанного в реальный профиль внутренней поверхности вращения.

Прилегающая плоскость – это плоскость соприкасающаяся с реальной поверхностью и расположенная вне материала детали так, чтобы отклонение от нее наиболее удаленной точки реальной поверхности в пределах нормируемого участка имело минимальное значение.

Прилегающая прямая – это прямая, соприкасающаяся с реальным профилем и расположенная вне материала детали так, чтобы отклонение от нее наиболее удаленной точки реального профиля в пределах нормируемого участка имело максимальное значение.

Прилегающий цилиндр – это цилиндр минимального диаметра, описанный вокруг реальной наружной поверхности, или максимального диаметра, вписанный в реальную внутреннюю поверхность.

Профиль поверхности – это линия пересечения (или контур) поверхности с плоскостью или заданной поверхностью.

Профиль резьбы – это сечение витка в плоскости, проходящей через ось резьбы.

Размерная цепь – совокупность размеров образующих замкнутый контур и участвующих непосредственно в решении поставленной задачи.

Система допусков и посадок –  совокупность рядов допусков и посадок, закономерно построенных на основе опыта, теоретических и экспериментальных исследований и оформленных в виде стандартов.

Угловая размерная цепь – размерная цепь, звеньями которой являются угловые размеры.