Тестовые задания

(правильный вариант ответа один)

1.	Наиболее значимая взаимозаменяемость:

а) полная,

б) неполная,

в) внешняя,

г) внутренняя,

д) функциональная.

2.	Селективная сборка относится к взаимозаменяемости:

а) полной,

б) неполной,

в) внешней,

г) внутренней.

3.	Какой вид взаимозаменяемости предусматривает возможность выполнения дополнительных операций?

а) полная,

б) неполная.

4.	Какому размеру соответствует предел максимума материала у вала?

а) dmax,

б) dmin.

5.	Допуск размера – это:

а) алгебраическая сумма верхнего и верхнего отклонений,

б) алгебраическая разность верхнего и верхнего отклонений.

6.	Поле допуска для наружной цилиндрической поверхности обозначается:

а) h7,

б) H7.

7.	Размер, полученный после обработки детали – это:

а) номинальный,

б) действительный.

8.	Взаимозаменяемость при соединении подшипника качения с валом и отверстием корпуса – это:

а) внутренняя,

б) полная, внешняя,

в) неполная.

9.	Самый точный класс подшипников качения:

а) Р0,

б) Р6,

в) Р5,

г) Р4,

д) Р2.

10.	Поля допусков каких посадок применяют для изготовления вала, при соединении его с внутренним кольцом подшипников качения:

а) с натягом,

б) с зазором,

в) переходных посадок.

11.	Вид нагружения, при котором кольцо подшипника качения воспринимает радиальную нагрузку ограниченным  участком поверхности – это:

а) циркуляционное,

б) местное,

в) колебательное.

12.	Вид нагружения кольца подшипника качения, при котором выбор посадки производят по интенсивности радиальной нагрузки – это:

а) местное,

б) циркуляционное,

в) колебательное.

13. Вид нагружения, при котором кольцо подшипника качения воспринимает радиальную нагрузку последовательно всей окружностью дорожки качения – это:

а) местное,

б) колебательное,

в) циркуляционное.

14. Система посадки подшипника качения на вал – это:

а) система вала,

б) система отверстия.

15. Как должно соединяться кольцо подшипника качения с неподвижной деталью?

а) с натягом,

б) с гарантированным зазором,

в) иметь зазор равным нулю.

16. Как должно соединяться кольцо подшипника качения с неподвижной деталью:

а) с натягом,

б) с зазором.

17. Система посадок для шпоночного соединения – это:

а) система отверстия,

б) система вала.

18. Посадочный размер для шпонок – это:

а) длина,

б) ширина,

в) высота.

19.	Вид шпоночного соединения с самым легким перемещением сопрягаемых деталей – это:

а) нормальное,

б) плотное,

в) свободное.

20. Наиболее применяемые шпонки – это:

а) сегментные,

б) клиновые,

в) призматические.

21. Вид центрирования подвижных шлицевых соединений – это:

а) по d,

б) по D,

в) по b.

22.	Вид центрирования неподвижных шлицевых 
соединений – это:

а) по d,

б) по D,

в) по b.

23.	Вид центрирования шлицевых соединений при знакопеременных нагрузках и реверсе – это:

а) по d,

б) по D,

в) по b.

24. Самые прогрессивные шлицевые соединения:

а) треугольные,

б) прямобочные,

в) эвольвентные.

25. Система посадок шлицевых соединений – это:

а) система вала,

б) система отверстия.

26. Для расчета размерная цепь должна быть:

а) разомкнутой,

б) замкнутой.

27. Размерная цепь при конструировании изделия:

а) технологическая,

б) измерительная,

в) конструкторская.

28. Размерная цепь при изготовлении изделия:

а) технологическая,

б) измерительная,

в) конструкторская.

29. Размерная цепь при измерении изделия:

а) технологическая,

б) измерительная,

в) конструкторская.

30. Калибры для контроля шлицевых соединений – это:

а) нормальные,

б) комплексные.

31. Замыкающее звено размерной цепи – это:

а) звено, от которого начинают расчет,

б) звено, которое получается последним при изготовлении или сборке деталей.

32. Исходное звено размерной цепи – это:

а) размер, от которого начинается расчет,

б) размер, который получается последним при сборке.

33. Увеличивающий размер размерной цепи – это размер, при увеличении которого замыкающее звено:

а) увеличивается,

б) уменьшается,

в) не изменяет величины.

34. Уменьшающий размер размерной цепи – это размер, при увеличении которого замыкающее звено:

а) увеличивается,

б) уменьшается,

в) не изменяет величины.

35. Необходимое условие для расчета размерной цепи – это:

а) замкнутость контура,

б) разомкнутость контура.

36. Составляющие размеры размерной цепи – это:

а) увеличивающиеся и уменьшающиеся размеры,

б) увеличивающие и замыкающий размер,

в) уменьшающие и замыкающий размер.

37. Допуск замыкающего звена размерной цепи – это:

а) сумма допусков увеличивающих звеньев,

б) сумма допусков уменьшающих звеньев,

в) сумма допусков составляющих звеньев.

38. Более точный метод расчета размерной цепи – это:

а) метод максимума-минимума,

б) теоретико-вероятностный метод.

39. Допуск размера – это:

а) величина положительная,

б) величина отрицательная.

40. С увеличением допуска точность:

а) увеличивается,

б) уменьшается,

в) не изменяется.

41. Нулевая линия – это:

а) линия наибольшего предельного размера,

б) линия наименьшего предельного размера,

в) линия номинального размера.

42. Основной вал – это вал, у которого:

а) верхнее отклонение равно нулю,

б) нижнее отклонение равно нулю.

43. Основное отверстие – это отверстие, у которого:

а) верхнее отклонение равно нулю,

б) нижнее отклонение равно нулю.

44. Посадки деталей – это:

а) характер соединения,

б) способ соединения.

45. Допуск посадки – это:

а) разность допусков отверстия и вала,

б) сумма допусков отверстия и вала.

46. Основное отверстие обозначается буквой:

а) h,

б) H,

в) N.

47. Основной вал обозначается буквой:

а) h,

б) H,

в) N.

48. Для образования посадок применяют квалитеты:

а) с 5 по 12,

б) с 1 по 5,

в) с 12 по 17.

49. Самый точный квалитет – это:

а) 17,

б) 1,

в) 5,

г) 01.

50. Основные отклонения для образования посадок с зазорами – это:

а) Js-N (js-n),

б) P-ZC (p-zc),

в) A-H (a-h).

51. Основные отклонения для образования посадок с 
натягом – это:

а) Js-N (js-n),

б) P-ZC (p-zc),

в) A-H (a-h).

52. Основные отклонения для образования переходных посадок – это:

а) Js-N (js-n),

б) P-ZC (p-zc),

в) A-H (a-h).

53. Посадка D9/h8 – это посадка:

а) в системе отверстия,

б) в системе вала,

в) комбинированная посадка.

54. Размер, контролируемый предельными  калибрами – это:

а) наибольший,

б) наименьший,

в) наибольший и наименьший,

в) номинальный.

55. Посадка H7/e6 – это посадка:

а) с натягом,

б) с зазором, в) переходная.

56. Плоские углы контролируют с помощью:

а) синусной линейки,

б) конусных калибров,

в) угломера.

57. Виды посадок для резьбовых соединений – это:

а) только посадки с натягом,

б) только посадки с зазором,

в) посадки с зазором, натягом и переходные.

58.	Основной параметр, ответственный за образование посадки:

а) наружный диаметр,

б) шаг резьбы,

в) угол профиля,

г) средний диаметр.

59. Отклонение от соосности – это:

а) погрешность формы,

б) погрешность расположения,

в) суммарная погрешность.

60. Шероховатость поверхности – это:

а) погрешность формы,

б) совокупность неровностей поверхности,

в) совокупность неровностей поверхности в виде волнистости.

61. Предпочтительный высотный параметр – это:

а) Rz,

б) Ra,

в) Rmax.

62. Знак для обозначения шероховатости без удаления металла – это:

а)                 б)              в)             .

63. Знак для обозначения шероховатости поверхности, вид обработки которой не оговаривается – это:

а)                б)              в)              .

64. Знак для обозначения шероховатости поверхности, вид обработки которой не оговаривается – это:

а)                б)               в)           .

65. Прибор для контактного измерения шероховатости поверхности – это:

а) оптиметр,

б) длинномер,

в) профилограф-профилометр.

66. Параметр, оценивающий шероховатость поверхности по 10-ти точкам – это:

а) Rz,

б) Ra,

в) Rmax..

67. Символ параметра шероховатости, не указываемого в обозначении – это:

а) Rz,

б) Ra,

в) Rmax..

68. Основными видами центрирования эвольвентных шлицевых соединений является:

а) центрирование по наружному диаметру (D),

б) центрирование по внутреннему диаметру (d),

в) центрирование по боковым сторонам зубьев (S).

69. Торцовое биение – это:

а) погрешность форм,

б) погрешность расположения,

в) суммарная погрешность.

М

70. Что означает знак         :

а) вид погрешности,

б) величину допуска формы,

в) зависимый допуск формы или расположения.