Рис. 12. Армирование многопустотной плиты: а - сетками,  б – каркасами

Диаметр распределительной арматуры в верхних и нижних сетках равен  для вязаных соединений и  – для сварных. Шаг распределительных стержней определяется их минимальной площадью сечения, которая должна составлять 10% от площади продольной арматуры, но не должен превышать   25 см.

При армировании вертикальными каркасами их число определяется в основном расчетным количеством продольных рабочих стержней и числом хомутов в одном сечении. Диаметр верхней монтажной арматуры каркасов принимают конструктивно не менее 6 мм. Шаг и диаметр продольных и поперечных стержней нижней и верхней сеток также назначается конструктивно.

В плитах необходимо предусмотреть 4 монтажные, заглубленные в бетон, петли диаметром не менее 10 мм класса А240,  которые должны быть установлены над пустотами.

Для обеспечения сопротивления бетона смятию на опорах от вертикальной нагрузки вышележащих кирпичных стен или опорного давления ригеля, предотвращения распространения огня при пожаре и ликвидации "мостика холода" концевые участки пустот на длине 20 см заделывают бетонными пробками или предусматривают заужение пустот с одной стороны и установку пробки – с другой. Схемы конструирования плит представлены на рис. 12.

3.3. Расчет и конструирование сборно-монолитного неразрезного ригеля

Особенностью конструкции многопролетного ригеля, определяющей его расчет, является неразрезность, обеспечивающаяся жестким соединением отдельных  ригелей между собой и с колоннами посредством сварки выпусков рабочей арматуры, закладных деталей и обетонированием стыков. Поэтому усилия в ригелях и колоннах определяются путем статического расчета каркаса в целом. В курсовой работе этот расчет может выполняться вручную или на персональном компьютере. Усилия должны быть найдены при самых невыгодных комбинациях загружения постоянной и временной нагрузкой с учетом перераспределения усилий.

Конструктивный расчет ригеля заключается в определении необходимого армирования продольной и поперечной рабочей арматурой. Для экономии стали продольная арматура проектируется с обрывами в пролете, а поперечная – с переменным шагом. Для определения мест обрыва стержней и проверки прочности конструкции по нормальным сечениям строят эпюру материалов (эпюру несущей способности ригеля по изгибающему моменту).

3.3.1. Расчетные пролеты и нагрузки

Расчетные значения пролетов (l0) для неразрезного ригеля принимают равными расстоянию между осями колонн.

Расчетные нагрузки на 1 пог. м ригеля – постоянную и временную определяют отдельно.

Расчетные постоянные нагрузки:

от веса перегородок и пола

gn=(g0+g1)⋅В;

от веса плит перекрытия

;

от веса ригеля

gриг=Ав⋅γв⋅γf;

полная расчетная постоянная нагрузка

qp=gп+gпер+gриг.

Временная расчетная нагрузка

рp=p⋅В.

В данных выражениях:

g0,g1ир – расчетные нагрузки от веса перегородок, пола и временная соответственно (из табл. 3);

В– шаг ригелей, м;

вплиты– номинальная ширина плиты, м;

gплиты– расчетная нагрузка от веса плиты (из расчета плиты);

Ав– площадь поперечного сечения ригеля, м 2 (размеры

приняты при компоновке перекрытия);

γв– объемный вес железобетона, γв=25 кН/м 3;

– коэффициент надежности по нагрузке, .

3.3.2. Статический расчет каркаса вручную

Усилия в ригеле упрощено можно определить как в неразрезной многопролетной балке в составе полурамы каркаса.

Учитывая использование пустотных плит, расчетные нагрузки, постоянная qp и временная pp, принимаются равномерно распределенными; определение усилий в неразрезном ригеле может быть выполнено любым известным методом строительной механики. При равных или отличающихся не более, чем на 20 %, пролетах значения изгибающих моментов на опорах наиболее просто определить по формуле

Моп=(α⋅qp+β⋅pp)⋅l02,

где l0– расчетный пролет ригеля;

α,β– коэффициенты, зависящие от схемы загружения ригеля и отношения погонных жесткостей ригеля и колонны; они могут быть приняты по прил. 5.

Пролетные моменты определяют как сумму найденных опорных моментов и моментов в простой балке:

Поперечные силы на i-том пролете

,

где Miлев,Miправ– изгибающий момент с левой и с правой стороны

пролета i.

Усилия вычисляют отдельно – от постоянной нагрузки, загружающей все пролеты, и временной, загружающей отдельные пролеты в различных комбинациях. Затем суммируют усилия от постоянной нагрузки и от одной из комбинаций временной, вызывающей в каждом отдельном сечении самое невыгодное значение изгибающего момента. По результатам анализа суммированием строят огибающую (наиболее неблагоприятную) эпюру изгибающих моментов.

В сборно-монолитном ригеле с учетом перераспределений усилий значения надопорных изгибающих моментов целесообразно снижать до 30%. Уменьшение опорных моментов, а следовательно, и надопорной рабочей арматуры достигается путем прибавления к одной из суммарных эпюр от постоянной и временной нагрузок эпюры опорных моментов с произвольными значениями (не более 30%) и обратными знаками. При этом следует стремиться, чтобы выравненные моменты в пролетах и на опорах были близки по величине.

Наиболее удобно статический расчет  ригеля проводить в табличной форме. При симметричной расчетной схеме достаточно определить максимальные значения усилий только с одной стороны от оси симметрии.

Пример статического расчета ригеля

Исходные данные: ригель прямоугольного сечения , количество пролетов – 3, величина пролета ; колонны сечением (сечение колонн предварительно можно принять для зданий высотой 2–4 этажа , 5–7 этажей – ; длина колонны (высота этажа) – ; постоянная нагрузка , временная .

Определяем  ,

где  JpиJ– моменты инерции сечений ригеля и колонны.

В табл. 4 приведены расчеты опорных и пролетных моментов для возможных схем загружения постоянной (1) и временной (2,3,4) нагрузкой трехпролетной рамы, коэффициенты  αи β определены  по прил. 5. Для двухпролетной рамы нужно рассмотреть те же схемы загружения, только для крайних пролетов.

Опорные изгибающие моменты определены по следующим формулам:  M=α⋅qp⋅l02- для загружения 1;  - для загружений 2,3,4.

Пролетные моменты:

– в первом пролете при загружении 1;

– во втором пролете при загружении 1.

Таблица 4

Определение опорных и пролетных моментов в ригеле

| № и схема загружения | Опорные моменты, кН·м |  |  | Пролетные моменты, кН·м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МА1 | МВ1 | МВ2 | М1 | М2 |
|  | -0.036× ×1420= =-51 | -0.098× ×1420= =-139 | -0.09× ×1420= =-128 | 178- =83 | 178- -128= =50 |
|  | -0.045× ×1773= =-80 | -0.063× ×1773= =-112 | -0.027× ×1773= =-48 | 222- =126 | 222- -48= =174 |
|  | 0.009× ×1773= =16 | -0.035× ×1773= =-62 | -0.063× ×1773= =-112 | 222- =183 | 222- -112= =110 |
|  | -0.035× ×1773= =-62 | -0.114× ×1773= =-202 | -0.103× ×1773= =-183 | 222- =90 | 222- -183= =39 |
| Расчетное значение моментов | -131 | -341 | -311 | 266 | 224 |

В табл. 2: А,В,С,Д– обозначение опор; 1,2,3 – номера пролетов.

; ;

;

.

Для загружений 2,3,4М1иМ2определены по тем же формулам с заменой  qp на pp. Ввиду симметричности рамы усилия в третьем пролете не определяются. В конце табл. 2 приведены расчетные (наибольшие) значения М, полученные сложением усилий от постоянной нагрузки (загружение 1) и одного, наиболее невыгодного, (из загружений 2,3,4) – от временной.

Расчетная схема поперечной рамы и эпюры изгибающих моментов в ригеле при комбинациях  загружения 1+2, 1+3 и 1+4 приведены на рис.13, а и б.

Рис. 13. Расчетная схема поперечной рамы (а), эпюры моментов в ригеле (б), выравнивающая эпюра (в), эпюры выровненных моментов (г)

Для снижения опорных моментов к их эпюре при загружении 1+4 нужно прибавить выравнивающую. Эта эпюра – линейная, значения моментов на опорах подбирают таким образом, чтобы они не превышали 30% от максимальных и были равны разности максимального опорного момента при загружении 1+2 или 1+3 и момента при загружении 1+4.

В данном примере ординаты выравнивающей эпюры равны

;

;

;

.

Выровненная  эпюра, полученная путем сложения выравнивающей и полученной при предыдущем упругом расчете, приведены на рис.13, г.

Максимальные  поперечные силы определены с учетом значений моментов выравненной эпюры при  .

На крайней опоре

;

На средней опоре слева

;

На средней опоре справа

.

3.3.3. Статический расчет каркаса на ПК

При подготовке исходных данных назначают типы и размеры поперечных сечений ригелей и колонн, определяют расчетные пролеты и нагрузки. Кроме нагрузок по п.3.3.1 нужно определить постоянные нагрузки от покрытия и временную (снеговую), а также нагрузки от собственного веса колонн. В дипломном проекте должна быть учтена и ветровая нагрузка.

Затем разрабатывают расчетную схему поперечной рамы здания с нумерацией узлов и элементов. Определяют жесткости колонн и ригелей, готовят другие исходные данные.

Для расчета может быть использована любая программа, применительная к стержневым системам и позволяющая определять усилия в элементах поперечной рамы при различных комбинациях загружения временной нагрузкой.

Результаты расчета: усилия  М,NиQв колоннах и ригелях. По этим результатам необходимо построить эпюры М в ригелях, затем – выравнивающую и выравненную эпюры.

3.3.4. Конструктивный расчет

Первый этап расчета – уточнение высоты сечения ригеля по максимальной величине изгибающего момента. Расчетным на опоре является сечение ригеля на грани колонны

,

где МВ– максимальный изгибающий момент на опоре;

QВ– соответствующее значение поперечной силы;

hкол– высота сечения колонны (30 или 40 см). Из двух значений опорного момента  Мгр и пролетного   М1 выбирается большее –М.

Рабочая высота ригеля

,

где в– ширина сечения ригеля.

Полная высота ригеля h=h0+a принимается кратной 5 см; здесь   a= 3 см.

При разных пролетах ригеля его высота по всей длине должна быть постоянной для устройства консолей колонн на одинаковых отметках.

При известных усилиях и размерах поперечного сечения ригеля по схеме 1 для четырех сечений: в первом и во втором пролетах, на крайней и первой промежуточной опорах определяют соответствующую площадь продольной рабочей арматуры As.

Количество рабочих стержней должно быть не менее трех с тем, чтобы в сечениях, имеющих меньшие значения изгибающих моментов, можно было оборвать один-два стержня в пролете. Обычно в пролете снизу ригель армируют четырьмя расчетными стержнями одинакового диаметра, а на опоре сверху – двумя стержнями Ø10 А400 (), которые являются монтажной арматурой на всей длине ригеля и двумя стержнями класса А400 с площадью AS2≥AS−AS1.

Расчет прочности наклонных сечений выполняют для трех (на первой и второй опорах) максимальных значений поперечных сил по схеме 3.

Число каркасов и число поперечных стержней в одном сечении принимается  равным двум, поперечные стержни проектируются с разным шагом в приопорных участках и в середине пролета.

Р а с ч е т  о п о р н о г о  с т ы к а. Стык элементов неразрезного ригеля с колонной и друг с другом  осуществляется у боковых граней колонн при помощи сварки верхней растянутой арматуры с соединительными горизонтальными стержнями. Последние при монтаже пропускают через специальные каналы, оставленные при изготовлении колонны (рис.14).

Соединительные стержни также могут быть забетонированы в колонне и должны иметь выпуски длиной 120 мм. Возможны и другие варианты стыков. Сжимающее усилие в нижней части ригеля передается через монтажные сварные швы между закладными ригелями и консоли колонны.

Площадь сечения соединительных растянутых стержней

,

где z– плечо пары сил в стыке, равное расстоянию между центрами тяжести сварных швов нижних закладных деталей и верхних растянутых стержней (рис.14). Число соединительных стержней принимают, как правило, равным двум.

Рис. 14. Схема стыка элементов неразрезного ригеля

Суммарная длина швов соединительных стержней с одной стороны

,

где N– продольное усилие в стержнях, определяемое по формуле

N=Мгрz;

к– высота катета шва, принимаемая равной 6–10 мм;

Rсв– расчетное сопротивление углового шва, равное 150 МПа, при

условии применения закладных деталей из стали класса 23/38.

Длина одного сварного шва

,

где – число швов;

1 см – увеличение длины шва за счет его непровара с двух сторон на

глубину 0,5 см.

По конструктивным соображениям наименьшая длина шва соединительного стержня диаметромd:

.

Длину соединительных стержней и размеры верхних закладных деталей назначают из условий выполнения сварного соединения. При этом площадь сечения закладной детали

Азд=NRпл,

где – расчетное сопротивление стали растяжению, .

Площадь сечения стальных пластинок консоли колонны и нижних закладных деталей ригеля принимают равными Aзд.

Толщина закладной детали

δ=Аздвпл,

где впл– ширина закладной детали, которая меньше ширины ригеля на

0,5 см.

Суммарная длина швов в сварных соединениях нижней части ригеля

,

где T– сила трения ригеля о консоль колонны, равна Q⋅f;

Q– поперечная сила на опоре ригеля;

– коэффициент трения стали по стали, .

Длина одного шва между закладными деталями ригеля и консоли колонны

;    пш=2.

Длину закладных деталей назначают больше или равной lшн.

Р а с ч е т  п о л к и  р и г е л я. Погонная нагрузка на одну полку

,

где qpиpp– соответственно расчетная постоянная и временная

нагрузка на 1 пог. м ригеля (из расчета ригеля).

Эпюра распределения нагрузки на полке принимается треугольной (рис.15). Плечо приложения нагрузки, см:

,

где 2 см – зазор между торцом плиты и ригелем.

Изгибающий момент в полке (см. рис. 7):

для сечений типа а

M=q⋅е;

для сечений типа б

.

Определяют

,

где в– условная длина полки, вводимая в расчет, равна 100 см. По прил.

3 в зависимости от А0 находят η.

Площадь сечения арматуры участка полки длиной 100 см

.

Расчетной арматурой полки являются поперечные стержни или хомуты.

Задаются диаметром арматуры:  и определяют по сортаменту площадь одного стержня AS1. Количество стержней рабочей арматуры на участке консоли длиной 100 см: n=ASAS1. Диаметр монтажной арматуры в сварных каркасах принимается равным , где d– диаметр рабочей арматуры. Обычно монтажные стержни предусматривают в углах пересечения хомутов или поперечных стержней.

Рис. 15. К расчету полки ригеля

3.3.5. Построение эпюры материалов

Продольная арматура ригеля подобрана по максимальным изгибающим моментам. На участках, где моменты заметно меньше, в целях экономии арматурной стали часть продольных стержней ригеля может быть оборвана в пролете. Сечение, в котором один или несколько растянутых стержней по расчету  не требуется, называется местом их теоретического обрыва. Его определяют с помощью эпюры материалов – эпюры прочности ригеля по изгибающему моменту. Ордината эпюры материалов представляет собой величину изгибающего момента, который может быть воспринят данным поперечным сечением изгибаемого элемента при известном армировании. Для наглядности эпюра материалов совмещается с огибающей эпюрой изгибающих моментов.

Порядок построения эпюры материалов ригеля

- Вычерчивают огибающую выровненную эпюру изгибающих моментов  (см. рис. 13).

- Назначают два нижних продольных стержня, которые должны быть доведены до опоры. По сортаменту определяют площадь сечения этих стержней (АSоп).

- Определяют прочность нормального сечения у опоры, армированного стержнями с площадью сечения АSоп:

Моп=RS⋅ASоп⋅ηоп⋅h0,

где ;  ξ=RS⋅ASопRв⋅в⋅h0.

Значения  принимаются по результатам конструктивного расчета ригеля.

- На огибающей эпюре откладывают с таким же масштабом, прямую с ординатой, равной Моп. Точка пересечения прямой с огибающей эпюрой (она определяется графически) будет местом теоретического обрыва стержня (точки 1, 2, 3, 4, 5,6, см. с.76).

- В сечениях, где изгибающий момент больше  несущей способности ригеля, площадь продольной рабочей арматуры должна быть увеличена. Устанавливают число дополнительных стержней арматуры. Вторично определяют суммарную площадь стержней в расчетных сечениях и несущую способность ригеля. Ординаты несущей способности нормальных сечений откладывают на эпюре материалов.

6. Для обеспечения прочности наклонных сечений по изгибающему      моменту и надежной анкеровки в бетоне обрываемые стержни должны быть заведены за место теоретического обрыва на величину, принимаемую равной большему из двух значений:

;  ω=20⋅d.

где  Q– расчетная поперечная сила в точке теоретического обрыва

стержня, определяемая по эпюре Q (см. с. 76);

d– диаметр обрываемого стержня;

qsω– усилие на единицу длины ригеля, воспринимаемое поперечными стержнями в месте теоретического обрыва:

qsω=Rsω⋅Asωs.

Эпюру материалов строят для верхней и нижней рабочей арматуры всех пролетов. На ней указывают значения несущей способности ригеля в характерных нормальных сечениях, величины соответствующих максимальных изгибающих моментов, количество, диаметр и класс стержней продольной рабочей арматуры, расстояние от конца ригеля до места теоретического обрыва стержней и величины ω.

В пояснительной записке, кроме эпюры материалов, должен быть представлен эскиз армирования ригеля, где нужно показать размещение продольной и поперечной арматуры, монтажных петель, закладных деталей с указанием основных размеров и привязок.

4. Расчет и конструирование сборной железобетонной колонны подвала среднего ряда

Если  статический расчет колонны выполняется на ПК в составе поперечной рамы, результатом этого расчета являются значения усилий M,NиQ также и в колонне. Здесь сразу же нужно отметить, что в отсутствие кранового оборудования в колоннах многоэтажных каркасных зданий величина поперечной силы Q очень мала и ее в дальнейших расчетах не учитывают.

При необходимости выполнения статического расчета вручную  в курсовой работе усилия MиN в колонне можно определять только от действия вертикальных нагрузок следующим образом.

О п р е д е л е н и е   п р о д о л ь н о г о  у с и л и я. Вначале находят величину грузовой площади покрытия и каждого из перекрытий, нагрузка с которой передается на колонну

.

Обозначения указаны на рис.16, где расчетная грузовая площадь заштрихована. Затем определяют расчетные нагрузки.