Рис. 16. К определению нагрузок на колонну

Постоянные нагрузки на колонну

Nl=p1+p2+p3,

где            p1– нагрузка на колонну от веса перекрытий:

p1=qpВ⋅Агр⋅ппер,

qp– полная расчетная постоянная нагрузка на ригель

(из расчета ригеля);

В – шаг ригелей;

ппер– число перекрытий в здании;

р2– нагрузка от веса колонны

р2=hcol2(hподв+nэт⋅hэт)⋅γв⋅γf;

hcol– размер стороны квадратного сечения колонны, который

принят при конструктивном расчете ригеля;

hподв,hэт,пэт– соответственно высота подвала, этажа и число этажей;

– объемный вес железобетона, ;

– коэффициент надежности по нагрузке, .

p3– постоянная нагрузка от покрытия

,

где          q1– расчетная нагрузка от веса перегородок и пола

( из табл .3);

γyиγc– объемный вес соответственно утеплителя и стяжки,

которые принимают самостоятельно: ;

;

δyиδc– толщина соответственно утеплителя и стяжки;

δy– назначить ориентировочно в зависимости от района

строительства, ;

gk– вес 1 м 2 кровли, который может быть принят равным

0,15 кПа;

– коэффициенты надежности по нагрузке соответственно

утеплителя, стяжки и кровли, .

Временная нагрузка на колонну

Nsh=p4+p5,

где p4– временная полезная нагрузка, передающаяся с перекрытий;

p4=p⋅Aгр⋅ппер,

р– расчетная временная нагрузка, кПа, на перекрытии

(из табл. 1);

p5– нагрузка на колонну от снега на покрытие;

,

где μ– коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый для плоских покрытий μ=1; для других видов покрытий – в соответствии с пп. 5.3-5.6[2];

– расчетный вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, принимаемый по табл. 4[2] в зависимости от района строительства; район, где находится город, указанный в задании, определяется по карте 1[2].

Полная расчетная нагрузка на колонну N=Nl+Nsh.

О п р е д е л е н и е  и з г и б а ю щ и х  м о м е н т о в . При учете только вертикальных нагрузок изгибающие моменты в колонне возникают из-за разницы в опорных моментах ригелей смежных пролетов, которая распределяется пропорционально погонным жесткостям стоек.

В курсовой работе изгибающие моменты в колонне на уровне перекрытия можно принять:

от длительной нагрузки

;

от кратковременной

;

от полной

M=Ml+Msh.

где MB1lиMB2l– значения моментов из табл.2, от постоянной нагрузки

при загружении 1;

MB1shиMB2sh– то же, от временной, по одному из загружений 2, 3, 4,

где наибольшая разница моментов.

Изгибающие моменты в колонне на уровне верха фундамента от соответствующих загружений можно получить умножением моментов на уровне перекрытий на коэффициент 0,8.

Р а с ч е т  к о л о н н ы  п о  н е с у щ е й  с п о с о б н о с т и. Вначале устанавливают расчетную длину колонны, которая для подвала может быть принята l0=hподв. Задаются размерами сечения колонны из условия:

,

где  - расчетное сопротивление сжатию бетона колонны.

и принимают размеры  в×h кратное 5 см. Затем по схеме 4 определяют армирование колонны.

Учитывая принятые в проекте типы зданий          (количество этажей не более 5–6), класс тяжелого бетона для колонн можно принимать в пределах .

Армирование колонны – симметричное. Для продольной арматуры применяется сталь класса А400 диаметром 12–40 мм, для поперечной – сталь класса  В500 и  А240 диаметром 3–12 мм.

Схема 4. Расчет колонны среднего ряда на внецентренное сжатие.

- Определяют Rв,Rs,Eв,Еs (прил. 1 и 2), выписывают ранее определенные или назначенные параметры:  .

- Вычисляют: ;  ; ; . Из двух значений δе принимают большее.

- Определяют: коэффициент приведения , момент инерции бетонного сечения  и момент инерции арматуры при коэффициенте армирования

.

- Условная критическая сила

- Коэффициент учитывающий увеличение эксцентриситета

.

- Случайный эксцентриситет принимают наибольшим из трех значений: ea=h30; ea=l0600; .

- Расстояние от места приложения усилия N до центра тяжести растянутой арматуры .

- Определяют: .

;  ; .

- Приαn≤ξR

при  αn>ξR ,

где ; .

Во всех случаях  . Из двух значений As и As' принимается большее.

- По сортаменту подбираются стержни нужного диаметра. Арматура располагается у наиболее напряженных граней. Число стержней – 2 или 3 .

- Значение As=As' по расчету может быть отрицательным, т.е. все напряжения с запасом воспринимаются бетоном. Нужно уменьшить размеры поперечного сечения или принять более низкий класс бетона и сделать пересчет.

Нужно определить μ и, если он отличается от ранее принятого , сделать пересчет. Учитывая, что курсовая работа является учебной, пересчеты по п.11 можно не делать.

Поперечную арматуру (хомуты) в колоннах обычно устанавливают без расчета. В сварных каркасах диаметр хомутов принимается равным 0,3 диаметра продольной арматуры, шаг хомутов — не более 15 диаметров продольных стержней, не более удвоенной ширины колонны и не более 500 мм. Пример армирования колонны представлен на рис. 17.

Стык колонн осуществляется, как правило, на высоте 1 м от верха перекрытия. Наиболее экономичным и достаточно надежным для зданий со связевым каркасом считается стык колонн, выполненный путем ванной сварки выпусков арматуры, расположенных в подрезках (рис. 18).

Рис. 17. Пример армирования колонны

Расчет стыка выполняют для двух стадий его работы:

- для стадии монтажа проверяют прочность бетона центрирующего выступа на местное смятие при незамоноличенном стыке;

- для стадии эксплуатации при замоноличенном стыке подбирают параметры косвенного армирования в зоне анкеровки продольной арматуры, где она частично или полностью не включена в работу.

##### В курсовой работе достаточно выполнить расчет стыка для стадии эксплуатации с некоторыми упрощениями, основанными на следующих исходных предпосылках:

- Работа продольной рабочей арматуры в зоне ее анкеровки при расчете прочности не учитывается.

- На основании предыдущих расчетов устойчивость колонн в полной мере обеспечивается бетоном и продольной арматурой.

- Изгибающие моменты в колонне не велики, в месте стыка они близки к нулю; их влиянием на неравномерность распределения напряжений по сечению можно пренебречь.

- Так как l0/h < 20 случайные эксцентриситеты можно не учитывать.

Рис. 18. Стык колонн с ванной сваркой выпусков арматуры

С этих позиций расчет стыка выполняют следующим образом.

Вначале назначают шаг сеток косвенного армирования S в пределах 60–150 мм, но не более h/3. Сетки устанавливают у торца колонны на длине l, которая должна быть не менее десяти диаметров продольной арматуры и не менее размера поперечного сечения h. Размер ячеек a1 назначают в пределах 45–100 мм, но не более h/4. Сетки выполняют из арматуры класса А400, диаметр определяют расчетом.

Расчетная нагрузка на колонну первого этажа

.

Требуемое расчетное сопротивление бетона сжатию, усиленного косвенным армированием,

,

где	Аef —	площадь поперечного сечения колонны, ограниченная контуром сетки, без учета площади подрезок; на рис. 18 Аef = 5а12.

Необходимый коэффициент косвенного армирования

.

Требуемая площадь одного стержня сетки

,

где	n и l1 —	число стержней одного направления в сетке и длина стержня соответственно.

По сортаменту необходимо подобрать диаметр стержней сетки в пределах 6–14 мм, чтобы площадь каждого была равна или несколько
больше Аs.

Консоль колонны.  В консолях колонн (рис. 19) предусматривается  продольная арматура Аs и поперечная, которая  в курсовой работе разрабатывается в виде отогнутых и горизонтальных стержней.

Ширина консоли колонны в равна ширине колонны. Длину опорной площадки консоли определяют из выражения

с=Qвриг⋅Rв,

где Q– опорное давление ригеля (из его статического расчета);

вриг– ширина ригеля внизу.

Наименьший вылет консоли с учетом зазора  s между гранью колонны и торцом ригеля lk=c+s. Зазор s принимается равным       3–5см для качественного его уплотнения бетоном класса  B20. Обычно принимают .

Рис. 19. К расчету консоли колонны

Расстояние от грани колонны до точки приложения Q

Высота консоли у грани колонны

,

где hриг– высота  ригеля; 	 у свободного края  hk=h2.

После определения основных размеров консоли проверяют условия

;     .

Площадь продольной рабочей арматуры консоли подбирают по изгибающему моменту на грани колонны

;    M=Q⋅a;    .

По сортаменту принимают 2 или 3 стержня.

Шаг хомутов консоли не должен быть более  и 150 мм.  Их диаметр определяют как для любого сечения колонны.

Суммарное сечение отгибов арматуры в консоли принимают не менее

и   ,

где .

По сортаменту  принимают 2 или 3 отгиба. На консоли колонны необходимо предусмотреть закладные детали, привариваемые  к продольной арматуре.

На основании всех расчетов колонны в пояснительной записке нужно вычертить эскиз ее армирования.

# 5. Расчет и конструирование фундамента под колонну

Для монолитного фундамента под сборную железобетонную колонну выполняют расчеты: подбор площади подошвы, определение высоты фундамента и его ступеней из расчета на продавливание, расчет на изгиб, расчет подколонника (стакана). В курсовой работе последний расчет можно не выполнять, а параметрами стакана задаться по конструктивным требованиям.

Определение размеров подошвы фундамента

Изгибающий момент, передаваемый с колонны на фундамент, относительно мал, его можно не учитывать, фундамент условно считать центрально нагруженным, принять квадратным в плане с требуемым размером подошвы

,

где	N —	полная расчетная продольная сила, передаваемая с колонны на фундамент (из расчета колонны);

R0 —	условное расчетное давление на грунт оснований (из задания);

m —	средний объемный вес фундамента и грунта на его уступах (m = 2 т/м3 = 20 кН/м3);

H1 —	глубина заложения фундамента от пола подвала, которая предварительно может быть принята равной 1,0–1,5 м.

Размер стороны квадратной подошвы фундамента a принимают кратной 5 см. Фактическая площадь подошвы А = а2.

Общую высоту фундамента определяют из условий:

- надежного защемления колонны в фундаменте H  bк + 25 см;

- достаточной анкеровки продольных стержней колонны:
H  20d + 25 см;

- предотвращения продавливания H  H0 + as,

где bк, d —	размер поперечного сечения и диаметр продольных стержней колонны соответственно;

as —	величина защитного слоя бетона для фундаментов без подготовки (as = 7 см);

H0 —	требуемая высота фундамента из условия сопротивления продавливанию

;

Rbt —	расчетное сопротивление бетона растяжению; для фундаментов рекомендуется бетон класса В10–В15;

p —	фактическое давление на грунт под фундаментом (p = N/A).

Высоту фундамента принимают по большему из полученных значений, кратной 15 см.

Затем нужно задаться размерами стакана. Его дно (толщина бетона от низа стакана до подошвы фундамента) должно быть не менее 20 см, толщина неармированной стенки — 20 см, глубина стакана Нст — не менее bк и 20d плюс 5 см. Ширина стакана назначается из условия, чтобы зазор между его внутренней стенкой и поверхностью колонны был равен 75 мм вверху и 50 мм внизу. Между

Рис. 20. Стакан фундамента

дном стакана и нижним торцом колонны должна быть подливка из цементного раствора толщиной 50 мм  (рис. 20).

Число ступеней фундамента устанавливают из условия, чтобы высота каждой из них была равной 30 или 45 см, а соотношение ширины ступени к ее высоте — в пределах 1–1,5. Можно приближать сопряжение ступеней к граням пирамиды продавливания, которая начинается у основания колонны и проходит до уровня арматурной сетки под углом 45 (рис. 21).

Расчет на продавливание производят по сечению, расположенному вокруг зоны передачи усилий на расстоянии 0,5h0 нормально к его продольной оси (рис. 21).

Предельное усилие, воспринимаемое бетоном в расчетном сечении для нижней ступени

Если N - прочность обеспечена.

Если условие, предотвращающее продавливание, не выполняется, увеличивают высоту нижней ступени. Аналогично проверяют на продавливание другие ступени; в курсовой работе эти расчеты можно не выполнять.

Расчет фундамента на изгиб проводят как консольной системы, опирающейся на колонну и загруженной реактивным давлением грунта. Растягивающие напряжения в этой системе воспринимает нижняя арматурная сетка, площадь сечения которой определяют расчетом на прочность нормальных сечений 1–1 и 2–2 (см. рис. 21).

Рис. 21. К расчету фундамента под колонну

Изгибающие моменты в этих сечениях

M1 = 0,125 p (bf  – b1)2 af;    M2 = 0,125 p (bf – bk)2 af.

Требуемое сечение рабочей арматуры

;  ,

где 	Rs —	расчетное сопротивление растяжению арматуры класса    А400 или A300.

Необходимое армирование подбирают по большему значению As. При этом диаметр стержней должен быть не менее 12 мм, а шаг — не более 25 см. По результатам расчета в пояснительной записке необходимо привести эскиз конструкции фундамента с установленными расчетами размерами и армированием.

6. Расчет армокирпичного столба

В курсовой работе армокирпичный столб проектируется как вариант колонны и рассчитывается в условном предположении его центрального сжатия, когда нагрузка с перекрытия передается через железобетонную подушку с центрирующей прокладкой. Сопряжения столба с перекрытием и фундаментом считаются шарнирными.

Для столба необходимо использовать следующие материалы: силикатный кирпич марки М100–150, цементный раствор марки М50–100 и арматурную проволоку класса В500.

Вначале определяют размеры поперечного (квадратного) сечения столба

,

где	N —	расчетная продольная сила (из расчета колонны);

Rsk —	предварительное расчетное сопротивление сжатию армированной кладки (Rsk = 1,5R);

R —	расчетное сопротивление сжатию неармированной кладки, которое в зависимости от марки кирпича и раствора может быть принято по табл. 5.

Размер поперечного сечения столба h принимают кратным размерам кирпича: 38, 51, 64, 77, 90, 103 см и определяют площадь

A = h2.

Таблица 5

Расчетные сопротивления кладки сжатию, МПа

| Марка кирпича | Марка раствора |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 75 | 50 |
| 150 | 2,2 | 2,0 | 1,8 |
| 125 | 2,0 | 1,9 | 1,7 |
| 100 | 1,8 | 1,7 | 1,5 |

Определяют гибкость

h = l0 / h,

где	l0 —	расчетная длина столба, равная высоте подвала за вычетом толщины перекрытия.

Коэффициент продольного изгиба  в зависимости от гибкости столба из силикатного кирпича можно определить по табл. 6.

Таблица 6

Коэффициент продольного изгиба 
в зависимости от гибкости столба из силикатного кирпича

| h | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 0,95 | 0,9 | 0,84 | 0,79 | 0,73 | 0,68 | 0,63 |

Требуемое расчетное сопротивление армированной кладки

Rskтр=Nϕ A.

Необходимый процент армирования кладки

μ%=Rskтр−R2 Rs⋅100%,

где	Rs —	расчетное сопротивление растяжению арматуры класса  В500 (Rs = 415·0,6=249 МПа).

Процент армирования рекомендуется в пределах 0,1–1,0%.

Назначается диаметр стержня сетки (3, 4, 5 мм) и шаг сеток по высоте S через 1–4 ряда (10, 20, 30, 40 см). По сортаменту определяют площадь одного стержня Аst. Требуемый размер квадратных ячеек сетки

.

Значение С принимают в пределах 4–10 см кратно 1 см.

Рисунки армокирпичного столба в пояснительной записке можно не делать. Достаточно представить результат расчета в виде указаний, например: «Армокирпичный столб сечением 5151 см выполнить из силикатного кирпича марки М150 на растворе марки М75, армировать сетками 4 В500, с ячейками 5 см и шагом 20 см».