7. Оформление графической части работы

В графической части курсовой работы необходимо представить рабочие чертежи разработанных конструкций многоэтажного здания: плиты и второстепенной балки монолитного перекрытия, плиты и ригеля сборного перекрытия, колонны подвала, фундамента под колонну. На рабочих чертежах необходимо также привести монтажные схемы, планы, разрезы, стыки, сопряжения, узлы и детали конструкций. При разработке конструкций следует предусмотреть необходимые монтажные петли и отверстия, технологические уклоны и зазоры, закладные детали и соединительные стержни.

Степень детализации рабочих чертежей должна быть таковой, чтобы они легко читались и содержали всю необходимую информацию для изготовления проектируемой конструкции.

При оформлении графической части проекта нужно руководствоваться требованиями: ГОСТ Р 21-1501-92 и                    ГОСТ Р 21-1101-92. Следует иметь в виду, что в учебниках и пособиях обычно приведены не рабочие чертежи конструкций, а эскизы и рисунки, поясняющие текст.

При выполнении рабочих чертежей железобетонных конструкций нужно соблюдать соотношение толщин линий, которое принято для изображения: S– ненапрягаемой арматуры (рабочей, монтажной, распределенной); – предварительно напряженной арматуры (линия штрихпунктирная);  – контуров железобетонного элемента; – осевых, размерных и высотных линий, где – толщина основной сплошной линии, равная 0,6÷1,4 мм.

Рекомендуемое расположение на листах формата 841×594мм рабочих чертежей элементов конструктивной разработки представлено на рис. 26. Возможны и другие варианты расположения. Пример оформления графической части курсовой работы приведен в прил. 6.

Рис. 26. Схема примерного расположения на листах материалов графической части работы

Цифрами на схеме обозначены:

- Маркировочные схемы междуэтажного перекрытия в сборном и монолитном вариантах (М 1:100 или 1:200). На схеме с одной стороны до разрыва нужно вычертить план монолитного, а с другой – сборного перекрытия с маркировкой элементов. Необходимо показать наружные  стены, колонны, главные и второстепенные балки, ригели, сборные плиты, а также оси, размеры пролетов, шаг главных и второстепенных балок, размеры плит, привязки и толщину стен.

- Поперечный разрез здания (М 1:100 или 1:200). Конструкции перекрытий и покрытия могут быть вычерчены схематично с указанием их состава при помощи выноски (флажка). На разрезе указывают узлы и  сечения, которые более детально разработаны на чертежах.

- Сборная железобетонная плита перекрытия (М 1:20 или 1:50). Рабочие чертежи состоят из видов (опалубочных чертежей), разрезов, узлов, деталей, схем армирования и конструкций арматурных и закладных изделий.

На опалубочных чертежах указывают: контуры, габаритные размеры, отверстия, монтажные петли, закладные детали с привязкой к концам или к контуру элемента, разбивочные оси, отметки, привязки к осям, места опирания при складировании, маркировку монолитных конструкций и т.д.

На схемах армирования нужно показать контуры и габаритные размеры элемента, величину защитного слоя бетона, размещение арматурных сеток и каркасов с обязательной их маркировкой и привязкой.

В каркасах с несимметричным армированием указывают их характерные особенности (как правило, положение рабочей арматуры). При возможности опалубочные чертежи и схемы армирования совмещают.

Арматурные и закладные изделия вычерчивают, как правило, отдельно: на них к каждому стержню делают выноску с указанием количества (или шага) стержней, их диаметра, класса стали и длины. Если на элемент составляют спецификацию, то на разрезах показывают позицию и полные сведения об арматуре, а на чертежах арматурных изделий и схемах армирования - только позицию.

При изображении сеток и каркасов обычно показывают только 1-2 крайних стержня (или контуры сетки) и стержни в местах изменения их диаметра и шага,  места перегибов. Сетки заводского изготовления можно не вычерчивать, а сделать ссылку с указанием их марки и размеров. При необходимости на чертежах приводят пояснительные надписи.

Требования к оформлению рабочих чертежей при армировании сетками и каркасами других подобных железобетонных конструкций аналогичны и ниже не приводятся.

- Конструкция сборной железобетонной колонны подвального этажа (М 1:20 или 1:50). Вид, схема армирования, поперечные разрезы. Поперечную  арматуру на схеме армирования не показывают; вместо этого на прямоугольной шкале рядом со схемой дают надпись с указанием позиции и шага поперечных стержней и  хомутов. Отдельно в более крупном масштабе можно привести армирование оголовка и консолей. Следует иметь в виду, что высоту колонны определяют с учетом заделки ее в фундамент, а стык колонн предусматривают  обычно на высоте 1 м от уровня пола.

- Железобетонный фундамент под колонну (М1:20 или 1:50). Учитывая симметрию, целесообразно на одной половине плана и разреза показать вид фундамента (опалубочный чертеж), а на другой- схему армирования. Нижнюю горизонтальную арматурную сетку на отдельном чертеже можно не представлять.

- Ригель перекрытия с указанием марки (М 1:20 или 1:50). Его конструкция может быть представлена только до оси симметрии. Необходимо показать виды, схемы армирования, разрезы, конструкции каркасов и закладных деталей, стык с крайней и средней колонной, эпюру материалов, вариант опирания ригеля на стену. Так как для ригеля нужно составить спецификацию, то на выносках к арматурным стержням следует указать номер позиции.

Следует иметь в виду, что эпюра материалов служит для графического определения места обрыва стержней. Поэтому построения на чертеже должны быть достаточно точными.

7.  Конструкция плиты монолитного перекрытия (М 1:20 или 1:50). Достаточно показать только планы раскладки сеток, разрез со схемой армирования и деталью опирания плиты на стену.

8.  Конструкция второстепенной балки монолитного перекрытия    (М 1:20 или 1:50). Вид и схему армирования можно совместить, а поперечные разрезы балки, план раскладки сеток и конструкции арматурных каркасов следует привести отдельно.

9.  Спецификация арматуры на один элемент. В курсовой работе ее достаточно составить только на ригель по форме, приведенной на рис. 27. Она является пояснением к рабочим чертежам и основанием для составления ведомости расхода стали.

Рис. 27. Форма спецификации арматуры

В графе «Позиция» указывают номер позиции стержня.

В графе «Обозначения» указывают лист чертежей, где отмечена позиция стержня, в реальных проектах возможно название серии типовых конструкций.

В графе «Наименование» указывают марку железобетонного элемента, затем – сборочные единицы (каркасы), детали, отдельные стержни, материалы. В подразделе «Детали» и «Отдельные стержни» записывают геометрические параметры детали, класс арматуры; например: Ø16 А400, l = 3050; или — 150×10, l = 200. В подразделе «Материалы» обычно называют вид и класс бетона.

В графе «Количество» нужно указать количество сборочных единиц, деталей, отдельных стержней, в графе «Примечание» - вес каждой позиции.

10.   Ведомость расхода стали на один элемент, кг

Рис. 28. Форма ведомости расхода стали на элемент

В подзаголовках граф ведомости расхода стали вместо многоточия указывают класс стали и соответствующие стандарты на сталь:       ГОСТ 5781–82 – для стержневой арматуры, ГОСТ 6727–80 – для проволочной,  ГОСТ 103–76 – для полосовой стали, ГОСТ 8510–86 – для уголков.

Ниже (в незаполненных подзаголовках граф) указывают: для арматурной стали - диаметр; для профильной стали – условное обозначение профиля. Пример заполнения ведомости приведен в разделе 8.

11.  Выборку материалов (показатели на один элемент) на ригель нужно представить в форме таблицы, как это показано на рис. 29. Заполнение первых трех граф таблицы несложно и в коментариях не нуждается. Вес конструкции определяют умножением ее объема на объемный вес железобетона, равный 2,5 т/м3. Полный расход стали выписывают из ведомости ее расхода – графа «Общий расход». Расход стали на 1 м3 определяют делением полного расхода на объем бетона.

Рис. 29. Форма выборки материалов на один элемент

12.  Примечания. В этом разделе приводят информацию, отсутствующую на чертежах. Как правило, указывают марку и вид камня и раствора для кладки стен и столбов, сведения об армировании армокаменных конструкций, величину временной нагрузки на перекрытие, класс бетона конструкций и для заделки стыков, тип электродов для сварки, способы изготовления плоских каркасов и объединения их в пространственные, места опираний сборных элементов при складировании, сведения об основаниях фундаментов,  указания по изготовлению, транспортировке и монтажу конструкций. Примечания относятся только к чертежам того листа, где они приведены.

13. Угловой штамп курсовой работы.