2. Расчет и конструирование монолитного междуэтажного перекрытия

- 2.1. Выбор и обоснование конструктивного решения

При заданном назначении здания, шаге колонн, числе и величине пролетов  необходимо установить направление и шаг главных и второстепенных балок, основные размеры конструкций перекрытия, а также тип полов в помещении.

Выбор направления и шага главных и второстепенных балок осуществляется на основе следующих требований:

а) главные балки должны опираться на колонны каркаса;

б) пролет главных балок больше, чем второстепенных; для обеспечения жесткости каркаса предпочтительно поперечное направление главных балок;

в) второстепенные балки перпендикулярны главным, их шаг (пролеты плиты) – 1,7–2,7 м; шаг второстепенных балок должен быть кратен шагу колонн.

Пролеты плиты должны быть равными или отличающимися не более чем на 20%. При  неравнопролетных плитах крайние пролеты рекомендуется проектировать несколько меньшими, чем средние.

Предварительно размеры конструкций перекрытия могут быть приняты следующими:

а) толщина плит – 6, 7, 8 см  в пределах  1/25–1/40 пролета плиты (пролет балочной плиты равен расстоянию между второстепенными балками);

б) высота второстепенных балок – 1/12–1/20 их пролета;

в) высота главных балок – 1/8–1/15 их пролета;

г) ширина главных и второстепенных балок – 0,3–0,5 их высоты.

Поперечные размеры балок принимаются кратными 5 см.

Тип полов в помещениях (для определения нагрузки на перекрытие от веса пола)  выбирается студентом самостоятельно в зависимости от назначения помещения.

После выбора и обоснования конструктивного решения в пояснительной записке нужно вычертить эскизный план монолитного перекрытия, где показать: наружные стены, колонны, главные и второстепенные балки, их шаг и пролеты, разбивочные оси и привязки к ним колонн (рис. 1) с цифровыми параметрами.

- 2.2. Расчет и конструирование плиты перекрытия

Расчет плиты состоит из установления расчетных пролетов и нагрузок, определения усилий и конструктивного расчета. Для удобства расчет ведется не для всей плиты, а только для ее полосы шириной 1 м (рис. 1).

Расчетные нагрузки определяются на 1 м 2  плиты в табличной форме (табл.1).

Рис. 1. План монолитного перекрытия

Нормативная нагрузка от веса перегородок на 1 м2 перекрытия обычно принимается по их размещению в плане, геометрическим размерам и объемному весу материалов. В курсовой работе она может быть принята: для промышленных зданий – 1,0 КПа, а для гражданских – 1,5 КПа. Коэффициент надежности по нагрузке определяют по табл. 3 [2] .

Нормативная нагрузка на 1 м 2 от веса пола и плиты определяется как произведение объемного веса соответствующего материала на его толщину:

Таблица 3

Нагрузки на плиту перекрытия

| Вид нагрузки | Нормативная нагрузка, кПа | Коэффициент надежности по нагрузке | Расчетная нагрузка, кПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Постоянная : |  |  |  |
| вес перегородок |  |  |  |
| пола |  |  |  |
| плиты |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |
| 2. Временная |  |  |  |
| 3. Полная |  |  |  |

Объемный вес материалов можно определить по табл. 22.1 [9] или задаться им самостоятельно, коэффициенты надежности по нагрузке – по табл. 1 [2]. Временная нормативная нагрузка определяется в соответствии с назначением здания по табл. 3 [2], а коэффициенты надежности по нагрузке – по табл. 2 и п. 3.7 [2]. Все нагрузки следует умножить на коэффициенты надежности по назначению γn, которые для промышленных и гражданских зданий II уровня ответственности, разрабатываемых в курсовом проекте, могут быть приняты равными 0,95.

Расчетные пролеты (рис. 2) принимаются равными расстоянию в свету между второстепенными балками, т.е.

l0=l−ввб,

где l– шаг второстепенных балок;

ввб– их ширина.

Рис. 2. К определению расчетных пролетов плиты

О п р е д е л е н и е    у с и л и й    в плите производится в зависимости от характера ее работы. Если соотношение большего пролета плиты к меньшему (шага главных балок к шагу второстепенных) Вl≤2,  то плита является контурной и ее статический расчет может быть выполнен с использованием табл. XI2 [3].

При Вl>2 плита работает в коротком направлении, перпендикулярном второстепенным балкам, и считается балочной.

Учитывая, что жесткость при кручении крайней второстепенной балки очень мала, условно принято считать опирание плиты на крайние опоры шарнирными.

С учетом перераспределения усилий при развитии пластических деформаций, что обеспечивается при ξ≤0,35, максимальные изгибающие моменты в средних пролетах и на средних опорах ;                   в крайнем пролете и на первой промежуточной опоре .

Рис. 3. Характер эпюры изгибающих моментов в плите

К о н с т р у к т и в н ы й    р а с ч е т   плиты выполняют только по нормальным сечениям по схеме 1, поскольку при действии равномерно распределенной нагрузки прочность бетона наклонных сечений, как правило, достаточна. Для плит, окаймленных по контуру балками, полученные значения изгибающих моментов для средних пролетов и на средних опорах можно уменьшить на 20% за счет арочного эффекта (распора), если hl0ср≥1/30.

Схема 1. Расчет прочности нормальных сечений прямоугольного элемента  с  одиночной арматурой.

1. Задаются видом бетона (тяжелым) и классом (В15−В20). Коэффициент   можно принять равным 1,0. Назначают класс арматуры (для плиты – В500).

2.  По прил. 1 и 2 определяют соответственно Rви RS, ЕS=2·105МПа.

3. Находят рабочую высоту сечения h0=h−a, гдеh– высота сечения элемента, для плиты a= 1-1,5 см.

4.  Определяют величину ,

5.   По прил. 3 по A0 находят ξ и η.

6.   Определяют  .

Проверяют условия: ξ≤ξR;  .

7.   Требуемая площадь арматуры  .

Конструктивный расчет плиты выполняется для ее полосы шириной в=100 см. Армирование плит целесообразно выполнять рулонными сварными сетками, которые раскатывают перпендикулярно второстепенным балкам. Ширину сеток Aназначают в пределах 1,5– 3,0 м из условия их оптимального размещения с нахлесткой не менее 10 см. Так при шаге колонн 5,6 м можно принять две сетки шириной 2,9 м. Можно принять как стандартные рулонные сетки, так и сетки индивидуального изготовления.

Сетку подбирают для среднего пролета в зависимости от полученной по схеме 1  при М=Мср требуемой площади рабочей арматуры AS. Вначале задаются числом стержней на 1 м из расчета, чтобы расстояние  между ними находилось в пределах 50–200 мм. Обычно назначают 5–10 стержней. По прил. 4 при известных площади арматуры AS и числе стержней определяют их диаметр D.

Например: из расчета AS= 1,12 см2; назначаем шаг стержней сетки 10 см, значит для рассчитанной полосы плиты шириной 1 м необходимо 10 стержней. По прил. 4 назначаем  10 Ø4 В500 (AS= 1,26 см 2).

Диаметр d и шаг S поперечных стержней назначают по конструктивным требованиям: отношение, S20см; площадь поперечной арматуры сетки . Здесь будет достаточно                       Ø3 В500, S=200. Принятая сетка маркируется следующим образом:

,

где    C– индекс сетки;

D,d– диаметры и классы соответственно продольных и поперечных   стержней;

υ и – то же, их шаг;

A– ширина;

L– длина сетки;

и c2 – длины свободных концов продольных стержней;

k– то же, поперечных.

Если при проектировании какие-либо параметры сетки принимаются произвольными, в маркировке указываются только буквенные обозначения. Для рассмотренного примера марка сетки

Затем определяют требуемую площадь арматуры для крайнего пролета по схеме 1 при М=Мкр. Так как Мкр>Мср, в крайнем пролете площадь рабочей арматуры больше, чем в среднем. Обычно сетку, подобранную для среднего пролета, раскатывают и на крайний, который армируют еще и дополнительной сеткой с таким расчетом, чтобы суммарная  площадь рабочей арматуры основной () и дополнительной () сеток была не ниже требуемой для крайнего пролета.

Например: из расчета в крайнем пролете ; требуемая площадь дополнительной сетки: 1,87 – 1,26 = 0,61 см 2. При шаге стержней 20 см (5 стержней на 1 м) по прил. 4 принимаем 5 Ø  (AS= 0,63 см2). Марка сетки (с поперечной рабочей арматурой при  ).

Расположение сеток в плите должно соответствовать эпюре изгибающих моментов. Пример непрерывного армирования рулонными сетками с продольной рабочей арматурой приведен на рис.4 .

По результатам расчета и конструирования плиты в пояснительной записке составляют эскиз армирования с указанием основных размеров, привязок и марок сеток.

Рис. 4. Схема армирования плиты рулонными сетками